胜利油田康贝石油工程装备有限公司

井下作业-注气（氮气）项目

安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

APJ-（鲁）-013

二〇二二年八月

胜利油田康贝石油工程装备有限公司

井下作业-注气（氮气）项目

安全现状评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

项目负责人：刘瑞峰

报告完成日期：2022年8月19日

前  言

胜利油田康贝石油工程装备有限公司（以下简称为康贝装备公司）成立于2005年4月11日，住所位于山东省东营市东营区嘉祥路51号，公司法定代表人李亮，注册资本壹亿伍仟万元整。公司主要经营范围为石油机械、设备、工具、制冷设备的生产、销售；石油专用管生产、维护及销售；油气井的作业与维护；油田特车服务；石油、天然气开采技术开发及服务；管道安装工程（不含压力管道）；防腐保温工程；建筑防水工程；地质科研项目；化工产品（不含危险品）、办公自动化产品、建材、五金交电、劳保用品、机电产品、金属材料销售；进出口业务（国家限制和禁止的除外）；工业设备自动化制造安装（不含特种设备）；车辆装饰与维修；合同能源管理：地热、余热资源技术服务及咨询；发电设备租赁及技术服务；节能技术改造：节能采油设备、节能环保设备、地源及空气源热泵设备、换热器设备研发、销售、安装、租赁、维修、技术咨询；普通货运；井下作业；电泵电缆保护器生产销售；泵及泵机组配件生产销售与维修（不含特种设备）；石油、天然气钻采工程技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

胜利油田康贝石油工程装备有限公司于2017年12月22日取得安全生产许可证，许可范围：井下作业（注气（氮气）、堵水），编号：（鲁）FM安许证字[2017]05-0035。有效期至2020年12月21日。

依据2019年7月31日山东省应急管理厅发布的《关于石油天然气技术服务企业不再实施安全许可的通知》（鲁应急函[2019]46号），公司安全生产许可证于2020年12月21日到期后未进行延续。

根据《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）等文件要求，胜利油田康贝石油工程装备有限公司现重新申请安全生产许可证。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修订）、《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）等规定的要求，为办理非煤矿矿山企业安全生产许可证，胜利油田康贝石油工程装备有限公司委托我公司对其井下作业-注气（氮气）进行安全现状评价。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）的要求，进行了资料与标准收集、现场调研、工程分析、危险与有害因素分析、定性评价，并在此基础上提出了安全对策措施建议，最后编制完成了本安全现状评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了胜利油田康贝石油工程装备有限公司领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

评价项目组

2022年8月

目   录

1 总则	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价依据	1

1.3 评价范围	9

1.4 评价程序	11

2 被评价单位基本情况	13

2.1 企业概况	13

2.2 机构设置	14

2.3 主要装备、设施、作业场所概况	15

2.4 安全生产管理机构的设置和安全生产管理人员的配备	30

2.5 安全生产规章制度及操作规程	31

2.6 安全投入情况	38

2.7 安全教育培训及人员持证情况	39

2.8 人员保险	46

2.9 职业危害防护及劳保用品发放	46

2.10 设备设施检测、检验情况	47

2.11 事故应急救援预案及演练	61

2.12 井控管理	65

2.13 危险作业安全管理、交叉作业情况	66

2.14 变更安全管理	66

2.15 安全生产标准化及双重预防体系的建设、运行情况	66

3 主要危险、有害因素分析	67

3.1 主要危险有害物质分析	67

3.2 主要作业流程及设备设施危险性分析	74

3.3 主要危险因素分析	76

3.4 主要有害因素辨识	82

3.5 自然灾害的影响	83

3.6 重大危险源辨识	84

3.7 事故案例分析	86

3.8 主要危险、有害因素分析结论	88

4 评价单元划分及评价方法选择	89

4.1 评价单元划分	89

4.2 评价方法选择	89

5 定性定量评价	93

5.1 生产单元安全检查表	93

5.2 管理单元安全检查表	108

5.3 作业条件危险性评价	118

6 安全对策措施与管理建议	120

6.1 安全对策措施	120

6.2 安全管理建议	120

7 隐患整改复查情况	124

8 安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价	126

8.1 安全生产条件分析	126

8.2 重大安全风险隐患分析	131

9 安全现状评价结论	134

附件1 营业执照复印件	136

附件2 安全生产许可证复印件	137

附件3 安全标准化证书复印件	138

附件4 成立安全管理机构及安全管理人员的文件	140

附件5 成立安全生产委员会的文件	144

附件6 安全总监任命及备案文件	147

附件7 注册安全工程师证书及劳动合同	155

附件8 主要负责人、安全管理人员合格证及复审情况	160

附件9 特种作业人员证及复审情况、特种设备安全管理人员证	163

附件10 三小证台账及部分证书复印件	168

附件11 单位工伤保险参保证明	179

附件12 安全生产责任保险的有关证明	187

附件13 劳务派遣协议及人员名单	193

附件14 生产安全事故应急预案备案登记表	203

附件15 成立应急组织机构文件	204

附件16 应急演练计划及演练记录	211

附件17 应急救援协议	227

附件18 特种设备登记证、使用标志及检验检测台账及部分检验检测报告	231

附件19 高压管汇、安全阀、压力表检验检测台账及部分检测检验报告	243

附件20 空呼、气瓶、气体检测报警仪检验检测台账及部分检测检验报告	261

附件21 安全生产费用提取计划及使用证明材料	277

附件22 安全生产费用专户开户证明	288

附件23 安全教育培训资料	290

附件24 劳动防护用品发放记录	303

附件25 安全生产责任制封面及目录	312

附件26 安全管理制度封面及目录	315

附件27 操作规程封面及目录	318

附件28 专家现场核查意见及报告修改说明..................................... 320

1 总则

1.1 评价目的

1.按照《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）的规定，陆上石油天然气企业必须进行安全现状评价，通过评价做出客观的评价结论，明确被评价单位是否具备陆上石油天然气企业的各项安全生产条件，为应急管理部门实施监督管理提供依据。

2.通过对胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业-注气（氮气）项目现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况的调查、分析，识别作业过程中存在的主要危险、有害因素，对企业在现场作业、安全管理方面与标准和法规的符合性进行评价，对不符合国家标准的做法提出整改建议并补充相应的安全对策措施。

1.2 评价依据

1.2.1 法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正。）

- 《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正。）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行。）

- 《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正。）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于1997年12月29日通过，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订。）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正。）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令[2013]第4号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行。）

1.2.2 行政法规

- 《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]第493号）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令[2009]第549号）

- 《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第708号）

1.2.3 地方性法规

- 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

- 《山东省消防条例》（山东省第十一届人大常委会第21次会议修订）

1.2.4 部门规章

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）（根据2015年5月29日国家安全生产监管总局令第80号第二次修正）

- 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第13号，2015修订版）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第16号）

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）

- 《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第23号）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，2015修订版）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2011]第40号，2015修订版）

- 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第44号，2015修订版）

- 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令[2013]第62号，2015修订版）

- 《应急管理部办公厅关于石油天然气企业安全生产许可的复函》（应急厅函[2021]244号）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部令[2019]第2号修改）

- 《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局[2013]第24号令）

- 《危险化学品目录（2015版）》（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局公告[2015]第5号）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）

- 《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号）

- 《关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健[2018]3号）

- 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办[2017]29号）

- 《注册安全工程师分类管理办法》（安监总人事[2017]118号）

- 《注册安全工程师职业资格制度规定》（应急[2019]8号）

1.2.5 地方政府规章

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（2013年3月1日山东省人民政府令第260号；2016年6月7日山东省人民政府令第303号第一次修订；2018年1月24日山东省人民政府令第311号第二次修订。）

- 《硫化氢防护安全管理规定（试行）》鲁安监发[2008]51号

- 《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）

- 《关于印发<山东省非煤矿山重特大生产安全事故预防措施>的通知》（鲁安监发[2010]43号）

- 《关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（鲁安监发[2011]146号，2015修订版）

- 《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任制的通知》（鲁安办发[2021]50号）

- 《关于开展石油天然气企业安全生产标准化建设工作的通知》（鲁安监发[2013]77号，2015修订版）

- 《关于进一步加强非煤矿山安全生产工作的意见》（鲁安监发[2013]86号）

- 《关于认真落实国家安全监管总局62号令切实加强非煤矿山外包工程安全管理的通知》（鲁安监发[2014]28号，2015修订版）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令 [2021]第341号）

- 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令[2021]第342号；2022年4月25日，经山东省人民政府令第349号修订并实施。）

- 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令[2022]第347号）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省政府令[2020]第331号）

- 《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）

- 《关于印发<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级监管暂行办法>和<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级标准（试行）>的通知》（鲁安监发[2015]151号）

- 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》（鲁政办字[2021]60号）

- 《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁安发[2022]4号）

- 关于印发《关于规范和加强安全生产安全生产培训考核工作的实施意见》的通知（鲁应急发[2022]6号）

- 关于印发《重点行业领域重大安全风险隐患清单》的通知（鲁安发[2022]11号）

- 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》（鲁应急发[2022]7号）

- 《关于转发省应急厅〈关于对钻井、物探、测井、录井、钻井作业、油建企业实施安全生产许可的通知〉的通知》（东应急函字[2021]49号）

- 《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山〈安全生产许可证〉颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）

- 关于印发《非煤矿矿山安全生产许可证申请自查要点》的通知（东应急函字[2022]13号）

1.2.6 国家标准

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《火灾分类》（GB/T4968-2008）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

- 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

- 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

1.2.7 行业、地方标准

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《石油行业安全生产标准化 井下作业实施规范》（AQ2041-2012）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

- 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

- 《井下作业安全规程》（SY/T 5727-2020）

- 《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T 0048-2016）

- 《防止静电、雷电和杂散电流引燃的措施》（SY/T 6319-2016）

- 《井下作业井控技术规程》（SY/T6690-2016）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）

- 《油气井井喷着火抢险作法》（SY/T6203-2014）

- 《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）

- 《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T7356-2017）

- 《硫化氢环境井下作业场所作业安全规范》（SY/T6610-2017）

- 《石油天然气钻采设备 制氮注氮设备》（SY/T7425-2018）

- 《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）

- 《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2972-2017）

- 《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3013-2017）

- 《《移动式压力容器安全技术监察规程》行业标准第3号修改单》（TSG R0005-2011）

- 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）（2009-05-08第1号修改单）

1.2.8 工程有关技术文件

1. 胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业-注气（氮气）项目安全现状评价技术服务合同。

2. 胜利油田康贝石油工程装备有限公司提供的有关文件、资料。

3. 其他与该工程安全评价有关的技术资料。

1.3 评价范围

根据企业石油天然气服务业务情况，并与企业协商确定，本次评价范围为胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业-注气（氮气）项目（不涉及海上作业）有关的设施、设备的实际运行状况以及安全管理状况，通过对危险有害因素和企业现有的安全技术设施的分析，确定公司是否具备从事井下作业-注气（氮气）项目的各项安全生产条件。具体评价范围如表1-1所示：

表1-1 评价范围一览表

| 项目类型 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 井下作业 | 井下作业-注气（氮气） |  |
| 组织机构 | 胜利油田康贝石油工程装备有限公司领导层（总经理；公司安全总监；分管经营管理部副总经理；分管注气中心副总经理；公司财务总监；分管人力、公司办公室副总经理；分管采购、研发、质检副总经理；分管技术研究院副总经理；公司市场、机械厂副总经理）；管理部门（采购部、财务资产部、人力资源部、公司办公室、技术研究院、党工办、市场部、安全管理部、经营管理部等）及注气中心（生产管理部、项目部及下属的8个注氮气作业队）。 | 组织机构情况详见报告第2.2节。 |
| 作业区域 | 华北油田（内蒙古鄂尔多斯市）、西南油田（四川省德阳市）区域内。 |  |
| 主要作业流程 | 制氮撬装车组和增压撬装车组在井场摆放好，连接好注氮管线，试压试漏合格后，注气施工。 | 详细作业流程见报告第2.3.2节 |
| 主要设备设施 | 制氮撬装车组和增压撬装车组 | 详细设备设施情况见2.3.3节 |

石油机械厂、研发部、质检部、市场部均不在本次评价范围内。

胜利油田康贝石油工程装备有限公司石油机械厂主要从事滤砂管、钻杆、完井工具及石油配件等产品的研发、生产和服务。拥有生产车间36000㎡，车间外硬化场地8200㎡；专业技术人员24名，具备数控车床、管螺纹车床、铣床等机加工生产设备；主要产品为滤砂管、割缝管、液压扶正器、热应力补偿器、注水泥封隔器等几十种工具。

研发部现有职工8人，主要负责完成石油机械厂井下工具的产品开发计划；负责编制井下工具产品相关的技术、工艺文件及检验标准。收集国内外技术资料，关注产品动向，提供技术参考；负责技术工艺培训，对机械加工生产线进行技术指导；负责井下工具产品开发，采取新工艺、新技术、新材料以提高产品质量。

质检部现有职工3人，主要负责石油机械厂的各类原材料检验，对质量问题提出质疑及处理意见；机加工产品质量的统计工作；对机加工产品的质量检验，并对不合格的产品提出处理意见；对质量问题的原因进行分析，并及时向上级领导报告；对产品生产过程中的质量进行检验；做好石油机械厂有关质量的工作计划；做好质检档案的管理工作。

市场部现有职工9人，主要负责石油机械厂生产井下工具对外销售贸易；负责进行市场调查、竞争对手分析、重点客户、重点渠道调查并对接整合；负责开发外贸及内贸目标客户和潜在市场，承接外来订单，处理客户来函、来电、来访等日常事务，进行销售业务洽谈；组织参加各类订货会、展销会，组织公司产品的市场推广活动，有效促进产品的销售。

凡涉及康贝装备公司的环保问题、污水处理、职业卫生评价、办公生活设施以及其他厂区、其他项目等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围。

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号），企业安全生产许可证申请范围为：井下作业-注气（氮气），本次安全评价范围与企业安全生产许可证申请范围一致。

1.4 评价程序

安全现状评价工作程序如下：

- 前期准备阶段：收集有关资料；

- 辨识与分析危险、有害因素；

- 划分评价单元，选择评价方法；

- 实施评价阶段：对作业情况及安全管理情况进行现场检查、调查，运用相应的评价方法进行定性定量评价；

- 提出安全对策措施及建议；

- 作出评价结论，编制完成安全现状评价报告。

具体程序见下图1-1。

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

作出评价结论

编制安全现状评价报告

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

图1-1  安全现状评价程序

2 被评价单位基本情况

2.1 企业概况

胜利油田康贝石油工程装备有限公司隶属于胜利油田一家改制单位，公司成立于2005年4月11日，法人代表：李亮。注册资本壹亿伍仟万元整，厂址位于东营市东营区胜利工业园嘉祥路五十一号，占地面积七万五千多平方米。

该公司主要经营范围为：石油机械、设备、工具、制冷设备的生产、销售；石油专用管生产、维护及销售；油气井的作业与维护；油田特车服务；石油、天然气开采技术开发及服务；管道安装工程(不含压力管道)；防腐保温工程；建筑防水工程；地质科研项目；化工产品（不含危险品）、办公自动化产品、建材、五金交电、劳保用品、机电产品、金属材料销售；进出口业务（国家限制和禁止的除外）；工业设备自动化制造安装（不含特种设备）；车辆装饰与维修；合同能源管理：地热、余热资源技术服务及咨询；发电设备租赁及技术服务；节能技术改造：节能采油设备、节能环保设备、地源及空气源热泵设备、换热器设备研发、销售、安装、租赁、维修、技术咨询；普通货运；井下作业；电泵电缆保护器生产销售；泵及泵机组配件生产销售与维修（不含特种设备）；石油、天然气钻采工程技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

胜利油田康贝石油工程装备有限公司于2017年12月22日取得安全生产许可证，许可范围：井下作业（注氮气、堵水）编号：（鲁）FM安许证字[2017]05-0035，有效期至2020年12月21日。

依据2019年7月31日山东省应急管理厅发布的《关于石油天然气技术服务企业不再实施安全许可的通知》（鲁应急函[2019]46号），公司安全生产许可证于2020年12月21日到期后未进行延续。

根据《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）等文件要求，胜利油田康贝石油工程装备有限公司现申请井下作业-注气（氮气）项目安全生产许可证。

2.2 机构设置

涉及企业机密，不予公开。

2.3 主要装备、设施、作业场所概况

2.3.1 作业类型

胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业项目主要是进行注气（氮气）作业。

注气（氮气）作业属于井下作业。由于氮气与油水互不相溶，而且来源广，是气体非混相驱提高采收率的重要气源。可用于二、三次采油，油气井保护，保持压力和储存气体；在油藏最佳部位注入氮气，可保持或提高油藏压力并同时驱替和采出气顶气。

制氮撬装车组和增压撬装车组更加适应多变井场条件，满足油田油藏开发的需要。

2.3.2 注气（氮气）作业流程

涉及企业机密，不予公开。

2.3.3 注氮气队伍简介

涉及企业机密，不予公开。

2.3.4 装备、设施的配备

本项目所用设备、设施均属于康贝装备公司所有，制氮注氮设备由康贝装备公司专用车辆运输。

涉及企业机密，不予公开。

2.3.5 作业区域及自然条件

胜利油田康贝石油工程装备有限公司位于东营市东营区嘉祥路51号，公司业务主要是注气（氮气）作业。该企业主要服务于华北油田和西南油田，作业地点主要涉及四川省德阳市、陕西省榆林市、内蒙古鄂尔多斯市等。

1.德阳市自然条件

德阳市境狭长，东西宽约65公里，南北长约162公里，地势西北高东南低。西北部为龙门山脉中段，山地面积1171.87平方公里，占全市总面积的19.68%；中部为成都平原东北部，面积1838.75平方公里，占全市总面积的30.88%；东南部为盆中丘陵，面积2943.13平方公里，占全市总面积的49.44%。

德阳市地处中纬度，属亚热带湿润季风区，气候温和，四季分明，降水充沛。市境内地形地貌多样，气候差异大，形成不同的小区气候。气温沿山体坡面海拔高度升高而降低，立体气温显著，气候类型多样，有山地亚热带、暖温带、温带、寒温带、亚寒带等。中部和东南部的平原和丘陵占全市总面积的80%，受亚热带纬度地带性影响，气候温暖湿润，四季分明，雨量充沛，大陆性季风气候明显。

年平均气温15℃~17℃，最冷月1月平均气温5℃~6℃，最热月7月平均气温25℃。极端最高气温38.4℃（2021年8月24日），极端最低气温-7.6℃（1976年12月21日）。年平均日照时数1000~1300h。

年总降水量900~950mm，降水量自西北向东南逐渐减少，西北部年降水量950mm以上，中部900~950mm，东南部900mm以下。降水量多集中在5~10月，占年降水量的87~89%，降水量最多年达1400~1500mm，最少年仅530~630mm。

年平均无霜期270~290天。平均每年降雪日数1~3天，多出现在隆冬季节。平原、丘陵盛行偏北风，年平均风速1. 4~1.6m/s，春季风最大，3~5月平均风速在1.6~2.0m/s之间，最大风速达14~19m/s。秋冬季风最小，10~2月平均风速0.9~1.5m/s之间。

2.榆林市自然条件

榆林市位于陕西省最北部，西邻甘肃、宁夏，北连内蒙古，东隔黄河与山西相望，南与陕西省延安市接壤。地理坐标：北纬36°57′～39°35′，东经107°28′～111°15′。榆林市行政区划版图形似三角形。

榆林市是中国日照高值区之一，在陕西省，日照时间最长，年平均日照时数2593.5～2914.4小时，东北部最高，南部最低。一年之中5～8月日照较多，12～翌年2月份较少。平均日照百分率59～66%，榆林市差异较小，一年中以降冬（12～翌年1月）最大，春夏逐月缓慢减少到夏末秋初（7～9月）最小，中秋到冬迅速增长。

气温四季明显，春温大于秋温，春季升温快而不稳定，秋季降温迅速，冬季受北方冷气团控制，气压高、天气晴朗，多高云，冬季平均气温-7.8～4.1℃，气温变化梯度大，梯度方向东南～西北。10月下旬至翌年4月上旬为大地封冻期，一般年份冻土深度1～1.2m，入春以后，气温明显回升，平均日增温0.2℃左右。但由于西伯利亚极地干冷气团仍不断南下侵袭，使得春季温度很不稳定，5月中旬局部亦可骤然降雪，到夏天受大陆气团和副热带高压西伸北抬的影响，气温高，天气炎热，各月平均气温在20℃以上，日最高气温≥30℃的日数，多年平均为22～68天。气温梯度小，梯度方向近东～西；秋季在极地气团的侵袭和稳定控制下，迅速降温，尤以10～11月最为剧烈，平均每天降温0.27℃。

榆林市地质构造单元上属华北地台的鄂尔多斯台斜、陕北台凹的中北部。东北部靠近东胜台凸，是块古老的地台，未见岩浆岩生成和岩浆活动，地震极少。地势由西部向东倾斜，西南部平均海拔1600～1800m，其他各地平均海拔1000～1200m。最高点是定边南部的魏梁，海拔1907m，最低点是清涧无定河入黄河口，海拔560m。

地貌分为风沙草滩区、黄土丘陵沟壑区、梁状低山丘陵区三大类。大体以长城为界，北部是毛乌素沙漠南缘风沙草滩区，面积约15813平方公里，占榆林市面积的36.7%。得到治理的沙滩地郁郁葱葱；海子（湖泊）星罗棋布。南部是黄土高原的腹地，沟壑纵横，丘陵峁梁交错。

3.鄂尔多斯市自然条件

鄂尔多斯市自然地理环境的显著特点是，起伏不平，西北高东南低，地形复杂，东北西三面被黄河环绕，南与黄土高原相连。地貌类型多样，有芳草如茵的草原和开阔坦荡的波状高原；鄂尔多斯市境内五大类型地貌，平原约占总土地面积的4.33%，丘陵山区约占总土地面积的18.91%，波状高原约占总土地面积的28.81%，毛乌素沙地约占总土地面积的28.78%，库布其沙漠约占总土地面积的19.17%。

鄂尔多斯属典型的温带大陆性气候。年日照时间为2700～3200h。年平均气温在5.3℃～8.7℃，平均月最低气温为-10℃～-13℃，7月平均气温为21℃～25℃，东部地区降水量为300～400mm，西部地区降水量为190～350mm，全年降水集中在7～9月。蒸发量大，年蒸发量达2000～3000mm。

评价过程中，康贝装备公司注氮气6队在中石化华北油气分公司采气二厂乌兰管理区的J30-4-16气井注氮气作业，J30-4-16井位于鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇毛乌素苏木。注氮气7队在中石化华北油气分公司采气二厂乌兰管理区的J30-7-1气井注氮气作业，J30-7-1井位于鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇巴音乌苏。两口井道路状况良好，进井路均为硬化路面。周围均为沙漠，距离井口500m范围内均没有学校、医院、大型油库等人口密集性、高危险性场所。井场布置能够满足施工需要。井场无污染，井口装置、生产设施配套齐全。井场照片如下：

华北油气分公司采气二厂乌兰管理区J30-4-16井作业现场

华北油气分公司采气二厂乌兰管理区J30-7-1井作业现场

2.4 安全生产管理机构的设置和安全生产管理人员的配备

涉及企业机密，不予公开。

2.5 安全生产规章制度及操作规程

公司自成立以来，建立健全了以安全生产责任制为主要内容的各项安全管理制度，根据本单位施工工艺、设备和岗位特点制定了各岗位安全操作规程，并汇编成册。

2.5.1 安全生产责任制

安全生产责任制是根据我国的安全生产方针“安全第一，预防为主，综合治理”和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。安全生产责任制是企业岗位责任制的一个组成部分，是企业中最基本的一项安全制度，也是企业安全生产、劳动保护管理制度的核心。该公司已经建立的安全生产责任制主要包括：

涉及企业机密，不予公开。

该公司已经建立了从总经理到一般员工的安全生产责任制以及各部门的安全职责，符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号）第二十二条、《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第十六条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）中第六条、《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任制的通知》《鲁安办发[2021]50号》的要求，建议企业根据相关规范定期进行修订、完善。

2.5.2 安全管理制度

公司制定的安全管理制度有：

涉及企业机密，不予公开。

康贝装备公司目前运行的安全管理制度健全，经相关负责人审核签发，安全管理制度涵盖了《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，2015年安全监管总局令第78号修正）第六条、《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第十五条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）第七条等要求的各项制度，且运行情况良好，建议企业定期更新完善现有安全管理制度。

表2-4 制度要求对比一览表

| 序号 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，2015年安全监管总局令第78号修正） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 | 安全生产责任制度 |  |
| 2 | 安全检查制度 | 安全检查制度 |  |
| 3 | 职业危害预防制度 | 职业病危害预防制度 |  |
| 4 | 安全教育培训制度 | 安全教育培训制度 |  |
| 5 | 生产安全事故管理制度 | 生产安全事故管理制度 |  |
| 6 | 重大危险源监控和重大隐患整改制度 | 事故隐患排查治理制度 |  |
| 7 | 设备安全管理制度 | 设备安全管理制度 |  |
| 8 | 安全生产档案管理制度 | 安全生产档案管理制度 |  |
| 9 | 安全生产奖惩制度 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 序号 | 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 1 | 安全生产会议 | 安全生产会议制度 |  |
| 2 | 安全生产资金投入 | 安全生产资金投入制度 |  |
| 3 | 安全生产教育培训和特种作业人员管理 | 安全教育培训制度 |  |
|  |  | 特种作业人员管理制度 |  |
| 序号 | 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 4 | 劳动防护用品管理 | 劳动保护用品管理制度 |  |
| 5 | 安全设施和设备管理 | 安全设施管理制度 |  |
|  |  | 特种设备安全管理制度 |  |
| 6 | 职业病防治管理 | 职业病危害预防制度 |  |
| 7 | 安全生产检查 | 安全检查制度 |  |
| 8 | 危险作业管理 | 登高作业安全管理制度 | 检维修时 |
| 9 | 事故隐患排查治理 | 事故隐患排查治理制度 |  |
|  |  | 隐患治理管理制度 |  |
| 10 | 重大危险源监控管理 | 不涉及 |  |
| 11 | 安全生产奖惩 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 12 | 事故报告 | 事故报告制度 |  |
| 13 | 应急救援 | 应急救援制度 |  |
| 序号 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 1 | 安全生产资金投入 | 安全生产资金投入制度 |  |
| 2 | 劳动防护用品管理 | 劳动保护用品管理制度 |  |
| 3 | 安全设施和设备管理 | 安全设施管理制度 |  |
|  |  | 特种设备安全管理制度 |  |
| 4 | 安全生产教育和培训 | 安全教育培训制度 |  |
| 5 | 安全生产检查 | 安全检查制度 |  |
| 6 | 风险分级管控 | 风险分级管控制度 |  |
| 7 | 领导现场带班 | 领导干部带班制度 |  |
|  |  | 领导干部定点联系制度 |  |
| 8 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查治理制度 |  |
|  |  | 隐患治理管理制度 |  |
| 9 | 危险作业管理 | 登高作业安全管理制度 | 检维修时 |
| 10 | 安全生产奖惩 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 11 | 应急预案管理 | 应急预案管理制度 |  |
| 12 | 事故报告和事故应急救援 | 生产安全事故管理制度 |  |
|  |  | 应急救援制度 |  |

2.5.3 操作规程

康贝装备公司制定的操作规程有井下作业安全操作规程和石油机械厂安全操作规程。其中井下作业安全操作规程有：

涉及企业机密，不予公开。

企业制定了各工段的安全操作规程，符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）中第七条的要求，且现已执行。建议企业应根据企业的实际情况对其不断修订、完善。

2.6 安全投入情况

涉及企业机密，不予公开。

2.7 安全教育培训及人员持证情况

在安全教育培训方面，康贝装备公司始终严格执行安全教育培训制度，本着“培训指导于生产，培训服务于生产”的指导思想，坚持“立足实际、突出重点、讲求实效”的工作原则，积极采取各种措施，分层次、分专业有效的开展一系列安全教育培训工作。

公司及注气中心针对不同人员分别制定2021年、2022年安全教育培训计划，并根据计划组织安全教育培训，新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时，每年再培训的时间不少于20学时，符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，2015修订版）第十三条规定。离岗六个月以上或者换岗的从业人员，采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设施、新设备的有关从业人员，应进行车间、班组级安全培训，经考试合格后，方可从事新岗位工作，符合《关于规范和加强安全生产安全生产培训考核工作的实施意见》（鲁应急发[2022]6号）中的相关要求。相关教育培训材料详见报告附件23。

2.7.1 主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及培训持证情况

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号）第二十七条：“危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作”。

《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第3号，2015年修订）第二十四条：“煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格”。

涉及企业机密，不予公开。

综上，公司主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力，并在审核有效期内，培训持证情况符合相关要求。

2.7.2 特种作业人员教育培训及持证情况

目前，该企业从业人员已通过相关的安全知识培训（如上岗前严格进行工艺操作规程、安全技术规程、岗位培训等岗前教育），新入厂的职工进行了“三级”培训教育，合格后方允许上岗。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，2015修订版）规定的要求：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。康贝装备公司的特种作业人员见表2-7。

涉及企业机密，不予公开。

该企业涉及的特种作业人员均取得特种作业证书，具有较高的安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识。

2.7.3 其他从业人员教育培训及持证情况

胜利油田康贝石油工程装备有限公司按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第3号，2015年修订）第十三条：“煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时”的要求。安全教育培训记录详见报告附件23。

根据山东省、东营市全员安全生产“大学习、大培训、大考试”专项行动要求，康贝装备公司深入推进工作开展，筑牢安全防线，切实提高全体干部职工对安全生产法律、法规、规章、标准、应知应会知识的掌握程度，并将“大学习、大培训、大考试”专项行动培训列入2022年安全教育培训计划，详见报告附件23。

胜利油田康贝石油工程装备有限公司生产及安全管理人员，一线作业人员均持有硫化氢防护培训合格证、井控培训合格证和健康安全环境管理培训证书，具体持证情况见下表，证书复印件见附件10。

2.8 人员保险

涉及企业机密，不予公开。

2.9 职业危害防护及劳保用品发放

涉及企业机密，不予公开。

整改后，从业人员个体防护装备（即劳动防护用品）的配备符合《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）、《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）、《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/T1922-2011）的要求，可以满足日常劳保需要。

2.10 设备设施检测、检验情况

2.10.1 特种设备检测、检验情况

制氮撬块中含有油气分离器、电加热器壳体等压力容器，其检测、检验情况见表2-11。

涉及企业机密，不予公开。

2.10.2 压力表、安全阀、高压管汇等检测、检验情况

康贝装备公司的压力表、安全阀、高压管汇均根据有关标准、规范要求，定期检验检测，且均在检验有效期内，满足使用要求。其检测、检验情况见下表。

涉及企业机密，不予公开。

2.10.3 空呼、气体报警仪检测、检验情况

涉及企业机密，不予公开。

2.11 事故应急救援预案及演练

2.11.1 事故应急救援预案的编制情况

为最大程度的预防和控制各类重大安全和环境事故的发生，最大限度的减少各类事故所造成的危害、损失以及社会影响和环境影响，胜利油田康贝石油工程装备有限公司编制了《胜利油田康贝石油工程装备有限公司生产安全事故应急预案》，并按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对预案进行了修改，修改后的应急预案已于2022年4月30日在东营市东营区应急管理局备案（备案编号：370501-2022-1060），详见附件14。

2.11.2 事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

涉及企业机密，不予公开。

2.11.3 事故应急救援预案的演练情况

涉及企业机密，不予公开。

2.11.4 事故应急救援器材、设备的配备情况

涉及企业机密，不予公开。

公司应急器材的配备能够满足事故应急救援的要求，企业制定了生产安全事故管理制度、事故报告制度、应急救援制度等安全管理制度，并定期组织相关人员对国内外同类企业的安全事故进行学习，总结经验，不断提高企业人员技术及应急能力。

2.12 井控管理

康贝装备公司井下作业-注气（氮气）按照“分级管理”原则，公司成立以主要要负责人为第一责任人的井控工作领导小组，作业现场成立由队长为组长的井控领导小组。各级井控工作领导小组及成员部门均负有井控工作责任。

2.13 危险作业安全管理、交叉作业情况

胜利油田康贝石油工程装备有限公司注气中心自2021年12月为改善设备安全、环保现状，对制氮注氮设备进行升级改造，将排污管线改至设备尾端，并加设缓冲罐对排放物进行回收，自2021年12月起，注气中心不再涉及登高清理、维修作业。

注气中心膜制氮设备，使用柴油发动机驱动设备运行，不涉及现场临时用电作业。

康贝装备公司注氮气队伍在华北油田（内蒙古自治区鄂尔多斯市、陕西省榆林市）、西南油田（四川省德阳市）注氮施工作业时，不涉及交叉作业。

## 2.14 变更安全管理

康贝装备公司制定了《变更管理制度》，规定了法律法规、工艺、设备、管理、人员、生产现场和作业环境的发生变化时，需要进行变更的内容。明确了变更申请、变更实施、变更关闭等变更程序。本次评价期间，发现企业未根据《变更管理制度》针对生产过程中的相关变更履行变更程序，建议企业在以后的安全生产管理过程中严格执行《变更管理制度》，并保存相关变更记录和资料。

2.15 安全生产标准化及双重预防体系的建设、运行情况

胜利油田康贝石油工程装备有限公司于2016年5月9日首次取得安全生产标准化二级企业（石油天然气）证书。2019年12月2日又取得安全生产标准化二级单位证书。

2018年完成风险分级管控及隐患排查治理体系等双体系工作，编制有《风险分级管控清单》和《隐患排查治理清单》，注气技术服务项目共排查风险点11处，四级危险源数量共计105项，无一级、二级、三级危险源，目前公司“双体系”工作有效运行。

# 3 主要危险、有害因素分析

3.1 主要危险有害物质分析

胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业-注气（氮气）项目，作业过程中涉及的主要危险、有害物质有原油、天然气、硫化氢、氮气等。主要危险、有害物质的危险、危害特性如下：

### 3.1.1 原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色），具有一定的火灾危险性。

原油的主要危险有害特性见下表。

表3-1 原油主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 原油 | CAS |  |  | 8002-05-9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | 无资料 | 危险货物编号 |  |  | 32003 |  |  |  |
|  | 分子量 | 无资料 | UN编号 |  |  | 1267 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 红色、红棕色或黑色有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 可分离出多种有机原料，如汽油，苯、煤油、沥青等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 6 | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 自常温至500℃以上 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.78～0.97 | 临界温度（℃） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 无资料 | 临界压力（MPa） |  |  | 无资料 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 可燃 | 危险特性 |  |  | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 8.7 | 燃烧（分解）产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 |  | 泡沫、干粉、二氧化碳，砂土。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  |  | 强氧化剂。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第3.2类 中闪点易燃液体 |  | 危险货物包装标志 |  |  | 7 | 包装类别 | Ⅰ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远寓火种、热源。仓温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 原油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 食入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 误服者给充分漱口、饮水，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至空旷的地方掩埋；蒸发、或焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.2 天然气

天然气的成分主要为低分子量的烷烃（如甲烷、乙烷）组成的混合物，不含硫化氢，其他成分含量低。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），一般天然气的火灾危险性类别为甲B类，属易燃、易爆性物质。其爆炸极限范围较宽，一旦泄漏，很容易与空气形成爆炸性气体混合物，遇火源极易发生燃爆。

天然气的主要成分均属无毒、低毒或微毒，主要侵入途径是呼吸道、皮肤和眼睛。高浓度吸入会造成不同程度的伤害，皮肤、眼睛接触会引起刺激症状。有的低浓度长时间接触可引起神经衰弱症状。空气中浓度增加会使氧气含量降低，达到一定浓度时，会导致缺氧窒息。

天然气中甲烷含量可达80%以上，甲烷的主要危险有害特性见下表。

表3-2 甲烷主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 甲烷 | CAS |  | 74-82-8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH4 | 危险货物编号 |  | 21007 |  |  |  |
|  | 分子量 | 16.04 | UN编号 |  | 1971 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 889.5 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 53.32/-168.8℃ |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.42/-164℃ | 临界温度（℃） |  | -82.6 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 0.55 | 临界压力（MPa） |  | 4.59 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | -188 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 538 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 15 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、氟、氯。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第2.1类 易燃气体 | 危险货物包装标志 |  |  | 4 | 包装类别 | 无资料 |
|  | 储运注意事项： | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 苏联MAC：300mg/m3 美国TWA：ACGIH窒息性气体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.3 硫化氢

硫化氢（H2S）是硫的氢化物中最简单的一种。常温时硫化氢是一种无色有臭鸡蛋气味的剧毒气体，应在通风处进行使用必须采取防护措施。

表3-3 硫化氢主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 硫化氢 | CAS |  | 7783-06-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2S | 危险货物编号 |  | 21006 |  |  |  |
|  | 分子量 | 34.08 | UN编号 |  | 1053 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色、有恶臭的气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于化学分析如鉴定金属离子。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -85.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -60.4 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 2026.5（25.5℃） |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 无资料 | 临界温度（℃） |  | 100.4 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 1.19 | 临界压力（MPa） |  | 9.01 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 46.0 | 燃烧（分解）产物 |  | 氧化硫。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、碱类。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第2.1 类易燃气体 | 危险货物包装标志 |  |  | 无资料 | 包装类别 | O52 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输注意事项： 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 中国MAC（mg/m3）：10 中国TLV（mg/m3）：15（10ppm） 前苏联MAC（mg/m3）：10 TLVTN：OSHA 20ppm，28mg/m3[上限值]; ACGIH 10ppm，14mg/m3 TLVWN：ACGIH 15ppm，21mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：618 mg/m3（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。 急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3 以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。 长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防化学品手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.4 氮气

氮气为无色无臭气体。危险性类别：加压气体。其主要危险有害特性见表3-4。

表3-4  氮气主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 氮气 | CAS |  |  | 7727-37-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | N2 | 危险货物编号 |  |  | 22005 |  |  |
|  | 分子量 | 28.01 | UN编号 |  |  | 1066 |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -209.8 | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | / |  |  |
|  | 沸点（℃） | -195.6 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | / |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.81（-196℃） | 临界温度（℃） |  |  | -147 |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 0.97 | 临界压力（MPa） |  |  | 3.40 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 不燃 | 危险特性 |  |  | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火 方法 | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 | 废弃处理方法 |  | 废气直接排入大气。 |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 加压气体 | 包装方法 |  | 钢制气瓶 |  | 包装类别 | Ⅲ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害性 | 健康危害 | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿一般作业工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置 | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 主要作业流程及设备设施危险性分析

胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业-注气（氮气）项目设备主要包括制氮撬装车组、增压撬装车组、高压管线等。

在搬移过程中，要使用制氮注氮设备用到运输车辆。注氮时，要用膜分离方法制氮，然后增压注氮。

### 3.2.1 设备搬移过程

车辆运输过程中，驾驶员可因道路路况不熟，精力不集中，操作失误等原因，造成道路交通事故。到井场后，受场地限制、车辆故障、驾驶员操作失误、现场作业人员误入视线盲区等，可造成人员伤害或设备损坏等车辆伤害事故。

作业前或施工完毕后，安装和拆卸设备及管线时，可因用力过猛，配合不当，造成人员伤害，人员抬管线时，可能因为手滑、绊倒等原因，发生管线砸伤人员的事故。

### 3.2.2 试压过程

管线试压时，可因管线固定不牢，管线丝扣未上紧，管线出现崩开而砸伤人员或设备。

### 3.2.3 注氮作业过程

制氮设备采用膜分离技术制氮，通过高压注氮机组将高压氮气注入油、气井内或其他装置，达到施工目的。正常工作时，空气通过制氮设备的空气压缩机压缩后经预处理系统除去油、尘埃等固体杂质及大部分的气态水，预热后进入膜分离器，渗透速率相当快的气体如水汽、氧气、氢气、二氧化碳等透过膜后，在膜的渗透侧被排除，而渗透速率相对慢的气体如氮气、氩气、甲烷和一氧化碳等被滞留在膜的滞留侧被富集；系统在PLC系统的控制下，通过调节气体流量、压力可实现连续稳定的输出氮气，产生纯度能达99.9%的气态氮，而且氮气的流量和纯度均可根据需要进行调节。分离出的氮气经增压机组增压后注入油气井内。

制氮撬装车辆停放位置不当，吸入的空气中含有油气等可燃气体，有可能形成爆炸性混合气体，遇点火源，可造成爆炸事故。

注氮压力最高可达到35MPa，若管道刺漏，可造成人员受伤。

氮气属于窒息性气体，泄漏的高纯度氮气被人体吸入可造成人员窒息。

井场内泄漏的油气遇点火源，可能发生火灾爆炸事故；人员吸入大量的油气，可导致中毒和窒息事故。若油气中含有硫化氢气体，人员吸入硫化氢气体，可导致中毒。

注气（氮气）作业用的电气设备、设施未设置接地、接零保护或接地、接零保护失效，有发生触电的危险。

制氮注氮设备没有保护架，雨雪天设备湿滑，可导致巡检或操作人员从车上摔下，造成高处坠落事故。

### 3.2.4 压力容器、高压管汇

制氮撬装和增压撬装等设备的油气分离器、电加热器壳体等属于压力容器，当压力超过设备承受范围，而安全阀因故障未启动，或因设备设计或材料缺陷，可能导致容器爆炸。输送氮气的高压管道、弯头，若因材料缺陷、冲蚀变薄等原因致使管道、弯头承压能力下降，可发生高压管汇爆裂事故。

3.3 主要危险因素分析

井下作业受井下状况影响非常大，并且井下作业涉及野外临时用电，作业过程中可能突发井喷等事故，是多种风险性并存的作业。康贝装备公司注气（氮气）作业及制氮注氮设备检维修作业的主要危险、有害因素有：火灾、爆炸、容器爆炸、井喷及井喷失控、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落等。

### 3.3.1 火灾、爆炸

石油具有较低的闪点、燃点和自燃点，具有比煤炭、木材等物质易燃烧的特性。因此，作业施工现场属防火、防爆的重点区域，必须严加控制。在作业中形成火灾的原因总的来说可以分为人为的失火、自然现象造成的失火、设备故障引起的失火、摩擦过热失火和过热物质引起的失火等几类。主要原因有：

1.在现场进行作业期间，井口发生可燃气体泄漏，遇到点火源时就会发生火灾，且当达到可燃气体爆炸下限浓度时可能会发生爆炸事故；

2.在作业过程中发生井喷及由于设备本身存在缺陷或违章操作等导致易燃、易爆介质泄漏、聚集，遇点火源可能引起火灾、爆炸；

3.仪器短路、过载、接触不良、散热不良，照明器具安置或使用不当等，易发生电气火灾。

其中作业施工中易燃、易爆介质的来源主要有以下几方面：

1.地层中碳氢化合物的溢出；

2.井场使用的油料，如润滑油等可燃液体；

3.作业施工时，落地原油，原油中溶解气、天然气的排放；发生“井喷”事故时，井场布满的石油；

4.井场周围的干燥植物，如庄稼、荒草等；

5.施工营房内的可燃物，如棉被、衣物、塑料及其他可燃纤维材料；

6.施工过程中的储存和使用的各类易燃、易爆化学助剂等；

7.工艺设备、装置、管线内残留的易燃、易爆介质；

8.其他易燃、易爆介质。

可能引发火灾爆炸的另一类危险因素是点火源。在作业施工现场可能出现的点火源主要有：吸烟明火、施工机械和施工车辆的排气管火花、电焊火花或其他燃烧设备的燃烧火焰、电气火花或电气运行高温、静电火花、机械火花、雷电以及在井场周围进行烧荒等明火。

作业现场若消防设施摆放位置不规范、使用不当或保管不善，一旦发生火险，来不及扑灭，就会使火灾蔓延。作业队的工作性质是作业地点经常变动，频繁的搬迁作业对消防器材的完好性带来很大程度的影响。若不及时检查和更换，一旦发生火灾，就很难及时扑救，后果严重。

另外，部分职工消防意识淡薄，也是发生火灾的原因之一。作业人员未进行安全防火知识教育培训上岗，未执行安全生产管理制度，违章作业，也可能导致火灾爆炸事故的发生。

### 3.3.2 井喷及井喷失控

井喷是指当井底压力远小于地层压力时，井内流体大量喷出，在地面形成较大喷势的现象称之为井喷。

井喷失控是指井喷发生后，无法用常规方法控制井口而出现井口敞喷的现象称之为井喷失控。

井下作业-注气（氮气）发生井喷事故的原因有：

1.井下作业施工设计未按照井控要求进行设计；

2.井下作业施工作业过程中，发生溢流时关井方式不当；

3.施工人员安全意识淡薄，误操作导致井喷事故；

4.气侵造成压井液密度降低，也可能导致井喷事故；

5.规章制度不健全或执行不严、未制定突发事故抢险应急预案或未演练，应急能力差，井喷事故扩大。

其危害性可概括以下八个方面：

1.打乱全局的正常工作程序，影响全局生产；

2.极易引起火灾（如井场、苇地及森林）；

3.影响井场周围居民的正常生活，甚至生命安全；

4.污染环境，影响农田、水里和渔牧业生产以及交通、通讯的正常运行等；

5.伤害油气层，毁坏地下油气资源；

6.造成人力及物力上的巨大损失，严重时造成机毁人亡和油气井报废。

### 3.3.3 容器爆炸

制氮注氮设备、设施中，油气分离器、电加热器壳体属于压力容器。

压力容器发生事故主要原因包括：设计错误、容器结构不合理、选材不当、腐蚀或冲蚀致强度不足、制造缺陷、安装不符合技术要求以及运行中的超压、超负荷和操作不当，没有执行在用压力容器定期检验和安全等级评定，导致压力容器失效，从而引发事故。压力容器的操作条件的频繁波动，对容器的抗疲劳破坏性能不利，过高的加载速度会降低材料的断裂韧性，即使容器存在微小缺陷，也可能在压力的快速冲击而发生脆性断裂。压力容器运行过程中如果发生误操作、过量冲载切安全保护装置失效，都会导致压力容器的压力升高，以至于超载，进而可能引发爆炸事故，一旦发生爆炸破裂，不但设备遭到严重破坏，而且往往波及很大的范围，毁坏周围的设备、设施，影响安全生产。

### 3.3.4 中毒和窒息

注氮管线发生刺漏，作业人员吸入大量的氮气，可导致人员窒息。

由于设备、管线腐蚀、损坏漏气，或者井场周围地面大面积冒气，天然气在大气中达到一定浓度，会造成人员中毒。作业时，可能发生井喷事故，井喷时可能出现原油、天然气、硫化氢等有毒物质，若防护不当，可能致使操作人员中毒。天然气的主要成分是甲烷、乙烷，是无色、无臭、低毒气体，人员短时间内吸入高浓度的天然气，可引起急性中毒事故。

含硫气体对人体具有一定的毒性，当油气井内含有大量的硫化氢气体时，作业人员在此类油气井进行井下作业-注气（氮气）时，如果因井下情况不明或其他意外原因发生大量硫化氢气体泄漏，作业人员没有可靠的防护措施，可能导致作业人员中毒。

不同浓度的硫化氢对人体的危害见下表3-5。

表3-5 硫化氢对人体的危害

| 空气中浓度 mg/m3（ppm） | 生理影响及危害 | 空气中浓度 mg/m3（ppm） | 生理影响及危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.04（0.02） | 感到臭味 | 300（200） | 暴露时间长则有中毒症状 |
| 0.5（0.33） | 感到明显臭味 | 300～450（200～500） | 暴露1h引起亚急性中毒 |
| 5.0（3.3） | 有强烈臭味 | 375～525（250～350） | 4h～8h内有生命危险 |
| 7.5（5） | 有不快感 | 525～600（350～400） | 1h～4h内有生命危险 |
| 15（10） | 刺激眼膜 | 900（600） | 暴露30min会引起致命性中毒 |
| 35～45（23.3～30） | 强烈刺激粘膜 | 1500（1000） | 引起呼吸道麻痹，有生命危险 |
| 150～300（100～200） | 嗅觉在15min内麻痹 | 1500～2250（1000～1500） | 在数分钟内死亡 |
| 75～150（50～100） | 刺激呼吸道 |  |  |

含有硫化氢的井发生井喷或放喷时，通常要点火。硫化氢燃烧后产生二氧化硫也属有毒气体。二氧化硫为无色、具有刺激性气味、比空气比重大的气体，具有窒息作用，人吸入后在鼻和喉粘膜上形成亚硫酸。吸入一定浓度的二氧化硫会引起人身伤害甚至死亡。不同浓度的二氧化硫对人体的危害见下表3-6。

表3-6 二氧化硫对人体的危害

| 空气中浓度mg/m3（ppm） | 生理影响及危害 |
| --- | --- |
| 2.71（1） | 具有刺激性气味，可能引起呼吸改变 |
| 5.42（2） | 美国政府工业卫生专家联合会（ACGIH）推荐的阈限值 |
| 13.50（5） | 灼伤眼睛，刺激呼吸，对嗓子有较小的刺激。 |
| 32.49（12） | 刺激嗓子咳嗽，胸腔收缩，流眼泪和恶心 |
| 271（100） | 立即对生命和健康产生危险的浓度 |
| 406.35（150） | 产生强烈的刺激，只能忍受几分钟 |
| 1354.50（500） | 即使吸入一口，就会产生窒息感，应立即救治，提供人工呼吸会心肺复苏技术 |
| 2708.99（1000） | 如不立即救治就会导致死亡，应马上进行人工呼吸或心肺复苏 |

### 3.3.5 物体打击

物体打击事故是井场作业施工过程中发生频率最高的事故，引起物体打击事故的原因有：

1.进行管线、井口装置、设备等拆装作业时，用力过猛，致使部件或工具失控；

2.高压作业中，由于压力过高、系统试压不合格、压力超过系统承受压力等级，引起管线破裂，流体刺漏、井口抬升等；

3.作业时高压管线未可靠固定，在升压过程中发生摆动。

### 3.3.6 机械伤害

地面管线试压过程中，由于压力过高，管线不合格以及其他原因造成的地面管线憋坏，井口抬升，造成的人员伤亡，设备损坏。

机械外露的运动部分缺乏防护罩或防护罩失效，联锁保护装置失灵或在检修作业中拆下后未复原，在运行中可引起绞、辗等伤害，或因运动部件断脱、飞出而造成人身伤亡及机器损坏事故。机械设备检修时，存在惯性的机械部件未可靠的停止（如刹车失灵）、未可靠切断动力源（如电源、气源等）、检修过程中发生违章操作（如意外送电）、安全防护装置损坏或缺失等都可能引起机械伤害事故。

### 3.3.7 触电

电气设备、电气线路是引发触电事故的危险源。若电气设备、线路的绝缘损坏或因腐蚀、老化引起绝缘性能降低，带电体外露，安全距离不足，未设可靠的接地保护或漏电保护装置，人体直接或间接触及带电体，都会导致触电事故发生。

野外露天设置的电气开关，经风吹日晒，易造成线路老化、设施锈蚀，造成接触不良。夏季雨水较多，各电气开关易吸潮造成短路，引发触电事故。

### 3.3.8 车辆伤害

井下作业-注气（氮气）流动性大，人员和设备的搬迁全部依靠运输车辆完成。石油企业的交通运输，往往车多路窄、经常在路面状况不良的道路上行驶，受人员、车辆、路况、天气等原因容易发生各种交通事故。

作业现场情况复杂，施工车辆在井场内移动（摆车）时，由于机械故障、视野不良、人员操作失误或违章等，可能造成井场内的人员碰伤、碾压、撞击等车辆伤害事故。

### 3.3.9 高处坠落

检维修过程中，涉及到高处作业。高处作业时安全防护装置不完善或缺乏安全防护装置，人员安全培训不到位，作业时未正确使用安全带或安全带存在缺陷，作业中存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的现象，均可导致高处坠落事故发生。

3.4 主要有害因素辨识

### 3.4.1 噪声危害

各种机械运转设备如制氮设备、增压设备的压缩机等运转时，工具、部件碰撞时发出的机械性噪声，介质输送、排放产生的空气动力性噪声，混杂在一起，可引起作业场所噪声值超标。人员长期在高噪声环境下工作，会引发噪声危害，其主要症状有听力损伤、职业性噪声聋、神经系统功能紊乱，甚至引起心血管疾病及消化系统疾病的高发。

### 3.4.2 毒物危害

石油天然气工程施工过程中可能接触到天然气、油蒸气、硫化氢、氮气等有毒、有害物质。这些有毒、有害物质对呼吸道、肺组织有强烈的刺激、腐蚀作用，短时间内高浓度接触可引起急性中毒；长期低浓度接触会引起慢性毒物危害（慢性中毒）。主要危害症状有头痛、恶心，以及呼吸道疾病等。

3.5 自然灾害的影响

康贝装备公司根据目前的业务需要，主要作业区域位于内蒙古鄂尔多斯市和四川德阳市，石油作业队伍长年处于野外作业环境中，易受到自然灾害如：雷电、大风、雨、寒冷、高温酷暑等的侵袭，发生一些灾害性的事故。此外施工作业流动性大，长距离的流动可能造成人员水土不服、气候不适等。

对本工程施工影响较大的自然灾害有：雷电袭击、高温、低温、地震灾害、沙尘暴、泥石流等。

### 3.5.1 雷电袭击

雷电是大自然中的静电放电现象，制氮注氮设备等设施及设备遭到雷电袭击时，会产生极高的电压和极大的电流，在其波及的范围内，可能造成设备或设施的损坏，直接或间接地造成人员伤亡。

### 3.5.2 高温、低温

温度的升高会引起爆炸性气体的爆炸浓度极限范围扩大，增加易燃、易爆介质的火灾、爆炸危险性。夏季高温环境下，野外作业的施工人员室外工作时间过长且无有效的防暑降温措施，可能引起人员的高温中暑。

在极端低温条件下，若无有效的防冻保温措施，人员在室外作业工作时间过长，可能引起人员冻伤。

无论是高温还是低温环境，都可影响人员的情绪、反应灵敏性，增加违章事故发生的频率，并可能成为引发其他事故的诱因。

### 3.5.3 地震灾害

地震是地球内部突然发生的一系列弹性波，具有突发性和难以预报的特点，地震产生的强烈振动除可直接导致建构筑物倒塌、电杆折断、容器管道破裂、火灾爆炸之外，还会伴随出现断层、地裂、山崩、滑坡及地面隆起和下沉现象。对石油工业生产来说，地震会造成制氮车辆、注氮车辆倾覆、油（气）井毁坏、管道及阀件断裂等危害，同时还可能伴随火灾、爆炸等严重的二次灾害的发生。

### 3.5.4 沙尘暴

鄂尔多斯等作业场地会涉及沙漠地区，易发生沙尘暴天气。沙尘暴天气时，沙石、浮尘到处弥漫，影响交通及作业安全。造成运输车辆及现场作业不能正常开展。当注气（氮气）操作人员暴露于沙尘天气中时，含有各种有毒化学物质、病菌等的尘土可透过层层防护进入到口、鼻、眼、耳中，对人造成危害。

### 3.5.5 泥石流

泥石流的形成条件是：1.固体松散物质储备丰富。2.坡面坡度和沟谷纵比降较大（谷深坡陡的地形）。3.可从高强度降水或冰雪融水获得充足的水源供给。

泥石流的危害是它会直接埋没道路，造成交通堵塞，使注气施工人员无法撤离或对人员造成伤害。泥石流还会摧毁注气设备及其设施，造成巨大的经济损失。

## 3.6 重大危险源辨识

### 3.6.1 重大危险源辨识依据

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.2.1生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。危险化学品的纯物质及其混合物应按GB 30000.2、GB 30000.3、GB 30000.4、GB30000.5、GB 30000.7、GB 30000.8、GB 30000.9、GB 30000.10、GB 30000.11、GB 30000.12、GB 30000.13、GB 30000.14、GB 30000.15、GB 30000.16、GB 30000.18的规定进行分类。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

②生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1     ……………①

式中：

S—辨识指标；

q1，q2，…，qn —每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1，Q2，…，Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

### 3.6.2 重大危险源辨识过程

胜利油田康贝石油工程装备有限公司施工队，流动性很大，无固定的作业场所，从事的井下作业-注气（氮气）过程中不涉及表1、表2中的危险化学品。

### 3.6.3 重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的有关规定，进行危险化学品重大危险源辨识可知：

胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业-注气（氮气）项目不构成危险化学品重大危险源。

3.7 事故案例分析

### 3.7.1 “8.3” 砸伤手事故

1.事故经过

某年8月3日，某单位作业大队某队王某带领一班四名职工在某井倒换注汽井口，在清洁钢圈槽时，因注汽四通固定不牢，掉下砸在王某手部，致使中指前节断下，食指和无名指皮裂开。

2.原因分析

安全意识不强，防范措施不到位。

3.防范措施

（1）加强职工自我防范意识教育，强化安全教育培训。

（2）强化风险识别，及时消除隐患。

### 3.7.2注氮施工时发生油管爆炸事故

1.事故经过

某年12月4日，辽河油田在注氨施工的开泵注氮瞬间发生了一起油管线粉碎性爆炸事故。

该管线长11m，系以井场一国产平式23”（63.5mm）油管（长8.5m，壁厚5.5mm）为主，与井口阀门高压弯头、泵车高压弯头组成。液氮泵车为美国产NPT360F15型。注氮车上柱塞泵预热运转后，井口阀门打开，就在泵工打开单流阀而迅速操纵注氮控制器时发生了燥炸事故。结果，油管残片（大的重达5.4kg）飞离井口百米以外，并将离井口8m的一人的右腿骨击断；液氮泵车的液氮储罐被残片击出一半径50mm、深15mm的圆坑；罐上一照明灯被打出60m之外。

2.事故调查

注氮时该井口阀门并未开通：在场人员反映，爆炸声响异常巨大，震耳欲聋，似有火光：残片内壁有积炭但无原油（爆炸前油管内壁挂有原油）：注氮泵保险压力定为30.0MPa，爆炸后即自动停泵；该液氮泵车自投产后，施工60多口井均正常；当时气温为7 C。

正如前述，注氮单流阀全部打开后，由于注氮控制器操纵过猛，在井口阀门封堵的条件下，高压大排量（挖制排量为708L/s）的氮气瞬间充入管内，形成绝热压缩过程，将管线内的空气及甲烷气急剧高压压缩，并可能使混合气达到爆炸极限范围，而在高压条件下，甲烷混合气虽然加入惰性气体，但对其爆炸下限影响不大。这样，只要管内混合气部位的温度高于甲烷气的自燃温度537 C，就可能发生爆炸。

这就是说，在绝热压缩过程中，油管内的温度达到781.8C，高于甲烷自燃温度，从而使压缩可燃气体自燃燥炸。其爆炸威力及瞬间高热远大于超压爆炸，致使油管呈粉碎状及存在热燃积炭。

综合上述分析，可以认为该事故系可燃气体受绝热压缩引起的自燃爆炸事故。

3.防范措施

为防止同类事故重演，除了建立健全各种规章制度，提高氮车泵工的安全技术素质外，还应采取相应的预防措施：

- 务必确认并口阀门的开通情况。装接管线前，手动阀门试验开通情况；或接管线后开泵注氮，待泵压升至5 MPa时，关上单流阀，检查管线有无渗漏，打开井口阀门，观察压力表显示的压力如果发生变化，则证实井口阀门已经开通。

- 该注氮泵车的保险压力一直定为30MPa，实际上按辽河地区的情况，宜定为15MPa。

- 注氮泵工打开单流阀后。应平稳绶慢地操纵注氮控制器，并密切注视压力表的反应，以随时进行应急处置。

3.8 主要危险、有害因素分析结论

胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业-注气（氮气）施工过程中，涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、硫化氢、氮气等。

主要危险因素主要有：火灾爆炸、容器爆炸、井喷及井喷失控、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落等。

主要有害因素有噪声、毒物危害等。

自然灾害有：雷电袭击、高温、低温、地震灾害、沙尘暴、泥石流等。

胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业-注气（氮气）项目未构成危险化学品重大危险源。

4 评价单元划分及评价方法选择

4.1 评价单元划分

4.1.1 划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1.以危险、有害因素的类别为主划分；

2.以装置和物质的特性划分。

通过对胜利油田康贝石油工程装备有限公司生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

4.1.2 划分评价单元

根据胜利油田康贝石油工程装备有限公司的实际情况和安全现状评价的需要，本次评价划分为以下2个评价单元进行评价：

1.生产单元（主要针对胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业-注气（氮气）所用主要设备、设施；生产作业场所的内、外部安全生产条件进行评价）。

2.安全管理单元（主要针对胜利油田康贝石油工程装备有限公司在安全管理方面的各项安全生产条件进行评价）。

4.2 评价方法选择

根据《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）的要求，本次评价选择安全检查表法（SCL）和作业条件危险性评价法（LEC）对该公司的各项安全生产条件进行评价。各评价方法的具体操作程序如下表：

表4-1 各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 选用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产单元 | SCL、LEC |
| 2 | 安全管理单元 | SCL |

4.2.1 安全检查表（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4-2。

表4-2 安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

安全检查表的具体操作程序如下：

1.熟悉系统

包括系统结构、功能、工艺流程、主要设备、操作条件、平面布置、已有的安全卫生设施、安全管理现状等。

2.搜集资料

搜集有关的安全法规、标准、制度以及本系统过去发生过事故的资料，作为编制安全检查表的依据。

3.划分单元

按功能或结构将系统划分成子系统或单元。

4.编制安全检查表

针对危险因素，依据有关法规、标准规定，参考过去的事故教训和本单位的经验确定安全检查表的检查要点、内容和为达到安全指标应采取的措施，并按照一定的要求编制安全检查表。

5.实施检查

对照已编制完成的安全检查表，进行逐项检查，对检查项目的符合性作出判断。

6.评价结果汇总

将检查的结果汇总，并据此提出具体的安全对策措施及建议。

4.2.2 作业条件危险性评价法（LEC）

作业条件危险性评价法是以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性做因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）为自变量，确定他们之间的函数式。对所评价的对象根据情况进行“打分”，然后根据公式计算出其危险程度。从而定量的对其危险性进行评价。

作业条件危险性评价是一种简单的半定量评价，是根据事故发生的可能性、人员暴露于危险环境的频率程度和一旦发生事故可能造成的后果等因素来确定的。

L-事故或危险时间发生的可能性；

E—暴露于危险环境的频率；

C—发生事故或危险事件的可能结果。

作业条件的危险性：D=L·E·C

- E、C取值见表4-3、4-4、4-5，D值见表4-6。

表4-3  发生事故或危险事件的可能性分值表

| 分值 | 事故或危险情况发生可能性 | 分值 | 事故或危险情况发生可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10* | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 不经常，但可能 | 0.1* | 实际上不可能 |
| 1* | 完全意外，极少可能 |  |  |

表4-4  暴露于危险环境的分值表

| 分值 | 出现于危险环境的情况 | 分值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10* | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 | 1* | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 3 | 每周一次或偶然地暴露 | 0.1 | 非常罕见地暴露 |

表4-5 发生事故或危险时间的可能结果的分值表

| 分值 | 可能结果 | 分值 | 可能结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100* | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难，数人死亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1* | 引人瞩目，需要救护 |

表4-6 作业条件危险性分值与危险程度表

| 分值 | 危险程度 | 分值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 | 及其危险，不能继续作业 | 20-70 | 可能危险，需要注意 |
| 160-320 | 高度危险，需要立即整改 | 20 | 稍有危险，或许可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

5 定性定量评价

5.1 生产单元安全检查表

评价过程中，康贝装备公司注氮气6队在中石化华北油气分公司采气二厂乌兰管理区J30-4-16井进行气举辅助排液作业。注氮气7队在中石化华北油气分公司采气二厂乌兰管理区J30-7-1井进行制氮气举。评价组根据乌兰管理区J30-4-16井、J30-7-1井的作业资料进行检查评价。

### 5.1.1 施工情况简介

1.J30-4-16井

（1）进井场道路及周边环境

J30-4-16井位于鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇毛乌素苏木，属于中石化华北油气分公司采气二厂乌兰管理区；该井道路状况良好，进井路均为硬化路面。周围为荒地或沙漠，距离井口500m范围内没有学校、医院、大型油库等人口密集性、高危险性场所。井场四周设有警戒线，外部人员不能随便进入现场。井场布置能够满足施工需要。井场无污染，井口装置、生产设施配套基本齐全。

进井场道路及周边环境见图5-1。

图5-1 进井道路及周边环境

2.J30-7-1井

（1）进井场道路及周边环境

J30-7-1井位于鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇巴音乌苏，属于中石化华北油气分公司采气二厂乌兰管理区；该井道路状况良好，进井路均为硬化路面。周围为荒地或沙漠，距离井口500m范围内没有学校、医院、大型油库等人口密集性、高危险性场所。井场四周设有警戒线，外部人员不能随便进入现场。井场布置能够满足施工需要。井场无污染，井口装置、生产设施配套基本齐全。

进井场道路及周边环境见图5-4。

图5-4  进井场道路及周边环境

### 5.1.2 安全检查表评价

本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《石油天然气钻采设备 制氮注氮设备》（SY/T 7425-2018）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表5-1。

表5-1  生产单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 通过作业资料、影像资料及人员询问确认情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 井场平面布置 |  |  |  |
|  | 空气分离设备应布置在空气清洁地段，并宜位于散发油气、粉尘等场所全年最小频率风向的下风侧。 | SY/T0048-2016 5.4.5 | √ | 布置在空气清洁地段。 |
| 二 | 设备、设施 |  |  |  |
| 2.1 | 一般规定 |  |  |  |
|  | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 《安全生产法》第三十六条 | √ | 定期检查，由检查人签字；并定期由第三方机构检测。 |
|  | 井口装置及其他设备应不漏油、不漏气、不漏电。当发生漏油、漏电时，应采取如下措施： ——井口装置一旦泄漏油、气、水时，应先放压，后整改；若不能放压或不能完全放压需要卸掉井口整改时，应无压井，后整改。 一一地面设备发生泄漏动力油时，应采取措施予以整改；严重漏油时，应停机整改。 ——地面油气管线、流程装置发生泄漏油、气时，应关闭泄漏流程的上、下游闸门，对泄漏部位整改。 ——发现地面设备漏电，应断开电源开关。 | SY/T5225-2019 4.3.2 | √ | 井口装置及其他设备不漏油、不漏气、不漏电。 |
|  | 所有设备应按设备操作规程进行安装，做到“平、稳、正、全、牢”。 | SY/T5727-2020 3.3.1 | √ | 设备安装牢靠。 |
|  | 设备部件、附件、安全装置、护罩等应齐全、完好，不得缺损、变形，且固定牢靠。 | SY/T5727-2020 3.3.2 | √ | 安全护罩完好，固定牢靠。 |
|  | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠、安全保险；设备油水应符合要求，保证油、气、水路通畅，不渗不漏。 | SY/T5727-2020 3.3.3 | √ | 设备运转部位灵活可靠。 |
|  | 所有紧固件、连接件应紧固可靠，销子应有锁紧保险装置；紧固件螺纹外露部分要涂抹润滑脂。 | SY/T5727-2020 3.3.4 | √ | 管线及弯头连接紧固。 |
|  | 作业设备：a)施工作业设备安装平稳、固定牢靠，各部位连接紧固，无松动、开焊等；b) 井架、井架底座结构件连接螺栓、弹簧垫、销子、抗剪销及保险别针齐全紧固，地锚坚固，绷绳无缺陷；c) 游动和提升系统不应有严重磨损，应转动灵活、护罩完好；d) 顶驱导轨无变形，裂纹，导轨连接销及U型卡锁销齐全紧固，保护功能齐全，有效报警系统工作正常；e) 司钻操作台固定牢靠，仪表完好、清晰，各阀件齐全，标识清楚；f) 固控系统安装牢固，防护罩、网、护栏等完好；g) 泥浆泵安装牢固，护罩齐全，安全阀检定合格；h)压裂（酸化）机组应符合设计要求，运转正常，发动机紧急熄火装置性能良好，安全销有效；i) 压裂管汇车应定期进行检测，吊钩、钢丝绳无缺陷；j) 混砂车密度计外观无破损、固定牢固，必须加锁，有放射源警示牌；k) 蒸汽发生器应符合设计要求，并经检验，自控系统正常，指示灯完好、报警器定值正常；l) 所有设备安全附件检测有效，测量仪表数值准确，校验有效。 | AQ2041-2012 5.5.5.2 | √ | 制氮、注氮撬块固定牢靠，所有设备安全附件检测有效，测量仪表数值准确，校验有效。 |
| 2.2 | 制氮注氮设备 |  |  |  |
|  | 设备外观应整洁，表面无明显凹凸痕迹、划伤、裂痕、变形、污染等缺陷，金属件无腐蚀和其他机械损伤。 | SY/T7425-2018 5.1.2 | √ | 设备外观整洁，无机械损伤。 |
|  | 设备的焊缝应光滑、平整、牢固、均匀，不应有咬边、夹渣、焊后未熔合等焊接缺陷，焊缝的焊渣和飞溅物应去除干净。 | SY/T7425-2018 5.1.3 | √ | 设备的焊缝光滑、平整。 |
|  | 各部位润滑油油嘴应装配齐全，润滑油油箱应采用不锈钢材料。 | SY/T7425-2018 5.1.7 | √ | 各部位润滑油油嘴装配齐全。 |
|  | 整机部件布局应结构紧凑、使用安全可靠，便于操作、保养、维修；各部件应连接牢固，在承受振动和冲击的情况下，无变形、脱落，具有足够的强度和刚度。 | SY/T7425-2018 5.2.1 | √ | 整机部件结构紧凑、使用安全可靠，便于操作、保养、维修。 |
|  | 设备的电气线路铺设整齐、规范，无线头裸露、短路等现象。 | SY/T7425-2018 5.2.5 | √ | 无线头裸露、短路等现象。 |
|  | 设备的气、液管线应排列整齐，警示标志明显，工作可靠，不应渗漏。 | SY/T7425-2018 5.2.6 | √ | 管线不渗漏。 |
|  | 整机中应设有高低压泄压放空装置。 | SY/T7425-2018 5.3.1 | √ | 设有高低压泄压放空装置。 |
|  | 整机中应设有加卸载装置。 | SY/T7425-2018 5.3.2 | √ | 设有加卸载装置。 |
|  | 整机发动机排气消音器应具有灭火花功能。 | SY/T7425-2018 5.3.4 | √ | 有防火帽。 |
|  | 整机高低压放空应设有消音装置。 | SY/T7425-2018 5.3.6 | √ | 高低压放空设有消音装置。 |
|  | 整机厢体内应有氧气低浓度报警装置。 | SY/T7425-2018 5.3.7 | √ | 设管线氧气含量报警装置。 |
|  | 整机应设有安全回流保护装置。 | SY/T7425-2018 5.3.9 | √ | 设有安全回流保护装置。 |
|  | 安全阀应符合GB/T 12241 的规定；安全阀排放口应朝向安全区域。 | SY/T7425-2018 5.3.10 | √ | 安全阀排放口朝向安全区域。 |
|  | 整机应设有报警器装置。 | SY/T7425-2018 5.3.11 | √ | 有报警器装置。 |
| 三 | 安全警示标志 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》第三十五条 | √ | 设有明显的安全警示标志。 |
|  | 油气井作业施工区域内严禁烟火，工区内所有人员禁止吸烟。在井场进行动火施工作业按相关动火作业安全规定执行。 | SY/T5225-2019 4.1.2 | √ | 设有严禁烟火标志。 |
|  | 油、气井场内应设置明显的防火防爆标志及风向标。 | SY/T5225-2019 4.1.10 | √ | 设有防火防爆标志及风向标。 |
|  | 现场应根据施工情况设置以下（包括但不限于）醒目的安全警示标志，并放在相应的位置，安全标志应符合 GB 2894-2008 中第4章的规定： a) “必须带安全帽”。 b) “禁止烟火”。 c) “必须系安全带”。 d) “当心触电”。 e）“当心机械伤人”。 f) “当心坠落”。 g) “当心落物”。 h) “当心井喷”。 i) “当心中毒”。 j) “高压工作区”（需要高压施工时）。 k）对使用380V以上电压的抽油机，还应在配电箱处挂“高压危险”警示牌。 | SY/T5727-2020 3.2.1 | × | J30-4-16、J30-7-1井场均未设置“当心井喷”，“当心中毒”等安全警示标志。 |
|  | 标牌安装应牢固、可靠，位置醒目、内容清晰，字体应采用蚀刻。 | SY/T7425-2018 5.2.13 | √ | 放在井场入口处。 |
|  | 整机高温、高压、旋转部位应设有防护装置和粘贴警示标识；安全警示标志应符合GB 2894的规定。高温、流向及旋转等标示应安装在醒目位置。 | SY/T7425-2018 5.3.5 | √ | 旋转部位设有防护装置，均粘贴警示标识。 |
| 四 | 安全防护及消防设施 |  |  |  |
|  | 施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工井场地面裸露的油、气管线及电缆，应采取防止车辆碾压的保护措施。 | SY/T5225-2019 4.1.4 | √ | 车辆排气管安装有阻火器。 |
|  | 井场应设置逃生路线标志、紧急集合点和风向标，设有安全通道并保证畅通。 | SY/T5727-2020 3.2.5 | √ | 标志有逃生路线。 |
|  | 设备护栏、梯子齐全、紧固、完好。 | SY/T5727-2020 3.6.1 | √ | 设备护栏、梯子完好。 |
|  | 传动、 转动部位护栏（罩）齐全牢靠。 | SY/T5727-2020 3.9.1 | √ | 转动部位护罩齐全牢靠。 |
|  | 在含有或可能含有有毒有害气体井施工，应配备合格的个人防护用具和相应气体监测仪。对硫化氢的监测和人身安全防护应符合SY/T 6277-2017 中第4章、第5章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.2 | √ | 所检2个井场不含硫化氢，不涉及。 |
|  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 每个队配备2个空呼和2个便携式复合式气体检测仪。 |
|  | 现场应有可燃气体检测仪。可燃气体检测仪应定期校验和维护。 | SY/T5727-2020 4.9.2 | √ | 定期校验和维护。 |
|  | 整机接地装置应符合GB 50169 的规定。当采用内燃机驱动时，应设有防静电接地；电机驱动时应设有安全保护接地。接地端子附近均应标保护接地图形号。 | SY/T7425-2018 5.2.11 | √ | 设有防静电接地。 |
|  | 整机顶部应设有防滑爬梯，爬梯应上下方便安全。 | SY/T7425-2018 5.2.12 | √ | 设有防滑爬梯。 |
|  | 整机应至少配备2个6kg以上手提式干粉灭火器。 | SY/T7425-2018 5.3.3 | √ | 设有4个8kg手提式干粉灭火器。 |
| 五 | 供配电 |  |  |  |
|  | 不应将供电线路直接挂在设备、井架、绷绳、罐等金属物体上。 | SY/T5727-2020 3.19.1.8 | √ | 供电线路与撬块一体，不新接供电线路。 |
|  | 配电箱应安装端正、牢固。配电箱前地面有绝缘保护，并有足够的工作空间和通道。 | SY/T5727-2020 3.19.4.2 | √ | 配电箱与撬块一体。 |
|  | 配电箱内的开关、电器应安装牢固。连接线应采用绝缘导线，接头不应裸露和松动。 | SY/T5727-2020 3.19.4.4 | √ | 注氮撬块配电箱内的开关、电器安装牢固。 |
| 六 | 检验检测 |  |  |  |
|  | 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。 | 《安全生产法》第三十七条 | √ | 两队的压力容器已经检测、检验，检验结果为合格。 |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第十三条 | √ | 两队的压力容器已取得使用登记证书。 |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 | √ | 定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | √ | 6、7队正压式空气呼吸器在有效期内。 |
|  | 便携式硫化氢检测仪每年至少检验一次。 | SY/T 6277-2017 5.2.6 | √ | 6、7队复合式检测仪在检测有效期内。 |
|  | 金属压力容器一般于投用后3年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机构根据压力容器的安全状况等级，按照以下要求确定： - 安全状况等级为1、2级的，一般每6年检验一次； - 安全状况等级为3级的，一般每3年至6年检验一次； - 安全状况等级为4级的，监控使用，其检验周期由检验机构确定，累计监控使用时间不得超过3年，在临控使用期间，使用单位应当采取有效的监控措施； - 安全状况等级为5级的，应当对缺陷进行处理，否则不得继续使用。 | TSG 21-2016 8.1.6.1 | √ | 6、7队压力容器在检验有效期内，符合要求。 |
|  | 压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。 | TSG 21-2016 9.2.1.2 | × | J30-7-1井场压力表刻度盘上未划出工作压力范围的下限。 |
|  | 安全阀的校验周期应当符合以下要求： - 安全阀定期校验，一般每年至少一次，安全技术规范有相应规定的从其规定； - 经解体、修理或更换部件的安全阀，应当重新进行校验。 | TSG ZF001-2006（2009-05-08第1号修改单） B6.3.1 | √ | 6、7队安全阀在校验有效期内。 |
| 七 | 施工现场安全管理 |  |  |  |
|  | 施工过程中需要进行动火、动土、进入有限空间等特殊作业时，应按照作业许可的规定，办理作业许可。 | SY/T5225-2019 8.1.2 | √ | 不涉及 |
|  | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 现场作业人员持“三小证”上岗。 |
|  | 进入现场人员应正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具，并做好安全防护设施的维护。高处作业者应系安全带，并将随身携带的工具系上防掉绳，作业前将安全带在井架上系牢。 | SY/T5727-2020 4.1.2 | √ | 正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具。 |
|  | 施工车辆通过井场时，应对裸露在地面上的油、气、水管线及电缆采取保护措施。 | SY/T5727-2020 4.1.4 | √ | 不涉及 |
|  | 根据施工环境变化应进行风险识别、评估，采取风险控制措施并制订应急预案。 | SY/T5727-2020 4.1.6 | √ | 已制订应急预案。 |
|  | 按施工设计要求做好施工前准备， 经开工验收合格方可开工。 | SY/T5727-2020 4.1.7 | √ | 经试压合格后施工。 |
|  | 施工前进行技术、安全交底，每班坚持安全讲话和班后评价。 | SY/T5727-2020 4.1.8 | √ | 有班级交接班记录。 |
|  | 加强岗位巡回检查制度的落实，及时整改发现的问题及隐患，不能整改的采取控制措施并立即向上级汇报。 | SY/T5727-2020 4.1.10 | √ | 有巡回检查制度和记录。 |
|  | 在地层复杂区域作业(如高压气层、可能含硫化氢区域等)，操作人员应经专业知识培训、考核合格，持证上岗。 | SY/T5727-2020 4.6.1 | √ | 持证上岗。 |
|  | 应有 HSE组织机构，施工队应设经培训合格的专(兼) 职HSE监督员。 | SY/T5727-2020 5.1 | √ | 有兼职安全员。 |
|  | 根据设计，施工作业过程中，有产生井内压力变化的环节，应有具体的井控防范措施。 | SY/T6690-20166.10.1 | √ | 施工方案有井控防范措施。 |

评价小结：

安全检查表共设60项检查内容，58项符合要求，2项不符合：

1.J30-4-16、J30-7-1井场均未设置“当心井喷”，“当心中毒”等安全警示标志。

2.J30-7-1井场压力表刻度盘上未划出工作压力范围的下限。

## 5.2 管理单元安全检查表

本节根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修订）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部令[2019]第2号修改）等法律法规，对本项目安全管理单元进行安全评价，具体评价过程见表5-2。

表5-2  管理单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理制度 |  |  |  |  |
|  | 制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | 该公司制定了安全检查、安全生产奖惩、安全教育培训、安全生产会议、安全投入、安全设施管理和设备安全管理等34项安全管理制度，详见报告第2.5节。 | √ |
|  | 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 |  | √ |
|  | 安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、领导现场带班、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。 | 《山东省安全生产条例》第十五条 |  | √ |
| 二、安全生产责任制 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容，编制全员安全生产责任制，并严格落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条 《山东省安全生产条例》第十六条 | 康贝装备公司已建立总经理、安全总监、注气中心经理、队长、班长、操作工等全员安全生产责任制，详见报告第2.5节。 | √ |
|  | 生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任应满足《生产经营单位全员安全生产责任制》（鲁安办发[2021]50号）要求。 | 《生产经营单位全员安全生产责任制》 （鲁安办发[2021]50号） | 康贝装备公司的总经理、安全总监、注气中心经理、注队长、班长、操作工等全员安全生产责任制满足《生产经营单位全员安全生产责任制》（鲁安办发[2021]50号）要求。 | √ |
| 三、安全操作规程 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 | 康贝装备公司制定了设备安全操作规程、注氮设备操作工安全操作规程等。 | √ |
|  | 非煤矿矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（一）制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
| 四、安全管理机构及安全管理人员 |  |  |  |  |
|  | 矿山单位应当按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《山东省安全生产条例》第十六条 | 康贝装备公司共有员工161人，按照规定设立安全管理部作为本公司的安全生产管理机构，并配有2名专职安全生产管理人员。 公司安全总监刘xx为注册安全工程师（其他安全），满足要求。 | √ |
|  | 矿山单位（以下简称高危生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：（一）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；（二）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；（三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；（四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条 |  |  |
|  | 矿山单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 | 公司安全总监刘xx为注册安全工程师（其他安全），满足要求。 | √ |
|  | 矿山单位应当有相应专业类别的中级及以上注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《注册安全工程师分类管理办法》第十二条 |  |  |
|  | 国家对注册安全工程师职业合格实行执业注册管理制度，按照专业类别进行注册。取得注册安全工程师职业合格证书的人员，经注册后方可以注册安全工程师名义执业。 | 《注册安全工程师职业资格制度规定》 第十五条 | 注册安全工程师的注册类别是其他安全，聘任单位为胜利油田康贝石油工程装备有限公司，有效期至2025年7月31日。 | √ |
|  | 注册安全工程师不得同时受聘于两个或两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业，不得出租出借证书。违反上述规定的，由发证机构撤销其注册证书，5年内不予重新注册；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《注册安全工程师职业资格制度规定》 第十六条 | 注册安全工程师聘任单位为胜利油田康贝石油工程装备有限公司，有效期至2025年7月31日。 | √ |
|  | 从业人员一百人以上的高危生产经营单位应当依法设置安全总监。安全总监专项分管本单位安全生产管理工作。生产经营单位的安全生产管理机构和安全生产管理人员，在安全总监的领导下负责本单位的安全生产管理工作。 | 《山东省安全生产条例》第二十一条 | 设有安全总监，并已在东营区应急管理局备案。 | √ |
|  | 安全总监应当具备下列基本条件：取得工程师及以上职称或注册安全工程师合格，且在本行业领域内从事安全管理工作满3年。 | 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》 | 安全总监有注册安全工程师证。 | √ |
|  | 从业人员三百人以上的高危生产经营单位应当建立安全生产委员会。 安全生产委员会由本单位的主要负责人、其他负责人、安全生产管理机构以及其他职能部门负责人、工会代表和从业人员代表等人员组成。 安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项。安全生产委员会每季度至少召开1次会议，会议情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》第二十二条 | 设有安全生产委员会，由康贝装备公司的主要负责人、安全总监等组成。 | √ |
| 五、人员持证 |  |  |  |  |
|  | 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当按照规定经主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格。 | 《山东省安全生产条例》第二十七条 | 康贝装备公司主要负责人、专职安全管理人员已经东营市应急管理局考核合格。公司安全总监刘xx未取得安全管理人员合格证。 | × |
|  | 非煤矿山等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《生产经营单位安全培训规定》第二十四条 |  |  |
|  | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全合格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关合格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》第二十七条 | xx等已取得高处作业（高处安装、维护、拆除作业）许可证，均在有效期内。 | √ |
|  | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作合格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应合格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 | xx已取得压力容器安全管理合格证，在有效期内。 | √ |
|  | 在含硫化氢的油气田进行施工作业和油气生产前，所有生产作业人员包括现场监督人员应接受硫化氢防护的培训，培训应包括课堂培训和现场培训，由有资质的培训机构进行，培训时间应达到相应要求。应对临时人员和其他非定期派遣人员进行硫化氢防护知识的教育。 | 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007） 4.5.1 | xx的硫化氢防护培训证已过期，应重新取证。 | × |
|  | 在含硫化氢环境中的作业人员上岗前都应接受硫化氢防护培训，经考核合格后持证上岗。 | 《石油天然气钻井井控技术规范》 （GB/T31033-2014） 10.2.1 |  |  |
|  | 石油与天然气井的井控操作与管理人员，应接受井控安全技术知识教育，并按本标准进行培训，根据本标准第3章井控培训合格证取证范围的人员范围取得井控培训合格证。 | 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019） 3.1、3.2、3.3、4.1.1、8.2 | xx井控证均已到期，应重新取证。 | × |
|  | 取得井控培训合格证的人员方可从事井控管理或操作。 |  |  |  |
| 六、劳务派遣人员 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员的安全管理，坚持“谁用工、谁管理、谁负责”的原则。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》 第四条 | 康贝与陕西榆林亿成人力资源开发股份有限公司签订劳务派遣协议，人员归康贝装备公司管理。 | √ |
|  | 生产经营单位是本单位安全生产工作的责任主体，应当将劳务派遣人员和灵活用工人员纳入本单位统一管理，明确其责任范围和考核标准等内容。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》 第六条 | 已制定劳务派遣人员安全生产责任制和考核标准。 | √ |
|  | 生产经营单位劳务派遣人员享有安全生产法律法规规定的从业人员的权利，并应当履行相应义务。 生产经营单位灵活用工人员的安全生产权益参照劳务派遣，人员予以保障。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》 第七条 | 康贝装备公司给劳务派遣人员购买了安全生产责任险。 | √ |
|  | 生产经营单位采取劳务派遣方式用工的，应当与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，明确各自承担的安全生产教育和培训职责以及具体内容。 劳务派遣协议、劳务合同、实习协议应当载明劳动安全卫生以及培训等事项，约定的内容不得违反相关法律法规。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》 第十条 | 康贝与陕西榆林亿成人力资源开发股份有限公司签订劳务派遣协议，明确各自承担的安全生产教育和培训职责以及具体内容。 | √ |
|  | 劳务派遣单位必须依法参加工伤保险，为劳务派遣人员缴纳保险费。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》 第十八条 | 陕西榆林亿成人力资源开发股份有限公司已为劳务派遣人员缴纳保险费。 | √ |
| 七、安全教育培训 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当定期对从业人员进行安全生产教育和培训。从业人员未经安全生产教育和培训合格，不得上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》第二十七条 | 康贝装备公司定期对从业人员进行安全生产教育和培训。注气人员均有三小证。 | √ |
|  | 以劳务派遣形式用工的，用工单位应当将劳务派遣人员纳入本单位的从业人员进行统一安全管理，对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 | 《山东省安全生产条例》第二十九条 | 劳务派遣人员已纳入本单位安全管理，作为注氮车专职司机。 | √ |
|  | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》 第十三条 | 新员工培训时间为72学时，办公区人员是20学时，注气中心人员安全培训时间每年再培训的时间不低于20学时。 | √ |
|  | 每年年底前，企业主要负责人负责组织制定本单位下一年度安全生产教育和培训计划，并按照计划抓好组织实施。教育培训计划应在本单位公开公示。企业应根据上级安排和自身实际随时追加安全生产培训计划内容。安全生产培训计划应按照企业主要负责人、安全总监、安全管理人员、特种作业人员、其他从业人员等分专业、分层次、分类别、分岗位制定。年度安全生产培训计划应包括培训目的、培训时间、培训内容、参加人员、授课人、学时等。劳务派遣、灵活用工人员应纳入本单位安全生产培训管理范围。不具备培训条件的企业可以委托具备条件的高等院校、职业院校和技工院校或第三方安全生产培训从业单位提供专业培训，保证安全生产培训的责任仍由本单位负责。 | 《山东省人民政府安全生产委员会关于规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》（鲁安发﹝2022﹞6号） | 已制订全员培训计划，年度培训计划内容包括培训时间、培训目的、参加人员、授课人、学时、培训内容等。 | √ |
|  | 企业要如实记录安全培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，档案材料应当完整、准确、系统。 |  | 如实填写安全培训记录，建立培训档案资料。 | √ |
| 八、工伤保险及安全生产责任险 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 《山东省安全生产条例》第二十四条 | 已依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | √ |
|  | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 矿山、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。 | 《山东省安全生产条例》第二十四条 | 康贝装备公司已投保安全生产责任保险。 | √ |
|  | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。 | 《安全生产责任保险实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 生产经营单位投保安全生产责任保险的保障范围应当覆盖全体从业人员。 | 《安全生产责任保险实施办法》 第十二条 |  |  |
| 九、劳动防护用品配备 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》第二十五条 | 康贝装备公司已制定防治职业危害的具体措施，并为现场员工配备了防静电工作服（夏、春秋、冬）、工作鞋（防寒、单）、安全帽（防寒、一般）、单手套、棉手套、雨靴、耳塞、耳罩、雨衣等劳动防护用品。 | √ |
|  | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 根据作业场所主要危险有害因素及劳动防护用品配备要求，配备劳动防护用品。 | 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020） | 现场作业人员未配备眼面部防护镜。 | × |
| 十、设备、设施检测检验 |  |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条 | 制氮撬块上的油气分离器、电加热器等压力容器已办理使用登记，取得使用登记证书。 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条 | 1队油气分离器已到检验期，需要重新检测。 | × |
|  | 压力表的检定和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应当加铅封。 | TSG 21-2016 9.2.1.2 | 8队的压力表检验已超期，需要重新检测。 | × |
|  | 正压式空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017） 5.1.6.1 | 已按时检验，并在检验报告期内。 | √ |
|  | 便携式硫化氢检测仪每年至少检验一次。 | 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017） 5.2.6 | 已按时检验，并在检验报告期内。 | √ |
|  | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | 已定期检测检验，在有效期内。 | √ |
| 十一、安全投入 |  |  |  |  |
|  | 安全生产费用提取比例按照营业收入2.5%的比例提取。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第七条 | 安全生产费用提取比例符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用，并专项用于下列安全生产事项：（一）完善、改造和维护安全防护及监督管理设施设备支出； （二）配备、维护、保养应急救援器材、设备和物资支出，制定应急预案和组织应急演练支出； （三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； （四）安全生产评估检查、专家咨询和标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验支出； （九）参加安全生产责任保险支出； （十）其他与安全生产直接相关的支出。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条 | 安全投入计划中列明安全生产费用用于重大危险源和事故隐患评估、检测监控和隐患治理；安全生产检查、评价、咨询、标准化建设；配备和更新现场作业人员安全防护用品；安全生产宣传、教育、培训；完善、改造和维护安全防护设备设施，安全设施及特种设备检测检验；配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急救援队伍建设与应急演练；其他与安全生产直接相关的支出；安全生产责任险。 | √ |
| 十二、应急管理 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十二条 | 康贝装备公司已编制相应的应急预案。 | √ |
|  | 生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。生产经营单位应根据法律、法规和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模、和可能发生的事故特点，科学合理建立本单位的应急预案体系，并注意与其他类别应急预案相衔接。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020） 5.1 | 应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。 | √ |
|  | 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十二条 | 已对预案进行评审，出具评审意见。 | √ |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第二十六条 | 编制的应急预案已在东营市东营区应急管理局备案，备案号是370501-2022-1060。 | √ |
|  | 高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。 | 《山东省生产安全事故应急办法》 第十三条 | 演练频次符合要求。 | √ |
|  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十四条 | 有演练小结、存在问题及整改措施。 | √ |
|  | 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或者单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 已建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；与相关单位签订了救援协议。 | √ |
|  | 建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |

评价小结：

安全检查表共列出46项检查内容，其中6项不符合：

1.安全总监未取得安全管理人员合格证。

2.xx的硫化氢防护培训证已过期，应重新取证。

3.xx井控证均已过期，应重新取证。

4.现场作业人员未配备眼面部防护镜。

5.注氮气1队油气分离器已到检验期，需要重新检测。

6.注氮气8队的压力表检验已超期，需要重新检测。

5.3 作业条件危险性评价

根据作业条件危险性评价法的规定，对该项目生产单元运行过程中事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）进行取值、计算，得出运行中主要危害的危险程度，详见表5-3。

表5-3  注氮气施工过程作业条件危险性评价表

| 评价对象 | 危险源 | 主要潜在风险 | 风险值D=L×E×C |  |  |  | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 设备设施 搬迁 | 注氮制氮车辆 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  | 高压管汇等设施 | 物体打击 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
| 接拆管线 | 高压管汇等 | 物体打击 | 3 | 2 | 1 | 6 | 稍有危险 |
|  | 高压气井 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 制氮注氮 施工 | 旋转部位 | 机械伤害 | 3 | 2 | 1 | 6 | 稍有危险 |
|  | 硫化氢气体 | 中毒和窒息 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险 |
|  | 高压管汇刺漏 | 物体打击 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 特种设备 | 容器爆炸 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险 |
|  | 井场电力线路 | 触电 | 3 | 2 | 1 | 6 | 稍有危险 |
|  | 井口 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  |  | 井喷及井喷失控 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |

经计算得知：该项目注氮气现场施工的火灾爆炸、井喷及井喷失控事故的危险程度为“可能危险”。设备设施搬迁时，制氮注氮车辆若未安装防火帽；在高压气井接拆管线时未使用防爆工具，引起火灾爆炸事故的危险程度也为“可能危险”，应作为本工程安全防范的重点。

设备设施搬迁引起的车辆伤害、物体打击；接拆管线引起的物体打击；施工的机械伤害、物体打击、中毒和窒息、容器爆炸、触电等事故危险程度均为“稍有危险”，也应引起注意。

6 安全对策措施与管理建议

6.1 安全对策措施

本次评价中发现的尚未完善或不符合要求的内容需整改如下：

1.J30-4-16、J30-7-1井场均未设“当心井喷”，“当心中毒”等安全警示标志。

2.J30-7-1井场压力表刻度盘上未标明工作压力范围的下限。

3.安全总监刘xx应参加具有相应资质的安全培训机构组织的培训，并取得陆上石油天然气开采安全管理人员合格证。

4.xx的硫化氢防护培训证已过期，应重新取证。

5.xx井控证均已过期，应重新取证。

6.现场作业人员未配备眼面部防护镜，应按照《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）中的要求，足额配备。

7.注氮气1队油气分离器已到检验期，需要重新检测，检测合格后，才能投入使用。

8.注氮气8队的压力表检验已超期，需要重新检测，检测合格后，才能投入使用。

企业整改情况见第7章隐患整改复查情况。

6.2 安全管理建议

针对本次评价中发现的问题，提出以下建议措施：

1.主要负责人和安全管理人员应具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职，并定期复审。

2.建议各作业队对所有相关的现场处置方案每半年全部演练一次，提高作业队伍现场应急处置能力。

3.定期组织接触职业病危害因素的员工进行职业病体检，建立并完善职业健康监护档案。

4.应加强对作业人员的培训取证工作，按照《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，2015修订版）等要求，定期组织教育、练兵、应急演练等活动，以提高员工的安全意识和岗位操作技能。此外应掌握新入职员工与证书即将到期的员工的情况，及时进行相应岗位的培训并在取得相应合格证书后再安排进入井场作业。

5.按照《山东省人民政府安全生产委员会关于规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》的要求，加强员工培训工作，在安全教育培训制度中增加“开工第一课”内容，并将“大学习、大培训、大考试”加入日常培训中。

6.按照《井下作业安全规程》（SY/T 5727-2020）等标准规范要求，现场配备齐全安全警示标志，安全标志牌有破损、变形、褪色等应及时更换。

7.各种安全设施应有专人负责管理，不得随意拆除、挪用或弃置不用，按规定检查、检测和保养、维护。按照国家有关标准规范的要求，对安全设施定期更新与改进，确保安全设施齐全、有效。

8.对施工作业设备设施进行定期检测、探伤及更新，对安全阀、压力表等定期检测，保证其在安全有效期内使用，对气体检测仪和正压呼吸器等防护设施定期校验，保证设备设施和防护仪器完好可靠。

9.每15天应对灭火器进行一次检查并做好记录。

10.劳动防护用品按照国家有关标准规范的要求配备，并定期检查、维护，确保安全防护用品齐全、有效。

11.作业期间，现场应统一指挥，明确施工的设计要求、地下情况、地面设备及技术要求，落实各项安全防范措施。在生产过程中，将安全生产的相关资料分类归档保存，主要包括作业人员名册、交接班记录、培训记录、事故和险情记录、安全设备维修记录情况等。

12.作业时要佩戴好劳保用品，严格按照操作规程和安全管理规定的内容进行，确保人员安全，防止污染环境。

13.建立安全投入的长效机制，生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用。

14.按照要求制定应急预案演练计划，做好应急救援预案的演练记录，演练后，对预案进行评估，找出存在不足和缺陷并进行修改。

15.完善安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风险的动态管理。

16.根据《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2972-2017）、《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3013-2017）、《陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南》（DB 37/T 3331-2018）《陆上石油和天然气开采企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》（DB37/T3332-2018）的要求，生产经营单位应按照企业实际情况不断完善风险分级管控和隐患排查治理体系，应当建立安全生产风险管理机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。

17.根据《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第347号）完善生产安全事故隐患排查治理工作。

18.按照《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》补充完善安全生产会议制度。

7 隐患整改复查情况

企业接受了本评价组提出的整改建议，对存在的问题进行了整改，本评价组对企业整改情况进行了现场复查，整改复查情况见表：

| 序号 | 存在问题及建议措施 | 整改情况 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | J30-4-16、J30-7-1井场均未设“当心井喷”，“当心中毒”等安全警示标志，应增设。 | 已增设“当心井喷”，“当心中毒”等安全警示标志。 | 符合要求 |
| 2. | J30-7-1井场压力表刻度盘上未标明工作压力范围的下限，应标明。 | 已标注工作压力范围的下限。 | 符合要求 |
| 3. | 安全总监未取得安全管理人员合格证。 | 安全总监已于6月13日取得安全管理人员合格证。 | 符合要求 |
| 4. | 注氮气1队吕泽飞，3队王健、罗炳信，4队吴祖光，5队董波，7队吴超，8队任自强的硫化氢防护培训证已过期，应重新取证。 | 均已重新硫化氢防护培训证。 | 符合要求 |
| 5. | 注氮气7队王永振，8队张晓康井控证均已过期，应重新取证。 | 均已重新取得井控证。 | 符合要求 |
| 6. | 现场作业人员未配备眼面部防护镜，应按照《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）中的要求，足额配备。 | 现场作业人员已配备眼面部防护镜。 | 符合要求 |
| 7. | 注氮气1队油气分离器已到检验期，需要重新检测，检测合格后，才能投入使用。 | 2022年5月19日重新检测，检测结论“符合要求”，下次检测日期2024年4月。 | 符合要求 |
| 8. | 注氮气8队的压力表检验已超期，需要重新检测，检测合格后，才能投入使用。 | 已重新检测，检测结果为“合格”。 | 符合要求 |
| 评价单位检查人员（签字）： 2022年6月15日 （单位盖章） |  |  |  |
| 被评价单位主要负责人确认（签字）： 2022年6月15日 （单位盖章） |  |  |  |

# 8 安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价

8.1 安全生产条件分析

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）和本报告第5、6、7章的安全检查表的详细检查情况、安全对策措施和隐患整改复查情况，对胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业-注气（氮气）项目是否具备非煤矿矿山企业的安全生产条件进行评价，评价结果汇总如下，见下表8-1。

表8-1 非煤矿矿山企业安全生产许可证安全生产条件评价表

| 序号 | 安全生产条件 | 实际情况 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 该公司已编制从总经理（法人）到操作工等安全生产责任制，涵盖全体从业人员；该公司制定了安全生产例会制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、领导干部带班制度、设备安全管理制度等34项安全管理制度；制定有制氮设备安全操作规程、注氮设备操作工安全操作规程、制氮气举安全操作规程、氮气排液安全操作规程等操作规程。 | 符合要求 |
| 2 | 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。 | 每年建立年度安全费用提取计划，按照计划计提安全费用，建立有安全费用台账，提取比例不低于工程产值的2.5%。 | 符合要求 |
| 3 | 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 | 《关于公司成立安全管理部的通知》（胜康司发[2022]4号）中规定安全管理部为安全生产管理机构，苏义程、王添愉为专职安全管理人员，另任命xx为安全总监。 | 符合要求 |
| 4 | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全合格证书。 | 主要负责人与安全管理人员已取得安全合格证，且在年检有效期内；安全总监已于6月13日参加陆上石油天然气开采安全合格培训考试，取得安全合格证。 | 符合要求 |
| 5 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作合格证书。 | 该公司xx已取得高处安装、维护、拆除作业证。 | 符合要求 |
| 6 | 其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 | 从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，新员工培训时间不小于72学时，办公区人员和注气中心人员再培训时间不低于20学时，注气中心人员并经考试合格后上岗。 | 符合要求 |
| 7 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 现有员工161人，其中101人在胜利油田康贝石油装备有限公司缴纳社会保险，51人在油田缴纳工伤保险，司机郝xx等9人在陕西榆林亿成人力资源开发股份有限公司缴纳工伤保险。 | 符合要求 |
| 8 | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 制定职业病危害预防制度、职工工伤管理制度等制度，并为从业人员按照国家标准发放工衣、工鞋、安全帽、手套等，建有发放台账。 | 符合要求 |
| 9 | 新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。 | 不涉及此项。 | -- |
| 10 | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 油气分离器、电加热器壳体已按照要求进行检验检测，并在检验有效期内，超期的油气分离器已停用，后经检验合格。 | 符合要求 |
| 11 | 制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 该公司已编制有事故应急救援预案，已于2022年4月30日在东营区应急管理局备案（备案编号：370501-2022-1060），公司分别与华北油气分公司采气二厂、四川德阳联益石油天然气勘探开发有限公司签订了应急救援协议，能覆盖所有作业区域。 | 符合要求 |
| 12 | 符合有关国家标准、行业标准规定的其他条件。 | 具有有关国家标准、行业标准规定的其他条件。 | 符合要求 |

评价小结：

经过现场检查和评价，该企业涉及的井下作业-注气（氮气）项目取证安全生产条件有11项检查项为符合，无不符合项，1项检查项为不涉及，因此胜利油田康贝石油工程装备有限公司具备井下作业-注气（氮气）项目的安全生产条件。

表8-2 非煤矿矿山企业安全生产许可证审查书

| 审查内容 | 审查方法 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工商营业执照复印件。 | 审查工商营业执照登记名称是否与申请单位名称一致；经营范围是否与申请许可范围相符；是否在有效期并进行年检。 | 单位名称一致，营业执照经营范围中的“井下作业”与申请许可范围“井下作业-注气（氮气）”相符，在有效期内并进行年检。 | 符合要求 |
| 2.采矿许可证（地质勘查资质证书、矿山工程施工相关资质证书）复印件。 | 审查证书是否在有效期内。 | 不涉及此项。 | -- |
| 3.主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 审查各项安全生产责任制是否健全。 | 已编制从总经理（法人）到操作工等31项安全生产责任制，涵盖全体从业人员。 | 符合要求 |
| 4.安全生产规章制度目录清单；作业安全规程和各工种操作规程目录清单。 | 审查各项规章制度、作业安全规程、操作规程是否健全。 | 该公司制定了安全生产例会制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、领导干部带班制度、设备安全管理制度等34项安全管理制度；制定有制氮设备安全操作规程、注氮设备操作工安全操作规程、制氮气举安全操作规程、氮气排液安全操作规程等操作规程。 | 符合要求 |
| 5.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的文件复印件。 | 审查文件是否有效。 | 《关于公司成立安全管理部的通知》（胜康司发[2022]4号）中规定安全管理部为安全生产管理机构，xx为专职安全管理人员，另任命刘xx为安全总监。 | 符合要求 |
| 6.主要负责人和安全生产管理人员安全合格证书复印件。 | 审查安全合格证书是否在有效期内。 | 主要负责人与安全管理人员已取得安全合格证，且在年检有效期内；安全总监刘xx已于6月13日参加陆上石油天然气开采安全合格培训考试，取得安全合格证。 | 符合要求 |
| 7.特种作业人员操作合格证书复印件。 | 审查特种作业人员操作合格证书是否在有效期内。 | 该公司xx已取得高处安装、维护、拆除作业证。 | 符合要求 |
| 8.足额提取安全生产费用、缴纳并存储安全生产风险抵押金的证明材料。 | 审查证明材料是否有效。 | 每年建立年度安全费用提取计划，按照计划计提安全费用，建立有安全费用台账，提取比例不低于工程产值的2.5%。 | 符合要求 |
| 9.为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；因特殊情况不能办理工伤保险的，可以出具办理安全生产责任保险或者雇主责任保险的证明材料。 | 审查证明材料是否有效。 | 现有员工161人，其中101人在胜利油田康贝石油装备有限公司缴纳社会保险，51人在油田缴纳工伤保险，司机郝xx等9人在陕西榆林亿成人力资源开发股份有限公司缴纳工伤保险。 | 符合要求 |
| 10.危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告。 | 审查检测检验报告是否由有资质的单位出具，是否在有效期内。 | 油气分离器、电加热器壳体已按照要求进行检验检测，并在检验有效期内，超期的油气分离器已停用，后经检验合格。 | 符合要求 |
| 11.事故应急救援预案，设立事故应急救援组织的文件或者与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议。 | 审查是否编制应急救援预案，相关文件或者协议是否有效。 | 该公司已编制有事故应急救援预案，已于2022年4月30日在东营区应急管理局备案（备案编号：370501-2022-1060），公司分别与华北油气分公司采气二厂、四川德阳联益石油天然气勘探开发有限公司签订了应急救援协议。 | 符合要求 |
| 12.矿山建设项目安全设施经安全生产监督管理部门验收合格的证明材料。 | 审查验收批复文件是否由具备相应审批权限的安全监管部门出具。 | 不涉及此项。 | -- |
| 13.爆破作业单位许可证复印件。 | 审查证件是否有效。 | 不涉及此项。 | -- |

注：非煤矿矿山企业总部申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6项；金属非金属矿山企业申请安全生产许可证，需审查第1-12项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；尾矿库申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项；地质勘探单位和采掘施工企业申请安全生产许可证，需审查第1、2、3、4、5、6、7、9、10、11项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；石油天然气勘探、开发生产和储运（陆上采油气、海上采油气、物探、钻井、测井、录井、井下作业、油田建设、海油工程、储运）单位申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项（其中陆上采油气、海上采油气单位需增加审查第2、12项，储运单位需增加审查第12项）。

评价小结：

经过现场检查和评价，该企业涉及的井下作业-注气（氮气）项目有10项审查项为符合，无不符合项，3项审查项为不涉及，因此胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业-注气（氮气）项目的审查条件符合要求。

8.2 重大安全风险隐患分析

根据《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号），对本项目是否涉及重大安全风险隐患判定情况如下：

表8-3  重大安全风险隐患判定表

| 序号 | 重大安全风险隐患判定标准 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人和安全生产管理人员安全风险隐患：未按要求配备主要负责人和安全生产管理人员，或者主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 企业已按照要求配备有主要负责人、安全总监和专职安全生产管理人员2名，主要负责人和专职安全生产管理人员已取得安全合格证，安全总监刘xx未取得安全管理人员合格证，不符合要求。 刘xx经培训后，考试合格，此项经整改后，符合要求。 |
| 2 | 技术管理机构安全风险隐患：未按规定设立管理机构，或者管理机构未足额配备相关专业专职技术人员。 | 此项不涉及。 |
| 3 | 从业人员安全风险隐患：从业人员未经安全培训合格，特种作业人员未持证上岗。 | 从业人员均持有3小证，特种作业人员持证上岗。符合要求。 |
| 4 | 责任制度安全风险隐患：未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 已建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，并制定事故隐患排查治理制度。符合要求。 |
| 5 | 操作规程安全风险隐患：未制定实施与岗位相匹配的操作规程。 | 已未制定实施与岗位相匹配的操作规程。符合要求。 |
| 6 | “三同时”安全风险隐患：不严格履行建设项目安全设施“三同时”制度，不按批准的安全设施设计建设、生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。 | 此项不涉及。 |
| 7 | 整合矿山安全风险隐患：整合后的矿山管理不规范，纳入整合的生产系统仍然“各自为政”。 | 此项不涉及。 |
| 8 | 基建矿山安全风险隐患：未按规定合理编制基建工程进度计划，未明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求。竖井、斜井、斜坡道等施工到底后，未按规定 集中在一个中段贯通。 | 此项不涉及。 |
| 9 | 停产停建矿山安全风险隐患：未制定落实停产停建期间安全风险管控措施，或者以设备调试、检修和设施维修等为由组织建设或生产。 | 此项不涉及。 |
| 10 | 动火作业安全风险隐患：未按照要求制定动火作业管理和审批制度，或者制度未有效执行。 | 此项不涉及。 |
| 11 | 图纸管理安全风险隐患：未及时填绘图纸，或者现状 图与实际严重不符。 | 此项不涉及。 |
| 12 | 应急预案安全风险隐患：未按要求编制符合实际的综 合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，或者预案未进行评审、公布、备案。 | 已编制应急预案并在东营区应急管理局备案。符合要求。 |
| 13 | 应急救援体系安全风险隐患：未建立应急救援队伍， 未按规定定期组织开展应急演练。 | 已建立应急救援队伍，并按规定定期组织开展应急演练。符合要求。 |
| 14 | 设备检测检验安全风险隐患：涉及人身安全、危险性 较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验，或者使用检测检验不合格的设备设施。 | 设备设施按照相关规定进行检测检验。符合要求。 |
| 15 | 淘汰落后工艺设备安全风险隐患：使用禁止使用的设 备及工艺目录列出的工艺、设备。 | 未使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。符合要求。 |
| 16 | 采空区及周边老窑安全风险隐患：未查明遗留采空区、悬顶采空区、历史上形成的采空区以及周边废弃矿井（井筒）分布、积水等基本情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 17 | 水文地质安全风险隐患：未查明地下含水体、地下岩 溶、地表水体和地质勘探钻孔、工程施工钻孔、防治水工程有关情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 18 | 地压灾害风险隐患：未查明矿区主要地质构造、地压 活动区域，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 19 | 火灾安全风险隐患：未查明矿石自燃倾向性以及井下 木支护、油料电缆等非阻燃材料分布和使用情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 20 | 保安矿柱安全风险隐患：未按规定或设计留设保安矿 柱，或者擅自开采保安矿柱。 | 此项不涉及。 |
| 21 | 排水系统安全风险隐患：未按照设计和规程要求建 立排水系统，或者排水系统不完好、不可靠。 | 此项不涉及。 |
| 22 | 探放水安全风险隐患：未制定并落实探放水制度， 或者未落实“防、堵、疏、排、截”和“三专两探一撤”等措施。 | 此项不涉及。 |
| 23 | 通风系统安全风险隐患：未按要求建立机械通风系统、安装通风构筑物。未按规定安装主要通风机和局部通风机，或者风速、风量、风质不符合标准。 | 此项不涉及。 |
| 24 | 提升系统安全风险隐患：罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器等未与提升机信号实现连锁，提升信号未与提升机控制闭锁。斜井未按规定设置常闭式防跑车装置、阻车器或挡车栏、躲避硐室、轨道防滑装置等设施。 | 此项不涉及。 |
| 25 | 露天矿山安全风险隐患：未按规定采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。或者工作帮坡角、台阶（分层）高度等开采参数不符合设计或标准要求。 | 此项不涉及。 |
| 26 | 尾矿库安全风险隐患：尾矿库坝高、库容、坡比、 安全超高、干滩长度、浸润线埋深以及堆积坝上升速率等参数不符合设计或标准要求，未按规定对坝体稳定性进行评估、对排洪系统进行检查。 | 此项不涉及。 |
| 27 | 应急电源安全风险隐患：矿山未按规定配备应急电 源，一级负荷未按规定采用双回路或双电源供电。 | 此项不涉及。 |
| 28 | 外包工程安全风险隐患：外包工程未实行“五统一”管理，非法分包、转包。项目部未按规定设置管理机构、配备安全管理人员和技术人员。 | 此项不涉及。 |

经分析，该项目不存在《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号）规定的重大安全风险隐患。

9 安全现状评价结论

根据胜利油田康贝石油工程装备有限公司提供的有关资料，本次评价在主要危险、有害因素辨识、分析的基础上，依据国家有关法律、法规、技术标准的要求，运用安全检查表、作业条件危险性等评价方法，对本项目进行了安全现状评价，得出以下评价结论：

胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业-注气（氮气）施工过程中，涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、硫化氢、氮气等。

主要危险因素主要有：火灾爆炸、容器爆炸、井喷及井喷失控、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落等。

主要有害因素有噪声、毒物危害等。

自然灾害有：雷电袭击、高温、低温、地震灾害、沙尘暴等。

胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业-注气（氮气）项目未构成危险化学品重大危险源。

生产单元和管理单元的安全检查表共列出101项检查内容，其中不符合或部分不符合共8项内容，康贝装备公司对其进行了整改。

项目注氮气现场施工的火灾爆炸、井喷及井喷失控事故的危险程度为“可能危险”。设备设施搬迁时，制氮注氮车辆若未安装防火帽；在高压气井接拆管线时未使用防爆工具，引起火灾爆炸事故的危险程度也为“可能危险”，应作为本工程安全防范的重点。

设备设施搬迁引起的车辆伤害、物体打击；接拆管线引起的物体打击；施工的机械伤害、物体打击、中毒和窒息、容器爆炸、触电等事故危险程度均为“稍有危险”，也应引起注意。

胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业-注气（氮气）项目在其营业范围内。其主要负责人（法人）、安全管理人员经培训并考核合格，持有安全合格证。与井下作业-注气（氮气）相关的特种作业人员持证上岗，均在复审有效期内；操作人员均经过HSE、硫化氢防护、井控培训合格后，持证上岗；部分管理人员也根据有关规范要求，分别取得HSE、硫化氢防护、井控等证件。

康贝装备公司按要求设置安全生产管理机构，并配备专职安全管理人员；建立健全本单位主要负责人（法人）、其他负责人、职能部门负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任制；安全管理制度和安全操作规程齐全；制定有应急救援预案并备案，建立了应急救援组织，配备有必要的应急救援器材、设备，制定有应急演练计划，并按照演练计划进行演练、评估。

康贝装备公司依法提取安全生产费用并使用；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险；按规定为从业人员配备符合国家标准要求的劳动防护用品；定期对危险性较大的设备设施、安全设施及附件等进行检测检验。

综上所述，胜利油田康贝石油工程装备有限公司井下作业-注气（氮气）项目具备法律法规、标准规范规定的安全生产条件。

胜利油田康贝石油工程装备有限公司还应落实本次安全评价所提出的安全建议措施，在以后的生产运行过程中，应严格执行各项安全管理制度，落实安全生产责任制，严格遵守各项安全操作规程，持续保持安全生产条件，从组织、管理、制度、人员等各个层面确保安全生产。