胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司

井下作业项目

安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

APJ-（鲁）-013

二〇二二年十一月

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司

井下作业项目

安全现状评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

项目负责人：刘瑞峰

报告完成日期：2022年11月9日

前  言

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司（以下简称胜兴堵驱公司）成立于2000年12月1日；住所位于山东省东营市东营区通河路；公司法定代表人：陈伟；注册资本：壹仟伍佰万元整。主要经营范围包括堵水剂、驱油剂的现场施工；化工产品(不含危险品)加工、销售；堵水剂、驱油剂产品的技术开发、转让、服务；油水井测试、技术服务；堵驱设备租赁；示踪剂检测；管线清洗。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

胜兴堵驱公司于2015年取得安全生产许可证，并于2018年9月20日对安全生产许可证进行了延期换证工作，许可范围：井下作业（堵水调剖、示踪剂检测、油水井测试），编号：（鲁）FM安许证字[2018]05-0024，有效期至2021年9月19日。依据2019年7月31日山东省应急管理厅发布的《关于石油天然气技术服务企业不再实施安全许可的通知》（鲁应急函[2019]46号），山东省应急厅不再对石油天然气技术服务企业实施安全许可，公司安全生产许可证于2021年9月19日到期后未进行延续。

根据《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）、《东营市应急管理局关于进一步规范<非煤矿矿山安全生产许可证>颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）等文件要求，胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司现申请办理安全生产许可证。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修正）、《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，[2014]第653号修订）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，第78号修订）、《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）等规定的要求，为办理非煤矿矿山企业安全生产许可证，胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司委托我公司对其进行安全现状评价。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）的要求，进行了资料与标准收集、现场调研、工程分析、危险与有害因素分析、定性评价，并在此基础上提出了安全对策措施建议，最后编制完成了本安全现状评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

评价项目组

2022年11月

目   录

1 总则	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价依据	1

1.3 评价范围	9

1.4 评价程序	10

2 被评价单位基本情况	12

2.1 企业概况	12

2.2 机构设置	13

2.3 主要装备、设施、作业场所概况	14

2.4 安全生产管理机构的设置和安全生产管理人员的配备	23

2.5 安全生产规章制度及操作规程	24

2.6 安全投入情况	30

2.7 安全教育培训及人员持证情况	31

2.8 人员保险	36

2.9 职业危害防护及劳保用品发放	36

2.10 设备设施检测、检验情况	38

2.11 事故应急救援预案及演练	42

2.12 承包商管理和井控管理	44

2.13 危险作业、交叉作业安全管理	45

2.14 变更安全管理	45

2.15 生产安全事故管理	45

2.16 安全生产标准化及双重预防体系的建设、运行情况	46

3 主要危险、有害因素分析	49

3.1 主要危险有害物质分析	49

3.2 主要作业流程危险性分析	55

3.3 主要设备设施危险性分析	59

3.4 主要危险因素分析	60

3.5 主要有害因素辨识	66

3.6 自然灾害的影响	66

3.7 人的不安全行为和安全管理缺陷	68

3.8 重大危险源辨识	70

3.9 事故案例分析	71

3.10 主要危险、有害因素分析结论	74

4 评价单元划分及评价方法选择	75

4.1 评价单元划分	75

4.2 评价方法选择	75

5 定性定量评价	79

5.1 生产单元安全检查表	79

5.2 作业条件危险性评价	91

5.3 管理单元安全检查表	93

6 安全对策措施与管理建议	102

6.1 安全对策措施	102

6.2 安全管理建议	102

7 隐患整改复查情况	104

8 安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价	106

8.1 安全生产条件分析	106

8.2 重大安全风险隐患分析	110

9 安全现状评价结论	113

附件1 营业执照复印件	115

附件2 成立安全管理机构的文件	116

附件3 注册安全工程师证书及注册信息、劳动合同	119

附件4 主要负责人、安全管理人员合格证及复审情况	125

附件5 主要负责人授权委托书	128

附件6 特种作业人员及特种设备操作人员台账及证件	129

附件7 三证台账及证书复印件	133

附件8 单位工伤保险参保证明	149

附件9 安全生产责任保险的有关证明	151

附件10 生产安全事故应急预案备案登记表	155

附件11 成立应急组织机构文件	156

附件12 应急演练计划及演练记录	159

附件13 应急救援协议	181

附件14 设备设施检验检测台账及检测报告	187

附件15 空呼、气体检测报警仪检验检测台账及部分检测检验报告	216

附件16 绝缘手套检验检测台账及部分检测报告	229

附件17 检验检测单位资质证书	236

附件18 测试车信息材料	247

附件19 安全生产费用提取计划及使用证明材料	248

附件20 安全教育培训资料	254

附件21 劳动防护用品发放记录（部分）	286

附件22 承包商资质、安全生产管理协议及入场教育培训及监督检查	296

附件23 危险作业许可票证（部分）	312

附件24 安全生产责任制封面及目录	316

附件25 安全管理制度封面及目录	318

附件26 操作规程封面及目录	321

附件27专家审查意见及报告修改说明	324

1 总则

1.1 评价目的

1.按照《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）的规定，陆上石油天然气企业必须进行安全现状评价，通过评价做出客观的评价结论，明确被评价单位是否具备陆上石油天然气企业的各项安全生产条件，为应急管理部门实施监督管理提供依据。

2.通过对胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司井下作业-测试、堵水/调剖等项目现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况的调查、分析，识别作业过程中存在的主要危险、有害因素，对企业在现场作业、安全管理方面与标准和法规的符合性进行评价，对不符合国家标准的作法提出整改建议并补充相应的安全对策措施。

1.2 评价依据

1.2.1 法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正。）

- 《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正。）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行。）

- 《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正。）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于1997年12月29日通过，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订。）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正。）

1.2.2 行政法规

- 《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]第493号）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令[2009]第549号）

- 《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第708号）

- 《危险化学品管理安全管理条例》（国务院令[2013]第645号修订）

1.2.3 地方性法规

- 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

- 《山东省消防条例》（山东省第十一届人大常委会第21次会议修订）

1.2.4 部门规章

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）（根据2015年5月29日国家安全生产监管总局令第80号第二次修正）

- 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第13号，2015修订版）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第16号）

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，2015修订版）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2011]第40号，2015修订版）

- 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第44号，2015修订版）

- 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令[2013]第62号，2015修订版）

- 《应急管理部办公厅关于石油天然气企业安全生产许可的复函》（应急厅函[2021]244号）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部令[2019]第2号修改）

- 《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局[2013]第24号令）

- 《危险化学品目录（2015版）》（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局公告[2015]第5号）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）

- 《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号）

- 《关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健[2018]3号）

- 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办[2017]29号）

- 《注册安全工程师分类管理办法》（安监总人事[2017]118号）

- 《注册安全工程师职业资格制度规定》（应急[2019]8号）

- 《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急[2021]83号）

1.2.5 地方政府规章

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（2013年3月1日山东省人民政府令第260号；2016年6月7日山东省人民政府令第303号第一次修订；2018年1月24日山东省人民政府令第311号第二次修订。）

- 《硫化氢防护安全管理规定（试行）》（鲁安监发[2008]51号）

- 《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）

- 《关于印发<山东省非煤矿山重特大生产安全事故预防措施>的通知》（鲁安监发[2010]43号）

- 《关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（鲁安监发[2011]146号，2015修订版）

- 《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任制的通知》（鲁安办发[2021]50号）

- 《关于实施企业安全生产标准化建设定级办法的通知》（鲁应急发[2022]5号）

- 《关于进一步加强非煤矿山安全生产工作的意见》（鲁安监发[2013]86号）

- 《关于认真落实国家安全监管总局62号令切实加强非煤矿山外包工程安全管理的通知》（鲁安监发[2014]28号，2015修订版）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令 [2021]第341号）

- 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令[2021]第342号；2022年4月25日，经山东省人民政府令第349号修订并实施。）

- 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令[2022]第347号）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省政府令[2020]第331号）

- 《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）

- 《关于印发<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级监管暂行办法>和<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级标准（试行）>的通知》（鲁安监发[2015]151号）

- 《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁安发[2022]4号）

- 关于印发《关于规范和加强安全生产安全生产培训考核工作的实施意见》的通知（鲁应急发[2022]6号）

- 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》（鲁应急发[2022]7号）

- 关于印发《重点行业领域重大安全风险隐患清单》的通知（鲁安发[2022]11号）

- 《关于转发省应急厅〈关于对钻井、物探、测井、录井、钻井作业、油建企业实施安全生产许可的通知〉的通知》（东应急函字[2021]49号）

- 《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山〈安全生产许可证〉颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）

- 关于印发<非煤矿矿山安全生产许可证申请自查要点>的通知（东应急函字[2022]13号）

1.2.6 国家标准

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《火灾分类》（GB/T4968-2008）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

- 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

- 《用电安全导则》（GB/T13869-2017）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）

- 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

1.2.7 行业、地方标准

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《石油行业安全生产标准化 井下作业实施规范》（AQ2041-2012）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

- 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

- 《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）

- 《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）

- 《油井堵水作业方法 水玻璃-氯化钙堵水及调剖工艺作法》（SY/T5923-2012）

- 《防止静电、雷电和杂散电流引燃的措施》（SY/T6319-2016）

- 《井下作业井控技术规程》（SY/T6690-2016）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）

- 《油气井井喷着火抢险作法》（SY/T6203-2014）

- 《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）

- 《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T7356-2017）

- 《硫化氢环境井下作业场所作业安全规范》（SY/T6610-2017）

- 《注水井调剖工艺及效果评价》（SY/T5588-2012）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《油井堵水效果评价方法》（SY/T5874-2021）

- 《常规地层测试技术规程》（SY/T5483-2017）

- 《电缆式地层测试器作业技术规范》（SY/T5692-2016）

- 《油井测试设备》（SY/T5079-2014）

- 《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）

- 《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2972-2017）

- 《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3013-2017）

- 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）

- 《油田专用车辆通用技术条件》（QCT739-2005）

1.2.8 工程有关技术文件

1.胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司井下作业-测试、堵水/调剖等项目安全现状评价技术服务合同。

2.胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司提供的有关文件、资料。

3.其他与该工程安全评价有关的技术资料。

1.3 评价范围

根据企业石油天然气服务业务情况，并与企业协商确定，本次评价范围为胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司的井下作业-测试、堵水/调剖项目（不涉及海上作业）有关的设施、设备的实际运行状况以及安全管理状况，通过对危险有害因素和企业现有的安全技术设施的分析，确定胜兴堵驱公司是否具备从事井下作业-测试、堵水/调剖等项目的各项安全生产条件。

具体评价范围如表1-1所示：

表1-1评价范围一览表

| 项目类型 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 石油天然气服务业务 | 井下作业-测试、堵水/调剖 |  |
| 组织机构 | 胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司的领导层、综合管理部、技术开发部、生产管理部、安全办公室等以及堵调测试队。 | 组织机构及基层队伍详细情况见第2.2及2.3.3节。 |
| 作业区域 | 胜利采油厂区域内 |  |
| 主要作业流程 | 人员、设备、材料进入井场；现场井下作业（测试、堵水/调剖）；清理井场，人员、设备离场。 | 详细作业流程见报告第2.3.2节 |
| 主要设备设施 | 测试：测试车、测试仪等。 | 详细设备设施情况见2.3.4节 |
|  | 堵水/调剖：注入泵、配液罐、电气设备设施等。 |  |

生产管理部下属单位注聚站不在本次评价范围内。

凡涉及该公司的环保问题、污水处理、职业卫生评价、办公生活设施、厂外运输、物料输送以及其他厂区、其他项目等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围。

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号），企业安全生产许可证申请范围为：井下作业-测试、堵水/调剖等项目，本次安全评价范围与企业安全生产许可证申请范围一致。

1.4 评价程序

安全现状评价工作程序如下：

- 前期准备阶段：收集有关资料；

- 辨识与分析危险、有害因素；

- 划分评价单元，选择评价方法；

- 实施评价阶段：对作业情况及安全管理情况进行现场检查、调查，运用相应的评价方法进行定性定量评价；

- 提出安全对策措施及建议；

- 作出评价结论，编制完成安全现状评价报告。

具体程序见下图1-1。

图1-1  安全现状评价程序

2 被评价单位基本情况

2.1 企业概况

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司（以下简称胜兴堵驱公司）成立于2000年12月1日；注册地址为山东省东营市东营区通河路，办公地址为东营市垦利区胜坨镇万达路以东、胜坨路以北；公司法定代表人：陈伟；注册资本：壹仟伍佰万元整。主要经营范围包括堵水剂、驱油剂的现场施工；化工产品（不含危险品）加工、销售；堵水剂、驱油剂产品的技术开发、转让、服务；油水井测试、技术服务；堵驱设备租赁；示踪剂检测；管线清洗。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

机构设置：胜兴堵驱公司设有安全办公室、生产管理部、技术开发部、综合管理部，主要行使管理职能。

人员设置：胜兴堵驱公司目前在岗职工60人（含法人），胜兴堵驱公司领导及机关部室人员为35人，井下作业堵调测试队的人员为6人，注聚站共有人员19人（均为胜利采油厂外闯人员）。

胜兴堵驱公司于2016年9月取得了由东营市安全生产监督管理局颁发的非煤矿山安全生产标准化三级企业证书，并于2019年6月26日完成了标准化复审工作，取得东营市应急管理局颁发了安全生产标准化三级企业（井下作业）证书，有效期至2022年6月。

胜兴堵驱公司于2015年取得安全生产许可证，并于2018年9月20日对安全生产许可证进行了延期换证工作，许可范围：井下作业（堵水调剖、示踪剂检测、油水井测试），编号：（鲁）FM安许证字[2018]05-0024，有效期至2021年9月19日。

依据2019年7月31日山东省应急管理厅发布的《关于石油天然气技术服务企业不再实施安全许可的通知》（鲁应急函[2019]46号），山东省应急厅不再对石油天然气技术服务企业实施安全许可，公司安全生产许可证于2021年9月19日到期后未进行延续。

根据《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）等文件要求，胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司现申请井下作业-测试、堵水/调剖等项目安全生产许可证。

2.2 机构设置

涉及企业机密，不予公开。

2.3 主要装备、设施、作业场所概况

2.3.1 作业类型

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司井下作业项目包括：测试、堵水/调剖。

1.测试

是指用油管（或钻杆）将测试工具下到要测试位置，封隔器将欲测试层与其它层隔开后操作测试器开关，对测试层进行测试，取得注水井各层位注水流量的工艺过程。

2.堵水/调剖

堵水调剖是指油井出水后进行封堵的办法。目的控制产水层中水的流动和改变水油中水的流动方向，提高水驱油效率。堵水工艺可分为机械堵水和化学堵水两大类，化学堵水又包括选择性堵水和非选择性堵水及注水井调整吸水剖面。机械堵水就是用封隔器及井下配套工具卡封油井中的出水层位。这种堵水没有选择性，在施工时，配好管柱，使封隔器座封准确、严密，才能达到堵水目的。这种堵水方法可以封上层采下层，封下层采上层，或封中间层采两头和封两头采中间层位。

化学堵水就是将化学堵剂注入出水层位，利用堵剂的化学性质或化学反应物在地层中变化生成的物质达到封堵地层出水孔道，降低油井综合含水。选择性堵水是将一些高分子聚合物或一些遇水生成沉淀、凝固的无机物挤入地层中。高分子聚合物中的亲水基因遇水后对水有亲合力、吸附性，发生膨胀；遇油则收缩，没有吸附作用。遇水生成沉淀、凝固的无机物则可以封堵地层出水孔道，遇油不会产生沉淀或凝固。非选择性堵水大多是靠沉淀颗粒堵塞地层孔道。这种堵水方法既堵出水孔道，也堵出油孔道。

该公司主要采用化学堵水方式，目前采用的化学堵剂主要是高分子聚丙烯酰胺粉剂。

2.3.2 作业流程

#### 2.3.2.1 测试作业流程

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.3.2.2 堵水/调剖作业

涉及企业机密，不予公开。

2.3.3 队伍简介

涉及企业机密，不予公开。

2.3.4 装备、设施的配备

涉及企业机密，不予公开。

2.3.5 作业区域及自然条件

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司注册地址为山东省东营市东营区通河路，办公地址为东营市垦利区胜坨镇万达路以东、胜坨路以北。公司从事井下作业-测试、堵水/调剖等业务。该企业主要服务于胜利采油厂区域，作业地为山东省东营市。

#### 2.3.5.1 东营市自然气象条件

1.地形地貌

东营市地处华北坳陷区之济阳坳陷东端，地层自老至新有太古界泰山岩群，古生界寒武系、奥陶系、石炭系和二叠系，中生界侏罗系、白垩系，新生界第三系、第四系；缺失元古界，古生界上奥陶统、志留系、泥盆系、下古炭统及中生界三叠系。凹陷和凸起自北而南主要有：埕子口凸起（东端）、车镇凹陷（东部）、义和庄凸起（东部）、沾化凹陷（东部）、陈家庄凸起、东营凹陷（东半部）、广饶凸起（部分）等。

东营市地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。西南部最高高程为28m（大沽高程，下同），东北部最低高程1m，自然比降为1/8000～1/12000；西部最高高程为11m，东部最低高程1m，自然比降为1/7000。黄河穿境而过，背河方向近河高、远河低，背河自然比降为1/7000，河滩地高于背河地2～4m，形成“地上悬河”。东营市微地貌有5种类型：古河滩高地，占东营市总面积的4.15%，主要分布于黄河决口扇面上游；河滩高地，占东营市总面积的3.58%，主要分布于黄河河道至大堤之间；微斜平地，占东营市总面积的54.54%，是岗、洼过渡地带；浅平洼地，占东营市总面积的10.68%，小清河以南主要分布于古河滩高地之间，小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处；海滩地，占东营市总面积的27.05%，与海岸线平行呈带状分布。

2.气候

东营市地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，基本气候特征为冬寒夏热，四季分明。春季，干旱多风，早春冷暖无常，常有倒春寒出现，晚春回暖迅速，常发生春旱；夏季，炎热多雨，温高湿大，有时受台风侵袭；秋季，气温下降，雨水骤减，天高气爽；冬季，天气干冷，寒风频吹，多刮北风、西北风，雨雪稀少。主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾等。境内南北气候差异不明显。多年平均气温12.8℃，无霜期206天。年平均降水量555.9mm，多集中在夏季，占全年降水量的65%，降水量年际变化大，易形成旱、涝灾害。年平均风速3.7m/s，最小频率风向为NNE。

3.地震烈度

地震烈度为7度，设计基本地震加度速度值为0.10g，所属的设计抗震分组为第三组。

#### 2.3.5.2 作业区域井场情况

评价过程中，该公司堵调测试队在胜利采油厂采油管理三区S2RP7井进行堵水/调剖施工。入井道路状况良好，周围为其它井场或荒地。井场四周设有警戒线，外部人员不能随便进入现场。井场内有值班站房、配电室，井场布置能够满足施工需要。井场无污染，井口装置、生产设施配套齐全。井场照片如下：

图2-2 胜利采油厂采油管理三区S2RP7井

2.4 安全生产管理机构的设置和安全生产管理人员的配备

涉及企业机密，不予公开。

2.5 安全生产规章制度及操作规程

公司自成立以来，建立健全了以安全生产责任制为主要内容的各项安全管理制度，根据本单位施工工艺、设备和岗位特点制定了各岗位安全操作规程，并汇编成册。

2.5.1 安全生产责任制

涉及企业机密，不予公开。

该公司已经建立了从董事长、总经理到一般员工的安全生产责任制，符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号）第二十二条、《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第十六条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）中第六条、《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任制的通知》《鲁安办发[2021]50号》的要求，建议企业根据相关规范定期进行修订、完善。

2.5.2 安全管理制度

涉及企业机密，不予公开。

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司目前运行的安全管理制度健全，经相关负责人审核签发，安全管理制度涵盖了《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，2015年安全监管总局令第78号修正）第六条、《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第十五条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）第七条等要求的各项制度，且运行情况良好，建议企业定期更新完善现有安全管理制度。

表2-4 制度要求对比一览表

| 序号 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，2015年安全监管总局令第78号修正） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 | 胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司全员安全生产责任制 |  |
| 2 | 安全检查制度 | 安全检查制度 |  |
| 3 | 职业危害预防制度 | 职业卫生及职业性健康检查管理制度 |  |
| 4 | 安全教育培训制度 | 安全教育培训制度 |  |
| 5 | 生产安全事故管理制度 | 生产安全事故报告、调查及处理管理制度 |  |
| 6 | 重大危险源监控和重大隐患整改制度 | 事故隐患整改制度 |  |
| 7 | 设备安全管理制度 | 设备、设施安全管理制度 |  |
| 8 | 安全生产档案管理制度 | 安全生产档案管理制度 |  |
| 序号 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，2015年安全监管总局令第78号修正） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 9 | 安全生产奖惩制度 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 序号 | 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 1 | 安全生产会议 | 安全生产会议制度 |  |
| 2 | 安全生产资金投入 | 安全生产费用提取和使用管理制度 |  |
| 3 | 安全生产教育培训和特种作业人员管理 | 安全教育培训制度 |  |
|  |  | 特种作业人员安全管理制度 |  |
| 4 | 劳动防护用品管理 | 劳保防护用品管理制度 |  |
| 5 | 安全设施和设备管理 | 设备、设施安全管理制度 |  |
|  |  | 安全设施管理制度 |  |
|  |  | 设备、设施报废管理制度 |  |
| 6 | 职业病防治管理 | 职业卫生及职业性健康检查管理制度 |  |
| 7 | 安全生产检查 | 安全检查制度 |  |
| 8 | 危险作业管理 | 特种作业审批制度 |  |
| 9 | 事故隐患排查治理 | 隐患排查治理管理制度 |  |
| 10 | 重大危险源监控管理 | 不涉及 |  |
| 11 | 安全生产奖惩 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 12 | 事故报告 | 生产安全事故报告、调查及处理管理制度 |  |
| 13 | 应急救援 | 应急救援管理制度 |  |
| 序号 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 1 | 安全生产资金投入 | 安全生产费用提取和使用管理制度 |  |
| 2 | 劳动防护用品管理 | 劳保防护用品管理制度 |  |
| 3 | 安全设施和设备管理 | 设备、设施安全管理制度 |  |
|  |  | 安全设施管理制度 |  |
|  |  | 设备、设施报废管理制度 |  |
| 4 | 安全生产教育和培训 | 安全教育培训制度 |  |
| 5 | 安全生产检查 | 安全检查制度 |  |
| 6 | 风险分级管控 | 风险分级管控管理制度 |  |
| 序号 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 7 | 领导现场带班 | 领导干部带班制度 |  |
|  |  | 二十四小时应急值班管理制度 |  |
| 8 | 隐患排查治理 | 隐患排查治理管理制度 |  |
| 9 | 危险作业管理 | 特种作业审批制度 |  |
| 10 | 安全生产奖惩 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 11 | 应急预案管理 | 应急预案管理制度 |  |
| 12 | 事故报告和事故应急救援 | 生产安全事故报告、调查及处理管理制度 |  |
|  |  | 应急救援管理制度 |  |

2.5.3 操作规程

涉及企业机密，不予公开。

企业制定了适合本公司的安全操作规程，符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）中第七条的要求，且现已执行。建议企业应根据企业的实际情况对其不断修订、完善。

2.6 安全投入情况

涉及企业机密，不予公开。

2.7 安全教育培训及人员持证情况

在安全教育培训方面，胜兴堵驱公司始终严格执行安全教育培训制度，本着“培训指导于生产，培训服务于生产”的指导思想，坚持“立足实际、突出重点、讲求实效”的工作原则，积极采取各种措施，分层次、分专业有效的开展一系列安全教育培训工作。

胜兴堵驱公司针对不同人员分别制定2022年安全教育培训计划，并根据计划组织安全教育培训，新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时，转岗人员安全培训时间不少于48学时，员工每年再培训的时间不少于20学时，符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，2015修订版）第十三条规定，相关教育培训材料详见报告附件20。

2.7.1 主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及培训持证情况

涉及企业机密，不予公开。

综上，公司主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力，培训持证情况符合相关要求。

2.7.2 特种作业人员教育培训及持证情况

涉及企业机密，不予公开。

该企业涉及的特种作业人员和特种设备操作人员均取得特种作业证书，所有人员的特种作业证书均在复审有效期内，具有较高的安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识。

2.7.3 其他从业人员教育培训及持证情况

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第3号，2015年修订）第十三条：“煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时”的要求，安全教育培训记录详见报告附件20。

根据山东省、东营市全员安全生产“大学习、大培训、大考试”专项行动要求，胜兴堵驱公司深入推进工作开展，筑牢安全防线，切实提高全体干部职工对安全生产法律、法规、规章、标准、应知应会知识的掌握程度，并将“大学习、大培训、大考试”专项行动培训列入2022年安全教育培训计划，详见报告附件20。

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司生产及安全管理人员，一线作业人员均持有硫化氢防护培训合格证、井控培训合格证和健康安全环境管理培训证书，具体持证情况见下表，证书复印件见附件7。

涉及企业机密，不予公开。

2.8 人员保险

涉及企业机密，不予公开。

2.9 职业危害防护及劳保用品发放

公司施工作业人员定期进行健康体检，建有员工健康档案。在劳保用品发放方面，按照有关规定的要求，根据岗位特点，按规定向生产工人发放防静电工作服、安全帽、工作鞋、劳保手套等劳保用品，任何人进入施工作业现场必须佩戴安全帽，操作人员必须按规定佩戴好劳保用品方可进行施工。

涉及企业机密，不予公开。

综上，从业人员个体防护装备（即劳动防护用品）的配备符合《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）、《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）、《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/T1922-2011）的要求，可以满足日常劳保需要。

2.10 设备设施检测、检验情况

2.10.1 设备、设施检测、检验情况

涉及企业机密，不予公开。

胜兴堵驱公司的高压管汇、压力表、安全阀、测试作业用防喷装置均按时检验检测，在检验有限期内。详见附件14。

2.10.2 空呼、气体报警仪检测、检验情况

涉及企业机密，不予公开。

2.10.3 绝缘手套检测、检验情况

涉及企业机密，不予公开。

2.11 事故应急救援预案及演练

2.11.1 事故应急救援预案的编制情况

为最大程度的预防和控制各类重大安全和环境事故的发生，最大限度的减少各类事故所造成的危害、损失以及社会影响和环境影响，胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司编制了《胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司生产安全事故应急预案》，公司应急预案已于2022年4月15日在东营市垦利区应急管理局备案（备案编号：GM370503-2022-07），详见附件10。该应急预案包括综合应急预案、现场处置方案。现场处置方案包括：现场施工堵剂刺漏现场处置方案、人身意外伤害事故现场处置方案、火灾事故现场处置方案、受限空间事故现场处置方案。

2.11.2 事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司成立了由总经理任总指挥，主管生产、技术的副经理为副总指挥的应急领导机构，成员包括各职能部门负责人，确保发生重大事故时，以应急领导机构为核心，负责公司应急求援工作的组织和指挥。事故应急救援预案规定了演练计划，能满足该生产设施应急救援要求。

2.11.3 事故应急救援预案的演练情况

涉及企业机密，不予公开。

依据《山东省生产安全事故应急办法》（省政府341号令）第十三条：高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练，胜兴堵驱公司定期制定应急演练计划，定期组织应急演练并对演练效果进行评估，并根据演练效果及时对应急救援预案进行修订。经现场检查，企业应急演练频次符合要求。

2.11.4 事故应急救援器材、设备的配备情况

涉及企业机密，不予公开。

公司应急器材的配备能够满足事故应急救援的要求，并定期组织相关人员对国内外同类企业的安全事故进行学习，总结经验，不断提高企业人员技术及应急能力。

2.12 承包商管理和井控管理

胜兴堵驱公司2022年目前在用承包商共计1家，为垦利区航森机械中心，为吊装搬家类承包商，提供吊车、运输车辆等搬家的服务。胜兴堵驱公司建立有承包商管理制度，定期组织承包商进行培训学习，并考核，对承包商的资质和设备进行审核检查。承包商资质、协议、培训及检查等内容详见报告附件22。

胜兴堵驱公司建立了《井控管理制度》，生产管理部是井控管理的主管部门，负有井控工作责任。定期召开井控工作例会，认真总结、部署井控工作，并及时研究解决井控管理和监督方面存在的问题。其中，公司每月组织1次井控工作例会，班组级每周组织1次井控工作例会。并且公司每季度组织一次检查，生产管理部每月组织一次检查。

## 2.13 危险作业、交叉作业安全管理

胜兴堵驱公司井下作业施工时，涉及危险作业项目包含临时用电作业、吊装作业，以及配液罐检维修时的受限空间作业。其中，临时用电作业为甲方供电部门进行接电，并开具临时用电作业票。吊装作业为承包商进行现场设备设施吊装作业，胜兴堵驱公司人员负责吊装指挥。在施工现场进行吊装作业，由甲方开具作业票。胜兴堵驱公司将配液罐检维修作为危险作业管理，由生产管理部开具危险作业票后，本公司检维修人员才能进行作业。

堵水/调剖施工和测试作业均在注水井井口进行，不涉及交叉施工过程。

## 2.14 变更安全管理

胜兴堵驱公司制定了《变更管理制度》，该制度规定了生产过程中工艺技术、设备设施、管理、人员的变更类型，明确了变更申请、变更实施、变更关闭等变更程序。本次评价期间，发现企业未根据《变更管理制度》针对生产过程中的相关变更履行变更程序，建议企业在以后的安全生产管理过程中严格执行《变更管理制度》，并保存相关变更记录和资料。

胜兴堵驱公司的施工工艺变更由甲方相应部门进行变更，并通知胜兴堵驱公司。

## 2.15 生产安全事故管理

胜兴堵驱公司制定了《生产安全事故报告、调查及处理管理制度》，该制度明确了事故等级，规定了事故报告、事故调查、事故处理的要求，凡事故发生后必须按“四不放过”的原则进行处理，同时拟定预防措施，杜绝类似事故发生。经查询东营市人民政府政府信息公开目录《东营市2022年安全生产事故调查情况》、《东营市2021年安全生产事故调查情况》及垦利区政务公开信息-安全生产事故调查报告，均未查询到2021及2022年该企业生产安全事故信息。

## 2.16 安全生产标准化及双重预防体系的建设、运行情况

2.16.1 安全生产标准化建设、运行情况

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司于2016年开始按照国家、山东省、东营市有关文件精神要求，开始进行安全生产标准化建设，于2016年9月取得了由东营市安全生产监督管理局颁发的非煤矿山安全生产标准化三级企业证书，2019年6月26日完成了标准化复审工作，东营市应急管理局颁发了安全生产标准化三级企业（井下作业）证书，证书编号∶（东）AQBFMKSⅢ201900033，有效期至2022年6月。

2.16.2 双重预防体系建设、运行情况

2019年4月，为进一步贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》等文件精神，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效减少和预防安全事故的发生，胜兴堵驱公司开始着手建设风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。

1.基础管理建设阶段

2019年4月初，胜兴堵驱公司建立双重预防体系建设组织机构，编制体系建设实施方案、考核奖惩制度等体系文件，制定全员培训计划并进行分层次、分阶段培训。

2.风险分级管控体系建设阶段

2019年4月底至5月初，组织各单位进行风险分级管控体系建设，全方位进行风险点排查、确定，风险辨识分析、评价，编制工作危害分析（JHA）+评价记录和安全检查表分析（SCL）+评价记录。形成作业活动风险分级管控清单和设备设施风险分级管控清单。进行风险统计，编制风险点统计表和危险源统计表。

3.评审阶段

2019年5月，对双重预防体系制度、清单、分析评价记录、管控清单及管控措施进行审核，评审出的问题进行修订、整改。

4.风险公示阶段

2019年5月，通过培训让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在3级（含）以上安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，配置现场应急器材和撤离通道等。

5.隐患排查治理体系建设阶段

2019年5月，针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。

6.风险分级管控体系和隐患排查治理体系完善改进阶段

2019年6月，根据风险分级管控体系和隐患排查治理体系评审结果，各部门对体系建设资料重新进行分析和审定，进行完善改进。

7.验收评估阶段

2019年6月25日，从组织机构、体系文件、体系清单、培训资料、隐患台账、监督考核、现场公告等方面，胜兴堵驱公司全面完成了双重预防体系建设工作。聘请专业机构经过专家评估小组的检查，从资料到现场，胜兴堵驱公司得到评估小组认可，顺利通过验收。

8.正常运行阶段

2019年7月，胜兴堵驱公司全面推进、深化双重预防体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，双重预防体系建设任务完成。

9.持续更新

胜兴堵驱公司每年对风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系进行一次系统性评审或更新，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。适时开展危险源辨识和风险评价，隐患排查项目清单及时更新。保存评审记录，并对评审结果进行公示和公布。

# 3 主要危险、有害因素分析

3.1 主要危险有害物质分析

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司井下作业-测试、堵水/调剖等项目，作业过程中涉及的主要危险、有害物质有原油、天然气、硫化氢、高压水、化学助剂等。化学助剂主要用于堵水/调剖，主要为高分子聚丙烯酰胺粉剂。化学助剂由甲方提供。

主要危险、有害物质的危险、危害特性如下：

### 3.1.1 原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色），具有一定的火灾危险性。

原油的主要危险有害特性见下表。

表3-1 原油主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 原油 | CAS |  |  | 8002-05-9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | 无资料 | 危险货物编号 |  |  | 32003 |  |  |  |
|  | 分子量 | 无资料 | UN编号 |  |  | 1267 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 红色、红棕色或黑色有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 可分离出多种有机原料，如汽油，苯、煤油、沥青等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 6 | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 自常温至500℃以上 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.78～0.97 | 临界温度（℃） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 无资料 | 临界压力（MPa） |  |  | 无资料 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 可燃 | 危险特性 |  |  | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 20～100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 8.7 | 燃烧（分解）产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 |  | 泡沫、干粉、二氧化碳，砂土。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  |  | 强氧化剂。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 该产品属于易燃液体，类别3 |  | 危险货物包装标志 |  |  | 7 | 包装类别 | Ⅰ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远寓火种、热源。仓温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 原油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 误服者给充分漱口、饮水，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至空旷的地方掩埋；蒸发、或焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.2 天然气

天然气的成分主要为低分子量的烷烃（如甲烷、乙烷）组成的混合物，不含硫化氢，其他成分含量低。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），一般天然气的火灾危险性类别为甲B类，属易燃、易爆性物质。其爆炸极限范围较宽，一旦泄漏，很容易与空气形成爆炸性气体混合物，遇火源极易发生燃爆。

天然气的主要成分均属无毒、低毒或微毒，主要侵入途径是呼吸道、皮肤和眼睛。高浓度吸入会造成不同程度的伤害，皮肤、眼睛接触会引起刺激症状。有的低浓度长时间接触可引起神经衰弱症状。空气中浓度增加会使氧气含量降低，达到一定浓度时，会导致缺氧窒息。

天然气中甲烷含量可达80%以上，甲烷的主要危险有害特性见下表。

表3-2 甲烷主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 甲烷 | CAS |  | 74-82-8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH4 | 危险货物编号 |  | 21007 |  |  |  |
|  | 分子量 | 16.04 | UN编号 |  | 1971 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 889.5 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 53.32/-168.8℃ |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.42/-164℃ | 临界温度（℃） |  | -82.6 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 0.55 | 临界压力（MPa） |  | 4.59 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | -188 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 538 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 15 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、氟、氯。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 该产品属于易燃气体，类别1 | 危险货物包装标志 |  |  | 4 | 包装类别 | 无资料 |
|  | 储运注意事项： | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 苏联MAC：300mg/m3 美国TWA：ACGIH窒息性气体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.3 硫化氢

硫化氢（H2S）是硫的氢化物中最简单的一种。常温时硫化氢是一种无色有臭鸡蛋气味的剧毒气体，应在通风处进行使用必须采取防护措施。

表3-3 硫化氢主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 硫化氢 | CAS |  | 7783-06-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2S | 危险货物编号 |  | 21006 |  |  |  |
|  | 分子量 | 34.08 | UN编号 |  | 1053 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色、有恶臭的气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于化学分析如鉴定金属离子。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -85.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -60.4 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 2026.5（25.5℃） |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 无资料 | 临界温度（℃） |  | 100.4 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 1.19 | 临界压力（MPa） |  | 9.01 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 46.0 | 燃烧（分解）产物 |  | 氧化硫。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、碱类。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 该产品属于易燃气体，类别1 | 危险货物包装标志 |  |  | 无资料 | 包装类别 | 052 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 中国MAC（mg/m3）：10 中国TLV（mg/m3）：15（10ppm） 前苏联MAC（mg/m3）：10 TLVTN：OSHA 20ppm，28mg/m3[上限值]；ACGIH 10ppm，14mg/m3 TLVWN：ACGIH 15ppm，21mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：618 mg/m3（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。 急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3 以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。 长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防化学品手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.4 化学助剂

该公司主要采用化学堵水方式，采用的化学堵剂为高分子聚丙烯酰胺粉剂。

本品可燃。其粉体与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火高热有引起燃烧爆炸的危险。燃烧产生有毒的一氧化碳和氮氧化物气体。对眼、呼吸道和皮肤有刺激性，食入对消化道有刺激性。

根据《危险化学品目录（2015版）》（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局公告[2015]第5号）及《危险货物品名表》（GB12268-2012）辨识，高分子聚丙烯酰胺粉剂不属于危险化学品。

### 3.1.5 高压水

堵水/调剖作业压力最高可达13MPa，若高压水在管道破裂时，直接喷射到人体上将造成很大的伤害。形成射流时，高压水射流会给人体带来很大伤害，甚至可能贯穿人体。地上高压管汇由于断裂，造成高压反冲，容易引起区域内的物体打击事故。

3.2 主要作业流程危险性分析

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司井下作业-测试、堵水/调剖等项目所用设备设施主要为测试车、配液罐、清水罐、机泵等，涉及设备设施吊装作业、搬迁作业、安装和拆卸、测试、堵水/调剖作业、施工前试压、临时用电作业等工艺过程。

### 3.2.1 吊装作业危险性分析

承包商对板房、设备设施搬移前，需要对板房、设备设施进行吊运，在吊运过程中，因违章作业、起重设备的安全装置及保护措施失灵、吊车吊钩、钢丝绳、吊索具超载断裂，吊运时钢丝绳从吊钩中脱出，吊货物捆扎不牢固或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故。

### 3.2.2 设备搬移及管线安装、拆卸过程

车辆运输过程中，驾驶员可因道路路况不熟，精力不集中，操作失误等原因，造成道路交通事故。到井场后，受场地限制、车辆故障、驾驶员操作失误、现场作业人员误入视线盲区等，可造成人员伤害或设备损坏等车辆伤害事故。

作业前或施工完毕后，安装和拆卸设备及管线时，可因用力过猛，配合不当，造成人员伤害，人员抬管线时，可能因为手滑、绊倒等原因，发生管线砸伤人员的事故。

### 3.2.3 堵水/调剖作业过程中危险性分析

堵水/调剖作业流程中的危险性主要是注入系统的高压力、高噪声等，主要危险、有害因素有超压爆裂、物体打击、触电、机械伤害等。

1.超压爆裂

堵水/调剖作业注入系统压力较高，当设备、管道存在缺陷、误操作造成憋压、带压（压力未放空）检维修等，压力超出设备、管道承压极限，导致超压爆裂。

2.物体打击

操作人员在操作高压注入设施上的阀门时，若操作人员违章作业，不遵守操作规程，阀门丝杠、手轮等部件飞出可能发生物体打击事故。进行检维修设备或更换安全附件时，未泄压情况下更换压力表，压力表飞出可能导致物体打击事故。

高压管汇刺漏可能击伤人体，发生高压刺漏的原因主要有：若注入管线、阀组质量不合格，承压不够，可能发生管线破裂造成刺漏，注入管线受到内外腐蚀，管线长期运行可能产生腐蚀穿孔，导致刺漏。

高压管线丝扣连接不规范，未拧紧，管线阀门、法兰等连接部位的密封件因老化、磨损，或者由于紧固件松动，而产生密封不良或失效等。

堵水/调剖时，井口承受高压，井口设施可能由于质量问题或腐蚀等发生刺漏造成人员伤亡。

3.其它危害

电机、泵类设备产生的噪声，对人员健康有一定影响。操作人员若长期在高噪声、振动环境下工作，不仅会损伤他们的听觉，还会使工作人员的情绪烦躁，降低工作效率，有时甚至会导致误动作而引起事故的发生。

### 3.2.4 施工前试压过程危险性分析

设备设施安装完毕后，需要进行试压，试压过程中主要危险因素分析：

- 高压管汇等设备设施未定期检测或使用不合格管汇，管线破损，可造成人员伤亡事故。

- 部件、连接件规格不符合、连接管线固定不牢固造成隐患；压力刺漏，造成设备损坏、人员伤亡。

- 未正确开关闸门或者闸门开关不到位；阀门开关不灵活、流程标识不清，人员操作失误，造成事故的发生。

- 压力数值显示不准确或失灵导致设备损坏，人员伤害。

- 管汇出口无标识、隔离区域不到位造成无关人员误入高压危险区域，造成伤害。

- 试压压力过大，造成设备损害和人身伤害。

- 试压结束，恢复流程、拆卸试压装置，未等压力完全释放，就进行闸门复位工作，造成设备损害和人身伤害。

### 3.2.5 临时用电作业危险性分析

1.施工现场需要临时用电，若电气设备安装、使用不合理，缺少保护装置，操作人员违章操作等原因，极易造成触电事故。

2.跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走可能造成触电事故。

3.施工现场混乱，造成电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等，如未能及时发现并整改，可能造成触电或电气火灾事故。

4.电线裸露、乱拉、乱扯电线、湿手触动电器开关设备、绝缘胶鞋破损透水或用湿物去接触电器设备，有引发触电事故的可能性。

5.在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显等可能引发触电事故的发生。

### 3.2.6 检维修、加料过程危险性分析

配液罐等涉及受限空间检维修作业时，如冲洗、吹扫不彻底，通风不畅，可导致检维修人员中毒和窒息。

聚丙烯酰胺粉料在加料过程中，是用水力抽成的负压将粉料吸入配液罐内，此过程中，作业人员佩戴防尘口罩，对人员产生粉尘危害的可能性较小。但吸入粉料过程中，易产生大量静电，若无导除静电设施，可导致静电积聚，遇井场泄漏的可燃气体，可发生火灾爆炸事故。

3.3 主要设备设施危险性分析

1.高压管汇

输送水等介质的高压管道、弯头，若因材料缺陷、冲蚀变薄等原因致使管道、弯头承压能力下降，可发生高压管汇爆裂事故。

2.机泵类

本项目涉及的机泵类等机械运转设备，若其外露的运转部件无防护罩或防护罩缺损，维修、检查时违章操作，未断电或监护不力导致设备意外启动等，人触及运转部件有可能造成绞手、卷入等机械伤害事故；或正常运转过程中，人员未按规定将长发束起或未按规定穿戴工作服装等，触及运转部件有可能造成卷入等机械伤害事故。

机泵类是现场施工的主要噪声源，对操作人员存在噪声危害。噪声危害主要是引起听觉功能敏感度下降，甚至耳聋，或引起神经衰弱、心血管病及消化系统等疾病的高发。另外，噪声干扰信息交流，使操作人员误操作发生率上升，影响安全生产。泵类运转时是噪声源，人员长期在此环境内工作，存在噪声的危害。

3.电气设备

电气设备若无接地保护或接地不良、绝缘破坏漏电，以及输配电线路绝缘破坏漏电，电气作业监护不力或违章操作等，人体触及带电体，有发生触电的危险。

电动机过负荷运行，电动机接线处各接线点接触不良或松动时，电动机的引线不牢，熔断器过大及其配电装置不符等；均有可能引起电器火灾或触电事故。

在爆炸危险区域内，电气设备选型不当，防爆等级不够，可引起火灾、爆炸事故发生。

3.4 主要危险因素分析

井下作业-测试、堵水/调剖等受井下状况影响非常大。并且井下作业-测试、堵水/调剖等涉及野外临时用电，有时可能突发井喷等事故，是多种风险性并存的作业。根据胜兴堵驱公司井下作业-测试、堵水/调剖等的特点，主要危险、有害因素有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、起重伤害等。

### 3.4.1 火灾爆炸

石油、天然气等具有较低的闪点、燃点和自燃点，具有比煤炭、木材等物质易燃烧的特性。因此，作业施工现场属防火、防爆的重点区域，必须严加控制。在作业中形成火灾的原因总的来说可以分为人为的失火、自然现象造成的失火、设备故障引起的失火、摩擦过热失火和过热物质引起的失火等几类。主要原因有：

1.在作业过程中发生井喷及由于设备本身存在缺陷或违章操作等导致油气泄漏、聚集，遇点火源可能引起火灾、爆炸；

2.仪器短路、过载、接触不良、散热不良，照明器具安置或使用不当等，易发生电气火灾；

3.检维修时，用火作业完工后对残余火源未进行彻底处理遇可燃物可能引起火灾。

其中作业施工中易燃、易爆介质的来源主要有以下几方面：

1.地层中碳氢化合物的溢出；

2.井场使用的各类油料及石油助剂，如机油等易燃、易爆品；

3.设备更换的废机油、清洗用废油等；

4.发生“井喷”事故时，井场布满的石油；

5.井场周围的干燥植物，如庄稼、荒草等；

6.施工营房内的可燃物，如棉被、衣物、塑料及其他可燃纤维材料；

7.其他易燃、易爆介质。

可能引发火灾爆炸的另一类危险因素是点火源。在作业施工现场可能出现的点火源主要有：吸烟明火、施工机械和施工车辆的排气管火花、电焊火花或其他燃烧设备的燃烧火焰、电气火花或电气运行高温、静电打火、机械火花、雷电以及在井场周围进行烧荒等明火。

作业现场若消防设施摆放位置不规范、使用不当或保管不善，一旦发生火险，来不及扑灭，就会使火灾蔓延。堵调测试队的工作性质是作业地点经常变动，频繁的搬迁作业对消防器材的完好性带来很大程度的影响。若不及时检查和更换，一旦发生火灾，就很难及时扑救，后果严重。

另外，部分职工消防意识淡薄，也是发生火灾的原因之一。作业人员未进行安全防火知识教育培训上岗，未执行安全生产管理制度，违章作业，也可能导致火灾爆炸事故的发生。

### 3.4.2 井喷及井喷失控

井喷是指当井底压力远小于地层压力时，井内流体大量喷出，在地面形成较大喷势的现象称之为井喷。

井喷失控是指井喷发生后，无法用常规方法控制井口而出现井口敞喷的现象称之为井喷失控。

作业过程中，井喷失控泛指井喷后井口装置和井控管汇失去了对油气井的有效控制，甚至着火。油井失控和气井失控各有其特点和复杂性，气井或含气油井处理更为困难。由于天然气具有密度小、可压缩、膨胀、易溶性，在钻井液中易滑脱上升，易爆炸燃烧，难以封闭等物理化学特性，因而稍有疏忽，气井和含气油井比油井更易井喷和失控着火。其危害性可概括以下七个方面：

1.打乱全局的正常工作程序，影响全局生产；

2.极易引起火灾（如井场、苇地及树林）；

3.影响井场周围居民的正常生活，甚至生命安全；

4.污染环境，影响农田、水里和渔牧业生产以及交通、通讯的正常运行等；

5.伤害油气层，毁坏地下油气资源；

6.造成人力及物力上的巨大损失，严重时造成机毁人亡和油气井报废。

### 3.4.3 中毒和窒息

由于井场周围地面大面积冒气，天然气在大气中达到一定浓度，会造成人员中毒。作业时，可能发生井喷事故，井喷时可能出现原油、天然气、硫化氢等有毒物质，若防护不当，可能致使操作人员中毒。天然气的主要成分是甲烷、乙烷，是无色、无臭、低毒气体，人员短时间内吸入高浓度的天然气，可引起急性中毒事故。

含硫气体对人体具有一定的毒性，当油气井内含有大量的硫化氢气体时，作业人员在此类油气井进行井下作业（测试、堵水/调剖）时，如果因井下情况不明或其他意外原因发生大量硫化氢气体泄漏，作业人员没有可靠的防护措施，可能导致作业人员中毒。

不同浓度的硫化氢对人体的危害见下表3-4。

表3-4  硫化氢对人体的危害

| 空气中浓度 mg/m3（ppm） | 生理影响及危害 | 空气中浓度 mg/m3（ppm） | 生理影响及危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.04（0.02） | 感到臭味 | 300（200） | 暴露时间长则有中毒症状 |
| 0.5（0.33） | 感到明显臭味 | 300～450（200～500） | 暴露1h引起亚急性中毒 |
| 5.0（3.3） | 有强烈臭味 | 375～525（250～350） | 4h～8h内有生命危险 |
| 7.5（5） | 有不快感 | 525～600（350～400） | 1h～4h内有生命危险 |
| 15（10） | 刺激眼膜 | 900（600） | 暴露30min会引起致命性中毒 |
| 35～45（23.3～30） | 强烈刺激粘膜 | 1500（1000） | 引起呼吸道麻痹，有生命危险 |
| 150～300（100～200） | 嗅觉在15min内麻痹 | 1500～2250（1000～1500） | 在数分钟内死亡 |
| 75～150（50～100） | 刺激呼吸道 |  |  |

含有硫化氢的井发生井喷或放喷时，通常要点火。硫化氢燃烧后产生二氧化硫也属有毒气体。二氧化硫为无色、具有刺激性气味、比空气比重大的气体，具有窒息作用，人吸入后在鼻和喉粘膜上形成亚硫酸。吸入一定浓度的二氧化硫会引起人身伤害甚至死亡。不同浓度的二氧化硫对人体的危害见下表3-5。

表3-5  二氧化硫对人体的危害

| 空气中浓度mg/m3（ppm） | 生理影响及危害 |
| --- | --- |
| 2.71（1） | 具有刺激性气味，可能引起呼吸改变 |
| 5.42（2） | 美国政府工业卫生专家联合会（ACGIH）推荐的阈限值 |
| 13.50（5） | 灼伤眼睛，刺激呼吸，对嗓子有较小的刺激。 |
| 32.49（12） | 刺激嗓子咳嗽，胸腔收缩，流眼泪和恶心 |
| 271（100） | 立即对生命和健康产生危险的浓度 |
| 406.35（150） | 产生强烈的刺激，只能忍受几分钟 |
| 1354.50（500） | 即使吸入一口，就会产生窒息感，应立即救治，提供人工呼吸会心肺复苏技术 |
| 2708.99（1000） | 如不立即救治就会导致死亡，应马上进行人工呼吸或心肺复苏 |

### 3.4.4 物体打击

物体打击事故是堵水/调剖施工过程中发生频率最高的事故，引起物体打击事故的原因有：

1.工作场所狭小，缺乏躲避空间或操作人员违反操作规程；

2.进行管线、井口装置、设备等拆装作业时，用力过猛，致使部件或工具失控；

3.施工过程中，由于压力过高、系统试压不合格、压力超过系统承受压力等级，引起管线破裂，流体刺漏、井口抬升等；

4.作业时高压管线未可靠固定，在升压过程中发生摆动。

5.使用不合格的吊具，或者工具等坠落对现场作业人员造成伤害。

### 3.4.5 机械伤害

地面管线安装好，在试压时，由于压力过高，管线不合格以及其他原因造成的地面管线憋坏，井口抬升，照成的人员伤亡，设备损坏。

机械外露的运动部分缺乏防护罩或防护罩失效，联锁保护装置失灵或在检修作业中拆下后未复原，在运行中可引起绞、辗等伤害，或因运动部件断脱、飞出而造成人身伤亡及机器损坏事故。机械设备检修时，存在惯性的机械部件未可靠的停止、未可靠切断动力源（如电源等）、检修过程中发生违章操作（如意外送电）、安全防护装置损坏或缺失等都可能引起机械伤害事故。

### 3.4.6 触电

电气设备、电气线路是引发触电事故的危险源。若电气设备、线路的绝缘损坏或因腐蚀、老化引起绝缘性能降低，带电体外露，安全距离不足，未设可靠的接地保护或漏电保护装置，高压电窜入低压线路，非专业人员违章进行电气作业，电气作业人员违反电气作业安全规程等，人体直接或间接触及带电体，都会导致触电事故发生。

进行起重吊装作业时，若作业场地附近有高压线，吊物、钢丝绳等与高压线搭接，可能发生触电。

野外露天设置的电气开关，经风吹日晒，易造成线路老化、设施锈蚀，造成接触不良。夏季雨水较多，各电气开关易吸潮造成短路，引发触电事故。因此，野外施工作业要特别加强电气设备的维修及使用管理，电气维修一定要切断电源，严格执行挂牌制度，防止意外触电事故的发生，手持电动工具一定要安装漏电保护器，设备电源线沿地面铺设经过道路时，应有保护设施。

### 3.4.7 车辆伤害

井下作业-测试、堵水/调剖等流动性大，人员和设备的搬迁全部依靠运输车辆完成。经常在路面状况不良的道路上行驶，受人员、车辆、路况、天气等原因容易发生各种交通事故。

作业现场情况复杂，测试车辆在井场内移动（摆车）时，由于机械故障、视野不良、人员操作失误或违章等，可能造成井场内的人员碰伤、碾压、撞击等车辆伤害事故。

### 3.4.8 高处坠落

在配液罐上的平台巡检时，因防护措施不完善或存在缺陷或其他突发事故等原因导致人员坠下，引发高处坠落事故。

特别是在大风天气作业时，梯子、平台和易滑倒的操作通道地面未设有防滑措施或在阴雨天气或冬季因结冰造成钢梯、扶手、检修平台路滑的条件下作业人员进行登高作业，也有滑倒摔伤或高处坠落的可能。

### 3.4.9 起重伤害

在设备设施搬迁过程中，需要对设备进行吊运，在吊运过程中，因违章作业、起重设备的安全装置及保护措施失灵、吊车吊钩、钢丝绳、吊索具超载断裂，吊运时钢丝绳从吊钩中脱出，吊货物捆扎不牢固或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故。

3.5 主要有害因素辨识

### 3.5.1 噪声危害

各种机械运转设备如堵水/调剖的注入泵等运转时，工具、部件碰撞时发出的机械性噪声，介质输送、排放产生的空气动力性噪声，混杂在一起，可引起作业场所噪声值超标。人员长期在高噪声环境下工作，会引发噪声危害，其主要症状有听力损伤、职业性噪声聋、神经系统功能紊乱，甚至引起心血管疾病及消化系统疾病的高发。

### 3.5.2 毒物危害

堵水调剖施工过程中可能接触到天然气、油蒸气、硫化氢、二氧化硫等有毒、有害物质。这些有毒、有害物质对呼吸道、肺组织有强烈的刺激、腐蚀作用，短时间内高浓度接触可引起急性中毒；长期低浓度接触会引起慢性毒物危害（慢性中毒）。主要危害症状有头痛、恶心，以及呼吸道疾病等。

3.6 自然灾害的影响

该企业主要服务于胜利采油厂采油区域，井下作业的作业队伍长年处于野外作业环境中，易受到自然灾害如：雷电、大风、雨、寒冷、高温酷暑等的侵袭，发生一些灾害性的事故。此外施工作业流动性大，长距离的流动可能造成人员水土不服、气候不适等。

对本工程施工影响较大的自然灾害有：雷电袭击、大风和高温、低温、暴雨、地震灾害等。

### 3.6.1 雷电袭击

雷电是大自然中的静电放电现象，建构筑物（如值班板房、配电房）、输变电线路和变配电装置等设施及设备遭到雷电袭击时，会产生极高的电压和极大的电流，在其波及的范围内，可能造成设备或设施的损坏，直接或间接地造成人员伤亡，引发火灾、爆炸事故的发生。

### 3.6.2 大风灾害

六级以上强风有造成设备及建、构筑物倾斜、倒塌，甚至造成设备、管道扭曲、破裂的危险，可导致物料泄漏、火灾、爆炸等事故。

### 3.6.3 高温、低温

温度的升高会引起爆炸性气体的爆炸浓度极限范围扩大，增加易燃、易爆介质的火灾、爆炸危险性。夏季高温环境下，野外作业的施工人员室外工作时间过长且无有效的防暑降温措施，可能引起人员的高温中暑。

在极端低温条件下，若无有效的防冻保温措施，可引起管线中介质的冻堵，泵压升高，引起管线损坏、介质泄漏；人员在室外作业工作时间过长，可能引起人员冻伤。

无论是高温还是低温环境，都可影响人员的情绪、反应灵敏性，增加违章事故发生的频率，并可能成为引发其他事故的诱因。

### 3.6.4 暴雨灾害

该公司井下作业项目在平原地带，地形高差不大，如果发生暴雨，或遭遇洪水，可能威胁工作人员的安全。

### 3.6.5 地震灾害

地震是地球内部突然发生的一系列弹性波，具有突发性和难以预报的特点，地震产生的强烈振动除可直接导致建构筑物倒塌、电杆折断、高压管汇破裂、火灾爆炸之外，还会伴随出现海啸、断层、地裂、山崩、滑坡及地面隆起和下沉现象。对石油工业生产来说，地震会造成设备设施、高压管汇、油（气）井、注水井毁坏、管道及阀件断裂等震害，同时还往往伴随火灾、爆炸等严重的二次灾害的发生。

3.7 人的不安全行为和安全管理缺陷

### 3.7.1 人的不安全行为

大量事故的统计分析表明，大部分事故是由人的因素造成的。长期超负荷作业致使操作人员疲劳、负荷超限、精力不集中导致误操作；疾病或饮酒致操作和指挥失误；操作人员从事禁忌作业引起事故；人员心理异常、故意犯错或存在识别功能缺陷均可导致事故。

人的不安全行为主要表现为以下几个方面：

1.不专心致志工作，麻痹大意或急躁慌张、判断失误导致事故发生。

2.不按操作规程进行操作；不按规章制度进行巡回检查，甚至在岗上睡觉，或者串岗，脱岗，岗上看杂志、干私活，或交接班不具体等致使事故隐患不能及时发现，从而酿成事故。

3.个人英雄主义：争强好胜，充英雄好汉，此类人员因与上岗干部、班组长、安全监管人员认识不同、感情不和，或受他人蛊惑而蓄意故犯、故意蛮干、违章操作，以泄私愤。

4.不求上进、不思进取、得过且过，对施工中使用的各种物质组成、性质不了解，缺乏普通的和专业的安全知识，缺乏专业知识和技术技能，因知识和技能的缺陷导致指挥或操作失误，引起事故。

5.身体素质差，易疲劳；思想素质低，指挥者独断专行，违章指挥；操作者不负责任，擅离职守；承受不起生活和工作上的压力，心理变态、精神失常、神思恍惚，思想不集中；或过于兴奋，得意忘形等均有可能导致事故发生。

6.主要负责人不能保证安全资金的投入，管理人员安全意识不强，不认真落实防范措施，决策失误或指挥能力差，可间接导致事故发生或使事故扩大。

### 3.7.2 安全管理缺陷

安全生产责任制不完善或未落实；未设置相应的安全管理机构或安全管理机构设置不合理，人员配置不足，管理混乱；管理制度不健全或管理措施落实不到位，生产人员无章可循、行为随意、盲目乱干；未建立安全投入制度，可导致安全投入不足；无相应的奖惩制度，会使人员无积极性、主动性，巡检不及时、不认真，交接班不具体；没有制定完善的安全操作规程，操作人员盲目乱干等；无培训制度，操作人员没有经过安全教育培训和技能培训，让未经培训的操作人员上岗，知识不足，不能判断错误；对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；没有严格执行监督检查制度；指挥错误，甚至违章指挥；设备、设施无检修更换计划或维护保养制度，或检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转。

未进行识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评估方法进行风险评估并进行分级管控；未定期组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员对事故隐患进行排查治理，设备设施带病运行而导致事故发生。

应急资源调查不充分；应急能力、风险评估不全面；应急预案不健全、可操作性不强、无针对性；应急预案培训不到位，应急预案演练不规范，应急预案评估不到位，现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员均未掌握应急预案内容,不具备相应的应急处置能力，导致事故扩大。

3.8 重大危险源辨识

### 3.8.1 重大危险源辨识依据

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.2.1生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。危险化学品的纯物质及其混合物应按GB 30000.2、GB 30000.3、GB 30000.4、GB30000.5、GB 30000.7、GB 30000.8、GB 30000.9、GB 30000.10、GB 30000.11、GB 30000.12、GB 30000.13、GB 30000.14、GB 30000.15、GB 30000.16、GB 30000.18的规定进行分类。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

②生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1     ……………①

式中：

S—辨识指标；

q1，q2，…，qn —每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1，Q2，…，Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

### 3.8.2 重大危险源辨识过程

胜兴堵驱公司堵调测试队，流动性很大，无固定的作业场所，从事的井下作业-测试、堵水/调剖等，施工过程中不涉及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的危险化学品。

### 3.8.3 重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的有关规定，进行危险化学品重大危险源辨识可知：

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司井下作业项目不构成危险化学品重大危险源。

3.9 事故案例分析

### 3.9.1 注水泵管线爆裂，高压水击伤臀部

1.事故经过

某年4月26日下午，某单位注水站值班工人牟某与宋某正常倒泵，启动7号注水泵后，由宋某进行升压操作，牟某在后面观察，当压力升至10MPa，准备开启出口阀门时，牟某发现压力迅速上涨，急忙将宋某推开，准备紧急停泵，此时管线在三通北侧突然爆裂，裂口约30cm，喷出的高压水将牟某右侧臀部击伤，造成右臀部软组织严重损伤，耻骨轻度骨折。

2.事故原因

（1）高压管线使用时间较长，液流冲刷，腐蚀严重，承压能力下降，是导致事故发生的直接原因和主要原因。

（2）职工宋某闸门开启速度过快，造成压力迅速上升，是导致事故发生的重要原因。

3.防范措施

（1）严格巡回检查制度，及时发现、消除隐患。

（2）定期开展管线检测，及时更新使用时间长、承压能力低的管线。

（3）倒泵时，闸门开启要平稳，侧身操作。

### 3.9.2 某油公司“6.29”高压水流刺伤事故

1.事故经过

2012年6月29日早6:30时，刘某与王某一同确定S328-X30注水井管线穿孔情况：王某到站外S328-X30注水井管线穿孔处观察，刘某去配水间准备关闭下游闸门；操作时，刘某左脚不慎碰到放空闸门，放空闸门脱落，高压回注水水流将工鞋打飞，左脚面刺伤。

2.原因分析

（1）放空闸门丝扣处腐蚀损坏脱落，导致高压水流刺伤刘某的故发生的主要原因；

（2）高压流程操作时，风险识别不足、应急处置措施不当是事故发生的主要原因；

（3）高压放空阀门短节未采用高压短节，“新、改、扩”“三同时”监管缺失是事故发生的管理原因。

（4）该站检查监督人员在日常安全检查中，检查不认真，检查不到位，放空闸门丝扣处腐蚀损坏严重的情况下没有发现是事故发生又一重要原因。

3.防范措施

（1）对所有配水间放空闸门及管线短节等部位进行仔细检查，更换所有不合格的高压放空闸门和短接。

（2）加强风险辨识，将风险点、风险识别图上墙，教育所有操作人员熟知并掌握，提高个人安全防范意识。

（3）加强新建、改、扩建项目“三同时”制度的执行，提高建设监管质量。

3.10 主要危险、有害因素分析结论

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司井下作业-测试、堵水/调剖等施工过程中，涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、硫化氢、高压水、化学助剂等。

主要危险、有害因素有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、起重伤害等。

主要有害因素有：噪声危害、毒物危害和振动危害。

自然灾害有：雷电袭击、大风、高温、低温、暴雨灾害、地震灾害等。

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司井下作业项目不构成危险化学品重大危险源。

4 评价单元划分及评价方法选择

4.1 评价单元划分

4.1.1 划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1、以危险、有害因素的类别为主划分；

2、以装置和物质的特性划分。

通过对胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

4.1.2 划分评价单元

根据胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司的实际情况和安全现状评价的需要，本次评价划分为以下2个评价单元进行评价：

1、生产单元（主要针对胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司井下作业-测试、堵水/调剖等）所用主要设备、设施；生产作业场所的内、外部安全生产条件进行评价）。

2、安全管理单元（主要针对胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司在安全管理方面的各项安全生产条件进行评价）。

4.2 评价方法选择

根据《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）的要求，本次评价选择安全检查表法（SCL）和作业条件危险性评价法（LEC）对该公司的各项安全生产条件进行评价。各评价方法的具体操作程序如下表：

表4-1 各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 选用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产单元 | SCL、LEC |
| 2 | 安全管理单元 | SCL |

4.2.1 安全检查表（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4-2。

表4-2 安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

安全检查表的具体操作程序如下：

1.熟悉系统

包括系统结构、功能、工艺流程、主要设备、操作条件、平面布置、已有的安全卫生设施、安全管理现状等。

2.搜集资料

搜集有关的安全法规、标准、制度以及本系统过去发生过事故的资料，作为编制安全检查表的依据。

3.划分单元

按功能或结构将系统划分成子系统或单元。

4.编制安全检查表

针对危险因素，依据有关法规、标准规定，参考过去的事故教训和本单位的经验确定安全检查表的检查要点、内容和为达到安全指标应采取的措施，并按照一定的要求编制安全检查表。

5.实施检查

对照已编制完成的安全检查表，进行逐项检查，对检查项目的符合性作出判断。

6.评价结果汇总

将检查的结果汇总，并据此提出具体的安全对策措施及建议。

4.2.2 作业条件危险性评价法（LEC）

作业条件危险性评价法是以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性做因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）为自变量，确定他们之间的函数式。对所评价的对象根据情况进行“打分”，然后根据公式计算出其危险程度。从而定量的对其危险性进行评价。

作业条件危险性评价是一种简单的半定量评价，是根据事故发生的可能性、人员暴露于危险环境的频率程度和一旦发生事故可能造成的后果等因素来确定的。

L-事故或危险时间发生的可能性；

E—暴露于危险环境的频率；

C—发生事故或危险事件的可能结果。

作业条件的危险性：D=L·E·C

- E、C取值见表4-3、4-4、4-5，D值见表4-6。

表4-3  发生事故或危险事件的可能性分值表

| 分值 | 事故或危险情况发生可能性 | 分值 | 事故或危险情况发生可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10× | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 不经常，但可能 | 0.1* | 实际上不可能 |
| 1× | 完全意外，极少可能 |  |  |

表4-4  暴露于危险环境的分值表

| 分值 | 出现于危险环境的情况 | 分值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10× | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 | 1* | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 3 | 每周一次或偶然地暴露 | 0.1 | 非常罕见地暴露 |

表4-5 发生事故或危险时间的可能结果的分值表

| 分值 | 可能结果 | 分值 | 可能结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100× | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难，数人死亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1* | 引人瞩目，需要救护 |

表4-6 作业条件危险性分值与危险程度表

| 分值 | 危险程度 | 分值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 | 及其危险，不能继续作业 | 20-70 | 可能危险，需要注意 |
| 160-320 | 高度危险，需要立即整改 | 20 | 稍有危险，或许可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

5 定性定量评价

5.1 生产单元安全检查表

### 5.1.1 STS2RP7井（堵水/调剖）

1.进井场道路及周边环境

堵调测试队在STS2RP7井进行堵水/调剖施工，STS2RP7井在胜坨路以南、丰收路以东、Y032路以北、西四路以西，属于胜利采油厂采油管理三区管理，井场四周为荒地或油井。井场东面有油田生产道路与Y032路相通，交通便利。施工井场四周设有安全警示围栏，外部人员不能随便进入现场。井场无污染，井场布置能够满足施工需要。井场平面布置与设备设施见图5-1。

图5-1 STS2RP7井场平面布置与设备设施图

涉及企业机密，不予公开。

6.安全检查表

本节根据《油井堵水作业方法 水玻璃-氯化钙堵水及调剖工艺作法》（SY/T5923-2012）、《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《井下作业井控技术规程》（SY/T6690-2016）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表5-3。

表5-3  STS2RP7井堵水调剖施工现场安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查 结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备、设施 |  |  |  |
|  | 所有设备应按设备操作规程进行安装，做到“平、稳、正、全、牢”。 | SY/T5727-2020 3.3.1 | √ | 设备安装平稳。 |
|  | 设备部件、附件、安全装置、护罩等应齐全、完好，不得缺损、变形，且固定牢靠。 | SY/T5727-2020 3.3.2 | √ | 设备部件、附件、安全装置、护罩齐全，无缺损变形。 |
|  | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠、安全保险；设备油水应符合要求，保证油、气、水路通畅，不渗不漏。 | SY/T5727-2020 3.3.3 | √ | 设备运转部位转动灵活，各种阀件灵活可靠。 |
|  | 所有紧固件、连接件应紧固可靠，销子应有锁紧保险装置；紧固件螺纹外露部分要涂抹润滑脂。 | SY/T5727-2020 3.3.4 | √ | 搅拌机紧固在平台横梁上，紧固可靠。 |
|  | 设备护栏、梯子齐全、紧固、完好。 | SY/T5727-2020 3.6.1 | √ | 配液罐的护栏、梯子齐全、紧固、完好。 |
|  | 传动、转动部位护栏（罩）齐全牢靠。 | SY/T5727-2020 3.9.1 | √ | 注入泵转动部位护栏齐全牢靠。 |
|  | 循环罐四周护栏应齐全完好、固定牢靠、灯光充足，符合防爆要求，装有完好的电动搅拌器和液面报警器。 | SY/T5727-2020 3.18.1 | × | 配液罐未安装液位计。 |
|  | 罐面应有足够强度无严重锈蚀，观察孔有护网或活动板，罐面无杂物，走道畅通。 | SY/T5727-2020 3.18.2 | √ | 罐面有足够强度无严重锈蚀，罐面无杂物，走道畅通。 |
| 二 | 安全警示标志 |  |  |  |
|  | 高压施工区域设置警示线及警示标志；在居民住宅等要害地区施工，也应有明显的安全提示标记，并有相应的应急逃生及疏散群众预案。 | SY/T5923-2012 10.1.2 | √ | 本井场高压施工区域远离居民住宅区，设有警示标志。 |
|  | 现场应根据施工情况设置以下（包括但不限于）醒目的安全警示标志，并放在相应的位置，安全标志应符合 GB 2894-2008 中第4章的规定： a) “必须带安全帽”。 b) “禁止烟火”。 c) “必须系安全带”。 d) “当心触电”。 e）“当心机械伤人”。 f) “当心坠落”。 g) “当心落物”。 h) “当心井喷”。 i) “当心中毒”。 j) “高压工作区”（需要高压施工时）。 k）对使用380V以上电压的抽油机，还应在配电箱处挂“高压危险”警示牌。 | SY/T5727-2020 3.2.1 | × | 现场警示标志设置不全，缺少“当心井喷”，“当心中毒”等安全警示标志。 |
|  | 井场应设置逃生路线标志、紧急集合点和风向标，设有安全通道并保证畅通。 | SY/T5727-2020 3.2.5 | √ | 井场设逃生路线标志、紧急集合点和风向标，安全通道畅通。 |
| 三 | 供配电及接地 |  |  |  |
|  | 井场配电线路应采用橡套软电缆。电缆规格型号的选择应满足负荷电流、电压损失、机械强度、温升及环境的要求。电缆应包含全部工作芯线，需要三相五线制配电的电缆线路宜采用五芯电缆线。五芯电缆宜包含淡蓝、绿/黄、黄、绿、红五种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线应用作工作零线（N线），绿/黄双色芯线应用作保护零线（PE线），黄、绿、红颜色的芯线应分别用作L1、L2、L3三相火线。 | SY/T5727-2020 3.19.1.2 | √ | 采用橡套软电缆。 |
|  | 电缆埋地敷设时，埋深应不小于0.3m。 | SY/T5727-2020 3.19.1.5 | √ | 埋地敷设，埋深不小于0.3m。 |
|  | 井场所用电缆均不宜有中间接头。若有接头应采用防爆接头连接，应保证接头不承受张力。 | SY/T5727-2020 3.19.1.7 | √ | 无接头。 |
|  | 不应将供电线路直接挂在设备、井架、绷绳、罐等金属物体上。 | SY/T5727-2020 3.19.1.8 | √ | 供电线路未直接挂在设备、罐等金属物体上。 |
|  | 值班房配线应采用绝缘导线，进户线过墙应穿绝缘管保护，并设防雨弯。 | SY/T5727-2020 3.19.2.1 | √ | 值班房配线采用绝缘导线。 |
|  | 配电箱应防雨通风、保持干燥。 | SY/T5727-2020 3.19.4.1 | √ | 有防雨措施。 |
|  | 配电箱应安装端正、牢固。配电箱前地面有绝缘保护，并有足够的工作空间和通道。 | SY/T5727-2020 3.19.4.2 | √ | 配电箱前地面有绝缘保护。 |
|  | 配电箱内的电器不应使用可燃材料作安装板。若采用金属安装板，应与配电箱箱体作电气连接。 | SY/T5727-2020 3.19.4.3 | √ | 已作电气连接。 |
|  | 配电箱内的开关、电器应安装牢固。连接线应采用绝缘导线，接头不应裸露和松动。 | SY/T5727-2020 3.19.4.4 | √ | 开关、电器应安装牢固，连接线采用绝缘导线。 |
|  | 配电箱总开关应装设漏电保护器。分闸应距井口15m以外。若采用不高于36V的安全电压照明，安全电压变压器应防水。 | SY/T5727-2020 3.19.4.6 | √ | 装设有漏电保护器。 |
|  | 配电箱内盘面上应标明回路名称和用途。 | SY/T5727-2020 3.19.5.1 | √ | 已标明回路名称。 |
|  | 配电箱门应由专人管理。 | SY/T5727-2020 3.19.5.2 | × | 未设专人管理。 |
|  | 配电箱应由持证电工定期进行检查和维修。 | SY/T5727-2020 3.19.5.3 | × | 未见定期检查和维修记录。 |
|  | 配电箱操作人应掌握安全用电基本知识，能进行停送电操作，具备排除一般故障的能力。配电箱操作人员应做到以下几点： - 使用前应检查电气装置和保护设施。 - 负责检查井场的电器设备、线路和配电箱运行情况，发现问题及时处理。 - 搬迁或移动用电设备时，应先切断电源。 - 配电箱应保持整洁。 - 用电设备维修时应拉闸断电，上锁挂警示标识。 - 用电设备停用时应拉闸断电挂停用牌。 | SY/T5727-2020 3.19.5.4 | √ | 配电箱由电工操作。 |
|  | 配电箱的进出线不应承受外力，不应与金属断口和腐蚀介质接触。 | SY/T5727-2020 3.19.5.6 | √ | 进出线不承受外力。 |
|  | 井场露天移动照明应使用低压照明和防爆灯具，井场照度应满足施工生产需要。 | SY/T5727-2020 3.19.6.1 | √ | 井场移动照明配备有防爆手电筒。 |
|  | 灯具的相线应在配电箱设开关控制，不应将相线直接引入灯具。 | SY/T5727-2020 3.19.6.3 | √ | 符合要求。 |
|  | 配电箱、电机、电取暖器等用电设备的金属壳体都应做保护接零（接PE线）。 | SY/T5727-2020 3.19.8.1 | √ | 用电设备的金属壳体都已做保护接地。 |
|  | 所有保护零线（PE线）都应可靠接地，不应将值班房金属构架做接地连接体。 | SY/T5727-2020 3.19.8.2 | √ | 单独接地。 |
|  | 垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢，不应用铝导体做接地体或地下接地线。 | SY/T5727-2020 3.19.8.3 | √ | 采用圆钢或角钢。 |
|  | 电气装置的外露可导电部分，应与保护导体相连接。 | GB50054-2011 5.2.3 | √ | 已连接。 |
|  | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 6.1.1 | √ | 装设有短路保护和过负荷保护。 |
|  | 电气装置的下列金属部分，均必须接地： 1电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。 2携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。 3箱式变电站的金属箱体。 4互感器的二次绕组。 5配电、控制、保护用的屏(柜、箱）及操作台的金属框架和底座。 6电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层。 7电缆桥架、支架和井架。 8变电站(换流站)构、支架。 9装有架空地线或电气设备的电力线路杆塔。 10配电装置的金属遮栏。 11电热设备的金属外壳。 | GB50169-2016 3.0.4 | √ | 电气设备的金属底座、框架及外壳、配电箱均已接地。 |
|  | 接地线不应作其他用途。 | GB50169-2016 3.0.10 | √ | 不作其他用途。 |
|  | 严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作为接地线。 | GB50169-2016 4.1.8 | √ | 采用圆钢或角钢。 |
| 四 | 施工过程安全管理 |  |  |  |
|  | 井场配备齐全消防器材。 | SY/T5923-2012 10.1.1 | √ | 2个8kg手提式干粉灭火器。 |
|  | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 现场作业人员持“三证”上岗。 |
|  | 进入现场人员应正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具，并做好安全防护设施的维护。高处作业者应系安全带，并将随身携带的工具系上防掉绳，作业前将安全带在井架上系牢。 | SY/T5727-2020 4.1.2 | √ | 正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具。 |
|  | 应根据井下作业地质设计、工程设计编制施工设计，并按企业规定分级审批。 | SY/T5727-2020 4.1.5 | √ | 编制施工作业指导书等并经审批。 |
|  | 根据施工环境变化应进行风险识别、评估，采取风险控制措施并制订应急预案。 | SY/T5727-2020 4.1.6 | √ | 已制订应急预案。 |
|  | 按施工设计要求做好施工前准备，经开工验收合格方可开工。 | SY/T5727-2020 4.1.7 | √ | 经现场检查，施工经开工验收合格，并留存开工验收单。 |
|  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 现场配备2个便携式四合一气体检测仪、2个正压式空气呼吸器等设备设施，均已检测合格。 |
|  | 现场应有可燃气体检测仪。可燃气体检测仪应定期校验和维护。 | SY/T5727-2020 4.9.2 | √ | 现场配备2个便携式四合一气体检测仪。 |
|  | 施工过程中需要进行动火、动土、进入有限空间等特殊作业时，应按照作业许可的规定，办理作业许可。 | SY/T5225-2019 8.1.2 | √ | 已办理临时用电、吊装等特殊作业作业票。 |
|  | 根据设计，施工作业过程中，有产生井内压力变化的环节，应有具体的井控防范措施。 | SY/T6690-20166.10.1 | √ | 施工设计中有具体的井控防范措施。 |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | GB50140-2005 5.1.1 | √ | 放置在值班房门口处，方便取用。 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | GB50140-2005 5.1.3 | √ | 放置在灭火器箱内，灭火器箱未上锁。 |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。 | GB50140-2005 5.1.4 | √ | 未设置在潮湿地点。 |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 | GB50140-2005 6.1.1 | √ | 设2具8kg手提式干粉灭火器。 |
| 五 | 检验检测 |  |  |  |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | √ | 现场建立有正压式空气呼吸器台账，并经定期检测合格。 |
|  | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | SY/T6277-2017 5.2.6 | √ | 现场建立有硫化氢气体检测仪台账，并经定期检测合格。 |
|  | 绝缘手套、绝缘靴（鞋）每半年进行一次工频耐压试验。 | DL/T1476-2015 6.3.1.2、6.3.1.3 | √ | 绝缘手套、绝缘靴（鞋）进行了定期检测。 |
|  | 安全阀的校验周期应当符合以下要求： - 安全阀定期校验，一般每年至少一次，安全技术规范有相应规定的从其规定； - 经解体、修理或更换部件的安全阀，应当重新进行校验。 | TSGZF001-2006 B6.3.1 | √ | 现场安全阀定期校验合格。 |

评价小结：

STS2RP7井（堵水/调剖）安全检查表共设54项检查内容，50项符合要求，4项不符合：1.配液罐未安装液位计。2.现场警示标志设置不全，缺少“当心井喷”，“当心中毒”等安全警示标志。3.配电箱门未设专人管理。4.配电箱未见定期检查和维修记录。

### 5.1.2 测试安全检查表

1.测试设备

自接受委托以来，胜兴堵驱公司一直未接到测试作业的业务，评价组对胜兴堵驱公司测试作业涉及的测试车（成都航发特种车有限公司生产）等设备及操作规程、安全设施等各项安全生产条件进行了检查，详见下图。

图5-2 胜兴堵驱公司测试设备设施

2.安全检查表

本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《常规地层测试技术规程》（SY/T5483-2017）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表5-4。

表5-4  测试作业安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查 结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备部件、附件、安全装置、护罩等应齐全、完好，不得缺损、变形，且固定牢靠。 | SY/T5727-2020 3.3.2 | √ | 设备部件、附件、安全装置、护罩齐全，无缺损变形。 |
|  | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠、安全保险；设备油水应符合要求，保证油、气、水路通畅，不渗不漏。 | SY/T5727-2020 3.3.3 | √ | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠。 |
|  | 所有紧固件、连接件应紧固可靠，销子应有锁紧保险装置；紧固件螺纹外露部分要涂抹润滑脂。 | SY/T5727-2020 3.3.4 | √ | 紧固件、连接件紧固可靠。 |
|  | 传动、转动部位护栏（罩）齐全牢靠。 | SY/T5727-2020 3.9.1 | √ | 转动部位护栏齐全牢靠。 |
|  | 提升钢丝绳应符合SY/T 5170-2013 中第4章的规定，不应有严重磨损、锈蚀及挤压、弯扭等变形。 | SY/T5727-2020 3.11.1 | √ | 未发现提升钢丝绳有严重磨损、锈蚀及挤压、弯扭等变形的情况。 |
|  | 提升钢丝绳若出现以下任何一种情况不应继续使用： - 一纽绳中发现随机分布的六根断丝。 - 一纽绳中的一股中发现有三根断丝。 | SY/T5727-2020 3.11.2 | √ | 提升钢丝绳未有断丝。 |
|  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 现场配备便携式硫化氢气体检测仪、空气呼吸器等设备设施，并经检测合格。 |
|  | 现场应有可燃气体检测仪。可燃气体检测仪应定期校验和维护。 | SY/T5727-2020 4.9.2 | √ | 堵调测试队有2台四合一气体检测报警仪，且检测合格，在有效期内。 |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 |  | 堵调测试队有2台正压式空气呼吸器，且检测合格，在有效期内。 |
|  | 下放电缆最大速度不大于50m/min，根据井的深度每下放500m或lOOOm应停止下放，上提1Om，检测电缆张力变化，下放过程中应观察张力计的变化，一旦发现遇阻，应上下活动解阻，解阻后继续下放。按设计要求测压力梯度及温度梯度。 | SY/T5483-2017 6.1.2.5 | √ | 根据企业提供的测试作业流程，下放速度不大于50m/min。 |
|  | 上提电缆的速度不大于50m/min。上起电缆测试工具距喇叭口或井径、管径变化lOOm处，速度应控制在18m/min以内。若张力突然增加，应上下活动解卡，上提拉力控制在电缆弱点许可的范围内。 | SY/T5483-2017 6.1.2.11 | √ | 根据企业提供的测试作业流程，上提不大于50m/min，管径变化时，上提速度控制在1018m/min以内。 |
|  | 测试设备主要技术性能参数应达到设计要求。 | SY/T5079-2014 4.2.1 | √ | 达到设计要求。 |
|  | 各液压元件及液压管线、接头、油箱应无渗漏现象。 | SY/T5079-2014 4.2.5 | √ | 无渗漏现象。 |
|  | 液压系统应具有过载保护功能，应设置调压阀，调压阀的性能应可靠并便于调节。 | SY/T5079-2014 4.2.6 | √ | 有过载保护功能，设置有调压阀。 |
|  | 各气路元件及管线、接头应无漏气现象。 | SY/T5079-2014 4.2.9 | √ | 无漏气现象。 |
|  | 各种操纵机构应操纵轻便，摘挂灵活、可靠。 | SY/T5079-2014 4.2.12 | √ | 操纵轻便，摘挂灵活、可靠。 |
|  | 各总成件之间应连接牢固，相对转动件之间应转动灵活，无卡阻和干涉现象。 | SY/T5079-2014 4.2.14 | √ | 各总成件之间连接牢固。 |
|  | 各液压管路、气管路应夹持可靠，安全齐整、无泄漏，不允许与其他零件摩擦、碰撞，可动管路在行车中不应有干涉现象。 | SY/T5079-2014 4.2.15 | √ | 各液压管路、气管路夹持可靠，安全齐整、无泄漏。 |
|  | 滚筒筒身直径应大于所缠绕电缆或钢丝的最小弯曲直径。 | SY/T5079-2014 4.2.17.2 | √ | 筒身直径大于所缠绕钢丝的最小弯曲直径。 |
|  | 绞车刹车装置应可靠。使用带式双刹带刹车时，两刹带刹车力应相等，刹车松开后刹车带与刹车毂间隙为2mm~3mm；盘式刹车中，在刹车完全松开后，刹车片与刹车盘之间的间隙为1mm~2mm。 | SY/T5079-2014 4.2.17.5 | √ | 绞车刹车装置可靠。 |
|  | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 | √ | 已制定测试作业安全操作规程、测试设备安全操作规程等。 |
|  | 非煤矿矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（一）制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | √ |  |
|  | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | √ | 防喷装置已经胜利油田设备监测站检测，检测结论为未见明显损伤，压力试验无可见泄漏。 |

评价小结：测试作业安全检查表共设23项检查内容，23项全部符合标准规范要求，无不符合项。

## 5.2 作业条件危险性评价

根据作业条件危险性评价法的规定，对该项目生产单元运行过程中事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）进行取值、计算，得出运行中主要危害的危险程度，详见表5-5。

表5-5 井下作业施工过程作业条件危险性评价表

| 评价对象 | 危险源 | 主要潜在风险 | 风险值D=L×E×C |  |  |  | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 设备设施 搬迁、安装 | 测试车、运输车辆 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 配液罐、注入泵等作业设备设施 | 起重伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 电气设备 | 触电 | 3 | 2 | 1 | 6 | 稍有危险 |
| 接拆高压管线 | 高压管汇 | 物体打击 | 3 | 3 | 3 | 27 | 可能危险 |
| 堵水/调剖，测试施工过程中 | 旋转部位 | 机械伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 硫化氢气体 | 中毒和窒息 | 1 | 1 | 40 | 40 | 可能危险 |
|  | 高压管汇刺漏 | 物体打击 | 3 | 3 | 3 | 27 | 可能危险 |
|  | 井场电力线路、用电设备 | 触电 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 井口 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  |  | 井喷及井喷失控 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 配液罐检维修过程中 | 配液罐等受限空间 | 中毒和窒息 | 1 | 1 | 40 | 40 | 可能危险 |

经计算得知：该项目现场施工的火灾爆炸、井喷及井喷失控事故、物体打击、中毒和窒息，以及配液罐检维修过程中的中毒和窒息的危险程度为“可能危险”，应作为本工程安全防范的重点。

设备设施搬迁，测试车、运输车辆可造成车辆伤害、物体打击；配液罐、注入泵等作业设备设施起重伤害、物体打击；电气设备触电；各类施工过程中旋转部位机械伤害；井场电力线路、用电设备触电等事故危险程度均为“稍有危险”，也应引起注意。

## 5.3 管理单元安全检查表

本节根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修订）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部令[2019]第2号修改）等法律法规，对本项目安全管理单元进行安全评价，具体评价过程见表5-6。

表5-6  管理单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理制度 |  |  |  |  |
|  | 制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | 该公司制定了安全检查制度，职业卫生及职业性健康检查管理制度，安全教育培训制度，生产安全事故报告、调查及处理管理制度，设备、设施安全管理制度，安全生产档案管理制度，安全生产奖惩制度，安全生产会议制度，安全生产费用提取和使用管理制度，特种作业人员安全管理制度，劳保防护用品管理制度，安全设施管理制度，风险分级管控管理制度，隐患排查治理管理制度，特种作业审批制度，应急预案管理制度等34项安全管理制度，详见报告第2.5节。 | √ |
|  | 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 |  | √ |
|  | 安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、领导现场带班、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。 | 《山东省安全生产条例》第十五条 |  | √ |
| 二、安全生产责任制 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容，编制全员安全生产责任制，并严格落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条 《山东省安全生产条例》第十六条 | 胜兴堵驱公司已建立领导层安全生产生产责任制、各部门岗位安全生产责任制等全员安全生产责任制，详见报告第2.5节。 | √ |
|  | 生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任应满足《生产经营单位全员安全生产责任制》（鲁安办发[2021]50号）要求。 | 《生产经营单位全员安全生产责任制》 （鲁安办发[2021]50号） | 胜兴堵驱公司的董事长、总经理、生产副经理、技术副经理、职能部门负责人、安全员、生产班长、现场操作人员等全员安全生产责任制满足《生产经营单位全员安全生产责任制》（鲁安办发[2021]50号）要求。 | √ |
| 三、安全操作规程 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 | 胜兴堵驱公司制定了通用安全操作规程、施工工艺安全操作规程、设备设施安全操作规程，详见报告第2.5节 | √ |
|  | 非煤矿矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（一）制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
| 四、安全管理机构及安全管理人员 |  |  |  |  |
|  | 矿山单位应当按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《山东省安全生产条例》第十六条 | 胜兴堵驱公司共有员工60人，设立安全办公室为胜兴堵驱公司的安全生产管理机构，共有3名专职安全生产管理人员。安全办公室成员王xx为注册安全工程师（其他安全），满足要求。 | √ |
|  | 矿山单位（以下简称高危生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：（一）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；（二）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；（三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；（四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条 |  |  |
|  | 矿山单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 | 安全办公室成员王宝刚为注册安全工程师（其他安全），满足要求。 | √ |
|  | 矿山单位应当有相应专业类别的中级及以上注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《注册安全工程师分类管理办法》第十二条 |  |  |
|  | 国家对注册安全工程师职业合格实行执业注册管理制度，按照专业类别进行注册。取得注册安全工程师职业合格证书的人员，经注册后方可以注册安全工程师名义执业。 | 《注册安全工程师职业合格制度规定》 第十五条 | 注册安全工程师的注册类别是其他安全，聘任单位为胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司，有效期至2027年4月28日。 | √ |
|  | 注册安全工程师不得同时受聘于两个或两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业，不得出租出借证书。违反上述规定的，由发证机构撤销其注册证书，5年内不予重新注册；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《注册安全工程师职业合格制度规定》 第十六条 | 注册安全工程师只聘任于胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司，有效期至2027年4月28日。 | √ |
| 五、人员持证 |  |  |  |  |
|  | 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当按照规定经主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格。 | 《山东省安全生产条例》第二十七条 | 胜兴堵驱公司主要负责人、专职安全管理人员已经东营市应急管理局考核合格，在复审有效期内。 | √ |
|  | 非煤矿山等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《生产经营单位安全培训规定》第二十四条 |  |  |
|  | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全合格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关合格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》第二十七条 | 低压电工、高压电工、焊工、起重机械指挥等作业人员均持有操作合格证，且均在有效期内。 | √ |
|  | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作合格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应合格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 | 不涉及 | √ |
|  | 在含硫化氢的油气田进行施工作业和油气生产前，所有生产作业人员包括现场监督人员应接受硫化氢防护的培训，培训应包括课堂培训和现场培训，由有资质的培训机构进行，培训时间应达到相应要求。应对临时人员和其他非定期派遣人员进行硫化氢防护知识的教育。 | 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007） 4.5.1 | 董事长、总经理、生产副经理、技术副经理、专职安全管理人员、操作人员均已取得硫化氢防护培训证。 | √ |
|  | 在含硫化氢环境中的作业人员上岗前都应接受硫化氢防护培训，经考核合格后持证上岗。 | 《石油天然气钻井井控技术规范》 （GB/T31033-2014） 10.2.1 |  |  |
|  | 石油与天然气井的井控操作与管理人员，应接受井控安全技术知识教育，并按本标准进行培训，根据本标准第3章井控培训合格证取证范围的人员范围取得井控培训合格证。 | 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019） 3.1、3.2、3.3、4.1.1、8.2 | 董事长、总经理、生产副经理、技术副经理、专职安全管理人员、操作人员均已取得硫化氢防护培训证。 | √ |
|  | 取得井控培训合格证的人员方可从事井控管理或操作。 |  |  |  |
| 六、安全教育培训 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当定期对从业人员进行安全生产教育和培训。从业人员未经安全生产教育和培训合格，不得上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》第二十七条 | 胜兴堵驱公司定期对从业人员进行安全生产教育和培训。操作人员均有三证。 | √ |
|  | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》 第十三条 | 新员工培训时间为72学时，每年再培训的时间不低于20学时。 | √ |
|  | 每年年底前，企业主要负责人负责组织制定本单位下一年度安全生产教育和培训计划，并按照计划抓好组织实施。教育培训计划应在本单位公开公示。企业应根据上级安排和自身实际随时追加安全生产培训计划内容。安全生产培训计划应按照企业主要负责人、安全总监、安全管理人员、特种作业人员、其他从业人员等分专业、分层次、分类别、分岗位制定。年度安全生产培训计划应包括培训目的、培训时间、培训内容、参加人员、授课人、学时等。劳务派遣、灵活用工人员应纳入本单位安全生产培训管理范围。不具备培训条件的企业可以委托具备条件的高等院校、职业院校和技工院校或第三方安全生产培训从业单位提供专业培训，保证安全生产培训的责任仍由本单位负责。 | 《山东省人民政府安全生产委员会关于规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》（鲁安发﹝2022﹞6号） | 已制订全员培训计划，年度培训计划内容包括培训时间、培训目的、参加人员、授课人、学时、培训内容等。 | √ |
|  | 企业要如实记录安全培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，档案材料应当完整、准确、系统。 |  | 如实填写安全培训记录，建立培训档案资料。 | √ |
| 七、工伤保险及安全生产责任险 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 《山东省安全生产条例》第二十四条 | 胜兴堵驱公司已依法参加工伤保险，为胜兴堵驱公司的从业人员缴纳保险费。 | √ |
|  | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 矿山、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。 | 《山东省安全生产条例》第二十四条 | 胜兴堵驱公司已投保安全生产责任保险，投保人数为60人，全员投保。 | √ |
|  | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。 | 《安全生产责任保险实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 生产经营单位投保安全生产责任保险的保障范围应当覆盖全体从业人员。 | 《安全生产责任保险实施办法》 第十二条 |  |  |
| 八、劳动防护用品配备 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》第二十五条 | 胜兴堵驱公司已制定防治职业危害的具体措施，并为现场员工配备了防静电工作服（夏、春秋、冬）、工作鞋（棉、单）、安全帽（单、棉）、防护手套、耳塞、护目镜等劳动防护用品。 | √ |
|  | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 根据作业场所主要危险有害因素及劳动防护用品配备要求，配备劳动防护用品。 | GB 39800.2-2020 | 胜兴堵驱公司配备的劳动防护用品能满足要求。 | √ |
| 九、设备、设施检测检验 |  |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条 | 不涉及 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条 | 不涉及 | √ |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T 6277-2017 5.1.6.1 | 已按时检验，并在检验报告期内。 | √ |
|  | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | SY/T 6277-2017 5.2.6 | 已按时检验，并在检验报告期内。 | √ |
|  | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | 已定期检测检验，在有效期内。 | √ |
| 十、安全投入 |  |  |  |  |
|  | 安全生产费用提取比例按照营业收入2.5%的比例提取。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第七条 | 安全生产费用提取比例符合要求。 | √ |
|  | 企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 主要承担安全管理责任的集团公司经过履行内部决策程序，可以对所属企业提取的安全费用按照一定比例集中管理，统筹使用。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第二十七条 | 安全费用使用专户核算。 | √ |
|  | 生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用，并专项用于下列安全生产事项：（一）完善、改造和维护安全防护及监督管理设施设备支出； （二）配备、维护、保养应急救援器材、设备和物资支出，制定应急预案和组织应急演练支出； （三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； （四）安全生产评估检查、专家咨询和标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验支出； （九）参加安全生产责任保险支出； （十）其他与安全生产直接相关的支出。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条 | 安全投入计划中列明安全生产费用用于完善、改造和维护安全防护设施设备和重大安全隐患治理支出；完善应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和应急演练支出；安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全设施检测检验支出；应急器械、应急药品支出；安全生产责任保险支出及其他与安全生产直接相关的支出。 | √ |
| 十一、应急管理 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十二条 | 胜兴堵驱公司已编制相应的应急预案。 | √ |
|  | 生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。生产经营单位应根据法律、法规和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模、和可能发生的事故特点，科学合理建立本单位的应急预案体系，并注意与其他类别应急预案相衔接。 | GB/T29639-2020 5.1 | 应急预案体系主要由综合应急预案和现场处置方案构成。 | √ |
|  | 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十二条 | 已对预案进行评审，出具评审意见。 | √ |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第二十六条 | 编制的应急预案已于2022年4月15日在东营市垦利区应急管理局备案，备案编号：GM370503-2022-07。 | √ |
|  | 高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。 | 《山东省生产安全事故应急办法》 第十三条 | 演练频次符合要求。 | √ |
|  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十四条 | 有演练小结、存在问题及整改措施。 | √ |
|  | 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或者单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 已建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；与相关单位签订了救援协议。 | √ |
|  | 建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |

评价小结：安全检查表共列出37项检查内容，37项符合，无不符合项。

6 安全对策措施与管理建议

6.1 安全对策措施

本次评价中发现的尚未完善或不符合要求的内容需整改如下：

1.存在问题：配液罐未安装液位计。

整改建议：所有配液罐应安装液位计。

2.存在问题：现场警示标志设置不全，缺少“当心井喷”，“当心中毒”等安全警示标志。

整改建议：应根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）里面的相关内容，增加“当心井喷”，“当心中毒”等安全警示标志。

3.存在问题：配电箱门未设专人管理。

整改建议：配电箱门应设专人管理。

4.存在问题：配电箱未见定期检查和维修记录。

整改建议：配电箱应由持证电工定期进行检查和维修。

企业整改情况见第7章隐患整改复查情况。

6.2 安全管理建议

针对本次评价中发现的问题，提出以下建议措施：

1.值班房内配置的应急药箱和药品，应做好药品台账，注明药品名称、生产日期、有效期，以便对用完或过期的药品及时补充和更换。

2.井下作业施工现场的记录应完整，齐全。

3.定期组织接触职业病危害因素的员工进行职业病体检，完善职业健康监护档案。

4.应加强对作业人员的培训取证工作，定期组织教育、练兵、应急演练等活动，以提高员工的安全意识和岗位操作技能。此外应掌握新入职员工与证书即将到期的员工的情况，及时进行相应岗位的培训并在取得相应资格证书后再安排进入井场作业。

5.加强施工现场电气设备、设施的定期安全检查维修工作，做好检查记录。

6.做好应急救援预案的演练记录，演练后，对预案进行评估，找出存在不足和缺陷，对应急预案定期进行修订。

7.加强现场有毒有害气体的检测（如H2S），并做详细记录。

8.对施工作业设备设施进行进行定期检测、探伤及更新，对气体检测报警仪和正压式空气呼吸器等防护设施定期校验，保证设备设施和防护仪器完好可靠。

9.完善安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风险的动态管理。

10.所有作业人员必须参加“晨会”，并由本人在会议记录上签名。“晨会”主要内容、员工签到等资料应齐全并存档备查。

7 隐患整改复查情况

企业接受了本评价组提出的整改建议，对存在的问题进行了整改，本评价组对企业整改情况进行了现场复查，整改复查情况见表：

| 序号 | 存在问题 | 整改情况 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配液罐未安装液位计。 | 已安装液位显示装置。 | 符合要求 |
| 2 | 现场警示标志设置不全，缺少“当心井喷”，“当心中毒”等安全警示标志。 | 已增设“当心井喷”，“当心中毒”等安全警示标志。 | 符合要求 |
| 3 | 配电箱门未设专人管理。 | 已安排电工专人负责。 | 符合要求 |
| 4. | 配电箱未见定期检查和维修记录。 | 已完善定期检查和维修记录。 | 符合要求 |
| 评价单位检查人员（签字）： 2022年10月8日 （单位盖章） |  |  |  |
| 被评价单位主要负责人确认（签字）： 2022年10月8日 （单位盖章） |  |  |  |

# 8 安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价

8.1 安全生产条件分析

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）和本报告第5、6、7章的安全检查表的详细检查情况、安全对策措施和隐患整改复查情况，对胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司井下作业-测试、堵水/调剖等项目是否具备非煤矿矿山企业的安全生产条件进行评价，评价结果汇总如下，见下表8-1。

表8-1 非煤矿矿山企业安全生产许可证安全生产条件评价表

| 序号 | 安全生产条件 | 实际情况 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 胜兴堵驱公司已建立领导层安全生产生产责任制、各部门岗位安全生产责任制等全员安全生产责任制；制定了安全检查制度，职业卫生及职业性健康检查管理制度，安全教育培训制度，生产安全事故报告、调查及处理管理制度，设备、设施安全管理制度，安全生产档案管理制度，安全生产奖惩制度，安全生产会议制度，安全生产费用提取和使用管理制度等34项安全管理制度；制定了通用安全操作规程、施工工艺安全操作规程、设备设施安全操作规程。 | 符合要求 |
| 2 | 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。 | 设有安全费用专用户头，并建立年度安全费用提取计划，按照计划计提安全费用，建立有安全费用台账，提取比例不低于工程产值的2.5%。 | 符合要求 |
| 3 | 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 | 已变更为安全办公室作为本公司的安全生产管理机构，并配有3名专职安全生产管理人员。 | 符合要求 |
| 4 | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全合格证书。 | 主要负责人和安全生产管理人员经东营市应急管理局考核合格，取得安全合格证书。 | 符合要求 |
| 5 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作合格证书。 | 低压电工、高压电工、焊工、起重机械指挥等作业人员持有操作合格证，均在有效期内。 | 符合要求 |
| 6 | 其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 | 其他从业人员均已取得三证上岗作业。 | 符合要求 |
| 7 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 已依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 符合要求 |
| 8 | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 制定职业卫生及职业性健康检查管理制度，并为从业人员按照国家标准发放工衣、工鞋、安全帽、耳塞等。 | 符合要求 |
| 9 | 新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。 | 不涉及此项。 | -- |
| 10 | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 胜兴堵驱公司高压管汇、安全阀按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 符合要求 |
| 11 | 制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 编制的应急预案已于2022年4月15日在东营市垦利区应急管理局备案，备案编号：GM370503-2022-07。建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备。与东营东方化学工业有限公司、东营市垦利区胜坨镇消防站、东营市东营区中心医院签订救护协议。 | 符合要求 |
| 12 | 符合有关国家标准、行业标准规定的其他条件。 | 具有有关国家标准、行业标准规定的其他条件。 | 符合要求 |

评价小结：

经过现场检查和评价，该企业涉及的井下作业-测试、堵水/调剖等项目取证安全生产条件有11项检查项为符合，无不符合项，1项检查项为不涉及，因此胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司具备井下作业-测试、堵水/调剖等项目的安全生产条件。

表8-2 非煤矿矿山企业安全生产许可证审查书

| 审查内容 | 审查方法 | 实际情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工商营业执照复印件。 | 审查工商营业执照登记名称是否与申请单位名称一致；经营范围是否与申请许可范围相符；是否在有效期并进行年检。 | 单位名称一致，营业执照经营范围中的“堵水剂、驱油剂的现场施工；堵水剂、驱油剂产品的技术开发、转让、服务；油水井测试、技术服务；”与申请许可范围“井下作业-测试、堵水/调剖等”相符，在有效期内并进行年检。 | 符合 要求 |
| 2.采矿许可证（地质勘查资质证书、矿山工程施工相关资质证书）复印件。 | 审查证书是否在有效期内。 | 不涉及此项。 | -- |
| 3.主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 审查各项安全生产责任制是否健全。 | 胜兴堵驱公司已建立领导层安全生产职责、各部门岗位安全生产职责等全员安全生产责任制。 | 符合 要求 |
| 4.安全生产规章制度目录清单；作业安全规程和各工种操作规程目录清单。 | 审查各项规章制度、作业安全规程、操作规程是否健全。 | 制定了安全检查制度，职业卫生及职业性健康检查管理制度，安全教育培训制度，生产安全事故报告、调查及处理管理制度，设备、设施安全管理制度，安全生产档案管理制度，安全生产奖惩制度，安全生产会议制度，安全生产费用提取和使用管理制度等34项安全管理制度；制定了通用安全操作规程、施工工艺安全操作规程、设备设施安全操作规程。 | 符合 要求 |
| 5.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的文件复印件。 | 审查文件是否有效。 | 按照规定设立安全办公室作为本公司的安全生产管理机构，并配有3名专职安全生产管理人员。 | 符合 要求 |
| 6.主要负责人和安全生产管理人员安全合格证书复印件。 | 审查安全合格证书是否在有效期内。 | 主要负责人和安全生产管理人员安全合格证书均在有效期内。 | 符合 要求 |
| 7.特种作业人员操作合格证书复印件。 | 审查特种作业人员操作合格证书是否在有效期内。 | 特种作业人员操作合格证书均在有效期内。 | 符合 要求 |
| 8.足额提取安全生产费用、缴纳并存储安全生产风险抵押金的证明材料。 | 审查证明材料是否有效。 | 建立有年度安全费用提取计划，按照计划计提安全费用，建立有安全费用台账，提取比例不低于工程产值的2.5%，并建立专户使用。 | 符合 要求 |
| 9.为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；因特殊情况不能办理工伤保险的，可以出具办理安全生产责任保险或者雇主责任保险的证明材料。 | 审查证明材料是否有效。 | 法人（董事长）在胜利油田胜兴集团有限责任公司缴纳工伤保险，40人在胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司缴纳工伤保险，借用胜利采油厂19人，借用人员在胜利采油厂缴纳工伤保险。 | 符合 要求 |
| 10.危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告。 | 审查检测检验报告是否由有资质的单位出具，是否在有效期内。 | 高压管汇、安全阀等由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告。 | 符合 要求 |
| 11.事故应急救援预案，设立事故应急救援组织的文件或者与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议。 | 审查是否编制应急救援预案，相关文件或者协议是否有效。 | 编制的应急预案已于2022年4月15日在东营市垦利区应急管理局备案，备案编号：GM370503-2022-07。建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备。与东营东方化学工业有限公司、东营市垦利区胜坨镇消防站、东营市东营区中心医院签订救护协议。 | 符合 要求 |
| 12.矿山建设项目安全设施经安全生产监督管理部门验收合格的证明材料。 | 审查验收批复文件是否由具备相应审批权限的安全监管部门出具。 | 不涉及此项。 | -- |
| 13.爆破作业单位许可证复印件。 | 审查证件是否有效。 | 不涉及此项。 | -- |

注：非煤矿矿山企业总部申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6项；金属非金属矿山企业申请安全生产许可证，需审查第1-12项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；尾矿库申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项；地质勘探单位和采掘施工企业申请安全生产许可证，需审查第1、2、3、4、5、6、7、9、10、11项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；石油天然气勘探、开发生产和储运（陆上采油气、海上采油气、物探、钻井、测井、录井、井下作业、油田建设、海油工程、储运）单位申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项（其中陆上采油气、海上采油气单位需增加审查第2、12项，储运单位需增加审查第12项）。

评价小结：

经过现场检查和评价，该企业涉及的井下作业-测试、堵水/调剖、等项目有10项审查项为符合，无不符合项，3项审查项为不涉及，因此胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司井下作业-测试、堵水/调剖等项目的审查条件符合要求。

## 8.2 重大安全风险隐患分析

根据《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号），对本项目是否涉及重大安全风险隐患判定情况如下：

表8-3  重大安全风险隐患判定表

| 序号 | 重大安全风险隐患判定标准 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人和安全生产管理人员安全风险隐患：未按要求配备主要负责人和安全生产管理人员，或者主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 企业已按照要求配备有主要负责人和专职安全生产管理人员3名，主要负责人和专职安全生产管理人员已取得安全合格证，符合要求。 |
| 2 | 技术管理机构安全风险隐患：未按规定设立管理机构，或者管理机构未足额配备相关专业专职技术人员。 | 此项不涉及。 |
| 3 | 从业人员安全风险隐患：从业人员未经安全培训合格，特种作业人员未持证上岗。 | 从业人员经本企业安全教育培训，并持有三证，特种作业人员持证上岗。符合要求。 |
| 4 | 责任制度安全风险隐患：未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 已建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，并制定事故隐患排查治理制度。符合要求。 |
| 5 | 操作规程安全风险隐患：未制定实施与岗位相匹配的操作规程。 | 已制定实施与岗位相匹配的操作规程。符合要求。 |
| 6 | “三同时”安全风险隐患：不严格履行建设项目安全设施“三同时”制度，不按批准的安全设施设计建设、生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。 | 此项不涉及。 |
| 7 | 整合矿山安全风险隐患：整合后的矿山管理不规范，纳入整合的生产系统仍然“各自为政”。 | 此项不涉及。 |
| 8 | 基建矿山安全风险隐患：未按规定合理编制基建工程进度计划，未明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求。竖井、斜井、斜坡道等施工到底后，未按规定集中在一个中段贯通。 | 此项不涉及。 |
| 9 | 停产停建矿山安全风险隐患：未制定落实停产停建期间安全风险管控措施，或者以设备调试、检修和设施维修等为由组织建设或生产。 | 此项不涉及。 |
| 10 | 动火作业安全风险隐患：未按照要求制定动火作业管理和审批制度，或者制度未有效执行。 | 此项不涉及。 |
| 11 | 图纸管理安全风险隐患：未及时填绘图纸，或者现状图与实际严重不符。 | 此项不涉及。 |
| 12 | 应急预案安全风险隐患：未按要求编制符合实际的综 合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，或者预案未进行评审、公布、备案。 | 已编制应急预案并在东营市垦利区应急管理局备案。符合要求。 |
| 13 | 应急救援体系安全风险隐患：未建立应急救援队伍， 未按规定定期组织开展应急演练。 | 已建立应急救援队伍，并按规定定期组织开展应急演练。符合要求。 |
| 14 | 设备检测检验安全风险隐患：涉及人身安全、危险性较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验，或者使用检测检验不合格的设备设施。 | 设备设施按照相关规定进行检测检验。符合要求。 |
| 15 | 淘汰落后工艺设备安全风险隐患：使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。 | 未使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。符合要求。 |
| 16 | 采空区及周边老窑安全风险隐患：未查明遗留采空区、悬顶采空区、历史上形成的采空区以及周边废弃矿井（井筒）分布、积水等基本情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 17 | 水文地质安全风险隐患：未查明地下含水体、地下岩 溶、地表水体和地质勘探钻孔、工程施工钻孔、防治水工程有关情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 18 | 地压灾害风险隐患：未查明矿区主要地质构造、地压 活动区域，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 19 | 火灾安全风险隐患：未查明矿石自燃倾向性以及井下 木支护、油料电缆等非阻燃材料分布和使用情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 20 | 保安矿柱安全风险隐患：未按规定或设计留设保安矿 柱，或者擅自开采保安矿柱。 | 此项不涉及。 |
| 21 | 排水系统安全风险隐患：未按照设计和规程要求建 立排水系统，或者排水系统不完好、不可靠。 | 此项不涉及。 |
| 22 | 探放水安全风险隐患：未制定并落实探放水制度， 或者未落实“防、堵、疏、排、截”和“三专两探一撤”等措施。 | 此项不涉及。 |
| 23 | 通风系统安全风险隐患：未按要求建立机械通风系统、安装通风构筑物。未按规定安装主要通风机和局部通风机，或者风速、风量、风质不符合标准。 | 此项不涉及。 |
| 24 | 提升系统安全风险隐患：罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器等未与提升机信号实现连锁，提升信号未与提升机控制闭锁。斜井未按规定设置常闭式防跑车装置、阻车器或挡车栏、躲避硐室、轨道防滑装置等设施。 | 此项不涉及。 |
| 25 | 露天矿山安全风险隐患：未按规定采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。或者工作帮坡角、台阶（分层）高度等开采参数不符合设计或标准要求。 | 此项不涉及。 |
| 26 | 尾矿库安全风险隐患：尾矿库坝高、库容、坡比、 安全超高、干滩长度、浸润线埋深以及堆积坝上升速率等参数不符合设计或标准要求，未按规定对坝体稳定性进行评估、对排洪系统进行检查。 | 此项不涉及。 |
| 27 | 应急电源安全风险隐患：矿山未按规定配备应急电 源，一级负荷未按规定采用双回路或双电源供电。 | 此项不涉及。 |
| 28 | 外包工程安全风险隐患：外包工程未实行“五统一”管理，非法分包、转包。项目部未按规定设置管理机构、配备安全管理人员和技术人员。 | 此项不涉及。 |

经分析，该项目不存在《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号）规定的重大安全风险隐患。

9 安全现状评价结论

根据胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司提供的有关资料，本次评价在主要危险、有害因素辨识、分析的基础上，依据国家有关法律、法规、技术标准的要求，运用安全检查表等评价方法，对本项目进行了安全现状评价，得出以下评价结论：

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司井下作业-测试、堵水/调剖等施工过程中，涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、硫化氢、化学助剂、高压水等。

主要危险、有害因素有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、起重伤害等。

主要有害因素有：噪声危害、毒物危害和振动危害。

自然灾害有：雷电袭击、大风、高温、低温、暴雨灾害、地震灾害等。

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司井下作业项目不构成危险化学品重大危险源。

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司井下作业-测试、堵水/调剖等项目在其营业范围内。其法人（董事长）、主要负责人（总经理）、安全管理人员经培训并考核合格，持有安全合格证。与井下作业-测试、堵水/调剖等相关的特种作业人员持证上岗，均在复审有效期内；操作人员均经过HSE、硫化氢防护、井控培训合格后，持证上岗；部分管理人员也根据有关规范要求，分别取得HSE、硫化氢防护、井控等证件。

胜兴堵驱公司按要求设置安全生产管理机构，并配备专职安全管理人员；建立健全本单位法人（董事长）、主要负责人（总经理）、其他负责人、职能部门负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任制；安全管理制度和安全操作规程齐全；制定有应急救援预案并备案，建立了应急救援组织，配备有必要的应急救援器材、设备，制定有应急演练计划，并按照演练计划进行演练、评估。

胜兴堵驱公司依法提取安全生产费用并使用；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险；按规定为从业人员配备符合国家标准要求的劳动防护用品；定期对危险性较大的设备设施、安全设施及附件等进行检测检验。

综上所述，胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司井下作业-测试、堵水/调剖项目具备法律法规、标准规范规定的安全生产条件。

胜利油田胜兴堵驱新技术开发有限责任公司还应落实本次安全评价所提出的安全建议措施，在以后的生产运行过程中，应严格执行各项安全管理制度，落实安全生产责任制，严格遵守各项安全操作规程，持续保持安全生产条件，从组织、管理、制度、人员等各个层面确保安全生产。