胜利新大实业集团有限公司

井下作业项目

安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

APJ-（鲁）-013

二〇二二年十二月

胜利新大实业集团有限公司

井下作业项目

安全现状评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

项目负责人：刘瑞峰

报告完成日期：2022年12月5日

前  言

胜利新大实业集团有限公司（以下简称胜利新大集团）成立于2001年1月17日；住所位于山东省东营市东营区北二路230号；公司法定代表人：孙连刚；注册资本：捌仟玖佰壹拾叁万元整。主要经营范围包括电器、电动机、电力变压器、高低压配电柜及控制柜生产、销售、维修；抽油机、工程机械、机电设备、井下管具、索具、井口装置、大钩、泵类、电热杆、电线电缆、游动滑车生产、销售、维修；石油机械配件、电子器材、计算机、通讯设备（不含地面卫星接收及无线电发射装置）和制冷设备生产、销售、维修；油田作业设备、油田特种作业车辆、服装、水泥预制品、劳保用品的生产、销售；化工产品（不含危险品）销售；钻井、测井服务；洗井作业；井下作业、油水井技术服务及维修；油、水井调剖堵水施工技术服务；地热余热系统、新能源开发及技术服务；二类机动车维修（大中型货车维修；小型车辆维修）（有效期限以许可证为准）；普通货运，货物专用运输（罐式），大型物件运输，危险货物运输（3类）（有效期限以许可证为准）；房屋、设备、车辆租赁；房地产开发；废旧物资收购加工销售；钻井泥浆处理；噪音治理、固废无害化处理；油田混合烃（不含危险化学品）、天然气[富含甲烷的]生产、销售；（以下仅限分支机构经营）稳定轻烃、油田混合烃生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

胜利新大集团于2016年取得安全生产许可证，2019年对安全许可证变更申请，变更后的许可范围：井下作业（大修作业、小修作业、侧钻作业），编号：（鲁）FM安许证字[2016]05-0027，有效期至2019年8月29日。依据2019年7月31日山东省应急管理厅发布的《关于石油天然气技术服务企业不再实施安全许可的通知》（鲁应急函[2019]46号），山东省应急厅不再对石油天然气技术服务企业实施安全许可，公司安全生产许可证于2019年8月29日到期后未进行延续。

根据《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）等文件要求，胜利新大实业集团有限公司现申请办理安全生产许可证。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修正）、《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，[2014]第653号修订）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，第78号修订）、《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）等规定的要求，为办理非煤矿矿山企业安全生产许可证，胜利新大实业集团有限公司委托我公司对其进行安全现状评价。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）的要求，进行了资料与标准收集、现场调研、工程分析、危险与有害因素分析、定性评价，并在此基础上提出了安全对策措施建议，最后编制完成了本安全现状评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了胜利新大实业集团有限公司领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

评价项目组

2022年12月

目   录

1 总则	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价依据	1

1.3 评价范围	11

1.4 评价程序	13

2 被评价单位基本情况	15

2.1 企业概况	15

2.2 机构设置	16

2.3 主要装备、设施、作业场所概况	17

2.4 安全生产管理机构的设置和安全生产管理人员的配备	70

2.5 安全生产规章制度及操作规程	72

2.6 安全投入情况	87

2.7 安全教育培训及人员持证情况	88

2.8 人员保险	106

2.9 职业危害防护及劳保用品发放	106

2.10 设备设施检测、检验情况	110

2.11 事故应急救援预案及演练	158

2.12 承包商管理和井控管理	169

2.13 危险作业、交叉作业安全管理	169

2.14 变更安全管理	170

2.15 生产安全事故管理	170

2.16 安全生产标准化及双重预防体系的建设、运行情况	170

3 主要危险、有害因素分析	172

3.1 主要危险有害物质分析	172

3.2 主要作业流程危险性分析	182

3.3 主要设备设施危险性分析	189

3.4 主要危险因素分析	191

3.5 主要有害因素辨识	198

3.6 自然灾害的影响	199

3.7 人的不安全行为和安全管理缺陷	201

3.8 重大危险源辨识	203

3.9 事故案例分析	205

3.10 主要危险、有害因素分析结论	207

4 评价单元划分及评价方法选择	209

4.1 评价单元划分	209

4.2 评价方法选择	210

5 定性、定量评价	213

5.1 生产单元安全检查表	213

5.2 作业条件危险性评价	262

5.3 管理单元安全检查表	263

6 安全对策措施与管理建议	275

6.1 安全对策措施	275

6.2 安全管理建议	276

7 隐患整改复查情况	278

8 安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价	281

8.1 安全生产条件分析	281

8.2 重大安全风险隐患分析	286

9 安全现状评价结论	289

附件1 营业执照复印件	291

附件2 原安全生产许可证复印件	292

附件3 安全标准化证书复印件	293

附件4 成立安全管理机构及安全管理人员的文件	294

附件5 成立安全生产委员会的文件	299

附件6 安全总监任命、工程师证书及备案文件	301

附件7 注册安全工程师证书及注册信息	305

附件8 主要负责人、安全管理人员合格证及复审情况	309

附件9 特种作业人员台账及复审情况（部分）	311

附件10 三小证台账及部分证书复印件	317

附件11 单位工伤保险参保证明	335

附件12 外部创收人员（辛磊）借用合同	353

附件13 安全生产责任保险的有关证明	356

附件14 劳务派遣协议及人员名单	373

附件15 生产安全事故应急预案备案登记表	385

附件16 成立应急组织机构文件	386

附件17 应急演练计划及演练记录	391

附件18 应急救援协议	438

附件19 设备设施检验检测台账及部分报告	439

附件20 安全阀、压力表检验检测台账及部分检测检验报告	482

附件21 防雷设施检测台账及检测报告（部分）	493

附件22 空呼、气体检测报警仪检验检测台账及部分检测检验报告	500

附件23 绝缘手套检验检测台账及部分检测报告	528

附件24 安全生产费用提取计划及使用证明材料	535

附件25 安全教育培训资料	545

附件26 劳动防护用品发放记录（部分）	573

附件27 安全生产责任制封面及目录	579

附件28 安全管理制度封面及目录	584

附件29 操作规程封面及目录	589

附件30 承包商资质、安全生产管理协议及入场教育培训及监督检查	598

附件31 危险作业许可票证（部分）	611

附件32 专家审查意见及报告修改说明 ……………………………615

1 总则

1.1 评价目的

1.按照《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）的规定，陆上石油天然气企业必须进行安全现状评价，通过评价做出客观的评价结论，明确被评价单位是否具备陆上石油天然气企业的各项安全生产条件，为应急管理部门实施监督管理提供依据。

2.通过对胜利新大实业集团有限公司井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况的调查、分析，识别作业过程中存在的主要危险、有害因素，对企业在现场作业、安全管理方面与标准和法规的符合性进行评价，对不符合国家标准的作法提出整改建议并补充相应的安全对策措施。

1.2 评价依据

1.2.1 法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正。）

- 《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正。）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行。）

- 《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正。）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于1997年12月29日通过，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订。）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正。）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令[2013]第4号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行。）

1.2.2 行政法规

- 《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]第493号）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令[2009]第549号）

- 《工伤保险条例》（国务院令[2010]第586号）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第708号）

- 《危险化学品管理安全管理条例》（国务院令[2013]第645号修订）

1.2.3 地方性法规

- 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

- 《山东省消防条例》（山东省第十一届人大常委会第21次会议修订）

1.2.4 部门规章

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）（根据2015年5月29日国家安全生产监管总局令第80号第二次修正）

- 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第13号，2015修订版）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第16号）

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，2015修订版）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2011]第40号，2015修订版）

- 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第44号，2015修订版）

- 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令[2013]第62号，2015修订版）

- 《应急管理部办公厅关于石油天然气企业安全生产许可的复函》（应急厅函[2021]244号）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部令[2019]第2号修改）

- 《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局[2013]第24号令）

- 《危险化学品目录（2015版）》（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局公告[2015]第5号）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）

- 《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号）

- 《关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健[2018]3号）

- 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办[2017]29号）

- 《注册安全工程师分类管理办法》（安监总人事[2017]118号）

- 《注册安全工程师职业资格制度规定》（应急[2019]8号）

- 《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急[2021]83号）

1.2.5 地方政府规章

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（2013年3月1日山东省人民政府令第260号；2016年6月7日山东省人民政府令第303号第一次修订；2018年1月24日山东省人民政府令第311号第二次修订。）

- 《硫化氢防护安全管理规定（试行）》鲁安监发[2008]51号

- 《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）

- 《关于印发<山东省非煤矿山重特大生产安全事故预防措施>的通知》（鲁安监发[2010]43号）

- 《关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（鲁安监发[2011]146号，2015修订版）

- 《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任制的通知》（鲁安办发[2021]50号）

- 《关于实施企业安全生产标准化建设定级办法的通知》（鲁应急发[2022]5号）

- 《关于进一步加强非煤矿山安全生产工作的意见》（鲁安监发[2013]86号）

- 《关于认真落实国家安全监管总局62号令切实加强非煤矿山外包工程安全管理的通知》（鲁安监发[2014]28号，2015修订版）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令 [2021]第341号）

- 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令[2021]第342号；2022年4月25日，经山东省人民政府令第349号修订并实施。）

- 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令[2022]第347号）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省政府令[2020]第331号）

- 《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）

- 《关于印发<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级监管暂行办法>和<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级标准（试行）>的通知》（鲁安监发[2015]151号）

- 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》（鲁政办字[2021]60号）

- 《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁安发[2022]4号）

- 关于印发《关于规范和加强安全生产安全生产培训考核工作的实施意见》的通知（鲁应急发[2022]6号）

- 关于印发《重点行业领域重大安全风险隐患清单》的通知（鲁安发[2022]11号）

- 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》（鲁应急发[2022]7号）

- 《关于转发省应急厅〈关于对钻井、物探、测井、录井、钻井作业、油建企业实施安全生产许可的通知〉的通知》（东应急函字[2021]49号）

- 《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山〈安全生产许可证〉颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）

- 关于印发《非煤矿矿山安全生产许可证申请自查要点》的通知（东应急函字[2022]13号）

1.2.6 国家标准

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《火灾分类》（GB/T4968-2008）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

- 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《石油天然气工业钻井和采油设备 钻井和修井井架、底座》（GB/T25428-2015）

- 《石油天然气工业钻机和修井机》（GB/T23505-2017）

- 《石油天然气工业钻井和修井设备》（GB/T17744-2020）

- 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

1.2.7 行业、地方标准

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《石油行业安全生产标准化 井下作业实施规范》（AQ2041-2012）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

- 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

- 《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）

- 《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T5974-2020）

- 《钻修井井场雷电防护规范》（SY/T7386-2017）

- 《钻（修）井井架逃生装置安全规范》（SY/T7028-2016）

- 《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）

- 《油井堵水作业方法 水玻璃-氯化钙堵水及调剖工艺作法》（SY/T5923-2012）

- 《注水井调剖工艺及效果评价》（SY/T5588-2012）

- 《油井堵水效果评价方法》（SY/T5874-2021）

- 《防止静电、雷电和杂散电流引燃的措施》（SY/T6319-2016）

- 《井下作业井控技术规程》（SY/T6690-2016）

- 《井下作业用防喷器》（SY/T7010-2014）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）

- 《油气井井喷着火抢险作法》（SY/T6203-2014）

- 《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）

- 《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T7356-2017）

- 《硫化氢环境井下作业场所作业安全规范》（SY/T6610-2017）

- 《石油钻机和修井机井架承载能力检测评定方法及分级规范》（SY/T6326-2019）

- 《石油钻、修井用吊具安全技术检验规范》（SY/T6605-2018）

- 《防喷器检验、修理和再制造》（SY/T6160-2019）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《油气水井大修作业施工设计编写规范》（SY/T6264-2019）

- 《石油钻机和修井机使用与维护》（SY/T6117-2016）

- 《石油天然气钻采设备钻井和修井井架、底座的检查、维护、修理与使用》（SY/T6408-2018）

- 《侧钻井施工作业及完井工艺要求》（SY/T5792-2018）

- 《套管开窗及侧钻作业方法》（SY/T6218-2019）

- 《套管补贴工艺作法》（SY/T5846-2020）

- 《常规修井作业规程 第4部分：找窜漏、封窜堵漏》（SY/T5587.4-2019）

- 《常规修井作业规程 第5部分:井下作业井筒准备》（SY∕T5587.5-2018）

- 《常规修井作业规程 第12部分:解卡打捞》（SY∕T5587.12-2018）

- 《石油天然气钻采设备 钻机和修井机涂装规范》（SY/T6919-2020）

- 《石油天然气钻采设备 钻修井用安全接头》（SY/T5067-2018）

- 《泡沫分流酸化设计与施工规范》（SY/T6887-2012）

- 《油水井酸化设计、施工及评价规范》（SY/T6334-2013）

- 《高压油气井测试工艺技术规程》（SY/T6581-2012）

- 《电缆式地层测试器作业技术规范》（SY/T5692-2016）

- 《常规地层测试技术规程》（SY/T5483-2017）

- 《油井测试设备》（SY/T5079-2014）

- 《连续抽油杆》（SY/T6585-2019）

- 《连续抽油杆作业设备》（SY/T7335-2016）

- 《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）

- 《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2972-2017）

- 《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T3013-2017）

- 《电力安全工器具预防性试验规程》（DL/T1476-2015）

- 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）

1.2.8 工程有关技术文件

1.胜利新大实业集团有限公司井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目安全现状评价技术服务合同。

2.胜利新大实业集团有限公司提供的有关文件、资料。

3.其他与该工程安全评价有关的技术资料。

1.3 评价范围

根据企业石油天然气服务业务情况，并与企业协商确定，本次评价范围为胜利新大实业集团有限公司的井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目（不涉及海上作业）有关的设施、设备的实际运行状况以及安全管理状况，通过对危险有害因素和企业现有的安全技术设施的分析，确定胜利新大集团是否具备从事井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目的各项安全生产条件。

具体评价范围如表1-1所示：

表1-1评价范围一览表

| 项目类型 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 石油天然气服务业务 | 井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压 |  |
| 组织机构 | 胜利新大实业集团有限公司的领导层、安全管理部、生产调度室、工程技术管理室、经营管理室、设备管理室、人力资源室、后勤管理室、财务部以及13个小修队、2个大修队、2个侧钻队、1个现场试压队、1个测试队、1个调剖堵水队、1个连续杆队。 | 组织机构及基层队伍详细情况见第2.2及2.3.3节。 |
| 作业区域 | 胜利油田区域内 |  |
| 主要作业流程 | 人员、设备、材料进入井场；现场井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）；清理井场，人员、设备离场。 | 详细作业流程见报告第2.3.2节 |
| 主要设备设施 | 小修作业：修井机、通井机、防喷器、指重表等。 | 详细设备设施情况见2.3.4节 |
|  | 大修作业：修井机、防喷器、节流管汇等。 |  |
|  | 侧钻：修井机、防喷器、节流管汇等。 |  |
|  | 连续油杆作业：碳纤维连续油杆作业车、抽油杆防喷器、吊卡等。 |  |
|  | 酸化：700型泵车、清水罐等 |  |
|  | 测试：测井车、三参数组合仪、示踪仪等。 |  |
|  | 堵水/调剖：调剖注入泵、泥浆搅拌罐等。 |  |
|  | 特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）：止动环、加长杆、安全接头等补贴工具。 |  |
|  | 井下复杂情况处理（打捞、堵漏）：对扣捞矛、滑块捞矛、卡瓦捞筒等打捞工具。 |  |
|  | 现场试压：移动试压车、移动式试压泵及记录仪等。 |  |

胜利新大实业集团有限公司的运输车队、电器车间、化工车间、维修车间不在本次评价范围内。

凡涉及该公司的环保问题、污水处理、职业卫生评价、办公生活设施、厂外运输、物料输送以及其他厂区、其他项目等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围。

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号），企业安全生产许可证申请范围为：井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目，本次安全评价范围与企业安全生产许可证申请范围一致。

1.4 评价程序

安全现状评价工作程序如下：

- 前期准备阶段：收集有关资料；

- 辨识与分析危险、有害因素；

- 划分评价单元，选择评价方法；

- 实施评价阶段：对作业情况及安全管理情况进行现场检查、调查，运用相应的评价方法进行定性定量评价；

- 提出安全对策措施及建议；

- 作出评价结论，编制完成安全现状评价报告。

具体程序见下图1-1。

图1-1  安全现状评价程序

2 被评价单位基本情况

2.1 企业概况

胜利新大实业集团有限公司（以下简称胜利新大集团）成立于2001年1月17日，住所位于山东省东营市东营区北二路230号，公司法定代表人：孙连刚，注册资本：8913万元整。主要经营范围包括：电器、电动机、电力变压器、高低压配电柜及控制柜生产、销售、维修；抽油机、工程机械、机电设备、井下管具、索具、井口装置、大钩、泵类、电热杆、电线电缆、游动滑车生产、销售、维修；石油机械配件、电子器材、计算机、通讯设备（不含地面卫星接收及无线电发射装置）和制冷设备生产、销售、维修；油田作业设备、油田特种作业车辆、服装、水泥预制品、劳保用品的生产、销售；化工产品（不含危险品）销售；钻井、测井服务；洗井作业；井下作业、油水井技术服务及维修；油、水井调剖堵水施工技术服务；地热余热系统、新能源开发及技术服务；二类机动车维修（大中型货车维修；小型车辆维修）（有效期限以许可证为准）；普通货运，货物专用运输（罐式），大型物件运输，危险货物运输（3类）（有效期限以许可证为准）；房屋、设备、车辆租赁；房地产开发；废旧物资收购加工销售；钻井泥浆处理；噪音治理、固废无害化处理；油田混合烃（不含危险化学品）、天然气[富含甲烷的]生产、销售；（以下仅限分支机构经营）稳定轻烃、油田混合烃生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

机构设置：胜利新大集团设有安全管理部、生产调度室、工程技术管理室、经营管理室、人力资源室、设备管理室、后勤管理室、财务部，主要行使管理职能。

人员设置：集团公司目前在岗职工350人，集团公司领导及机关部室人员为41人，井下作业队伍人数为225人，运输车队40人，电器车间16人，化工车间18人，维修车间10人。

运输车队主要业务为油田单井拉油项目、压裂施工拉水、油田作业队伍搬家等项目；电器车间主要业务为工业电动机、变压器生产和维修等业务；机修车间主要业务为公司内部及油田机动车辆维修业务；化工车间主要业务为电泵机组检测、电缆维修相关业务、石油化工助剂为主，其业务涵盖了电动潜油泵机组及相关包括电泵清洗检测，电机现场注油及检测在内的各个项目，其中，化学药剂注入与东辛采油厂各个管理区签订了服务合同。

胜利新大集团于2016年取得安全生产许可证，编号：（鲁）FM安许证字[2016]05-0027，2019年2月22日变更了安全生产许可证，变更后的许可范围：井下作业（大修作业、小修作业、侧钻作业），有效期至2019年8月29日。

依据2019年7月31日山东省应急管理厅发布的《关于石油天然气技术服务企业不再实施安全许可的通知》（鲁应急函[2019]46号），公司安全生产许可证于2021年9月21日到期后未进行延续。

根据《关于对钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建企业实施安全生产许可的通知》（鲁应急函[2021]86号）、《东营市应急管理局关于进一步规范非煤矿矿山《安全生产许可证》颁发管理有关问题的函》（东应急函字[2021]50号）等文件要求，胜利新大实业集团有限公司现申请井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目安全生产许可证。

2.2 机构设置

涉及企业机密，不予公开。

2.3 主要装备、设施、作业场所概况

2.3.1 作业类型

胜利新大实业集团有限公司井下作业项目包括：小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压。

1.小修作业

油气田开发过程中，根据油气田调整、改造、完善、挖潜的需要，按照工艺、施工、地质设计要求，利用一套地面和井下设备、工具，对油、气、水井采取各种井下技术措施，达到提高注采量，改善储层渗流条件及油、气、水井技术状况，提高采收速度和采收率的目的施工。主要包括冲砂检泵、清蜡检泵、更换井下管柱或井下工具、注水泥、测压、卡堵水、注水井测试、调配等。

作业施工使用通井机（或修井机）起下管柱，用到的物料主要是洗井水、压井液等。

2.大修作业

油水井在生产过程中，因地层出砂、套管变形、井下落物等，造成油水井不能正常生产或者停产，特别是管柱卡死和井下落物，严重时可造成油水井报废。大修就是针对上述故障，利用钻具打捞、对套管进行磨铣、冲砂等措施，以解除套管堵塞、扩大套管内径，从而实现生产工具能够通过套管下入井内，油水井恢复正常生产的施工过程。

大修施工使用修井机起下管柱，用到的物料主要是洗井水、压井液、泥浆（修换套使用）等。处理井筒后，针对井筒故障选择打捞等工具和修换套、解卡等技术进行修理。

3.侧钻

侧钻是开窗侧钻的简称，利用开窗工具在老井套管上进行开窗（或者老井套管损坏无法修复），利用老井井眼对油藏进行再开发挖潜，充分利用老井原有的一些采输设备，使老井的生产潜力得以充分发挥的工艺技术。可延长老井使用寿命，提高原油产量，同时能利用老井的井眼大幅度降低施工成本，缩短施工周期，提高综合经济效益。侧钻施工使用修井机起下管柱，用到的物料主要是洗井水、泥浆等。处理老井井筒后，投斜向器、开窗、定向钻进、电测、通井、下尾管、固井等建立新井筒。

4.连续油杆作业

连续油杆作业分为下连续油杆和起连续油杆。

- 下连续油杆

将连续油杆由作业车滚筒引至井口，并与井口转换接头对接上紧。用牵引绳引连续油杆下接头端至井口转换接头处连接好。下杆时控制下放速度不超过30m/min，剩余100m时减速至5～10m/min。下连续油杆遇阻后起下连续油杆2～3次确保进入泵筒碰泵。上提连续油杆至合适高度（13～14m）锯杆，按要求做接头，下放光杆，调好防冲距，试抽。

- 起连续油杆

起光杆：松开防喷盒盘根，拆卸防喷盒与采油树连接卡瓦，挂油杆吊卡缓慢试提。如果提油杆遇卡，在油杆额定负荷范围上下活动，直至无卡阻现象，再继续缓慢提升。提出光杆平放于垫杠上，安装油杆防喷器，在防喷器上固定好连续油杆专用扶正器。牵引绳引连续油杆接头端至滚筒专用卡口处并卡好。起杆时控制速度<30m/min，剩余100m时减速至5～10m/min。连续油杆完全起出井口后，打好吊卡，拆卸转换接头。用绳卡固定连续油杆下接头于滚筒端。

- 酸化

碳酸盐岩油气层的酸化主要用盐酸（HCL）。砂岩油气层的酸化主要用复合酸。施工过程主要包括酸压施工、施工收尾。

- 测试

是指用油管（或钻杆）将测试工具下到要测试位置，封隔器将欲测试层与其它层隔开后操作测试器开关，对测试层进行测试，取得井下压力-时间曲线的工艺过程。

- 堵水/调剖

堵水/调剖是通过向注水层或产层挤入堵剂，调整注水层垂向吸收能力分布，或堵塞产层出水通道的工艺。通过地面高压泵入设备将有机或无机堵剂注入地层，封堵水窜通道，调整注水井（采油井）层间、层内的吸水（产液）剖面，改善储层平面注采流线分布，扩大水驱波及体积，提高井区剩余储量动用程度，最终提高油井产能。主要设备为高压注入泵组。

- 特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）

套管补贴是指通过机械作用下使具有延展性的金属管材直径变大，胀贴在破损套管内壁，阻断破损点与套管外连同的工艺。

开窗作业为侧钻作业施工过程中必不可少的一线主要工序组成，施工过程中，严格按照侧钻作业操作规程施工。

- 井下复杂情况处理（打捞、堵漏）

按落物名称性质划分，井下落物类型主要有：管类落物、杆类落物、绳类落物和小件落物。打捞前应首先掌握油水井基础数据，即了解清楚钻井和采油资料，搞清井的结构，套管情况，有无早期落物等。其次搞清楚造成落物的原因，落物落井后有无变形及砂面掩埋等情况。计算打捞时可能达到的最大负荷，加固井架和绷绳坑。还要考虑到捞住落物后，若井下遇卡应有预防和解卡措施等。这类落物大部分是抽油杆类，也有加重杆和仪表等。落物有落到套管里的，也有落到油管里的。小件落物种类很多，如钢球类、钳牙、牙轮、螺丝等。此类落物虽小但打捞困难极大。

堵漏是指对井筒破损处或射孔井段挤注堵剂，阻断井筒与挤入点连通的工艺。

- 现场试压

现场试压作业主要是为现场大修、小修作业井控工具进行现场试压的设备，试压合格后打印试压曲线，由试压方、施工方双方签字确认。

2.3.2 作业流程

#### 2.3.2.1 小修作业流程

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.3.2.2 大修作业流程

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.3.2.3 侧钻作业流程

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.3.2.4 连续油杆作业

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.3.2.5 酸化作业

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.3.2.6 测试作业流程

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.3.2.7 堵水/调剖作业

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.3.2.8 特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.3.2.9 井下复杂情况处理（打捞、堵漏）

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.3.2.10 现场试压作业

涉及企业机密，不予公开。

2.3.3 队伍简介

涉及企业机密，不予公开。

2.3.4 装备、设施的配备

涉及企业机密，不予公开。

2.3.5 作业区域及自然条件

胜利新大实业集团有限公司位于山东省东营市东营区北二路230号。公司从事井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等业务。该企业主要服务于胜利油田区域，作业地主要涉及东营市、滨州市、淄博市、德州市、济南市、潍坊市等。

#### 2.3.5.1 东营市自然气象条件

1.地形地貌

东营市地处华北坳陷区之济阳坳陷东端，地层自老至新有太古界泰山岩群，古生界寒武系、奥陶系、石炭系和二叠系，中生界侏罗系、白垩系，新生界第三系、第四系；缺失元古界，古生界上奥陶统、志留系、泥盆系、下古炭统及中生界三叠系。凹陷和凸起自北而南主要有：埕子口凸起（东端）、车镇凹陷（东部）、义和庄凸起（东部）、沾化凹陷（东部）、陈家庄凸起、东营凹陷（东半部）、广饶凸起（部分）等。

东营市地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。西南部最高高程为28m（大沽高程，下同），东北部最低高程1m，自然比降为1/8000～1/12000；西部最高高程为11m，东部最低高程1m，自然比降为1/7000。黄河穿境而过，背河方向近河高、远河低，背河自然比降为1/7000，河滩地高于背河地2～4m，形成“地上悬河”。东营市微地貌有5种类型：古河滩高地，占东营市总面积的4.15%，主要分布于黄河决口扇面上游；河滩高地，占东营市总面积的3.58%，主要分布于黄河河道至大堤之间；微斜平地，占东营市总面积的54.54%，是岗、洼过渡地带；浅平洼地，占东营市总面积的10.68%，小清河以南主要分布于古河滩高地之间，小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处；海滩地，占东营市总面积的27.05%，与海岸线平行呈带状分布。

2.气候

东营市地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，基本气候特征为冬寒夏热，四季分明。春季，干旱多风，早春冷暖无常，常有倒春寒出现，晚春回暖迅速，常发生春旱；夏季，炎热多雨，温高湿大，有时受台风侵袭；秋季，气温下降，雨水骤减，天高气爽；冬季，天气干冷，寒风频吹，多刮北风、西北风，雨雪稀少。主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾等。境内南北气候差异不明显。多年平均气温12.8℃，无霜期206天。年平均降水量555.9mm，多集中在夏季，占全年降水量的65%，降水量年际变化大，易形成旱、涝灾害。年平均风速3.7m/s，最小频率风向为NNE。

3.地震烈度

地震烈度为7度，设计基本地震加度速度值为0.10g，所属的设计抗震分组为第三组。

#### 2.3.5.2滨州市自然气象条件

1.地形地貌

滨州市处于华北新生代沉降区东南部的济阳拗陷中。新生代的下覆基岩是古生代的沉积地层和前震旦纪变质岩系，由数条北东东向断裂分割成几个小的断块，基本无中生代地层，新生代地层直接覆盖于古生代地层之上，断块凹陷形成新生代凹陷盆地，沉积了全套巨厚的新生代地层，该地层为海相、湖相和冲积相碎屑的互层沉积，含大量有机物，有利于石油生成。除邹平南部山区外，全市表层大部为第四纪沉积覆盖，小清河以南处于鲁中山区北麓冲积平原的中尾部，是洪积和冲积平原的叠交地带，其洪积冲积地层厚度一般在100～200m。小清河以北属黄河冲积沉积，厚度多在200～400m之间，其中小清河与黄河之间最厚，达400m。长期以来，济阳拗陷区属沉降地带，地壳一直处在一面下陷，一面为河流冲积物填充的状态，尤其是黄河的多泥沙河流的冲积作用占优势，冲积速度大于地壳沉降速度，形成了广大的冲积平原。

滨州市地势南高北低，大致上由西南向东北倾斜，渐次过渡到大海。以小清河为界，全境呈现南北两种不同类型的地貌特征。小清河以南的邹平南部长白山脉属泰沂山区北麓的低山丘陵区，地势高峻，其主峰摩诃顶海拔826.8m，是全市最高点，其余均为山前倾斜平原，地势平缓，间有缓岗与洼地，海拔高程一般在8～800m。小清河以北为黄河冲积平原，海拔高程一般在1～20m，总体上地势低平，由于历史上黄河多次改道和决口泛滥，造成沉积物交错分布，加上河流冲刷、海潮内浸、自然侵蚀和人类活动的影响，形成了低岗、缓坡、浅洼相间，微地貌差异明显的大平小不平的地貌特征。

2.气候气象

滨州市为温带大陆性季风气候特征；多年平均气温12.7℃，降水量564.8mm，平均日照时数2632.0h；风向冬季以偏北风为主，夏季以偏南风为主，年平均风速2.7m/s；年平均地面温度14.7℃，最大冻土深度一般50cm左右，无棣1984年曾达209cm；年平均相对湿度为66%，8月最大为81%；年蒸发量1805.8mm；无霜期205天。

3.地震烈度

地震烈度为7度，设计基本地震加度速度值为0.10g，所属的设计抗震分组为第三组。

#### 2.3.5.3淄博市自然气象条件

1.地形地貌

淄博市以齐河——广饶断裂为界，以南属鲁西台背斜鲁中隆起区，以北属济阳坳陷区。鲁中隆起区由基底岩系和盖层组成。基底岩系由泰山岩群和新太古代——古元古代花岗岩构成，经历多期变质作用。盖层以寒武纪、奥陶纪地层为主，淄博盆地、沂源盆地、鲁村盆地内发育石炭纪、二叠纪及中生代的沉积。济阳坳陷区完全被第四纪地层覆盖。境内岩浆岩分布较广，前寒武纪变质岩浆岩分布于市区南部的基底岩系中，中生代燕山期岩浆岩分布于中北部的断裂交汇或褶皱发育区。

淄博市地势南高北低，南部及东西两翼山峦起伏，中部低陷向北倾伏，南北高差千余米。以胶济铁路为界，以南大部分为山区、丘陵，岩溶地貌发育；以北大部分为山前冲积平原和黄泛平原，土地平坦肥沃。北部有黄河、小清河流经，发源于市域内的河流有沂河、淄河、孝妇河等。山区、丘陵、平原面积分别占市域面积的42.0%、29.9%和28.1%。

2.气候气象

淄博市地处暖温带，属半湿润半干旱的大陆性气候（温带季风气候），多年平均降水量650mm，年平均气温12.5℃～14.2℃，年平均日照时数为2209.3～2523.0h，年平均无霜期190～210天。主导风向为西南风和南风，其频率在12%以上，全年平均风速3.4m/s。

3.地震烈度

地震烈度为7度，设计基本地震加度速度值为0.10g，所属的设计抗震分组为第三组。

#### 2.3.5.4德州市自然气象条件

1.地形地貌

德州市为黄河冲积平原，历史上境内曾有两次黄河大迁徙，上千次决口，造就了西南高、东北低的地形。由于泛道与流速所致，加之风力堆积之因素，形成了平原之中起伏不平，岗、坡、洼相间分布等特点。德州市地貌多象，大体可分三类：一是高地类，由河流、河床沉积而成，占土地总面积的34.3%；二是坡地类，由黄泛漫流沉积而成，占总土地面积的52.1%；三是洼地类，占13.6%。

2.气候气象

德州市基本气候特点是季风影响显著，四季分明、冷热干湿界限明显，春季干旱多风回暖快，夏季炎热多雨，秋季凉爽多晴天，冬季寒冷少雪多干燥，具有显著的大陆性气候特征。光照资源丰富。日照时数长，光照强度大；年平均日照时数2592小时，日照率为60%。德州市年平均气温12.9℃。极端最高气温43.4℃（1955年7月23日德城区），极端最低气温-27℃（1958年1月15日德城区）。德州市平均无霜期长达208天。年内降水偏少且过分集中，降水主要集中在夏季。全市年平均降水量535.87mm。主导风向为西南风，年平均风速3.2m/s。

3.地震烈度

地震烈度为7度，设计基本地震加度速度值为0.10g，所属的设计抗震分组为第三组。

#### 2.3.5.5济南市自然气象条件

1.地形地貌

济南地形可分为三带：北部临黄带，中部山前平原带，南部丘陵山区带。境内主要山峰有长城岭、跑马岭、梯子山、黑牛寨等等。山地丘陵3000km2，平原5000km2。最高海拔1108.4m，最低海拔5m，南北高差多达1100m。

济南之所以泉水众多，是因为它的独特地形地质构造。济南处在山东省的心脏地带，鲁中南低山丘陵与鲁西北冲积平原，正好把它夹在中间，为一平缓的单斜构造，高差多达500m。

2.气候气象

济南市地处中纬度地带，由于受太阳辐射、大气环流和地理环境的影响，属于暖温带大陆性季风气候区。其特点是季风明显，四季分明，春季干旱少雨，夏季温热多雨，秋季凉爽干燥，冬季寒冷少雪。年平均气温13.6℃，无霜期235天，气温最高42.5℃（1955年7月24日），最低气温零下19.7℃（1953年1月17日）。最高月均温27.2℃（7月），最低月均温-3.2℃（1月）。年平均降水量614.0mm。年日照时数2616.8h。常年主导风向为东北风、西南风，年平均风速3m/s，风力2～3级。

3.地震烈度

地震烈度为6度，设计基本地震加度速度值为0.05g，所属的设计抗震分组为第四组。

#### 2.3.5.6潍坊市自然气象条件

1.地形地貌

潍坊市境内地层发育较齐全，太古界及元古界变质岩系组成东西两地块的结晶基底；古生界及中生界分别不整合于两侧古老结晶基底之上；新生界形成断陷盆地、山间盆地河湖相沉积和沿海滨海相沉积。辖区内地层属华北地层区。以沂沭断裂带的昌邑——大店断裂为界将山东分成鲁东、鲁西两个地层分区。两分区地层发育有很大的差异，沂沭断裂带内与鲁西相近，但也有差别。潍坊市位于鲁西地层分区的东北部，包括潍坊小区和泰安小区的东缘，鲁东地层分区西端，包括蓬莱、莱阳、胶南3个地层小区的西部。市辖区横跨鲁东、鲁西两个隆起区和沂沭断裂带3个结构不同的次级构造单元，形成了区内构造多样性及复杂性的格局。

潍坊市域地貌自北向南，由低到高，形成几个台阶。大体上分为低地、平原及低山丘陵3个地貌区及18个地貌类型。北临渤海莱州湾，南以淡咸水线为界，是由海相沉积物和河流冲积物叠次覆盖而成，地势低平，海拔在7m以下，面积2631.91km2，约占全市总面积的15%。

2.气候气象

潍坊市域属北温带季风区，背陆面海。受欧亚大陆和太平洋的共同影响，大陆度在50%以上，是暖温带季风型半湿润大陆性气候。其气候特点为冬冷夏热，四季分明。春季风多雨少，早春冷暖无常，常有倒春寒出现，晚春回暖迅速夏季炎热多雨，温高湿大；秋季天高气爽，晚秋多干旱；冬季干冷，寒风频吹。因受典型季风气候影响，四季的气温分布分明，年平均气温12.3℃。1月份为全年的最冷月，全市平均气温为-3.3℃，7月份为最热月，全市平均气温为26.0℃。春季升温迅速，秋季降温幅度大。年平均降水量在650mm左右。潍坊市属于季风气候区，夏季主导风向是东南风，冬季主导风向是西北风。潍坊全市年平均风速3.0m/s，极大风速为36.2m/s，风力达12级，于1978年7月9日出现在潍城。

3.地震烈度

地震烈度为7度，设计基本地震加度速度值为0.15g，所属的设计抗震分组为第二组。

#### 2.3.5.7作业区域井场情况

评价过程中，该公司小修16队在东辛采油厂辛一采油管理区辛47-22井施工；大修2队在东辛采油厂辛一采油管理区辛47-16井施工；侧钻1队在东辛采油厂辛一采油管理区辛11-侧斜35井施工。辛47-22井、辛47-16井、辛11-侧斜35井均位于东营市东营区。上述三口井道路状况良好，周围为散居民户、商贸园及荒地。井场四周设有警戒线，外部人员不能随便进入现场。井场内有值班站房，井场布置能够满足施工需要。井场无污染，井口装置、生产设施配套齐全。井场照片如下：

图2-2 东辛采油厂辛一采油管理区辛47-22井

图2-3 东辛采油厂辛一采油管理区辛47-16井

图2-4 东辛采油厂辛一采油管理区辛11-侧斜35井

2.4 安全生产管理机构的设置和安全生产管理人员的配备

涉及企业机密，不予公开。

2.5 安全生产规章制度及操作规程

公司自成立以来，建立健全了以安全生产责任制为主要内容的各项安全管理制度，根据本单位施工工艺、设备和岗位特点制定了各岗位安全操作规程，并汇编成册。

2.5.1 安全生产责任制

安全生产责任制是根据我国的安全生产方针“安全第一，预防为主，综合治理”和安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。安全生产责任制是企业岗位责任制的一个组成部分，是企业中最基本的一项安全制度，也是企业安全生产、劳动保护管理制度的核心。该公司已经建立的安全生产责任制（井下作业）主要包括：

涉及企业机密，不予公开。

该公司已经建立了从总经理到一般员工的安全生产责任制，符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号）第二十二条、《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第十六条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）中第六条、《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任制的通知》《鲁安办发[2021]50号》的要求，建议企业根据相关规范定期进行修订、完善。

2.5.2 安全管理制度

涉及企业机密，不予公开。

胜利新大实业集团有限公司目前运行的安全管理制度健全，经相关负责人审核签发，安全管理制度涵盖了《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，2015年安全监管总局令第78号修正）第六条、《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）第十五条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）第七条等要求的各项制度，且运行情况良好，建议企业定期更新完善现有安全管理制度。

表2-8 制度要求对比一览表

| 序号 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全监管总局令第20号，2015年安全监管总局令第78号修正） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 | 安全生产责任考核制度 |  |
| 2 | 安全检查制度 | 安全检查管理制度 |  |
| 3 | 职业危害预防制度 | 职业危害预防制度 |  |
| 4 | 安全教育培训制度 | 安全教育培训管理制度 |  |
| 5 | 生产安全事故管理制度 | 生产安全事故管理制度 |  |
| 6 | 重大危险源监控和重大隐患整改制度 | 重大隐患整改管理制度 |  |
| 7 | 设备安全管理制度 | 设备管理制度 |  |
| 8 | 安全生产档案管理制度 | 安全生产文件、档案管理制度 |  |
| 9 | 安全生产奖惩制度 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 序号 | 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 1 | 安全生产会议 | 安全生产会议管理制度 |  |
| 2 | 安全生产资金投入 | 安全生产投入保障制度 |  |
| 3 | 安全生产教育培训和特种作业人员管理 | 安全教育培训管理制度 |  |
|  |  | 特种作业人员管理制度 |  |
| 4 | 劳动防护用品管理 | 劳动防护用品发放和管理制度 |  |
| 5 | 安全设施和设备管理 | 安全设备设施管理制度 |  |
|  |  | 视频监控使用管理规定 |  |
| 6 | 职业病防治管理 | 职业危害预防制度 |  |
| 7 | 安全生产检查 | 安全检查管理制度 |  |
| 8 | 危险作业管理 | 临时用电管理制度 |  |
|  |  | 高处作业管理制度 |  |
| 9 | 事故隐患排查治理 | 生产安全事故隐患排查治理制度 |  |
| 10 | 重大危险源监控管理 | 不涉及 |  |
| 11 | 安全生产奖惩 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 序号 | 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 12 | 事故报告 | 生产安全事故管理制度 |  |
| 13 | 应急救援 | 应急救援管理制度 |  |
| 序号 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号） | 企业制定对应的制度 | 备注 |
| 1 | 安全生产资金投入 | 安全生产投入保障制度 |  |
| 2 | 劳动防护用品管理 | 劳动防护用品发放和管理制度 |  |
| 3 | 安全设施和设备管理 | 安全设备设施管理制度 |  |
|  |  | 视频监控使用管理规定 |  |
| 4 | 安全生产教育和培训 | 安全教育培训管理制度 |  |
| 5 | 安全生产检查 | 安全检查管理制度 |  |
| 6 | 风险分级管控 | 安全生产风险分级管控管理制度 |  |
| 7 | 领导现场带班 | 领导值班带班制度 |  |
| 8 | 隐患排查治理 | 生产安全事故隐患排查治理制度 |  |
| 9 | 危险作业管理 | 临时用电管理制度 |  |
|  |  | 高处作业管理制度 |  |
| 10 | 安全生产奖惩 | 安全生产奖惩制度 |  |
| 11 | 应急预案管理 | 应急预案管理制度 |  |
| 12 | 事故报告和事故应急救援 | 生产安全事故管理制度 |  |
|  |  | 应急救援管理制度 |  |

2.5.3 操作规程

公司制定了井下作业操作规程手册。

#### 2.5.3.1 岗位安全操作规程

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.5.3.2 井下作业施工技术操作规程

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.5.3.3 设备设施安全操作规程

涉及企业机密，不予公开。

企业制定了各岗位、施工技术和设备设施的安全操作规程，符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号）中第七条的要求，且现已执行。建议企业应根据企业的实际情况对其不断修订、完善。

2.6 安全投入情况

胜利新大集团（井下作业）在安全投入方面，执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）等有关规定，按比例提取安全生产费用，专款专用，确保安全方面的资金投入。安全生产费用主要用于完善、改造、维护安全设备、设施，配备应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出，安全生产检查和评价，重大事故隐患整改，安全技能培训，应急演练及其他与安全生产直接相关的支出。

2021年的安全投入费用和2022年安全投入计划均不少于当年井下作业总营业收入的2.5%，符合相关要求，具体情况见表2-9，安全投入证明材料详见报告附件24。

按照提取计划，胜利新大集团2022年1-11月份井下作业安全费用主要用于安全生产教育培训、设备的检测检验、购买安全生产责任险等方面，符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令[2018]第311号修订）等相关文件要求，2022年1-11月份井下作业安全费用使用情况详见报告附件24。

2.7 安全教育培训及人员持证情况

在安全教育培训方面，胜利新大集团始终严格执行安全教育培训制度，本着“培训指导于生产，培训服务于生产”的指导思想，坚持“立足实际、突出重点、讲求实效”的工作原则，积极采取各种措施，分层次、分专业有效的开展一系列安全教育培训工作。

胜利新大集团及各分公司针对不同人员分别制定2022年安全教育培训计划，并根据计划组织安全教育培训，新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时，转岗人员安全培训时间不少于48学时，每年再培训的时间不少于20学时，符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监督管理总局令[2006]第3号，2015修订版）第十三条规定，相关教育培训材料详见报告附件25。

2.7.1 主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及培训持证情况

涉及企业机密，不予公开。

综上，公司主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力，培训持证情况符合相关要求。

2.7.2 特种作业人员教育培训及持证情况

涉及企业机密，不予公开。

该企业涉及的特种作业人员均取得特种作业证书，周忠成、张川会、韩涛等20人的司钻证已于2022年09月21日进行复审，所有人员的特种作业证书均在复审有效期内，具有较高的安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识。

2.7.3 其他从业人员教育培训及持证情况

胜利新大实业集团有限公司按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第3号，2015年修订）第十三条：“煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时”的要求，安全教育培训记录详见报告附件25。

根据山东省、东营市全员安全生产“大学习、大培训、大考试”专项行动要求，胜利新大集团深入推进工作开展，筑牢安全防线，切实提高全体干部职工对安全生产法律、法规、规章、标准、应知应会知识的掌握程度，并将“大学习、大培训、大考试”专项行动培训列入2022年安全教育培训计划，详见报告附件25。

胜利新大实业集团有限公司主要负责人、安全总监、生产管理人员及安全管理人员，一线作业人员均持有硫化氢防护培训合格证、井控培训合格证和健康安全环境管理培训证书，具体持证情况见下表，证书复印件见附件10。

涉及企业机密，不予公开。

2.8 人员保险

涉及企业机密，不予公开。

2.9 职业危害防护及劳保用品发放

涉及企业机密，不予公开。

综上，从业人员个体防护装备（即劳动防护用品）的配备符合《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）、《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）、《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/T1922-2011）的要求，可以满足日常劳保需要。

2.10 设备设施检测、检验情况

2.10.1 设备、设施检测、检验情况

胜利新大集团的井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目，配备有修井机、通井机、碳纤维连续杆作业车、移动试压车、高压管汇、泵车等各类设备设施，并对主要设备设施中危险性大的设备设施、井控设备设施、安全设备设施，如井架底座、游车大钩、吊环吊卡、高压管汇、防喷器、旋塞阀、压力表、安全阀等进行了检验检测，设备、设施检测检验台账详见表2-15，检验检测报告详见附件19。

涉及企业机密，不予公开。

胜利新大集团（井下作业）的设备、设施均按时检验检测，在检验有限期内。

2.10.2 压力表、安全阀等检测、检验情况

胜利新大集团（井下作业）的安全阀、压力表均根据有关标准、规范要求，定期检验检测，且均在检验有效期内，满足使用要求。其检测、检验情况见下表，检测报告见附件20。

涉及企业机密，不予公开。

2.10.3 空呼、气体报警仪检测、检验情况

涉及企业机密，不予公开。

### 2.10.4 绝缘手套和绝缘靴检测、检验情况

胜利新大集团为各队配备了绝缘用品，绝缘用品配备情况能够满足电工巡检的要求。其检验检测情况见表2-19。

涉及企业机密，不予公开。

### 2.10.5 防雷装置检测、检验情况

评价组根据《钻修井井场雷电防护规范》（SY/T7386-2017）的要求，提出小修队、大修队、侧钻队的防雷接地装置应由专业防雷检测机构定期检测，胜利新大集团委托山西恩博利雷电防护有限公司于2022年07月29日对其进行了检验检测，检验检测台账见表2-20。

涉及企业机密，不予公开。

2.11 事故应急救援预案及演练

2.11.1 事故应急救援预案的编制情况

为最大程度的预防和控制各类重大安全和环境事故的发生，最大限度的减少各类事故所造成的危害、损失以及社会影响和环境影响，胜利新大实业集团有限公司编制了《胜利新大实业集团有限公司井下作业项目生产安全事故应急预案》，公司应急预案已于2022年4月6日在东营经济技术开发区管理委员会备案（备案编号：370504-2022-0033），详见附件15。该应急预案包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。专项应急预案为井喷失控事故专项应急预案；现场处置方案包括：火灾事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、中毒和窒息事故现场处置方案、人身伤害事故现场处置预案。

2.11.2 事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

涉及企业机密，不予公开。

2.11.3 事故应急救援预案的演练情况

胜利新大集团2022年已经按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对预案进行了修改，并进行根据公司制定的事故应急预案演练要求和计划进行了事故应急演练，并对演练过程进行了记录，演练完成后进行了演练效果评价。

涉及企业机密，不予公开。

依据《山东省生产安全事故应急办法》（省政府341号令）第十三条：高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练，胜利新大集团定期制定应急演练计划，定期组织应急演练并对演练效果进行评估，并根据演练效果及时对应急救援预案进行修订。经现场检查，企业应急演练频次符合要求。

2.11.4 事故应急救援器材、设备的配备情况

该公司按照各岗位存在的危险、有害因素配备了相应的劳动防护用品及应急救援器材，其相关应急救援器材配备情况见下表：

涉及企业机密，不予公开。

公司应急器材的配备能够满足事故应急救援的要求，并定期组织相关人员对国内外同类企业的安全事故进行学习，总结经验，不断提高企业人员技术及应急能力。

2.12 承包商管理和井控管理

胜利新大集团2022年目前在用承包商共计1家，东营承吉物流运输有限公司为搬家类承包商，提供吊车、自备吊、平板、卡车、地锚机等搬家的服务。业务部门和使用单位根据使用需求，通过统一调度的原则，开展单独审核的方式确定资质齐全的承包商。胜利新大集团建立有承包商管理制度，定期组织承包商进行培训学习，并考核，对承包商的资质和设备进行审核检查。承包商资质、协议、培训及检查等内容详见报告附件30。

胜利新大集团井下作业项目成立以经理为组长、副经理为副组长、相关科室及作业项目部行政负责人为成员的井控工作领导小组。设专职助理级井控管理人员和井控管理岗，基层队伍及班组设专（兼）职井控监督人员。

2.13 危险作业、交叉作业安全管理

胜利新大集团涉及危险作业项目包含临时用电作业、吊装作业、高处作业。其中，临时用电作业为甲方供电部门进行接电，并开具临时作业票。吊装作业为承包商进行现场设备设施吊装作业，并配备吊装指挥。在新大公司现场进行吊装作业，由胜利新大集团开具作业票。高处作业，新大集团涉及的高处作业均为基层队设置工种，根据胜利油田高处作业许可管理规定要求，为胜利油田例行作业，不需要办理高处作业票。胜利新大集团根据特殊作业情况，编制相关特殊作业管理制度。

胜利新大集团井下作业施工设备在施工时，作业井必须停止作业，且靠近井口施工，其余施工作业无法同时进行，即：不涉及交叉施工。

## 2.14 变更安全管理

胜利新大集团制定了《变更管理制度》，该制度规定了生产过程中工艺技术、设备设施、管理、人员的变更类型，明确了变更申请、变更实施、变更关闭等变更程序。本次评价期间，发现企业未根据《变更管理制度》针对生产过程中的相关变更履行变更程序，建议企业在以后的安全生产管理过程中严格执行《变更管理制度》，并保存相关变更记录和资料。

## 2.15 生产安全事故管理

胜利新大集团制定了《生产安全事故管理制度》，该制度明确了事故等级，规定了事故报告、事故调查、事故处理的要求，凡事故发生后必须按“四不放过”的原则进行处理，同时拟定预防措施，杜绝类似事故发生。经查询东营市人民政府政府信息公开目录《东营市2022年安全生产事故调查情况》、《东营市2021年安全生产事故调查情况》及东营经济技术开发区政务公开信息-安全生产事故调查报告，均未查询到2021及2022年该企业生产安全事故信息。

2.16 安全生产标准化及双重预防体系的建设、运行情况

胜利新大实业集团有限公司于2016年开始按照国家、山东省、东营市有关文件精神要求，开始进行安全生产标准化建设，于2016年11月取得了由东营市安全生产监督管理局颁发的非煤矿山安全生产标准化三级企业证书，2019年12月取得了由东营经济技术开发区安全生产监督管理局颁发的非煤矿山安全生产标准化三级企业（井下作业）证书，有效期至2022年12月。证书编号∶（东开）AQBFMKSⅢ201900033。

全面落实构建双重预防体系，落实党中央、国务院以及省市各级主管部门关于建立双重预防机制的重大决策部署，是实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的有效手段，公司自2018年7月开始积极部署推进双体系建设工作，首先成立公司级及各项目部级双体系建设领导小组，明确相应的管控职责，确保双体系建设工作的落实编制了“双体系”建设实施方案，明确了双体系建设工作的具体实施步骤和要求并与2019年、2020年不断补充完善公司双体系建设制度及实施指南，通过分层级、分时段举办专题培训班，组织各单位负责人、管理人员及全体职工，对风险分级管控体系知识进行培训。

自开展“双体系”建设以来，各级领导的大力支持和帮助下，通过学习与实践，经过全体员工的共同努力，我公司“双体系”运行日趋稳定、完善安全管理工作初见成效，职工标准化操作水平不断提高，“三违”发生率明显下降，现场隐患得到了及时处理。职工对危险源的控制措施有了明确的认识，安全素质得到了大幅度提高，控制危险和消除危险的能力有了非常大的进步。

# 3 主要危险、有害因素分析

3.1 主要危险有害物质分析

胜利新大实业集团有限公司井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目，作业过程中涉及的主要危险、有害物质有原油、天然气、硫化氢、化学助剂、柴油、盐酸、复合酸等。原油、天然气、硫化氢主要存在于油井井口，化学助剂主要用于堵水/调剖，柴油存在侧钻井场10m3柴油储罐内，盐酸和复合酸均由甲方提供，用于酸化。

主要危险、有害物质的危险、危害特性如下：

### 3.1.1 原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色），具有一定的火灾危险性。

原油的主要危险有害特性见下表。

表3-1 原油主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 原油 | CAS |  |  | 8002-05-9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | 无资料 | 危险货物编号 |  |  | 32003 |  |  |  |
|  | 分子量 | 无资料 | UN编号 |  |  | 1267 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 红色、红棕色或黑色有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 可分离出多种有机原料，如汽油，苯、煤油、沥青等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 6 | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 自常温至500℃以上 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.78～0.97 | 临界温度（℃） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 无资料 | 临界压力（MPa） |  |  | 无资料 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 可燃 | 危险特性 |  |  | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 20～100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 8.7 | 燃烧（分解）产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 |  | 泡沫、干粉、二氧化碳，砂土。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  |  | 强氧化剂。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第3.2类 中闪点易燃液体 |  | 危险货物包装标志 |  |  | 7 | 包装类别 | Ⅰ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远寓火种、热源。仓温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 原油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 误服者给充分漱口、饮水，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至空旷的地方掩埋；蒸发、或焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.2 天然气

天然气的成分主要为低分子量的烷烃（如甲烷、乙烷）组成的混合物，不含硫化氢，其他成分含量低。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），一般天然气的火灾危险性类别为甲B类，属易燃、易爆性物质。其爆炸极限范围较宽，一旦泄漏，很容易与空气形成爆炸性气体混合物，遇火源极易发生燃爆。

天然气的主要成分均属无毒、低毒或微毒，主要侵入途径是呼吸道、皮肤和眼睛。高浓度吸入会造成不同程度的伤害，皮肤、眼睛接触会引起刺激症状。有的低浓度长时间接触可引起神经衰弱症状。空气中浓度增加会使氧气含量降低，达到一定浓度时，会导致缺氧窒息。

天然气中甲烷含量可达80%以上，甲烷的主要危险有害特性见下表。

表3-2 甲烷主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 甲烷 | CAS |  | 74-82-8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH4 | 危险货物编号 |  | 21007 |  |  |  |
|  | 分子量 | 16.04 | UN编号 |  | 1971 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 889.5 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 53.32/-168.8℃ |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.42/-164℃ | 临界温度（℃） |  | -82.6 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 0.55 | 临界压力（MPa） |  | 4.59 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | -188 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 538 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 15 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、氟、氯。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第2.1类 易燃气体 | 危险货物包装标志 |  |  | 4 | 包装类别 | 无资料 |
|  | 储运注意事项： | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 苏联MAC：300mg/m3 美国TWA：ACGIH窒息性气体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.3 硫化氢

硫化氢（H2S）是硫的氢化物中最简单的一种。常温时硫化氢是一种无色有臭鸡蛋气味的剧毒气体，应在通风处进行使用必须采取防护措施。

表3-3 硫化氢主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 硫化氢 | CAS |  | 7783-06-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2S | 危险货物编号 |  | 21006 |  |  |  |
|  | 分子量 | 34.08 | UN编号 |  | 1053 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色、有恶臭的气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于化学分析如鉴定金属离子。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -85.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -60.4 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 2026.5（25.5℃） |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 无资料 | 临界温度（℃） |  | 100.4 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 1.19 | 临界压力（MPa） |  | 9.01 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 46.0 | 燃烧（分解）产物 |  | 氧化硫。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、碱类。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第2.1 类易燃气体 | 危险货物包装标志 |  |  | 无资料 | 包装类别 | O52 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 中国MAC（mg/m3）：10 中国TLV（mg/m3）：15（10ppm） 前苏联MAC（mg/m3）：10 TLVTN：OSHA 20ppm，28mg/m3[上限值]；ACGIH 10ppm，14mg/m3 TLVWN：ACGIH 15ppm，21mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：618 mg/m3（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。 急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3 以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。 长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防化学品手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.4 化学助剂、压井液

该公司主要采用化学堵水调剖方式，采用的化学堵剂包括新型预胶凝颗粒性堵水剂（水膨体）、高分子聚丙烯酰胺粉剂、木质素磺酸盐系列堵水剂和有机超细颗粒选择性堵剂。

压井液主要成分为卤水。

根据《危险化学品目录（2015版）》（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局公告[2015]第5号）及《危险货物品名表》（GB12268-2012）辨识，以上化学堵剂和压井液均不属于危险化学品。

### 3.1.5 柴油

表3-4 柴油主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 柴油 | CAS |  | 无资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | 无资料 | 危化品序号 |  | 1674 |  |  |  |
|  | 分子量 | 无资料 | UN编号 |  | 无资料 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -18 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 282-338 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.87-0.9 | 临界温度（℃） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 无资料 | 临界压力（MPa） |  | 无资料 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 257 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 无资料 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。· |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、卤素。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 无资料 | 危险货物包装标志 |  |  | 无资料 | 包装类别 | Z01 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 密闭操作，注意通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿一般作业防护服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.6 复合酸、盐酸

酸化过程中根据岩层性质，碳酸盐岩油气层的酸化主要用盐酸（HCL），砂岩油气层的酸化主要用复合酸，主要成分为盐酸、水和极少量氢氟酸。

表3-5 盐酸主要危险有害特性一览表

| 中文名称 | 盐酸 |  |  |  |  |  |  | 别名 |  |  | 氢氯酸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |  |  |  |  |  |  | 危化品序号 |  |  | 2507 |
| 闪点（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  | UN编号 |  |  | 1789 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |  |  |  |  | 熔点（℃） |  |  | -114.8（纯） |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  |  |  | 1.20 |  | 沸点（℃） |  |  | 108.6（20％） |
|  | 相对密度（空气＝1） |  |  |  |  | 1.26 |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 30.66/21℃ |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。有害燃烧产物：氯化氢。灭火方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |  |
|  | 避免接触条件 |  |  |  |  |  | 禁配物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物 |  |  |  |
| 操作处置 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬动时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用有橡胶衬里钢制罐车或特制塑料企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理及废弃处置 | 处置疏散泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用沙土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，稀释后放入废水系统。大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 废弃处置方法：用碱液——石灰水中和，生成氯化钠和氯化钙，用水稀释后排入废水系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 |  |  | 密闭操作，注意通风，尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  | 呼吸系统防护 | 可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 |  |
|  | 最高容许浓度MAC（mg/m3） |  |  | 中国：15 前苏联：未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 |  |  | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  | 身体防护 | 穿橡胶耐酸碱服。 |  |
|  | 手防护 |  |  | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |  |  | 其他防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣物，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |

3.2 主要作业流程危险性分析

胜利新大实业集团有限公司井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目所用设备设施主要为修井机、井座、举升机、通井机、试压车、防喷器、机泵等，涉及设备设施吊装作业、搬迁作业、安装作业、大小修及侧钻作业、酸化作业、堵水/调剖作业、特殊工艺技术服务和井下复杂情况处理、连续油杆、现场试压、临时用电作业、高处作业等工艺过程。

### 3.2.1 吊装作业危险性分析

承包商对板房、设备设施搬移前，需要对板房、设备设施进行吊运，在吊运过程中，因违章作业、起重设备的安全装置及保护措施失灵、吊车吊钩、钢丝绳、吊索具超载断裂，吊运时钢丝绳从吊钩中脱出，吊货物捆扎不牢固或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故。

### 3.2.2 设备搬移过程

车辆运输过程中，驾驶员可因道路路况不熟，精力不集中，操作失误等原因，造成道路交通事故。到井场后，受场地限制、车辆故障、驾驶员操作失误、现场作业人员误入视线盲区等，可造成人员伤害或设备损坏等车辆伤害事故。

作业前或施工完毕后，安装和拆卸设备及管线时，可因用力过猛，配合不当，造成人员伤害，人员抬管线时，可能因为手滑、绊倒等原因，发生管线砸伤人员的事故。

### 3.2.3 安装作业过程中危险性分析

本项目安装是将施工井口的防喷器拆除，放置到合适位置，然后安装上作业队的防喷器，以及高压管汇、防喷管汇等设备设施的安装，在此过程中易发生工具伤人事故，防喷器较重，易发生坠落伤人事故。防喷器安装不正确、不牢靠，发生井喷事故时，易导致事故扩大。安装设备设施时，易发生管汇坠落伤人或工具伤人事故。

### 3.2.4 大小修及侧钻作业过程中危险性分析

大小修及侧钻作业过程中的主要风险包括火灾爆炸、中毒、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、井喷等危险有害因素，可能造成人员伤亡、设备设施损坏、施工作业周期延长、油井减产、损坏风险。

大小修及侧钻作业设计考虑不周全；设备工具陈旧老化、性能不良；设备设施检查、维修保养不到位；安全资金投入不足，使安全管理措施落实不到位；未按规定开展安全培训，施工人员安全意识淡薄，违反操作规程，操作失误等；周围环境影响，人为破坏，以前施工遗留有隐患等因素，都可能引发大小修及侧钻作业风险事故。

由于大小修及侧钻作业协同岗位多，施工工序复杂，所用设备工具多、修井机体积大，易造成物体打击、机械伤害、高处坠落等事故，造成人身伤害。尤其是作业机钢丝绳断裂、井架倒塌，对人身安全和设备的危害更大。另外，电气设备、电气开关、电缆敷设可能因接地、接零或屏护措施不完善、防护间距不够、耐压强度低、耐腐蚀性差等原因，造成漏电和人员触电伤害。

侧钻施工涉及的作业过程比较复杂，不能超越程序进行作业，开钻时设备运行状态是否正常，各气、电路控制系统是否存在漏气、漏电或接错等现象等，可能造成物体打击、机械伤害、触电、设备损害等事故；钻头、钻具、套管、工具等体积和重量都比较大，劳动强度大，在接方钻杆、起吊钻杆、装卸钻头、操作大钳、吊卡、推摆钻杆等过程中时，如钻台工作人员配合不好，容易发生物体打击、机械伤害等人身伤害事故；二层台操作人员操作不慎，也容易造成高处坠落、物体打击事故。下表层套管时，在钻台大门前扣好吊卡后，人员如不及时躲避，容易造成碰、砸、撞、挤、扭、擦伤事故。

第二次开钻的工作内容主要包括：高压试运转、下钻、钻进和起钻等。在一口井的施工中，高压试运转易造成设备损坏和人身伤亡。下钻过程可能会遇到的井下复杂情况很多，如井眼垮塌、缩径、沉砂、油气上窜、井涌等，如果司钻在操作过程中注意不够或判断失误，有可能将钻具贸然下入复杂井眼，造成卡钻、顿钻等事故；如果下钻速度快，会产生很大的激动压力，容易憋漏地层。另外，在下钻过程中，钻井大绳卡进指梁会挂坏井架或二层台，容易造成物体打击和高处坠落事故；下钻过程中，如果绞车高、低速离合器不放气，刹车失灵，可能导致顿钻重大事故；用大钳紧扣操作猫头时失误，有可能造成物体打击、机械伤害事故；在二层台工作时，有可能导致高处坠落或高处落物等人身伤害事故。

钻进过程中，在井浅时，因快速钻进，钻井液性能不完善，造壁性和悬浮性能差。可能造成井眼垮塌或沉砂埋钻具。井深时，可能会遇到地层压力异常，造成井漏、井涌、井喷以及井喷失控着火等严重事故。

起钻过程中，由于井下情况复杂，处理不当，可能引起上提遇卡、转盘憋劲大、打倒车、灌不进钻井液等情况。起钻速度快或钻头泥包，导致拔活塞，容易诱发井塌、井漏、油气水侵、井涌以及井喷和井喷失控事故；起钻过程中，如果绞车高、低速离合器不放气，防碰天车失灵，处理不当可能导致顶天车的恶性事故；在起钻过程中，如果司钻失误或与井口工作人员配合不当，可能造成单吊环起钻、崩砸井口工具、顶天车等事故的发生，可能导致一人或多人死亡的重大事故；井架工二层台操作时，容易发生高处坠落或高处落物伤人事故。

钻进过程中由于各种原因造成的复杂情况和事故还有很多，这些复杂情况多数是由于操作失误造成的，另外由于井下情况复杂，发生如井涌、井漏、卡钻、缩径、钻头泥包、井下落物等事故时，地面需要采取压井、划眼、倒划眼、解卡、扩眼、打捞等作业来处理井下事故，这些非正常作业又容易导致井喷失控、井喷、顶天车、顿钻、单吊环起钻等地面事故的发生。

浅层气是指储存在沉积物中的地热成因或生物成因的天然气，若在开钻前未进行地层剖面测量；不能准确预测地层压力；使用密度不合理的钻井液；在钻井的过程中，当钻遇异常高压浅气层而发生溢流而没有得到及时地处理时，溢流很快就会升级为井喷，并可能引发火灾爆炸等二次事故。

### 3.2.5 酸化作业过程中危险性分析

酸化作业具有高压危险，同时还需要使用盐酸、复合酸以及添加剂，操作不当可造成灼烫、中毒和窒息。

由于高压管汇因设计、材质以及腐蚀等原因造成的压力等级不合格等其他原因，出现高压管汇、井口的破裂和设备的损坏，酸性腐蚀性液体喷溅到人体无防护处，可导致灼烫事故。由于压力较高，酸液还可能导致人身伤害事故。若导致油气泄漏，可导致人员中毒和窒息，甚至火灾爆炸事故发生。

### 3.2.6 堵水/调剖作业过程中危险性分析

堵水/调剖作业流程中的危险性主要是注入系统的高压力、高噪声等，主要危险、有害因素有超压爆裂、物体打击、触电、机械伤害等。

1.超压爆裂

堵水/调剖作业注入系统压力较高，当设备、管道存在缺陷、误操作造成憋压、带压（压力未放空）检维修等，压力超出设备、管道承压极限，导致超压爆裂。

2.物体打击

操作人员在操作高压注入设施上的阀门时，若操作人员违章作业，不遵守操作规程，阀门丝杠、手轮等部件飞出可能发生物体打击事故。未泄压情况下更换压力表，压力表飞出可能导致物体打击事故。

高压管汇刺漏可能击伤人体，发生高压刺漏的原因主要有：若注入管线、阀组质量不合格，承压不够，可能发生管线破裂造成刺漏，注入管线受到内外腐蚀，管线长期运行可能产生腐蚀穿孔，导致刺漏。

高压管线丝扣连接不规范，未拧紧，管线阀门、法兰等连接部位的密封件因老化、磨损，或者由于紧固件松动，而产生密封不良或失效等。

堵水/调剖时，井口承受高压，井口设施可能由于质量问题或腐蚀等发生刺漏造成人员伤亡。

3.其它危害

高压液体泄漏产生的噪声，电机、泵类设备产生的噪声，对人员健康有一定影响。操作人员若长期在高噪声、振动环境下工作，不仅会损伤他们的听觉，还会使工作人员的情绪烦躁，降低工作效率，有时甚至会导致误动作而引起事故的发生。

### 3.2.7 现场试压作业流程危险性分析

现场试压作业过程中主要危险因素分析：

- 高压管汇等设备设施未定期检测或使用不合格管汇，管线破损，可造成人员伤亡事故。

- 部件、连接件规格不符合、连接管线固定不牢固造成隐患；压力刺漏，造成设备损坏、人员伤亡。

- 未正确开关闸门或者闸门开关不到位；阀门开关不灵活、流程标识不清，人员操作失误，造成事故的发生。

- 压力数值显示不准确或失灵导致设备损坏，人员伤害。

- 管汇出口无标识、隔离区域不到位造成无关人员误入高压危险区域，造成伤害。

- 试压压力过大，造成设备损害和人身伤害。

- 试压结束，恢复流程、拆卸试压装置，未等压力完全释放，就进行闸门复位工作，造成设备损害和人身伤害。

### 3.2.8 特殊工艺技术服务和井下复杂情况处理作业流程危险性分析

特殊工艺技术服务和井下复杂情况处理主要伤害类型为机械伤害和物体打击。

在施工作业中，由于操作技术不熟练，对有关的安全操作规程不熟悉，或是在操作中注意力不集中、酒后上岗等，会引发机械伤害或物体打击。

井下复杂情况处理是处理井下事故作业，由于井下事故情况千差万别，并且打捞等作业负荷较大，易发生提升系统大绳断裂事故，还会因打捞操作失误，选择工具、下探深度等不当，造成遇卡遇阻等事故。解卡施工排量、钻压、转速等参数控制不当也会造成事故。

### 3.2.9 连续油杆作业危险性分析

施工过程中，如果吊物负荷太重，超过钢丝绳安全负荷，操作失误，钢丝绳断丝6丝以上或断股，死绳端固定不牢，滚筒上钢丝绳圈数不足，活绳头在滚筒上固定不牢，造成断脱事故；井场摆放对象杂乱，井口太滑、太乱造成人员摔伤事故；吊卡销落下，高空作业没拴保险绳，吊卡断、吊钩断，钢丝绳断脱，造成吊卡卡死或抽油杆落下，造成高空落物人员伤害；高空作业时未系安全带，爬高时没有安全绳，高空作业无逃身装置，高空作业时操作不当，夜间作业时照明设施不够，与地面人员配合不当，登高梯子年久失修或使用不当造成人员坠落。监测仪器失灵检测不准导致人员中毒，硫化氢浓度超标，人员未及时撤离到安全区，监测人员在下风头，导致监测人员中毒。

### 3.2.10 临时用电作业危险性分析

1.施工现场需要临时用电，若电气设备安装、使用不合理，缺少保护装置，操作人员违章操作等原因，极易造成触电事故。

2.跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走可能造成触电事故。

3.施工现场混乱，造成电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等，如未能及时发现并整改，可能造成触电或电气火灾事故。

4.电线裸露、乱拉、乱扯电线、湿手触动电器开关设备、绝缘胶鞋破损透水或用湿物去接触电器设备，有引发触电事故的可能性。

5.在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显等可能引发触电事故的发生。

### 3.2.11 高处作业危险性分析

大修和侧钻等涉及到高处作业，在平台上的施工人员若未按照规定配备安全绳，未设置防护栏杆或防护栏存在缺陷，可导致人员从高处坠落。若平台上的施工人员乱扔工具等，可造成物体打击。若修井机发生坍塌事故或井喷事故时，紧急逃生通道设置不合理，可导致平台上的施工人员发生人身伤害或中毒和窒息事故发生。

3.3 主要设备设施危险性分析

1.小修、大修、侧钻等主要设备

动力设备是指施工中所使用的通井机、修井机等。引发事故的原因主要是发动机系统、刹车系统的故障未能被及时排除。发动机系统故障有可能造成机毁人亡。刹车系统故障有可能造成顿、溜钻等恶性事故。

提升设备主要由井架、游车大钩和钢丝绳组成。超负荷使用井架或井架地基不牢等会使井架下沉、倾斜或翻转，造成恶性事故；起放井架前通井机不平衡，易导致起放过程中井架倾倒；起升井架时注意力不集中或操作技术不熟练，使上段井架窜出，从而导致恶性事故；对井口距离超标，导致放井架时撞坏井口设备。

游车大钩在作业中是连成一体的。在起下钻过程中若发生顿钻，易造成钢丝绳跳槽而被挤扁。在处理跳槽过程中易造成钢丝绳断丝，导致强度降低，形成事故隐患；游车与大钩连接的轴销固定螺丝断落，在起下钻施工中可引起轴销脱落，造成伤亡事故；大钩未按规定保养，使大钩颈锈死，在进行旋转作业时，钩颈不能随管柱转动，与管柱的反扭力在失控时会造成人身伤害或钢丝绳打扭。钢丝绳虽然不是机械设备，但在提升系统中占有重要位置。钢丝绳断丝断股、超期使用、超负荷使用都会给安全施工带来隐患。

辅助设备主要包括液压钳、吊卡、吊环以及防喷器等井控设备等。在施工作业中，由于操作技术不熟练，对有关的安全操作规程不熟悉，或是在操作中注意力不集中、酒后上岗等，会引发机械伤害或物体打击。

2.高压管汇

输送氮气、蒸汽、水等介质的高压管道、弯头，若因材料缺陷、冲蚀变薄等原因致使管道、弯头承压能力下降，可发生高压管汇爆裂事故。

3.机泵类

本项目涉及的机泵类等机械运转设备，若其外露的运转部件无防护罩或防护罩缺损，维修、检查时违章操作，未断电或监护不力导致设备意外启动等，人触及运转部件有可能造成绞手、卷入等机械伤害事故；或正常运转过程中，人员未按规定将长发束起或未按规定穿戴工作服装等，触及运转部件有可能造成卷入等机械伤害事故。

机泵类是现场施工的主要噪声源，对操作人员存在噪声危害。噪声危害主要是引起听觉功能敏感度下降，甚至耳聋，或引起神经衰弱、心血管病及消化系统等疾病的高发。另外，噪声干扰信息交流，使操作人员误操作发生率上升，影响安全生产。泵类运转时是噪声源，人员长期在此环境内工作，存在噪声的危害。

4.电气设备

电气设备若无接地保护或接地不良、绝缘破坏漏电，以及输配电线路绝缘破坏漏电，电气作业监护不力或违章操作等，人体触及带电体，有发生触电的危险。

电动机过负荷运行，电动机接线处各接线点接触不良或松动时，电动机的引线不牢，熔断器过大及其配电装置不符等；均有可能引起电器火灾或触电事故。

在爆炸危险区域内，电气设备选型不当，防爆等级不够，可引起火灾、爆炸事故发生。

3.4 主要危险因素分析

井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等受井下状况影响非常大。并且井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等涉及野外临时用电，有时可能突发井喷等事故，是多种风险性并存的作业。根据胜利新大集团井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等的特点，主要危险、有害因素有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、灼烫、高处坠落、坍塌、起重伤害等。

### 3.4.1 火灾爆炸

石油、天然气等具有较低的闪点、燃点和自燃点，具有比煤炭、木材等物质易燃烧的特性。因此，作业施工现场属防火、防爆的重点区域，必须严加控制。在作业中形成火灾的原因总的来说可以分为人为的失火、自然现象造成的失火、设备故障引起的失火、摩擦过热失火和过热物质引起的失火等几类。主要原因有：

1.在作业过程中发生井喷及由于设备本身存在缺陷或违章操作等导致油气泄露、聚集，遇点火源可能引起火灾、爆炸；

2.仪器短路、过载、接触不良、散热不良，照明器具安置或使用不当等，易发生电气火灾；

3.用火作业完工后对残余火源未进行彻底处理遇可燃物可能引起火灾。

其中作业施工中易燃、易爆介质的来源主要有以下几方面：

1.地层中碳氢化合物的溢出；

2.井场使用的各类油料及石油助剂，如柴油、机油等易燃、易爆品；

3.设备更换的废机油、清洗用废油等；

4.作业施工时，落地原油，原油中溶解气、天然气的排放；发生“井喷”事故时，井场布满的石油；

5.井场周围的干燥植物，如庄稼、荒草等；

6.施工营房内的可燃物，如棉被、衣物、塑料及其他可燃纤维材料；

7.施工过程中的储存和使用的各类易燃、易爆化学助剂等；

8.工艺设备、装置、管线内残留的易燃、易爆介质；

9.其他易燃、易爆介质。

可能引发火灾爆炸的另一类危险因素是点火源。在作业施工现场可能出现的点火源主要有：吸烟明火、施工机械和施工车辆的排气管火花、电焊火花或其他燃烧设备的燃烧火焰、电气火花或电气运行高温、静电打火、机械火花、雷电以及在井场周围进行烧荒等明火。

作业现场若消防设施摆放位置不规范、使用不当或保管不善，一旦发生火险，来不及扑灭，就会使火灾蔓延。作业队的工作性质是作业地点经常变动，频繁的搬迁作业对消防器材的完好性带来很大程度的影响。若不及时检查和更换，一旦发生火灾，就很难及时扑救，后果严重。

另外，部分职工消防意识淡薄，也是发生火灾的原因之一。作业人员未进行安全防火知识教育培训上岗，未执行安全生产管理制度，违章作业，也可能导致火灾爆炸事故的发生。

### 3.4.2 井喷及井喷失控

井喷是指当井底压力远小于地层压力时，井内流体大量喷出，在地面形成较大喷势的现象称之为井喷。

井喷失控是指井喷发生后，无法用常规方法控制井口而出现井口敞喷的现象称之为井喷失控。

作业过程中，井喷失控泛指井喷后井口装置和井控管汇失去了对油气井的有效控制，甚至着火。油井失控和气井失控各有其特点和复杂性，气井或含气油井处理更为困难。由于天然气具有密度小、可压缩、膨胀、易溶性，在钻井液中易滑脱上升，易爆炸燃烧，难以封闭等物理化学特性，因而稍有疏忽，气井和含气油井比油井更易井喷和失控着火。其危害性可概括以下七个方面：

1.打乱全局的正常工作程序，影响全局生产；

2.使钻井事故复杂化、恶性化；

3.极易引起火灾（如井场、苇地及森林）；

4.影响井场周围居民的正常生活，甚至生命安全；

5.污染环境，影响农田、水里和渔牧业生产以及交通、通讯的正常运行等；

6.伤害油气层，毁坏地下油气资源；

7.造成人力及物力上的巨大损失，严重时造成机毁人亡和油气井报废。

### 3.4.3 中毒和窒息

由于设备、管线腐蚀、损坏漏气，或者井场周围地面大面积冒气，天然气在大气中达到一定浓度，会造成人员中毒。作业时，可能发生井喷事故，井喷时可能出现原油、天然气、硫化氢等有毒物质，若防护不当，可能致使操作人员中毒。天然气的主要成分是甲烷、乙烷，是无色、无臭、低毒气体，人员短时间内吸入高浓度的天然气，可引起急性中毒事故。

酸化施工过程中使用的复合酸中含有一定比例的氢氟酸，氢氟酸具有毒性，若防护不当，可能致使操作人员中毒。

含硫气体对人体具有一定的毒性，当油气井内含有大量的硫化氢气体时，作业人员在此类油气井进行井下作业（小修作业、大修作业、侧钻、连续油管作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）时，如果因井下情况不明或其他意外原因发生大量硫化氢气体泄漏，作业人员没有可靠的防护措施，可能导致作业人员中毒。

不同浓度的硫化氢对人体的危害见下表3-6。

表3-6  硫化氢对人体的危害

| 空气中浓度 mg/m3（ppm） | 生理影响及危害 | 空气中浓度 mg/m3（ppm） | 生理影响及危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.04（0.02） | 感到臭味 | 300（200） | 暴露时间长则有中毒症状 |
| 0.5（0.33） | 感到明显臭味 | 300～450（200～500） | 暴露1h引起亚急性中毒 |
| 5.0（3.3） | 有强烈臭味 | 375～525（250～350） | 4h～8h内有生命危险 |
| 7.5（5） | 有不快感 | 525～600（350～400） | 1h～4h内有生命危险 |
| 15（10） | 刺激眼膜 | 900（600） | 暴露30min会引起致命性中毒 |
| 35～45（23.3～30） | 强烈刺激粘膜 | 1500（1000） | 引起呼吸道麻痹，有生命危险 |
| 150～300（100～200） | 嗅觉在15min内麻痹 | 1500～2250（1000～1500） | 在数分钟内死亡 |
| 75～150（50～100） | 刺激呼吸道 |  |  |

含有硫化氢的井发生井喷或放喷时，通常要点火。硫化氢燃烧后产生二氧化硫也属有毒气体。二氧化硫为无色、具有刺激性气味、比空气比重大的气体，具有窒息作用，人吸入后在鼻和喉粘膜上形成亚硫酸。吸入一定浓度的二氧化硫会引起人身伤害甚至死亡。不同浓度的二氧化硫对人体的危害见下表3-7。

表3-7  二氧化硫对人体的危害

| 空气中浓度mg/m3（ppm） | 生理影响及危害 |
| --- | --- |
| 2.71（1） | 具有刺激性气味，可能引起呼吸改变 |
| 5.42（2） | 美国政府工业卫生专家联合会（ACGIH）推荐的阈限值 |
| 13.50（5） | 灼伤眼睛，刺激呼吸，对嗓子有较小的刺激。 |
| 32.49（12） | 刺激嗓子咳嗽，胸腔收缩，流眼泪和恶心 |
| 271（100） | 立即对生命和健康产生危险的浓度 |
| 406.35（150） | 产生强烈的刺激，只能忍受几分钟 |
| 1354.50（500） | 即使吸入一口，就会产生窒息感，应立即救治，提供人工呼吸会心肺复苏技术 |
| 2708.99（1000） | 如不立即救治就会导致死亡，应马上进行人工呼吸或心肺复苏 |

### 3.4.4 物体打击

物体打击事故是井场作业施工过程中发生频率最高的事故，引起物体打击事故的原因有：

1.工作场所狭小，缺乏躲避空间或操作人员违反操作规程；

2.进行管线、井口装置、设备等拆装作业时，用力过猛，致使部件或工具失控；

3.张紧的钢丝绳、绷绳等断裂抽出；

4.高压作业中，由于压力过高、系统试压不合格、压力超过系统承受压力等级，引起管线破裂，流体刺漏、井口抬升等；

5.作业时高压管线未可靠固定，在升压过程中发生摆动。

6.使用不合格的吊具，或者工具等坠落对现场作业人员造成伤害。

### 3.4.5 机械伤害

作业施工过程中，需要一些专门的机械设备，若这些机械设备本身存在的故障未及时排除，可能会成为引发重大机械事故的隐患，造成机毁人亡的恶性事故。

地面管线试压过程中，由于压力过高，管线不合格以及其他原因造成的地面管线憋坏，井口抬升，照成的人员伤亡，设备损坏。

机械外露的运动部分缺乏防护罩或防护罩失效，联锁保护装置失灵或在检修作业中拆下后未复原，在运行中可引起绞、辗等伤害，或因运动部件断脱、飞出而造成人身伤亡及机器损坏事故。机械设备检修时，存在惯性的机械部件未可靠的停止（如刹车失灵）、未可靠切断动力源（如电源、气源等）、检修过程中发生违章操作（如意外送电）、安全防护装置损坏或缺失等都可能引起机械伤害事故。

### 3.4.6 触电

电气设备、电气线路是引发触电事故的危险源。若电气设备、线路的绝缘损坏或因腐蚀、老化引起绝缘性能降低，带电体外露，安全距离不足，未设可靠的接地保护或漏电保护装置，高压电窜入低压线路，非专业人员违章进行电气作业，电气作业人员违反电气作业安全规程等，人体直接或间接触及带电体，都会导致触电事故发生。

进行起重吊装作业时，若作业场地附近有高压线，吊物、钢丝绳等与高压线搭接，可能发生触电；运输超高、超长设备时，与沿途的架空线路搭接，也会发生触电。

野外露天设置的电气开关，经风吹日晒，易造成线路老化、设施锈蚀，造成接触不良。夏季雨水较多，各电气开关易吸潮造成短路，引发触电事故。因此，野外施工作业要特别加强电气设备的维修及使用管理，电气维修一定要切断电源，严格执行挂牌制度，防止意外触电事故的发生，手持电动工具一定要安装漏电保护器，设备电源线沿地面铺设经过道路时，应有保护设施。

### 3.4.7 车辆伤害

井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等流动性大，人员和设备的搬迁全部依靠运输车辆完成。石油企业的交通运输，往往车多路窄、各种特种车辆车体大而笨重，经常在路面状况不良的道路上行驶，受人员、车辆、路况、天气等原因容易发生各种交通事故。

作业现场情况复杂，施工车辆在井场内移动（摆车）时，由于机械故障、视野不良、人员操作失误或违章等，可能造成井场内的人员碰伤、碾压、撞击等车辆伤害事故。

### 3.4.8 灼烫

在酸化作业过程中，盐酸等强酸存在较强的腐蚀性，若操作人员未佩戴相应防护用品，误接触，容易造成化学性灼伤，在作业车辆运行过程中，泵体高速运转，导致温度较高，操作人员误接触容易造成烫伤。

### 3.4.9 高处坠落

大修侧钻二层台作业、井架检修等都存在高处作业，甚至是特高处作业。在进行高处作业时，防护措施不完善或存在缺陷、人员违章不系安全带或安全带系扎不可靠、因其他突发事故等原因导致人员坠下，引发高处坠落事故。

作业人员在登高过程中有高处坠落的危险，特别是在大风天气作业时，极有可能发生高处坠落，造成人员伤亡；登高作业无安全防护措施（安全带、安全绳），梯子、平台和易滑倒的操作通道地面未设有防滑措施或在阴雨天气或冬季因结冰造成钢梯、扶手、检修平台路滑的条件下作业人员进行登高作业，也有滑倒摔伤或高处坠落的可能。

### 3.4.10 坍塌

井架底座等设备设施承载能力不足，安装不牢固；使用未经检测或者检测不合格的设备设施；遇极端恶劣的自然条件、地质问题，有可能发生坍塌的危险。

### 3.4.11 起重伤害

在设备设施搬迁过程中，需要对设备进行吊运，在吊运过程中，因违章作业、起重设备的安全装置及保护措施失灵、吊车吊钩、钢丝绳、吊索具超载断裂，吊运时钢丝绳从吊钩中脱出，吊货物捆扎不牢固或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故。

3.5 主要有害因素辨识

### 3.5.1 噪声危害

各种机械运转设备如堵水/调剖的注入泵等运转时，工具、部件碰撞时发出的机械性噪声，介质输送、排放产生的空气动力性噪声，混杂在一起，可引起作业场所噪声值超标。人员长期在高噪声环境下工作，会引发噪声危害，其主要症状有听力损伤、职业性噪声聋、神经系统功能紊乱，甚至引起心血管疾病及消化系统疾病的高发。

### 3.5.2 毒物危害

石油天然气工程施工过程中可能接触到天然气、油蒸气、硫化氢、二氧化硫等有毒、有害物质。这些有毒、有害物质对呼吸道、肺组织有强烈的刺激、腐蚀作用，短时间内高浓度接触可引起急性中毒；长期低浓度接触会引起慢性毒物危害（慢性中毒）。主要危害症状有头痛、恶心，以及呼吸道疾病等。

### 3.5.3 振动危害

机械设备运转时可产生振动，振动可引起机械效应、生理和心理的效应，长期接触会给人带来危害，我国已将振动病列为法定职业病。

振动分为全身振动和局部振动。本项目作业时多为局部振动，局部接触强烈振动主要是以手接触振动工具的方式为主的，长期持续使用振动工具能引起末梢循环、末神经和骨关节肌肉运动系统的障碍，严重时可患局部振动病。

3.6 自然灾害的影响

该企业主要服务于胜利油田区域，井下作业的作业队伍长年处于野外作业环境中，易受到自然灾害如：雷电、大风、雨、寒冷、高温酷暑等的侵袭，发生一些灾害性的事故。此外施工作业流动性大，长距离的流动可能造成人员水土不服、气候不适等。

对本工程施工影响较大的自然灾害有：雷电袭击、大风和高温、低温、地震灾害等。

### 3.6.1 雷电袭击

雷电是大自然中的静电放电现象，建构筑物（如值班板房、配电房、修井机等）、输变电线路和变配电装置等设施及设备遭到雷电袭击时，会产生极高的电压和极大的电流，在其波及的范围内，可能造成设备或设施的损坏，直接或间接地造成人员伤亡，引发火灾、爆炸事故的发生。

### 3.6.2 大风灾害

六级以上强风有造成设备及建、构筑物倾斜、倒塌，甚至造成设备、管道扭曲、破裂的危险，可导致物料泄漏、火灾、爆炸等事故。

### 3.6.3 高温、低温

温度的升高会引起爆炸性气体的爆炸浓度极限范围扩大，增加易燃、易爆介质的火灾、爆炸危险性。夏季高温环境下，野外作业的施工人员室外工作时间过长且无有效的防暑降温措施，可能引起人员的高温中暑。

在极端低温条件下，若无有效的防冻保温措施，可引起管线中介质的冻堵，泵压升高，引起管线损坏、介质泄漏；人员在室外作业工作时间过长，可能引起人员冻伤。

无论是高温还是低温环境，都可影响人员的情绪、反应灵敏性，增加违章事故发生的频率，并可能成为引发其他事故的诱因。

### 3.6.4 暴雨灾害

该公司井下作业项目在平原地带，地形高差不大，如果发生暴雨，或遭遇洪水，可能威胁工作人员的安全。

### 3.6.5 地震灾害

地震是地球内部突然发生的一系列弹性波，具有突发性和难以预报的特点，地震产生的强烈振动除可直接导致建构筑物倒塌、电杆折断、高压管汇破裂、火灾爆炸之外，还会伴随出现海啸、断层、地裂、山崩、滑坡及地面隆起和下沉现象。对石油工业生产来说，地震会造成设备设施、高压管汇、油（气）井毁坏、管道及阀件断裂等震害，同时害往往伴随火灾、爆炸等严重的二次灾害的发生。

3.7 人的不安全行为和安全管理缺陷

### 3.7.1 人的不安全行为

大量事故的统计分析表明，大部分事故是由人的因素造成的。长期超负荷作业致使操作人员疲劳、负荷超限、精力不集中导致误操作；疾病或饮酒致操作和指挥失误；操作人员从事禁忌作业引起事故；人员心理异常、故意犯错或存在识别功能缺陷均可导致事故。

人的不安全行为主要表现为以下几个方面：

1.不专心致志工作，麻痹大意或急躁慌张、判断失误导致事故发生。

2.不按操作规程进行操作；不按规章制度进行巡回检查，甚至在岗上睡觉，或者串岗，脱岗，岗上看杂志、干私活，或交接班不具体等致使事故隐患不能及时发现，从而酿成事故。

3.个人英雄主义：争强好胜，充英雄好汉，此类人员因与上岗干部、班组长、安全监管人员认识不同、感情不和，或受他人蛊惑而蓄意故犯、故意蛮干、违章操作，以泄私愤。

4.不求上进、不思进取、得过且过，对施工中使用的各种物质组成、性质不了解，缺乏普通的和专业的安全知识，缺乏专业知识和技术技能，因知识和技能的缺陷导致指挥或操作失误，引起事故。

5.身体素质差，易疲劳；思想素质低，指挥者独断专行，违章指挥；操作者不负责任，擅离职守；承受不起生活和工作上的压力，心理变态、精神失常、神思恍惚，思想不集中；或过于兴奋，得意忘形等均有可能导致事故发生。

6.主要负责人不能保证安全资金的投入，管理人员安全意识不强，不认真落实防范措施，决策失误或指挥能力差，可间接导致事故发生或使事故扩大。

### 3.7.2 安全管理缺陷

安全生产责任制不完善或未落实；未设置相应的安全管理机构或安全管理机构设置不合理，人员配置不足，管理混乱；管理制度不健全或管理措施落实不到位，生产人员无章可循、行为随意、盲目乱干；未建立安全投入制度，可导致安全投入不足；无相应的奖惩制度，会使人员无积极性、主动性，巡检不及时、不认真，交接班不具体；没有制定完善的安全操作规程，操作人员盲目乱干等；无培训制度，操作人员没有经过安全教育培训和技能培训，让未经培训的操作人员上岗，知识不足，不能判断错误；对安全漠不关心，已发现的问题不及时解决；没有严格执行监督检查制度；指挥错误，甚至违章指挥；设备、设施无检修更换计划或维护保养制度，或检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转。

未进行识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评估方法进行风险评估并进行分级管控；未定期组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员对事故隐患进行排查治理，设备设施带病运行而导致事故发生。

应急资源调查不充分；应急能力、风险评估不全面；应急预案不健全、可操作性不强、无针对性；应急预案培训不到位，应急预案演练不规范，应急预案评估不到位，现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员均未掌握应急预案内容,不具备相应的应急处置能力，导致事故扩大。

3.8 重大危险源辨识

### 3.8.1 重大危险源辨识依据

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.2.1生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。危险化学品的纯物质及其混合物应按GB 30000.2、GB 30000.3、GB 30000.4、GB30000.5、GB 30000.7、GB 30000.8、GB 30000.9、GB 30000.10、GB 30000.11、GB 30000.12、GB 30000.13、GB 30000.14、GB 30000.15、GB 30000.16、GB 30000.18的规定进行分类。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

②生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1     ……………①

式中：

S—辨识指标；

q1，q2，…，qn —每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1，Q2，…，Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

### 3.8.2 重大危险源辨识过程

胜利新大实业集团有限公司施工队，流动性很大，无固定的作业场所，从事的井下作业-小修作业、大修作业、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等施工过程中不涉及表1中的危险化学品。

侧钻作业备用发电机的燃料为柴油，储存在1台10m3卧式柴油罐内。根据表2，柴油为易燃液体类别3，临界量为5000吨。

### 3.8.3 重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的有关规定，进行危险化学品重大危险源辨识可知：

侧钻施工现场有1台10m3卧式柴油罐，柴油密度按照880kg/m3，柴油储存量最大为8.8吨，远小于5000吨的临界量。

胜利新大实业集团有限公司井下作业项目不构成危险化学品重大危险源。

3.9 事故案例分析

### 3.9.1 “5.14” 井喷爆燃事故

1.事故经过

2006年5月13日，某油田井下作业一处作业某大队作业某队在某井进行起油管作业施工，当起出油管时，油套环形空间溢流出水。队长当即通知当班人员安装井口，做压井准备。5月14日0:10，在安装井口过程中，井口突然涌出油气水混合物，井场突然发生爆燃；现场施工人员被烧伤致死，1名当地村民被烧伤。

2.原因分析

（1）直接原因

①在起油管过程中，未按照施工设计要求安装防喷器；未向井筒内灌注合适的压井液，使井内喷出物中天然气遇到修井机高温刹车片引起爆燃，是造成事故的直接原因；

②村民在井场周围强行建房、在施工现场强行拾落地油，是导致事故受伤人员增加的直接原因。

（2）间接原因

①作业开工验收不严格，没有及时纠正未装防喷器的违章行为；制订的应急预案缺乏针对性，预见性不强；应急处置不当，当高含天然气的油气水混合物喷出时，在没有安全保障条件下抢装井口，是造成事故的主要原因；

②地质设计没有提供本井原始地层压力、油气比、产气量等数据；工程设计没有提出动管柱前洗井工序；没有给施工作业单位提供符合安全条件的作业场所、开工验收把关不严，是造成事故的重要原因；

③职能部门及主管领导监督管理存在一定薄弱环节，对作业场所监督不到位，对各项井控、防火防爆制度、标准、规程落实不力，是造成事故发生的原因之一。

3.防范措施

（1）甲方单位作业监督应认真履行监督职责，应严格按照《井下作业井控管理规定》进行开工把关验收；地质方案设计审批应严格把关，在设计中不能留下隐患。

（2）施工作业单位应落实井控责任制，应对各项井控、防火防爆制度、标准、规程加强落实。应按照施工设计要求安装防喷器；应向井筒内灌注合适的压井液。

（3）企业应对作业井控安全管理。要从井控设计、现场设备安装验收、施工过程严格控制与监督、紧急情况下应急处置等各环节都不得存在缺陷和问题，时刻给我们的安全作业敲响了警钟。

### 3.9.2 井架倒塌伤亡事故

1.事故经过

某年某月某日技校实习队在某井穿大绳施工；在立井架时右前绷绳缺一地锚，在没有采取如何安全措施的情况下带班干部周某组织穿大绳，井架工李某系好安全带并按要求固定好。搬家时游动滑车放到离井口一侧约2m左右，将大绳从天车上引下大绳后，用单股大绳拴在游动滑车吊耳处，将游动滑车吊起放到离井口近一点，在吊起游动滑车时，由于井架右前绷绳缺一地锚，井架受力不均，井架突然向左侧倾斜导致井架倒塌事故，井架工从井架甩出，送往医院经抢救无效死亡。

2.事故原因

（1）安装队立起井架后带班干部明知道井架右前绷绳缺一地锚，在没有采取任何安全措施的情况下组织施工，是造成事故的直接原因。

（2）在组织施工前，带班干部没有召开安全会，没有提出穿大绳安全措施和安全注意事项，没有进行安全风险评估，盲目施工，是造成事故的主要原因。

（3）带班干部安全意识淡薄，作业人员没有按照《井下作业安全规范》组织施工，是造成事故的重要原因。

（4）事故发生后，带班干部周某意识到事故的严重性，在交接班记录上重新补上安全会记录，死者的同学向上级领导反应了这一情况，是整个事故发生了质的变化，由正常的工业死亡事故转化为责任事故。

3.防范措施

（1）带班干部安全意识淡薄，作业人员应严格按安全操作规程，杜绝违章作业。

（2）强化安全教育培训，增强现场施工人员的安全意识，提高自我保护能力。

（3）施工前及时召开班前安全会，提岀安全防范措施，特殊施工作业现场进行技术交底，制定安全防范措施和风险评估。

3.10 主要危险、有害因素分析结论

胜利新大实业集团有限公司井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等施工过程中，涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、硫化氢、化学助剂、柴油、盐酸、复合酸等。

主要危险、有害因素有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、灼烫、高处坠落、坍塌、起重伤害等。

主要有害因素有：噪声危害、毒物危害和振动危害。

自然灾害有：雷电袭击、大风、高温、低温、暴雨灾害、地震灾害等。

胜利新大实业集团有限公司井下作业项目不构成危险化学品重大危险源。

4 评价单元划分及评价方法选择

4.1 评价单元划分

4.1.1 划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1、以危险、有害因素的类别为主划分；

2、以装置和物质的特性划分。

通过对胜利新大实业集团有限公司生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

4.1.2 划分评价单元

根据胜利新大实业集团有限公司的实际情况和安全现状评价的需要，本次评价划分为以下2个评价单元进行评价：

1、生产单元（主要针对胜利新大实业集团有限公司井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等）所用主要设备、设施；生产作业场所的内、外部安全生产条件进行评价）。

2、安全管理单元（主要针对胜利新大实业集团有限公司在安全管理方面的各项安全生产条件进行评价）。

4.2 评价方法选择

根据《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）的要求，本次评价选择安全检查表法（SCL）和作业条件危险性评价法（LEC）对该公司的各项安全生产条件进行评价。各评价方法的具体操作程序如下表：

表4-1 各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 选用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产单元 | SCL、LEC |
| 2 | 安全管理单元 | SCL |

4.2.1 安全检查表（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4-2。

表4-2 安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

安全检查表的具体操作程序如下：

1.熟悉系统

包括系统结构、功能、工艺流程、主要设备、操作条件、平面布置、已有的安全卫生设施、安全管理现状等。

2.搜集资料

搜集有关的安全法规、标准、制度以及本系统过去发生过事故的资料，作为编制安全检查表的依据。

3.划分单元

按功能或结构将系统划分成子系统或单元。

4.编制安全检查表

针对危险因素，依据有关法规、标准规定，参考过去的事故教训和本单位的经验确定安全检查表的检查要点、内容和为达到安全指标应采取的措施，并按照一定的要求编制安全检查表。

5.实施检查

对照已编制完成的安全检查表，进行逐项检查，对检查项目的符合性作出判断。

6.评价结果汇总

将检查的结果汇总，并据此提出具体的安全对策措施及建议。

4.2.2 作业条件危险性评价法（LEC）

作业条件危险性评价法是以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性做因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）为自变量，确定他们之间的函数式。对所评价的对象根据情况进行“打分”，然后根据公式计算出其危险程度。从而定量的对其危险性进行评价。

作业条件危险性评价是一种简单的半定量评价，是根据事故发生的可能性、人员暴露于危险环境的频率程度和一旦发生事故可能造成的后果等因素来确定的。

L-事故或危险时间发生的可能性；

E—暴露于危险环境的频率；

C—发生事故或危险事件的可能结果。

作业条件的危险性：D=L·E·C

- E、C取值见表4-3、4-4、4-5，D值见表4-6。

表4-3  发生事故或危险事件的可能性分值表

| 分值 | 事故或危险情况发生可能性 | 分值 | 事故或危险情况发生可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10× | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 不经常，但可能 | 0.1× | 实际上不可能 |
| 1× | 完全意外，极少可能 |  |  |

表4-4  暴露于危险环境的分值表

| 分值 | 出现于危险环境的情况 | 分值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10× | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 | 1× | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 3 | 每周一次或偶然地暴露 | 0.1 | 非常罕见地暴露 |

表4-5 发生事故或危险时间的可能结果的分值表

| 分值 | 可能结果 | 分值 | 可能结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100× | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难，数人死亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1× | 引人瞩目，需要救护 |

表4-6 作业条件危险性分值与危险程度表

| 分值 | 危险程度 | 分值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 | 及其危险，不能继续作业 | 20-70 | 可能危险，需要注意 |
| 160-320 | 高度危险，需要立即整改 | 20 | 稍有危险，或许可以接受 |
| 70-160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

5 定性、定量评价

5.1 生产单元安全检查表

### 5.1.1 辛47-22井（小修、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压）

1.进井场道路及周边环境

小修16队在辛47-22井施工，辛47-22井在西一路与潍坊路交叉路口以西约450m处，属于东辛采油厂辛一采油管理区管理，南面和西面为散居民房，北面和东面现为荒地。井场西面有水泥路面与潍坊路相通，交通便利。井场四周设有安全围栏，外部人员不能随便进入现场。井场无污染，井口装置、生产设施及供电、消防、视频监控、气体报警等辅助设施配套基本齐全，井场布置能够满足施工需要。井场平面布置与设备设施见图5-1。

图5-1 辛47-22井场平面布置与设备设施图

2.施工作业配套及辅助设施

供电方式是利用井场电源，由甲方电工从井场变压器接到值班房配电箱；值班房、井架、配电箱均设置防雷接地。设有1套海康卫视的监控系统，能全面监控井场施工情况。

3.施工井地质数据

涉及企业机密，不予公开。

6.安全检查表

本节根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《井下作业井控技术规程》（SY/T6690-2016）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表5-3。

表5-3  辛47-22井安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 井场平面布置 |  |  |  |
|  | 值班房、发电房、储油罐应放置于季节风的上风向，且距井口不应小于30m，防喷器远程控制台应面对修井机侧前方25m以外摆放。 | SY/T5727-2020 3.2.3 | √ | 值班房与井口距离约48.8m。 |
|  | 放喷管线及测试流程出口应接至距井口不小于30m以外的安全地带，高压油气井或高含硫化氢等有毒有害气体的井，管线应接至距井口不小于75m以远的安全地带。 | SY/T6690-20165.1.3.6 | × | 井场受限，放喷管线出口距井口15m。 |
|  | 放喷管线及测试流程管线每隔10m~15m、转弯处用地锚或地脚螺栓水泥基墩(长、宽、高分别为0.8m，0.6m，0.8m)或预制基墩固定牢靠；水泥基墩预埋地脚螺栓直径不小于20mm，埋深不小于0.5m，固定压板圆弧应与放喷管线管径匹配，加装缓冲减震垫；跨越河沟、水塘等障碍宽度大于10m以上时应架桥支撑牢固：高压井、高产气井放喷管线出口处用双地锚(基墩)固定。 | SY/T6690-20165.1.3.7 | √ | 放喷管线每隔大约10m，用地锚固定牢靠。 |
| 二 | 设备、设施 |  |  |  |
|  | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 《安全生产法》第三十六条 | √ | 定期检查，由检查人签字；并定期由第三方机构检测。 |
|  | 井控装置（除自封或环形封井器外）、变径法兰、高压防喷管的压力等级：应大于生产时预计的最高关井井口压力，或大于油气层最高地层压力，按试压规定试压合格。井控装置的安装、试压、使用和管理按SY/T6690的规定执行。 | SY/T5225-2019 4.2.3 | √ | 现场查看《井控装置现场试压报告单》防喷器、旋塞阀试压结论为合格。 |
|  | 井口装置及其他设备应不漏油、不漏气、不漏电。当发生漏油、漏电时，应采取如下措施： ——井口装置一旦泄漏油、气、水时，应先放压，后整改；若不能放压或不能完全放压需要卸掉井口整改时，应无压井，后整改。 一一地面设备发生泄漏动力油时，应采取措施予以整改；严重漏油时，应停机整改。 ——地面油气管线、流程装置发生泄漏油、气时，应关闭泄漏流程的上、下游闸门，对泄漏部位整改。 ——发现地面设备漏电，应断开电源开关。 | SY/T5225-2019 4.3.2 | √ | 井口装置及其他设备无漏油，漏电。 |
|  | 压井管线、出口管线应是钢质管线，各段的压力等级、防腐能力应符合设计要求，满足油气井施工需要；进、出口管线应固定牢固，按相应等级的压力设计分段试压合格。 | SY/T5225-2019 4.3.4 | √ | 出口管线等为钢质管线，压力经试压检测合格。 |
|  | 放喷管线应是钢质管线，各段的压力等级、防硫化氢腐蚀能力应符合设计要求，满足油气井放喷需要，管线固定牢固按相应等级的压力设计分段试压合格。 | SY/T5225-2019 4.3.8 | √ | 放喷管线为钢质管线，压力经试压检测合格。 |
|  | 所有设备应按设备操作规程进行安装，做到“平、稳、正、全、牢”。 | SY/T5727-2020 3.3.1 | √ | 设备安装平稳。 |
|  | 设备部件、附件、安全装置、护罩等应齐全、完好，不得缺损、变形，且固定牢靠。 | SY/T5727-2020 3.3.2 | √ | 设备部件、附件、安全装置、护罩齐全，无缺损变形。 |
|  | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠、安全保险；设备油水应符合要求，保证油、气、水路通畅，不渗不漏。 | SY/T5727-2020 3.3.3 | √ | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠。 |
|  | 所有紧固件、连接件应紧固可靠，销子应有锁紧保险装置；紧固件螺纹外露部分要涂抹润滑脂。 | SY/T5727-2020 3.3.4 | √ | 紧固件、连接件紧固可靠。 |
|  | 井架不应有变形等缺损，定期检测应符合SY/T6326中的规定。 | SY/T5727-2020 3.4.1 | √ | 现场检查设备台账，井架定期检测，无变形缺损。 |
|  | 应使用直径不小15.5mm的钢丝绳，绷绳无打结、断股。 | SY/T5727-2020 3.7.2 | √ | 钢丝绳直径29mm。 |
|  | 井架绷绳若出现以下任何一种情况不应继续使用： - 一纽绳中发现随机分布的六根断丝。 - 一纽绳中的一股中发现有三根断丝。 | SY/T5727-2020 3.7.3 | √ | 井架绷绳无断丝。 |
|  | 绷绳端的卡固应用不少于3个等径绳卡。 | SY/T5727-2020 3.7.4 | √ | 绷绳端设4个卡固。 |
|  | 使用修井机作业时，应根据修井机型号选择满足安全需要的承载绷绳，两端各用4个相应规格的绳卡卡固。 | SY/T5727-2020 3.7.8 | √ | 两端各用4个绳卡卡固。 |
|  | 地锚不应打在虚土或水坑等松软地中。 | SY/T5727-2020 3.8.3 | √ | 地锚固定牢固。 |
|  | 地锚外露不高于100mm。 | SY/T5727-2020 3.8.4 | √ | 地锚外露80mm。 |
|  | 传动、转动部位护栏（罩）齐全牢靠。 | SY/T5727-2020 3.9.1 | √ | 转动部位护栏齐全牢靠。 |
|  | 修井机作业时，各千斤支座稳固，停放在地基平整坚实处，并锁紧各支腿备帽。额定钩载800kN及以上修井机应使用船型底座。 | SY/T5727-2020 3.9.4 | √ | 修井机停放地基平整坚实。 |
|  | 刹车系统应完好可靠，有专人负责检查保养，带式刹车刹把和液控盘刹驻车制动手柄应配有锁止装置。 | SY/T5727-2020 3.10.1 | √ | 带式刹车刹把设锁止装置。 |
|  | 气控系统气压低于0.7MPa不得操作绞车进行作业。 | SY/T5727-2020 3.10.2 | √ | 气控系统气压0.8MPa～1.0MPa。 |
|  | 刹带无变形、无裂纹，刹带顶丝、顶轮、弹簧齐全完好，间隙合格。刹带片磨损剩余厚度不应超过刹车片固定螺栓上平面，固定螺栓齐全紧固。 | SY/T5727-2020 3.10.4 | √ | 刹带无变形、裂纹。 |
|  | 使用修井机作业时，死绳固定器应可靠有效。 | SY/T5727-2020 3.11.4 | √ | 死绳固定器可靠有效。 |
|  | 指重表（拉力表）应定期校验，确保灵敏、准确，表面清洁。 | SY/T5727-2020 3.11.6 | √ | 指重表定期校验。 |
|  | 大钩弹簧、保险(锁)销应完好，转动灵活，耳环螺栓应紧固。 | SY/T5727-2020 3.12.2 | √ | 大钩弹簧、保险（锁）销完好。 |
|  | 压井、替喷、放喷、气举、气化水洗井的施工，流程连接应使用钢质硬管线并用地锚（水泥基墩等）固定，放喷管线转弯处应使用角度不小于120°钢质弯头或90°带抗冲蚀功能的弯头。 | SY/T5727-2020 3.16.1 | √ | 放喷连接使用钢质硬管线并用地锚固定，放喷管线无转弯。 |
|  | 防喷设施和工具、用具应齐全完好，摆放整齐。 | SY/T5727-2020 3.17.11 | √ | 防喷设施和工具齐全完好，摆放整齐。 |
|  | 作业设备：a)施工作业设备安装平稳、固定牢靠，各部位连接紧固，无松动、开焊等；b)井架、井架底座结构件连接螺栓、弹簧垫、销子、抗剪销及保险别针齐全紧固，地锚坚固，绷绳无缺陷；c)游动和提升系统不应有严重磨损，应转动灵活、护罩完好；d)顶驱导轨无变形，裂纹，导轨连接销及U型卡锁销齐全紧固，保护功能齐全，有效报警系统工作正常；e)司钻操作台固定牢靠，仪表完好、清晰，各阀件齐全，标识清楚；f)固控系统安装牢固，防护罩、网、护栏等完好；g)泥浆泵安装牢固，护罩齐全，安全阀检定合格；h)压裂（酸化）机组应符合设计要求，运转正常，发动机紧急熄火装置性能良好，安全销有效；i)压裂管汇车应定期进行检测，吊钩、钢丝绳无缺陷；j)混砂车密度计外观无破损、固定牢固，必须加锁，有放射源警示牌；k)蒸汽发生器应符合设计要求，并经检验，自控系统正常，指示灯完好、报警器定值正常；l)所有设备安全附件检测有效，测量仪表数值准确，校验有效。 | AQ2041-2012 5.5.5.2 | √ | 施工作业设备安装平稳、固定牢靠；井架、井架底座连接紧固，地锚坚固，绷绳无缺陷；游动和提升系统转动灵活、护罩完好；司钻操作台固定牢靠。 |
|  | 放喷管线及测试流程应采用钢质管线，至少应接一条，其通径不小于50mm，转弯处应使用不小于90°的锻造钢质弯头。气井(高气油比井)不使用活动弯头连接，含硫化氢气井宜根据现场风向设置主副放喷池，放喷管线应不少于两条，且相互为大于90°夹角的两个方向接出井场。 | SY/T6690-2016 5.1.3.5 | √ | 放喷管线采用钢质管线。 |
| 三 | 安全警示标志 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》第三十五条 | √ | 设有明显的安全警示标志。 |
|  | 油气井作业施工区域内严禁烟火，工区内所有人员禁止吸烟。在井场进行动火施工作业按相关动火作业安全规定执行。 | SY/T5225-2019 4.1.2 | √ | 设有严禁烟火标志。 |
|  | 油、气井场内应设置明显的防火防爆标志及风向标。 | SY/T5225-2019 4.1.10 | √ | 设有防火防爆标志及风向标。 |
|  | 现场应根据施工情况设置以下（包括但不限于）醒目的安全警示标志，并放在相应的位置，安全标志应符合 GB 2894-2008 中第4章的规定： a) “必须带安全帽”。 b) “禁止烟火”。 c) “必须系安全带”。 d) “当心触电”。 e）“当心机械伤人”。 f) “当心坠落”。 g) “当心落物”。 h) “当心井喷”。 i) “当心中毒”。 j) “高压工作区”（需要高压施工时）。 k）对使用380V以上电压的抽油机，还应在配电箱处挂“高压危险”警示牌。 | SY/T5727-2020 3.2.1 | × | 现场警示标志已经破损。 |
|  | 井场应设置逃生路线标志、紧急集合点和风向标，设有安全通道并保证畅通。 | SY/T5727-2020 3.2.5 | √ | 井场设紧急集合点和风向标，安全通道保证畅通。 |
| 四 | 供配电及接地 |  |  |  |
|  | 井架本体可作为引下线，应保证电气连接。接地装置接地电阻不应大于4Ω，接地点不应少于两处，且对称布置。 | SY/T5727-2020 3.4.7 | √ | 井架设两处接地点。 |
|  | 不应将供电线路直接挂在设备、井架、绷绳、罐等金属物体上。 | SY/T5727-2020 3.19.1.8 | √ | 供电线路利用2.5m架空杆架空敷设。 |
|  | 值班房配线应采用绝缘导线，进户线过墙应穿绝缘管保护，并设防雨弯。 | SY/T5727-2020 3.19.2.1 | √ | 值班房配线采用绝缘导线，进户线过墙穿绝缘管保护。 |
|  | 配电箱应防雨通风、保持干燥。 | SY/T5727-2020 3.19.4.1 | √ | 配电箱设置在防雨通风处。 |
|  | 配电箱应安装端正、牢固。配电箱前地面有绝缘保护，并有足够的工作空间和通道。 | SY/T5727-2020 3.19.4.2 | √ | 配电箱前地面设有绝缘垫。 |
|  | 配电箱、电机、电取暖器等用电设备的金属壳体都应做保护接零(接PE线)。 | SY/T5727-2020 3.19.8.1 | √ | 配电箱、电机等做保护接地。 |
|  | 施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工井场地面裸露的油、气管线及电缆，应采取防止车辆碾压的保护措施。 | SY/T5225-2019 4.1.4 | √ | 进出井场的车辆排气管安装阻火器。 |
| 五 | 施工过程安全管理 |  |  |  |
|  | 游动滑车大钩应定期进行探伤检修，并符合SY/T 6605的规定。 | SY/T5727-2020 3.12.3 | √ | 游动滑车大钩定期检测合格。 |
|  | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 现场作业人员持“三小证”上岗。 |
|  | 进入现场人员应正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具，并做好安全防护设施的维护。高处作业者应系安全带，并将随身携带的工具系上防掉绳，作业前将安全带在井架上系牢。 | SY/T5727-2020 4.1.2 | √ | 正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具。 |
|  | 应根据井下作业地质设计、工程设计编制施工设计，并按企业规定分级审批。 | SY/T5727-2020 4.1.5 | √ | 编制施工作业指导书等并经审批。 |
|  | 根据施工环境变化应进行风险识别、评估，采取风险控制措施并制订应急预案。 | SY/T5727-2020 4.1.6 | √ | 已制订应急预案。 |
|  | 施工过程中需要进行动火、动土、进入有限空间等特殊作业时，应按照作业许可的规定，办理作业许可。 | SY/T5225-2019 8.1.2 | √ | 施工过程涉及的临时用电等特殊作业办理作业票。 |
|  | 按施工设计要求做好施工前准备，经开工验收合格方可开工。 | SY/T5727-2020 4.1.7 | √ | 经现场检查，施工经开工验收合格，并留存开工验收单。 |
|  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 现场配备便携式硫化氢气体检测仪、正压式空气呼吸器等设备设施，并经检测合格。 |
|  | 根据设计，施工作业过程中，有产生井内压力变化的环节，应有具体的井控防范措施。 | SY/T6690-20166.10.1 | √ | 施工设计中有具体的井控防范措施。 |
| 六 | 检验检测 |  |  |  |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | √ | 现场建立有正压式空气呼吸器台账，并经定期检测合格。 |
|  | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | SY/T6277-2017 5.2.6 | √ | 现场建立有硫化氢气体检测仪台账，并经定期检测合格。 |
|  | 在用石油钻、修井用吊具应进行定期检验。定期检验周期为2年。 | SY/T6605-2018 6.1 | √ | 修井用吊具进行了定期检验。 |
|  | 绝缘手套、绝缘靴（鞋）每半年进行一次工频耐压试验。 | DL/T1476-2015 6.3.1.2、6.3.1.3 | √ | 绝缘手套、绝缘靴（鞋）进行了定期检测。 |
|  | 井队防雷装置应由专业防雷检测机构定期检测，检测周期不应超过一年。 | SY/T7386-20176.1.1 | × | 井架底座未经专业防雷检测机构检测。 |

评价小结：

辛47-22井安全检查表共设57项检查内容，54项符合要求，3项不符合：1.井场受限，放喷管线出口距井口15m。2.现场警示标志已经破损。3.井架底座未经专业防雷检测机构检测。

### 5.1.2 辛47-16井（大修、井下复杂情况处理（打捞）、现场试压）

1.进井场道路及周边环境

大修2队在辛47-16井施工，辛47-16井在西一路以西约90m处，距离南面的文登路约290m，属于东辛采油厂辛一采油管理区管理，四周均为荒地。井场东面有硬化路面与西一路相通，交通便利。井场四周设有安全围栏，外部人员不能随便进入现场。井场无污染，井口装置、生产设施配套基本齐全，井场布置能够满足施工需要。井场平面布置与设备设施见图5-4。

图5-4 辛47-16井场平面布置与设备设施图

2.施工作业配套及辅助设施

供电方式是利用井场电源，由甲方电工从井场变压器接到值班房配电箱，值班房、井架、配电箱均设置防雷接地。设有1套海康卫视的监控系统，能全面监控井场施工情况。

3.施工井地质数据

涉及企业机密，不予公开。

6.安全检查表

本节根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《井下作业井控技术规程》（SY/T6690-2016）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表。

表5-6  辛47-16井安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 井场平面布置 |  |  |  |
|  | 值班房、发电房、储油罐应放置于季节风的上风向，且距井口不应小于30m，防喷器远程控制台应面对修井机侧前方25m以外摆放。 | SY/T5727-2020 3.2.3 | × | 值班房在井场北侧，与井口距离为25.5m。远程控制台距井口30m。 |
|  | 放喷管线及测试流程出口应接至距井口不小于30m以外的安全地带，高压油气井或高含硫化氢等有毒有害气体的井，管线应接至距井口不小于75m以远的安全地带。 | SY/T6690-2016 5.1.3.6 | × | 放喷管线出口距井口20m。 |
|  | 放喷管线及测试流程管线每隔10m~15m、转弯处用地锚或地脚螺栓水泥基墩(长、宽、高分别为0.8m，0.6m，0. 8m)或预制基墩固定牢靠；水泥基墩预埋地脚螺栓直径不小于20mm，埋深不小于0.5m，固定压板圆弧应与放喷管线管径匹配，加装缓冲减震垫；跨越河沟、水塘等障碍宽度大于10m以上时应架桥支撑牢固：高压井、高产气井放喷管线出口处用双地锚(基墩)固定。 | SY/T6690-2016 5.1.3.7 | √ | 放喷管线每隔大约10m用地锚固定牢靠；地锚埋深1.5m。 |
| 二 | 设备、设施 |  |  |  |
|  | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 《安全生产法》第三十六条 | √ | 定期由第三方机构检测。 |
|  | 安装自封、半封或组合防喷器，保证在起下管柱中能及时安全地封闭油套环形空间和整个套管空间。所有高压油气井应采用液压封井器，配置远程液压控制台和连接高压节油管汇。远程控制台电源应从发电房内用专线引出并单独设置控制开关。 | SY/T5225-2019 4.2.1 | √ | 配置远程液压控制台，远程控制台电源由专线引出并设独立开关。 |
|  | 井控装置（除自封或环形封井器外）、变径法兰、高压防喷管的压力等级：应大于生产时预计的最高关井井口压力，或大于油气层最高地层压力，按试压规定试压合格。井控装置的安装、试压、使用和管理按SY/T6690的规定执行。 | SY/T5225-2019 4.2.3 | √ | 防喷器、旋塞阀、压井及节流管汇试压结论为合格。 |
|  | 井口装置及其他设备应不漏油、不漏气、不漏电。当发生漏油、漏电时，应采取如下措施： ——井口装置一旦泄漏油、气、水时，应先放压，后整改；若不能放压或不能完全放压需要卸掉井口整改时，应无压井，后整改。 一一地面设备发生泄漏动力油时，应采取措施予以整改；严重漏油时，应停机整改。 ——地面油气管线、流程装置发生泄漏油、气时，应关闭泄漏流程的上、下游闸门，对泄漏部位整改。 ——发现地面设备漏电，应断开电源开关。 | SY/T5225-2019 4.3.2 | √ | 井口装置及其他设备无漏油，漏电。 |
|  | 压井管线、出口管线应是钢质管线，各段的压力等级、防腐能力应符合设计要求，满足油气井施工需要；进、出口管线应固定牢固，按相应等级的压力设计分段试压合格。 | SY/T5225-2019 4.3.4 | √ | 出口管线等为钢质管线，压力经试压检测合格。 |
|  | 放喷管线应是钢质管线，各段的压力等级、防硫化氢腐蚀能力应符合设计要求，满足油气井放喷需要，管线固定牢固按相应等级的压力设计分段试压合格。 | SY/T5225-2019 4.3.8 | √ | 放喷管线为钢质管线，压力经试压检测合格。 |
|  | 所有设备应按设备操作规程进行安装，做到“平、稳、正、全、牢”。 | SY/T5727-2020 3.3.1 | √ | 设备安装平稳。 |
|  | 设备部件、附件、安全装置、护罩等应齐全、完好，不得缺损、变形，且固定牢靠。 | SY/T5727-2020 3.3.2 | √ | 设备部件、附件、安全装置、护罩齐全，无缺损变形。 |
|  | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠、安全保险；设备油水应符合要求，保证油、气、水路通畅，不渗不漏。 | SY/T5727-2020 3.3.3 | √ | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠。 |
|  | 所有紧固件、连接件应紧固可靠，销子应有锁紧保险装置；紧固件螺纹外露部分要涂抹润滑脂。 | SY/T5727-2020 3.3.4 | √ | 紧固件、连接件紧固可靠。 |
|  | 井架不应有变形等缺损，定期检测应符合SY/T6326中的规定。 | SY/T5727-2020 3.4.1 | √ | 现场检查设备台账，井架定期检测，无变形缺损。 |
|  | 井架逃生装置应符合SY/T 7028的规定。 4.1 设计有二层操作平台的钻井、修井井架，都应至少配备一套逃生装置。 5.1 每套逃生装置应有供应商出具的产品检验合格证、使用说明书、零部件配置清单等。 9.1 每套装置至少应配备两副与逃生装置相配套的多功能安全带，井架工在二层操作平台T作时应全过程穿着多功能安全带。 9.9 下滑人员的落地点处，应设置缓冲沙坑或软垫。 9.10 下滑人员的落地点，应尽量选择在季风方向的上风口处。 | SY/T5727-2020 3.4.3 | √ | 二层平台配备一套逃生装置，配备两副多功能安全带，下滑人员的落地点处设软垫。 |
|  | 井架及二层平台不应摆放和悬挂与生产无关的物品，工具应拴牢保险绳。 | SY/T5727-2020 3.5.2 | √ | 井架及二层平台未摆放和悬挂与生产无关的物品。 |
|  | 设备护栏、梯子齐全、紧固、完好。 | SY/T5727-2020 3.6.1 | √ | 设备护栏、梯子齐全。 |
|  | 天车应安装操作安全防护装置，并有钢丝绳防跳槽装置。 | SY/T5727-2020 3.6.2 | √ | 天车设围栏防护，并有钢丝绳防跳槽装置。 |
|  | 应使用直径不小15.5mm的钢丝绳，绷绳无打结、断股。 | SY/T5727-2020 3.7.2 | √ | 钢丝绳直径29mm。 |
|  | 井架绷绳若出现以下任何一种情况不应继续使用： - 一纽绳中发现随机分布的六根断丝。 - 一纽绳中的一股中发现有三根断丝。 | SY/T5727-2020 3.7.3 | √ | 井架绷绳无断丝。 |
|  | 绷绳端的卡固应用不少于3个等径绳卡。 | SY/T5727-2020 3.7.4 | √ | 绷绳端设4个卡固。 |
|  | 使用修井机作业时，应根据修井机型号选择满足安全需要的承载绷绳，两端各用4个相应规格的绳卡卡固。 | SY/T5727-2020 3.7.8 | √ | 两端各用4个绳卡卡固。 |
|  | 有二层台时，逃生绷绳上端应固定在便于逃生处，逃生绷绳与地面夹角应为30°~75°，着陆点应设缓冲沙坑（物）。 | SY/T5727-2020 3.7.9 | √ | 逃生绷绳与地面夹角为45°，着陆点设软垫。 |
|  | 地锚不应打在虚土或水坑等松软地中。 | SY/T5727-2020 3.8.3 | √ | 地锚固定牢固。 |
|  | 地锚外露不高于100mm。 | SY/T5727-2020 3.8.4 | √ | 地锚外露80mm。 |
|  | 传动、转动部位护栏（罩）齐全牢靠。 | SY/T5727-2020 3.9.1 | √ | 转动部位护栏齐全牢靠。 |
|  | 修井机作业时，各千斤支座稳固，停放在地基平整坚实处，并锁紧各支腿备帽。额定钩载800kN及以上修井机应使用船型底座。 | SY/T5727-2020 3.9.4 | √ | 修井机停放地基平整坚实。 |
|  | 刹车系统应完好可靠，有专人负责检查保养，带式刹车刹把和液控盘刹驻车制动手柄应配有锁止装置。 | SY/T5727-2020 3.10.1 | √ | 带式刹车刹把设锁止装置。 |
|  | 气控系统气压低于0.7MPa不得操作绞车进行作业。 | SY/T5727-2020 3.10.2 | √ | 气控系统气压0.8MPa～1.0MPa。 |
|  | 刹带无变形、无裂纹，刹带顶丝、顶轮、弹簧齐全完好，间隙合格。刹带片磨损剩余厚度不应超过刹车片固定螺栓上平面，固定螺栓齐全紧固。 | SY/T5727-2020 3.10.4 | √ | 刹带无变形、裂纹。 |
|  | 应配备防碰装置，防碰天车装置灵活好用，防碰距离应不小于2.5m，定期检查防碰装置的完好性。 | SY/T5727-2020 3.10.9 | √ | 防碰天车装置灵活好用，防碰距离3m。 |
|  | 使用修井机作业时，死绳固定器应可靠有效。 | SY/T5727-2020 3.11.4 | √ | 死绳固定器可靠有效。 |
|  | 指重表（拉力表）应定期校验，确保灵敏、准确，表面清洁。 | SY/T5727-2020 3.11.6 | √ | 拉力表定期校验。 |
|  | 游动滑车、天车、滑轮应转动灵活、护罩完好。 | SY/T5727-2020 3.12.1 | √ | 天车等转动灵活。 |
|  | 大钩弹簧、保险(锁)销应完好，转动灵活，耳环螺栓应紧固。 | SY/T5727-2020 3.12.2 | √ | 大钩弹簧、保险（锁）销完好。 |
|  | 压井、替喷、放喷、气举、气化水洗井的施工，流程连接应使用钢质硬管线并用地锚（水泥基墩等）固定，放喷管线转弯处应使用角度不小于120°钢质弯头或90°带抗冲蚀功能的弯头。 | SY/T5727-2020 3.16.1 | √ | 压井等流程连接使用钢质硬管线并用地锚固定，放喷管线无转弯。 |
|  | 节流压井管汇各连接部位应采用螺纹或标准法兰进行连接。流程各部位应试压合格。 | SY/T5727-2020 3.16.2 | √ | 节流压井管汇流程各部位经试压合格。 |
|  | 出口管线应使用钢质管线，中间10m～15m和转弯处用地锚(水泥基墩等)固定。 | SY/T5727-2020 3.16.5 | √ | 出口管线使用钢质管线，中间 地锚固定。 |
|  | 节流管汇和压井管汇的额定工作压力应不小于防喷器的额定工作压力，各闸门开关应有状态标识。 | SY/T5727-2020 3.17.5 | √ | 节流管汇、压井管汇和防喷器经试压合格，各闸门开关设有状态标识。 |
|  | 压井管汇和节流管汇应安装在钻台或操作台以外，并摆放平整。 | SY/T5727-2020 3.17.6 | √ | 压井管汇和节流管汇安装在操作台以外，并摆放平整。 |
|  | 防喷器液压管线应有防碾压保护。 | SY/T5727-2020 3.17.7 | √ | 防喷器液压管线设防碾压保护。 |
|  | 井口应备有与井内管柱匹配的并接好旋塞阀的防喷短节，旋塞阀开关灵活并处于开启状态。 | SY/T5727-2020 3.17.10 | √ | 井口备有接好旋塞阀的防喷短节。 |
|  | 防喷设施和工具、用具应齐全完好，摆放整齐。 | SY/T5727-2020 3.17.11 | √ | 防喷设施和工具齐全完好，摆放整齐。 |
|  | 作业设备：a)施工作业设备安装平稳、固定牢靠，各部位连接紧固，无松动、开焊等；b)井架、井架底座结构件连接螺栓、弹簧垫、销子、抗剪销及保险别针齐全紧固，地锚坚固，绷绳无缺陷；c)游动和提升系统不应有严重磨损，应转动灵活、护罩完好；d)顶驱导轨无变形，裂纹，导轨连接销及U型卡锁销齐全紧固，保护功能齐全，有效报警系统工作正常；e)司钻操作台固定牢靠，仪表完好、清晰，各阀件齐全，标识清楚；f) 固控系统安装牢固，防护罩、网、护栏等完好；g) 泥浆泵安装牢固，护罩齐全，安全阀检定合格；h)压裂（酸化）机组应符合设计要求，运转正常，发动机紧急熄火装置性能良好，安全销有效；i) 压裂管汇车应定期进行检测，吊钩、钢丝绳无缺陷；j) 混砂车密度计外观无破损、固定牢固，必须加锁，有放射源警示牌；k) 蒸汽发生器应符合设计要求，并经检验，自控系统正常，指示灯完好、报警器定值正常；l) 所有设备安全附件检测有效，测量仪表数值准确，校验有效。 | AQ2041-2012 5.5.5.2 | √ | 施工作业设备安装平稳、固定牢靠；井架、井架底座连接紧固，地锚坚固，绷绳无缺陷；游动和提升系统转动灵活、护罩完好；司钻操作台固定牢靠。 |
|  | 放喷管线及测试流程应采用钢质管线，至少应接一条，其通径不小于50mm，转弯处应使用不小于90°的锻造钢质弯头。气井(高气油比井)不使用活动弯头连接，含硫化氢气井宜根据现场风向设置主副放喷池，放喷管线应不少于两条，且相互为大于90°夹角的两个方向接出井场。 | SY/T6690-2016 5.1.3.5 | √ | 放喷管线及测试流程采用钢质管线。 |
| 三 | 安全警示标志 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》第三十五条 | √ | 设有明显的安全警示标志。 |
|  | 油气井作业施工区域内严禁烟火，工区内所有人员禁止吸烟。在井场进行动火施工作业按相关动火作业安全规定执行。 | SY/T5225-2019 4.1.2 | √ | 设有严禁烟火标志。 |
|  | 油、气井场内应设置明显的防火防爆标志及风向标。 | SY/T5225-2019 4.1.10 | √ | 设有防火防爆标志及风向标。 |
|  | 现场应根据施工情况设置以下（包括但不限于）醒目的安全警示标志，并放在相应的位置，安全标志应符合 GB 2894-2008 中第4章的规定： a) “必须带安全帽”。 b) “禁止烟火”。 c) “必须系安全带”。 d) “当心触电”。 e）“当心机械伤人”。 f) “当心坠落”。 g) “当心落物”。 h) “当心井喷”。 i) “当心中毒”。 j) “高压工作区”（需要高压施工时）。 k）对使用380V以上电压的抽油机，还应在配电箱处挂“高压危险”警示牌。 | SY/T5727-2020 3.2.1 | × | 配电室未设置相应的警示标志；值班房上的安全警示标志已模糊不清，应更换。 |
|  | 井场应设置逃生路线标志、紧急集合点和风向标，设有安全通道并保证畅通。 | SY/T5727-2020 3.2.5 | √ | 井场设紧急集合点和风向标，安全通道保证畅通。 |
| 四 | 供配电及接地 |  |  |  |
|  | 井架本体可作为引下线，应保证电气连接。接地装置接地电阻不应大于4Ω，接地点不应少于两处，且对称布置。 | SY/T5727-2020 3.4.7 | √ | 井架设两处接地点。 |
|  | 远程控制台电源应使用单独的开关控制，满足三相五线制并安装保护接地线。 | SY/T5727-2020 3.17.9 | √ | 远程控制台电源使用单独的开关控制 |
|  | 不应将供电线路直接挂在设备、井架、绷绳、罐等金属物体上。 | SY/T5727-2020 3.19.1.8 | √ | 供电线路利用2.5m架空杆架空敷设。 |
|  | 值班房配线应采用绝缘导线，进户线过墙应穿绝缘管保护，并设防雨弯。 | SY/T5727-2020 3.19.2.1 | √ | 值班房配线采用绝缘导线，进户线过墙穿绝缘管保护。 |
|  | 配电箱应防雨通风、保持干燥。 | SY/T5727-2020 3.19.4.1 | √ | 配电箱设置在防雨通风处。 |
|  | 配电箱应安装端正、牢固。配电箱前地面有绝缘保护，并有足够的工作空间和通道。 | SY/T5727-2020 3.19.4.2 | √ | 配电箱前地面设有绝缘垫。 |
|  | 配电箱、电机、电取暖器等用电设备的金属壳体都应做保护接零(接PE线)。 | SY/T5727-2020 3.19.8.1 | √ | 配电箱、电机等做保护接地。 |
|  | 施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工井场地面裸露的油、气管线及电缆，应采取防止车辆碾压的保护措施。 | SY/T5225-2019 4.1.4 | √ | 进出井场的车辆排气管安装阻火器。 |
| 五 | 施工过程安全管理 |  |  |  |
|  | 游动滑车大钩应定期进行探伤检修，并符合SY/T 6605的规定。 | SY/T5727-2020 3.12.3 | √ | 游动滑车大钩定期检测合格。 |
|  | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 现场作业人员持“三小证”上岗。 |
|  | 进入现场人员应正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具，并做好安全防护设施的维护。高处作业者应系安全带，并将随身携带的工具系上防掉绳，作业前将安全带在井架上系牢。 | SY/T5727-2020 4.1.2 | √ | 正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具。 |
|  | 应根据井下作业地质设计、工程设计编制施工设计，并按企业规定分级审批。 | SY/T5727-2020 4.1.5 | √ | 编制施工设计等，并经审批。 |
|  | 根据施工环境变化应进行风险识别、评估，采取风险控制措施并制订应急预案。 | SY/T5727-2020 4.1.6 | √ | 已制订应急预案。 |
|  | 施工过程中需要进行动火、动土、进入有限空间等特殊作业时，应按照作业许可的规定，办理作业许可。 | SY/T5225-2019 8.1.2 | √ | 施工过程涉及的临时用电等特殊作业办理作业票。 |
|  | 按施工设计要求做好施工前准备，经开工验收合格方可开工。 | SY/T5727-2020 4.1.7 | √ | 经现场检查，施工经开工验收合格，并留存开工验收单。 |
|  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 现场配备便携式硫化氢气体检测仪、正压式空气呼吸器等设备设施，并经检测合格。 |
|  | 根据设计，施工作业过程中，有产生井内压力变化的环节，应有具体的井控防范措施。 | SY/T6690-2016 6.10.1 | √ | 施工设计中有具体的井控防范措施。 |
| 六 | 检验检测 |  |  |  |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | √ | 现场建立有正压式空气呼吸器台账，并经定期检测合格。 |
|  | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | SY/T6277-2017 5.2.6 | √ | 现场建立有硫化氢气体检测仪台账，并经定期检测合格。 |
|  | 在用石油钻、修井用吊具应进行定期检验。定期检验周期为2年。 | SY/T6605-2018 6.1 | √ | 修井用吊具进行了定期检验。 |
|  | 绝缘手套、绝缘靴（鞋）每半年进行一次工频耐压试验。 | DL/T 1476-2015 6.3.1.2、6.3.1.3 | √ | 绝缘手套、绝缘靴（鞋）进行了定期检测。 |
|  | 安全阀的校验周期应当符合以下要求： （1）安全阀定期校验，一般每年至少一次，安全技术规范有相应规定的从其规定； （2）经解体、修理或更换部件的安全阀，应当重新进行校验。 | TSGZF001-2006 B6.3.1 | √ | 现场安全阀定期校验合格。 |
|  | 井队防雷装置应由专业防雷检测机构定期检测，检测周期不应超过一年。 | SY/T7386-2017 6.1.1 | × | 井架底座未经专业防雷检测机构定期检测。 |
| 七 | 安全防护措施及其他 |  |  |  |
|  | 远程控制台及其周围10m内应无易燃易爆、易腐蚀物品。 | SY/T5225-2019 3.3.4 | √ | 远程控制台及其周围10m内无易燃易爆、易腐蚀物品。 |

评价小结：

辛47-16井安全检查表共设74项检查内容，70项符合要求，4项不符合：1.井场受限，值班房在井场北侧，与井口距离为25.5m。2.井场受限，放喷管线出口距井口20m。3.配电室未设置相应的警示标志；值班房上的安全警示标志已模糊不清，应更换。4.井架底座未经专业防雷检测机构定期检测。

### 5.1.3 辛11-侧斜35井（侧钻、特殊工艺技术服务（开窗））

1.进井场道路及周边环境

侧钻1队在辛11-侧斜35井施工，辛11-侧斜35井在西一路东100m，北一路南250m。东80m恒品商贸城；西20m西一路水系；属于东辛采油厂辛一采油管理区管理。井场北面有一般公路与西一路相通，交通便利。井场四周设有安全隔噪隔板，外部人员不能随便进入现场。井场无污染，井口装置、生产设施配套基本齐全，井场布置能够满足施工需要。井场平面布置与设备设施见图5-7。

图5-7 辛11-侧斜35井场平面布置与设备设施图

2.施工作业配套及辅助设施

供电方式是利用井场电源，由甲方电工从井场变压器接到值班房配电箱。值班房、井架、配电箱、泥浆循环罐罐体均设置防雷接地。设有1套海康卫视的监控系统，能全面监控井场施工情况。

3.辛11-侧斜35井设计参数表

涉及企业机密，不予公开。

8.安全检查表

本节根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）、《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《井下作业井控技术规程》（SY/T6690-2016）、《套管开窗及侧钻作业方法》（SY/T6218-2019）等标准，对本项目生产单元进行安全评价，具体评价过程见表5-13。

表5-13  辛11-侧斜35井安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 井场平面布置 |  |  |  |
|  | 值班房、发电房、储油罐应放置于季节风的上风向，且距井口不应小于30m，防喷器远程控制台应面对修井机侧前方25m以外摆放。 | SY/T5727-2020 3.2.3 | √ | 发电房、储油罐放置在井口东南方，值班房、发电房、储油罐与井口之间大于20m，小于30m，井场周围设有隔板，视为符合。 |
|  | 放喷管线及测试流程出口应接至距井口不小于30m以外的安全地带，高压油气井或高含硫化氢等有毒有害气体的井，管线应接至距井口不小于75m以远的安全地带。 | SY/T6690-2016 5.1.3.6 | × | 放喷管线出口距井口22m。 |
|  | 放喷管线及测试流程管线每隔10m~15m、转弯处用地锚或地脚螺栓水泥基墩(长、宽、高分别为0.8m，0.6m，0. 8m)或预制基墩固定牢靠；水泥基墩预埋地脚螺栓直径不小于20mm，埋深不小于0.5m，固定压板圆弧应与放喷管线管径匹配，加装缓冲减震垫；跨越河沟、水塘等障碍宽度大于10m以上时应架桥、 撑牢固：高压井、高产气井放喷管线出口处用双地锚(基墩)固定。 | SY/T6690-2016 5.1.3.7 | √ | 放喷管线每隔大约10m用地锚固定。 |
|  | 使用原油、轻质油、柴油等易燃物品施工时，井场50m以内严禁烟火。 | SY/T5225-2019 4.1.6 | √ | 侧钻施工用电用井场内的电，柴油是备用，井场四周设有隔离板。 |
|  | 卧式柴油储罐与油气井井口的安全防火间距不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.3 | √ | 两者之间设有隔板，约为18m。 |
|  | 井场应有足够的抗压强度。场面应平整、中间略高于四周，井场周围排水设施应畅通。基础平面应高于井场面100mm~200mm。 | SY/T5974-2020 3.2.3 | √ | 井场有足够的抗压强度，场面应平整。 |
|  | 钻台、油罐区、机房、泵房、钻井液助剂储存场所、净化系统、远程控制系统、电气设备等处应有明显的安全标志。井场入口、钻台、循环系统等处应设置风向标，井场安全通道应畅通。 | SY/T5974-2020 3.2.5 | √ | 设有风向标，井场安全通道畅通。 |
|  | 井场周围应设置不少于两处临时安全区，一处应位于当地季节风的上风方向处，其余与之呈90°~120°分布。 | SY/T5974-2020 3.2.6 | √ | 设有两处安全区，呈90°分布。 |
|  | 石油钻井专用管材应摆放在专用支架上，管材各层边缘应用绳系牢或专用设施固定牢，排列整齐，支架稳固。 | SY/T5974-2020 3.2.7 | √ | 石油钻井专用管材摆放在专用支架上，排列整齐，支架稳固。 |
| 二 | 设备、设施 |  |  |  |
|  | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 《安全生产法》第三十六条 | √ | 经第三方机构检测合格。 |
|  | 安装自封、半封或组合防喷器，保证在起下管柱中能及时安全地封闭油套环形空间和整个套管空间。所有高压油气井应采用液压封井器，配置远程液压控制台和连接高压节油管汇。远32台电源应从发电房内用专线引出并单独设置控制开关。 | SY/T5225-2019 4.2.1 | √ | 配置远程液压控制台，远程控制台电源由专线引出并设独立开关。 |
|  | 井控装置（除自封或环形封井器外）、变径法兰、高压防喷管的压力等级：应大于生产时预计的最高关井井口压力，或大于油气层最高地层压力，按试压规定试压合格。井控装置的安装、试压、使用和管理按 SY/T 6690 的规定执行。 | SY/T5225-2019 4.2.3 | √ | 现场查看《井控装置现场试压报告单》防喷器、旋塞阀、压井及节流管汇试压结论为合格。 |
|  | 井口装置及其他设备应不漏油、不漏气、不漏电。当发生漏油、漏电时，应采取如下措施： ——井口装置一旦泄漏油、气、水时，应先放压，后整改；若不能放压或不能完全放压需要卸掉井口整改时，应无压井，后整改。 一一地面设备发生泄漏动力油时，应采取措施予以整改；严重漏油时，应停机整改。 ——地面油气管线、流程装置发生泄漏油、气时，应关闭泄漏流程的上、下游闸门，对泄漏部位整改。 ——发现地面设备漏电，应断开电源开关。 | SY/T5225-2019 4.3.2 | √ | 井口装置及其他设备不漏油、不漏气、不漏电。 |
|  | 压井管线、出口管线应是钢质管线，各段的压力等级、防腐能力应符合设计要求，满足油气井施工需要；进、出口管线应固定牢固，按相应等级的压力设计分段试压合格。 | SY/T5225-2019 4.3.4 | √ | 出口管线等为钢质管线，压力经试压检测合格。 |
|  | 放喷管线应是钢质管线，各段的压力等级、防硫化氢腐蚀能力应符合设计要求，满足油气井放喷需要，管线固定牢固按相应等级的压力设计分段试压合格。 | SY/T5225-2019 4.3.8 | √ | 放喷管线为钢质管线，压力经试压检测合格。 |
|  | 所有设备应按设备操作规程进行安装，做到“平、稳、正、全、牢”。 | SY/T5727-2020 3.3.1 | √ | 设备安装平稳。 |
|  | 设备部件、附件、安全装置、护罩等应齐全、完好，不得缺损、变形，且固定牢靠。 | SY/T5727-2020 3.3.2 | √ | 设备部件、附件、安全装置、护罩齐全，无缺损变形。 |
|  | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠、安全保险；设备油水应符合要求，保证油、气、水路通畅，不渗不漏。 | SY/T5727-2020 3.3.3 | √ | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠。 |
|  | 所有紧固件、连接件应紧固可靠，销子应有锁紧保险装置；紧固件螺纹外露部分要涂抹润滑脂。 | SY/T5727-2020 3.3.4 | √ | 紧固件、连接件紧固可靠。 |
|  | 井架不应有变形等缺损，定期检测应符合SY/T6326中的规定。 | SY/T5727-2020 3.4.1 | √ | 现场检查设备台账，井架定期检测，无变形缺损。 |
|  | 井架逃生装置应符合SY/T 7028的规定。 4.1 设计有二层操作平台的钻井、修井井架，都应至少配备一套逃生装置。 5.1 每套逃生装置应有供应商出具的产品检验合格证、使用说明书、零部件配置清单等。9.1 每套装置至少应配备两副与逃生装置相配套的多功能安全带，井架工在二层操作平台T作时应全过程穿着多功能安全带。 9.9 下滑人员的落地点处，应设置缓冲沙坑或软垫。 9.10 下滑人员的落地点，应尽量选择在季风方向的上风口处。 | SY/T5727-2020 3.4.3 | √ | 二层平台配备一套逃生装置，配备两副多功能安全带，下滑人员的落地点处设软垫。 |
|  | 井架及二层平台不应摆放和悬挂与生产无关的物品，工具应拴牢保险绳。 | SY/T5727-2020 3.5.2 | √ | 井架及二层平台未摆放和悬挂与生产无关的物品。 |
|  | 设备护栏、梯子齐全、紧固、完好。 | SY/T5727-2020 3.6.1 | √ | 设备护栏、梯子齐全。 |
|  | 天车应安装操作安全防护装置，并有钢丝绳防跳槽装置。 | SY/T5727-2020 3.6.2 | √ | 天车设围栏防护，并有钢丝绳防跳槽装置。 |
|  | 应使用直径不小15.5mm的钢丝绳，绷绳无打结、断股。 | SY/T5727-2020 3.7.2 | √ | 钢丝绳直径19mm。 |
|  | 井架绷绳若出现以下任何一种情况不应继续使用： a）一纽绳中发现随机分布的六根断丝。 b）一纽绳中的一股中发现有三根断丝。 | SY/T5727-2020 3.7.3 | √ | 井架绷绳无断丝。 |
|  | 绷绳端的卡固应用不少于3个等径绳卡。 | SY/T5727-2020 3.7.4 | √ | 绷绳端设4个卡固。 |
|  | 使用修井机作业时，应根据修井机型号选择满足安全需要的承载绷绳，两端各用4个相应规格的绳卡卡固。 | SY/T5727-2020 3.7.8 | √ | 两端各用4个绳卡卡固。 |
|  | 有二层台时，逃生绷绳上端应固定在便于逃生处，逃生绷绳与地面夹角应为30°~75°，着陆点应设缓冲沙坑（物）。 | SY/T5727-2020 3.7.9 | √ | 逃生绷绳与地面夹角为45°，着陆点设软垫。 |
|  | 地锚不应打在虚土或水坑等松软地中。 | SY/T5727-2020 3.8.3 | √ | 地锚固定牢固。 |
|  | 地锚外露不高于100mm。 | SY/T5727-2020 3.8.4 | √ | 地锚高度约为50mm |
|  | 传动、转动部位护栏（罩）齐全牢靠。 | SY/T5727-2020 3.9.1 | √ | 转动部位护栏齐全牢靠。 |
|  | 修井机作业时，各千斤支座稳固，停放在地基平整坚实处，并锁紧各支腿备帽。额定钩载800kN及以上修井机应使用船型底座。 | SY/T5727-2020 3.9.4 | √ | 修井机停放地基平整坚实。 |
|  | 刹车系统应完好可靠，有专人负责检查保养，带式刹车刹把和液控盘刹驻车制动手柄应配有锁止装置。 | SY/T5727-2020 3.10.1 | √ | 带式刹车刹把设气动锁止装置。 |
|  | 气控系统气压低于0.7MPa不得操作绞车进行作业。 | SY/T5727-2020 3.10.2 | √ | 液压操作绞车。 |
|  | 刹带无变形、无裂纹，刹带顶丝、顶轮、弹簧齐全完好，间隙合格。刹带片磨损剩余厚度不应超过刹车片固定螺栓上平面，固定螺栓齐全紧固。 | SY/T5727-2020 3.10.4 | √ | 刹带无变形、裂纹。 |
|  | 应配备防碰装置，防碰天车装置灵活好用，防碰距离应不小于2.5m，定期检查防碰装置的完好性。 | SY/T5727-2020 3.10.9 | √ | 防碰天车装置灵活好用，防碰距离3m。 |
|  | 使用修井机作业时，死绳固定器应可靠有效。 | SY/T5727-2020 3.11.4 | √ | 死绳固定器可靠有效。 |
|  | 指重表（拉力表）应定期校验，确保灵敏、准确，表面清洁。 | SY/T5727-2020 3.11.6 | √ | 拉力表定期校验。 |
|  | 游动滑车、天车、滑轮应转动灵活、护罩完好。 | SY/T5727-2020 3.12.1 | √ | 天车等转动灵活。 |
|  | 大钩弹簧、保险(锁)销应完好，转动灵活，耳环螺栓应紧固。 | SY/T5727-2020 3.12.2 | √ | 大钩弹簧、保险(锁)销完好。 |
|  | 节流压井管汇各连接部位应采用螺纹或标准法兰进行连接。流程各部位应试压合格。 | SY/T5727-2020 3.16.2 | √ | 节流压井管汇流程各部位经试压合格。 |
|  | 节流管汇和压井管汇的额定工作压力应不小于防喷器的额定工作压力，各闸门开关应有状态标识。 | SY/T5727-2020 3.17.5 | √ | 节流管汇、压井管汇和防喷器经试压合格，各闸门开关设有状态标识。 |
|  | 压井管汇和节流管汇应安装在钻台或操作台以外，并摆放平整。 | SY/T5727-2020 3.17.6 | √ | 压井管汇和节流管汇安装在操作台以外，并摆放平整。 |
|  | 防喷器液压管线应有防碾压保护。 | SY/T5727-2020 3.17.7 | √ | 设铁箱子壳保护。 |
|  | 井口应备有与井内管柱匹配的并接好旋塞阀的防喷短节，旋塞阀开关灵活并处于开启状态。 | SY/T5727-2020 3.17.10 | √ | 井口备有接好旋塞阀的防喷短节。 |
|  | 防喷设施和工具、用具应齐全完好，摆放整齐。 | SY/T5727-2020 3.17.11 | √ | 防喷设施和工具齐全完好，摆放整齐。 |
|  | 对预计开窗并段以上套管进行试压，应符合设计试压要求。如试压不合格，下人找漏工具对套管进行找漏，必要时进行套管套损段堵漏处理。 | SY/T6218-2019 3.4.3 | √ | 工程设计书中已明确“开窗前对全井套管试压，达不到要求不准侧钻。” |
|  | 对预计作业井段进行刮管作业。 | SY/T6218-2019 3.4.4 | √ | 刮管处理后，再开窗。 |
|  | 选择牙轮钻头或侧向切削力强的PDC钻头。 | SY/T6218-20196.1.1 | √ | 单牙轮钻头。 |
|  | 作业设备：a)施工作业设备安装平稳、固定牢靠，各部位连接紧固，无松动、开焊等；b)井架、井架底座结构件连接螺栓、弹簧垫、销子、抗剪销及保险别针齐全紧固，地锚坚固，绷绳无缺陷；c)游动和提升系统不应有严重磨损，应转动灵活、护罩完好；d)顶驱导轨无变形，裂纹，导轨连接销及U型卡锁销齐全紧固，保护功能齐全，有效报警系统工作正常；e)司钻操作台固定牢靠，仪表完好、清晰，各阀件齐全，标识清楚；f) 固控系统安装牢固，防护罩、网、护栏等完好；g) 泥浆泵安装牢固，护罩齐全，安全阀检定合格；h)压裂（酸化）机组应符合设计要求，运转正常，发动机紧急熄火装置性能良好，安全销有效；i) 压裂管汇车应定期进行检测，吊钩、钢丝绳无缺陷；j) 混砂车密度计外观无破损、固定牢固，必须加锁，有放射源警示牌；k) 蒸汽发生器应符合设计要求，并经检验，自控系统正常，指示灯完好、报警器定值正常；l) 所有设备安全附件检测有效，测量仪表数值准确，校验有效。 | AQ2041-2012 5.5.5.2 | √ | 施工作业设备安装平稳、固定牢靠；井架、井架底座连接紧固，地锚坚固，绷绳无缺陷；游动和提升系统转动灵活、护罩完好；司钻操作台固定牢靠。 |
|  | 放喷管线及测试流程应采用钢质管线，至少应接一条，其通径不小于50mm，转弯处应使用不小于90°的锻造钢质弯头。气井(高气油比井)不使用活动弯头连接，含硫化氢气井宜根据现场风向设置主副放喷池，放喷管线应不少于两条，且相互为大于90°夹角的两个方向接出井场。 | SY/T6690-2016 5.1.3.5 | √ | 放喷管线采用钢质管线。 |
|  | 油品储罐应设液位计和高液位报警装置，必要时可设自动联锁切断进液装置油品储罐宜设自动截油排水器。 | GB50183-2004 6.1.10 | √ | 设有液位计。 |
|  | 油品储罐进液管宜从罐体下部接入，若必须从上部接入，应延伸至距罐底200mm处。 | GB50183-2004 6.1.12 | √ | 下部接入。 |
|  | 起重钢丝绳应采用与绞车相适应的钢丝绳，不打结。滑轮应封口并有保险绳。 | SY/T5974-2020 4.3.2.2 | √ | 符合要求 |
|  | 液动、气动绞车的安装应牢固、平稳、刹车可靠，并采用有防脱功能的吊钩。 | SY/T5974-2020 4.3.2.3 | √ | 绞车安装牢固、平稳、刹车可靠 |
|  | 钻台各连接销子应穿齐保险销，钻台各定位固定螺栓应上紧并带上止退螺帽。 | SY/T 5974-2020 4.3.4.2 | √ | 各连接销子穿保险销 |
|  | 顶驱电控房应合理设置，顶驱电控房四周应留有工作空间。 | SY/T 5974-2020 4.3.5.1 | √ | 顶驱电控房位于井口左后方，留有工作空间。 |
|  | 顶驱导轨上端宜通过耳板与天车底梁相连，并有一条安全链；顶驱导轨下端宜与固定在井架下段或人字架之间的反扭矩梁固定连接。导轨各段应连接牢固可靠。 | SY/T 5974-2020 4.3.5.3 | √ | 符合要求 |
|  | 顶驱装置液压管线应连接正确、紧固、无泄漏，电路应连接正确、安全。 | SY/T 5974-2020 4.3.5.4 | √ | 连接正确紧固 |
|  | 油罐各部分应完好，无焊口开焊、裂缝；呼吸孔应畅通，罐盖、法兰、阀门等部件应齐全完好。 | SY/T5974-2020 4.5 | √ | 油罐完好，呼吸阀畅通，法兰跨接 |
|  | 油罐上方不应通过供电线路。 |  | √ | 未通过供电线路 |
|  | 钻井泵转动部位应采用全封闭护罩，固定牢固无破损。 | SY/T5974-2020 4.6.1.2 | √ | 护罩全封闭无破损 |
|  | 钻井泵的弹簧式安全阀应垂直安装，并戴好护帽。定期检查安全阀，不应将安全阀堵死或拆掉。 | SY/T5974-2020 4.6.1.3 | √ | 按标准安装 |
|  | 钻井泵安全阀泄压管宜采用直径75mm的无缝钢管制件，其出口应通往钻井液池或钻井液罐，出口弯管角度应大于120°，两端应采取保险措施。 | SY/T5974-2020 4.6.1.5 | √ | 出口通往专用回收罐 |
|  | 具有手动锁紧机构的闸板防喷器应装齐手动操作杆，靠手轮端应支撑牢固，便于操作，并挂牌标明开、关方向和到底的圈数。 | SY/T5974-2020 6.2.1.2 | √ | 符合要求 |
|  | 防喷器远程控制台安装要求： 1）应安装在面对井架大门左侧、距井口不少于25m的专用活动房内，周围10m内不得堆放易燃、易爆、腐蚀物品。 | SY/T 5974-2020 6.2.2.1 | √ | 符合要求 |
|  | 2）管排架与防喷管线及放喷管线应保持一定距离，在穿越汽车道、人行道处用防护装置保护。 |  | √ | 符合要求 |
|  | 3）电源应从配电板总开关处直接引出，并用单独的开关控制。 |  | √ | 防喷器远程控制台电源为单独开发。 |
|  | 4）蓄能器完好，压力达到规定值，并始终处于工作压力状态。 |  | √ | 压力过低自动打压。 |
|  | 钻具内防喷工具的额定工作压力应不小于井口防喷器额定工作压力。 | SY/T5974-2020 6.2.4.1 | √ | 符合要求 |
| 三 | 安全警示标志 |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》第三十五条 | √ | 设有明显的安全警示标志。 |
|  | 油气井作业施工区域内严禁烟火，工区内所有人员禁止吸烟。在井场进行动火施工作业按相关动火作业安全规定执行。 | SY/T5225-2019 4.1.2 | √ | 设有严禁烟火标志。 |
|  | 油、气井场内应设置明显的防火防爆标志及风向标。 | SY/T5225-2019 4.1.10 | √ | 设有防火防爆标志及风向标。 |
|  | 现场应根据施工情况设置以下（包括但不限于）醒目的安全警示标志，并放在相应的位置，安全标志应符合 GB 2894-2008 中第4章的规定： a) “必须带安全帽”。 b) “禁止烟火”。 c) “必须系安全带”。 d) “当心触电”。 e）“当心机械伤人”。 f) “当心坠落”。 g) “当心落物”。 h) “当心井喷”。 i) “当心中毒”。 j) “高压工作区”（需要高压施工时）。 k）对使用380V以上电压的抽油机，还应在配电箱处挂“高压危险”警示牌。 | SY/T5727-2020 3.2.1 | √ | 现场设置有一定数量的安全警示标志。 |
|  | 井场应设置危险区域图、逃生路线图、紧急集合点及两个以上的逃生出口，并有明显标识。 | SY/T5225-2019 3.1.6 | × | 逃生路线标志、紧急集合点设置不足。 |
| 四 | 供配电及接地 |  |  |  |
|  | 井架本体可作为引下线，应保证电气连接。接地装置接地电阻不应大于4Ω，接地点不应少于两处，且对称布置。 | SY/T5727-2020 3.4.7 | √ | 设两处接地点。 |
|  | 远程控制台电源应使用单独的开关控制，满足三相五线制并安装保护接地线。 | SY/T5727-2020 3.17.9 | √ | 远程控制台电源使用单独的开关控制。 |
|  | 不应将供电线路直接挂在设备、井架、绷绳、罐等金属物体上。 | SY/T5727-2020 3.19.1.8 | √ | 供电线路埋地敷设。 |
|  | 值班房配线应采用绝缘导线，进户线过墙应穿绝缘管保护，并设防雨弯。 | SY/T5727-2020 3.19.2.1 | √ | 值班房配线采用绝缘导线，进户线过墙穿绝缘管保护。 |
|  | 配电箱应防雨通风、保持干燥。 | SY/T5727-2020 3.19.4.1 | √ | 配电箱设置在防雨通风处。 |
|  | 配电箱应安装端正、牢固。配电箱前地面有绝缘保护，并有足够的工作空间和通道。 | SY/T5727-2020 3.19.4.2 | √ | 配电箱前设绝缘垫。 |
|  | 配电箱、电机、电取暖器等用电设备的金属壳体都应做保护接零(接PE线)。 | SY/T5727-2020 3.19.8.1 | √ | 配电箱、电机等做保护接地。 |
|  | 施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工井场地面裸露的油、气管线及电缆，应采取防止车辆碾压的保护措施。 | SY/T5225-2019 4.1.4 | √ | 进出井场的车辆排气管安装阻火器。 |
|  | 发电房、配电房、电气控制房、录井房、测井房等金属活动房应设置至少两处接地装置，且对称分布，接地电阻不应大于4Ω。相邻的两个金属活动房应两两做等电位连接。 | SY/T7386-20174.3.1 | √ | 接地点不少于2处。 |
|  | 驻井房应至少设置两处接地装置，接地电阻不应大于4Ω。相邻并排布置的驻井房应两两等电位连接。 | SY/T7386-20174.6.1 | √ | 接地点不少于2处。 |
| 五 | 施工过程安全管理 |  |  |  |
|  | 游动滑车大钩应定期进行探伤检修，并符合SY/T 6605的规定。 | SY/T5727-2020 3.12.3 | √ | 游动滑车大钩定期检测合格。 |
|  | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 现场作业人员持“三小证”上岗。 |
|  | 进入现场人员应正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具，并做好安全防护设施的维护。高处作业者应系安全带，并将随身携带的工具系上防掉绳，作业前将安全带在井架上系牢。 | SY/T5727-2020 4.1.2 | √ | 正确穿戴和使用劳动防护用品及其他防护用具。 |
|  | 应根据井下作业地质设计、工程设计编制施工设计，并按企业规定分级审批。 | SY/T5727-2020 4.1.5 | √ | 编制施工作业指导书等并经审批。 |
|  | 根据施工环境变化应进行风险识别、评估，采取风险控制措施并制订应急预案。 | SY/T5727-2020 4.1.6 | √ | 已制订应急预案。 |
|  | 施工过程中需要进行动火、动土、进入有限空间等特殊作业时，应按照作业许可的规定，办理作业许可。 | SY/T5225-2019 8.1.2 | √ | 施工过程涉及的临时用电、吊装等特殊作业办理作业票。 |
|  | 按施工设计要求做好施工前准备，经开工验收合格方可开工。 | SY/T5727-2020 4.1.7 | √ | 经现场检查，施工经开工验收合格，并留存开工验收单。 |
|  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 现场配备便携式硫化氢气体检测仪、正压式空气呼吸器等设备设施，并经检测合格。 |
|  | 根据设计，施工作业过程中，有产生井内压力变化的环节，应有具体的井控防范措施。 | SY/T6690-2016 6.10.1 | √ | 施工设计中有具体的井控防范措施。 |
| 六 | 检验检测 |  |  |  |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T 6277-2017 5.1.6.1 | √ | 现场建立有正压式空气呼吸器台账，并经定期检测合格。 |
|  | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | SY/T 6277-2017 5.2.6 | √ | 现场建立有硫化氢气体检测仪台账，并经定期检测合格。 |
|  | 在用石油钻、修井用吊具应进行定期检验。定期检验周期为2年。 | SY/T 6605-2018 6.1 | √ | 修井用吊具进行了定期检验。 |
|  | 绝缘手套、绝缘靴（鞋）每半年进行一次工频耐压试验。 | DL/T 1476-2015 6.3.1.2、6.3.1.3 | √ | 绝缘手套、绝缘靴（鞋）进行了定期检测。 |
|  | 安全阀的校验周期应当符合以下要求： （1）安全阀定期校验，一般每年至少一次，安全技术规范有相应规定的从其规定； （2）经解体、修理或更换部件的安全阀，应当重新进行校验。 | TSGZF001-2006 B6.3.1 | √ | 现场安全阀定期校验合格。 |
|  | 井队防雷装置应由专业防雷检测机构定期检测，检测周期不应超过一年。 | SY/T7386-2017 6.1.1 | × | 井架底座未经专业防雷检测机构检测合格。 |
| 七 | 安全防护措施及其他 |  |  |  |
|  | 远程控制台及其周围10m内应无易燃易爆、易腐蚀物品。 | SY/T5225-2019 3.3.4 | √ | 远程控制台及其周围10m内无易燃易爆、易腐蚀物品。 |
|  | 现场应有可燃气体检测仪。可燃气体检测仪应定期校验和维护。 | SY/T5727-2020 4.9.2 | √ | 现场建立有四合一气体检测仪台账，并经定期检测合格。 |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | GB50140-2005 5.1.1 | × | 灭火器集中放置，不便取用。 |
|  | 各处钢斜梯宜与水平面倾角呈30°~75°，并固定可靠。踏板应呈水平位置，两侧扶手应齐全牢固。 | SY/T5974-2020 4.1.9 | √ | 各处钢斜梯固定可靠，踏板呈水平位置，两侧扶手齐全牢固。 |

评价小结：安全检查表共设105项检查内容，101项符合要求，4项不符合：1.井场受限，放喷管线出口距井口22m。2.逃生路线标志、紧急集合点设置不足。3.井架底座未经专业防雷检测机构检测合格。4.灭火器集中放置，不便取用。

### 5.1.4 连续油杆作业安全检查表

1.单井基础资料

涉及企业机密，不予公开。

3.安全检查表

本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《连续抽油杆作业设备》（SY/T7335-2016）等标准、规范要求，根据施工资料进行的检查、评价。具体评价过程见表5-16。

表5-16 连续油杆作业安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有紧固件、连接件应紧固可靠，销子应有锁紧保险装置；紧固件螺纹外露部分要涂抹润滑脂。 | SY/T5727-2020 3.3.4 | √ | 紧固件紧固可靠。 |
| 2 | 提升钢丝绳应符合 SY/T 5170-2013 中第4章的规定，不应有严重磨损、锈蚀及挤压、弯扭等变形。 | SY/T5727-2020 3.11.1 | √ | 未发现提升钢丝绳有严重磨损、锈蚀及挤压、弯扭等变形的情况。 |
| 3 | 提升钢丝绳若出现以下任何一种情况不应继续使用： - 一纽绳中发现随机分布的六根断丝。 - 一纽绳中的一股中发现有三根断丝。 | SY/T5727-2020 3.11.2 | √ | 提升钢丝绳未有断丝。 |
| 4 | 防喷器、旋塞阀应按设计要求选用。 | SY/T5727-2020 3.17.1 | √ | 有专门的油杆防喷器。 |
| 5 | 防喷设施和工具、用具应齐全完好，摆放整齐。 | SY/T5727-2020 3.17.11 | √ | 防喷器经检测合格。 |
| 6 | 复合纤维材料连续抽油杆杆体表面应光滑、无气孔、无裂纹、无凹陷、无剥离。 | SY/T6585-20195.3.2.1 | √ | 连续抽油杆杆体表面光滑，无气孔等。 |
| 7 | 复合纤维材料连续抽油杆接头不应有机械损伤。 | SY/T6585-20195.3.2.2 | √ | 无机械损伤。 |
| 8 | 整机所有部件应连接牢固，在承受振动和冲击的情况下，无变形、脱落。 | SY/T7335-20165.3.9 | √ | 所有部件连接牢固。 |
| 9 | 各部分的控制元件和操纵机构应工作可靠、操纵灵活、调整方便，标志明显。 | SY/T7335-20165.3.10 | √ | 控制元件和操纵机构操纵灵活。 |
| 10 | 卷盘应有卷盘固定、锁紧装置。 | SY/T7335-20165.4.3.3 | √ | 有固定装置。 |
| 11 | 施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工井场地面裸露的油、气管线及电缆，应采取防止车辆碾压的保护措施。 | SY/T5225-2019 4.1.4 | √ | 车辆排气管安装有阻火器。 |
| 12 | 在含有或可能含有有毒有害气体井施工，应配备合格的个人防护用具和相应气体监测仪。对硫化氢的监测和人身安全防护应符合SY/T6277-2017中第4章、第5章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.2 | √ | 配有2台空呼和2台四合一气体检测报警仪，应急仓库内有4台空呼，并都经检测合格，能满足要求。 |
| 13 | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ |  |
| 14 | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | √ | 均在检验有效期内。 |
| 15 | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | SY/T6277-2017 5.2.6 | √ | 均在检验有效期内。 |
| 16 | 油杆吊钩应符合SY/T5236-2016中第4章的规定，保险销灵活好用，应使用直径不小于15.5mm的钢丝绳缠绕2圈，用4个绳卡卡牢，并定期检测。 | SY/T5727-2020 3.13.4 | √ | 油杆吊钩检测合格，在检验有效期内。 |
| 17 | 油杆吊卡应符合SY/T5236-2016中第4章的规定，灵活好用并定期检测。 | SY/T5727-2020 3.13.5 | √ | 均检验有效期内。 |
| 18 | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 施工作业人员均持有三小证。 |

评价小结：安全检查表共设18项检查内容，均符合要求。

### 5.1.5 酸化作业安全检查表

1.单井基础资料

涉及企业机密，不予公开。

3.安全检查表

本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《油水井酸化设计、施工及评价规范》（SY/T6334-2013）等标准，根据施工资料进行的检查、评价。具体评价过程见表5-19。

表5-19  酸化作业安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主体酸选择：根据目标储层的岩性、敏感性、温度、溶蚀率实验结果及地层损害类型选择主体酸。 | SY/T6334-2013 3.3.1 | √ | 根据设计情况，使用复合酸或者盐酸。 |
|  | 施工泵车及各仪表车检测按SY/T 5211执行，施工泵车可连续作业时间应满足设计泵注程序要求。仪表车的布局应可远距离观测到井口及地面高压管线，仪表车正门面对井场出口方向，且离井口不小于15m。 | SY/T6334-2013 4.1.5.2 | √ | 700型泵车。 |
|  | 井场应设置逃生路线标志、紧急集合点和风向标，设有安全通道并保证畅通。 | SY/T5727-2020 3.2.5 | √ | 各队伍有紧急集合点和风向标。 |
|  | 施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工井场地面裸露的油、气管线及电缆，应采取防止车辆碾压的保护措施。 | SY/T5225-2019 4.1.4 | √ | 车辆排气管安装有阻火器。 |
|  | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 现场作业人员持“三小证”上岗。 |
|  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 配备有便携式硫化氢气体检测仪、正压式空气呼吸器等设备设施，并经检测合格。 |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | √ | 经定期检测合格。 |
|  | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | SY/T6277-2017 5.2.6 | √ | 经定期检测合格。 |

评价小结：安全检查表共设8项检查内容，均符合要求。

### 5.1.6 测试安全检查表

1.单井基础资料

涉及企业机密，不予公开。

3.安全检查表

本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）等标准，根据施工资料进行的检查、评价。具体评价过程见表5-22。

表5-22  测试作业安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查 结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备部件、附件、安全装置、护罩等应齐全、完好，不得缺损、变形，且固定牢靠。 | SY/T5727-2020 3.3.2 | √ | 设备部件、附件、安全装置、护罩齐全，无缺损变形。 |
|  | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠、安全保险；设备油水应符合要求，保证油、气、水路通畅，不渗不漏。 | SY/T5727-2020 3.3.3 | √ | 设备运转部位转动灵活，各种阀件应灵活可靠。 |
|  | 所有紧固件、连接件应紧固可靠，销子应有锁紧保险装置；紧固件螺纹外露部分要涂抹润滑脂。 | SY/T5727-2020 3.3.4 | √ | 紧固件、连接件紧固可靠。 |
|  | 传动、转动部位护栏（罩）齐全牢靠。 | SY/T5727-2020 3.9.1 | √ | 转动部位护栏齐全牢靠。 |
|  | 提升钢丝绳应符合SY/T 5170-2013 中第4章的规定，不应有严重磨损、锈蚀及挤压、弯扭等变形。 | SY/T5727-2020 3.11.1 | √ | 未发现提升钢丝绳有严重磨损、锈蚀及挤压、弯扭等变形的情况。 |
|  | 提升钢丝绳若出现以下任何一种情况不应继续使用： - 一纽绳中发现随机分布的六根断丝。 - 一纽绳中的一股中发现有三根断丝。 | SY/T5727-2020 3.11.2 | √ | 提升钢丝绳未有断丝。 |
|  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 现场配备便携式硫化氢气体检测仪、空气呼吸器等设备设施，并经检测合格。 |
|  | 现场应有可燃气体检测仪。可燃气体检测仪应定期校验和维护。 | SY/T5727-2020 4.9.2 | √ | 堵调测试队有2台四合一气体检测报警仪，且检测合格，在有效期内。 |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 |  | 堵调测试队有2台正压式空气呼吸器，且检测合格，在有效期内。 |
|  | 下放电缆最大速度不大于50m/min，根据井的深度每下放500m或lOOOm应停止下放，上提1Om，检测电缆张力变化，下放过程中应观察张力计的变化，一旦发现遇阻，应上下活动解阻，解阻后继续下放。按设计要求测压力梯度及温度梯度。 | SY/T5483-2017 6.1.2.5 | √ | 根据企业提供的测试作业流程，下放速度不大于50m/min。 |
|  | 上提电缆的速度不大于50m/min。上起电缆测试工具距喇叭口或井径、管径变化lOOm处，速度应控制在18m/min以内。若张力突然增加，应上下活动解卡，上提拉力控制在电缆弱点许可的范围内。 | SY/T5483-2017 6.1.2.11 | √ | 根据企业提供的测试作业流程，上提不大于50m/min，管径变化时，上提速度控制在1018m/min以内。 |
|  | 测试设备主要技术性能参数应达到设计要求。 | SY/T5079-2014 4.2.1 | √ | 达到设计要求。 |
|  | 各液压元件及液压管线、接头、油箱应无渗漏现象。 | SY/T5079-2014 4.2.5 | √ | 无渗漏现象。 |
|  | 液压系统应具有过载保护功能，应设置调压阀，调压阀的性能应可靠并便于调节。 | SY/T5079-2014 4.2.6 | √ | 有过载保护功能，设置有调压阀。 |
|  | 各气路元件及管线、接头应无漏气现象。 | SY/T5079-2014 4.2.9 | √ | 无漏气现象。 |
|  | 各种操纵机构应操纵轻便，摘挂灵活、可靠。 | SY/T5079-2014 4.2.12 | √ | 操纵轻便，摘挂灵活、可靠。 |
|  | 各总成件之间应连接牢固，相对转动件之间应转动灵活，无卡阻和干涉现象。 | SY/T5079-2014 4.2.14 | √ | 各总成件之间连接牢固。 |
|  | 各液压管路、气管路应夹持可靠，安全齐整、无泄漏，不允许与其他零件摩擦、碰撞，可动管路在行车中不应有干涉现象。 | SY/T5079-2014 4.2.15 | √ | 各液压管路、气管路夹持可靠，安全齐整、无泄漏。 |
|  | 滚筒筒身直径应大于所缠绕电缆或钢丝的最小弯曲直径。 | SY/T5079-2014 4.2.17.2 | √ | 筒身直径大于所缠绕钢丝的最小弯曲直径。 |
|  | 绞车刹车装置应可靠。使用带式双刹带刹车时，两刹带刹车力应相等，刹车松开后刹车带与刹车毂间隙为2mm~3mm；盘式刹车中，在刹车完全松开后，刹车片与刹车盘之间的间隙为1mm~2mm。 | SY/T5079-2014 4.2.17.5 | √ | 绞车刹车装置可靠。 |
|  | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 | √ | 已制定测试作业安全操作规程、测试设备安全操作规程等。 |
|  | 非煤矿矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（一）制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | √ |  |
|  | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | √ | 防喷装置已经胜利油田设备监测站检测，检测结论为未见明显损伤，压力试验无可见泄漏。 |

评价小结：安全检查表共设23项检查内容，均符合要求。

### 5.1.7 堵水/调剖安全检查表

涉及企业机密，不予公开。

3.安全检查表

本节根据《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）、《油井堵水作业方法 水玻璃-氯化钙堵水及调剖工艺作法》（SY/T5923-2012）等标准，根据施工资料进行的检查、评价。具体评价过程见表5-25。表5-25  堵水/调剖生产单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 法律标准 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 连接地面管线，设备试运转按设计压力的1.5倍对地面管线及井口试压，不刺不漏，5min内压降小于0.5MPa为合格。 | SY/T5923-2012 7.2.3 | √ | 根据操作规程，试压合格后进行施工。 |
|  | 施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工井场地面裸露的油、气管线及电缆，应采取防止车辆碾压的保护措施。 | SY/T5225-2019 4.1.4 | √ | 车辆排气管安装有阻火器。 |
|  | 在含有或可能含有有毒有害气体井施工，应配备合格的个人防护用具和相应气体监测仪。对硫化氢的监测和人身安全防护应符合SY/T 6277-2017 中第4章、第5章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.2 | √ | 空呼、气体报警仪检测合格。 |
|  | 个人防护用具、气体监测仪器的配备、使用操作、应急抢险和紧急疏散应符合SY/T 6610-2017中第5章、第6章、第7章的规定。 | SY/T5727-2020 4.6.3 | √ | 配备3个空呼和2个便携式复合式气体检测仪。 |
|  | 现场应有可燃气体检测仪。可燃气体检测仪应定期校验和维护。 | SY/T5727-2020 4.9.2 | √ | 1台四合一气体检测仪定期校验和维护。 |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | SY/T6277-2017 5.1.6.1 | √ | 经定期检测合格。 |
|  | 施工作业人员应经相应的岗位技能培训，培训合格方可上岗。 | SY/T5727-2020 4.1.1 | √ | 现场作业人员持“三小证”上岗。 |

评价小结：安全检查表共设7项检查内容，均符合要求。

## 5.2 作业条件危险性评价

根据作业条件危险性评价法的规定，对该项目生产单元运行过程中事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）进行取值、计算，得出运行中主要危害的危险程度，详见表5-26。

表5-26 井下作业施工过程作业条件危险性评价表

| 评价对象 | 危险源 | 主要潜在风险 | 风险值D=L×E×C |  |  |  | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 设备设施 搬迁、安装 | 泵车、连续油杆车等车辆 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 井架、底座、游车大钩、吊具等作业设备设施 | 坍塌 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可能危险 |
|  |  | 起重伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 物体打击 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 旋塞阀、防喷器、远程控制台等井控设备 | 物体打击 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  |  | 起重伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 电气设备 | 触电 | 3 | 2 | 1 | 6 | 稍有危险 |
| 接拆高压设备、管线 | 高压设备、高压管汇等 | 物体打击 | 3 | 3 | 3 | 27 | 可能危险 |
|  |  | 火灾爆炸 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可能危险 |
| 各类施工过程中 | 旋转部位 | 机械伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 硫化氢气体 | 中毒和窒息 | 1 | 1 | 40 | 40 | 可能危险 |
|  | 高压管汇、泵类等刺漏 | 物体打击 | 3 | 3 | 3 | 27 | 可能危险 |
|  | 游车大钩等危险性大的设备设施、吊环吊卡等 |  | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 酸化施工过程管线及泵车等 | 灼烫 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 井架、底座等 | 坍塌 | 1 | 1 | 40 | 40 | 可能危险 |
|  | 井场电力线路、用电设备 | 触电 | 3 | 3 | 1 | 9 | 稍有危险 |
|  | 井口 | 火灾爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  |  | 井喷及井喷失控 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  | 大修侧钻二层台、井架等 | 高处坠落 | 1 | 1 | 15 | 15 | 稍有危险 |

经计算得知：该项目现场施工的火灾爆炸、井喷及井喷失控事故、坍塌、物体打击、中毒和窒息的危险程度为“可能危险”，应作为本工程安全防范的重点。

设备设施搬迁，泵车、连续油杆车等车辆可造成车辆伤害、物体打击；井架、底座、游车大钩、吊具等作业设备设施起重伤害、物体打击；旋塞阀、防喷器、远程控制台等井控设备物体打击、起重伤害；电气设备触电；各类施工过程中旋转部位机械伤害；酸化施工过程管线及泵车等灼烫；井场电力线路、用电设备触电；大修侧钻二层台、井架等高处坠落等事故危险程度均为“稍有危险”，也应引起注意。

## 5.3 管理单元安全检查表

本节根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修订）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部令[2019]第2号修改）等法律法规，对本项目安全管理单元进行安全评价，具体评价过程见表5-27。

表5-27  管理单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理制度 |  |  |  |  |
|  | 制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | 涉及企业机密，不予公开。 | √ |
|  | 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 |  | √ |
|  | 安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、领导现场带班、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。 | 《山东省安全生产条例》第十五条 |  | √ |
| 二、安全生产责任制 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容，编制全员安全生产责任制，并严格落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第六条 《山东省安全生产条例》第十六条 | 胜利新大集团已建立领导层安全生产职责、各部门岗位安全生产职责、基层队伍安全生产责任制等全员安全生产责任制，详见报告第2.5节。 | √ |
|  | 生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任应满足《生产经营单位全员安全生产责任制》（鲁安办发[2021]50号）要求。 | 《生产经营单位全员安全生产责任制》 （鲁安办发[2021]50号） | 胜利新大集团的总经理，安全总监、经理、总经理助理、职能部门负责人、基层队伍负责人、一般从业人员等全员安全生产责任制满足《生产经营单位全员安全生产责任制》（鲁安办发[2021]50号）要求。 | √ |
| 三、安全操作规程 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 | 胜利新大集团制定了小修、大修、侧钻、现场防喷器试压、堵水/调剖、测试、连续杆、酸化等操作规程。 | √ |
|  | 非煤矿矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（一）制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
| 四、安全管理机构及安全管理人员 |  |  |  |  |
|  | 矿山单位应当按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《山东省安全生产条例》第十六条 | 胜利新大集团共有员工350人，井下作业人数为266人，设立安全管理部为胜利新大集团的安全生产管理机构6名专职安全生产管理人员。 安全管理部成员张xx、赵xx为注册安全工程师（其他安全），满足要求。 | √ |
|  | 矿山单位（以下简称高危生产经营单位），应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：（一）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；（二）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；（三）从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；（四）从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条 |  |  |
|  | 矿山单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 | 安全管理部成员张xx、赵xx为注册安全工程师（其他安全），满足要求。 | √ |
|  | 矿山单位应当有相应专业类别的中级及以上注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《注册安全工程师分类管理办法》第十二条 |  |  |
|  | 国家对注册安全工程师职业合格实行执业注册管理制度，按照专业类别进行注册。取得注册安全工程师职业合格证书的人员，经注册后方可以注册安全工程师名义执业。 | 《注册安全工程师职业合格制度规定》 第十五条 | 注册安全工程师的注册类别是其他安全，聘任单位为胜利新大实业集团有限公司，有效期至2027年7月14日。 | √ |
|  | 注册安全工程师不得同时受聘于两个或两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业，不得出租出借证书。违反上述规定的，由发证机构撤销其注册证书，5年内不予重新注册；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 《注册安全工程师职业合格制度规定》 第十六条 | 注册安全工程师只聘任于胜利新大实业集团有限公司，有效期至2027年7月14日。 | √ |
|  | 从业人员一百人以上的高危生产经营单位应当依法设置安全总监。安全总监专项分管本单位安全生产管理工作。生产经营单位的安全生产管理机构和安全生产管理人员，在安全总监的领导下负责本单位的安全生产管理工作。 | 《山东省安全生产条例》第二十一条 | 设有安全总监，并已在东营经济技术开发区应急管理部备案。 | √ |
|  | 安全总监应当具备下列基本条件：取得工程师及以上职称或注册安全工程师合格，且在本行业领域内从事安全管理工作满3年。 | 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》 | 安全总监取得工程师证书。 | √ |
|  | 从业人员三百人以上的高危生产经营单位应当建立安全生产委员会。 安全生产委员会由本单位的主要负责人、其他负责人、安全生产管理机构以及其他职能部门负责人、工会代表和从业人员代表等人员组成。 安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项。安全生产委员会每季度至少召开1次会议，会议情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》第二十二条 | 设有安全生产委员会，由胜利新大集团的主要负责人（总经理）、安全总监、总经理助理、各部门负责人等组成。 | √ |
| 五、人员持证 |  |  |  |  |
|  | 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当按照规定经主管的负有安全生产监督管理职责的部门考核合格。 | 《山东省安全生产条例》第二十七条 | 胜利新大集团主要负责人、专职安全管理人员已经东营市应急管理局考核合格。 | √ |
|  | 非煤矿山等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《生产经营单位安全培训规定》第二十四条 |  |  |
|  | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全合格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关合格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》第二十七条 | 低压电工、高处作业、司钻等作业等人员操作合格证，均在有效期内。 | √ |
|  | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作合格证书。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应合格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 | 不涉及 | √ |
|  | 在含硫化氢的油气田进行施工作业和油气生产前，所有生产作业人员包括现场监督人员应接受硫化氢防护的培训，培训应包括课堂培训和现场培训，由有资质的培训机构进行，培训时间应达到相应要求。应对临时人员和其他非定期派遣人员进行硫化氢防护知识的教育。 | 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007） 4.5.1 | 总经理、安全总监、专职安全管理人员、操作人员均已取得硫化氢防护培训证。 | √ |
|  | 在含硫化氢环境中的作业人员上岗前都应接受硫化氢防护培训，经考核合格后持证上岗。 | 《石油天然气钻井井控技术规范》 （GB/T31033-2014） 10.2.1 |  |  |
|  | 石油与天然气井的井控操作与管理人员，应接受井控安全技术知识教育，并按本标准进行培训，根据本标准第3章井控培训合格证取证范围的人员范围取得井控培训合格证。 | 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019） 3.1、3.2、3.3、4.1.1、8.2 | 总经理、安全总监、专职安全管理人员、操作人员均已取得井控合格证。 | √ |
|  | 取得井控培训合格证的人员方可从事井控管理或操作。 |  |  |  |
| 六、劳务派遣人员 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员的安全管理，坚持“谁用工、谁管理、谁负责”的原则。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》 第四条 | 胜利新大集团与东营市宏运人力资源有限公司签订劳务派遣协议，人员归胜利新大集团管理。 | √ |
|  | 生产经营单位是本单位安全生产工作的责任主体，应当将劳务派遣人员和灵活用工人员纳入本单位统一管理，明确其责任范围和考核标准等内容。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》 第六条 | 已制定劳务派遣人员安全生产责任制和考核标准。 | √ |
|  | 生产经营单位劳务派遣人员享有安全生产法律法规规定的从业人员的权利，并应当履行相应义务。 生产经营单位灵活用工人员的安全生产权益参照劳务派遣，人员予以保障。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》 第七条 | 胜利新大集团给劳务派遣人员购买了安全生产责任险。 | √ |
|  | 生产经营单位采取劳务派遣方式用工的，应当与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，明确各自承担的安全生产教育和培训职责以及具体内容。 劳务派遣协议、劳务合同、实习协议应当载明劳动安全卫生以及培训等事项，约定的内容不得违反相关法律法规。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》 第十条 | 胜利新大集团与东营市宏运人力资源有限公司签订劳务派遣协议，协议中已明确各自承担的安全生产教育和培训职责以及具体内容。 | √ |
|  | 劳务派遣单位必须依法参加工伤保险，为劳务派遣人员缴纳保险费。 | 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》 第十八条 | 已依法参加工伤保险，为劳务派遣人员缴纳保险费。 | √ |
| 七、安全教育培训 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当定期对从业人员进行安全生产教育和培训。从业人员未经安全生产教育和培训合格，不得上岗作业。 | 《山东省安全生产条例》第二十七条 | 胜利新大集团定期对从业人员进行安全生产教育和培训。操作人员均有三小证。 | √ |
|  | 以劳务派遣形式用工的，用工单位应当将劳务派遣人员纳入本单位的从业人员进行统一安全管理，对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 | 《山东省安全生产条例》第二十九条 | 劳务派遣人员已纳入本单位安全管理。 | √ |
|  | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》 第十三条 | 新员工培训时间为72学时，每年再培训的时间不低于20学时。 | √ |
|  | 每年年底前，企业主要负责人负责组织制定本单位下一年度安全生产教育和培训计划，并按照计划抓好组织实施。教育培训计划应在本单位公开公示。企业应根据上级安排和自身实际随时追加安全生产培训计划内容。安全生产培训计划应按照企业主要负责人、安全总监、安全管理人员、特种作业人员、其他从业人员等分专业、分层次、分类别、分岗位制定。年度安全生产培训计划应包括培训目的、培训时间、培训内容、参加人员、授课人、学时等。劳务派遣、灵活用工人员应纳入本单位安全生产培训管理范围。不具备培训条件的企业可以委托具备条件的高等院校、职业院校和技工院校或第三方安全生产培训从业单位提供专业培训，保证安全生产培训的责任仍由本单位负责。 | 《山东省人民政府安全生产委员会关于规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》（鲁安发﹝2022﹞6号） | 已制订全员培训计划，年度培训计划内容包括培训时间、培训目的、参加人员、授课人、学时、培训内容等。 | √ |
|  | 企业要如实记录安全培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，档案材料应当完整、准确、系统。 |  | 如实填写安全培训记录，建立培训档案资料。 | √ |
| 八、工伤保险及安全生产责任险 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 | 《山东省安全生产条例》第二十四条 | 胜利新大集团已依法参加工伤保险，为胜利新大集团的从业人员缴纳保险费。 | √ |
|  | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 矿山、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。 | 《山东省安全生产条例》第二十四条 | 胜利新大集团已投保安全生产责任保险，投保人数为266人，（井下作业人数为266人）全员投保。 | √ |
|  | 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。 | 《安全生产责任保险实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 生产经营单位投保安全生产责任保险的保障范围应当覆盖全体从业人员。 | 《安全生产责任保险实施办法》 第十二条 |  |  |
| 九、劳动防护用品配备 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》第二十五条 | 胜利新大集团已制定防治职业危害的具体措施，并为现场员工配备了防静电工作服（夏、春秋、冬）、工作鞋（棉、单）、安全帽（单、棉）、防护手套、耳塞、护目镜等劳动防护用品。 | √ |
|  | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |
|  | 根据作业场所主要危险有害因素及劳动防护用品配备要求，配备劳动防护用品。 | 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020） | 酸化工未配备防化学品手套、防化学品鞋、化学防护服。 | × |
| 十、设备、设施检测检验 |  |  |  |  |
|  | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条 | 不涉及 | √ |
|  | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验。特种设备使用单位应当将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条 | 不涉及 | √ |
|  | 空气呼吸器应每年检验一次；气瓶应每三年检验一次，其安全使用年限不得超过15年。 | 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017） 5.1.6.1 | 已按时检验，并在检验报告期内。 | √ |
|  | 便携式硫化氢气体检测仪每年至少检验一次。 | 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T 6277-2017） 5.2.6 | 已按时检验，并在检验报告期内。 | √ |
|  | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 | 已定期检测检验，在有效期内。 | √ |
| 十一、安全投入 |  |  |  |  |
|  | 安全生产费用提取比例按照营业收入2.5%的比例提取。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第七条 | 安全生产费用提取比例符合要求。 | √ |
|  | 企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。 主要承担安全管理责任的集团公司经过履行内部决策程序，可以对所属企业提取的安全费用按照一定比例集中管理，统筹使用。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 第二十七条 | 安全费用未使用专户核算。 | × |
|  | 生产经营单位应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用，并专项用于下列安全生产事项：（一）完善、改造和维护安全防护及监督管理设施设备支出； （二）配备、维护、保养应急救援器材、设备和物资支出，制定应急预案和组织应急演练支出； （三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； （四）安全生产评估检查、专家咨询和标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验支出； （九）参加安全生产责任保险支出； （十）其他与安全生产直接相关的支出。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条 | 安全投入计划中列明安全生产费用用于检测监控和隐患治理；安全生产检查、评价、咨询、标准化建设；配备和更新现场作业人员安全防护用品；安全生产宣传、教育、培训；安全设施及特种设备检测检验；配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急救援队伍建设与应急演练；其他与安全生产直接相关的支出；安全生产责任险。 | √ |
| 十二、应急管理 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十二条 | 胜利新大集团已编制相应的应急预案。 | √ |
|  | 生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。生产经营单位应根据法律、法规和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模、和可能发生的事故特点，科学合理建立本单位的应急预案体系，并注意与其他类别应急预案相衔接。 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020） 5.1 | 应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。 | √ |
|  | 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十二条 | 已对预案进行评审，出具评审意见。 | √ |
|  | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第二十六条 | 编制的应急预案已在2022年4月6日在东营经济技术开发区管理委员会备案，备案编号：370504-2022-0033。 | √ |
|  | 高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。 | 《山东省生产安全事故应急办法》 第十三条 | 演练频次符合要求。 | √ |
|  | 应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十四条 | 有演练小结、存在问题及整改措施。 | √ |
|  | 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或者单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 已建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；与相关单位签订了救援协议。 | √ |
|  | 建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 第六条 |  |  |

评价小结：安全检查表共列出46项检查内容，43项符合，3项不符合要求。1.酸化工未配备防化学品手套、防化学品鞋、化学防护服。2.大修2队压力表未标注指示工作压力的红线。3.安全费用未使用专户核算。

6 安全对策措施与管理建议

6.1 安全对策措施

本次评价中发现的尚未完善或不符合要求的内容需整改如下：

1.小修16队施工井场受限，放喷管线出口距井口安全间距不足；大修2队施工井场受限，值班房、放喷管线出口与井口安全间距不足；侧钻1队施工井场受限，放喷管线出口距井口安全间距不足。建议企业应针对井场受限问题，加强巡检并制定针对性管理措施。

2.小修16队现场警示标志已经破损；大修2队值班房上的安全警示标志已模糊不清。建议企业对施工队伍全面检查，对破损、模糊不清的警示标志必须及时更新，让施工人员及周边人员了解场所风险点。

3.小修16队、大修2队、侧钻1队井架底座未经专业防雷检测机构检测。应按照《钻修井井场雷电防护规范》（SY/T7386-2017）的要求，委托有资质的单位对所有钻修井井架底座进行防雷检测。

4.酸化工应配备防化学品手套、防化学品鞋、化学防护服。

5.大修2队配电室应设置相应的警示标志，提示风险。

6.辛11-侧斜35井现场逃生路线标志、紧急集合点设置不足。应设置两个以上的逃生出口、紧急集合点，并有明显标识。

7.辛11-侧斜35井灭火器集中放置，不便取用。灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。

8.企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。

企业整改情况见第7章隐患整改复查情况。

6.2 安全管理建议

针对本次评价中发现的问题，提出以下建议措施：

1.井下作业应加强现场有毒有害气体的检测（如H2S），并做详细记录。

2.井下作业施工现场的记录应完整，齐全。

3.定期组织接触职业病危害因素的员工进行职业病体检，完善职业健康监护档案。

4.应加强对作业人员的培训取证工作，定期组织教育、练兵、应急演练等活动，以提高员工的安全意识和岗位操作技能。此外应掌握新入职员工与证书即将到期的员工的情况，及时进行相应岗位的培训并在取得相应资格证书后再安排进入井场作业。

5.加强施工现场电气设备、设施的定期安全检查维修工作，做好检查记录。

6.每个队伍每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练，并做好应急救援预案的演练记录，演练后，对预案进行评估，找出存在不足和缺陷并进行修改。

7.与其他队伍协同作业时，建议双方签订安全管理协议，明确责任和义务，加强作业过程中的安全管理。

8.作业期间，现场应统一指挥，明确施工的设计要求、地下情况、地面设备及技术要求，落实各项安全防范措施。在生产过程中，将安全生产的相关资料分类归档保存，主要包括作业人员名册、工作日志、培训记录、事故和险情记录、安全设备维修记录情况等。

9.对施工作业设备设施进行进行定期检测、探伤及更新，对气体检测仪和正压呼吸器等防护设施定期校验，保证设备设施和防护仪器完好可靠。

10.完善安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风险的动态管理。

11.侧钻施工开钻前应进行地层剖面测量，避免浅层气危害发生。

7 隐患整改复查情况

企业接受了本评价组提出的整改建议，对存在的问题进行了整改，本评价组对企业整改情况进行了现场复查，整改复查情况见表：

| 序号 | 存在问题 | 整改情况 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小修16队施工井场受限，放喷管线出口距井口安全间距不足；大修2队施工井场受限，值班房、放喷管线出口与井口安全间距不足；侧钻1队施工井场受限，放喷管线出口距井口安全间距不足。 | 已针对井场受限问题，制定针对性管理措施。 | 符合要求 |
| 2 | 小修16队现场警示标志已经破损。 | 已更换。 | 符合要求 |
| 3 | 大修2队值班房上的安全警示标志已模糊不清。 | 已更换。 | 符合要求 |
| 4. | 小修16队、大修2队、侧钻1队井架底座未经专业防雷检测机构检测。 | 已检测，见附件21。 | 符合要求 |
| 5. | 酸化工未配备防化学品手套、防化学品鞋、化学防护服。 | 已购置。 | 符合要求 |
| 6. | 大修2队配电室未设置相应的警示标志。 | 已设置警示标志。 | 符合要求 |
| 7. | 辛11-侧斜35井现场逃生路线标志、紧急集合点设置不足。 | 已增设。 | 符合要求 |
| 8. | 辛11-侧斜35井灭火器集中放置，不便取用。 | 现场已放置灭火器材。 | 符合要求 |
| 9. | 企业提取的安全费用未用专户核算。 | 已设置安全费用专户。 | 符合要求 |
| 评价单位检查人员（签字）： 2022年8月9日 （单位盖章） |  |  |  |
| 被评价单位主要负责人确认（签字）： 2022年8月9日 （单位盖章） |  |  |  |

# 8 安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价

8.1 安全生产条件分析

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）、《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）和本报告第5、6、7章的安全检查表的详细检查情况、安全对策措施和隐患整改复查情况，对胜利新大实业集团有限公司井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目是否具备非煤矿矿山企业的安全生产条件进行评价，评价结果汇总如下，见下表8-1。

表8-1 非煤矿矿山企业安全生产许可证安全生产条件评价表

| 序号 | 安全生产条件 | 实际情况 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。 | 涉及企业机密，不予公开。 | 符合要求 |
| 2 | 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。 | 每年建立年度安全费用提取计划，按照计划计提安全费用，建立有安全费用台账，提取比例不低于工程产值的2.5%。整改后，按照专户使用。 | 符合要求 |
| 3 | 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 | 已变更为安全管理部作为本公司的安全生产管理机构，并配有6名专职安全生产管理人员。 | 符合要求 |
| 4 | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全合格证书。 | 主要负责人和安全生产管理人员经东营市应急管理局考核合格，取得安全合格证书。 | 符合要求 |
| 5 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作合格证书。 | 低压电工、高处作业、司钻等作业人员持有操作合格证，均在有效期内。 | 符合要求 |
| 6 | 其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 | 其他从业人员均已取得三小证上岗作业。 | 符合要求 |
| 7 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 已依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 符合要求 |
| 8 | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 制定职业病危害预防制度、职工工伤管理制度等制度，并为从业人员按照国家标准发放工衣、工鞋、安全帽、手套等，并对酸化工经行整改。整改后符合要求。 | 符合要求 |
| 9 | 新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。 | 不涉及此项。 | -- |
| 10 | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 | 井架、游车大钩等已按照要求进行检验检测，并在检验有效期内。 | 符合要求 |
| 11 | 制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 | 编制的应急预案已在2022年4月6日在东营经济技术开发区管理委员会备案，备案编号：370504-2022-0033。建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备。与胜利油田方圆修井作业有限公司签订救护协议。 | 符合要求 |
| 12 | 符合有关国家标准、行业标准规定的其他条件。 | 具有有关国家标准、行业标准规定的其他条件。 | 符合要求 |

评价小结：

经过现场检查和评价，该企业涉及的井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目取证安全生产条件有11项检查项为符合，无不符合项，1项检查项为不涉及，因此胜利新大实业集团有限公司具备井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目的安全生产条件。

表8-2 非煤矿矿山企业安全生产许可证审查书

| 审查内容 | 审查方法 | 实际情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工商营业执照复印件。 | 审查工商营业执照登记名称是否与申请单位名称一致；经营范围是否与申请许可范围相符；是否在有效期并进行年检。 | 单位名称一致，营业执照经营范围中的“钻井、测井服务；洗井作业；井下作业、油水井技术服务及维修；油、水井调剖堵水施工技术服务；”与申请许可范围“井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等”相符，在有效期内并进行年检。 | 符合要求 |
| 2.采矿许可证（地质勘查资质证书、矿山工程施工相关资质证书）复印件。 | 审查证书是否在有效期内。 | 不涉及此项。 | -- |
| 3.主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 | 审查各项安全生产责任制是否健全。 | 胜利新大集团已建立领导层安全生产职责、各部门岗位安全生产职责、各岗位安全生产责任制等全员安全生产责任制。 | 符合要求 |
| 4.安全生产规章制度目录清单；作业安全规程和各工种操作规程目录清单。 | 审查各项规章制度、作业安全规程、操作规程是否健全。 | 涉及企业机密，不予公开。 | 符合要求 |
| 5.设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的文件复印件。 | 审查文件是否有效。 | 按照规定设立安全管理部作为本公司的安全生产管理机构，并配有6名专职安全生产管理人员。 | 符合要求 |
| 6.主要负责人和安全生产管理人员安全合格证书复印件。 | 审查安全合格证书是否在有效期内。 | 主要负责人和安全生产管理人员安全合格证书均在有效期内。 | 符合要求 |
| 7.特种作业人员操作合格证书复印件。 | 审查特种作业人员操作合格证书是否在有效期内。 | 特种作业人员操作合格证书均在有效期内。 | 符合要求 |
| 8.足额提取安全生产费用、缴纳并存储安全生产风险抵押金的证明材料。 | 审查证明材料是否有效。 | 每年建立年度安全费用提取计划，按照计划计提安全费用，建立有安全费用台账，提取比例不低于工程产值的2.5%，并建立专户使用。 | 符合要求 |
| 9.为从业人员缴纳工伤保险费的证明材料；因特殊情况不能办理工伤保险的，可以出具办理安全生产责任保险或者雇主责任保险的证明材料。 | 审查证明材料是否有效。 | 11人在胜利石油管理局社会保险管理中心缴纳工伤保险；辛磊从中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司东辛采油厂缴纳工伤保险；30人在胜利新大实业集团有限公司缴纳工伤保险；其余204人的工伤保险在东营市宏运人力资源有限公司投保。 | 符合要求 |
| 10.危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告。 | 审查检测检验报告是否由有资质的单位出具，是否在有效期内。 | 井架、游车大钩由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告。 | 符合要求 |
| 11.事故应急救援预案，设立事故应急救援组织的文件或者与矿山救护队、其他应急救援组织签订的救护协议。 | 审查是否编制应急救援预案，相关文件或者协议是否有效。 | 编制的应急预案已在2022年4月6日在东营经济技术开发区管理委员会备案，备案编号：370504-2022-0033。建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备。与胜利油田方圆修井作业有限公司签订救护协议。 | 符合要求 |
| 12.矿山建设项目安全设施经安全生产监督管理部门验收合格的证明材料。 | 审查验收批复文件是否由具备相应审批权限的安全监管部门出具。 | 不涉及此项。 | -- |
| 13.爆破作业单位许可证复印件。 | 审查证件是否有效。 | 不涉及此项。 | -- |

注：非煤矿矿山企业总部申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6项；金属非金属矿山企业申请安全生产许可证，需审查第1-12项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；尾矿库申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12项；地质勘探单位和采掘施工企业申请安全生产许可证，需审查第1、2、3、4、5、6、7、9、10、11项，如果该单位从事爆破作业，还需审查第13项；石油天然气勘探、开发生产和储运（陆上采油气、海上采油气、物探、钻井、测井、录井、井下作业、油田建设、海油工程、储运）单位申请安全生产许可证，需审查第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项（其中陆上采油气、海上采油气单位需增加审查第2、12项，储运单位需增加审查第12项）。

评价小结：

经过现场检查和评价，该企业涉及的井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目有10项审查项为符合，无不符合项，3项审查项为不涉及，因此胜利新大实业集团有限公司井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目的审查条件符合要求。

8.2 重大安全风险隐患分析

根据《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号），对本项目是否涉及重大安全风险隐患判定情况如下：

表8-3  重大安全风险隐患判定表

| 序号 | 重大安全风险隐患判定标准 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人和安全生产管理人员安全风险隐患：未按要求配备主要负责人和安全生产管理人员，或者主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 企业已按照要求配备有主要负责人、安全总监和专职安全生产管理人员6名，主要负责人和专职安全生产管理人员已取得安全合格证，符合要求。 |
| 2 | 技术管理机构安全风险隐患：未按规定设立管理机构，或者管理机构未足额配备相关专业专职技术人员。 | 此项不涉及。 |
| 3 | 从业人员安全风险隐患：从业人员未经安全培训合格，特种作业人员未持证上岗。 | 从业人员均持有三小证，特种作业人员持证上岗。符合要求。 |
| 4 | 责任制度安全风险隐患：未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 已建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，并制定事故隐患排查治理制度。符合要求。 |
| 5 | 操作规程安全风险隐患：未制定实施与岗位相匹配的操作规程。 | 已制定实施与岗位相匹配的操作规程。符合要求。 |
| 6 | “三同时”安全风险隐患：不严格履行建设项目安全设施“三同时”制度，不按批准的安全设施设计建设、生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。 | 此项不涉及。 |
| 7 | 整合矿山安全风险隐患：整合后的矿山管理不规范，纳入整合的生产系统仍然“各自为政”。 | 此项不涉及。 |
| 8 | 基建矿山安全风险隐患：未按规定合理编制基建工程进度计划，未明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求。竖井、斜井、斜坡道等施工到底后，未按规定集中在一个中段贯通。 | 此项不涉及。 |
| 9 | 停产停建矿山安全风险隐患：未制定落实停产停建期间安全风险管控措施，或者以设备调试、检修和设施维修等为由组织建设或生产。 | 此项不涉及。 |
| 10 | 动火作业安全风险隐患：未按照要求制定动火作业管理和审批制度，或者制度未有效执行。 | 此项不涉及。 |
| 11 | 图纸管理安全风险隐患：未及时填绘图纸，或者现状 图与实际严重不符。 | 此项不涉及。 |
| 12 | 应急预案安全风险隐患：未按要求编制符合实际的综 合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，或者预案未进行评审、公布、备案。 | 已编制应急预案并在东营经济技术开发区应急管理部备案。符合要求。 |
| 13 | 应急救援体系安全风险隐患：未建立应急救援队伍， 未按规定定期组织开展应急演练。 | 已建立应急救援队伍，并按规定定期组织开展应急演练。符合要求。 |
| 14 | 设备检测检验安全风险隐患：涉及人身安全、危险性较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验，或者使用检测检验不合格的设备设施。 | 设备设施按照相关规定进行检测检验。符合要求。 |
| 15 | 淘汰落后工艺设备安全风险隐患：使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。 | 未使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。符合要求。 |
| 16 | 采空区及周边老窑安全风险隐患：未查明遗留采空区、悬顶采空区、历史上形成的采空区以及周边废弃矿井（井筒）分布、积水等基本情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 17 | 水文地质安全风险隐患：未查明地下含水体、地下岩 溶、地表水体和地质勘探钻孔、工程施工钻孔、防治水工程有关情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 18 | 地压灾害风险隐患：未查明矿区主要地质构造、地压 活动区域，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 19 | 火灾安全风险隐患：未查明矿石自燃倾向性以及井下 木支护、油料电缆等非阻燃材料分布和使用情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 20 | 保安矿柱安全风险隐患：未按规定或设计留设保安矿 柱，或者擅自开采保安矿柱。 | 此项不涉及。 |
| 21 | 排水系统安全风险隐患：未按照设计和规程要求建 立排水系统，或者排水系统不完好、不可靠。 | 此项不涉及。 |
| 22 | 探放水安全风险隐患：未制定并落实探放水制度， 或者未落实“防、堵、疏、排、截”和“三专两探一撤”等措施。 | 此项不涉及。 |
| 23 | 通风系统安全风险隐患：未按要求建立机械通风系统、安装通风构筑物。未按规定安装主要通风机和局部通风机，或者风速、风量、风质不符合标准。 | 此项不涉及。 |
| 24 | 提升系统安全风险隐患：罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器等未与提升机信号实现连锁，提升信号未与提升机控制闭锁。斜井未按规定设置常闭式防跑车装置、阻车器或挡车栏、躲避硐室、轨道防滑装置等设施。 | 此项不涉及。 |
| 25 | 露天矿山安全风险隐患：未按规定采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。或者工作帮坡角、台阶（分层）高度等开采参数不符合设计或标准要求。 | 此项不涉及。 |
| 26 | 尾矿库安全风险隐患：尾矿库坝高、库容、坡比、 安全超高、干滩长度、浸润线埋深以及堆积坝上升速率等参数不符合设计或标准要求，未按规定对坝体稳定性进行评估、对排洪系统进行检查。 | 此项不涉及。 |
| 27 | 应急电源安全风险隐患：矿山未按规定配备应急电 源，一级负荷未按规定采用双回路或双电源供电。 | 此项不涉及。 |
| 28 | 外包工程安全风险隐患：外包工程未实行“五统一”管理，非法分包、转包。项目部未按规定设置管理机构、配备安全管理人员和技术人员。 | 此项不涉及。 |

经分析，该项目不存在《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号）规定的重大安全风险隐患。

9 安全现状评价结论

根据胜利新大实业集团有限公司提供的有关资料，本次评价在主要危险、有害因素辨识、分析的基础上，依据国家有关法律、法规、技术标准的要求，运用安全检查表等评价方法，对本项目进行了安全现状评价，得出以下评价结论：

胜利新大实业集团有限公司井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等施工过程中，涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、硫化氢、化学助剂、柴油、盐酸、复合酸等。

主要危险、有害因素有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、灼烫、高处坠落、坍塌、起重伤害等。

主要有害因素有：噪声危害、毒物危害和振动危害。

自然灾害有：雷电袭击、大风、高温、低温、暴雨灾害、地震灾害等。

胜利新大实业集团有限公司井下作业项目不构成危险化学品重大危险源。

胜利新大实业集团有限公司井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目在其营业范围内。其主要负责人（法人）、安全管理人员经培训并考核合格，持有安全合格证。与井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等相关的特种作业人员持证上岗，均在复审有效期内；操作人员均经过HSE、硫化氢防护、井控培训合格后，持证上岗；部分管理人员也根据有关规范要求，分别取得HSE、硫化氢防护、井控等证件。

胜利新大集团按要求设置安全生产管理机构，并配备专职安全管理人员；建立健全本单位主要负责人（法人）、其他负责人、职能部门负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任制；安全管理制度和安全操作规程齐全；制定有（井下作业）应急救援预案并备案，建立了应急救援组织，配备有必要的应急救援器材、设备，制定有应急演练计划，并按照演练计划进行演练、评估。

胜利新大集团依法提取安全生产费用并使用；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险；按规定为从业人员配备符合国家标准要求的劳动防护用品；定期对危险性较大的设备设施、安全设施及附件等进行检测检验。

综上所述，胜利新大实业集团有限公司井下作业-小修作业、大修作业、侧钻、连续油杆作业、酸化、测试、堵水/调剖、特殊工艺技术服务（套管补贴、开窗）、井下复杂情况处理（打捞、堵漏）、现场试压等项目具备法律法规、标准规范规定的安全生产条件。

胜利新大实业集团有限公司还应落实本次安全评价所提出的安全建议措施，在以后的生产运行过程中，应严格执行各项安全管理制度，落实安全生产责任制，严格遵守各项安全操作规程，持续保持安全生产条件，从组织、管理、制度、人员等各个层面确保安全生产。