档案编号：SH-2023-SY-XZPJ-0102

版    次：         6           5

胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司

安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

二〇二三年七月

胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司

安全现状评价报告

| 法定代表人： | 任红艳 |
| --- | --- |
| 技术负责人： | 吴佳东 |
| 项目负责人： | 周菲菲 |

报告完成日期：2023年7

前  言

胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司（以下简称鲁明公司）于2020年7月取得山东省应急管理厅颁发的安全生产许可证（延期），编号：（鲁）FM安许证字（2020）00-0086号，许可范围：陆上采油（气），有效期为2023年7月18日，根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号，2021年6月10日中华人民共和国主席令[2021]第88号修改）的要求及《安全生产许可证条例》（国务院令第397号发布，国务院令第653号修正）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第20号发布，第78号修订）的具体规定，受鲁明公司的委托，山东实华安全技术有限公司承担了鲁明公司的安全现状评价工作。

接受委托后，山东实华安全技术有限公司成立了评价项目组，评价项目组遵循国家和省有关法律、法规和政策要求，按照科学、客观、公正的原则开展评价工作。安全评价人员对鲁明公司现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况进行了现场检查。评价项目组在充分搜集并认真分析相关文件资料和现场收集到的信息基础上，编制完成了安全现状评价报告。

评价报告辨识了鲁明公司生产经营活动中存在的危险、有害因素，分析生产设施、设备、装置实际运行状况，安全管理制度、操作规程、安全培训、安全投入、应急管理等安全管理状况，评价其与法律、法规、规章、标准的符合性，对存在的问题提出相应的安全对策措施及建议，并为应急管理部门进行监督检查以及安全生产许可证颁发提供必要的条件。

在此次安全现状评价过程中，得到了鲁明公司各部门及基层单位的积极配合和协助，在此表示感谢！

评价项目组

2023年7月

目  录

1 概    述	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价范围	1

1.3 评价依据	1

1.4 评价程序	10

2 项目概况	11

2.1 企业基本情况	11

2.2 油气田基本情况	21

2.3 设备设施及生产作业现状	23

2.4 安全管理现状	51

2.5 变更情况	52

3 主要危险、有害因素辨识与分析	54

3.1 主要物质危险有害因素分析	54

3.2 生产作业危险、有害因素分析	58

3.3 设备设施危险、有害因素分析	66

3.4 公用工程及辅助生产设施危险、有害因素分析	76

3.5 社会和自然环境危险因素分析	79

3.6 重大危险源辨识	81

3.7 危险有害因素分布	83

4 现状评价单元划分及评价方法选择	85

4.1 评价单元划分	85

4.2 评价方法选择	85

5 设施设备及生产作业单元评价	88

5.1 采油单元	88

5.2 采气单元	89

5.3 注入单元	89

5.4 油气集输单元	90

6 安全管理符合性评价	93

6.1 安全管理现状评价	93

6.2 安全检查表	125

6.3 安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价	126

7 事故发生的可能性及其严重程度的预测	134

7.1 济北集输站事故发生的危害程度	134

7.2 临南联合站事故发生的危害程度	136

7.3 商56集输站事故发生的危害程度	138

7.4 滨425集输站事故发生的危害程度	139

7.5 青南集输站事故发生的危害程度	140

8 事故案例	143

8.1 卸油操作生静电引爆油罐酿事故	143

8.2 机泵燃料油泄漏静电引发火灾	143

8.3 管线油气泄漏引发爆炸伤人	144

8.4 未佩戴防护用具中毒身亡	144

9 安全对策措施及建议	146

9.1 本次评价发现的问题及隐患整改建议措施	146

9.2 改进及改善的对策措施与建议	165

10 安全现状评价结论	167

11 与建设单位交换意见	168

附录1  原油天然气检测报告	169

附录2  危险有害物质特性表	188

附录2-1  原油的危险、有害特性	188

附录2-2  天然气的危险、有害特性	189

附录2-3  硫化氢的危险、有害特性	190

附录3  现场安全检查表	192

附录3-1 采油系统	192

附录3-2 采气系统	198

附录3-3 注入系统	202

附录3-4 油气集输系统	208

附录3-5 安全管理单元	295

附录4  鲁明公司提供的资料目录	304

附录5  鲁明公司安全生产许可证延期换证现场复核问题修改说明确认单	306

概    述

评价目的

1.按照《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，第78号修订）的规定，陆上石油天然气企业必须进行安全现状评价，通过评价做出客观的评价结论，明确被评价单位是否具备陆上石油天然气企业的各项安全生产条件，为应急管理部门实施监督管理提供依据。

2.通过对鲁明公司现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况的调查、分析，识别作业过程中存在的主要危险、有害因素，对企业在现场作业、安全管理方面与标准和法规的符合性进行评价，对不符合国家标准的作法提出整改建议并补充相应的安全对策措施。

评价范围

本次安全现状评价范围：鲁明公司及所属职能部门、基层单位的安全管理情况；鲁明公司所辖采矿许可范围内的陆上采油（气）的设施设备及生产作业活动。

凡涉及鲁明公司的环保问题、污水处理、职业卫生评价、办公生活设施以及其他厂区、其他项目等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围。

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，第78号修订），企业安全生产许可证申请范围为：陆上采油（气），本次安全评价范围与企业安全生产许可证延期申请范围一致。

评价依据

法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正。）

- 《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正。）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行。）

- 《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正。）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于1997年12月29日通过，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订。）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正。）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令[2013]第4号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行。）

- 《中华人民共和国行政许可法》（2003年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正。）

- 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（主席令第30号，2010年6月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，自2010年1月1日起施行）

行政法规

- 《安全生产许可条例》（国务院令[2004]第397号，根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订，根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订。）

- 《工伤保险条例》国务院令[2003]第375号公布，国务院令[2010]第586号修订）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2002]第344号公布，国务院令第591号、国务院令第645号修订）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]第493号）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令[2003]第373号公布，国务院令[2009]第549号修正）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第708号）

部门规章

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，第77号修订，2015年5月1日起施行）

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）（根据2015年5月29日国家安全生产监管总局令第80号第二次修正）

- 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第13号，第77号第二次修正）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第16号）

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，第78号修订）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，第80号修正）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2011]第40号，第79号修正）

- 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第44号，第80号第二次修正）

- 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令[2013]第62号，第78号修正）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部令[2019]第2号修改）

- 《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局[2013]第24号令）

- 《危险化学品目录（2015版）》（安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局公告[2015]第5号，2022第8号修正）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）

- 《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号）

- 《关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健[2018]3号）

- 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办[2017]29号）

- 《注册安全工程师分类管理办法》（安监总人事[2017]118号）

- 《注册安全工程师职业资格制度规定》（应急[2019]8号）

- 《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急[2021]83号）

- 《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（市监管公告[2021]第41号）

- 应急管理部危化监管二司关于印发《陆上石油天然气开采安全风险评估工作方案》的通知（应急危化二[2022]3号）

- 《陆上石油安全风险专项整治工作实施方案》（应急厅〔2023〕5号）

地方性法规、规章和规范性文件

- 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

- 《山东省消防条例》（山东省人民代表大会常务委员会公告第70号发布，山东省人民代表大会常务委员会公告第100号修正）

- 《山东省特种设备安全条例》（2015年12月3日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过）

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（2013年3月1日山东省人民政府令第260号；2016年6月7日山东省人民政府令第303号第一次修订；2018年1月24日山东省人民政府令第311号第二次修订）

- 《硫化氢防护安全管理规定（试行）》（鲁安监发[2008]51号）

- 《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）

- 《关于印发《山东省非煤矿山重特大生产安全事故应急预案》的通知》（鲁安办发[2022]12号）

- 《关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（鲁安监发[2011]146号，2015修订版）

- 《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任制的通知》（鲁安办发[2021]50号）

- 《关于实施企业安全生产标准化建设定级办法的通知》（鲁应急发[2022]5号）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令[2021]第341号）

- 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令[2021]第342号；2022年4月25日，经山东省人民政府令第349号修订并实施。）

- 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令[2022]第347号）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令[2020]第331号）

- 《关于印发<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级监管暂行办法>和<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级标准（试行）>的通知》（鲁安监发[2015]151号）

- 《关于强化企业安全生产主体责任落实的意见》（鲁应急发[2019]75号）

- 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》（鲁政办字[2021]60号）

- 《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁安发[2022]4号）

- 关于实施《企业安全生产标准化建设定级办法》的通知（鲁应急发[2022]5号）

- 关于印发《关于规范和加强安全生产安全生产培训考核工作的实施意见》的通知（鲁应急发[2022]6号）

- 《山东省生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理办法》（鲁应急发[2022]7号）

- 关于印发《重点行业领域重大安全风险隐患清单》的通知（鲁安发[2022]11号）

- 《山东省人民政府安全生产委员会关于开展全员定向安全生产大培训工作的实施意见》（鲁安发[2022]20号）

- 山东省应急管理厅关于印发《山东省危险化学品生产经营单位重点生产安全行为负面清单》的通知（鲁应急字[2022]124号）

- 《关于扎实落实“开工第一课”制度加强企业复工复产期间安全防范的通知》（鲁安办字[2023]1号）

国家标准

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

- 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）

- 《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB50341-2014）

- 《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

- 《气田集输设计规范》（GB 50349-2015）

- 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）

- 《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）

- 《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）

- 《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）

- 《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

- 《水套加热炉通用技术要求》（GB/T 33840-2017）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）

- 《油田采出水处理设计规范》（GB50428-2015）

- 《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

- 《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）

- 《推车式灭火器》（GB8109-2005）

- 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

- 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《火灾分类》（GB/T4968-2008）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

- 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T50892-2013）

- 《安全阀一般要求》（GB/T12241-2021）

- 《一般压力表》（GB/T1226-2017）

- 《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》（GB/T50393-2017）

- 《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）

- 《钢质管道内腐蚀控制规范》（GB/T23258-2020）

- 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

行业、地方标准

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《石油行业安全生产标准化 陆上采油实施规范》（AQ2042-2012）

- 《石油行业安全生产标准化 陆上采气实施规范》（AQ2043-2012）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

- 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

- 《石油天然气工程建筑设计规范》（SY/T0021-2016）

- 《油气田变配电设计规范》（SY/T0033-2020）

- 《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《油田地面工程建设规划设计规范》（SY/T0049-2006）

- 《油气田防静电接地设计规范》（SY/T0060-2017）

- 《原油热化学沉降脱水设计规范》（SY/T0081-2010）

- 《除油罐设计规范》（SY/T0083-2008）

- 《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）

- 《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）

- 《防止静电、雷电和杂散电流引燃的措施》（SY/T6319-2016）

- 《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T6503-2022）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）

- 《油气井井喷着火抢险作法》（SY/T6203-2014）

- 《油田注聚合物、碱液、表面活性剂安全规程》（SY/T 6360-2022）

- 《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）

- 《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T7356-2017）

- 《硫化氢环境应急救援规范》（SY/T7357-2017）

- 《石油工业用加热炉安全规程》（SY 0031-2012）

- 《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》（SY/T6671-2017）

- 《火筒式加热炉规范》（SY/T5262-2016）

- 《油气管道仪表及自动化系统运行技术规范》（SY/T6069-2020）

- 《油气管道安全预警系统技术规范》（SY/T6827-2020）

- 《输油气管道工程安全仪表系统设计规范》（SY/T6966-2013）

- 《油气管道完整性管理等级评估规范》（SY/T7472-2020）

- 《天然气管道运行规范》（SY/T 5922-2012）

- 《原油管道运行规范》（SY/T5536-2016）

- 《本安型人体静电消除器安全规范》（SY/T7354-2017）

- 《油（气）田容器、管道和装卸设施接地装置安全规范》（SY/T5984-2020）

- 《抽油机防护推荐作法》（SY/T6518-2012）

- 《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY/T6137-2017）

- 《石油天然气管道安全规范》（SY/T6186-2020）

- 《钢质原油储罐运行安全规范》（SY/T6306-2020）

- 《硫化氢环境原油采集与处理安全规范》（SY/T7358-2017）

- 《防静电安全技术规范》（SY/T7385-2017）

- 《原油及轻烃站（库）运行管理规范》（SY/T5920-2007）

- 《油气厂、站、库给水排水设计规范》（SY/T0089-2019）

- 《石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范》（SY/T7036-2016）

- 《石油工程建设施工安全规范》（SY/T6444-2018）

- 《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）

- 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）

- 《陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南》（DB37/T 3331-2018）

- 《陆上石油和天然气开采企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》（DB37/T 3332-2018）

- 《电力安全工器具预防性试验规程》（DL/T1476-2015）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016  第1号修改单）

- 《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）

- 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）

其他支持性依据

- 胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司安全现状评价技术服务合同。

- 胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司提供的有关文件、资料。

- 其他与本次安全评价有关的技术资料。

评价程序

评价报告的编制程序包括以下几个步骤。前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元、定性、定量分析与评价；提出安全对策措施建议；做出安全评价结论；编制安全评价报告；总结安全评价过程与结果，编制安全评价报告。本次评价工作程序如下图所示。

图 1.4-1 安全现状评价程序框图

项目概况

企业基本情况

企业简介

涉及企业机密，不予公开。

机构设置

涉及企业机密，不予公开。

图 2.1-1  鲁明公司组织机构框图

地理位置

鲁明公司总部位于山东省东营市，下设6个采油（气）管理区：济北采油管理区、商河采油管理区、临邑采油管理区、青南采油管理区、滨南采油管理区、采气管理区。勘探开发区域分布在济南、德州、滨州、东营等4个地市8个县区。

区位资源优势明显，地下资源主要为石油、天然气等。区域内公路纵横交错，交通便利。鲁明公司6个采油（气）管理区分布情况如图2.1-2 鲁明公司采油（气）管理区地理位置图。

图 2.1-2  鲁明公司采油（气）管理区地理位置图

自然环境

地形地貌

- 东营市

东营市地处华北坳陷区之济阳坳陷东端，地层自老至新有太古界泰山岩群，古生界寒武系、奥陶系、石炭系和二叠系，中生界侏罗系、白垩系，新生界第三系、第四系；缺失元古界，古生界上奥陶统、志留系、泥盆系、下古炭统及中生界三叠系。凹陷和凸起自北而南主要有：埕子口凸起（东端）、车镇凹陷（东部）、义和庄凸起（东部）、沾化凹陷（东部）、陈家庄凸起、东营凹陷（东半部）、广饶凸起（部分）等。

东营市地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。西南部最高高程为28m（大沽高程，下同），东北部最低高程1m，自然比降为1/8000～1/12000；西部最高高程为11m，东部最低高程1m，自然比降为1/7000。黄河穿境而过，背河方向近河高、远河低，背河自然比降为1/7000，河滩地高于背河地2～4m，形成“地上悬河”。东营市微地貌有5种类型：古河滩高地，占东营市总面积的4.15%，主要分布于黄河决口扇面上游；河滩高地，占东营市总面积的3.58%，主要分布于黄河河道至大堤之间；微斜平地，占东营市总面积的54.54%，是岗、洼过渡地带；浅平洼地，占东营市总面积的10.68%，小清河以南主要分布于古河滩高地之间，小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处；海滩地，占东营市总面积的27.05%，与海岸线平行呈带状分布。

- 济南市

济南地形可分为三带：北部临黄带，中部山前平原带，南部丘陵山区带。境内主要山峰有长城岭、跑马岭、梯子山、黑牛寨等等。山地丘陵3000km2，平原5000km2。最高海拔1108.4m，最低海拔5m，南北高差多达1100m。

济南之所以泉水众多，是因为它的独特地形地质构造。济南处在山东省的心脏地带，鲁中南低山丘陵与鲁西北冲积平原，正好把它夹在中间，为一平缓的单斜构造，高差多达500m。

- 德州市

德州市为黄河冲积平原，历史上境内曾有两次黄河大迁徙，上千次决口，造就了西南高、东北低的地形。由于泛道与流速所致，加之风力堆积之因素，形成了平原之中起伏不平，岗、坡、洼相间分布等特点。德州市地貌多象，大体可分三类：一是高地类，由河流、河床沉积而成，占土地总面积的34.3%；二是坡地类，由黄泛漫流沉积而成，占总土地面积的52.1%；三是洼地类，占13.6%。

- 滨州市

滨州市处于华北新生代沉降区东南部的济阳拗陷中。新生代的下覆基岩是古生代的沉积地层和前震旦纪变质岩系，由数条北东东向断裂分割成几个小的断块，基本无中生代地层，新生代地层直接覆盖于古生代地层之上，断块凹陷形成新生代凹陷盆地，沉积了全套巨厚的新生代地层，该地层为海相、湖相和冲积相碎屑的互层沉积，含大量有机物，有利于石油生成。除邹平南部山区外，全市表层大部为第四纪沉积覆盖，小清河以南处于鲁中山区北麓冲积平原的中尾部，是洪积和冲积平原的叠交地带，其洪积冲积地层厚度一般在100～200m。小清河以北属黄河冲积沉积，厚度多在200～400m之间，其中小清河与黄河之间最厚，达400m。长期以来，济阳拗陷区属沉降地带，地壳一直处在一面下陷，一面为河流冲积物填充的状态，尤其是黄河的多泥沙河流的冲积作用占优势，冲积速度大于地壳沉降速度，形成了广大的冲积平原。

滨州市地势南高北低，大致上由西南向东北倾斜，渐次过渡到大海。以小清河为界，全境呈现南北两种不同类型的地貌特征。小清河以南的邹平南部长白山脉属泰沂山区北麓的低山丘陵区，地势高峻，其主峰摩诃顶海拔826.8m，是全市最高点，其余均为山前倾斜平原，地势平缓，间有缓岗与洼地，海拔高程一般在8～800m。小清河以北为黄河冲积平原，海拔高程一般在1～20m，总体上地势低平，由于历史上黄河多次改道和决口泛滥，造成沉积物交错分布，加上河流冲刷、海潮内浸、自然侵蚀和人类活动的影响，形成了低岗、缓坡、浅洼相间，微地貌差异明显的大平小不平的地貌特征。

气象条件

1）东营市

1.气候特征

东营市地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明。春季回暖快，降水少，风速大，气候干燥；夏季气温高，湿度大，降水集中，有时受台风侵袭；秋季气温急降，雨量骤减，秋高气爽；冬季雨雪稀少，寒冷干燥。主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾害等。

2.气温

年平均气温12.6℃，一月份最冷，月平均气温为-3.4℃；七月份最热，月平均气温为26.5℃；历年极端最低气温-23.3℃，极端最高气温为41.3℃。

3.降水

评价区域年平均降雨量为544.4mm，年度变化幅度较大，降雨量最多的年份为1003.8mm，降雨量最小的年份为322.7mm，属降雨不稳定地区。全年降雪量偏少，历年各月平均降雨量最多的是七月，为183.4mm，最少的是1月为3.4mm。

4.风况

本区是多风和较大风区，年平均风速3.7m/s，全年以3~6月较大，其中四月最大，九月份最小。风向随季节性有明显变化。夏季盛行SE风，冬季盛行NW风。

5.地温和霜冻

评价区域地面温度年平均为14.9℃，年均无霜期206天，最长228天，最短168天。累年最大冻深60cm，初冻期一般在12月上旬，解冻期一般在二月末，解冻日一般在30~40天左右。

2）济南市

1.气候特征

济南市地处中纬度地带，由于受太阳辐射、大气环流和地理环境的影响，属于暖温带大陆性季风气候区。其特点是季风明显，四季分明，春季干旱少雨，夏季温热多雨，秋季凉爽干燥，冬季寒冷少雪。

2.气温

年平均气温13.6℃  ，无霜期235天 ，气温最高42.5℃（1955年7月24日），最低气温零下19.7℃（1953年1月17日）。最高月均温27.2℃（7月），最低月均温-3.2℃（1月）。

3.降水

年平均降水量614.0mm，年日照时数2616.8h。

4.风况

常年平均风速	                  2.7m/s

夏季平均风速	                  3.39m/s

冬季平均风速	                  3.47m/s

常年主导风向	                  西偏南（SSW）

全年最小频率风向	              南偏东（SSE）

夏季主导风向	                  南偏西（SSW）

夏季最小频率风向	              东偏南（ESE）

图2.1-3  济南地区夏季及全年风频玫瑰图

- 德州市

1.气候特征

德州市基本气候特点是季风影响显著，四季分明、冷热干湿界限明显，春季干旱多风回暖快，夏季炎热多雨，秋季凉爽多晴天，冬季寒冷少雪多干燥，具有显著的大陆性气候特征。光照资源丰富。日照时数长，光照强度大；年平均日照时数2592小时，日照率为60%。

2.气温

德州市年平均气温12.9℃。极端最高气温43.4℃（1955年7月23日德城区），极端最低气温-27℃（1958年1月15日德城区）。

3.降雨

德州市平均无霜期长达208天。年内降水偏少且过分集中，降水主要集中在夏季。全市年平均降水量 535.87mm。

4.风况

常年平均风速	            3.2m/s

常年主导风向	            南偏西（SSW）

全年最小频率风向	         西（W）

夏季主导风向	            南偏西（SSW）

夏季最小频率风向	         西偏北（WNW）

图2.1-4  德州地区夏季及全年风频玫瑰图

- 滨州市

1.气候特征

滨州市位于山东省北部、黄河三角洲腹地、渤海湾西南岸，北通大海、东临东营市、南连淄博市、西南与济南市交界、西与德州市接壤、西北隔漳卫新河与河北省海兴县、黄骅市相望。该区域属暖温带大陆性季风气候区，冬寒夏炎，四季分明，气候适中，光照充足，雨热同期，降水量小于蒸发量。

2.气温

历年年平均气温	            12.5℃

历年月平均最低气温	        -8.7℃（1月）

历年月平均最高气温	        26.6℃（7月）

历年极端最高气温	          41.5℃

历年极端最低气温	          -23.4℃

3.降水

历年平均年降水量	          601.4mm

历年最大降水量	            1073.1mm

历年平均降雪量	            19.2mm

历年最大降雪量	            44.6mm

4.风况

历年平均风速	              3.2m/s

常年主导风向	             东偏南（ESE）

全年最小频率方向	         北（N）

夏季主导风向	             东偏南（ESE）

夏季最小频率方向	         北偏西（NW）

图2.1-5  滨州地区夏季及全年风频玫瑰图

地震及抗震设防烈度

经过地区的地震动反应谱特征周期、地震动峰加速度分布、抗震设防烈度见下表2.1-2。地震动反应谱特征周期、地震动峰加速度分布数据来源为《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）。

表 2.1-2  地震动反应谱特征周期及地震动峰加速度分布表

| 序号 | 行政区划 |  | 峰值加速度/g | 反应谱特征周期/s | 抗震设防烈度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东营 | 东营区 | 0.1 | 0.45 | 7度 |  |
|  |  | 广饶县 | 0.1 | 0.45 | 7度 |  |
| 2 | 滨州 | 滨城区 | 0.1 | 0.45 | 7度 |  |
|  |  | 惠民县 | 0.1 | 0.45 | 6度 |  |
|  |  | 沾化县 | 0.05 | 0.45 | 6度 |  |
| 3 | 济南 | 济阳区 | 0.05 | 0.45 | 6度 |  |
|  |  | 商河县 | 0.05 | 0.45 | 6度 |  |
| 4 | 德州 | 临邑县 | 0.05 | 0.45 | 6度 |  |

社会环境

鲁明公司机关位于东营市东营区，管理着曲堤、商河、玉皇庙、临南、青南、滨南等 12个油气田，开发区块分布于济南、德州、滨州、东营等4个地市8个县（区）。井场、站场及管线主要分布于农田和荒地中，周围分布有居民区、厂矿企业、公路、铁路、河流等。近几年随着城区的扩建，部分管线、站场被城区包围。

东营地处中国华东地区、山东东北部、黄河入海口的三角洲地带，东临渤海，与日本、韩国隔海相望，北靠京津唐经济区，南连山东半岛蓝色经济区，向西辐射广大内陆地区，是环渤海经济区的重要节点、山东半岛城市群的重要组成部分，处于连接中原经济区与东北经济区、京津唐经济区与胶东半岛经济区的枢纽位置。交通便利，社会环境良好。

滨州历史悠久，是黄河文化和齐文化的发祥地之一，是渤海革命老区中心区、渤海区党委机关驻地。滨州依河傍海，是连接苏、鲁、京、津的重要通道，是国家级交通运输的枢纽城市之一。交通便利，社会环境良好。

济南地处中国华东地区、山东中西部、华北平原东南部边缘，北连京津冀、南接长江三角洲地区，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地、环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，华东地区重要的交通枢纽之一。

德州市位于山东省西北部，黄河下游北侧，北以漳卫新河为界，与河北省沧州市为邻；西以卫运河为界，与河北省衡水市毗连；西南与聊城市接壤；南隔黄河与济南市相望；东临滨州市。德州自古就有“九达天衢”“神京门户”之称，是全国重要的交通枢纽。

油气田基本情况

油气藏基本情况

鲁明公司工区面积5415km2，分为东、中、西以及外围四个区域，分布在4个地市8个县区，具有面积大、分布广，外围占比高（80.7%）的特点。鲁明公司采矿许可证涉及12个油气田，情况如表2.2-1所示。

表 2.2-1  鲁明公司油田开发现状表

涉及企业机密，不予公开。

鲁明公司按照采矿许可证范围进行石油天然气开采活动，未超范围超时限开采。

图2.2-1   鲁明公司胜利油田区块分布图

原油天然气产量

鲁明公司主要生产原油和天然气，其产量见下表。

表2.2-2  近三年原油天然气产量

涉及企业机密，不予公开。

地面设施基本情况

截止到2023年2月份，鲁明公司共有联合站1座、集输站4座，注水站31座，注聚（入）站4座，计量站/阀组157座、配水间119座，各类油水管线1214km，气管线124千米。油水井总数2399口，其中油井1671口、水井672口、气井56口。鲁明公司主要生产设施见表2.2-3。

表2.2-3  鲁明公司地面设施情况统计表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油井 | 口 | 1671 |  |
|  | 水井 | 口 | 672 |  |
|  | 气井 | 口 | 56 |  |
|  | 计量站/阀组 | 座 | 157 |  |
|  | 采出水处理站 | 座 | 4 | 与联合站/集输站合建 |
|  | 注聚（入）站 | 座 | 4 |  |
|  | 注水站 | 座 | 31 |  |
|  | 配水间 | 座 | 119 |  |
|  | 集输站 | 座 | 4 | 含采出水处理站（除滨425集输站外） |
|  | 联合站 | 座 | 1 |  |
|  | 油水管线 | km | 1214 |  |
|  | 气管线 | km | 124 |  |

设备设施及生产作业现状

采油系统

鲁明公司原油的开采，主要以机械采油为主。

1） 机械采油

原油的开采主要以机械采油为主，采用游梁式抽油机和皮带式抽油机。

1.游梁式抽油机

游梁式抽油机，也称梁式抽油机、游梁式曲柄平衡抽油机，指含有游梁，通过连杆机构换向，曲柄重块平衡的抽油机，俗称磕头机。从采油方式上为有杆类采油设备（从采油方式上可分为两类，即有杆类采油设备和无杆类采油设备）。

游梁式抽油机主要由游梁—连杆—曲柄机构、减速箱、动力设备和辅助装备等四大部分组成。

工作时，电动机的传动经变速箱、曲柄连杆机构变成驴头的上下运动，驴头经光杆、抽油杆带动井下深井泵的柱塞作上下运动，从而不断地把井中的原油抽出井筒。

图2.3-1  抽油装置示意图

注：1-吸入阀；2-泵筒；3-柱塞；4-排出阀；5-抽油；6-油管；7-套管；8-三通；9-盘根盒；10-驴头；11-游梁；12-连杆；13-曲柄；14-减速箱；15-动力机。

图2.3-2  游梁式抽油装置示意图

注：1-刹车装置；2-电动机；3-减速箱皮带轮；4-减速箱；5-输入轴；6-中间轴；7-输出轴；8-曲柄；9-连杆轴；10-支架；11-曲柄平衡块；12-连杆；13-横梁轴；14-横梁；15-游梁平衡块；16-游梁；17-游梁轴；18-驴头；19-悬绳器；20-底座

2.皮带式抽油机

常用的链条式抽油机，主要由六大系统组成：动力传动系统、换向系统、平衡系统、悬重系统、润滑系统、电控系统。

图2.3-3  皮带式抽油机结构图

2） 油气计量

鲁明公司油井计量方式为示功图计量。

示功图计量分析系统是以油井抽油机泵体为计量器具，以示功图量液仪为数据采集、处理和显示仪表的油井产量计量方法，是计算机软件技术在油井产量计量上的成功应用。利用示功图中有效冲程计算每个冲程产液体积，利用油管内混合液密度换算出油井产液量。

图2.3-4  示功图计量分析系统

采气系统

气井地面生产设备设施有：采气树、加热炉、分离器和流量计等组成。采出气从井口通过管线到加热炉，加热炉出口接气嘴套，气嘴套内装1-3mm气嘴，并依此减压至1MPa以内，经分离器脱水、流量计计量后进燃气公司输气管线就地销售。

采气树采用双翼结构，装有温度、压力传感器，实现无线远传。采气树、加热炉、分离器和流量计等设备设施均有防护网，实现隔离与防护。

3

1

2

5

4

图2.3-5  采气树结构

注：1-测压闸门  2-针型闸门  3-油管闸门  4-总闸门  5-套管闸门

采出水处理及注入

采出水处理系统

采出水处理是利用重力进行油水分离，去除浮油；混凝（或气浮）阶段进一步去除浮油和部分乳化油；经过这两个阶段后采出水中含油量较低，可进行过滤操作，在过滤阶段主要去除采出水中的悬浮物和微量油类，从而得到符合要求的油层注入水。

注入系统

通过注水井向油层注水补充能量，保持油层压力，是在依靠天然能量进行采油之后或油田开发早期为了提高采收率和采油速度而被广泛采用的一项重要的开发措施。

油田注水工艺，根据油田不同开发阶段的需要，在分层注水方面主要采取固定配水管柱、偏芯配水管柱和空芯配水管柱等工艺技术；在水井解堵增注方面主要采取化学解堵增注和物理解堵增注工艺技术。

1）注水（聚）站

注水站是注水系统的核心部分，其主要作用是将来水升压，以满足注水井对注水压力的要求。站内注水工艺流程主要考虑满足注水水质、计量、操作管理及分层注水等方面的要求。

注水站的主要设备有储水罐及水处理设备、高压泵组、流量计和分水器。

注聚站担负着聚驱后复合驱井的注入任务。其主要设施为熟化罐、搅拌机、分散装置、外输泵，以及清水罐、离心泵等。

2）配水间

配水间用来调节、控制和计量注水井的注水的注水量，分为单井配水间和多井配水间两种。其主要设施为分水器、正常注水和旁通备用管汇、压力表和流量计。

3）注水（聚）井

注入水从地面进入地层的通道，井口装置与自喷井相似；不同点是无清蜡闸门，不装油嘴，同时承高压。除井口装置外，注水井内还根据注水要求下有相应的注水管柱。

4）注水（聚）管道

注水（聚）管道有无缝钢管和玻璃钢管。管网以枝状为主。

油气集输

涉及企业机密，不予公开。

图2.3-6  鲁明公司主要站场分布图

联合站（集输站）负责油井采出的油、水、气混合物的收集、计量、暂存和初步处理。每座联合站（集输站）一般包括油气分离、原油沉降脱水、加热、化学脱水、原油存储外输、污水处理、天然气初步处理等7大部分。主要设备有油气分离器、采出水处理设备、沉降罐、原油储罐、输油泵等。

济北集输站

1）简介

2）地理位置

3）平面布置

4）工艺流程

5）主要设备设施

6）站场公用工程及辅助生产设施

涉及企业机密，不予公开。

临南联合站

1）简介

2）地理位置

3）平面布置

4）工艺流程

5）主要设备设施

6）站场公用工程及辅助生产设施

涉及企业机密，不予公开。

商56集输站

1）简介

2）地理位置

3）平面布置

4）工艺流程

5）主要设备设施

6）站场公用工程及辅助生产设施

涉及企业机密，不予公开。

青南集输站

1）简介

2）地理位置

3）平面布置

4）工艺流程

5）主要设备设施

6）站场公用工程及辅助生产设施

涉及企业机密，不予公开。

滨425集输站

1）简介

2）地理位置

3）平面布置

4）工艺流程

5）主要设备设施

6）站场公用工程及辅助生产设施

涉及企业机密，不予公开。

集输管道

鲁明公司油水管线共计1214km，气管线124km，主要包括单井管线、计量站到集输站/联合站集输管线、集输站原油外输管线。青南集输站、临南联合站、滨425集输站无原油外输管线，站场内设原油装车系统，通过汽车拉运实现原油运输。鲁明公司各管理区主要油气集输管道情况如下表：

表2.3-16  各采油管理区主要油气集输干线一览表

涉及企业机密，不予公开。

安全管理现状

鲁明公司2008年7月18日取得了非煤矿山企业安全生产许可证，并于2011年、2014年、2017年、2020年进行延期换证，2020年、2022年分别进行了法人变更。安全生产许可证编号：（鲁）FM安许证字[2020]00-0086，有效期至2023年7月18日。

鲁明公司成立了安全生产（QHSE）委员会，设安全（QHSE）管理部、QHSE监督中心为安全管理机构，配备专职安全管理人员负责公司的安全工作。专职安全管理人员均持有安全管理人员合格证，并每年参加安全管理人员培训。

鲁明公司制定了从厂领导、职能部门到基层单位和基层员工的安全生产责任制，明确了每个员工、每个岗位的安全生产（HSE）职责和个人行动计划，并按计划进行修订和完善。

鲁明公司根据国家、山东省有关法律法规和要求，执行并参考中石化、胜利油田分公司的有关规定，修订完善了《胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司安全生产管理制度汇编》，管理运行良好。

鲁明公司按照岗位操作与规程相适应的原则，积极组织宣贯和培训，严格执行《胜利油田采油工程操作规程汇编（2022版）》。

鲁明公司始终严格执行安全教育培训制度，本着“培训指导于生产，培训服务于生产”的指导思想，坚持“立足实际、突出重点、讲求实效”的工作原则，积极采取各种措施，分层次、分专业有效的开展一系列安全教育培训工作。

三年来，鲁明公司按比例提取安全生产费用，专款专用，确保安全方面的资金投入。安全生产费用主要用于完善、改造和维护安全防护设施设备和安全隐患治理支出；完善应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和应急演练支出；安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全设施检测检验支出；应急器械、应急药品支出；安全生产责任保险支出及其他与安全生产直接相关的支出。

鲁明公司制定有《生产安全事故应急预案》，并根据制定的事故应急预案演练要求和计划进行了事故应急演练，并对演练过程进行了记录，演练完成后进行了演练效果评价。

鲁明公司积极贯彻落实国家、山东省、中石化和胜利油田安全生产工作部署，依法合规治企，开展风险分级管控和隐患排查治理工作、持续推进现场标准化管理，严格落实安全生产主体责任，提升全员安全素质和应急处置能力。2020年至今未发生一般及以上生产安全事故。

变更情况

主要负责人变更

涉及企业机密，不予公开。

    - 组织机构变更

涉及企业机密，不予公开。

    - 主要设施及工艺变更

涉及企业机密，不予公开。

主要危险、有害因素辨识与分析

  - 主要物质危险有害因素分析

根据鲁明公司油气开采、集输生产工艺过程分析，公司涉及到主要危险、有害物质为原油、天然气、硫化氢、柴油（柴油消防泵）、化学药剂（破乳剂、降黏剂、缓蚀剂、阻垢剂）、聚丙烯酰胺（注聚剂）、高压水等。

原油

原油的主要危险有害特性见附录2。

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色）。

原油的主要危险性分析：

1）易燃、易爆性

原油的闪点低，挥发性强，在空气中只要有很小的点燃能量，就会闪燃。原油蒸气和空气混合后，可形成爆炸性混合气体，遇火即发生爆炸。原油的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，爆炸危险性较大。因此，应十分重视原油的泄漏和爆炸性蒸气的产生与积聚，以防止爆炸事故的发生。

原油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。原油在着火燃烧的过程中，空气内气体空间的油气浓度，随着燃烧状况而不断变化，因此，原油的燃烧和爆炸也往往是相互转化、交替进行的。原油燃烧时，释放出大量的热量，使火场周围温度升高，易造成火灾的蔓延和扩大。

2）毒性

原油及其蒸气具有一定的毒性，特别是含硫原油的毒性更大。油气若经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。

如空气油气含量达到0.28%时，经过12～14min，人便会感到头晕；如含量达1.13～2.22%时，便会发生急性中毒，使人难于支持；当油气含量更高时，会使人立即昏倒，丧失知觉。

油气慢性中毒的结果会使人患慢性病，产生头昏、疲倦、想睡等症状。若皮肤经常与原油接触，会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎和局部神经麻木。原油落入口腔、眼睛时，会使粘膜枯萎，有时会出血。

3）静电荷积聚性

原油的电阻率一般大于1012Ω·m。原油在输转、储运过程中，当沿管道流动与管壁摩擦，在运输过程中与罐壁的冲击，或泵送时，都会产生静电，且不易消除。

静电的危害主要是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于油气的最小点火能且油气浓度处在燃烧、爆炸极限范围内时，就会立即引起火灾、爆炸事故的发生。

4）原油的热膨胀性

原油受热后，温度升高，体积膨胀，如果储存容器遭受暴晒或靠近高温热源，容器内的原油受热膨胀会造成容器内压增大而膨胀。当储油容器内灌入热油进行冷却或排油速度太快而超过呼吸阀的能力时，又会造成容器承受大气压的外压作用（负压）。这种热胀冷缩作用往往损坏容器，造成原油泄漏。

另外，在着火现场附近，容器内原油受到火焰辐射高热时，如不及时冷却，可能因膨胀爆裂增加火势，扩大灾害范围。

5）低温凝结性

原油凝固点较低，若在事故状态下抢修不及时，就有可能造成原油集输管道内部的原油凝固而造成管道凝管。

6）易沸溢性

含有水分的原油着火燃烧时，可能产生沸腾突溢，向容器外喷溅，在空中形成火柱，扩大灾情。形成沸腾突溢的原因，一是热辐射作用，二是热液的作用，三是水蒸汽的影响。因此，严格控制储运油品的含水量十分重要。

7）易扩散、流淌性

除高粘、高腊、高凝原油外，原油的粘度一般较小，泄漏后易流淌扩散。随着流淌面积的扩大，油品蒸发速度加快，油蒸汽与空气混合后，遇点火源，极易发生火灾、爆炸事故。

天然气

天然气的主要危险有害特性表见附录2。

鲁明公司的天然气主要为采气管理区采出气及采出液的伴生气，为易燃易爆气体，和空气混合后，天然气浓度达到5%~15%就会爆炸。

天然气是一种无色气体，比空气轻，具有以下危险特性：

1）易燃性

天然气具有易燃性，燃烧速度很快，并散发出大量的热量，产生的高热可致人员烧伤、设备、建筑物损坏、引燃周边可燃物及其他次生灾害。

2）易爆性

天然气具有易爆性，与空气混合形成可燃性混合物，当其浓度达到“爆炸浓度极限”时（在空气中的爆炸极限约为5%~15%（V）），遇到点火源发生爆炸，明火、撞击、摩擦、静电火花、雷电等都可构成点火源。爆炸可瞬间产生高温、高压，造成很大的破坏。

3）静电集聚性

天然气和管道、容器设备等发生碰撞、摩擦，会产生静电，静电得不到释放，则会集聚，达到一定量后，产生火花放电，引发火灾、爆炸事故。

4）毒性

天然气属低毒物质，当其经口、鼻进入人的呼吸系统，能使人体器官受损害而产生中毒。当空气中天然气含量过高时，还会造成急性中毒、缺氧窒息等。

5）易扩散性

天然气泄漏后容易扩散与空气形成爆炸性混合气体，并可顺风飘移，增加了爆炸的危险性；其中比空气重的组分，漂流在地面、沟渠等低洼处，长时间集聚不散，一旦遇火源可能燃烧和爆炸。

6）腐蚀性

伴生气中所含的CO2和采出原油中的H2O形成酸性水溶液，对集输管道的内壁产生腐蚀，造成管道破坏，在氧气存在的情况下，腐蚀会加剧。腐蚀到一定程度后，可引起设备和管道穿孔，造成泄漏。

硫化氢

硫化氢的主要危险有害特性见附录2。

硫化氢，分子式为H2S，标准状况下是一种易燃的酸性气体，无色，低浓度时有臭鸡蛋气味，浓度极低时便有硫磺味，有剧毒（LC50=444ppm<500ppm）。其水溶液为氢硫酸。分子量为34.08，蒸汽压为2026.5kPa/25.5℃，闪点为<-50℃，熔点是-85.5℃，沸点是         -60.4℃，相对密度为（空气=1）1.19。能溶于水，易溶于醇类、石油溶剂和原油。燃点为292℃。硫化氢为易燃危化品，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。硫化氢是一种重要的化学原料。

硫化氢水溶液对钢材具有强烈的腐蚀作用，如果溶液中同时含有二氧化碳或氧，其腐蚀速度会迅速增加。若生产设备设施存在材料问题、设计问题和制造质量问题等，由于硫化物应力腐蚀破裂（SSCC），易引起设备设施焊缝区出现裂纹，造成泄漏事故。

硫化氢是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱。

柴油

柴油是稍有粘性的棕色液体。

健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入到胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

其他有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。

化学药剂

破乳剂在油水分离过程中起到表面活性、润湿吸附和聚结作用，一般在各转油站和脱水站来油阀组人口处连续投加。破乳剂为液态，产品种类繁多，但大多数破乳剂的主要化学成分是嵌段高分子聚醚。破乳剂的毒性与成份相关，鲁明公司现选用低毒的破乳剂。

杀菌剂的主要作用是杀死采出水中的菌类（铁细菌、腐生菌、硫酸还原菌等），主要以季铵盐、7异噻唑啉酮和戊二醛为代表，可保障油田注入水水质。该类药剂低毒，对设备有一定的腐蚀性。

在油气开采过程中，还使用降黏剂、缓蚀剂、阻垢剂、堵水剂等化学药剂，药剂中一般含有一定量的甲醇、乙醇、乙醚等有毒有害成分，有可能刺激呼吸系统。如破乳剂自身毒性较小，但配用一定浓度的有机溶剂，如水溶性破乳剂一般加入35%的甲醛做溶剂，油溶性破乳剂加入50%的二甲苯做溶剂，因此具有低毒，可对作业人员产生一定的危害。阻垢剂一般呈酸性，对皮肤有腐蚀性。

聚丙烯酰胺（注聚剂）

聚丙烯酰胺为白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.302g/cm3（23℃），玻璃化温度为153℃，软化温度210℃ ，可燃但不易引燃，根据《建筑设计防火规范》的分类，其火灾危险性类别为丙类。

聚丙烯酰胺易溶于水，几乎不溶于有机溶液，配置的稀溶液易发生降解。聚丙烯酰胺本身没有腐蚀性，但其水溶液对金属有一定的腐蚀作用。另外聚丙烯酰胺易吸附空气中的水分并保留水分。

聚丙烯酰胺本身无毒，只有当食入量大于5‰时，因肠胃粘膜对营养的吸收被粘阻而有害。聚丙烯酰胺中残留的丙烯酰胺单体有毒，属中等毒类物质。还有聚丙烯酰胺在温度超过120℃时易分解而释放出有毒单体-丙烯酰胺。

高压水

设备及管线内的高压水如果因设备缺陷或人员操作失误等原因会造成设备及管线内憋压，设备内压力超出其承压极限，会对设备造成损坏和人员伤害。同时，由于管线长时间运行，管线、压力表、泵体、法兰、阀门等腐蚀穿孔造成高压水刺漏，可能对周围人员造成伤害。埋地注水管线穿孔后高压水可将地下土壤掏空，形成地下空洞或导致地面塌陷，人员经过可能坠落其中，导致淹溺、摔伤甚至死亡。

生产作业危险、有害因素分析

采油（采气）工艺过程

抽油机将油气从井底采出地面，抽油机运行过程中，若操作人员违章操作或操作监护不当，有发生机电设备伤及人员的等机械伤害、触电、高处坠落、物体打击等事故。同时还将造成设备、设施损坏。抽油机运转时，其运动部位若没有防护设施，有可能对靠近设备的人员造成机械伤害事故，常见的有抽油机电机皮带伤人、螺杆卷入衣物等。

井场主要危险因素是原油、天然气、硫化氢泄漏引起的火灾、爆炸。若井口采油树、采气树存在质量问题，阀门、法兰等损坏发生刺漏，抽油杆密封器失效，人为破坏井口或操作不当等均可能引起油气泄漏。甚至有可能使井内压力失控，造成井喷。

采油（采气）井口有一定的压力，存在开关套管、阀门等带压操作，有可能造成闸板、丝杆脱扣打出伤人事故。高压造成的设备、管道物理破坏是井场的主要危险因素。此外，放空、井口操作、量油测气等过程中，人站在下风侧，可能会发生中毒和窒息。

采油（采气）工艺过程涉及的危险、有害因素主要包括：

1）井喷及井喷失控

由于地层能量充足，井口承受较高的压力，流程和井口憋刺导致溢油的风险更大，甚至可能导致井喷。

2）火灾、爆炸

井喷、管线或设备泄漏，遇明火、火花或静电引起着火；切割或焊接油气管线和设备时，安全措施不当，引燃管道或设备内的油气，导致火灾、爆炸；电气设备损坏、导线短路引起火灾。

井口装置的操作压力大于设计工作压力。如：采油树、采气树设计工作压力不合理等致使井口爆炸；井口装置腐蚀，壁厚减薄，或因氢脆使设备的实际承压能力远远低于设计工作压力等致使井口爆炸。

3）物体打击

在井口进行卸堵丝、上卸压力表、检查油嘴、开关闸门等作业时，若未进行放空，违章带压操作，身体正对闸阀或孔板阀顶部等，设备零部件飞出可导致操作人员遭受物体打击。

在对抽油机进行调整时，抽油机突然转动，游梁、平衡块翻倒滑脱，都可致人员伤亡。巡查抽油机时，意外接触转动的皮带轮、电动机轴、抽油机平衡块，也可导致人员伤亡。若抽油机安装时，基础不牢固，地基未夯实、基础倾斜或安装不当，有可能造成抽油机整体倾斜、倾覆甚至侧翻的事故。抽油机整体倾倒、部件掉落，检维修等作业过程中工具掉落等可致人员物体打击事故。

4）中毒和窒息

在生产运行过程中，毒性危害主要来源于原油、天然气以及其伴生气等。原油对人体的危害作用主要取决于原油的组成，原油成份大体上以烷烃、环烷烃和芳香烃为主。我国石油多属于石蜡基原油，以烷烃为主。原油及其蒸气具有一定的毒性，经口、鼻进入人体，超过一定量时，可导致急性或慢性中毒，人接触较高浓度的原油蒸气后有头痛、精神迟钝、呼吸急促等症状。当原油粘附在皮肤上，会刺激皮肤或引起不同程度的中毒症状。原油蒸气比空气重，易在低洼、封闭或通风不良的作业场所聚集，中毒和窒息危害多易发生在设备检修、巡检作业的过程中。

在油气开采、收集、输送过程中，操作人员可能接触到天然气。天然气的基本组成为低分子烷烃，为低毒物质。接触高浓度天然气时，早期常伴有头昏、头痛、恶心、呕吐、无力、精力不集中、呼吸和心率加速、不能做精细动作等症状，严重时可出现缺氧窒息、昏迷、呼吸困难，以至脑水肿、肺水肿等，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触一定浓度的天然气，可有头昏、头痛、失眼、记忆力减退、恶心、食欲不振、疲劳无力等症状。

若井口、管道、容器等处有大量油气泄漏或不合理排放，计量间通排风较差，空气中油气浓度过高，可能造成局部缺氧，有引发作业人员中毒和窒息的危险。含硫井场若未设置风向标、安全警示标志等，硫化氢气体泄漏后，人员向下风向撤离或撤离不及时，可导致中毒。

5）高处坠落

工作人员在高处作业过程中可能发生高处坠落事故，如：抽油机、气井分离器、监控立杆的安装调整、检维修、保养作业过程中，人员攀爬上抽油机违章作业、精力不集中、操作不慎等都有发生高处坠落的危险。

检修井上杆式变压器及线路时，作业人员未采取防坠落措施，可能发生高处坠落事故。

6）机械伤害

抽油机电机动力由皮带传送到减速器的皮带轮上，在抽油机运行的状态下，井场职工巡回检查和外部其他人员靠近、接触旋转的皮带轮或皮带，易造成皮带挤手或皮带轮绞住工作服进而把人绞伤事故，女职工的长发绞入皮带轮会造成伤亡事故等。

因防护设施不到位，人员在抽油机危险范围内活动，抽油机平衡块对人员可能造成机械伤害。抽油机安装、保养、维修过程中，由于操作者需要近距离接触设备，也容易引发机械伤害事故。抽油机发生故障时，则容易出现皮带断伤人、抽油机倾翻伤人等机械伤害事故。

7）触电

井场的变压器、铁壳开关、电控制箱以及照明设备等电气设备，启动和停止抽油机时不戴绝缘手套，电气设备接地不良，维护保养电气设备时，带电作业且无人监护，可触电伤人。

抽油机电机内部绝缘损坏、绝缘能力降低和电机接线损坏等会使电机漏电产生危险；电缆的老化、轧伤、碰损等都会产生漏电危险，漏电电缆接触地面有造成跨步电压触电危险；控制箱内的电气线路老化、损坏和绝缘能力降低等原因，可能造成其外壳或操作的开关部分带电产生危险。采油井场职工和外部其他人员一旦接触带电部位，易发生电击和电伤事故，重则造成触电死亡。

8）容器爆炸

鲁明公司油气井场设有分离器、多功能罐等承压设备，属于压力容器。这些设备设施在设计制造过程中未按照规范进行设计，如设备壳体所用材质强度未满足要求或者未考虑壳体开孔后的强度削弱因素等造成壳体承压能力不足，易引起超压容器爆炸事故。

若安全阀失效、安全阀压力整定错误或失效，会造成容器超压时，不能及时泄压，导致超压爆炸事故；井场分离器、多功能罐等设备在使用过程中，未定期检测或者检测不合格，因腐蚀老化等原因导致设备超压引起容器爆炸事故。

注入（注聚和注水）工艺过程

1）物体打击

注水（聚）泵启动时无人监护，非操作人员距离机泵近，在通高压注入物质运行后，没有全面检查，法兰、盘根及连头焊口发现刺、渗、漏等，易造成物体打击；操作管道阀门时站位不对（一定要站在手轮或操作杆的侧面），丝杠手轮打出伤人。

倒错流程，注入泵出口阀门闸板脱落，启泵时憋压，洗井、扫线流程未倒通造成憋压，注入泵及流程憋压，闸门质量不合格，可能导致高压水、注聚剂伤人。

更换压力表时未放空或阀门失灵，装压力表前未检查丝扣，装好压力表后压力表打出伤人，开关关不严时采取加大压力杆负荷，造成阀件损坏等，都有物体打击的危险。

注入泵房内的泵长时间运行，其端面密封装置及阀门、法兰、管线连接处可能会被磨损而引起泄漏。泵房管线内水、注聚剂的压力很大。若在泵运行中，阀门、管线、法兰、丝扣等发生异常，导致设备刺漏或阀门打出，则有可能有打击人体，造成人员伤亡事故。

配水间是接受注水站的来水，经控制、计量分配到所辖注水井的操作间。配水间内的配水阀组、流量计均要承受很大的压力。若存在设备选材、试压、检查、安装、固定不当，或操作人员操作维护有误，则会造成阀门、闸阀刺漏，设备阀门等打出对周围人员造成冲击，打击人员会造成人员伤亡事故，严重时还会损毁房屋设备。

注入管网因腐蚀、老化等原因，承压能力下降，可能发生穿孔，造成高压流体对周围人员的物体打击；管网附件本身存在质量缺陷、安装质量差或维护保养不到位，可能飞出，造成对周围人员的物体打击。

2）机械伤害

注水泵、注聚泵、提升泵以及电机等，设备运行与维修时由于人员操作不当或意外，没有按规定穿戴劳保用品，设备未加防护设施或防护设施损坏，人员触及其运动部位，可能会发生机械伤害。注入设备运转部位护罩损坏，更换大轴时重物砸伤人，更换皮带时挤伤手，卸螺丝时加力杠打滑伤人，更换凡尔时未放完压力凡尔打出伤人，卸针型阀时压力未放净阀芯打出伤人。

3）高处坠落

在注水（聚）罐、采出水罐等高处检查或检修时，不系安全带，或防护措施不当，在大风、雨雪天时，工作人员如果疏忽大意，就有可能从高处坠落，发生人身伤害。在对泵房内起吊设备进行检查时，若防护措施不到位，操作人员安全意识淡薄，易造成高处坠落事故。操作人员在上下吊车时，若护栏松脱，注意力不集中，可能会造成高处坠落事故。

4）淹溺

注水管线若发生刺漏，巨大压力的水会冲击地层，在地面形成暗坑或明坑。若工作人员发现不及时，未能及时采取有效的防护措施，就有可能发生过往人员淹溺事故。

5）触电

注水（聚）泵房内存在柱塞泵等电气设备。在供电线路和用电设备中，如果防触电保护失效，工作人员由于疏忽或违章操作，碰到了带电导体，可能会产生触电伤亡事故。

6）火灾

由于聚丙烯酰胺具有可燃性，遇明火、高温能引起燃烧。生产过程中使用的油料（如机油）也会发生火灾事故。

7）中毒和窒息

聚丙烯酰胺在温度超过120℃时易分解而并且释放出有毒单体丙烯酰胺，对操作人员有一定的毒性危害，若操作间内通风较差，有可能引起中毒事故的发生。

8）噪声

各类泵、电机等动力设备会产生噪声危害，且产生的噪声多为工作性连续噪声。如果无有效防护措施，在高噪声环境中长时间工作，就会产生恶心、头晕、呕吐、听力损伤等症状，严重者导致听力下降甚至失聪。

9）其他

分层注水是根据油田开采区域油层构造和油质物性及井下压力温度等特点，按照开采要求划分实施注水层，通过井下封隔器实现注水井分隔，形成多个独立的注水层段，配水器在每个层段都有配置，因每层都被封隔器分隔为独立的层段，注水、测试互不干扰，有效解决了层间矛盾，根据层间吸水力能力差异，进行合理配注，对吸水力强的层段减量注水，对吸水力弱层段加强注水，科学合理调节层间注水量，实现驱油产量的提高。若封隔器故障，可导致分层注水不合理，油层压力失控，严重时可导致井涌，甚至井喷事故发生。

油层解堵的技术主要有活性酸解堵技术、缓速酸解堵技术、分层解堵技术、深部解堵技术等。由此可知：油层解堵需要使用活性酸等，一旦泄漏并喷溅至人身无防护处，可致化学性灼伤。如果所用的酸强度大，反应快，控制不好规模和用量可造成骨架砂破坏，造成新的堵塞或者油井不出油。

集输工艺过程

该工艺过程中主要危险、有害因素有火灾、爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、车辆伤害等。

1）火灾、爆炸

发生火灾、爆炸是油气集输过程原油、天然气等发生泄漏引起的，原油和天然气均具有易燃、易爆性，泄漏后遇点火源，可能发生火灾事故，若泄漏的原油蒸气、天然气与空气混合后，达到爆炸极限，形成爆炸性混合气体，遇点火源可能发生爆炸事故。

在异常情况下，设备或管道、阀门、法兰等连接处腐蚀穿孔、破裂泄漏或操作失误将导致油气释放，切割或焊接油气管道或设备时安全措施不当、电气设备损坏或导线短路遇明火、火花或静电可能引起火灾、爆炸事故。

油气水中的硫化物可与铁反应生产硫化亚铁，硫化亚铁暴露与空气中可发生自燃，引起火灾、爆炸。

管线输送原油输送温度低于原油的凝固点时，原油会附着在管线内壁，导致管径变小，造成管线憋压，严重时会将法兰接口、阀门垫片处憋漏，进而有产生火灾、爆炸事故的可能。

此外，静电积聚在不导电的物质上，或者管道、设备和容器的某些部位。发生静电放电现象时产生的电火花，成为油气场所的引燃源。当油蒸气、天然气泄漏与空气形成爆炸性混合气体时，将发生爆炸和火灾事故。

2）容器爆炸

鲁明公司压力容器主要有油气分离器、脱硫塔等。在下列情况下，可能发生压力容器爆炸事故：

压力容器壁厚设计不足，使容器在压力的作用下，产生过度的弹性变形和塑性变形，最终导致容器破坏；

压力容器选材不当，即便具有足够的壁厚，也可能在操作条件下，因为材料塑性的降低而发生脆性断裂。或因选材不当，由于介质的影响而产生过度腐蚀使容器遭到破坏；

压力容器的结构不合理，往往产生过大的局部应力，在应力集中的部位因压力波动产生疲劳应力导致容器损坏；

安全附件选用不当或失效，当压力超过额定工作压力时不能及时、迅速地进行报警或泄压，致使容器超压而遭到破坏；

日常管理维护不到位，如内外防腐措施不到位，压力容器在运行寿命期限内，产生过度腐蚀，壁厚减薄甚至局部穿孔，强度降低；或者未按规定进行强制性检验，压力容器存在缺陷未及时发现，致使设备带病运行；或者未按规定对其安全附件定期进行维护、校验或标定，安全附件失灵；

违章操作，在压力容器进口阀门未关闭的情况下，误关出口阀门，出现超压；上游流程压力波动，出现超压状况。

3）中毒和窒息

因意外原因导致站内设备破坏，大量泄漏的天然气使空气中的氧分含量减少较多时，抢险人员若没有可靠的预防措施就直接进入抢险时，将造成人员缺氧窒息。

天然气中硫化氢含量随油田开发不同区块、不同阶段而异。若天然气中含硫化氢达到一定浓度则可导致人员中毒。

若化验室不排风，化验员长期接触一定浓度的油蒸气，可引起慢性中毒职业危害。污水处理过程中需要用到化学药剂。这些药剂具有一定的腐蚀性和毒性，操作人员的皮肤长期接触此类药剂，不及时清洗，或随意乱倒乱放，经皮肤、口、鼻进入人体，可引起接触皮炎或中毒。

在进罐检修时，如果没按要求进行清罐处理，或清罐不彻底，且未进行强制通风，就冒然进罐，而进罐作业人员又未采取佩带防毒面具、呼吸器等必要的防护措施，则有发生缺氧窒息的危险。

4）物体打击

操作人员若违章操作或操作不当发生意外，易发生物体打击事故。集输油气管道带压管道，对油气集输过程各设备进行带压检修操作时，如带压更换压力表、拆装阀门、安全阀等过程，使用的工具或跟换的部件在压力的作用下可能飞出，打到人体会造成物体打击伤害。

在承压设备处，如果设备上的零部件固定不牢或设备超压也可能导致部件飞出，造成人员物体打击伤害。

操作人员在储油罐顶、油气分离器平台作业时，工具和配件易从上面坠落砸伤下面配合作业的人员。

5）机械伤害

机泵类机械外露的运转部件若防护罩缺损或不符合规范，有可能发生机械伤害事故。对机械设备进行检修时，若设备未可靠停死、刹车失灵、误操作、未可靠断电、违章送电等，发生机械设备意外启动，引发机械伤害。

作业人员没有按照设备操作规程来操作，或者设备操作规程不完善，作业人员作业时，也会导致机械伤害的发生。

若操作的地点、行走的通道等处存在光线黑暗、视野模糊、地面湿滑等不良作业环境，也容易诱发机械伤害事故的发生。

6）高处坠落

在日常工作中，操作人员常常需要登上各类容器储罐进行巡检采样等。若梯子扶手、栏杆由于日久失修、损坏或因腐蚀而失去了防护作用，特别在大风、雨雪天登高时，工作人员如果疏忽大意，就有可能发生高处坠落事故。

7）触电

集输泵站内存在大量的电气设备。在供电线路和用电设备中，如果防触电保护失效，工作人员由于疏忽或违章操作，碰到了带电导体，可能会产生触电伤亡事故。

电气系统中的设备和线路，如变压器、配电装置、电动机、电力线路、电缆等，电气设备老化、绝缘等级不够、绝缘失效、屏护失效、障碍失效、间距不足、防护措施失效、维护不良，或人员缺乏安全意识和知识，违反操作规程操作、失误、现场监护不力等，电气设备或线路的带电体直接或间接与人体接触，会造成人体的触电伤害。

在雷雨天气下，进行室外作业时，有可能导致雷电击伤事故。

8）车辆伤害（单井拉油装卸车及拉运过程的危险性分析）

进入井场内的汽车油罐车若无防火帽，有引发火灾爆炸的危险。

油品装卸车易产生静电，若无防静电专用接地线，或接地不良，可造成静电积累，产生放电火花，从而引起火灾、爆炸事故。

油品的装卸过程中，因违章操作或操作失误导致汽车油罐满溢、泄漏，遇点火源会引发火灾、爆炸。

装车是非密闭式罐装作业，在罐装作业时都有一定量的原油蒸汽从汽车槽车的罐口挥发逸出，如果四周通风不良，很难及时扩散，在车体周围弥漫，低洼死角处积累，如遇到点火源很有可能发生火灾、爆炸。在油罐车顶部的人员还可能发生高处坠落的危险。

运送原油的车辆，因车辆故障、违章驾驶或驾驶员操作失误等，可导致车辆伤害。

特殊作业

鲁明公司涉及的直接作业环节作业主要有动火、临时用电、动土、高处作业、受限空间、起重作业、抽堵盲板等。

鲁明公司涉及的受限空间形式主要有储罐、容器、地下电缆沟、水池等的检维修。对于新建、改造、生产和维检修的作业中，由于受限空间作业环境复杂、危险有害因素多、作业条件易变化且容易发生中毒和窒息、火灾爆炸等安全事故。作业人员遇险时救助难度大、救助的方法不得当或盲目救援又会造成事故伤亡的扩大。

若临时用电设备安装、使用不合理，人员违章操作等，可能引发电气设备事故、触电事故的发生；火灾爆炸危险环境中的临时用电还可能导致火灾爆炸事故。

动火作业前未将动火设备、管道内的物料清理、置换完全，与动火设备连通的设备、管道隔离不良，周围有可燃物，氧气瓶、乙炔瓶间距及与动火点的间距不足，动火时不采取防护措施等，都可能引发火灾爆炸事故；飞溅的焊渣、高温的切割物可导致人员灼伤。

动土作业因不按规定放坡、开挖、回填或因积水浸泡等原因，可能引起坍塌事故的发生。未对地下电缆、管线等埋地设备设施进行排查，施工过程中可能对油气管道、电力电缆、注水管道造成破坏，并可能继而导致火灾爆炸、触电、物体打击等事故的发生。

高处维修作业时因脚手架、护栏、梯子安装不规范、不牢，或作业人员未系安全带，可能发生高处坠落；坠落的工具、材料或零件从空中掉落，会对下方人员造成物体打击。

起重作业过程中由于起重作业人员、指挥人员和司索之间配合不好，或违章、过载，导致起重机倾覆或吊装物掉落，造成人员伤亡；周边环境危险分析不全面，如邻近高压线吊装作业，可能会引起人员触电等危险。

抽堵盲板作业，如盲板有缺陷、易燃易爆或有毒物质突出、通风不良、操作失误、监护不当，以及易燃易爆场所作业时存在动火作业、使用非防爆灯具、工具等，可造成火灾爆炸、中毒和窒息事故。

设备设施危险、有害因素分析

采油（气）系统

井口装置

在油（气）井安装有井口装置。井口装置在生产、输送原油、天然气的过程中，油套环形空间密封不好产生窜通；顶丝密封圈渗漏；大法兰钢圈刺漏；卡箍钢圈刺漏；表层套管与生产套管的支撑开焊；装置本体及附属管道、阀门等由于选型不当、安装质量问题、腐蚀、密封不严、超压运行或人为破坏等原因发生油气泄漏，遇明火、火花、雷电或静电会引起着火，人员中毒甚至井喷危险。

在井口进行卸堵丝、卸压力表、检查油嘴、开关闸门等作业时，若未进行放空，违章带压操作，身体正对闸阀或孔板阀顶部等，设备零部件飞出可导致操作人员遭受物体打击。

抽油机

抽油机为油气开采重要设施，鲁明公司主要使用皮带式抽油机、游梁式抽油机，其运行过程存在的危险、有害因素主要有以下几点。

1）物体打击

若抽油机基础不牢固，地基未夯实、基础倾斜或安装不当，有可能造成抽油机整体倾斜，可致人员物体打击事故。操作者站在抽油机操作台维修作业时，工具和配件易从上面坠落砸伤抽油机下面的配合作业的人员，造成打击事故。

油田的游梁式抽油机平衡块旋转区在抽油机的左右两侧，防护网或防护栏没有加装、安装不完整或安装不规范，造成了游梁式抽油机平衡块旋转危险区暴露在抽油机的左右两侧，旋转的巨大平衡块转动能量很大，采油井场职工和外部其他人员违章或误入平衡块旋转危险区间内，可能造成物体打击。

操作者站在游梁式抽油机减速箱上维修作业时，工具和配件易从上面坠落砸伤抽油机下面配合作业的人员。

抽油机悬绳器下连光杆上接毛辫子，同光杆和毛辫子一同做上下往复运动，光杆拉动抽油杆，使活塞做上下往复运动，而将井中的液体抽至地面。采油井场职工和其他人员在井口工作或误到井口，没注意到抽油机悬绳时，就会有悬绳器下行碰伤造成伤亡事故，毛辫子和光杆断脱亦会造成伤亡事故。

2）机械伤害

皮带机抽油机电机动力由皮带传送到减速器的皮带轮上，由于油田的游梁式抽油机大部分没有安装皮带轮防护罩，在抽油机运行的状态下，井场职工巡回检查和外部其他人员靠近、接触旋转的皮带轮或皮带，易造成皮带挤手或皮带轮绞住工作服进而把人绞伤事故，女职工的长发绞入皮带轮会造成伤亡事故等。

游梁式抽油机的刹车系统分手摇外抱式刹车和手拉外抱式刹车，主要作用是根据工作需要把抽油机固定在某一位置，然后对抽油机进行维修调整作业。如果刹车失灵，抽油机突然转动，可能造成机械伤害。

采油井场职工攀登抽油机攀梯到操作平台，对抽油机的游梁和轴承等部位进行检查时，如果不停抽油机、可靠刹车，则当抽油机驴头转动至离攀梯较近的位置时，转动的驴头碰到攀梯职工，可能造成机械伤害。

3）高处坠落

站在游梁式抽油机减速箱上进行维修操作属于高处作业，减速箱上壳的外形使操作者不易站稳，易造成操作者作业过程中坠落的摔伤事故；

抽油机操作台是方便采油井场职工维修作业而设置的，属于高处作业，稍有不慎就有坠落的危险。操作者站在抽油机操作台维修作业时，工具和配件易从上面坠落砸伤抽油机下面的配合作业的人员，造成事故。

4）触电

游梁式抽油机的电动机内部绝缘损坏、绝缘能力降低和电机接线损坏等会使电机漏电产生危险。采油井场职工和外部其他人员一旦接触，易发生触电；

由于抽油机电机电缆的老化、轧伤、碰损等都会产生漏电危险，要警惕漏电电缆接触地面造成跨步电压触电危险。

抽油机节电控制箱安装在井场抽油机附近，进线电缆来自井场配电变压器，出线电缆送往抽油机电机，是用来控制抽油机工作状态的配电设备。由于抽油机节电控制箱内的电气线路老化、损坏和绝缘能力降低等原因，可能造成抽油机节电控制箱外壳或操作的开关部分带电，采油井场职工和其他人员一旦接触，易发生电击和电伤事故，重则造成触电死亡。

油气管线

主要包括油气外输管线、单井管线、集油管线等。管道输送的介质主要是含水原油、天然气、伴生气。其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线中及密闭性良好的设备间加热输送，设施危险、有害因素主要有油气泄漏后遇明火造成的火灾、爆炸、中毒事故，造成油气泄漏原因有以下几点。

1）设计缺陷

管道设计过程中根据输送能力选用管径、材质时存在缺陷，容易留下隐患。如未根据地区等级合理选择管道安全系数，管径选用过细，管壁过薄，导致管线流速大，压降过大，易加大管线的负荷，影响管线的运行寿命。站内架空管线高度不满足要求，车辆碰撞导致损坏等。

2）凝管

原油集输管线、天然气单井管线以埋地敷设方式为主，若埋地深度达不到最大冻土深度以下，或因其他原因造成覆土层变薄甚至使管线裸露或保温层不完善等原因会因冬季低温影响，造成凝管危险。凝管严重的情况下容易形成憋压，导致管线破裂。

3）冲蚀、内磨蚀

井区原油物性含盐水等杂质较多，管路中原油的流速过大，超过冲蚀速度时，会产生冲蚀现象，其结果会对弯头、三通等造成损害。同时原油中存在的盐等砂粒，对管壁产生磨蚀。

4）外腐蚀

管线埋地敷设时，土壤颗粒中充满着空气、水和不同的盐类，其中水分和可溶性盐类的存在使土壤能进行离子导电，具有电解质溶液的特征，因而金属在土壤中将发生电化学腐蚀。土壤中由于细菌作用而引起的腐蚀，称为细菌腐蚀（或微生物腐蚀），也是埋地管道腐蚀的原因之一。

站内地面管线如果未采用管墩架设或架设高度无法达到规范要求，造成管线半埋于土壤之中，会加速腐蚀。

由于工业和民用用电有意、无意地排入或漏泄至大地，土壤中有杂散电流流入管道，因而发生电解作用，电解池的阳极是遭受腐蚀部位。

5）第三方破坏

包括施工破坏、打孔盗油、违章占压等，易造成输油、气管线的泄漏。

6）其他

管线埋深不足遇暴雨、洪水冲刷导致管线裸露在外遭受破坏；地震导致管线造成断裂等等。站内储罐进出口管线若未采用柔性连接，随着储罐基础的沉降、地震破坏，管道受到的应力会逐渐增大，有可能造成管道断裂事故。

目前部分单井或集油管线越来越多的采用非金属材质，主要有塑料合金复合管、热塑性塑料复合管等。非金属管道具有防腐蚀性能强、输送能力高的优点，但也存在如耐温性差、质量参差不齐、施工维护要求高等问题，是造成管线破裂、泄漏的重要因素。

采出水处理及注入（聚）系统

采出水处理设施

采出水处理设施包括过滤器、缓冲罐、除油罐，污水提升泵，回注泵等设施。

密闭的除油罐、沉降罐内的污油挥发的油蒸气与空气混合，当混合蒸气的浓度达到爆炸极限范围时或污油泄漏时遇点火源（包括明火、电气火花等）可能引起火灾爆炸。

进入密闭的除油罐、沉降罐内作业时，由于污油蒸汽浓度过高，作业人员违反安全操作规程或未采取可靠的防护措施，易发生中毒事故。

进入罐类设备作业属于进入受限空间作业，若未进行氧含量测试，人员贸然进罐，有窒息的可能。

采出水中硫酸盐还原菌超标大量滋生，产生硫化氢，导致管道腐蚀和原油酸化，危害环境和健康。

高压注水阀组

配水间、注水站内的高压阀组、流量计均要承受很大的压力。若存在设备选材、试压、检查、安装、固定不当，或操作人员操作维护有误，则会造成阀门、闸阀刺漏，设备阀门等打出对周围人员造成冲击，打击人员会造成人员伤亡事故，严重时还会损毁房屋设备。

注水（聚）管线

注水（聚）管线压力较高，一旦刺漏，高压注入物质可对人体造成伤害。注入管线采用玻璃钢管线，玻璃钢管线公路，穿越公路的玻璃钢管线未按照设计施工，可导致玻璃钢管线破裂。埋深不足，套管尺寸太小，套管变形都可导致玻璃钢管线破裂，影响正常生产。

玻璃钢管线较脆，耐冲击力较差。在装卸过程中，吊装不当或操作失误，可致玻璃钢管线出现划痕而被破坏；磕碰、撞击可造成玻璃钢管线破裂。施工时，玻璃钢管线存放位置不当，使其与焊接、切割等明火接触，或与油类、酸、碱、盐等化学物质接触，导致玻璃钢管线出现鼓泡、溶解、分层等现象，管道内、外的螺纹未对直、对正，使用蛮力将螺纹拧紧，而导致螺纹损坏，都可使其强度降低，埋下安全隐患。埋地注入管线穿孔后，高压水或注聚液可将地下土壤掏空，形成地下空洞或导致地面塌陷，人员经过可能坠落其中，导致淹溺事故。

油气集输系统

多功能罐

1）火灾爆炸

部分单井拉油井场设有多功能罐。多功能罐可以用气、原油和电进行加热。如果气源不稳，导致熄火，则泄漏的天然气遇火源会发生火灾事故，当泄漏的天然气达到爆炸极限，遇火源会发生爆炸。

储罐燃料使用未净化处理的天然气，析出的凝液容易使燃料气管线堵塞或冻结，使燃料气供给中断，炉火熄灭。当被暂时堵塞的管线由于压力增高被冲开时，向炉膛内充气，甚至蔓延到炉外，易引起火灾。

如果在点火前没有按规定进行吹扫，或由于突发原因熄火，再点火时没有吹扫燃烧室，可能发生爆炸事故。

多功能罐、分离装置等承压设施，由于设计、制造原因存在先天缺陷，因腐蚀致使承压能力降低，或因操作失误超压运行，可导致物理爆炸。

2）中毒窒息

若燃料气管道、阀门处大量泄漏天然气，人体吸入高浓度天然气，会出现头晕、恶心、心率失调等，重者引起中毒窒息。

3）烫伤

井场原油储罐加热温度过高，造成原油外溢，可能造成人员烫伤。

加热炉

站内加热炉的燃料采用天然气。其中天然气中可能含有硫化氢，加热炉操作间内，燃料气发生泄漏，有发生硫化氢中毒的危险。

加热炉有操作条件不稳定，热负荷波动较大，连续运行的特点，如果不按规范操作，会造成炉管烧穿、爆管跑油，引起火灾爆炸事故。承压设施因各种原因可导致物理爆炸。

如果加热炉在点火前没有按规定进行炉膛吹扫，或由于突发原因使加热炉熄火，在点火时没有吹扫炉膛，可能发生加热炉爆炸事故。

加热炉操作温度大多较高，管道、设备表面温度超过60℃。从节能和安全的角度考虑，设备外部加设保温措施，站区内大部分区域的温度可接近常温，但局部裸露的设备和管线的表面温度还较高，如不采取措施可造成烫伤。

油气分离装置

油气分离装置根据功能、大小、形式不同存在不同类型。鲁明公司集输站/联合站采用的三相分离器、天然气分离器是一种特种设备。分离器主要风险包括超压爆炸或泄漏引发的火灾爆炸等危险因素。

1）超压爆炸

分离器在设计制造过程中未按照规范进行设计，如分离器壳体所用材质强度未满足要求或者未考虑壳体开孔后的强度削弱因素等造成壳体承压能力不足，易引起超压容器爆炸事故，导致油气泄漏。

若安全阀失效、安全阀压力整定错误或失效，会造成容器超压时，不能及时泄压，导致超压爆炸事故。

2）泄漏

造成泄漏的原因有多种，腐蚀是造成分离器泄漏的主要因素，包括腐蚀减薄、应力腐蚀开裂、外部腐蚀、冲蚀等。

当容器内的介质含有较高H2O、CO2等物质时气体呈酸性，在容器内部无氧环境中，阴极发生析氢反应，铁作为阳极发生腐蚀。造成压力容器内壁腐蚀减薄，严重情况下造成天然气泄漏。

应力腐蚀开裂包括碳酸盐开裂、氯化物应力腐蚀开裂、氢致开裂等。低劣的焊接质量会造成焊接处裂纹等隐患，在容器工作过程中这些裂纹会随着压力增加而逐渐扩大最终导致天然气泄漏；裂纹也会加剧腐蚀效果。

外部腐蚀主要指大气腐蚀和保温层下的腐蚀。从失效机理来看外腐蚀损伤与腐蚀减薄和应力腐蚀开裂相同，不同的是腐蚀速率和裂纹开裂尺寸的差异。

油气中含有水和泥沙等，会对分离器的封头造成冲蚀，造成泄漏。

另外，设计时未按照规范选取合适的腐蚀裕量，设备未能满足安全检验周期，也是导致分离器泄漏的重要因素。

3）自控设备失效

自控设备可靠性是系统安全运行的重要条件，各类型传感器由于种种原因（质量、安装、维护、自然条件等）造成失效，数据传输错误会导致远程控制错误，例如压力、温度数据错误造成系统超压、超温运行或者控制失效等。

原油储罐

1）抽瘪或鼓包

呼吸阀、阻火器失效是导致油罐抽瘪事故的重要因素，当油罐呼吸阀、阻火器内存有大量锈渣等杂物，冬季低温造成的呼吸阀冻结，可能会导致堵塞，罐内负压超标，发生油罐抽瘪事故。

当油罐的参数发生变化时，未及时对呼吸阀进行校核、更换，也会造成油罐被抽瘪。当储罐严重受损、罐壁腐蚀减薄或超期服役时，储罐的性能、压力等级等发生了变化，储罐所能承受的最大正、负压值也发生了变化，如果不及时对呼吸阀进行校核、更换，储罐就可能被抽瘪。在实际工作中，这一点常常被忽视。

另外当外部环境发生激烈变化，例如夏季雷雨或气温骤降，导致了罐内油气体积急剧收缩，也可能会导致油罐抽瘪事故。

油罐鼓包事故主要是由于储罐长期存放不加热，致使冻凝太厚，而下部又开始急剧加热，引起油罐罐壁鼓包事故。

2）储罐基础沉降

原油储罐基础易产生各种沉降变形，沉降可分为平面沉降与非平面沉降。储罐沉降不仅会早成罐体结构的内力变化还会对进出油管线及其与罐体连接部位的可靠性产生较大影响。另外罐体沉降还会使罐底产生死油区，罐体有效容量减小；罐底沉淀的污水及污物难

以排除，从而会加速罐底板的腐蚀进程；使罐底板及其焊缝产生附加应力，受力状态复杂化，严重时导致原油泄漏。

3）人员操作及设备失效

原油的进罐注入操作，液位控制失效、违章操作、巡检不到位等，有过度充装超压、外溢的危险，可导致中毒、火灾事故。原油储罐一旦发生火灾，由于原油的沸溢性，会产生沸溢和喷溅现象。

进出油罐的原油输量过大，超过了安全阀、呼吸阀的设计能力，可能引起瘪罐、胀罐事故，造成油气泄漏，导致中毒、火灾事故。

冬季气温低，若储罐的保温措施不当，储罐内原油发生凝固，易对储罐内的附属设施造成损坏，严重时造成储罐的变形。

原油储罐储存易受高温、日晒影响，原油膨胀与挥发造成储罐内压力升高，有超压的危险，当安全阀、呼吸阀失效时，严重可导致罐体破裂造成原油泄漏，引发火灾、爆炸事故。

4）腐蚀

储罐内储存有原油、水，采出水含盐量高对金属腐蚀性强，在潮湿环境下对设备产生强烈腐蚀；当没有采取防腐措施或防腐措施不当时，可造成罐顶、罐壁、罐底腐蚀。当原油含硫量高时，储罐腐蚀程度加大，而且罐底、罐顶腐蚀比罐壁更为严重，当储罐腐蚀穿孔时可造成油、气泄漏导致中毒、火灾、爆炸事故。

储罐与外部连接的法兰、阀门、人孔及排污等，由于安装质量或漏装垫片，以及使用过程中腐蚀穿孔，或因底板焊接不良，而产生疲劳造成的裂缝等，均可引发油气泄漏造成火灾、爆炸事故。

5）其他

储罐附体等安全附件腐蚀失效，导致巡检人员高处坠落事故；高处零件掉落导致物体打击事故；量油取样等发生硫化氢中毒事故等。

原油装卸设施

部分井场原油通过汽车拉运，井场储油罐老化破损可能引发油品泄漏，防雷静电接地不合格或用电不规范，都有可能造成火灾。装车过程中，不按规程操作，也可能发生火灾事故。

通过油罐车拉至集输泵站进行计量及处理时，油罐车在卸油台通过卸油口卸入地下罐。除了汽车油罐车在站内的车辆事故外，在装卸原油的过程中，因为泄漏、静电等原因造成的火灾、爆炸事故风险最大，损失最高。

汽车进入站场若未装防火帽，燃烧废气经排气管排除时，可能会有火星一起排出，油气处理、储存不免有油蒸气逸出，而汽车装油作业时则会有更多的油蒸气，遇到尾气火星则会被引燃发生爆炸燃烧。

罐车装卸油时，若液位指示报警及控制系统失效，有可能造成卸油罐液面超高外溢。由于场地或司机操作等原因，汽车在装卸油过程中意外行驶，致使原油泄漏。

油罐车未接地或接地不良进行装卸作业，进油时流速过高，易产生大量静电，静电放电打火易点燃油蒸气混合气体。静电主要产生的部位是泵、过滤器和管道。

压缩机

压缩机为强迫交变应力运转的设备，在交变应力的作用下运动的各部件极易发生机械故障，如连杆螺栓不断承受交变应力的作用，产生材质疲劳断裂、气缸与机身之间的连接固件断裂等。由于压缩机的运动造成出口气体管道按转速周期振动，如果管道系统设计或操作不当，容易产生气柱共振而发生疲劳破裂。

压缩机运行时，气缸或机壳内的润滑油（起润滑、密封和冷却的作用）在高温作用下会氧化而形成积炭，积炭是易燃物质，有可能引起燃爆事故。若压缩机出口管道堵塞，有可能发生爆炸事故。此外，如维修保养不当，造成压缩机上的垫圈损坏漏气，极易引起火灾、爆炸事故；设备带病运转（压缩机表面有裂纹），易造成事故，润滑油泄漏，可造成火灾。

压缩机外露的运转部件无防护罩或防护罩缺损，维修、检查时违章操作，未断电或监护不力导致设备意外启动等，人触及运转部件有可能造成绞手、卷入等机械伤害事故；或正常运转过程中，人员未按规定将长发束起或未按规定穿戴工作服装等，触及运转部件有可能造成卷入等机械伤害事故。

压缩机及其附属的管道，未合理设置静电接地线，可因静电而导致爆炸事故；若与之连接的管道、阀门、法兰、压力表管嘴等因密封不严、冲刷腐蚀等，可导致可燃气体泄漏，遇点火源，可发生火灾、爆炸事故。泄漏的气体中可能含有硫化氢等有毒气体，人员未佩戴合格的防护用品，吸入可发生中毒事故。

泵类及泵房

生产站场动力驱动的各类机泵（输油泵、注水泵，掺水泵等）的传动件、转动部位，若防护罩失效或残缺，人体接触时就有机械伤害的危险。正常生产期间，作业人员在没有停机的情况下进行作业或维修，造成机械伤害事故发生。

输油泵部件磨损老化、密封不良、设备维修、管道腐蚀等原因，可能造成油气泄漏，如维修时使用非防爆工具、泵房内动火或操作人员未使用防静电劳动防护用品等，有可能造成火灾爆炸事故；注水泵会导致高压水刺漏，造成人员伤害。

输油（气）泵房内的电机、启动开关、仪器仪表等电气设备，若未按要求使用防爆电器或防爆等级不足，则当泵房内由于泄漏而使空气中的原油蒸气浓度达到爆炸极限范围之内时，上述电器在启动、关闭时产生的电火花有可能引发爆炸。

机泵产生的噪声较大，其中注水泵房内的噪声较为突出。工作人员长期在高噪声环境下工作，不仅会损伤他们的听觉，而且也会对他们的神经、心脏及消化系统等产生不良影响。另外噪声还会使工作人员的情绪烦躁，降低工作效率，有时甚至会导致误动作而引起事故的发生。

泵类设备的带电部位、带电导线是引发触电事故的危险源。人体触及带电的导线、漏电泵类设备的外壳都可能导致触电事故发生。

脱硫塔、脱硫辅助设备等

1）火灾、爆炸

因脱硫塔、脱硫辅助设备选材不合格、内表面磨损和腐蚀、焊接不良、操作失误等，导致天然气泄漏。

设备或管线的选材不合格，使设备或管线的实际承压达不到设计要求，腐蚀状况加剧，运行时超压爆裂导致天然气泄漏。

设备或管线的内表面磨损、腐蚀穿孔等造成天然气泄漏。如选材不当，使设备或管线的材质不达标，造成抗腐蚀性能差；另外，天然气干燥系统故障，处理能力不足等原因，导致天然气中含有水，将导致管道内壁腐蚀。在潮湿、酸性环境下，塔体接头及焊缝区域往往容易发生应力腐蚀开裂，处置不当会造成严重后果。

制造、焊接缺陷。主要表现为焊接人员素质不高，焊接方法及焊接材料不符合要求：不按要求检查焊缝质量或漏检焊缝，焊缝检验人员水平不够。脱硫塔上开孔接管的焊缝、阀门或与之相连的仪表引压管线因维修作业不当引起的泄漏；工作人员操作失误，形成设备或管线憋压以及其他原因造成设备或管线破裂，造成天然气泄漏。

另外还有阀门、法兰、垫片等选择不当或老化、损坏等造成的天然气泄漏。

脱硫塔、干燥器等排出的杂质、污水含有硫化铁和H2S，操作不当易引发火灾，甚至发生中毒和爆炸。

如果脱硫塔脱硫不完全，就将使后续的过滤等工序产生严重腐蚀、堵塞等问题，可能引发天然气泄漏等事故。

泄漏的天然气遇明火、静电火花、撞击火花、高温表面等，可引发火灾、爆炸事故。

脱硫剂再生时，若脱硫塔未用惰性气体置换干净并与其它设备、设施有效分离，导致天然气进入脱硫塔内，可与空气形成爆炸性混合气体；而脱硫剂再生是个放热反应，反应产物还有单质硫，通入的空气太快、太多，可是反应加快，温度升高，而导致爆炸。

2）中毒和窒息

若天然气中硫化氢气体的含量较高，一旦设备、管线发生泄漏，则易造成周边人员硫化氢中毒事故的发生。

3）超压爆炸

脱硫塔、干燥器等承压设施，由于设计、制造原因存在先天缺陷，因腐蚀致使承压能力降低，或因操作失误超压运行，若受力超过强度极限，极易发生破裂，可能导致物理爆炸。压力容器、管道若存在设计、制造、施工存在质量缺陷；腐蚀致局部强度降低；操作不当，安全附件失效，管道局部压力剧升，超出承压范围等，将有可能使脱硫塔等压力容器发生破裂，严重时将造成爆炸事故。

4）高处坠落

检修人员需要等上脱硫塔进行检修等。若梯子扶手、栏杆不符合安装要求或由于日久失修、损坏或因腐蚀而失去了防护作用，特别在大风、雨雪天登高时，工作人员若疏忽大意，就会发生高处坠落事故。

公用工程及辅助生产设施危险、有害因素分析

自控

自控设备可靠性是系统安全运行的重要条件，井口的传感器由于各种原因（质量、安装、维护、自然条件等）造成失效，数据传输错误会导致远程控制错误，例如压力、液位数据错误造成系统超压运行或储罐满溢。

在抽油机上安装井口RTU（远程终端单元），将抽油机载荷和位移数据通过井口施工图测量技术，转换为示功图，同时采集电参、运行状态及井口压力等信号，将井口RTU采集的信号通过无线方式传送至井场RTU，井场RTU将油井数据通过无线网桥方式传输至数控中心，从而实现数据采集和远程控制。

抽油机的远程启停也存在危险。在自动停机过程中，如果抽油机平衡不好，恰好在最高点停机，有可能发生翻车等重大安全事故。启动时，如果现场无人值守时，刹车刹住则会出现烧毁电机及供电线路的后果；如果现场工作人员未能发现启动提示及时离开或者恰好有人在启动期间出现，可能造成死伤事故。

若温度、液位、压力、流量等传感器出现故障，生产过程中的各种参数不能正确显示，提供错误的信息，判断失误，从而发出错误的指令，进行错误的操作，影响安全生产，严重时发生火灾、爆炸等事故。执行器主要采用气动调节阀，气动调节阀应严格按照维护周期进行维护，若产生故障而未及时维修，自控设施发出的指令不能执行，将会影响生产，发生安全事故。当发生停电事故，可造成系统憋压和易燃物料外溢等事故，有引发火灾、爆炸的危险。若紧急停车及安全连锁系统出现故障，发生事故时，系统不能起作用，可导致超温、超压和易燃物质泄漏，从而引发火灾、爆炸事故。若设置的可燃气体及有毒气体报警系统出现故障，当发生可燃气体或有毒气体泄漏时，不能及时发现，易错过处理的最佳时机，可发生火灾、爆炸或人员中毒事故。

安全设施及其它

1）爆炸危险场所若未合理设置可燃气体泄漏报警器或报警器质量不合格，则不利于及时发现和处理气体泄漏事故，增大了发生火灾、爆炸的可能性。

2）未设有毒气体泄漏报警器或报警器质量不合格，则不利于及时发现和处理气体泄漏事故，增大了发生中毒事故的可能性。

3）未合理设置卸压装置或卸压装置故障，有引发容器爆炸的危险；压力表、温度计、液位计等选型不当、精度不够、显示失灵、故障等，可导致误操作，引起事故。

4）若未设置防雷防静电设施或设置不符合要求，有可能遭雷击或产生静电火花而导致火灾事故发生。

5）未配备个人防护用品或防护用品不符合规范，未正确佩戴均可导致人员伤害事故。

6）未设置监控系统或者监控系统损坏，不利于无人井场实时情况的反馈，易发生原油及其采油设备、设施的盗抢事件；并且，出现设备损坏、原油泄漏等事故时，不能及时发现，及时救援。

通向井场的道路不畅，使检维修人员、车辆进入井场较为困难，设备得不到及时维修保养，可导致事故发生或事故扩大。

供配电设施

变压器及配电箱未设置接地线或设置不符合规范，人员忽视警告，距离变压器太近，且无防护措施；跨越安全围栏或超越安全警戒线；工作人员跑错间隔误碰带电设备；以及在带电设备附近使用钢卷尺、皮卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；均可导致触电事故。

变压器过负荷运行时，将使设备温度过高，变压器里的绝缘材料在较高温度下作用将逐步发生老化，使绝缘强度降低；或者当变压器发生穿越性故障时；在过电压冲击时；检修质量不良使局部绝缘损坏等，造成短路，若没有一定的保护措施，就将发生火灾事故。

供配电设施应安装工作接地、保护接地，所有正常情况下不带电的电气设备金属外壳、工艺设备、工艺管线等均应可靠接地，否则有发生触电的危险。

电气设备若无接地保护或接地不良、绝缘破坏漏电，以及输配电线路绝缘破坏漏电，电气作业监护不力或违章操作等，人体触及带电体，有发生触电的危险。

电动机过负荷运行；金属物体及其他固体掉进电动机内造成绝缘受损；绕组受潮、高压击穿绝缘、电动机接线处各接线点接触不良或松动时；电动机单项运行、接触电阻过大或轴承过热、电动机的引线不牢，熔断器过大及其配电装置不符等；均有可能引起电器火灾或触电事故。电动机固定不牢时易造成对其它设备的损坏和人身伤害。

动力电缆的保护铅皮损坏或运行中电缆绝缘损伤；电缆长时间过负荷运行造成电缆过分干枯时；电缆接头盒的中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当；运行中接头氧化、发热流胶或灌注在接头盒内的绝缘剂质量不符合要求，灌注时盒内存有空气，以及电缆盒密封不好，漏入水或潮湿气体等引起绝缘击穿；电缆端头表面受潮、引出线间绝缘处理不当或距离过小；外界的火源和热源侵害电缆时，均有可能引起电缆火灾。

在爆炸危险区域内，电气设备选型不当，防爆等级不够，可引起火灾、爆炸事故发生。

室内电气设备，若质量不合格、安装不规范、绝缘等级不够、无安全防护措施等，有发生触电和电器火灾的危险。如电器过热、短路打火，引燃周围可燃物，发生火灾。

防雷设施

变压器、配线（缆）、构架、箱式配电站及电气室都有遭受雷击的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至有致命的危险，巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨步电压的触电事故；雷电流的热效应还能引起电气火灾及爆炸。

消防设施

站场的消防设计为工程的初期事故提供自救条件，在防止事故扩大和争取外部救援时机方面起着重要的作用。一旦发生事故时，不能及时进行灭火，小事故将演变为大事故，事故将扩大。

消防栓的设置不合理；或消防车道、安全出口设置不合理、路面或安全出口有障碍物；消防器材摆放不合理等，均可因消防的缺陷，导致火灾蔓延和扩大。

社会和自然环境危险因素分析

油气生产对社会环境的影响

石油天然气勘探、开发、输送过程中若发生油气泄漏会造成环境污染。井喷失控、设备、管道中的原油和天然气泄漏，会对邻近的周边设施和人员安全造成威胁。违规或意外进入井场的人员可能遭受抽油机设备挤、卷和撞击伤害。

社会环境对油气生产的影响

鲁明公司管辖面积较广，油区工农关系较复杂，会影响油田生产，主要表现有：井场及站场位于农田中，若有人在农田内焚烧秸秆，火焰蔓延至井场或站场内，会引起火灾、爆炸事故。

抽油机、低压配电线路分布较散，会遭到不法人员的盗窃和破坏。由于原油属地下矿产资源，不法分子可能采取各种方式在原油输送管线上打卡子，盗取原油部分非法用气户在天然气（主、支）管线、油井、计量站上采取各种方式偷盗天然气，轻者造成国家财产损失，重者引起火灾爆炸事故。

自然条件对油气生产的影响

自然环境条件中对采油（气）、注入系统和集输系统及其相关设施可以造成危险的因素主要包括地震、雷击、高温和低温、大风等。

1）地震

地震具有破坏性巨大且难以预报的特点，一旦发生地震，根据地震强度的不同，不可避免的会造成破坏，甚至对油田设施带来灾难性的影响，并引发一系列的次生灾害事故。

地震是地球内部突然发生的一系列弹性波，一般出现在700m以下的深度。地震时会强烈振动并伴随着出现断层、地裂、地面隆起和下沉等现象，导致高架罐开裂或倾覆、管道及阀件断裂。其中高架罐、管道均属于高柔性设备，被输送、储存从加工的又是易燃易爆的油气，因此，遭受地震时不仅损坏率极高，同时还会伴随发生火灾及爆炸等严重的二次事故。

2）雷电

雷电具有很大的破坏性，能够摧毁房屋，劈裂树木，损坏电气设备和电力线路。在雷电放电时，能产生高达数万伏，所产生的静电感应和电磁感应，足以烧毁电力系统的发电机、变压器、断路器等电气设备或将输电线路绝缘击穿而发生短路，导致可燃、易燃、易爆物品着火和爆炸。若雷击电流迅速通过人体，可立即使呼吸中枢麻痹，心室纤颤或心跳骤停，出现休克或突然死亡，雷击时产生的电火花，还可使人遭到不同程度的烧伤。

3）高温和低温

在夏季高温环境下作业，有可能会导致人体发生水盐平衡失调，出现无力、体温升高等症状。同时高温使血管扩张，末梢循环血量增加，使心跳加速，心脏负担加重。高温作业可使动作的准确性、协调性、反应速度以及注意力降低，易发生工伤事故。长期在高温环境下作业，还可能导致人员中暑。

鲁明公司油区所在地冬季寒冷，气温过低、保温或伴热失效、管道埋深过浅，易发生管线凝管、冻堵甚至冻裂事故。

外界的温差变化引起的热胀冷缩作用，会产生巨大的温度应力，导致设备、管线等损坏，这些损坏容易发生在管线与设备的连接部位、转弯处、焊缝等处。

4）大风

鲁明公司油区为我国东部沿海季风区，多风，其中4月风力最大，平均风速4.5～5.2m/s，一些施工作业，如井下作业等，在大风天气受到限制。大风会吹折或吹倒树木、电杆、井架及烟向等细高直立的物体，它们在倒落过程中则可能发生砸伤人畜、砸毁房屋或设备、以及折断电线引发火灾等二次事故，更大的风力还可能直接摧毁建筑物及大型设备。

5）洪涝

因夏、秋季多雨，每年6月至9月这四个月的雨量占正常年降雨量的60~80％，易形成洪涝灾害。油井、集输站/联合站、计量站等地势较低，当雨量特别大时，不能及时排出积水，接触到部分设备（如电机、变压器、开关、加热炉等），都会导致设备损坏、停产，影响正常的运行。

6）腐蚀

伴生气中可能含有硫化氢，其含量越多，腐蚀就越严重。

在大气中，由于氧的作用，雨水的作用，腐蚀物质的作用，裸露的设备、管线、阀、泵及其他设施会产生严重腐蚀，设备、设施、泵、螺栓、阀等锈蚀，会诱发事故的发生。

在管道连接处、衬板、垫片等处的金属与金属、金属与非金属间及金属涂层破损时，金属与涂层间所构成的窄缝于电解液中，会造成缝隙腐蚀。

由于金属表面露头、错位、介质不均匀等，使其表面膜完整性遭到破坏，成为点蚀源，腐蚀介质会集中于金属表面个别小点上形成深度较大的腐蚀。

另外，该地区所在地土地多为盐碱地，如果管道表面缺乏保护或保护不够、防腐层破损、焊接部位处理不当，则土壤中的水分与各种盐分等化学物质形成电解质溶液，会对金属管道造成化学腐蚀和电化学腐蚀，引起穿孔、变薄，发生腐蚀破裂。

重大危险源辨识

### 3.6.1 危险化学品重大危险源辨识依据

危险化学品重大危险源的辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

①生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

②生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1     ……………①

式中：

S—辨识指标；

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

### 3.6.2 评价单元划分

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1条，危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源，根据联合站/集输站场的实际情况，原油罐区以防火堤为界限各自划分为独立的储存单元，临南联合站原油稳定装置划分为1个独立的生产单元。

### 3.6.3 危险化学品类别及其临界量

根据《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）第4.2规定，确定易燃液体类别，依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2危险化学品临界量的确定方法，进行危险化学品重大危险源辨识。

表3.6-1  易燃液体的分类

| 类别 |  | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体的分类 | 1 | 闪点小于23℃且初沸点不大于35℃ | 《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）第4.2规定 |
|  | 2 | 闪点小于23℃且初沸点大于35℃ |  |
|  | 3 | 闪点不小于23℃且不大于60℃ |  |
|  | 4 | 闪点大于60℃且不大于93℃ |  |

表3.6-2  危险化学品类别及其临界量

| 类别 | 符号 | 危险性分类及说明 | 临界量/t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体 | W5.1 | —类别1 —类别2和3，工作温度高于沸点 | 10 | 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2 |
|  | W5.2 | —类别2和3，具有引发重大事故的特殊工艺条件包括危险化工工艺，爆炸极限范围或附近操作、操作压力大于1.6MPa等 | 50 |  |
|  | W5.3 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别2 | 1000 |  |
|  | W5.4 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别3 | 5000 |  |

表3.6-3  站场危险化学品危险性类别及临界量一览表

涉及企业机密，不予公开。

数据来源：检验报告详见附录1。

### 3.6.4 危险化学品重大危险源辨识

各单元危险化学品的存在量由企业提供或由企业提供的相关设计、评价文件所得，罐区存在量按照储罐最大容积计算，计算过程如下：

表3.6-4  危险化学品重大危险源辨识表

涉及企业机密，不予公开。

注：根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.2.2条，危险化学品储罐的实际存在量按设计最大量确定，本次评价储罐容积按照设计公称容积确定。

按本次取样原油检测报告进行辨识，检测报告详见报告附录1，鲁明公司各联合站/集输站均不构成危险化学品重大危险源。

危险有害因素分布

主要危险、有害因素分布主要危险、有害因素分布见下表。

表 3.7-1  主要危险、有害因素分布表

| 序号 | 生产过程 | 危险、有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采油（气）系统 | 井喷及井喷失控、火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、容器爆炸等 |
| 2 | 注入系统 | 物体打击、机械伤害、淹溺、高处坠落、触电、中毒和窒息、火灾、噪声等 |
| 3 | 油气集输系统 | 火灾、爆炸、容器爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、中毒和窒息、触电、车辆伤害等 |
| 4 | 特殊作业 | 火灾爆炸、中毒和窒息、物体打击、触电、灼烫、高处坠落、起重伤害等 |

现状评价单元划分及评价方法选择

评价单元划分

根据鲁明公司机构和下属单位设置、油气生产单位生产作业内容和特点，结合《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）的规定，将该项目划分为2个单元：

1）生产单元，包括：鲁明公司所辖中国石油化工股份有限公司矿业权范围内的石油、天然气勘查、开发生产单位所辖油气生产设备设施和辅助生产设施；油气生产和作业活动。

为方便评价，结合鲁明公司机关部门和下属单位设置、油气生产单位生产作业内容和特点，将设备设施及生产作业单元划分为：采油、采气、注入系统、油气集输系统4个系统。

2）安全管理单元，包括：鲁明公司及基层单位安全管理现状。

表4.1-1  评价单元划分及评价方法选择

| 序号 | 评价单元 | 评价范围 |  | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产单元 | 包括鲁明公司所辖油气生产设备设施及生产作业安全现状 | 采油系统 | 安全检查表 |
|  |  |  | 采气系统 |  |
|  |  |  | 注入系统 |  |
|  |  |  | 油气集输系统 | 安全检查表、事故后果模拟评价 |
| 2 | 安全管理单元 | 包括鲁明公司及基层单位安全管理现状 |  | 安全检查表 |

评价方法选择

安全评价方法是分析和预测项目可能存在的危险、危害因素的工具。按照安全评价结果的量化程度，可分为定性评价方法和定量评价方法。

定性安全评价方法主要是根据经验和直观判断能力对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定性的分析。定量评价是采用数学的方法，收集和处理数据资料，对评价对象做出定量结果的价值判断。安全检查表、事故后果模拟评价都是常用的定性、定量安全评价方法。

安全检查表法

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4.2-1。

表4.2-1  安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

安全检查表的具体操作程序如下：

1）熟悉系统

包括系统结构、功能、工艺流程、主要设备、操作条件、平面布置、已有的安全卫生设施、安全管理现状等。

2）搜集资料

搜集有关的安全法规、标准、制度以及本系统过去发生过事故的资料，作为编制安全检查表的依据。

3）划分单元

按功能或结构将系统划分成子系统或单元。

4）编制安全检查表

针对危险因素，依据有关法规、标准规定，参考过去的事故教训和本单位的经验确定安全检查表的检查要点、内容和为达到安全指标应采取的措施，并按照一定的要求编制安全检查表。

5）实施检查

对照已编制完成的安全检查表，进行逐项检查，对检查项目的符合性作出判断。

6）评价结果汇总

将检查的结果汇总，并据此提出具体的安全对策措施及建议。

事故后果模拟

联合站、集输站场是油田集输的枢纽，也是高风险存在和集中的场所。对联合站、集输站场发生的事故后果进行分析计算是很有必要的。

事故后果模拟分析法是在数学、物理模型的基础上，选择适当的数值计算方法，对危险单元或系统进行模拟，预演事故的发生过程及事故后果的影响范围，从而能更加形象直观地认识所评估单元或系统的危险及危害性，事故后果模拟分析法通过运用相关的数学模型，定量地描述一个可能发生的重大事故对周边范围内的设施、人员以及对环境造成危害的严重程度，它是危险源危险性分析的一个主要组成部分。

本次评价是根据中国安全生产科学研究院研发的定量风险量化评估软件（CASST QRA）对鲁明公司各联合站/集输站储油罐发生泄漏事故后果进行模拟，得出在不同事故情景下，可能对周围环境造成的事故影响、伤害范围（轻伤、重伤、死亡）。由于事故发生具有不可预见性，不一定按照设定的模式发生，因此本次事故后果模拟计算的结果仅供参考。

设施设备及生产作业单元评价

  - 采油单元

    - 安全检查表

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）、《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）、《硫化氢环境原油采集与处理安全规范》（SY/T7358-2017）等标准，编制“采油单元安全检查表”，并对照安全检查表对鲁明公司各采油管理区所属井场设备设施及生产作业情况进行现场检查，检查内容和检查情况见附录3-1。

    - 检查问题

2023年2月10日~2月21日，项目组对鲁明公司Q15-X13、Q9-NX68、夏52-235井、LNX170-X04井、夏52-372、SHS13-601井场、商56-207井、滨424井、滨425-103井、滨425-117井、滨425-X81井、莱87-X24井、莱87井等各采油管理区油井井场进行了检查。

检查内容包括：采油井场（井场与计量间的区域位置、平面布置）、安全警示标志、建构筑物、单井集输管道、井场内设备设施（加热炉、单井拉油油罐、多功能罐及三相分离器）、硫化氢防护、电气设备及供配电装置、防雷防静电设施、消防设施及其它等9个方面进行检查，检查共发现7项安全隐患和问题，如下：

1）商56-207井抽油机皮带防护罩破损，无安全标志。

2）L87井场1#多功能罐北侧天然气排水阀门滴漏	。

3）莱87-X24井场变压器无警示标语。

4）B425-X103井场天然气排凝管线阀门设单阀，未加丝堵。

5）B425-X103井场天然气分水器压力表无红线。

6）B425-X103井场水套炉天然气燃烧器信号线穿管处密封使用胶带缠绕，不能满足防爆要求。

7）夏52-372井高架罐仅设一处装车静电接地活动导线。

    - 单元小结

安全检查表共涉及73项检查内容，其中符合法律法规、标准规范要求的共有66项，不符合项共有7项。项目组针对不符合项提出安全对策措施，鲁明公司按照对策措施进行了整改，整改后，井场设备设施安全设施设置齐全，设备运行良好，符合法律法规、标准和企业安全管理要求。

  - 采气单元

    - 安全检查表

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《气田集输设计规范》（GB50349-2015）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）、《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）、《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY/T6137-2017）等标准，编制“采气单元安全检查表”，并对照安全检查表对鲁明公司采气管理区所属井场设备设施及生产作业情况进行现场检查，检查内容和检查情况见附录3-2。

    - 检查问题

项目组对鲁明公司采气管理区的林气1-斜11井、林气1-斜10井等气井井场现场进行了检查。

检查内容包括：采气井场（井场平面布置、井场内设备设施等）、安全警示标志、单井及管道、气液分离及气田水传输、硫化氢防护、防雷防静电设施、仪表、设备检验检测等7个方面进行检查，检查共发现2项安全隐患和问题，如下：

1）林气1-斜11井井场警示标识褪色。

2）林气1-斜10井井场分离器液位计底部放空或排凝设单阀，未加丝堵。

    - 单元小结

安全检查表共涉及37项检查内容，其中符合法律法规、标准规范要求的共有35项，不符合项共有2项。项目组针对不符合项提出安全对策措施，鲁明公司按照对策措施进行了整改，整改后，井场设备设施安全设施设置齐全，设备运行良好，符合法律法规、标准和企业安全管理要求。

  - 注入单元

    - 安全检查表

根据《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田采出水处理设计规范》（GB50428-2015）、《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）、《除油罐设计规范》（SY/T0083-2008）等标准、规范的要求编制“注入单元安全检查表”。并对照安全检查表对鲁明公司注水（注聚）设备、设施进行现场检查，检查内容和检查情况见附录3-3。

    - 检查问题

项目组对鲁明公司济北注聚站、济北采出水处理站、商56采出水处理站、青南采出水处理站、临南水处理站、滨425注水站、夏52-27站配水间、商56-208配水间、Q9-X30注聚井以及Q15-X28、Q9-X58、Q9-X30、LNX52-217、滨425-105井等注水井现场进行了检查。

检查内容包括：采出水处理站、注水站、注水管道、注聚、配水间与注水井、安全警示标志、供配电等7个方面进行检查，检查共发现4项安全隐患和问题，如下：

1）LNX52-217井注水井无警示标语。

2）滨425注水站加热炉燃料气管线未涂管道识别色。

3）滨425注水站配电室无应急照明、无挡鼠板。

4）莱87注水站箱式变压器北侧配电柜未设置绝缘脚垫。

    - 单元小结

安全检查表共涉及58项检查内容，其中符合法律法规、标准规范要求的共有54项，不符合项共有4项。项目组针对不符合项提出安全对策措施，鲁明公司按照对策措施进行了整改。整改后，采出水处理站、注水（聚）站、配水间、注水管道、注水井等设施与周边设施的安全间距满足安全要求，设备、装置布置合理，安全设施设置齐全，设备、设施管理运行良好，符合法律法规、标准和企业安全管理要求。

  - 油气集输单元

    - 安全检查表

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）、《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）、《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）、《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）等标准、规范的要求编制“油气集输单元安全检查表”，并对照安全检查表对鲁明公司油气集输站场的区域位置、平面布局、集输设备设施、消防设施等进行现场检查，检查内容和检查情况见附录3-4。

    - 检查问题

2023年2月10日~2月21日，项目组对鲁明公司5个集输站/联合站的现状进行了系统性检查。检查内容包括：油气集输站场布置、油罐区等十几各方面的内容，针对每个集输站/联合站的特点做出安全检查表。经检查可知：

1）济北集输站存在的安全隐患和问题有：

- 油罐区阀门未编号挂牌。

- 分离器区、天然气干燥区地面管道物质流向无指示箭头。

- 原油外输泵房电缆沟盖板有孔洞，且电缆沟未采取填砂等防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施。

- 油外输泵房西侧两台原油外输泵的过滤器未接地。

- 加热炉南天然气分离器，压力表未划出指示工作压力的红线。

- 天然气压缩机区域未设置推车式灭火器。

- 注水泵房安全阀泄放口出口管线过高，不能排入地面收集池。

- 原油罐区警示标牌褪色。

2）临南联合站存在的安全隐患和问题有：

- 中控室4#原油罐液位显示故障。

- 原油罐区阀门无编号挂牌。

- 外输泵房北侧配电箱前电缆沟未封堵。

- 2#分离器安全阀铅封断开。

- 罐区西侧含油污水卸车静电接地报警器故障。

- 原油外输泵房门外无人体静电释放器。

- 外输泵房配电室南侧二氧化碳灭火器未称重。

- 电脱配电室绝缘手套超期未检。

3）商56集输站存在的安全隐患和问题有：

- 油罐区阀门未编号挂牌。

- 3#输油泵电机穿线管、大罐抽气压缩机北侧天然气分离器伴热穿线管密封不严，不能满足防爆要求。

- 大罐抽气压缩机区域未配备推车式灭火器。

- 原油罐区储罐上罐扶梯入口处未设人体静电装置。

- 原油泵房内可燃气体报警器的安装高度超过0.6m。

- 消防泵房配电室二氧化碳灭火器无称重记录。

- 罐区消防泡沫管线颜色脱落。

- 罐区西侧防爆操作柱、分离器北侧防爆接线箱、污水池北侧配电箱前无绝缘装置。

- 原油罐区多处安全标志牌褪色，未更换。

4）滨425集输站存在的安全隐患和问题有：

- 滨425集输站天然气压缩机区域使用非防爆工具。

- 配电室电缆沟通入处的墙洞未封堵。

- 回注水泵安全阀泄放无收集措施。

- 滨425集输站天然气干燥器西侧放空管线阀门设单阀。

- 滨425集输站天然气处理区无推车式灭火器。

5）青南集输站存在的安全隐患和问题有：

- 油罐区阀门未编号挂牌。

- 加热炉北侧天然气管线处可燃气体报警仪高度为0.3m。

- 2#消防泵房配电柜前无绝缘胶垫。

- 装卸油泵房防爆操作柱前无绝缘胶垫。

- 中控室未设置消防应急照明。

    - 单元小结

针对检查出的问题，项目组提出切实可行的安全对策措施。鲁明公司及基层单位对此次现状评价现场检查发现的问题进行了整改。整改后，油气集输管线、集输站/联合站等油气处理站场运行良好，符合法律法规、标准和企业安全管理要求。

安全管理符合性评价

安全管理现状评价

安全生产责任制

法规要求

1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。

2）《安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第六条　生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

4）《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（全文）

检查情况

根据鲁明公司《关于印发<鲁明公司全员安全生产（HSE）责任制管理细则>的通知》（鲁明油发[2022]122号），各机关部门、直属单位、基层单位按照“党政同责，一岗双责”“三管三必须”的原则，以制度的形式明确了全员在生产经营活动中应负的安全生产责任。

鲁明公司按照组织机构建立了全员安全生产责任制，包括领导班子（8项）、首席专家（5项）、职能部门（九部四中心，共127项）、基层单位（8个基层单位）的全员安全生产责任制，对照《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》（鲁安办发[2021]50号）的要求，安全生产责任制统计情况如表6.1-1全员安全生产责任制统计表。

表6.1-1 全员安全生产责任制统计表

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司建立了全员安全生产责任制，符合国家法律法规及标准规范的要求。

安全生产规章制度和操作规程

法规要求

1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。

2）《特种设备安全法》

第三十四条　特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

3）《山东省安全生产条例》

第十五条　安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。

4）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第七条　安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。

检查情况

1）安全生产规章制度

鲁明公司一方面执行中国石油化工股份有限公司和胜利油田分公司的相关制度，另一方面结合本单位生产实际制定了鲁明公司安全生产管理制度，主要包括《鲁明公司HSSE检查监督管理规定》、《鲁明公司特种设备管理办法》、《鲁明公司设备管理办法》、《鲁明公司卫生健康管理细则》、《鲁明公司特种设备管理办法》、《鲁明公司设备管理办法》、《鲁明公司档案管理办法》、《鲁明公司员工安全记分管理实施细则》、《鲁明公司生产过程风险管控责任考核细则》、《鲁明公司劳动防护用品管理规定》、《鲁明公司应急管理办法》、《鲁明公司安全生产“晨会”制度规范（试行）》、《鲁明公司领导干部带班制度实施办法》、《鲁明公司领导干部 HSE 风险承包管理实施细则》等。法律法规要求的制度与企业执行的安全管理制度对比情况见下表。

表6.1-2  安全管理制度统计表

| 序号 | 法规要求 | 企业执行的安全管理制度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查制度 | 《鲁明公司HSSE检查监督管理规定》（鲁明油发〔2019〕 85 号） |  |
| 2 | 职业危害预防制度 职业病防治管理 | 《鲁明公司卫生健康管理细则》（鲁明油发〔2022〕14 号） |  |
| 3 | 安全教育培训和特种作业人员管理 | 《胜利油田分公司安全培训与安全能力提升管理实施细则》（胜油局发〔2021〕20 号） | 执行 |
| 4 | 生产安全事故管理制度 | 《胜利油田生产安全事故事件管理实施细则》（胜油局发 〔2022〕37 号） | 执行 |
| 5 | 重大危险源监控和重大隐患整改制度 | 《胜利石油管理局有限公司胜利油田分公司生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理实施细则》（胜油局发〔2020〕78 号） | 执行 |
| 6 | 设备和特种设备安全管理类制度 | 《鲁明公司特种设备管理办法》（鲁明油发〔2020〕135 号） |  |
|  |  | 《鲁明公司设备管理办法》（鲁明油发〔2022〕143 号） |  |
| 7 | 安全生产档案管理制度 | 《鲁明公司档案管理办法》（鲁明油发〔2019〕131 号） |  |
| 8 | 安全生产奖惩制度 | 《鲁明公司员工安全记分管理实施细则》（鲁明油发〔2020〕38 号） |  |
|  |  | 《鲁明公司生产过程风险管控责任考核细则》（鲁明油发〔2022〕27 号） |  |
| 9 | 安全生产资金投入 | 《关于规范安全生产费用使用管理要求的通知》（2023年2月27日） | 执行 |
|  |  | 《胜利石油管理局有限公司胜利油田分公司安全生产费用财务管理细则》（胜油局发〔2019〕57 号） | 执行 |
| 10 | 劳动防护用品管理 | 《鲁明公司劳动防护用品管理规定》（鲁明油发〔2019〕96 号） |  |
| 11 | 安全设施和设备管理 | 《鲁明公司特种设备管理办法》（鲁明油发〔2020〕135 号） |  |
|  |  | 《鲁明公司设备管理办法》（鲁明油发〔2022〕143 号） |  |
| 12 | 风险分级管控和隐患排查治理 | 《胜利石油管理局有限公司胜利油田分公司生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理实施细则》（胜油局发〔2020〕78 号） | 执行 |
| 13 | 危险作业管理 | 《胜利油田临时用电作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕95 号） | 执行 |
|  |  | 《胜利油田受限空间作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕96 号） | 执行 |
|  |  | 《胜利油田盲板抽堵作业安全管理实施细则》（胜油局发 〔2022〕97 号） | 执行 |
|  |  | 《胜利油田高处作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕 98 号） | 执行 |
|  |  | 《胜利油田陆上石油天然气开采动火作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕102 号） | 执行 |
|  |  | 《胜利油田吊装作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕103 号） | 执行 |
|  |  | 《胜利油田动土作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕104 号） | 执行 |
| 14 | 应急预案管理 | 《鲁明公司应急管理办法》（鲁明油发〔2022〕20 号） |  |
| 15 | 安全生产会议 | 《胜利油田及直属单位 QHSE 相关会议规范意见》（胜油 QHSE〔2022〕17 号） | 执行 |
|  |  | 《鲁明公司安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁明工单〔2022〕60 号） |  |
| 16 | 事故报告 | 《胜利油田生产安全事故事件管理实施细则》（胜油局发 〔2022〕37 号） | 执行 |
| 17 | 应急救援 | 《鲁明公司应急管理办法》（鲁明油发〔2022〕20 号） |  |
| 18 | 领导现场带班 | 《鲁明公司领导干部带班制度实施办法》（鲁明油发〔2021〕17 号） |  |
|  |  | 《鲁明公司领导干部 HSE 风险承包管理实施细则》（鲁明 油发〔2021〕120 号） |  |
| 19 | “三同时”管理 | 《胜利油田建设项目安全设施及职业病防护设施“三同时”管理实施 细则》（胜油局发〔2022〕23 号） | 执行 |

2）操作规程

鲁明公司执行中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司的操作规程，作业操作规程汇编共计4大类，主要包括《胜利油田采油工程操作规程汇编-注入操作》、《胜利油田采油工程操作规程汇编-采油操作》、《胜利油田采油工程操作规程汇编-油气集输（储运）操作》、《胜利油田采油工程操作规程汇编-注采输设备操作》。详见附件7。

表6.1-3  操作规程统计表

| 序号 | 法规要求 | 企业执行及制定的操作规程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作规程 | 胜利油田采油工程操作规程汇编注入操作 | 共计：59项内容 |
|  |  | 胜利油田采油工程操作规程汇编采油操作 | 共计：141项内容 |
| 2 |  | 胜利油田采油工程操作规程汇编油气集输（储运）操作 | 共计：40项内容 |
| 3 |  | 胜利油田采油工程操作规程汇编注采输设备操作 | 共计：102项内容 |

分层注水是通过井下封隔器实现注水井分隔，形成多个独立的注水层段，分层注水压力高，执行《胜利油田采油工程操作规程汇编-注入操作》中注水井井口操作规程、压驱注水等操作规程；油层解堵目前主要采油酸化、压裂等工艺技术方法，操作规程执行《胜利油田采油工程操作规程汇编-井下作业操作》中酸化作业等操作规程。

3）标准化操作

鲁明公司各采油（气）管理区按照中石化集团公司、胜利油田分公司的要求制定了“三册”，即《基层管理手册》《班组管理手册》《岗位操作手册》。鲁明公司以“三册”为抓手，搭建基层单位、班组、岗位对标评价平台，推动基层实现“整体无短板，专项有特长”。基层单位推行标准化管理，对交接班、巡回检查、设备操作及维护等实行标准化操作，重要操作执行“手指口述”操作法。

检查结果

鲁明公司的安全生产管理制度和操作规程覆盖采油工程全过程，符合国家法律法规及标准规范的要求。

设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

法规要求

1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。

2）《山东省安全生产条例》

第二十一条　从业人员一百人以上的高危生产经营单位，应当依法设置安全总监。

第二十二条　从业人员三百人以上的高危生产经营单位，应当建立安全生产委员会。

3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第九条　从业人员在1000人以上的高危生产经营单位，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。

4）《注册安全工程师管理规定》

第六条　从业人员300人以上的非煤矿矿山单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司设置的安全生产（QHSE）委员会及安全生产管理机构，配备的安全总监、专职安全管理人员及注册安全工程师符合国家法律法规及标准规范的要求。

主要负责人和安全生产管理人员安全合格证书

法规要求

1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。

2）《安全生产法》

第二十七条　危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

3）《生产经营单位安全培训规定》

第二十四条　煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司主要负责人、分管安全负责人、安全总监、专职安全管理人员经具有资质的单位培训，并经应急管理部门考核合格，安全管理人员合格证书情况见附件12。综上，鲁明公司主要负责人和安全生产管理人员证书，符合国家法律法规及标准规范的要求。

特种作业人员操作资格证书

法规要求

1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。

2）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，第80号修正）

第五条 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司委托的专业化单位，有相应的特种作业人员，符合要求。

其他从业人员教育培训

法规要求

1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。

2）《生产经营单位安全培训规定》

第十三条　煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。

3）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第二十四条　生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。

4）《特种设备安全法》

第十四条　特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

5）《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》

附件2  特种设备作业人员资格认定分类与项目：特种设备管理人员（A）、起重机作业（起重机指挥Q1、起重机司机Q2）。

6）《山东省特种设备安全条例》

第十七条  电站锅炉、石油天然气管道、石油加工与化工成套装置使用单位，移动式压力容器、气瓶充装单位，以及起重机械、场（厂）内专用机动车辆的数量大于五十台的特种设备使用单位应当配备特种设备安全管理负责人；电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位应当配备专职安全管理人员。

7）《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

第3条　井控培训合格证取证的人员范围

油气生产单位、工程施工单位的领导及管理人员：主管生产、技术和安全工作的领导，正副总工程师；技术和安全管理部门领导、主管井控设计、审批领导及参与井控管理的人员。

8）《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T 7356-2017）

第3条　受训人员

机关管理人员：生产经营单位及上级机关负责生产、技术和安全的管理人员。

基层管理人员：基层队的基层管理、监督人员。

基层人员：从事岗位操作的现场人员。

设计人员：从事采油采气等设计人员。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司对其从业人员进行安全教育培训的时间和内容，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

安全投入

法规要求

1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　安全投入应符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。

2）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）

第十四条　陆上采油（气）企业依据当月开采的石油、天然气产量，于月末提取企业安全生产费用。其中每吨原油20元，每千立方米原气7.5元。

第十五条　石油天然气开采企业安全生产费用应当用于以下支出：

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括油气井（场）、管道、站场、海洋石油生产设施、作业设施等设施设备的监测、监控、防井喷、防灭火、防坍塌、防爆炸、防泄漏、防腐蚀、防颠覆、防漂移、防雷、防静电、防台风、防中毒、防坠落等设施设备支出；

（二）事故逃生和紧急避难设施设备的配置及维护保养支出，应急救援器材、设备配置及维护保养支出，应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

（三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出；

（四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

（九）野外或海上作业应急食品、应急器械、应急药品支出；

（十）安全生产责任保险支出；

（十一）与安全生产直接相关的其他支出。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司2020~2022年安全生产费用的提取和使用情况及2023年安全生产投入计划，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

工伤保险及安全生产责任险

法规要求

1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

2）《工伤保险条例》

第二条　用人单位应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费。

3）《安全生产责任保险实施办法》

第六条　煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司按规定每月给职工缴纳工伤保险，并投保安全生产责任险，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

劳动防护用品配备

法规要求

1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

2）《山东省安全生产条例》

第二十五条　生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。

3）《个体防护装备配备规范第 2 部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

个体防护装备的配备及使用期限按照附录B的有关规定执行。采油工按照附录B中SY-05-001，采气工按照附录B中SY-05-002，注水工按照附录B中SY-05-003配备个体防护装备。

4）《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T 6524-2017）

第6.4条   作业场所主要危险、有害因素及劳动防护用品配备要求见表1。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司为员工配备的劳动防护用品，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

“三同时”管理

法规要求

1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。

2）《安全生产法》

第三十一条　生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

第三十二条　矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

第三十四条　矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

3）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（全文）

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

表6.1-9   鲁明公司“三同时”建设项目运行情况表

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司近三年内新、改、扩建项目选择有资质的机构按照要求开展项目的安全设计、安全评价和安全验收工作，并按规定进行了备案，符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第77号修订）的相关要求。

设备设施检验

法规要求

1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。

2）《安全生产法》

第三十七条　生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。

3）《特种设备安全法》

第四十条　特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司对危险性较大的设备、设施及安全设备设施等按照国家有关规定进行定期检测检验，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

应急管理

法规要求

1）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条

制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议

2）《安全生产法》

第八十二条　危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。

危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

3）《特种设备安全法》

第六十九条　特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。

4）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）

第十条　易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。

5）《生产安全事故应急预案管理办法》

第二十六条　易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。

前款所列单位属于中央企业的，其总部（上市公司）的应急预案，报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送应急管理部；其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级人民政府应急管理部门。

6）《山东省生产安全事故应急办法》

第十三条　高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司制定有《胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司生产安全事故应急预案》并备案，每年制定应急演练计划并定期组织应急演练，演练频次符合依据《山东省生产安全事故应急办法》（省政府341号令）第十三条的要求。公司成立有应急救援组织及应急救援队伍，与其他单位签订应急救援协议，并为各采油（气）管理区及联合站/集输站配备满足要求的应急物资。鲁明公司应急管理符合国家法律法规及其标准规范的要求。

特殊作业

法规要求

1）《安全生产法》

第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

第四十八条　两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

2）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第三十一条　生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。

生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司按照国家有关规定对特殊作业进行安全管理，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

承包商管理

法规要求

1）《安全生产法》

第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2）《山东省安全生产条例》

第三十四条　生产经营单位应当对生产经营区域内常驻协作单位的安全生产工作进行统一协调管理，明确生产作业风险和安全管理要求，督促其健全落实安全生产规章制度和安全措施，组织其参加本单位的生产安全事故应急救援演练。

常驻协作单位入驻前，生产经营单位应当对其安全生产条件、资质和有关人员从业资格进行审查，组织开展安全生产教育和培训，并建立常驻协作单位安全生产管理档案。

常驻协作单位入驻后，生产经营单位应当对其作业活动、有关人员从业资格、作业方案和安全措施等内容进行经常性检查。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

近三年，鲁明公司严格落实承包商管理的各项规定，承包商管理情况符合《安全生产法》、《山东省安全生产条例》等法律法规规定。

变更管理

法规要求

1）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

第5.5.1.4条 企业应制定变更管理制度，变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司变更管理符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。

安全生产标准化

法规要求

1）《安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

2）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第二十六条　生产经营单位应当按照国家有关规定，开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。

3）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）

第5.8.1条 企业每年至少应对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司安全生产标准化，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

双重预防体系

法规要求

1）《安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

2）《山东省安全生产条例》

第三十一条　生产经营单位应当建立健全安全风险分级管控制度，明确风险点排查、风险评价、风险等级评定的程序、方法和标准，编制风险分级管控清单，列明管控重点、管控机构、责任人员、监督管理、安全防护和应急处置等安全风险管控措施。

第三十二条　生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，对事故隐患进行排查并及时采取措施予以消除；事故隐患排除前和排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出人员，疏散周边可能危及的其他人员，并设置警戒标志。生产经营单位应当将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司“双重预防体系”建设，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

信息化建设

法规要求

1）《安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

2）《山东省安全生产条例》

第四条　生产经营单位对本单位的安全生产承担主体责任。

生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司生产信息化建设取得了阶段性的成果，在提高生产效率、降低职工劳动强度、改进生产运行模式、降低安全风险等方面均取得了良好的效果。

硫化氢防护

涉及企业机密，不予公开。

井控管理

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

鲁明公司井控管理符合中石化及胜利油田相关要求。

事故管理

法规要求

1）《安全生产法》

第八十三条　生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

2）《生产安全事故报告和调查处理条例》

第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

3）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第236号公布，第349号修正）

第六条  事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内报告事故发生地县（市、区）人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

情况紧急或者本单位负责人无法联络时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

近三年，鲁明公司安全生产形势稳定，未发生一般及以上生产安全事故。

安全检查表

制定安全检查表的依据及检查问题

本节根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修订）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部令[2019]第2号修改）等法律法规，对本项目安全管理单元进行安全评价，具体评价过程见附表3.5-1。

单元小结

安全检查表共涉及11项43条检查内容，经检查，无不符合项。

安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价

安全生产条件分析

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》、《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）、《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）等法律法规和标准规范的要求，对鲁明公司安全生产管理中全员安全生产责任制、管理制度和操作规程、人员持证、劳保配备、应急管理等情况进行检查，以确定鲁明公司安全生产条件是否符合要求。检查情况见下表。

表6.3-1  安全生产条件符合性检查表

| 序号 | 实施办法审查内容 |  | 检查依据 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程 |  |  | 符合 |
| 1.1全员安全生产责任制 |  |  |  |  |
| （1） |  | 主要负责人 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第二条 | 符合 |
| （2） |  | 安全生产分管负责人（安全总监） | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第三条 | 符合 |
| （3） |  | 分管生产、设备、技术等其他负责人 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第四条 | 符合 |
| （4） |  | 安全生产管理机构、安全生产管理人员 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第五条 | 符合 |
| （5） |  | 生产、设备、技术等其他职能部门负责人 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第六条 | 符合 |
| （6） |  | 车间（区队）主任 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第七条 | 符合 |
| （7） |  | 班组长 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第八条 | 符合 |
| （8） |  | 岗位员工 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第九条 | 符合 |
| （9） |  | 职能部门 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 | 符合 |
| 1.2 |  | 制度 |  |  |
| （1） |  | 安全检查 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 | 符合 |
| （2） |  | 职业危害预防 |  | 符合 |
| （3） |  | 安全教育培训 |  | 符合 |
| （4） |  | 生产安全事故管理 |  | 符合 |
| （5） |  | 重大危险源监控和重大隐患整改 |  | 符合 |
| （6） |  | 设备安全管理类制度 |  | 符合 |
| （7） |  | 安全生产档案管理制度 |  | 符合 |
| （8） |  | 安全生产奖惩制度 |  | 符合 |
| （9） |  | 安全生产资金投入 | 《山东省安全生产条例》第十五条 | 符合 |
| （10） |  | 劳动防护用品管理 |  | 符合 |
| （11） |  | 风险分级管控和隐患排查治理 |  | 符合 |
| （12） |  | 危险作业管理 |  | 符合 |
| （13） |  | 应急预案管理 |  | 符合 |
| （14） |  | 特种作业人员管理 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 | 符合 |
| （15） |  | 安全生产会议 |  | 符合 |
| 1.3 |  | 操作规程 |  |  |
| （1） |  | 生产经营单位应当具有健全的操作规程。 | 《山东省安全生产条例》第十三条 | 符合 |
| 2 | 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。 |  |  | 符合 |
| 2.1 | 陆上采油（气）企业依据当月开采的石油、天然气产量，于月末提取企业安全生产费用。其中每吨原油20元，每千立方米原气7.5元。 |  | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十四条 | 符合 |
| 2.2 | 石油天然气开采企业安全生产费用应当用于以下支出： （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括油气井（场）、管道、站场、海洋石油生产设施、作业设施等设施设备的监测、监控、防井喷、防灭火、防坍塌、防爆炸、防泄漏、防腐蚀、防颠覆、防漂移、防雷、防静电、防台风、防中毒、防坠落等设施设备支出； （二）事故逃生和紧急避难设施设备的配置及维护保养支出，应急救援器材、设备配置及维护保养支出，应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出； （三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出； （四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出； （九）野外或海上作业应急食品、应急器械、应急药品支出； （十）安全生产责任保险支出； （十一）与安全生产直接相关的其他支出。 |  | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十五条 | 符合 |
| 3 | 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 |  |  | 符合 |
| 3.1 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 |  | 《安全生产法》第二十四条 | 符合 |
| 3.2 | 从业人员一百人以上的高危生产经营单位和从业人员三百人以上的其他生产经营单位，应当依法设置安全总监。 |  | 《山东省安全生产条例》 第二十一条 | 符合 |
| 3.3 | 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 |  | 《安全生产法》第二十七条 | 符合 |
| 3.4 | 从业人员在1000人以上的高危生产经营单位，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。 |  | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条 | 符合 |
| 3.5 | 从业人员300人以上的非煤矿矿山单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。 |  | 《注册安全工程师管理规定》第六条 | 符合 |
| 3.6 | 从业人员三百人以上的高危生产经营单位和从业人员一千人以上的其他生产经营单位，应当建立安全生产委员会。 |  | 《山东省安全生产条例》第二十二条 | 符合 |
| 3.7 | 安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。生产经营单位的安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作有关事宜。安全生产委员会每季度至少召开1次会议，会议应当有书面记录。 |  | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条 | 符合 |
| 4 | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。 |  |  | 符合 |
| 4.1 | 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 |  | 《安全生产法》第二十七条 | 符合 |
| 5 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 |  |  | 不涉及 |
| 6 | 其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 |  |  | 符合 |
| 6.1 | 生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。 |  | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十四条 | 符合 |
| 6.2 | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。 |  | 《特种设备安全法》 第十四条 | 符合 |
| 6.3 | 井控培训合格证取证的人员范围：油气生产单位、工程施工单位的领导及管理人员：主管生产、技术和安全工作的领导，正副总工程师；技术和安全管理部门领导、主管井控设计、审批领导及参与井控管理的人员。 |  | 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》 （SY/T 5742-2019） | 符合 |
| 6.4 | 硫化氢防护技术培训证受训人员： 机关管理人员：生产经营单位及上级机关负责生产、技术和安全的管理人员。 基层管理人员：基层队的基层管理、监督人员。 基层人员：从事岗位操作的现场人员。 设计人员：从事采油采气等设计人员。 |  | 《硫化氢防护安全培训规范》 （SY/T 7356-2017） | 符合 |
| 7 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 |  |  | 符合 |
| 7.1 | 用人单位应当规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费。 |  | 《工伤保险条例》第二条 | 符合 |
| 7.2 | 高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。 |  | 《安全生产责任保险实施办法》第六条 | 符合 |
| 8 | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 |  |  | 符合 |
| 8.1 | 生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。 |  | 《山东省安全生产条例》第二十五条 | 符合 |
| 9 | 新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。 |  |  | 符合 |
| 9.1 | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |  | 《安全生产法》第三十一条 | 符合 |
| 9.2 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。 |  | 《安全生产法》第三十二条 | 符合 |
| 9.3 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。 |  | 《安全生产法》第三十四条 | 符合 |
| 10 | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 |  |  | 符合 |
| 10.1 | 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 |  | 《安全生产法》第三十七条 | 符合 |
| 10.2 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 |  | 《特种设备安全法》第四十条 | 符合 |
| 11 | 制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 |  |  | 符合 |
| 11.1 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 |  | 《安全生产法》第八十二条 | 符合 |
| 11.2 | 特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。 |  | 《特种设备安全法》 第六十九条 | 符合 |
| 11.3 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 前款所列单位属于中央企业的，其总部（上市公司）的应急预案，报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送应急管理部；其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级人民政府应急管理部门。 |  | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 | 符合 |
| 11.4 | 高危生产经营单位和人员密集场所经营单位应当每半年至少组织一次综合或者专项应急救援预案演练，每两年对所有专项应急救援预案至少组织一次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织一次演练。 |  | 《山东省安全生产条例》第六十三条 | 符合 |
| 11.5 | 高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。 |  | 《山东省生产安全事故应急办法》第十三条 | 符合 |

    - 重大安全风险隐患分析

根据《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号），对鲁明公司安全生产及管理现状是否涉及重大安全风险隐患判定情况如下：

表6.3-2  重大安全风险隐患判定表

| 序号 | 重大安全风险隐患判定标准 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人和安全生产管理人员安全风险隐患：未按要求配备主要负责人和安全生产管理人员，或者主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 企业已按照要求配备有主要负责人、安全分管负责人和专职安全生产管理人员31名，专职安全生产管理人员已取得安全合格证，符合要求。 |
| 2 | 技术管理机构安全风险隐患：未按规定设立管理机构，或者管理机构未足额配备相关专业专职技术人员。 | 设立技术管理部，并足额配备相关专业专职技术人员。 |
| 3 | 从业人员安全风险隐患：从业人员未经安全培训合格，特种作业人员未持证上岗。 | 每年对从业人员再培训，不涉及特种作业人员。符合要求。 |
| 4 | 责任制度安全风险隐患：未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 已建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，制定隐患排查治理相关制度。符合要求。 |
| 5 | 操作规程安全风险隐患：未制定实施与岗位相匹配的操作规程。 | 执行油田制定的与岗位相匹配的操作规程。符合要求。 |
| 6 | “三同时”安全风险隐患：不严格履行建设项目安全设施“三同时”制度，不按批准的安全设施设计建设、生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。 | 严格履行建设项目安全设施“三同时”的相关制度。 |
| 7 | 整合矿山安全风险隐患：整合后的矿山管理不规范，纳入整合的生产系统仍然“各自为政”。 | 此项不涉及。 |
| 8 | 基建矿山安全风险隐患：未按规定合理编制基建工程进度计划，未明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求。竖井、斜井、斜坡道等施工到底后，未按规定集中在一个中段贯通。 | 此项不涉及。 |
| 9 | 停产停建矿山安全风险隐患：未制定落实停产停建期间安全风险管控措施，或者以设备调试、检修和设施维修等为由组织建设或生产。 | 此项不涉及。 |
| 10 | 动火作业安全风险隐患：未按照要求制定动火作业管理和审批制度，或者制度未有效执行。 | 按照要求制定并执行动火作业管理和审批相关制度。 |
| 11 | 图纸管理安全风险隐患：未及时填绘图纸，或者现状图与实际严重不符。 | 现状图与实际相符。 |
| 12 | 应急预案安全风险隐患：未按要求编制符合实际的综 合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，或者预案未进行评审、公布、备案。 | 已编制应急预案并在东营区应急管理局备案。符合要求。 |
| 13 | 应急救援体系安全风险隐患：未建立应急救援队伍，未按规定定期组织开展应急演练。 | 已建立应急救援队伍，并按规定定期组织开展应急演练。符合要求。 |
| 14 | 设备检测检验安全风险隐患：涉及人身安全、危险性较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验，或者使用检测检验不合格的设备设施。 | 设备设施按照相关规定进行检测检验。符合要求。 |
| 15 | 淘汰落后工艺设备安全风险隐患：使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。 | 未使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。符合要求。 |
| 16 | 采空区及周边老窑安全风险隐患：未查明遗留采空区、悬顶采空区、历史上形成的采空区以及周边废弃矿井（井筒）分布、积水等基本情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 17 | 水文地质安全风险隐患：未查明地下含水体、地下岩溶、地表水体和地质勘探钻孔、工程施工钻孔、防治水工程有关情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 18 | 地压灾害风险隐患：未查明矿区主要地质构造、地压活动区域，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 19 | 火灾安全风险隐患：未查明矿石自燃倾向性以及井下木支护、油料电缆等非阻燃材料分布和使用情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 20 | 保安矿柱安全风险隐患：未按规定或设计留设保安矿柱，或者擅自开采保安矿柱。 | 此项不涉及。 |
| 21 | 排水系统安全风险隐患：未按照设计和规程要求建立排水系统，或者排水系统不完好、不可靠。 | 此项不涉及。 |
| 22 | 探放水安全风险隐患：未制定并落实探放水制度，或者未落实“防、堵、疏、排、截”和“三专两探一撤”等措施。 | 此项不涉及。 |
| 23 | 通风系统安全风险隐患：未按要求建立机械通风系统、安装通风构筑物。未按规定安装主要通风机和局部通风机，或者风速、风量、风质不符合标准。 | 此项不涉及。 |
| 24 | 提升系统安全风险隐患：罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器等未与提升机信号实现连锁，提升信号未与提升机控制闭锁。斜井未按规定设置常闭式防跑车装置、阻车器或挡车栏、躲避硐室、轨道防滑装置等设施。 | 此项不涉及。 |
| 25 | 露天矿山安全风险隐患：未按规定采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。或者工作帮坡角、台阶（分层）高度等开采参数不符合设计或标准要求。 | 此项不涉及。 |
| 26 | 尾矿库安全风险隐患：尾矿库坝高、库容、坡比、安全超高、干滩长度、浸润线埋深以及堆积坝上升速率等参数不符合设计或标准要求，未按规定对坝体稳定性进行评估、对排洪系统进行检查。 | 此项不涉及。 |
| 27 | 应急电源安全风险隐患：矿山未按规定配备应急电源，一级负荷未按规定采用双回路或双电源供电。 | 此项不涉及。 |
| 28 | 外包工程安全风险隐患：外包工程未实行“五统一”管理，非法分包、转包。项目部未按规定设置管理机构、配备安全管理人员和技术人员。 | 建立有《鲁明公司承包商 HSSE 监督管理办法》，实行“五统一”管理。 |

经分析，鲁明公司安全生产及管理现状不存在《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号）规定的重大安全风险隐患。

事故发生的可能性及其严重程度的预测

原油、天然气（含硫化氢）为易燃物质，泄漏遇点火源有发生火灾、爆炸的危险，正常情况下不会发生泄漏，但以下情况下发生泄漏的可能性很大：

1）工艺操作不当导致泄漏可能性分析

如果未按照工艺规程进行作业，未适当控制液位等工艺参数，压力、温度超过规定限值，储罐内物料发生满溢现象，有发生泄漏的可能性。

2）储存装卸作业不当导致泄漏可能性分析

在储存装卸过程中，如果未按规定要求的储存装卸程序进行作业，或液位计出现故障。在管道输送过程中，如果阀门、连接管线密闭不严，超过规定压力限值，有发生泄漏的可能性。

3）储罐故障导致泄漏可能性分析

储存装置的地基下沉，造成容器底部产生裂缝，或变形、错位等；选材不当，如强度不够，耐腐蚀性差、规格不符等；未按要求安装液位计、压力表等。如储罐的加工质量差，特别是焊接质量差；施工和安装精度不高，如管道连接不严密等；储罐长期使用后未按规定检修期进行检修，或检修质量差造成泄漏；计测仪表未定期校验，造成计量不准；阀门损坏或开关泄漏，又未及时更换；储罐附件质量差，或长期使用后材料变质、腐蚀或破裂等。

通过对鲁明公司陆上采油（气）生产经营情况和现有的生产设施、设备的实际运行状况可知：鲁明公司各集输站/联合站开采出的石油处理、中转和临时储存场所，一旦发生石油泄漏事故，造成的风险和事故后果较大。

利用中国安全生产科学研究院定量风险分析软件（CASST QRA，版本号：V2.1），对各集输站/联合站不同储量油罐泄漏事故后果进行模拟。各站场事故后果模拟情况如下：

济北集输站事故发生的危害程度

济北集输站设2000m³油罐2座，1000m³储罐4座，容积2000m3、1000m³原油罐容器完全破裂情况下，事故后果图如图7.1-1、7.1-2所示。各种事故后果具体影响范围（事故后果伤亡半径详细数据事故后果表）详见表7.1-1。

图7.1-1  2000m³原油储罐完全破裂池火事故后果图

图7.1-2  1000m³原油储罐完全破裂池火事故后果图

表7.1-1  原油储罐事故后果表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 济北集输站3#油罐（2000m3） | 管道大孔泄漏 | 池火 | 30 | 35 | 47 |
| 济北集输站3#油罐（2000m3） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 30 | 35 | 47 |
| 济北集输站3#油罐（2000m3） | 容器整体破裂 | 池火 | 30 | 35 | 47 |
| 济北集输站3#油罐（2000m3） | 管道完全破裂 | 池火 | 30 | 35 | 47 |
| 济北集输站1#油罐（1000m3） | 管道完全破裂 | 池火 | 21 | 24 | 33 |
| 济北集输站1#油罐（1000m3） | 容器整体破裂 | 池火 | 21 | 24 | 33 |
| 济北集输站1#油罐（1000m3） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 21 | 24 | 33 |
| 济北集输站1#油罐（1000m3） | 管道大孔泄漏 | 池火 | 21 | 24 | 33 |
| 济北集输站3#油罐（2000m3） | 管道中孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 26 |
| 济北集输站3#油罐（2000m3） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 26 |
| 济北集输站3#油罐（2000m3） | 容器中孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 26 |
| 济北集输站1#油罐（1000m3） | 容器中孔泄漏 | 池火 | 14 | 18 | 25 |
| 济北集输站1#油罐（1000m3） | 管道中孔泄漏 | 池火 | 14 | 18 | 25 |
| 济北集输站1#油罐（1000m3） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 14 | 18 | 25 |
| 济北集输站3#油罐（2000m3） | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 5 |
| 济北集输站1#油罐（1000m3） | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 5 |

临南联合站事故发生的危害程度

临南联合站设3000m³油罐3座，1000m³储罐1座，容积3000m3、1000m³原油罐容器完全破裂情况下，事故后果图如图7.2-1、7.2-2所示。各种事故后果具体影响范围（事故后果伤亡半径详细数据事故后果表）详见表7.2-1。

图7.2-1  3000m³净化储罐完全破裂池火事故后果图

图7.2-2   1000m³原油储罐完全破裂池火事故后果图

表7.2-1  原油储罐事故后果表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临南联合站：1#沉降罐（3000m3） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 33 | 39 | 52 |
| 临南联合站：3#净化油罐（3000m3） | 管道大孔泄漏 | 池火 | 33 | 39 | 52 |
| 临南联合站：3#净化油罐（3000m3） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 33 | 39 | 52 |
| 临南联合站：3#净化油罐（3000m3） | 容器整体破裂 | 池火 | 33 | 39 | 52 |
| 临南联合站：1#沉降罐（3000m3） | 容器整体破裂 | 池火 | 33 | 39 | 52 |
| 临南联合站：1#沉降罐（3000m3） | 管道完全破裂 | 池火 | 33 | 39 | 52 |
| 临南联合站：3#净化油罐（3000m3） | 管道完全破裂 | 池火 | 33 | 39 | 52 |
| 临南联合站：1#沉降罐（3000m3） | 管道大孔泄漏 | 池火 | 33 | 39 | 52 |
| 临南联合站：4#沉降罐（1000m3） | 容器整体破裂 | 池火 | 23 | 27 | 36 |
| 临南联合站：4#沉降罐（1000m3） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 23 | 27 | 36 |
| 临南联合站：4#沉降罐（1000m3） | 管道大孔泄漏 | 池火 | 23 | 27 | 36 |
| 临南联合站：4#沉降罐（1000m3） | 管道完全破裂 | 池火 | 23 | 27 | 36 |
| 临南联合站：3#净化油罐（3000m3） | 管道中孔泄漏 | 池火 | 15 | 20 | 28 |
| 临南联合站：3#净化油罐（3000m3） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 15 | 20 | 28 |
| 临南联合站：3#净化油罐（3000m3） | 容器中孔泄漏 | 池火 | 15 | 20 | 28 |
| 临南联合站：1#沉降罐（3000m3） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 15 | 20 | 28 |
| 临南联合站：1#沉降罐（3000m3） | 容器中孔泄漏 | 池火 | 15 | 20 | 28 |
| 临南联合站：1#沉降罐（3000m3） | 管道中孔泄漏 | 池火 | 15 | 20 | 28 |
| 临南联合站：4#沉降罐（1000m3） | 容器中孔泄漏 | 池火 | 14 | 18 | 25 |
| 临南联合站：4#沉降罐（1000m3） | 管道中孔泄漏 | 池火 | 14 | 18 | 25 |
| 临南联合站：4#沉降罐（1000m3） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 14 | 18 | 25 |
| 临南联合站：3#净化油罐（3000m3） | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 5 |
| 临南联合站：1#沉降罐（3000m3） | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 5 |
| 临南联合站：4#沉降罐（1000m3） | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 5 |

商56集输站事故发生的危害程度

商56集输站设2000m³油罐5座，容积2000m3原油罐容器完全破裂情况下，事故后果图如图7.3-1所示。各种事故后果具体影响范围（事故后果伤亡半径详细数据事故后果表）详见表7.3-1。

图7.3-1  2000m³原油储罐完全破裂池火事故后果图

表7.3-1  原油储罐事故后果表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商56集输站：1#油罐（2000m3） | 管道完全破裂 | 池火 | 29 | 33 | 45 |
| 商56集输站：2#油罐（2000m3） | 管道大孔泄漏 | 池火 | 29 | 33 | 45 |
| 商56集输站：1#油罐（2000m3） | 容器整体破裂 | 池火 | 29 | 33 | 45 |
| 商56集输站：1#油罐（2000m3） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 29 | 33 | 45 |
| 商56集输站：2#油罐（2000m3） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 29 | 33 | 45 |
| 商56集输站：1#油罐（2000m3） | 管道大孔泄漏 | 池火 | 29 | 33 | 45 |
| 商56集输站：2#油罐（2000m3） | 容器整体破裂 | 池火 | 29 | 33 | 45 |
| 商56集输站：2#油罐（2000m3） | 管道完全破裂 | 池火 | 29 | 33 | 45 |
| 商56集输站：2#油罐（2000m3） | 管道中孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 26 |
| 商56集输站：2#油罐（2000m3） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 26 |
| 商56集输站：2#油罐（2000m3） | 容器中孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 26 |
| 商56集输站：1#油罐（2000m3） | 容器中孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 26 |
| 商56集输站：1#油罐（2000m3） | 管道中孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 26 |
| 商56集输站：1#油罐（2000m3） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 26 |
| 商56集输站：1#油罐（2000m3） | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 5 |
| 商56集输站：2#油罐（2000m3） | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 3 | / | 5 |

滨425集输站事故发生的危害程度

滨425集输站设500m³油罐2座、100m³油罐2座，容积500m3、100m3原油罐容器完全破裂情况下，事故后果图如图7.4-1、7.4-2所示。各种事故后果具体影响范围（事故后果伤亡半径详细数据事故后果表）详见表7.4-1。

图7.4-1  500m³原油储罐完全破裂池火事故后果图

图7.4-2  100m³原油储罐完全破裂池火事故后果图

表7.4-1  原油储罐事故后果表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨425集输站：沉降油罐（500m3） | 容器整体破裂 | 池火 | 16 | 21 | 29 |
| 滨425集输站：沉降油罐（500m3） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 16 | 21 | 29 |
| 滨425集输站：沉降油罐（500m3） | 管道大孔泄漏 | 池火 | 16 | 21 | 29 |
| 滨425集输站：沉降油罐（500m3） | 管道完全破裂 | 池火 | 16 | 21 | 29 |
| 滨425集输站：沉降油罐（500m3） | 容器中孔泄漏 | 池火 | 13 | 18 | 24 |
| 滨425集输站：沉降油罐（500m3） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 13 | 18 | 24 |
| 滨425集输站：沉降油罐（500m3） | 管道中孔泄漏 | 池火 | 13 | 18 | 24 |
| 滨425集输站：卸油缓冲罐（100m3） | 容器中孔泄漏 | 池火 | 9 | 12 | 17 |
| 滨425集输站：卸油缓冲罐（100m3） | 容器整体破裂 | 池火 | 9 | 12 | 17 |
| 滨425集输站：卸油缓冲罐（100m3） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 9 | 12 | 17 |
| 滨425集输站：卸油缓冲罐（100m3） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 9 | 12 | 17 |
| 滨425集输站：卸油缓冲罐（100m3） | 管道中孔泄漏 | 池火 | 9 | 12 | 17 |
| 滨425集输站：卸油缓冲罐（100m3） | 管道大孔泄漏 | 池火 | 9 | 12 | 17 |
| 滨425集输站：卸油缓冲罐（100m3） | 管道完全破裂 | 池火 | 9 | 12 | 17 |

青南集输站事故发生的危害程度

青南集输站设1000m³油罐2座、400m³油罐2座，容积1000m3、200m3原油罐容器完全破裂情况下，事故后果图如图7.5-1、7.5-2所示。各种事故后果具体影响范围（事故后果伤亡半径详细数据事故后果表）详见表7.5-1。

图7.5-1  1000m³原油储罐完全破裂池火事故后果图

图7.5-2  100m³原油储罐完全破裂池火事故后果图

表7.5-1  原油储罐事故后果表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青南联合站：油罐（1000m3） | 容器整体破裂 | 池火 | 23 | 27 | 36 |
| 青南联合站：油罐（1000m3） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 23 | 27 | 36 |
| 青南联合站：油罐（1000m3） | 管道大孔泄漏 | 池火 | 23 | 27 | 36 |
| 青南联合站：油罐（1000m3） | 管道完全破裂 | 池火 | 23 | 27 | 36 |
| 青南联合站：油罐（400m3） | 容器整体破裂 | 池火 | 15 | 19 | 27 |
| 青南联合站：油罐（400m3） | 阀门大孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 27 |
| 青南联合站：油罐（400m3） | 管道大孔泄漏 | 池火 | 15 | 19 | 27 |
| 青南联合站：油罐（400m3） | 管道完全破裂 | 池火 | 15 | 19 | 27 |
| 青南联合站：油罐（1000m3） | 容器中孔泄漏 | 池火 | 14 | 18 | 25 |
| 青南联合站：油罐（1000m3） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 14 | 18 | 25 |
| 青南联合站：油罐（1000m3） | 管道中孔泄漏 | 池火 | 14 | 18 | 25 |
| 青南联合站：油罐（400m3） | 容器中孔泄漏 | 池火 | 13 | 16 | 23 |
| 青南联合站：油罐（400m3） | 阀门中孔泄漏 | 池火 | 13 | 16 | 23 |
| 青南联合站：油罐（400m3） | 管道中孔泄漏 | 池火 | 13 | 16 | 23 |
| 青南联合站：油罐（1000m3） | 阀门小孔泄漏 | 池火 | 2 | / | 5 |

通过对原油罐事故后果进行模拟分析可知，原油储罐泄漏后的灾害模式主要为池火，同一种泄漏模式导致的池火灾，原油储罐容积越大，油罐泄漏的量越大，形成的池火面积越大，危害越大；同体积的储油罐距离防火堤的距离越大，形成的池火面积越大，危害越大。各集输站/联合站模拟分析的事故死亡区域、重伤区域主要覆盖原油罐区及原油罐区周边建构筑物、设施，事故轻伤区域主要集中在集输站/联合站内，基本不涉及站外周边道路及设施。

池火灾模型计算选取的原油储罐整体完全破裂（储罐完全破裂或泄漏孔径大于150mm）导致的池火灾的灾害情景，是考虑了极端泄漏事故发生，后果最为严重，但其概率较低。考虑其较高的可能性和潜在的后果，小孔（范围0~5mm，代表值5mm）、中孔泄漏（5~50mm，代表值25mm）场景通常在风险中处于支配地位，另外25mm（代表值）泄漏孔径比较接近大尺寸法兰的泄漏，代表了可能发生的平均泄漏尺寸，对可接受风险的贡献值较大。

事故案例

卸油操作生静电引爆油罐酿事故

1）事故经过

某年3月3日，某炼油厂装运车间进行污油回收作业。10时05分，操作人员在栈桥站台西侧由汽车槽车向污油罐倒卸污油时，污油罐突然发生爆燃。随后，汽车槽车后部爆裂烧毁，相邻的另一个污油罐也发生爆炸，泄漏污油流入装车栈桥地沟，引起地沟着火。事故造成油槽车驾驶员及在污油罐顶部作业的一名操作工当场死亡，另一名操作工烧成重伤。

2）事故原因

1.在使用车载泵向污油罐倒油时，倒油胶管出口未插入污油罐液面以下，喷溅卸油，导致污油与空气摩擦产生静电，引燃罐内气体，发生爆炸，是导致事故发生的直接原因。

2.污油罐设计存在缺陷，无导流管、无防静电接地线，储罐之间安全距离不符合规范，是导致事故发生的主要原因。

3）防范措施

1.加强职工安全教育培训，增强职工安全意识，严格按照操作规程进行油品装卸。

2.油品装卸区域设备设施必须安装静电释放装置。

3.开展隐患排查，及时发现、消除事故隐患。对排查出的事故隐患，实行闭环管理，最大程度地控制和治理隐患，确保安全生产。

机泵燃料油泄漏静电引发火灾

1）事故经过

某年9月12日，某采油厂职工王某巡检时发现燃油泵燃料油泄漏，由于电话故障，无法与单位取得联系，便到井站附近向农民借了一辆自行车，准备找人处 理燃料油泄漏问题。15时左右，该职工返回站内，第二次进入燃油泵房时，泵房 发生爆炸，导致王某因严重烧伤死亡。

2）事故原因

1.燃油泵出口端法兰垫片断裂，大量燃料油喷溅，产生大量可燃气体， 泄漏燃料油流速过快，产生静电，引爆可燃气体是事故发生的直接原因和主要原 因。

2.职工王某在燃料油泄漏后，没有及时切断流程，是事故发生的重要原 因。

3）防范措施

1.认真开展日常巡回检查，及时发现和消除隐患。

2.加强培训，提高职工安全操作和应急处置能力。

管线油气泄漏引发爆炸伤人

1）事故经过

某年12月10日，某厂油泵房突然爆炸起火，6名工人当场死亡，另1名工人 受重伤，经抢救无效死亡。事故共造成7人死亡，油站泵房、机水、汽油泵全部 烧毁，174口油井和9座中转计量泵站不同程度地停产，影响原油产量4930吨。

2）事故原因

1.大量油气在油压作用下自扫线阀阀体裂纹处喷出，在短时间内形成达 到爆炸极限的爆炸混和物，遇明火爆炸是导致事故发生的直接原因和主要原因。 明火火源的问题，经调查分析有三种可能：

一是电气火花。油站泵房属于一级防火防爆单位，但泵房内电器除启动开关 是防爆型外，电机、磁力开关都是不防爆型，当泵房有大量油气，电器设备产生 电弧，引爆混合物。 二是撞击火花。扫线阀阀芯在系统中油压作用下，阀芯从裂纹的阀体内飞 出，撞击到泵体或金属管线上产生撞击火花。 三是静电火花。油气在泄漏过程中，产生静电火花。

2.管线老化，产生裂纹，是事故发生的重要原因。

3）防范措施

1.加强设备巡回检查，定期开展检测，及时发现、消除隐患，保障设备 安全运行。 2.对泵房进行电器防爆改造，完善静电接地设施。

未佩戴防护用具中毒身亡

1）事故经过

某年1月15日，某采油队进行扫管线解堵，在制定了简单扫线方案并现场交 底后，开始扫线。因管线堵头难以卸开，便擅自进行变更，将热水管线接到室内 的加药管线上。留在值班室的一操作工王某听到计量间内有异常响声，透过观察 窗发现管线泄露，油气外溢，匆忙进入计量间查看。因油气中硫化氢含量较高，致王某当场晕倒，经抢救后无效死亡。

2）事故原因

1.操作工王某安全意识淡薄，对岗位存在的危险因素和事故防范措施掌 握不清，在没有佩带任何防护用具、无监护人的情况下，独自进入油气聚集场 所，导致硫化氢中毒，是导致事故发生的直接原因和主要原因。

2.在进行施工变更后，操作工王某未按规定在观察窗下值守，没有及时 发现油气最初泄露情况，造成大量油气外泄，是导致事故发生的重要原因。

3）防范措施

1.严格执行有关操作规程和规章制度，进入有毒有害场所佩带齐全安全防护用具。

2.强化员工教育培训，增强安全生产意识和自我保护能力。

安全对策措施及建议

本次评价发现的问题及隐患整改建议措施

评价组就安全评价及现场检查发现的问题及整改建议措施，与鲁明公司进行了充分的意见交流，鲁明公司同意报告书意见，并对报告提出的问题进行了整改。评价组经到现场进一步核实，整改建议和复查情况见表9.1-1。

表9.1-1  本次评价发现的问题、隐患整改建议以及复查情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

改进及改善的对策措施与建议

鲁明公司及所属各单位各部门还应落实本评价报告所提出的以下建议措施，以确保能够长期、安全、稳定的生产运营。

1）鲁明公司应根据本次安全评价过程中发现的隐患及问题，组织下属各采油（气）管理区进行全面检查，排查安全隐患并及时整改，确保安全生产。

2）鲁明公司各生产单位应定期监测井场、联合站、集输站场的硫化氢情况，以便及时采取相应设备腐蚀防护、人员个体防护等措施。对可能存在硫化氢危害的场所应设置硫化氢警示标识，操作工人进入危害区域应配戴便携式硫化氢气体报警仪。

3）进一步加强应急管理工作，应根据设备设施、工艺技术、危险物质变更以及应急演练情况，对应急预案及应急措施进行修订和完善，做好与政府应急的衔接，做好与承包商的应急联动，加强应急培训与演练，将工作做到实处。

4）建议按照《生产经营单位安全培训规定》（第80号第二次修正）、《山东省人民政府安全生产委员会关于规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》（鲁安发[2022]6号）加强安全教育培训管理，每年制定年度安全生产培训计划（计划包括培训目的、培训时间、培训内容、参加人员、授课人、学时等），从业人员培训学时数量满足要求规定要求，从业人员未经安全生产教育和培训合格，不得上岗作业。加强对作业人员的安全教育、培训及取证工作，对作业人员即使持有相关资质证书的，也应进行安全能力和知识的考核，确保作业人员的安全知识和能力满足作业的要求。

5）进一步加强安全生产过程的控制和管理。针对可能存在的危险、有害因素及其可能发生事故的危险程度，完善相应的制度、措施，并严格执行。

6）鲁明公司在日常的生产运行中，应不断完善各项安全管理制度、安全操作规程及安全生产责任制，同时要加强制度、规程执行力建设，理清责任部门，落实岗位责任，建立健全制度执行的监督机制和问责机制，加强日常监督、定期监督和专项检查，拓宽监督渠道，增加监督方式，狠抓制度落实，保证每项制度得到彻底贯彻实施。

7）加强和推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系的运行，不断完善和更新公司各层级风险管控清单和隐患排查清单，确保风险受控、隐患及时治理。

- 8）规范生产过程中变更的安全管理，按照谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责的原则，进一步做好变更申请、变更风险评估、变更审批、变更效果评估和变更告知等工作。

9）加强承包商的管理：特别是钻井、井下作业、地面工程建设、电力、维修等业务，鲁明公司应按照《鲁明公司承包商HSSE监督管理办法》（鲁明油发[2021]100 号），对相应承包商的准入审核严格把关，做好承包商的安全交底和开工确认，并明确责任签订安全协议。加强承包商的安全资质审查、日常监督检查与考核管理工作。

- 10）对动火、临时用电、动土等特殊作业，应严格按照《胜利油田作业许可管理实施细则》（胜油局发[2022]99号）的要求，按照“管业务必须管安全”“风险管控最有利”和“谁签字谁负责、谁审批谁负责”的原则实施作业许可管理，严格作业安全分析、作业安全交底和作业许可。

安全现状评价结论

根据鲁明提供的有关资料，在主要危险、有害因素辨识、分析的基础上，依据国家有关法律、法规、技术标准的要求，运用安全检查表、事故后果模拟等评价方法，对鲁明公司进行了安全现状评价，得出以下评价结论：

鲁明公司陆上采油（气）生产过程中，涉及的主要危险、有害物质有：原油、天然气、硫化氢、柴油、化学药剂、聚丙烯酰胺、高压水等。

主要危险、有害因素有：火灾爆炸、井喷及井喷失控、容器爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害、淹溺、高处坠落等。

自然灾害有：地震、雷击、高温和低温、大风、洪涝、腐蚀等。

鲁明公司各集输站/联合站均不构成危险化学品重大危险源。

胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司按要求设置安全生产管理机构，并配备专职安全管理人员；建立健全本单位主要负责人（法人）、分管安全负责人、安全总监、职能部门负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任制；安全管理制度和安全操作规程齐全；制定有应急救援预案并备案，建立了应急救援组织，配备有必要的应急救援器材、设备，制定有应急演练计划，并按照演练计划进行演练、评估。

鲁明公司依法提取安全生产费用并专项使用；依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险和安全生产责任险；按规定为从业人员配备符合国家标准要求的劳动防护用品；定期对危险性较大的设备设施、安全设施及附件等进行检测检验。

综上所述，胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司陆上采油（气）现有安全生产条件符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等法律法规及标准相关要求。

鲁明公司还应落实本次安全评价所提出的安全建议措施，在以后的生产运行过程中，应严格执行各项安全管理制度，落实安全生产责任制，严格遵守各项安全操作规程，持续保持安全生产条件，从组织、管理、制度、人员等各个层面确保安全生产。

与建设单位交换意见

山东实华安全技术有限公司接到鲁明公司的委托后，认真研究了项目的有关资料，到现场查看并与有关技术人员进行了交流。

项目安全现状评价报告初稿完成后，项目评价组与鲁明公司进行了沟通，达成了一致意见，企业对本报告中提出的问题进行了认真整改，企业整改完毕后，项目评价组进行了现场复查。

表11-1  与被评价单位交换意见情况一览