档案编号：SH-2023-SY-XZPJ-0104

版    次：6

中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司孤东采油厂

安全现状评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

二〇二三年七月

中国石油化工股份有限公司

胜利油田分公司孤东采油厂

安全现状评价报告

| 法定代表人： | 任红艳 |
| --- | --- |
| 技术负责人： | 安风菊 |
| 项目负责人： | 柳绪颂 |

报告完成日期：2023年7月

前  言

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司孤东采油厂（以下简称孤东采油厂）于2020年7月取得山东省应急管理厅颁发的安全生产许可证，许可范围：陆上采油（气），该证书于2023年7月18日到期，根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号，2021年6月10日中华人民共和国主席令[2021]第88号修改）的规定，按照《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令[2004]第397号，2014年修订）对生产企业的要求以及《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令[2009]第20号，2015年修订，应急部公告[2018]12号修正）等的要求，受孤东采油厂的委托，山东实华安全技术有限公司承担了孤东采油厂的安全现状评价工作。

评价项目组遵循有关法律、法规、政策和标准，开展评价工作。安全评价人员对孤东采油厂现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况等进行了现场检查。评价项目组在充分搜集并认真分析相关文件资料和现场收集到的信息基础上，编制完成了安全现状评价报告。

评价报告辨识孤东采油厂生产经营活动中存在的危险、有害因素，分析生产设施、设备、装置实际运行状况，安全生产责任制、安全管理制度、操作规程、安全培训、安全投入、应急管理等安全管理状况，评价其与法律、法规、规章、标准的符合性，对存在的问题提出相应的安全对策措施及建议，为应急管理部门进行监督检查以及安全生产许可证颁发提供必要的条件。

在此次安全现状评价过程中，得到了油田相关专业专家的指导和孤东采油厂的积极配合和协助，在此表示感谢！

评价项目组

2023年07月

目  录

1 概    述	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价范围	1

1.3 评价依据	1

1.4 评价程序	9

2 项目概况	11

2.1 企业基本情况	11

2.2 油气田基本情况	18

2.3 设备设施及生产作业现状	19

2.4 安全管理现状	44

2.5 变更情况	45

3 主要危险、有害因素辨识与分析	47

3.1 主要物质危险有害因素分析	47

3.2 生产作业危险、有害因素分析	52

3.3 设备设施危险、有害因素分析	60

3.4 公用工程及辅助生产设施危险、有害因素分析	72

3.5 社会和自然环境危险因素分析	75

3.6 重大危险源辨识	77

3.7 危险有害因素分布	79

4 现状评价单元划分及评价方法选择	81

4.1 评价单元划分	81

4.2 评价方法选择	82

5 设施设备及生产作业单元评价	84

5.1 采油（气）系统单元	84

5.2 采出水处理及注入系统单元	84

5.3 油气集输系统单元	85

6 安全管理单元评价	88

6.1 安全管理现状评价	88

6.2 安全检查表	120

6.3 安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价	120

7 事故发生的可能性及其严重程度的预测	128

8 事故案例	136

8.1 设备磨损留隐患  油品泄漏着大火	136

8.2 未停机进防护栏  平衡块击中致人死亡	136

8.3 未佩戴防护用具  中毒身亡	137

9 安全对策措施及建议	138

9.1 本次评价发现的问题、隐患整改建议以及复查情况	138

9.2 改进及改善的对策措施与建议	153

10 安全现状评价结论	155

11 与被评价单位交换意见	156

附录1  危险有害物质特性表	157

附录1-1  原油的危险、有害特性	157

附录1-2  天然气的危险、有害特性	159

附录1-3  硫化氢的危险、有害特性	161

附录1-4  柴油的危险、有害特性	163

附录1-5  丙烯酰胺的危险、有害特性	165

附录2  现场安全检查表	167

附录2-1  采油（气）系统单元	167

附录2-2  采出水处理及注入系统单元	179

附录2-3  油气集输系统单元	189

附录2-4  安全管理单元	347

附录3  孤东采油厂提供的资料目录	356

附录4  现场问题整改复查说明	358

概    述

评价目的

1.按照《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号，2014修订版）、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）的规定，陆上石油天然气企业必须进行安全现状评价，通过评价做出客观的评价结论，明确被评价单位是否具备陆上石油天然气企业的各项安全生产条件，为应急管理部门实施监督管理提供依据。

2.通过对孤东采油厂现有的生产设施、设备的实际运行状况及管理状况的调查、分析，识别作业过程中存在的主要危险、有害因素，对企业在现场作业、安全管理方面与标准和法规的符合性进行评价，对不符合国家标准的做法提出整改建议并补充相应的安全对策措施。

评价范围

本次安全评价范围为：孤东采油厂及所属职能部门、基层单位的安全管理情况；孤东采油厂所辖中国石油化工股份有限公司采矿许可范围内的陆上采油（气）的设施设备及生产作业活动。

凡涉及孤东采油厂的环保问题、职业卫生评价、厂外运输车辆等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围。

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版），企业安全生产许可证申请范围为：陆上采油（气），本次安全评价范围与企业安全生产许可证申请范围一致。

评价依据

法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号，2021年6月10日中华人民共和国主席令[2021]第88号修改）

- 《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行）

- 《中华人民共和国消防法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于1997年12月29日通过，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订）

- 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令[2013]第4号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行）

- 《中华人民共和国行政许可法》（2003年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正）

- 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（主席令第30号，2010年6月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，自2010年1月1日起施行）

行政法规

- 《安全生产许可条例》（国务院令[2004]第397号，根据2013年7月18日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订，根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）

- 《工伤保险条例》国务院令[2003]第375号公布，国务院令[2010]第586号修订）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2002]第344号公布，国务院令第591号、国务院令第645号修订）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令[2007]第493号）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令[2003]第373号公布，国务院令[2009]第549号修订）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令[2019]第708号）

部门规章

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，第77号修订，2015年5月1日起施行）

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号，根据2015年5月29日国家安全生产监管总局令第80号第二次修正）

- 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第13号，2015修订版）

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2007]第16号）

- 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第20号，2015修订版）

- 《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令[2011]第40号，2015修订版）

- 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第44号，2015修订版）

- 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令[2013]第62号，2015修订版）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部令[2019]第2号修改）

- 《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局[2013]第24号令）

- 《危险化学品目录（2015版）》（安监局公告〔2015〕5号发布，应急部公告〔2022〕8号修正）

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号，2022年12月12日施行）

- 《安全生产责任保险实施办法》（安监总办[2017]140号）

- 《关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健[2018]3号）

- 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办[2017]29号）

- 《注册安全工程师分类管理办法》（安监总人事[2017]118号）

- 《注册安全工程师职业资格制度规定》（应急[2019]8号）

- 《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急[2021]83号）

- 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令[2011]第140号）

- 《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（市场监管总局[2019]第3号，2019年6月1日起实施）

- 应急管理部危化监管二司关于印发《陆上石油天然气开采安全风险评估工作方案》的通知（应急危化二[2022]3号）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，安监局令[2015]80号、应急部公告[2018]12号修正）

地方性法规、规章和规范性文件

- 《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

- 《山东省消防条例》（山东省第十一届人大常委会第21次会议修订）

- 《山东省特种设备安全条例》（2015年12月3日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过）

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（2013年3月1日山东省人民政府令第260号；2016年6月7日山东省人民政府令第303号第一次修订；2018年1月24日山东省人民政府令第311号第二次修订）

- 《山东省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方案》（鲁安监发[2009]133号）

- 《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任制的通知》（鲁安办发[2021]50号）

- 《关于实施企业安全生产标准化建设定级办法的通知》（鲁应急发[2022]5号）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令[2021]第341号）

- 《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令[2021]第342号；2022年4月25日，经山东省人民政府令第349号修订并实施。）

- 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令[2022]第347号）

- 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省政府令[2020]第331号）

- 《关于印发<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级监管暂行办法>和<山东省非煤矿山企业安全生产风险分级标准（试行）>的通知》（鲁安监发[2015]151号）

- 《关于强化企业安全生产主体责任落实的意见》（鲁应急发[2019]75号）

- 《山东省生产经营单位安全总监制度实施办法（试行）》（鲁政办字[2021]60号）

- 《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁安发[2022]4号）

- 《企业安全生产标准化建设定级办法》（鲁应急发[2022]5号）

- 《关于规范和加强安全生产安全生产培训考核工作的实施意见》（鲁应急发[2022]6号）

- 《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号）

- 《山东省人民政府安全生产委员会关于开展全员定向安全生产大培训工作的实施意见》（鲁安发[2022]20号）

- 《山东省危险化学品生产经营单位重点生产安全行为负面清单》（鲁应急字[2022]124号）

- 《关于扎实落实“开工第一课”制度加强企业复工复产期间安全防范的通知》（鲁安办字[2023]1号）

国家标准

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB4053.1-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《推车式灭火器》（GB8109-2005）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）

- 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）

- 《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB50341-2014）

- 《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

- 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）

- 《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）

- 《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）

- 《油田采出水处理设计规范》（GB50428-2015）

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）

- 《一般压力表》（GB/T1226-2017）

- 《火灾分类》（GB/T4968-2008）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

- 《安全阀一般要求》（GB/T12241-2021）

- 《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）

- 《钢质管道内腐蚀控制规范》（GB/T23258-2020）

- 《全焊接球阀的安装使用维护方法》（GB/T38202-2019）

- 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）

- 《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》（GB/T50393-2017）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）

- 《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T50892-2013）

- 《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020）

行业、地方标准

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《石油行业安全生产标准化 陆上采油实施规范》（AQ2042-2012）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

- 《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

- 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

- 《石油天然气工程建筑设计规范》（SY/T0021-2016）

- 《油气田及管道工程雷电防护设计规范》（SY/T6885-2020）

- 《油气田变配电设计规范》（SY/T0033-2020）

- 《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《油田地面工程建设规划设计规范》（SY/T0049-2006）

- 《油气田防静电接地设计规范》（SY/T0060-2017）

- 《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646-2017）

- 《原油热化学沉降脱水设计规范》（SY/T0081-2010）

- 《除油罐设计规范》（SY/T0083-2008）

- 《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）

- 《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）

- 《防止静电、雷电和杂散电流引燃的措施》（SY/T6319-2016）

- 《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T6503-2022）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）

- 《油气井井喷着火抢险作法》（SY/T6203-2014）

- 《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）

- 《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T7356-2017）

- 《硫化氢环境应急救援规范》（SY/T7357-2017）

- 《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》（SY/T6671-2017）

- 《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（SY/T7628-2021）

- 《油气管道仪表及自动化系统运行技术规范》（SY/T6069-2020）

- 《油气田工程安全仪表系统设计规范》（SY/T7351-2016）

- 《油气管道安全预警系统技术规范》（SY/T6827-2020）

- 《输油气管道工程安全仪表系统设计规范》（SY/T6966-2013）

- 《油气管道完整性管理等级评估规范》（SY/T7472-2020）

- 《原油管道运行规范》（SY/T5536-2016）

- 《本安型人体静电消除器安全规范》（SY/T7354-2017）

- 《油气输送管道工程竣工验收规范》（SY/T4124-2020）

- 《油（气）田容器、管道和装卸设施接地装置安全规范》（SY/T5984-2020）

- 《抽油机防护推荐作法》（SY∕T6518-2012）

- 《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY∕T6137-2017）

- 《石油天然气管道安全规范》（SY/T6186-2020）

- 《钢质原油储罐运行安全规范》（SY/T6306-2020）

- 《油气输送管道工程水平定向钻穿越设计规范》（SY/T6968-2021）

- 《硫化氢环境原油采集与处理安全规范》（SY/T7358-2017）

- 《防静电安全技术规范》（SY/T7385-2017）

- 《原油及轻烃站（库）运行管理规范》（SY/T5920-2007）

- 《油气厂、站、库给水排水设计规范》（SY/T0089-2019）

- 《石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范》（SY/T7036-2016）

- 《石油工业用加热炉安全规程》（SY0031-2012）

- 《原油稳定设计规范》（SY/T 0069-2008	）

- 《油田注聚合物、碱液、表面活性剂安全规程》（SY/T 6360-2022）

- 《轻烃回收安全规程》（SY/T6562-2018）

- 《石油天然气开发注水安全规范》（SY/T7429-2018）

- 《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）

- 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）

- 《陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南》（DB37/T 3331-2018）

- 《陆上石油和天然气开采企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》（DB37/T 3332-2018）

- 《电力安全工器具预防性试验规程》（DL/T1476-2015）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）

- 《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）

- 《起重机械安全技术监察规程―桥式起重机》（TSG Q0002-2008）

- 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）

其他支持性依据

- 安全评价委托书；

- 孤东采油厂提供的有关文件、资料。

评价程序

评价报告的编制程序包括以下几个步骤。前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元、定性、定量分析与评价；提出安全对策措施建议；做出安全评价结论；编制安全评价报告；总结安全评价过程与结果，编制安全评价报告。本次评价工作程序如下图所示。

图 1.4-1 安全现状评价程序框图

项目概况

企业基本情况

企业简介

企业主要信息

孤东采油厂企业主要信息见表2.1-1所示。

表2.1-1  孤东采油厂主要信息表

| 企业名称 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司孤东采油厂 | 统一社会信用代码 | 91370500864731142Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 | 国有企业 | 隶属关系 | 胜利油田分公司 |
| 主要负责人 | 杨x中 | 企业人数 | 3507人 |
| 安全负责人 | 任x峰 | 职务 | 安全总监 |
| 建设时间 | 1986年3月 | 开发面积 | 97.3×106km2 |
| 地址 | 东营市河口区仙河镇 | 邮编 | 257237 |
| 经营范围 | 石油、天然气开采；石油机械加工；维修；石油机械设备安装。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照自主开展经营活动）。 |  |  |
| 安全生产许可证 | （鲁）FM安许证字[2020]00-0073；2020.7.19-2023.07.18；陆上采油（气）。 |  |  |

企业概况

孤东采油厂隶属于中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司，是以石油天然气勘探开发为主业的二级生产企业。位于黄河新淤积的冲积扇平原上，所辖区域东北面临渤海，南倚黄河，是一个集油气勘探、开发、处理、集输为一体的大型油气生产单位。孤东采油厂辖区面积190km2（其中自然保护区72平方千米，实际可勘探面积118km2），探明含油面积89km2，管理着孤东、红柳油田，分别于1986年、1988年投入开发，截至目前，已累产原油xx亿吨、天然气xx亿立方米。现场配有抽油机、油水泵等主要生产设备xx台，设备综合新度系数为xx。拥有计量器具21647台件，设有3个油田认证实验室。孤东采油厂现有在职干部职工2900余人，劳务派遣工500余人，下设机关部门9个、直属中心3个、13个基层单位。

孤东采油厂经营范围主要包括：石油、天然气开采；石油机械加工；维修；石油机械设备安装。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照自主开展经营活动）。

机构设置

组织机构

涉及企业机密，不予公开。

主要基层单位简介

涉及企业机密，不予公开。

地理位置

孤东油田位于山东省东营市垦利区境内，地处黄河入海口北侧，为黄河新淤积的海滩地区。地理位置十分独特，大体位于东经117º01＇~119º01＇，北纬37º50＇~37º66＇之间。东北面临渤海，南距黄河5～7km，西距孤岛油田21km。油区范围略呈正方网络形，四周设有防护工程，面积约85km2，植被稀疏，无村庄和居民。另在红柳有一块油气田。孤东采油厂地理位置见图2.1.3-1。

图 2.1.3-1  孤东采油厂地理位置示意图

自然环境

气象条件

孤东采油厂地处东营市河口区，地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明。春季回暖快，降水少，风速大，气候干燥；夏季气温高，湿度大，降水集中，有时受台风侵袭；秋季气温急降，雨量骤减，秋高气爽；冬季雨雪稀少，寒冷干燥。主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾害等。年平均气温12.5℃，一月份最冷，月平均气温为-3.4℃；七月份最热，月平均气温为26.5℃；极端最低气温-18.1℃，极端最高气温为39.7℃。根据1954-2012年东营市气象观测、土地利用类型等信息数据，东营市发生雷电次数最多月份为7月，其次为8月和6月，12月和1月基本没有雷电发生。雷电高风险区主要位于河口区南部，垦利县东北部沿海区域。在气象数据记录中东营市年平均雷暴日数为32.2天/年。

评价区域年平均降雨量为556.8mm，年度变化幅度较大，降雨量最多的年份为1003.8mm，降雨量最小的年份为322.7mm，属降雨不稳定地区。全年降雪量偏少，历年各月平均降雨量最多的是七月，为183.4mm，最少的是1月为3.4mm。

评价区是多风和较大风区，年平均风速3.7m/s，全年以3~6月较大，其中四月最大，九月份最小。风向随季节性有明显变化。夏季盛行SE风，冬季盛行NW风。全年各风向平均风速以NNE、NE、ENE最大。以S、SE、SW风速最小。

评价区域地面温度年平均为14.9℃，年均无霜期206天，最长228天，最短168天。累年最大冻深60cm，初冻期一般在12月上旬，解冻期一般在二月末，解冻日一般在30~40天左右。

地震及抗震设防烈度

地震烈度为7度，设计基本地震加度速度值为0.10g，所属的设计抗震分组为第三组。

社会环境

区位资源优势明显，土地资源、水力资源丰富，地下资源主要为石油、天然气、卤水等。油区内公路纵横交错，生产专用路四通八达，交通便利。无线、有线通讯、信息网络覆盖整个油区，通讯便捷。区域内生物、水土等资源丰富。

油气田基本情况

油气藏基本情况

孤东采油厂管理着孤东、红柳油田，生产规模、矿区面积统计情况见下表。孤东采油厂按照采矿许可证范围进行石油天然气开采活动，未超范围、超时限开采。

表2.2.1-1  采矿许可证情况一览表

原油天然气产量

涉及企业机密，不予公开。

地面设施基本情况

涉及企业机密，不予公开。

设备设施及生产作业现状

采出水处理及注入

油气集输

孤东一号联合站

孤东二号联合站

孤东三号联合站

孤东四号联合站

集输管道

天然气处理站

安全管理现状

变更情况

主要危险、有害因素辨识与分析

主要物质危险有害因素分析

  - 根据孤东采油厂油气开采、集输生产工艺过程分析，该厂涉及到主要危险、有害物质为原油、天然气、硫化氢、柴油（柴油消防泵）、化学药剂（破乳剂、降黏剂、缓蚀剂、阻垢剂、聚丙烯酰胺）、高压水等。

生产作业危险、有害因素分析

设备设施危险、有害因素分析

公用工程及辅助生产设施危险、有害因素分析

社会和自然环境危险因素分析

重大危险源辨识

危险化学品重大危险源定义

危险化学品重大危险源的辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1.生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

2.生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1     ……………①

式中：

S—辨识指标；

q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

危险化学品重大危险源单元划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）关于单元的定义，结合孤东采油厂的实际情况，本次评估以本项目评价范围内生产装置和各储罐区为单元进行危险化学品重大危险源辨识。

危险化学品重大危险源辨识

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2危险化学品临界量的确定方法，进行危险化学品重大危险源辨识。

根据《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》GB30000.7-2013第4.2条规定，判定原油的易燃液体类别。

表3.6-1  易燃液体的分类

| 类别 |  | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体的分类 | 1 | 闪点小于23℃且初沸点不大于35℃ | 《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）第4.2规定 |
|  | 2 | 闪点小于23℃且初沸点大于35℃ |  |
|  | 3 | 闪点不小于23℃且不大于60℃ |  |
|  | 4 | 闪点大于60℃且不大于93℃ |  |

表3.6-2  危险化学品类别及其临界量

| 类别 | 符号 | 危险性分类及说明 | 临界量/t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体 | W5.1 | —类别1 —类别2和3，工作温度高于沸点 | 10 | 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2 |
|  | W5.2 | —类别2和3，具有引发重大事故的特殊工艺条件包括危险化工工艺，爆炸极限范围或附近操作、操作压力大于1.6MPa等 | 50 |  |
|  | W5.3 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别2 | 1000 |  |
|  | W5.4 | —不属于W5.1或W5.2的其他类别3 | 5000 |  |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，孤东采油厂天然气处理站和各联合站未构成危险化学品重大危险源。

危险有害因素分布

主要危险、有害因素分布主要危险、有害因素分布见下表。

涉及企业机密，不予公开

现状评价单元划分及评价方法选择

评价单元划分

评价单元划分原则

评价单元是指在对危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1.以危险、有害因素的类别为主划分；

2.以装置和物质的特性划分。

通过对生产过程中的危险、有害因素分析，结合具体情况，本次现状评价按工艺流程，兼顾装置特性及其辅助设施中的危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

评价单元的划分

根据孤东采油厂机构和下属单位设置、油气生产单位生产作业内容和特点，结合《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T6778-2010）的规定，将该项目划分为2个单元：

1.设备设施及生产作业单元，包括：孤东采油厂所辖中国石油化工股份有限公司矿业权范围内的开发生产单位所辖油气生产设备设施和辅助生产设施；油气生产和作业活动。

为方便评价，结合孤东采油厂机关部门和下属单位设置、油气生产单位生产作业内容和特点，将设备设施及生产作业单元划分为：采油（气）、采出水处理及注入、油气集输等3个子单元。

2.安全管理单元，包括：孤东采油厂及基层单位安全管理现状。

孤东采油厂安全现状评价单元的划分详见表 4.1-1。

表 4.1-1 评价单元划分表

| 序号 | 评价 单元 | 评价 子单元 | 评价内容 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备设施及生产作业单元 | 采油（气）系统 | 包括孤东采油厂所辖采油管理区及管理区管辖的井场以及其他辅助采油设备、设施等。 | 安全检查表、事故后果模拟分析法 |
| 2 |  | 采出水处理及注入系统 | 包括孤东采油厂所辖采油管理区及管理区管辖的采出水处理站、注水站、注水间、注聚站以及其它辅助设施等。 |  |
| 3 |  | 油气集输系统 | 包括孤东采油厂所管辖的联合站及其联合站内集输设备、设施及其他辅助集输设施等。 |  |
| 4 | 安全管理单元 | 安全管理 | 括孤东采油厂及基层单位安全管理现状。 | 安全检查表 |

评价方法选择

安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具，在进行安全评价时，应根据安全评价对象和要实现的安全评价目标，遵循充分性、适应性、系统性、针对性、合理性选择适用的安全评价方法。

根据被评价单位的工艺、规模，本次评价采用安全检查表等定性、定量评价方法进行评价。

对于可能存在的事故隐患、易发生事故的方面，根据设计方案，通过现场调研、分析，参照有关标准、规范，利用安全检查表的形式进行评价。

安全检查表法

安全检查表（SCL）是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，根据相应安全法规、标准的要求，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格，它是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。现场检查时

本报告书中采用的检查表的格式见下表4.2-1。在安全检查表中，对已采取了的安全措施在“检查结果”一栏中标以“符合”，而未采取安全措施或采取了但不完善的在安全检查表“检查结果”一栏中标以“不符合”。安全检查表中的具体内容可作为安全生产管理的依据，应逐条加以落实，否则会留下安全隐患。

表4.2-1  安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

事故后果模拟分析法

集输站场是油田集输的枢纽，也是高风险存在和集中的场所。对集输站场发生的事故后果进行分析计算是很有必要的。

事故后果模拟分析法是在数学、物理模型的基础上，选择适当的数值计算方法，对危险单元或系统进行模拟，预演事故的发生过程及事故后果的影响范围，从而能更加形象直观地认识所评估单元或系统的危险及危害性，事故后果模拟分析法通过运用相关的数学模型，定量地描述一个可能发生的重大事故对周边范围内的设施、人员以及对环境造成危害的严重程度，它是危险源危险性分析的一个主要组成部分。

本次评价是根据中国安全生产科学研究院研发的定量风险量化评估软件（CASST QRA）对孤东采油厂各联合站储油罐发生泄漏事故后果进行模拟，得出在不同事故情景下，可能对周围环境造成的事故影响、伤害范围（轻伤、重伤、死亡）。

由于事故发生具有不可预见性，不一定按照设定的模式发生，因此本次事故后果模拟计算的结果仅供参考。

设施设备及生产作业单元评价

采油（气）系统单元

安全检查表

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）、《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）、《硫化氢环境原油采集与处理安全规范》（SY/T7358-2017）等标准，编制“采油（气）单元安全检查表”，并对照安全检查表对孤东采油厂各采油管理区所属井场设备设施及生产作业情况进行现场检查，检查内容和检查情况见附表2-1。

检查问题

2023年2月20日~2月21日，项目组对孤东采油厂各采油管理区的部分油井井场、计量间、集气站等现场进行了检查。

检查内容包括：采油井场（区域位置、平面布置、井场内设备设施等）、安全警示标志、建构筑物、单井集输管道、单井拉油油罐、硫化氢防护、电气设备及供配电装置、防雷防静电设施、消防设施及其它等方面进行检查，检查共发现4项安全隐患和问题，如下：涉及企业机密，不予公开

单元小结

针对检查出的问题，项目组针对不符合项提出安全对策措施，孤东采油厂按照对策措施进行了整改，整改后，井场设备设施安全设施设置齐全，设备运行良好，符合法律法规、标准和企业安全管理要求。

采出水处理及注入系统单元

安全检查表

根据《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田采出水处理设计规范》（GB50428-2015）、《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）、《除油罐设计规范》（SY/T0083-2008）等标准、规范的要求编制“注入单元安全检查表”。并对照安全检查表对孤东采油厂注水（注聚）设备、设施进行现场检查，检查内容和检查情况见附表2-2。

检查问题

2023年2月22日~2月26日，项目组对孤东采油厂东一注水站、东二注水站、东三注水站、东四注水站、12#配聚站、配水间等，以及注水水井现场进行了检查。

检查内容包括：采出水处理站、注水站、注水管道、注聚、配水间与注水井、供配电等6个方面进行检查，检查共发现2项安全隐患和问题，如下：

涉及企业机密，不予公开

单元小结

针对检查出的问题，项目组针对不符合项提出安全对策措施，孤东采油厂按照对策措施进行了整改。整改后，采出水处理站、注水（聚）站、配水间、注水管道、注水井等设施与周边设施的安全间距满足安全要求，设备、装置布置合理，安全设施设置齐全，设备、设施管理运行良好，符合法律法规、标准和企业安全管理要求。。

油气集输系统单元

安全检查表

根据《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》（GB50341-2014）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）、《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）、《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（SY/T7628-2021）等标准、规范的要求编制“油气集输单元安全检查表”。并对照安全检查表对孤东采油厂油气集输站场的区域位置、平面布局、集输设备设施、消防设施等进行现场检查，检查内容和检查情况见附表2-3。

检查问题

2023年2月22日~2月26日，项目组对孤东采油厂联合站、天然气处理站、接转站等的现状进行了系统性检查。检查内容包括：油气集输站场布置、油罐区等十几个方面的内容，经检查可知：

涉及企业机密，不予公开。

单元小结

针对检查出的问题，项目组提出切实可行的安全对策措施。孤东采油厂及基层单位对此次现状评价现场检查发现的问题进行了整改。整改后，油气集输管线、联合站、接转站等油气处理站场运行良好，符合法律法规、标准和企业安全管理要求。

安全管理单元评价

安全管理现状评价

安全生产责任制

法规要求

1.《中华人民共和国安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

2.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。

3.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第六条　生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

4.《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（全文）

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂建立的全员安全生产责任制，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

安全生产规章制度和操作规程

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程。

2.《山东省安全生产条例》

第十五条　安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、安全生产教育和培训、安全生产检查、风险分级管控、隐患排查治理、危险作业管理、安全生产奖惩、应急预案管理、事故报告和事故应急救援等制度。

3.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第七条　安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂的安全生产管理制度和操作规程覆盖采油工程全过程，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。

2.《山东省安全生产条例》

第二十一条　从业人员一百人以上的高危生产经营单位，应当依法设置安全总监。

第二十二条　从业人员三百人以上的高危生产经营单位，应当建立安全生产委员会。

3.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第九条　从业人员在1000人以上的高危生产经营单位，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。

4.《注册安全工程师管理规定》

第六条　从业人员300人以上的非煤矿矿山单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂设置安全管理机构并配备专职安全管理人员，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

主要负责人和安全生产管理人员安全合格证书

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。

2.《中华人民共和国安全生产法》

第二十七条　危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

3.《生产经营单位安全培训规定》

第二十四条　煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂主要负责人和安全生产管理人员证书，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

特种作业人员操作资格证书

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。

2.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2010]第30号，安监局令[2015]80号、应急部公告[2018]12号修正）

第五条 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂委托的专业化单位，有相应的特种作业人员，符合要求。

其他从业人员教育培训

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。

2.《生产经营单位安全培训规定》

第十三条　煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。

3.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第二十四条　生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。

4.《特种设备安全法》

第十四条　特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

5.《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》

附件2  特种设备作业人员资格认定分类与项目：特种设备管理人员（A）、起重机作业（起重机指挥Q1、起重机司机Q2）。

6.《山东省特种设备安全条例》

第十七条  电站锅炉、石油天然气管道、石油加工与化工成套装置使用单位，移动式压力容器、气瓶充装单位，以及起重机械、场（厂）内专用机动车辆的数量大于五十台的特种设备使用单位应当配备特种设备安全管理负责人；电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位应当配备专职安全管理人员。

7.《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

第3条　井控培训合格证取证的人员范围

油气生产单位、工程施工单位的领导及管理人员：主管生产、技术和安全工作的领导，正副总工程师；技术和安全管理部门领导、主管井控设计、审批领导及参与井控管理的人员。

8.《硫化氢防护安全培训规范》（SY/T7356-2017）

第3条　受训人员

机关管理人员：生产经营单位及上级机关负责生产、技术和安全的管理人员。

基层管理人员：基层队的基层管理、监督人员。

基层人员：从事岗位操作的现场人员。

设计人员：从事采油采气等设计人员。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂对其从业人员进行安全教育培训的时间和内容，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

安全投入

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　安全投入应符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。

2.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）

第十四条　陆上采油（气）企业依据当月开采的石油、天然气产量，于月末提取企业安全生产费用。其中每吨原油20元，每千立方米原气7.5元。

第十五条　石油天然气开采企业安全生产费用应当用于以下支出：

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括油气井（场）、管道、站场、海洋石油生产设施、作业设施等设施设备的监测、监控、防井喷、防灭火、防坍塌、防爆炸、防泄漏、防腐蚀、防颠覆、防漂移、防雷、防静电、防台风、防中毒、防坠落等设施设备支出；

（二）事故逃生和紧急避难设施设备的配置及维护保养支出，应急救援器材、设备配置及维护保养支出，应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

（三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出；

（四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出；

（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；

（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

（九）野外或海上作业应急食品、应急器械、应急药品支出；

（十）安全生产责任保险支出；

（十一）与安全生产直接相关的其他支出。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

工伤保险及安全生产责任险

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

2.《工伤保险条例》

第二条　用人单位应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费。

3.《安全生产责任保险实施办法》

第六条　煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂及其劳务派遣单位均按比例每月给职工缴纳工伤保险，并投保安全生产责任险，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

职业病防护及劳防用品配备

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

2.《山东省安全生产条例》

第二十五条　生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。

3.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第二十二条　存在职业病危害的生产经营单位，应当按照有关规定及时申报本单位的职业病危害因素，并定期检测、评价。

对从事接触职业病危害的从业人员，生产经营单位应当按照有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员。职业健康检查费用由生产经营单位承担。

4.《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》

第四条　用人单位应将工作场所可能产生的职业病危害如实告知劳动者，在醒目位置设置职业病防治公告栏，并在可能产生严重职业病危害的作业岗位以及产生职业病危害的设备、材料、贮存场所等设置警示标识。

5.《个体防护装备配备规范第 2 部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

个体防护装备的配备及使用期限按照附录B的有关规定执行。采油工按照附录B中SY-05-001，注水工按照附录B中SY-05-003配备个体防护装备。

6.《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T 6524-2017）

第6.4条   作业场所主要危险、有害因素及劳动防护用品配备要求见表1。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂为员工配备的劳动防护用品，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

“三同时”管理

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。

2.《中华人民共和国安全生产法》

第三十一条　生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

第三十二条　矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

第三十四条　矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

3.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（全文）

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

设备设施检验

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》

第六条　危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。

2.《中华人民共和国安全生产法》

第三十七条　生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。

3.《特种设备安全法》

第四十条　特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

应急管理

法规要求

1.《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条

制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。

2.《中华人民共和国安全生产法》

第八十二条　危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。

危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

3.《特种设备安全法》

第六十九条　特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。

4.《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号）

第十条　易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。

5.《生产安全事故应急预案管理办法》

第二十六条　易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。

前款所列单位属于中央企业的，其总部（上市公司）的应急预案，报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送应急管理部；其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级人民政府应急管理部门。

6.《山东省生产安全事故应急办法》

第十三条　高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂应急管理，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

特殊作业

法规要求

1.《中华人民共和国安全生产法》

第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

第四十八条　两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

2.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第三十一条　生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。

生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂严格执行《胜利油田作业许可管理实施细则》、《胜利油田陆上石油天然气开采动火作业安全管理实施细则》等管理制度，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

承包商管理

法规要求

1.《中华人民共和国安全生产法》

第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2.《山东省安全生产条例》

第三十四条　生产经营单位应当对生产经营区域内常驻协作单位的安全生产工作进行统一协调管理，明确生产作业风险和安全管理要求，督促其健全落实安全生产规章制度和安全措施，组织其参加本单位的生产安全事故应急救援演练。

常驻协作单位入驻前，生产经营单位应当对其安全生产条件、资质和有关人员从业资格进行审查，组织开展安全生产教育和培训，并建立常驻协作单位安全生产管理档案。

常驻协作单位入驻后，生产经营单位应当对其作业活动、有关人员从业资格、作业方案和安全措施等内容进行经常性检查。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂对承包商的安全生产条件、资质和有关人员从业资格进行审查，定期组织开展安全生产教育和培训，并建立承包商安全生产管理档案。对其作业活动、有关人员从业资格、作业方案和安全措施等内容进行监督、检查和考核。符合有关法律法规要求的规定。

变更管理

法规要求

1.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

第5.5.1.4条 企业应制定变更管理制度，变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂变更管理符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。

安全生产标准化

法规要求

1.《中华人民共和国安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

2.《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》

第二十六条　生产经营单位应当按照国家有关规定，开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。

3.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

第5.8.1条 企业每年至少应对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂安全生产标准化，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

双重预防体系

法规要求

1.《中华人民共和国安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

2.《山东省安全生产条例》

第三十一条　生产经营单位应当建立健全安全风险分级管控制度，明确风险点排查、风险评价、风险等级评定的程序、方法和标准，编制风险分级管控清单，列明管控重点、管控机构、责任人员、监督管理、安全防护和应急处置等安全风险管控措施。

第三十二条　生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，对事故隐患进行排查并及时采取措施予以消除；事故隐患排除前和排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出人员，疏散周边可能危及的其他人员，并设置警戒标志。生产经营单位应当将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂采取的风险控制措施全面并符合法规标准的相关要求。隐患排查实施过程、整改治理措施以及相应奖惩情况执行到位。符合国家法律法规及其标准规范的要求。

信息化建设

法规要求

1.《中华人民共和国安全生产法》

第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

2.《山东省安全生产条例》

第四条　生产经营单位对本单位的安全生产承担主体责任。

生产经营单位应当建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂高度重视信息化、智能化建设，符合国家法律法规及其标准规范的要求。

硫化氢防护

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂严格执行《胜利油田硫化氢防护安全管理规定》，并配备正压式空气呼吸器和固定式（便携式）硫化氢检测报警仪；对含硫高的联合站，设置脱硫装置，加强涉硫化氢施工监管，提升硫化氢应急处置能力。满足中石化、胜利油田分公司有关规定要求。

井控管理

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂在日常生产作业中采取以上措施，预防井控风险，确保安全生产及风险可控，符合中石化及胜利油田相关要求。

长停井和废弃井管理

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

孤东采油厂对长停井和废弃井管理符合标准规范和中石化、胜利油田的要求。

事故管理

法规要求

1.《中华人民共和国安全生产法》

第八十三条　生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

2.《生产安全事故报告和调查处理条例》

第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

3.《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第236号公布，第349号修正）

第六条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内报告事故发生地县（市、区）人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

情况紧急或者本单位负责人无法联络时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

检查情况

涉及企业机密，不予公开。

检查结果

近三年，孤东采油厂安全生产形势稳定，未发生生产安全事故。

化学药剂防护

孤东采油厂对化学药剂防护管理符合标准规范和中石化、胜利油田的要求。

安全检查表

制定安全检查表的依据及检查问题

本节根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号，[2021]第88号令修订）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急管理部令[2019]第2号修改）等法律法规，对本项目安全管理单元进行安全评价，具体评价过程见附表3.4-1。

单元小结

安全检查表共涉及12项47条检查内容，经检查，无不符合项。

安全生产条件及重大安全风险隐患分析评价

安全生产条件分析

根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》、《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）等法律法规和标准规范的要求，对孤东采油厂安全生产管理中全员安全生产责任制、管理制度和操作规程、人员持证、劳保配备、应急管理等情况进行检查，以确定孤东采油厂安全生产条件是否符合要求。检查情况见下表。

表6.3-1  安全生产条件符合性检查表

| 序号 | 实施办法审查内容 | 检查依据 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程 |  | 符合 |
| 1.1全员安全生产责任制 |  |  |  |
| （1） | 主要负责人 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第二条 | 符合 |
| （2） | 安全生产分管负责人（安全总监） | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第三条 | 符合 |
| （3） | 分管生产、设备、技术等其他负责人 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第四条 | 符合 |
| （4） | 安全生产管理机构、安全生产管理人员 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第五条 | 符合 |
| （5） | 生产、设备、技术等其他职能部门负责人 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第六条 | 符合 |
| （6） | 车间（区队）主任 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第七条 | 符合 |
| （7） | 班组长 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第八条 | 符合 |
| （8） | 岗位员工 | 《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》第九条 | 符合 |
| （9） | 职能部门 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 | 符合 |
| 1.2 | 制度 |  |  |
| （1） | 安全检查 | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 | 符合 |
| （2） | 职业危害预防 |  | 符合 |
| （3） | 安全教育培训 |  | 符合 |
| （4） | 生产安全事故管理 |  | 符合 |
| （5） | 重大危险源监控和重大隐患整改 |  | 符合 |
| （6） | 设备安全管理类制度 |  | 符合 |
| （7） | 安全生产档案管理制度 |  | 符合 |
| （8） | 安全生产奖惩制度 |  | 符合 |
| （9） | 安全生产资金投入 | 《山东省安全生产条例》第十五条 | 符合 |
| （10） | 劳动防护用品管理 |  | 符合 |
| （11） | 风险分级管控和隐患排查治理 |  | 符合 |
| （12） | 危险作业管理 |  | 符合 |
| （13） | 应急预案管理 |  | 符合 |
| （14） | 特种作业人员管理 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条 | 符合 |
| （15） | 安全生产会议 |  | 符合 |
| 1.3 | 操作规程 |  |  |
| （1） | 生产经营单位应当具有健全的操作规程。 | 《山东省安全生产条例》第十三条 | 符合 |
| 2 | 安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用。 |  | 符合 |
| 2.1 | 陆上采油（气）企业依据当月开采的石油、天然气产量，于月末提取企业安全生产费用。其中每吨原油20元，每千立方米原气7.5元。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十四条 | 符合 |
| 2.2 | 石油天然气开采企业安全生产费用应当用于以下支出： （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括油气井（场）、管道、站场、海洋石油生产设施、作业设施等设施设备的监测、监控、防井喷、防灭火、防坍塌、防爆炸、防泄漏、防腐蚀、防颠覆、防漂移、防雷、防静电、防台风、防中毒、防坠落等设施设备支出； （二）事故逃生和紧急避难设施设备的配置及维护保养支出，应急救援器材、设备配置及维护保养支出，应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出； （三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出； （四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出； （九）野外或海上作业应急食品、应急器械、应急药品支出； （十）安全生产责任保险支出； （十一）与安全生产直接相关的其他支出。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第十五条 | 符合 |
| 3 | 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 |  | 符合 |
| 3.1 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 | 符合 |
| 3.2 | 从业人员一百人以上的高危生产经营单位和从业人员三百人以上的其他生产经营单位，应当依法设置安全总监。 | 《山东省安全生产条例》第二十一条 | 符合 |
| 3.3 | 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 | 符合 |
| 3.4 | 从业人员在1000人以上的高危生产经营单位，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条 | 符合 |
| 3.5 | 从业人员300人以上的非煤矿矿山单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。 | 《注册安全工程师管理规定》第六条 | 符合 |
| 3.6 | 从业人员三百人以上的高危生产经营单位和从业人员一千人以上的其他生产经营单位，应当建立安全生产委员会。 | 《山东省安全生产条例》第二十二条 | 符合 |
| 3.7 | 安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。生产经营单位的安全生产委员会负责组织、指导、协调本单位安全生产工作任务的贯彻落实，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作有关事宜。安全生产委员会每季度至少召开1次会议，会议应当有书面记录。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条 | 符合 |
| 4 | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。 |  | 符合 |
| 4.1 | 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 | 符合 |
| 5 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 |  | 不涉及 |
| 6 | 其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 |  | 符合 |
| 6.1 | 生产经营单位应当定期组织全员安全生产教育培训。对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记录备查。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十四条 | 符合 |
| 6.2 | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。 | 《特种设备安全法》第十四条 | 符合 |
| 6.3 | 井控培训合格证取证的人员范围：油气生产单位、工程施工单位的领导及管理人员：主管生产、技术和安全工作的领导，正副总工程师；技术和安全管理部门领导、主管井控设计、审批领导及参与井控管理的人员。 | SY/T5742/3 | 符合 |
| 6.4 | 硫化氢防护技术培训证受训人员： 机关管理人员：生产经营单位及上级机关负责生产、技术和安全的管理人员。 基层管理人员：基层队的基层管理、监督人员。 基层人员：从事岗位操作的现场人员。 设计人员：从事采油采气等设计人员。 | SY/T 7356/3 | 符合 |
| 7 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 |  | 符合 |
| 7.1 | 用人单位应当规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费。 | 《工伤保险条例》第二条 | 符合 |
| 7.2 | 高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。 | 《安全生产责任保险实施办法》第六条 | 符合 |
| 8 | 制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 |  | 符合 |
| 8.1 | 存在职业病危害的生产经营单位，应当按照有关规定及时申报本单位的职业病危害因素，并定期检测、评价。 对从事接触职业病危害的从业人员，生产经营单位应当按照有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员。职业健康检查费用由生产经营单位承担。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十二条 | 符合 |
| 8.2 | 用人单位应将工作场所可能产生的职业病危害如实告知劳动者，在醒目位置设置职业病防治公告栏，并在可能产生严重职业病危害的作业岗位以及产生职业病危害的设备、材料、贮存场所等设置警示标识。 | 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范 》第四条 | 符合 |
| 8.3 | 生产经营单位应当明确本单位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合标准的劳动防护用品，督促、检查、教育从业人员正确佩戴和使用，不得以货币形式或者其他物品替代。购买和发放劳动防护用品的情况应当如实记录。 | 《山东省安全生产条例》第二十五条 | 符合 |
| 9 | 新建、改建、扩建工程项目依法进行安全评价，其安全设施经验收合格。 |  | 符合 |
| 9.1 | 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条 | 符合 |
| 9.2 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 | 符合 |
| 9.3 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十四条 | 符合 |
| 10 | 危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验。 |  | 符合 |
| 10.1 | 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十七条 | 符合 |
| 10.2 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全法》第四十条 | 符合 |
| 11 | 制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 |  | 符合 |
| 11.1 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条 | 符合 |
| 11.2 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 前款所列单位属于中央企业的，其总部（上市公司）的应急预案，报国务院主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送应急管理部；其所属单位的应急预案报所在地的省、自治区、直辖市或者设区的市级人民政府主管的负有安全生产监督管理职责的部门备案，并抄送同级人民政府应急管理部门。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 | 符合 |
| 11.3 | 高危生产经营单位和人员密集场所经营单位应当每半年至少组织一次综合或者专项应急救援预案演练，每两年对所有专项应急救援预案至少组织一次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织一次演练。 | 《山东省安全生产条例》第六十三条 | 符合 |
| 11.4 | 高危和人员密集单位应当每半年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每2年对所有专项应急预案至少组织1次演练，每半年对所有现场处置方案至少组织1次演练。 | 《山东省生产安全事故应急办法》第十三条 | 符合 |

重大安全风险隐患分析

根据《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号），对本项目是否涉及重大安全风险隐患判定情况如下：

表6.3-2  重大安全风险隐患判定表

| 序号 | 重大安全风险隐患判定标准 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人和安全生产管理人员安全风险隐患：未按要求配备主要负责人和安全生产管理人员，或者主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 企业已按照要求配备有主要负责人、安全分管负责人和专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员已取得安全合格证，符合要求。 |
| 2 | 技术管理机构安全风险隐患：未按规定设立管理机构，或者管理机构未足额配备相关专业专职技术人员。 | 设立技术管理部，并足额配备相关专业专职技术人员。 |
| 3 | 从业人员安全风险隐患：从业人员未经安全培训合格，特种作业人员未持证上岗。 | 每年对从业人员再培训，不涉及特种作业人员。符合要求。 |
| 4 | 责任制度安全风险隐患：未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 已建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，并制定事故隐患排查治理制度。符合要求。 |
| 5 | 操作规程安全风险隐患：未制定实施与岗位相匹配的操作规程。 | 执行油田制定的操作规程，实施与岗位相匹配的操作规程。符合要求。 |
| 6 | “三同时”安全风险隐患：不严格履行建设项目安全设施“三同时”制度，不按批准的安全设施设计建设、生产，安全生产许可证有效期满未办理延期手续。 | 严格履行建设项目安全设施“三同时”制度。 |
| 7 | 整合矿山安全风险隐患：整合后的矿山管理不规范，纳入整合的生产系统仍然“各自为政”。 | 此项不涉及。 |
| 8 | 基建矿山安全风险隐患：未按规定合理编制基建工程进度计划，未明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求。竖井、斜井、斜坡道等施工到底后，未按规定集中在一个中段贯通。 | 此项不涉及。 |
| 9 | 停产停建矿山安全风险隐患：未制定落实停产停建期间安全风险管控措施，或者以设备调试、检修和设施维修等为由组织建设或生产。 | 此项不涉及。 |
| 10 | 动火作业安全风险隐患：未按照要求制定动火作业管理和审批制度，或者制度未有效执行。 | 按照要求制定动火作业管理和审批制度。 |
| 11 | 图纸管理安全风险隐患：未及时填绘图纸，或者现状图与实际严重不符。 | 现状图与实际相符。 |
| 12 | 应急预案安全风险隐患：未按要求编制符合实际的综 合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，或者预案未进行评审、公布、备案。 | 已编制应急预案并在东营港经济开发区应急管理局备案。符合要求。 |
| 13 | 应急救援体系安全风险隐患：未建立应急救援队伍，未按规定定期组织开展应急演练。 | 已建立应急救援队伍，并按规定定期组织开展应急演练。符合要求。 |
| 14 | 设备检测检验安全风险隐患：涉及人身安全、危险性较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验，或者使用检测检验不合格的设备设施。 | 设备设施按照相关规定进行检测检验。符合要求。 |
| 15 | 淘汰落后工艺设备安全风险隐患：使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。 | 未使用禁止使用的设备及工艺目录列出的工艺、设备。符合要求。 |
| 16 | 采空区及周边老窑安全风险隐患：未查明遗留采空区、悬顶采空区、历史上形成的采空区以及周边废弃矿井（井筒）分布、积水等基本情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 17 | 水文地质安全风险隐患：未查明地下含水体、地下岩溶、地表水体和地质勘探钻孔、工程施工钻孔、防治水工程有关情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 18 | 地压灾害风险隐患：未查明矿区主要地质构造、地压活动区域，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 19 | 火灾安全风险隐患：未查明矿石自燃倾向性以及井下木支护、油料电缆等非阻燃材料分布和使用情况，或者未采取有效措施进行治理。 | 此项不涉及。 |
| 20 | 保安矿柱安全风险隐患：未按规定或设计留设保安矿柱，或者擅自开采保安矿柱。 | 此项不涉及。 |
| 21 | 排水系统安全风险隐患：未按照设计和规程要求建立排水系统，或者排水系统不完好、不可靠。 | 此项不涉及。 |
| 22 | 探放水安全风险隐患：未制定并落实探放水制度，或者未落实“防、堵、疏、排、截”和“三专两探一撤”等措施。 | 此项不涉及。 |
| 23 | 通风系统安全风险隐患：未按要求建立机械通风系统、安装通风构筑物。未按规定安装主要通风机和局部通风机，或者风速、风量、风质不符合标准。 | 此项不涉及。 |
| 24 | 提升系统安全风险隐患：罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器等未与提升机信号实现连锁，提升信号未与提升机控制闭锁。斜井未按规定设置常闭式防跑车装置、阻车器或挡车栏、躲避硐室、轨道防滑装置等设施。 | 此项不涉及。 |
| 25 | 露天矿山安全风险隐患：未按规定采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。或者工作帮坡角、台阶（分层）高度等开采参数不符合设计或标准要求。 | 此项不涉及。 |
| 26 | 尾矿库安全风险隐患：尾矿库坝高、库容、坡比、安全超高、干滩长度、浸润线埋深以及堆积坝上升速率等参数不符合设计或标准要求，未按规定对坝体稳定性进行评估、对排洪系统进行检查。 | 此项不涉及。 |
| 27 | 应急电源安全风险隐患：矿山未按规定配备应急电源，一级负荷未按规定采用双回路或双电源供电。 | 此项不涉及。 |
| 28 | 外包工程安全风险隐患：外包工程未实行“五统一”管理，非法分包、转包。项目部未按规定设置管理机构、配备安全管理人员和技术人员。 | 建立有《孤东采油厂承包商HSE监督管理实施细则》，实行“五统一”管理。符合要求。 |

经分析，该项目不存在《重点行业领域重大安全风险隐患清单》（鲁安发[2022]11号）规定的重大安全风险隐患。

事故发生的可能性及其严重程度的预测

根据孤东采油厂陆上采油（气）生产经营情况和现有的生产设施、设备的实际运行状况可知：孤东采油厂各联合站是开采出的石油处理、中转和临时储存场所，一旦发生石油泄漏事故，造成的风险和事故后果较大。

利用中国安全生产科学研究院定量风险分析软件（CASST QRA，版本号：V2.1），对孤东采油厂各联合站不同储量的储油罐中孔泄漏、整体破裂等泄漏事故后果，进行模拟，取用介质为原油，东营市气象条件信息，后果范围包括死亡区、重伤区、轻伤区及多米诺影响区等。利用定量风险量化评估软件（CASST QRA）对孤东采油厂各联合站储油罐发生泄漏事故后果进行模拟，得出在不同事故情景下，可能对周围环境造成的事故影响、伤害范围（轻伤、重伤、死亡）。各联合站模拟后果图如下：涉及企业机密，不予公开。

通过对原油罐事故后果进行模拟分析可知，原油储罐泄漏后的灾害模式主要为池火，同一种泄漏模式导致的池火灾，原油储罐容积越大，油罐罐泄漏的量越大，形成的池火面积越大，危害越大；同体积的储油罐距离防火堤的距离越大，形成的池火面积越大，危害越大。各联合站模拟分析的事故死亡区域、重伤区域主要覆盖原油罐区及原油罐区周边建构筑物、设施，事故轻伤区域主要集中在联合站内，基本不涉及站外周边道路及设施。

池火灾模型计算选取的原油储罐整体完全破裂（储罐完全破裂或泄漏孔径大于150mm）导致的池火灾的灾害情景，是考虑了极端泄漏事故发生，后果最为严重，但其概率较低。考虑其较高的可能性和潜在的后果，小孔（范围0~5mm，代表值5mm）、中孔泄漏（5~50mm，代表值25mm）场景通常在风险中处于支配地位，另外25mm（代表值）泄漏孔径比较接近大尺寸法兰的泄漏，代表了可能发生的平均泄漏尺寸，对可接受风险的贡献值较大。

事故案例

设备磨损留隐患  油品泄漏着大火

1.事故经过

某年10月30日，某站输油泵房可燃气体报警器突然报警，值班工人王某等三人到泵房查看情况，发现1号输油泵下方起火，且迅速蔓延，三人退出泵房取灭火器时，发生爆燃，火势加大，王某等人用干粉灭火器灭火无效，随即报警。7时左右，经理孟某等人赶赴现场，组织大家切断油源、关井、断电。7时15分左右，消防车赶到，经15min扑救，火势得以控制，后将余火扑灭。

2.事故原因

（1）1号输油泵电机下轴承磨损，引起电机轴连同传动部分外磁环（铝制）下窜，造成外磁环与隔离套固定螺丝产生磨擦，碎屑磨挤玻璃钢隔离套，导致玻璃钢隔离套破裂，油气泄漏。磁块固定环固定螺钉与隔离固定螺丝继续磨擦碰撞产生火花，引燃泄漏油气，是导致事故发生的直接原因。

（2）设备检查不到位，保养维护不及时，没有及时发现设备隐患，是导致事故发生的主要原因。

3.防范措施

（1）定期检查油泵及电机轴套的磨损情况，磨损较大时及时更换。

（2）加强对输油设备的日常保养与定期检查，保障设施安全运行。

（3）加强应急预案演练，提高职工在应急情况下的应对和处理能力。

未停机进防护栏  平衡块击中致人死亡

1.事故经过

某年7月25日，某采油厂计量站站长曾某和职工赵某对某井抽油机进行检查，检查完毕后在路过某站时，赵某到站内喝水，曾某独自骑三轮车南行。赵某喝完水后，循路往南找曾某，在骑车经过一口路边井时，发现曾某被平衡块击中倒在抽油机南侧的水泥基础上，经抢救无效死亡。

2.事故原因

（1）曾某违章作业，在未停机的情况下进入抽油机防护栏内，被平衡块击中，是导致事故发生的直接原因。

（2）曾某安全意识淡薄，自我保护意识差，是造成本次事故的主要原因。

3.防范措施

（1）进入抽油机防护栏作业必须停机。

（2）强化员工的安全教育培训，增强安全生产意识和遵章守纪的自觉性。

未佩戴防护用具  中毒身亡

1.事故经过

某年1月15日，某采油队进行扫管线解堵，在制定了简单扫线方案并现场交底后，开始扫线。因管线堵头难以卸开，便擅自进行变更，将热水管线接到室内的加药管线上。留在值班室的一操作工王某听到计量间内有异常响声，透过观察窗发现管线泄漏，油气外溢，匆忙进入计量间查看。因油气中硫化氢含量较高，致王某当场晕倒，经抢救后无效死亡。

2.事故原因

（1）操作工王某安全意识淡薄，对岗位存在的危险因素和事故防范措施掌握不清，在没有佩带任何防护用具、无监护人的情况下，独自进入油气聚集场所，导致硫化氢中毒，是导致事故发生的直接原因和主要原因。

（2）在进行施工变更后，操作工王某未按规定在观察窗下值守，没有及时发现油气最初泄漏情况，造成大量油气外泄，是导致事故发生的重要原因。

3.防范措施

（1）严格执行有关操作规程和规章制度，进入有毒有害场所佩带齐全安全防护用具。

（2）强化员工教育培训，增强安全生产意识和自我保护能力。

安全对策措施及建议

本次评价发现的问题、隐患整改建议以及复查情况

评价组就本次安全评价现场检查发现的问题及整改建议措施，与孤东采油厂进行了充分的意见交流，孤东采油厂同意报告书意见，并对报告提出的问题进行了整改。评价组经到现场进一步核实，整改建议和复查情况见表9.1-1。

表9.1-1  本次评价发现的问题、隐患整改建议以及复查情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

改进及改善的对策措施与建议

涉及企业机密，不予公开。

安全现状评价结论

根据孤东采油厂提供的有关资料，在主要危险、有害因素辨识、分析的基础上，依据国家有关法律、法规、技术标准的要求，运用安全检查表、事故后果模拟等评价方法，对孤东采油厂进行了安全现状评价，孤东采油厂陆上采油（气）现有安全生产条件符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等法律法规及标准相关要求。具备法律法规、标准规范规定的安全生产条件。

孤东采油厂还应落实本次安全评价所提出的安全建议措施，在以后的生产运行过程中，应严格执行各项安全管理制度，落实安全生产责任制，严格遵守各项安全操作规程，持续保持安全生产条件，从组织、管理、制度、人员等各个层面确保安全生产。

与被评价单位交换意见

山东实华安全技术有限公司接到孤东采油厂的委托后，认真研究了项目的有关资料，到现场查看并与有关技术人员进行了交流。

项目安全现状评价报告初稿完成后，项目评价组与孤东采油厂进行了沟通，达成了一致意见，企业对本报告中提出的问题进行了认真整改，企业整改完毕后，项目评价组进行了现场复查。

表11-1  与被评价单位交换意见情况一览表

附录1  危险有害物质特性表

附录1-1  原油的危险、有害特性

| 标识 | 中文名 | 原油 | CAS |  |  | 8002-05-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子量 | 无资料 | UN编号 |  |  | 1267 |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 红色、红棕色或黑色有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 可分离出多种有机原料，如汽油，苯、煤油、沥青等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 6 | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 无资料 |  |  |
|  | 沸点（℃） | 自常温至500℃以上 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 无资料 |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.78～0.97 | 临界温度（℃） |  |  | 无资料 |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 无资料 | 临界压力（MPa） |  |  | 无资料 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 可燃 | 危险特性 |  |  | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 建规火险分级 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 8.7 | 燃烧（分解）产物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 |  | 泡沫、干粉、二氧化碳，砂土。 |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  |  | 强氧化剂。 |  |
| 包装与储运 | 危险货物包装标志 |  |  | 7 |  |  | 包装类别 | Ⅰ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远寓火种、热源。仓温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 原油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 食入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 误服者给充分漱口、饮水，就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至空旷的地方掩埋；蒸发、或焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录1-2  天然气的物质特性及危险性分析表

| 标识 | 中文名 | 甲烷 | CAS |  | 74-82-8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH4 |  |  |  |  |
|  | 分子量 | 16.04 | UN编号 |  | 1971 |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 889.5 |  |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 53.32/-168.8℃ |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.42/-164℃ | 临界温度（℃） |  | -82.6 |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 0.55 | 临界压力（MPa） |  | 4.59 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | -188 |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 538 |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 5.3 |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 15 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  | 强氧化剂、氟、氯。 |  |
| 包装与储运 | 危险货物包装标志 |  | 4 |  | 包装类别 | 无资料 |
|  | 储运注意事项： | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 苏联MAC：300mg/m3 美国TWA：ACGIH窒息性气体 |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿工作服。 |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。 |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |

附录1-3  硫化氢的物质特性及危险性分析表

| 标识 | 中文名 | 硫化氢 | CAS |  | 7783-06-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2S |  |  |  |  |  |
|  | 分子量 | 34.08 | UN编号 |  | 1053 |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色、有恶臭的气体。 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于化学分析如鉴定金属离子。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -85.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  |
|  | 沸点（℃） | -60.4 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 2026.5(25.5℃) |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 无资料 | 临界温度（℃） |  | 100.4 |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 1.19 | 临界压力（MPa） |  | 9.01 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 260 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 4.0 |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 46.0 | 燃烧（分解）产物 |  | 氧化硫。 |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、碱类。 |  |
| 包装与储运 | 危险货物包装标志 |  | 无资料 |  |  | 包装类别 | O52 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输注意事项： 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 中国MAC(mg/m3)：10 中国TLV(mg/m3)：15（10ppm） 前苏联MAC(mg/m3)：10 TLVTN：OSHA 20ppm，28mg/m3[上限值]; ACGIH 10ppm，14mg/m3 TLVWN：ACGIH 15ppm，21mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：618 mg/m3(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。 急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3 以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。 长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防化学品手套。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |

附录1-4  柴油的危险、有害特性

| 标识 | 中文名 | 柴油 | CAS |  | 68334-30-5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | 无资料 | 危化品序号 |  | 1674 |  |  |  |
|  | 分子量 | 无资料 | UN编号 |  | 无资料 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -18 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 282-338 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.87-0.9 | 临界温度（℃） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 无资料 | 临界压力（MPa） |  | 无资料 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 257 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 无资料 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。· |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、卤素。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 无资料 | 危险货物包装标志 |  |  | 无资料 | 包装类别 | Z01 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 密闭操作，注意通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿一般作业防护服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |

附录1-5  丙烯酰胺的危险、有害特性

| 标识 |  |
| --- | --- |
| 中文名：丙烯酰胺 英文名：Acrylamide | 分子式：CH2CHCONH2 分子量：71.08 UN编号：2074 CAS号：79-06-1 |
| 理化性质 |  |
| 外观与性状：白色结晶固体，无气味 沸点（℃）：125/3.33kPa 熔点（℃）：84.5 相对密度（水=1）：1.12 相对密度（空气=1）：2.45 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）：无意义。 主要用途：用于制造水溶性聚合物即聚丙烯酰胺 饱和蒸汽压（kPa）：0.21/84.5℃ 溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、丙酮，不溶于苯。 燃烧热（kJ/mol）： |
| 燃烧爆炸危险性 |  |
| 燃烧性：可燃 闪点（℃）：无意义。 爆炸下限（V%）：无意义。 爆炸上限（V%）：无意义。 自燃温度（℃）：无意义。 | 危险特性：遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 稳定性：稳定 禁忌物：强氧化剂、酸类、碱类。 灭火方法：二氧化碳、干粉、砂土。 |
| 泄漏应急处理 |  |
| 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁净的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |
| 健康危害 |  |
| 接触限值 中国MAC（mg/m3）：0.3 浸入途径：吸入、食入、经皮吸收。 | 毒性 LD50：150～180mg/kg（大鼠经口） 400mg/kg（大鼠经皮） |
| 健康危害：本品具神经毒作用。可引起疲劳、嗑睡、手指麻木，位置性震颤，步态紊乱，肌肉萎缩，肌肉无力，手出汗脱屑以及接触性皮炎等。对眼睛、皮肤有刺激作用。 |  |
| 急救措施 |  |
| 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。保暖并休息。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食用：误服者立即漱口，饮足量温水，催吐，就医。 |  |
| 储运注意事项 |  |
| 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。包装要密封，不可与空气接触。不宜大量或久存。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |
| 防护措施 |  |
| 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全沐浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：必要时戴化学安全防护眼睛。 | 防护服：穿防静电工作服。 手防护：戴防化学品手套 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。实行就业前和定期的体检。 |

附录2  现场安全检查表

附录2-3  油气集输系统单元

附录2-4  安全管理单元

附表2.4-1  管理单元安全检查表

附录3  孤东采油厂提供的资料目录

（详见评价报告附件分册）

附件1  营业执照复印件

附件2  原安全生产许可证复印件

附件3  采矿许可证复印件

附件4  安全生产责任制发布令及目录

附件5  安全管理制度目录

附件6  操作规程目录

附件7  成立安全生产（QHSE）委员会的文件

附件8  成立安全管理机构及安全管理人员的文件

附件9  安全总监任命、高级工程师证书及备案文件

附件10  注册安全工程师证书复印件

附件11  主要负责人任命文件

附件12  主要负责人安全管理人员台账和证书复印件

附件13  专业化单位文件及特种作业人员证书复印件（部分）

附件14  安全教育培训资料

附件15  特种设备安全管理人员台账及其他人员证书（部分）复印件

附件16  安全生产费用提取计划及使用证明材料

附件17  工伤保险参保证明

附件18  安全生产责任保险的有关证明

附件19  劳动防护用品发放记录（部分）

附件20  “三同时”项目统计台账

附件21  设备设施检验检测台账及部分报告

附件22  生产安全事故应急预案备案登记表

附件23  成立应急组织机构文件

附件24  应急演练计划及演练记录

附件25  应急救援协议

附件26  特殊作业许可票证（部分）

附件27  承包商台账及部分承包商资料

附件28  变更资料（节选）

附件29  安全标准化证书复印件

附件30  原油检测报告

附图一  孤东一号联合站平面图

附图二  孤东二号联合站平面图

附图三  孤东三号联合站平面图

附图四  孤东四号联合站平面图

附图五  天然气处理站平面图

附录4  现场问题整改复查说明

涉及企业机密，不予公开。