胜利油田分公司河口采油厂义东油田

义深8块井网完善工程

安全预评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2022年9月13日

胜利油田分公司河口采油厂义东油田

义深8块井网完善工程

安全预评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：安风菊

评价项目负责人：杨志刚

报告完成日期：2022年9月13日

前  言

义东油田义深8块位于东营市河口区境内。本方案动用含油面积1.2km2，石油地质储量89×104t，注水开发。方案部署新钻定向油井5口、水井3口。新油井平均单井产量5.5t/d，新建产能0.94×104t/a，开发15年累计产油9×104t，提高采收率11.9%。

该工程新增开发投资7142.03万元，其中钻井工程5690.12万元、采油工程502.72万元、地面工程775.31万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号修正）、《建设项目安全设施”三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36 号，总局令第77号修正）等规定的要求，为实现建设项目的本质安全和生产、经济的同步增长，胜利油田分公司河口采油厂委托我公司对本工程进行安全预评价。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《安全预评价导则》（AQ8002-2007）和《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T6607-2019）的要求，进行了资料与标准收集、现场调研、工程分析、危险与有害因素分析、评价，并在此基础上提出了安全对策措施建议，最后编制完成了本工程安全预评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了胜利油田分公司河口采油厂领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

评价项目组

2022年9月

目  录

1  总 则	1

1.1  评价目的	1

1.2  评价依据	1

1.3  评价范围	6

1.4  评价程序	6

2  工程概况	8

2.1  建设项目基本信息	8

2.2  建设及生产管理单位简介	8

2.3  自然条件与社会环境	9

2.4  开发方案及油藏概况	10

2.5  钻井工程方案	11

2.6  采油工程方案	17

2.7  地面工程现状	19

2.8  地面工程方案	24

2.9  安全管理	43

3  主要危险、有害因素分析	50

3.1  主要危险有害物质及其危害特性	50

3.2  钻井工程危险有害因素分析	54

3.3  采油过程	60

3.4  井下作业过程	62

3.5  地面工程施工过程危险、有害因素分析	64

3.6  生产运行过程中的危险有害因素分析	68

3.7  主要生产设备的危险有害因素分析	71

3.8  公用工程及辅助生产设施危险有害因素分析	74

3.9  自然环境因素分析	75

3.10  周边井与本工程的相互影响分析	77

3.11  危险化学品重大危险源辨识	78

3.12  主要危险、有害因素分析结论	79

4  评价单元划分及评价方法选择	81

4.1  评价单元划分	81

4.2  评价方法选择	82

5  安全评价	85

5.1  钻井工程单元	85

5.2  采油工程单元	90

5.3  井下作业单元	94

5.4  地面工程施工作业单元	97

5.5  油气集输单元	100

5.6  注水系统单元	109

5.7  公用工程及辅助生产设施单元	113

5.8  安全管理单元	117

6  典型事故案例	122

6.1  “12.26”违章拆装井口井喷失控事故	122

6.2  “1.17”抽油机挤手伤害事故	124

6.3  本工程借鉴	124

7  安全对策措施及建议	126

7.1  可研提出的安全对策措施	126

7.2  本次评价提出的安全技术措施	126

7.3  本次评价提出的安全管理建议	130

8  评价结论	137

8.1  安全评价结果	137

8.2  应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议	138

8.3  安全评价结论	138

附表1  原油的物质特性及危险性分析表	140

附表2  天然气的物质特性及危险性分析表	142

附件1  可研报告批复文件	144

附件2  原油物性及硫化氢检测数据	148

附件3  专家组评审意见	149

附件4  修改说明	151

1  总 则

1.1  评价目的

1）贯彻”安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保建设项目中的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证项目建成后在安全方面符合国家有关法律、法规和技术标准的要求。

2）通过对义东油田义深8块井网完善工程的环境条件、地理位置、物料特性、设备设施等进行调研、分析，辨识分析建设项目、生产经营活动潜在的危险、有害因素。

3）通过本次安全预评价，针对主要危险、有害因素，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，以利于提高项目的本质安全化水平，避免和减少生产安全事故危害的发生。

4）为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件；为政府安全生产监管、监察部门、行业主管部门等相关单位实施监督、管理提供依据。

1.2  评价依据

1.2.1  法律、法规

1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第88号修正）

2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第69号）

3）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2021]第81号修正）

4）《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令[2008]第7号）

5）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]第24号修正）

6）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（中华人民共和国主席令[2010]第30号）

7）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令[2013]第4号）

8）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令[2007]第493号）

1.2.2  部门规章、地方政府规章

1）《建设项目安全设施”三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36 号，总局令第77号修正）

2）《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理局令[2012]44号，2015年80号令修订）

3）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急部[2019]2号令修订）

4）《山东省安全生产条例》（山东省第十三届人民代表大会常务委员会[2021]第三十二次会议修订）

5）《山东省安全生产行政责任制规定》（山东省政府令[2022]第346号）

6）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第260号，2018年第311号修订）

7）《山东省安全生产风险管控办法》（山东省政府令[2020]第331号）

8）《山东省生产安全事故应急办法》（山东省政府令[2021]第341号）

9）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省政府令[2021]第342号）

1.2.3  评价标准

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

- 《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

- 《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）

- 《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《安全预评价导则》（AQ 8002-2007）

- 《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《油气田防静电接地设计规范》（SY/T0060-2017）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T 5225-2019）

- 《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T5974-2020）

- 《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2016）

- 《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T 6607-2019）

- 《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》（SY/T 6671-2017）

- 《油气生产场所HSE标志及警语设置规范》（Q/SH 1020 2152-2021）

1.2.4  企业规定

1）《关于印发<中国石化作业许可管理规定>等 8 项制度的通知》（中国石化制[2022]14 号）

2）《中国石化承包商安全监督管理办法》（中国石化安[2017]603号）

3）《中国石化建设项目安全、职业病防护、消防设施“三同时”管理办法》（中国石化安[2018]448号）

4）《胜利油田应急管理办法》（胜油局发[2022]3号）

5）《胜利油田承包商HSSE监督管理办法》（胜油局发[2021]43号）

6）《胜利油田建设项目安全设施及职业病防护设施“三同时”管理实施细则》（胜油局发[2022]23 号）

7）《胜利油田施工作业安全管理规定》（胜油局发[2021]42号）

8）《胜利油田分公司钻井井控管理实施细则》（胜油局发[2017]57号）

9）《胜利油田作业许可管理实施细则》（胜油局发[2022]99号）

10）《胜利油田陆上石油天然气开采动火作业安全管理实施细则》（胜油局发[2022]102号）

11）《胜利油田动土作业安全管理实施细则》（胜油局发[2022]104号）

12）《胜利油田临时用电作业安全管理实施细则》（胜油局发[2022]95号）

13）《胜利油田吊装作业安全管理实施细则》（胜油局发[2022]103号）

14）《胜利油田高处作业安全管理实施细则》（胜油局发[2022]98号）

1.2.5  工程有关技术文件

1）《义东油田义深8块井网完善工程可行性研究报告》（胜利油田分公司河口采油厂，2022年7月）；

2）《关于义东油田义深8块井网完善工程可行性研究报告备案的批复》（胜油公司工单[2022]229号，2022年7月14日）

3）胜利油田分公司河口采油厂义东油田义深8块井网完善工程安全预评价技术服务合同；

4）其他与该工程安全评价有关的技术资料。

1.3  评价范围

本次评价对象为义东油田义深8块井网完善工程，具体内容如下：

1）钻采工程：部署新钻定向油井5口、水井3口，进尺2.73×104m，一开采用Ф244.5表层套管，二开采用Ф139.7油层套管。套管射孔完井，油井酸洗投产，有杆泵开采。

2）地面工程：采用油井功图计量工艺，油井产液经计量后输至义和联合站处理，安装功图计量装置5套，新建集油管线Ф89×4-2.45km、供水管线Ф76×4-2.45km、注水管线Ф68×10-0.15km、电加热器1套、混输泵1套、注水泵橇1套等。

3）配套的供配电、自控、通信等系统。

1.4  评价程序

安全预评价工作程序大体可分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，详细了解建设项目的基本情况，对工程进行危险、有害因素分析与识别；第二阶段为实施评价阶段，运用适当的评价方法进行评价，提出相应的安全对策措施；第三阶段为安全预评价报告书的编制阶段，得出安全预评价结论，提出建议，完成安全预评价报告书的编制。

评价程序见图1.4-1。

图1.4-1  安全预评价程序框图

2  工程概况

2.1  建设项目基本信息

项目名称：义东油田义深8块井网完善工程

项目性质：扩建项目

建设单位：胜利油田分公司河口采油厂

建设地点：山东省东营市河口区境内

项目总投资：该工程新增开发投资7142.03万元，其中钻井工程5690.12万元、采油工程502.72万元、地面工程775.31万元

新建产能：0.94×104t/a

2.2  建设及生产管理单位简介

涉及企业机密，不予公开。

2.3  自然条件与社会环境

2.3.1  地理位置

义东油田义深8块位于东营市河口区境内，隶属于河口采油厂采油管理八区管辖，距离河口采油厂直线距离约4km，距离义和联直线距离约7.3km，该区地势平坦，交通便利。区块地理位置示意见图2.3-1。

涉及企业机密，不予公开

图2.3-1  义东油田义深8块地理位置示意图

2.3.2  自然条件

（1）气象条件

年平均气压               101.64kPa

历年平均气温             13.6℃

极端最高气温             38.2℃

极端最低气温             -13.0℃

年平均降水量             612.8mm

最大日降水量             137.6mm

最大积雪深度             24cm

最大冻土深度             36cm

累年最大风速             21.1m/s

历年最多风向             SE，S

（2）工程地质

抗震设防烈度             7度

地震基本加速度           0.10g

2.3.3  社会环境

区位资源优势明显，土地资源、水力资源丰富，地下资源主要为石油、天然气、卤水等。各区块内公路纵横交错，生产专用路四通八达，交通便利。无线、有线通讯、信息网络覆盖整个油区，通讯便捷。

2.4  开发方案及油藏概况

（1）油藏地质特征

义东油田义深8块构造上处于沾化凹陷四扣向斜北部东北侧，义东24块东南部，东邻渤南油田，主要含油层系为Es24，上报探明含油面积1.2km2，地质储量89×104t。在储层上具有如下特征：岩性主要是含砾砂岩，粗-细砂岩，致密坚硬，并含灰质和白云质，平均空气渗透率为89.3×10-3um2。Es24砂层组油层大面积连片分布，平均有效孔隙度为16.6%，见个别裂隙。储集层物性差，层内非均质严重：据义深8井压力恢复曲线计算，有效渗透率只有6.25×10-3um2，同时层内非均质严重，如义东8-5-16井，渗透率最高达216×10-3um2，而最低0.14×10-3um2，其级差为1044，突进系数13.7，变异系数为0.85。

（2）流体性质

1）原油性质

地下密度0.7738 g/cm3，地下粘度为0.5mPa·s，地面比重0.88 g/cm3，地面粘度32mPa·s，凝固点29℃，含硫0.24%，含蜡27.04%，含胶质19.07%，沥青质1.69%，体积系数1.1992，原始油气比52.5 m3/t。天然气比重0.8710，甲烷含量70.9%，乙烷含量6.84%，丙烷含量10.23%，丁烷含量9.83%，其它含量2.17%。

2）地层水性质

氯离子5597 mg/l，总矿化度13147mg/l，水型NaHCO3。

（3）温度压力系统

原始地层压力31.1MPa，压力系数1.0，属于正常压力系统。原始地层温度119℃，地温梯度为3.1℃/100m，属于常温系统。

（4）开采现状

义深8块石油地质储量113万吨。目前开油井1口，单井日液水平4吨/天，单井日油水平0.3吨/天，综合含水90.6%，采出程度11.12%。

方案区共有曾生产井14口（其中油井9口，水井5口），累计采油12.57万吨，累产水19.36万吨，采出程度11.12%，累注水57.69万方，目前压降3.1MPa，压力保持水平90%。

（5）开发方案

本方案动用含油面积1.2km2，石油地质储量89×104t，注水开发。方案部署新钻定向油井5口、水井3口。新油井平均单井产量5.5t/d，新建产能0.94×104t/a，开发15年累计产油9×104t，提高采收率11.9%。

2.5  钻井工程方案

1、钻井规模及布井方案

本方案义深8块部署新钻井8口，均为定向井，采用丛式井组施工，组台1个。总进尺27305.91m，平均单井进尺3413.24m。

表2.5-1  平台组建方案表

| 平台号 | 钻井顺序 | 井号 | 井型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1 | 义东8-斜3 | 定向井 |
|  | 2 | 义东8-斜8 | 定向井 |
|  | 3 | 义东8-斜2 | 定向井 |
|  | 4 | 义东8-斜10 | 定向井 |
|  | 5 | 义东8-斜5 | 定向井 |
|  | 6 | 义东8-斜7 | 定向井 |
|  | 7 | 义东8-斜4 | 定向井 |
|  | 8 | 义东8-斜9 | 定向井 |

2、井眼轨道和井身结构

依据井口坐标、靶点坐标及垂深数据，考虑整体钻井顺序优化原则，进行方案井井眼轨道模拟优化设计，具体结果见下表。

表2.5-2  方案轨道优化参数表

| 钻井 顺序 | 井号 | 造斜点 (m) | 造斜 终点 斜深 (m) | 造斜段狗腿度 °/30m | 最大 井斜角 (°) | 设计 方位 (°) | 靶点 垂深 (m) | 靶点 位移 (m) | 井底 位移 (m) | 完钻 井深 (m) | 完钻 垂深 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义东8-斜3 | 1970.00 | 2169.28 | 4.50 | 29.89 | 248.52 | 3160.00 | 625.43 | 705.91 | 3483.78 | 3300.00 |
| 2 | 义东8-斜8 | 2100.00 | 2295.86 | 4.50 | 29.38 | 304.25 | 3150.00 | 534.76 | 619.20 | 3457.91 | 3300.00 |
| 3 | 义东8-斜2 | 2260.00 | 2460.09 | 4.50 | 30.01 | 214.66 | 3160.00 | 460.74 | 512.73 | 3382.75 | 3250.00 |
| 4 | 义东8-斜10 | 2350.00 | 2541.47 | 4.50 | 28.72 | 344.63 | 3150.00 | 384.77 | 466.96 | 3415.43 | 3300.00 |
| 5 | 义东8-斜5 | 2430.00 | 2627.50 | 4.50 | 29.63 | 270.16 | 3150.00 | 352.00 | 437.30 | 3411.12 | 3300.00 |
| 6 | 义东8-斜7 | 2780.00 | 2976.09 | 4.50 | 29.41 | 329.25 | 3130.00 | 140.80 | 225.37 | 3334.73 | 3280.00 |
| 7 | 义东8-斜4 | 2720.00 | 2917.91 | 4.50 | 29.69 | 142.15 | 3130.00 | 176.03 | 272.94 | 3367.79 | 3300.00 |
| 8 | 义东8-斜9 | 2540.00 | 2737.79 | 4.50 | 29.67 | 40.80 | 3200.00 | 318.35 | 403.80 | 3452.40 | 3350.00 |

依据方案区块地层压力资料，借鉴本区已完钻井实际井身结构，综合考虑钻井安全和投资效益，确定本区井身结构设计思路。

采用二开井身结构：

一开采用Ф311.1mm钻头，下入Ф244.5mm表层套管，下至井深400m；同台相邻两井错开10m，水泥返至地面；

二开采用Ф215.9mm钻头，下入直径Ф139.7mm油层套管，钢级P110，壁厚9.17mm，水泥返至地面。

以义东8-斜3井为例，示意图见图2.5-1。

表2.5-3  井身结构设计数据表

| 钻井 顺序 | 井号 | 完钻井深(m) | 井底位移 (m) | 井身结构（mm×m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义东8-斜3 | 3483.78 | 705.91 | Ф244.5×400+Ф139.7×3480 |
| 2 | 义东8-斜8 | 3457.91 | 619.20 | Ф244.5×410+Ф139.7×3454 |
| 3 | 义东8-斜2 | 3382.75 | 512.73 | Ф244.5×400+Ф139.7×3379 |
| 4 | 义东8-斜10 | 3415.43 | 466.96 | Ф244.5×410+Ф139.7×3412 |
| 5 | 义东8-斜5 | 3411.12 | 437.30 | Ф244.5×400+Ф139.7×3408 |
| 6 | 义东8-斜7 | 3334.73 | 225.37 | Ф244.5×410+Ф139.7×3331 |
| 7 | 义东8-斜4 | 3367.79 | 272.94 | Ф244.5×400+Ф139.7×3364 |
| 8 | 义东8-斜9 | 3452.40 | 403.80 | Ф244.5×410+Ф139.7×3449 |

涉及企业机密，不予公开

图2.5-1  井身结构示意图（以义东8-斜3井为例）

3、钻井工程配套

本方案设计最大钻深3483.78m，依据钻机负荷的选择原则，确定选择的钻机设备负荷能力及配置能够满足钻井的需要。方案井均采用40型钻机。

选择钻具组合时，首先应考虑地层特点对钻具结构的要求；其次考虑井身轨迹参数对钻具结构的要求，另外选择的钻具结构还应有利于提高机械钻速。根据钻具组合选择思路确定本区钻具组合方式，实际钻进过程中可根据钻遇地层的实际情况适时调整钻具组合，最大限度地符合地层规律，确保钻具组合与地层相匹配。钻具组合方案见表2.5-4。

表2.5-4  钻具组合设计表

| 开钻 次序 |  | 井眼尺寸 （mm） | 钻具组合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一开 |  | 311.2 | Ф311.2mm钻头 +Ф177.8mm钻铤12根（含无磁钻铤1根）+Ф127mm钻杆 |
| 二开 | 直井段 | 215.9 | 常规钻具：Ф215.9mm钻头+止回阀+Ф177.8mm钻铤12根（含无磁钻铤1根）+Ф127mm钻杆 钟摆钻具：Ф215.9mm钻头+止回阀+Ф177.8mm钻铤2根（含无磁钻铤1根）+Ф214mm螺旋扶正器+Ф177.8mm钻铤10根+Ф127mm钻杆 |
|  | 斜井段 |  | Ф215.9mm钻头 +Ф171.5mm1.25°单弯动力钻具+止回阀+Ф158.8mm无磁钻铤1根+MWD+Ф158.8mm钻铤2根+Ф127mm加重钻杆30根 +Ф127mm钻杆 |
| 通井 |  | 215.9 | Ф215.9mm钻头+止回阀+Ф158.8mm钻铤2根+Ф210mm螺扶+Ф127mm加重钻杆+Ф127mm钻杆 或Ф215.9mm钻头+Ф210mm螺扶+止回阀+Ф127mm加重钻杆1根+Ф210mm螺扶+Ф127mm加重钻杆+Ф127mm钻杆 |

4、钻井液

钻井分段钻井液体系见表2.5-5。

表2.5-5  新钻井分段钻井液体系

| 井段（m） | 钻井液体系 |
| --- | --- |
| 一开 | 土浆 |
| 二开（~馆陶组） | 钙处理钻井液 |
| 二开（~井底） | 复合盐润滑防塌钻井液 |

5、井控装置和措施

井控装置选择及试压要求见表2.5-6。

表2.5-6  井口装置及试压要求

| 开钻 次数 | 名称 | 型号 | 试压要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 试压介质 | 井口试压 (MPa) | 试压时间 (min) | 允许压降 (MPa) |
| 二开 | 双闸板（套管头） | 2FZ28-35 | 清水 | 14 | ≥15 | ≤0.7 |
|  | 节流压井管汇 （内防喷管线） | JG-Y-35/YG-35 | 清水 | 14 | ≥15 | ≤0.7 |
| 备注 | ①各开要进行低压试压，试压值1.4MPa~2.1MPa，稳压时间不少于10min，压降不大于0.07 MPa，密封部位不允许有渗漏。放喷管线试压值不低于10MPa，稳压不少于15min，压降不大于0.7 MPa。②防喷器也可选用2FZ35-35。③半封闸板也可采用5″-5 1/2″变径闸板。 |  |  |  |  |  |

6、固井工艺

油层井段采用P110钢级套管，固井时所用套管附件和工具应与套管柱强度一致，扣型要与套管扣型相匹配。

表2.5-7  新钻井套管柱设计（以义东8-斜3井为例，下同）

| 套管 程序 | 井段 （m） | 套 管 规 范 |  |  |  |  | 长度 (m) | 钻井液 密度(g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尺寸 (mm) | 钢级 | 壁厚 (mm) | 扣型 | 最佳上扣扭矩 (N·m) |  |  |
| 表层套管 | 0～400 | 244.5 | J55 | 8.94 | 长圆 | 6140 | 400 | 1.10 |
| 油层套管 | 0～3480 | 139.7 | P110 | 9.17 | 长圆 | 7710 | 3480 | 1.30 |

表2.5-8  新钻井套管柱强度校核

| 套管 程序 | 井段 (m) | 重量 |  |  | 抗外挤 |  | 抗内压 |  | 抗拉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每米重 (kg/m) | 段重 (t) | 累计重 (t) | 最大 载荷 （MPa） | 安全 系数 | 最大载荷(MPa) | 安全系数 | 最大 载荷(kN) | 安全系数 |
| 表层套管 | 0～400 | 53.57 | 21.43 | 21.43 | 4.32 | 3.24 | 6.89 | 3.63 | 180.75 | 11.15 |
| 油层套管 | 0～3480 | 30.05 | 99.07 | 99.07 | 42.04 | 1.82 | 42.04 | 2.24 | 825.51 | 2.95 |

表2.5-9  套管性能数据表

| 外径 mm | 钢级 | 壁厚 mm | 扣型 | 每米 重量 kg/m | 接箍 外径 mm | 抗拉 强度 kN | 抗挤 强度 MPa | 抗内压强度 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244.5 | J55 | 8.94 | 长圆 | 53.57 | 269.88 | 3015 | 14 | 24.3 |
| 139.7 | P110 | 9.17 | 长圆 | 30.05 | 160.02 | 2437 | 76.5 | 87.1 |

2.6  采油工程方案

1、完井工艺

根据生产套管尺寸和胜利油田的射孔技术现状，优选射孔枪、射孔弹；结合各井渗透率、造斜情况，优选射孔工艺。

根据义深8块油藏情况（流体性质、储层参数）、油井污染情况、生产套管尺寸和胜利油田的射孔技术现状，采用以下射孔参数：

枪  型：102枪       弹  型：102弹     孔 密：16孔/m

布孔格式：螺旋布孔   相 位 角：90°

射孔输送方式：油管输送负压射孔工艺。

2、举升工艺

选用有杆泵举升，下泵深度2000m，选用Ф44mm防腐泵，冲程6m、冲次1-2min-1工作制度。根据泵管深度设计，杆抽油杆组合：Ф25mm抽油杆×500m+Ф22mm抽油杆×1500m。

完井生产管柱根据泵挂深度和井筒配套工艺的设计，设计Ф88.9mm+Ф73mm二级平式油管组合。

根据杆柱组合中抽油机的悬点最大载荷，方案选择12型旋转换向抽油机。

3、酸洗工艺

对该块新投油井配套酸洗工艺，清除井筒污染，提高单井产能。

（1）酸液体系

根据要求推荐配方如下：

a.洗井液100m3（热油田采出水+1.0%氯化铵）

洗井液33m3（热油田采出水+3.0%氢氧化钠)

b.	酸液：复合酸10m3（清水+复合酸2t）

（2）施工步骤

1）下入洗井阀服务工具，洗井内管工具距洗井阀2-3m时，洗井液（热油田采出水（60度以上）+1.0%氯化铵）0.8m3/min以上排量（千型车）反洗井，液量不少于50m3，直到返出液进出口液性一致，出口回收。

2）清洗管柱：反替20m3NaOH（浓度3%）溶液到井筒，浸泡1h后，再用13m3NaOH（浓度3%）溶液循环清洗井筒2h。

3）洗井液（热油田采出水（60度以上）+1.0%氯化铵）0.8m3/min以上排量（千型车）反洗井，液量不少于50m3，直到返出液进出口液性一致，出口回收。

4）倒流程油管正替复合酸10m3（清水+复合酸2t），倒反洗井流程洗井液以0.8m3/min排量反洗井一周，返出口进回收罐车。

4、注水工艺

该块注水水源来自义东注。该块油藏储层渗透率97×10-3μm2，参照SY/T 5329-2012《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》规定，要求注水水质达到0.05-0.5μm2的水质标准。目前义东注水质能够达到要求。

根据义深8块油藏方案给出的数据，由相关公式计算不同注入量、不同摩阻下井口井底的平均注水压力。通过压力预测结果，结合目前地面管网压力系统，推荐水井采用350型注水井口，注水泵及地面流程也应当与之匹配。

义深8块沙二段四砂组方案区不具备细分层系的物质基础，设计采用一套井网开发，采用光油管笼统注水管柱，即可满足注水要求。采用73mm加厚和平式油管组合。

2.7  地面工程现状

2.7.1  油气集输现状

（1）集输管网

目前义深8块周边老油井采用拉油方式生产，已建义东34-X13集中拉油点1处。目前已经批复的《河口采油厂单拉罐VOCs治理减排工程》将新建混输泵及集油管线，将义东34-X13集中拉油点的液量接入管输，本区块产液一并接入此管线实现管输，最终管输至义和联合站集中处理。

涉及企业机密，不予公开

图2.7-1  周边计量站及集输管网

表2.7-1  周边计量站生产数据表

| 计量站名称 | 所辖 油井数 | 液量 m3/d | 油量 t/d | 含水 % | 出站温度 ℃ | 出站压力 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 义东34-X13井场 | 6 | 61.2 | 9.8 | 84 |  |  |
| 义东22#站 | 13 | 620 | 37 | 94.1 | 68.6 | 0.9 |
| 义东19#站 | 6 | 309 | 11 | 96.5 | 52.2 | 1.1 |
| 义东21#站 | 15 | 443 | 37 | 91.7 | 53.4 | 1.3 |
| 义东43#站 | 4 | 36.5 | 14 | 62.7 | 48.2 | 0.8 |
| 义东11#站 | 5 | 118 | 5 | 95.9 | 27.7 | 0.7 |
| 义东2#站 | 10 | 157 | 23 | 85.2 | 27.6 | 0.7 |
| 合计 | 59 | 1745 | 137 |  |  |  |

（2）联合站现状

《河口采油厂单拉罐VOCs治理减排工程》对义东34-斜13集中拉油点进行拉油改管输，新建Ф89×5 20# 无缝钢管4.5km，并在义东34-X13拉油点新建双螺杆混输泵（Q=30m³/h P=2.0MPa N=30kW）1台，在拉油点新建太阳能光热设备(75kW)1套，占地面积15m×6m+29m×6m，管线走向见图。

涉及企业机密，不予公开

图2.7-2  义东34-斜13集中拉油点外输管线路由图

2.7.2  注水系统现状

井台新建注水井ED8-X2、ED8-X3、ED8-X7，隶属河口采油厂采油管理八区管辖。该井区周边地势平坦，“四化”建设完善。周边有义东注至义东34-10块低压供水管线可用。

涉及企业机密，不予公开

图2.7-3  ED8-X2、ED8-X3、ED8-X7注水井相对位置图

（1）义东注水站

义东站位于山东省东营市河口区余丈村西北侧750米处，始建于2013年1月，于2014年改造。注水水源为义和采出水处理站处理后采出水。

表2.7-2  义东注水站现状水量、压力

| 注水系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水量（m³/d） |  | 运行压力（MPa） |  |
| 设计能力 | 实际处理 | 设计 | 实际 |
| 2000 | 1678 | 25/35 | 11.5/22.5 |

工艺流程如下：

涉及企业机密，不予公开

图2.7-4  义东注水站工艺流程图

（2）义东34-10注水点

义东34-10注水点设计注水规模200m3/d，设计注水压力32.0MPa，目前实际注水量为50m3/d，实际运行泵压29.0MPa，柱塞式注水泵2台（1用1备），注水水源来自义东站，注水水质为Ⅲ级。

注水流程如下：

义东注水站来水→注水泵（2台）→3井式配水阀组→注水井口

义东34-10注水点注水泵具体情况见表2.7-2。

表2.7-2 义东34-10注水点泵参数列表

| 泵号 | 参数 |
| --- | --- |
| 1# | Q=3.4m3/h 32MPa N=75kW |
| 2# | Q=8.5m3/h 32MPa N=185kW |

2.7.3  配套系统现状

井场：井场已建双杆变压器台1座，仅剩杆头安装金具，电源引自10kV王海燕养殖支线。

34-X13拉油点：井场内已建四柱式变压器台2座，已建160kVA变压器和250kVA变压器各1台，电源引自10kV苇场线。160kVA变压器已带负荷77.4kW，250kVA变压器已带约140kW负荷。

2.8  地面工程方案

2.8.1  油气集输工程

#### 2.8.1.1  基础数据

1、地面原油物性

地面原油密度（20℃）  0.87~0.89g/cm3

地面原油粘度（50℃）  12.5~40mPa·s

凝固点	26~36℃

气油比	56.2Nm³/t

2、地层水物性

总矿化度平均	9000~16000mg/L

区块水型	           NaHCO3型

3、设计规模及参数

新增（恢复）产能	0.91×104t/a

设计参数：

设计总井	8口

新油井	5口

新水井	3口

单井最大产油量 	6.2t/d（第1年）

单井最大产液量	45.2m3/d（第15年）

单井最小产油量	2.03t/d（第15年）

单井最小产液量	15.0m3/d（第1年）

井口出油温度	22℃

井口回压	≤1.5MPa

集油管线设计压力	1.6MPa

集油管线设计温度	60℃

#### 2.8.1.2  新建集油管线

本次依托《河口采油厂单拉罐VOCs治理减排工程》中义东34-X13集中拉油点拉改输方案，由于该区块产液凝固点较高，本次采用单管加热密闭集输工艺。新井台产液经过加热后，通过新建2.45km集油管线管输至义东34-X13集中拉油点，增压后管输至义和联合站集中处理。

（1）路由及敷设方式

新建单井集油管线就近接入义东34-X13集中拉油点。新建管线路由见图2.8-1。

涉及企业机密，不予公开

图2.8-1  新建集油管线走向示意图

（2）管径选择

参考目前该区块油井的生产现状，考虑到油井以后的生产情况，综合管线距离、耐腐蚀性等情况，以及满足以后的提液要求，根据经济流速、水力摩阻等结果计算。根据计算结果，考虑单井产液量、最远井井口回压、原油特性、液体流速、管线结垢、已建油田出油管线管径选取情况等综合因素，本次集油管线选用管径为DN80。

（3）管线敷设原则

1）本工程管道浅埋敷设最小埋设深度应在冻土深度以下，最小管顶覆土为1.5m。

2）管道敷设时在水平和纵向转角处，优先采用弹性敷设来实现管道方向改变，以减小沿途摩阻损失和增强管道的整体柔韧性。

（4）管线敷设要求

1）在线路沿线要求恢复原设置的里程桩。

2）开挖管沟之前需对施工作业带两侧各50m范围内的地下管线、电缆或其它地下建构筑物详细排查。如地下埋设有已建管线及线缆等，新建管线下沟前需对已建管线及线缆设置保护措施；如新建管线下沟有困难需对已建管线进行破坏时，施工完毕后需进行恢复。因管线开挖对边沟、边坡造成损害的应进行恢复。

3）下沟前应检查管沟的深度、标高和断面尺寸，并应符合设计要求。冬季施工时，下沟应选择在晴天中午气温较高时。管沟回填应至少高出地面0.3m，管沟挖出土应全部回填于沟上，耕作土应置于回填土的最上层。在管线出土端和弯头两侧，回填土应分层夯实。

4）为节省占地，应严格控制管线施工作业带宽度。一般地段临时作业带宽度，同沟敷设管段为16m，单管敷设管段为14m，特殊地段临时作业段宽度可调整为8m~10m。根据不同的地形、地貌和管径情况，采用不同的组焊、下沟方式。

（5）管线标志桩

根据《油气管道线路标识设置技术规范》SY/T 6064-2017的规定。管道沿线应设置：

里程桩：每公里设一个。

转角桩：管道水平改变方向的位置，均应设置转角桩。转角桩上要标明管道里程，转角角度。

穿越标志桩：管道穿越公路、干渠的两侧，均设置穿越标志桩，穿越标志桩上应标明管道名称、穿越类型、公路或干渠的名称，线路里程，穿越长度，有套管的应注明套管的长度、规格和材质。

交叉标志桩：与地下管道、电（光）缆和其它地下构筑物交叉的位置应设置交叉标志桩。交叉标志桩上应注明线路里程、交叉物的名称、与交叉物的关系。

结构标志桩：管道外防护层或管道壁厚发生变化时，应设置结构标志桩：桩上要表明线路里程，并注明在桩前和桩后管道外防护层的材料或管道壁厚。

设施标志桩：当管道上有特殊设施（如：固定墩）时，应设置设施桩。桩上要表明管道的里程、设施的名称及规格.

（6）管材及防腐选择

本次设计考虑到区块输送温度不高，且周边多为农田，路由基本是沿路敷设，为了防止对管线破坏，要求管线有良好的抗冲击性，且破坏后易于现场维修。结合区块采出液介质的性质、项目投资以及对管材实施的效果，同时参照《油水井单井地面管线设计推荐做法》Q/SH1020 2750-2020及《胜利油田油水井地面管网流程优化推荐做法》，本次新建集油管线采用钢管，内防采用超高分子量内衬+由壬连接，外防采用3PE，保温形式采用30mm聚氨酯泡沫黄夹克保温。

#### 2.8.1.3  集输能力校核

选取指标预测中第1年、第15年预测数据，根据原油物性参数、气油比、凝固点等基础数据，对新建集油管网进行水力、热力计算，根据计算结果，新井场油井井口回压满足集输要求。

#### 2.8.1.4  加热设备选择

根据水力热力计算，为满足生产要求，项目投产后第1年新油井产液需加热至55℃，后期逐年降低，第10年需加热至40℃。对比加热装置投资、成本、能耗及环保风险，考虑到使用水套炉的环保风险较高，而井场没有足够的面积新建光伏板，本次方案使用井口防爆电磁加热器撬。

#### 2.8.1.5  义东34-斜13集中拉油点改造

根据《油田油气集输设计规范》GB 50350-2015中“输送泵的总流量宜按设计液量的1.1倍~1.2倍确定，出口压力宜按输油系统计算总水头的1.1倍~1.2倍确定”的要求，本次将《河口采油厂单拉罐VOCs治理减排工程》方案中Q=30m³/h P=2.0MPa N=30kW 的混输泵更换为Q=65m³/h P=2.0MPa N=75kW混输泵。

#### 2.8.1.6  义东34-斜13集中拉油点集输能力校核

根据外输液量重新校核集油系统，进行水力热力计算，拟建义东34-斜13井场至义东22号站Ф89×4集油管线能够满足集输要求。

#### 2.8.1.7  主要工程量

油气集输部分主要工程量见表2.8-1。

表2.8-1  油气集输部分主要工程量表

| 序号 | 主要工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新井台 |  |  |  |
| 1 | 井口安装 | 套 | 5 |  |
| 2 | 700型皮带机 | 台 | 5 |  |
| 3 | 150kW井口防爆电磁加热装置 | 套 | 1 | 配套设备基础 |
| 4 | 井场管线安装 | 套 | 1 |  |
| 5 | Ф89×4 20#无缝钢管 | m | 2450 | 3PE+30mm泡沫黄夹克保温+超高分子量内衬+由壬连接 |
| 6 | Ф323.9×7.1 Q235B | m | 75 | 2PE外防 |
| 7 | 开挖穿越土路 | 处 | 4 | 15m/处 |
| 8 | 开挖穿越沟渠 | 处 | 1 | 15m/处 |
|  | 义东34-X13新增工作量 |  |  |  |
| 1 | 双螺杆混输泵Q=65m³/h P=2.0MPa N=75kW | 套 | 1 | 配套设备基础 |

2.8.2  注水工程

#### 2.8.2.1  基础数据

注水井数：3口

单井注水量：46m³/d

区块注水规模：137m³/d

注水压力：32MPa

注水水质：III级

#### 2.8.2.2  注水方案

井台水源引自义东注至义东34-10块低压供水管线。井台新建一体化注水泵撬、3井式撬装配水阀组，为注水井供水。

（1）站内设计

1）设计参数

根据预测指标最大注水量：137m3/d

设计规模：140m3/d

注水压力：32MPa

注水水质： III级（含油≤15.0mg/L 悬浮物≤5.0mg/L，粒直径中值≤3.0μm）

2）工艺流程

涉及企业机密，不予公开

图2.8-2  新建井台注水工艺流程图

3）主要设备及构筑物

①一体化注水泵撬（新建）

数量：1座

参数：10m×4.2m×2.7m

撬内含喂水泵（新建2台，1用1备）

数量：2台     流量：Q=10m3/h

扬程：P=20m   功率：N=3kW

撬内含注水泵（新建2台，1用1备）

数量：2台     流量：Q=7m3/h

扬程：P=32MPa   功率：N=75kW

②10m3回收水罐（玻璃钢，新建）

数量：1座

直径：Ф=1.8m

有效容积：V有效=10m3

③回收水泵

数量：1台（新建）

参数：Q=2m3/h  H=1.0MPa  N=3kW

（2）站外设计

本方案中涉及注水井（ED8-X2、ED8-X3、ED8-X7）距离义东34-10注水点较近，本次供水管线设计从义东注至义东34-10块低压供水管线引出。管线路由见图2.8-3。

涉及企业机密，不予公开

图2.8-3  ED8-X2、ED8-X3、ED8-X7供水管线走向示意图

结合现场已建管线的材质，根据管径计算结果，本次设计低压供水管线选用规格为Ф76×4 20#无缝钢管，单井注水管线选用规格为Ф68×10 20#无缝钢管，管线埋地敷设，穿越道路或沟渠处采用套管保护，保护套管选用Ф159×6 20#无缝钢管。

本次单井注水管线防腐选用目前应用较广且技术成熟的3PE外防及加强级环氧粉末内防形式。采用耐蚀合金预制内补口。

#### 2.8.2.3  注水水量、水质校核

义东注至义东34-10块低压供水管线设计供水能力为768m³/d，目前实际供水量为50m³/d，富余能力718m³/d，满足义深8块新增137m³/d水量要求。

义东注出水水质满足该区块III级标准，本次设计不需要提升水质。

#### 2.8.2.4  主要工程量

注水部分主要工程量见表2.8-2。

表2.8-2  注水部分主要工程量表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站内部分 |  |  |  |
| （1） | 每套一体化注水泵撬 包含以下内容： | 套 | 1 |  |
|  | 柱塞泵，Q=7m³/h，P=32MPa，N=75kW | 台 | 2 |  |
|  | 喂水泵，Q=10m³/h，P=20MPa，N=3kW | 台 | 2 |  |
|  | 包括：柱塞泵电机、护罩、皮带轮传动机构 |  |  |  |
|  | 泵进出口缓冲器、连接管汇阀门、仪表等 |  |  |  |
| （2） | 泵变频柜 | 面 | 1 |  |
| （3） | PLC控制柜 | 面 | 1 |  |
| （4） | 配套的照明、暖通、视频监控系统等 | 套 | 1 |  |
| （5） | 橇装房 外形尺寸10m×3.2m×2.7m | 座 | 1 |  |
| 2 | 3井式撬装配水阀组（含高压流量自控仪） | 套 | 1 |  |
| 3 | 10m3埋地罐 Ф1800×4200 | 座 | 1 | 玻璃钢罐 |
| 4 | 回收水泵 Q=2m³/h，P=1.0MPa，N=3kW | 座 | 1 | 液下离心泵，配套防爆电机 |
| 二 | 站外部分 |  |  |  |
| 1 | 供水管线Ф76×4 20# | km | 2.45 | 3PE外防，环氧粉末内防及耐蚀合金预制内补口 |
| 2 | 单井注水管线Ф68×10 20# | m | 150 |  |
| 3 | 保护套管Ф159×6 20# | m | 150 |  |
| 4 | 挖沟穿越沟渠、道路10m | 处 | 12 |  |
| 5 | 注水井口安装（32MPa） | 套 | 3 |  |

2.8.3  配套工程

#### 2.8.3.1  供配电部分

1、设计内容

井场：

1）新建3座抽油机（30kW/座，380V）的配电设计。

2）新建1台防爆电磁加热装置控制柜（150kW/380V）的配电设计。

3）新建自控通信设备的配电设计。

4）新建设备防雷防静电接地。

34-X13拉油点：

1）新建1台混输泵（55kW/380V）的配电设计。

2）新建设备防雷防静电接地。

2、负荷计算及负荷等级划分

负荷等级划分：根据《油气田变配电设计规范》SY/T 0033-2020及《供配电系统设计规范》GB 50052-2009的有关要求，本次工程新建负荷均按三级负荷考虑。负荷统计：井场、拉油点新增用电设备负荷见2.8-3。

表2.8-3  井场、拉油点新增用电和设备负荷统计表

| 站场 | 负荷名称 | 电压等级 （V） | 设备数量 | 运行台数 | 设备功率(kW) | 需要系数 | 计算负荷 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井场 | 油气部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 抽油机 | 380 | 5 | 5 | 30 | 0.8 | 120 |
|  | 防爆电磁加热装置控制柜 | 380 | 1 | 1 | 150 | 1 | 150 |
|  | 自控通信设备 | 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 |
|  | 计算负荷合计（取同时系数0.9）243kW |  |  |  |  |  |  |
|  | 注水部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一体化注水泵撬 | 380 | 1 | 1 | 75 | 1 | 75 |
|  | 回收水泵 | 380 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|  | 撬装配水阀组 | 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 计算负荷合计79kW |  |  |  |  |  |  |
| 34-X13拉油点 | 已建负荷 | / | / | / | / | / | 77.4 |
|  | 混输泵 | 380 | 1 | 1 | 55 | 1 | 55 |
|  | 计算负荷合计（取同时系数0.9）119.16kW |  |  |  |  |  |  |

3、方案设计

1）配电设计

井场：

井场新建双杆变压器台1座及100kVA箱式变压器1座。

依托于已建变压器台，设315kVA变压器1台，为井场油气设备配电，电源引自10kV王海燕养殖支线。100kVA箱变为注水负荷配电。

义东34-10拉油点：新建混输泵电源引自已建160kVA变压器低压侧配电箱。

2）配电电压及接地系统

配电电压为380/220V，接地系统采用TN-C-S系统。

3）配电方式及保护

配电方式采用放射式。低压断路器设有短路及过载保护。

4）井场照明

新建井场通信立杆安装LED补光灯1只，电源引自通信箱。

5）线路敷设

井场、站内电力电缆的敷设采取直埋的方式。

6）爆炸危险区域划分

根据《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》 SY/T 6671-2017的规定,井口、混输泵爆炸危险区域划分为Ⅰ级2区。

爆炸危险区域电气设备的选择遵循《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014。

4、防雷及接地

1）防雷

本次设计新建工艺设备的防雷及防静电接地按《石油与石油设施雷电安全规范》GB 15599-2009进行设计。通信立杆设防雷防静电接地，接地电阻不大于4Ω。

场区内设防雷防静电接地装置，用-40×4的热镀锌扁钢做水平接地体,用∠50×∠50×5×2500的热镀锌角钢做垂直接地极。

场区内的所有金属管道、支架均做防雷、防静电接地。埋地金属管道在管线两端做防静电和防感应雷接地。

2）接地

根据《油气田防静电接地设计规范》SY/T 0060-2017及《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011进行设计。

变压器中性点及其底座、电缆(头)金属外皮(壳)、电缆保护管以及所有金属构件均需可靠接地,接地电阻不大于4Ω。

电气设备正常不带电外壳、电缆(头)金属外皮(壳)、电缆保护管以及所有金属支架，电气设备正常不带电的金属外壳需可靠接地，接地电阻应符合相应规范要求。

3）防雷击电磁脉冲

低压配电箱内设一级SPD。

5、主要工程量

供配电部分主要工程量见表2.8-4。

表2.8-4  供配电部分主要工程量表

| 序号 | 名称型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 井场 |  |  |  |
| 1 | 100kVA箱式变电站 | 座 | 1 |  |
| 1） | 高压负荷柜 | 面 | 2 |  |
| 2） | 变压器S20-100/10 10/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 3） | 低压进线柜 | 面 | 1 |  |
| 4） | 低压出线柜 | 面 | 1 |  |
| 2 | 双杆变压器台 |  |  |  |
| 1） | 跌落式熔断器 | 组 | 1 |  |
| 2） | 避雷器 | 组 | 1 |  |
| 3） | 变压器S20-315/10 10/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 4） | 低压配电箱 | 台 | 1 |  |
| 5） | 高压计量箱 | 面 | 1 |  |
| 2 | 电力电缆YJV22-0.6/1kV 5×25 | m | 300 |  |
| 3 | 电力电缆YJV22-0.6/1kV 4×120+1×70 | m | 80 |  |
| 4 | 电力电缆YJV22-0.6/1kV 4×50+1×35 | m | 80 |  |
|  | 电力电缆YJV-0.6/1kV 4×120+1×70 | m | 30 |  |
| 5 | 电力电缆YJV22-0.6/1kV 3×4 | m | 180 |  |
| 6 | 电力电缆ZA-YJV22-0.6/1kV 4×4 | m | 100 |  |
| 7 | 控制电缆 ZA-KYJV22-750V 6×2.5 | m | 100 |  |
| 8 | 控制电缆 KYJPV22-750V 6×2.5 | m | 200 |  |
| 9 | 防爆操作柱BZC83-A2D2L | 个 | 2 |  |
| 10 | 37kW油井控制柜 | 面 | 5 |  |
| 11 | LED补光灯 | 个 | 2 |  |
| 12 | 避雷针 镀锌圆钢Ф25 H=0.5m | 支 | 2 |  |
| 13 | 镀锌钢管DN100 | m | 10 |  |
| 14 | 镀锌钢管DN50 | m | 10 |  |
| 15 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 200 |  |
| 16 | 热镀锌角钢 ∠50×5×2500 | 根 | 20 |  |
| 17 | 软铜线BVR-750 1×16mm2 | m | 10 |  |
| 18 | 热缩电缆头4×50+1×35mm2 | 套 | 2 |  |
| 19 | 热缩电缆头4×120+1×70mm2 | 套 | 6 |  |
| 20 | 热缩电缆头5×25mm2 | 套 | 10 |  |
| 21 | 真空断路器ZW32-12/630A | 台 | 1 | 含FTU |
| 22 | 高压计量箱 | 面 | 1 |  |
| 23 | 隔离开关 HWG9-12/630A | 组 | 1 |  |
| 24 | 避雷器HY5WS-17/50 | 组 | 1 |  |
| 25 | 高压电缆YJV22-8.7/15kV 3×95 | m | 50 |  |
| 26 | 高压冷缩电缆头3×95mm2 | 套 | 2 |  |
| 二 | 义东34-10拉油点 |  |  |  |
| 1 | 低压断路器CM3-250L/3300 Ie=140A | 只 | 1 |  |
| 2 | 55kW变频柜 | 面 | 1 |  |
| 3 | 防爆操作柱BZC83-A2B1D2L 150/5A | 个 | 1 |  |
| 4 | 电力电缆YJV22-0.6/1kV 4×35+1×16 | m | 70 |  |
| 5 | 电力电缆ZA-BPYJVP22-0.6/1kV 3×35+1×16 | m | 70 |  |
| 6 | 防爆电缆密封夹紧头 | 个 | 1 |  |
| 7 | 防爆挠性接线管 | 根 | 1 |  |
| 8 | 镀锌钢管DN100 | m | 1 |  |
| 9 | 热缩电缆头4×35+1×16mm2 | 套 | 2 |  |
| 10 | 热缩电缆头3×35+1×16mm2 | 套 | 2 |  |
| 11 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 60 |  |
| 12 | 热镀锌角钢 ∠50×5×2500 | 根 | 6 |  |
| 13 | 软铜线BVR-750 1×16mm2 | m | 10 |  |

#### 2.8.3.2  自控部分

1、设计内容

（1）油井部分

本工程在井场新建5口油井，均为皮带机。自控部分检测内容如下：

1）采油树出口温度、压力检测，高压报警，极高压力报警并联锁停抽油机；

2）油井套管压力检测；

3）抽油机载荷等示功图数据上传；

4）抽油机电参数上传，变频器调节及参数上传；

5）抽油机运行状态指示、就地/远程控制状态指示；

6）油井远程停井/启井控制。

（2）电磁加热装置部分

本工程在井场新建1座电磁加热装置，自控部分检测内容如下：

1）电磁加热装置进口温度检测、压力检测；

2）电磁加热装置出口温度检测、压力检测。

（3）注水部分

本工程在井场新建3口注水井。自控部分检测内容如下：

1）注水井注水压力检测，套压检测。

2、控制方案

（1）油井部分

每口油井设置RTU系统一套，集成于油井控制柜中。RTU系统完成仪表检测信号的采集、控制和报警。

用示功图法对油井的流量进行计量，设备包括：无线载荷传感器和无线死点开关。

（2）电磁加热装置部分

电磁加热装置自带控制柜，控制柜数据通过RS485协议接入油井RTU，完成电磁加热装置相关仪表的数据采集、处理、存储及控制功能。

（3）注水部分

井场新建配水阀组橇，橇内自带可编程RTU。通过对RTU系统扩容，完成新增仪表信号的采集、处理、存储及控制功能。

3、仪表供电及接地

无线仪表采用内部电池供电。有线仪表24VDC供电电源由RTU系统电源模块提供。井场电缆采用铠装电缆，直埋敷设，埋深0.7m。仪表及控制系统的接地电阻不应大于4Ω；仪表及控制系统的接地连接电阻不应大于1Ω。

4、主要工程量

自控部分主要工程量见表2.8-5。

表2.8-5  自控部分主要工程量表

| #### 序号 | #### 工程内容 | #### 单位 | #### 数量 | #### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 无线一体化温压变送器 | #### 台 | #### 5 |  |
| #### 2 | #### 无线一体化温压变送器专用丝堵 | #### 个 | #### 5 |  |
| #### 3 | #### 无线载荷传感器 | #### 台 | #### 5 |  |
| #### 4 | #### 无线死点开关 | #### 套 | #### 5 |  |
| #### 5 | #### 无线压力变送器 | #### 台 | #### 5 |  |
| #### 6 | #### 护套 | #### 个 | #### 5 |  |
| #### 7 | #### 一体化温度变送器 | #### 台 | #### 2 |  |
| #### 8 | #### 智能压力变送器 | #### 台 | #### 8 |  |
| #### 9 | #### 计算机电缆ZR-DJYVPR22 1×2×1.5mm2 | #### m | #### 550 |  |
| #### 10 | #### 防爆挠性管DN25 | #### 根 | #### 10 |  |
| #### 11 | #### 镀锌钢管DN25 | #### m | #### 20 |  |
| #### 12 | #### 油井RTU系统扩容 1点RS485 | #### 套 | #### 1 |  |
| #### 13 | #### 可编程RTU系统扩容 6点AI | #### 套 | #### 1 |  |
| #### 14 | #### 管理区SCADA系统扩容 | #### 套 | #### 1 |  |

#### 2.8.3.3  通信部分

本工程在单座井场新建5口油井、3口注水井、1座三井式橇装配水阀组和1座一体化注水泵橇。本工程主要为井场的RTU自控信号、橇装设备自带控制柜信号和视频摄像头提供数据传输通道。根据井场的油井分布情况，井场通信设备配置如下：

井场设置2根通信立杆，每根通信立杆均安装1台室外智能高速球机、1台防水音箱、1面通信箱。沿已建杆敷设井场至义东34-X13拉油点光缆，通过光缆将信号传输至义东34-X13拉油点，再通过已建网络上传至采油管理区。

通信箱所需的220VAC电源由电气专业提供。井场内通信线缆穿镀锌钢管埋地敷设，埋深0.7m。通信设备工作接地、保护接地和防雷接地采用共用接地，接地电阻≤4Ω。

通信部分主要工程量见表2.8-6。

表2.8-6  通信部分主要工程量表

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆GYTS 8B1 | m | 2500 |  |
| 2 | 六类屏蔽网线 STP.CAT6 | m | 300 |  |
| 3 | 广播电缆 RVS 2×1.5 | m | 30 |  |
| 4 | 控制电缆 KYJVP 3×1.5 | m | 90 |  |
| 5 | 工业以太网交换机(2光口6电口) | 台 | 2 |  |
| 6 | 电涌保护器-网络电源线二合一 | 只 | 2 |  |
| 7 | 单模双纤光纤收发器 | 只 | 2 |  |
| 8 | 接地线BVR-1×16mm2 | m | 20 |  |
| 9 | 包塑金属软管 DN20 | 米 | 20 |  |
| 10 | 镀锌钢管 DN20 | m | 300 |  |
| 11 | 混凝土监控立杆15m（含基础配件） | 根 | 2 |  |
| 12 | 防水通信箱(含抱箍安装附件等) | 个 | 2 |  |
| 13 | 防水音箱 30W，带功放 | 台 | 2 |  |
| 14 | 智能球型摄像机 130万像素，30倍变焦，带智能分析功能 | 台 | 2 |  |
| 15 | 摄像机安装支架 | 套 | 2 |  |
| 16 | 横担 | 套 | 2 |  |
| 17 | 光缆终端盒-8芯 | 个 | 2 |  |
| 18 | 光缆接续盒-8芯 | 个 | 3 |  |

#### 2.8.3.4  结构部分

1、设计使用条件

（1）建筑结构设计使用年限：钢结构为25年，其余为50年。

（2）建筑结构的安全等级：二级。

（3）建筑耐火等级：二级。

（4）建筑的抗震设防类别：丙类。

（5）场地土类别：III类。

（6）地基基础设计等级：丙级；基础按地基承载力特征值80kPa设计。

（7）抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第三组。

2、设计荷载取值

（1）基本风压   0.50kN/m2（50年设计基准期），地面粗糙度类别：B类。

（2）基本雪压   0.35kN/m2（50年设计基准期）。

3、主要设计内容

新建埋地回收水罐基础（带围栏）、3井式撬装配水阀组基础、一体化注水泵撬基础等。

4、结构设计

（1）结构形式

设备基础根据荷载大小采用钢筋混凝土基础或素混凝土基础。

（2）结构材料

设备基础根据荷载大小采用C30素混凝土或C30混凝土，HRB400级钢筋现浇。

钢构件采用Q235B级钢，E43型焊条焊接；此外，其他素混凝土构件均采用C30素混凝土现浇，钢筋混凝土构件均采用C30混凝土，HRB400级钢筋现浇。

由于本设计阶段暂无地质勘察资料，参考当地地质条件进行设计，且未考虑地基液化的影响。若与现场情况不符，应按现场情况调整。

#### 2.8.3.5  道路部分

根据胜利油田对井场道路的有关标准要求进行井场设计。

（1）井场清表，清表后需素土回填压实，填土高出地坪0.1m，填土必须分层碾压，每层的厚度应≤30cm，压实度要求≥94%，边坡比1:1.5；

（2）对5座抽油机底座填土硬化，单座抽油机底座顶部硬化范围为11m×4m，采用3:7灰土分层压实，平均高出井台0.3m。

道路部分主要工程量见表2.8-7。

表2.8-7  道路部分主要工程量

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽油机基础硬化 | 座 | 5 | 3:7灰土分层压实，45m³/座 |
| 2 | 井场清表、平整 | m³ | 6250 | 清表200mm |
| 3 | 井场回填 | m³ | 2250 | 素土回填300mm |

2.9  安全管理

2.9.1  组织机构

本项目隶属于胜利油田分公司河口采油厂采油管理八区管理，管理区设立有QHSE管理组织机构。

涉及企业机密，不予公开

图2.9-1  采油管理八区安全管理组织机构图

2.9.2  人员持证

胜利油田分公司河口采油厂采油管理八区安全管理人员经过山东省应急管理厅的培训并考核合格，取得陆上石油天然气开发安全管理考核合格证书，持证上岗，满足生产要求。取证情况见下表。

表2.9-1  安全管理人员取证统计表

涉及企业机密，不予公开

采油管理八区安全管理人员资格类型及数量满足本项目运行需要。

2.9.3  安全生产规章制度、安全生产责任制和操作规程

采油管理八区执行胜利油田分公司河口采油厂的相关管理规定及要求，制定有健全的安全生产管理制度、安全生产责任制、安全操作规程。与本项目相关的主要制度、规程等见下表。

表2.9-2  主要安全管理制度目录

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 河口采油厂应急管理办法 |
| 2 | 河口采油厂领导干部带班制度实施办法 |
| 3 | 河口采油厂劳动防护用品管理规定 |
| 4 | 河口采油厂生产安全事故管理办法 |
| 5 | 河口采油厂劳动保护费用管理规定 |
| 6 | 河口采油厂HSSE检查监督管理办法 |
| 7 | 河口采油厂安全生产责任制（QHSSE职责） |
| 8 | 河口采油厂安全教育管理办法 |
| 9 | 河口采油厂安全公示管理规定 |
| 10 | 河口采油厂设备管理细则 |
| 11 | 河口采油厂生产安全动态管理办法 |
| 12 | 河口采油厂安全记分管理办法 |
| 13 | 河口采油厂安全行为负面清单（试行） |
| 14 | 河口采油厂承包商HSSE监督管理实施细则 |
| 15 | 河口采油厂施工作业安全管理规定 |
| 16 | 河口采油厂变更安全管理细则（试行） |
| 17 | 河口采油厂QHSSE约谈管理办法（试行） |
| 18 | 河口采油厂生产过程风险管控责任考核细则 |
| 19 | HSE安全督查运行细则 |
| 20 | HSE管理实施细则 |

表2.9-3  操作规程目录

| 序号 | 操作规程 | 序号 | 操作规程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动抽油机安全操作规程 | 7 | 抽油机调冲次安全规程 |
| 2 | 抽油机开关井安全操作规程 | 8 | 计量站巡检安全操作规程 |
| 3 | 换盘根安全操作规程 | 9 | 示功图测试操作规程 |
| 4 | 扫线安全操作规程 | 10 | 注水井开关井安全操作规程 |
| 5 | 注水井井口更换套管阀门操作规程 | 11 | 调整注水量安全操作规程 |
| 6 | 换压力表安全操作规程 | 12 | 配水间巡检安全操作规程 |

本项目井场新建防爆电磁加热器，管理区应结合设备操作及现场安装实际情况，制定相应的安全操作规程，并开展风险辨识，落实各项安全及应急处置措施，并组织对相关操作人员进行培训。

2.9.4  突发事件现场应急处置方案

胜利油田分公司河口采油厂采油管理八区编制了突发事件现场应急处置方案，成立有应急救援小组、建立应急联络通讯方式、配备应急救援器材，定期进行演练，每月一次，有演练记录。主要突发事件现场应急处理方案目录见表2.9-4。应急设施及抢险物资配备见表2.9-5。采油管理八区编制的应急处置方案、应急物资配备等能够满足本项目运行的需要。

表2.9-4  主要应急处置方案目录

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 管道泄漏事件应急处置 |
| 2 | 井控事件应急处置 |
| 3 | 火灾事件应急处置 |
| 4 | 灾害性气象事件应急处置 |

表2.9-5  管理区应急设施及抢险物资配备一览表

涉及企业机密，不予公开

3  主要危险、有害因素分析

3.1  主要危险有害物质及其危害特性

本项目运行过程中涉及的主要物质为原油、天然气、高压水以及酸洗过程中用到的复合酸，区块内不含硫化氢，原油物性及硫化氢检测数据见附件2，原油、天然气物质特性及危险性见附表1、附表2。

（1）原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色）。

原油的主要危险性分析：

①易燃、易爆性

原油的闪点低，挥发性强，在空气中只要有很小的点燃能量，就会闪燃。原油蒸气和空气混合后，可形成爆炸性混合气体，遇火即发生爆炸。原油的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，爆炸危险性较大。因此，应十分重视原油的泄漏和爆炸性蒸气的产生与积聚，以防止爆炸事故的发生。

原油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。原油在着火燃烧的过程中，空气内气体空间的油气浓度，随着燃烧状况而不断变化，因此，原油的燃烧和爆炸也往往是相互转化、交替进行的。原油燃烧时，释放出大量的热量，使火场周围温度升高，易造成火灾的蔓延和扩大。

②毒性

原油及其蒸气具有一定的毒性，特别是含硫原油的毒性更大。油气若经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。

如空气油气含量达到0.28%时，经过12～14min，人便会感到头晕；如含量达1.13～2.22%时，便会发生急性中毒，使人难于支持；当油气含量更高时，会使人立即昏倒，丧失知觉。

油气慢性中毒的结果会使人患慢性病，产生头昏、疲倦、想睡等症状。若皮肤经常与原油接触，会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎和局部神经麻木。原油落入口腔、眼睛时，会使粘膜枯萎，有时会出血。

③静电荷积聚性

原油的电阻率较高，在输转、储运过程中，当沿管道流动与管壁摩擦，在运输过程中与罐壁的冲击，或泵送时，都会产生静电，且不易消除。

静电的危害主要是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于油气的最小点火能且油气浓度处在燃烧、爆炸极限范围内时，就会立即引起火灾、爆炸事故的发生。

④原油的热膨胀性

原油受热后，温度升高，体积膨胀，如果储存容器遭受暴晒或靠近高温热源，容器内的原油受热膨胀会造成容器内压增大而膨胀。当储油容器内灌入热油进行冷却或排油速度太快而超过呼吸阀的能力时，又会造成容器承受大气压的外压作用（负压）。这种热胀冷缩作用往往损坏容器，造成原油泄漏。

另外，在着火现场附近，容器内原油受到火焰辐射高热时，如不及时冷却，可能因膨胀爆裂增加火势，扩大灾害范围。

⑤低温凝结性

原油凝固点较低，当温度低于凝点时，其将凝固在管道内，介质变为固体状态，造成管线堵塞。凝管事故的后果有：凝管可导致集输管线憋压，严重的将法兰接口、阀门垫片处憋漏，甚至将管线憋爆，造成跑油，进而有产生火灾、爆炸事故的可能。

⑥易沸溢性

含有水分的原油着火燃烧时，可能产生沸腾突溢，向容器外喷溅，在空中形成火柱，扩大灾情。形成沸腾突溢的原因，一是热辐射作用，二是热液的作用，三是水蒸汽的影响。因此，严格控制储运油品的含水量十分重要。

⑦易扩散、流淌性

除高粘、高腊、高凝原油外，原油的粘度一般较小，泄漏后易流淌扩散。随着流淌面积的扩大，油品蒸发速度加快，油蒸汽与空气混合后，遇点火源，极易发生火灾、爆炸事故。

（2）天然气

天然气是一种混合气体，本项目天然气指伴生气，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）中可燃物质火灾危险性分类，天然气火灾危险等级为甲B类，其火灾、爆炸特性参数如下：爆炸极限：5～15V%；自燃温度：482～632℃。

天然气与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧爆炸。天然气如果出现泄漏，能无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火能够回燃。其危险性主要表现在以下几方面：

①易燃

天然气的主要成份是甲烷，极易燃烧。

②易爆

天然气的爆炸极限较宽，爆炸下限较低，泄漏到空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。在储运过程中若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

天然气与空气混合时其体积占总体积的15%以上时着火正常燃烧，若占5%～15%时点火即燃爆。天然气的燃烧与爆炸是同一个序列的化学过程，但是在反应强度上爆炸比燃烧更为剧烈。天然气的爆炸是在一瞬间（数千分之一秒）产生高压、高温（2000℃～3000℃）的燃烧过程，爆炸波速可达3000m/s，造成很大破坏力。

③易扩散

天然气的密度比空气小，泄漏后不易留在低洼处，有较好的扩散性。

④毒性

天然气侵入人体途径主要是吸入，大量泄漏或雾天积聚等原因导致浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，可致人窒息。当空气中甲烷含量达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。

（3）高压水

本工程注水井井口最大注水压力为30MPa，注水系统压力等级32MPa。高压水在增压泵或管道破裂时，直接喷射到人体上将造成很大的伤害。形成射流时，高压水射流会给人体带来很大伤害，甚至可能贯穿人体。地上注水管线由于断裂，造成高压反冲，容易引起区域内的物体打击事故。

（4）复合酸

复合酸由酸液（一般为盐酸、氢氟酸）、解堵剂和稳定剂等混合而成，联合注入进行解堵，酸液对皮肤有刺激和腐蚀性，配置及使用过程中操作不当或误接触等会导致人员灼伤。

3.2  钻井工程危险有害因素分析

3.2.1  钻前工程

钻前工程施工中需要用到推土机、卡车、挖掘机、起重机等设备来进行道路、井场土方施工和基础的摆放等作业。土方施工过程中存在的危害主要包括：用推土机平井场或推打简易公路时破坏地下的管线和电缆；地面不平可能导致推土机倾倒；机械施工设备和人员在同一井场作业，配合不当发生车辆伤害、物体打击和机械伤害事故。基础施工过程中存在的危害有起重伤害、车辆伤害、机械伤害和触电，具体包括：车辆行走或基础备料卸车时，观察不清，人员站位不当导致挤伤、碾伤事故；吊装作业时，千斤不稳或重物重心失衡导致吊车失稳倾倒，吊臂旋转范围内有人员活动，吊物时钢丝绳索断裂，造成人员伤亡事故；搅拌机操作时，料斗下有人通过，造成人身伤亡事故；施工现场有发电机，操作不当或未使用防护用品造成触电事故。

3.2.2  设备拆搬和安装

设备拆搬和安装作业使用车辆和设备多、作业周期长、流动作业、交叉作业频繁，较易发生车辆伤害、起重伤害、高处坠落、触电、机械伤害、物体打击等事故。施工现场存在的主要危害有高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电等。设备运输过程中存在的主要危害是：井场未被充分压实，吊车千斤基础不稳容易造成车辆倾覆；运输过程中货物未捆绑牢固，导致滑脱或坠落；吊装过程井场人员、车辆众多，容易发生车辆伤害和起重伤害事故；井场电路安装时易发生触电事故；井场动火作业时，易发生火灾爆炸事故；进入柴油罐、钻井液罐或石粉罐等受限空间进行清罐作业时，易发生窒息事故。

3.2.3  钻进阶段

钻进阶段涉及的作业过程比较复杂，不能超越程序进行作业，包括冲鼠洞、接钻头、下钻铤、下钻杆、接方钻杆、开泵操作、钻进、吊单根、接单根、卸方钻杆、起钻杆、起钻铤、卸钻头、井控设备安装调试作业等。

首次开钻时设备运行状态是否正常，各气、电路控制系统是否存在漏气、漏电或接错等现象等，可能造成物体打击、机械伤害、触电、设备损害等事故；钻头、钻具、套管、工具等体积和重量都比较大，劳动强度大，在接方钻杆、起吊钻杆、装卸钻头、操作大钳、吊卡、推摆钻杆等过程中时，如钻台工作人员配合不好，容易发生物体打击、机械伤害等人身伤害事故；二层台操作人员操作不慎，也容易造成高处坠落、物体打击事故。下表层套管时，在钻台大门前扣好吊卡后，人员如不及时躲避，容易造成碰、砸、撞、挤、扭、擦伤事故。

第二次开钻的工作内容主要包括：高压试运转、下钻、钻进和起钻等。在一口井的施工中，高压试运转易造成设备损坏和人身伤亡。下钻过程可能会遇到的井下复杂情况很多，如井眼垮塌、缩径、沉砂、油气上窜、井涌等，如果司钻在操作过程中注意不够或判断失误，有可能将钻具贸然下入复杂井眼，造成卡钻、顿钻等事故；如果下钻速度快，会产生很大的激动压力，容易憋漏地层。另外，在下钻过程中，钻井大绳卡进指梁会挂坏井架或二层台，容易造成物体打击和高处坠落事故；下钻过程中，如果绞车高、低速离合器不放气，刹车失灵，可能导致顿钻重大事故；用大钳紧扣操作猫头时失误，有可能造成物体打击、机械伤害事故；在二层台工作时，有可能导致高处坠落或高处落物等人身伤害事故。

钻进过程中，在井浅时，因快速钻进，钻井液性能不完善，造壁性和悬浮性能差。可能造成井眼垮塌或沉砂埋钻具。井深时，可能会遇到地层压力异常，造成井漏、井涌、井喷以及井喷失控着火等严重事故。

起钻过程中，由于井下情况复杂，处理不当，可能引起上提遇卡、转盘憋劲大、打倒车、灌不进钻井液等情况。起钻速度快或钻头泥包，导致拔活塞，容易诱发井塌、井漏、油气水侵、井涌以及井喷和井喷失控事故；起钻过程中，如果绞车高、低速离合器不放气，防碰天车失灵，处理不当可能导致顶天车的恶性事故；在起钻过程中，如果司钻失误或与井口工作人员配合不当，可能造成单吊环起钻、崩砸井口工具、顶天车等事故的发生，可能导致一人或多人死亡的重大事故；井架工二层台操作时，容易发生高处坠落或高处落物伤人事故。

钻进过程中由于各种原因造成的复杂情况和事故还有很多，这些复杂情况多数是由于操作失误造成的，另外由于井下情况复杂，发生如井涌、井漏、卡钻、缩径、钻头泥包、井下落物等事故时，地面需要采取压井、划眼、倒划眼、解卡、扩眼、打捞等作业来处理井下事故，这些非正常作业又容易导致井喷失控、井喷、顶天车、顿钻、单吊环起钻等地面事故的发生。

本项目新建井台采用丛式井布置方式，井与井之间的距离较小，可能发生井眼交碰事故。由于实际钻井井身轨迹与设计井身轨迹的误差、磁干扰等因素产生的测量误差、测斜数据和轨迹计算上的误差等，可能会出现计算上不相碰但实际上相碰的结果。因此在丛式井布置中，应提前根据防碰要求优化轨迹剖面设计及施工顺序，在危险井段进行防碰绕障时，应考虑到数据及轨迹计算误差，使新井轨迹与老井轨迹距离保持在安全距离以外。

3.2.4  固井、完井阶段

下技术套管或油层套管持续时间长，涉及工作人员多，劳动强度大，因此容易发生物体打击、高处坠落、机械伤害等事故。在固技术套管或油层套管施工过程中，固井车辆摆放时可能危害供电线路，容易造成触电、火灾或中毒窒息事故同时泵压会越来越高，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近的流体伤人的危险性。摆放车辆未注意周围人员容易导致车辆伤害事故；管线连接及试压时容易发生物体打击事故；连接电路过程中容易发生触电事故；下灰管线连接不牢，人员站位不当，可能导致眼部伤害；替水泥浆过程中，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近存在一定的流体伤人的危险性。完井后拆卸设备需要多工种配合作业，人员高处作业容易发生高处坠落事故，拆卸带压管线容易造成高压液体打击伤人事故；甩钻具过程中，容易发生物体打击事故；另外，电测及完井过程中存在着溢流、井涌、井喷、放射性伤害、高空坠落等危害。

钻井作业中，一旦发生井喷将导致井下情况更加复杂，往往通过停止钻井作业并及时压井进行控制。但由于压井技术难度大，极易使井喷失控，严重破坏油气资源，易造成火灾。井喷释放的有毒H2S等气体更可能导致大规模的人员伤亡。从以往数据显示，若发生起钻抽吸，起钻过程中不及时灌泥浆；起完钻后空井时间过长；未及时发现溢流，或发现溢流后处理措施不当；井口未安装防喷器，或承压能力太低；防喷器及管汇安装不符合要求；井身结构设计不合理；对浅气层缺乏足够的认识；地层压力预测不准，泥浆密度偏低；在发生井漏后，没有预防可能发生的井喷；思想麻痹，违章操作等情况，易发生井喷事故。

3.2.5  测井过程

在测井过程中工作人员若不穿专用个体防护用具，有发生辐射伤害的危险，另外放射源若管理不善，或在运输过程管理不到位，极易丢失，一旦丢失将带来更大的危害。

射孔弹属于二类炸药，用量大，爆炸威力大，在爆炸物品的使用、管理上若出现管理不严，使用人员大意等容易造成爆炸物品丢失危险，在使用过程中操作不规范，也易发生意外爆炸危险。

测井过程中易发生落井事故，也可能发生溢流以及卡仪器、拔断电缆、仪器落井等事故。

3.2.6  完井后拆卸设备作业过程

完井后拆卸设备需要多工种配合作业，危险因素多，特别是拆卸钻具时，易发生吊钳伤人的事故。另外，在钻具下钻台时，也容易发生砸伤人员的事故。

3.2.7  检修与保养过程

在设备保养或检修时，存在机械伤害、电气伤害、高处坠落等危险，甚至因此造成卡钻事故，处理卡钻事故是发生人身伤害最多的过程。

3.2.8  井下复杂情况及井下事故处理过程

井下复杂情况和井下事故包括：井涌、井漏、井塌、砂桥、泥包、缩径、键槽、卡钻、井喷、钻具或套管断落、井下落物等等。井喷失控是钻井过程中可能发生的比较严重的事故，引起井喷的原因有：地层压力掌握不准；泥浆密度偏低；井内泥浆液柱高度降低；起钻抽吸；其他不当操作等。井喷事故发生后往往有大量易燃易爆、有毒气体和原油喷出，可能会发生火灾、爆炸或中毒事故，对环境和人员造成较大的危害。

3.2.9  钻井井控过程

井控的特殊性在于其本身就是一种防止井喷的安全技术手段，但同时井控作业中存在着较大的危险性，处理不当反而会使井喷失控，带来更加严重的后果。

在井控作业中若存在没提上钻具，影响压井；上提钻具过高，钻头碰坏防喷器或钻具断落，影响压井；钻井液密度过低，造成严重欠平衡；钻井液密度过高，井口井底压力过高或漏井；没泵入泥浆，导致井口井底压力增高，发生卡钻；泥浆泵入过程中气体侵入，泵入泥浆速度总小于溢出速度；单泵运行，若泵发生故障，泥浆不足，导致压井困难或防喷器损坏等情况，均有可能发生井喷失控，带来更加严重的后果。

一般情况下发生井控风险的原因如下：

①起钻抽汲，造成诱喷。

②发现溢流后处理措施不当。比如，发现溢流后不及时正确关井，继续循环观察，致使气侵段钻井液或气柱迅速上移。

③井口不安装防喷器。井口不安装防器主要是认识上的片面性：其一，片面追求节省成本，想尽量少地投入设备折旧；其二，认为地层压力系数低，不会发生井喷，不需要安装防喷器。

④井控设备的安装及试压不合格。

⑤井身结构设计不合理。表层套管下的深度不够，技术套管下的深度靠上，当钻到下地层遇有异常压力而关井时，在表层套管外憋漏，钻井液窜至井场地表，无法实施关井。

⑥钻遇漏失层段发生井漏未能及时处理或处理措施不当。发生井漏以后，井内修井液柱压力降低，当液柱压力低于地层压力时就会发生井侵，井涌乃至井喷。

⑦同层相邻注水井不停注或不减压。由于油田经过多年的开发注水，地层压力已不是原始的地层压力，尤其是遇到高压封闭区块，它的压力往往大大高于原始地层压力。如果处于同一地层相邻的注水井不停注，或是停注但不泄压，往往造成钻井或修井的复杂情况发生。

⑧思想麻痹，违章操作。由于思想麻痹，违章操作而导致的井喷失控。

3.3  采油过程

采油生产属于野外分散作业，油井产出液为易燃、易爆的石油和天然气，有可能发生井喷、火灾爆炸、机械伤害、触电、中毒窒息等事故，存在一定的危险性。

（1）井喷

采油过程中的井喷一般是由于油井损坏后，在修井作业的过程中发生。发生的原因主要有以下几种：

①起钻时未控制起钻速度，抽吸发生井喷。

②起钻时未向井筒内灌注压井液，地层压力偏大发生井喷。

③在防砂、压裂、注汽等高压施工时，井口防喷装置与地层压力不匹配或井口防喷装置未固定，高压下造成井口装置损坏，诱发井喷。

（2）火灾、爆炸

由于井口装置、管线等设备设施密封不严或因腐蚀穿孔、外部破坏等原因，以及正常取样、套管气释放时会造成油气泄漏，当遇到明火、电路打火、静电打火时，可能引发火灾事故。

（3）机械伤害

抽油机运转时，其运动部位若没有防护设施，有可能对靠近设备的人员造成机械伤害事故。抽油机安装、保养、维修过程中，由于操作者需要近距离接触设备，也容易引发机械伤害事故。

（4）触电

在操作变配电设施、抽油机控制柜时，如果导线绝线损坏或老化，保护接地、漏电保护等措施失效，带电作业不按规定穿戴防护用品，或缺乏电气安全知识违章作业，人触及带电体，有可能发生触电伤害事故。

（5）中毒窒息

若伴生气泄漏，在通风不良、人身无防护的情况下会引起中毒窒息。

3.4  井下作业过程

井下作业是采油过程中保证油水井正常生产的技术手段，井下作业内容主要有油水井维修、油水井大修、油层改造等。井下作业是在野外进行，流动性大，环境艰苦，并且多工种协作施工，生产过程中事故隐患较多，危险性较大。

3.4.1  维护及常规井作业

易出现因作业前没有检查刹车系统，刹车失控造成严重事故；在调整天车大绳时，如果高处作业防护措施不到位，会发生高处坠落事故；因超速起下管杆造成顿钻甚至落物事故；游动系统没有经常检查维护和保养、作业井架、大钩、吊环吊卡等设施没有经过检验，在解卡或重负荷作业时，发生大绳断落、井架倾斜折断或承重设施断裂等事故；井口操作不熟练、配合不当或防脱钩失效造成单吊环伤人；无证操作或通井机操作不熟练、防碰天车失效等会发生顶天车或砸井口事件。

3.4.2  射孔作业

施工前没有合理选配压井液或没有合理选择射孔方式引发井喷事故；防喷装置没有检查、试压，或不按照井控要求进行操作可能导致井喷事故。

3.4.3  酸洗作业

本工程配套酸洗工艺，清除井筒污染，提高单井产能。在酸洗过程中，由于设计及处理不当，可能造成严重的油气层伤害，一方面是酸与油气层岩石和流体不配伍造成的损害，另一方面是由于施工管线、设备锈蚀物带入地层造成的的堵塞。

酸洗工艺中需要的危险化学品及各类药剂在运输、储存、作业中可能对施工人员造成伤害，如化学品泄漏失控、酸液配置过程中其挥发物对配液人员造成的伤害等。

3.4.4  井下作业井控过程

井喷失控是井下作业工程中性质严重，损失巨大的灾难性事故，不但会造成油气井的报废、钻机的损坏、人员的伤亡，而且使油气资源受到严重破坏和环境的污染。没有受到控制的井涌，可以迅速地恶化成井喷。

井下作业时需把井下作业液注入井中来平衡地层压力，当对地下压力预测不准、注入的井下作业液密度太低或出现地层压力突然变大等情况时，地层中的油气就会大量流入井内而引发井喷。井喷发生时，原油和天然气喷出后与空气摩擦，接触明火容易发生燃烧，会烧毁设备和烧伤工作人员。

井内喷出的原油和天然气易引发火灾，若井场处于窝风区，井内喷出的天然气因没有及时散发而聚集达到爆炸极限，可能引起天然气爆炸。

井下作业在施工过程中，因固定不牢靠，可能出现井架构件或提升系统失控落下，将造成落物打击，导致人员死亡。

在使用液压钳、管钳等工具上卸油管的过程中，若液压钳尾绳断裂或人员误操作，容易发生液压钳或管钳打击人体造成伤害。在起下油管单根的过程中，因违章操作，可能出现油管单根脱落下砸或油管尾部上挑打击操作人员，造成操作人员伤亡。

3.5  地面工程施工过程危险、有害因素分析

本工程地面工程主要建设内容包括：油气集输系统新建抽油机、采油井口、集油管线、注水井口、注水管线、电磁加热器、混输泵、注水泵撬等以及供配电、自控、通信、结构及道路等生产配套设施。在施工过程中主要涉及到动火作业、动土作业、临时用电、高处作业、吊装作业及管道敷设等危险作业，施工过程中的危险有害因素辨识如下：

（1）动火作业

设备、管道进行焊接和切割等动火作业之前要办理动火作业许可证。现场监护不到位、防护措施不落实等，旧管线内部介质处理不当、焊接过程中熔渣和火星的四处飞溅等，易导致火灾和爆炸事故的发生；焊接过程存在的弧光辐射会对操作人员造成身体危害；焊接时使用的压力气瓶使用不当，如乙炔瓶倒放等，或者由于受热受冲击等原因，导致容器内气体压力升高，超过容器的极限压力，引发气瓶的物理性爆炸或喷射。

（2）动土作业

构筑设备基础、敷设管线以及修路时，需要挖土、打桩、埋设接地极或地锚桩等对地面进行开挖和填埋。容易引起触电、机械伤害、车辆伤害、坍塌、高处坠落等事故。

①地下情况复杂，容易造成地下电缆和管线被挖断，引起触电事故。

②现场支撑不牢固；未设立警示标志，容易造成坍塌和高处坠落事故。

③现场视线不良；推土机、挖土机等施工机械故障均容易造成车辆伤害和机械伤害。

（3）临时用电

①施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，操作人员违章操作等原因，极易造成触电事故。

②跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走可能造成触电事故。

③施工现场混乱，造成电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等，如未能及时发现并整改，可能造成触电或电气火灾事故。

④手持电动工具是在人的紧握之下运行的，人与工具之间的接触电阻小，一旦工具带电，将有较大的电流通过人体，造成触电事故。

⑤电线裸露、乱拉、乱扯电线、湿手触动电器开关设备、绝缘胶鞋破损透水或用湿物去接触电器设备，有引发触电事故的可能性。

⑥在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显，工作面不使用安全电压照明均可能引发触电事故的发生。

⑦敷设新电缆时，不慎将原来运行中的电缆损伤，能引起触电伤害，锯断电缆时，若锯错电缆或电缆带电，以及施工使用的机具若不慎碰触运行的电缆也能引起触电伤害。

（4）高处作业

在对抽油机、杆上变压器等高处的设备进行安装或操作过程中，容易造成高处坠落、物体打击等事故，主要因素有：高处作业时安全防护装置不完善或缺乏安全防护装置，人员安全培训不到位，作业时未正确使用安全带或安全带存在缺陷，作业中存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的现象。

（5）吊装作业

在新建抽油机、变压器、撬块设备以及管线敷设时，需要对设备进行吊运，在吊运过程中，因违章作业、起重设备的安全装置及保护措施失灵、吊车吊钩、钢丝绳、吊索具超载断裂，吊运时钢丝绳从吊钩中脱出，吊货物捆扎不牢固或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故。

（6）管道敷设

在集输管道敷设的过程中，主要会存在下列危险有害因素：施工作业时车辆碾压造成已建集输管线损伤漏油事故；管沟开挖、回填作业过程中疲劳作业或违章驾驶等原因造成车辆伤害；管子组对时，手与管件近距离接触，易发生伤手事故；对口时需要使用切割机，容易发生机械伤害事故；管件堆放无防滑和倾倒措施，管线意外滚动或防护用具不当，易发生管道伤人事故；焊缝检测时，使用X射线探伤时，工作人员不注意防护，长时间接受慢性小剂量连续照射产生的慢性放射损伤；管道试压时，由于操作失误或管道材料缺陷等都可能造成高压介质泄漏伤人事故。在开工前未探明通信、电力、给水等地下管线的位置、埋深和走向，则施工中极易对其造成破坏，引发火灾、爆炸、触电等安全事故；在吊管过程中未与地面高压线保持安全距离，则极易发生触电事故。

（7）交叉作业

本工程新钻井利用老井场。本工程在建设过程中，以及在建成后生产过程中，均会存在交叉作业，交叉作业类型可能有：边采边钻的交叉作业；边采边钻及建设施工作业；边采边钻、建设施工、边修井施工；边采油与边修井的交叉作业；各单位车辆运输的交叉作业等。 交叉作业过程中由于处于双方或多方单位共同在一个生产现场工作的交叉作业状态，可能会因为安全告知及安全协作出现误伤等事故。

由于项目施工在同一井场内开展，作业设施与原有的采油设施交织在一起，使施工与生产相互影响比较大。同井场的油井潜在的风险可能给施工项目带来事故隐患，特别是生产区域的介质泄漏是施工环境的不安全因素，如果忽视不加防范可能引发更大的风险。而作业设施对采油设施的安全生产也构成了威胁。设备拆搬、安装、作业使用的车辆和设备多、人员劳动强度大、作业周期长、交叉作业频繁，较易发生井喷、火灾爆炸、车辆伤害、物体打击、起重伤害、高处坠落、触电、机械伤害等事故。

（8）其他作业

由于施工现场混乱，施工人员多而杂，容易引起多种伤害同时发生的情况。在施工过程中，来往各种运输车辆可能对工作人员造成人身伤害。在管沟内对口、防腐时，土方松动、裂缝、渗水、地下塌方，护垫支撑不牢，易造成人员伤亡；各种施工机械的运动部件都可以构成对人体的机械伤害，如运动中的皮带轮、飞轮、开式齿轮，钢筋切断机刀片、搅拌机等。

3.6  生产运行过程中的危险有害因素分析

3.6.1  集输过程

根据经验及同类行业生产中的事故情况，该工程主要危险、有害因素有火灾爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、灼烫和中毒窒息等。

（1）火灾、爆炸

本工程新建井口装置、油气处理设备、集油管线等，涉及原油、伴生气。管道、设备及阀门由于腐蚀、密封不严等原因泄漏，遇明火、火花、雷电或静电将引起着火；正常取样、套管气释放时会造成油气泄漏，当遇到明火、电路打火、静电打火时，可能引发火灾事故。

本工程集油管道输送的介质主要是原油和伴生气。其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线输送，一旦发生阀门泄漏、接头泄漏、管线穿孔等遇静电火花、雷电、撞击火花、电气火花、机械火花、检修动火或其他明火，会发生火灾事故。

（2）物体打击

工作人员若操作不当或发生意外，易发生物体打击事故。管线等属于带压设备，当对其阀组等进行正对操作时，一旦介质刺出冲击到操作人员，将造成物体打击事故。

操作者在抽油机减速箱等平台上作业时，工具和配件易从上面坠落砸伤抽油机下面配合作业的人员。

（3）机械伤害

抽油机及机泵类设备运转时，其运动部位若没有防护设施，有可能对靠近设备的人员造成机械伤害事故，常见的有电机皮带伤人、曲柄伤人、旋转部位卷入衣物等。机泵设备安装、保养、维修过程中，由于操作者需要近距离接触设备，也容易引发机械伤害事故。

（4）高处坠落

人员在高处平台作业时，若安全防护措施不到位，人员不慎坠落可能发生高处坠落事故。

（5）触电

在操作变配电设施、抽油机控制柜时，如果导线绝缘损坏或老化，保护接地、漏电保护等措施失效，带电作业不按规定穿戴防护用品，或缺乏电气安全知识违章作业，人触及带电体，有可能发生触电伤害事故。

（6）灼烫

本工程设有电磁加热器，如果设备、管道、阀门制造、安装、保温、隔热、维修存在缺陷，造成泄漏，如不采取防护措施，人体意外触及高温表面，有可能造成人员灼烫。

另外，设备、管线因腐蚀、焊接不严等泄漏，灼热介质溅及人体也可能造成灼烫。

（7）中毒窒息

原油中的烃大体分为烷烃、环烷烃和芳香烃为主，伴生气的成分主要为低分子量的烷烃（如甲烷、乙烷）组成的混合物，发生泄漏易在低洼、封闭或通风不良的作业场所聚集，中毒与窒息危害多易发生在设备检修、巡检作业的过程中。

3.6.2  注水过程

注水系统包括：注水井口装置、注水管线等，主要危险、有害因素有物体打击、机械伤害、管道爆裂、淹溺等。

（1）物体打击

若井口管件耐压、强度不够，或选型、试压、安装上有缺陷，当井口或管件承压超过极限承压，有可能导致高压液体泚漏伤人事故。尤其在异常超高压的情况下，对井口、管线、管柱等承压设备造成很大威胁，在超过它们承受极限的情况下，将发生不牢固部件飞出伤人。注水管道中的高压水具有很大的压缩势能，设备、管线及附件一旦损坏，导致管线高压水刺漏、高速喷出、线路附件松动飞出，触及人体，导致物体打击伤害。对高压注水管道进行带压操作时，检修工具、部件、介质有可能在压力作用下飞出，触及人体，导致物体打击伤害。注水系统中的增压泵在运行过程中会产生强振动，若与管道连接可能会导致管道开裂，高压水高速喷出，法兰连接松动飞出，伤及人体，造成物体打击伤害。另外，在增压泵出口处若未安装减震器或减震器损坏，极易发生管道爆裂事故。

（2）机械伤害

本项目新建注水泵撬，若机泵设备旋转部位防护罩缺失，人员误操作可能造成机械伤害事故。

（3）管道爆裂

注水管道属承压管道，因地形运动开裂或因腐蚀减薄导致穿孔等现象，造成输送介质的泄露，发生管道爆裂，从而引发事故。

注水系统压力高，振动严重，如泵与管路间的减振设施缺失或故障，极易导致管路转弯处发生高压管路爆裂现象。

（4）淹溺

埋地注水管线穿孔后高压水可能将地下土壤掏空，形成地下空洞或导致地面塌陷，人员经过可能坠落其中，造成高处坠落、淹溺伤害。

3.7  主要生产设备的危险有害因素分析

本工程涉及的设备主要有油气集输工艺的抽油机、井口装置（油井井口、注水井井口）、集油管线、注水管线、电磁加热器、机泵类设备（混输泵、注水泵）等。

3.7.1  抽油机

作业人员在操作或检修抽油机过程中的危险、有害因素主要有：

1）高处坠落

抽油机的安装调整、检维修、保养作业过程中，2m以上的作业都属于高处作业，人员攀爬上抽油机违章作业、精力不集中、操作不慎、安全绳未固定等都有发生高处坠落的危险。

2）触电

抽油机电机内部绝缘损坏、绝缘能力降低和电机接线损坏等会使电机漏电产生危险；电缆的老化、轧伤、碰损等都会产生漏电危险，漏电电缆接触地面有造成跨步电压触电危险；控制箱内的电气线路老化、损坏和绝缘能力降低等原因，可能造成其外壳或操作的开关部分带电产生危险。采油井场职工和外部其他人员一旦接触带电部位，易发生电击和电伤事故，重则造成触电死亡。检维修抽油机设备和线路的，必须由持有操作证的电工人员进行作业，抽油机加装接地保护线。

3）机械伤害

抽油机电机动力由皮带传送到减速器的皮带轮上，在抽油机运行的状态下，井场职工巡回检查和外部其他人员靠近、接触旋转的皮带轮或皮带，易造成皮带挤手或皮带轮绞住工作服进而把人绞伤事故，女职工的长发绞入皮带轮会造成伤亡事故等。

4）物体打击

抽油机整体倾倒、部件掉落，检维修等作业过程中工具掉落等可致人员物体打击事故。

3.7.2  井口装置

本工程新建油井及注水井井口装置。在生产、输送原油、伴生气的过程中，若油井井口装置本身材质存在缺陷，或管道、设备及阀门由于腐蚀、密封不严等原因泄漏，遇明火、火花、雷电或静电将引起着火；切割或焊接集油管道或阀门时，安全措施不当、电气设备损坏或导线短路均有可能导致火灾事故的发生。

若注水井口存在缺陷，如阀门、法兰等焊接等质量不合格，井口长期受注入水中介质的腐蚀等，或井口压力等级不匹配等，都会造成注水井口承压能力降低，当注水压力过高时，井口装置易发生刺漏，高压水或设备有关部件飞出，会导致人员伤亡、设备损坏。

3.7.3  集油管线

本工程新建集油管线输送的介质主要是原油和伴生气。其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线中及密闭性良好的设备间输送。管道工岗位作业人员在操作过程中存在的危险、有害因素主要有火灾、爆炸、中毒和窒息，发生的主要原因为：

阀门泄漏、接头泄漏、管线穿孔等遇静电火花、雷电、撞击火花、电气火花、机械火花、检修动火或其他明火，会发生火灾事故。本工程集输设备、管道等设有若干阀门、法兰等，阀门基本采用法兰、垫片、紧固件等连接。如果其材料、压力等级选用错误，制造不满足要求；密封失效，阀杆锈死或操作困难，阀门限位开关失灵，阀体开裂，腐蚀，阻塞等，都可能引起油气的泄漏。

管路中原油的流速过大，超过冲蚀速度时，会产生冲蚀现象，其结果会对弯头用于管壁，对管壁产生磨蚀，加快了管线的损耗，导致管线承压能力下降，引发超压爆裂或管线穿孔，造成油气泄漏。

3.7.4  注水管线

注水系统中的介质具有很大的压力势能，设备、管线及附件一旦损坏，导致管线中高压介质刺漏、高速喷出、线路附件松动飞出，打到人体，形成物体打击伤害。对注水系统进行带压操作时，违章或不慎，检修工具、部件、介质在压力作用下飞出，伤及人体，发生物体打击伤害。高压管线未可靠固定，在升压过程中发生摆动伤人。

本工程注水管线，在下列情况下，存在发生爆裂的危险。

1）管道因设计不合理、制造材质不符合要求、焊接质量差、检修质量差、长时间超压运行，致使管道承受能力下降。

2）管道超压运行，压力达到管道的承压极限，安全泄放装置失灵，发生压力管道超压爆裂。

3）强度下降、超期服役、管线内壁过度腐蚀；外防腐措施失效，使管线受到腐蚀而导致管壁减薄，承压能力降低；热补偿设置不当，在热膨胀作用下，管道损伤；热力系统运行不稳定，压力、温度骤升骤降，管道受到交变应力作用，产生疲劳裂纹；外界挤压或碰撞等。

4）振动。高压注水系统压力高，振动严重，如泵与管路间的减振设施缺失或故障，极易导致管路转弯处发生高压管路爆裂现象。

3.7.5  电磁加热器

加热器在运行过程中若人员操作不当、设备设施本身存在故障、防雷防静电接地不符合要求等，可能发生灼烫、触电等事故。

加热器配套配电柜，若设备设施不按要求接地，或者接地损坏，检维修人员在检修过程中未做好安全防护措施，容易引起触电危险。若线路老化，易发生触电火灾事故。

3.7.6  机泵设备

本项目新建混输泵、注水泵等，其安装、保养、维修过程中，由于操作者需要近距离接触设备，容易引发机械伤害事故。作业人员没有按照设备操作规程来操作，或者设备操作规程不完善，作业人员作业时，也会导致机械伤害的发生。

若设备设施不按要求接地，或者接地损坏，检维修人员在检修过程中未做好安全防护措施，也可能引起触电危险。若线路老化，易发生触电火灾事故。

3.8  公用工程及辅助生产设施危险有害因素分析

3.8.1  自控

本项目新钻油井采用RTU控制系统，设流量、压力参数检测，加热装置、阀组等信号上传至就近油井RTU；配水间均设置RTU数据采集系统；RTU系统接收检测信号，通过无线传输系统传输至数控中心。

自控设备可靠性是系统安全运行的重要条件，井口的传感器由于各种原因（质量、安装、维护、自然条件等）造成失效，数据传输错误会导致远程控制错误，例如压力温度数据错误造成系统超压运行或超温运行。

在自动停机过程中，如果抽油机平衡不好，恰好在最高点停机，有可能发生翻车等重大安全事故。启动时，如果现场无人值守时，刹车刹住则会出现烧毁电机及供电线路的后果；如果现场工作人员未能发现启动提示及时离开或者恰好有人在启动期间出现，可能造成死伤事故。

3.8.2  供配电

变压器及配电箱未设置接地线或设置不符合规范，人员忽视警告，距离变压器太近，且无防护措施；跨越安全围栏或超越安全警戒线；工作人员跑错间隔误碰带电设备；以及在带电设备附近使用钢卷尺、皮卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；均可导致触电事故。

变压器过负荷运行时，将使设备温度过高，变压器里的绝缘材料在较高温度下作用将逐步发生老化，使绝缘强度降低；或者当变压器发生穿越性故障时；在过电压冲击时；检修质量不良使局部绝缘损坏等，造成短路，若没有一定的保护措施，就将发生火灾事故。

3.8.3  监控及其它

未设置监控系统或者监控系统损坏，不利于无人井场实时情况的反馈，易发生原油及其采油设备、设施的盗抢事件；并且，出现设备损坏、原油泄漏等事故时，不能及时发现，及时救援。

通向井场的道路不畅，使检维修人员、车辆进入井场较为困难，设备得不到及时维修保养，可导致事故发生或事故扩大。

3.9  自然环境因素分析

3.9.1  雷击

雷击可能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾爆炸事故的发生。雷击可能造成站场的火灾爆炸、停电、设备损坏以及人体电击伤害等事故。生产设备设施均应采取防雷防静电保护设施，并应定期进行检测。

3.9.2  气温

本工程所在地冬季寒冷，气温过低、保温或伴热失效、管道埋深过浅，易发生管线凝管、冻堵甚至冻裂事故。

外界的温差变化引起的热胀冷缩作用，会产生巨大的温度应力，导致设备、管线等损坏，这些损坏容易发生在管线与设备的连接部位、转弯处、焊缝等处。

3.9.3  地震

地震具有破坏性巨大且难以预报的特点，一旦发生地震，根据地震强度的不同，不可避免的会造成破坏，甚至对油田设施带来灾难性的影响，并引发一系列的次生灾害事故。由于目前还不具备成熟的地震预报技术，因此根据工程所在区域的地震烈度（本区基本地震烈度为7度），严格按照规范要求进行地震设防、做好地震灾害的应急救援是目前防范地震灾害的有效措施。

3.9.4  腐蚀

埋地管道所处土壤环境，会造成管道的电化学腐蚀、化学腐蚀、微生物腐蚀、应力腐蚀和干扰腐蚀。若防腐措施失效、检查维护保养不到位，过度腐蚀会造成设备、设施、管道的构件变薄、凹陷，导致强度降低、承压能力降低，尤其是发生点蚀，导致穿孔泄漏，对于密闭工艺流程来说，可能引起流程的中断或破坏。设备在安装过程，管线与设备接口处存在应力，设备基础不牢固会产生不均匀沉降，造成管线与设备接口处断裂泄漏，有引发火灾、爆炸的危险。

接地装置过度腐蚀容易引起接地电阻不达标，地下杂散电流的影响也是造成外腐蚀的重要因素。

3.10  周边井与本工程的相互影响分析

3.10.1  本工程对周边井影响

注水开发的油田由于大量向地下注入冷水，注入液温度明显低于油藏温度，注入井周围形成一个冷却区，导致冷却区内岩石基质的收缩，从而在井底周围形成一个热弹性应力场。在这种应力场的作用下，油层的破裂压力、压裂裂缝的延伸及套管的使用寿命就将受影响。同样，在钻井过程中会造成地层压力的变化，有可能造成注水井的压力变化，导致管线破裂等。

3.10.2  周边井对本工程影响

新钻井受油田开发过程中各种井下作业（酸化、压裂、注水等）的影响，钻井难度明显增大，尤其是注水井的影响更大。在油田进行注水开发后，地层压力系统由原来静态的压力层析变成动态的多压力层系，地层的孔隙压力、破裂压力均发生了较大的变化。当油田地质构造复杂，断层多、断块小、断块间没有统一的压力系统，并且各区块开采程度不一、注采不平衡、地下动态变化大、压力系统紊乱，有时异常高压和异常低压在地层平面及剖面方向上同时并存，在这种复杂地层和复杂压力系统下钻调整井，出水、井涌、井漏时常发生。

3.10.3  地层出水对钻调整井的危害

（1）注水井关井泄压过程中，地层压力处于不断变化的状态，因而发生溢流关井后，真正的地层压力难以准确确定，无法确定压井所需钻井液密度。

（2）地层出水对钻井液污染严重，导致钻井液性能发生很大变化，并且处理难度增大。

（3）地层出水往往与卡钻、井漏等事故或复杂情况并发。出水后，钻井液密度降低，滤失量増大，滤饼收到破坏，造成井壁不稳，地层坍塌；加重后钻井液变性、润滑性变差，井底压差增大，极易发生压差卡钻事故。

（4）发生溢流出水后，若处理不及时，易引起井涌或井喷，若盲目增加钻井液密度，则易引起井漏，甚至形成喷楼共存的复杂局面。

（5）完井电测时在出水井段易发生遇阻、遇卡现象。

（6）固井时出水井段易发生水泥浆窜槽等现象，影响固井质量。

3.11  危险化学品重大危险源辨识

3.11.1  危险化学品重大危险源辨识依据

危险化学品重大危险源的辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

3.11.2  重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）危险物质名称及其临界量标准，本项目未构成危险化学品重大危险源。

3.12  主要危险、有害因素分析结论

（1）本项目涉及的主要物质为原油、天然气、高压水以及酸洗过程中用到的复合酸。

（2）本工程在钻井过程中可能发生井喷失控、车辆伤害、物体打击、机械伤害、触电、起重伤害、高处坠落、中毒窒息等；在采油过程中可能发生井喷、火灾、爆炸、机械伤害、触电、中毒窒息等；在井下作业过程中可能发生高处坠落、井喷、物体打击、化学灼伤和中毒窒息等；在集输过程中可能发生火灾爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、灼烫、中毒窒息等；注水过程中可能发生物体打击、机械伤害、管道爆裂、淹溺等。

（3）自然环境中存在的主要危险有害因素为雷击、气温、地震和腐蚀等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。

（4）经辨识，本项目不构成危险化学品重大危险源。

4  评价单元划分及评价方法选择

4.1  评价单元划分

4.1.1  划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1）以危险、有害因素的类别为主划分；

2）以装置和物质的特性划分。

通过对本工程生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次预评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

4.1.2  划分评价单元

根据本工程的生产工艺特点、危险有害因素的分布状况、便于实施评价的原则，本次评价划分为以下评价单元进行评价：

1）钻井工程单元；

2）采油工程单元（包括采油井口、抽油机等）；

3）井下作业单元；

4）地面工程施工作业单元；

5）油气集输单元（包括井场、集输管网等）；

6）注水系统单元（包括注水井口、注水管线等）；

7）公用工程及辅助生产设施单元（包括电力、道路及生产配套设施等）；

8）安全管理单元。

4.2  评价方法选择

为了达到对工程项目进行系统、科学、全面的评价目的，针对本工程主要危险、有害因素的分析，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，定性评价与定量评价相结合，选择安全评价方法。根据本工程特点，本次评价选择以下两种评价方法：预先危险性分析法（PHA）和安全检查表法（SCL）。在具体评价中，针对各单元的不同特点，可有选择地应用上述评价方法。

各评价方法的具体操作程序如下表：

表4.2-1  各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钻井工程单元 | 预先危险性分析 |
| 2 | 采油工程单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 3 | 井下作业单元 | 预先危险性分析 |
| 4 | 地面施工作业单元 | 预先危险性分析 |
| 5 | 油气集输单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 6 | 注水系统单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 7 | 公用工程及辅助生产设施单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 8 | 安全管理单元 | 安全检查表 |

4.2.1  安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于设计方案中已经涉及且符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以”√”，对于可研应涉及而未涉及的检查项目在检查结果栏中标以”※”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以”×”。见下表4.2-2。

表4.2-2  安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.2  预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析法是一种对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。通常是在在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，属定性评价。即：讨论、分析、确定系统存在的危险因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故类型、事故后果和危险等级，有针对性的提出相应的安全防范措施。

1）预先危险性分析法的主要功能有：

• 大体识别与系统有关的危险；

• 鉴别产生危险的原因；

• 估计事故出现对系统的影响；

• 对已经识别的危险进行分级，并提出消除或控制危险性的措施。

2）预先危险性分析步骤

• 对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件，对周围环境进行充分的调查了解；

• 收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，判断所要分析对象中是否也会出现类似情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

• 根据经验、技术诊断等方法确定危险源；

• 识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件；

• 进行危险性分级，确定危险程度，找出应重点控制的危险源；

• 制定危险防范措施。

预先危险性分析结果最终以表格的形式表示。

3）危险、有害因素的危险性等级

PHA分析的结果用危险性等级来表示。危险性可划分为四个等级，见下表4.2-3。

表4.2-3  危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损失 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损失或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损失，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

5  安全评价

5.1  钻井工程单元

### 5.1.1  钻井平面布置

本项目新钻油水井部署于1座井场内，周边多为农田，无铁路、高速公路、学校、医院等设施，根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）规定，新钻井与周围建（构）筑物、设施防火间距要求符合性见下表：

表5.1-1  钻井井口安全距离符合性一览表

| 名称 | 标准 要求 | 实际情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压线及其他永久设施 | ≥75m | 本项目新钻井利用老井场建设，井场西侧有10kV苇场线，与井口间距约25m | 不符合 |
| 民宅 | ≥100m | 周边无此类设施 | 符合 |
| 铁路、高速公路 | ≥200m | 周边无此类设施 | 符合 |
| 学校、医院及大型油库等人口密集、高危场所 | ≥500m | 周边无此类设施 | 符合 |

根据现场勘查情况，本项目新钻油水井分布于1座井场内，利用老井场建设，井场西侧有10kV苇场线，与井口间距约25m，不能满足《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）中钻井井口距离高压线不小于75m的要求。

5.1.2  安全检查表评价

根据《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《井身结构设计方法》（SY/T5431-2017）、《中国石化井控管理规定》等有关法规、标准，制定安全检查表，通过对相关资料的分析及对现场的勘察调研，给出检查结果。具体检查内容见表5.1-2。

表5.1-2  钻井工程单元安全检查表

| 序号 | 标准要求 | 检查依据 | 实际情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计依据 |  |  |  |
|  | 应提供邻井的油、气、水显示和复杂情况资料，已钻井的油、气、水电测解释成果，地层测试及试油、气资料。 | AQ2012-2007 5.2.2.2 | 油藏方案中已提供本区已建井的生产情况。 | √ |
|  | 应根据地层情况，提出合理的井身结构和完井方法。 | AQ2012-2007 5.2.2.3 | 采用二开井身结构。射孔完井。 | √ |
| 二 | 井身结构设计 |  |  |  |
|  | 油井技术套管、生产套管的管外水泥返深至少应在最浅一层油层顶部200m以上，如存在复杂地层应至少返至其相应深度100m以上。 | SY/T 5431-2017 11.2 | 二开井身结构，可研明确水泥返高均返至地面。 | √ |
|  | 表层套管的管外水泥应返至地面。 | SY/T 5431-2017 11.1 | 水泥返至地面。 | √ |
|  | 套管与井眼（钻头尺寸）间隙应保证套管安全下入并满足固井质量的要求。 | SY/T 5431-2017 9.2.3 | 套管尺寸满足要求。 | √ |
|  | 下一开次的钻头尺寸应小于上层套管的通径。 | SY/T 5431-2017 9.2.4 | 满足要求。 | √ |
| 三 | 井控装置 |  |  |  |
|  | 根据所钻地层最高地层压力，选用高于该压力等级的液压防喷器和相匹配的防喷装置及控制管汇。 | AQ2012-2007 5.2.3.4 | 防喷器的压力等级为35MPa，满足要求。 | √ |
|  | 节流管汇、压井管汇及其所有管线、闸阀、法兰等配件的额定工作压力，必须与防喷器的额定工作压力相匹配。 | 《胜利油田分公司钻井井控管理实施细则》/4.2.2.2（1） | 可研明确进行试压。 | √ |
|  | 钻井、试油（气）、井下作业和采油（气）使用的井口设施、井控装置，现场安装完毕或更换部件后均应进行密封试压。 | 《中国石化井控管理规定》2.11.2 | 可研明确试压介质为清水。 | √ |
|  | 全套井控装置在井控车间用清水试压。环境防喷器封钻杆、闸板防喷器、节流管汇、压井管汇、内防喷管线试压到额定工作压力、稳定不低于15分钟后，压降不大于0.7兆帕。 | 《胜利油田分公司钻井井控管理实施细则》/4.2.4.1 | 可研明确试压时间≥15min，允许压降≤0.7MPa，密封部位无渗漏为合格。 | √ |
| 四 | 钻井液 |  |  |  |
|  | 根据平衡地层压力、地质资料和钻井要求设计钻井液密度和类型。 | AQ2012-2007 5.2.3.3 | 可研明确了钻井液类型。 | √ |
| 五 | 固井设计 |  |  |  |
|  | 油气井套管柱设计应进行强度、密封和耐腐蚀设计。 | AQ2012-2007 5.2.3.5 | 可研中对钻柱强度度进行了强度校核。 | √ |
| 六 | 井位选址 |  |  |  |
|  | 油气井井口间距不应小于 3 米。 | 《中国石化井控 管理规定》3.1.3 | 可研方案中未涉及。 | ※ |

### 5.1.3  预先危险性分析结果

本单元预先危险性分析结果见表5.1-3。

表5.1-3  钻井工程单元预先危险性分析结果

| 序 号 | 主要 危险 | 阶段 | 起因 | 影响 | 危险 等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井喷 | 在钻进、起下钻等过程中 | 承钻井地层压力异常；承钻井周围有可能造成地层异常的施工井位；设计有误；测量有误；没有及时边起钻边灌泥浆；地层漏失严重；误操作；泥浆密度低；地层压力掌握不准；起钻抽吸；停泵时环空压耗消失；起钻过程修理设备；自动灌浆装置损坏且没有发现等。 | 处理不当造成井喷 | Ⅲ | 承钻开发井必须地层压力明确，钻井位区域如果有注水井、压裂施工井等可能造成地层异常压力的施工，应对比研究分析；设计合理的钻井液密度；保持钻井液密度测量仪器的有效性；起钻及时灌满钻井液；正确处理地层漏失或油水浸；严格岗位操作规程；严格控制起钻速度；合理钻井设计并严格审核；起钻前，充分循环钻井液，至少循环两周，观察后效反应；严格落实井控管理规定；起钻前必须检查自动灌浆装置的可靠性；起钻时，尽可能不修理设备(钻开油气层后)等。 |
| 2 | 井喷失控 | 在钻进、起下钻及施工过程中 | 井喷后，没有立即关井；压井措施不当；防喷器闸板与钻具外径规范不配套；没有安装合理的防喷器；防喷系统的控制装置没有处于正确状态；储能器没有打足够合理的压力；防喷器的工作压力不足；进行固井时没有换与套管尺寸相应的防喷器芯子；下套管没有按规定灌满钻井液；现场没有配备足够的压井液；没有安装回压阀；井控系统没有按要求进行试压等。 | 可能导致火灾爆炸 | Ⅲ | 关井应采取科学措施压井；安装防喷器时其闸板应与钻具尺寸外径相符；防喷器组合应满足设计要求；防喷器的工作压力必须满足控制地层压力要求；防喷系统的控制系统必须处于正常状态；储能器必须打足足够合理的压力；固井作业时应更换与套管尺寸相符的闸板芯子；起钻下套管必须按规定灌满泥浆；现场按设计要求配备足够数量、密度符合要求的钻井液，任何时候都应准备好带回压阀的单根钻杆；整个井控系统有效试压等。 |
| 3 | 井喷失控着火 | 在钻进、起下钻施工过程中 | 井喷或井喷失控后，由于井底喷出物撞击顶驱、井架等金属，钻具撞击顶驱、井架等产生的撞击火花；现场明火；违章吸烟；采取一切措施无效后没有及时停柴油机、发电机；没有及时断电；有效区域内的其他火源；静电火花；柴油机和进入井场的车辆没有配带排气筒阻火器；井场用电气不防爆等。 | 人员伤害、钻机钻毁、设备报废、财产损失 | Ⅲ | 井场电器按防爆等级设置防爆电气，所有开关设置防爆开关，井场钻井设备的布局要考虑防火的安全。严格井场安全防火规定。 |
| 4 | 高压管汇事故 | 在钻井、固井施工作业过程中 | 高压管汇安装不合格，管汇质量不合格，管汇超压，管汇振动损坏。 | 设备损坏，人员伤害 | Ⅱ | 高压管汇使用前严格检查并试压，高压管汇按标准安装，严禁超压使用，试压时人员远离高压管汇，高压区域设置醒目标志等。 |
| 5 | 受力物故障事故 | 在施工过程中 | 钻井钢丝绳、刹车系统等由于质量差、违章操作、超载等。 | 设备损坏，人员伤害，井下事故 | Ⅱ | 认真执行井场管理制度，严格进行班前检查，确保刹车及防碰天车良好可靠，严禁超速、超载，钻井提升系统应经常检查其完好可靠性等。 |
| 6 | 钻具脱扣、断裂 | 在施工过程中 | 钻具管柱丝扣磨损或上扣扭拒不够，错扣，负荷过载，管柱钢级不够，违章操作。 | 管柱落井，管柱损坏，井下事故 | Ⅱ | 管柱钻具质量检验；丝扣检查；严格操作规程；严禁超载；钻具上扣扭拒值达到规范要求等。 |
| 7 | 卡钻顿钻事故 | 在施工过程中 | 刹车失灵，违章操作，井下有落物，井身质量差，钻井液性能差等。 | 井下复杂事故 | Ⅰ | 控制钻井液密度；严格按钻井技术措施施工；确保刹车系统安全可靠；严禁违章操作。 |
| 8 | 高处坠落 | 起下钻过程、设备安装过程 | 二层台操作不系安全带或安全带质量不合格，发生人员高处坠落事故。 | 人身伤亡 | Ⅱ | 及时清理钻台面、梯子缸面等处的积水、积雪、泥浆；采用滑网等材料铺垫平面；清理杂物；注意行走安全；设立警示标志等；仔细检查安全带，严格按操作规程操作。 |
| 9 | 触电事故 | 钻井全过程 | 对电气没有良好接地，电气设备或线路破损，操作不当等。 | 人身伤亡 | Ⅱ | 所有用电设备必须良好接地；电气检修要挂牌，并在操作时有人监护；及时更新和检修电气设备和线路；严格操作规程等。 |
| 10 | 车辆伤害事故 | 搬迁、交叉作业过程中 | 车辆、设备就位不合理，无专人指挥，不遵守起吊规定，车速过快等。 | 人身伤害 | Ⅱ | 进入井场的车辆按规定行驶；交叉作业时有专人指挥；严格执行起吊规定；严禁在起吊范围内行走、站立。 |
| 11 | 机械伤害 | 施工过程中 | 转动设备伤害事故 | 人身伤害 | Ⅱ | 所有电机、泵等必须安装固定好护罩；液压大嵌配置防挤手装置；严格按规定操作。 |
| 12 | 放射性危险 | 测井施工作业过程中 | 放射源运输中未按规定配备押运人员；运输中途未按规定路线行驶；未按规定系牢；人员蓄意破坏；未按规定存放管理等。 | 人员辐射损伤 | Ⅱ | 放射源运输中途严格按规定执行；运输必须由专用车辆运输；必须持押运证人员押运；必须按规定路线运输；运输中途必须向沿途当地公安局申报；必须存放于井队指定位置；在施工期间必须有专人管理；存放期间必须有专用安全标志：正确穿戴人员防护服；人员培训等。 |
| 13 | 测斜失败事故 | 在测斜作业过程中 | 人员因素、仪器故障、测斜钢丝断裂、测斜仪器卡住等。 | 其他伤害 | Ⅰ | 操作人员必须持证；严格按操作规程操作；严格执行各项规章制度；下井仪器检查验收制度；严格检查测斜钢丝；钻井队配合周密；测斜电池检查，确保有效等。 |
| 14 | 测井仪器卡或落井 | 测井过程 | 操作错误；电测钢丝有断股；测井前未通井或短起下；配合不当等。 | 严重者可能造成弃井 | Ⅱ | 执行操作规程；人员培训；持证上岗；仪器下井前检查；与钻井方配合密切；施工作业方案审核；测井前通井或短起下等。 |

### 5.1.4  预先危险性分析小结

根据以上分析结果，本工程钻井过程中可能发生的事故类别有井喷；井喷失控；井喷失控着火；高压管汇事故；受力物故障事故；钻具脱扣、断裂；卡钻顿钻事故；高处坠落；触电；车辆伤害；机械伤害；放射性危险；测斜失败事故；测井仪器卡或落井等事故。

可能发生的最严重的事故为井喷、井喷失控和井喷失控着火，其危险程度为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。高压管汇事故；受力物故障事故；钻具脱扣、断裂；卡钻顿钻事故；高处坠落；触电；车辆伤害；机械伤害；放射性危险；测斜失败事故；测井仪器卡或落井等事故，其危险程度均为Ⅱ级或Ⅰ级，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

通过安全检查表评价，可研报告“钻井工程方案”采用成熟的钻井工艺技术，井身结构、钻机选型、钻井液、固井、完井设计符合相关标准和规定的要求。

5.2  采油工程单元

5.2.1  区域位置现场核实

本次方案共部署新钻油井5口，部署于义东8-3-14老井场，现场核实情况见下图：

涉及企业机密，不予公开

图5.2-1  新建油井井场周边环境示意图

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）规定，本项目新钻油井与周边环境安全间距符合性见下表：

表5.2-1  新钻油井与周边环境符合性一览表

| 设备设施 | 方位 | 周边情况 | 实际距离 | 规范距离 | 评价依据 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井场 | 西 | 10kV苇场线 | 25m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 南 | 大棚种植户 | 160m | ≥20m | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 南 | 高压线 | 120m | ≥1.5倍杆高 （H=40m） | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 北、东 | 500m范围内均为农田 | -- | -- | -- | -- |

经检查新建油井井场与周边环境安全间距符合要求；进井路由井场铺设至就近的生产路，能够满足安全生产的需要。

5.2.2  安全检查表法评价

本节采用安全检查表法对义东油田义深8块井网完善工程采油工程单元进行安全检查，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）编制安全检查表，具体检查内容见表5.2-2。

表5.2-2  采油工程单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气集输站场址应根据已批准的可行性研究报告或油田地面建设总体规划以及当地的城镇规划、兼顾集输管道的走向确定。 | GB50350-2015 10.1.1 | 井场选址根据地面建设总体规划确定。 | √ |
| 2 | 站场址的面积应满足总平面布置的要求，并应节约用地。凡有荒地可利用的地区不宜占用耕地。 | GB50350-2015 10.1.2 | 站场址面积符合总平面布置的需要，且节约用地。 | √ |
| 3 | 站场址周边宜具备交通运输、供水、排水、供电及通信等依托条件。 | GB50350-2015 10.1.6 | 具备可靠的供水、排水、供电及通信等条件。 | √ |
| 4 | 机械采油井与100以上的居住区、村镇、公共福利设施之间防火间距不应小于25m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 井场周边无居住区、村庄。 | √ |
| 5 | 机械采油井与相邻厂矿企业的防火间距不应小于20m。 |  | 间距满足要求。 | √ |
| 6 | 机械采油井距国家铁路线的防火间距不应低于20m；与工业企业铁路线的防火间距不应小于15m。 |  | 周边无铁路线。 | √ |
| 7 | 机械采油井与高速公路之间防火间距不应小于20m；与其他公路之间防火间距不应小于10m。 |  | 井场周边无高速公路，与其他公路间距大于10m。 | √ |
| 8 | 机械采油井与国家一、二级架空通信线的防火间距不应小于20m；与其他通信线的防火间距不应小于10m。 |  | 周边无一、二级通信线，与其他通信线间距大于10m。 | √ |
| 9 | 机械采油井与35kV及以上独立变电所的防火间距不应小于20m。 |  | 周边无变电所。 | √ |
| 10 | 机械采油井与架空电力线的防火间距不应小于1.5倍杆高。 |  | 距离大于1.5倍杆高。 | √ |
| 11 | 采油井场的标高和面积应能满足生产管理和井下作业的需要。 | GB50350-2015 4.2.5 | 井场符合要求。 | √ |
| 12 | 居民区内以及靠近居民区的采油井场应设围栏或围墙保护措施。 | GB50350-2015 4.2.6 | 井场周边无居民区。 | √ |
| 13 | 抽油机外露2m以下的旋转部位应安装防护装置。 | SY/T6320-2016 4.1.3 | 可研中未涉及。 | ※ |
| 14 | 生产区应设置如下内容： 1、油井 a）有围栏的井场入口应设置标志：禁止非工作人员入内、必须穿戴防护用品； b）皮带式抽油机正面应设置警语：当心皮带断脱、当心碰头挤手； c）抽油机护栏外侧应设置警语：旋转部位、禁止靠近； d）抽油机底部工字钢醒目位置应设置警语：停机断电保养； e）抽油机皮带轮护罩外侧应设置警语：当心皮带挤伤； f）抽油机登梯处应设置警语：先停机后攀登，爬梯横撑处应设置警语：登高系安全带。 2、用电控制柜 a）门外侧应设置标志：当心触电；设置警语：启停机戴好绝缘手套； b）门内侧应设置警语：当心电弧、侧身操作。 3、变压器 应设置警语：当心触电、禁止靠近、禁止乱接设备。 | 《油气生产场所HSE标志及警语设置规范》（Q/SH1020 2152-2021） 5.3 | 可研中未涉及。 | ※ |

5.2.2  预先危险性分析

本节针对采油工程单元所涉及的设备设施进行预先性危险分析。

表5.2-2  采油工程单元预先危险性分析汇总表

| 序号 | 危险源 | 事故类型 | 触发条件 | 可能的事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽油机 | 机械伤害 | 1.运动部件所具有的的动能； 2.无防护措施或防护措施失效，运动部件外露； 3.违章操作，监护不力，未可靠断电，设备意外启动。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.机械设备的运动部件尽可能封闭，不可避免时应设安全防护栏杆； 2.遵章操作； 3.机械设备检修过程中，加强监护，可靠断电，防止意外送电，防止设备以外启动。 |
|  |  | 高处坠落 | 1.高位势能； 2.高处作业防护措施不当； 3.违章操作。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.高处作业应采取适当的防护措施； 2.严格遵守高处作业操作规程； 3.抽油机附设的梯子、踏板应防滑； 4.设置禁止攀爬和防坠落警示标志。 |
| 2 | 井口装置 | 火灾爆炸 | 1.原油泄漏； 2.油蒸气积聚； 3.存在点火源。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | 1.加强设备管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”； 2.采用防爆电气设备； 3.使用不产生火花的检修工具； 4.采取可靠的防雷、防静电措施； 5.为职工配备劳保防护用品； 6.禁止火源。 |
| 3 | 配电设施 | 触电 | 1井场用电线路架设、布置不合理； 2线路绝缘不良； 3用电设备接地不良； 4作业工操作不当或违章操作； 5其他 | 人员伤亡 | Ⅱ～Ⅲ | 1合理架设布置用电线路； 2设立触电保护器等保护装置； 3及时检修电气线路，确保线路的接地、绝缘良好。 |

5.2.3  采油工程单元评价小结

1）该单元安全检查表对义东油田义深8块井网完善工程的采油工程单元共14项内容进行了检查，其中符合要求的有12项，可研未涉及的有2项，未发现不符合项。

2）根据预先危险性分析结果，采油工程单元可能发生的事故类别有机械伤害、高处坠落、火灾爆炸、触电等。事故后果最严重的是火灾爆炸，其危险性等级均为Ⅲ 级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。

5.3  井下作业单元

### 5.3.1  预先危险性分析

本单元预先危险性分析结果见表5.3-1。

表5.3-1  井下作业单元预先危险分析表

| 序号 | 危险 | 可能原因 | 可能后果 | 危险 等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 井喷失控 | 1．作业过程中，出现异常地层。 2．换装井口、起下管柱作业、射孔、压裂等作业过程中，思想麻痹，违规操作，造成井内压力失衡。 3．应急措施不足，设备承压不足，防喷器失效等。 4．抢喷工具不全。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅳ | 1．对压力进行实时监控，及时发现，及时控制。 2．严格按照作业规程进行作业。 3．井口配备相应的应急抢险设备，安装灵活可靠的井口装置和防喷器；及时检查和设备设施的完好。 4．加强安全教育，预防为主。5．选好相应密度的压井液防止井喷事故的发生。 6．优化井下作业工艺，制订应急措施，并定期演练。 |
|  | 火灾 | 1．管线或设备发生油气泄漏。 2．井下作业发生井喷，油气喷出。 3．雷电等。 4．电气设备损害、短路等引起火灾。 5．放喷出的油品遇明火。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅳ | 1．定期检查设备、管线，及时发现和预防泄漏。 2．严格按照井下作业规程作业。 3．严格动火制度，严禁现场明火。 4．确保防雷防静电设施的可靠。 5．严格安全用电和配备足够的电气保护装置。 |
|  | 爆炸 | 1．设备的实际操作压力超过所能承受的压力。 2．设备腐蚀等造成承受压力降低，不能承受正常工作压力。 3．爆炸器材发生爆炸。 4．压裂过程中，造成异常超压引起爆炸。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅳ | 1．严禁设备、管线超压工作，定期对设备和管线进行检查。 2．定期检查、校验安全阀和压力表。 3．井场严禁烟火。 4．严格爆炸性物品的管理。 5．定期进行设备、管线的腐蚀检测，及时检修和更换。 6．严格按照作业技术规程进行射孔和压裂等。 |
|  | 中毒和窒息 | 1．油气大量泄漏蒸发。 2．现场人员没有配备相应的防护设备。 | 人员伤亡 | Ⅱ~Ⅲ | 1．严格和明确油气泄漏后的应急措施和应急演练。 2．加强操作人负的安全防护。 |
|  | 机械伤害 | 1．设备隐患。 2．违章操作。 3．精力不集中。 4．操作技术不规范。 5．违章指挥。 6．其他意外原因。 | 人员伤亡 | Ⅱ~Ⅲ | 1．加强设备检修。 2．严格安全操作规程。 3．加强安全培训教育。 |
|  | 高处坠落 | 1．高处作业设备、设施存在隐患。 2．安全防护不合适。 3．安全措施不到位。 4．作业人员违规操作。 | 人员伤亡 | Ⅱ~Ⅲ | 1．严格高处作业安全操作规程。 2．穿带好必备的劳动防护用品。 3．定期检查维修安全措施，查找和改进不安全的因素 |
|  | 物体打击 | 1．违章带压操作，设备零部件飞出伤人。 2．操作不规范或不按操作规程进行操作等。 3．高空落物。 4．发生管线、设备刺漏等，内部高压介质发生冲击伤人。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅱ~Ⅲ | 1．严格操作规程。 2．穿带好必备的劳动防护用品。 3．定期及时检查和维修设备，尤其是承压部件的牢靠性。 4．严格、明确应急措施。 |
|  | 触电及电气火灾 | 1．井场用电线路架设、布置不合理。 2．线路绝缘不良。 3．用电设备接地不良。 4．作业工操作不当或违章操作。 5．电气过载运行，接触不良、散热不良等。 | 人员伤亡 | Ⅱ~Ⅲ | 1．合理架设布置用电线路。 2．用线使用正规线。 3．设立触电保护器等保护装置。 4．及时检修电气线路，礁保线路的接地、绝缘良好。 5．电气设备加装过载保护，定期检查电气设备和电气线路，确保接触、散热良好，可能发生电气火灾周围严禁堆放可燃物。 |
|  | 起重伤害 | 1．违章作业、违章指挥。 2．设备故障。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅱ~Ⅲ | 1．严格执行起吊规定；严禁在起吊范围内行走、站立和作业；车辆、设备就位、固定要合理等。 2．严格设备检查，保证设备安全性，不符合要求的部件进行维修或更换。 |
|  | 车辆伤害 | 1．车辆违规驾驶。 2．车辆发生故障。 | 人员伤亡车辆或设备损坏 | Ⅱ | 1．严格车辆管理规定。 2．及时维修、保养车辆。 |
|  | 其他 | 1．低温天气导致人员冻伤，高温天气引起中暑。 2．人员不慎落入污水池。 3．噪声。 4．人员直接接触酸性物质 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅱ | 1．加强人员冬季保暖，配备必要 的应急药品，采用必要的防暑措施。 2．污水池周围设立一定的安全标志和安全防护措施。 3．噪音区设立降噪措施。 4．人员佩戴防护用品 |

### 5.3.2  评价小结

通过预先危险性分析，井下作业过程中存在的主要危险类型和危险等级有：井喷失控及井喷（Ⅳ级）、火灾（Ⅳ级）、爆炸（Ⅳ级）、中毒窒息（II～III缎）、机械伤害（II～III级）、高处坠落（II～III级）、物体打击(II～III级)、触电及电气火灾（II～III级）、起重伤害（II～III级）、车辆伤害（II级）、其他伤害（II级）。

5.4  地面工程施工作业单元

### 5.4.1  预先危险性分析结果

本单元预先危险性分析结果见表5.4-1。

表5.4-1  地面施工作业单元预先危险性分析结果

| 序 号 | 作业类型 | 危险因素 | 事故后果 | 危险等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动火作业 | 1、火星窜入其他设备或易燃物侵入动火设备。 2、动火点周围有易燃物。 3、火星飞溅。 4、气瓶间距不足或放置不当。 5、焊接工具有缺陷。 6、通风不良、监护不当。 7、应急设施不足或措施不当。 8、涉及危险作业组合，未落实相应安全措施。 9、施工条件发生重大变化未采取相应措施。 | 发生火灾、爆炸或触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅲ | 1、电焊回路应搭接在焊件上，不得与其他设备搭接，禁止穿越下水道(井)。 2、防止火花飞溅，注意火星飞溅方向．用水冲淋火星落点。 3、氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m；气瓶不准在烈日下暴晒，乙炔气瓶禁止卧放。 4、动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 5、动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。 6、监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系．随时掌握工况变化，坚守现场；监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。 7、动火现场备有灭火工具(如灭火器、沙子等)。 |
| 2 | 动土作业 | 1、未办理《动土安全作业证》。 2、未对作业人员进行安全教育，作业人员未佩戴相应的劳动防护用品。 3、动土作业施工现场设置护栏、盖板和警告标志。 4、盲目挖掘，挖出电缆等继续施工。 5、未按照操作规程进行操作施工机械。 6、对施工现场未进行详尽分析，对周边和地下情况分析不够。 7、在危险场所动土时，没有专业人员现场监护。 | 发生物体打击、坍塌、中毒窒息、车辆伤害或触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、动土作业应办理《动土安全作业许可证》，没有《作业许可证》严禁动土作业。 2、作业前，项目负责人应对作业人员进行安全教育。作业人员应按规定着装并佩戴合适的个体防护用品。施工单位应进行施工现场危害辨识，并逐条落实安全措施。作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。 3、动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志。 4、动土临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。 5、动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业。 6、作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，待采取了可靠的安全措施后方可作业。 7、作业人员多人同时挖土应相距在2m以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。 |
| 3 | 高处作业 | 1、违章作业，不系安全带或者系挂不正确，或穿硬底鞋。 2、使用的安全带、安全网、安全帽等防护器材缺陷。 3、施工作业过程中，施工所使用的材料未固定好，以及施工场地周围未设置警戒等；交叉施工过程中，缺乏必要的隔离防护措施或防护措施未落实，现场监护不到位等；高处作业施工方案，措施不具体等。 | 发生高处坠落、物体打击等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、高空作业人员要严格遵守高空作业的安全技术操作规程，凡是从事高空作业的人员，都必须经过专门培训，考试合格后，上岗作业。 2、正确使用个人安全防护用品，在高处(2m以上)作业时，必须佩带安全带，并与已搭好的立、横杆挂牢，穿防滑鞋，作业时精神集中，团结协作，互相呼应，统一指挥，不得“走过档”和跳跃架子，严禁打闹玩笑、酒后上班。 3、按安全施工组织设计作好安全技术交底工作，明确分工。 |
| 4 | 临时用电 | 1、施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，人员违章操作等。 2、跨越安全围栏或超越安全警戒线，误碰带电设备。 3、施工现场混乱，电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等。 4、手持电动工具，工具带电。 5、在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显。 6、施工使用的机具不慎碰触运行的电缆。 | 发生触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、严格遵守临时用电作业许可证制度。 2、电气作业人员持证上岗。 3、电气作业应加强个体防护，穿戴齐全各项绝缘防护用品。 4、四周应加可靠的遮护，采取防止无关人员误入的措施。 5、现场设置警示标志。 6、电气设备、线路必须具备良好的电气绝缘，且与电压等级相匹配。 7、人员容易触及的裸带电体必须置于人的伸臂范围以外，否则应加可靠的遮护。 8、电气设备、线路设置接地保护、漏电保护。 |
| 5 | 管道敷设 | 1、管子串动和对口时，无人指挥或指挥信号不准确，易造成物品打击伤人或设备损坏。 2、管件对口时手与管件无安全距离，易发生伤手事故。 3、切割管件不固定，易发生管件移位伤人事故。 4、管件未固定就放开索具，易发生伤人事故。 | 发生物体打击等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、严格按操作规程作业，严禁违章作业。 2、带好安全防护用品。 3、安全管理人员加强巡视现场。 |
| 6 | 吊装作业 | 1、违章指挥 2、人员大意 3、误操作 4、钢丝绳断裂 5、捆绑不符合要求 6、设备故障 | 发生起重伤害等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、操作司机必须经过专门培训，持有特种作业操作资格证，同时操作司机应有良好的精神状态。 2、起重指挥人员必须按规定指挥，信号明确，不产生意图外的动作，指挥时必须要让操作司机看到指挥人员，指挥人员不能随意离开，不能违反规程私自主张改变方案。 3、禁止超载，在吊装物的棱角处要进行保护，达到报废标准的钢丝绳要及时报废。起吊设备选择钢丝绳时，要根据不同的用途选择不同直径的绳子，其中安全系数一定要达到要求。 |

### 5.4.2  预先危险性分析小结

根据以上分析结果，本工程施工过程中可能发生的事故类别有火灾爆炸、触电、物体打击、坍塌、中毒窒息、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、起重伤害等。

可能发生的最严重的事故为火灾爆炸，其危险程度为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。起重伤害、物体打击、高处坠落、中毒窒息、坍塌、触电、机械伤害和车辆伤害，其危险程度均为Ⅱ级，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

5.5  油气集输单元

### 5.5.1  平面布置及管线路由

（1）井场平面布置

本项目新钻油井5口，部署于义东8-3-14老井场。老井场平面布置情况见下图。

值班室

老井：义东8-3-14

多功能罐

图5.5-1  利旧老井场现场情况示意图

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）规定，利旧老井场内部平面布置间距符合性见下表：

表5.5-1  利旧井场内部平面布置符合性一览表

| 井场 | 设备设施 | 方位 | 周边情况 | 实际距离 | 规范距离 | 评价依据 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 义东8-3-14 | 油井 | 西北 | 变压器 | 36m | ≥15m | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
|  |  | 北 | 值班室 | 21m | ≥9m | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
|  |  | 东北 | 多功能罐 | 16m | ≥15m | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
|  | 多功能罐 | 西 | 值班室 | 18m | ≥15m | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
|  |  | 西 | 变压器 | 30m | ≥15m | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |

根据现场勘查情况，利旧老井场面积约50m×50m，目前已有油井1口、值班室1座、多功能罐1座，本项目同井场新建油井5口、水井3口，以及电磁加热器、注水泵撬、箱式变压器等设备设施，井场布局较紧凑。目前可研中未明确井场内部平面布置，下一步设计中应对井场平面布置进行设计，确保平面布置防火间距满足标准规范要求。

本项目将《河口采油厂单拉罐VOCs治理减排工程》方案中Q=30m³/h P=2.0MPa N=30kW 的混输泵更换为Q=65m³/h P=2.0MPa N=75kW混输泵，目前《河口采油厂单拉罐VOCs治理减排工程》项目已批复尚未实施，新建混输泵平面布置间距的符合性在该项目评价中进行校核，本项目不再校核。

（2）集油管线路由

本项目新井台产液经过加热后，通过新建2.45km集油管线管输至义东34-X13集中拉油点。

现场勘查情况如下：

涉及企业机密，不予公开

图5.5-2  集油管线现场路由示意图

根据现场勘查情况，新建集油管线周边无建构筑物，其中部分管段沿道路与架空电力线路平行敷设，管线与架空电力线路之间的距离应在下一步设计中明确。

### 5.5.2  安全检查表法评价

本节采用安全检查表法对胜利油田分公司河口采油厂义东油田义深8块井网完善工程油气集输单元进行安全检查，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）编制安全检查表，具体检查内容见表5.5-3。

表5.5-3  油气集输单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平面布置 |  |  |  |
| 1 | 露天油气密闭设备及阀组与油井、值班室之间的防火间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.2.3 | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 2 | 油井与10kV及以下户外变压器、配电间、多功能罐之间的防火间距不应小于15m。 |  | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 3 | 油井与值班室之间的防火间距不应小于9m。 |  | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 4 | 油井与注水泵撬之间的防火间距不应小于20m。 |  | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 5 | 露天油气密闭设备及阀组与10kV及以下户外变压器、配电间、多功能罐之间的防火间距不应小于10m。 |  | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 6 | 露天油气密闭设备及阀组与注水泵撬之间的防火间距不应小于12m。 |  | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 7 | 视频监控立杆应安装于井场内，且距离井口不小于15m。 | Q/SH 1020 2626-2018 5.3.1.1 | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 二 | 管线敷设 |  |  |  |
| 8 | 管道同公路平行敷设时，宜敷设在公路用地范围外。对于油田公路，集输管道可敷设在其路肩下。 | GB50183-2004 7.1.6 | 管道敷设符合要求。 | √ |
| 9 | 集输管道与居民区、村镇、公共福利设施、工矿企业等的距离不宜小于10m。当管道局部管段不能满足上述距离要求时，可降低设计系数，提高局部管道的设计强度，将距离缩短到5m。 | GB50183-2004 7.2.1 | 管线与周边建构筑物间距满足要求。 | √ |
| 10 | 集输管道与架空输电线路平行敷设时，安全距离应符合下列要求： | GB50183-2004 7.1.5 | 应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 11 | 油气集输管道一般应埋地敷设，通过低洼地时，敷设方式应通过技术经济对比确定。位于沼泽、季节性积水地区等特殊地段的油气集输管道，可视具体情况采用埋地、管堤、地面敷设或架空敷设。 | GB50350-2015 8.5.1 | 管道埋地敷设。 | √ |
| 12 | 油气集输管道根据工艺要求和敷设环境温度条件，应采取经济合理的保温或隔热措施。 | GB50350-2015 8.5.7 | 采用泡沫黄夹克保温，符合要求。 | √ |
| 13 | 油气集输管道所用钢管、管道组件的材质选择，应根据设计压力、设计温度、介质特性、使用地区等因素，经技术经济比较厚确定。采用的钢管和钢材，应具有良好的韧性和焊接性能。 | GB50350-2015 8.6.3 | 符合要求。 | √ |
| 14 | 管道穿越公路应保持公路排水沟的通畅。穿越处应设至标志桩。 | GB50423-2013 3.5.3 | 管线仅穿越农田土路。 | √ |
| 15 | 穿越铁路或二级及二级以上公路时，应采用顶进套管、顶进箱涵或水平定向钻穿越方式，并满足路基稳定性的要求。对三级及三级以下公路穿越，可采用挖沟法埋设。 | GB 50423-2013 7.1.3 | 穿越省道利用涵管，穿越其他道路采用开挖穿越。 | √ |
| 16 | 埋地管道的埋设深度，应根据管道所经地段的农田耕作深度、冻土深度、地形和地质条件、地下水深度、地面车辆所施加的载荷及管道稳定性的要求等因素，经综合分析后确定。管顶的覆土层厚度不宜小于0.8m。 | GB50253-2014 4.2.3 | 管线设计埋深1.5m。 | √ |
| 17 | 采用套管穿越公路时，套管长度宜伸出路堤坡脚、排水沟外边缘不小于2m。 | GB50423-2013 7.1.12 | 管线仅穿越农田土路。 | √ |
| 18 | 地下管线穿越道路时，应符合下列要求：管顶至道路路面结构层底的垂直净距，不应小于0.5m。不能满足上述要求时，应加防护套管(或管沟)。其两端应伸出道路路肩或路堤坡脚意外，且不得小于1m。 | SY/T0048-2016 8.2.2 | 管线穿越道路加套管保护。 | √ |
| 19 | 地下管线不应敷设在腐蚀性物料的包装、堆存及装卸场地的下面。距上述场地的边界水平间距不应小于2m。 | SY/T0048-2016 8.2.3 | 管线周围无上述场地。 | √ |
| 三 | 混输泵 |  |  |  |
| 20 | 螺杆泵的出口管道上应设安全阀；安全阀放空管应接至泵入口管道上，并宜设事故停车联锁装置。 | GB50183-2004 6.2.5 | 可研中未涉及，应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 21 | 输油泵的类型应根据所输介质的组成和性质及工艺要求。 | GB50350-2015 4.3.1 | 根据输送介质及工艺要求选择输油泵类型，符合要求。 | √ |
| 22 | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 | 可研中未涉及，应在下一步设计中明确。 | ※ |

### 5.5.3  预先危险性分析

本节针对油气集输系统单元所涉及的设备设施进行预先性危险分析。

表5.5-4  油气集输系统单元预先危险性分析汇总表

| 序号 | 危险源 | 事故类型 | 触发条件 | 可能的事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集输管网 | 火灾爆炸 | 1.设计不合理，包括： ①工艺流程、设备布置不合理； ②系统工艺计算不正确； ③管道强度计算不准确； ④管道位置选择不合理； ⑤材料选材不合理； ⑥防腐蚀设计不合理； ⑦管线布置、柔性考虑不周； ⑧结构设计不合理； ⑨防雷、防静电设计缺陷。 2.管线内表面磨损、腐蚀 ①选材不当，材质不达标，抗蚀性能差； ②原油含水、酸性介质等； ③原油含砂、铁锈等尘粒及杂质产生磨损。 3.管线外表面腐蚀 ①管材抗腐蚀性能不符合要求； ②植物根茎对防腐层破坏； ③防腐蚀措施失效； ④防腐层在运输、施工中被破坏，没有进行修补，或修补不能再满足防腐的需要而未及时进行更换； ⑤管线接口处防腐不能满足工艺要求等。 4.施工质量问题 ①焊接缺陷； ②补口、补伤质量问题； ③管沟、管架质量问题； ④穿跨越质量问题； ⑤检验控制问题。 5.疲劳失效 ①经常开停车或变负荷； ②管道设备设施在制造过程中由于存在开孔或支管连接，焊边存在错边、冷觉、余稿、咬边或夹渣、气孔、裂纹、未焊透、未熔合等内部缺陷，造成应力集中，随着交变力的作用，这些几何不连续部位或缺陷部位将产生疲劳裂纹，疲劳裂纹会逐渐扩展并最终贯穿整个璧厚，导致管道破裂。 6.管线受外力或液压、沉重物体压轧、打击等。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | 1.根据管道穿越地段的情况，合理设计工艺流程、设备、管材的选择及防腐、防雷、防静电等相关设计； 2.根据原油的性质采取合理的防腐措施； 3.根据管道穿越地段土壤性质选择合理的防腐措施； 4.施工作业时，作业人员应经培训合格后上岗作业，规范操作规程，加强作业现场的管理，对施工单位及特种作业人员统一管理； 5.疲劳失效常常发生在管道不连续处，应对这些几何不连续不稳或缺陷部位加强检查； 6.管道敷设地段设置安全警示标志，穿越线路应报当地行政主管部门备案，配置专人定期巡检。 |
|  |  | 凝管 | 1.输油温度偏低； 2.长期不清管道，致使管壁结蜡严重。 | 设备损坏 | Ⅱ | 1.升温加压挤顶； 2.沿管道开孔、分段挤顶； 3.严格控制停输时间； 4.严格控制输油温度； 5.严格控制输油流量。 |
|  |  | 中毒窒息 | 1.抢修等现场作业人员未佩带呼吸防护工具； 2.人员违章作业； 3.大量泄漏时，未及时通知并疏散周围人员。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.抢修等作业人员在原油大量泄漏区域作业应佩带呼吸防护设备； 2.严格按操作规程操作； 3.大量泄漏时，及时通知周边人群并组织疏散。 |
|  |  | 物体打击 | 1.人员违章作业； 2.检修工具质量不合格。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.加强现场作业管理，严格执行操作规程； 2.配备齐全、合格的工具及配件。 |
| 2 | 加热装置 | 火灾爆炸 | 1.原油泄漏； 2.油蒸气积聚； 3.存在点火源。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | 1.加强设备管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”； 2.采用防爆电气设备； 3.使用不产生火花的检修工具； 4.采取可靠的防雷、防静电措施； 5.为职工配备劳保防护用品； 6.禁止火源。 |
|  |  | 灼烫 | 1.加热后的原油泄漏； 2.设备、阀门、管道等保温隔热失效。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.加强设备管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”； 2.严格按操作规程操作。 |
|  |  | 触电 | 1、防雷、防静电接地保护、漏电保护失效； 2、违反安全作业规程； | 人员伤亡 | Ⅱ | 1、电气设备、线路必须具备良好的电气绝缘，且与电压等级相匹配； 2、电气设备、线路设置防雷防静电接地保护、漏电保护。 |
| 3 | 混输泵 | 火灾爆炸 | 1.集输过程油气泄漏； 2.足够能量的点火源。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅱ | 1.选用密封良好的设备； 2.加强设备的管理，杜绝跑、冒、滴、漏； 3.严格按操作规程操作； 4.严格点火源管理，油气设施应保证防雷、防静电措施可靠有效，危险区内严禁设置非防爆电气设备，并杜绝各类点火源在危险区内出现； 5.严格执行动火审批制度，严禁违章动火。 6.电气设备、照明、开关全部采用防爆型； 7.配备消防器材。 |
|  |  | 机械伤害 | 1.人员违章作业； 2.检修工具质量不合格。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.加强现场作业管理，严格执行操作规程； 2.旋转部位设防护罩； 3.配备齐全、合格的工具及配件。 |

### 5.5.4  油气集输系统单元评价小结

1）该单元安全检查表对胜利油田分公司河口采油厂义东油田义深8块井网完善工程的油气集输系统单元共22项内容进行了检查，其中符合要求的有12项，可研未涉及的有10项，无不符合项。

2）根据预先危险性分析结果，本工程可能发生的事故类别有火灾爆炸、物体打击、机械伤害、中毒窒息、触电、管线凝管等。事故后果最严重的是火灾爆炸、中毒窒息，其危险性等级均为Ⅲ 级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。

5.6  注水系统单元

### 5.6.1  区域位置及管线路由现场核实

（1）井场区域位置

本项目新钻水井3口，与新钻油井同井台布置，位于义东8-3-14老井场，井场周边情况见图5.2-1。

经现场勘查，本项目新建注水井利用老井场建设，井口周边无建构筑物，安全间距符合要求。

（2）低压供水管线

本方案中涉及注水井距离义东34-10注水点较近，本次供水管线设计从义东注至义东34-10块低压供水管线引出，低压供水管线与集油管线同路由敷设，管线路由见图5.5-2。

经现场勘查，本项目新建低压供水管线路由周边无建构筑物，安全间距符合要求。

### 5.6.2  安全检查表法评价

本节采用安全检查表法对胜利油田分公司河口采油厂义东油田义深8块井网完善工程注水系统单元进行安全检查，检查表的编制依据《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）等标准。具体检查内容见表5.6-2。

表5.6-2  注水系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 评价依据 | 备注 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注水管网的设计压力应按开发提供的井口注水压力与管道水头损失之和选取。 | GB50391-2014 3.0.6 | 设计注水压力等级符合要求。 | √ |
| 2 | 注水干管、支干管宜采用钢管。单井支管应根据介质、参数条件、运行维护要求和敷设条件经技术经济比较后确定选用金属或非金属管道。 | GB50391-2014 5.1.4 | 注水管线采用钢质管线，能够满足要求。 | √ |
| 3 | 注水管道所用钢管、管道组件的选择，应根据设计压力、设计温度、介质特性经技术经济比选后确定。 | GB50391-2014 5.1.6 | 经技术经济比选后确定。 | √ |
| 4 | 注水管道敷设应符合下列规定： 1注水管道宜埋地敷设。通过低洼地时，敷设方式应通过技术经济对比确定，位于沼泽、季节性积水地区等特殊地段的注水管道，可视情况采用埋地、管堤、地面敷设或架空敷设。 2站外注水管道严禁从建（构）筑物基础下方穿过。 3与建（构）筑物净距不应小于5m；当特殊情况下小于5m时，注水管道应采取增强保护措施。 4注水管道可沿油田专用公路路肩敷设。 | GB50391-2014 5.2.1 | 管道埋地敷设，满足要求。 | √ |
| 5 | 钢质注水干管、支干管在管道起点、折点、终点，以及每隔0.5km处宜设管道标志桩。 | GB50391-2014 5.2.4 | 可研中未涉及。 | ※ |
| 6 | 注水用高压钢制管道的选用，应符合耐压强度计算的壁厚要求，并应按附加值列项，正确合理地确定管子的规格。 | GB50391-2014 5.3.1 | 经计算后确定。 | √ |
| 7 | 注水井口设计应满足井的正注、反注、合注、正洗、反洗、取样、测试及方便井下作业的要求。 | GB50391-2014 6.2.1 | 满足上述要求。 | √ |
| 8 | 注水井口应设有截断阀、油压表、套压表，宜设有来水止回阀。注水井口还应设取样阀。 | GB50391-2014 6.2.2 | 可研中未涉及。 | ※ |
| 9 | 注水井口宜露天设置，注水井场的标高和面积应能满足生产管理和井下作业的要求。 | GB50391-2014 6.2.4 | 露天布置，注水井场的标高和面积满足要求。 | √ |
| 10 | 处于人口稠密区的注水井口应采取防止人员靠近的防护措施。 | GB50391-2014 6.2.5 | 注水井口周边无居民。 | √ |
| 11 | 离心泵进出水管道设计应符合下列规定： 1泵进水管应有来水截断阀、流量计、过滤器、偏心大小头和压力表。 2泵进水管流量计的精确度宜为1.0级。 3泵吸水管流速宜符合下列规定： 1）直径小于250mm时，流速宜为0.8m/s~1.2 m/s。 2）直径大于或等于250mm时，流速宜为1.0m/s~1.5 m/s。 4泵出水管应有排气阀、止回阀、回流阀、调节阀、出水截断阀和压力表。 5泵出水管直径不应小于泵出口直径，流速不宜大于3.0m/s。 | GB50391-2014 4.3.3 | 可研中未涉及。 | ※ |

### 5.6.2  预先危险性分析法评价

对注水系统单元进行预先危险性分析如下表5.6-3。

表5.6-3  预先危险性分析结果汇总

| 序 号 | 危险源 | 事故类型 | 触发条件 | 可能的事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注水系统 | 物体打击 | 1.高压介质刺漏打到人体； 2.带压操作时，部件或工具在压力作用下飞出，打到人体。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.带压操作严格遵守安全操作规程； 2.压力管线投产运行前应进行强度和密封性试验； 3.运行后对密封、焊接部位应进行全面检查； 4.对泵房、阀组间地面上高压管线定期进行腐蚀性检查； 5.采取可靠的防腐措施； 6.高压管线穿、跨越容易受机械损伤的地点，应加强防护； 7.管线应采取可靠的消除热应力的措施； 8.定期巡检； 9.每次进行带压操作前应认真检查，故障状态下禁止强行操作。 |
|  |  | 管道爆裂 | 1.压缩势能； 2.强度下降； 3.超压且安全泄放措施失效。 | 设备损坏 | Ⅱ | 1.合理设计、正确选材； 2.采取可靠的防腐蚀措施； 3.投产运行前应进行强度和密封性试验； 4.定期进行腐蚀性检查； 5.安全泄放装置定期校验、手动试验； 6.对系统压力即时监控，注入泵出口高压报警，超高压联锁停泵；过滤器出口低压报警； 7.注聚泵采用变频控制，调节排量、恒压供液。 |
|  |  | 机械伤害 | 1.安全防护失效； 2.人员违章操作。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.所有电机、泵等必须安装固定好护罩；2.严格按规定操作。 |
| 2 | 电气系统 | 触电 | 1.电能； 2.防护失效； 3.违章或失误。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.选用合格的电气设备； 2.外壳防护等级应符合要求； 3.电气设备应设保护接地（接零）；对于三相四线制中性点直接接地的低压配电系统，还应装设漏电保护器；采用保护接零时，应采取重复接地； 4.加强维护，定期检测，接地电阻值应符合要求； 5.严格遵守操作规程，遵章操作； 6.对职工进行触电急救知识教育； 7.电气作业人员应持证上岗； 8.电气作业穿戴必须的个体防护用品； 9.制定事故应急预案。 |
|  |  | 电气火灾 | 1.电能； 2.电火花、电弧、运行高温； 3.可燃物。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅱ | 1.按照使用场所要求，选择相应的防潮、防腐、防尘、防爆型电动机。 2.设置短路、过负荷、缺相、电压过高、电压过低的保护装置； 3.电动机启动应严格执行启动规程，禁止启动时间过长或短时间内连续多次启动； 4.电动机周围不应堆放杂物，电动机及其启动装置与可燃物之间应保持适当安全距离； 5.接线端子、接头连接应可靠； 6.保证电动机的通风散热、冷却装置运行良好； 7.加强电动机的运行监视； 8.配备相应的灭火器材； 9.检修后及停电时间过长的电动机，启动前应测量其绝缘电阻是否合格； 10.制定火灾应急预案。 |

### 5.6.3  注水系统单元评价小结

1）该单元安全检查表对胜利油田分公司河口采油厂义东油田义深8块井网完善工程注水系统单元共11项内容进行了检查，其中符合要求的有8项，可研未涉及的有3项，无不符合项。注水工艺完善、设备选型合理、安全设施配备基本满足安全生产要求。

2）根据预先危险性分析结果，本工程可能发生的事故类别有物体打击、机械伤害、管道爆裂、触电和电气火灾等。事故后果等级为Ⅱ级或Ⅰ级，后果相对较轻，应当根据导致各类事故发生的危险因素，有针对性地采取防范与控制措施。

5.7  公用工程及辅助生产设施单元

### 5.7.1  安全检查表法评价

根据《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）等标准、规范，编制安全检查表，对胜利油田分公司河口采油厂义东油田义深8块井网完善工程的公用工程及辅助生产设施单元进行评价。具体检查内容见表5.7-1。

表5.7-1  公用工程及辅助生产设施单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电 |  |  |  |
| 1.1 | 机械采油井用电负荷等级为三级。 | GB50350-2015 11.1.1 | 油井用电负荷按三级设计。 | √ |
| 1.2 | 三级负荷采用单回路、单变压器供电。 | GB50350-2015 11.1.2 | 单回路、单变压器供电。 | √ |
| 1.3 | 当油气田内部采用集中供电或分片集中供电时，宜以负荷相对集中的站场为中心设置中心变配电所，以110kV、35kV、20kV、10kV电压等级供电，并应在各用电负荷点设置恰当的变配电所。 油田配电线路电压宜优采用10kV，对于远距离且分散的地区，也可采用35kV或20kV。 | GB50350-2015 11.1.3 | 电源就近T接于已建架空线路。 | √ |
| 1.4 | 采油井场（非井排）变压器宜采用柱上安装或其他安装方式，变压器的平均负荷率不应低于30%。 | GB50350-2015 11.1.4 | 井场设置变压器，柱上安装。 | √ |
| 1.5 | 电缆的路径选择，应符合下列规定： 1 应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 2 满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设、维护。 4 宜避开将要挖掘施工的地方。 | GB50217-2018 5.1.1 | 路径选择满足要求。 | √ |
| 1.6 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 6.1.1 | 设有短路及过载保护。 | √ |
| 1.7 | 柱上式变压器台底部距地面高度不应小于2.5m。 | DL/T5220-2021 12.1.4 | 可研方案中未涉及。 | ※ |
| 2 | 防雷、防静电 |  |  |  |
| 2.1 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 所有新建的金属管道、支架等均做防静电接地。 | √ |
| 2.2 | 电气设备的外露可导电部分，必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连。 | GB50053-2013 3.1.4 | 与接地线相连。 | √ |
| 2.3 | 地埋管道上应设置接地装置，并经隔离器或去耦合器与管道连接，接地装置的接地电阻应小于30Ω。 | GB15599-2009 4.7.4 | 设置接地装置。 | √ |
| 3 | 土建道路 |  |  |  |
| 3.1 | 油气集输站场道路的设计应满足生产管理、维修维护和消防等通车的需要。 | GB50350-2015 11.8.1 | 道路的设计满足生产管理、维修维护和消防等通车的需要。 | √ |
| 3.2 | 五级油气站场道路可采用次高级或中级路面，消防路宜采用砂石路面或混凝土联锁路面砖路面。 | GB50350-2015 11.8.4 | 道路的规格符合要求。 | √ |
| 3.3 | 通向分井计量站及井场的道路可采用4m或3.5m宽的土路，长度超过500m时应设错车道。 | GB50350-2015 11.8.11 | 井场的道路规格符合要求。 | √ |
| 4 | 其他 |  |  |  |
| 4.1 | 通信系统应满足油田生产管理对通信业务的需求，并应能为数据传输提供可靠的通信通道。 | GB50350-2015 11.2.1 | 通信工程设计符合标准要求。 | √ |
| 4.2 | 本区域建（构）筑物按地震烈度7度设防。 | GB18306-2015 4.1 | 按7度设防。 | √ |
| 4.3 | 建(构)筑物设计应保证结构安全、可靠，符合现行国家结构设计规范的要求，还应满足抗震、防火、防爆、防腐蚀、防噪声、环保及节能等要求。 | GB50350-2015 11.4.1 | 符合要求。 | √ |

### 5.7.2  预先危险性分析法评价

对公用工程及辅助生产设施单元进行预先危险性分析，结果汇总于下表5.7-2。

表5.7-2  公用工程及辅助生产设施单元预先危险性分析汇总

| 序 号 | 危险源部位 | 导致的事故类型 | 触发条件 | 危险等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 触电 | 1、安全距离不足； 2、防护措施失效； 3、违章或失误； 4、无可靠的遮拦措施； 5、误入危险区。 | Ⅱ | 1、严格遵守电气作业安全管理制度和安全法作业规程； 2、电气作业人员持证上岗。 3、电气作业应加强个体防护，穿戴齐全各项绝缘防护用品。 4、变压器与变压器之间、与其他设备之间的间距应符合要求； 5、变压器四周应加可靠的遮护，采取防止无关人员误入的措施； 6、设置警示标志； 7、外壳应可靠接地，并设置接地故障保护。 |
|  |  | 电气 火灾 | 1、内部绝缘损坏、老化引起短路； 2、接触不良； 3、过电压击穿； 4、外界火烤； 5、动物接触引起短路。 | Ⅱ | 1、加强变压器的绝缘检查，确保各部件绝缘良好； 2、加强变压器的密封检查，确保各部位密封状况良好，防止漏油、渗水现象发生； 3、加强变压器的运行监视，发现异常，要认真分析，正确处理； 4、保证变压器保护装置可靠投入； 5、加强变压器油务管理和监督，定期化验； 6、设置防止小动物接近的措施； 7、定期清洁积垢部位，防止闪络起火； 8、设置雷击、操作过电压等保护； 9、变压器与易燃易爆场所保持足够的安全间距，检修时禁止使用酒精、汽油等易燃品草食变压器外壳和带电部位。 |
| 2 | 配电装置 | 触电 | 1、绝缘失效； 2、安全距离不足，且无可靠的遮护； 3、接地保护、漏电保护失效； 4、违反安全作业规程； 5、误触。 | Ⅱ | 1、电气设备、线路必须具备良好的电气绝缘，且与电压等级相匹配； 2、人员容易触及的裸带电体必须置于人的伸臂范围以外，否则应加可靠的遮护； 3、电气设备、线路设置接地保护、漏电保护； 4、电气作业严格遵守安全作业规程，电气作业人员持证上岗； 5、设置防触电警示标志。 |
|  |  | 电气 火灾 | 1、短路； 2、过负荷运行； 3、接触不良； 4、散热不良； 5、外界火源。 | Ⅱ | 1、设置短路、过载、过电压保护； 2、电气连接部位连接应可靠； 3、变配电室应保证良好的通风，电气设备的散热系统应保证运转良好；加强运行监视，发现温升异常，及时处理； 4、电气设备与易燃易爆物质应保证足够的防火间距；爆炸危险场所应采用防爆电气设备；配电室内严禁堆放可燃物；电缆进户、进装置处采取阻火设计。 |
| 3 | 车辆 | 车辆伤害 | 1.车辆故障； 2.操作失误。 | Ⅱ | 1.司机持证上岗； 2.杜绝违章操作； 3.进站后应按规定路线和地点行驶和停放； 4、作业人员和行人注意安全。 |

### 5.7.3  公用工程及辅助生产设施单元评价小结

1）该单元安全检查表对胜利油田分公司河口采油厂义东油田义深8块井网完善工程的公用工程及辅助生产设施单元共16项内容进行了检查，其中符合要求的有15项，1项可研中未涉及，未发现不符合项。该项目配套设施完善，能够满足安全生产的需求。

2）通过预先危险性分析可知，该单元可能发生的事故主要有触电、电气火灾、坍塌、车辆伤害等，事故后果等级为Ⅰ～Ⅱ级，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

5.8  安全管理单元

### 5.8.1  安全检查表法评价

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令[2021]第88号修正）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第311号修订）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对本工程安全生产管理单元进行评价。具体评价内容见表5.8-1。

表5.8-1  安全生产管理单元检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 | 胜利油田分公司河口采油厂制定了符合规定要求的安全生产管理制度和安全操作规程。 | √ |
|  | 生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 特种作业人员应当按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十五条 | 管理区安全管理人员已取得安全管理合格证书。 | √ |
|  | 生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案和治理结果向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并由负有安全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行督办，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十七条 | 建立了安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。 | √ |
|  | 生产经营单位应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并与所在地县级以上人民政府生产安全事故应急救援预案相衔接。高危生产经营单位每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织1次演练。 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 管理区制定有应急处置程序，定期进行演练，并有详细记录。 | √ |
|  | 生产经营单位应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十一条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。 生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第三十一条 | 施工管理符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十七条 | 有相应经费。 | √ |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第五十一条 | 依法缴纳保险。 | √ |
|  | 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十六条 | 有通信联系方式。 | √ |
|  | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十九条 | 制定有应急处置卡。 | √ |
|  | 各级人民政府应急管理部门、各类生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十条 | 普及生产安全事故避险、自救和互救知识。 | √ |
|  | 各级人民政府应急管理部门应当将本部门应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十一条 | 有应急预案培训计划。 | √ |
|  | 明确生产经营单位的应急组织形式及构成单位的应急处置职责。应急组织机构可设置相应的工作小组，各小组具体构成、职责分工及行动任务以工作方案的形式作为附件。 | GB/T29639-2020 6.2 | 有组织机构及职责。 | √ |
|  | 明确应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法，以及备用方案和保障责任人。 | GB/T29639-2020 6.5.1 | 应急处置程序中有通信联系方式。 | √ |
|  | 应急队伍保障：明确相关的应急人力资源，包括专家、专兼职应急救援队伍及协议应急救援队伍等。 | GB/T29639-2020 6.5.2 | 有应急队伍。 | √ |
|  | 物资装备保障：明确本单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、更新及补充时限、管理责任人及其联系方式，并建立台账。 | GB/T29639-2020 6.5.3 | 有应急物资。 | √ |
|  | 各业务（职能）部门、单位要按照分类管理、 分级负责的原则，根据国家、集团公司和油田相关标准和规定，建立应急装备和物资的调配、维修保养、更新等机制，合理配备应急装备和储备应急物资，确保储备充足、调运顺畅。 | 《胜利油田应急管理办法》 3.1.4.3 | 符合要求。 | √ |

### 5.8.2  安全管理单元评价小结

本节采用安全检查表对安全管理、教育培训、应急及相关文件的符合性方面与国家现行法律、法规、技术标准进行了相应的检查，共设18项检查内容，全部符合要求。

胜利油田分公司胜利油田分公司河口采油厂采油管理八区建立了完善可靠的安全管理体系、安全生产规章制度和安全操作规程，作业人员参加有关培训并持证上岗，定期进行安全培训教育，制定有应急处置程序。

6  典型事故案例

6.1  “12.26”违章拆装井口井喷失控事故

6.1.1  事故经过

某年12月24日，13时由某承包公司钻井队承钻的塔中823井在进行拆装井口作业过程中，该井开始试油压井施工，根据试油监督的作业指令书要求，先反挤清水90m3，再分别反挤入密度为1.25kg/cm3钻井液10m3、120m3，此时套压下降至0MPa。23时30分，开始正挤清水4m3后，由于泵压由42MPa上升至55MPa，停泵后压力不下降，于是试油监督决定连接地面简易放喷管线进行放压。25日5时至9时，用6mm油嘴放喷点火，油压下降至17MPa，放喷口处见液、火灭。15时观察，套压保持为0MPa，油压上升至40Mpa。18时正挤注清水24m3、密度1.25g/cm3的钻井液35m3，此时油压、套压均为0MPa，挤压井完毕。试油监督要求观察井口，并安排配钻井液。21时30分，井口套压上升至3MPa、油压为0，根据试油监督指令，井队往油层套管环形空间内注入钻井液1.5m3，套压下降到26日零时30分，套压回升至4MPa，油压为0，井队请示试油监督后，往油层套管环形空间内注入钻井液7m3，套压下降到2MPa，油压为0。零时30分至6时30分，井队每小时往油层套管环形空间内注入钻井液1m3，总计注入钻井液6m3。采油树右翼生产闸门打开，出口处没有油气或钻井液溢出。6时30分至6时55分，井队往油层套管环形空间内注入钻井液17m3，套压由4MPa下降至0。6时55分至7时05分，油压、套压均为0，无钻井液或油气外溢迹象，于是值班干部指挥人员起吊采油树，准备换装封井器所用的钢圈。吊起采油树时井口无外溢，将采油树吊开放到地上后约2min，井口开始有轻微外溢，于是值班干部立即组织抢接变扣接头及旋塞，同时叫试油监督来到井口附近。期间井口钻井液喷势逐渐增大。7时05分至7时10分，抢接变扣接头及旋塞不成功，此时钻井液喷出高度已经达到2m左右。试油监督指挥进行重新抢装采油树不成功，井口钻井液已喷出钻台面以上高度，无法控制，7时15分发生井喷。

6.1.2  事故原因

1）直接原因

钻井队违背试油监督”静止观察8-12h，待井下压稳后，再拆装井口”的指令。在井下未压稳的情况下擅自拆装井口，是造成这次事故的主要原因。

2）间接原因

该井地层属于敏感性储层，喷、漏同层，使压井钻井液密度波动范围小，井不易压稳；目前的试油工艺和装备，在转换井口时，井口有一段时间处于无控状态，是目前试油工艺存在的缺陷。

井队在拆装井口过程中，未及时通知试油监督和井控现场服务人员，使整个施工过程中，缺乏应有的技术指导是导致本次事故的一个重要原因。井队技术力量薄弱，预防井喷意识淡漠，井队施工应变能力较低，也是造成本次事故的原因之一。

6.1.3  防范措施

1）在招标过程中，要选择严格执行甲方指令的施工队伍。对那些不听指令、自以为是的施工队伍，不得中标。

2）对施工队伍的技术素质、人员配备要严格要求，尤其是高难度的重点探井，不符合标书规定的钻井队，即使已经中标，也要清退。

3）加强现场监督的管理。驻井监督对重要步骤关键环节，要守在井口，盯住不放。

4）对转换井口时，井筒无控制状态的技术装备，要组织力量进行研究。在一时难以解决的情况下，待井压稳后，要最大限度地减少井筒无控制状态的时间。

5）对复杂井、特殊井要反复向施工单位进行交底，讲明难点及应注意的事项。

6.2  “1.17”抽油机挤手伤害事故

6.2.1  事故经过

某年1月17日上午，某采油厂采油某矿采油某队职工刘某在班长带领下对某井抽油机进行保养，当刘某在对抽油机中轴承进行紧固时，抽油机突然动了一下，将正在紧固螺丝的刘某右手食指挤了一下，右食指粉碎性骨折。

6.2.2  事故原因

1）刘某在对抽油机中轴承进行紧固时，抽油机突然转动，是导致事故的直接原因。

2）抽油机的制动出故障，是导致事故的主要原因。

6.2.3  防范措施

1）加强设备定期检验和日常的维护保养检查，做好设备安全工作，排除隐患。

2）加强安全教育，提高职工的自我防护意识。

6.3  本工程借鉴

通过以上事故案例分析，本工程应借鉴以下几点：

1）加强施工作业安全管理，杜绝违章操作，加强施工作业现场的安全防护措施。加强职工培训，提高职工的业务素质，定期开展应急预案演练，提高职工应急处理能力。

2）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

3）加强设备巡回检查，定期开展设备检测和评价，及时发现问题，消除隐患，保障设备安全运行。

4）强化风险评估和风险削减措施在各项施工作业中的贯彻落实，进一步提高全体干部职工防范各类风险的能力。

7  安全对策措施及建议

7.1  可研提出的安全对策措施

可研中提出的安全对策措施见表7.1-1。

表7.1-1  可研中提出的安全对策措施表

| 序号 | 对策措施 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平面布置中，各区域、装置及建、构筑物之间防火安全间距应严格执行《石油天然气工程设计防火规范》相关要求。 | GB50183-2004 |
| 2 | 居民区内以及靠近居民区的采油井场应设围栏或围墙等保护措施。 | GB50350-2015 4.2.3 |
| 3 | 抽油机外露2m以下的旋转部位应安装防护装置。 | SY/T6320-2016 4.1.3 |
| 4 | 油气集输管道穿、跨越公路、河流等工程设计，应符合《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013、GB50460-2015的有关规定，并加设套管。 | GB50350-2015 8.5.5 |

7.2  本次评价提出的安全技术措施

7.2.1  根据安全检查表提出的安全技术措施

针对检查表中可研没有涉及的内容，提出以下安全技术对策措施：

表7.2-1  安全技术措施汇总表

| 序号 | 对策措施 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油气井井口间距不应小于 3 米。 | 《中国石化井控管理规定》3.1.3 |
| 2 | 抽油机外露2m以下的旋转部位应安装防护装置。 | SY/T6320-2016 4.1.3 |
| 3 | 生产区应设置如下内容： 1、油井 a）有围栏的井场入口应设置标志：禁止非工作人员入内、必须穿戴防护用品； b）皮带式抽油机正面应设置警语：当心皮带断脱、当心碰头挤手； c）抽油机护栏外侧应设置警语：旋转部位、禁止靠近； d）抽油机底部工字钢醒目位置应设置警语：停机断电保养； e）抽油机皮带轮护罩外侧应设置警语：当心皮带挤伤； f）抽油机登梯处应设置警语：先停机后攀登，爬梯横撑处应设置警语：登高系安全带。 2、用电控制柜 a）门外侧应设置标志：当心触电；设置警语：启停机戴好绝缘手套； b）门内侧应设置警语：当心电弧、侧身操作。 3、变压器 应设置警语：当心触电、禁止靠近、禁止乱接设备。 | 《油气生产场所HSE标志及警语设置规范》（Q/SH1020 2152-2021） 5.3 |
| 4 | 露天油气密闭设备及阀组与油井、值班室之间的防火间距不应小于5m。 | GB50183-2004 5.2.3 |
| 5 | 油井与10kV及以下户外变压器、配电间、多功能罐之间的防火间距不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.3 |
| 6 | 油井与值班室之间的防火间距不应小于9m。 | GB50183-2004 5.2.3 |
| 7 | 油井与注水泵撬之间的防火间距不应小于20m。 | GB50183-2004 5.2.3 |
| 8 | 露天油气密闭设备及阀组与10kV及以下户外变压器、配电间、多功能罐之间的防火间距不应小于10m。 | GB50183-2004 5.2.3 |
| 9 | 露天油气密闭设备及阀组与注水泵撬之间的防火间距不应小于12m。 | GB50183-2004 5.2.3 |
| 10 | 视频监控立杆应安装于井场内，且距离井口不小于15m。 | Q/SH 1020 2626-2018 5.3.1.1 |
| 11 | 集输管道与架空输电线路平行敷设时，安全距离应符合下列要求： | GB50183-2004 7.1.5 |
| 12 | 管道穿越公路处应设置标志桩。 | GB50423-2013 3.5.3 |
| 13 | 螺杆泵的出口管道上应设安全阀；安全阀放空管应接至泵入口管道上，并宜设事故停车联锁装置。 | GB50183-2004 6.2.5 |
| 14 | 输油泵进口管段上应设过滤器。 | GB50350-2015 4.3.9 |
| 15 | 钢质注水干管、支干管在管道起点、折点、终点，以及每隔0.5km处宜设管道标志桩。 | GB50391-2014 5.2.4 |
| 16 | 注水井口应设有截断阀、油压表、套压表，宜设有来水止回阀。注水井口还应设取样阀。 | GB50391-2014 6.2.2 |
| 17 | 离心泵进出水管道设计应符合下列规定： 1泵进水管应有来水截断阀、流量计、过滤器、偏心大小头和压力表。 2泵进水管流量计的精确度宜为1.0级。 3泵吸水管流速宜符合下列规定： 1）直径小于250mm时，流速宜为0.8m/s~1.2 m/s。 2）直径大于或等于250mm时，流速宜为1.0m/s~1.5 m/s。 4泵出水管应有排气阀、止回阀、回流阀、调节阀、出水截断阀和压力表。 5泵出水管直径不应小于泵出口直径，流速不宜大于3.0m/s。 | GB50391-2014 4.3.3 |
| 18 | 柱上式变压器台底部距地面高度不应小于2.5m。 | DL/T5220-2021 12.1.4 |

7.2.2  补充的安全技术措施

根据油田发布的有关文件、历年来同类项目发生的事故类型，结合现场调研情况，提出的补充措施如下：

1）根据现场勘查情况，本项目新钻油水井分布于1座井场内，利用老井场建设，井场西侧有10kV苇场线，与井口间距约25m，不能满足《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）中钻井井口距离高压线不小于75m的要求。

对于钻井过程距离不满足要求的架空电力线，建议与电力线路相关管理单位建立联系，改为埋地敷设，或在钻井施工期间设置绝缘隔离等措施。

2）钻井过程中由于处于双方或多方单位共同在一个井场工作的交叉作业状态，因此相互间的安全管理和安全预告存在相互协调的问题，建议在施工之前建立相应的协议和措施，如进入井场施工单位与钻井队签订交叉作业安全施工协议书，以避免交叉作业过程中出现误伤等事故。

3）井场周边多为农田，钻井作业期间，应做好与地方管理协调工作，避免第三方对井区的破坏，同时避免钻井作业过程对周边农田耕作人员的危害。在施工过程中应注意采取相应的安全防护措施，现场设置警戒围挡，禁止无关人员进入施工现场。

4）根据现场勘查情况，利旧老井场面积约50m×50m，目前已有油井1口、值班室1座、多功能罐1座，本项目同井场新建油井5口、水井3口，以及电磁加热器、注水泵撬、箱式变压器等设备设施，井场布局较紧凑。目前可研中未明确井场内部平面布置，下一步设计中应对井场平面布置进行设计，确保平面布置防火间距满足标准规范要求。

5）管线碰头、试压过程中应做好安全防护，现场设置警示标志，废弃管线统一处理，两端应设置盲板封堵。

6）注水管线压力大，一旦发生刺漏极易造成人员伤亡事故，应注意加强对注水井口及注水管线的巡检和维护，井场设置安全警示标志，井口设置围栏，作业时严格遵守操作规程。

7）注水井井口四通上法兰正面应设置警语：高压危险禁止靠近。

8）本项目新钻井采用丛式井台布置，在后期生产运行过程中，尤其是检维修作业过程中，应注意“边生产、边施工”作业的安全防护，建立和完善相应的管理制度和操作规程，严格落实作业前的JSA风险分析及各项安全防护措施，控制生产安全与施工安全的相互影响。

9）机械设备旋转部位应设置防护罩。

10）本项目井场新建电磁加热器，管理区应结合设备操作及现场安装实际情况，制定相应的安全操作规程，并开展风险辨识，落实各项安全及应急处置措施，并组织对相关操作人员进行培训。

11）酸化压裂施工现场应设置醒目的安全警示标识，编制突发事件应急预案，配备应急处置物资；压裂车组摆放应满足施工设计要求，摆放区域无易燃物，尽量远离值班房及设备，并留有安全和应急疏散通道；施工区域边界应设置警戒线，除参加施工的人员外所有无关人员严禁跨越警戒线；作业区域严禁烟火；施工前应进行全面的安全检查，确保各项安全防护措施落实到位后方可进行施工。

7.3  本次评价提出的安全管理建议

7.3.1  钻井过程的安全管理建议

1）钻井设备搬迁安装作业成立现场搬迁安装领导小组，制定搬迁安装计划，明确安全措施，直接作业环节应严格执行中石化及胜利油田相关规定。

2）钻井作业井场布置应符合SY/T5466-2013《钻前工程及井场布置技术要求》的规定。钻井现场安全标志设置应符合Q/SH1020 0995-2010《钻井现场安全标志的设置》的要求。

3）各次开钻前都应进行检查和验收，获得批准后方可进行下一步作业。

4）井控装置的压力等级应符合钻井工程井控设计的要求，使用前进行试压合格。

5）钻开油气层前应进行技术交底，进行防喷、防火演练，严格执行“坐岗”制度，现场应按工程设计要求储备足量加重钻井液和加重材料。

6）钻井施工前应查清周边注水、注汽情况，钻开油气层之前应采取相应的停注、泄压和停抽等措施。注水、注气、注汽和采油井的停注执行Q/SH1020 2162-2013《已开发油田钻调整井过程中停注水、注气、注汽和采油井的要求》，不停注不准钻开相应层位。

7）施工前应注意勘查周边环境，了解周边已建老井、建构筑物、管网、线路等的分布情况，合理布置井场。

8）井口装置齐全，性能可靠，防盗措施到位。采油井的开井、关井、日常管理及一般性维护措施要严格执行井口及其它井控装置的操作规程。

9）防喷器、节流压井管汇、内防喷工具（旋塞阀等）使用期满6个月或使用中出现问题，应由具有资质的井控车间进行维护、检测；使用期满3年应由具有资质的井控检测部门进行全面检测。检测部门出具合格证后方可使用。并对检测防喷器、旋塞阀打钢号。施工单位做好建立发放、使用及回检台帐。

7.3.2  采油过程的安全管理建议

1）建立健全的安全管理制度，并根据实际作业情况不断进行修订、补充、完善，使制度逐步趋于合理化、人性化。

2）对岗位员工进行安全教育，了解本岗位的风险及安全注意事项，生产作业过程按要求佩戴安全生产防护用品。定期组织员工进行安全消防演练，及安全事故应急预案演练，提高员工的安全意识。

3）定期组织相关人员进行安全隐患排查，举一反三，对出现安全隐患的设备、环境及时进行整改，定期对配备的安全器材进行检查更换。对检修、更换的设备，及时建立安全设施档案，对设备的正确使用、操作、管理等做明确要求，并做好设备的使用情况、修理更换记录。

4）落实岗位安全责任制，严格遵守各项安全管理制度及操作规程，杜绝“三违”。

5）做好防火、防爆、防静电、防中毒工作，动火作业必须严格按要求开具动火作业证，并对动火现场进行清洁、防护；在危险场所设置防火安全装置、自动报警系统和通风设施；在有爆炸危险的场所，严格控制和消除火源的产生，如各种明火、电火花、静电火花等；防止爆炸性混合气体的形成，一旦形成立即予以消除；切断爆炸传播途径等。

6）油井生产过程中和油井关井后，严格执行巡检制度，定期检测录取油压、套压、油气比等数据资料，有异常及时向上级报告。

7.3.3  井下作业安全管理建议

井下作业需要众多的设备，各种不同的设备操作复杂，比如修井机、起升设备、循环设备、修井辅助设备等。井下作业具有非常复杂、繁冗的工艺，包括前线的检泵、打捞、压裂和，后线主要包括机械加工和准备服务工作，作业施工地点多、面广，涉及到各种不同的施工，有可能发生严重、损失巨大的灾难性事故，如井喷、井喷失控、着火爆炸等。因此，应积极采取各种措施做好井下作业的安全工作，实现企业的安全生产。

1）加强井控管理制度建设，明确各部门各岗位井控岗位责任制，从制度上进一步规范井控管理行为。

2）加强井控技术培训与井控演练，提高职工井控意识、现场技术操作水平、事故应急处理能力。

3）抓好设计审核环节，确保井控本质安全。

4）加强井控装备配备，加强井控装备运行管理，设立专业施工人员负责作业井试压，达到第三方试压要求。

5）完善石油井下作业HSE风险管理控制。

6）本项目在钻井、井下作业过程中，如果周边也存在施工作业活动，会对本项目产生影响，为此应加强安全管理，明确双方的职责，避免相互产生影响。另外本项目内部井场设施布置、间距也会影响钻井、井下作业过程，施工中应加强警戒，避免相互影响产生不良后果。

7）油井清蜡、洗井、气举诱喷、生产测试、更换光杆及密封器等进行拆卸井口采油树的施工前，应对可能发生的压力变化进行预测，并编制相应井控安全要求及预防井喷措施。

8）从事井下作业各级管理人员，设计编写、审核、审批人员，作业工程、技术人员、安全管理人员、现场施工、监督人员等必须进行井控培训，并持有中国石油化工集团公司井控培训机构颁发的相应级别“井控培训合格证”。“井控培训合格证”有效期为两年，到期应复审培训。

7.3.4  施工阶段的安全管理建议

1）建设单位须将承包商纳入本单位HSE管理，实行“统一标准、统一管理、统一要求、统一考核”。定期召开承包商安全会议，开展承包商安全检查，督促整改发现的问题。

2）检查核实工程设计单位、施工单位、监理单位是否具备相应的资质。

3）落实施工人员是否持有相应的资格证书。

4）对承包商施工人员进行施工前的培训教育。

5）签订相关的安全生产协议。

6）工程施工前，建设单位应当对有关安全施工的技术要求向施工单位进行交底，施工单位负责项目管理的技术人员应当向施工作业班组、作业人员进行交底。

7）施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

8）管道与其他建设工程相遇时，应当按照后开工建设的工程项目服从先开工建设和已建成的工程项目的原则，由双方共同协商一致后，方可开工建设。

9）本工程属扩建项目，涉及到危险性较大的作业（如动火、动土、临时用电等），作业前必须进行危险分析，严格执行危险作业许可制度，办理相应的许可证，落实安全监护措施后方可进行。

10）施工单位应针对施工过程中可能出现起重伤害、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害等事故编制相应的应急救援措施，并对施工人员进行培训。

11）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

12）动火的管线经吹扫、清洗后应无易燃物，动火现场的管线内和坑内的可燃气体浓度必须低于爆炸下限的25%。

13）特种作业（动火、动土、高处作业、临时用电、吊装作业等）严格按相关要求进行监督管理。

14）安全警示牌、职业卫生告知牌及警戒线按要求进行设置。

15）按要求监督检查施工人员劳保用品的佩戴情况。

7.3.5  运行过程的安全管理建议

1）管理单位应根据工程特点及实际运行情况，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求，不断修订完善各类生产安全事故的应急处置程序，并定期演练，做好记录；应按要求配备应急救援物资，并做好应急物资的日常管理工作。

2）承压管道投产运行前应进行强度和密封性试验，运行后应对密封、连接部位进行全面检查，发现问题，应及时处理并定期检测。

3）及时做好线路的巡查和维修；由于各种自然或人为的因素，可能导致各种危害发生，应建立相应的应急处置程序，维护好管线沿途安全，防止人为偷盗事件发生。

4）维抢修现场应划分安全界限，设置警戒线、警示牌。进入作业场地的人员应穿戴劳动防护用品。与作业无关的人员不应进入警戒区。

5）用于管道带压封堵、开孔的机具和设备在使用前应认真检查，确保灵活好用。必要时，应提前进行模拟试验。管道封堵作业时，管道内的介质压力应在封堵设备的允许压力之内。管道维抢修作业坑应能满足施工人员的操作和施工机具的安装及使用。

6）设备设施的安全防护装置应完好、可靠，设备的使用和管理应定人、定责，安全附件应定期校验。

7）加强设备管理，及时发现问题，消除隐患，做好设备的日常维护、定期检查保养工作，杜绝设备带病运行；加强各类安全装置（防雷防静电接地、承压管道等）的日常检查、定期检测，确保设备的安全防护装置、安全设施可靠、齐全、有效。

8）定期对职工进行安全教育、考核，不断提高职工的安全意识和操作技能，增加安全知识。新职工上岗前应经过“三级教育”，并经考核合格后，方可上岗。

8  评价结论

评价项目组在对义东油田义深8块井网完善工程存在的危险、有害因素进行全面分析的基础上，运用了安全检查表法、预先危险性分析法分别对工程进行了分析评价，并提出了减少危险发生的相应对策措施。

8.1  安全评价结果

1）本项目涉及的主要物质为原油、天然气、高压水以及酸洗过程中用到的复合酸。

2）本工程在钻井过程中可能发生井喷失控、车辆伤害、物体打击、机械伤害、触电、起重伤害、高处坠落、中毒窒息等；在采油过程中可能发生井喷、火灾、爆炸、机械伤害、触电、中毒窒息等；在井下作业过程中可能发生高处坠落、井喷、物体打击、化学灼伤和中毒窒息等；在集输过程中可能发生火灾爆炸、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、灼烫、中毒窒息等；注水过程中可能发生物体打击、机械伤害、管道爆裂、淹溺等。

3）自然环境中存在的主要危险有害因素为雷击、气温、地震和腐蚀等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。

4）本工程不构成危险化学品重大危险源。

5）运用安全检查表法对该工程进行检查，各检查项基本符合标准规范的要求，工程站场布置满足防火要求，与周边设施的安全距离满足要求，集油管线路由、架空线路路由安全距离符合国家法律法规和相关标准规范的要求，管线不存在与当地市政管网交叉或距离不符合标准的情况。设备选型合理，安全管理规范，对于方案未提及到的内容本报告在安全对策措施中提出了建议。

6）根据预先危险性分析结果，本工程运行中可能发生的事故类别有火灾爆炸、物体打击、中毒窒息、灼烫、触电、管线凝管等。部分事故后果的危险性等级为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。

8.2  应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议

本工程防范的重点是井喷、井喷失控、火灾、爆炸事故。

本工程应重视的安全对策措施包括：

1）严格执行中石化、胜利油田分公司安全控制的各项规定。

2）注意钻井作业过程平面布置间距，对于钻井过程距离不满足要求的架空电力线，建议建议改为埋地敷设，或在钻井施工期间设置绝缘隔离。

3）井控装备是保障井控安全的前提，全套井控装备在井场应严格按标准要求安装，并应试压合格。

4）本区块钻井施工严格按照《已开发油田钻调整井过程中停注水、气、汽井和采油井的要求》（Q/SH10202162-2013）及时关停临近的注水、注气（汽）和采油井，并采取泄压措施。钻井队要及时了解所钻井附近注水、注汽（汽）、采油井压力变化情况，做好停注与监控工作。

8.3  安全评价结论

本工程属扩建工程，工程建设不会对已有的设施、其他周边设施构成潜在威胁，井场选址符合标准规范要求，地面工程与周边设施的安全距离满足要求，进井路布置合理，集油管线路由、架空线路路由安全距离符合国家法律法规和相关标准规范的要求，管线不存在与当地市政管网交叉或距离不符合标准的情况。生产工艺成熟，工艺装置根据安全生产要求设计了必要的安全设施，辅助设施可以满足生产的需要。

本工程《可行性研究报告》已提出了部分安全设施的设计内容及设计原则，在下一步的设计中应结合本报告第七章提出的安全对策措施，进行补充与完善，在落实本评价报告提出的安全对策措施及建议后，本工程安全设施的设计将符合国家现行法律、法规、标准规范和规章制度的要求。

# 附表1  原油的物质特性及危险性分析表

| 标识 | 中文名：原油 |  |  | 英文名称crude oil；Petroleum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS NO.： 8002-05-9 |  |  | UN编号：1267 |  |  |
| 理化性质 | 外观与气味：黄色乃至黑色，有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  |  | 溶解性：不溶于水，溶于多种有机溶剂 |  |  |
|  | 沸点（℃）：自常温至500℃以上 |  |  | 相对密度（水=1）：0.78～0.97 |  |  |
|  | 燃烧热（kj/mol）:无资料 |  |  | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |  |
|  | 闪点（℃）：-- |  |  | 聚合危害：不能出现 |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：1.1～8.7 |  |  | 自燃温度（℃）：350 |  |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B |  |  | 物质危险性类别：中闪点易燃液体 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热分解出有毒的烟雾。其燃烧、爆炸危险性与轻汽油相似。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土，用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 毒性：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  |  |  | 毒物侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |
|  | 原油本身无明显毒性。其不同的产品和中间产品表现出不同的毒性。遇热分解释出有毒的烟雾。吸入大量蒸气能引起神经麻痹。 |  |  |  |  |  |
| 操作处置 注意事项 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。工作后淋浴更衣，注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 | 呼吸系统防护 |  |  | 高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。必要时建议佩戴自给式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 | 身体防护 |  |  | 穿相应的防护服。 |
|  | 手防护 | 戴防护手套。 | 其他防护 |  |  | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |

# 附表2  天然气的物质特性及危险性分析表

| 标识 | 中文名：天然气；沼气 | 英文名称natural gas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号：21007 | UN编号：1971 |  | CAS NO.： 8006-14-2 |
| 理化性质 | 外观与气味：无色、无味气体。 |  |  |  |
|  | 成份：主要是低分子量烷烃混合物，如甲烷、乙烷、丁烷、戊烷等未净化的天然气，常含有二氧化碳、少量硫化氢、氮和氦等。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | 溶解性 |  |
|  | 沸点（℃）：-160 |  | 相对密度（水=1）：约0.45（液化） |  |
|  | 燃烧热（kj/mol） |  | 相对密度（空气=1） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |
|  | 闪点（℃）甲烷：-188；乙烷＜-50；丙烷：-104 |  | 聚合危害：不能出现 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：5～15 |  | 自燃温度（℃）：482～632 |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B |  | 危险性类别：易燃气体 |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 健康危害 | 毒性：无资料 |  | 毒物侵入途径：吸入 |  |
|  | 天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议在特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风向，并进行隔离，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，加速扩散。喷水雾稀释、溶解，构筑物围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓库外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |  |

# 附件1  可研报告批复文件

- 涉及企业机密，不予公开

# 附件2  原油物性及硫化氢检测数据

- 涉及企业机密，不予公开

# 附件3  专家组评审意见

- 涉及企业机密，不予公开

# 附件4  修改说明

- 涉及企业机密，不予公开