孤东油田九区9-斜9015等六个井区

零散井开发工程

安全预评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2023年1月17日

孤东油田九区9-斜9015等六个井区

零散井开发工程

安全预评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：安风菊

评价项目负责人：杨志刚

报告完成日期：2023年1月17日

前  言

孤东油田孤东九区位于孤东油田的南部，主力含油层系为Ng55+61层，油藏埋深1420米，储层平均渗透率3252×10-3平方微米，平均地面原油粘度3801毫帕·秒，属岩性普通稠油油藏。调整石油地质储量42.0万吨、含油面积0.25平方千米，注水开发。部署新钻井油井5口、水井1口（直井1口、定向井5口），进尺0.8914万米。该工程新增开发投资3970.30万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号修正）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第36号公布，国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号、应急部公告〔2018〕12号修正）等规定的要求，为实现建设项目的本质安全和生产、经济的同步增长，胜利油田分公司孤东采油厂委托我公司对本工程进行安全预评价。

我公司接到委托后，成立了评价项目组，按照《安全预评价导则》（AQ8002-2007）和《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T6607-2019）的要求，进行了资料与标准收集、现场调研、工程分析、危险与有害因素分析、评价，并在此基础上提出了安全对策措施建议，最后编制完成了本工程安全预评价报告。

此次安全评价工作，自始至终都得到了孤东采油厂领导和员工的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢！

评价项目组

2023年1月

目  录

1 总 则	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价依据	1

1.3 评价范围	7

1.4 评价程序	8

2 工程概况	11

2.1 建设项目基本信息	11

2.2 建设及生产管理单位简介	11

2.3 自然条件与社会环境	12

2.4 开发方案及油藏概况	13

2.5 钻井工程方案	14

2.6 采油工程方案	28

2.7 地面工程	30

2.8 安全管理	40

3 主要危险、有害因素分析	56

3.1 主要危险有害物质及其危害特性	56

3.2 钻井工程危险有害因素分析	62

3.3 井下作业过程	70

3.4 地面施工过程危险有害因素分析	73

3.5 采油过程	77

3.6 生产运行过程中的危险有害因素分析	79

3.7 主要生产设备的危险有害因素分析	85

3.8 公用工程及辅助生产设施危险有害因素分析	94

3.9 自然环境因素分析	96

3.10 社会环境影响分析	97

3.11 重大危险源辨识	98

3.12 主要危险、有害因素分析结论	98

4 评价单元划分及评价方法选择	100

4.1 评价单元划分	100

4.2 评价方法选择	101

5 安全评价	104

5.1 钻井工程单元	104

5.2 井下作业单元	110

5.3 采油工程单元	112

5.4 油气集输工程单元	117

5.5 注水工程单元	124

5.6 地面工程施工作业单元	128

5.7 公用工程及辅助生产设施单元	131

5.8 安全管理单元	135

6 典型事故案例	140

6.1 “12.26”违章拆装井口井喷失控事故	140

6.2 “1.17”抽油机挤手伤害事故	142

6.3 本工程借鉴	143

7 安全对策措施及建议	144

7.1 可研提出的安全对策措施	144

7.2 本次评价提出的安全技术措施	147

7.3 本次评价提出的安全管理建议	150

8 评价结论	162

8.1 安全评价结果	162

8.2 应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议	163

8.3 安全评价结论	164

附表1  原油的物质特性及危险性分析表	166

附表2  天然气的物质特性及危险性分析表	168

附表3  硫化氢的物质特性及危险性分析表	170

附件1  可行性研究报告的批复文件	172

附件2  原油、天然气分析报告	176

附件3  评审意见	177

附件4  报告修改说明	179

总 则

评价目的

（1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保建设项目中的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证项目建成后在安全方面符合国家有关法律、法规和技术标准的要求。

（2）通过对孤东油田九区9-斜9015等六个井区零散井开发工程的环境条件、地理位置、物料特性、设备设施等进行调研、分析，辨识分析建设项目、生产经营活动潜在的危险、有害因素。

（3）通过本次安全预评价，针对主要危险、有害因素，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，以利于提高项目的本质安全化水平，避免和减少生产安全事故危害的发生。

（4）为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件；为政府安全生产监管、监察部门、行业主管部门等相关单位实施监督、管理提供依据。

评价依据

法律、法规

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2002〕第70号发布，主席令〔2021〕第88号第三次修正）

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令〔2007〕第69号）

（3）《中华人民共和国消防法》（主席令〔2008〕第6号修订发布，主席令〔2021〕第81号第二次修正）

（4）《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令〔2008〕第7号）

（5）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（中华人民共和国主席令〔2010〕第30号）

（6）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令〔2019〕第708号）

（7）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令〔2003〕第393号）

（8）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令〔2007〕第493号）

部门规章、地方政府规章

（1）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2016〕第88号，应急部〔2019〕2号令修订）

（2）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令〔2010〕第36号公布，国家安全生产监督管理总局令〔2015〕第77号、应急部公告〔2018〕12号修正）

（3）《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕44号，2015年80号令修订）

（4）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第260号，经303、311号修订）

（5）《山东省安全生产条例》（2021年12月3日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订）

（6）《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）

标准、规范

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）

（2）《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

（4）《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）

（5）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

（6）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

（7）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

（8）《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

（9）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

（10）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

（11）《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

（12）《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

（13）《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）

（14）《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）

（15）《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）

（16）《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

（17）《石油天然气钻井井控技术规范》（GB/T31033-2014）

（18）《流体输送用不锈钢无缝钢管》（GB/T14976-2012）

（19）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

（20）《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T 50892-2013）

（21）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

（22）《10kV及以下架空配电线路设计规范》（DL/T5220-2021）

（23）《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）

（24）《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

（25）《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

（26）《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）

（27）《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T5974-2020）

（28）《井身结构设计方法》（SY/T5431-2017）

（29）《定向井轨道设计与轨迹计算》（SY/T5435-2012）

（30）《钻井井身质量控制规范》（SY/T5088-2017）

（31）《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）

（32）《非金属管道设计、施工及验收规范 第1部分：高压玻璃纤维管线管》（SY/T6769.1-2010）

（33）《非金属管道设计、施工及验收规范第 5 部分：纤维增强热塑性塑料复合连续管》（SY/T6769.5-2016）

（34）《石油天然气工业用非金属复合管 第2部分：柔性复合高压输送管》（SY/T6662.2-2020）

（35）《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）

（36）《稠油注汽系统设计规范》（SY/T0027-2014）

（37）《稠油注汽热力开采安全技术规程》（SY/T6354-2016）（38）《油田注聚合物、碱液、表面活性剂安全规程》（SY/T6360-2022）

（39）《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T6607-2019）

（40）《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

（41）《安全评价通则》（AQ8001-2007）

（42）《安全预评价导则》（AQ8002-2007）

企业规定

（1）《中国石化作业许可管理规定》（中国石化制〔2022〕14号）

（2）《中国石化承包商安全监督管理办法》（中国石化安〔2017〕603号）

（3）《中国石化井控管理规定》（中国石化油〔2015〕374号）

（4）《中国石化建设项目安全、职业病防护、消防设施“三同时”管理办法》（中国石化安〔2018〕448号）

（5）《胜利油田建设项目安全设施及职业病防护设施“三同时”管理实施细则》（胜油局发〔2022〕23号）

（6）《胜利油田应急管理办法》（胜油局发〔2022〕3号）

（7）《胜利石油管理局有限公司胜利油田分公司地面工程建设监督管理办法》（胜油局发〔2020〕117号）

（8）《胜利油田分公司钻井井控管理实施细则》（胜油局发〔2017〕57号）

（9）《胜利油田分公司稠油热采注汽管理办法》（胜油局发〔2022〕29号）

（10）《胜利油田承包商HSSE监督管理办法》（胜油局发〔2021〕43号）

（11）《胜利油田临时用电作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕95号）

（12）《胜利油田作业许可管理实施细则》（胜油局发〔2022〕99号）

（13）《胜利油田吊装作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕103号）

（14）《胜利油田动土作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕104号）

（15）《胜利油田高处作业安全管理实施细则》（胜油局发〔2022〕98号）

（16）《胜利油田硫化氢防护安全管理规定》（胜油局发〔2022〕132号）

（17）《钻井现场安全标志的设置》（Q/SH1020 0995-2010）

（18）《标准化井场生产信息化设备设施施工与验收规范》（Q/SH1020 2626-2018）

（19）《蒸汽吞吐井井下作业操作规程》（Q/SH1020 0402-2020）

（20）《注蒸汽地面流程管理规范》（Q/SH1020 0139-2020）

（21）《已开发油田钻调整井过程中停注水、气、汽井和采油井的要求》（Q/SH1020 2162-2013）

（22）《胜利油田硫化氢防护技术规范》（Q/SH1020 2971-2022）

（23）《油气生产场所HSE标志及警语设置规范》（Q/SH1020 2152-2021）

（24）《氮气排液技术规程》（Q/SH1020 0520-2018）

（25）《柔性复合管技术规范》（Q/SH1020 3029-2022）

工程有关技术文件

（1）《孤东油田九区9-斜9015等六个井区零散井开发工程方案》（胜利油田分公司孤东采油厂）；

（2）《孤东油田九区9-斜9015等六个井区零散井开发工程方案的批复》（孤东厂工单〔2022〕71号，2022年9月22日）；

（3）孤东油田九区9-斜9015等六个井区零散井开发工程安全预评价技术服务合同；

（4）其他与该工程安全评价有关的技术资料。

评价范围

本次评价对象为孤东油田九区9-斜9015等六个井区零散井开发工程，具体内容如下：

（1）钻采：新井6口，其中油井5口（均为定向井），水井1口（为直井）。

（2）油气集输：站外新建单井出油管线1050m，其中DN65 PN64柔性复合高压输送管850m、DN80 PN64柔性复合高压输送管200m；新建单井掺水管线450m。井场内新建单井出油管线Φ76×4-180m、单井掺水管线Φ48×4-60m；新建井口安装5套，三井式汇聚点3套、更新五井式集油阀组1套，井口气囊密封器17套。

（3）注聚：站外新建注聚玻璃钢管线 DN50 16MPa-3.90km；13#配注站新建注聚泵1台、高压混配阀组1套，井场新建注聚井口安装1套。

（4）供电：新建50kVA变压器4台。

（5）自控：5口油井、1口水井的生产信息化建设。

（6）通信：为5座油井井场的RTU控制系统提供数据传输通道。

（7）道路：抽油机底座硬化，新建变压器围栏。

评价程序

安全预评价工作程序大体可分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，详细了解建设项目的基本情况，对工程进行危险、有害因素分析与识别；第二阶段为实施评价阶段，运用适当的评价方法进行评价，提出相应的安全对策措施；第三阶段为安全预评价报告书的编制阶段，得出安全预评价结论，提出建议，完成安全预评价报告书的编制。

评价程序见图1.4-1。

图1.4-1  安全预评价程序框图

工程概况

建设项目基本信息

项目名称：孤东油田九区9-斜9015等六个井区零散井开发工程

项目性质：扩建项目

建设单位：胜利油田分公司孤东采油厂

建设地点：山东省东营市境内

项目总投资：该工程新增开发投资3970.30万元

新增产能：0.50×104t/a

建设及生产管理单位简介

孤东采油厂隶属于中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司，位于黄河新淤积的冲积扇平原上，所辖区域东北面临渤海，南倚黄河，是一个集油气勘探、开发、处理、集输为一体的大型油气生产单位。

孤东采油厂成立于1989年12月，现有机关部门9个，机关直属单位3个，基层单位12个。全厂共投入开发油田2个，包括孤东、红柳。

本项目GO2-2009井隶属于孤东采油厂采油管理二区管辖。

采油管理二区于2020年1月4日在原管理二区和管理六区的基础上优化整合建立，管理着孤东油田一区、二区、三区、六区、七区、馆下以及东营组和沙河街的部分油水井。管理区下设三室一中心、7个注采站。

本项目GOGD9X9015、GOGD9X9016、GOGD9X9017、GOGD9X9018、GOGD9X9019井隶属于孤东采油厂采油管理四区管辖。

采油管理四区成立于2015年6月，下辖注采401站、注采402站、注采403站、注采404站、注采405站、资料化验站共6个基层站，管理着孤东、红柳两个油田21个开发单元。

自然条件与社会环境

地理位置

孤东油田地理上位于山东省东营市垦利县境内，地处黄河入海口北侧的滩涂地带。

自然条件

区块内多为荒地，地势平坦，属温带大陆性气候。

平均气压                     101.61kPa

平均气温                     12.5℃

极端最高气温                 39.7℃

极端最低气温                 -18.1℃

平均年降雨量                 556.8mm

最大日降雨量                 154.6mm

最大风速                     30.7m/s

最大积雪深度                 170mm

最大冻土深度                 540mm

常年风向                     SE

社会环境

区位资源优势明显，土地资源、水力资源丰富，地下资源主要为石油、天然气、卤水等。油区内公路纵横交错，生产专用路四通八达，交通便利。无线、有线通讯、信息网络覆盖整个油区，通讯便捷。区域内生物、水土等资源丰富。

开发方案及油藏概况

孤东9-斜9015等五个井区完善工程

（1）井区概况

孤东油田九区位于孤东油田南部，油藏埋藏深1320～1400mm，平均地面原油密度0.9748g/cm3；地面平均原油粘度3801mPa•s，地层水水型以CaCl2为主，矿化度9733mg/l。凝固点-15～5℃，原始油层温度为68℃，地温梯度约为3.4℃ /100m。

1）GOGD9X9015位于目的层Ng525561层中部，曾采井5口，目前正采井5口，目前平均单井日液能力28t，日油能力2.5t，综合含水91.07%，劈产后目的层井区累计产油1.45×104t，累计产水9.26×104t。

2）GOGD9X9016位于目的层Ng4252层中部，曾采井3口，目前正采井3口，目前平均单井日液能力11t，日油能力2.2t，综合含水80.4%，劈产后目的层井区累计产油0.21×104t，累计产水0.95×104t。

3）GOGD9X9017位于目的层Ng4252层中部，曾采井5口，目前正采井5口，目前平均单井日液能力12t，日油能力2.1t，综合含水82.3%，劈产后目的层井区累计产油1.3×104t，累计产水3.87×104t。

4）GOGD9X9018位于目的层Ng5255层中部，曾采井4口，目前正采井3口，目前平均单井日液能力19t，日油能力1.9t，综合含水90.3%，劈产后目的层井区累计产油0.35×104t，累计产水2.3×104t。

5）GOGD9X9019位于目的层Ng4252层中部，曾采井2口，目前正采井2口，目前平均单井日液能力11t，日油能力2.3t，综合含水79.1%，劈产后目的层井区累计产油0.84×104t，累计产水2.3×104t。

（2）开发方案

九区新井采用注聚开发，部署新油井5口，设计新油井初期单井产能2.5吨，前三年平均单井日增油2.8吨，十五年累计增油1.09×104t，按照年生产天数300天计算，新增产能0.085×104t，新增可采储量1.09×104t。

孤东2-2009井区完善工程

（1）井区概况

孤东油田二区位于孤东披覆构造西翼北端，油藏埋藏深1230-1460m，平均地面原油密度0.96g/cm3；地面平均原油粘度1250mPa•s，地层水矿化度10730mg/l，水型以CaCl2为主。凝固点-7～-35℃，原始油层温度为63.5℃，地温梯度约为3.4℃ /100m。

新井井区位于Ng5154层中部，曾采井5口，目前正采井4口，目前平均单井日液能力67.8t，日油能力6.9t，综合含水90.2%，劈产后目的层井区累计产油1.56×104t，累计产水16.35×104t。

（2）开发方案

井区地质储量7.04万吨，部署新水井1口，设计新水井初期日注60立方米，初期单井组增油2.2吨，前三年平均单井组增油2.6吨，十五年累计增油1.11×104t，按照年生产天数300天计算，新增产能0.077×104t，新增可采储量1.11×104t，提高井区采收率13.9%。

钻井工程方案

孤东9-斜9015等五个井区完善工程

1、钻井部署

部署新井5口，均为定向井、油井。

2、井眼轨道

井眼轨道设计具体执行标准《定向井轨道设计与轨迹计算》（SY/T5435-2012）、直井段执行标准《钻井井身质量控制规范》（SY/T5088-2017）。轨道总表见表2.5-1，模拟具体见表2.5-2。

表2.5-1  方案井眼轨道优化数据结果

| 井号 | 造斜点 (m) | 造斜 终点 斜深 (m) | 造斜段 狗腿度 °/30m | 最大 井斜角 (°) | 设计 方位 (°) | 靶点 垂深 (m) | 靶点 位移 (m) | 井底 位移 (m) | 完钻 井深 (m) | 完钻 垂深 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孤东9-斜9015 | 1060.00 | 1246.26 | 4.50 | 27.94 | 86.64 | 1332.00 | 93.86 | 175.01 | 1524.75 | 1485.00 |
| 孤东9-斜9016 | 930.00 | 1120.54 | 4.50 | 28.58 | 332.00 | 1283.00 | 139.31 | 239.49 | 1523.85 | 1466.90 |
| 孤东9-斜9017 | 890.00 | 1078.92 | 4.50 | 28.34 | 312.24 | 1302.00 | 170.19 | 236.52 | 1480.77 | 1425.00 |
| 孤东9-斜9018 | 1192.00 | 1326.84 | 4.50 | 20.23 | 242.91 | 1340.00 | 29.43 | 78.06 | 1484.50 | 1472.00 |
| 孤东9-斜9019 | 900.00 | 1092.62 | 4.50 | 28.89 | 186.26 | 1301.00 | 166.99 | 216.11 | 1441.49 | 1390.00 |

表2.5-2a  孤东9-斜9015井井眼轨道设计

| 井号：孤东9-斜9015 |  | 轨道类型：直-增-稳 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井底垂深（m） | 井底闭合距（m） |  | 井底闭合方位（°） | 造斜点 （m） | 最大井斜角（°） |
| 1485.00 | 175.01 |  | 86.64 | 1060.00 | 27.94 |
| 磁倾角（°） | 磁场强度（μT） |  | 磁偏角 （°） | 收敛角 （°） | 方位修正角 （°） |
| 56.42 | 53.30 |  | -7.62 | 1.23 | -8.85 |
| 井口：X=4193808.00 Y=20677097.00 |  |  |  |  |  |
| 靶点:A X=4193813.5 Y=20677190.7 垂深:1332m 闭合距:93.86m 闭合方位:86.64° 靶半径:20m |  |  |  |  |  |

轨道参数

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 垂深 （m） | 水平位移 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） | 靶点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1060.00 | 0.00 | 86.64 | 1060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1246.26 | 27.94 | 86.64 | 1238.97 | 44.52 | 2.61 | 44.45 | 4.50 | 0.00 |  |
| 1351.57 | 27.94 | 86.64 | 1332.00 | 93.86 | 5.50 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | A |
| 1524.75 | 27.94 | 86.64 | 1485.00 | 175.01 | 10.25 | 174.71 | 0.00 | 0.00 |  |

轨道各点数据

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 闭合方位 （°） | 垂深 （m） | 闭合距 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 造斜率 （°/30m） | 方位变化率 （°/30m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 86.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1060.00 | 0.00 | 86.64 | 0.00 | 1060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1090.00 | 4.50 | 86.64 | 86.64 | 1089.97 | 1.18 | 0.07 | 1.18 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1120.00 | 9.00 | 86.64 | 86.64 | 1119.75 | 4.70 | 0.28 | 4.69 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1150.00 | 13.50 | 86.64 | 86.64 | 1149.17 | 10.55 | 0.62 | 10.54 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1180.00 | 18.00 | 86.64 | 86.64 | 1178.04 | 18.70 | 1.10 | 18.66 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1210.00 | 22.50 | 86.64 | 86.64 | 1206.17 | 29.08 | 1.70 | 29.03 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1240.00 | 27.00 | 86.64 | 86.64 | 1233.41 | 41.63 | 2.44 | 41.56 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1246.26 | 27.94 | 86.64 | 86.64 | 1238.97 | 44.52 | 2.61 | 44.45 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1346.26 | 27.94 | 86.64 | 86.64 | 1327.31 | 91.38 | 5.35 | 91.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1351.57 | 27.94 | 86.64 | 86.64 | 1332.00 | 93.86 | 5.50 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1451.57 | 27.94 | 86.64 | 86.64 | 1420.34 | 140.72 | 8.25 | 140.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1524.75 | 27.94 | 86.64 | 86.64 | 1485.00 | 175.01 | 10.25 | 174.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.5-2b  孤东9-斜9016井井眼轨道设计

| 井号：孤东9-斜9016 |  | 轨道类型：直-增-稳 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井底垂深（m） | 井底闭合距（m） |  | 井底闭合方位（°） | 造斜点 （m） | 最大井斜角（°） |
| 1466.90 | 239.49 |  | 332.00 | 930.00 | 28.58 |
| 磁倾角（°） | 磁场强度（μT） |  | 磁偏角 （°） | 收敛角 （°） | 方位修正角 （°） |
| 56.42 | 53.30 |  | -7.62 | 1.24 | -8.86 |
| 井口：X=4193841.00 Y=20677849.00 |  |  |  |  |  |
| 靶点:A X=4193964 Y=20677783.6 垂深:1283m 闭合距:139.31m 闭合方位:332° 靶半径:20m |  |  |  |  |  |

轨道参数

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 垂深 （m） | 水平位移 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） | 靶点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 930.00 | 0.00 | 332.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1120.54 | 28.58 | 332.00 | 1112.74 | 46.55 | 41.10 | -21.85 | 4.50 | 0.00 |  |
| 1314.43 | 28.58 | 332.00 | 1283.00 | 139.31 | 123.00 | -65.40 | 0.00 | 0.00 | A |
| 1523.85 | 28.58 | 332.00 | 1466.90 | 239.49 | 211.46 | -112.44 | 0.00 | 0.00 |  |

轨道各点数据

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 闭合方位 （°） | 垂深 （m） | 闭合距 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 造斜率 （°/30m） | 方位变化率 （°/30m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 930.00 | 0.00 | 332.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 970.00 | 6.00 | 332.00 | 332.00 | 969.93 | 2.09 | 1.85 | -0.98 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1010.00 | 12.00 | 332.00 | 332.00 | 1009.42 | 8.35 | 7.37 | -3.92 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1050.00 | 18.00 | 332.00 | 332.00 | 1048.04 | 18.70 | 16.51 | -8.78 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1090.00 | 24.00 | 332.00 | 332.00 | 1085.36 | 33.02 | 29.16 | -15.50 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1120.54 | 28.58 | 332.00 | 332.00 | 1112.74 | 46.55 | 41.10 | -21.85 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1220.54 | 28.58 | 332.00 | 332.00 | 1200.55 | 94.39 | 83.34 | -44.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1314.43 | 28.58 | 332.00 | 332.00 | 1283.00 | 139.31 | 123.00 | -65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1414.43 | 28.58 | 332.00 | 332.00 | 1370.81 | 187.15 | 165.24 | -87.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1514.43 | 28.58 | 332.00 | 332.00 | 1458.63 | 234.99 | 207.48 | -110.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523.85 | 28.58 | 332.00 | 332.00 | 1466.90 | 239.49 | 211.46 | -112.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.5-2c  孤东9-斜9017井井眼轨道设计

| 井号：孤东9-斜9017 |  | 轨道类型：直-增-稳 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井底垂深（m） | 井底闭合距（m） |  | 井底闭合方位（°） | 造斜点 （m） | 最大井斜角（°） |
| 1425.00 | 236.52 |  | 312.24 | 890.00 | 28.34 |
| 磁倾角（°） | 磁场强度（μT） |  | 磁偏角 （°） | 收敛角 （°） | 方位修正角 （°） |
| 56.42 | 53.30 |  | -7.62 | 1.24 | -8.86 |
| 井口：X=4193642.00 Y=20678419.00 |  |  |  |  |  |
| 靶点:A X=4193756.4 Y=20678293 垂深:1302m 闭合距:170.19m 闭合方位:312.24° 靶半径:20m |  |  |  |  |  |

轨道参数

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 垂深 （m） | 水平位移 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） | 靶点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 890.00 | 0.00 | 312.24 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1078.92 | 28.34 | 312.24 | 1071.31 | 45.78 | 30.77 | -33.89 | 4.50 | 0.00 |  |
| 1341.02 | 28.34 | 312.24 | 1302.00 | 170.19 | 114.40 | -126.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 1480.77 | 28.34 | 312.24 | 1425.00 | 236.52 | 158.99 | -175.11 | 0.00 | 0.00 |  |

轨道各点数据

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 闭合方位 （°） | 垂深 （m） | 闭合距 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 造斜率 （°/30m） | 方位变化率 （°/30m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 312.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 890.00 | 0.00 | 312.24 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 930.00 | 6.00 | 312.24 | 312.24 | 929.93 | 2.09 | 1.41 | -1.55 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 970.00 | 12.00 | 312.24 | 312.24 | 969.42 | 8.35 | 5.61 | -6.18 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1010.00 | 18.00 | 312.24 | 312.24 | 1008.04 | 18.70 | 12.57 | -13.84 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1050.00 | 24.00 | 312.24 | 312.24 | 1045.36 | 33.02 | 22.20 | -24.45 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1078.92 | 28.34 | 312.24 | 312.24 | 1071.31 | 45.78 | 30.77 | -33.89 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1178.92 | 28.34 | 312.24 | 312.24 | 1159.33 | 93.24 | 62.68 | -69.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1278.92 | 28.34 | 312.24 | 312.24 | 1247.34 | 140.71 | 94.59 | -104.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1341.02 | 28.34 | 312.24 | 312.24 | 1302.00 | 170.19 | 114.40 | -126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441.02 | 28.34 | 312.24 | 312.24 | 1390.02 | 217.65 | 146.31 | -161.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1480.77 | 28.34 | 312.24 | 312.24 | 1425.00 | 236.52 | 158.99 | -175.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.5-2d  孤东9-斜9018井井眼轨道设计

| 井号：孤东9-斜9018 |  | 轨道类型：直-增-稳 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井底垂深（m） | 井底闭合距（m） |  | 井底闭合方位（°） | 造斜点 （m） | 最大井斜角（°） |
| 1472.00 | 78.06 |  | 242.91 | 1192.00 | 20.23 |
| 磁倾角（°） | 磁场强度（μT） |  | 磁偏角 （°） | 收敛角 （°） | 方位修正角 （°） |
| 56.42 | 53.30 |  | -7.6 | 1.23 | -8.83 |
| 井口：X=4193735.00 Y=20676792.00 |  |  |  |  |  |
| 靶点:A X=4193721.6 Y=20676765.8 垂深:1340m 闭合距:29.43m 闭合方位:242.91° 靶半径:20m |  |  |  |  |  |

轨道参数

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 垂深 （m） | 水平位移 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） | 靶点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1192.00 | 0.00 | 242.91 | 1192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1326.84 | 20.23 | 242.91 | 1324.05 | 23.55 | -10.72 | -20.97 | 4.50 | 0.00 |  |
| 1343.83 | 20.23 | 242.91 | 1340.00 | 29.43 | -13.40 | -26.20 | 0.00 | 0.00 | A |
| 1484.50 | 20.23 | 242.91 | 1472.00 | 78.06 | -35.54 | -69.50 | 0.00 | 0.00 |  |

轨道各点数据

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 闭合方位 （°） | 垂深 （m） | 闭合距 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 造斜率 （°/30m） | 方位变化率 （°/30m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 242.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192.00 | 0.00 | 242.91 | 0.00 | 1192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222.00 | 4.50 | 242.91 | 242.91 | 1221.97 | 1.18 | -0.54 | -1.05 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1252.00 | 9.00 | 242.91 | 242.91 | 1251.75 | 4.70 | -2.14 | -4.19 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1282.00 | 13.50 | 242.91 | 242.91 | 1281.17 | 10.55 | -4.81 | -9.40 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1312.00 | 18.00 | 242.91 | 242.91 | 1310.04 | 18.70 | -8.51 | -16.64 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1326.84 | 20.23 | 242.91 | 242.91 | 1324.05 | 23.55 | -10.72 | -20.97 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1343.83 | 20.23 | 242.91 | 242.91 | 1340.00 | 29.43 | -13.40 | -26.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1443.83 | 20.23 | 242.91 | 242.91 | 1433.83 | 64.00 | -29.14 | -56.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1484.50 | 20.23 | 242.91 | 242.91 | 1472.00 | 78.06 | -35.54 | -69.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.5-2e  孤东9-斜9019井井眼轨道设计

| 井号：孤东9-斜9019 |  | 轨道类型：直-增-稳 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井底垂深（m） | 井底闭合距（m） |  | 井底闭合方位（°） | 造斜点 （m） | 最大井斜角（°） |
| 1390.00 | 216.11 |  | 186.26 | 900.00 | 28.89 |
| 磁倾角（°） | 磁场强度（μT） |  | 磁偏角 （°） | 收敛角 （°） | 方位修正角 （°） |
| 56.42 | 53.30 |  | -7.62 | 1.24 | -8.86 |
| 井口：X=4193552.00 Y=20677819.00 |  |  |  |  |  |
| 靶点:A X=4193386 Y=20677800.8 垂深:1301m 闭合距:166.99m 闭合方位:186.26° 靶半径:20m |  |  |  |  |  |

轨道参数

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 垂深 （m） | 水平位移 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） | 靶点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 900.00 | 0.00 | 186.26 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1092.62 | 28.89 | 186.26 | 1084.56 | 47.55 | -47.26 | -5.18 | 4.50 | 0.00 |  |
| 1339.83 | 28.89 | 186.26 | 1301.00 | 166.99 | -166.00 | -18.20 | 0.00 | 0.00 | A |
| 1441.49 | 28.89 | 186.26 | 1390.00 | 216.11 | -214.82 | -23.55 | 0.00 | 0.00 |  |

轨道各点数据

| 井深 （m） | 井斜 （°） | 方位 （°） | 闭合方位 （°） | 垂深 （m） | 闭合距 （m） | 南北 （m） | 东西 （m） | 造斜率 （°/30m） | 方位变化率 （°/30m） | 狗腿度 （°/30m） | 工具面 （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 186.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900.00 | 0.00 | 186.26 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 940.00 | 6.00 | 186.26 | 186.26 | 939.93 | 2.09 | -2.08 | -0.23 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 980.00 | 12.00 | 186.26 | 186.26 | 979.42 | 8.35 | -8.30 | -0.91 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1020.00 | 18.00 | 186.26 | 186.26 | 1018.04 | 18.70 | -18.58 | -2.04 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1060.00 | 24.00 | 186.26 | 186.26 | 1055.36 | 33.02 | -32.83 | -3.60 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1092.62 | 28.89 | 186.26 | 186.26 | 1084.56 | 47.55 | -47.26 | -5.18 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 |
| 1192.62 | 28.89 | 186.26 | 186.26 | 1172.11 | 95.87 | -95.29 | -10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1292.62 | 28.89 | 186.26 | 186.26 | 1259.67 | 144.18 | -143.32 | -15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1339.83 | 28.89 | 186.26 | 186.26 | 1301.00 | 166.99 | -166.00 | -18.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1439.83 | 28.89 | 186.26 | 186.26 | 1388.55 | 215.31 | -214.03 | -23.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1441.49 | 28.89 | 186.26 | 186.26 | 1390.00 | 216.11 | -214.82 | -23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

3、井身结构

新井目的层为馆陶组。按照井身结构设计原则，结合目前钻井工艺应用情况，采用二开井身结构：

二开如下：套管射孔完井。一开下入Ф273.1mm表层套管，下深350m，原则为封过平原组，水泥返高至地面；二开下入直径Φ177.8mm套管，水泥返高至地面。

表2.5-3 井身结构设计表

| 井号 | 开钻 次序 | 井深 | 钻头尺寸 | 套管尺寸 | 套管下深 | 水泥封固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | mm | mm | m | m |
| 孤东9-斜9015 | 一开 | 351 | 346.1 | 273.1 | 350 | 0～351 |
|  | 二开 | 1524.75 | 241.3 | 177.8 | 1521 | 0～1524.75 |
| 孤东9-斜9016 | 一开 | 351 | 346.1 | 273.1 | 350 | 0～351 |
|  | 二开 | 1523.85 | 241.3 | 177.8 | 1520 | 0～1523.85 |
| 孤东9-斜9017 | 一开 | 351 | 346.1 | 273.1 | 350 | 0～351 |
|  | 二开 | 1480.77 | 241.3 | 177.8 | 1477 | 0～1480.77 |
| 孤东9-斜9018 | 一开 | 351 | 346.1 | 273.1 | 350 | 0～351 |
|  | 二开 | 1484.50 | 241.3 | 177.8 | 1481 | 0～1484.50 |
| 孤东9-斜9019 | 一开 | 351 | 346.1 | 273.1 | 350 | 0～351 |
|  | 二开 | 1441.49 | 241.3 | 177.8 | 1438 | 0～1441.49 |

孤东9-斜9016

孤东9-斜9015

孤东9-斜9018

孤东9-斜9017

孤东9-斜9019

图2.5-1井身结构示意图

4、钻井液

采用聚合物防塌钻井液，油层段采用屏蔽暂堵技术，钻井完井液密度的附加值为0.05 g/cm3～0.10g/cm3。

表2.5-4 新钻井分段钻井液体系

| 井型 | 开钻序号 | 钻井液体系 |
| --- | --- | --- |
| 定向井 | 一开 | 土浆 |
|  | 二开上部井段 | 钙处理-聚合物润滑钻井液 |
|  | 二开下部井段 | 聚合物润滑防塌钻井液 |

5、钻机选型和钻具组合

钻机类型采用20型钻机。

根据本地区各地层的地层倾角与倾向，结合本区块或邻近区块已钻井情况，考虑井眼轨道特点，确定本区块钻具组合方式，并根据油藏要求选择合适的测量工具。在实际钻进过程中，可根据钻遇地层的实际情况适时调整钻具组合，最大限度地符合地层规律，确保钻具组合与地层相配伍，从而提高机械钻速，实现钻探目的。

表2.5-5钻井钻具组合表

| 开钻 次序 | 井眼 尺寸 （mm） | 钻具组合 |
| --- | --- | --- |
| 一开 | 346.1 | Φ346.1mm钻头+Φ177.8mm钻铤9根（含无磁钻铤1根）+Φ127mm钻杆 |
| 二开 | 241.3 直井段 | 常规钻具： Φ241.3mm钻头+止回阀+Φ177.8mm钻铤12根(含无磁钻铤1根)+Φ127mm钻杆 钟摆钻具： Φ241.3mm钻头+止回阀+Φ177.8mm钻铤2根(含无磁钻铤1根)+Φ241mm螺旋扶正器+Φ177.8mm钻铤10根+Φ127mm钻杆 |
|  | 241.3 定向段稳斜段 | Φ241.3mm钻头+Φ196.7mm1.25°单弯动力钻具+止回阀+Φ177.8mm无磁钻铤1根+MWD+Φ177.8mm钻铤2根+Φ127mm加重钻杆30根+Φ127mm钻杆 |
| 通井 | 241.3 | 组合一：Φ241.3mm钻头+止回阀+Φ177.8mm钻铤2根+Φ235mm螺扶+Φ127mm加重钻杆+Φ127mm钻杆 组合二：Φ241.3mm钻头+Φ235mm螺扶+止回阀+Φ127mm加重钻杆1根+Φ235mm螺扶+Φ127mm加重钻杆+Φ127mm钻杆 |

6、井控技术

根据区块已完钻井测试目的层地层压力系数，预测区块本次开发目的层地层压力，根据企业标准选择井控装置，确保在井下发生复杂情况时能有效控制井口，满足井控的需要。见下表2.5-6。

表2.5-6 井口装置及试压要求

| 开钻次序 | 名称 | 型号 | 试 压 要 求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 介质 | 压力 （MPa） | 时间 （min） | 允许压降（MPa） |
| 二开 | 双闸板（套管头） | 2FZ28-35 | 清水 | 14 | ≥15 | ≤0.7 |
|  | 节流压井管汇 （内防喷管线） | JG-Y-35/YG-35 | 清水 | 14 | ≥15 | ≤0.7 |
| 备注 | ①各开要进行低压试压，试压值1.4MPa~2.1MPa，稳压时间不少于10min，压降不大于0.07 MPa，密封部位不允许有渗漏。放喷管线试压值不低于10MPa，稳压不少于15min，压降不大于0.7 MPa。 ②防喷器也可选用2FZ35-35。 |  |  |  |  |  |

按《石油天然气钻井井控技术规范》（GB/T31033-2014）、《中国石化井控管理规定》（中国石化油〔2015〕374号）等有关井控标准的要求执行，认真做好井控管理十七项制度，即：井控分级管理制度，井控工作责任制度，井控工作检查制度，井控工作例会制度，井控持证上岗制度，井控设计管理制度，甲方监督管理制度，井控和H2S防护演习制度，井控设备管理制度，专业检验维修机构管理制度，井控装置现场安装、调试与维护制度，开钻（开工）检查验收制度，钻（射）开油气层审批（确认）制度，干部值班带班制度，坐岗观察制度，井喷应急管理制度，井喷事故管理制度。

7、固井工艺

一开采用内插或常规法固井，二开采用新型抗高温固井。为提高固井质量，油层部位使用整体扶正器。

表2.5-7 固井完井基本参数表

| 井号 | 套管程序 | 套管 外径 (mm) | 钻头 直径 (mm) | 封固井段(m) |  | 水泥浆 密度 (g/cm3) | 水泥 等级 | 注水 泥量 (t) | 固井 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始 井深 | 终止 井深 |  |  |  |  |  |
| 孤东9-斜9015 | 一开 | 273.1 | 346.1 | 0 | 351 | 1.85 | G | 52 | 内插 | 或常规 |
|  | 二开 | 177.8 | 241.3 | 0 | 1524.75 | 1.85 | G | 94 | 常规 | 抗高温 |
| 孤东9-斜9016 | 一开 | 273.1 | 346.1 | 0 | 351 | 1.85 | G | 52 | 内插 | 或常规 |
|  | 二开 | 177.8 | 241.3 | 0 | 1523.85 | 1.85 | G | 94 | 常规 | 抗高温 |
| 孤东9-斜9017 | 一开 | 273.1 | 346.1 | 0 | 351 | 1.85 | G | 52 | 内插 | 或常规 |
|  | 二开 | 177.8 | 241.3 | 0 | 1480.77 | 1.85 | G | 91 | 常规 | 抗高温 |
| 孤东9-斜9018 | 一开 | 273.1 | 346.1 | 0 | 351 | 1.85 | G | 52 | 内插 | 或常规 |
|  | 二开 | 177.8 | 241.3 | 0 | 1484.50 | 1.85 | G | 91 | 常规 | 抗高温 |
| 孤东9-斜9019 | 一开 | 273.1 | 346.1 | 0 | 351 | 1.85 | G | 52 | 内插 | 或常规 |
|  | 二开 | 177.8 | 241.3 | 0 | 1441.49 | 1.85 | G | 89 | 常规 | 抗高温 |

表2.5-8 套管柱设计

| 套管程序 | 井段 (m) | 套 管 规 范 |  |  |  |  | 长度 (m) | 钻井液 密度(g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尺寸 (mm) | 钢级 | 壁厚 (mm) | 扣型 | 最佳上扣 扭矩 (N·m) |  |  |
| 一开 | 0～350 | 273.1 | J55 | 8.89 | 短圆 | 5690 | 350 | 1.10 |
| 二开 | 0～1521 | 177.8 | P110HB | 9.19 | 偏梯 | / | 1521 | 1.30 |

表2.5-9套管柱强度校核

| 套管程序 | 井段 (m) | 重量 |  |  | 抗外挤 |  | 抗内压 |  | 抗拉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每米重 (kg/m) | 段重 (t) | 累计重 (t) | 最大 载荷 (MPa) | 安全 系数 | 最大 载荷(MPa) | 安全系数 | 最大 载荷 (kN) | 安全系数 |
| 一开 | 0～350 | 60.27 | 21.09 | 21.09 | 3.78 | 2.91 | 6.05 | 3.67 | 177.94 | 10.5 |
| 二开 | 0～1521 | 39.14 | 57.99 | 57.99 | 18.9 | 2.28 | 17.25 | 4.17 | 498.91 | 7.4 |

孤东2-2009井区完善工程

1、钻井部署

部署新井1口，为直井、注聚井。

2、井身结构

新井目的层为馆陶组。按照井身结构设计原则，结合目前钻井工艺应用情况，采用二开井身结构：

二开如下：套管射孔完井。一开下入Ф273.1mm表层套管，下深350m，原则为封过平原组，水泥返高至地面；二开下入直径Φ177.8mm套管，水泥返高至地面。

表2.5-10 井身结构设计表

| 井号 | 开钻次序 | 井深 | 钻头尺寸 | 套管尺寸 | 套管下深 | 水泥封固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | mm | mm | m | m |
| 孤东2-2009 | 一开 | 351 | 346.1 | 273.1 | 350 | 0～351 |
|  | 二开 | 1459 | 241.3 | 177.8 | 1456 | 0～1459 |

图2.5-2 孤东2-2009井井身结构示意图

3、钻井液

采用聚合物防塌钻井液，油层段采用屏蔽暂堵技术，钻井完井液密度的附加值为0.05 g/cm3～0.10g/cm3。

表2.5-11 新钻井分段钻井液体系

| 井型 | 开钻序号 | 钻井液体系 |
| --- | --- | --- |
| 定向井 | 一开 | 土浆 |
|  | 二开上部井段 | 钙处理-聚合物钻井液 |
|  | 二开下部井段 | 聚合物防塌钻井液 |

4、钻机选型和钻具组合

30型钻机负荷170t，钻机类型采用30型钻机。

根据本地区各地层的地层倾角与倾向，结合本区块或邻近区块已钻井情况，考虑井眼轨道特点，确定本区块钻具组合方式，并根据油藏要求选择合适的测量工具。在实际钻进过程中，可根据钻遇地层的实际情况适时调整钻具组合，最大限度地符合地层规律，确保钻具组合与地层相配伍，从而提高机械钻速，实现钻探目的。

表2.5-12钻井钻具组合表

| 开钻 次序 | 井眼 尺寸 （mm） | 钻具组合 |
| --- | --- | --- |
| 一开 | 346.1 | Φ346.1mm钻头+Φ177.8mm钻铤9根（含无磁钻铤1根）+Φ127mm钻杆 |
| 二开 | 241.3 直井段 | 常规钻具： Φ241.3mm钻头+止回阀+Φ177.8mm钻铤12根(含无磁钻铤1根)+Φ127mm钻杆 钟摆钻具： Φ241.3mm钻头+止回阀+Φ177.8mm钻铤2根(含无磁钻铤1根)+Φ241mm螺旋扶正器+Φ177.8mm钻铤10根+Φ127mm钻杆 |
|  | 241.3 定向段稳斜段 | Φ241.3mm钻头+Φ196.7mm1.25°单弯动力钻具+止回阀+Φ177.8mm无磁钻铤1根+MWD+Φ177.8mm钻铤2根+Φ127mm加重钻杆30根+Φ127mm钻杆 |
| 通井 | 241.3 | 组合一：Φ241.3mm钻头+止回阀+Φ177.8mm钻铤2根+Φ235mm螺扶+Φ127mm加重钻杆+Φ127mm钻杆 组合二：Φ241.3mm钻头+Φ235mm螺扶+止回阀+Φ127mm加重钻杆1根+Φ235mm螺扶+Φ127mm加重钻杆+Φ127mm钻杆 |

5、固井工艺

一开采用内插或常规法固井，二开采用常规固井。为提高固井质量，油层部位使用整体扶正器。

表2.5-13 固井完井基本参数表

| 套管程序 | 套管 外径 (mm) | 钻头 直径 (mm) | 封固井段(m) |  | 水泥浆 密度 (g/cm3) | 水泥 等级 | 注水 泥量 (t) | 固井 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起始 井深 | 终止 井深 |  |  |  |  |  |
| 一开 | 273.1 | 346.1 | 0 | 351 | 1.85 | G | 52 | 内插 | 或常规 |
| 二开 | 177.8 | 241.3 | 0 | 1459 | 1.90 | G | 72 | 常规 |  |

表2.5-14 套管柱设计

| 套管程序 | 井段 (m) | 套 管 规 范 |  |  |  |  | 长度 (m) | 钻井液 密度(g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尺寸 (mm) | 钢级 | 壁厚 (mm) | 扣型 | 最佳上扣 扭矩 (N·m) |  |  |
| 一开 | 0～350 | 273.1 | J55 | 8.89 | 短圆 | 5690 | 350 | 1.10 |
| 二开 | 0～1456 | 177.8 | P110 | 9.19 | 长圆 | 9380 | 1456 | 1.45 |

表2.5-15 套管柱强度校核

| 套管程序 | 井段 (m) | 重量 |  |  | 抗外挤 |  | 抗内压 |  | 抗拉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每米重 (kg/m) | 段重 (t) | 累计重 (t) | 最大 载荷 (MPa) | 安全 系数 | 最大 载荷(MPa) | 安全系数 | 最大 载荷 (kN) | 安全系数 |
| 一开 | 0～350 | 60.27 | 21.10 | 21.10 | 3.78 | 2.91 | 6.05 | 3.67 | 177.94 | 10.5 |
| 二开 | 0～1369 | 39.14 | 56.99 | 56.99 | 20.71 | 2.08 | 20.71 | 3.46 | 455.79 | 6.76 |

表2.5-16固井主要附件设计表

| 套管程序 | 附件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一开 | Φ273.1mm浮箍(内插座) | 只 | 1 |  |
|  | Φ273.1mm浮鞋 | 只 | 1 | 根据现场情况定 |
| 二开 | Φ177.8mm磁性定位短节 | 根 | 2 |  |
|  | Φ241.3mm×Φ177.8mm整体扶正器 | 只 | 42 |  |
|  | Φ177.8mm浮箍 | 只 | 2 |  |
|  | Φ177.8mm引鞋 | 只 | 1 |  |

采油工程方案

完井工艺

孤东油田九区馆上为高孔高渗疏松砂岩油藏，在稠油拖拽下易出砂，需要考虑防砂生产，建议采用套管射孔管内充填防砂。

孤东油田二区馆上单位为高孔高渗疏松砂岩油藏，易出砂，需要考虑防砂生产、分层注水需求，采用套管射孔完井、管内细分注水。

射孔工艺

枪    型：127枪                  弹    型：127弹

孔    密：8-16变密度射孔/m       孔    径：≥12.0mm

孔    深：850mm（API混凝土靶） 布孔方式：螺旋布孔

相 位 角：90°相位角             传输方式：油管输送

解堵工艺—N2泡沫酸洗返排

依据区块标准要求，结合油藏特征，在进行注汽施解堵工前，采用氮气泡沫酸预处理地层，氮气泡沫返排解堵，充分解除近井地带泥浆污染和粉细砂堵塞。氮气泡沫酸洗返排工艺通过地面进行混汽水泡沫流体替换井筒液体，通过控制泡沫密度实现井底压力降低，通过地层自身能量实现地层负压返排，能有效解除钻井泥浆侵入、孔吼堵塞颗粒解除。返排解堵工艺执行技术标准《氮气排液技术规程》（Q/SH1020 0520-2018）。

技术指标：

最大注入压力：20MPa              最大施工排量：1.0m3/min

水泥车设计施工排量：0.1m3/min     氮气泡沫质量：60-80%

氮气施工排量：1200-2000 Nm3/h

防砂工艺

孤东9-斜9015等五个井区新井采用0.4~0.8mm的石英砂进行先期地填改造+绕丝筛管充填防砂。

孤东2-2009井区水井防砂选用0.4~0.8mm的涂料砂进行涂覆砂固结防砂。

注汽工艺

本项目孤东9-斜9015等五个井区采用注汽开采，注汽选用41/2in×27/8in高真空隔热油管，注汽设备采用超临界注汽锅炉。注汽强度：170吨/米；注汽速度：6t/h～8t/h；注汽干度：80%；焖井时间：3-5d；注汽设备：超临界注汽锅炉。

注水工艺

孤东2-2009井区平均渗透率2681×10-3μm2，孔隙度34%，属高孔、高渗储层。水源采用东四注污水，设计水源第四级，水质能够满足该区块注水要求。

孤东2-2009井采用同心双管分层注聚工艺进行注入，分注水井外管采用镀渗钨防腐油管，内管采用玻璃钢油管。

举升工艺

根据该区块的方案部署和老井的产能情况，分析各种机械采油方式的适应性，从应用的经济性、普遍性以及技术的成熟和可靠性等方面考虑，采用抽油机配套有杆泵举升方式。根据油藏要求，新井液量设计为20m3，可采用Φ57mm泵生产；对于后期提液的可采用Φ70mm 抽油泵生产。配套Φ89mmN80激光耐磨防腐油管和Φ22mmH级高强度防腐抽油杆。配套12型抽油机，冲次1.5次。

地面工程

地面工程现状

孤东油田九区9-斜9015等五个井区周边建有完善的油气集输管网，隶属于管理四区管辖。区块采用二级布站，部分老油井采用双管掺水密闭集输工艺，掺水水源来自九区掺水站。单井产液先进计量站，然后通过集油管线输至东四联集中处理。老油井生产参数见表2.7-1、2.7-2，九区9-斜9015等五个井区周边已建集输管网见图2.7-1。

表2.7-1 老油井生产现状表

| 老井井号 | 液量 m3/d | 油量 t/d | 井口回压 MPa | 井口温度 ℃ | 是否 掺水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOGDR3-1 | 5 | 0.9 | 1.0 | 29.4 | 否 |
| GOGD9-28 | 17.1 | 0.7 | 0.8 | 35.3 | 否 |
| GOGDR4-19 | 24.2 | 0.4 | 0.8 | 38.6 | 否 |
| GOGDR4C19 | 32.3 | 0.5 | 0.8 | 40 | 否 |
| GO9-3N2 | 40.4 | 2.3 | 1.0 | 43 | 否 |
| GOGDR4-15 | 4.5 | 2.9 | 1.05 | 20 | 否 |

表2.7-2 老油井单井出油管线现状一览表

| 老井井号 | 规格 | 材质 | 长度 m | 内防 形式 | 外防 形式 | 是否 保温 | 投产时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOGDR3-1 | φ76×4 | 钢管 | 300 |  | 3PE | 是 | 2022 |
| GOGD9-28 | φ76×4 | 钢管 | 150 | 无 | 无 | 是 | 2009 |
| GOGDR4-19 | DN50 | 玻璃钢管 | 220 | 无 | 无 | 是 | 2016 |
| GOGDR4C19 | DN50 | 玻璃钢管 | 330 | 无 | 无 | 是 | 2018 |
| GO9-3N2 | φ76×4 | 钢管 | 200 | 无 | 无 | 是 | 2008 |
| GOGDR4-15 | DN50 | 复合管 | 100 | 无 | 无 | 是 | 2022 |

图2.7-1 九区9-斜9015等五个井区周边已建集输管网示意图

孤东油田注聚井GO2-2009隶属孤东采油厂采油管理二区管辖。该井区周边地势平坦，“四化”建设完善。该井附近是13#配注站，无空头可用，3#泵房内有预留泵位。该井相对位置见图2.7-2。

图2.7-2  GO2-2009井相对位置图

地面设计方案

油气集输工程

设计油井（GOGD9X9015、GOGD9X9016、GOGD9X9017、GOGD9X9018、GOGD9X9019）5口。根据大规划“区域统筹、简化功能、优化流程、标准设计、质量效益、安全绿色”的建设思路，本方案充分利用周边已建集输管网，周边有老油井的3口新井（GOGD9X9015、GOGD9X9017、GOGD9X9018）就近接老井集油管线，周边无老油井的2口新井（GOGD9X9016、GOGD9X9019）采用双管掺水密闭集输工艺，就近接已建集输管网，计量方式均采用功图量油。

站外新建单井出油管线1050m，其中DN65 PN64柔性复合高压输送管850m、DN80 PN64柔性复合高压输送管200m，采用30mm厚闭孔发泡交联聚乙烯保温；新建单井掺水管线450m，采用DN40 PN64柔性复合高压输送管，30mm厚闭孔发泡交联聚乙烯保温；套管规格Φ273.1×7.1 Q235B螺旋缝埋弧焊钢管，长140m。井场内新建单井出油管线Φ76×4-180m、单井掺水管线Φ48×4-60m，均采用22Cr17Ni12Mo2不锈钢管，30mm厚泡沫黄夹克保温；新建井口安装5套、三井式汇聚点3套、更新五井式集油阀组1套。新建单井出油管线走向见图2.7-3。单井工程量见表2.7-3。

图2.7-3 九区9-斜9015等五个井区新建集油管线走向示意图

表2.7-3 九区9-斜9015等五个井区单井工程量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油井GOGD9X9015 |  |  |  |  |
| （一） | 井台 |  |  |  |
| 1 | 井口安装（配套不停井标定流程） | 套 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢管Φ76×4 022Cr17Ni12Mo2 | m | 30 | 泡沫黄夹克保温 |
| 3 | 三井式汇聚点 DN65 022Cr17Ni12Mo2 | 套 | 1 |  |
| 4 | 气囊密封器 | 套 | 6 |  |
| （二） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 12型抽油机 | 台 | 1 |  |
| 油井GOGD9X9016 |  |  |  |  |
| （一） | 井台 |  |  |  |
| 1 | 井口安装（配套不停井标定流程） | 套 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢管Φ76×4 022Cr17Ni12Mo2 | m | 30 | 泡沫黄夹克保温 |
| 3 | 不锈钢管Φ48×4 022Cr17Ni12Mo2 | m | 30 | 泡沫黄夹克保温 |
| 4 | 气囊密封器 | 套 | 2 |  |
| （二） | 单井出油管线 |  |  |  |
| 1 | 柔性复合高压输送管 DN65 6.4MPa | m | 200 | 闭孔发泡交联聚乙烯保温 |
| 2 | 柔性复合高压输送管 DN40 6.4MPa | m | 200 | 闭孔发泡交联聚乙烯保温 |
| 3 | 开挖穿越土路、沟渠 20m | 处 | 2 |  |
| 4 | 保护套管Φ273.1×7.1 Q235B | m | 40 | 3PE外防 |
| （三） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 12型抽油机 | 台 | 1 |  |
| 油井GOGD9X9017 |  |  |  |  |
| （一） | 井台 |  |  |  |
| 1 | 井口安装（配套不停井标定流程） | 套 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢管Φ76×4 022Cr17Ni12Mo2 | m | 60 | 泡沫黄夹克保温 |
| 3 | 五井式集油阀组 DN65 022Cr17Ni12Mo2 | 套 | 1 |  |
| 4 | 气囊密封器 | 套 | 2 |  |
| （二） | 单井出油管线 |  |  |  |
| 1 | 柔性复合高压输送管 DN65 6.4MPa | m | 400 | 闭孔发泡交联聚乙烯保温 |
| 2 | 开挖穿越土路、沟渠 20m | 处 | 2 |  |
| 3 | 保护套管Φ273.1×7.1 Q235B | m | 40 | 3PE外防 |
| （三） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 12型抽油机 | 台 | 1 |  |
| 油井GOGD9X9018 |  |  |  |  |
| （一） | 井台 |  |  |  |
| 1 | 井口安装（配套不停井标定流程） | 套 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢管Φ76×4 022Cr17Ni12Mo2 | m | 30 | 泡沫黄夹克保温 |
| 3 | 三井式汇聚点 DN65 022Cr17Ni12Mo2 | 套 | 1 |  |
| 4 | 气囊密封器 | 套 | 3 |  |
| （二） | 单井出油管线 |  |  |  |
| 1 | 柔性复合高压输送管 DN80 6.4MPa | m | 200 | 闭孔发泡交联聚乙烯保温 |
| 2 | 开挖穿越土路、沟渠 20m | 处 | 1 |  |
| 3 | 保护套管Φ273.1×7.1 Q235B | m | 20 | 3PE外防 |
| （三） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 12型抽油机 | 台 | 1 |  |
| 油井GOGD9X9019 |  |  |  |  |
| （一） | 井台 |  |  |  |
| 1 | 井口安装（配套不停井标定流程） | 套 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢管Φ76×4 022Cr17Ni12Mo2 | m | 30 | 泡沫黄夹克保温 |
| 3 | 不锈钢管Φ48×4 022Cr17Ni12Mo2 | m | 30 | 泡沫黄夹克保温 |
| 4 | 三井式汇聚点 DN65 022Cr17Ni12Mo2 | 套 | 1 |  |
| 5 | 气囊密封器 | 套 | 4 |  |
| （二） | 单井出油管线 |  |  |  |
| 1 | 柔性复合高压输送管 DN65 6.4MPa | m | 250 | 闭孔发泡交联聚乙烯保温 |
| 2 | 柔性复合高压输送管 DN40 6.4MPa | m | 250 | 闭孔发泡交联聚乙烯保温 |
| 3 | 开挖穿越土路、沟渠 20m | 处 | 2 |  |
| 4 | 保护套管Φ273.1×7.1 Q235B | m | 40 | 3PE外防 |
| （三） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 12型抽油机 | 台 | 1 |  |

注汽工程

- 注汽参数

注汽强度：170吨/米；

注汽速度：6t/h～8t/h；

注汽干度：80%；

焖井时间：3-5d；

注汽设备：超临界注汽锅炉。

- 方案设计

九区9-斜9015等五个井区单井最大年注汽量为0.12×104m3/a，采用活动注汽锅炉注汽。在井台附近设注汽平台，活动锅炉及其配套设备设施安装于注汽平台上，由活动注汽管线连接至井口。活动锅炉以天然气为燃料。本方案天然气管线及清水管线均采用临时管线，接自附近已建天然气管线及清水管网，注汽部分无新增工程量。

注水工程

（1）设计参数

注聚井数：           1口

设计压力：           16MPa

单井配注量：         60m3/d

（2）方案设计

本次设计注聚井GO2-2009单井管线引自13#配注站3#泵房新建高压混配阀组，在预留泵位新建注聚泵，注聚泵参数Q=3m³/h，P=16MPa，N=18.5kW，并新建注聚管线埋地敷设至井场，井口设25MPa分层注入注聚井口装置1套。

单井管线选用规格为DN50 16MPa玻璃钢管线，管线埋地敷设，穿越道路或沟渠处采用套管保护，保护套管选用Ф159×5 20无缝钢管。管线路由见图2.7-4。

图2.7-4  GO2-2009单井注水管线走向示意图

供配电工程

1、孤东9-斜9015等五个井区完善工程

1）设计内容

①单井新建1座抽油机（37kW/380V）的配电。

②单井新建1套自控通信设备（0.2kW/220V）配电。

③单井新建设备防雷防静电接地。

2）设计方案

①油井GOGD9X9015：利用GOGDR3-1井场已建100kVA变压器，更换GOGDR3-1低压配电箱1台；新建井场抽油机电源、自控通信设备电源接自附近GOGDR3-1井场低压配电箱。

②油井GOGD9X9016：井场新建四柱式变压器台1座，设S20-M-50/10、6（10）/0.4kV 50kVA变压器1台。变压器低压侧均设户外配电箱1面为新增设备配电。新建井场电源T接自附近已建电力线，新建高压电缆长50m。

③油井GOGD9X9017：井场新建四柱式变压器台1座，设S20-M-50/10、6（10）/0.4kV 50kVA变压器1台。变压器低压侧均设户外配电箱1面为新增设备配电。新建井场电源T接自附近已建电力线，新建高压电缆长130m。

④油井GOGD9X9018：井场新建四柱式变压器台1座，设S20-M-50/10、6（10）/0.4kV 50kVA变压器1台。变压器低压侧均设户外配电箱1面为新增设备配电。新建井场电源T接自附近已建电力线，新建高压电缆长110m。

⑤油井GOGD9X9019：井场新建四柱式变压器台1座，设S20-M-50/10、6（10）/0.4kV 50kVA变压器1台。变压器低压侧均设户外配电箱1面为新增设备配电。新建井场电源T接自附近已建电力线，新建高压电缆长80m。

2、孤东2-2009井区完善工程

1）设计内容

①新建注聚泵（18.5kW/380V）的配电。

②为注聚井RTU控制柜（0.2kW/220V）配电。

③新建设备防雷防静电接地。

2）设计方案

注聚泵配电：对低压配电室内10-9#出线柜内断路器、隔离开关、电流互感器和铜排等设备进行更换，并新建低压电缆80m至13#配注站3#泵房新建注聚泵；变频柜安装于注聚泵旁。

RTU控制柜配电：RTU控制柜电源引自附近已建变压器台配电箱，变频柜安装于RTU控制柜旁。

自控工程

1、孤东9-斜9015等五个井区完善工程

本次工程将参照信息化建设标准对九区9-斜9015等五个油井井场进行信息化设计，采集井口温度、压力及功图数据上传。其中2口新油井（GOGD9X9016、GOGD9X9019）采集掺水管线压力、流量。

新建RTU控制模块，安装于油井控制柜内。井口温度、压力检测选用无线温压一体化变送器，井口套压检测选用无线压力变送器，抽油机功图数据检测选用无线载荷位移传感器。掺水管线压力检测采用ZigBee无线压力变送器，流量检测及控制采用流量测控装置。

2、孤东2-2009井区完善工程

GO2-2009注聚井井口套压检测采用4G协议的无线压力变送器，仪表信号直接上传至采油管理区。

13#配注站利旧已建RTU控制系统，新增仪表信号接入该RTU控制系统，并对该RTU系统进行扩容及组态，实现对新增工艺参数的显示、数据处理、联锁控制等功能，保障工艺系统的安全、可靠、平稳的运行。混配阀组压力检测仪表采用有线压力变送器；流量检测采用流量测控装置和电磁流量计。

通信工程

九区9-斜9015等五座单井井场均设置1根通信立杆，通信杆安装1台室外智能高速球机、1台防水音箱、1面通信箱；通信立杆设置1台点对多点无线网桥远端。通过无线网桥远端将RTU自控信号及视频信号传输至已建无线网络汇聚点，再传输至采油管理区。

道路工程

1、孤东9-斜9015等五个井区完善工程

共设计五座单井井场，单座井场主要设计内容为：

（1）对抽油机底座填土硬化，单座硬化面积为11m×4m，高0.3m，采用3:7灰土硬化（边坡比1:1.5，分层压实，压实系数≥0.97）。

（2）单座井场新建抽油机围栏40m，新建变压器区围栏25m，围栏采用PVC围栏，成品市购。

2、孤东2-2009井区完善工程

13#配注站：3#泵房新建注聚泵基础1座，采用钢筋混凝土基础。

安全管理

组织机构

涉及企业机密，不予公开。

人员持证

涉及企业机密，不予公开。

硫化氢防护

涉及企业机密，不予公开。

安全生产管理制度、安全生产责任制和操作规程

涉及企业机密，不予公开。

突发事件现场应急处置方案

涉及企业机密，不予公开。

组织机构及劳动定员

涉及企业机密，不予公开。

主要危险、有害因素分析

主要危险有害物质及其危害特性

本项目新建5口油井位于同一区块，根据本工程可行性研究报告及采油厂提供的同区块油井原油天然气物性分析报告，见附件2。项目同区块油井含硫化氢。本工程运行过程中涉及的主要危险有害物质为原油、天然气、硫化氢、高压水、高温高压蒸汽及氮气泡沫酸洗返排过程中用到的氮气、复合酸等。

原油

原油是由各种烃类组成的一种复杂混合物，含有少量硫、氮、氧有机物及微量金属。外观是一种流动和半流动的粘稠液体，颜色大部分是暗色的（从褐色至深黑色）。

原油的主要危险性分析：

1）易燃、易爆性

原油挥发性强，原油蒸气和空气混合后，可形成爆炸性混合气体，遇火即发生爆炸。原油的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，爆炸危险性较大。因此，应十分重视原油的泄漏和爆炸性蒸气的产生与积聚，以防止爆炸事故的发生。

原油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。原油在着火燃烧的过程中，空气内气体空间的油气浓度，随着燃烧状况而不断变化，因此，原油的燃烧和爆炸也往往是相互转化、交替进行的。原油燃烧时，释放出大量的热量，使火场周围温度升高，易造成火灾的蔓延和扩大。

2）毒性

原油及其蒸气具有一定的毒性，特别是含硫原油的毒性更大。油气若经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受害而产生急性和慢性中毒。

如空气油气含量达到0.28%时，经过12～14min，人便会感到头晕；如含量达1.13～2.22%时，便会发生急性中毒，使人难于支持；当油气含量更高时，会使人立即昏倒，丧失知觉。

油气慢性中毒的结果会使人患慢性病，产生头昏、疲倦、想睡等症状。若皮肤经常与原油接触，会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎和局部神经麻木等现象。原油落入口腔、眼睛时，会使粘膜枯萎，有时会出血。

3）静电荷积聚性

原油的电阻率较高，在输转、储运过程中，当沿管道流动与管壁摩擦，在运输过程中与罐壁的冲击，或泵送时，都会产生静电，且不易消除。

静电的危害主要是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于油气的最小点火能且油气浓度处在燃烧、爆炸极限范围内时，就会立即引起火灾、爆炸事故的发生。

4）原油的热膨胀性

原油受热后，温度升高，体积膨胀，如果储存容器遭受暴晒或靠近高温热源，容器内的原油受热膨胀会造成容器内压增大而膨胀。当储油容器内灌入热油进行冷却或排油速度太快而超过呼吸阀的能力时，又会造成容器承受大气压的外压作用（负压）。这种热胀冷缩作用往往损坏容器，造成原油泄漏。

另外，在着火现场附近，容器内原油受到火焰辐射高热时，如不及时冷却，可能因膨胀爆裂增加火势，扩大灾害范围。

5）低温凝结性

原油凝固点较低，当温度低于凝点时，其将凝固在管道内，介质变为固体状态，造成管线堵塞。凝管事故的后果有：凝管可导致集输管线憋压，严重的将法兰接口、阀门垫片处憋漏，甚至将管线憋爆，造成跑油，进而有产生火灾、爆炸事故的可能。

6）易沸溢性

含有水分的原油着火燃烧时，可能产生沸腾突溢，向容器外喷溅，在空中形成火柱，扩大灾情。形成沸腾突溢的原因：一是热辐射作用，二是热液的作用，三是水蒸汽的影响。因此，严格控制储运油品的含水量十分重要。

7）易扩散、流淌性

除高粘、高腊、高凝原油外，原油的粘度一般较小，泄漏后易流淌扩散。随着流淌面积的扩大，油品蒸发速度加快，油蒸汽与空气混合后，遇点火源，极易发生火灾、爆炸事故。

天然气

天然气是一种混合气体，本项目天然气指伴生气，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中可燃物质火灾危险性分类，天然气火灾危险等级为甲B类，其火灾、爆炸特性参数如下：爆炸极限：5～15V%；自燃温度：482～632℃。

天然气与空气混合可形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧爆炸。天然气如果出现泄漏，能无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火能够回燃。其危险性主要表现在以下几方面：

1）易燃

天然气的主要成份是甲烷，极易燃烧。

2）易爆

天然气的爆炸极限较宽，爆炸下限较低，泄漏到空气中能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，燃烧分解产物为CO、CO2。在储运过程中若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

天然气与空气混合时其体积占总体积的15%以上时着火正常燃烧，若占5%～15%时点火即燃爆。天然气的燃烧与爆炸是同一个序列的化学过程，但是在反应强度上爆炸比燃烧更为剧烈。天然气的爆炸是在一瞬间（数千分之一秒）产生高压、高温（2000℃～3000℃）的燃烧过程，爆炸波速可达3000m/s，造成很大破坏力。

3）易扩散

天然气的密度比空气小，泄漏后不易留在低洼处，有较好的扩散性。

4）毒性

天然气侵入人体途径主要是吸入，大量泄漏或雾天积聚等原因导致浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，可致人窒息。当空气中甲烷含量达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。

硫化氢

硫化氢是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。在吸入硫化氢浓度较低时，可见到较明显的刺激作用，吸入浓度较高时，嗅神经末梢麻痹，可使硫化氢臭味“消失”，继则发生昏迷，甚至死亡。

轻度中毒：接触较低浓度（70～150mg/m³）硫化氢时，表现为明显的眼及上呼吸道刺激症状，如眼痛、流泪、羞明、眼睑痉挛、视力模糊或有彩环出现，流涕、呛咳、胸痛、胸闷、恶心等；并有逐渐加重的全身症状，如头晕、头痛、乏力、心悸、呼吸困难、冷汗淋漓，甚至发生晕厥。

中度中毒：在接触较高浓度（300～600mg/m³）硫化氢时，可出现化学性肺炎和化学性肺水肿，患者呼吸困难，胸闷、气短、心悸、头痛、头晕、恶心等明显加重，并很快由意识模糊陷入昏迷状态。查体可见患者面色灰白或发绀，皮肤湿冷，意识丧失，呼吸浅快，脉搏频弱，心音低钝，肺内可闻及干性或湿性罗音；血压初可正常或偏高，继则下降；瞳孔常散大，各种生理反射减弱或消失；体温升高。

重度中毒：因吸入高浓度的（700mg/m³以上）硫化氢引起．重者可在吸入后数秒钟内昏迷倒地，似电击样，甚至造成呼吸中枢麻痹、死亡。病人常表现为深度昏迷，全身痉挛或强直，大小便失禁，皮肤湿冷发绀。瞳孔散大或缩小，生理反射全部消失呼吸浅快而不规则，肺内可闻及散在的湿罗音心音低钝，心律快而不齐；肌张力多增高。此期病人往往有多种合并症存在，如肺炎、肺水肿、脑水肿、酸中毒、休克、心肌损伤、肝肾损害等。治疗难度大，愈后可留后遗症，如神经衰弱、植物神经功能紊乱、性功能障碍等。

高温高压蒸汽

高压蒸汽温度高，是过热蒸汽，一旦泄漏，噪音极大，且会发生管路振动，对作业人员造成烫伤危害。

注汽管线破裂时，高压下的设备附件或蒸汽直接喷射到人体上将造成很大的伤害，而且蒸汽泄漏后漫天水汽使人看不见东西，造成恐慌心理，增加危险性。

泄露处理：管道的法兰、阀门的压盖在高温、高压下为容易泄漏点，应注意螺栓的热紧、防烫和防噪音。不要靠近法兰、阀门等易发生泄漏的地方，不要用没带安全防护手套的手去碰触管道、管件或阀门。不要靠近排凝排空等敞口的部位，应将泄漏的管线部分隔离开来，待隔离的管线内蒸汽泄压完毕后再处理。

烫伤处理：蒸汽会迅速对人体造成严重烫伤，肢体被蒸汽烫伤时，应立即剪开已被沸水湿透的衣服和鞋袜，然后将受伤的肢体浸于冷水中，可起到止痛和消肿的作用。如贴身衣服与伤口粘在一起时，切勿强行撕脱，以免使伤口加重，可用剪刀先剪开，然后慢慢将衣服脱去。烫伤创面严禁用红汞、碘酒和其他未经医生同意的药物涂抹，而应用消毒纱布覆盖在伤口上后，速将伤员送往医院救治。

高压水

本工程设计注入压力16MPa，高压水在管道破裂时，直接喷射到人体上将造成很大的伤害。形成射流时，高压水射流会给人体带来很大伤害，甚至可能贯穿人体。地上注水管线由于断裂，造成高压反冲，容易引起区域内的物体打击事故。

复合酸

复合酸属于腐蚀性液体，具有强刺激作用，人员误接触，有造成人员灼烫的危险。由于本区块内原油含硫，在井下作业酸化等作业过程中，可能会因为化学反应等条件，造成硫化氢的产生，引起次生伤害。

氮气

氮气是空气的主要成份之一，化学式为N2，通常状况下是一种无色无味的气体。氮气虽然无毒，但是如果空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，可引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力，继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。

钻井工程危险有害因素分析

钻井是一个多工种、多工序、立体交叉、连续作业的系统工程。在钻井施工过程中，因为设备、人员、环境和管理上的缺陷，存在着众多的危险因素，并由此决定了钻井是石油工程各个部门中的一个相对高危的行业，钻井过程中的事故发生概率相对较高。

钻前工程

钻前阶段主要涉及的是钻井设备的安装和拆卸，以及相关配套作业。若由于设备设施本身存在缺陷、防护不当、违章操作、违章指挥、操作人员疏忽大意等都极有可能发生意外事故。根据事故统计，钻前准备阶段主要存在物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落等事故。

井架安装和拆卸工作头绪多，分工细，劳动强度大，使用的机械和车辆多，并且还要受到作业现场客观条件的限制，因此其涉及到的危险因素多，较易发生意外事故。如在摆基础时与吊车配合不好而引发的起重伤害；工作人员高处作业时可能发生高处坠落事故和高处落物而导致的物体打击事故；因滚筒（卷扬机）操作手与井架工配合不当造成机械伤害事故等。

井架本体质量和安装质量的好坏对钻井施工至关重要，在钻井工程中发生井架倒塌事故的主要原因有：

（1）平台基础的不均匀沉降；

（2）井架地基基础不牢固；

（3）井架质量低劣、安装质量有严重缺陷；

（4）井架绷绳失效，恶劣天气影响；

（5）钻具严重偏放；

（6）机械事故或卡钻时强拔硬拉而造成。

设备搬迁过程

设备搬迁和安装是将一整套钻井设备从某地搬迁至待钻井位现场安装、调试，使之达到开钻水平的一道工序。这项工作头绪多，分工细，劳动强度大，使用施工车辆和机械多，并且受到作业现场客观条件的限制，如场地狭小，井场及道路泥泞，井场及道路上方有电力线路、通讯线路，地下有油、气、水管线等等，危险因素多，较易发生事故。在所发生事故中，尤以钻井队与运输队、拖拉机队因协作配合不好而导致的起重伤害和碰撞事故为最多见。在设备吊装过程中，还可能发生因吊车扒杆碰上电力线路而导致的触电事故。

（1）设备整体搬迁过程

在搬迁距离近、地面平坦、空中无障碍的开阔地带或同台丛式井组，可以采用整体搬迁。即用拖拉机组将井架和钻台上的设备拖至待钻井井位。整体搬迁的危险因素主要有：因拖拉机组配合不好、地面条件差等可造成井架倾倒或井架变型；因地下情况不明，如有油、气、水管线通过，可能造成碰、压坏管线的事故。

（2）零散搬迁过程中的危险因素

零散搬迁是钻井设备搬迁的一般形式。其工作内容是：将整套钻机拆卸成便于汽车运输的单体，用拖拉机将拆卸开的设备按钻台、泵房、机房等分组分别拖至几个便于装车的地点集中，然后用吊车将设备装上卡车，运往待钻井位。零散搬迁动用人员多，使用车辆多，相互协作的单位多，与整体搬迁相比，作业难度要大。其主要危险是：容易发生挤碰甚至碾轧事故；有时会拖断钢丝绳易发生伤人；吊装设备时易发生起重伤害事故；运输过程中易发生各种交通事故等。

设备安装过程

设备安装是指将搬迁到新井位的各种设备单体组装起来，经校正、固定、调试合格，使全套钻井设备达到正常运转水平的一项工作，其工作内容有：穿大绳、绞车就位（俗称上钻机）、转盘就位（俗称上转盘）、安装悬吊设备、安装钻台工具、安装钻井液循环罐、安装井场电气设施、安装高压管线、油、气、水管线和各种安全防护装置等。

（1）穿大绳

穿大绳，就是将符合钻机使用标准和规格的钢丝绳（大绳）按照一定顺序，穿过天车与游动滑车的滑轮，成为滑轮组，构成钻井施工的提升运行系统的工作过程。穿大绳的危险因素有：送引绳上天车平台工作人员需要进行特高处作业；在天车台倒绳头的工作人员与地面人员配合不好可能导致挤压手臂；如引绳与大绳连接不牢或引绳有问题，易造成断绳致使大绳坠落。

（2）绞车、转盘就位

绞车及转盘就位，就是把绞车和转盘从地面提升到钻台特定的位置（低位安装的绞车除外）。绞车、转盘就位（上钻机、转盘）过程中主要的危险因素有：因指挥不当或操作失误可导致碰坏或摔坏绞车、转盘；挤伤工作人员或拉坏井架等。

（3）钻台、机房、泵房设备安装

钻台、机房、泵房设备的安装需要进行电、气焊割作业和高处作业，有时还需要拖拉机配合作业，其危险因素较多。可能发生触电、灼烫、高处坠落等事故。

（4）钻井液循环罐及固控设备安装

钻井液循环罐及固定设备现场装备有循环罐、震动筛、除砂泵、除砂器、除泥器、离心机和钻井液储备罐等。由于循环罐体积较大，其他设备也较笨重，安装时需使用吊车和拖拉机，容易引发拖拉机挤碰或起重事故。

（5）电气设备、设施、装置安装

钻井施工现场的电气设施是指发电设备、用电设备、照明灯具及电路等。在安装电气设备、设施、装置的过程中，作业人员可能发生高处坠落及触电事故。

钻进阶段

钻进阶段涉及的作业过程比较复杂，不能超越程序进行作业，包括冲鼠洞、接钻头、下钻铤、下钻杆、接方钻杆、开泵操作、钻进、吊单根、接单根、卸方钻杆、起钻杆、起钻铤、卸钻头、井控设备安装调试作业等。

首次开钻时设备运行状态是否正常，各气、电路控制系统是否存在漏气、漏电或接错等现象等，可能造成物体打击、机械伤害、触电、设备损害等事故；钻头、钻具、套管、工具等体积和重量都比较大，劳动强度大，在接方钻杆、起吊钻杆、装卸钻头、操作大钳、吊卡、推摆钻杆等过程中时，如钻台工作人员配合不好，容易发生物体打击、机械伤害等人身伤害事故；二层台操作人员操作不慎，也容易造成高处坠落、物体打击事故。下表层套管时，在钻台大门前扣好吊卡后，人员如不及时躲避，容易造成碰、砸、撞、挤、扭、擦伤事故。

第二次开钻的工作内容主要包括：高压试运转、下钻、钻进和起钻等。在一口井的施工中，高压试运转易造成设备损坏和人身伤亡。下钻过程可能会遇到的井下复杂情况很多，如井眼垮塌、缩径、沉砂、油气上窜、井涌等，如果司钻在操作过程中注意不够或判断失误，有可能将钻具贸然下入复杂井眼，造成卡钻、顿钻等事故；如果下钻速度快，会产生很大的激动压力，容易憋漏地层。另外，在下钻过程中，钻井大绳卡进指梁会挂坏井架或二层台，容易造成物体打击和高处坠落事故；下钻过程中，如果绞车高、低速离合器不放气，刹车失灵，可能导致顿钻重大事故；用大钳紧扣操作猫头时失误，有可能造成物体打击、机械伤害事故；在二层台工作时，有可能导致高处坠落或高处落物等人身伤害事故。

钻进过程中，在井浅时，因快速钻进，钻井液性能不完善，造壁性和悬浮性能差。可能造成井眼垮塌或沉砂埋钻具。井深时，可能会遇到地层压力异常，造成井漏、井涌、井喷以及井喷失控着火等严重事故。

起钻过程中，由于井下情况复杂，处理不当，可能引起上提遇卡、转盘憋劲大、打倒车、灌不进钻井液等情况。起钻速度快或钻头泥包，导致拔活塞，容易诱发井塌、井漏、油气水侵、井涌以及井喷和井喷失控事故；起钻过程中，如果绞车高、低速离合器不放气，防碰天车失灵，处理不当可能导致顶天车的恶性事故；在起钻过程中，如果司钻失误或与井口工作人员配合不当，可能造成单吊环起钻、崩砸井口工具、顶天车等事故的发生，可能导致一人或多人死亡的重大事故；井架工二层台操作时，容易发生高处坠落或高处落物伤人事故。

钻进过程中由于各种原因造成的复杂情况和事故还有很多，这些复杂情况多数是由于操作失误造成的，另外由于井下情况复杂，发生如井涌、井漏、卡钻、缩径、钻头泥包、井下落物等事故时，地面需要采取压井、划眼、倒划眼、解卡、扩眼、打捞等作业来处理井下事故，这些非正常作业又容易导致井喷失控、井喷、顶天车、顿钻、单吊环起钻等地面事故的发生。

固井、完井阶段

在固井施工过程中，泵压会越来越高，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近的流体存在伤人的危险性。固井过程中，需要使用机械设备，如果现场工作人员不注意，可能发生机械伤害。

在固技术套管或油层套管施工过程中，固井车辆摆放时可能危害供电线路，容易造成触电、火灾或中毒窒息事故，同时泵压会越来越高，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近的流体伤人的危险性。摆放车辆未注意周围人员容易导致车辆伤害事故；管线连接及试压时容易发生物体打击事故；连接电路过程中容易发生触电事故；下灰管线连接不牢，人员站位不当，可能导致眼部伤害；替水泥浆过程中，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近存在一定的流体伤人的危险性。完井后拆卸设备需要多工种配合作业，人员高处作业容易发生高处坠落事故，拆卸带压管线容易造成高压液体打击伤人事故；甩钻具过程中，容易发生物体打击事故。另外，电测及完井过程中存在着溢流、井涌、井喷、放射性伤害、高空坠落等危害。

测井、录井过程

在测井过程中工作人员若不穿专用个体防护用具，有发生辐射伤害的危险，另外放射源若管理不善，或在运输过程管理不到位，极易丢失，一旦丢失将带来更大的危害。

测井过程中易发生落井事故，也可能发生溢流以及卡仪器、拔断电缆、仪器落井等事故。

录井施工过程中，人员安装排量探头等作业时，无任何梯子可用，存在录井安装人员坠井的危险；若电烤板破裂漏水，录井人员在烘烤岩屑时有发生触电的危险。

完井后拆卸设备作业过程

完井后拆卸设备需要多工种配合作业，危险因素多，特别是拆卸钻具时，易发生吊钳伤人的事故。另外，在钻具下钻台时，也容易发生砸伤人员的事故。

检修与保养过程

在设备保养或检修时，存在机械伤害、电气伤害、高处坠落等危险，甚至因此造成卡钻事故，处理卡钻事故是发生人身伤害最多的过程。

井下复杂情况及井下事故处理过程

井下复杂情况和井下事故包括：井涌、井漏、井塌、砂桥、泥包、缩径、键槽、卡钻、井喷、钻具或套管断落、井下落物等。井喷失控是钻井、井下作业过程中可能发生的比较严重的事故。引起井喷的原因有：地层压力掌握不准；泥浆密度偏低；井内泥浆液柱高度降低；起钻抽吸；其他不当操作等。井喷事故发生后往往有大量易燃易爆、有毒气体和原油喷出，可能会发生火灾、爆炸或中毒事故，对环境和人员造成较大的危害。

钻井井控过程

井控的特殊性在于其本身就是一种防止井喷的安全技术手段，但同时井控作业中存在着较大的危险性，处理不当反而会使井喷失控，带来更加严重的后果。

在井控作业中若存在没提上钻具，影响压井；上提钻具过高，钻头碰坏防喷器或钻具断落，影响压井；钻井液密度过低，造成严重欠平衡；钻井液密度过高，井口井底压力过高或漏井；没泵入泥浆，导致井口井底压力增高，发生卡钻；泥浆泵入过程中气体侵入，泵入泥浆速度总小于溢出速度；单泵运行，若泵发生故障，泥浆不足，导致压井困难或防喷器损坏等情况，均有可能发生井喷失控，带来更加严重的后果。

一般情况下发生井控风险的原因如下：

（1）起钻抽汲，造成诱喷。

（2）发现溢流后处理措施不当。比如，发现溢流后不及时正确关井，继续循环观察，致使气侵段钻井液或气柱迅速上移。

（3）井口不安装防喷器。井口不安装防喷器主要是认识上的片面性：其一，片面追求节省成本，想尽量少地投入设备折旧；其二，认为地层压力系数低，不会发生井喷，不需要安装防喷器。

（4）井控设备的安装及试压不合格。

（5）井身结构设计不合理。表层套管下的深度不够，技术套管下的深度靠上，当钻到下地层遇有异常压力而关井时，在表层套管外憋漏，钻井液窜至井场地表，无法实施关井。

（6）钻遇漏失层段发生井漏未能及时处理或处理措施不当。发生井漏以后，井内修井液柱压力降低，当液柱压力低于地层压力时就会发生井侵，井涌乃至井喷。

（7）同层相邻注水井不停注或不减压。由于油田经过多年的开发注水，地层压力已不是原始的地层压力，尤其是遇到高压封闭区块，它的压力往往大大高于原始地层压力。如果处于同一地层相邻的注水井不停注，或是停注但不泄压，往往造成钻井或修井的复杂情况发生。

（8）思想麻痹，违章操作。由于思想麻痹，违章操作而导致的井喷失控。

井下作业过程

井下作业是采油过程中保证油水井正常生产的技术手段，井下作业内容主要有油水井维修、油水井大修、油层改造等。井下作业是在野外进行，流动性大，环境艰苦，并且多工种协作施工，生产过程中事故隐患较多，危险性较大。

维护及常规井作业

易出现因作业前没有检查刹车系统，刹车失控造成严重事故；在调整天车大绳时，如果高处作业防护措施不到位，会发生高处坠落事故；因超速起下管杆造成顿钻甚至落物事故；游动系统没有经常检查维护和保养、作业井架、大钩、吊环吊卡等设施没有经过检验，在解卡或重负荷作业时，发生大绳断落、井架倾斜折断或承重设施断裂等事故；井口操作不熟练、配合不当或防脱钩失效造成单吊环伤人；无证操作或通井机操作不熟练、防碰天车失效等会发生顶天车或砸井口事件。

射孔作业

施工前没有合理选配压井液或没有合理选择射孔方式引发井喷事故；防喷装置没有检查、试压，或不按照井控要求进行操作可能导致井喷事故。

高压作业

包括防砂、混排、酸洗等高压作业时，易出现井口闸门及连接管汇的刺漏，易造成伤人、中毒和污染等事故。

氮气泡沫酸洗返排解堵

氮气泡沫技术是利用一种专用的泡沫发生器设备将氮气、水（或酸液）和泡沫剂进行充分混合后形成一种较稳定的氮气泡沫溶液，然后将氮气泡沫溶液打入井内进行冲砂、酸化、返排、调剖等作业。工艺在高压下进行，容易造成井身结构破坏、管线爆裂、井口设备刺漏等工程事故，进而引发井喷事故、物体打击和化学灼伤事故。泄露的氮气，人员在无防护的情况下不慎大量吸入会引起中毒和窒息事故。

防砂作业

如果防砂作业过程中井内掉入落物，不易打捞，严重时可导致油井无法施工而造成油井报废。地层内的油砂在地层压力和重力的双重作用下，极易进入井筒并沉积成“砂床”，严重时堵塞井筒，造成砂埋管柱。砂床中的管柱受摩擦面积大，易造成卡钻事故。

井下作业井控过程

井喷失控是井下作业工程中性质严重，损失巨大的灾难性事故，不但会造成油气井的报废、钻机的损坏、人员的伤亡，而且使油气资源受到严重破坏和环境的污染。没有受到控制的井涌，可以迅速地恶化成井喷。

井下作业时需把井下作业液注入井中来平衡地层压力，当对地下压力预测不准、注入的井下作业液密度太低或出现地层压力突然变大等情况时，地层中的油气就会大量流入井内而引发井喷。井喷发生时，原油和天然气喷出后与空气摩擦，接触明火容易发生燃烧，会烧毁设备和烧伤工作人员。

井内喷出的原油和天然气易引发火灾，若井场处于窝风区，井内喷出的天然气因没有及时散发而聚集达到爆炸极限，可能引起天然气爆炸。

井下作业在施工过程中，因固定不牢靠，可能出现井架构件或提升系统失控落下，将造成落物打击，导致人员死亡。

在使用液压钳、管钳等工具上卸油管的过程中，若液压钳尾绳断裂或人员误操作，容易发生液压钳或管钳打击人体造成伤害。在起下油管单根的过程中，因违章操作，可能出现油管单根脱落下砸或油管尾部上挑打击操作人员，造成操作人员伤亡。

地面施工过程危险有害因素分析

本工程的地面工程主要建设内容包括：油气集输系统新建抽油机、采油井口、集油管线等以及供配电、自控等生产配套设施；注水系统新建注聚井口、注聚泵、注聚管线等以及供配电、自控等生产配套设施。在施工过程中主要涉及到吊装作业、动火作业、动土作业、临时用电、高处作业、管道敷设及交叉作业等危险性较大的作业，施工过程中的危险有害因素辨识如下：

动火作业

安装设备时，需要焊接和切割等动火作业。施工现场存在易燃物；气瓶间距不足或放置不当，气焊工具有缺陷；管理人员不按规定办理动火作业许可，不执行动火作业规定的安全措施；监督人员不熟悉现场环境和安全措施未落实到位，不具备相关安全知识和应急技能，应急设施不足或措施不当，施工安全措施不落实，监护人不到位等，均可能引发火灾、爆炸危险。此外动火作业可引起灼烫事故和弧光辐射危害。

动土作业

构筑设备基础、敷设管线以及修路时，需要挖土、打桩、埋设接地极或地锚桩等对地面进行开挖和填埋。容易引起触电、机械伤害、车辆伤害、坍塌、高处坠落等事故。

（1）地下情况复杂，容易造成地下电缆和管线被挖断，引起触电事故。

（2）现场支撑不牢固；未设立警示标志，容易造成坍塌和高处坠落事故。

（3）现场视线不良；推土机、挖土机等施工机械故障均容易造成车辆伤害和机械伤害。

临时用电

（1）施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，操作人员违章操作等原因，极易造成触电事故。

（2）跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走可能造成触电事故。

（3）施工现场混乱，造成电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等，如未能及时发现并整改，可能造成触电或电气火灾事故。

（4）手持电动工具是在人的紧握之下运行的，人与工具之间的接触电阻小，一旦工具带电，将有较大的电流通过人体，造成触电事故。

（5）电线裸露、乱拉、乱扯电线、湿手触动电器开关设备、绝缘胶鞋破损透水或用湿物去接触电器设备，有引发触电事故的可能性。

（6）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显等可能引发触电事故的发生。

（7）敷设新电缆时，不慎将原来运行中的电缆损伤，能引起触电伤害；锯断电缆时，若锯错电缆或电缆带电，以及施工使用的机具若不慎碰触运行的电缆也能引起触电伤害。

高处作业

在对抽油机、杆上变压器等高处的设备进行安装过程中，容易造成高处坠落、物体打击等事故，主要因素有：高处作业时安全防护装置不完善或缺乏安全防护装置，人员安全培训不到位，作业时未正确使用安全带或安全带存在缺陷，作业中存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的现象。

管道敷设

在管线敷设的过程中，主要会存在下列危险有害因素：施工作业时车辆碾压造成已建集输管线损伤漏油事故；管沟开挖、回填作业过程中疲劳作业或违章驾驶等原因造成车辆伤害；管道组对时，手与管件近距离接触，易发生伤手事故；对口时需要使用切割机，容易发生机械伤害事故；管件堆放无防滑和倾倒措施，管线意外滚动或防护用具不当，易发生管道伤人事故；焊缝检测时，使用X射线探伤时，工作人员不注意防护，长时间接受慢性小剂量连续照射产生的慢性放射损伤；管道试压时，由于操作失误或管道材料缺陷等都可能造成高压介质泄漏伤人事故。在开工前未探明通信、电力、给水等地下管线的位置、埋深和走向，则施工中极易对其造成破坏，引发火灾、爆炸、触电等安全事故；在吊管过程中未与地面高压线保持安全距离，则极易发生触电事故。

吊装作业

在新建抽油机等设备安装以及管线敷设时，需要对设备进行吊运，在吊运过程中，因违章作业、起重设备的安全装置及保护措施失灵、吊车吊钩、钢丝绳、吊索具超载断裂，吊运时钢丝绳从吊钩中脱出，吊货物捆扎不牢固或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故。

交叉作业

本工程建设过程中，会存在多种交叉作业，施工过程中由于处于双方或多方单位共同在一个井场工作的交叉作业状态，可能出现因交叉作业引发的安全事故。如施工作业时未告知作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，分工不明确，施工人员安全意识淡薄，未遵守施工安全管理规定，违章操作，防护措施不到位，安全监督失职等引起的施工安全事故。

另外，如在上下交叉作业时，有上部作业工序工具等物料高处坠落，对下部作业人员造成高空落物打击伤害的可能。动火作业和动土作业同时进行时，可能因为动土作业过程误挖开油气管线造成油气泄漏，进而由于动火作业引发火灾、爆炸事故，造成人员伤亡和财产损失。吊装作业和其他作业同时进行时，若吊装操作人员违章操作，可能造成起重伤害等事故。

双边作业

本项目新钻井利用老井井场建设，在施工过程中可能存在同台井边采边作业的交叉作业情况，若施工安全防护不到位，未按照规定进行动火作业、吊装作业等，可能发生机械伤害、物体打击等事故。

井场设备拆、装工作过程中使用机械多，涉及的人员多，交叉作业频繁，并且受到钻井作业现场客观条件的限制，危险因素多，易发生机械伤害。在设备操作、保养或检修时也存在机械伤害危险。

其他作业

由于施工现场混乱，施工人员多而杂，在施工过程中，来往各种运输车辆可能对工作人员造成人身伤害。在管沟内对口、防腐时，土方松动、裂缝、渗水、地下塌方，护垫支撑不牢，易造成人员伤亡；各种施工机械的运动部件都可以构成对人体的机械伤害，如运动中的皮带轮、飞轮、开式齿轮，钢筋切断机刀片、搅拌机等。管线碰头、试压过程中，若人员操作不当，或防护设施失灵，可能发生物体打击、机械伤害事故，造成人员伤亡。

管线试压时，未设置警戒线造成无关人员误入，可能造成人员伤亡；升（降）压太快，会引起系统内压力不平衡，导致系统部件损坏；管道试压时，由于操作失误或管道材料缺陷等都可能造成高压介质泄漏伤人事故。

采油过程

采油生产属于野外分散作业，油井产出液为易燃、易爆的石油和天然气，有可能发生井喷、火灾、爆炸、机械伤害、物体打击、触电、中毒和窒息、高处坠落等事故，存在一定的危险性。

井喷

在采油过程中出现套管损坏的情况相当多，会导致套管后压力连通，导致井喷事故的发生。

火灾、爆炸

由于井口装置、管线等设备设施密封不严或因腐蚀穿孔、外部破坏等原因，以及正常取样、套管气释放时会造成油气泄漏，当遇到明火、电路打火、静电打火时，可能引发火灾事故。

机械伤害

采油生产过程中，接触的机械较多，职工在操作抽油机时，容易发生机器伤害甚至人身伤亡事故。

抽油机基础不牢固，容易发生抽油机倾斜、翻倒，导致周边人员的人身伤亡、设备损坏。抽油机的调整维护过程中若操作程序不对，或监护不当，或操作失误、不按操作规程操作等，易发生机械伤害事故发生。

物体打击

在采油过程中，尤其机械操作中，机械物件坠落、设备倾覆造成物体打击；或在机械操作过程中，操作不当或没有按照操作规程进行操作，内部带压介质对人员发生冲击致伤，造成物体打击人员事故。

在井口进行卸堵丝、上卸压力表、检查油嘴、开关闸门等作业时，若未进行放空，违章带压操作，身体正对闸阀或孔板阀顶部等，设备零部件飞出可导致操作人员遭受物体打击。

抽油机调整或修理作业中，可能因为刹车失灵抽油机意外动作导致人员伤亡。

抽油机基础不牢固，地基未夯实、基础倾斜或安装不当，有可能造成抽油机整体倾覆事故。操作者站在抽油机操作台维修作业时，工具和配件易从上面坠落砸伤抽油机下面的配合作业的人员，造成物体打击事故。

触电

在操作变配电设施、抽油机控制柜时，如果导线绝线损坏或老化，保护接地、漏电保护等措施失效，带电作业不按规定穿戴防护用品，或缺乏电气安全知识违章作业，人触及带电体，有可能发生触电伤害事故。

中毒和窒息

若伴生气泄漏，尤其是在伴生气中含硫化氢的情况下，若通风不良、人身无防护，可能会引起操作人员中毒和窒息。

高处坠落

采油过程中，抽油机调整或检修作业人员负载攀登，若设备设施存在不安全因素，攀登方式不对或穿着物不合适、不清洁造成跌落，作业方法不安全，与障碍物碰撞，登高作业未系安全带或安全带固定不可靠等都可能发生高处坠落事故。若由于防护设施、个人防护等缺陷导致作业人员滑倒、绊倒、坠落等伤害。

其他事故

抽油机启停机、检维修作业等都有其特定的操作规程，若操作人员不按照操作规程操作，或操作时措施不到位、监护不当，有可能发生各种事故，同时可能对设备、设施造成损坏。

生产运行过程中的危险有害因素分析

集输过程

根据经验及同类行业生产中的事故情况，该工程主要危险、有害因素有火灾、爆炸、物体打击、触电、中毒和窒息等。

（1）火灾、爆炸

本工程新建井口装置、集油管线等，涉及原油、伴生气。管道、设备及阀门由于腐蚀、密封不严等原因泄漏，遇明火、火花、雷电或静电将引起着火；正常取样、套管气释放时会造成油气泄漏，当遇到明火、电路打火、静电打火时，可能引发火灾事故。

本工程集油管道输送的介质主要是原油和伴生气。其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线输送，一旦发生阀门泄漏、接头泄漏、管线穿孔破裂等遇静电火花、雷电、撞击火花、电气火花、机械火花、检修动火或其他明火，会发生火灾事故。

（2）物体打击

工作人员若操作不当或发生意外，易发生物体打击事故。管线等属于带压设备，当对其阀组等进行正对操作时，一旦介质刺出冲击到操作人员，将造成物体打击事故。

（3）触电

在操作变配电设施、抽油机控制柜时，如果导线绝缘损坏或老化，保护接地、漏电保护等措施失效，带电作业不按规定穿戴防护用品，或缺乏电气安全知识违章作业，人触及带电体，有可能发生触电伤害事故。

（4）中毒和窒息

原油中的烃大体分为烷烃、环烷烃和芳香烃为主，伴生气的成分主要为低分子量的烷烃（如甲烷、乙烷）组成的混合物，发生泄漏易在低洼、封闭或通风不良的作业场所聚集，中毒与窒息危害多易发生在设备检修、巡检作业的过程中。

在油气开采、收集、输送过程中，操作人员可能接触到天然气、硫化氢。

天然气的基本组成为低分子烷烃，为低毒物质。接触高浓度天然气时，早期常伴有头昏、头痛、恶心、呕吐、无力、精力不集中、呼吸和心率加速、不能做精细动作等症状，严重时可出现缺氧窒息、昏迷、呼吸困难，以至脑水肿、肺水肿等，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触一定浓度的天然气，可有头昏、头痛、失眠、记忆力减退、恶心、食欲不振、疲劳无力等症状。

硫化氢是一种有毒有害的、有臭鸡蛋气味，但是无色的气体。通常在硫化氢中毒时会对身体造成很多的危害，主要以中枢神经系统、呼吸神经系统和其他多脏器受损的全身系统疾病为主。如果在短时间内大量的吸入硫化氢会导致中枢神经系统的损害，此时会出现头晕、头疼、意识模糊，甚至会出现昏迷、谵妄、一过性昏厥等临床症状。对于呼吸系统会出现肺水肿、肺炎、喉头痉挛、呼吸麻痹、严重呼吸困难，如果大量吸入硫化氢还会造成呼吸衰竭而迅速的死亡。另外吸入过量的硫化氢导致心动过速、心律失常造成患者胸闷、气短、心悸等一系列循环系统的危害。

若井口、管道等处有大量油气泄漏或不合理排放，计量间通排风较差，空气中油气浓度过高，可能造成局部缺氧，有引发作业人员中毒和窒息的危险。

（5）其他伤害

除以上危险外，作业人员在进行线路巡检及维修过程中，如果设备、工具等本身存在缺陷，或操作使用工具不规范等，有发生摔、扭、挫、擦、刺、割伤等伤害的可能。管线巡线过程还可能发生交通事故。

注汽过程

注汽工艺过程中的危险性主要是注入系统的高压力、高温高湿蒸汽等，本工程要危险、有害因素有锅炉爆炸、管道爆裂、灼烫、井喷、中毒和窒息、物体打击等。

（1）锅炉爆炸

高压注汽锅炉是热能转换设备，在运行中，不仅直接受火焰的加热，承受高温，而且内部承受一定的压力，属于具有爆炸危险的特种设备。注汽锅炉爆炸的破坏性极大，后果极其严重。爆炸发生时，高温热水压力在瞬间内突然降到大气压力，体积急剧膨胀，释放出巨大的能量，形成的冲击波直接伤人毁物；高温水、汽的扩散会导致人员烫伤和窒息；爆炸产生金属碎片带有很大的动能，触及人体导致人员被击伤。

（2）管道爆裂

注汽管道在下列情况下，存在发生爆裂的危险。

1）管道因设计不合理，制造材质不符合要求，超压运行，致使管道承受能力下降；管道超期运行，带病运行等。

2）内部超压。管道超压运行，压力达到管道的承压极限，安全泄放装置失灵，发生管道超压爆裂。

3）强度下降。管道存在制造、施工质量缺陷的情况下投入运行；水质不良造成内壁过度腐蚀；外防腐措施失效，使管线受到腐蚀而导致管壁减薄，承压能力降低；热补偿设置不当，在热膨胀作用下，管道损伤；热力系统运行不稳定，压力、温度骤升骤降，管道受到交变应力作用，产生疲劳裂纹；外界挤压或碰撞、管内外腐蚀严重或操作与管理事故；拆装、搬迁、检修过程中受到意外的机械损伤等。

上述情况的发生都会导致管道的承压强度下降，一旦受力超过其强度极限，在管道的薄弱环节和损伤部位可能发生爆裂事故，管线爆裂时可能对管线周边的人员造成灼烫事故。

（3）灼烫

本工程采用活动锅炉接活动注汽管线至井口进行注汽，加热设备、管道未保温或保温层脱落；设备、管线等制造、设计、安装缺陷、腐蚀穿孔；工作过程中发生误操作，操作过程中未按要求穿戴劳动防护用品或防护用品不符合标准、要求；高温危险场所未设置安全警示标志等，均可能发生高温灼烫事故。放喷过程中若高温蒸汽不慎喷射到人身无防护处，可能引发灼烫事故。

（4） 井喷

注汽井焖井完毕时，地层吸汽不彻底，井内往往存在余压，此时进行井下作业更换井口装置，若放喷不彻底，或压力表出现虚假压力显示，也可能发生井喷事故。

（5）中毒和窒息

高温的蒸汽侵入地层时一方面会加热原油，降低原油的粘度，另一方面会与原油、地层矿物中的硫元素或含硫物质等发生复杂的化学反应，导致次生H2S的生成。。

若H2S发生泄漏，可能造成人员中毒窒息事故发生。

（6）物体打击

在注蒸汽过程中设备、管线、井口、管柱等均承受高压、高热介质，对设备、设施本身的承载能力有很高的要求，易发生超压爆管、爆裂等，造成人员伤亡。

注聚过程

注聚工艺过程中的危险性主要是注入系统的高压力、高噪声等，本工程要危险、有害因素有物体打击、机械伤害、管道爆裂、触电、淹溺等。

（1）物体打击

若井口管件耐压、强度不够，或选型、试压、安装上有缺陷，当井口或管件承压超过极限承压，有可能导致高压液体泚漏伤人事故。尤其在异常超高压的情况下，对井口、管线、管柱等承压设备造成很大威胁，在超过它们承受极限的情况下，将发生不牢固部件飞出伤人。注水管道中的高压水具有很大的压缩势能，设备、管线及附件一旦损坏，导致管线高压水刺漏、高速喷出、线路附件松动飞出，触及人体，导致物体打击伤害。对高压注水管道进行带压操作时，检修工具、部件、介质有可能在压力作用下飞出，触及人体，导致物体打击伤害。注水系统中的增压泵在运行过程中会产生强振动，若与管道连接可能会导致管道开裂，高压水高速喷出，法兰连接松动飞出，伤及人体，造成物体打击伤害。另外，在增压泵出口处若未安装减震器或减震器损坏，极易发生管道爆裂事故。

（2）机械伤害

本项目新建注聚泵，若机泵设备旋转部位防护罩缺失，人员误操作可能造成机械伤害事故。

（3）管道爆裂

注聚管道属承压管道，因地形运动开裂或因腐蚀减薄导致穿孔等现象，造成输送介质的泄露，发生管道爆裂，从而引发事故。

注聚系统压力高，振动严重，如泵与管路间的减振设施缺失或故障，极易导致管路转弯处发生高压管路爆裂现象。

（4）触电

配电装置或线路绝缘老化、电气设备外露的接地保护损坏或不良，电气设备进行检修维护时未完全放电或者违章操作，人员触及带电体，有可能发生直接触电事故，导致人员伤亡；因故障因素导致设备或者线路在正常情况下不带电的外壳等导体意外带电，人体触及而发生触电事故；电气设备因绝缘损坏或失效而使外壳带电时，电流通过接地装置注入大地，此时人体触及带电体的外壳，也会发生触电事故。

（5）淹溺

注聚管线发生刺漏后，可能将周边地势形成凹地，积水，可能导致刺漏点构成“虚空”，周边活动人员及巡检等人员易造成淹溺事故。

主要生产设备的危险有害因素分析

本工程涉及的设备主要有油气集输工艺的抽油机、井口装置（油井井口、注聚井井口）、集油管线、注聚泵、注聚管线、注汽锅炉、注汽管线等。

抽油机

抽油机岗位作业人员在操作过程中的危险、有害因素主要有：

（1）高处坠落

抽油机检维修、保养作业过程中，2m以上的作业都属于高处作业，违章作业、精力不集中、操作不慎等都有发生高处坠落的危险。在抽油机减速箱等检、维修操作时，操作人员必须系安全带，在大风、暴雨等恶劣天气条件下禁止进行高处作业。地面配合施工的人员，戴好安全帽，注意高空坠物。

（2）触电

抽油机电机内部绝缘损坏、绝缘能力降低和电机接线损坏等会使电机漏电产生危险；电缆的老化、轧伤、碰损等都会产生漏电危险，漏电电缆接触地面有造成跨步电压触电危险；控制箱内的电气线路老化、损坏和绝缘能力降低等原因，可能造成其外壳或操作的开关部分带电产生危险。采油井场职工和外部其他人员一旦接触带电部位，易发生电击和电伤事故，重则造成触电死亡。

（3）机械伤害

抽油机电机动力由皮带传送到减速器的皮带轮上，在抽油机运行的状态下，井场职工巡回检查和外部其他人员靠近、接触旋转的皮带轮或皮带，易造成皮带挤手或皮带轮绞住工作服进而把人绞伤事故，女职工的长发绞入皮带轮会造成伤亡事故等。

（4）物体打击

抽油机整体倾倒、部件掉落，检维修等作业过程中工具掉落等可能导致人员物体打击事故。

井口装置

本工程新建油井及注聚井口装置。在生产、输送原油、天然气的过程中，若油井井口装置本身材质存在缺陷，或管道、设备及阀门由于腐蚀、密封不严等原因泄漏，遇明火、火花、雷电或静电将引起着火；切割或焊接集油管道或阀门时，安全措施不当、电气设备损坏或导线短路均有可能导致火灾事故的发生。

若注聚井口存在缺陷，如阀门、法兰等焊接等质量不合格，井口长期受注入水中介质的腐蚀等，都会造成注水井口承压能力降低，当注水压力过高时，井口装置易发生刺漏，高压注聚液或设备有关部件飞出，会导致人员伤亡、设备损坏。

集油管道

该工程集油管道输送的介质主要是原油和伴生气。其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线中及密闭性良好的设备间加热输送，管道工岗位作业人员在操作过程中的危险、有害因素主要有火灾、爆炸、中毒和窒息，造成原因为：

（1）油气泄漏

设计误差：管线埋深、壁厚、材质、抗震设计、防冻设计、防腐层等设计不合理。

设施不完整：防护等级不够、自动控制系统故障、超压保护装置失效、防冻设施故障等。

不良环境：如暴雨、洪水、低温、地震、土壤中腐蚀介质、地下水、介质含水、介质含二氧化碳、植物根茎、违章建筑、违章施工等。

施工焊接缺陷：管沟不符合要求、防腐层损伤、管线本体机械损伤、管沟回填不符合要求等。

操作与管理危险控制措施不充分：应急能力不足、操作规程不完善、工人技能低、违章指挥、违章操作、蓄意破坏等。

以上原因造成的阀门泄漏、接头泄漏、管线穿孔等遇静电火花、雷电、撞击火花、电气火花、机械火花、检修动火或其他明火，会发生火灾事故。

该工程集输设备、管道等设有若干阀门、法兰等。阀门基本采用法兰、垫片、紧固件等连接。如果其材料、压力等级选用错误，制造不满足要求；密封失效，阀杆锈死或操作困难，阀门限位开关失灵，阀体开裂，腐蚀，阻塞等，都可能引起油气的泄漏。

（2）管堵或凝管

若局部埋地深度达不到最大冻土深度以下，或因为其它原因造成本来在冻土深度以下的管线发生裸露、土层被破坏等原因会因冬季低温影响，造成管堵甚至凝管危险。

根据管线输送原油凝固点高，若保温措施不当，或没有采取有效的保温措施，很容易发生凝管；管线的输量低于允许最低输量；输送温度过低等情况下，油气集输管线容易发生凝管事故。凝管严重的情况下容易形成憋压，导致管线爆裂。

（3）施工缺陷

施工及焊接过程存在缺陷，如管沟不符合要求、防腐层损伤、管线本体机械损伤、管沟回填不符合要求等，都会对将来的管线安全运行留下隐患。

（4）冲蚀

管路中原油的流速过大，超过冲蚀速度时，会产生冲蚀现象，其结果会对弯头、三通等造成损害。

（5）腐蚀

管线埋地敷设，土壤对管线造成腐蚀。腐蚀能缩短管道的使用寿命，降低管道输送能力，引起意外事故的发生。同时原油中存在的盐等杂质，像磨料一样作用于管壁，对管壁产生磨蚀，加快了管线的损耗，导致管线承压能力下降，引发超压爆裂或管线穿孔，造成油气泄漏。

注聚泵

注聚泵是该工程输送的重要设备，如果泵区电气设备的设施损坏，线路绝缘老化、积污、受潮或机械损伤，造成绝缘强度降低或损坏，电气设备和线路过载，可能产生火花、电弧和危险的高温形成点火源。如果泵体有裂纹或轴封、与管道连接的阀门、法兰密封设施损坏，油泵放空阀、扫线阀、压力表引出阀损坏，短节腐蚀穿孔，油泵丝堵螺扣脱出等发生泄漏。

提升泵机组及其附属设备、设施也会发生泄漏，进而引发机械伤害等事故。该区域常见事故通常有以下几种。

- 泄漏

1）机泵、阀门设施密封不严，漏失量大；

2）违章作业，设备、设施在严重超压下运行，造成密封垫片或设备损坏；

3）突然停泵或者进站阀门突然关闭，引起水击产生高压，如果水击保护系统不完善或动作失灵，则水击使管线内压力急剧增大，进而引发管线破裂；

4）阀门机构失灵，阀杆顶破阀体；

5）工艺流程改造、设备设施改造时，措施不当引发泄漏；

6）阀门质量差引起阀体开裂，或因应力过大造成阀体开裂；

7）泵机组的电机接地装置接地不良、电机漏电，会引起人身触电事故。

（2）机械伤害

1）机泵的联轴节因防护罩不完善或缺失，作业人员违章作业可能引起机械伤害；

2）工作人员违反安全操作规程或由于失误产生的不安全行为，没有穿戴合适的安全防护用品。如他人误开机器则会伤到人员，防护用品穿戴不正确而使人员受到机械伤害；

3）机泵本身的结构、强度不合理或安装维修不当，缺少安全保护装置，如螺丝松动使机械部件脱出伤人、机械某些零件强度不够断裂伤人；注聚泵转动部位机械伤人事故。如：皮带轮、柱塞、电机等转动部位。

（3）触电

机泵电机及电缆老化因接地、保护系统不完善，可能引发触电事故。

（4）其它

机泵运转及管道内水流动会产生很大的噪声，会对作业人员造成噪声危害。

注聚管线

本工程中井口注水压力16MPa，注聚后，井口压力会升高4-5MPa，在下列情况下，存在发生爆裂的危险：

（1）管道内部超压

如果操作人员疏忽，将出口阀门开度过小或误关、管线安装完成后未扫线堵，均会造成管道内部超压。

（2）管道强度下降

管道存在制造、施工质量缺陷的情况下投入运行；管线本体出现损伤，承压能力降低；系统运行不稳定，压力、温度骤升骤降，管道受到交变应力作用，产生疲劳裂纹；受到意外的机械伤害等。

（3）管道或受压元件自身缺陷

未按规定使用国家现行标准要求的材质或主要材质的含量不够或采用替代品，未经分析确认符合使用条件时采用；管道接头的组对、坡口形式、热处理不当，均为日后的正常使用埋下安全隐患。上述情况的发生都会导致管道的承压强度下降，一旦受力超过其强度极限，在薄弱环节和损伤部位均可能发生爆裂事故。

新购置的高压注聚管线应进行检测、试压合格后使用。

（4）未进行试压或保压不够

注聚管线安装之后，应进行管线试压，压力由小到大逐渐增大，达到实验压力后要保持一定时间，人员应密切监视，发现管线焊接、阀门、拐弯等处泄漏应立即采取果断措施，经反复测试确认无误后再投入运行，防止爆裂引起伤亡事故。

（5）管道穿行

本工程注聚管线采用埋地穿行，如果途经路段因水浸塌陷，会造成管道裸露、悬空，易受到撞击断裂或者损坏保温层腐蚀穿孔；若管道在穿越公路时保护套管强度不够、材质缺陷；施工不规范，没有达到安全埋深等，重型车辆行使容易造成刚性断裂，高压热水喷出打击伤人和烫伤。

（6）管线冻堵

由于突然停电或注入泵故障，天气寒冷未扫线或放溢流；或者操作人员不熟悉工艺流程，倒错流程；地面管线未保温等。注聚管线冻堵，严重时憋断注聚管线，还可损坏注入泵配件及相连的电器设备；影响正常注聚作业。因此冬季停泵后应及时扫丝或放溢流；加强培训，提高操作人员的操作水平；入冬前将所有地面管线都要进行检查，对保温层损坏、老化以及未保温的管线进行保温。

注汽锅炉

高压注汽锅炉是热能转换设备，在运行中，不仅直接受火焰的加热，承受高温，而且内部承受一定的压力，属于具有爆炸危险的特种设备。注汽锅炉爆炸的破坏性极大，后果极其严重。爆炸发生时，高温热水压力在瞬间内突然降到大气压力，体积急剧膨胀，释放出巨大的能量，形成的冲击波直接伤人毁物；高温水、汽的扩散会导致人员烫伤和窒息；爆炸产生金属碎片带有很大的动能，触及人体导致人员被击伤。造成锅炉爆炸的原因有以下几方面：

（1）超压破裂

高压注汽锅炉运行压力超过最高许可工作压力，使允许应力超过材料的极限应力，造成锅炉爆管。注汽锅炉超压工况的出现常因安全泄放装置失灵、压力表失准、超压警报装置失灵、严重缺水事故处理不当引起。

（2）强度下降

1） 腐蚀失效

循环水中存在杂质使炉管内壁受到腐蚀以及烟气对炉管外壁造成腐蚀，腐蚀作用会造成炉管金属厚度减薄，强度降低。

2）交变应力损坏

高压注汽锅炉在运行过程中，温度的骤升骤降，容易使受压元件受交变应力而产生疲劳裂纹；又由于腐蚀的综合作用，形成槽状减薄，承压强度降低，导致炉管爆裂。

3） 过热失效

炉管内壁因结垢太厚或炉管中进入异物，受热面钢材因过热而致使强度降低，从而导致受压元件破坏。

（3）存在先天性缺陷

因设计失误造成锅炉结构受力不合理、热补偿不当、水循环不合理、用材不当、强度计算错误、安全设施设置不当等；制造失误包括材料选用不当、不按图样施工、焊接质量低劣等；热处理、水压试验等工艺操作错误等；对锅炉进行改造、修理不当，留下事故隐患。

（4）自动控制仪器仪表失灵

自动控制仪器仪表的失灵，将使操作人员不能及时发现注汽锅炉的超压情况，造成损失。

注汽管线

注汽管道属于承压管道，在下列情况下，存在发生爆裂的危险。

（1）压力管道因设计不合理；制造材质不符合要求；焊接质量差；

检修质量差；超压运行，致使管道承受能力下降；管道超期运行，带病运行等。

（2）内部超压。在地层吸气能力低、压力控制失效等情况下会造成管道内部超压；安全泄放装置失灵。

（3）强度下降。管道存在制造、施工质量缺陷的情况下投入运行；

水质不良造成内壁过度腐蚀；外防腐措施失效，使管线受到腐蚀而导致管壁减薄，承压能力降低；热补偿设置不当，在热膨胀作用下，管道损伤；热力系统运行不稳定，压力、温度骤升骤降，管道受到交变应力作用，产生疲劳裂纹；拆装、搬迁、检修过程中受到意外的机械损伤等。

上述情况的发生都会导致管道的承压强度下降，一旦受力超过其强度极限，在管道的薄弱环节和损伤部位可能发生爆裂事故。

利旧设备

本项目充分利用周边已建集输管网，新建管道对接已有的设备设施时，作业过程中存在火灾、爆炸、物体打击危险。

新旧管线对接作业时会涉及到管线停输、管线封堵、管线切割、管线焊接、吊装等，若管线封堵不严密，有油气泄漏或溢出，或管线未吹扫干净，在焊接、切割时遇火源可能发生火灾、爆炸事故；管线吊装时，若人员操作不当或吊物前未详细检查各类极限位置限制器、控制器、升降机的安全钩或其他防断绳装置的安全性能和钢丝绳的安全状况，或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故，若吊装物体掉落，易造成物体打击事故。

新管线投产时，管道运行具有一定压力，若新旧管线对接不牢，或焊缝质量不合格，可能发生管线刺漏，介质在高压情况下喷射到人体上可能造成物体打击事故。

公用工程及辅助生产设施危险有害因素分析

自控

本项目新钻油井5口，井场新安装井口RTU控制系统，设流量、压力参数检测，RTU系统接收检测信号，通过无线传输系统传输至数控中心。

自控设备可靠性是系统安全运行的重要条件，井口的传感器由于各种原因（质量、安装、维护、自然条件等）造成失效，数据传输错误会导致远程控制错误，例如压力温度数据错误造成系统超压运行或超温运行。

在抽油机上安装井口RTU（远程终端单元），将抽油机载荷和位移数据通过井口施工图测量技术，转换为示功图，同时采集电参、运行状态及井口压力等信号，将井口RTU采集的信号通过无线方式传送至井场RTU，井场RTU将油井数据通过无线网桥方式传输至数控中心，从而实现数据采集和远程控制。

抽油机的远程启停也存在危险。在自动停机过程中，如果抽油机平衡不好，恰好在最高点停机，有可能发生翻车等重大安全事故。启动时，如果现场无人值守时，刹车刹住则会出现烧毁电机及供电线路的后果；如果现场工作人员未能发现启动提示及时离开或者恰好有人在启动期间出现，可能造成死伤事故。

供配电

变压器及配电箱未设置接地线或设置不符合规范，人员忽视警告，距离变压器太近，且无防护措施；跨越安全围栏或超越安全警戒线；工作人员跑错间隔误碰带电设备；以及在带电设备附近使用钢卷尺、皮卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；均可导致触电事故。

变压器过负荷运行时，将使设备温度过高，变压器里的绝缘材料在较高温度下作用将逐步发生老化，使绝缘强度降低；或者当变压器发生穿越性故障时；在过电压冲击时；检修质量不良使局部绝缘损坏等，造成短路，若没有一定的保护措施，就将发生火灾事故。

监控及其它

未设置监控系统或者监控系统损坏，不利于无人井场实时情况的反馈，易发生原油及其采油设备、设施的盗抢事件；并且出现设备损坏、原油泄漏等事故时，不能及时发现，及时救援。

通向井场的道路不畅，使检维修人员、车辆进入井场较为困难，设备得不到及时维修保养，可导致事故发生或事故扩大。

自然环境因素分析

雷击

雷击可能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾、爆炸事故的发生。雷击可能造成站场的火灾、爆炸、停电、设备损坏以及人体电击伤害等事故。生产设备设施均应采取防雷防静电保护设施，并应定期进行检测。

气温

本工程所在地冬季寒冷，气温过低、保温或伴热失效、管道埋深过浅，易发生管线凝管、冻堵甚至冻裂事故。

外界的温差变化引起的热胀冷缩作用，会产生巨大的温度应力，导致设备、管线等损坏，这些损坏容易发生在管线与设备的连接部位、转弯处、焊缝等处。

地震

地震具有破坏性巨大且难以预报的特点，一旦发生地震，根据地震强度的不同，不可避免的会造成破坏，甚至对油田设施带来灾难性的影响，并引发一系列的次生灾害事故。由于目前还不具备成熟的地震预报技术，因此根据工程所在区域的地震烈度（本区基本地震烈度为7度），严格按照规范要求进行地震设防、做好地震灾害的应急救援是目前防范地震灾害的有效措施。

腐蚀

埋地管道所处土壤环境，会造成管道的电化学腐蚀、化学腐蚀、微生物腐蚀、应力腐蚀和干扰腐蚀。若防腐措施失效、检查维护保养不到位，过度腐蚀会造成设备、设施、管道的构件变薄、凹陷，导致强度降低、承压能力降低，尤其是发生点蚀，导致穿孔泄漏，对于密闭工艺流程来说，可能引起流程的中断或破坏。设备在安装过程，管线与设备接口处存在应力，设备基础不牢固会产生不均匀沉降，造成管线与设备接口处断裂泄漏，有引发火灾、爆炸的危险。

接地装置过度腐蚀容易引起接地电阻不达标，地下杂散电流的影响也是造成外腐蚀的重要因素。

风暴潮

本工程地处滩海，靠近海堤，容易遭受风暴潮的影响。

风暴潮能够引起海面水位的异常变化，特别是当它与天文潮的大潮同时作用时，危害性更大。主要是由寒潮引发，在夏秋季节也可能因台风而形成，风暴潮将导致滩海水位暴涨、冲毁采油井场，造成站场停产，经济损失很大。若巡检人员撤离不及时，可造成人员淹溺。

社会环境影响分析

本项目地处孤东油区，区域内多荒地。在正常生产过程不会对周边环境造成影响。

重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）危险物质名称及其临界量标准，本项目不涉及原油、天然气的储存、经营等，不构成危险化学品重大危险源。

主要危险、有害因素分析结论

（1）本工程运行过程中涉及的主要物质为原油、天然气、硫化氢、高压水、高温高压蒸汽及氮气泡沫酸洗返排过程中用到的氮气、复合酸等。

（2）本工程在钻井过程中可能发生车辆伤害、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、中毒和窒息、火灾、爆炸、高处坠落、井喷失控、其他伤害等事故；

在井下作业过程中可能发生井喷失控、火灾、爆炸、机械伤害、物体打击、中毒和窒息、触电、车辆伤害、起重伤害、坍塌、其他伤害等事故；

在地面工程施工过程中可能发生火灾、爆炸、物体打击、触电、机械伤害、高处坠落、起重伤害、车辆伤害、坍塌等事故；

在采油过程中可能发生井喷、火灾、爆炸、机械伤害、物体打击、触电、中毒和窒息、高处坠落等事故；

在油气集输过程中可能发生火灾、爆炸、物体打击、触电、中毒和窒息、其他伤害等事故；

在注汽过程中可能发生锅炉爆炸、管道爆裂、灼烫、井喷、中毒和窒息、物体打击等事故；

在注聚过程中可能发生物体打击、机械伤害、管道爆裂、触电、淹溺等事故；

主要设备、公用工程及辅助生产设施可能发生高处坠落、触电、机械伤害、物体打击、火灾、爆炸及其他伤害等事故。

（3）自然环境中存在的主要危险有害因素为雷击、气温、地震、腐蚀、风暴潮等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。

（4）本工程未构成危险化学品重大危险源。

评价单元划分及评价方法选择

评价单元划分

划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分；

（2）以装置和物质的特性划分。

通过对本工程生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次预评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

划分评价单元

根据本工程的生产工艺特点、危险有害因素的分布状况、便于实施评价的原则，本次评价划分为以下评价单元进行评价：

（1）钻井工程单元；

（2）井下作业单元；

（3）采油工程单元；

（4）油气集输工程单元；

（5）注水工程单元；

（6）地面工程施工作业单元；

（7）公用工程及辅助生产设施单元；

（8）安全管理单元。

评价方法选择

为了达到对工程项目进行系统、科学、全面的评价目的，针对本工程主要危险、有害因素的分析，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，定性评价与定量评价相结合，选择安全评价方法。根据本工程特点，本次评价选择以下两种评价方法：预先危险性分析法（PHA）和安全检查表法（SCL）。在具体评价中，针对各单元的不同特点，可有选择地应用上述评价方法。

各评价方法的具体操作程序如下表：

表4.2-1  各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钻井工程单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 2 | 井下作业单元 | 预先危险性分析 |
| 3 | 采油工程单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 4 | 油气集输工程单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 5 | 注水工程单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 6 | 地面工程施工作业单元 | 预先危险性分析 |
| 7 | 公用工程及辅助生产设施单元 | 安全检查表、预先危险性分析 |
| 8 | 安全管理单元 | 安全检查表 |

安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于设计方案中已经涉及且符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于可研应涉及而未涉及的检查项目在检查结果栏中标以“※”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4.2-2。

表4.2-2  安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析法是一种对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。通常是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，属定性评价。即：讨论、分析、确定系统存在的危险因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故类型、事故后果和危险等级，有针对性的提出相应的安全防范措施。

1）预先危险性分析法的主要功能有：

• 大体识别与系统有关的危险；

• 鉴别产生危险的原因；

• 估计事故出现对系统的影响；

• 对已经识别的危险进行分级，并提出消除或控制危险性的措施。

2）预先危险性分析步骤

• 对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件，对周围环境进行充分的调查了解；

• 收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，判断所要分析对象中是否也会出现类似情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

• 根据经验、技术诊断等方法确定危险源；

• 识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件；

• 进行危险性分级，确定危险程度，找出应重点控制的危险源；

• 制定危险防范措施。

预先危险性分析结果最终以表格的形式表示。

3）危险、有害因素的危险性等级

PHA分析的结果用危险性等级来表示。危险性可划分为四个等级，见下表4.2-3。

表4.2-3  危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损失 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损失或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损失，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

安全评价

钻井工程单元

钻井平面布置

本项目新钻井位于孤东油区，周边为荒地，无铁路、高速公路、学校、医院等设施，根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）规定，新钻油井与周围建（构）筑物、设施防火间距要求符合性见下表：

表5.1-1  钻井井口安全距离符合性一览表

| 名称 | 标准要求 | 实际情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压线及其他永久设施 | ≥75m | GOGD9X9015（油井）：东侧架空电力线66.7m；南侧架空电力线64.2m。 | 不符合 |
|  |  | GOGD9X9016（油井）：西侧架空电力线160m；北侧架空电力线33m。 | 不符合 |
|  |  | GOGD9X9017（油井）：西侧架空电力线83.4m；北侧架空电力线91.8；东侧架空电力线132.8m。 | 符合 |
|  |  | GOGD9X9018（油井）：南侧架空电力线30.9m。 | 不符合 |
|  |  | GOGD9X9019（油井）：南侧架空电力线26m；北侧架空电力线86.4；东侧架空电力线16.8m。 | 不符合 |
|  |  | GO2-2009（水井）周边无此类设施 | 符合 |
| 民宅 | ≥100m | 周边100m范围内无此类设施。 | 符合 |
| 铁路、高速公路 | ≥200m | 周边200m范围内无此类设施。 | 符合 |
| 学校、医院及大型油库等人口密集、高危场所 | ≥500m | 周边500m范围内无此类设施。 | 符合 |

经实地勘查，根据可研方案中油井集输示意图，本项目GOGD9X9015油井距周边架空电力线、GOGD9X9016油井距北侧架空电力线、GOGD9X9018油井距周边架空电力线、GOGD9X9019油井距东侧及南侧架空电力线距离小于75m，不能满足《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）油气井钻井井口距离高压线及其他永久设施不小于75m的要求。

安全检查表评价

根据《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《井身结构设计方法》（SY/T5431-2017）、《中国石化井控管理规定》等有关法规、标准，制定安全检查表，通过对相关资料的分析及对现场的勘察调研，给出检查结果。具体检查内容见表5.1-2。

表5.1-2  钻井工程单元安全检查表

| 序号 | 标准要求 | 检查依据 | 实际情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计依据 |  |  |  |
|  | 应提供邻井的油、气、水显示和复杂情况资料，已钻井的油、气、水电测解释成果，地层测试及试油、气资料。 | AQ2012-2007 5.2.2.2 | 油藏方案中已提供本区已建井的生产情况。 | √ |
|  | 应根据地层情况，提出合理的井身结构和完井方法。 | AQ2012-2007 5.2.2.3 | 采用二开井身结构。射孔完井。 | √ |
| 二 | 井身结构设计 |  |  |  |
|  | 油井技术套管、生产套管的管外水泥返深至少应在最浅一层油层顶部200m以上，如存在复杂地层应至少返至其相应深度100m以上。 | SY/T 5431-2017 11.2 | 二开井身结构，可研明确水泥返高均返至地面。 | √ |
|  | 表层套管的管外水泥应返至地面。 | SY/T 5431-2017 11.1 | 水泥返至地面。 | √ |
|  | 套管与井眼（钻头尺寸）间隙应保证套管安全下入并满足固井质量的要求。 | SY/T 5431-2017 9.2.3 | 套管尺寸满足要求。 | √ |
|  | 下一开次的钻头尺寸应小于上层套管的通径。 | SY/T 5431-2017 9.2.4 | 满足要求。 | √ |
| 三 | 井控装置 |  |  |  |
|  | 根据所钻地层最高地层压力，选用高于该压力等级的液压防喷器和相匹配的防喷装置及控制管汇。 | AQ2012-2007 5.2.3.4 | 防喷器的压力等级为35MPa，满足要求。 | √ |
|  | 节流管汇、压井管汇及其所有管线、闸阀、法兰等配件的额定工作压力，必须与防喷器的额定工作压力相匹配。 | 《胜利油田分公司钻井井控管理实施细则》/4.2.2.2（1） | 可研明确进行试压。 | √ |
|  | 钻井、试油（气）、井下作业和采油（气）使用的井口设施、井控装置，现场安装完毕或更换部件后均应进行密封试压。 | 《中国石化井控管理规定》2.11.2 | 可研明确试压介质为清水。 | √ |
|  | 全套井控装置在井控车间用清水试压。环境防喷器封钻杆、闸板防喷器、节流管汇、压井管汇、内防喷管线试压到额定工作压力、稳定不低于15分钟后，压降不大于0.7兆帕。 | 《胜利油田分公司钻井井控管理实施细则》/4.2.4.1 | 可研明确试压时间≥15min，允许压降≤0.7MPa，密封部位无渗漏为合格。 | √ |
| 四 | 钻井液 |  |  |  |
|  | 根据平衡地层压力、地质资料和钻井要求设计钻井液密度和类型。 | AQ2012-2007 5.2.3.3 | 可研明确了钻井液类型。 | √ |
| 五 | 固井设计 |  |  |  |
|  | 油气井套管柱设计应进行强度、密封和耐腐蚀设计。 | AQ2012-2007 5.2.3.5 | 可研中对钻柱强度度进行了强度校核。 | √ |

### 5.1.3  预先危险性分析结果

本单元预先危险性分析结果见表5.1-3。

表5.1-3  钻井工程单元预先危险性分析结果

| 序 号 | 主要 危险 | 阶段 | 起因 | 影响 | 危险 等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井喷 | 在钻进、起下钻等过程中 | 承钻井地层压力异常；承钻井周围有可能造成地层异常的施工井位；设计有误；测量有误；没有及时边起钻边灌泥浆；地层漏失严重；误操作；泥浆密度低；地层压力掌握不准；起钻抽吸；停泵时环空压耗消失；起钻过程修理设备；自动灌浆装置损坏且没有发现等。 | 处理不当造成井喷 | Ⅲ | 承钻开发井必须地层压力明确，钻井位区域如果有注水井、压裂施工井等可能造成地层异常压力的施工，应对比研究分析；设计合理的钻井液密度；保持钻井液密度测量仪器的有效性；起钻及时灌满钻井液；正确处理地层漏失或油水浸；严格岗位操作规程；严格控制起钻速度；合理钻井设计并严格审核；起钻前，充分循环钻井液，至少循环两周，观察后效反应；严格落实井控管理规定；起钻前必须检查自动灌浆装置的可靠性；起钻时，尽可能不修理设备（钻开油气层后）等。 |
| 2 | 井喷失控 | 在钻进、起下钻及施工过程中 | 井喷后，没有立即关井；压井措施不当；防喷器闸板与钻具外径规范不配套；没有安装合理的防喷器；防喷系统的控制装置没有处于正确状态；储能器没有打足够合理的压力；防喷器的工作压力不足；进行固井时没有换与套管尺寸相应的防喷器芯子；下套管没有按规定灌满钻井液；现场没有配备足够的压井液；没有安装回压阀；井控系统没有按要求进行试压等。 | 可能导致火灾、爆炸 | Ⅲ | 关井应采取科学措施压井；安装防喷器时其闸板应与钻具尺寸外径相符；防喷器组合应满足设计要求；防喷器的工作压力必须满足控制地层压力要求；防喷系统的控制系统必须处于正常状态；储能器必须打足足够合理的压力；固井作业时应更换与套管尺寸相符的闸板芯子；起钻下套管必须按规定灌满泥浆；现场按设计要求配备足够数量、密度符合要求的钻井液，任何时候都应准备好带回压阀的单根钻杆；整个井控系统有效试压等。 |
| 3 | 井喷失控着火 | 在钻进、起下钻施工过程中 | 井喷或井喷失控后，由于井底喷出物撞击顶驱、井架等金属，钻具撞击顶驱、井架等产生的撞击火花；现场明火；违章吸烟；采取一切措施无效后没有及时停柴油机、发电机；没有及时断电；有效区域内的其他火源；静电火花；柴油机和进入井场的车辆没有配带排气筒阻火器；井场用电气不防爆等。 | 人员伤害、钻机钻毁、设备报废、财产损失 | Ⅲ | 井场电器按防爆等级设置防爆电气，所有开关设置防爆开关，井场钻井设备的布局要考虑防火的安全。严格井场安全防火规定。 |
| 4 | 高压管汇事故 | 在钻井、固井施工作业过程中 | 高压管汇安装不合格，管汇质量不合格，管汇超压，管汇振动损坏。 | 设备损坏，人员伤害 | Ⅱ | 高压管汇使用前严格检查并试压，高压管汇按标准安装，严禁超压使用，试压时人员远离高压管汇，高压区域设置醒目标志等。 |
| 5 | 受力物故障事故 | 在施工过程中 | 钻井钢丝绳、刹车系统等由于质量差、违章操作、超载等。 | 设备损坏，人员伤害，井下事故 | Ⅱ | 认真执行井场管理制度，严格进行班前检查，确保刹车及防碰天车良好可靠，严禁超速、超载，钻井提升系统应经常检查其完好可靠性等。 |
| 6 | 钻具脱扣、断裂 | 在施工过程中 | 钻具管柱丝扣磨损或上扣扭拒不够，错扣，负荷过载，管柱钢级不够，违章操作。 | 管柱落井，管柱损坏，井下事故 | Ⅱ | 管柱钻具质量检验；丝扣检查；严格操作规程；严禁超载；钻具上扣扭拒值达到规范要求等。 |
| 7 | 卡钻顿钻事故 | 在施工过程中 | 刹车失灵，违章操作，井下有落物，井身质量差，钻井液性能差等。 | 井下复杂事故 | Ⅰ | 控制钻井液密度；严格按钻井技术措施施工；确保刹车系统安全可靠；严禁违章操作。 |
| 8 | 高处坠落 | 起下钻过程、设备安装过程 | 二层台操作不系安全带或安全带质量不合格，发生人员高处坠落事故。 | 人身伤亡 | Ⅱ | 及时清理钻台面、梯子缸面等处的积水、积雪、泥浆；采用滑网等材料铺垫平面；清理杂物；注意行走安全；设立警示标志等；仔细检查安全带，严格按操作规程操作。 |
| 9 | 触电事故 | 钻井全过程 | 对电气没有良好接地，电气设备或线路破损，操作不当等。 | 人身伤亡 | Ⅱ | 所有用电设备必须良好接地；电气检修要挂牌，并在操作时有人监护；及时更新和检修电气设备和线路；严格操作规程等。 |
| 10 | 车辆伤害事故 | 搬迁、交叉作业过程中 | 车辆、设备就位不合理，无专人指挥，不遵守起吊规定，车速过快等。 | 人身伤害 | Ⅱ | 进入井场的车辆按规定行驶；交叉作业时有专人指挥；严格执行起吊规定；严禁在起吊范围内行走、站立。 |
| 11 | 机械伤害 | 施工过程中 | 转动设备伤害事故 | 人身伤害 | Ⅱ | 所有电机、泵等必须安装固定好护罩；液压大嵌配置防挤手装置；严格按规定操作。 |
| 12 | 放射性危险 | 测井施工作业过程中 | 放射源运输中未按规定配备押运人员；运输中途未按规定路线行驶；未按规定系牢；人员蓄意破坏；未按规定存放管理等。 | 人员辐射损伤 | Ⅱ | 放射源运输中途严格按规定执行；运输必须由专用车辆运输；必须持押运证人员押运；必须按规定路线运输；运输中途必须向沿途当地公安局申报；必须存放于井队指定位置；在施工期间必须有专人管理；存放期间必须有专用安全标志：正确穿戴人员防护服；人员培训等。 |
| 13 | 测斜失败事故 | 在测斜作业过程中 | 人员因素、仪器故障、测斜钢丝断裂、测斜仪器卡住等。 | 其他伤害 | Ⅰ | 操作人员必须持证；严格按操作规程操作；严格执行各项规章制度；下井仪器检查验收制度；严格检查测斜钢丝；钻井队配合周密；测斜电池检查，确保有效等。 |
| 14 | 测井仪器卡或落井 | 测井过程 | 操作错误；电测钢丝有断股；测井前未通井或短起下；配合不当等。 | 严重者可能造成弃井 | Ⅱ | 执行操作规程；人员培训；持证上岗；仪器下井前检查；与钻井方配合密切；施工作业方案审核；测井前通井或短起下等。 |

### 5.1.4  钻井工程单元评价小结

根据以上分析结果，本工程钻井过程中可能发生的事故类别有井喷，井喷失控，井喷失控着火，高压管汇事故，受力物故障事故，钻具脱扣、断裂，卡钻顿钻事故，高处坠落，触电，车辆伤害，机械伤害，放射性危险，测斜失败事故，测井仪器卡或落井等事故。

可能发生的最严重的事故为井喷、井喷失控和井喷失控着火，其危险程度为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。高压管汇事故，受力物故障事故，钻具脱扣、断裂，卡钻顿钻事故，高处坠落，触电，车辆伤害，机械伤害，放射性危险，测斜失败事故，测井仪器卡或落井等事故，其危险程度均为Ⅱ级或Ⅰ级，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

经实地勘查，根据可研方案中油井集输示意图，本项目GOGD9X9015油井距周边架空电力线、GOGD9X9016油井距北侧架空电力线、GOGD9X9018油井距周边架空电力线、GOGD9X9019油井距东侧及南侧架空电力线距离小于75m，不能满足《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）油气井钻井井口距离高压线及其他永久设施不小于75m的要求。

通过安全检查表评价，可研报告“钻井工程方案”采用成熟的钻井工艺技术，井身结构、钻机选型、钻井液、固井、完井设计符合相关标准和规定的要求。

井下作业单元

预先危险性分析

本单元预先危险性分析结果见表5.2-1。

表5.2-1  井下作业单元预先危险分析表

| 序号 | 危险 | 可能原因 | 可能后果 | 危险 等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 井喷失控 | 1．作业过程中，出现异常地层。 2．换装井口、起下管柱作业、射孔、压裂等作业过程中，思想麻痹，违规操作，造成井内压力失衡。 3．应急措施不足，设备承压不足，防喷器失效等。 4．抢喷工具不全。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅳ | 1．对压力进行实时监控，及时发现，及时控制。 2．严格按照作业规程进行作业。 3．井口配备相应的应急抢险设备，安装灵活可靠的井口装置和防喷器；及时检查和设备设施的完好。 4．加强安全教育，预防为主。5．选好相应密度的压井液防止井喷事故的发生。 6．优化井下作业工艺，制订应急措施，并定期演练。 |
|  | 火灾 | 1．管线或设备发生油气泄漏。 2．井下作业发生井喷，油气喷出。 3．雷电等。 4．电气设备损害、短路等引起火灾。 5．放喷出的油品遇明火。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅳ | 1．定期检查设备、管线，及时发现和预防泄漏。 2．严格按照井下作业规程作业。 3．严格动火制度，严禁现场明火。 4．确保防雷防静电设施的可靠。 5．严格安全用电和配备足够的电气保护装置。 |
|  | 爆炸 | 1．设备的实际操作压力超过所能承受的压力。 2．设备腐蚀等造成承受压力降低，不能承受正常工作压力。 3．爆炸器材发生爆炸。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅳ | 1．严禁设备、管线超压工作，定期对设备和管线进行检查。 2．定期检查、校验安全阀和压力表。 3．井场严禁烟火。 4．严格爆炸性物品的管理。 5．定期进行设备、管线的腐蚀检测，及时检修和更换。 6．严格按照作业技术规程进行射孔。 |
|  | 中毒和窒息 | 1．油气大量泄漏蒸发。 2．现场人员没有配备相应的防护设备。 | 人员伤亡 | Ⅱ~Ⅲ | 1．严格和明确油气泄漏后的应急措施和应急演练。 2．加强操作人负的安全防护。 |
|  | 机械伤害 | 1．设备隐患。 2．违章操作。 3．精力不集中。 4．操作技术不规范。 5．违章指挥。 6．其他意外原因。 | 人员伤亡 | Ⅱ~Ⅲ | 1．加强设备检修。 2．严格安全操作规程。 3．加强安全培训教育。 |
|  | 高处坠落 | 1．高处作业设备、设施存在隐患。 2．安全防护不合适。 3．安全措施不到位。 4．作业人员违规操作。 | 人员伤亡 | Ⅱ~Ⅲ | 1．严格高处作业安全操作规程。 2．穿带好必备的劳动防护用品。 3．定期检查维修安全措施，查找和改进不安全的因素 |
|  | 物体打击 | 1．违章带压操作，设备零部件飞出伤人。 2．操作不规范或不按操作规程进行操作等。 3．高空落物。 4．发生管线、设备刺漏等，内部高压介质发生冲击伤人。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅱ~Ⅲ | 1．严格操作规程。 2．穿带好必备的劳动防护用品。 3．定期及时检查和维修设备，尤其是承压部件的牢靠性。 4．严格、明确应急措施。 |
|  | 触电及电气火灾 | 1．井场用电线路架设、布置不合理。 2．线路绝缘不良。 3．用电设备接地不良。 4．作业工操作不当或违章操作。 5．电气过载运行，接触不良、散热不良等。 | 人员伤亡 | Ⅱ~Ⅲ | 1．合理架设布置用电线路。 2．用线使用正规线。 3．设立触电保护器等保护装置。 4．及时检修电气线路，礁保线路的接地、绝缘良好。 5．电气设备加装过载保护，定期检查电气设备和电气线路，确保接触、散热良好，可能发生电气火灾周围严禁堆放可燃物。 |
|  | 起重伤害 | 1．违章作业、违章指挥。 2．设备故障。 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅱ~Ⅲ | 1．严格执行起吊规定；严禁在起吊范围内行走、站立和作业；车辆、设备就位、固定要合理等。 2．严格设备检查，保证设备安全性，不符合要求的部件进行维修或更换。 |
|  | 车辆伤害 | 1．车辆违规驾驶。 2．车辆发生故障。 | 人员伤亡车辆或设备损坏 | Ⅱ | 1．严格车辆管理规定。 2．及时维修、保养车辆。 |
|  | 其他 | 1．低温天气导致人员冻伤，高温天气引起中暑。 2．人员不慎落入污水池。 3．噪声。 4．人员直接接触酸性物质 | 设备损坏，人员伤亡 | Ⅱ | 1．加强人员冬季保暖，配备必要 的应急药品，采用必要的防暑措施。 2．污水池周围设立一定的安全标志和安全防护措施。 3．噪音区设立降噪措施。 4．人员佩戴防护用品 |

井下作业单元评价小结

通过预先危险性分析，井下作业过程中存在的主要危险类型和危险等级有：井喷失控及井喷（Ⅳ级）、火灾（Ⅳ级）、爆炸（Ⅳ级）、中毒窒息（II～III缎）、机械伤害（II～III级）、高处坠落（II～III级）、物体打击(II～III级)、触电及电气火灾（II～III级）、起重伤害（II～III级）、车辆伤害（II级）、其他伤害（II级）。

采油工程单元

区域位置现场核实

本次方案共部署新钻油井5口，现场核实情况见下图：

涉及企业机密，不予公开

图5.3-1  井场现场照片

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等规定，本项目新钻油井与周边环境安全间距符合性见下表：

表5.3-1  油井与周边环境符合性一览表

| 设备设施 | 方位 | 周边情况 | 实际距离 | 规范距离 | 评价依据 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOGD9X9015油井 | 东 | 架空电力线 | 66.7m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 南 | 架空电力线 | 64.2m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 南 | GOGDR3-1井口 | 6m | ≥3m | 《中国石化井控管理规定》第3.1.3条 | 符合 |
|  | 东 | 监控立杆 | 26.7m | ≥15m | Q/SH1020 2626-2018 5.3.1.1 | 符合 |
| GOGD9X9016油井 | 西 | 架空电力线 | 160m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 北 | 架空电力线 | 33m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 东北 | 杆上变压器 | 35.4m | ≥15m | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
|  | 东南 | 监控立杆 | 31.1m | ≥15m | Q/SH1020 2626-2018 5.3.1.1 | 符合 |
|  | 东北 | GOGD9P17注水井 | 6.4m | ≥3m | 《中国石化井控管理规定》第3.1.3条 | 符合 |
| GOGD9X9017油井 | 东 | 架空电力线 | 132.8m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 西 | 架空电力线 | 83.4m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 北 | 架空电力线 | 91.8m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
| GOGD9X9018油井 | 南 | 架空电力线 | 30.9m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 东南 | 监控立杆 | 23.6m | ≥15m | Q/SH1020 2626-2018 5.3.1.1 | 符合 |
|  | 南 | GOGD9-3-N2井口 | 4.9M | ≥3m | 《中国石化井控管理规定》第3.1.3条 | 符合 |
| GOGD9X9019油井 | 东 | 架空电力线 | 16.8m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 南 | 架空电力线 | 26m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 北 | 架空电力线 | 86.4m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 东北 | GOGD9-21井口 | 36.7m | ≥3m | 《中国石化井控管理规定》第3.1.3条 | 符合 |

经检查新钻油井井场与周边环境安全间距符合要求。

安全检查表法评价

本节采用安全检查表法对孤东油田九区9-斜9015等六个井区零散井开发工程采油工程单元进行安全检查，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）编制安全检查表，具体检查内容见表5.3-2。

表5.3-2  采油工程单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气集输站场址应根据已批准的可行性研究报告或油田地面建设总体规划以及当地的城镇规划、兼顾集输管道的走向确定。 | GB50350-2015 10.1.1 | 井场选址根据地面建设总体规划确定。 | √ |
| 2 | 站场址的面积应满足总平面布置的要求，并应节约用地。凡有荒地可利用的地区不宜占用耕地。 | GB50350-2015 10.1.2 | 站场址面积符合总平面布置的需要，且节约用地。 | √ |
| 3 | 站场址周边宜具备交通运输、供水、排水、供电及通信等依托条件。 | GB50350-2015 10.1.6 | 具备可靠的供水、排水、供电及通信等条件。 | √ |
| 4 | 机械采油井与100以上的居住区、村镇、公共福利设施之间防火间距不应小于25m。 | GB50183-2004 4.0.7 | 井场周边无村庄、居住区。 | √ |
| 5 | 机械采油井与相邻厂矿企业的防火间距不应小于20m。 |  | 井场周边无厂矿企业。 | √ |
| 6 | 机械采油井距国家铁路线的防火间距不应低于20m；与工业企业铁路线的防火间距不应小于15m。 |  | 周边无铁路线。 | √ |
| 7 | 机械采油井与高速公路之间防火间距不应小于20m；与其他公路之间防火间距不应小于10m。 |  | 井场周边无高速公路，与其他公路间距大于10m。 | √ |
| 8 | 机械采油井与国家一、二级架空通信线的防火间距不应小于20m；与其他通信线的防火间距不应小于10m。 |  | 周边无一、二级通信线，与其他通信线间距大于10m。 | √ |
| 9 | 机械采油井与35kV及以上独立变电所的防火间距不应小于20m。 |  | 周边无变电所。 | √ |
| 10 | 机械采油井与架空电力线的防火间距不应小于1.5倍杆高。 |  | 距离大于1.5倍杆高。 | √ |
| 11 | 油井与10kV及以下户外变压器之间的防火间距不应小于15m。 | GB50183-2004 5.2.3 | 与周边变压器间距满足要求。 | √ |
| 12 | 油井与油泵及其泵房之间的防火间距不应小于20m。 |  | 老井场间距满足要求。 | √ |
| 13 | 油井与计量仪表间之间的防火间距不应小于9m。 |  | 与计量间间距满足要求。 | √ |
| 14 | 视频监控立杆应安装于井场内，且距离井口不小于15m。 | Q/SH 1020 2626-2018 5.3.1.1 | 与周边监控立杆间距满足要求。 | √ |
| 15 | 采油井场的标高和面积应能满足生产管理和井下作业的需要。 | GB50350-2015 4.2.5 | 井场符合要求。 | √ |
| 16 | 居民区内以及靠近居民区的采油井场应设围栏或围墙保护措施。 | GB50350-2015 4.2.6 | 井场周边无居民区。 | √ |
| 17 | 抽油机外露2m以下的旋转部位应安装防护装置。 | SY/T6320-2022 4.1.3 | 可研中未涉及。 | ※ |
| 18 | 5.3.1油（气、水）井应符合以下要求： a) 有围栏的井场入口处应设置标志：禁止非工作人员入内、必须穿戴防护用品； b)游梁式抽油机悬绳器正面应设置警语：当心碰头挤手； c) 抽油机护栏外侧应设置警语：旋转部位 禁止靠近； d) 抽油机底部工字钢醒目位置应设置警语：停机断电保养； e) 抽油机皮带轮护罩外侧应设置警语：当心皮带挤伤； f) 抽油机登梯处应设置警语：先停机 后攀登，爬梯横撑处应设置警语：登高系安全带； 5.3.2 用电控制柜应符合以下要求： a) 门外侧应设置标志：当心触电；设置警语：启停机戴好绝缘手套； b) 门内侧应设置警语：当心电弧、侧身操作。 | Q/SH1020 2152-2021 5.3 | 可研中未涉及。 | ※ |

预先危险性分析

本节针对采油工程单元所涉及的设备设施进行预先性危险分析。

表5.3-3  采油工程单元预先危险性分析汇总表

| 序号 | 危险源 | 事故类型 | 触发条件 | 可能的事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽油机 | 机械伤害 | 1.运动部件所具有的的动能； 2.无防护措施或防护措施失效，运动部件外露； 3.违章操作，监护不力，未可靠断电，设备意外启动。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.机械设备的运动部件尽可能封闭，不可避免时应设安全防护栏杆； 2.遵章操作； 3.机械设备检修过程中，加强监护，可靠断电，防止意外送电，防止设备以外启动。 |
|  |  | 高处坠落 | 1.高位势能； 2.高处作业防护措施不当； 3.违章操作。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.高处作业应采取适当的防护措施； 2.严格遵守高处作业操作规程； 3.抽油机附设的梯子、踏板应防滑； 4.设置禁止攀爬和防坠落警示标志。 |
| 2 | 井口装置 | 火灾、爆炸 | 1.原油泄漏； 2.油蒸气积聚； 3.存在点火源。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | 1.加强设备管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”； 2.采用防爆电气设备； 3.使用不产生火花的检修工具； 4.采取可靠的防雷、防静电措施； 5.为职工配备劳保防护用品； 6.禁止火源。 |
| 3 | 配电设施 | 触电 | 1.井场用电线路架设、布置不合理； 2.线路绝缘不良； 3.用电设备接地不良； 4.作业工操作不当或违章操作； 5.其他 | 人员伤亡 | Ⅱ～Ⅲ | 1.合理架设布置用电线路； 2.设立触电保护器等保护装置； 3.及时检修电气线路，确保线路的接地、绝缘良好。 |

采油工程单元评价小结

1）该单元安全检查表对孤东油田九区9-斜9015等六个井区零散井开发工程的采油工程单元共18项内容进行了检查，其中符合要求的有16项，可研未涉及的有2项，未发现不符合项。

2）根据预先危险性分析结果，采油工程单元可能发生的事故类别有机械伤害、高处坠落、火灾、爆炸、触电等。事故后果最严重的是火灾、爆炸，其危险性等级均为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。

油气集输工程单元

区域位置及管线路由现场核实

本项目共部署新钻油井5口，现场情况见图5.4-1。

涉及企业机密，不予公开

图5.4-1  区域位置及管线路由核查

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等规定，按照可研方案井台平面布置示意图，井场内部平面布置间距符合性见下表：

表5.4-1  井场内部平面布置符合性一览表

| 设备设施 | 方位 | 周边情况 | 实际距离 | 规范距离 | 评价依据 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOGD9X9015油井 | 东 | 架空电力线 | 66.7m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
|  | 南 | 架空电力线 | 64.2m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
|  | 南 | GOGDR3-1井口 | 6m | ≥3m | 《中国石化井控管理规定》第3.1.3条 | 符合 |
|  | 东 | 监控立杆 | 26.7m | ≥15m | Q/SH1020 2626-2018 5.3.1.1 | 符合 |
| GOGD9X9016油井 | 西 | 架空电力线 | 160m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 北 | 架空电力线 | 33m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 4.0.7 | 符合 |
|  | 东北 | 杆上变压器 | 35.4m | ≥15m | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
|  | 东南 | 监控立杆 | 31.1m | ≥15m | Q/SH1020 2626-2018 5.3.1.1 | 符合 |
|  | 东北 | GOGD9P17注水井 | 6.4m | ≥3m | 《中国石化井控管理规定》第3.1.3条 | 符合 |
| GOGD9X9017油井 | 东 | 架空电力线 | 132.8m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
|  | 西 | 架空电力线 | 83.4m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
|  | 北 | 架空电力线 | 91.8m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
| GOGD9X9018油井 | 南 | 架空电力线 | 30.9m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
|  | 东南 | 监控立杆 | 23.6m | ≥15m | Q/SH1020 2626-2018 5.3.1.1 | 符合 |
|  | 南 | GOGD9-3-N2井口 | 4.9M | ≥3m | 《中国石化井控管理规定》第3.1.3条 | 符合 |
| GOGD9X9019油井 | 东 | 架空电力线 | 16.8m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
|  | 南 | 架空电力线 | 26m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
|  | 北 | 架空电力线 | 86.4m | ≥1.5倍杆高 （H=10m） | GB50183-2004 5.2.3 | 符合 |
|  | 东北 | GOGD9-21井口 | 36.7m | ≥3m | 《中国石化井控管理规定》第3.1.3条 | 符合 |

根据可研方案井台平面布置示意图，经现场勘查，井场平面布置间距能够满足要求。

安全检查表法评价

本节采用安全检查表法对孤东油田九区9-斜9015等六个井区零散井开发工程油气集输单元进行安全检查，根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）等编制安全检查表，具体检查内容见表5.4-2。

表5.4-2  油气集输单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道同公路平行敷设时，宜敷设在公路用地范围外。对于油田公路，集输管道可敷设在其路肩下。 | GB50183-2004 7.1.6 | 管道敷设均在荒地，未与公路平行敷设。 | √ |
| 2 | 集输管道与居民区、村镇、公共福利设施、工矿企业等的距离不宜小于10m。当管道局部管段不能满足上述距离要求时，可降低设计系数，提高局部管道的设计强度，将距离缩短到5m。 | GB50183-2004 7.2.1 | 管线周边50m内无建构筑物，符合要求。 | √ |
| 3 | 集输管道与架空输电线路平行敷设时，安全距离应符合下列要求： | GB50183-2004 7.1.5 | 管线距平行敷设的架空电力线路较远。 | √ |
| 4 | 油气集输管道一般应埋地敷设，通过低洼地时，敷设方式应通过技术经济对比确定。位于沼泽、季节性积水地区等特殊地段的油气集输管道，可视具体情况采用埋地、管堤、地面敷设或架空敷设。 | GB50350-2015 8.5.1 | 管道埋地敷设。 | √ |
| 5 | 管顶的覆土层厚度不宜小于0.8m。 | GB50253-2014 4.2.3 | 管顶的覆土层厚度不宜小于1.2m。 | √ |
| 6 | 油气集输管道所用的管子、管道附件的材质选择，应根据设计压力、设计温度、介质特性、使用地区等因素，经技术经济对比后确定。 | GB50350-2015 8.6.1 | 选用柔性复合管、不锈钢无缝钢管，符合要求。 | √ |
| 7 | 管道穿越公路应保持公路排水沟的通畅。穿越处应设施标志桩。 | GB50423-2013 3.5.3 | 管线未穿越公路排水沟。 | √ |
| 8 | 穿越铁路或二级及二级以上公路时，应采用顶进套管、顶进箱涵或水平定向钻穿越方式，并满足路基稳定性的要求。对三级及三级以下公路穿越，可采用挖沟法埋设。 | GB50423-2013 7.1.3 | 管线未穿越铁路或二级及二级以上公路。 | √ |
| 9 | 管道穿越公路时，套管顶部最小覆盖层厚度应符合： 穿越分类; 位置; 最小覆盖层（m）. 公路穿越; 公路路面以下; 1.2. 公路边沟底面以下; 1.0. | GB50423-2013 7.1.9 | 管线未穿越公路排水沟。 | √ |
| 10 | 采用套管穿越公路时，套管长度宜伸出路堤坡脚、排水沟外边缘不小于2m。 | GB50423-2013 7.1.12 | 可研中未涉及。 | ※ |
| 11 | 地下管线（管沟）穿越铁路、道路时，管顶至或沟盖板顶覆土厚度应根据其上面荷载的大小和分布、管材强度及土壤冻结深度等条件确定。并应符合下列规定：1管顶至或沟盖板顶至铁路轨底的垂直净距不应小于1.2m。2管顶至道路路面结构层底的垂直净距不应小于0.5m。3当埋地管道的埋深不能满足以上第1,2款的规定时，应加防护套管或设管沟。在保证路基稳定的条件下，套管或沟管两端应伸出下列界线以外至少1m：1）铁路路肩或路堤坡脚线；2）城市型道路路面、公路型道路路肩或路堤坡脚线；3）铁路或道路的路边排水水沟边。 | SY/T0048-2016 7.2.6 | 可研中未涉及。 | ※ |
| 12 | 地下管线不应敷设在腐蚀性物料的包装或罐装、堆存及装卸场地的下面，并应符合下列规定：1地下管线距有腐蚀性物料的包装或罐装、堆存及装卸场地的边界水平距离不应小于2m。2应避免布置在有腐蚀性物料的包装或罐装、堆存及装卸场地地下水的下游，当不可避免时，其距离不应小于4m。 | SY/T0048-2016 7.2.7 | 管线周围无上述场地。 | √ |
| 13 | 管线沿线应设置里程桩、标志桩、转角桩、阴极保护测试桩和警示牌等永久性标志。 在管线平面改变方向时应设置水平转角桩，转角桩宜设置在折转管道中心线上方。 | GB50253-2014 4.6.1 4.6.3 | 可研未提及。 | ※ |
| 14 | 柔性复合管需要保温时，保温层外保护层厚度应不小于1.5 mm。 | Q/SH1020 3029-2022 5.5.7 | 保温层采用30mm厚闭孔发泡交联聚乙烯保温。 | √ |
| 15 | 管道管顶埋深不应小于0.8m。 | SY/T 6769.5-2016 6.0.1 | 管顶覆土不小于1.2m，且保证位于最大冻土层以下。 | √ |
| 16 | 管道应在起点、折点和终点设置管道标志桩，且宜在每隔0.2km处设置管道标志桩，标志桩的间距可根据油区管线密集情况适当调整。 | SY/T 6769.5-2016 6.0.5 | 可研未提及。 | ※ |

预先危险性分析

本节针对油气集输系统单元进行预先性危险分析。

表5.4-3 油气集输系统单元预先危险性分析汇总表

| 序号 | 危险源 | 事故类型 | 触发条件 | 可能的事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集输管线 | 火灾、爆炸 | 1.设计不合理，包括： ①工艺流程、设备布置不合理； ②系统工艺计算不正确； ③管道强度计算不准确； ④管道位置选择不合理； ⑤材料选材不合理； ⑥防腐蚀设计不合理； ⑦管线布置、柔性考虑不周； ⑧结构设计不合理。 2.管线内表面磨损、腐蚀 ①选材不当，材质不达标，抗蚀性能差； ②原油含水、酸性介质等； ③原油含砂、铁锈等尘粒及杂质产生磨损。 3.管线外表面腐蚀 ①管材抗腐蚀性能不符合要求； ②植物根茎对防腐层破坏； ③防腐蚀措施失效； ④防腐层在运输、施工中被破坏，没有进行修补，或修补不能再满足防腐的需要而未及时进行更换； ⑤管线接口处防腐不能满足工艺要求等。 4.施工质量问题 ①焊接缺陷； ②补口、补伤质量问题； ③管沟、管架质量问题； ④穿跨越质量问题； ⑤检验控制问题。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅲ | 1.根据管道穿越地段的情况，合理设计工艺流程、设备、管材的选择及防腐、防雷、防静电等相关设计； 2.根据原油的性质采取合理的防腐措施； 3.根据管道穿越地段土壤性质选择合理的防腐措施； 4.施工作业时，作业人员应经培训合格后上岗作业，规范操作规程，加强作业现场的管理，对施工单位及特种作业人员统一管理； 5.疲劳失效常常发生在管道不连续处，应对这些几何不连续不稳或缺陷部位加强检查； 6.管道敷设地段设置安全警示标志，定期巡检。 |
|  |  | 凝管 | 1.输油温度偏低； 2.长期不清管道，致使管壁结蜡严重。 | 设备损坏 | Ⅱ | 1.升温加压挤顶； 2.沿管道开孔、分段挤顶； 3.严格控制停输时间； 4.严格控制输油温度； 5.严格控制输油流量。 |
|  |  | 中毒和窒息 | 1.抢修等现场作业人员未佩带呼吸防护工具； 2.人员违章作业； 3.大量泄漏时，未及时通知并疏散周围人员。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.抢修等作业人员在原油大量泄漏区域作业应佩带呼吸防护设备； 2.严格按操作规程操作； 3.大量泄漏时，及时通知周边人群并组织疏散。 |
|  |  | 机械伤害 | 1.人员违章作业； 2.检修工具质量不合格。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.加强现场作业管理，严格执行操作规程； 2.配备齐全、合格的工具及配件。 |

油气集输系统单元评价小结

（1）该单元安全检查表对孤东油田九区9-斜9015等六个井区零散井开发工程的油气集输系统单元共16项内容进行了检查，可研未涉及的有4项，无不符合项。本工程工艺完善、设备选型合理、安全设施配备基本满足安全生产要求。

（2）根据预先危险性分析结果，本工程可能发生的事故类别有火灾、爆炸、物体打击、中毒窒息、管线凝管等。事故后果最严重的是火灾、爆炸、中毒窒息，其危险性等级均为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。

注水工程单元

区域位置及管线路由现场核实

图5.5-1  区域位置及管线路由核查

根据现场勘查情况及可研设计内容，新建注聚井及注聚管线两侧无建构筑物，安全间距符合要求。

安全检查表法评价

本节采用安全检查表法对孤东油田九区9-斜9015等六个井区零散井开发工程注聚系统单元进行安全检查，检查表的编制依据《油田注水工程设计规范》（GB50391-2014）等标准。具体检查内容见表5.5-1。

表5.5-1  注聚系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 评价依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注入水水质应符合油田制定的水质标准。 | GB50391-2014 3.0.5 | 水质符合标准。 | √ |
| 2 | 注水管网的设计压力应按开发提供的井口注水压力与管道水头损失之和选取。 | GB50391-2014 3.0.6 | 设计压力符合要求。 | √ |
| 3 | 在一个油田内，当注水管网实行区块或层位分压注水时，宜按不同压力等级选择注水站内泵型，并满足不同区块或层位注水压力和水量的要求。 | GB50391-2014 3.0.7 | 泵型满足要求。 | √ |
| 4 | 当区块井间注入压力差大于 1.5MPa 时，宜采用分压注水方式。个别高压井宜采用局部增压注水方式。 | GB50391-2014 3.0.8 | 采用分压注水方式。 | √ |
| 5 | 注入泵应设置低压、高压连锁保护，聚合物母液与高压水的混配应采取自动控制方式。 | GB50391-2014 8.2.5 | 可研报告中未提及，下一步设计应明确。 | ※ |
| 6 | 混配阀组除应满足所辖注入井的混配要求以外，还应根据具体工况确定是否设置洗井及调剖工艺设施。 | GB50391-2014 8.2.8 | 可研报告中未提及，下一步设计应明确。 | ※ |
| 7 | 注入泵前主要通道宽度不宜小于1.5m。 | GB50391-2014 8.3.1 | 可研报告中未提及，下一步设计应明确。 | ※ |
| 8 | 高压混配阀组宜成排布置，人行操作通道应满足阀门操作的需要。 | GB50391-2014 8.3.1 | 可研报告中未提及，下一步设计应明确。 | ※ |
| 9 | 注入泵进出液管道设计应符合下列规定：1 泵供液干管应设集气包及放气阀。2 泵进液管应设截断阀、过滤器、取样阀、压力显示及低压联锁保护。3 泵出液管应设缓冲器、安全阀、回流阀、止回阀、截断阀、流量计、取样阀、压力显示及高压联锁保护。 | GB50391-2014 8.3.3 | 可研报告中未提及，下一步设计应明确。 | ※ |
| 10 | 注水井口应设有截断阀、油压表、套压表，宜设有来水止回阀。注水井口还应设取样阀。 | GB50391-2014 6.2.2 | 可研报告中未提及，下一步设计应明确。 | ※ |
| 11 | 注水井口宜露天设置，注水井场的标高和面积应能满足生产管理和井下作业的要求。 | GB50391-2014 6.2.4 | 露天布置。 | √ |
| 12 | 注水干管、支干管宜采用钢管。单井管应根据介质、参数条件、运行维护要求和敷设条件经技术经济比选后确定选用金属或非金属管道。 | GB50391-2014 5.1.4 | 注聚管道选用非金属管道。 | √ |
| 13 | 1注水管道宜埋地敷设。 2站外注水管道严禁从建（构）筑物基础下方穿过。 3与建（构）筑物净距不应小于5m；当特殊情况小于5m时，注水管道应采取增强保护措施。 | GB50391-2014 5.2.1 | 注聚、注水管线均位于荒地内，符合要求。 | √ |
| 14 | 站外管道应在起点、折点和终点设置管道标志桩，且宜在每隔0.2km处设置管道标志桩，标志桩的间距可根据油区管线密集情况适当调整。 | SY/T6769.1-2010 7.5 | 可研报告中未涉及，建议下一步设计中具体设计。 | ※ |
| 15 | 玻璃钢管的选用应根据介质、参数条件、运行维护要求和敷设地区的地质条件等因素，经技术经济必选确定。 | SY/T6769.1-2010 4.1.1 | 选用DN50 16MPa玻璃钢管。 | √ |
| 16 | 玻璃钢管的压力等级范围为3.5MPa～25MPa。 | SY/T6769.1-2010 5.1 | 设计压力16MPa。 | √ |
| 17 | 寒冷地区井口的油压表、套压表、取样装置及相应工艺应采取防冻措施。 | SY/T6360-2022 7.3 | 可研报告中未涉及，建议下一步设计中具体设计。 | ※ |
| 18 | 处于人口稠密地区的注入井应设置围栏及醒目安全标识。 | SY/T6360-2022 7.4 | 注入井远离人口稠密区。 | √ |
| 19 | 埋地管线应设有明显标志桩。 | SY/T6360-2022 7.5 | 可研报告中未涉及，建议下一步设计中具体设计。 | ※ |

预先危险性分析法评价

对注水系统单元进行预先危险性分析如下表5.5-2：

表5.5-2  预先危险性分析结果汇总

| 序 号 | 危险源 | 事故类型 | 触发条件 | 可能的事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注水系统 | 物体打击 | 1.高压介质刺漏打到人体； 2.带压操作时，部件或工具在压力作用下飞出，打到人体。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.带压操作严格遵守安全操作规程； 2.压力管线投产运行前应进行强度和密封性试验； 3.运行后对密封、焊接部位应进行全面检查； 4.对泵房、阀组间地面上高压管线定期进行腐蚀性检查； 5.采取可靠的防腐措施； 6.高压管线穿、跨越容易受机械损伤的地点，应加强防护； 7.管线应采取可靠的消除热应力的措施； 8.定期巡检； 9.每次进行带压操作前应认真检查，故障状态下禁止强行操作。 |
|  |  | 管道爆裂 | 1.压缩势能； 2.强度下降； 3.超压且安全泄放措施失效。 | 设备损坏 | Ⅱ | 1.合理设计、正确选材； 2.采取可靠的防腐蚀措施； 3.投产运行前应进行强度和密封性试验； 4.定期进行腐蚀性检查； 5.安全泄放装置定期校验、手动试验； 6.对系统压力即时监控，注入泵出口高压报警，超高压联锁停泵；过滤器出口低压报警； 7.注聚泵采用变频控制，调节排量、恒压供液。 |
|  |  | 机械伤害 | 1.安全防护失效； 2.人员违章操作。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.所有电机、泵等必须安装固定好护罩；2.严格按规定操作。 |
|  |  | 淹溺 | 1.管线刺漏凹地积水； 2.巡检人员安全防范意识薄弱。 | 人员伤亡 | III | 1.加强对管线的巡检和压力监测 2.加强巡检人员安全教育和安全防范意识。 |
| 2 | 电气系统 | 触电 | 1.电能； 2.防护失效； 3.违章或失误。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.选用合格的电气设备； 2.外壳防护等级应符合要求； 3.电气设备应设保护接地（接零）；对于三相四线制中性点直接接地的低压配电系统，还应装设漏电保护器；采用保护接零时，应采取重复接地； 4.加强维护，定期检测，接地电阻值应符合要求； 5.严格遵守操作规程，遵章操作； 6.对职工进行触电急救知识教育； 7.电气作业人员应持证上岗； 8.电气作业穿戴必须的个体防护用品； 9.制定事故应急预案。 |
|  |  | 电气火灾 | 1.电能； 2.电火花、电弧、运行高温； 3.可燃物。 | 人员伤亡设备损坏 | Ⅱ | 1.按照使用场所要求，选择相应的防潮、防腐、防尘、防爆型电动机。 2.设置短路、过负荷、缺相、电压过高、电压过低的保护装置； 3.电动机启动应严格执行启动规程，禁止启动时间过长或短时间内连续多次启动； 4.电动机周围不应堆放杂物，电动机及其启动装置与可燃物之间应保持适当安全距离； 5.接线端子、接头连接应可靠； 6.保证电动机的通风散热、冷却装置运行良好； 7.加强电动机的运行监视； 8.配备相应的灭火器材； 9.检修后及停电时间过长的电动机，启动前应测量其绝缘电阻是否合格； 10.制定火灾应急预案。 |

注水系统单元评价小结

（1）该单元安全检查表对注水系统单元共19项内容进行了检查，9项可研未涉及，无不符合项。

（2）根据预先危险性分析结果，本工程可能发生的事故类别有物体打击、管道爆裂、触电等。事故后果等级为Ⅱ级或Ⅰ级，后果相对较轻，应当根据导致各类事故发生的危险因素，有针对性地采取防范与控制措施。本项目事故后果最严重的是淹溺，其危险性等级均为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。

地面工程施工作业单元

预先危险性分析结果

本单元预先危险性分析结果见表5.6-1。

表5.6-1  地面工程施工作业单元预先危险性分析结果

| 序 号 | 作业类型 | 危险因素 | 事故后果 | 危险等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动火作业 | 1、火星窜入其他设备或易燃物侵入动火设备。 2、动火点周围有易燃物。 3、泄露电流危害。 4、火星飞溅。 5、气瓶间距不足或放置不当。 6、焊接工具有缺陷。 7、通风不良、监护不当。 8、应急设施不足或措施不当。 9、涉及危险作业组合，未落实相应安全措施。 11、施工条件发生重大变化未采取相应措施。 | 发生火灾、爆炸或触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅲ | 1、电焊回路应搭接在焊件上，不得与其他设备搭接，禁止穿越下水道(井)。 2、防止火花飞溅，注意火星飞溅方向．用水冲淋火星落点。 3、氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m；气瓶不准在烈日下暴晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。 4、动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 5、动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。 6、监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系．随时掌握工况变化，坚守现场；监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。 7、动火现场备有灭火工具(如灭火器、沙子等)。固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 |
| 2 | 动土作业 | 1、未办理动土作业许可证。 2、未对作业人员进行安全教育，作业人员未佩戴相应的劳动防护用品。 3、动土作业施工现场设置护栏、盖板和警告标志，夜间未悬挂红灯示警。 4、盲目挖掘，挖出电缆等继续施工。 5、未按照操作规程进行操作施工机械。 6、对施工现场未进行详尽分析，对周边和地下情况分析不够。 7、在危险场所动土时，没有专业人员现场监护。 | 发生物体打击、坍塌、中毒窒息、车辆伤害或触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、动土作业应办理动土作业许可证，没有作业许可证严禁动土作业。 2、作业前，项目负责人应对作业人员进行安全教育。作业人员应按规定着装并佩戴合适的个体防护用品。施工单位应进行施工现场危害辨识，并逐条落实安全措施。作业前，应检查工具、现场支撑是否牢固、完好，发现问题应及时处理。 3、动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。 4、动土临近地下隐蔽设施时，应使用适当工具挖掘，避免损坏地下隐蔽设施。 5、动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业。 6、作业现场应保持通风良好，并对可能存在有毒有害物质的区域进行监测。发现有毒有害气体时，应立即停止作业，待采取了可靠的安全措施后方可作业。 7、作业人员多人同时挖土应相距在2m以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。 |
| 3 | 高处作业 | 1、违章作业，不系安全带或者系挂不正确，或穿硬底鞋。 2、施工使用的平台地面油污、地面滑等，高处施工平台、临边等无防护栏或安全设施；梯子有缺陷，绳索负荷不够；使用的安全带、安全网、安全帽等防护器材缺陷。 3、施工作业过程中，使用的工具未放置在工具袋内或违规直接向上抛工具或材料，施工所使用的材料未固定好，以及施工场地周围未设置警戒等；在立体交叉施工过程中，施工安排不科学，同时缺乏必要的隔离防护措施或防护措施未落实，现场监护不到位等；高处作业施工方案，措施不具体等。 | 发生高处坠落、物体打击等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、高空作业人员要严格遵守高空作业的安全技术操作规程，凡是从事高空作业的人员，都必须经过专门培训，考试合格后，上岗作业。 2、正确使用个人安全防护用品，在高处(2m以上)作业时，必须佩带安全带，并与已搭好的立、横杆挂牢，穿防滑鞋，作业时精神集中，团结协作，互相呼应，统一指挥，不得“走过档”和跳跃架子，严禁打闹玩笑、酒后上班。 3、按安全施工组织设计作好安全技术交底工作，明确分工。 4、使用的梯子要牢固，间距不得大于300mm。 5、对高处材料应用吊车或人向下传递，严禁向下抛掷。 |
| 4 | 临时用电 | 1、施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，人员违章操作等。 2、跨越安全围栏或超越安全警戒线，误碰带电设备。 3、施工现场混乱，电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等。 4、手持电动工具，工具带电。 5、在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显，工作面不使用安全电压照明。 6、施工使用的机具不慎碰触运行的电缆。 | 发生触电等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、建立临时用电许可证制度。 2、电气作业人员持证上岗。 3、电气作业应加强个体防护，穿戴齐全各项绝缘防护用品。 4、四周应加可靠的遮护，采取防止无关人员误入的措施。 5、设置警示标志。 6、电气设备、线路必须具备良好的电气绝缘，且与电压等级相匹配。 7、人员容易触及的裸带电体必须置于人的伸臂范围以外，否则应加可靠的遮护。 8、电气设备、线路设置接地保护、漏电保护。 |
| 5 | 吊装作业 | 1、违章指挥； 2、人员大意； 3、误操作； 4、钢丝绳断裂； 5、捆绑不符合要求； 6、设备故障。 | 发生起重伤害等事故造成人员伤害和设备损坏 | Ⅱ | 1、操作司机必须经过专门培训，持证上岗，同时操作司机应有良好的精神状态。 2、起重指挥人员必须按照规定指挥，信号明确，不产生意图外的动作，指挥时必须要让操作司机看到指挥人员，指挥人员不能随意离开，不能违反规程私自主张改变方案。 3、禁止超载，在吊装物的棱角处要进行保护，达到报废标准的钢丝绳要及时报废。起吊设备选择钢丝绳时，要根据不同的用途选择不同直径的绳子，其中安全系数一定要达到要求。 |

预先危险性分析小结

根据以上分析结果，本工程施工过程中可能发生的事故类别有火灾、爆炸、触电、物体打击、坍塌、中毒窒息、高处坠落、机械伤害、车辆伤害、起重伤害等。

可能发生的最严重的事故为火灾、爆炸，其危险程度为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。起重伤害、物体打击、高处坠落、中毒窒息、坍塌、触电、机械伤害和车辆伤害，其危险程度均为Ⅱ级，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

公用工程及辅助生产设施单元

安全检查表法评价

根据《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）等标准、规范，编制安全检查表，对孤东油田九区9-斜9015等六个井区零散井开发工程的公用工程及辅助生产设施单元进行评价。具体检查内容见表5.7-1。

表5.7-1  公用工程及辅助生产设施单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 供配电、防雷防静电 |  |  |  |
| 1 | 机械采油井用电负荷等级为三级。 | GB50350-2015 11.1.1 | 可研中未提及。 | ※ |
| 2 | 三级负荷采用单回路、单变压器供电。 | GB50350-2015 11.1.2 | 可研中未提及。 | ※ |
| 3 | 当油气田内部采用集中供电或分片集中供电时，宜以负荷相对集中的站场为中心设置中心变配电所，以110kV、35kV、20kV、10kV电压等级供电，并应在各用电负荷点设置恰当的变配电所。 油田配电线路电压宜优采用10kV，对于远距离且分散的地区，也可采用35kV或20kV。 | GB50350-2015 11.1.3 | 电源就近T接于附近线路。 | √ |
| 4 | 采油井场（非井排）变压器宜采用柱上安装或其他安装方式，变压器的平均负荷率不应低于30%。 | GB50350-2015 11.1.4 | 井场设置变压器，柱上安装。 | √ |
| 5 | 电缆的路径选择，应符合下列规定： ①应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 ②满足安全要求条件下，应保证电缆路径最短。 ③应便于敷设、维护。 ④宜避开将要挖掘施工的地方。 | GB50217-2018 5.1.1 | 路径选择满足要求。 | √ |
| 6 | 0.4kV电机的注水站、聚合物注入站、注配间、增压间宜按三级负荷供电。 | GB50391-2014 9.1.1 | 可研中未涉及，应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 7 | 三级负荷宜采用单回路单变压器供电。 | GB50391-2014 9.1.2 | 可研中未涉及，应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 8 | 带电部分应全部用绝缘层覆盖，其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响。 | GB50054-2011 5.1.1 | 可研中未涉及，应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 9 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 6.1.1 | 可研中未涉及，应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 10 | 线路路径和杆位的选择应避开低洼地、易冲刷地带和影响线路安全运行的其他地段。 | DL/T5220-2021 3.0.5 | 架空线路路径和杆位择优选择。 | √ |
| 11 | 柱上式变压器台底部距地面高度，不应小于2.5m。 | DL/T5220-2021 12.1.4 | 可研中未涉及，应在下一步设计中明确。 | ※ |
| 12 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取防静电措施。 | GB50183-2004 9.3.1 | 所有新建的金属管道、支架等均做防静电接地。 | √ |
| 13 | 电气设备的外露可导电部分，必须与接地装置有可靠的电气连接。成排的配电装置的两端均应与接地线相连。 | GB50053-2013 3.1.4 | 与接地线相连。 | √ |
| 二 | 自控系统 |  |  |  |
| 14 | 当需要在控制中心远程监控和管理井场、站场的工艺生产过程时，宜采用由井场远程终端装置（RTU）和站场控制系统构成的监控与数据采集系统（SCADA）。 | GB50350-2015 9.1.1 | 注入站设置RTU控制系统及数据采集。 | √ |
| 15 | 仪表及计算机控制系统应设置保护接地和工作接地，保护接地电阻值宜小于4Ω。 | GB50391-2014 9.2.1.3 | 各电源进线处做重复接地，接地电阻不大于10Ω。 | √ |
| 三 | 土建道路 |  |  |  |
| 16 | 油气集输站场道路的设计应满足生产管理、维修维护和消防等通车的需要。 | GB50350-2015 11.8.1 | 道路的设计满足需要。 | √ |
| 17 | 五级油气站场道路可采用次高级或中级路面，消防路宜采用砂石路面或混凝土联锁路面砖路面。 | GB50350-2015 11.8.4 | 道路的规格符合要求。 | √ |
| 18 | 通向分井计量站及井场的道路可采用4m或3.5m宽的土路，长度超过500m时应设错车道。 | GB50350-2015 11.8.11 | 井场的道路规格符合要求。 | √ |
| 四 | 通信 |  |  |  |
| 19 | 通信系统应满足油田生产管理对通信业务的需求，并应能为数据传输提供可靠的通信通道。 | GB50350-2015 11.2.1 | 通信系统满足要求。 | √ |
| 20 | 主用通信宜采用有线通信或无线通信两种方式。 | GB50350-2015 11.2.3 | 采用无线通信方式。 | √ |

预先危险性分析法评价

对配套设施单元进行预先危险性分析，结果汇总于下表5.7-2。

表5.7-2  配套设施单元预先危险性分析汇总

| 序 号 | 危险源部位 | 导致的事故类型 | 触发条件 | 危险等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 触电 | 1、安全距离不足； 2、防护措施失效； 3、违章或失误； 4、无可靠的遮拦措施； 5、误入危险区。 | Ⅱ | 1、严格遵守电气作业安全管理制度和安全法作业规程； 2、电气作业人员持证上岗； 3、电气作业应加强个体防护，穿戴齐全各项绝缘防护用品； 4、变压器与变压器之间、与其他设备之间的间距应符合要求； 5、变压器四周应加可靠的遮护，采取防止无关人员误入的措施； 6、设置警示标志； 7、外壳应可靠接地，并设置接地故障保护。 |
|  |  | 电气 火灾 | 1、内部绝缘损坏、老化引起短路； 2、接触不良； 3、过电压击穿； 4、外界火烤； 5、动物接触引起短路。 | Ⅱ | 1、加强变压器的绝缘检查，确保各部件绝缘良好； 2、加强变压器的密封检查，确保各部位密封状况良好，防止漏油、渗水现象发生； 3、加强变压器的运行监视，发现异常，要认真分析，正确处理； 4、保证变压器保护装置可靠投入； 5、设置防止小动物接近的措施； 6、定期清洁积垢部位，防止闪络起火； 7、设置雷击、操作过电压等保护； 8、变压器与易燃易爆场所保持足够的安全间距，检修时禁止使用酒精、汽油等易燃品擦拭变压器外壳和带电部位。 |
| 2 | 配电装置 | 触电 | 1、绝缘失效； 2、安全距离不足，且无可靠的遮护； 3、接地保护、漏电保护失效； 4、违反安全作业规程； 5、误触。 | Ⅱ | 1、电气设备、线路必须具备良好的电气绝缘，且与电压等级相匹配； 2、人员容易触及的裸带电体必须置于人的伸臂范围以外，否则应加可靠的遮护； 3、电气设备、线路设置接地保护、漏电保护； 4、电气作业严格遵守安全作业规程，电气作业人员持证上岗； 5、设置防触电警示标志。 |
|  |  | 电气 火灾 | 1、短路； 2、过负荷运行； 3、接触不良； 4、散热不良； 5、外界火源。 | Ⅱ | 1、设置短路、过载、过电压保护； 2、电气连接部位连接应可靠； 3、变配电室应保证良好的通风，电气设备的散热系统应保证运转良好；加强运行监视，发现温升异常，及时处理； 4、电气设备与易燃易爆物质应保证足够的防火间距；爆炸危险场所应采用防爆电气设备；配电室内严禁堆放可燃物；电缆进户、进装置处采取阻火设计。 |
| 3 | 构筑物 | 坍塌 | 1、设计不当； 2、施工不当； 3、过载。 | Ⅱ | 1、规范设计，严密计算，严格设计审核； 2、加强施工过程中的监督监理，确保建筑施工质量； 3、施工过程中不得随意更改设计方案； 4、基础应进行可靠处理，防止过大的不均匀沉降使结构失稳； 5、建筑的结构设计应考虑大型设备检修吊装时的荷载； 6、按基本地震烈度设防。 |
| 4 | 车辆 | 车辆伤害 | 1、车辆故障； 2、操作失误。 | Ⅱ | 1、司机持证上岗； 2、杜绝违章操作； 3、进站后应按规定路线和地点行驶和停放； 4、作业人员和行人注意安全。 |

公用工程及辅助生产设施单元评价小结

（1）该单元安全检查表对孤东油田九区9-斜9015等六个井区零散井开发工程的配套设施单元共20项内容进行了检查，可研未涉及的有7项，无不符合项。

（2）通过预先危险性分析可知，该单元可能发生的事故主要有触电、电气火灾、坍塌、车辆伤害等，事故后果等级为Ⅰ～Ⅱ级，应当引起足够的重视，采取针对性的防范与控制措施。

安全管理单元

### 5.8.1 安全检查表法评价

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2021〕第88号修正）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第260号，经303、311号修订）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）对本工程安全生产管理单元进行评价。具体评价内容见表5.8-1。

表5.8-1  安全生产管理单元检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 | 孤东采油厂制定了符合规定要求的安全生产管理制度和安全操作规程。 | √ |
|  | 生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 高危生产经营单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 特种作业人员应当按照国家有关规定，接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训，取得特种作业相关资格证书后，方可上岗作业。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十五条 | 管理区安全管理人员已取得安全管理合格证书。特种作业人已取得特种作业相关资格证书。 | √ |
|  | 生产经营单位应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方案和治理结果向负有安全生产监督管理职责的部门报告，并由负有安全生产监督管理职责的部门对其治理情况进行督办，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十七条 | 建立了安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。 | √ |
|  | 生产经营单位应当制定、及时修订和实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并与所在地县级以上人民政府生产安全事故应急救援预案相衔接。高危生产经营单位每年至少组织1次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织1次演练。 生产经营单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位，应当与邻近建有专业救援队伍的企业或单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十三条 | 管理区制定有应急处置程序，定期进行演练，并有详细记录。 | √ |
|  | 生产经营单位应当按照国家和省有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第二十一条 | 劳动防护用品使用符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、有限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，应当按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。 生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责。 | 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 第三十一条 | 施工管理符合要求。 | √ |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十七条 | 有相应经费。 | √ |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第五十一条 | 依法缴纳保险。 | √ |
|  | 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十六条 | 有通信联系方式。 | √ |
|  | 生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。 应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第十九条 | 制定有应急处置卡。 | √ |
|  | 各级人民政府应急管理部门、各类生产经营单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十条 | 普及生产安全事故避险、自救和互救知识。 | √ |
|  | 各级人民政府应急管理部门应当将本部门应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本行政区域内重点生产经营单位的应急预案培训工作。 生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 第三十一条 | 有应急预案培训计划。 | √ |
|  | 明确生产经营单位的应急组织形式及构成单位的应急处置职责。应急组织机构可设置相应的工作小组，各小组具体构成、职责分工及行动任务以工作方案的形式作为附件。 | GB/T29639-2020 6.2 | 有组织机构及职责。 | √ |
|  | 明确应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法，以及备用方案和保障责任人。 | GB/T29639-2020 6.5.1 | 应急处置程序中有通信联系方式。 | √ |
|  | 应急队伍保障：明确相关的应急人力资源，包括专家、专兼职应急救援队伍及协议应急救援队伍等。 | GB/T29639-2020 6.5.2 | 有应急队伍。 | √ |
|  | 物资装备保障：明确本单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、更新及补充时限、管理责任人及其联系方式，并建立台账。 | GB/T29639-2020 6.5.3 | 有应急物资。 | √ |

### 5.8.2  安全管理单元评价小结

本节采用安全检查表对安全管理、教育培训、应急及相关文件的符合性方面与国家现行法律、法规、技术标准进行了相应的检查，共设16项检查内容，全部符合要求。

胜利油田分公司孤东采油厂采油管理二、四区建立了完善可靠的安全管理体系、安全生产规章制度和安全操作规程，作业人员参加有关培训并持证上岗，定期进行安全培训教育，制定有应急处置程序并定期演练，符合相应的法律、法规的要求。

典型事故案例

“12.26”违章拆装井口井喷失控事故

事故经过

某年12月24日，13时由某承包公司钻井队承钻的塔中823井在进行拆装井口作业过程中，该井开始试油压井施工，根据试油监督的作业指令书要求，先反挤清水90m3，再分别反挤入密度为1.25kg/cm3钻井液10m3、120m3，此时套压下降至0MPa。23时30分，开始正挤清水4m3后，由于泵压由42MPa上升至55MPa，停泵后压力不下降，于是试油监督决定连接地面简易放喷管线进行放压。25日5时至9时，用6mm油嘴放喷点火，油压下降至17MPa，放喷口处见液、火灭。15时观察，套压保持为0MPa，油压上升至40MPa。18时正挤注清水24m3、密度1.25g/cm3的钻井液35m3，此时油压、套压均为0MPa，挤压井完毕。试油监督要求观察井口，并安排配钻井液。21时30分，井口套压上升至3MPa、油压为0，根据试油监督指令，井队往油层套管环形空间内注入钻井液1.5m3，套压下降到26日零时30分，套压回升至4MPa，油压为0，井队请示试油监督后，往油层套管环形空间内注入钻井液7m3，套压下降到2MPa，油压为0。零时30分至6时30分，井队每小时往油层套管环形空间内注入钻井液1m3，总计注入钻井液6m3。采油树右翼生产闸门打开，出口处没有油气或钻井液溢出。6时30分至6时55分，井队往油层套管环形空间内注入钻井液17m3，套压由4MPa下降至0。6时55分至7时05分，油压、套压均为0，无钻井液或油气外溢迹象，于是值班干部指挥人员起吊采油树，准备换装封井器所用的钢圈。吊起采油树时井口无外溢，将采油树吊开放到地上后约2min，井口开始有轻微外溢，于是值班干部立即组织抢接变扣接头及旋塞，同时叫试油监督来到井口附近。期间井口钻井液喷势逐渐增大。7时05分至7时10分，抢接变扣接头及旋塞不成功，此时钻井液喷出高度已经达到2m左右。试油监督指挥进行重新抢装采油树不成功，井口钻井液已喷出钻台面以上高度，无法控制，7时15分发生井喷。

事故原因

1）直接原因

钻井队违背试油监督“静止观察8-12h，待井下压稳后，再拆装井口”的指令。在井下未压稳的情况下擅自拆装井口，是造成这次事故的主要原因。

2）间接原因

该井地层属于敏感性储层，喷、漏同层，使压井钻井液密度波动范围小，井不易压稳；目前的试油工艺和装备，在转换井口时，井口有一段时间处于无控状态，是目前试油工艺存在的缺陷。

井队在拆装井口过程中，未及时通知试油监督和井控现场服务人员，使整个施工过程中，缺乏应有的技术指导是导致本次事故的一个重要原因。井队技术力量薄弱，预防井喷意识淡漠，井队施工应变能力较低，也是造成本次事故的原因之一。

防范措施

1）在招标过程中，要选择严格执行甲方指令的施工队伍。对不听指令、自以为是的施工队伍，不得中标。

2）对施工队伍的技术素质、人员配备要严格要求，尤其是高难度的重点探井，不符合标书规定的钻井队，即使已经中标，也要清退。

3）加强现场监督的管理。驻井监督对重要步骤关键环节，要守在井口，盯住不放。

4）对转换井口时，井筒无控制状态的技术装备，要组织力量进行研究。在一时难以解决的情况下，待井压稳后，要最大限度地减少井筒无控制状态的时间。

5）对复杂井、特殊井要反复向施工单位进行交底，讲明难点及应注意的事项。

“1.17”抽油机挤手伤害事故

事故经过

某年1月17日上午，某采油厂采油某矿采油某队职工刘某在班长带领下对某井抽油机进行保养,当刘某在对抽油机中轴承进行紧固时，抽油机突然动了一下，将正在紧固螺丝的刘某右手食指挤了一下,右食指粉碎性骨折。

事故原因

1）刘某在对抽油机中轴承进行紧固时，抽油机突然转动，是导致事故的直接原因。

2）抽油机的制动出故障，是导致事故的主要原因。

防范措施

1）加强设备定期检验和日常的维护保养检查，做好设备安全工作，排除隐患。

2）加强安全教育，提高职工的自我防护意识。

本工程借鉴

通过以上事故案例分析，本工程应借鉴以下几点：

1）加强施工作业安全管理，杜绝违章操作，加强施工作业现场的安全防护措施。加强职工培训，提高职工的业务素质，定期开展应急预案演练，提高职工应急处理能力。

2）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

3）加强设备巡回检查，定期开展设备检测和评价，及时发现问题，消除隐患，保障设备安全运行。

4）强化风险评估和风险削减措施在各项施工作业中的贯彻落实，进一步提高全体干部职工防范各类风险的能力。

安全对策措施及建议

可研提出的安全对策措施

（1）区域布置及总平面布置的安全措施

①区域布置

本工程井场区域布置方面的设计内容应根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）的要求进行布局、建设，见表7.1-1。

表 7.1-1井场区域布置防火间距表

| 序号 | 检查内容 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可能散发可燃气体的场所和设施，宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。 | GB 50183-2004 5.1.2 |
| 2 | 机械采油井与100人以上的居住区、村镇、公共福利设施的距离不应小于25m。 | GB 50183-2004 4.0.7 |
| 3 | 机械采油井与相邻厂矿企业的距离不应小于20m。 |  |
| 4 | 机械采油井与公路的距离不应小于10m。 |  |
| 5 | 机械采油井与架空通信线路的距离不应小于10m。 |  |
| 6 | 机械采油井与架空电力线路的距离不应小于1.5倍杆高。 |  |
| 7 | 油气井与10kV及以下户外变压器、配电间的距离不应小于15m。 | GB 50183-2004 5.2.3 |

②平面布置

井场内主要设备为井口装置、变压器、通信立杆，平面布置严格按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）布置，满足安全距离要求。

③集油管线的路由选择

1）集油管线采用埋地敷设，管顶覆土不小于1.2m，且保证位于最大冻土层以下。

2）集输起点为井口，本工程中集油管线路由主要沿道路敷设。

3）集油管线的安全措施。

A、油田内部集输管道埋地敷设。

B、对管道在地震作用下的强度进行校核。

C、管线穿越公路应避开石方区、高填方区、路堑、道路两侧为同坡向的陡坡地段。

（2）设备、管道等材质选择

①集油管线

站内单井出油管线采用022Cr17Ni12Mo2不锈钢管，执行标准为《流体输送用不锈钢无缝钢管》（GB/T 14976）；

站外集油管线采用柔性复合高压输送管，执行标准为《石油天然气工业用非金属复合管第2部分：柔性复合高压输送管》（SY/T 6662.2）；保护套管采用钢套管，DN≤200套管采用20＃无缝钢管，执行标准GB/T 8163；DN250及以上套管材质采用Q235B，执行SY/T 5037。

②除设备自带外，钢质法兰应符合《钢制管法兰、垫片、紧固件》（HG/T 20592～20635-2009）的要求。

（3）防火防爆的安全措施

①根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）和《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》（SY/T 6671-2017）中有关规定进行输气管道设施爆炸危险场所区域的划分和电气设备选择。爆炸危险场所内的用电设备均选用EX：dIIBT1的产品。各类用电设备的防护等级要求不低于IP54；

②照明线路穿镀锌钢管敷设，防爆区域采用明敷，非防爆区域采用暗敷；

③所有电缆线路过路均穿镀锌钢管保护，爆炸和火灾危险场所的电缆，采用阻燃型交联聚乙烯绝缘电缆；

④自控系统仪表防爆等级为ExdiiBT4，防护等级为IP65，仪表电缆出镀锌钢管穿防爆挠性连接管保护；

⑤各电源进线处做重复接地，接地电阻不大于10Ω；

⑥所有正常不带电的电气设备金属外壳均做接地保护；

⑦工艺管线等设备设防静电接地，接地电阻不大于10Ω。

（4）防雷、防静电的措施

①低压配电系统采用TN-C-S系统；

②各电源进线处做重复接地，接地电阻不大于10Ω；

③所有正常不带电的电气设备金属外壳均做接地保护；

④工艺管线及其相关的容器等设备设防静电接地，接地电阻不大于10Ω；

⑤监控杆、金属灯杆设接地装置，接地电阻不大于10Ω。

（5）人员逃生和救生

本工程新建井场全部按生产信息化标准建设，采用示功图计量，井场内不设人员，油气处理依托已建站场，站内已建甲、乙类火灾危险性生产厂房均设向外开启的门。

已建甲、乙类工艺设备平台、操作平台，均设通向地面的梯子。站内设风向标，当天然气或伴生气泄漏时，可指导人员撤离至风向上风侧。站内设急救箱，在发生火灾时，用于急救和逃生。

本次评价提出的安全技术措施

根据安全检查表提出的安全技术措施

针对检查表中可研没有涉及的内容，参考可研中已提出的安全措施，本次评价提出以下安全技术对策措施：

表7.2-1  安全技术措施汇总表

| 序号 | 对策措施 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采油工程 |  |
| 1 | 抽油机外露2m以下的旋转部位应安装防护装置。 | SY/T6320-2022 4.1.3 |
| 2 | 5.3.1油（气、水）井应符合以下要求： a) 有围栏的井场入口处应设置标志：禁止非工作人员入内、必须穿戴防护用品； b)游梁式抽油机悬绳器正面应设置警语：当心碰头挤手； c) 抽油机护栏外侧应设置警语：旋转部位 禁止靠近； d) 抽油机底部工字钢醒目位置应设置警语：停机断电保养； e) 抽油机皮带轮护罩外侧应设置警语：当心皮带挤伤； f) 抽油机登梯处应设置警语：先停机 后攀登，爬梯横撑处应设置警语：登高系安全带； 5.3.2 用电控制柜应符合以下要求： a) 门外侧应设置标志：当心触电；设置警语：启停机戴好绝缘手套； b) 门内侧应设置警语：当心电弧、侧身操作。 | Q/SH1020 2152-2021 5.3 |
| 3 | 采用套管穿越公路时，套管长度宜伸出路堤坡脚、排水沟外边缘不小于2m。 | GB50423-2013 7.1.12 |
| 二 | 油气集输工程 |  |
| 4 | 地下管线（管沟）穿越铁路、道路时，管顶至或沟盖板顶覆土厚度应根据其上面荷载的大小和分布、管材强度及土壤冻结深度等条件确定。并应符合下列规定：1管顶至或沟盖板顶至铁路轨底的垂直净距不应小于1.2m。2管顶至道路路面结构层底的垂直净距不应小于0.5m。3当埋地管道的埋深不能满足以上第1,2款的规定时，应加防护套管或设管沟。在保证路基稳定的条件下，套管或沟管两端应伸出下列界线以外至少1m：1）铁路路肩或路堤坡脚线；2）城市型道路路面、公路型道路路肩或路堤坡脚线；3）铁路或道路的路边排水水沟边。 | SY/T0048-2016 7.2.6 |
| 5 | 管线沿线应设置里程桩、标志桩、转角桩、阴极保护测试桩和警示牌等永久性标志。 在管线平面改变方向时应设置水平转角桩，转角桩宜设置在折转管道中心线上方。 | GB50253-2014 4.6.1 4.6.3 |
| 6 | 管道应在起点、折点和终点设置管道标志桩，且宜在每隔0.2km处设置管道标志桩，标志桩的间距可根据油区管线密集情况适当调整。 | SY/T6769.5-2016 6.0.5 |
| 三 | 注水工程 |  |
| 7 | 注入泵应设置低压、高压连锁保护，聚合物母液与高压水的混配应采取自动控制方式。 | GB50391-2014 8.2.5 |
| 8 | 混配阀组除应满足所辖注入井的混配要求以外，还应根据具体工况确定是否设置洗井及调剖工艺设施。 | GB50391-2014 8.2.8 |
| 9 | 注入泵前主要通道宽度不宜小于1.5m。 | GB50391-2014 8.3.1 |
| 10 | 高压混配阀组宜成排布置，人行操作通道应满足阀门操作的需要。 | GB50391-2014 8.3.1 |
| 11 | 注入泵进出液管道设计应符合下列规定：1 泵供液干管应设集气包及放气阀。2 泵进液管应设截断阀、过滤器、取样阀、压力显示及低压联锁保护。3 泵出液管应设缓冲器、安全阀、回流阀、止回阀、截断阀、流量计、取样阀、压力显示及高压联锁保护。 | GB50391-2014 8.3.3 |
| 12 | 注水井口应设有截断阀、油压表、套压表，宜设有来水止回阀。注水井口还应设取样阀。 | GB50391-2014 6.2.2 |
| 13 | 站外管道应在起点、折点和终点设置管道标志桩，且宜在每隔0.2km处设置管道标志桩，标志桩的间距可根据油区管线密集情况适当调整。 | SY/T6769.1-2010 7.5 |
| 14 | 寒冷地区井口的油压表、套压表、取样装置及相应工艺应采取防冻措施。 | SY/T6360-2022 7.3 |
| 15 | 埋地管线应设有明显标志桩。 | SY/T6360-2022 7.5 |
| 四 | 公用工程及辅助生产设施 |  |
| 16 | 0.4kV电机的注水站、聚合物注入站、注配间、增压间宜按三级负荷供电。 | GB50391-2014 9.1.1 |
| 17 | 三级负荷宜采用单回路单变压器供电。 | GB50391-2014 9.1.2 |
| 18 | 带电部分应全部用绝缘层覆盖，其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响。 | GB50054-2011 5.1.1 |
| 19 | 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。 | GB50054-2011 6.1.1 |
| 20 | 柱上式变压器台底部距地面高度，不应小于2.5m。 | DL/T5220-2021 12.1.4 |

补充的安全技术措施

（1）针对与架空电力线距离不足的问题提出以下措施：对于钻井过程距离不满足要求的架空电力线，建议改为埋地敷设，钻井作业前移线或在钻井施工期间停电、设置绝缘隔离。钻井井场周边应设置围墙或围栏，非施工人员严禁入内；在该高压线附近做好警示标志及防护措施，警示和防止施工作业过程中的触电事故。

（2）管线碰头、试压过程中应做好安全防护，现场设置警示标志，废弃管线统一处理，两端应设置盲板封堵。

（3）根据《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T 6320-2022）第3.3.4条的规定，油气介质走向应有方向标识，管线、设备涂色应符合《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T004-2020）的规定。

（4）油井采用注汽开采，在开井及投产初期可能会有次生硫化氢的产生。建议在开井及投产初期应注意加强硫化氢检测。为井场值班人员配备防毒防护器材，并制定使用管理规定，组织培训，使操作人员熟练掌握使用、维护等知识。作业人员应配备防硫化氢的防毒面具，井场还应备有急救箱，准备急救药品。

（5）在蒸汽吞吐过程中有可能出现硫化氢，生产单位应根据实际情况，在易造成硫化氢气体聚集的部位安装固定式气体检测仪，检测仪要根据实际情况进行正确选型，检测仪信号引至井场值班室。检测仪的安装及检定符合法规标准，保证其有效性。生产单位还应为井场值班人员配备防毒防护器材，并制定使用管理规定，组织培训，使操作人员熟练掌握使用、维护等知识。上岗人员应配备防硫化氢型的防毒面具，做日常操作使用。井场还应备有急救箱，准备急救药品。

（6）在可能发生硫化氢泄漏的场所应设置醒目的中文警示标识，存在硫化氢的工作场所应在醒目位置设置硫化氢告知牌。发生源多且集中、影响范围较大时，可在地面用红色警示线标示区域范围。装置醒目位置应设置风向标。

（7）注汽管线与注汽井口，注汽管线与锅炉出口，两处均应钻地锚进行固定。注汽井口应使用互成120度夹角的三根直径不小于19mm的钢丝绳固定，活动注汽管线每隔50m应加装一个补偿器或膨胀弯，每隔20m应用地锚固定。地锚钻入深度大于1.5m，钢丝绳固定牢固。活动管线应远离道路边缘、值班室10m以上。

（8）注汽阀门开启和关闭应按“投注时先开注汽阀，后关排空阀；停炉时先开排空阀，后关注汽阀”的过程依次操作。操作者应站在阀门体的侧位。

（9）应做好利旧集输管线的检验检测，确保其满足新增液量的集输负荷要求。本项目涉及老油井及其已建集油管线，油井投产后利旧已建单井集油管线，在设计阶段应对管线输送能力是否满足新井产能需求进行校核，投产运行前应进行吹扫、试压，合格后方可投用。

（10）钻井过程中由于处于双方或多方单位共同在一个井场工作的交叉作业状态，因此相互间的安全管理和安全预告存在相互协调的问题，建议在施工之前建立相应的协议和措施，如进入井场施工单位与钻井队签订交叉作业安全施工协议书，以避免交叉作业过程中出现误伤等事故。

本次评价提出的安全管理建议

钻井过程的安全管理建议

（1）钻井设备搬迁安装作业成立现场搬迁安装领导小组，制定搬迁安装计划，明确安全措施，直接作业环节应严格执行中石化及胜利油田相关规定。

（2）钻井作业井场布置应符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）的规定。钻井现场安全标志设置应符合《钻井现场安全标志的设置》（Q/SH1020 0995-2010）的要求。

（3）各次开钻前都应进行检查和验收，获得批准后方可进行下一步作业。

（4）井控装置的压力等级应符合钻井工程井控设计的要求，使用前进行试压合格。

（5）钻开油气层前应进行技术交底，进行防喷、防火演练，严格执行“坐岗”制度，现场应按工程设计要求储备足量加重钻井液和加重材料。

（6）钻井施工前应查清周边注水、注汽情况，钻开油气层之前应采取相应的停注、泄压和停抽等措施。注水、气、汽井和采油井的停注执行《已开发油田钻调整井过程中停注水、气、汽井和采油井的要求》（Q/SH1020 2162-2013），不停注不准钻开相应层位。

（7）施工前应注意勘查周边环境，了解周边已建老井、建构筑物、管网、线路等的分布情况，合理布置井场。

（8）井口装置齐全，性能可靠，防盗措施到位。采油井的开井、关井、日常管理及一般性维护措施要严格执行井口及其它井控装置的操作规程。

（9）防喷器、节流压井管汇、内防喷工具（旋塞阀等）使用期满6个月或使用中出现问题，应由具有资质的井控车间进行维护、检测；使用期满3年应由具有资质的井控检测部门进行全面检测。检测部门出具合格证后方可使用。并对检测防喷器、旋塞阀打钢号。施工单位做好建立发放、使用及回检台帐。

采油过程的安全管理建议

（1）建立健全的安全管理制度，并根据实际作业情况不断进行修订、补充、完善，使制度逐步趋于合理化、人性化。

（2）对新进员工进行三级安全教育，介绍生产过程安全危险源、危险环境，了解本岗位的安全注意事项，生产作业过程按要求佩戴安全生产防护用品。定期组织员工进行安全消防演练，及安全事故应急预案演练，提高员工的安全意识。

（3）定期组织相关人员进行安全隐患排查，举一反三，对出现安全隐患的设备、环境及时进行整改，定期对配备的安全器材进行检查更换。对检修、更换的设备，及时建立安全设施档案，对设备的正确使用、操作、管理等做明确要求，并做好设备的使用情况、修理更换记录。

（4）落实岗位安全责任制，严格遵守各项安全管理制度及操作规程，杜绝“三违”。

（5）做好防火、防爆、防静电、防中毒工作，动火作业必须严格按要求开具动火作业证，并对动火现场进行清洁、防护；在危险场所设置防火安全装置、自动报警系统和通风设施；在有爆炸危险的场所，严格控制和消除火源的产生，如各种明火、电火花、静电火花等；防止爆炸性混合气体的形成，一旦形成立即予以消除；切断爆炸传播途径等。

（6）油井生产过程中和油井关井后，严格执行巡检制度，定期检测录取油压、套压、油气比等数据资料，有异常及时向上级报告。

井下作业安全管理建议

井下作业需要众多的设备，各种不同的设备操作复杂，比如修井机、起升设备、循环设备、修井辅助设备等。井下作业具有非常复杂、繁冗的工艺，包括前线的检泵、打捞和后线主要包括机械加工和准备服务工作，作业施工地点多、面广，涉及到各种不同的施工，有可能发生严重、损失巨大的灾难性事故，如井喷、井喷失控、着火爆炸等。因此，应积极采取各种措施做好井下作业的安全工作，实现企业的安全生产。

（1）加强井控管理制度建设，明确各部门各岗位井控岗位责任制，从制度上进一步规范井控管理行为。

（2）加强井控技术培训与井控演练，提高职工井控意识、现场技术操作水平、事故应急处理能力。

（3）抓好设计审核环节，确保井控本质安全。

（4）加强井控装备配备，加强井控装备运行管理，设立专业施工人员负责作业井试压，达到第三方试压要求。

（5）完善石油井下作业HSE风险管理控制。

（6）井下作业施工中进出井场的车辆排气管应安装阻火器。施工车辆通过井场地面裸露的油、气管线及电缆，应采取防止碾压的保护措施。

（7）起下管柱作业中，应密切监视井喷显示，一个带有操作手柄、具有与正在使用的工作管柱相适配的连接端并处于开启位置的全开型的安全阀，宜保持在工作面上易于接近的地方。宜对此设备进行定期测试。当同时下入两种或两种以上管柱时，对正在操作的每种管柱，都宜有一个可供使用的安全阀。对安全阀每年至少委托有资格检验机构的检验、校验一次。

（8）冲砂管柱顶部应连接旋塞阀，旋塞阀工作压力应大于最高关井压力，且处于随时可用状态。起下管柱或冲砂中一旦出现井喷征兆，应立即关闭旋塞阀、封井器、套管闸门，防止压井液喷出。

（9）井下作业施工中，应查清井场内地下油气管线及电缆分布情况，采取措施避免施工损坏。

（10）压井管线、出口管线应是钢质管线，各段的压力等级、防腐能力应符合设计要求，满足油气井施工需要；进、出口管线应固定牢固，按相应等级的压力设计分段试压合格。

（11）抽汲诱喷中，仔细观察出口和液面情况，一旦出口出气增加和液面上升，应停止抽汲，起出钢丝绳及抽汲工具，关闭总闸门，打开放喷闸门准备放喷，防止油气从防喷盒喷出。

（12）量油测气及施工作业需用照明时，应采用防爆灯具或防爆手电照明。

（13）井控装置（除自封或环形封井器外）、变径法兰、高压防喷管的压力等级，应大于生产时预计的最高关井井口压力或大于油气层最高地层压力，按试压规定试压合格。

（14）当地气象局应注重提高防范意识，特别是在大风的高发季节，加强对大风的监测预报能力。做好当地气象局与油田单位的预警平台工作，第一时间将大风预警信息发布至油田部门，使其积极做好防御工作。易燃、易爆场所要管理好明火。固井、电源、射孔等作业应加快速度或停止作业，推迟到大风后进行。

（15）从事井下作业各级管理人员，设计编写、审核、审批人员，作业工程、技术人员、安全管理人员、现场施工、监督人员等必须进行井控培训，并持有中国石油化工集团公司井控培训机构颁发的相应级别“井控培训合格证”。“井控培训合格证”有效期为两年，到期应复审培训。

施工阶段的安全管理建议

（1）建设单位须将承包商纳入本单位HSE管理，实行“统一标准、统一管理、统一要求、统一考核”。定期召开承包商安全会议，开展承包商安全检查，督促整改发现的问题。

（2）检查核实工程设计单位、施工单位、监理单位是否具备相应的资质。

（3）落实施工人员是否持有相应的资格证书。

（4）对承包商施工人员进行施工前的培训教育。

（5）签订相关的安全生产协议。

（6）工程施工前，建设单位应当对有关安全施工的技术要求向施工单位进行交底，施工单位负责项目管理的技术人员应当向施工作业班组、作业人员进行交底。

（7）施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

（8）管道与其他建设工程相遇时，应当按照后开工建设的工程项目服从先开工建设和已建成的工程项目的原则，由双方共同协商一致后，方可开工建设。

（9）本工程属扩建项目，涉及到危险性较大的作业（如动火、动土、临时用电等），作业前必须进行危险分析，严格执行危险作业许可制度，办理相应的许可证，落实安全监护措施后方可进行。

（10）施工单位应针对施工过程中可能出现起重伤害、物体打击、机械伤害、触电、车辆伤害等事故编制相应的应急救援措施，并对施工人员进行培训。

（11）加强施工过程监督管理，及时检查施工过程中出现的设计、技术和质量问题，确保本质安全。

（12）动火的管线经吹扫、清洗后应无易燃物，动火现场的管线内和坑内的可燃气体浓度必须低于爆炸下限的25%。

（13）特种作业（动火、动土、高处作业、临时用电、吊装作业等）严格按相关要求进行监督管理。

（14）安全警示牌、职业卫生告知牌及警戒线按要求进行设置。

（15）按要求监督检查施工人员劳保用品的佩戴情况。

运行过程的安全管理建议

（1）根据工程特点，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020），制定各类生产安全事故的应急程序，定期演练，做好记录。

（2）承压管道投产运行前应进行强度和密封性试验，运行后应对密封、连接部位进行全面检查，发现问题，应及时处理并定期检测。

（3）及时做好线路的巡查和维修；由于各种自然或人为的因素，可能导致各种危害发生，应建立相应的应急处置程序，维护好管线沿途安全，防止人为偷盗事件发生。

（4）维抢修现场应划分安全界限，设置警戒线、警示牌。进入作业场地的人员应穿戴劳动防护用品。与作业无关的人员不应进入警戒区。

（5）用于管道带压封堵、开孔的机具和设备在使用前应认真检查，确保灵活好用。必要时，应提前进行模拟试验。

（6）管道封堵作业时，管道内的介质压力应在封堵设备的允许压力之内。

（7）管道维抢修作业坑应能满足施工人员的操作和施工机具的安装及使用。

（8）机械设备上的安全防护装置应完好、可靠，设备的使用和管理应定人、定责，安全附件应定期校验。

（9）加强设备管理，及时发现问题，消除隐患，做好设备的日常维护、定期检查保养工作，杜绝设备带病运行；加强各类安全装置（防雷防静电接地、承压管道等）的日常检查、定期检测，确保设备的安全防护装置、安全设施可靠、齐全、有效。

（10）定期对职工进行安全教育、考核，不断提高职工的安全意识和操作技能，增加安全知识。新职工上岗前应经过“三级教育”，并经考核合格后，方可上岗；特种作业人员等应经具备资质的培训机构培训、考核，取得操作许可证，持证上岗。

（11）在注汽作业过程中应加强对承包商的管理以及承包商对分包商的监督管理，做好作业现场的风险告知及技术交底，明确责任范围，落实管控措施。全方位监督承包商施工，确保工程各个阶段、各个环节都处于受控状态。

（12）活动注汽管道及井口补偿器在使用前应确认产品生产或出厂日期，产品的生产或出厂日期不得在一年以上，否则应更换密封件填料，并经试压后再试用。使用前应检查补偿器外观有无搬运过程所造成的缺陷，尤其是卡箍部位，不应有影响卡箍密封的缺陷。与管线连接时，随轴线转动活动管柱，使活动管柱只承受轴向力，而不应承受径回力。连接好后，应尽量使补偿器均匀着地受力，而不要悬空。严禁超温超压试用，正常试用压力≤ 21MPa，温度≤ 355℃。补偿器在试用12次后，严禁再次使用，应作报废处理。在用井口补偿器使用6个注汽周期应进行一次检测，使用12个周期进行强制报废。对连续停用超过一年的补偿器，再重新启用时应当全面进行检验，检验合格后方可投入使用。

（13）注汽期间应该规定录取相邻生产井资料，防止汽窜、井喷。

（14）在油田开采过程中，伴随着吞吐次数的增加和吞吐范围的增大，在井距相对较小的情况下，井与井之间形成热水通道，经过多个周期后容易发生汽窜现象。对于汽窜井应采取如下措施，提高其注蒸汽开采效果，减少安全隐患：

1）关闭套管环空，提高泵挂位置。关闭套管环空是为了增大井底流压，减少水的闪蒸，提高泵的效率。

2）在突破层位机械封堵，控制汽窜程度。

3）在突破层位进行Ca(OH)2处理，控制出汽，出砂。

4）关井，对汽窜十分严重的井，无法正常生产，只能采取关井措施。

（15）该区块内伴生气含硫化氢，新建井场相关值班人员应配备防毒防护器材，并制定使用管理规定，组织培训，使操作人员熟练掌握使用、维护等知识。井场还应备有急救箱，准备急救药品。

（16）建立硫化氢防护用品使用、发放管理规定，并监督作业人员正确使用。硫化氢监测仪使用过程中要定期校验。

（17）在含硫化氢环境中作业应采用以下安全防护措施：

①根据不同作业环境配备相应的硫化氢监测仪器及防护装置，并有专人管理，使硫化氢监测仪及防护装置处于备用状态；

②作业环境应设立风向标；

③供气装置的空气压缩机应置于上风侧；

④重点监测区应设置醒目的标志、硫化氢监测探头、报警器及排风扇；

⑤进入重点监测区作业时，应配戴硫化氢监测仪和正压式空气呼吸器，至少两人同行：一人作业，一人监护；

⑥当浓度达到10mg/m3报警时，作业人员应检查泄漏点，准备防护用具；当浓度达到50mg/m3报警时，迅速打开排风扇，疏散下风向人员，作业人员应戴上防护用具，禁止动用电、气焊，抢救人员进入戒备状态，查明泄漏原因，迅速采取措施，控制泄漏，向上级报告情况。

（18）各直属单位应制定硫化氢泄露专项应急预案、配齐防硫化氢中毒应急物资、定期开展硫化氢泄露应急演练。

（19）硫化氢检测仪报警时，必须佩戴正压式空气呼吸器，检查、确认泄漏点并按应急处置程序进行汇报、告知、疏散、处置等。

（20）发生硫化氢泄漏或中毒事故时，现场作业人员应停止作业并撤离，启动应急预案。

（21）在硫化氢风险区域内人员发生不明原因的晕厥时，未佩戴个体防护器具的现场人员应立即沿上风向撤离，任何人员不得盲目施救。抢险救援人员应佩戴正压式空气呼吸器。

（22）急救人员对中毒人员进行施救时，应穿戴好防护用品，将中毒人员脱离现场并移至空气新鲜的上风方向，立即给氧。对呼吸、心跳骤停者应立即实施心肺复苏，及时送有条件的医疗单位进行抢救。

（23）事故现场应划出危险区域，设立警示标识和警戒线，无关人员和车辆不得进入。

（24）发生硫化氢中毒或硫化氢环境的应急抢险后，参与人员需要进行职业健康体检。

（25）注入泵、电机等除液位和高低压报警外尚应考虑注入泵轴承超温保护、注入泵出口水温超限保护等参数监测及超限报警和联锁停机功能。

（26）对新增加注聚等设备、设施进行完整归档，针对新增加设备、设施实施制定针对性管理规定、操作规程及应急处理防范措施，并补充到现有安全管理体系，应急内容应融合到原应急体系中，统一进行应急救援的计划、部署和管理。

（27）注聚管道应定期检查埋地管段的覆土、外防腐情况，对外腐蚀严重的地段要重点检查。发现管线局部腐蚀严重时应及时进行更换大修，以防止高压流体刺漏。

（28）定期巡回检查设备、设施，各种操作压力、液位应符合规定要求，保证机泵、电气设备应有接地线，并执行电气检查维护等电气安全操作规程。高压设备零部件齐全完好，闸门开关灵活，螺栓紧固、整齐。

（29）定期检查聚合物分散系统、熟化系统、监控系统、注聚泵等设备设施。泵等旋转部位应设置防护罩等，防护措施到位，皮带轮防护罩应安装牢固，各联接部位应无松动、无泄漏。

（30）注聚泵不应带压启动，启动后检查运转是否正常，定期检查流量、压力是否在规定的范围内，发现异常情况应立即停泵检查。

（31）采油管理区按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）有关规定提取和使用安全生产费用。

评价结论

评价项目组在对孤东油田九区9-斜9015等六个井区零散井开发工程存在的危险、有害因素进行全面分析的基础上，运用了安全检查表法、预先危险性分析法分别对工程进行了分析评价，并提出了减少危险发生的相应对策措施。

安全评价结果

（1）本工程运行过程中涉及的主要物质为原油、天然气、硫化氢、高压水、高温高压蒸汽及氮气泡沫酸洗返排过程中用到的氮气、复合酸等。

（2）本工程在钻井过程中可能发生车辆伤害、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、中毒和窒息、火灾、爆炸、高处坠落、井喷失控、其他伤害等事故；

在井下作业过程中可能发生井喷失控、火灾、爆炸、机械伤害、物体打击、中毒和窒息、触电、车辆伤害、起重伤害、坍塌、其他伤害等事故；

在地面工程施工过程中可能发生火灾、爆炸、物体打击、触电、机械伤害、高处坠落、起重伤害、车辆伤害、坍塌等事故；

在采油过程中可能发生井喷、火灾、爆炸、机械伤害、物体打击、触电、中毒和窒息、高处坠落等事故；

在油气集输过程中可能发生火灾、爆炸、物体打击、触电、中毒和窒息、其他伤害等事故；

在注汽过程中可能发生锅炉爆炸、管道爆裂、灼烫、井喷、中毒和窒息、物体打击等事故；

在注聚过程中可能发生物体打击、机械伤害、管道爆裂、触电、淹溺等事故；

主要设备、公用工程及辅助生产设施可能发生高处坠落、触电、机械伤害、物体打击、火灾、爆炸及其他伤害等事故。

（3）自然环境中存在的主要危险有害因素为雷击、气温、地震、腐蚀、风暴潮等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。

（4）本工程未构成危险化学品重大危险源。

（5）运用安全检查表法对该工程进行检查，各检查项基本符合标准规范的要求，工程站场布置满足防火要求，与周边设施的安全距离满足要求。设备选型合理，安全管理规范，对于方案未提及到的内容本报告在安全对策措施中提出了建议。

（6）根据预先危险性分析结果，本工程运行中可能发生的事故类别有火灾、爆炸、物体打击、触电、高处坠落等。部分事故后果的危险性等级为Ⅲ级，一旦发生，可能会造成个别人员的伤亡和较大的经济损失，应当作为本工程安全防范的重点。

应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议

本工程防范的重点是井喷、井喷失控、火灾、爆炸事故。

本工程应重视的安全对策措施包括：

（1）严格执行中石化、胜利油田分公司安全控制的各项规定。

（2）注意钻井作业过程平面布置间距，对于钻井过程距离不满足要求的架空电力线，建议改为埋地敷设，钻井作业前移线或在钻井施工期间停电、设置绝缘隔离。钻井井场周边应设置围墙或围栏，非施工人员严禁入内；在该高压线附近做好警示标志及防护措施，警示和防止施工作业过程中的触电事故。

（3）井控装备是保障井控安全的前提，全套井控装备在井场应严格按标准要求安装，并应试压合格。

（4）本区块钻井施工严格按照《已开发油田钻调整井过程中停注水、气、汽井和采油井的要求》（Q/SH1020 2162-2013）及时关停临近的注水、气、汽井和采油井，并采取泄压措施。钻井队要及时了解所钻井附近注水、气、汽井和采油井压力变化情况，做好停注与监控工作。

安全评价结论

本工程属改建工程，本项目新钻部分油井距周边架空电力线路间距，不能满足《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）的要求，建议改为埋地敷设，钻井作业前移线或在钻井施工期间停电、设置绝缘隔离。钻井井场周边应设置围墙或围栏，非施工人员严禁入内；在该高压线附近做好警示标志及防护措施，警示和防止施工作业过程中的触电事故。进井路布置合理，集油管线路由安全距离符合国家法律法规和相关标准规范的要求，管线不存在与当地市政管网交叉或距离不符合标准的情况。生产工艺成熟，工艺装置根据安全生产要求设计了必要的安全设施，辅助设施可以满足生产的需要。

本工程《工程实施方案》已提出了部分安全设施的设计内容及设计原则，在下一步的设计中应结合本报告第七章提出的安全对策措施，进行补充与完善。在采纳本评价报告提出的安全对策措施及建议后，风险能够得到控制。项目建成后，安全生产条件符合国家现行法律、法规、标准规范的要求。

# 附表1  原油的物质特性及危险性分析表

| 标识 | 中文名：原油 |  |  | 英文名称crude oil；Petroleum |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS NO.： 8002-05-9 |  |  | UN编号：1267 |  |  |
| 理化性质 | 外观与气味：黄色乃至黑色，有绿色荧光的稠厚性油状液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  |  | 溶解性：不溶于水，溶于多种有机溶剂 |  |  |
|  | 沸点（℃）：自常温至500℃以上 |  |  | 相对密度（水=1）：0.78～0.97 |  |  |
|  | 燃烧热（kj/mol）:无资料 |  |  | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |  |  |
|  | 闪点（℃）：-- |  |  | 聚合危害：不能出现 |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：1.1～8.7 |  |  | 自燃温度（℃）：350 |  |  |
|  | 火灾危险性分类：甲B |  |  | 物质危险性类别：中闪点易燃液体 |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热分解出有毒的烟雾。其燃烧、爆炸危险性与轻汽油相似。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土，用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 毒性：500～5000mg/kg（哺乳动物吸入） |  |  |  | 毒物侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |  |
|  | 原油本身无明显毒性。其不同的产品和中间产品表现出不同的毒性。遇热分解释出有毒的烟雾。吸入大量蒸气能引起神经麻痹。 |  |  |  |  |  |
| 操作处置 注意事项 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。工作后淋浴更衣，注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 | 呼吸系统防护 |  |  | 高浓度环境中，应该佩戴防毒口罩。必要时建议佩戴自给式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护 | 戴安全防护眼镜。 | 身体防护 |  |  | 穿相应的防护服。 |
|  | 手防护 | 戴防护手套。 | 其他防护 |  |  | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |

# 附表2  天然气的物质特性及危险性分析表

| 标识 | 中文名：天然气；沼气 | 英文名称natural gas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UN编号：1971 | CAS NO.： 8006-14-2 |  |
| 理化性质 | 外观与气味：无色、无味气体。 |  |  |
|  | 成份：主要是低分子量烷烃混合物，如甲烷、乙烷、丁烷、戊烷等未净化的天然气，常含有二氧化碳、少量硫化氢、氮和氦等。 |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | 溶解性 |
|  | 沸点（℃）：-160 |  | 相对密度（水=1）：约0.45（液化） |
|  | 燃烧热（kj/mol） |  | 相对密度（空气=1） |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：CO、CO2 |
|  | 闪点（℃）甲烷：-188；乙烷＜-50；丙烷：-104 |  | 聚合危害：不能出现 |
|  | 爆炸极限(V%)：5～15 |  | 自燃温度（℃）：482～632 |
|  | 火灾危险性分类：甲B |  | 危险性类别：易燃气体 |
|  | 危险特性：易燃，与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 健康危害 | 毒性：无资料 |  | 毒物侵入途径：吸入 |
|  | 天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。 |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议在特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄漏紧急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风向，并进行隔离，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，加速扩散。喷水雾稀释、溶解，构筑物围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储存注意 事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房内。远离火种、热源。仓温不宜超过30度。防止阳光直射。保持容器密封，应与氧气、压缩空气、卤素等分开存放。切忌混储混运。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓库外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |

# 附表3  硫化氢的物质特性及危险性分析表

| 标 识 | 中文名 | 硫化氢 |  |  |  | CAS |  | 7783-06-4 |  |  |  | RTECS号 |  | MX1225000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | hydrogen sulfide |  |  |  | 分子量 |  | 34.08 |  |  |  | UN编号 |  | 1053 |
|  | 分子式 | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 |  |  | 无色、有恶臭的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 |  |  | 用于化学分析如鉴定金属离子。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 |  |  | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） |  | -85.5 |  | 相对密度（水=1） |  |  |  | 无资料 |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol） | 无资料 |
|  | 沸点（℃） |  | -60.4 |  | 相对密度（空气=1） |  |  |  | 1.19 |  |  |  | 饱和蒸汽压 （kPa） | 2026.5(25.5.) |
|  |  |  |  |  | 临界温度（℃） |  |  |  | 100.4 |  |  |  | 临界压力（Mpa） | 9.01 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 |  |  | 本品易燃，具强刺激性。 |  |  | 危险特性 |  |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 |  |  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） |  |  | 无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） |  |  | 260 |  |  | 燃烧（分解）产物 |  |  | 氧化硫 |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V%） |  |  | 4.0 |  |  | 灭火方法 |  |  | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V%） |  |  | 46.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 |  |  | 稳定 |  |  | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、碱类。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 |  |  | 不能出现 |  |  | 避免接触的条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 接触 限值 | 中国MAC：10mg/m³ 前苏联MAC：10 mg/m³ 美国TWA：OSHA 20ppm，28mg／m³[上限值]；ACGIH 10ppm，14mg／m³ 美国STEL：ACGIH 15ppm，21mg／m³ |  |  |  |  |  | 健康 危害 |  |  | 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m³ 以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。本品对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：无资料 LC50：618 mg/m³(大鼠吸入) |  |  |  |  |  | 侵入途径 |  |  | 吸入经皮吸收 |  |  |  |
| 急 救 措 施 | 皮肤 接触 | 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。注意患者保暖并且保持安静。吸入或接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛 接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 工程 防护 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，必须佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带正压自给式呼吸器。NIOSH/OSHA100ppm：动力驱动滤毒盒空气净化呼吸器、装滤毒盒的空气净化式呼吸器、供气式呼吸器、自携式呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装滤毒盒的空气净化式呼吸器、自携式逃生呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛 防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿相应的防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴防化学品手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄 漏 应 急 处 置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置 | 用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件1  可行性研究报告的批复文件

涉及企业机密，不予公开。

- 附件2  原油、天然气分析报告

涉及企业机密，不予公开。

- 附件3  评审意见

涉及企业机密，不予公开。

- 附件4  报告修改说明

涉及企业机密，不予公开。