报告编号：SH-2024-SY-YPJ-0302

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司

涪陵页岩气田江东区块

焦页90号评价井组方案

安全预评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2024年4月10日

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司

涪陵页岩气田江东区块

焦页90号评价井组方案

安全预评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

项目负责人：周菲菲

2024年4月10日

前言

江东区块属涪陵油气勘查区块西部。涪陵油气勘查区块横跨重庆市南川、武隆、涪陵、丰都、长寿、垫江、忠县、梁平、万县九区县。项目名称为“重庆市四川盆地涪陵地区油气勘查”，许可证号为0200001020289，探矿权人为中国石油化工股份有限公司，储量权益比例100%；勘查单位为中国石油化工股份有限公司勘探分公司。区块极值坐标：东经107°05′00″-108°13′00″、北纬29°16′00″-30°41′00″，勘查面积7307.77km2。

2013年8月中国石油化工股份有限公司将涪陵矿权区整体申报国家级页岩气示范区，2013年9月3日国家能源局复函同意设立“重庆涪陵国家级页岩气示范区”。2016年编制的涪陵页岩气田江东区块产能建设方案的工区位于示范区西部。本次编制的涪陵页岩气田江东区块焦页90号评价井组位于江东区块中部，地质分区属于江东区块江北3区。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号，2021年6月10日中华人民共和国主席令[2021]第88号修改）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，第77号修订）等有关规定，山东实华安全技术有限公司受中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司的委托，对本工程项目进行安全预评价。

接受委托后，山东实华安全技术有限公司成立了评价项目组，评价项目组遵循有关法律、法规、政策和标准，开展评价工作。在现场调查的基础上，仔细分析本工程项目的可研报告，及时与设计单位交换意见，并严格按照国家有关法律法规、技术标准的要求，综合运用了预先危险性分析（PHA）、安全检查表（SCL）、定量风险模拟评价等定性定量分析方法，对该工程项目存在的危险有害因素进行了分析评价，并提出了切实可行的安全对策措施和建议，为本工程项目的初步设计和今后安全生产管理提供依据。

本报告在评价、编制过程中，得到了中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司的大力支持，在此表示由衷的感谢！

2024年4月

目录

1 概述	9

1.1 评价目的	9

1.2 评价依据	9

1.3 评价范围	19

1.4 评价程序	20

2 建设项目概况	22

2.1 建设项目基本情况	22

2.2 自然和社会环境概况	23

2.3 开发方案及气藏概况	26

2.4 钻井工程	34

2.5 采气工程	48

2.6 集输工程	65

2.7 采出水处理	67

2.8 公用工程及辅助生产设施	68

2.9 安全管理情况	79

3 危险、有害因素辨识与分析	81

3.1 主要物质危险、有害因素分析	81

3.2 生产工艺及设备设施危险、有害因素分析	96

3.3 自然和社会危险因素分析	114

3.4 重大危险源辨识	117

3.5 事故案例与事故原因分析	118

4 评价单元划分和评价方法选择	126

4.1 评价单元划分	126

4.2 评价方法选择	126

5 定性、定量评价	130

5.1 选址及外部安全条件评价	130

5.2 技术、工艺安全可靠性评价	130

5.3 设备、装置、设施配套及可靠性评价	132

5.4 公用工程及辅助生产设施单元	133

5.5 风险程度评价	133

6 安全管理和应急管理评价	134

6.1 安全管理	134

6.2 应急管理	134

7 安全对策措施及建议	135

7.1 可研报告中提出的主要安全对策措施	135

7.2 补充的安全对策措施及建议	148

8 评价结论	149

8.1 项目主要特点及主要危险、有害因素评价结果	149

8.2 应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议	149

8.3 项目潜在的危险、有害因素控制	150

8.4 综合评价结论	150

概述

评价目的

- 贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，分析与辨识本工程项目施工及投产运行后可能存在的主要危险有害因素；确定本项目与安全生产法律、法规、规章、标准的符合性。

- 预测本项目运行过程中发生事故的可能性及其严重程度；并提出消除、预防和降低危险、危害后果的安全对策措施和建议。

- 为本项目安全运行提供技术性指导，为应急管理部门实施监督提供参考依据，为建设项目初步设计提供依据。

评价依据

国家法律法规、部门规章和地方性法规

法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号发布，主席令[2009]第18号、主席令[2014]第13号、主席令[2021]第88号修正，2021年9月1日起施行）

- 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（中华人民共和国主席令第30号，2010年6月25日通过，2010年10月1日施行）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2008]第6号，主席令[2019]29号修订，[2021]81号修订，2021年4月29日起施行）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令[2013]第4号，2014年1月1日起施行。）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令[2008]第7号修订版，2009年5月1日起施行）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第69号，2007年11月1日起施行）

- 《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令[1997]第88号，2016年第48号主席令修正，2016年9月1日起施行）

行政法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，第591号、第645号修订，2013年12月7日起施行）

- 《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令[2000]第279号，国务院令第714号修改，2019年4月23日实施）

- 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令[2003]第393号，2004年2月1日起施行）

- 《中华人民共和国工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2010]第586号，2011年1月1日起施行）

- 《中华人民共和国生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令[2019]第708号，2019年4月1日起施行）

- 《国务院关于修改<特种设备安全监察条例>的决定》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）

- 《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，国务院令第653、666、703号、国办函[2017]120号、国办函[2021]58号增补修正，2005年11月1日起施行）

- 《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，国务院令588号修改，2011年1月8日起施行）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年6月1日起施行）

- 《建设工程抗震管理条例》（国务院令第744号，2021年9月1日起施行）

- 《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2004年3月1日起施行）

部门规章及规范性文件

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2011]第36号，国家安全生产监督管理总局令第77号修改，2015年4月2日实施）

- 《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第60号，自2013年9月1日起施行。）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第17号，2019年应急管理部令第2号修改，2019年9月1日起施行）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安监总局令第40号，总局令第79号修正，2015年7月1日起施行）

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令[2005]第3号，2015年国家安全生产监督管理总局令第80号修改，2015年7月1日起施行）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号，原总局令80号修订版，2015年7月1日起施行）

- 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（原国家安监总局令第77号，2015年5月1日起施行）

- 《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》（原国家安监总局令第79号，2015年7月1日起施行）

- 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安监总局令第80号，2015年7月1日起施行）

- 《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理局等十部门公告2015年第5号，应急管理部等十部委公告2022年第8号，2023年1月1日）

- 《产业结构调整指导目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2023]第7号，自2024年2月1日起施行）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资[2022]136号，2022年12月12日起实行）

- 《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局第24号令，2013年6月1日起施行）

- 《质检总局关于修订<特种设备目录>的公告》（国家质量监督检验检疫总局公告[2014]第114号，2014年10月30日起施行）

- 《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号，2020年6月3日起施行）

- 《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版，2013年2月5日起施行）

- 《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版，2013年2月6日起施行）

- 《易制爆危险化学品目录（2017年版）》（2017年5月11日起施行）

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部工业和信息化部公安部交通运输部公告2020年第3号，2020年5月30日起施行）

- 《卫生部关于印发<高毒物品目录>的通知》（卫法监发[2003]142号，2003年6月10日起施行）

- 《中国严格限制的有毒化学品名录（2023年版）》（2023年10月18日起施行）

- 《质检总局关于实施新修订的<特种设备目录>若干问题的意见》（国质检特[2014]679号，2014年10月30日起施行）

地方性法规、规章

- 《重庆市安全生产条例》（渝人常[2024]第29号，2024年07月01日施行）

- 《重庆市建设工程安全生产管理办法》（重庆市人民政府令[2015]第289号，2015年5月1日起施行）

- 《重庆市突发事件应对条例》（重庆市第三届人民代表大会常务委员会第30次会议通过，2012年7月1日起施行）

- 《重庆市安全生产委员会办公室关于印发〈重庆市生产安全事故应急预案管理办法实施细则〉的通知》（渝安办[2020]110号，2020年11月12日起施行）

标准规范

国家标准

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

- 《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《3～110kV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

- 《石油天然气站内工艺管道工程施工规范（2012年版）》（GB50540-2009）

- 《油气田集输管道施工规范》（GB50819-2013）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

- 《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

- 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264-2013）

- 《电力设施抗震设计规范》（GB50260-2013）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-2014）

- 《埋地钢质管道直流干扰防护技术标准》（GB50991-2014）

- 《气田集输设计规范》（GB50349-2015）

- 《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

- 《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）

- 《混凝土结构设计规范（2015年版）》（GB50010-2010）

- 《通信线路工程设计规范》（GB51158-2015）

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

- 《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015）

- 《油田采出水处理设计规范》（GB50428-2015）

- 《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）

- 《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

- 《天然气》（GB17820-2018）

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）

- 《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166-2019）

- 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》（GB39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《陆上石油天然气开采安全规程》（GB42294-2022）

- 《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）

- 《安全防范工程通用规范》（GB55029-2022）

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

- 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）

- 《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》（GB/T50698-2011）

- 《石油天然气工业井下设备井下安全阀》（GB/T28259-2012）

- 《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T50892-2013）

- 《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（GB/T50823-2013）

- 《石油天然气管道工程全自动超声波检测技术规范》（GB/T50818-2013）

- 《石油天然气工业管道输送系统管道阀门》（GB/T20173-2013）

- 《钢质管道焊接及验收》（GB/T31032-2023）

- 《石油天然气钻井井控技术规范》（GB/T31033-2014）

- 《石油天然气工业钻井和采油设备钻井和修井井架、底座》（GB/T25428-2015）

- 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T21448-2017）

- 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB/T50470-2017）

- 《石油天然气工业钻机和修井机》（GB/T23505-2017）

- 《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2018）

- 《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）

- 《油气管道运行规范》（GB/T35068-2018）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》（GB/T21246-2020）

- 《钢质管道内腐蚀控制规范》（GB/T23258-2020）

- 《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》（GB/T3836.1-2021）

- 《石油天然气钻采设备井下安全阀系统设计、安装、操作、试验和维护》（GB/T22342-2022）

- 《石油天然气钻采设备井口装置和采油树》（GB/T22513-2023）

- 《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T9711-2023）

- 石油天然气工业管道输送系统（GB/T24259-2023）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T230-2010）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

行业标准和地方标准

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）

- 《页岩气钻井井控安全技术规范》（AQ/T2076-2020）

- 《页岩气井独立式带压作业机起下管柱作业安全技术规范》（AQ/T2077-2020）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

- 《电子巡查系统技术要求》（GA/T644-2006）

- 《石油天然气管道系统治安风险等级和安全防范要求》（GA1166-2014）

- 《石油石化系统治安反恐防范要求第6部分：石油天然气管道企业》（GA1551.6-2021）

- 《页岩气气田集输工程设计规范》（NB/T14006-2020）

- 《页岩气安全规程》（NB/T10399-2020）

- 《套管柱试压规范》（SY/T5467-2007）

- 《石油放射性测井辐射防护安全规程》（SY5131-2008）

- 《油气井射孔用多级安全自控系统安全技术规程》（SY6350-2008）

- 《天然气管道运行规范》（SY/T5922-2012）

- 《石油工业用加热炉安全规程》（SY0031-2012）

- 《石油天然气站场阴极保护技术规范》（SY/T6964-2013）

- 《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）

- 《油（气）田测井用放射源贮存库安全规范》（SY6322-2013）

- 《丛式井平台布置及井眼防碰技术要求》（SY/T6396-2014）

- 《油气井井喷着火抢险作法》（SY/T6203-2014）

- 《石油天然气地面建设工程供暖通风与空气调节设计规范》（SY/T7021-2014）

- 《石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范》（SY/T7036-2016）

- 《油气架空管道防腐保温技术标准》（SY/T7347-2016）

- 《油气田工程安全仪表系统设计规范》（SY/T7351-2016）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《石油天然气工程建筑设计规范》（SY/T0021-2016）

- 《石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范》（SY/T7036-2016）

- 《油气输送管道监控与数据采集（SCADA）系统安全防护规范》（SY/T7037-2016）

- 《输气管道系统完整性管理规范》（SY/T6621-2016）

- 《固井设计规范》（SY/T5480-2016）

- 《防止静电、雷电和杂散电流引燃的措施》（SY/T6319-2016）

- 《石油天然气工业钻井和采油设备节流和压井设备》（SY/T5323-2016）

- 《固井作业规程第1部分：常规固井》（SY/T5374.1-2016）

- 《井筒作业用民用爆炸物品安全规范》（SY5436-2016）

- 《井身结构设计方法》（SY/T5431-2017）

- 《钻井完井交接验收规则》（SY/T5678-2017）

- 《油气田电业带电作业安全规程》（SY/T5856-2017）

- 《油气田防静电接地设计规范》（SY/T0060-2017）

- 《钻井井身质量控制规范》（SY/T5088-2017）

- 《油气管道线路标识设置技术规范》（SY/T6064-2017）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》（SY/T6671-2017）

- 《防静电安全技术规范》（SY/T7385-2017）

- 《本安型人体静电消除器安全规范》（SY/T7354-2017）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《油气输送管道并行敷设技术规范》（SY/T7365-2017）

- 《油气输送管道工程水域开挖穿越设计规范》（SY/T7366-2017）

- 《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》（SY/T6137-2017）

- 《硫化氢环境井下作业场所作业安全规范》（SY/T6610-2017）

- 《硫化氢环境人身防护规范》（SY/T6277-2017）

- 《石油钻、修井用吊具安全技术检验规范》（SY/T6605-2018）

- 《石油工程建设施工安全规范》（SY/T6444-2018）

- 《石油测井作业安全规范》（SY/T5726-2018）

- 《油气输送管道线路工程水工保护设计规范》（SY/T6793-2018）

- 《天然气地面设施抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂金属材料技术规范》（SY/T0599-2018）

- 《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T6607-2019）

- 《天然气井试井技术规范》（SY/T5440-2019）

- 《防喷器检验、修理和再制造》（SY/T6160-2019）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

- 《油气厂、站、库给水排水设计规范》（SY/T0089-2019）

- 《油气输送管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》（SY/T4108-2019）

- 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

- 《钻井井控装置组合配套、安装调试与使用规范》（SY/T5964-2019）

- 《陆上石油天然气录井作业安全规程》（SY/T6348-2019）

- 《石油天然气管道安全规范》（SY/T6186-2020）

- 《油气田变配电设计规范》（SY/T0033-2020）

- 《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T5974-2020）

- 《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）

- 《油（气）田容器、管道和装卸设施接地装置安全规范》（SY/T5984-2020）

- 《油气田及管道工程雷电防护设计规范》（SY/T6885-2020）

- 《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）

- 《石油天然气管道安全规范》（SY/T6186-2020）

- 《阴极保护管道的电绝缘标准》（SY/T0086-2020）

- 《油气管道仪表及自动化系统运行技术规范》（SY/T6069-2020）

- 《油气管道安全预警系统技术规范》（SY/T6827-2020）

- 《油气管道完整性管理等级评估规范》（SY/T7472-2020）

- 《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2020）

- 《油气输送管道工程竣工验收规范》（SY/T4124-2020）

- 《油气输送管道工程水平定向钻穿越设计规范》（SY/T6968-2021）

- 《常规射孔作业技术规范》（SY/T5325-2021）

- 《输气管道工程过滤分离设备规范》（SY/T6883-2021）

- 《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（SY/T7628-2021）

- 《非金属管道设计、施工及验收规范 第5部分：纤维增强热塑性塑料复合连续管》（SY/T6769.5-2016）

- 《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T6503-2022）

- 《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）

- 《输油气管道工程安全仪表系统设计规范》（SY/T6966-2023）

- 《固井作业规程第2部分：特殊固井》（SY/T5374.2-2023）

- 《下套管作业规程》（SY/T5412-2023）

- 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSGD0001-2009）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）

- 《压力管道监督检验规则》（TSGD7006-2020）

- 《通信线路工程设计规范》（YD5102-2010）

建设项目批复性文件及其它资料

- 《涪陵页岩气田江东区块焦页90号评价井组方案可行性研究报告》（中石化江汉石油工程设计有限公司，2023年12月编制）

- 《涪陵页岩气田江东区块焦页90号评价井组方案可行性研究报告批复》（江油工单[2024]12号）

- 现场踏勘、调查及收集的相关资料

- 安全预评价委托书

评价范围

本安全评价报告评价对象和范围包括：钻井工程、采气工程、集输工程，以及与之配套的仪表及自动控制、供配电、给排水及消防、热工、防腐保温、采暖通风、通信、建筑与结构等辅助生产系统和公用工程。主要包括：

1、钻井工程

本井组扩建平台1座，部署井网加密井1口（焦页90-5HF井），中上部气层井1口（焦页90-Z1HF井），采用“瘦身Ⅱ型”、“双导管+三开次”井身结构，选用ZJ70钻机，总进尺1.17万米。

- 采气工程

采用桥塞射孔联作分段压裂工艺，根据天然裂缝发育情况及井周储量动用程度，优化压裂工艺参数。平均单井压裂段数30段，采用一体化变粘减阻水体系，平均单井总液量44325m³、用液强度22.5m³/m；选用70/140目石英砂+40/70目石英砂+30/50目覆膜砂支撑剂组合，采用“多簇密切+暂堵转向”主体工艺，结合井网部署、应力环境、曲率发育的特征，围绕压裂规模、分段分簇、暂堵工艺等方面开展针对性优化。

采气井口材料级别选用EE级，井口装置压力等级选用70Mp。生产管柱采用23/8英寸油管+多级气举阀。

- 地面工程

本次江东区块焦页90号评价井组项目共扩建1个平台，新增焦页90-Z1HF、90-5HF井2口。建设方案主要依托焦石坝乌江北建成的集气站、集气管线、供电线路等主体工程实施，具体建设内容如下。

- 新建产能0.25×108m³/a，作为焦石坝一期产量递减的补充，气田现有集气能力和脱水能力满足焦页90号井组开发调整项目新增气量要求，产气经白涛脱水站处理后交接涪陵输配站和涪陵增压站外输。

- 集气依托已建集气站，需扩建焦页90号平台，由于一期老井已陆续开展增压，为了充分利用新井初期压力，新井与老井集气流程分开，形成各自独立集气系统。焦页90号平台扩建2口井，新增2具两相流量计、1座5井式智能计量泵撬，并配套5口井气举管线，89号集气站搬迁利旧1台水套加热炉。

- 采出水由管线输至暂存池暂存，平台采出水罐车拉运。

- 扩建平台（集气站）属于五级站场，平台生产设备和辅助生产设施移动式灭火器随搬迁利旧，消防棚新建。

- 90号扩平台钻井及生产电源依托35kV中原线供电，需新建35kV线路0.6千米。新建平台（集气站）增加生产供电、照明电缆及防雷接地设施。

- 扩容扩建采气平台及集气站控制系统，新增井口及设备信号就近接入已建控制系统。

- 通信依托新建集气站工业电视监控系统，无站外通信光缆，视频监控系统数据存储在本地。

- 道路依托现有江东区块已建道路，维修地方破损道路210米。

凡涉及本工程项目的环保问题、职业卫生评价等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围。

评价程序

安全预评价工作程序大体可分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，详细了解建设项目的基本情况，对工程进行初步分析和危险、有害因素识别，选择评价方法；第二阶段为实施评价阶段，运用适当的评价方法进行评价，提出相应的安全对策措施；第三阶段为安全预评价报告书的编制阶段，主要是汇总前两个阶段所得到的各种资料数据，总结评价成果，通过综合分析，得出安全预评价结论，提出建议，最终完成安全预评价报告书的编制。

安全预评价程序见图1.4-1。

图1.4-1 安全预评价程序框图

建设项目概况

建设项目基本情况

项目概况

涉及企业机密，不予公开。

建设单位基本情况

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司（以下简称涪陵页岩气公司）由中国石油化工股份有限公司、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称涪陵国投集团）按照99：1的股比合资成立，涪陵国投集团不委派董事、监事和高级管理人员，不参与日常生产经营管理。

涪陵页岩气公司于2014年6月30日完成工商登记注册，注册资金：10000万元，注册地址为重庆市涪陵区新城区鹤凤大道6号。经营范围：许可项目：陆地石油和天然气开采，矿产资源勘查，住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁，住房租赁，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），非金属矿及制品销售，非食用盐销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

涪陵页岩气公司负责开发建设的涪陵页岩气田分布于重庆市涪陵、南川、武隆、忠县、梁平、丰都等区县境内，区块探矿权面积5986.53km2，采矿权面积907.46km2；2014年至2021年，涪陵页岩气田累计探明含气面积696.58km2，累计探明储量6985.6×108m³。现有焦石坝、江东、平桥、白马4个产建区，白涛、凤来、复兴3个评价区。2013年1月9日，部署在涪陵江东区块的焦页1HF井投入试采，成为中国第一口投入商业开发的页岩气井，标志着气田正式进入商业开采。2013年9月3日，国家能源局批准设立“重庆涪陵国家级页岩气示范区”。2014年4月21日，国土资源部宣布设立“重庆涪陵页岩气勘查开发示范基地”。2015年12月，气田圆满建成一期50亿m3生产能力。2017年底，如期建成百亿m3/a产能。2018年4月18日，被集团公司、重庆市政府共同授予“百亿方产能基地”称号。2018年10月6日，累计产气突破200亿m3。2020年5月11日，累计产气突破300亿m3。2021年10月8日，累计产气突破400亿m3。

气田先后被授予“国家级页岩气示范区”“页岩气勘查开发示范基地”“百亿方产能基地”等称号，入选新中国成立70周年百项经典工程，连续10年无井喷失控事故、无工业火灾事故、无环境污染事故、无上报安全环保责任事故。江东区块一期产建工程先后获评国家优质投资项目特别奖、国家优质工程金奖。涪陵页岩气公司先后荣获全国企业信用评价AAA级信用企业、全国质量管理活动优秀企业、国家非煤矿山安全生产标准化二级企业、石油和化工行业绿色工厂、重庆市五一劳动奖状、重庆企业100强、重庆市环保诚信企业，获评国家高新技术企业、全国“安康杯”竞赛优胜单位，获得中国石化红旗采气厂、中国石化先进集体等荣誉称号。《涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发》荣获国家科技进步一等奖，“井工厂”生产组织模式入选国家《矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广目录》。

生产管理单位基本情况

涉及企业机密，不予公开。

自然和社会环境概况

地理位置

涪陵地区页岩气田江东区块位于川东南涪陵区块南部，行政区划隶属于重庆市涪陵区焦石坝镇，地处涪陵区东部，属经济较发达区。

图2.2-1 本项目区域位置图

自然环境

气象条件

涪陵地区属亚热带季风性湿润气候，常年平均气温15~17℃。其总的特点是：四季分明，热量充足，季风影响突出；地势由西北向东南升高，气温递降，降水递增，立体气候明显。四季特点：春早，常有“倒春寒”和局部的风雹灾害；夏长，炎热，旱涝交错，伏旱频繁；秋短，凉爽而多绵雨；冬迟，无严寒，雨雪少，常有冬干。

涪陵地区降水丰沛，年降水量1100至1200mm，年雨日170至190d左右。四季降雨量分配，夏秋两季最多，占全年的66%；冬春次之，占34%。无霜期317d，日照1248h。

累年平均气温18.5℃

年极端最高温度43.0℃

年极端最低温度-2.7℃

累年平均风速1.4m/s～1.7m/s

年最大风速24m/s

年主导风向WSW(西南西)

年夏季主导风向WS(西南)

年平均湿度66％左右

累年平均气压734.6mmHg

累年平均降雨量1056.9mm

年最高降雨量1522.0mm

累年平均雷电日数53d

累年平均晴天日数50d～150d

累年平均雾天日数10d～140d

水文

涪陵地区降水丰沛，年降水量1100至1200mm，年雨日170至190天左右。四季降雨量分配，夏秋两季最多，占全年的66%；冬春次之，占34%。无霜期317天，日照1248小时。

涪陵地区境内的溪河总归长江水系。长江自西向东横贯涪陵市境北部，略成“W”形，乌江由南向北于涪陵城东汇入长江，略成“S”形，两江支流众多。按河道汇流关系分：直接汇入长江的一级支流有35条（含乌江），直接汇入乌江的一级支流有10条。其中流域面积大于100km2的河流有乌江、梨香溪、小溪、渠溪河等12条。境内河流大多为雨源补给型，径流因季风降水而比较丰富，多夏洪秋汛，暴涨暴落，水位变幅大。

地形地貌

涪陵地区地处四川盆地和盆缘山地过渡地带，境内地势以低山丘陵为主，横跨长江南北、纵贯乌江东西两岸。地势大致东南高而西北低，西北-东南断面呈向中部长江河谷倾斜的对称马鞍状。涪陵地区海拔最高1977m，最低138m，多在200～800m之间；焦石坝地区东部为铜矿山脉，山脉南北走向，山脊呈“一山一槽二岭”形态，出露最老岩层为二叠系灰岩，山顶峰丛发育，主要山峰有：大顶山（海拔1372m）、鸡石尖（1319m）、大耳山（1224m）等；工区总体为丘陵山地，具有北东高、南西低特点，海拔最高851m，最低200m，多在400～700m之间。

地质条件

区境地质构造的基本格局形成于燕山运动的第二、三期。在喜马拉雅运动（即新构造运动）时期，地层再次受到挤压，呈间歇性上升，形成现有的地质构造形态，即川黔南北构造带向北延伸楔入川东褶皱带之中，于区境形成明显的复合构造。属川东褶皱带的地质构造主要分布于长江以北地区，包括明月峡背斜、狮子滩一沙河褶曲组、拔山寺向斜、箐口场一黄草峡背斜、珍溪向斜、大池千井背斜、丰都一忠县向斜、方斗山背斜等。其构造线方向多在北东15°至45°之间，呈雁行排列，背斜紧束，向斜宽缓，即呈隔档式褶皱。断裂一般分布于靠背斜轴部，主要有黄草峡、太平寨等逆断层。属川黔南北构造带的地质构造主要分布于长江以南（北纬29°50"以南）地区，含两个方向的褶皱，一是南北向褶皱，包括石溪向斜、四合场背斜、堡子场向斜、梓里场一勾家场背斜、土地垭向斜、大耳山背斜等，构造形态多为短轴状，两翼倾角差异较大，一般西翼陡而东翼缓。二是北东向褶皱，包括太和场背斜、凤凰寨向斜、弹子山背斜、金子山向斜、桐麻湾背斜及老场一悦来褶曲组等，多为短轴状构造，轴向多为北东25°至40°，一般北西翼陡，南东翼缓。断层分布情况大致与南北向褶皱相同，断层多沿背斜轴部分布，主要有口石逆断层、焦石坝逆断层等。

地震烈度

场地抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度为0.05g。场地土类型属中硬土，场地类别为Ⅰ类，属于可进行建设的一般场地。

社会环境

涪陵地区交通较为方便，公路通车里程达到4346km，其中高速公路21km，涪陵城区可通过国道、省道及铁路等西至重庆、成都，东达万州、宜昌、武汉及上海，距江北国际机场约80km，交通运输条件便利；涪陵地处乌江与长江汇合处，历来是川东南水上交通枢纽和乌江流域最大的物资集散地，区内港口23个，同时大型新建集装箱码头已投入使用，水运条件便利。区内各城镇间均有公路通连，全区行政村公路通达率达100％。

周边环境

焦页90号平台

涉及企业机密，不予公开。

89号集气站

涉及企业机密，不予公开。

集输管道周边

涉及企业机密，不予公开。

开发方案及气藏概况

开发方案

1、开发技术政策

根据开发调整井的实施效果，并结合江东现有井网，优化部署参数。

水平井方位：与老井方位一致，与最小水平主应力夹角小于40°；水平段长度：2000~3000m为主，结合老井及地面平台适当调整；平台参数：单向布井，利用老平台布井；水平井井距：加密井与老井平面距离200~300m；中上部气层井位于加密井与老井中间，距离老井平面距离150m。

2、部署目的

按照“分区评价、滚动建产”的原则，建议在地质综合评价Ⅰ2类、埋深3500-3800m的江北3区，优先在老井可采储量高的90号井区部署1个立体开发评价井组，共2口评价井（下部加密井焦页90-5HF、中部气层井焦页90-Z1HF），评价江东区块埋深3500~3800m区立体开发可行性和工程工艺适用性，为全面推进深埋区多层立体开发调整提供依据。

3、部署区域

焦页90号井区现有下部气层开发井4口，平均试气段长1329m，平均测试产量25.2×104m³/d，目前生产压力1.58MPa，日产气2.88×104m³/d，累计产气3.04×108m³，预测技术可采储量5.01×108m³，目前采出程度8.7%，预测采收率14.3%。

图2.3-1 焦页90号评价井组部署图

表2.3-1 焦页90号井区开发状况统计

| 面积km² | ①-⑨小层储量108m3 | 序号 | 井号 | 试气段长m | 测试产量104m3/d | 生产现状 |  |  | 预测可采储量108m3 | 采程度% | 预测采收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 生产压力MPa | 产量104m3 | 累产 104m3 |  |  |  |
| 2.17 | 22.8 | 1 | 焦页87-5HF | 1299 | 41.3 | 1.3 | 2.90 | 0.75 | 1.23 | 8.7 | 14.3 |
|  |  | 2 | 焦页87-6HF | 1455 | 28.3 | 1.3 | 3.49 | 0.65 | 1.30 |  |  |
|  |  | 3 | 焦页89-3HF | 1240 | 20.9 | 1.8 | 2.68 | 0.88 | 1.31 |  |  |
|  |  | 4 | 焦页90-3HF | 1320 | 10.3 | 1.9 | 2.46 | 0.76 | 1.17 |  |  |
| 平均 |  |  |  | 1329 | 25.2 | 1.58 | 2.88 | 0.76 | 1.25 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 3.04 | 5.01 |  |  |

4、部署方案

部署1个评价井组，扩建平台1座，井网加密井1口，中上部气层井1口，2口井平均水平段长1970米。

表2.3-2 井位部署信息表

| 井组 | 平台 | 部署井数（口） | 井号 | 水平段长（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焦页90号立体评价井组 | 90号扩 | 2 | 焦页90-5HF | 1970 |
|  |  |  | 焦页90-Z1HF | 1970 |
|  | 平均 |  |  | 1970 |

5、产能与指标预测

综合类比法、数值模拟法2种方法，两口评价井单井EUR分别为0.97、0.71×108m³，可提高采收率7.4%，井组最终采收率可达到21.7%。

表2.3-3 可采储量预测表

| 平台 | 序号 | 井号 | 水平段长 | 可采储量（亿方） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数值模拟法 | 类比法 | 平均值 |
| 90号扩 | 1 | 焦页90-5HF | 1970 | 1.05 | 0.89 | 0.97 |
|  | 2 | 焦页90-Z1HF | 1970 | 0.76 | 0.66 | 0.71 |

1口井网加密部署井水平段长度1970m，单井日产能力4.36×104m³（按前3年平均年产气折算），预测单井可采储量0.97×108m³，15年累积产气0.88×108m³；1口中上部气层部署井水平段长度1970m，单井日产能力3.37×104m³（按前3年平均年产气折算），预测单井可采储量0.71×108m³，15年累积产气0.65×108m³。

井组共2口评价井，平均水平段长度1970m，标定日产能力3.87×104m³/d（按前3年平均年产量折算），井组新建产能0.25×108m³/a，预计新增可采储量1.68×108m³，提高①-⑨小层采收率7.4个百分点，调整后①-⑨小层采收率为21.7%，如下表。

表2.3-4 焦页90号评价井组单井产能、可采储量及提高采收率预测表

| 井号 | 序号 | 水平段长 | 单井产能 | 新建产能 | 15年累计产气 量 | 预测技术可采储量 | ①-⑨地质储量 | 本次提高采收 率 | 调整后采收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 米 | 万方/天 | 亿方/年 | 亿方 | 亿方 | 亿方 | % | % |
| 焦页90-5HF | 1 | 1970 | 4.36 | 0.14 | 0.88 | 0.97 | 22.8 | 7.4 | 21.7 |
| 焦页90-Z1HF | 2 | 1970 | 3.37 | 0.11 | 0.65 | 0.71 |  |  |  |
| 平均 |  | 1970 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 0.25 | 1.53 | 1.68 |  |  |  |

6、指标预测

根据单井产量模型，进行开发方案指标预测。焦页90号立体评价井组共投产2口井，最高年产气0.33亿方，15年累计产气1.53亿方（最大理论值）。

图2.3-2 焦页90号评价井组单井产能、可采储量及提高采收率预测表

气藏概况

气藏地质

江东区块分为南、北两个体系，北部为天台场1号、2号断鼻、吊水岩向斜，呈北东向展布；南部为江东鞍部及乌江1号断背斜，呈北西向展布，自北向南逐渐复杂。焦页90号井组位于江东区块北部天台场1号断鼻，构造上东高西低，井组五峰组底埋深3560-3720m，上部气层⑧小层底埋深3530-3690m，五峰组底倾角范围在5-15度，井组上、下部气层段裂缝发育特征基本一致，整体曲率以中-弱短轴状曲率为主。

储层特征

1、脆性矿物特征

江东区块导眼井焦页87-3井五峰组-龙马溪组段脆性矿物含量明显较高，其中脆性矿物含量含量自上而下逐渐增加（表2.3-5）。总量介于：34.6%～78%，平均为61.41%。上部气层段脆性矿物含量介于34.6-76.6%，平均为56.3%；下部气层段脆性矿物含量介于54.4-78%，平均为68.18%。

表2.3-5 焦页87-3井五峰组-龙马溪组页岩层岩心脆性矿物含量统计表

| 小层号 | 井段（m） |  | 厚度（m） | 样品数 | 石英(%) | 碳酸盐(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑨ | 3560 | 3573 | 13 | 6 | 37.18 | 2.38 |
| ⑧ | 3573 | 3586.1 | 13.1 | 7 | 28.13 | 23.56 |
| ⑦ | 3586.1 | 3598 | 11.9 | 5 | 37.26 | 12.94 |
| ⑥ | 3598 | 3610.8 | 12.8 | 6 | 37.12 | 10.03 |
| ⑤ | 3610.8 | 3622.2 | 11.4 | 6 | 39.42 | 8.18 |
| ④ | 3622.2 | 3630.6 | 8.4 | 4 | 45.10 | 9.70 |
| ③ | 3630.6 | 3642.7 | 12.1 | 11 | 48.75 | 13.45 |
| ② | 3642.7 | 3643.7 | 1 | 1 | 57.40 | 6.80 |
| ① | 3643.7 | 3649.4 | 5.7 | 6 | 47.10 | 5.00 |
| ①-⑨加权平均 |  |  | 89.4 | 52 | 39.31 | 11.13 |
| ①-⑤加权平均 |  |  | 38.6 | 28 | 45.18 | 9.66 |
| ⑥-⑨加权平均 |  |  | 50.8 | 24 | 34.85 | 12.24 |

从平面分布特征来看，江东区块含气页岩段的脆性矿物含量分布比较稳定，上部气层介于32-45%，下部气层总体介于49-52%（图2.3-3），按照目前能源行业标准NB/T14001-2015“页岩气藏描述技术规范”评价标准，江东区块上部气层脆性矿物含量评价为Ⅱ/Ⅲ类，下部气层脆性矿物含量评价为Ⅱ类。

图2.3-3 江东上、下部气层脆性矿物含量平面图

2、物性特征

江东区块采用氦气法测定岩石物性样品118块，实测结果如下：上部气层⑥-⑨小层孔隙度为1.5-6.6%，平均4.69%；下部气层①-⑤小层孔隙度为2.2-8.4%，平均5.84%，详细数据见表2.3-6。

表2.3-6 焦页87-3井五峰组-龙马溪组下部地层孔隙度分析测试数据表

| 组 | 小层号 | 井段（m） |  | 厚度（m） | 氦气孔隙度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙马溪组 | ⑨ | 3559.5 | 3573.0 | 13.5 | 3.55 |
|  | ⑧ | 3573.0 | 3585.6 | 12.6 | 4.04 |
|  | ⑦ | 3585.6 | 3597.5 | 11.9 | 3.27 |
|  | ⑥ | 3597.5 | 3610.6 | 13.1 | 4.37 |
|  | ⑤ | 3610.6 | 3622.1 | 11.5 | 5.83 |
|  | ④ | 3622.1 | 3630.8 | 8.7 | 4.93 |
|  | ③ | 3630.8 | 3642.5 | 11.7 | 6.01 |
|  | ② | 3642.5 | 3643.5 | 1.0 | 7.55 |
| 五峰组 | ① | 3643.5 | 3649.2 | 5.7 | 6.60 |

从平面分布特征来看，江东区块含气页岩段的孔隙度分布比较稳定，上部气层介于2.2-3.8%，下部气层总体介于3.6-4.8%（图2.3-4、图2.3-5），按照目前能源行业标准NB/T14001-2015“页岩气藏描述技术规范”评价标准（根据焦石坝区块开发实践修编），江东区块上部气层孔隙度评价为Ⅱ类，下部气层孔隙度评价为Ⅰ/Ⅱ类。

图2.3-4 江东上部气层孔隙度平面分布图

图2.3-5 江东下部气层孔隙度平面分布图

3、孔隙结构类型

根据目前岩心、氩离子抛光扫描电镜等观察结果可将页岩储层的孔隙主要划分为有机质孔隙、无机孔隙，无机孔隙主要包括粘土孔隙、碎屑孔隙。结合氩离子抛光扫描电镜观察结果，对不同孔隙类型的纵向发育特征开展了测井解释，从测井解释的焦页81-2和焦页87-3井的不同孔隙类型的纵向发育特征来看，各小层不同孔隙类型的发育程度与焦页1井测井解释结果大体相当，具备类似的不同孔隙类型纵向发育特征（表2.3-7），自上而下有机质孔隙所占孔隙体积百分比逐渐增加，其中主力含气页岩段以有机质孔隙为主，普遍占到总孔隙体积的42%以上，①-③小层有机质孔隙最为发育，占总孔隙体积的63-69%。⑥-⑨小层则主要以无机孔隙为主，其中粘土孔隙占孔隙体积主要部分。江东区块焦页87-3井下部气层①-③小层有机质孔隙占总孔隙体积比例63.74%（表2.3-7）。

表2.3-7 焦页1、81-2、87-3井测井解释有机质孔隙度及其占比统计数据表

| 小层 | 有机质孔隙体积百分比（%） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 焦页1井 |  | 焦页81-2井 |  | 焦页87-3井 |  |
| ⑨ | 15 | 15 | 14.2 | 14.2 | 17.19 | 17.19 |
| ⑧ | 28.81 | 28.81 | 22 | 22 | 26.51 | 26.51 |
| ⑦ | 38.41 | 38.96 | 34.9 | 34.55 | 37.97 | 39.6 |
| ⑥ | 39.5 |  | 34.2 |  | 41.22 |  |
| ⑤ | 41.3 | 44.79 | 39.4 | 42.05 | 44.17 | 47.62 |
| ④ | 48.27 |  | 44.7 |  | 51.06 |  |
| ③ | 68.53 | 67.42 | 62.7 | 65.17 | 65.43 | 63.74 |
| ② | 68.22 |  | 68.8 |  | 68.79 |  |
| ① | 65.52 |  | 64 |  | 63.74 |  |

流体性质

根据焦页1HF井气样分析解释结果，天然气中不含硫化氢，CO2浓度0.05%-0.22%（表2.3-8），在地层压力为40.0Mpa条件下，CO2分压为0.2MPa。

表2.3-8 焦石坝区块五峰-龙马溪组天然气组分分析表

| 组分 （%） | 焦页1HF井 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 甲烷 | 98.26 | 98.10 | 97.22 | 98.34 | 98.34 | 98.41 | 98.58 |
| 乙烷 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.70 |
| 丙烷 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 正丁烷 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 异丁烷 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二氧化碳 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.22 |
| 氦气 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 氮气 | 0.87 | 0.82 | 2.19 | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.48 |
| 硫化氢 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 氢气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 99.97 | 100.00 | 99.96 | 99.97 | 99.96 | 99.96 | 100.00 |

地质储量

依据《页岩气资源评价方法》（Q/SH0504-2013）中对页岩气储量计算方法的规定，对较高勘探程度区页岩气资源量所要求的体积法与容积法，上部气层地质储量计算采用《页岩气资源量和储量估算规范》（DZ/T0254-2020）中描述的体积法和容积法进行计算。页岩气总资源量为游离气、吸附气和溶解气的地质资源量之和；本次计算区块页岩层段中不含原油，无溶解气地质资源量。吸附气资源量计算公式为：Gx=0.01AghρCx/Zi。式中：Ag为含气面积（km2）；h为页岩有效厚度（m）；ρ为页岩质量密度（t/m3）；Cx为页岩吸附气含量（m3/t）；Zi为原始气体偏差系数（无因次量）。游离气资源量计算公式为：

Gy＝0.01AghФSgi/Bgi

式中：Ag为含气面积（km2）；h为页岩有效厚度（m）；Ф为页岩有效孔隙度；Sgi为原始含气饱和度（f）；Bgi为原始页岩体积系数（ml/ml）。页岩气总地质储量计算公式为：

Gz=Gx+Gy

式中：Gx为页岩气吸附气资源量（108m3）；Gy为页岩气游离气资源量（108m3）；Gz为页岩气总地质储量（108m3）。

利用上述确定的各项地质参数，采用体积法、容积法分别计算涪陵江东区块各地质分区内上、下部气层页岩气地质储量。

《页岩气资源量和储量估算规范》（DZ/T0254-2020）要求页岩气储量计算总有机碳含量（TOC）下限标准大于等于1.0%，根据上述确定的参数用体积法和容积法计算焦石坝区块中部气层开发有利区各小层地质储量。

江东区块面积93km2，①-⑨小层页岩气地质储量为946.13×108m3，储量丰度10.17×108m3/km2（表2.3-9）。

表2.3-9 江东区块下部气层储量分区计算结果表

| 小层 | 分区 | 面积 | 计算参数 |  |  |  |  |  |  | 资源量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有效厚度 | 密度 | 孔隙度 | 吸附气含量 | 含气饱 和度 | 偏差系数 | 体积换算因子 | 游离气 | 吸附气 | 资源量 | 资源丰度 |
|  |  | km2 | m | g/cm3 | % | m3/t | % |  |  | ×108m3 | ×108m3 | ×108m3 | 108m3/km2 |
| ①-⑨ | 焦北区 | 6.1 | 87.1 | 2.64 | 4.80 | 1.54 | 59.36 | 1.16 | 330.00 | 49.58 | 17.91 | 67.49 | 11.06 |
|  | 吊水岩区 | 13 | 86.1 | 2.61 | 4.78 | 1.53 | 59.04 | 1.16 | 330.00 | 103.36 | 36.90 | 140.26 | 10.79 |
|  | 江北1区 | 13.7 | 83.8 | 2.57 | 4.73 | 1.44 | 58.66 | 1.16 | 330.00 | 105.38 | 36.33 | 141.70 | 10.34 |
|  | 江北2区 | 12.7 | 85.6 | 2.60 | 4.75 | 1.45 | 59.13 | 1.16 | 330.00 | 100.05 | 33.98 | 134.03 | 10.55 |
|  | 江北3区 | 7.8 | 84.5 | 2.60 | 4.60 | 1.37 | 58.22 | 1.29 | 365.50 | 64.68 | 17.23 | 81.91 | 10.50 |
|  | 斜坡区 | 16.7 | 83.0 | 2.58 | 4.42 | 1.28 | 57.56 | 1.27 | 352.00 | 123.14 | 34.29 | 157.44 | 9.43 |
|  | 江中区 | 11 | 87.2 | 2.60 | 4.32 | 1.20 | 57.08 | 1.09 | 331.00 | 77.99 | 26.70 | 104.70 | 9.52 |
|  | 江南区 | 12 | 84.2 | 2.60 | 4.62 | 1.33 | 57.24 | 1.09 | 331.00 | 87.81 | 30.80 | 118.60 | 9.88 |
| ①-⑨ |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 712 | 234.14 | 946.134 | 10.17 |

钻井工程

钻井规模及总体要求

焦页90号评价井组部署平台1个，为利用老平台扩建，焦页90号平台部署水平井2口，总进尺11720m，平均完钻井深5860m，平均水平段长1970m，靶点平均垂深3770m，平均钻井周期控制52d以内，平均完井周期控制在62d以内。

井身结构

根据平台老井钻井情况，结合出露层位及复杂情况，优化井身结构，本井组采用“双导管+三开次”井身结构。

导管1：采用钻前施工提前预埋Φ508.0mm螺纹管30m（含补心高）左右，要求管鞋必须进入硬地层5m以上，建立井口。

导管2：用Φ473.1mm钻头，采用膨润土浆钻进（严禁使用污水），下406.4mm导管中完，以封雷二段为原则确定中完深度，若钻遇漏层、适当加深，应保证固井质量，水泥返至地面。

一开：用Φ374.7mm钻头，采用清水钻进（严禁使用污水）钻穿嘉陵江组地层，下Φ298.5mm表层套管中完，以封嘉陵江组等浅表漏失地层为原则确定中完深度，若钻遇漏层、适当加深，应保证固井质量，水泥返至地面。

二开：用Φ269.9mm钻头，原则上清水钻井至茅口组底转化为水基钻井液钻井，考虑平台老井钻探情况，优化技套下深，以封固小河坝组为原则，水泥返至地面。

三开：使用Φ190.5mm钻头、油基钻井液，完成大斜度井段和水平段钻井作业，下入Φ139.7mm套管完井，水泥返地面。

完井方式：推荐采用带趾端滑套的套管射孔（分段压裂）完井。

表2.4-1 井身结构说明

| 开次 | 钻头尺寸（mm） | 套管外径（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导管 | 473.1 | 406.4 | 以封雷二段为原则 |
| 一开 | 374.7 | 298.5 | 封嘉陵江组浅表漏层 |
| 二开 | 269.9 | 219.1 | 以封小河坝组为原则 |
| 三开 | 190.5 | 139.7 |  |

表2.4-2 井身结构设计参数表

| 平台 | 井号 | 水平段长（m） | 表套深度（m） | 技套深度（m） | 技套封固原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90号 | 焦页90-5HF | 1970 | 1350 | 3480 | 封小河坝组 |
|  | 焦页90-Z1HF | 1970 | 1350 | 3470 | 封小河坝组 |

表2.4-3井身结构与地层综合数据（以焦页90-5HF为例）

| 地层 |  |  |  | 预测地层压力 | 开钻次数 | 钻头直径mm×钻深m | 套管直径mm×下深m | 钻井方式 | 井身结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 | 组 | 代号 | 底界深(m) |  |  |  |  |  |  |
| 三叠 | 须家河组 | T3x | 205 | 0.85～0.95 | 导管 | 609.6×30 | 508.0×30 | 膨润土浆 | 趾端滑套 |
|  |  |  |  |  |  | 473.1×402 | 406.4×400 |  |  |
|  | 雷口坡组 | T2l | 605 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一开 | 374.7×1352 | 298.5×1350 | 清水 2350m |  |
|  | 嘉陵江组 | T1j | 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 飞仙关组 | T1f | 1750 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二开 | 269.9×3482 | 219.1×3480 |  |  |
| 二叠 | 长兴组 | P2ch | 1935 |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙潭组 | P2l | 2050 |  |  |  |  |  |  |
|  | 茅口组 | P1m | 2350 |  |  |  |  |  |  |
|  | 栖霞组 | P1q | 2470 | 1.10～1.20 |  |  |  | 钻井液 (水基) |  |
|  | 梁山组 | P1l | 2475 |  |  |  |  |  |  |
| 石炭 | 黄龙组 | C2h | 缺失 |  |  |  |  |  |  |
| 志留 | 韩家店组 | S2h | 3315 | 1.20～1.30 |  |  |  |  |  |
|  | 小河坝组 | S1x | 3440 | 1.30～1.40 |  |  |  |  |  |
|  | 龙马溪组 | S1l | A:3675 B:3915 | 1.40～1.50 | 三开 | 190.5×5900 | 139.7×5890 | 油基钻井液 |  |

井眼轨道

1、轨道设计原则与依据

（1）充分考虑现有的装备条件和技术能力，确保实现钻井的目的。

（2）根据气田的构造特征，考虑地层对轨迹控制的影响。

（3）选择造斜点、造斜率等参数时，应满足钻井、采气和修井作业要求。

（4）在满足钻井目的的前提下，尽可能选择比较简单的轨道类型，以有利于安全、快速钻井，降低钻井成本。

2、轨道类型

（1）选择中曲率半径水平井

地面允许的情况下，靶前位移宜不小于350m，设计的造斜率适中，范围在0.15-0.22°/m之间。

（2）双增剖面设计，即“直—增—稳—增—平”剖面

双增剖面，它由直井段、第一增斜段、稳斜段、第二增斜段和水平段组成，其突出特点是在两段增斜段之间设计了一段较短的稳斜调整段，一方面是为了适应在实钻中目的层深度发生变化时，改变调整方案而不致于使轨迹控制处于被动地位；另一方面可通过调整段来补偿工具造斜率误差所造成的轨道偏差，使轨迹在最终着陆时进靶更准确、更顺利。

3、轨道参数选择

（1）造斜点：由于造斜率受井眼大小和地层情况影响，为了有利于造斜和方位控制，造斜点一般选在地层较稳定、可钻性好的井段。

（2）造斜率：考虑采气工艺的要求，在不影响生产管柱下入和满足管材抗弯能力前提下，结合地层影响因素，水平井造斜率设计16°/100m，实际操作应控制在22°/100m以内，根据偏移距情况，为实现“135”趟钻，尽量提高二开第一趟钻进尺，可通过优化造斜率下移造斜点，单个点最大不超过25°/100m。

4、轨道设计方案

轨道设计参数如下：

表2.4-4 焦页90-5HF井井身剖面分段数据表

| 井深(m) | 井斜(°) | 方位(°) | 闭合方位(°) | 垂深 (m) | 闭合位移 (m) | 南北坐标 (m) | 东西坐标 (m) | 造斜率(°/100m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 290.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2800.00 | 0.00 | 290.58 | 0.00 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2923.40 | 19.74 | 290.58 | 290.58 | 2920.97 | 21.05 | 7.40 | -19.71 | 16.00 |
| 3325.25 | 19.74 | 290.58 | 290.58 | 3299.20 | 156.80 | 55.12 | -146.79 | 0.00 |
| 3883.43 | 83.05 | 182.91 | 227.47 | 3675.00 | 375.21 | -253.62 | -276.52 | 16.00 |
| 5867.54 | 83.05 | 182.91 | 189.62 | 3915.00 | 2252.31 | -2220.62 | -376.52 | 0.00 |
| 5900.00 | 83.05 | 182.91 | 189.53 | 3918.93 | 2284.32 | -2252.80 | -378.16 | 0.00 |

表2.4-5 焦页90-Z1HF井井身剖面分段数据表

| 井深 (m) | 井斜 (°) | 方位 (°) | 闭合方位 (°) | 垂深 (m) | 闭合位移 (m) | 南北坐标 (m) | 东西坐标 (m) | 造斜率(°/100m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.00 | 299.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2600.00 | 0.00 | 299.02 | 0.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2668.94 | 11.03 | 299.02 | 299.02 | 2668.52 | 6.62 | 3.21 | -5.79 | 16.00 |
| 3254.58 | 11.03 | 299.02 | 299.02 | 3243.34 | 118.67 | 57.57 | -103.77 | 0.00 |
| 3804.97 | 83.05 | 182.47 | 214.84 | 3625.00 | 309.00 | -253.62 | -176.52 | 16.00 |
| 5789.37 | 83.05 | 182.47 | 186.71 | 3865.00 | 2236.96 | -2221.62 | -261.52 | 0.00 |
| 5820.00 | 83.05 | 182.47 | 186.66 | 3868.70 | 2267.27 | -2251.99 | -262.83 | 0.00 |

表2.4-6 焦页90号平台轨道设计要点

| 井号 | 靶前距（m） | 水平段长 （m） | 造斜率 (°/100m） | 造斜点 |  | 井深（m） | 技套封固原则 | 目标趟钻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 深度（m） | 地层 |  |  |  |
| 焦页90-5HF | 375 | 1970 | 16 | 2800 | 优化至韩家店组 | 5900 | 封小河坝组 | 135 |
| 焦页90-Z1HF | 309 | 1970 | 16 | 2600 | 优化至韩家店组 | 5820 | 封小河坝组 | 135 |

钻机及钻具组合

1、钻机型号选择

选用ZJ70系列钻机，为满足强化/激进参数钻井提速提效要求，要求配套大功率顶驱、52MPa高压钻井泵和70MPa高压管线。钻井主要设备配置标准按表2.4-7执行。

表2.4-7 ZJ70钻机与主要设备配置表

| 序号 | 名称 | 功率或负荷 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井架 | 4643kN | 1 |  |
| 2 | 天车 | 5000kN | 1 |  |
| 3 | 游动滑车 | 5000kN | 1 |  |
| 4 | 大钩 | 4500kN | 1 |  |
| 5 | 水龙头 | 4500kN | 1 |  |
| 6 | 转盘 | 5000kN | 1 |  |
| 7 | 绞车 | 1100kW | 1 |  |
| 8 | 顶驱 | 3430kN | 1 |  |
| 9 | 钻井泵 | 1180kW | 3 | 采用52MPa高压泵 |
| 10 | 柴油机 | 1320kW | 4 |  |
| 11 | 发电机 | 320kW | 2 |  |
| 12 | 单闸板防喷器 | 21MPa | 1 |  |
| 13 | 旋转防喷器 | 17.5/35MPa | 1 | 备用 |
| 14 | 环型防喷器 | 35MPa | 1 |  |
| 15 | 单闸板防喷器 | 70MPa | 1 |  |
| 16 | 双闸板防喷器 | 70MPa | 1 |  |
| 17 | 压井管汇 | 70MPa | 1 |  |
| 18 | 节流管汇 | 70MPa | 1 |  |
| 19 | 液气分离器 |  | 1 |  |
| 20 | 自动点火装置 |  | 1 |  |
| 21 | 除砂器 | 45kW | 1 | 单台处理量不小于180m³/h |
| 22 | 除泥器 | 45kW | 1 |  |
| 23 | 振动筛 | 4kW | 2 | 单台处理量不小于330m3/h |
| 24 | 除气器 |  | 1 |  |
| 25 | 离心机 | 69kW | 1 | 单台处理量不小于50m3/h |
| 26 | 灌浆装置 |  | 1 |  |
| 27 | 循环罐 | 60m3 | 5 |  |
| 28 | 储备罐 | 40m3 | 6 |  |
| 29 | 二层台逃生装置 |  | 1 |  |
| 30 | 加重装置 |  | 3 |  |

钻机设备配置要求：

1）钻机底座高度必须满足安装井控设备的要求。

2）钻机驱动尽可能采用电动钻机并配置顶驱。

3）钻机应具有整体运移功能，以满足丛式井快速运移的需要。

4）设备防护与安全设施齐全，动力与传动系统效率高。

5）循环与钻井液净化、维护处理系统能够满足页岩水基钻井液配制、维护处理与钻井液储备的要求。

2、钻具组合

表2.4-8 分段钻具组合设计表

| 序号 | 井段(m) | 钻具组合 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 导管2 | 30-402 | 复合钻进 | Ф473.1mm牙轮（PDC）钻头+Ф286mm直螺杆+Ф279.4mm钻铤×2根+Ф470mm扶正器+Ф228.6mm钻铤×3根+Ф203.2mm钻铤×5根+Ф203.2mm随钻震击器+Ф203.2mm钻铤（内径71.44mm）×1根+Ф177.8mm钻铤×9根+Ф127mm加重钻杆×15根+Ф127mm钻杆+旋塞2个+顶驱 |
| 一开 | 402～表套深度 | 复合钻进 | Ф374.7mmPDC钻头+Ф244mm×1°单弯螺杆+Ф371mm扶正器+Ф228.6mm无磁钻铤×1根+Ф228.6mm钻铤×2根+Ф203.2mm钻铤×6根+Ф177.8mm钻铤×9根+Ф127mm加重钻杆×30根+Ф127mm钻杆+旋塞2个+顶驱 |
|  |  | 绕障钻进 | Ф374.7mmPDC钻头+Ф244mm×1°单弯螺杆+浮阀+Ф366mm/Ф371mm扶正器+Ф203.2mm无磁钻铤×1根+MWD+Ф203.2mm钻铤×5根+Ф177.8mm钻铤×6根+Ф127mm加重钻杆×30根+Ф127mm钻杆+旋塞2个+顶驱 |
| 二开 | 表套深度～中完井深 | 复合钻进 | Ф269.9mmPDC钻头+Ф216mm×1°单弯螺杆+浮阀+Ф266mm扶正器+Ф203.2mm无磁钻铤×1根+MWD+旁通阀+Ф203.2mm钻铤×5根+Ф177.8mm钻铤×6根+Ф127mm加重钻杆×30根+Ф127mm钻杆+旋塞2个+顶驱 |
| 三开 | 技套下深～造斜段 | 复合钻进 | 190.5mmPDC钻头+Φ150mm(0.75-1.25°)单弯螺杆钻具+浮阀+187mm扶正器+浮阀接头+114.3mm无磁加重钻杆+MWD+114.3mm斜坡加重钻杆×36根+114.3mm斜坡钻杆+旋塞2个+顶驱 |
|  | 造斜段 | 定向钻进 | 190.5mm钻头+Φ150mm×1.25°单弯螺杆钻具+浮阀接头+114.3mm无磁加重钻杆+MWD+127mm斜坡加重钻杆×36根+114.3mm斜坡钻杆+旋塞2个+顶驱 |
|  | 水平段 | 复合钻进 | 190.5mmPDC钻头+Φ150mm(0.75-1.25°)单弯螺杆钻具+浮阀+187mm扶正器+浮阀接头+114.3mm无磁加重钻杆+LWD+114.3mm斜坡加重钻杆×2根+114.3mm斜坡钻杆×2300m～3500m+114.3mm斜坡加重钻杆×33根+114.3mm斜坡钻杆+旋塞2个+顶驱 |
| 注：上面钻具组合均为推荐，具体可根据实际情况调整。 |  |  |  |

注：1）钻具组合中应带有方钻杆上、下旋塞；2）钻具组合中应加入钻具止回阀（回压阀），如果井下条件允许，去掉钻具止回阀前，施工单位应向其上级主管部门请示，主管部门同意后方可实施；3）可根据井下具体情况在钻具组合中加入减震器、随钻震击器；4）三开190.5mm井眼钻具组合必须采用114.3mm大通径小接箍G105钻杆，确保钻具组合强度与降低循环压耗；5）190.5mm井眼需选择大功率螺杆，确保为钻头提供足够的破岩能量与扭矩，要求采用大功率金属螺杆或者橡胶螺杆，推荐扭矩不低于9000N.m。

钻井液

1、钻井液体系选择

本井导管采用膨润土浆（发生井漏时采用清水抢钻）钻进，一开、二开茅口组以浅地层采用清水钻进，二开其余井段采用钙钾基聚合物防塌钻井液钻进；三开井段采用油基钻井液钻进。

表2.4-9 分段钻井液体系设计

| 开钻序号 | 井眼尺寸（mm） | 推荐钻井液体系 |
| --- | --- | --- |
| 导管2 | 473.1 | 膨润土浆（发生井漏时采用清水抢钻） |
| 一开 | 374.7 | 清水 |
| 二开 | 269.9 |  |
|  |  | 钙钾基聚合物防塌钻井液 |
| 三开 | 190.5 | 油基钻井液 |

2、分段钻井液密度设计

表2.4-10 分段钻井液性能参数设计

| 开钻序号 |  | 井段（m） | 地质分层 | 预测地层压力系数 | 邻井焦页90-3HF井密度（g/cm3） | 设计密度（g/cm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导管1 |  | 0～30 | 自流井组 | 0.85～0.95 | 1.02～1.10 | 预埋 |
| 导管2 |  | 30～402 | 自流井组~雷口坡组 |  |  | 1.05～1.15 |
| 一开 |  | 402～1352 | 雷口坡组~飞仙关组 |  |  | 1.02～1.10 |
| 二开 | 焦页90-5HF | 1352～2350 | 飞仙关组~茅口组 |  |  |  |
|  | 焦页90-Z1HF |  |  |  |  |  |
|  | 焦页90-5HF | 2350～3482 | 栖霞组～龙马溪组 | 1.10～1.30 | 1.23～1.30 | 1.13～1.30 |
|  | 焦页90-Z1HF | 2350～3472 |  |  |  |  |
| 三开 | 焦页90-5HF | 3482～5900 | 龙马溪组 | 1.40～1.50 | 1.45～1.55 | 1.40～1.50 |
|  | 焦页90-Z1HF | 3472～5820 |  |  |  |  |

3、钻井液性能参数设计

表2.4-11 分段钻井液性能参数设计

| 井段(m) | 导管 | 0～茅口组底或造斜点 | 二开余下井段 | 三开 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻井液类型 | 膨润土浆 | 清水 | 钙钾基聚合物钻井液 | 油基钻井液 |
| 井段(m) | 导管 | 0～茅口组底或造斜点 | 二开余下井段 | 三开 |
| 密度（g/cm3） | 1.05～1.15 | 1.02～1.10 | 1.13～1.30 | 1.40～1.50 |
| 漏斗粘度（s） | 40～60 |  | 35～55 | 50～75 |
| API滤失量（ml） |  |  | ≤8 | ≤2 |
| pH |  |  | 8.0～10.0 |  |
| 碱度（Pom）（ml） |  |  |  | 1～3 |
| Φ6 |  |  |  | 6～15 |
| Φ3 |  |  |  | 5～12 |
| 静切力（Pa） |  |  | 1～3/3～6 | 2～6/3～10 |
| 含砂量（%） |  |  | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 塑性粘度（mPa.s） |  |  | 12～25 | 30～55 |
| 动切力（Pa） |  |  | 5～10 | 6～15 |
| 固相含量（%） |  |  | 6～12 | 12～35 |
| HTHP滤失量（ml） |  |  |  | ≤3 |
| MBT(（g/l） |  |  | 20～35 | 10～20 |
| Kf |  |  | ＜0.20 | ＜0.10 |
| 破乳电压（V） |  |  |  | >500 |
| 未溶石灰（kg/m3） |  |  |  | 5～15 |
| CaCl2水相中的质量百分数（万ppm） |  |  |  | 6～15 |
| 油/水比 |  |  |  | 80～90/10～20 |

钻头选型及钻井参数设计

1、钻头选型及钻井参数设计

表2.4-12 单井钻头选型及钻井参数设计表

| 序号 | 钻头尺寸（mm） | 推荐使用钻头型号 | 数量（只） | 井段（m） | 机械参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 钻压（kN） | 转速（r/min） |
| 1 | 473.1 | SKG125GC | 1 | 导管2 |  |  |
| 2 | 374.7 | PDC(KS1662SGAR) | 1 | 一开 | 80～120 | 120～180 |
| 3 | 269.9 | PDC HJT537GK | 1 1 | ~造斜点 | PDC:80～120 80～220 | PDC:120～180 60～90 |
| 4 | 269.9 | PDC(KSD1362ADGR) | 1 | ~二开中完 | PDC:60～120 | PDC:120～180 |
| 5 | 190.5 | PDC(KSD1652AGR) | 1 | ~A靶 | 混合:120～140 | 混合:120～180 |
| 6 | 190.5 | PDC(KSD1652AGR) | 2 | ~完钻井深 | PDC:80～100 | PDC:120～180 |

注：1）钻头选型依据①平台井设计钻遇地层岩性预告。②邻井实钻钻头统计资料。2）根据地层情况，可选择不同钻井方式以提高机械钻速，上表中设计机械参数为转盘钻进参数，如采用复合钻进钻井方式，应根据动力钻具、钻头性能调整机械参数。在钻井设备升级的情况下，采用强化参数，提高钻井速度。3）可能进行堵漏作业时，钻具中不能带有井下动力装置，钻头水眼应尽量加大。

2、水力参数设计

表2.4-13 钻井水力参数设计表

| 序号 | 井深 （m） | 钻头 |  | 水力参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钻头尺寸（mm） | 喷嘴面积（mm2） | 排量（L/s） | 泵压（MPa） | 压耗（MPa） | 压降（MPa） | 返速（m/s） | 比水功率（W/mm2） | 冲击力（kN） |
| 1 | 402～表套下深 | 374.7 | 447 | 50～60 | 15.00 | 4.24 | 10.77 | 0.37 | 3.93 | 8.7 |
| 2 | ~中完深度 | 269.9 | 554.5 | 40～55 | 21.68 | 12.69 | 7.00 | 0.82 | 5.21 | 7.01 |
| 3 | ~井底 | 190.1 | 1140.4 | 18～25 | 28.01 | 17.47 | 0.76 | 1.41 | 0.06 | 1.64 |

井控装置及措施

油气井控制按《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《石油天然气钻井井控技术规范》（GB/T31033-2014）执行。钻井井口装置、井控管汇配套与安装应符合行业标准《钻井井控装置组合配套、安装调试与使用规范》（SY/T5964-2019）的规定要求。井控管理执行《中国石化井控管理规定》（中国石化油〔2015〕374号）的规定要求。

- 井控装置选择

根据预测地层压力、井口最大关井压力及套管抗内压强度等情况，选择井控装置压力等级。

表2.4-14 井控装置选择依据表（以焦页90-5HF为例）

| 开钻次序 | 设计井深（垂深）m | 钻头直径mm | 地层压力系数 | 预测井底压力MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1350 | 374.7 | 0.95 | 12.58 |
| 2 | 3525 | 269.9 | 1.25 | 43.23 |
| 3 | 3919 | 190.5 | 1.30 | 49.98 |

一开压力等级：闸板防喷器21MPa。

二开压力等级：闸板防喷器70MPa，环形防喷器为35MPa，旋转防喷器17.5/35MPa。三开压力等级：闸板防喷器70MPa，环形防喷器为35MPa，旋转防喷器17.5/35MPa。

井控管汇压力等级为70MPa。

2、钻杆内防喷工具要求

配齐抗硫气密封70MPa内防喷工具：方钻杆上下旋塞、钻杆回压凡尔（抗硫、承压能力与防喷器承压能力相一致）、抢装回压凡尔工具、钻具止回阀、箭型止回阀、旁通阀、活页式单流阀。除投入使用者之外，另在现场多备1套。另在现场配备各种防喷短节[旋塞+G105钻杆+转换接头(下端可直连钻铤或其它尺寸钻杆、起下钻铤或其它尺寸钻杆过程中遇井喷时使用)]各1套，配备各种尺寸钻杆死卡各1套并拴好绳、卡。

3、各次开钻主要井控装置选择和试压要求

表2.4-15 各次开钻主要井控装置选择和试压要求

| 开钻 次数 | 名称 | 型号 | 试压要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 试压值(MPa) | 稳压时间(min) | 允许压降(MPa) |
| 导管2 | 简易井口 |  |  |  |  |
| 一开 | 单闸板 | FZ54-21（或FZ53-21） | 15 | 10 | ≤0.7 |
|  | 节流压井管汇 | YG-35、JG/S3-35 | 15 | 10 | ≤0.7 |
| 二开 | 环形防喷器 | FH28/35-35 | 24.5 | 10 | ≤0.7 |
|  | 双闸板防喷器 | 2FZ28/35-70 | 70 | 10 | ≤0.7 |
|  | 单闸板防喷器 | FZ28/35-70 | 70 | 10 | ≤0.7 |
|  | 套管头 | 11-3/4"（BTC扣）×8-5/8"-70（芯轴） | 70 | 10 | ≤0.5 |
|  | 节流压井管汇 | YG-35、JG/S3-35 | 70 | 10 | ≤0.7 |
| 三开 | 旋转防喷器 | FX28/35-17.5/35 | 17.5/35 | 10 | ≤0.7 |
|  | 环形防喷器 | FH28/35-35 | 24.5 | 10 | ≤0.7 |
|  | 双闸板防喷器 | 2FZ28/35-70 | 70 | 10 | ≤0.7 |
|  | 单闸板防喷器 | FZ28/35-70 | 70 | 10 | ≤0.7 |
|  | 套管头 | 11-3/4"（BTC扣）×8-5/8"-70（芯轴）8-5/8"-70（芯轴）×5-1/2"-105（芯轴） | 70 | 10 | ≤0.7 |
|  | 节流压井管汇 | YG-70、JG/S3-70 | 70 | 10 | ≤0.7 |

注：1）试压介质均为清水；防喷器还应做低压密封试验，试验压力1.4～2.1MPa，稳压10min，允许降压≤0.07MPa。2）对放喷管线进行试压，试压10MPa，稳压10min不降。3）井口试压应由具有资质的专业试压服务单位承担，井口试压应有自动记录曲线、提供试压合格报告，资料列入井史。4）要求接好反循环管线，且材质为硬质管线；在钻开油气层前必须完成试压，试压到40MPa。（5）开钻前对地面高压管汇、立管、水龙带一并试压，试压到40MPa。6）现场使用变径闸板的，每次开钻前试压作业时应针对下一开次需使用的不同的管具（含套管）外径尺寸，分别进行关井密封有效性验证；下套管前换成相应的阐板芯子并试。

4、各次开钻井口装置及节流压井管汇示意图

（1）导管1井口装置（见图2.4-1）

图2.4-1 导管1井口装置示意图

- 导管2井口装置（见图2.4-2）

图2.4-2 导管2井口装置示意图

（3）第一次开钻井口装置（见图2.4-3）

图2.4-3 一开井口装置示意图

注：半封闸板胶芯根据钻杆尺寸作相应变更，压力等级不变。

- 第二次开钻井口装置

图2.4-4 二开井口装置示意图

注：半封闸板胶芯根据钻杆尺寸作相应变更，压力等级不变。

（5）第二次开钻井口装置(见图2.4-5)

图2.4-5 三开井口装置示意图

（6）节流压井管汇

图2.4-6 节流压井管汇示意图

5、井控重点要求

按《石油天然气钻井井控技术规范》（GB/T31033-2014）和《钻井井控装置组合配套、安装调试与使用规范》(SY/T5964-2019)的要求执行，同时执行井控相关管理制度，即：井控分级管理制度，井控工作责任制度，井控工作检查制度，井控工作例会制度，井控持证上岗制度，井控和H2S防护演习制度，井控设备管理制度，井控装置现场安装、调试与维护制度，开钻（开工）检查验收制度，钻（射）开油气层审批（确认）制度，干部带班值班制度，坐岗观察制度，井喷应急管理制度，井喷事故管理制度。

（1）一级井控重点要求

①一开保证井眼规则稳定，按设计深度下好套管，采用常规固井，水泥浆返到井口，否则要补打水泥帽，且固井质量良好。

②二开后用优质钻井液钻进，保证井眼稳定和每次固井质量。

③钻井施工过程中严格执行设计，情况发生变化时须及时调整钻井液密度，保证安全施工。

④按钻井液设计要求储备足够的重钻井液及加重处理剂。

⑤钻时变快时，必须停钻停泵观察溢流。

⑥钻进中应有专人观察记录钻井液出口管，发现钻井液液面升高、油气侵、钻井液密度降低、粘度升高等情况应停止钻进，采取相应措施并汇报。

⑦下钻控制速度，防止压力激动造成井漏。分段循环以防止后效诱喷；下钻到底先顶通水眼，形成循环再提高排量，以防蹩漏地层中断循环，失去平衡造成井喷。

⑧下钻要注意悬重变化和钻井液返出量是否正常，若连续五柱悬重增加不明显和钻井液返出量过大，可能钻头水眼被堵，应停止下钻灌满钻井液，接方钻杆小排量顶通，

如开泵不通，可蹩通旁通接头循环好后再分段循环下钻到底，充分循环后再起钻换钻具，也可灌好钻井液、在能保证井控安全的前提下低速档起出钻具。

⑨井下使用不带小通孔的内防喷工具，下钻时应往钻具内灌好、灌满钻井液，分段循环好，防止诱导井喷。

⑩井眼要畅通，防止拔活塞起钻，起钻灌好钻井液（每起出一柱灌满一次），管内外都要注意灌满钻井液。灌入的钻井液性能与井内钻井液性能相同，灌入量与起出钻具体积相符。

⑪钻遇油气层和复杂层位，一次不宜钻开太多，在压稳不漏并对井下情况准确判断且没有安全隐患后才继续钻进。

⑫钻开油气层每次起钻前应充分循环钻井液，认真观察，至少测量一个循环周的钻井液密度，并记录、对比，达到循环均匀、进出口平衡。

⑬钻开油气层后起钻，必须控制起钻速度，全井用低速档起钻，起钻前应采取措施证实地层流体已被切实压稳并有安全的起下钻、作业时间，起完钻应立即下钻，尽量缩短空井时间。

⑭下列情况需进行短程起下钻检查油气浸：

a当钻开油气层后每次起钻前。

b溢流压井后起钻前。

c钻开油气层井漏堵漏后或尚未完全堵住起钻前。

d钻进中曾发生严重油气浸但未溢流起钻前。

e钻头在井底连续长时间工作后中途需刮井壁时。

f需长时间停止循环进行其他作业（电测、下套管、下油管、中途测试等）起钻前。

⑮换钻头、完钻后或中途电测起钻前，应调整钻井液，充分循环达到进出口平衡，起钻中途若发现溢流应下钻到底加重，达到密度合适均匀（循环一周以上证实），性能稳定，溢流停止，有安全的起下钻时间方可起钻。

⑯完井电测时专人观察井口，正常情况下每测完一趟至少灌满一次钻井液。若发现溢流须停止电测作业，起出电缆或将电缆切断，强行下钻，控制好井口，进入井控程序。若电测时间过长，中途应及时下钻通井。

⑰电测、起下钻前必须采取措施确保有安全的作业时间。

⑱认真做好防火工作，井场按消防规定备齐消防器材，电器设备、照明器具、输电线路及其开关符合安全规定和防火放爆要求，钻台与机泵房下面应无积油；井喷失控时，应立即停车、停炉、断电、断掉一切火源。

⑲固井中发生井漏应及时按固井施工设计有关要求处理。

⑳对钻进、起下钻、空井、测井、起下套管、处理事故复杂等所有工况，施工单位均应安排专人坐岗观察溢流情况，出现异常及时处理汇报。

（2）二级井控重点要求

井控装置应随时处于完好的工况，及时更换疲劳、老化的部件，易损件、抢装工具、抢修工具应在现场有备用并妥善保存。还应特别注意：

A.防喷器的安装及使用主要要求

①安装钻井四通及其它井控装置时，应认真检查、清洗钢圈和钢圈槽，确保其完好、清洁，各连结部位平整，螺栓受力均匀、匀称。

②试用手动锁紧装置关闭及锁紧闸板，必须灵活好用。

③溢流、井喷时可用闸板防喷器封闭空井或与闸板尺寸相同的钻具。需较长时间关闭时，应手动（或液动）锁紧闸板并挂牌标明开关和锁紧状态，以免误操作。锁紧或解锁后，手轮均不得强行扳紧，扳到位后回转0.25～0.5圈。

④进入目的层，每天应开关半封闸板一次，检查开关是否灵活；每次起钻完，还须检查全封闸板开关及手动锁紧装置开关是否灵活。

⑤手动放喷阀、闸板处于浮动状态才能密封，因此，开关到位后必须再回转0.25~0.5圈，严禁开关扳死。

⑥液动放喷阀，应在1～3s内即可开关。严禁井内高压关闭的情况下用来节流，节流可用针形阀进行。进入目的层，每起下钻一次，应开关活动液动放喷阀1～2次。

B.控制系统的安装及使用主要要求

①远程控制台应按规定位置摆放。

②司钻控制台安装在钻台上司钻工作位置附近，便于司钻操作。

③电源线必须接在井队总电闸之前，专线控制。

④不允许在储能器旁堆放氧气瓶，储能器只允许充氮气。

⑤正常钻进时，每周应全面检查一次控制系统，接近油气层到完井，每天检查一次（设备运转是否正常、各压力是否达标、油量是否充足、气液管汇密封是否良好等）。

C.严格执行“防喷措施”有关规定，熟练“关井操作程序”，钻开油气层前进行一次各工况的防喷演习。熟练掌握司钻法、工程师法的压井方法。

固井工艺

1、套管柱设计

生产套管采用外径139.7mm、钢级P110（壁厚12.34毫米）+110T（壁厚12.34毫米）复合套管。

表2.4-16 套管柱设计（以焦页90-5HF为例）

| 套管程序 | 井段（m） | 规范 |  | 段长（m） | 钢级 | 壁厚（mm） | 每米重量（kg/m） | 段重 （t） | 累重(t) | 安全系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尺寸（mm） | 扣型 |  |  |  |  |  |  | 抗挤 | 抗内 压 | 抗拉 |
| 导管 | 0～402 | 406.4 | BTC | 400 | J55 | 11.13 | 111.61 | 44.64 | 44.64 | 2.47 | 2.94 | 8.29 |
| 表层套管 | 0～1352 | 298.5 | BTC | 1350 | J55 | 11.05 | 80.36 | 108.49 | 108.49 | 1.41 | 1.73 | 4.12 |
| 技术套管 | 0～3482 | 219.1 | LTC | 3480 | P110 | 11.43 | 59.53 | 212.82 | 212.82 | 1.32 | 3.71 | 2.61 |
| 生产套管 | 0～3480 | 139.7 | TP-CQ | 3480 | P110 | 12.34 | 39.23 | 132.60 | 231.06 | 2.14 | 1.36 | 1.90 |
|  | 3480～5890 | 139.7 | TP-CQ | 2410 | 110T | 12.34 | 39.23 | 98.47 | 98.47 | 2.14 | 1.52 | 4.01 |

说明：①表层套管、技术套管抗挤按掏空70%；②水平段抗拉按附加50t摩阻计算；③生产套管井口按最高92MPa施工压力计算内压力。

表2.4-17 套管性能数据表

| 外径（mm） | 钢级 | 壁厚 （mm） | 扣型 | 每米重量（kg/m） | 接箍外径（mm） | 抗拉强度（kN） | 抗挤强度（MPa) | 抗内压强度（MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 406.4 | J55 | 11.13 | BTC | 111.61 | 431.8 | 5240 | 7.03 | 18.13 |
| 298.4 | J55 | 11.05 | BTC | 80.36 | 323.90 | 3781.00 | 14.27 | 24.55 |
| 219.1 | N80 | 10.16 | LTC | 53.57 | 244.48 | 3058.30 | 28.28 | 44.76 |
| 139.7 | P110 | 12.34 | TP-CQ | 38.76 | 159.5 | 3741 | 122.2 | 117.3 |
| 139.7 | TP110T | 12.34 | TP-CQ | 38.76 | 159.5 | 3741 | 131.0 | 117.3 |

2、注水泥

表2.4-18 注水泥设计（以焦页90-5HF为例）

| 开钻序号 | 套管外径 （mm） | 钻井液密度 （g/cm3） | 水泥上返深度（mm） | 水泥浆密度 （g/cm3） | 水泥型号 | 注水泥量 | 固井方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导管 | 406.4 | 1.05 | 地面 | 1.85 | G | 85 | 常规 |
| 一开 | 298.5 | 1.05 | 地面 | 1.85 | G | 175 | 内插 |
| 二开 | 219.1 | 1.30 | 地面 | 1.45～1.60 | G＋漂珠 | 130 | 双凝双密度 |
|  |  |  |  | 1.90 | G |  |  |
| 三开 | 139.7 | 1.50 | 地面 | 1.45～1.60 | G＋漂珠 | 180 | 双凝双密度 |
|  |  |  | ~3200 | 1.92 | G |  |  |

说明：一开采用常规密度水泥浆体系；二开采用柔性低密度＋韧性防气窜水泥浆体系；三开水平段采用低摩阻弹韧性胶乳防气窜、技套重叠段采用柔性低密度防气窜水泥浆体系。

测录井工艺

产建区采用ECLIPS-5700测井系统进行了常规测井，用MAXIS500数控测井系统完成成像（FMI）与元素俘获（ECS）等特殊测井。本平台选取焦页90-Z1HF井进行三开固井质量测井。

表2.4-19 完井工序优化

| 井号 | 测井项目 |  | 是否 钻通刮洗 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 完井电测 | 产套声幅 |  |
| 焦页90-5HF | 测（常规） | / | 否 |
| 焦页90-Z1HF | 测（常规+偶极声波） | 测 | 否 |

采气工程

完井工程

完井方式

通过对各种完井方式对比分析，从完井、储层压裂改造及从气井寿命和安全生产方面考虑，结合焦石坝页岩气藏主体的实际特点，综合考虑，推荐采用套管射孔完井方式。

完井管柱

页岩气井施工排量大（12m³/min-18m³/min），水平井井段长，分段级数多（22段-38段），施工摩阻高。对比套管滑套封隔器和桥塞封隔，套管滑套封隔器分段数量有限、完井管柱下入难度大、承压能力受限，排量受管柱内径限制；桥塞封隔具有无级数限制，排量不受管柱内径限制。因此选择泵送桥塞分段压裂完井。

射孔工艺

采用与生产套管匹配的射孔工具串，在第一段套管射孔位置处，预置趾端破裂盘阀滑套，依靠绝对压力将破裂盘阀打开，滑套出现问题时采用牵引器补射孔。

其余水平段采用电缆射孔与可溶桥塞压裂联作技术，其原理是：电缆桥塞入井后，在直井段利用自身重量下放，桥塞进入大斜度井段遇阻后，采用压裂车泵注减阻水推动桥塞管柱下行，泵送桥塞排量控制如表2.5-1所示。在泵送过程中进行套管磁定位，直至到达预定位置，先点火座封桥塞、上提丢手，封隔已措施层；上提电缆到指定射孔位置进行分簇射孔，射孔结束后，上提出电缆工具串进行验枪。如泵送桥塞压力过高（>70MPa）或射孔枪未起爆，则采用连续油管输送射孔。

表2.5-1 泵送排量执行表

| 井深位置 | 排量m³/min |
| --- | --- |
| 井口-100m | - |
| 直井段 | - |
| 直井段-30°井斜 | 0.5 |
| 30°井斜-45°井斜 | 0.5 |
| 45°井斜-60°井斜 | 0.9 |
| 60°井斜-75°井斜 | 1.3 |
| 75°井斜-（桥塞位置-100m） | 1.5-2.0 |
| 最后100m | 1.5-2.0 |

应用多簇射孔工艺，提高改造效率，增加复杂度。为减少孔眼摩阻，采用较大的孔径射孔，孔径9.5mm，以减少近井的裂缝扭曲摩阻；射孔采用89mm枪，孔密20孔/m。根据北美页岩气压裂经验，单孔排量需达到0.23-0.30m3/min（孔眼有效率60-80%），孔眼数36-42、簇长0.15-0.2m条件下，排量＞12m3/min能满足要求。

井口配置

根据《石油天然气工程设计防火规范》标准，采气井口装置应配置紧急切断系统。采气井口装置宜选7#阀为自动关断阀的十一阀双翼采气井口装置，预测关井最高压力为70MPa，采气生产井口型号为KQ78/65-70EE级井口。油管头下法兰直接加工成与二级套管头相配法兰，套管挂脖颈采用橡胶密封（具体如下图2.5-1所示）。

图2.5-1 采气井口装置示意图

压裂工艺

压裂方案及压裂工具

总体思路：考虑前期江东区块对邻井冲击响应不大（<5MPa），两口评价井井间垂差较大（50m），以提高改造强度、扩大改造范围为核心，结合储层埋深大、弱挤压-拉张应力环境、部分段曲率发育的特征，在分段分簇、暂堵工艺方面开展针对性优化。

表2.5-2 压裂工艺对策

| 地质特点 | 工艺对策 |
| --- | --- |
| 埋深3600-3900m影响裂缝延伸及复杂度 | 提高布簇密度增加泄流面积/提高改造规模，扩大改造体积 |
| 中等-强拉张应力环境/压力窗口大 | 提高施工排量，扩大改造体积/提高暂堵剂浓度，增强暂堵效果 |
| 部分段曲率发育/滤失大、影响主缝延伸 | 控制施工簇数，促进主缝延伸/提高液体粘度，降低滤失 |
| 考虑上部气层评价区整体资源品质下降 (Ⅱ2类） | 需以扩大改造体积，提高裂缝质量为目的，采取密切割暂堵工艺，提高改造强度 |

以满足产能要求为目的，通过地质-钻井-压裂一体化协作建立新井压裂模型，开展多参数组合缝网模拟，优选与剩余储量匹配的工艺参数（图2.5-2）工艺参数优化

图2.5-2 工艺参数优化流程

1、下部加密井压裂工艺参数优化—焦页90-5HF

（1）分段分簇

90平台原始水平应力差8.18MPa，参考焦石坝主体区地应力变化规律，预测老井附近应力差升高≥3MPa，水平应力差≥11MPa。通过模拟不同簇间距下诱导应力可知，簇间距11m-13m，单段6簇为主，簇间干扰较为合理，利于提高裂缝复杂度。

（2）改造规模

随着改造规模增大，横向、纵向改造范围逐渐增大，根据井距部署，优选单段液量1200、1350、1500方，同时考虑地层进砂能力，匹配单段砂量70、80、90方。

表2.5-3 工艺参数确定

| 与邻井距离 | 簇数 | 簇间距 | 改造规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 180-200m | 4 | 13 | 1200-70 |
|  | 4 | 11 | 1350-80 |
|  | 6 | 13 | 1500-90 |
|  | 6 | 11 | 1200-70 |
|  | 8 | 13 | 1350-80 |
|  | 8 | 11 | 1500-90 |
| 200-250m | 4 | 11 | 1200-70 |
|  | 4 | 13 | 1350-80 |
|  | 6 | 11 | 1500-90 |
|  | 6 | 13 | 1200-70 |
|  | 8 | 13 | 1350-80 |
| 250-300m | 6 | 11 | 1200-70 |
|  | 6 | 13 | 1350-80 |
|  | 8 | 11 | 1200-70 |
|  | 8 | 13 | 1350-80 |

针对井距180-200m，综合波及半缝长、全井改造范围模拟结果，优选单段6簇、簇间距13m，单段液量1200方，单段砂量70方。单段6簇时，裂缝延伸相对均匀，且随着改造规模增大，改造范围明显增大，当液量1200方时波及半缝长95-106m；单段8簇时，缝长延伸不均，波及半缝长随着改造规模增大变化不明显。

表2.5-4 不同规模下缝长结果

| 簇数 | 簇间距米 | 改造规模方 | 波及半缝长米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 11 | 1200-70 | 125-132 |
| 6 | 13 | 1350-80 | 104-121 |
| 6 | 13 | 1200-70 | 95-106 |
| 8 | 11 | 1350-80 | 74-132 |
| 8 | 13 | 1500-90 | 75-136 |

图2.5-3 不同工艺参数裂缝扩展情况针对井距200-250m，综合裂缝均匀延伸、波及范围，优选单段6簇、簇间距11m，单段液量1350方，单段砂量80方。单段4簇，簇间距13m时，裂缝过度延伸，单段8簇时，裂缝均匀延伸受限，出现部分裂缝突进现象；单段6簇，提高液体规模达到1350m3时，波及半缝长达到106-128m，与井距相匹配。

表2.5-5 不同规模下缝长结果

| 簇数 | 簇间距米 | 改造规模方 | 波及半缝长米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 13 | 1200-70 | 122-137 |
| 6 | 11 | 1350-80 | 106-128 |
| 6 | 13 | 1500-90 | 124-132 |
| 8 | 11 | 1200-70 | 64-122 |
| 8 | 13 | 1500-90 | 75-136 |

图2.5-4 不同工艺参数裂缝扩展情况

针对井距250-280m，综合裂缝均匀延伸、波及范围，优选单段6簇、簇间距13m，单段液量1500方，单段砂量90方。单段6簇时,簇间距13m，单段液量1500方，裂缝整体延伸相对较好，半缝长与井距匹配较好；单段8簇时，簇间距11m，裂缝延伸不均匀，存在裂缝突进现象。

表2.5-6 不同规模下缝长结果

| 簇数 | 簇间距，米 | 改造规模，方 | 波及半缝长，米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 11 | 1350-80 | 106-128 |
| 6 | 13 | 1500-90 | 128-142 |
| 8 | 11 | 1350-80 | 74-132 |
| 8 | 13 | 1500-90 | 75-136 |

图2.5-5 不同工艺参数裂缝扩展情况

2、中上部气层压裂工艺参数优化—焦页90-Z1HF

③、⑥小层纵向高程差20.2m，通过优化施工规模，可以实现分层开发，穿③小层：主要改造①-④小层，部分波及⑤小层下部，平均缝高32-33米；穿⑥小层：主要改造⑤

-⑧下小层，部分波及④小层上部，平均缝高35-36米。

图2.5-6 穿行③、⑥小层缝高扩展情况

（1）分段分簇

⑥小层粘土含量增加，塑性更强，需要更小的簇间距实现应力干扰，根据模拟结果，优化单段6簇为主，簇间距9-11m。极限限流情况下，裂缝延伸过程中依然会出现转向、交汇等现象，单段6簇、18孔时，簇间裂缝延伸较均匀，考虑后期本井开展产气剖面测试，建议在本井选取部分井段开展极限限流射孔试验。

图2.5-7 单段不同孔眼数单簇裂缝长度                    图2.5-8 不同孔眼数裂缝模拟结果

（2）改造规模

综合裂缝均匀延伸、波及范围，优选单段6簇、簇间距11m，单段液量1500方，单段砂量90方。单段4簇时,簇间距11m，单段液量1200方，裂缝均匀延伸，但长度受限；单段6簇时,簇间距11m，单段液量1500方，裂缝整体延伸相对较好。

表2.5-7 不同规模下缝长结果

| 簇数 | 簇间距米 | 改造规模方 | 波及半缝长米 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 11 | 1200-70 | 122-137 |
| 6 | 9 | 1350-80 | 116-128 |
| 6 | 11 | 1500-90 | 134-143 |
| 8 | 9 | 1350-80 | 72-132 |
| 8 | 11 | 1500-90 | 81-143 |

图2.5-9 单段不同孔眼数单簇裂缝长

（3）施工排量

结合早期井实施效果分析，参考邻井延伸压力梯度1.9-2.1MPa/100m，采用105MPa装备最高限压92MPa，预测16-18m3/min施工排量施工压力在75-92MPa。

4、压裂材料

压裂液采用一体化减阻水液体体系。支撑剂采用70/140石英砂+40/70石英砂+30/50覆膜砂封口。压裂液体系：0.4-0.25-0.1%减阻水体系；支撑剂体系：70/140目石英砂+40/70目石英砂+30/50目覆膜砂（封口）。

5、注入方式及压力控制

采用套管注入方式。根据已开井施工情况，考虑套管材质、施工安全限压、压力安全窗口影响，控制施工规模，使施工压力为55MPa-85MPa，特殊情况施工压力不得大于92MPa。

6、地面配套装备优化

总施工时间低于或等于4h的情况下，泵车组的准备总功率不低于设计总功率的1.3倍，预计压裂车组所需水马力45000Hhp。

表2.5-8 施工车辆及工具准备

| 装备 | 参数 | 数量要求 |
| --- | --- | --- |
| 压裂车 | >40824Hhp | 8-9台电动泵 |
| 仪表车 | 计量误差≤1% | 1台 |
| 混砂车 | 供液速度≥12m³/min | ≤2台 |
| 管汇车 |  | 1台 |
| 混配车 | 配液速度≥12m³/min | ≤2台 |
| 供液泵 | 供液速度≥12m³/min | ≤2台 |
| 供酸橇 | 供酸速度≥4m³/min | ≤2台 |
| 高压管汇 | 105MPa | ≥2套 |
| 多口注入头 | 105MPa | 1套 |
| 交替压裂分配管汇 | 105MPa | 1套 |

7、压裂工具

储层垂深2193-2526m，根据已开发井实际施工压力，设定裂缝延伸压力梯度为0.016MPa/m-0.020MPa/m、统计涪陵地区开井压力25.6MPa。根据下列公式推导:

P井口施工=P沿程+P裂缝延伸+P孔眼摩阻-P液柱；

P桥塞=P井口施工+P液柱-P沿程；

P桥塞上=P裂缝延伸+P孔眼摩阻；

P桥塞下=P液柱+P开井压力；

P桥塞工作压差=P桥塞上-P桥塞下=P裂缝延伸+P孔眼-P液柱-P开井压力；

通过推导公式最终计算不同垂深、排量下桥塞承压，发现气层桥塞在3900m处最大承压32.3MPa，现场设备承压70MPa，符合现场施工需求。

采用与套管内径配套的趾端滑套和可溶桥塞，首段射孔采用预置趾端滑套，复杂轨迹可选用连续油管，其余段采用电缆，分段工具以全井可溶桥塞为主。可溶桥塞泵优化助溶工艺，后期配套通井、洗井措施。

图2.5-10 趾端破裂盘阀滑套

表2.5-9 趾端滑套基本参数

| 趾端压差 滑套长度 (mm) | 最大外径 (mm) | 最大外径长度 (mm) | 滑套最小外径 (mm) | 抗内压 MPa | 抗外挤 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4470 | 与4-1/2in套管相匹配 |  |  | 124 | 144 |

首段射孔采用预置趾端滑套，在第一段套管射孔位置处，预置趾端破裂盘阀滑套，

依靠绝对压力将破裂盘阀打开。性能见表2.5-9。

施工完成后钻塞管柱也难以下达第一个桥塞处，采用可溶桥塞，同时缩短作业周期，进一步降低作业费用。在返排液中完全可溶，无残渣无残留部分遗留井筒，不会伤害井筒和地面设备溶解后井筒保持全内通径，同时使后续井筒作业更便捷只可溶于返排液，在压裂阶段强度和密封性能不会降低，节省桥塞钻磨带来的时间，成本和安全风险。

图2.5-11 410型全可溶桥塞

返排工艺

排液初期，返排速率以不出砂为原则，在初始12h内采用油嘴控制返排速率在5m³/h~10m³/h，其后返排速率控制在8m³/h～25m³/h。现场根据情况调整油嘴大小控制放喷。

在放喷见气、有一定喷势后应提高放喷气量使之高于临界携液流量。对井口压力较低的井实施氮气气举放喷排液。通过相关模型公式，合理优化施工参数。

焦石坝单井钻井污水量为800m³-1000m³;单井返排液400m³-1000m³。为减轻环保压力，保证顺利开发，开展污水重复利用。

（1）钻井污水处理及重复利用

钻井污水具有矿化度较高、悬浮物高、细菌含量高等特点，配制的减阻水呈黑色、悬浮物较多、粘度低，性能差，不满足现场需求，因此钻井污水需要处理后才能用于配制减阻水。

处理工艺如图2.5-12所示。其中：①氧化除菌可以有效去除COD；减少细菌含量、消除臭味，改变污水外观，同时可以氧化有机质，利于后续的絮凝处理；②絮凝沉淀使得悬浮物聚集并快速上浮，形成的泥饼不断变致密；③稳定剂用于降低配液过程中添加剂对减阻水性能的影响，便于高分子溶胀。钻井污水重复利用指标如表2.5-10所示。

图2.5-12 钻井污水处理流程

表2.5-10 钻井污水重复利用水质指标

| 序号 | 项目 | 钻井污水重复利用指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 无色或浅黄色 |
| 2 | pH | 5.6-8.5 |
| 3 | Ca2++Mg2+，mg/L | ≤400 |
| 4 | 悬浮固体含量,mg/L | ≤50 |
| 5 | SRB，个/毫升 | 0 |
| 6 | TGB，个/毫升 | ≤25 |
| 7 | FB，个/毫升 | ≤25 |
| 8 | 含油量，mg/L | 0 |

现场处理方案如图2.5-13所示，如果钻井池皆满，采用潜水泵、缓冲罐进行内循环；如果钻井池1满1空，则采用潜水泵、缓冲罐进行外循环。

图2.5-13 钻井污水现场处理方案

（2）返排液处理及重复利用

压裂施工返排液中悬浮物、细菌含量较高。具有一定的表界面张力、粘度和防膨性能。处理流程如图2.5-14所示。其中助凝剂选择3-10PPM的CPAM；杀菌剂选择SJ-02，100mg/LSJ-02能把TGB、FB细菌含量能控制在25个/mL，SRB控制在0个/mL。

图2.5-14 返排液处理流程

处理后返排液水质与配液水质指标比较接近，则不需要进一步处理，在重复利用时主要考虑将返排液稀释后配液使用。不同浓度返排液配制减阻水性能如表2.5-11所示。稀释后，表观粘度、表面张力性能都较好。重复利用时和清水混合，建议返排液混合比例小于30%（焦页8HF返排液应用于19、62号平台）。

表2.5-11 不同浓度返排液配制的减阻水性能

| 返排液所占比例 | 表观粘度mPa.s | 表面张力mN/m |
| --- | --- | --- |
| 100%（返排液） | 2.7 | 26.88 |
| 50% | 2.9 | 27.25 |
| 40% | 3.4 | 25.45 |
| 30% | 4.2 | 27.27 |
| 20% | 5.2 | 27.41 |
| 10% | 5.3 | 28.87 |
| 0%（清水） | 5.4 | 28.53 |

试气施工工艺

1、前期准备

（1）刮管：下φ73mm钻杆底带套管刮削器至井底，并分别在桥塞坐封处反复刮削不少于3次，用活性水以＞0.5m³/min的排量反循环至进出口液性一致，起出刮管管柱。

（2）通井：管柱组合（自上而下）为2寸连续油管+φ73mm安全接头+φ88mm通井规。

（3）试压：套管、井口及封井器试压95MPa，稳压30min，压降不超过0.5MPa为合格；起钻。

（4）拆防喷器组合：拆掉防喷器组合，关闭上部大阀门，并在上面盖上铁板并固定，防止落物入井或落物损坏大闸门。

（5）换压裂井口：清水对井筒、压裂井口试压95MPa，稳压30min，压降不超过0.5MPa为合格。

（6）安装固定地面流程：安装两级地面测试流程和放喷测试管线，固定牢固；上油管头三通连接好测试流程，流程试压合格。

（7）开工验收：由现场施工总指挥召集作业监督、各施工单位负责人、设计单位负责人、各工序和岗位负责人，对施工准备情况、人员配置、HSE进行检查，同时明确试气运行组织机构及相关注意事项，各工艺负责人就工艺衔接相互进行交底。

2、第一段压裂

（1）连接地面设备及试压流程，地面流程试压95MPa。第1段采用趾端滑套施工，按照第1段泵注程序表施工。

（2）顶替

使用低温可溶桥塞的压裂段，施工后期顶替结束时降排量至1～2m3/min，泵入对应段号浓度的KCl溶液3m³,后用清水将KCl溶液替至桥塞位置，加快可溶桥塞溶解。

3、第二段压裂

第二段及余下压裂段施工全部采用电缆泵送-桥塞+射孔联作技术进行桥塞坐封、射孔、压裂等工艺。

（1）电缆泵送-桥塞+射孔联作

①安装模拟枪试压

安装电缆压力控制设备并用模拟枪装入试压，进行70MPa和3.5MPa的高低压测试各10min，压降小于0.5MPa为合格。检查仪器重量是否足够克服因井下压力而产生的举力而自由下井，卸压并拆下模拟枪串。

②组装射孔工具串

射孔工程师排出枪柱图并组织装枪，射孔人员严格按射孔操作规程和安全规定进行操作，确保装枪质量合格。

③下放电缆速度及泵送排量执行表2.5-12的规定。

表2.5-12 电缆下放速度和排量

| 井深位置 | 排量m³/min | 电缆下放速度m/h |
| --- | --- | --- |
| 井口-100m |  | 600 |
| 直井段 |  | 3600-4000 |
| 直井段-30°井斜 | 0.5 | <3000 |
| 30°井斜-45°井斜 | 0.5 | <3600 |
| 45°井斜-60°井斜 | 0.9 | <3600 |
| 60°井斜-75°井斜 | 1.3 | <3600 |
| 75°井斜-（桥塞位置-100m） | 1.5-2.0 | <3600 |
| 最后100m | 1.5-2.0 | <3000 |

④校深

当磁定位仪下到第一个短套管以下适当深度（以能伸直并绷紧电缆为准），然后上提用磁定位仪校深。

⑤坐封桥塞

⑥验封：在上一段压裂施工停泵压力基础上增加压力15MPa，稳压15min，压降小于0.5MPa，则验封合格。

⑦重复步骤完成剩下的设计射孔簇。

⑧上提电缆，检验射孔发射率。

（2）第二段进行压裂。

（3）顶替

使用低温可溶桥塞的压裂段，施工后期顶替结束时降排量至1～2m3/min，泵入对应段号浓度的KCl溶液3m³,后用清水将KCl溶液替至桥塞位置，加快可溶桥塞溶解。

4、其余井段射孔及压裂施工

其余各段按照第二段施工工序施工，最后一段不顶替KCl溶液。

5、对井口1#闸门试压，试压60Mpa，30min压降低于0.5MPa为合格，井口试压合格则进行下一步钻塞施工。如井口试压不合格，采用电缆下入全封式可钻复合桥塞。试压50MPa，稳压30min合格后，更换井口1号闸门，准备进行下步钻塞施工。

6、钻塞作业

图2.5-15 不同类型钻具组合

推荐钻塞钻具组合，针对不同类型桥塞，优选适应的磨鞋类型和规格，使碎屑大小适中，提高钻磨效率（图2.5-15）。针对深井的自锁问题，应用水力振荡器+金属减阻剂。

钻塞技术：针对前期钻塞过程中存在的问题，提出钻塞技术主要为“泡沫液加KCl溶液钻进+胶液携屑+短起返排”技术，提高了碎屑返出能力，降低了施工风险；“强磁+文丘里打捞”技术，解决了前期钻后井筒清理难题。

钻塞参数：综合考虑井深和井眼轨迹对钻磨效果的影响：

（1）在井斜角≤90°、井眼轨迹较平缓且无反复上下波动的水平井内，在不同水平段长下的施工参数，见表2.5-13所示。

表2.5-13 井斜角≤90°水平井段连续油管钻塞施工参数表

| 施工参数 | 水平段长 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <1000m | 1000-1500m | 1500-2000m |
| 泵压（MPa） | 25-30 | 30-35 | 32-40 |
| 排量（L/min） | 380-420 | 380-420 | 380-420 |
| 钻压（kN） | 5-10 | 5-15 | 10-20 |

（2）针对井斜角>90°、井眼轨迹复杂且反复上下波动的水平井施工参数，见表2.5-14所示。

表2.5-14 井斜角＞90°水平井段连续油管钻塞施工参数表

| 施工参数 | 水平段长 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <1000m | 1000-1500m | 1500-2000m |
| 泵压（MPa） | 28-32 | 30-42 | 35-45 |
| 排量（L/min） | 380-420 | 380-420 | 380-420 |
| 钻压（kN） | 5-15 | 5-20 | 10-40 |

7、下连续油管打捞井筒碎屑

8、放喷排液

为避免地层吐砂，开始返排的速度应小于200L/min（12m³/h），分别采用4mm、6mm、8mm油嘴放喷，每个油嘴放喷时间4-6小时，再改用10mm、12mm油嘴放喷排液，根据排液情况和井口压力再定进入求产阶段；具体的要根据井口压力及出砂情况相应调整。井口压力原则上不低于12MPa。因采用套管放喷，临界携液流量高，在放喷见气、有一定喷势后应提高放喷气量使之高于临界携液流量，适当加快排液。对井口压力较低的井实施液氮气举排液。通过相关模型公式，合理优化施工参数。

9、测试求产

当产液量小于10m³/h或者产气量高于临界携液流量时，进入测试求产阶段。为减小井下积液的影响，采用油嘴从大到小的方式测产。分别采用12mm、10mm、8mm、6mm、4mm油嘴求产，如井筒压力低于12MPa，则从8mm油嘴开始求产，用6mm油嘴求产时，产气量小于10×104m³/d，再用4mm油嘴求产。测试产量稳定要求见表2.5-15所示：

表2.5-15 气井测试稳定标准

| 测试产量，×104m³/d | >50 | 50～20 | 20～5 | ＜5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定时间，h | 2 | 4 | 8 | 12 |
| 压力波动，MPa | 0.5～1 | 0.5～1 | 0.5～1 | 0.5～1 |
| 产量波动，% | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |

单井压裂工艺

以实现剩余气储量最大化动用为目标，采用“多簇密切+暂堵转向”主体工艺，结合井网井距部署情况，通过应用数值模拟和逆向设计方法，开展差异化参数设计，采用一体化减阻水压裂液体系、支撑剂以石英砂为主，覆膜砂封口。单段4-6簇为主，段长65-68米，用液强度22.0-23.0方/米，加砂强度2.0-2.05吨/米。

表2.5-16 单井压裂工艺参数表

| 井数 | 井号 | 水平段长（米） | 单段簇数 | 单段长度（米） | 段数 | 单段规模，方 |  | 单段规模，方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单段液量 | 单段砂量 | 用液强度，方/米 | 加砂强度，吨/米 |
| 1 | 90-5HF | 1970 | 4-6 | 68 | 29 | 1494 | 91 | 22.0 | 2.00 |
| 2 | 90-Z1HF | 1970 | 4-6 | 65 | 30 | 1510 | 90 | 23.0 | 2.05 |

采气工艺

生产管柱

考虑生产中后期气井压力下降，为减少投入，提高排采效率，主体采用泡沫排采工艺、辅以柱塞排采、气举等措施，最大限度延长气井连续生产周期，因此，结合生产套管尺寸优选管柱：瘦身I型井采用1.5in或1.9in油管+多级气举阀（1500米以浅采用内涂层防腐油管），瘦身II型井采用23/8in油管+多级气举阀（1500米以浅采用内涂层防腐油管）

图2.5-16 普通油管管柱结构

根据以上分析结果和气藏工程要求，管柱结构根据是否需要过油管测试分为两种，不需要开展产剖测试的管柱结构为：油管挂+连续油管（气举阀）+堵塞器+筛管+导锥。需要开展产气剖面测试的，普通油管管柱结构自上而下为：油管挂+双公短节+BGT1P转EUB口转换短节+φ油管（气举阀）+φ77.8mm×15.16mmXN工作筒+破裂盘+普通油管+破裂盘+筛管+喇叭口，如图2.5-16。

采气方式

按照气藏方案及邻井的实际生产数据，采用优选管柱排水采气，结合排采工艺选型图版及生产气水比，优选以泡排为主、辅以气举、柱塞、中心管等排水采气工艺。最大限度延长气井连续生产周期。依照排采工艺选型图版进行优选。

（1）柱塞排采工艺

柱塞排采是将柱塞作为气液之间的机械界面，利用气井自身能量推动柱塞在油管内进行周期举液的一种排采方式，能够有效阻止气体上窜和液体回落，减少液体“滑脱”效应，起到助排的效果，可充分利用气体的膨胀能量，提高举升效率。

图2.5-17 柱塞排采工艺示意图

为有效解决页岩气井生产井口存在扩径的问题，通过更换原转换法兰为内加衬套转换法兰，并将原生产井口装置主通道上的PFF78-70手动平板阀换为原生产井口装置侧翼的PFF65-70手动平板阀、旋转原生产井口装置的小四通或者更换特定内径的小四通，同时在井口装置上部安装内通径与生产油管相同的回形管，实现井口装置主通道内径与生产油管内径近乎一致，有效解决了柱塞技术在页岩气井应用存在的瓶颈。图2.5-18为页岩气井柱塞井口装置结构示意图。

图2.5-18 页岩气井柱塞井口装置结构示意图

为通过生产管柱的X型工作筒，并保证通过柱塞井口装置时的密封性和扶正性，创新设计了弹块式组合柱塞。弹块式组合柱塞主要由上下两组弹块以及中间的连接杆组成，如图2.5-18所示。当柱塞进入井口变径段的时候，至少有一组弹块能保证在小通径内扶正柱塞，使柱塞能顺利通过。可以保证一组弹块在通过变径发生收缩时，始终有另一组弹块可以正常工作，最大程度的控制漏失率。

在组合柱塞的基础上，充分利用长柱塞的内部空间，扩展柱塞功能，提升柱塞运行效率，以适应低产气井生产。柱塞在油管内被压缩至62mm，举升至顶部后被撞击收缩至58mm，增加下行过程中油管过流面积，可以提高柱塞的下行速度，可以实现不关井连续举升，提高举升效率。配合柱塞自动换向，可实现不关井连续生产，实现小排量、多频次、连续举升。通过搭载的多参数测试仪对井下各参数进行监测，包括井下压力、温度、磁定位、含水率、速度等数据，可以节省钢丝投捞作业费用。利用气藏工程软件，对气井状况实时分析，并提供柱塞智能控制所需的参数。

图2.5-19 组合柱塞结构示意图

表2.5-17 柱塞技术参数

| 型号 | 常规柱塞举升系统 |  | 智能柱塞举升系统 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用条件 | 2-3/8” | 2-7/8” | 2-3/8” | 2-7/8” |
| 柱塞最小钢体外径 | 49mm | 59mm | 45mm | 55mm |
| 柱塞最大弹性外径 | 51mm | 63mm | 51mm | 63mm |
| 气井所需最低气液比 | 1000m/m | 700m/m | 800m/m | 500m/m |
| 举升深度 | <3000m | <3000m | <4500m | <4500m |
| 柱塞气举最大举液量 | 20m/d | 30m/d | 50m/d | 70m/d |
| 井口可通过最大通径 | 52mm | 65mm | 无限制 | 无限制 |
| 井下可通过最小通径 | 50mm | 60mm | 46mm | 56mm |
| 防砂、防蜡性 | 无 | 无 | 防砂、防蜡 | 防砂、防蜡 |
| 防腐蚀 | 受限 | 受限 | 适宜 | 适宜 |
| 抗磨损 | 受限 | 受限 | 适宜 | 适宜 |
| 柱塞漏失率 | <10% | <10% | <3% | <3% |
| 井下防逆流缓冲卡定器 | 无 | 无 | 可防逆流 | 可防逆流 |
| 云端数字化管理系统 | 无 | 无 | 具备 | 具备 |

结合柱塞运行良好气井的生产特征，通过井底流压、水气比等参数，选择符合要求的气井应用柱塞工艺。

当前输压产水下柱塞运行良好气井的特征：井底压力≥7MPa，水气比≤7方/万方。

（2）压缩机气举和泡沫排采工艺

通过现场实践，涪陵气田逐步完善了车载压缩机气举选井制度和现场管理，制定了《涪陵页岩气田天然气气举排液复产施工标准》，分析评价了不同特征气井的气举效果，初步形成了车载压缩机气举运行制度。2018年气田共实施车载压缩机气举74口井（183井次），复活率91%，措施累产气14635万方。

泡沫排水采气工艺现阶段工艺相对成熟，2018年气田共实施泡沫排水采气措施井10口，单井油套压差平均降低1.6MPa，单井日均产气量增加1.2×104m³,单井平均生产时率提高41%，措施阶段累产气3790×104m³。与此同时，气田开展了起泡剂、消泡剂现场评价试验和泡排剂加注制度现场试验，初步形成了泡沫排水采气选井方法和泡排剂加注制度。见表2.5-18。

表2.5-18 工艺选井原则和运行制度

| 序号 | 工艺名称 | 选井原则 | 运行制度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机气举 | - 低压低产水气井间歇关井过程复产； - 选取正常生产时日产气量高于临界携液，套压（恢复）>8兆帕，增压开采时套压>4.5兆帕。 | 1、稳定水气比大于3方/万方气井，气举复活后，配套泡排、柱塞等排采措施； |
|  |  |  | 2、水气比介于1~3方/万方，周期性气举。 |
| 2 | 泡排 | 1、气井具备定生产能力； 2、水产量小于30方/天； 3、具备连续消泡能力； 4、建议选择井站同台气井。 | 1、水气比小于5方/万方时，每日连续加注37.5kg泡排剂（浓度0.2%）效果较好； 2、水气比大于5方/万方时，可适当降低泡排剂浓度，连续注入。 |

集输工程

工程总体布局

总体布局

涉及企业机密，不予公开。

区域位置

涉及企业机密，不予公开。

集输工程现状及依托情况

工程现状

涉及企业机密，不予公开。

依托情况

焦页90号平台与焦页89号集气站直线距离为250米，焦页90号平台现有4口气井（焦页90-1HF、焦页90-2HF、焦页90-3HF、焦页90-4HF），经4条采气管线去89#集气站处理，89号集气站现有3口井（焦页89-1HF、焦页89-2HF、焦页89-3HF）

1）集气管网能力校核

一期自然开采、上部气层和加密井、增压开采叠加产量在2023年达到60.3×108m3，之后逐年稳产，焦石坝和江东区块乌江北累计建成65×108m3/a的集输工程，可满足本次产能接入后整体集气要求。

2）脱水站能力校核

一期自然开采、开发调整、增压开采叠加峰值产量在2023年达到64.97×108m3，焦石坝区块一期产建区已建成65×108m3/a脱水处理规模（操作弹性20%～110%），可满足本次产能接入后整体脱水要求。

3）电网能力校核

涪陵页岩气田江东区块周边电力线路供电能力见表2.6-3。本工程生产期间江东二线新增用电负荷约4kW。经校核，剩余负荷能满足平台生产新增负荷要求。

表2.6-3 涪陵页岩气田江东区块周边电力线路供电能力表

| 线路名称 | 线路能带最大负荷 (kW) | 线路所带负荷 (含增压)(kW) | 线路能力余量 (kW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江东二线 | 6000 | 3900 | 2100 |  |

4)通讯线路、道路、采气管理区

本次开发调整可依托江东区块一期产能建设已建48芯通信环网、道路、采气管理一区和应急救援中心。

综上，焦页90号评价井组1个扩建平台可以依托现有的集气管线、供水干线、脱水站、10kV供电线路、通讯线路、道路、采气管理一区、应急救援中心等设施，焦页90号评价井组可依托性统计见表2.6-4。

表2.6-4 焦页90号评价井组可依托性统计表

| 项目 | 规模/能力 | 可依托性 |
| --- | --- | --- |
| 集气 | 65×108m3/a | √ |
| 脱水 | 65×108m3/a | √ |
| 外输 | 120×108m3/a | √ |
| 压裂供水 | 35000m3 | √ |
| 供电 | 20+20MVA | √ |
| 通信 | 48芯环网 | √ |
| 道路 | 主干路44km | √ |
| 生产管理、维修 | 采气管理三区基地和应急救 援中心 | √ |

井场布置及工艺设备

平面布置

涉及企业机密，不予公开。

工艺流程及工艺参数

涉及企业机密，不予公开。

主要设备设施

涉及企业机密，不予公开。

集输管道

涉及企业机密，不予公开。

主要工程量

涉及企业机密，不予公开。

采出水处理

采出水由管线输至暂存池暂存，平台采出水罐车拉运。

1）平台钻采期间井口返排液排至各平台污水池后，经处理回用于井口压裂。

2）焦页90号平台新增2口井，经采气管线去焦页89集气站处理，生产期采出水经已建采出水泵站输送白涛产出水处理站或焦页51-3HF井无支撑压裂。

图2.7-1 平台与采出水集中点相对位置图

3）现有采出水系统处理能力校核：

①本次2个平台产水量见下表。

表2.7-1 平台产水量表

| 序号 | 平台名称 | 现有井数 （口） | 现有产水量 （m³/d） | 本次扩建井 数（口） | 新增产水量 （m³/d） | 产水量共计 （m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦页90号 | 4 | 29 | 2 | 16 | 45 |
| 2 | 焦页89号 | 3 | 21 | / | / | 21 |
| 合计 |  |  |  |  | 16 | 66 |

②焦页89号采出水集中点已建采出水外输泵参数：Q=15m³/h，H=300m，满足新增采出水处理需求。

公用工程及辅助生产设施

供配电

本工程配电设计内容包括：涪陵页岩气田江东区块焦页90号评价井组项目共1个扩建平台（焦页90号扩）工艺设备及配套设施供配电与防雷接地设计。

1、用电负荷

根据《气田集输设计规范》（GB50349-2015），页岩气田工程集气站、集气平台用电负荷为二级负荷，通讯、仪表控制负荷为重要负荷，其它生产、生活辅助设施为三级负荷。

本工程用电负荷主要分为3个部分：平台生产用电、钻井网电钻机和电驱压裂车组用电。

①平台扩建及增压用电负荷统计

生产期间供电范围为本次焦页90号扩新增照明、仪控通信用电负荷，本工程生产期间220/380V用电负荷5kW。新增用电负荷统计见表2.8-1。

表2.8-1 扩建平台用电负荷统计表

| 平台或集气站名称 | 用电设施 | 用电负荷(kW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焦页90号扩 | 仪控负荷 | 1.0 | 220V |
|  | 加热炉 | 2.0 | 380V |
| 小计（需要系数0.8） |  | 2.4 |  |

②网电钻机用电：

钻井期间，1部钻机同时运行，每部网电钻机用电功率约2500kW。用电负荷为：2500kW×1=2500kW。

③电驱压裂车组用电：

压裂时，1口井每天压裂1～2段，需要10台5000马力电驱泵压裂车（5000马力电驱泵压裂车电功率3300kW/台）或20台2500马力常规水力压裂车组。用电负荷为：3300kW×10=33000kW。

由于单井压裂由江汉工程公司总包，采用单井费用一口价结算，因此本工程不考虑压裂供电。

2、供电现状

1、气田电网现状

江东区块内有10kV江油一线、江油二线、江油三线、江油四线、江东一线，江东二线，35kV中原线。具体负荷如下：

表2.8-2 气田电网现状表

| 变电站 名称 | 设备名称 | 最大供电能力（kVA） | 已用负荷(kVA) | 剩余负荷(kVA) | 所供站点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV江 汉变电 站 | 1#主变（20MVA） | 20000 | 备用 | 备用 |  |
|  | 2#主变（20MVA） | 20000 | 13800 | 6200 |  |
|  | 10kV 江油一线 | 4800 | 2600 | 2200 | 27#东平台、28#、29#、32#、30#东平台、42#、3#、17#泥浆站、17#平台、16#、33#平台、31#集气站 |
|  | 10kV 江油二线 | 4800 | 4300 | 500 | 27#、21#、21#西平台、22#平台、23#、23#东、23#北平台、2#、2#东、13#增压、13#东平台、13#、11#西平台、二级泵站、11#、11#北、11#东、20#、9#西、1#阀室、30#集气站 |
|  | 10kV 江油三线 | 4800 | 4000 | 800 | 39#、39#东平台、39#生活、40#、41#平台、48#、54#、54#增压、54#产出水、49#、46#、4#、45#、45#平台、53#、3#阀室、57#平台、57#集气站 |
|  | 10kV 江油四线 | 4800 | 3300 | 1500 | 26#西、24#、26#、34#、44# |
|  | 10kV江东 联络线 | 4800 | 1300 | 3500 | 2#阀室、34#、36#、37#产出水、37#、44#平台、44#产出水、44#、47#、47#产出水、52#、51#、38#、50#、52#平台、88#产出水、88#平台 |
| 35kV光华变电站 | 1#主变（10MVA） | 10000 | 备用 | 备用 |  |
|  | 2#主变（10MVA） | 10000 | 3400 | 6600 |  |
|  | 10kV江东一线 | 6000 | 2100 | 3900 | 85#、85#产出水、19#、18#、18#东、6#、6#B、66#、66#东、5#平台、5#集气站 |
|  | 10kV江东二线 | 6000 | 2900 | 3100 | 70#、69#、69#产出水、84#、86#集气站、84#站网钻、69#站网钻 |
|  | 35kV中原线 | 15000 | 7000 | 8000 | 5#、14#、16#、18#东、19#、21#、26#、37#、69#、93# |

2、周边变电站及电力线路供电能力现状

10kV江东二线：已经建至90号平台，剩余负荷为3100kVA，无法满足1部钻机供电。

35kV中原线：已经建至89号平台，距离90号平台约500米，剩余负荷为8000kVA，最大满足4部钻机同时供电。

35kV宏华二线：已建至89号平台，距离90号平台约800米，可满足全电驱压裂供电需求。具体见图2.8-1：

图2.8-1 电力线路走向示意图

3、平台、集气站供电现状：

正常生产期间，焦页90号扩均已建完善的低压供电系统，满足新增负荷需求。新增设备电源均从站内原有低压系统引出。

4、钻井期间供电

90号平台附近已有10kV江东二线和35kV中原线架设至平台周边，供电负荷情况如下：

表2.8-390号平台电网现状表

| 供电线路 | 剩余负荷 (kW) | 负荷需求 (kW) | 新建35kV 线路长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江东二线 | 2100 | 2500 | / |
| 中原线 | 8000 | 2500 | 0.6 |

因此采用35kV中原线供电，需新建35kV线路0.6km。具体见图2.8-2：

图2.8-2 90号平台35kV架空线路示意图

5、压裂期间供电

由于单井压裂由江汉工程公司总包，采用单井费用一口价结算，因此本工程不考虑压裂供电。

6、生产期间供电方案

正常生产期间，焦页90号扩均已建完善的低压供电系统，满足新增负荷需求。新增设备电源均从站内原有低压系统引出。

7、防雷、防静电及接地

各站场、平台内建筑物的防雷措施严格按照国标《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定执行。

低压配电系统的接地型式采用TN－S系统，在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。电气设备的下列金属部分，均应可靠接地：配电屏、配电箱的框架；互感器的二次绕组；配电装置的金属构架及靠近带电部分的金属围栏和金属门等；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电缆的外皮、穿线的钢管等的金属部分。

露天布置的天然气钢制设备、容器做防雷防静电接地。直径大于或等于2.5m及容积大于或等于50m3的设备，其接地点不应少于2处。地上或管沟内敷设的金属管道在进出装置或设施处、管道分支处等设防静电接地装置。长距离无分支管道应每隔200m接地一次。平行管道净距小于100mm时，应每隔20m跨接；当管道交叉净距小于100mm应做跨接。各阀门（螺栓连接少于5处）间应采用BVR-6mm2多股铜芯软导线做跨接。长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时，连接处应跨接。跨接材料采用BVR-16mm2多股铜芯软导线。各阀门（螺栓连接少于5处）间应采用BVR-16mm2多股铜芯软导线做跨接。

站场所有的电气设备接地、仪表接地、防雷、防静电接地相连构成统一的接地网；接地极采用镀锌角钢接地极，间距不小于5m；接地线采用-40X4镀锌扁钢；接地装置埋深1m；接地电阻R≤4Ω。当接地电阻无法满足要求时，应补打接地极。

8、主要工程量

表2.8-4 电气主、要工程量表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 焦页90号平台 |  |  |  |
| 1 | 35kV架空线路LGJ-185 | km | 0.6 |  |
| 2 | 电力电缆ZR-YJV22-0.6/1kV4×4 | m | 200 |  |
| 3 | 电力电缆NH-YJV22-0.6/1kV3×4 | m | 200 |  |
| 4 | 热镀锌角钢L50x5x2500 | 根 | 20 |  |
| 5 | 热镀锌扁钢-40×4 | m | 200 |  |

自动控制

1、产能建设部分

一期产能建设工程采用以数字化和SCADA系统为核心的生产指挥控制系统，为四级控制方式。

第一级为涪陵页岩气指挥中心（涪陵页岩气田产能建设一期工程）：是数字化中心，采用空间地理信息与虚拟现实软件平台技术，实现数字化生产管理调度；

第二级为调度中心控制级：采用SCADA系统对页岩气田进行远程监控，实现生产统一调度管理；

第三级为站场控制级：由RTU、过程控制系统PLC、安全控制系统PLC和ESD远程I/O等站控系统实现；

第四级为就地控制级：由现场仪表、控制阀门等设施实现。

本工程根据工艺流程和平面布置情况，本次自动控制系统方案依托一期产能建设工程各井口采气平台及集气站原有控制系统控制结构方式。

2、主要检测参数

1）焦页90号平台

焦页90号平台新部署2口井，利旧1具水套加热炉橇、新增2台两相流量计，以上设备信息接入机柜预留点位，对系统进行软件组态扩容，最终完成对本工程工艺生产设

（1）井口采气平台监控内容

①井口压力、井口温度、井口套管压力；

②智能开关井系统数据采集；

③井口可燃气体显示报警；

④智能开关井系统：紧急切断功能和调节功能。

（2）计量分离区远传检测部分

①计量分离器橇仪表由橇块厂家自带数据上传；

②站内两相流量检测；

③装置区可燃气体显示报警。

3、主要仪表选型

检测控制仪表是采集工艺过程变量、执行站控系统控制命令的关键环节，是整个系统安全可靠运行的重要因素。因此选择仪表必须能满足其所需的精确度要求，满足其所处位置的压力等级、温度和防爆等级的要求。

（1）远传仪表一般选用电动仪表，电动变送器为智能型，其输出信号为4～20mA（HART通信协议，二线制）。

（2）开关型仪表的输出采用无源接点，接点类型为DPDT。

（3）温度远传采用一体化智能温度变送器（检测元件为Pt100的铂热电阻）。

（4）压力远传采用智能型压力变送器。

（5）井口SSV阀选用智能开关井系统（切断调节一体式）。

（6）可燃气体检测装置：装置区采用红外点式可燃气体探测器。

（7）单井口计量采用湿气多相流量计。

（8）防爆和防护等级：仪表的防爆类型和防护等级根据国家有关爆炸和火灾危险场所电气装置设计规范等规范的规定，按照仪表安装场所的爆炸危险类别、范围、组别确定防爆和防护等级。

处于爆炸危险性场所的电动仪表及电气设备一般按隔爆型设计，电气设备和电气连接一般按“GB/T3836”规定的爆炸危险性区域2区选型设计。所选用的电气设备必须具有公认的权威机构颁发的符合有关标准的防爆合格证书。防爆等级：不低于ExdbⅡBT4Gb；防护等级：室外不低于IP65。

（9）防电涌保护

现场变送器仪表和可燃气体探测器首先接防浪涌保护器（SPD）；SPD技术要求如下：SPD应满足下列标准和规范：

GB/T18802.1低压配电系统的电涌保护器（SPD）第1部分:性能要求和试验方法。GB/T18802.12低压配电系统的电涌保护器（SPD）第12部分:选择和使用。GB/T18802.22低压电涌保护器第22部分:电信和信号网络的电涌保护器（SPD）选择和使用导则。仪表信号SPD技术要求：

•最大标称放电电流不低于：室内5kA/线（8/20µs）、室外10kA/线（8/20µs）；

•响应时间小于5ns；

•持续运行电压不小于30V；

•RS232/422/485通信端口限制电压≤12V，其它限制电压≤60V（线-线、线-地）（8/20µs组合波形）；

•应同时具有线-线间、线-地间保护功能；

•机柜或接线箱内SPD为导轨式安装，保护接地可与导轨可靠连接。

•现场变送器需另外置式防浪涌保护器，防浪涌保护器连接于变送器的第二个进线口。当变送器只有一个进线口的仪表采用连接型防浪涌保护器或使用防爆三通接头进行安装。

4、防雷及接地

为保证设备安全和系统的可靠，在本工程新增检测仪表信号接口、新增控制系统和现有控制系统扩容的所有I/0点等有可能将感应雷电引起高压引入系统的部位，采取防护措施，避免雷电感应造成的设备损坏。现场变送器仪表和可燃气体探测器及控制系统机柜均设置防浪涌保护器。现场变送器需设置外置式防浪涌保护器，防浪涌保护器连接于变送器的第二个进线口。当变送器只有一个进线口的仪表采用连接型防浪涌保护器或使用防爆三通接头进行安装。

保护接地、工作接地和防雷接地分别接入到公用接地网，接地联结电阻小于1Ω，接地电阻小于或等于4Ω。

5、主要工程量

表2.8-5 自控部分主要工程量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 90号平台（扩2口井） |  |  |  |
| 1 | 压力表（0~60MPa），配管阀件等安装附件 | 台 | 8 |  |
| 2 | 压力变送器（0~60MPa），配管阀件等安装附件 | 台 | 4 |  |
| 3 | 双金属温度计-40~80℃ | 台 | 2 |  |
| 4 | 智能开关井系统（切断调节一体式） | 套 | 2 |  |
| 5 | 可燃气体探测器 | 台 | 4 |  |
| 6 | 防爆挠性连接管 | 根 | 40 |  |
| 7 | 防爆密封接头 | 个 | 40 |  |
| 8 | 镀锌焊接钢管 |  |  |  |
| 8.1 | DN20 | m | 200 |  |
| 8.2 | DN32 | m | 50 |  |
| 8.3 | DN100 | m | 30 |  |
| 9 | 仪表电缆 | km | 5 |  |
| 10 | 站控系统（PCS&ESD）扩容（40点） | 套 | 1 |  |
| 10.1 | 调控中心扩容（40点） | 套 | 1 |  |
| 10.2 | 涪陵页岩气指挥中心扩容（40点） | 套 | 1 |  |
| 11 | 混凝土开挖恢复（0.7mX0.5m） | m | 200 |  |

通信及监控

1、工程概况

涪陵页岩气田江东区块焦页90号评价井组方案通信系统恢复包含90号扩1个平台，因扩井需要拆除部分围栏和部分原有通信设施，为此，需要恢复工业电视监控系统设计、语音对讲及应急广播系统、门禁系统。

2、技术方案

（1）工业电视监控系统设计

因平台扩井需要拆除部分围栏及现场摄像头，为此扩建平台需恢复工业电视监控系统，对扩建平台工艺装置区域、大门口、围墙四周和重要设备的运行情况进行监视，以预防意外闯入和及时发现险情给予报警及火灾确认等。焦页90号站场内恢复室外摄像机3台；

（2）语音对讲及应急广播系统；

本工程语音对讲及应急广播系统，主要对平台原有语音对讲及应急广播系统进行恢复，实现平台与调控中心双向通话和远程语音告警。

（3）门禁系统；

本工程门禁系统主要对平台原有门禁系统进行恢复，通过平台工业以太网光纤传输系统上传至调控中心的门禁系统管理工作站，实现远程控制。

（4）通信电源系统及接地的设计

本次通信系统采用联合接地，接地电阻不大于4欧姆；室外摄像机防雷接地电阻不大于4欧姆。电源系统及接地（含室外摄像机接地）就近接入联合接地网，联合接地网由电气专业统一设计。

3、主要工程量

通信系统工程建设的主要工程量见表2.8-6。

表2.8-6 通信系统工程工程量表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 焦页90号平台 |  |  |  |
| （1） | 工业电视监控系统 |  |  |  |
| 1 | 监控杆地笼 | 套 | 3 |  |
| 2 | 监控杆预埋件 | 套 | 3 |  |
| 3 | 48口光纤配线架 | 套 | 1 |  |
| 4 | 8芯光纤终端盒（满配法兰、熔纤盘、尾纤） | 套 | 3 |  |
| 5 | 光缆GYTS12D | m | 300 |  |
| 6 | 六类屏蔽双绞线STP | m | 50 |  |
| 7 | 电源线ZR-YJV-3×1.5 | m | 300 |  |
| （2） | 语音对讲系统 |  |  |  |
| 1 | 8芯光纤终端盒（满配法兰、熔纤盘、尾纤） | 套 | 1 |  |
| 2 | 光缆GYTS12D | m | 50 |  |
| 3 | 六类屏蔽双绞线STP | m | 5 |  |
| 4 | 电源线ZR-YJV-3×1.5 | m | 50 |  |
| （3） | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 控制电缆 | m | 100 |  |
| 2 | 电源线ZR-YJV-3×1.5 | m | 50 |  |
| （4） | 线缆保护 |  |  |  |
| 1 | 硅芯管 | m | 850 |  |

消防及给排水

扩建平台（集气站）属于五级站场，平台生产设备和辅助生产设施移动式灭火器随搬迁利旧，消防棚新建。

1、给水和排水

焦页89号集气站新增加热炉补水由罐车补水。平台无新增生活用水和排水设施。

2、消防设计

焦页90号平台及焦页89集气站均为五级站场，只需配置移动式灭火器材，即可满足本平台的消防要求，一旦发生火灾，可随时启用扑救。根据新增工艺装置平面布置，优先考虑依托已建消防器材，不在保护范围内的新增消防器材。

3、主要工程量

表2.8-7 主要工程量表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 焦页90号平台 |  |  |
| 1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MFZ/ABC5 | 2具 |  |
| 2 | 灭火器箱XMDDD32型 | 1个 |  |

采暖及通风

集气站为无人值守站，站内房屋建筑为仪控室和配电室，采用自然通风。项目对脱水站、供水泵站配电室、化验间、卫生间采取了机械通风、自然通风的设计。

    - 道路

本次焦石坝区块焦页90号井组共计1个平台：道路工程主要为焦页90平台进场道路破损面的维修。

1、设计内容

焦页90#平台的进站道路维修。

站外道路维修情况：焦页90号平台进场道路为混凝土路面，路面现状整体良好，其中部分转弯及雨毁段路面破损严重，需要对其进行开挖破除后重新浇筑维修，需维修总长约为0.21km，路宽平均4m，维修面积840㎡。

路面结构为：C30混凝土20cm+级配碎石10cm+切除破损混凝土板。

2、主要工程数量表

表2.8-8 主要工程数量表

| 井组 | 平台 | 维修长度（m） | 维修宽度(m) | 维修面积(㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90号井组 | 90平台 | 210 | 4 | 840 |

建构筑物

1、结构设计原则

所有建(构)筑物结构设计首先满足建（构）筑物结构设计安全适用、经济合理、确保质量的要求，同时满足设备安装、运行、维修与管理的要求。

2、结构设计基本数据

（1）根据《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）的要求，本工程建（构）筑物的建筑结构的安全等级为二级，主体结构设计工作年限为50年；

（2）根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011），地基基础设计等级为丙级；

（3）根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010-2016年版），站内建（构）筑物抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度0.05g；

（4）根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）及《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB50453-2008），站内建（构）筑物抗震设防分为标准设防类及适度设防类，简称丙类及丁类；

（5）根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012），各站场的建构筑物基本风压、雪压按n=50年取值，基本风压取0.30kN/m2。

（6）根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版），本工程站场内各建（构）筑物与土壤直接接触、处于露天且干湿交替环境，混凝土结构的环境类别为二类b；结构构件的裂缝控制等级为三级。

3、设计范围

本工程结构设计范围主要为站场围墙、设备基础、操作平台等构筑物设计。

表2.8-9 建构筑物特征一览表

| 序号 | 建(构)筑名称 | 抗震设防类别 | 结构型式 | 基础型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围墙 | 丁 | 钢结构 | 条形基础 |
| 2 | 井口操作平台 | 丙 | 钢结构 | -- |
| 3 | 阀墩、管墩 | 丙 | -- | 块式基础 |
| 4 | 巡检踏步 | 丁 | 钢结构 | -- |
| 5 | 设备基础 | 丙 | -- | 条形或独立基础 |

4、主要工程量表

表2.8-10 建筑构结主要工作量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 焦页90号平台 |  |  |  |
| 1 | 井口钢格栅盖板 | 座 | 2 |  |
| 2 | 方井钢梯及操作平台 | 套 | 2 |  |
| 3 | 设备基础 | m³ | 10 | C30素混凝土 |
| 4 | 铁丝网围栏 | m | 100 |  |

防腐

1、防腐内容及措施

1）防腐内容

本项目设计范围是涪陵页岩气田江东区块焦页90号评价井组的集气管线、采气管线以及集气站站内管道设备的防腐设计。其中采气管线采用Φ76×8规格。

2）防腐措施

集气管线采用3PE防腐层和牺牲阳极阴极保护联合防腐。采气管线采用防腐涂层。集气站站内管道、采气平台及非标设备等采用防腐涂层。

2、防腐涂层

1）Φ76采气管线用如下涂层结构：

底层：环氧富锌底漆2道，干膜厚度80～100μm；面层：无溶剂液体环氧涂料2道，≥500μm总干膜厚度≥580μm。

2）热煨弯头外防腐层采用无溶剂环氧涂料＋聚丙烯胶粘带。其性能和施工要求应符合GB/T23257-2017的要求。

3）站内与集气管线管径相同的埋地管线外防腐层采用与站外集气管线相同的防腐层。

4）地上其他非保温工艺管线、设备以及钢结构外表面采用如下涂层结构：

底层：环氧富锌底漆2道，干膜厚度80～100μm；中间层：环氧云铁中间漆1道，干膜厚度60μm；面层：丙烯酸聚氨酯面漆2道，干膜厚度90～100μm；总干膜厚度≥230m。

5）分离器等设备内表面采用如下涂层结构：

底层：环氧玻璃鳞片底漆2道，120μm；面层：环氧玻璃鳞片面漆3道，180μm；总干膜厚度≥300μm。

安全管理情况

    - 安全管理机构设置情况

涉及企业机密，不予公开。

劳动定员

本项目为老区开发调整项目，不考虑新增定员。

安全投资

涉及企业机密，不予公开。

危险、有害因素辨识与分析

主要物质危险、有害因素分析

危险有害物质识别

- 钻井工程所涉及的主要危险有害物质

钻井施工过程中涉及的危险有害物质有页岩天然气（以下均称天然气）、汽油、柴油，天然气中含有二氧化碳，以及钻井用钻井液、固井化学品，配浆用氢氧化钠，测井过程中使用放射源等。根据可行研究报告，焦页1HF井气样分析解释结果，本项目天然气中不含硫化氢。

- 采气工程所涉及的主要危险有害物质

采气工程涉及的主要危险有害物质有天然气、液氮、火工品、酸液（盐酸）、汽油、柴油等。

- 地面工程所涉及的主要危险有害物质

地面工程涉及的危险有害物质主要有天然气、二氧化碳（压缩的或液化的）、氮气（压缩的或液化的）、化学助剂（防垢剂、杀菌剂、缓蚀剂）等。

根据《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理局等十部门公告2015年第5号，应急管理部等十部委公告2022年第8号）本项目中可能涉及的危险化学品包括天然气、二氧化碳（压缩的或液化的）、氮气（压缩的或液化的）、酸液（盐酸）、氢氧化钠、汽油、柴油等。

根据《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）中规定，本项目涉及的危险物料中天然气、汽油属于重点监管的危险化学品。

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号），无高毒物品。

根据《各类监控化学品名录》（工信部令[2020]52号），无监控化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，国务院令第653、666、703号、国办函[2017]120号、国办函[2021]58号增补修正），该项目涉及的盐酸为第三类易制毒危险化学品。

根据《易制爆危险化学品目录》（2017年版）辨识，无易制爆危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号）的规定，汽油属于特别管控危险化学品。

主要危险物质及其危险有害特性

主要危险有害物质分布

主要危险有害物质分布情况见表3.1-1。

表3.1-1 主要危险有害物质分布情况一览表

| 序号 | 物质名称 | 分布 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 天然气 | 井场、油气集输系统和燃料气系统 | 重点监管的危险化学品 |
|  | 二氧化碳（压缩的或液化的） | 井场 | / |
|  | 氮气（压缩的或液化的） | 井场 | / |
|  | 汽油 | 井场 | 重点监管的危险化学品、特别管控危险化学品 |
|  | 柴油 | 井场 | / |
|  | 盐酸 | 酸化 | 第三类易制毒危险化学品 |
|  | 氢氧化钠 | 井场及采出水处理 |  |
|  | 放射源 | 井场 | / |
|  | 火工用品 | 井场 | / |

主要危险有害物质特性

主要危险、有害物质的危险、危害特性如下：

表3.1-2 主要危险有害物质特性一览表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 常温 状态 | 沸点℃ | 自燃点℃ | 闪点℃ | 爆炸极限V% | 爆炸危险类别 |  | 火灾危险性分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 级别 | 组别 |  |
|  | 天然气 | 74-82-8 | 气 | -161.5 | 538 | -188 | 5.3～15 | IIA | T1 | 甲 |
|  | 二氧化碳（压缩的或液化的） | 124-38-9 | 气 | -78.5（升华） | / | / | / | / | / | 戊 |
|  | 汽油 | 86290-81-5 | 液 | 40~200 | 427 | -50 | 1.3～7.6 | ⅡA | T3 | 甲B |
|  | 柴油 | / | 液 | 280～370 | 257 | ≥38 | / | IIA | T3 | 乙 |
|  | 盐酸 | 7647-01-0 | 液 | 108.6 | / | / | / | / | / | 戊 |
|  | 氢氧化钠 | 8006-28-8 | 固 | 1390 | / | / | / | / | / | 戊 |
|  | 氮（压缩的或液化的） | 7727-37-9 | 气 | -196 | / | / | / | / | / | 戊 |

天然气

天然气的主要组分是甲烷，为易燃易爆气体，和空气混合后，天然气浓度达到5.3%~15%就会爆炸。

天然气是一种无色气体，比空气轻，具有以下危险特性：

1、易燃性

天然气具有易燃性，燃烧速度很快，并散发出大量的热量，产生的高热可致人员烧伤、设备、建筑物损坏、引燃周边可燃物及其他次生灾害。

2、易爆性

天然气具有易爆性，与空气混合形成可燃性混合物，当其浓度达到“爆炸浓度极限”时（在空气中的爆炸极限约为5.3%~15%（V）），遇到点火源发生爆炸，明火、撞击、摩擦、静电火花、雷电等都可构成点火源。爆炸可瞬间产生高温、高压，造成很大的破坏。

3、静电集聚性

天然气和管道、容器设备等发生碰撞、摩擦，会产生静电，静电得不到释放，则会集聚，达到一定量后，产生火花放电，引发火灾、爆炸事故。

4、毒性

天然气属低毒物质，当其经口、鼻进入人的呼吸系统，能使人体器官受损害而产生中毒。当空气中天然气含量过高时，还会造成急性中毒、缺氧窒息等。

5、易扩散性

天然气泄漏后容易扩散与空气形成爆炸性混合气体，并可顺风飘移，增加了爆炸的危险性；其中比空气重的组分，漂流在地面、沟渠等低洼处，长时间集聚不散，一旦遇火源可能燃烧和爆炸。

6、腐蚀性

伴生气中所含的CO2和采出原油中的H2O形成酸性水溶液，对集输管道的内壁产生腐蚀，造成管道破坏，在氧气存在的情况下，腐蚀会加剧。腐蚀到一定程度后，可引起设备和管道穿孔，造成泄漏。

天然气的主要危险有害特性见表3.1-3。

表3.1-3 天然气（甲烷）主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 甲烷 | CAS |  | 74-82-8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH4 | 危险货物编号 |  | 21007 |  |  |  |
|  | 分子量 | 16.04 | UN编号 |  | 1971 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 889.5 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 53.32/-168.8℃ |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.42/-164℃ | 临界温度（℃） |  | -82.6 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 0.55 | 临界压力（MPa） |  | 4.59 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | -188 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 538 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 15 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、氟、氯。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第2.1类 易燃气体 | 危险货物包装标志 |  |  | 4 | 包装类别 | 无资料 |
|  | 储运注意事项： | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 苏联MAC：300mg/m3 美国TWA：ACGIH窒息性气体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |

二氧化碳（压缩的或液化的）

CO2具有窒息性、腐蚀性、溶解性。主要表现在：

1、窒息性

毒性是一个定量表达，它将危险物质的浓度、暴露时间与生物在此环境下产生的不良反应建立联系。CO2的毒性是通过窒息性来体现的。研究表明，暴露在3%浓度的二氧化碳中几个小时后，人类的呼吸系统就会产生不适，会造成头晕或呼吸不畅；暴露在7%浓度的二氧化碳中几分钟，就会造成意识丧失；而暴露在15%浓度的CO2中会立刻威胁到生命。CO2对人体造成危害的方式主要是通过排挤空气中的氧气，降低氧气浓度；同时提高血液中CO2的浓度，造成呼气系统、神经系统方面的损伤。

2、腐蚀性

二氧化碳腐蚀是最常见腐蚀之一，其主要表现为在有游离水的环境下会溶于水（呈弱酸性），对金属管材形成全面或局部的电化学腐蚀（也称失重腐蚀）。

3、溶解性

液态CO2是一种高效溶剂，可溶解非极性、非离子型和低分子量化合物，可能导致阀门、设备等的非金属密封材料失效，潜在影响阀门、泵等关键处的润滑脂性能，同时潜在对内检测设备密封性产生不利影响。其溶解性能随压力、温度升高而增强。

二氧化碳的主要危险有害特性见表3.1-4。

表3.1-4 二氧化碳主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 二氧化碳 | 俗名 |  | 碳酸酐 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CO2 | CAS |  | 124-38-9 |  |  |  |
|  | 分子量 | 44.01 | UN编号 |  | 1013 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 常温常压下是一种无色无味或无色无嗅而略有酸味的气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 冷藏易腐败的食品、做制冷剂、制造碳化软饮料、灭火剂等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 可溶于水。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -56.6 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无意义 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -78.5（升华） | 饱和蒸气压（kPa） |  | 1013.25（-39℃） |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 1.56（-79℃） | 临界温度（℃） |  | 31 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 1.53 | 临界压力（MPa） |  | 7.39 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 不燃 | 危险特性 |  | 高浓度气体可导致没有预兆的窒息。与气体接触可能造成烧伤，严重伤害和/或冻伤。加热时，容器可能爆炸。暴露于火中的容器可能会通过压力安全阀泄漏出内容物。受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 无意义 | 燃烧（分解）产物 |  | / |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空阔处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 | 禁忌物 |  |  | / |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 类别3 | 危险货物包装标志 |  |  | 2 | 包装类别 | O53 |
|  | 储运注意事项： | 装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混运。高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 健康危害 | 吸入本品可能引起瞌睡和头昏眼花，可能伴随嗜睡、警惕性下降、反射作用消失、失去协调性并感到眩晕。吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。由于本品的物理状态，一般没有危害。在商业/工业场合中，认为本品不太可能进入体内。通过割伤、擦伤或病变处进入血液，可能产生全身损伤的有害作用。眼睛直接接触本品可导致暂时不适。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、皮肤接触 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 如有冻伤，就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 如有冻伤，就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给于吸氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 密闭操作，保持充分的自然通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 一般不需要特别防备，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需要特别防备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿一般作业工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴一般作业防备手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 防止高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其余高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 快速撤退泄露污染区人员至上风处，并进行隔绝，严格限制进出。建议应急办理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄露源。合理通风，加快扩散。漏气容器要妥当办理，修复、查验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |

      - 汽油

汽油的主要危险有害特性见表3.1-5。

表3.1-5 汽油主要危险有害特性一览表

| 中文名称 | 汽油 |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 易燃液体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Gasoline；Petrol |  |  |  |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅱ类包装 |
| 危险化学品序号 | 1630 |  |  |  |  |  |  | CAS号 |  |  | 86290-81-5 |
| UN编号 | 1203 |  |  |  |  |  |  | 闪点（℃） |  |  | -50 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  | 熔点（℃） |  |  | <-60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 沸点（℃） |  |  | 40～200 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  |  | 0.72～0.77 |  |  | 引燃温度（℃） |  |  | 415～530 |
|  | 相对密度（空气＝1） |  |  |  | 3.5 |  |  | 最大爆炸压力（MPa） |  |  | 0.813 |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  |  |  | 1.3 |  |  | 爆炸上限〔％（V/V）〕 |  |  | 7.6 |
|  | 溶解性 | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。燃爆危险：本品极度易燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：67000mg/kg（小鼠经口）（120号溶剂汽油）；LC50：103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）（120号溶剂汽油）。刺激性：家兔经眼：2mg/24h，重度刺激。亚急性与慢性毒性：大鼠吸入3g/m3，12～24小时/天，78天（120号溶剂汽油），未见中毒症状。大鼠吸入2500 mg/m3，130号催化裂隙解汽油，4小时/天，6天/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不聚合 |  |  |
|  | 避免接触条件 |  |  |  |  | 禁配物 |  |  | 强氧化剂 |  |  |
| 操作处置 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防暴型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。罐装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库存不宜超过30℃.保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。存储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。夏季应早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理及废弃处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或转运至废物处理场所。废弃处置方法：用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 |  | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  | 呼吸系统防护 |  |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |
|  | 最高容许浓度 |  | 中国MAC（mg\m3）：300（溶剂汽油） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  | 身体防护 |  |  | 穿防静电工作服。 |  |
|  | 手防护 |  | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  | 其他防护 |  |  | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |

柴油

钻井施工、采气压裂施工过程中柴油发电机、大型车辆等使用柴油。柴油属于高闪点易燃液体，火灾危险类别乙B类，柴油是轻质石油产品，烃类（碳原子数约10～22）混合物，具有易燃、易扩散、毒性等特性。遇明火、雷击、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。吸入高浓度蒸气，表现为乏力，头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤，重者出现定力障碍，意识模糊等，皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。

柴油的主要危险有害特性见表3.1-8。

表3.1-8 柴油主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 柴油 | CAS |  | 无资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | 无资料 | 危化品序号 |  | 1674 |  |  |  |
|  | 分子量 | 无资料 | UN编号 |  | 无资料 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -18 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 282～338 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.87～0.9 | 临界温度（℃） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 无资料 | 临界压力（MPa） |  | 无资料 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 257 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 无资料 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、卤素。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 无资料 | 危险货物包装标志 |  |  | 无资料 | 包装类别 | Z01 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 密闭操作，注意通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿一般作业防护服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |

盐酸

酸化采用盐酸和胶凝剂配制而成，盐酸具有腐蚀性，刺激皮肤发生皮炎，吸入蒸汽慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。

盐酸的主要危险有害特性见表3.1-9。

表3.1-9 盐酸主要危险有害特性一览表

| 中文名称 | 盐酸、氢氯酸 |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 腐蚀性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | hydrochlcricacid |  |  |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅱ |
| UN编号 | 1789 |  |  |  |  |  | CAS号 |  |  | 7647-01-0 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  | 纯盐酸为无色有刺激性臭的液体，工业盐酸为略带黄色的液体。 |  |  | 熔点/凝固点（℃） |  |  | -114.8 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  | 1.2 |  |  | 沸点（℃） |  |  | 108.6 |
|  | 相对蒸气密度 （空气＝1） |  |  | 1.26 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | / |
|  | 临界温度（℃） |  |  | / |  |  | 临界压力（MPa） |  |  | / |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  |  | 不适用 |  |  | 爆炸上限〔％（V/V）〕 |  |  | 不适用 |
|  | 引燃温度（℃） |  |  | 不适用 |  |  | 闪点（℃） |  |  | 不适用 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | / |  |  | n-辛醇/水分配系数 |  |  | / |
|  | 溶解性 |  |  | 与水混溶 |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品具有腐蚀性。接触能腐蚀眼睛、皮肤、呼吸道。吸入引起咳嗽、鼻、咽喉、上呼吸道发炎。高浓度吸入致肺炎、肺水肿和反应性呼吸器官功能紊乱综合征。食入灼伤口、咽喉、食道、胃肠道，引起恶心、呕吐、腹泻等症状。皮肤接触引起发红、疼痛、严重灼伤。眼睛接触引起严重灼伤和持久性损伤。长期反复接触引起慢性鼻炎、慢性支气管炎，牙齿酸蚀症和皮肤损伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LC50：3124ppm/1h（大鼠吸入）；1108ppm/1h（小鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：1.不可燃性；2.与金属接触会形成氢气（有爆炸危险）；3.被火围绕时会释放危害性蒸汽；4.在火灾时可能会有下列情形产生：氢氯酸。 有害燃烧产物：氢氯酸 灭火剂：储存区应备有随时可用的适当灭火器材。 灭火注意事项：1.消防人员必须佩带全身式化学防护衣及自携式空气呼吸器（必要时外加抗闪火铝质被覆外套）。 2.避免消防水用后直接进入地表或地下，以防二次污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  | 在正常条件下稳定 |  | 危险分解产物 |  |  | 氯化氢气体 |  |  |
|  | 避免接触条件 |  | 高热 |  | 禁配物 |  |  | 碱类、胺类、碱金属、强氧化剂等 |  |  |
| 操作处置 | 适当通风。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员戴防毒面罩、化学安全眼镜、耐酸碱手套，穿耐酸碱工作服。避免接触眼睛、皮肤，防止吸入、食入，操作后彻底清洗。避免与碱类、金属等接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。空的容器可能含有残留物，应小心处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 保持容器密封。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。严禁与金属、氧化剂、碱金属、碱等一起储存。严禁使用金属容器盛装。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 运输前应检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、金属、食用化学品等混装混运。运输过程应防高温、曝晒、雨淋。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。配备相应的消防器材和泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：以大量的水冲洗，并脱除沾有污染物的衣物。 眼睛接触：将眼睑打开并用缓和流动的温水冲洗污染的眼睛20-30分钟，若仍觉得 疼痛请立即就医。 吸入：立即移去污染源并将患者移到新鲜空气处，并看医生 食入：1、使患者喝大量的水；2、若有不舒服请通知医生。 急救人员防护：应适时选用个人防护具确保自身安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 应急处理：1、避免与此物质直接接触；2、勿吸入蒸汽和气溶胶。 消除方法：1、以液体吸收剂吸取此污染物质；2、清理废弃物；3、清洗污染区；4、勿触碰泄漏物，避免让其流入下水道或狭隘之处。 少量泄漏时： 1、用沙、泥土或其他惰性吸收剂围堵泄漏物；2、尽可能将外泄污染物挥手，置于适当且有标示的有盖容器中；3、用水清洗泄漏区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法 | 产品：建议中和、稀释后排入废水处理系统。 不洁的包装：把倒空的容器归还厂商或根据国家和地方法规处置。 废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 呼吸系统防护 | 可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急 事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 应以环境中有害物质浓度与量来选择此作业场所使用之防护衣。应穿着供应商确认可防护此化合物之防护衣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 丁基橡胶，聚乙烯，氯丁橡胶，聚氯乙烯，氟化弹性体等材质防渗手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 需戴化学安全护目镜，护面罩。 |  |  |  | 其他防护 |  |  | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后沐浴更衣，保持良好的卫生习惯。 |  |

氢氧化钠

有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

氢氧化钠的主要危险有害特性见表3.1-10。

表3.1-10 氢氧化钠主要危险有害特性一览表

| 中文名称 | 烧碱；氢氧化钠 |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 腐蚀品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Sodiumhydroxide；Causticsoda |  |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅱ |
| UN编号 | 固碱1823；液碱1824 |  |  |  |  | CAS号 |  |  | 1310-73-2 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  | 固碱为白色不透明固体，易潮解；液碱为无色或略带暗红色的粘稠液体。 |  | 熔点（℃） |  |  | 318.4 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  | 固碱：2.12 液碱：浓30%～50%时为1.3279～1.5253（20℃） |  | 沸点（℃） |  |  | 1390 |
|  | 相对蒸气密度 （空气＝1） |  |  | / |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 0.13（739℃） |
|  | 临界温度（℃） |  |  | 无意义 |  | 临界压力（MPa） |  |  | 无意义 |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  |  | / |  | 爆炸上限〔％（V/V）〕 |  |  | / |
|  | 引燃温度（℃） |  |  | / |  | 闪点（℃） |  |  | 无资料 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 无意义 |  | n-辛醇/水分配系数 |  |  | 无资料 |
|  | 溶解性 |  |  | 易溶于水、乙醇、甘油。 |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品具有强烈腐蚀性和刺激性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；直接接触皮肤和眼可引起灼伤；误食可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：无资料 刺激性：家兔经眼：1%重度刺激；家兔经皮50mg/24小时，重度刺激。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。固碱易潮解，遇潮时对铝、锌和锡具有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸汽大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 灭火方法：用水和砂土扑救，但须防止固碱遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  | 稳定 |  |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
|  | 避免接触条件 |  | 潮湿空气（指固碱） |  |  | 禁配物 |  | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 |  |
| 操作处置 | 操作人员必须经过专门培训持证上岗，严格遵守工艺规程和操作法。操作人员穿耐酸碱服，戴耐酸碱手套，戴防护手套。避免与酸类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。应当注意倒空容器内残留物。稀释或配制溶液时应把碱倒入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 固碱储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内，远离火种和热源。库内相对湿度不大于85%。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃物或可燃物、酸类等分开存放，切记混储。储区应备有合适的材料收容泄露物。液碱围槽应设有围堤，并有明显标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中应确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车应配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣物，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋青。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄露污染区，限制出入，固碱粉尘严重飞扬时应着穿防酸防碱工作服。 固碱泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥洁净有盖子的容器中。也可用大量的水冲洗，冲洗水稀释后排入废水系统。 液碱泄漏：收集回收后用水冲洗，冲洗水经过中和处理后排入废水系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法 | 废弃方法：废弃前应参阅国家和地方法规，中和稀释后，排入废水系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 密闭工作，提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  | 呼吸系统防护 |  | 可能接触粉尘时，必须佩戴头罩型送风式或过滤式防尘呼吸器，穿耐酸碱服，戴耐酸碱手套，戴防护手套。必要时佩戴空气或氧气呼吸器。 |  |  |
|  | 眼睛防护 | 呼吸系统中已作防护或佩戴防护眼镜。 |  |  | 皮肤和身体防护 |  | 穿耐酸碱服。 |  |  |
|  | 手防护 | 戴耐酸碱手套。 |  |  | 其他防护 |  | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴。注意个人清洁卫生。 |  |  |

氮（压缩的或液化的）

本工程在开停工及检修吹扫、系统置换时需要使用氮气。

氮气为惰性气体，有窒息性，在有限空间内氮气过量，使氧分压下降，会引起缺氧。常压下氮气无毒。当空气中氮含量超过84%时，引起吸入氧分压过低，人感觉呼吸不畅，有窒息感；高浓度氮（＞90%）可引起单纯性窒息，严重时迅速昏迷；液氮可致冻伤。

氮（压缩的或液化的）的主要危险有害特性见表3.1-11。

表3.1-11 氮（压缩的或液化的）主要危险有害特性一览表

| 中文名称 | 氮（压缩的或液化的） |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 非易燃无毒气体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Compressednitrogen |  |  |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅲ |
| UN编号 | 1066 |  |  |  |  |  | CAS号 |  |  | 7727-37-9 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  | 无色无味压缩气体。 |  |  | 熔点/凝固点（℃） |  |  | -209.8 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  | 0.81（-196℃） |  |  | 沸点、初沸点和沸程（℃） |  |  | -196 |
|  | 相对蒸气密度 （空气＝1） |  |  | 0.97 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 1026.42（-173℃） |
|  | 临界温度（℃） |  |  | -147.1 |  |  | 临界压力（MPa） |  |  | 3.4 |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  |  | 不适用 |  |  | 爆炸上限〔％（V/V）〕 |  |  | 不适用 |
|  | 引燃温度（℃） |  |  | 不适用 |  |  | 闪点（℃） |  |  | 不适用 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 不适用 |  |  | n-辛醇/水分配系数 |  |  | 0.67 |
|  | 溶解性 |  |  | 微溶于水和乙醇，溶于液氨。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 皮肤接触液氮可致冻伤。 常压下氮气无毒。环境中氮气含量过高，氧气相对减少时，引起单纯性窒息作用。当浓度大于84%时，出现头痛、头昏、眼花、恶心、呕吐呼吸加快、脉率增加、血压升高、胸部压迫感，甚至失去知觉，出现阵发性痉挛、紫绀、瞳孔缩小等缺氧症状，如不及时脱离环境，可致死亡。氮麻醉出现一系列神经精神症状及共济失调，严重时出现昏迷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：本品为单纯窒息性气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 特别危险性：本品不燃。无特殊燃爆特性。内装加压气体，如受热可爆炸。 灭火方法和灭火剂：从上风向进入火场，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。本品不燃，根据火灾原因选择适当的灭火剂灭火。 特殊灭火方法及保护消防人员特殊的防护装备：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  | 稳定 |  | 危险分解产物 |  |  | 无 |  |  |
|  | 避免接触条件 |  | 高热 |  | 禁配物 |  |  | 镁粉、易燃物或可燃物等 |  |  |
| 操作处置 | 密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃。与镁粉、易燃物或可燃物等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与镁粉、易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：不会通过该途径接触。 眼睛接触：不会通过该途径接触。 吸入：将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 食入：不会通过该途径接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员佩戴正压自给式呼吸器，穿防寒服。尽可能切断泄漏源。 环境保护措施：防止气体通过下水道、通风系统和受限空间扩散。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：隔离并通风泄漏区直至气体散尽。 防止发生次生危害的预防措施：妥善处理泄漏物和容器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法 | 产品：废气直接排入大气中。 不洁的包装：将容器返还生产商，或按照国家和地方法规处置。 废弃注意事项：处置前，参阅国家和地方有关法规。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 密闭操作，提供良好的自然通风条件。 |  |  |  | 呼吸系统防护 |  |  | 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护，高浓度可佩戴安全防护眼镜。 |  |  |  | 皮肤和身体防护 |  |  | 穿一般作业工作服。 |  |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  | 其他防护 |  |  | 避免高浓度吸入。进入罐、受限空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |

钻井液

钻井液是用于钻井工艺中的一种循环液体。其主要功能是净化井底，携带岩屑，增加井壁的稳定性和防止井下发生卡、塌、漏、喷等问题。

钻井液主要由水、粘土、化学处理剂和加重剂等物质混合而成。具有一定的密度、粘度、切力、失水、泥饼、固相含量、PH值等性能指标要求，以满足安全、优质、快捷钻井的需要。钻井液的PH值较高，易对人的皮肤造成烧伤。化学处理剂大多是粉状的，加入过程中有粉尘污染，对人体呼吸道和肺部造成损害。含有的杀菌剂有强烈的杀生作用，对人或哺乳动物，特别是水生动物（鱼类）都有很大的毒性。可以引起急性和慢性中毒。

预防措施：在操作时应戴护目镜或面罩和橡皮手套。不要弄到眼睛里、皮肤或衣服上，它会使眼睛和皮肤受到严重损伤；不要在近火或明火附近储存、使用、倾倒或泄漏出来；要避免污染食物，否则吞食后会中毒或致死。

急救措施：溅到眼睛中或皮肤上时，应立即用大量清水冲洗至少15分钟，脱去被污染的衣服，再使用前必须洗净。如果溅到眼睛内，应请医生治疗；如果吞食了，不要催吐，要饮用大量流体，并立即请医生。如果粘膜受损，要禁止洗胃、灌肠。另外，尚需观察血液循环和呼吸情况，若出现异常应及时处理。

气田化学助剂

1、防垢剂：常见的防垢剂有聚磷酸盐、有机膦酸、膦羧酸、有机膦酸酯聚羧酸、聚羧酸类聚合物、铬酸盐、钼酸盐、硅酸盐、亚硝酸盐和有机杂环化合物。一般为低毒，不易燃、不易爆。

2、杀菌剂：如甲醛，对人体有一定的毒性。

3、缓蚀剂：对人体具有毒性，不易燃、不易爆。

放射源

测井施工时，放射源发射出的射线可对人体造成伤害，严重时会导致机体损伤，甚至死亡。放射源发射出的射线具有一定的能量，可以破坏细胞组织，对人体造成伤害。当人受到大量射线照射时，可能产生头晕乏力、食欲减退、恶心、呕吐等症状，严重时会导致机体损伤，甚至死亡；但当人只受到少量射线照射时，一般不会有不适症状发生，也不会伤害身体。超剂量的射线照射（国家卫生标准规定放射工作人员50mSv/a以下）会影响人体健康，甚至会引起放射病。

火工用品

火工用品包括射孔弹、雷管、导爆索、慢燃火药。射孔弹属于二类炸药，由于炸药经过钝化处理，具有金属外壳，其危险级别低于导爆索和雷管，但它在所有爆炸器材中用量最大，爆炸威力最大。雷管的灵敏度很高，装药量小，本身爆炸威力并不大。电雷管通以很小电流，撞击式雷管有撞击点受以较小撞击就能起爆。导爆索能以每秒6000m以上的速度传爆并能引爆与它接触的炸药、射孔弹、切割弹、传爆管等。

生产工艺及设备设施危险、有害因素分析

钻井工程危险有害因素分析

钻井是一个多工种、多工序、立体交叉、连续作业的系统工程。在钻井施工过程中，因为设备、人员、环境和管理上的缺陷，存在着众多的危险因素，并由此决定了钻井是石油工程各个部门中的一个相对高危的行业，钻井过程中的事故发生概率相对较高。

      - 地质风险

江东区块下部气层构造分为南北两大构造体系，北部为北东向走向展布的焦石坝断背斜，南部为北西向走向的乌江断背斜和沿江鞍部。江东区块边界受北东走向的天台场1号断层、吊水岩断层、石门1号断层与北西走向的大耳山西断层、乌江断层所夹持，断距均大于100m。区块内部构造变形较弱，构造主体断裂不发育，仅在边界断裂周缘2km范围内派生小断层，断距小于100m。

根据江东区块断层特性，焦页90号评价井组主要存在井漏、井垮、井喷等地质风险。

钻前工程

钻前阶段主要涉及的是钻井设备的安装和拆卸，以及相关配套作业。钻前工程的施工环境通常比较复杂，涉及到的工种较多，所应用的机械设备也较多，经常需要交叉作业，施工过程中的风险隐患较多。

钻前工程主要危险有害因素包括：

- 高处坠落

钻前工程在建设过程中，护栏等防护设施不符合标准，跳板等蹬踏物强度较差，或者施工人员在高处作业时会受到大风、物体碰撞等因素的干扰，容易导致踏空、摔倒，从而引发高处坠落事故。

- 起重作业

由于地基下陷、受力矩失衡、人为失误等原因导致吊机重心不稳；或风载或者坡度的干扰，导致吊机斜滑；从而导致吊机失稳，产生翻倒事故。

在起重作业的过程中，如果钢丝绳、吊钩等吊装工具发生损坏；或者起升系统中的零部件出现故障；起重设备超负荷运作；挂钩使用不当，物件捆绑不牢等，均可能导致起重伤害。

吊机在作业过程中，由于场地受限，吊臂的安全运行通道受限，运行或者回转的机体很容易对施工人员造成挤压，此外制动器失灵、人为操作失误会导致溜车，也容易引发挤压事故。

当吊机在输电线路附近工作时，一旦吊物或者吊机构件触碰、感应带电体，就会发生触电事故。

- 机械伤害

各种机械设备高速运转的零部件，若未设置防护装置，或者防护装置缺失，就容易造成机械伤害。

- 物体打击

钻前工程中，施工人员需要频繁的进行移动、搬运、提举、装卸等活动，此外施工人员往往还需要安装各种管材，手提一些作业工具，一旦出现操作失误或者工具使用不合理的现象，很容易引起物体打击事故，造成人员伤亡。另一方面，在组装井架的过程中，需要进行多层交叉作业，容易出现施工现场混乱的局面，如果防护措施不到位，也可能发生物体打击事故。

- 触电

在钻前工程的施工现场中，存在很多小型移动机具，如：电焊机、焊条烤箱、电加热设备、手动砂轮等机具，都需要临时分布电缆和电线，致使施工场地中的用电系统十分混乱，容易造成触电事故。除此之外，施工场地中存有很多钢铁构件，这些构件材质坚硬，可能会损伤电缆，而电缆一旦出现破损，极易发生触电事故。另外，用电设备接地不良，而且使用的电缆有些已经老化，甚至局部已经破损，也可能导致触电事故的发生。

- 火灾

钻前工程的施工现场是敞开的，直接暴露在空气中，周围可能存在木材、天然气等可燃物质，并且施工过程中需要使用氧气和乙炔，加之施工场地内存在电弧积热、高温热源、机械摩擦、电焊和气焊火花、电火花，一旦把控不严，可能会出现火灾事故。

- 运输车辆

钻前工程的作业过程中，设备、人员、材料都需要频繁的运输。车辆在野外作业时，时常要在简易道路上行驶，简易道路大多比较狭窄，有时还需要环山傍水、盘山绕行，道路转弯较多，部分路段存在大量积水，十分泥泞，运输事故的发生几率较高。若钻前工程的场地受限，驾驶员疲劳驾驶，现场管理混乱，运输车辆带病运行等，均可能导致车辆伤害事故。

设备搬迁

设备搬迁是将一整套钻井设备从某地搬迁至待钻井位现场安装、调试，使之达到开钻水平的一道工序。这项工作头绪多，分工细，劳动强度大，使用施工车辆和机械多，并且受到作业现场客观条件的限制，如场地狭小，井场及道路泥泞，井场及道路上方有电力线路、通讯线路，地下有油、气、水管线等等，危险因素多，较易发生事故。在所发生事故中，尤以钻井队与运输队、拖拉机队因协作配合不好而导致的起重伤害和碰撞事故为最多见。在设备吊装过程中，还可能发生因吊车扒杆碰上电力线路而导致的触电事故。

1、设备整体搬迁过程中的危险因素

在搬迁距离近、地面平坦、空中无障碍的开阔地带或同台丛式井组，可以采用整体搬迁。即用拖拉机组将井架和钻台上的设备拖至待钻井井位。整体搬迁的危险因素主要有：因拖拉机组配合不好、地面条件差等可造成井架倾倒或井架变型；因地下情况不明，如有油、气、水管线通过，可能造成碰、压坏管线的事故。

2、零散搬迁过程中的危险因素

零散搬迁是钻井设备搬迁的一般形式。其工作内容是：将整套钻机拆卸成便于汽车运输的单体，用拖拉机将拆卸开的设备按钻台、泵房、机房等分组分别拖至几个便于装车的地点集中，然后用吊车将设备装上卡车，运往待钻井位。零散搬迁动用人员多，使用车辆多，相互协作的单位多，与整体搬迁相比，作业难度要大。其主要危险是：容易发生挤碰甚至碾轧事故；有时会拖断钢丝绳易发生伤人；吊装设备时易发生起重伤害事故；运输过程中易发生各种交通事故等。

设备安装

设备安装是指将搬迁到新井位的各种设备单体组装起来，经校正、固定、调试合格，使全套钻井设备达到正常运转水平的一项工作，其工作内容有：井架安装、穿大绳、绞车就位（俗称上钻机）、转盘就位（俗称上转盘）、安装悬吊设备、安装钻台工具、安装钻井液循环罐、安装井场电气设施、安装高压管线、油、气、水管线和各种安全防护装置等。

1、井架安装

井架是和其他钻井设备一起搬迁至待钻井位，由钻井队在井场对接、安装的。井架安装工作的顺序为安装井架底座、绞车就位、对接井架主体、天车、安装井架附件、照明电路及灯具、穿大绳、起升井架等。安装井架的危险因素有：使用吊车时，因配合不好，易发生起重伤害事故（特别是高位安装的绞车，需2台吊车同时起吊绞车，而且绞车的位置要放至5m以上，如配合不好，极易发生人员伤亡和设备损坏）；穿联接销时，易发生物体打击事故；在底座以上部位工作时，易发生高处坠落和落物伤人事故。若安装质量不高，起升井架时可能出现井架倾倒事故。

2、穿大绳

穿大绳，就是将符合钻机使用标准和规格的钢丝绳（大绳）按照一定顺序，穿过天车与游动滑车的滑轮，成为滑轮组，构成钻井施工的提升运行系统的工作过程。穿大绳的危险因素有：送引绳上天车平台工作人员需要进行特高处作业；在天车台倒绳头的工作人员与地面人员配合不好可能导致挤压手臂；如引绳与大绳连接不牢或引绳有问题，易造成断绳致使大绳坠落。

3、绞车、转盘就位

绞车及转盘就位，就是把绞车和转盘从地面提升到钻台特定的位置（低位安装的绞车除外）。绞车、转盘就位（上钻机、转盘）过程中主要的危险因素有：因指挥不当或操作失误可导致碰坏或摔坏绞车、转盘；挤伤工作人员或拉坏井架等。

4、钻台、机房、泵房设备安装

钻台、机房、泵房设备的安装需要进行电、气焊割作业和高处作业，有时还需要拖拉机配合作业，其危险因素较多。必须使用拖拉机时，若人员配合不好，无人指挥或指挥失误，可拉翻、拉坏设备，或崩断钢丝绳等情况的发生。此外，还可能发生触电、灼烫、高处坠落、物体打击、火灾等事故。

5、钻井液循环罐及固控设备安装

钻井液循环罐及固定设备现场装备有循环罐、震动筛、除砂泵、除砂器、除泥器、离心机和钻井液储备罐等。由于循环罐体积较大，其他设备也较笨重，安装时需使用吊车和拖拉机，容易引发拖拉机挤碰或起重事故。

6、电气设备、设施、装置安装

钻井施工现场的电气设施是指发电设备、用电设备、照明灯具及电路等。在安装电气设备、设施、装置的过程中，作业人员可能发生高处坠落及触电事故。

钻进施工

钻井在钻进过程中，当出现钻前基础不合格，承载量和水平度不符合要求，井架没有定期进行急检验测试，指重表失灵，井架主体严重受损，二层台的钻杆钩子没有用安全绳系牢，二层台的安全带使用后没有将尾绳挂牢，井架上存放有维修工具没有安全尾绳，井架上的滑轮、灯具或附件没有安装牢固，井架上存在的结冰、雪块或其他物品滑落等情况时，会造成砸坏设备、砸伤人员、钻具落井等安全事故。同时钻井作业时，在钻进作业、起下钻作业、固井等工序中进行时，可能出现井喷失控、天然气中毒、高空坠物、起重伤害、物体打击、触电、机械伤人、高压伤害、机械伤害、化学物品腐爆炸、雷电、静电伤害，造成人员伤亡、设备损坏、财产损失等。钻台操作和井架检查人员未正确使用安全带，作业时发生高处坠落事故。

在钻井过程中，当钻遇异常高压浅层气而发生溢流，触发浅层气压力的突然释放，没有得到及时处理，可能出现气体返出至地面引发井喷等突发性事故。钻井施工过程中特别是开钻前的高压试运转过程中，井口、泵房、高压管汇、安全阀及其他进行带压作业的设备，具有高压流体刺漏伤人的危险。

由于开发井组位于已开发井网，重点是直井段、水平段入靶着陆前与邻井的防碰。

本区块浅表井漏、志留系裂缝型漏失，水平段有可能受邻井压裂影响导致井漏。

      - 交叉作业

丛式井场钻井作业中存在一个钻井平台有两台钻机同时钻井的情况，钻井井场交叉作业多，须多人配合，立体交叉工作，如果指挥不好、衔接不当、防护不严，有可能造成高空坠物、起重伤害、物体打击、触电、机械伤害等事故。

各施工单位需同时进行作业，且老井正常生产，受地形限制，井场面积较小，一般在长120m～150m，宽40m～60m之间，设备摆放和人员配合都存在危险因素。气井采用丛式井开采，一般井台都有2口井～4口井。各井之间井距为8m。井台安装配套集输系统流程后，所剩的空间就更小了，这就为投产作业施工的设备摆放提出了严格要求，若按常规的作业设备摆放将会和地面集输系统产生冲突，存在无法摆放作业设备的问题。

测井、录井

在测井过程中工作人员若不穿专用个体防护用具，有发生辐射伤害的危险，另外放射源若管理不善，或在运输过程管理不到位，极易丢失，一旦丢失将带来更大的危害。

测井过程中易发生落井事故，也可能发生溢流以及卡仪器、拔断电缆、仪器落井等事故。

录井施工过程中，人员安装排量探头等作业时，无任何梯子可用，存在录井安装人员坠井的危险；若电烤板破裂漏水，录井人员在烘烤岩屑时有发生触电的危险。

固井、完井

在固井施工过程中，泵压会越来越高，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近的流体存在伤人的危险性。固井过程中，需要使用机械设备，如果现场工作人员不注意，可能发生机械伤害。

在固技术套管或油层套管施工过程中，固井车辆摆放时可能危害供电线路，容易造成触电、火灾或中毒窒息事故同时泵压会越来越高，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近的流体伤人的危险性。摆放车辆未注意周围人员容易导致车辆伤害事故；管线连接及试压时容易发生物体打击事故；连接电路过程中容易发生触电事故；下灰管线连接不牢，人员站位不当，可能导致眼部伤害；替水泥浆过程中，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近存在一定的流体伤人的危险性。完井后拆卸设备需要多工种配合作业，人员高处作业容易发生高处坠落事故，拆卸带压管线容易造成高压液体打击伤人事故；甩钻具过程中，容易发生物体打击事故。另外，电测及完井过程中存在着溢流、井涌、井喷、放射性伤害、高空坠落等危害。

完井后拆卸设备

完井后拆卸设备需要多工种配合作业，危险因素多，特别是拆卸钻具时，易发生吊钳伤人的事故。另外，在钻具下钻台时，也容易发生砸伤人员的事故。

      - 钻后废弃物治理

钻后废弃物治理包括水基泥浆治理、油基泥浆治理、废水治理，钻后废弃物治理设备布置在井场固控设备旁，在治理过程中，人员设备一直在井场，钻屑需要及时外运，交叉作业多，治理周期长，在井场存在高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、高压伤害、化学物品腐蚀、火灾、爆炸等风险，在外运过程中存在高空坠落、起重伤害、物体打击、机械伤害、火灾、爆炸、车辆伤害等风险，造成人员伤亡、设备损坏、财产损失等。

检修与保养

在设备保养或检修时，存在机械伤害、电气伤害、高处坠落等危险，甚至因此造成卡钻事故，处理卡钻事故是发生人身伤害最多的过程。

处理复杂情况与井下事故处理

1、处理地面复杂情况

地面复杂情况是指在钻井施工过程中可能遇到的地面设备和操作失误造成的复杂情况。

1）顿钻

钻具在井下时，操作人员离开刹把；使用损坏、有缺陷或与钻具规范不相符的井口工具；刹带及曲拐下存有异物，或刹带与刹车毂之间有油污；刹带调节螺丝的保险帽缺失，与绞车底座的间隙不符合规定等原因，往往会发生顿钻事故。顿钻可能造成砸坏设备、工具、钻具落井甚至伤及人员等严重后果。

2）顶天车

顶天车事故大多是由于刹把的操作失误或机械故障（如绞车气路冻结、堵塞不放气、防碰天车失灵等）而引起的。顶天车可造成拉断大绳、砸坏设备、钻具落井、砸伤人员等后果。

3）单吊环起钻

单吊环起钻是指在起钻过程中，由于操作失误而造成的单吊环提起井下钻具的现象。这种情况的发生，轻则拉弯钻杆，重则折断钻具，导致落井，甚至造成人员伤亡。

4）水龙头脱钩

水龙头脱钩往往是由于在上部软地层快速钻进时因加压过大、大钩倒挂或接单根下放钻及活动钻具时下放过猛、井下突然遇阻且大钩锁销失灵而造成。

2、井下复杂情况和井下事故

井下复杂情况和井下事故包括：井涌、井漏、井塌、砂桥、泥包、缩径、键槽、卡钻、井喷、钻具或套管断落、井下落物等等。井喷失控是钻井、井下作业过程中可能发生的比较严重的事故，引起井喷的原因有：地层压力掌握不准；泥浆密度偏低；井内泥浆液柱高度降低；起钻抽吸；其他不当操作等。井喷事故发生后往往有大量易燃易爆、有毒气体和原油喷出，可能会发生火灾、爆炸或中毒事故，对环境和人员造成较大的危害。

钻井井控

井控的特殊性在于其本身就是一种防止井喷的安全技术手段，但同时井控作业中存在着较大的危险性，处理不当反而会使井喷失控，带来更加严重的后果。现场和危险区域的人员如果撤离不及时，可能发生人员中毒和死亡的事故，危害范围大，影响恶劣。

一般情况下发生井喷风险的原因如下：

- 设计或施工失误：不能正确预测气层位置，钻井中遇到漏层或气层夹带漏层，钻井液漏失造液柱压力小于地层压力。

- 钻井液密度过低，液柱的压力不足以平衡地层压力；或钻井液粘度过高，滞留于钻井液中的气体不能很快排出，使钻井液密度降低。

- 钻井过程中技术套管破裂，气体从套管裂口喷出地面。

- 起钻抽汲、下钻产生激动压力，卡钻、或地面设备故障造成停工过长井筒内气侵严重造成井喷。

- 井口未安防喷器；防喷器不合格或安装不符合要求、试压不合格；防喷设施损坏。

- 发现溢流后处理措施不当。比如，发现溢流后不及时正确关井，继续循环观察，致使气侵段钻井液或气柱迅速上移。

- 井身结构设计不合理。表层套管下的深度不够，技术套管下的深度靠上，当钻到下地层遇有异常压力而关井时，在表层套管外憋漏，钻井液窜至井场地表，无法实施关井。

- 起下作业没有严格执行防喷器的使用规程操作；如：在未打开防喷器的情况下进行起下管柱作业；在未打开旋塞的情况下上、卸旋塞。

- 在起下封隔器等大直径工具时，没有控制起下钻速度，产生抽汲或压力激动，导致井喷。

- 思想麻痹，违章操作。由于思想麻痹，违章操作而导致的井喷失控。

- 操作井控设备失误。

采气工程危险有害因素分析

      - 设备搬迁

将设备搬迁至井场并安装射孔设备、压裂设备、酸化设备等设备时，钻井与试气、压裂施工与带压钻塞、压裂施工与带压起下油管等禁止同平台交叉作业，由于操作、管理不当，容易造成井喷、物体打击、机械伤害、火灾、爆炸、中毒窒息、高空坠物、起重伤害、触电等。

射孔作业

射孔作业过程中的危险、有害因素分析射孔作业是井下施工的重要工序，也是易发生井喷事故的施工。

施工前因地层压力数据不准确或没有合理选配压井液而引发井喷，或因没有合理选择射孔方式而增加事故发生的可能性，或因放喷装置没有检查、试压而发生井喷，没有准备好抢喷工具及配件，致使抢喷失败造成事故，或不按照井控要求进行操作可能导致井喷事故。

酸化压裂

酸化压裂作业：压裂设备包括压裂车、混砂车、仪表车、管汇车、砂罐车及立式砂罐、大罐等，压裂作业现场一般面积较小，造成人员与设备高度集中。井场布置易存在隐患，由于受井场场地的限制，施工车辆距离井口过近，压裂仪表车、其他辅助车辆和仪器距离高压区的距离较近，存在较大的安全隐患。施工过程危险性高，压裂作业施工极易造成井身结构破坏、管线爆裂，发生卡钻、砂堵油管、管柱断脱、井口设备刺漏等工程事故，极易引发井喷事故和物体打击事故。救援及逃生困难，由于井场摆放着各种车辆和压裂罐，视野较窄，一旦发生事故，很难迅速逃生和得到救援，极易升级为恶性事件。

在施工过程中，如果压裂不当将导致管柱破裂，还可能使井内的管线泄漏。压裂车释放出压裂液和有毒有害的气体导致人员中毒。

液氮返排时，若液氮泄漏至人身无防护处，可致冻伤。

采气过程

气井损坏后，在修井作业换套时，没有打水泥塞或桥塞封住生产层；或洗井液不合格；或洗井液没有灌满井筒就进行作业；或无法封堵生产层时，没有先安装防喷器，再进行换套施工；或没有按标准扭矩进行套管上扣；或套管对扣回接后，没有依据地质方案要求进行试压，均可能造成井喷失控事故等。

由于井口装置、管线等设备设施密封不严或因腐蚀穿孔、外部破坏等原因，以及正常取样造成天然气泄漏，当遇到明火、电路打火、静电打火时，可能引发火灾事故。

地面工程施工过程中危险有害因素分析

本工程地面工程在施工过程中主要涉及到动火作业、动土作业、临时用电、高处作业、吊装作业等特殊作业，以及管道敷设、双边作业、交叉作业等危险作业，施工过程中的危险有害因素辨识如下：

1、动火作业

设备、管道进行焊接和切割等动火作业之前要办理动火作业许可证。现场监护不到位、防护措施不落实等，旧管线内部介质处理不当、焊接过程中熔渣和火星的四处飞溅等，易导致火灾和爆炸事故的发生；焊接过程存在的弧光辐射会对操作人员造成身体危害；焊接时使用的压力气瓶使用不当，如乙炔瓶倒放等，或者由于受热受冲击等原因，导致容器内气体压力升高，超过容器的极限压力，引发气瓶的物理性爆炸或喷射。

2、动土作业

构筑基础、敷设管线以及修路时，需要挖土、打桩、埋设接地极或地锚桩等对地面进行开挖和填埋。容易引起触电、机械伤害、车辆伤害、坍塌、高处坠落等事故。

1）地下情况复杂，容易造成地下电缆和管线被挖断，引起触电事故。

2）现场支撑不牢固，未设立警示标志，容易造成坍塌和高处坠落事故。

3）现场视线不良，推土机、挖土机等施工机械故障均容易造成车辆伤害和机械伤害。

3、临时用电

1）施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，操作人员违章操作等原因，极易造成触电事故。

2）跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走可能造成触电事故。

3）施工现场混乱，造成电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等，如未能及时发现并整改，可能造成触电或电气火灾事故。

4）手持电动工具是在人的紧握之下运行的，人与工具之间的接触电阻小，一旦工具带电，将有较大的电流通过人体，造成触电事故。

5）电线裸露、乱拉、乱扯电线、湿手触动电器开关设备、绝缘胶鞋破损透水或用湿物去接触电器设备，有引发触电事故的可能性。

6）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显，工作面不使用安全电压照明均可能引发触电事故的发生。

7）敷设新电缆时，不慎将原来运行中的电缆损伤，能引起触电伤害，锯断电缆时，若锯错电缆或电缆带电，以及施工使用的机具若不慎碰触运行的电缆也能引起触电伤害。

4、高处作业

在对高处的设备进行安装或操作过程中，容易造成高处坠落、物体打击等事故，主要因素有：高处作业时安全防护装置不完善或缺乏安全防护装置，人员安全培训不到位，作业时未正确使用安全带或安全带存在缺陷，作业中存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的现象。

5、吊装作业

在新建井口装置、管线敷设时，需要对设备进行吊运，在吊运过程中，因违章作业、起重设备的安全装置及保护措施失灵、吊车吊钩、钢丝绳、吊索具超载断裂，吊运时钢丝绳从吊钩中脱出，吊货物捆扎不牢固或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故。

6、管道敷设

在管道敷设的过程中，主要会存在下列危险有害因素：施工作业时，车辆碾压造成已建集输管线损伤，引起天然气泄漏事故；管沟开挖、回填作业过程中疲劳作业或违章驾驶等原因造成车辆伤害；管子组对时，手与管件近距离接触，易发生伤手事故；对口时需要使用切割机，容易发生机械伤害事故；管件堆放无防滑和倾倒措施，管线意外滚动或防护用具不当，易发生管道伤人事故；焊缝检测时，使用X射线探伤时，工作人员不注意防护，长时间接受慢性小剂量连续照射产生的慢性放射损伤；管道试压时，由于操作失误或管道材料缺陷等都可能造成高压介质泄漏伤人事故。在开工前未探明通信、电力、给水等地下管线的位置、埋深和走向，则施工中极易对其造成破坏，引发火灾、爆炸、触电等安全事故；在吊管过程中未与地面高压线保持安全距离，则极易发生触电事故。

7、双边作业

该工程气井为同井场布置，在作业过程中存在边生产边施工的情况，由于项目施工在同一井场内开展，作业设施与原有的采气设施交织在一起，使施工与生产相互影响比较大。同井场的气井潜在的风险可能给施工项目带来事故隐患，特别是生产区域的介质泄漏是施工环境的不安全因素，如果忽视不加防范可能引发更大的风险。而作业设施对采气设施的安全生产也构成了威胁。主要的风险包括：作业期间发生易燃或有毒物质泄漏、火灾爆炸，施工过程产生物体打击、车辆伤害、人员触电等风险。

8、交叉作业

本工程利用老井场，在建设过程中，以及在建成后生产过程中，均会存在交叉作业，交叉作业类型可能有：边采边钻的交叉作业；边采边钻及建设施工作业；边采边钻、建设施工、边修井施工；边采气与边修井的交叉作业；各单位车辆运输的交叉作业等。交叉作业过程中由于处于双方或多方单位共同在一个生产现场工作的交叉作业状态，可能会因为安全告知及安全协作出现误伤等事故。设备拆搬、安装、作业使用的车辆和设备多、人员劳动强度大、作业周期长、交叉作业频繁，较易发生井喷、火灾爆炸、车辆伤害、物体打击、起重伤害、高处坠落、触电、机械伤害等事故。

9、其他作业

由于在原井场内施工作业，可能存在边作业边施工的情况。施工现场混乱，施工人员多而杂，容易引起多种伤害同时发生的情况。在施工过程中，来往各种运输车辆可能对工作人员造成人身伤害。在管沟内对口、防腐时，土方松动、裂缝、渗水、地下塌方，护垫支撑不牢，易造成人员伤亡；各种施工机械的运动部件都可以构成对人体的机械伤害，如运动中的皮带轮、飞轮、开式齿轮，钢筋切断机刀片、搅拌机等。

集输过程中危险有害因素分析

根据经验及同类行业生产中的事故情况，该工程主要危险、有害因素分析如下。

- 火灾爆炸

发生火灾、爆炸是集输过程中天然气发生泄漏引起的，天然气具有易燃、易爆性，泄漏后遇点火源，可能发生火灾事故，若泄漏的天然气与空气混合后，达到爆炸极限，形成爆炸性混合气体，遇点火源可能发生爆炸事故。

在异常情况下，设备或管道、阀门、法兰等连接处腐蚀穿孔、破裂泄漏或操作失误将导致天然气泄漏，切割或焊接油气管道或设备时安全措施不当、电气设备损坏或导线短路遇明火、火花或静电可能引起火灾、爆炸事故。

天然气中的硫化物可与铁反应生产硫化亚铁，硫化亚铁暴露与空气中可发生自燃，引起火灾、爆炸。

此外，静电积聚在不导电的物质上，或者管道、设备和容器的某些部位。发生静电放电现象时产生的电火花，成为采气场所的引燃源。当天然气泄漏与空气形成爆炸性混合气体时，将发生爆炸和火灾事故。

- 中毒和窒息

若设备或管道、阀门、法兰等连接处腐蚀穿孔、破裂泄漏或操作失误将导致天然气泄漏，则可导致人员中毒和窒息。

- 容器爆炸

本工程利旧分离器属于压力容器的范畴，在下列情况下，可能发生压力容器爆炸事故：

压力容器壁厚设计不足，使容器在压力的作用下，产生过度的弹性变形和塑性变形，最终导致容器破坏；

压力容器选材不当，即便具有足够的壁厚，也可能在操作条件下，因为材料塑性的降低而发生脆性断裂。或因选材不当，由于介质的影响而产生过度腐蚀使容器遭到破坏；

压力容器的结构不合理，往往产生过大的局部应力，在应力集中的部位因压力波动产生疲劳应力导致容器损坏；

安全附件选用不当或失效，当压力超过额定工作压力时不能及时、迅速地进行报警或泄压，致使容器超压而遭到破坏；

日常管理维护不到位，如内外防腐措施不到位，压力容器在运行寿命期限内，产生过度腐蚀，壁厚减薄甚至局部穿孔，强度降低；或者未按规定进行强制性检验，压力容器存在缺陷未及时发现，致使设备带病运行；或者未按规定对其安全附件定期进行维护、校验或标定，安全附件失灵；

违章操作，在压力容器进口阀门未关闭的情况下，误关出口阀门，出现超压；上游流程压力波动，出现超压状况。

- 机械伤害

计量泵等机械外露的运转部件若防护罩缺损或不符合规范，有可能发生机械伤害事故。对机械设备进行检修时，若设备未可靠停死、刹车失灵、误操作、未可靠断电、违章送电等，发生机械设备意外启动，引发机械伤害。

作业人员没有按照设备操作规程来操作，或者设备操作规程不完善，作业人员作业时，也会导致机械伤害的发生。

- 物体打击

操作人员若违章操作或操作不当发生意外，易发生物体打击事故。集输天然气管道带压管道，对集输过程各设备进行带压检修操作时，如带压更换压力表、拆装阀门、安全阀等过程，使用的工具或跟换的部件在压力的作用下可能飞出，打到人体会造成物体打击伤害。

在承压设备处，如果设备上的零部件固定不牢或设备超压也可能导致部件飞出，造成人员物体打击伤害。

操作人员在分离器平台作业时，工具和配件易从上面坠落砸伤下面配合作业的人员。

- 高处坠落

井口装置、分离器等超过2m的平台，若梯子扶手、栏杆由于日久失修、损坏或因腐蚀而失去了防护作用，特别在大风、雨雪天登高时，工作人员如果疏忽大意，就有可能发生高处坠落事故。

- 触电

在供电线路和用电设备中，如果防触电保护失效，工作人员由于疏忽或违章操作，碰到了带电导体，可能会产生触电伤亡事故。

电气系统中的设备和线路，如变压器、配电装置、电力线路、电缆等，电气设备老化、绝缘等级不够、绝缘失效、屏护失效、障碍失效、间距不足、防护措施失效、维护不良，或人员缺乏安全意识和知识，违反操作规程操作、失误、现场监护不力等，电气设备或线路的带电体直接或间接与人体接触，会造成人体的触电伤害。

在雷雨天气下，进行室外作业时，有可能导致雷电击伤事故。

- 灼烫

本工程利旧加热炉，如果设备、管道、阀门制造、安装、保温、隔热、维修存在缺陷，造成泄漏，如不采取防护措施，人体意外触及高温表面，有可能造成人员灼烫。

主要生产设备的危险有害因素分析

- 钻机及配套设备

钻井井架本体质量和安装质量的好坏对钻井施工至关重要，如果平台基础不均匀沉降；井架地基基础不牢固；井架质量低劣、安装质量有严重缺陷；井架绷绳失效；钻具严重偏放；机械事故或卡钻时强拔硬拉而造成；恶劣天气（如强风）或地质灾害（山体滑坡、泥石流）影响，均可能发生井架倒塌事故。

钻具在钻井时，由于地质条件复杂，钻井液性能不好或者技术措施不当等原因发生卡钻。常见的卡钻有：压差卡钻、缩径卡钻、沉砂卡钻、小井眼卡钻、键槽卡钻、落物卡钻和井塌卡钻等。

操作人员违章操作，未使用减震器或减震器失效，在强力震击、溜钻、顿钻等冲击力的作用下，折断钻杆。在强力扭转作用下，造成钻具断裂、胀扣。钻头材质不符合要求，违章操作、使用时间过长，造成落物事故。

钻井平台的护栏设置不规范，未能有效保护，可能发生高处坠落事故。平台上的管线较多，操作人员注意力不集中或者夜晚作业光线不足，都有可能绊倒伤人。未按照操作规程操作，可发生井口工具砸脚、夹手等事故。钻台上电气设备多，如果绝缘失效，可造成触电事故。

- 井口装置

本工程单井设有井口装置，井口装置长期在高压条件下连续运行，在腐蚀下容易发生氢脆、开裂；井口高低压截断阀故障，可能发生的故障有紧急关闭、突然开大、无法动作等，容易造成井口天然气泄漏无法控制；井口堵塞，易造成接口破裂。或者井口装置存在设计缺陷或选型不对，达不到所承受的压力，在生产运行过程中可能发生天然气泄漏，造成火灾、爆炸、中毒和窒息等事故。

- 水套加热炉

水套加热炉的特点是明火、高温、带压，属于操作危险性较高的设备。由于水套加热炉本身的高危险性或员工操作不当都会引发事故。水套加热炉存在的主要危险有：

1）燃料管线泄漏引起火灾

燃料管线由于法兰接头、开关、阀门出现故障或管道受损，泄漏的天然气，被燃烧器的火焰或其他点火源引燃而着火。

2）水套加热炉在长期运行过程发生火灾

加热炉在长期运行过程中，被加热介质的管路内壁长期与天然气、采出水接触，容易造成管路内壁腐蚀结垢，结垢后将不能把水蒸气的热量及时传出，造成水蒸气压力上升，若不及时处理有可能造成水蒸气的超压爆炸事故。泄漏出的高温蒸汽可能对设备附近的作业人员造成高温灼伤。

3）炉膛发生爆炸

发生爆炸有两种情况：一是发生在点火开工阶段，若供燃料管道的燃料漏进炉膛，可能与空气形成混合物；二是燃烧器或喷嘴的火焰突然熄灭而燃料继续供应时发生爆炸，熄火的原因有多种，如气体燃料管中产生了凝结水，临时中断进料，也可能发生熄火现象，熄火后，进入炉膛的燃料蒸发，其蒸气和空气可形成爆炸性混合物。

4）烟道发生爆炸

当空气不足，不能保证燃料完全燃烧的情况下，加热炉的烟道内可能发生爆炸。燃料不完全燃烧的产物含有的燃气，特别是氢、一氧化碳，和空气混合能发生燃烧爆炸。

5）操作不当引起事故

加热炉为明火设备，危险性较大，意外熄火后加热炉无熄火保护装置或保护装置失效，再次点火时由于炉膛未吹扫干净发生内爆。

- 分离器

分离器为特种设备，主要危险有害因素如下：

1）超压爆炸

分离器在设计制造过程中未按照规范进行设计，如分离器壳体所用材质强度未满足要求或者未考虑壳体开孔后的强度削弱因素等造成壳体承压能力不足，易引起超压容器爆炸事故，导致油气泄漏。

若安全阀失效、安全阀压力整定错误或失效，会造成容器超压时，不能及时泄压，导致超压爆炸事故。

2）泄漏

造成泄漏的原因有多种，腐蚀是造成分离器泄漏的主要因素，包括腐蚀减薄、应力腐蚀开裂、外部腐蚀、冲蚀等。

当容器内的天然气中含有较高H2O、CO2等物质时气体呈酸性，在容器内部无氧环境中，阴极发生析氢反应，铁作为阳极发生腐蚀。造成压力容器内壁腐蚀减薄，严重情况下造成天然气泄漏。

应力腐蚀开裂包括碳酸盐开裂、氯化物应力腐蚀开裂、氢致开裂等。低劣的焊接质量会造成焊接处裂纹等隐患，在容器工作过程中这些裂纹会随着压力增加而逐渐扩大最终导致天然气泄漏；裂纹也会加剧腐蚀效果。

外部腐蚀主要指大气腐蚀和保温层下的腐蚀。从失效机理来看外腐蚀损伤与腐蚀减薄和应力腐蚀开裂相同，不同的是腐蚀速率和裂纹开裂尺寸的差异。

天然气中含有水和泥沙等，会对分离器的封头造成冲蚀，造成泄漏。

另外，设计时未按照规范选取合适的腐蚀裕量，设备未能满足安全检验周期，也是导致分离器泄漏的重要因素。

- 输气管线

本工程主要为单井采气管线，采出气集输依托原有集输管线，管道输送的介质主要是含水天然气。其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线中及密闭性良好的设备间加热输送，设施危险、有害因素主要有天然气泄漏后遇明火造成的火灾、爆炸、中毒事故，造成天然气泄漏原因有以下几点。

1）设计缺陷

管道设计过程中根据输送能力选用管径、材质时存在缺陷，容易留下隐患。如未根据地区等级合理选择管道安全系数，管径选用过细，管壁过薄，导致管线流速大，压降过大，易加大管线的负荷，影响管线的运行寿命。站内架空管线高度不满足要求，车辆碰撞导致损坏等。

2）冲蚀、内磨蚀

井区水含盐、含砂等杂质较多，管路中天然气的流速过大，超过冲蚀速度时，会产生冲蚀现象，其结果会对弯头、三通等造成损害。同时水中存在的盐等砂粒，对管壁产生磨蚀。

3）外腐蚀

管线埋地敷设时，土壤颗粒中充满着空气、水和不同的盐类，其中水分和可溶性盐类的存在使土壤能进行离子导电，具有电解质溶液的特征，因而金属在土壤中将发生电化学腐蚀。土壤中由于细菌作用而引起的腐蚀，称为细菌腐蚀（或微生物腐蚀），也是埋地管道腐蚀的原因之一。

集气站内地面管线如果未采用管墩架设或架设高度无法达到规范要求，造成管线半埋于土壤之中，会加速腐蚀。

由于工业和民用用电有意、无意地排入或漏泄至大地，土壤中有杂散电流流入管道，因而发生电解作用，电解池的阳极是遭受腐蚀部位。

4）第三方破坏

包括施工破坏、打孔盗气、违章占压等，易造成输气管线的泄漏。

5）其他

管线埋深不足遇暴雨、洪水冲刷导致管线裸露在外遭受破坏；地震导致管线造成断裂等等。

目前部分单井或集油管线越来越多的采用非金属材质，主要有塑料合金复合管、热塑性塑料复合管等。非金属管道具有防腐蚀性能强、输送能力高的优点，但也存在如耐温性差、质量参差不齐、施工维护要求高等问题，是造成管线破裂、泄漏的重要因素。

- 机泵类

计量泵的传动件、转动部位，若防护罩失效或残缺，人体接触时就有机械伤害的危险。正常生产期间，作业人员在没有停机的情况下进行作业或维修，造成机械伤害事故发生。计量泵部件磨损老化、密封不良、设备维修、管道腐蚀等原因，可能造成天然气泄漏，如维修时使用非防爆工具、泵房内动火或操作人员未使用防静电劳动防护用品等，有可能造成火灾爆炸事故。

泵类设备的带电部位、带电导线是引发触电事故的危险源。人体触及带电的导线、漏电泵类设备的外壳都可能导致触电事故发生。

公用工程及辅助生产设施的危险有害因素分析

- 自控、通信

自控设备可靠性是系统安全运行的重要条件，井口的传感器由于各种原因（质量、安装、维护、自然条件等）造成失效，数据传输错误会导致远程控制错误，例如压力、温度数据错误造成系统超温超压运行。

在井口装置上安装RTU（远程终端单元），同时采集电参、运行状态及井口压力等信号，将井口RTU采集的信号通过无线方式传送至井场RTU，井场RTU将气井数据通过无线网桥方式传输至数控中心，从而实现数据采集和远程控制。

若温度、液位、压力、流量等传感器出现故障，生产过程中的各种参数不能正确显示，提供错误的信息，判断失误，从而发出错误的指令，进行错误的操作，影响安全生产，严重时发生火灾、爆炸等事故。若设置的可燃气体及有毒气体报警系统出现故障，当发生可燃气体或有毒气体泄漏时，不能及时发现，易错过处理的最佳时机，可发生火灾、爆炸或人员中毒事故。

- 供配电

变压器及配电箱未设置接地线或设置不符合规范，人员忽视警告，距离变压器太近，且无防护措施；跨越安全围栏或超越安全警戒线；工作人员跑错间隔误碰带电设备；以及在带电设备附近使用钢卷尺、皮卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；均可导致触电事故。

变压器过负荷运行时，将使设备温度过高，变压器里的绝缘材料在较高温度下作用将逐步发生老化，使绝缘强度降低；或者当变压器发生穿越性故障时；在过电压冲击时；检修质量不良使局部绝缘损坏等，造成短路，若没有一定的保护措施，就将发生火灾事故。

供配电设施应安装工作接地、保护接地，所有正常情况下不带电的电气设备金属外壳、工艺设备、工艺管线等均应可靠接地，否则有发生触电的危险。

电气设备若无接地保护或接地不良、绝缘破坏漏电，以及输配电线路绝缘破坏漏电，电气作业监护不力或违章操作等，人体触及带电体，有发生触电的危险。

电动机过负荷运行；金属物体及其他固体掉进电动机内造成绝缘受损；绕组受潮、高压击穿绝缘、电动机接线处各接线点接触不良或松动时；电动机单项运行、接触电阻过大或轴承过热、电动机的引线不牢，熔断器过大及其配电装置不符等；均有可能引起电器火灾或触电事故。电动机固定不牢时易造成对其它设备的损坏和人身伤害。

动力电缆的保护铅皮损坏或运行中电缆绝缘损伤；电缆长时间过负荷运行造成电缆过分干枯时；电缆接头盒的中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当；运行中接头氧化、发热流胶或灌注在接头盒内的绝缘剂质量不符合要求，灌注时盒内存有空气，以及电缆盒密封不好，漏入水或潮湿气体等引起绝缘击穿；电缆端头表面受潮、引出线间绝缘处理不当或距离过小；外界的火源和热源侵害电缆时，均有可能引起电缆火灾。

在爆炸危险区域内，电气设备选型不当，防爆等级不够，可引起火灾、爆炸事故发生。

室内电气设备，若质量不合格、安装不规范、绝缘等级不够、无安全防护措施等，有发生触电和电器火灾的危险。如电器过热、短路打火，引燃周围可燃物，发生火灾。

- 消防及其它

1）站场的消防设计为工程的初期事故提供自救条件，在防止事故扩大和争取外部救援时机方面起着重要的作用。一旦发生事故时，不能及时进行灭火，小事故将演变为大事故，事故将扩大。

消防车道、安全出口设置不合理、路面或安全出口有障碍物；消防器材设置不足、摆放不合理等，均可因消防的缺陷，导致火灾蔓延和扩大。

2）爆炸危险场所若未合理设置可燃气体泄漏报警器或报警器质量不合格，则不利于及时发现和处理气体泄漏事故，增大了发生火灾、爆炸的可能性。

3）未设有毒气体泄漏报警器或报警器质量不合格，则不利于及时发现和处理气体泄漏事故，增大了发生中毒事故的可能性。

4）未合理设置卸压装置或卸压装置故障，有引发容器爆炸的危险；压力表、温度计、液位计等选型不当、精度不够、显示失灵、故障等，可导致误操作，引起事故。

5）若未设置防雷防静电设施或设置不符合要求，有可能遭雷击或产生静电火花而导致火灾事故发生。

6）未配备个人防护用品或防护用品不符合规范，未正确佩戴均可导致人员伤害事故。

7）未设置监控系统或者监控系统损坏，不利于无人站场实时情况的反馈，易发生盗抢事件；并且出现设备损坏、天然气泄漏等事故时，不能及时发现，及时救援。

8）通向站场的道路不畅，使检维修人员、车辆进入井场较为困难，设备得不到及时维修保养，可导致事故发生或事故扩大。

9）站场的平面布局不合理，一旦发生事故，会波及到站内已建设备设施区；已建设备设施发生天然气泄漏时，同样会波及到新建设备设施。

自然和社会危险因素分析

自然环境危险有害因素分析

自然环境条件中对采气及其相关设施可以造成危险的因素主要包括地震、雷电、高温和低温、洪涝、大风、山体滑坡、泥石流、腐蚀等。

1、地震

地震具有破坏性巨大且难以预报的特点，一旦发生地震，根据地震强度的不同，不可避免的会造成破坏，甚至对采气设施带来灾难性的影响，并引发一系列的次生灾害事故。

地震是地球内部突然发生的一系列弹性波，一般出现在700m以下的深度。地震时会强烈振动并伴随着出现断层、地裂、地面隆起和下沉等现象，导致采气设施开裂或倾覆、管道及阀件断裂。因此，遭受地震时不仅损坏率极高，同时还会伴随发生火灾及爆炸等严重的二次事故。

2、雷电

雷电具有很大的破坏性，能够摧毁房屋，劈裂树木，损坏电气设备和电力线路。在雷电放电时，能产生高达数万伏，所产生的静电感应和电磁感应，足以烧毁电力系统的发电机、变压器、断路器等电气设备或将输电线路绝缘击穿而发生短路，导致可燃、易燃、易爆物品着火和爆炸。若雷击电流迅速通过人体，可立即使呼吸中枢麻痹，心室纤颤或心跳骤停，出现休克或突然死亡，雷击时产生的电火花，还可使人遭到不同程度的烧伤。雷击可能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾爆炸事故的发生。雷击可能造成站场的火灾爆炸、停电、设备损坏以及人体电击伤害等事故。

3、高温和低温

涪陵区属于中亚热带湿润季风气候，夏季温度较高。在夏季高温环境下作业，有可能会导致人体发生水盐平衡失调，出现无力、体温升高等症状。同时高温使血管扩张，末梢循环血量增加，使心跳加速，心脏负担加重。高温作业可使动作的准确性、协调性、反应速度以及注意力降低，易发生工伤事故。长期在高温环境下作业，还可能导致人员中暑。

高温除了对人具有危险性外，对生产设施具有以下危害：能够扩大可燃气体的爆炸极限范围，增大可燃气体的火灾、爆炸危险性；能够造成密闭容器内的介质受热膨胀，压力升高。

山区冬天气温低，易发生冻伤及管道冰堵。

外界的温差变化引起的热胀冷缩作用，会产生巨大的温度应力，导致设备、管线等损坏，这些损坏容易发生在管线与设备的连接部位、转弯处、焊缝等处。

4、洪涝

洪涝灾害不仅可淹没站场，给安全生产带来威胁；还可能引发泥石流，对居民点、井场公路、井场基础及设施造成危害；甚至引起山体滑坡，毁坏井场、设备设施及管线。

5、大风

大风会吹折或吹倒树木、电杆、井架及烟囱等细高直立的物体，它们在倒落过程中则可能发生砸伤人畜、砸毁房屋或设备、以及折断电线引发火灾等二次事故，更大的风力还可能直接摧毁站场内建筑物及采气设备。

6、山体滑坡、泥石流

本工程地处山区环境，根据井场当地的自然条件，井场可能直接遭受泥石流、滑坡等地质灾害影响，山体滑坡、泥石流均可能造成管线及设备损坏，甚至直接造成管线拉裂等，造成天然气泄漏，引起火灾、爆炸事故。

7、腐蚀

自然环境对埋地的设备设施及管道产生电化学腐蚀、化学腐蚀、微生物腐蚀、应力腐蚀和干扰腐蚀。

在大气中，由于氧的作用，雨水的作用，腐蚀物质的作用，裸露的设备、管线、阀、泵及其他设施会产生严重腐蚀，设备、设施、泵、螺栓、阀等锈蚀，会诱发事故的发生。

在管道连接处、衬板、垫片等处的金属与金属、金属与非金属间及金属涂层破损时，金属与涂层间所构成的窄缝于电解液中，会造成缝隙腐蚀。

由于金属表面露头、错位、介质不均匀等，使其表面膜完整性遭到破坏，成为点蚀源，腐蚀介质会集中于金属表面个别小点上形成深度较大的腐蚀。

如果设备、管道表面缺乏保护或保护不够、防腐层破损、焊接部位处理不当，则土壤中的水分与各种盐分等化学物质形成电解质溶液，会对金属管道造成化学腐蚀和电化学腐蚀，引起穿孔、变薄，发生腐蚀破裂。

天然气中可能含有其他杂质，其含量越多，腐蚀就越严重。

社会环境危险有害因素分析

在勘探、开发、输送过程中，若发生天然气泄漏会造成环境污染。井喷失控、设备、管道中的天然气泄漏，会对邻近的周边设施和人员安全造成威胁。若安全宣传不到位，附近农户安全意识不强，发生事故时，不能紧急避险或应急措施不当，可能引发人员伤亡事故。

集气站场设有栅栏与周边设施相隔，一般情况下，社会人员不会进入站场。但不法分子偷盗工程设施、打孔偷盗或恐怖袭击等为有意破坏，会影响站场的安全生产。同时，站场周边多为山地森林，一旦发生森林火灾，也会影响站场的安全生产。

重大危险源辨识

危险化学品重大危险源定义

危险化学品重大危险源的辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

2、生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1……………①

式中：

S—辨识指标；

q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

危险化学品重大危险源辨识

1、危险化学品的临界量及实际存在量

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，针对本工程的具体情况进行重大危险源的辨识，本工程钻井、压裂采气过程中所用的燃料主要是设备用的汽油、柴油，井场设置汽油、柴油储罐，储量不大于50t，远远小于临界量，故本工程施工过程中危险化学品储存不属于重大危险源。

本工程未设天然气储存设施，天然气在站场及管道内均处于输送状态，装置内存在天然气的量远远小于物质临界量。

2、重大危险源辨识小结

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）要求，本项目不构成危险化学品重大危险源。

事故案例与事故原因分析

重庆开县特大井喷事故

2003年12月23日22时，位于重庆市开县的某井发生天然气井喷失控和H2S中毒事故，造成井场周围居民和井队职工243人死亡，2142人中毒住院，6500余人紧急疏散转移，直接经济损失6432万元。

井况简介

该井是四川盆地川东断褶带罗家寨构造上的一口国家重点工程科研项目水平井，拟钻采高含硫天然气。同一井场还部署另外三口水平井组；已建成的邻井测试产量62.3×104m3/d，H2S含量125.53g/m3，暂时封井待脱硫厂建成后输气。该井设计井深4322m，垂深3410m，水平段长700m；水平段设计在邻井区飞仙关组第二套储层内（厚度20m以上），是培育100×104m3/d级的高产气井之一；预测目的层地层压力40.45MPa，地压系数1.28；井喷时井深4049.68m，水平段长424m；井口与邻井仅距3.8m。

事故发生及处理经过

2003年12月23日2时29分钻至井深4049.68m；3时30分至12时循环起钻过程中顶驱滑轨偏移，导致挂吊卡困难，强行起至安全井段（井深1948m套管内），灌满泥浆后，开始修顶驱滑轨；12时至16时20分修顶驱滑轨；16时20分至21时51分起钻至井深195.31m，发现溢流1.1m3，立即放钻具至197.31m；21时55分抢接回压凡尔、抢接顶驱未成功，发生强烈井喷，钻杆内气液喷高5～10m，钻具上行2m左右，大方瓦飞出转盘；21时59分关万能、半封防喷器，钻杆内液气同喷至二层台以上；22时01分钻杆被井内压力上顶撞击在顶驱上，撞出火花引发钻杆内喷出的天然气着火；22时03分关全封防喷器，钻杆末被剪断而发生变形，火虽熄灭，但井口失控，转盘面以上有约14m钻杆倾斜倒向指重表方向；22时32分向井内注入1.60g/cm3的钻井液，关油罐总闸，停泵、柴油机和发电机；24时井队人员全部撤离现场，24日13时30分井口停喷，两条放喷管线放喷，井口压力28MPa，24日16时点火成功。27日由14名专家及技术人员组成的前线总指挥部和75名抢险队员组成的10个抢险施工组共89人进入该井井场，27日8时至9时36分压井施工准备，3条放喷管线放喷，井口压力13MPa；9时36分至10时15分用3台压裂车向井内注密度1.85～2.0g/cm3压井泥浆182.9m3，井口最大施工压力48MPa；10时15分至10时45分用2台泥浆泵注入浓度10%、密度1.50g/cm3桥塞泥浆27m3；10时45分至11时用1台压裂车向井内注密度1.85～2.0g/cm3压井泥浆20m3，压井成功。

事故原因

1、溢流和井喷发生原因分析

2003年12月23日20时起钻，第一个小组起钻20余柱，未发现异常，2h后交由第二小组继续起钻，起出第一柱钻杆母接头泥浆是满的，没有外溢；起出两个单根后，钻杆母接头处溢流，接着发生井喷，作业人员想把钻杆下放，没下到转盘面，大方瓦就被冲飞，钻具也上顶，不能及时接回压阀，试图接顶驱也没有成功。

地质录井报告显示，21时51分起钻至195.31m时，发现溢流1.lm3（录井时间记录与钻井时间记录相差10～25min），当报告给钻台时，实际已发生了井喷。从起下钻实时，报告表上可以看出溢流开始时间为21时42分，井喷时间为21时57分。说明溢流的预兆发现较晚，失去了抢接回压阀的时机。

1）溢流预兆不能及时发现的原因

①钻台和钻井液岗未设专人观察井口和灌浆量变化。

②钻井液由泥浆泵直灌，很难发现灌不进或进少出多的情况；另外，通过泥浆池液面变化来预报溢流，会因泥浆池表面积大，当溢流刚开始且量少时难以及时发现。

③依据出口泥浆电导率的变化来预报，要待高电导率的天然气出来才能发现，预报时间过晚。

2）溢流发生的原因

溢流是井涌、井喷的初始阶段，是由于井底压力小于地层孔隙压力造成地层流体迸入井筒，使井口返出量大于泵入量或在停泵后钻井液从井口自动外溢的现象。造成井底压力下降而不能平衡地层压力的因素是多方面的，该井溢流的主要直接原因有：

①起钻前循环泥浆时间短，没有将井下岩屑和气体全部排除，井内钻井液密度尚未均匀就起钻，造成井底压力的降低。从记录曲线反映2时55分前井底加有钻压（130～160）kN，3时30分已停泵，可以确认循环时间是35min（迟到时间为62min），循环时的排量为26L/s，因为是按冲数计算，若考虑钻井泵上水效率96%，排量应为1.498m3/min（与钻井技术员提供的排量1.5m3/min是符合的），因此循环过程中共打入井内钻井液为52.55（35×1.5）m3。按照Φ215.9mm的井径和Φ127mm钻杆形成的环行空间，52.55m3钻井液只占2178m长的井段，还有1870m的环行容积的钻井液含气。这些气体不断地滑移上窜，体积不断膨胀，当它上升到井筒上部时体积将逐渐膨胀顶出钻井液，这就造成井下液柱压力下降。因此，循环不干净是造成液柱压力下降的重要原因之一。

②起钻未按制度要求灌钻井液，造成井下液柱压力降低，是产生溢流的一个重要原因。

较长时间未灌钻井液或未灌满钻井液，会造成井筒内的液面下降，给地层流体进入井内并给井内的气体上窜提供了机会，到了一定的程度就会形成溢流，诱发井涌，甚至井喷。

按规定井队起钻每3柱灌满一次浆是合适的。但该井12月23日起钻时，通过实时参数记录的原始曲线反映，从起钻到事故发生共18.5h，起钻120柱，灌浆38次，其中有9次超过了3柱才灌，最长一次9柱（第87～95柱）才灌，时间是18时40分至19时40分共1h，连续起出9柱钻杆未灌浆造成液面降低38m，按1.43g/cm3密度计算，液柱压力下降0.55MPa。

③造成井底压力下降的因素是很多的，所以在设计钻井液密度时必须有一个附加量。本井的附加量是0.15g/cm3，按规范可以满足要求。但对本井产层发育、水平段长等特殊情况，附加量是否足够值得研究探讨。确定附加量要考虑很多实际因素，如起钻的抽汲作用所产生的负压问题，本井用的是PDC钻头，PDC钻头与井壁的间隙通道较牙轮钻头小，若有一点泥包或岩屑床，在起钻时极易造成“拔活塞”而使井下形成暂时的真空，将地层流体抽出来。另外，本井的水平段是产层，已钻开的424m产层裸露也为抽汲引流提供了长距离的条件，此为造成溢流的又一因素。

④在没有循环的情况下井内的气体由于与钻井液的密度差会滑移上窜，滑移上窜速度受地层压力、气体的性质及钻井液性能等因素的影响。本井的钻井工程设计要求钻井作业中需进行短程起下钻，并计算气体上窜速度，以测定每趟起下钻作业的安全时间。但本井没有做这项工作，停止循环的时间越长，气体上窜越高，体积膨胀越大，井底压力越低，因此钻井工程作业中都要求井下静止时间（不循环时间）越短越好。这次钻井中用了4小时20分钟（12时至16时20分）处理顶驱滑轨偏移问题后，如果下钻通井循环再起钻，情况可能会好得多。

造成井底压力下降可能还有其他因素，以上原因所产生的压力降叠加在一起，导致全井的井底压力低于地层压力，地层流体严重侵入井内，造成了此次井的溢流。

3）井喷原因分析

井喷是地层流体无控制地涌入井筒并喷出的一种现象。它有一个发展的过程，即井侵-溢流-井涌-井喷-井喷失控，每个环节若处理不好就会向下一个环节发展。每个环节的初始阶段都有预兆显示，早发现并及时正确处理就不会向下一个环节发展。本次事故是起钻过程中发生的，主要是溢流未被及时发现，当气测仪发现溢流1.1m3并报告时，实际已发生了井喷。该井是一口开发井，压力不高。钻井液附加值0.15g/cm3，相当于超地层压力5.lMPa。井内有钻具时，有近400m钻井液柱，即有11m3左右（除掉己发现的溢流1.1m3）钻井液被耗掉，各个环节都未及时发现。应该指出的是，起下钻的溢流预报不能按钻进工况的标准进行。此外，由于钻具上未带回压阀，导致井内流体（钻井液和天然气）直接从钻杆内喷出，失去了很好的关井控制溢流的条件，造成了严重的井喷后果。

2、井喷失控的原因分析

井喷失控是指井喷发生后，无法用正常的常规方法控制井口而出现敞喷的现象。这是钻井过程中最恶性的事故。该井当时井深4049.68m起钻至195.31m发现溢流时，钻杆提出转盘面2个多单根（长度19m左右）发生井喷，大方瓦被气流冲出转盘，无法抢接回压阀，抢接顶驱未成功，关防喷器又未能控制住，造成井喷失控。

1）钻具组合未装回压阀。如果装有回压阀，井喷时井内液体、气体就不会从钻杆内喷出。打开节流管线，关防喷器，可以正常实施井控操作。

2003年9月28日该井钻开油气层现场办公要求第一条内容是：从钻开油气层前到完钻作业结束必须始终在钻具上安装内防喷工具（包括钻具回压阀和方钻杆上下旋塞），这次下钻没有按此要求执行。

实际用的钻具组合没有安装回压阀，查其原因是：本趟在下钻时，由于更换了无线随钻测斜仪，仪器操作者认为由于使用MWD无线随钻测斜仪，钻具中安装回压阀影响测量，定向井现场施工人员决定拆除回压阀，卸下回压阀是本次井喷失控的直接原因。

2）防喷器组中没有装剪切闸板防喷器。剪切闸板能把井内的钻具切断，使井孔全部关闭。井队若当时安装有剪切闸板，井喷时用剪切闸板挤扁井口钻杆，在当时情况下是必要的，不但可以扑灭井口着火，同时使喷流大大减小形成套压，完全可以实现从放喷管线出口放喷点火，防止事态的扩大。

3、事态扩大的原因分析

井喷失控后，从井口喷出的高含硫的天然气迅速弥漫，H2S气体随空气流动会大面积扩散，危及周围的生态环境，特别是人员的生命安全。

由于H2S燃烧后能产生低毒性的SO2，点燃含H2S气体是有效制止井内喷出的有害气体大范围扩散、减少危害的有效措施。在多种行业规范及标准中都从不同角度较为明确地阐述了含硫天然气井井喷后需放喷点燃的必要性。按规范，井喷失控后，应立即组织放喷，同时在放喷口点燃。该井从发生井喷、井口失控到井场柴油机和发电机熄火之间至少有l小时l7分钟以上的时间，当时井场天然气的浓度还未达到天然气与空气混合比和硫化氢与空气混合比的爆炸极限，组织放喷点火有充足的时间，点火也不致危及井场安全。但负有现场安全责任的钻井监督没有在最短的时间内安排放喷点火，失去了控制有害气体扩散的有利时机。在失去环境条件比较有利的第一点火时间后，生产指挥部门的决策者应根据高压天然气井井喷失控具有严重危害后果的特殊情况，迅速组织、明确指令井队准备实施点火，这是减少事态进一步扩大的必要措施。但该井在此期间，除疏散现场人员和村民外，一直未对井喷失控采取进一步的处理措施。

事故性质

经过专家组的分析论证，排除了不可抗力和人为破坏因素导致事故发生的可能性，认定中石油川东钻探公司“12·23”井喷特大事故是一起责任事故。

“12.14”某气井井喷着火事故

1、事故经过

2004年12月14日，在起管柱过程中，用电潜泵向井内添加压井液。约16时40分，当射孔管柱起到第40根时，突然发生溢流现象。之后，紧急安装悬挂器，游动滑车起升到接近井架顶部后，通井机熄火；王某停井场发电机并通知施工的水罐车离开。由于井内气体压力很大，悬挂器上下窜动，顶丝无法紧固，致使悬挂器提升短节没能拆下，无法关井，高压气流从提升短节和套管闸门向上和两侧喷出。约16时50分，井口上方突然起火，现场施工人员四散逃生，刘某少量头发被灼烧。

2、原因分析

1）井喷原因

一是发生井涌到井喷时间短，井底压力高，造成悬挂器上下窜动，短节无法拆卸；二是现场施工没有具体指挥人员，施工人员没有经过正规培训和防井喷演练，处理突发事件的能力差。最重要的原因是没有安装封井器。

2）着火原因

第一种可能是从悬挂器短节中喷出的气体压力很大，大钩上的吊环被气体吹得左右摇晃，吊环的剧烈晃动可能产生碰撞，产生火花引燃气体；第二种可能是气体内带出的沙粒与井架或吊环碰撞产生火花，引燃气体。因起火燃烧的部位距离井口有一段距离，因此在井口施工的人员没有造成伤亡。

3、防范措施

1）加强安全教育，增强现场人员的安全生产意识。

2）加强安全操作规程培训，杜绝违章操作，提高风险识别能力。

3）作业人员一定要按照操作规程进行正确操作，避免此次事故的发生。

天然气爆炸事故

1、事故经过简述

x年12月18日15时54分，某油田天然气调压站与天然气管线接口处突然爆裂。由于爆炸产生的巨大能量和冲击波，将爆管西侧约4m长的管线扭断，东侧16m长的管线撕裂扭断，北侧管线连同调压站阀门一起扭断并向北飞出70多米远，爆炸的碎片向南飞出70多米远，并将调压站院墙外的杂草引燃起火，外泄的天然气发生着火。事故造成了巨大的经济损失，引起油田各级领导的高度重视。

2、事故原因分析

通过事故发生后进行的宏观检查、厚度测定、腐蚀产物检测及扫描电镜分析的结果可知，爆管的主要原因为：

1）天然气中含有部分H2S，CO，CO2气体及部分水份等杂质，导致了管线的严重腐蚀。通过测厚检查发现，爆破的三通底部减薄最严重。根据三通部位的几何特殊性，可知该处天然气流速最慢，从而使天然气中的H2S，CO，CO2气体及部分水份等杂质有更为充足的时间与金属管壁发生各种反应，导致了该处腐蚀最为严重。

2）三通管线的选材没有按设计要求取材，管线不符合20#钢的要求和标准，焊接质量差，加速了材质的腐蚀和减薄。

3）塑性变形使金属内部产生大量的位错和空位，位错沿滑移面移动，在交叉处形成位错塞积，造成很大的应力集中，当材料达到屈服极限后，应力不能得到松弛，形成初裂纹，随着时间的延迟，裂纹不断扩展。

4）该管线从未进行过专业的技术检测，使用状况不明，也是造成事故的原因之一。长期使用13年的天然气管线遭受严重腐蚀之后，造成强度大大降低，实际壁厚小于计算厚度，远远不能满足使用条件，在微裂纹的诱导下，不能满足强度要求，发生了爆炸事故。

3、事故教训

这次事故的教训是非常深刻的，本次建设的天然气调压箱是易发生重大安全事故的部位，从设计、施工到监督检验，必须进行强有力的专业检查、验收，杜绝使用不合格的管线，确保施工质量。使用单位在加强自检的同时，必须定期的由专业检测单位进行定期检查，以便及早发现事故隐患，找出薄弱环节，防患于未然。

江汉油田“8.29”井架倾倒死亡事故

- 事故经过

2004年8月29日，钻井工程处20902JH队使用ZJ20型车载钻机，在广34C井进行起钻作业。19:55钻井三班接上一个班继续进行起钻作业，井下剩33柱。21:40，起至最后一柱钻柱，钻台上共摆有180柱中73mm（360根）钻杆，其中右侧141柱，左侧39柱．在卸通井接头时，因扣太紧，用液压大钳卸不开，准备改用B型大钳卸扣。

21:45，副司钻张继东在二层台发现二层台沿逆时针方向扭转，钻具发出摩擦声和撞击声，井架开始倾斜，便高声喊叫并发出信号。约4～5s时间，井架朝大门右侧倾倒。

在倾倒过程中，场地工陈忠、井架工周春松从大门左侧的梯子滑下，司钻李承超躲闪到控制台附近，正在岗位上的内钳工赵庭全逃离不及，从钻台右前方跳下，从钻台上倒落的钻杆将其头部右侧和左腿击伤，当场死亡。副司钻张继东因系有安全带，随井架一起倒下，落在泥浆池内，捡了一条命。

- 事故原因

1）地锚安装固定不符合规定要求是造成此次事故的主要原因。

一是绷绳坑未使用水泥砂浆浇灌；

二是绷绳坑深度均未达到1.8m的标准要求；

三是地锚（角钢）与地锚钢丝绳的连接不当，容易造成钢丝绳损伤；

四是受地形限制，绷绳坑相互距离及距井口距离不足，但在施工时未采取针对性加强措施，致使绷绳承受的拉力增大。

2）管理不严是造成此次事故的重要原因。

一是钻井工程处钻前大队在进行绷绳坑施工时未执行企业标准《钻井设备基础施工与井架安装质量验收》中16.3.1条的规定，违反了石油天然气行业标准《石油钻井队安全生产检查规定》中3.2.10.1条的规定。

二是钻井工程处调度室未按企业标准《开钻前验收项目及要求》第3条的规定，组织开钻前的验收。

三是《钻井井架安全检查标准》存在明显错误。该标准是1995年钻井工程处起草，但在绷绳地锚的安装上违反了行业标准的相关规定，将“地锚埋深”由行标的“1.8m”改为“1.2m”，并未按行标的要求“用水泥砂浆浇灌”；安全环保专业标准化委员会在审查时未发现这一明显错误，就由江汉石油管理局标准化委员会予以发布，造成执行标准混乱。

3）分公司地质工程设计监督中心对该井的工程监督不到位，是造成此次事故的间接原因。

监督中心作为甲方的监督部门，对该井的工程监督职责不到位，在该井施工中监督工作不落实。

评价单元划分和评价方法选择

评价单元划分

划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1、以危险、有害因素的类别为主划分；

2、以装置和物质的特性划分。

通过对本工程生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次预评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

评价单元划分

根据本工程的生产工艺特点、危险有害因素的分布状况、便于实施评价的原则，本次评价划分为以下评价单元进行评价：

1、钻井工程单元及井下作业单元

2、采气工程单元

3、站场单元

4、集输管道单元

5、采出水处理单元

6、公用工程及辅助生产设施单元

评价方法选择

为了达到对工程项目进行系统、科学、全面的评价目的，针对本工程主要危险、有害因素的分析，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，定性评价与定量评价相结合，选择安全评价方法。根据本工程特点，本次评价选择以下四种评价方法：预先危险性分析法（PHA）、安全检查表法（SCL）、故障假设分析法和定量风险模拟评价方法。在具体评价中，针对各单元的不同特点，可有选择地应用上述评价方法。

各评价方法的具体操作程序如下表：

表4.2-1 各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻井工程单元及井下作业单元 | 安全检查表 |  |
| 2 | 采气工程单元 | 预先危险性分析、安全检查表 |  |
| 3 | 站场单元 | 安全检查表、定量风险模拟评价 |  |
| 4 | 集输管道单元 | 安全检查表 |  |
| 5 | 采出水处理单元 | 安全检查表 |  |
| 6 | 公用工程及辅助生产设施单元 | 安全检查表 |  |

安全检查表（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于设计方案中已经涉及且符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于可研应涉及而未涉及的检查项目在检查结果栏中标以“※”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4.2-2。

表4.2-2 安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

预先危险性分析（PHA）

预先危险性分析法是一种对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。通常是在在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，属定性评价。即：讨论、分析、确定系统存在的危险因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故类型、事故后果和危险等级，有针对性的提出相应的安全防范措施。

1、预先危险性分析法的主要功能有：

1）大体识别与系统有关的危险；

2）鉴别产生危险的原因；

3）估计事故出现对系统的影响；

4）对已经识别的危险进行分级，并提出消除或控制危险性的措施。

2、预先危险性分析步骤

1）对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件，对周围环境进行充分的调查了解；

2）收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，判断所要分析对象中是否也会出现类似情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

3）根据经验、技术诊断等方法确定危险源；

4）识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件；

5）进行危险性分级，确定危险程度，找出应重点控制的危险源；

6）制定危险防范措施。

预先危险性分析结果最终以表格的形式表示。

3、危险、有害因素的危险性等级

PHA分析的结果用危险性等级来表示。危险性可划分为四个等级，见下表4.2-3。

表4.2-3 危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损失 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损失或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损失，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

定量风险模拟评价方法

采气站场是高风险存在和集中的场所。对其发生的事故后果进行分析计算是很有必要的。

事故后果模拟分析法是在数学、物理模型的基础上，选择适当的数值计算方法，对危险单元或系统进行模拟，预演事故的发生过程及事故后果的影响范围，从而能更加形象直观地认识所评估单元或系统的危险及危害性，事故后果模拟分析法通过运用相关的数学模型，定量地描述一个可能发生的重大事故对周边范围内的设施、人员以及对环境造成危害的严重程度，它是危险源危险性分析的一个主要组成部分。

本次评价是根据中国安全生产科学研究院研发的定量风险量化评估软件（CASSTQRA）对涪陵页岩气田江东区块焦页90号评价井组危险性较大的设备发生天然气泄漏事故后果进行模拟，得出在不同事故情景下，可能对周围环境造成的事故影响、伤害范围（轻伤、重伤、死亡）。

由于事故发生具有不可预见性，不一定按照设定的模式发生，因此本次事故后果模拟计算的结果仅供参考。

定性、定量评价

选址及外部安全条件评价

    - 5.1.1自然条件对工程建设和生产运行的影响评价

涉及企业机密，不予公开。

小结：经安全检查表检查，自然条件对工程建设和生产运行的影响较小，满足项目建设及运行需求。

    - 5.1.2与周边生产经营活动或居民生活的影响评价

涉及企业机密，不予公开。

    - 5.1.3自然保护区等保护区域及法律、法规符合性评价

涉及企业机密，不予公开。

小结：经安全检查表检查，站场附近无自然保护区等保护区域，满足要求。

技术、工艺安全可靠性评价

工艺、技术的安全可靠性评价

安全检查表评价

涉及企业机密，不予公开。

预先危险性评价

本节采用预先危险性分析对采气工程涉及的气井测试作业进行评价分析。

表5.2-2 气井测试作业主要危险预分析

| 序号 | 危险/意外事故 | 阶段 | 起因 | 影响 | 危险 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸 | 测试中油气泄漏遇 火源 | 流程管线损坏；接箍未上紧；丝扣损坏；未缠密封带；游壬未砸紧或垫子坏。 | 伤人财产损失 | Ⅲ | 施工前流程管线试压合格；丝扣上到位，并缠密封纸；游壬连接处装垫子并砸紧；现场严格控制火源；巡检，有泄漏当 即处理。 |
| 2 | 井喷 | 在试气施工中 | 没装井控装置；井控装置失败；设计有误；测量有误；没有及时边起边灌；误操作。 | 着火、爆炸污染、损坏设备、伤人 | Ⅳ | 必须装井控装置并保持其有效状态；设计适当的压井液密度；保持测量仪表的有效状态；及时边起边灌。 |
| 3 | 阀门丝杠飞出伤人 | 开关阀门时 | 井口阀门型号不对； 井口阀门各部位未试压合格。 | 损坏设备、伤人、井喷 | Ⅲ | 根据井筒压力选择合适的采油树并试压合格；开关阀门时应侧身操作。 |
| 4 | 油嘴飞出伤人 | 卸油嘴时 | 卸油嘴前未卸压；油嘴冻死；操作不当。 | 伤人 | Ⅲ | 卸油嘴前必须先放压；正确操 作；若有冻死的现象，必须先加温放压，再卸油嘴。 |
| 5 | 流程管线泄漏 | 测试过程中 | 流程管线损坏；节箍未上紧；丝扣损坏；未缠密封带；由壬未砸紧或垫子损坏 | 污染、伤人、着火、爆炸 | Ⅲ | 施工前，各种流程管线试压合 格；丝扣连接处缠密封脂并上 紧；由壬连接处装好垫子并砸紧。 |
| 6 | 管线飞起 | 测试施工 过程中 | 管线未固定或使用软管线施工 | 伤人 | Ⅲ | 地面管线每10-15m用地锚固定，严禁用软管线高压作业。 |
| 7 | 分离器爆炸 | 测试过程中 | 分离器、安全阀不在有效期内；结砂或冻结；出口管线堵；分离器不合格；误操作。 | 危机生命及财产 | Ⅲ | 安全阀、分离器必须在有效期 内使用；使用前认真检查安全 阀；清除结砂或冻结；保持管线畅通。 |
| 8 | 设备管线腐蚀、超压、泄漏 | 测试过程中 | 完井测试设计不合理 | 伤人、着火、爆炸 | Ⅲ | 针对气井的压力、温度、流量 和气质特点有针对性的进行设计，并对设计进行审查。 |
| 9 | 设备管线腐蚀泄漏 | 测试中油气泄漏 | 设备材质不满足要求、制造质量缺陷 | 伤人、着火、爆炸 | Ⅲ | 加强设备制造阶段的质量监管、严格按要求进行设备试压 |

预先危险性分析小结：

通过预先危险性分析气井测试作业主要危险有害因素为火灾爆炸、井喷、阀门丝杠飞出伤人、油嘴飞出伤人、流程管线泄漏、管线飞起、分离器爆炸、设备管线腐蚀、超压、泄漏、设备管线腐蚀泄漏等，其中井喷的危险性为Ⅳ级（灾难性的），其余危险等级为Ⅲ（危险级）。在上述预先危险性分析中提出对策措施。

1、施工前流程管线试压合格；丝扣上到位，并缠密封纸；游壬连接处装垫子并砸紧；现场严格控制火源；巡检，有泄漏当即处理。

2、必须装井控装置并保持其有效状态；设计适当的压井液密度；保持测量仪表的有效状态；及时边起边灌。

3、根据井筒压力选择合适的井口阀门并试压合格；开关阀门时应侧身操作。

4、卸油嘴前必须先放压；正确操作；若有冻死的现象，必须先加温放压，再卸油嘴。

5、施工前，各种流程管线试压合格；丝扣连接处缠密封脂并上紧；由壬连接处装好垫子并砸紧。

6、地面管线每10-15m用地锚固定，严禁用软管线高压作业。

7、安全阀、分离器必须在有效期内使用；使用前认真检查安全阀；清除结砂或冻结；保持管线畅通。

8、严禁明火；禁止吸烟；严禁敲击储罐。

9、针对气井的压力、温度、流量和气质特点有针对性的进行设计，并对设计进行审查。

10、加强设备制造阶段的质量监管、严格按要求进行设备试压。

技术、工艺安全可靠性评价

涉及企业机密，不予公开。

新技术、新工艺安全可靠性评价

本工程未采用新工艺、新技术，未采用淘汰的工艺、技术，采用的集输工艺、技术为成熟工艺，安全可靠性好。

设备、装置、设施配套及可靠性评价

设备、装置、设施布局合理性评价

平面布置

涉及企业机密，不予公开。

安全检查表评价

涉及企业机密，不予公开。

设备、装置、设施的安全可靠性评价

涉及企业机密，不予公开。

设备、装置、设施与生产过程的匹配性评价

本工程设施设备按照设计规模进行选型，设备设施规模与生产过程相匹配。

90号平台新井所产天然气经采气管道后进入89号集气站分离器进行气液分离，分离出的天然气利用原有的集气管线外输。

改扩建的设备、装置、设施与已建设施影响评价

本工程扩建部分主要是在90号平台、89号集气站内。在站内施工期埋设管道应注意是否与站内原有管道平行或交叉，需探明站内其他管道情况后进行施工，防止对已建设施造成影响。

新材料、新产品安全可靠性评价

本项目未采用新材料、新产品。

公用工程及辅助生产设施单元

安全检查表（SCL）

涉及企业机密，不予公开。

公用工程及辅助生产设施单元评价小结

小结：根据检查表检查结果，公用工程及辅助生产设施基本符合相关规范要求，设计合理。下一步：

1）未明确阴极保护参数检测装置设置情况。

2）未明确采气、集气等管道内防腐措施。

2）未明确设置有毒气体检测报警仪及可燃有毒气体报警仪具体设置位置及高度。

3）视频图像信息应实时记录，保存期限不应小于90天。可研未提及视频保存期限。

4）未明确不间断电源设置情况。

风险程度评价

涉及企业机密，不予公开。

安全管理和应急管理评价

安全管理

涉及企业机密，不予公开。

应急管理

涉及企业机密，不予公开。

安全对策措施及建议

可研报告中提出的主要安全对策措施

- 钻井工程安全措施方案

（1）安全距离

1）本区块页岩气不含硫化氢，井场选址满足与周边建（构）筑物的安全间距均满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）第4.0.4条和第4.0.7条的规定。同时气井与公众安全防护距离要求：井口距高压线及其他永久性设施不少于75m；距民宅不少于100m；距铁路、高速公路不少于200m；距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不少于500m。

2）放喷管线出口、火炬或燃烧筒出口等的安全距离为井口100m以远。

3）远程控制台距井口不小于25m，并在周围保持2m以上的人行通道；

4）放喷排污池、距离井口大于100m；

5）井场值班房与锅炉房、储油罐、高压节流管汇、排污池的距离不小于25m。

6）井场边缘设施与主、副放喷池安全距离大于50m。

7）火炬或燃烧筒出口距离高压电线、民舍等固定设施的距离大于100m，井场周围有防火隔离墙或隔离带，隔离带宽度不小于50m。

8）确保相邻两井不发生窜漏、井眼相碰等井下复杂情况，丛式井地面井口安全距离要求为：单钻机单排布井方式井间距8m；单钻机双排布井方式井间距8m、排间距13m；用双钻机双排布井方式井间距8m、排间距45～50m。

9）在地下矿产采掘区钻井时，井筒与采掘坑道、矿井坑道的安全间距大于200m。

10）井场设置两条逃生通道，其夹角不应小于90°。井场周围需要设置有明显的安全警示标识，并设置安全隔离带（沟）。

11）在钻井作业过程中依据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019），钻井现场生活区与井口的距离应不小于100m；发电房、值班房、储油罐距离井口应不小于30m；锅炉房距井口应不小于50m。

（2）井控措施

1）根据所钻地层最高地层压力选用合适等级的液压防喷器和管汇。井控装置试压符合标准规定，并同时进行低、高压密封试验。

2）重视浅层气井控和H2S防护工作。地质录井队在进入含H2S地层前100m，通知钻井队做好防范措施，穿越含H2S地层时，及时预报H2S含量；钻井队钻至长兴组之前，由泡沫钻转换成泥浆钻进，防止H2S溢出，并加强钻井液PH值的监测，及时补充除硫剂；空气钻穿越茅口组，井筒天然气含量超过规定值时，及时转换泥浆钻井。

3）为防止浅层气井喷，在浅层气区域要按照作业要求进行作业：

a.在开钻前进行地层剖面测量；

b.设计合理的井身结构，安装可靠的井控设备；

c.准确预测地层压力；

d.使用密度合理的钻井液，并储备足够的加重泥浆；

e.在钻进过程中要将钻速控制在20m/h～30m/h，保证井眼的清洁，防止因钻井液中岩屑过多在造成井漏导致井喷；

f.防止在起钻过程发生井喷；

g.避免“拔活塞”起钻；

h.防止在下钻过程中发生井喷；

i.停泵时间不能过长；

j.防漏、防异常高压层；

k.测定套管鞋处的地层破裂压力；

4）为防止钻井过程中遇到硫化氢发生溢流，出现硫化氢随空气流体返出至地面造成人员中毒事故，应有如下措施：

a.凡在可能含有硫化氢场所工作的人员，均接受硫化氢防护培训，并取得“硫化氢防护技术培训证书”。

b.每人配备1套正压式空气呼吸器（且留有备用）和便携式硫化氢检测仪，井场安装固定式硫化氢检测仪传感器，可燃气体检测仪、正压式空气呼吸器、便携式应急照明灯具、防火服、半封闭式防毒口罩等。

c.在钻入气层时，依据现场情况加密对钻井液中硫化氢的测定，采取相应的硫化氢监测和预防措施。

d.应对5km范围内的居民住宅、学校、厂矿等进行勘测，并在地质设计书上标明位置，绘制线路示意图。并标注500m内的人口分布图，以便在有硫化氢溢出井口的危险情况下，及时通知上述人员迅速撤离。

e.作业班除进行常规防喷演习外，还应佩戴硫化氢防护器具进行防喷演习；防护器具每次使用后应对其所有部件的完好性和安全性进行检查；在硫化氢环境中使用过的防护器具还应进行全面的清洁和消毒工作。

f.钻井队应按产品说明书检查和保养硫化氢监测仪器、防护器具，保证其处于良好的备用状态；建立使用台帐，按时送往具有资质的检验单位检验。

5）钻井过程井眼防碰防护措施

加强井网优化设计，设计时在开发井网的基础上，相邻两组井的水平段分别向西和向东统一偏移25m，这样在着陆前相对应的水平段就有50m的理论间距，可以有效避免相邻水平段着陆前相碰；制定井筒的重点防碰措施，采用预绕障和及时纠偏的措施，根据邻井实钻井眼轨迹数据进行防碰扫描，提前在上部井段进行预绕障设计，让轨迹朝着偏离邻井的方向；实钻过程中及时进行随钻井眼轨迹数据的测量与防碰距离分析，一旦出现与邻井距离变小的趋势，立即采用定向工具进行纠偏，使井眼轨迹朝着偏离邻井的方向发展。

同时根据老区加密井部署情况，对同台钻井防碰进行风险评估，多方识别防碰风险隐患，建立开钻、二开验收、三开验收、完钻4节点防碰控制管理机制，针对防碰风险分别制定直径段及定向井段防碰管控措施。开钻前需进行防碰技术交底，重点提示防碰点；合理选择钻具及钻进参数；加强电子单多点测斜仪的管理和维护工作，合理跟踪测斜，及时掌握下部井段轨迹变化情况。建立正钻井防碰统计表，每日跟踪各井钻井进度。绘制工区正钻井防碰图，对存在防碰风险的井，使用防碰软件进行计算，确定防碰风险等级，及时向施工方做出防碰预警，协助完成轨迹调整方案。

6）钻井过程中的重点井控措施

A.气层钻井过程中的井控作业

B.溢流的处理和压井作业

（3）防范其他危险有害因素的措施

1）高空坠落防范措施：施工人员在高处作业时，必须要佩戴标准的安全防护工具，例如安全带、安全帽等，在危险的施工地带，要合理设置护网、护栏、工作台，上岗之前要认真了解施工人员的身心状况，对于不适合高处施工的人员，坚决不允许登高作业，跳板以及其他蹬踏物的强度必须要符合标准，如果天气较差，上岗前要仔细叮嘱施工人员注意安全，小心天气影响，防止相互碰撞，如果天气非常恶劣，要立即取消施工作业。

2）起重伤害防范措施：在吊装作业之前，一定要认真检查吊具、索具以及安全装置是否可靠，机械操作人员、指挥人员、司索人员要加强交流沟通，协调配合。如果遇到暴雨、大雪、浓雾、大风（6级以上风力）等恶劣天气，坚决不能进行吊装作业。在夜间进行吊装施工时，必须要具有良好的照明条件，起重机械的操作人员必须是专业人员，并且要具有丰富的操作经验，熟识起重设备的使用规程，吊臂一定要拥有充足的安全运行通道，吊机与输电线路之间要保持足够的安全距离。

3）机械伤害事故防治措施：操作机械设备时，必须严格按照使用规程来进行操作，尤其是机械设备中的电气部分，必须要满足电气安全标准。在施工过程中，要制定专门人员操作机械，其他人坚决不允许擅自操作，操作人员上岗前要进行安全教育，叮嘱使用设备过程中应该注意的事项，让操作人员了解到机械设备的使用规程，提醒他们注意防范静电、短路、过载、电击等事故。明齿轮、传送带、皮带轮、转轴、飞轮等危险部位，一定要合理安装防护装置。

4）触电事故防治措施：在施工规程中，必须要包括安全用电制度，对各项用电事宜进行规范，坚决不允许使用质量不合格的电器工具，此外对于场地中的导电材料，要合理设置隔离措施，在检修电气设备之前，一定要切断电源，如果电缆发生破损，要

立即进行更换，坚决不允许冒险作业，如果地面存有积水或者到了雨季，要保证用电设备、电缆远离水源。在使用钢铁构件时，要防止损伤电缆，要保证各种用电设备接地良好，在使用电焊机、焊条烤箱、电加热设备、手动砂轮等小型移动机具时，要合理布置电缆和电线，避免施工场地中的用电系统过度混乱。

5）火灾事故防治措施：首先必须要制定健全的防火方针；其次在教育培训中要加强防火知识的普及，让施工人员懂得灭火器等设备器材的使用方法；再次要严格控制火源，坚决禁止在易燃易爆物品附近使用液化气焊或者电热板，不允许在施工场地内吸烟。此外要科学的设计照明系统，合理使用照明设备，对于木料、油料、竹木质跳板、油漆、乙炔气等可燃性物质，要存放在安全地带，并设置防火标识。

6）车辆伤害事故防治措施：运输车辆的驾驶员必须要具有驾驶证件，并且要有丰富的驾驶经验，坚决不允许醉酒驾车，不允许疲劳驾驶，如果驾驶人员的精神状态或者身体状况不佳，要禁止其驾车出行。运输之前要仔细检查车辆的使用性能，并且对天气和路况进行分析，预测运输途中可能遇到的状况，提前准备好应对措施，驾驶员一定要保持车速，遵循安全第一的原则。

7）其他安全措施：井架地基的安装和选择必须符合标准，必须保证地基的平整、牢固、夯实，此外在塔脚下坚决不允许填方，井场与生活区、高压输电线等永久性设施之间，必须要保持充足的安全距离。井架中所使用的构件，必须符合质量标准，井架连接处的垫圈、螺栓、插销等设备必须要保证完好、齐全，平拉筋以及斜拉筋一定要连接良好，地锚和绷绳的质量一定要满足要求。

（4）弃井要求

1）封堵报废井施工作业应有施工设计，并按程序进行审批。作业前应进行压井，待井内液柱压力平稳后方可进行其他作业。

2）已封堵的井口套管接头应露出地面，并用厚度不低于5mm的圆形钢板焊牢，钢板面上应用焊痕标注井号和封堵日期。

3）对已完成封堵的报废井，每年至少应巡检一次，并记录相关巡井资料。

2、压裂试气安全措施方案

（1）安全距离

1）气井所在区域附近2km内没有学校，医院、油库等设施。

2）气井距离100人以上的村镇、居民区不小于45m，相邻厂矿企业不小于40m，公路、其他通讯线不小于15m，35kV及以上独立变电站不小于40m，架空电力线路不小于1.5倍杆高。

3）立、放井架及吊装作业与高压电等架空线路保持安全距离，并采取措施防止损害架空线路。

4）放喷管线出口接至距离井口75m以上的安全地带。

5）经过分离器分离出的天然气和气井放喷的天然气应点火烧掉，火炬出口距离井口、建筑物及其他易燃物场所大于100m，且位于井口油罐区主导风向的上风侧，火炬出口应固定牢固。

6）在草地等植被茂盛区域、油气站场等地试气作业时，设置隔离带或隔离墙。

（2）井控措施

1）射孔安全技术措施

- 按指令准时将射孔器材运到井场，并按危险品安全规定在井场存放，人员按甲方要求按时到井场。人员必需有危险品操作证资质。

- 在接到射孔通知单后，射孔工程师排出枪柱图并组织装枪，射孔人员严格按射孔操作规程和安全规定进行操作，确保装枪质量合格。

- 现场操作人员必须戴手套、戴安全帽、穿工衣、工鞋及其他劳动保护用品。

- 装枪作业范围30m内划为安全区，严禁吸烟、明火、电气焊和敲击作业。

- 穿导爆索时要特别小心，如果导爆索有接头、弯曲、打折或外壳损坏的地方，必须及时通知射孔工程师。

- 切导爆索、锁传爆管、丈量长度时，必须由射孔工程师操作或监督。

- 上接头时一定注意不要损坏导爆索及传爆管，发现问题时必须及时提出。

- 所有装枪过程都要由射孔工程师亲自指挥。点火头和玻璃盘接头的组装要由射孔工程师亲自完成，装好的点火头要放在安全位置。

- 下射孔枪前，套管要试压。

- 下射孔枪时要听从射孔工程师指挥。

- 防止任何物体落入管柱或井内，如果发现必须及时报告监督，防止造成更大损失。

- 下管柱时注意灌液垫，灌满后再继续下管柱。

- 操作TCP器材时注意防震、防砸。

- 正确指挥吊卸测井设备及TCP器材，防碰、防撞、防砸、防顿，巡回检查所有测井设备，使其处于安全可靠状态。

- 所有电器设备插头防水、防潮、防短路，人离断电，注意其他公司的设备安全。

- 电缆射孔或下桥塞时，作业区500m范围内无线电通讯设备必须保持静默，高频设备一定要停止发射。

- 危险品防爆箱要按甲方监督指定地点存放、锁好。

- 危险品每次使用后必须清点数量，送回防爆箱存放，严禁乱扔乱放。

- 组装好的射孔枪在吊运时一定要小心，防止猛烈撞击。

- 井的安全包括：三慢：仪器或TCP枪进出井口慢、到达井底慢、遇阻遇卡慢。三防：防断、防卡、防掉。

- 测井时如遇异常井况（遇阻、遇卡等）立即向甲方监督报告。

- 在井口操作时，严防井下落物。

- 仪器进出井口时必须有专人扶仪器使其居中，专人用井口喇叭通知绞车起下。

- 空井时必须盖好井盖。

2）压裂安全技术井控措施

- 压裂施工作业前的安全要求：

a.压裂施工队应制定施工组织方案和应急预案以及人员的救护和撤离措施。施工前，现场由甲方或甲方代表召开所有施工作业人员参加的安全会，进行安全教育；各参加施工单位要对具体施工人员进行技术交底，严格完善交接手续，保证施工顺利进行。

b.压裂高压管汇无裂纹、无变形、无腐蚀，壁厚符合要求；高压管汇中对应的压裂车出口管线都应配有单流（向）阀。

c.压裂泵头，泵头内腔外表不应有裂纹；阀、阀座不应有沟、槽、点蚀、坑蚀及变形缺陷，若有应及时更换。

d.压裂机组的压力仪表应每年标定一次，以保证其灵敏、准确。

e.压裂车发动机和其他进入施工现场车辆、排气管均应装有阻火器。

f.施工作业车辆、液罐应摆放在井口上风方向，各种车辆设备摆放合理、整齐，保持间距，并留出安全撤离通道；其他车辆应停放在上风方向距井口20m以外。

g.井口放喷管线用硬管线连接，分段用地锚固定牢固，两固定点间距不大于10m，管线末端处弯头角度应不小于120°,且不得有变形。

h.放喷管线与井口出气流程管线应分开，避开车辆设备摆放位置和通过区域。

i.天然气出口点火位置应在下风方向。

j.井口必须硬支撑固定牢靠。

k.井场区内严禁烟火，备齐各种消防器材，及时清除易燃、易爆品。

l.以施工井井口10m为半径，沿泵车出口至施工井井口地面流程两侧10m为界，设定为高压危险区。高压危险区使用专用安全警示线（带）围栏，高度为0.8m～1.2m。高压危险区应设立醒目的安全标志和警句。

m.正式施工前对压裂车超压装置进行检测，若有失灵须整改后方能进行作业。

n.加强安全检查，施工前对地面流程、受压容器、消防设备、提升设备和电力系统应严格进行全方位检查，发现问题及时整改。

- 压裂施工作业中的安全要求：

a.压裂施工期间由压裂队统一指挥。

b.施工中，不许无关人员进入井场，非工作需要施工作业人员严禁进入高压区。

c.施工现场设立安全警戒区，并有专人负责施工区外安全警戒。

d.施工严格按照设计进行，若现场出现意外和变化需更改设计时，必须经现场施工领导小组同意后，方能更改执行。

e.各工序严格按其操作规程，技术标准及设计要求进行施工。关键工序及岗位有专人负责，确保施工质量，严禁违章作业。各岗人员必须严守岗位，注意力集中，服从统一指挥。

f.现场有关人员应配戴无绳耳机、送话器，及时传递信息，保证现场施工指令顺畅下达。

g.操作人员应密切注意设备运行情况，发现问题及时向现场施工负责人汇报。

h.进行循环试运转，检查管线是否畅通，仪表是否正常；对井口、管汇、活动接头等部位按设计进行试压。

i.低压管汇应连接可靠，不刺、不漏。

j.起泵应平稳操作，逐台起动，排量逐步达到设计要求。

k.若泵不上水，应采取措施。若措施无效，应立即停泵。

l.高压管汇、管线、井口装置等部位发生刺漏，应在停泵、关井、泄压后处理，严禁带压作业。

m.混砂车、液罐供液低压管线发生刺漏，应采取措施，并做好安全防护。

n.施工作业人员进入施工作业现场应穿戴相应的劳动安全防护用品，严禁违章作业。

o.现场施工人员身体出现异常者不得带病坚持施工，施工期间现场配备值班医生，并配备相应的药品及医疗器具。

- 压裂施工作业后的安全要求：

a.按设计要求装好油嘴，观察油管、套管压力，控制放喷。

b.查看出口喷势和喷出物时，施工人员应位于上风处；通风条件较差或无风时，应选择地势较高的位置。

c.排液时，采取预先在放喷管线出口放置火种的方式进行点火。

d.液体处理要求

施工单位密切观察污水池内污水量，根据放喷口出液量，提前做好污水处理准备，及时将废液装入废液罐进行处理，严禁污水溢出，污染农田及附近河流。

施工中工作液不能在井场任意排放，应将返出井筒的废液排至放喷池和污水池，及时用罐车清运至处理站或对污水进行无害化净化处理，废液须经处理达到国家工业废水排放标准后，方可排放。

3）试气安全技术井控措施

- 在地质设计中应标注、说明试气井场周围2km范围内的居民、学校、厂矿、电力设备等情况，由试气机组现场安全负责人进行施工风险提示和应急措施告知。

- 试气井控设备。井口安装压力级别为35MPa的防喷器、井控装置及配套设备(压井管线、放喷管线、油管旋塞等)试压合格。

- 氮气气举前应安装防喷器。

- 放喷前应检查好采气井口的各部分连接紧固情况，放喷点火时，点火人员(应2人前去点火)应配戴防护器具，并在上风方向30m以外点火。测试期间应提前在两个放喷口点好长明火并保持到作业结束。

- 起下钻作业前必须安装防喷器，防喷器闸板组合要与井内作业管柱外径相配套，在井口附近应准备好简易防喷工具。

- 气井溢流压井后起管柱前，应进行短程起下作业，发现异常情况及时采取措施。

- 起带封隔器的管柱时，要注意观察悬重及井口液面的变化，如果有异常情况，不得强行起管柱。

- 起下管柱应加强坐岗观察与记录，下管柱的排出量或起管柱的灌入量，应与设计值相符合，否则应采取措施。

4）采气安全技术措施

- 针对井口方池内存在表层气体溢出的问题，在井口旁边装上集气罩，并由管线导入放喷池内进行放喷燃烧。

- 针对气井在生产过程中表套环空和技套环空压力逐渐升高的问题，采取定期放喷降压的方法（表套环空压力＞10MPa时放喷，技套环空压力＞15MPa时放喷）。

5）完井安全技术措施

通过对各种完井方式的对比分析，从完井、储层压裂改造及从气井寿命和安全生产方面考虑，结合焦石坝页岩气藏主体的实际特点，综合考虑，推荐采用套管射孔完井方式。

页岩气井施工排量大（12m3/min～16m3/min），水平井井段长，分段级数多（15段～22段），施工摩阻高。对比套管滑套封隔器和桥塞封隔，套管滑套封隔器分段数量有限、完井管柱下入难度大、承压能力受限，排量受管柱内径限制；桥塞封隔具有无级数限制，排量不受管柱内径限制。因此选择泵送桥塞分段压裂完井。

当施工排量12-16m3/min时，气井储层垂深3700m，施工井口压力78.9-97.7MPa，推算井底最大压力95.9-104.6MPa；垂深3800m，施工井口压力85.9-106.7MPa，推算井

底最大压力104.5-114.2MPa。采用套管射孔完井，生产套管抗内压强度：埋深小于3700米的井用P110T（P110）钢级、壁厚12.34毫米；埋深3700-4200米的井用125V钢级、壁厚12.34毫米；埋深大于4200米的井用140V钢级、壁厚12.34毫米。

6）预防套管带压技术措施

预防套管带压技术措施包括以下三个方面：

- 制定合理的井控管理措施，严格执行工区《异常采气井口管理规定》文件，强化井控风险管理，落实巡检制度、汇报制度、放压制度。

- 安装各级套压表泄压放空管线，制作方井导管密封罩，将导管气引流到井场外。

- 严格按照采气规范执行，进一步细化环空带压管理，在井口安装电子传感器，便于在气田、气井中控室实时监测各环空压力，对较高风险的井实施精细环空压力诊断和专门的漏点测井，有效管控环空压力风险。

3、地面工程安全对策措施

（1）自动控制和紧急停车（截断）系统

1）项目在每个独立井口采气平台设置RTU系统1套；在每个井口采气平台和集气站合建站设置PLC系统1套。

2）设置井口安全截断系统，当检测点压力超高或超低以及火灾情况下，该系统自动关闭井口，同时也能人工紧急关闭井口。

3）在集气站进出站管线设置压力检测和压力高、低报警，压力超低时对出站管线进行安全联锁截断。

4）在集气站设置固定式可燃气体检测报警系统，固定式气体检测报警系统由现场探测器、控制器及配套报警喇叭等设备组成。井口装置区设置可燃气体(甲烷)探测器，现场探测器的检测信号采用铠装控制电缆敷设至控制器，信号传入控制器进行显示、上传至RTU，当控制器接收到超标信号，传送至喇叭进行报警。

5）为保证场站现场仪表的正常运行，本站场所有现场仪表都有防浪涌功能，同时在仪表信号进入电缆截图RTU前设置了浪涌保护器。

（2）火气探测系统

1）可燃气体检测报警1级报警值25％LEL，2级报警值50％LEL，站内工作人员根据报警值采取相处理措施。站内设置便携式可燃气体检测报警仪。

2）在场站的主出入口和逃生门外分别设置有火灾手动报警按钮和声光报警器，当现场操作人员发现有火灾等紧急情况发生时，迅速逃离装置区并按下手动报警按钮触发井场安全联锁，同时触发声光报警器启动提醒其余操作人员迅速撤离，保证人身安全。

（3）设备和管道的防腐

根据《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018），《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T21448-2017）的有关规定，本工程采用外防腐层加强制电流阴极保护联合防腐措施，站内、外埋地管道采用抗菌管材，外壁均采取防腐涂层保护方案，管道内壁未采取特殊腐蚀控制措施；为了防止雷击，避免强电流对阴极保护设备造成损坏，采用锌接地电池对绝缘接头进行保护；集气支线防腐层均为普通级3PE防腐，热煨弯头外防腐层采用无溶剂环氧涂料＋聚丙烯胶粘带，采气管线采用普通级3PE防腐。

（4）建（构）筑物

1）结构安全等级：建筑结构安全等级为二级

2）使用年限：结构设计合理使用年限50年

3）耐火等级:建筑物的耐火等级为二级

4）防水等级:屋面防水等级为Ⅱ级

5）抗震烈度等级:建筑物抗震设防烈度为6度

6）建筑抗震设防类别：本工程建筑抗震设防类别为乙类

7）地基基础的设计等级：建筑物地基基础的设计等级为丙级

（5）电气设备

站内工艺装置区采用《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》（SY/T6671-2017）的相关条款进行划分。

危险区域的电气设备的选择满足《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的相关规定。站场区域防爆划分为二区，电气设备采用隔爆型防爆设备。

动力线缆采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，室内部分采用穿钢管埋地敷设，室外部分采用电缆沟内或铠装电缆直接埋地或桥架敷设。爆炸和火灾危险场所的电缆，采用电缆沟内敷设电缆沟内充砂。且绝缘电线和电缆的截面选择符合有关规定。爆炸和火灾危险场所的照明线路采用钢管明配。接地角钢与接地扁钢采用热镀锌防腐。

（6）防雷、防静电

1）低压配电系统的接地型式采用TN－S系统，配电箱处不得把N线和PE线相联，电缆在引入建筑物处，PE线做重复接地，电气装置外露可导电部分与PE线相连。

2）所有正常非带电电气设备金属外壳、电缆终端头的金属外壳、管道、构架、电缆金属外皮、配线钢管、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管等金属物均作可靠接地。

3）平行敷设的管道、构架和电缆外皮等长金属物，其净距小于100mm时采用金属线跨接，跨接点间距不大于30m，交叉净距小于100mm时，其交叉处亦跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时，连接处采用-25×4镀锌扁钢跨接。

4）架空、埋地或地沟内的金属管道，在进出建筑物处，就近与防雷接地装置相连。距离建构筑物100m内的管道，每隔25m左右接地一次，其冲击接地电阻不大于10Ω。

5）可能产生静电危害的容器、储罐、装卸设施等做防静电接地；直径等于或大于2.5m或容积等于、大于50m3时，其接地点不少于两处；上述设备的金属浮体必须与罐体相接，与地绝缘的金属部件接地。

6）每个橇装设备至少两点与主接地干线连接，并与露出地面的工艺管道相互做电气连接。

7）接地极采用L50×5×2500的镀锌角钢，间距不小于5m；接地线采用-40×4的镀锌扁钢；接地装置埋深0.7m。

8）站内所有的电气设备接地、仪表接地、防雷、防静电接地相连构成统一的接地网，接地电阻R≤4Ω。

（7）应急电源及应急照明

集气站设10/0.4kV杆上变电站作为各站配电中心，其10kV电源就近引自气田10kV架空线路，并设在线式UPS电源装置为自控仪表、通信供电，UPS容量为10kVA，备用时间4h。

（8）通风设施

集气站为无人值守站，站内房屋建筑为仪控室和配电室，采用自然通风。项目对脱水站、供水泵站配电室、化验间、卫生间采取了机械通风、自然通风的设计。

（9）安全泄放

严格执行压力容器设计规定和监察规程，所有可能超压的压力容器、压力管道按规

定装设安全泄放装置，安全阀泄放统一汇入安全泄放系统。

井场内设置有紧急切断、井口地面安全装置。

根据《泄压和减压系统指南》（SY/T10043-2002），在紧急泄放的情况下，对于压力容器应满足在15min内将压力降至0.69MPa或者压力容器设计压力的50%，取两者中较低的。

在每个标准化集气站的井口和出站管道上设置了紧急切断阀，设置了一套BDV泄压系统，事故状态下BDV自动开启，保障站内工艺设备、管道安全，同时水套加热炉和分离器设置安全阀，安全阀泄放的气体引入同级压力的放空管线。

每个集气站的放空管统一规格，采用标准化设计。由于6～8井式每个标准化集气站站内设备和配管的水容积相差不大，所以放空量统一按8井式计算。按规范要求，集气站压力在15分钟内将压力从6.3MPa泄放到0.69MPa，泄放量为2.5×104m3/h，根据计算确定集气站的放空管规格采用DN150，高15m,3～4井式集气站选用DN100，高15m的放空管。

（10）消防设施

消防设计遵照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）的规定，贯彻“预防为主，防消结合”的方针。井站、集气站属于五级站，按要求配置灭火器材，可扑灭初期火灾,可在新增井台配置2具MF/ABC8手提式磷酸铵盐干粉灭火器，配置一定数量的推车式及移动式磷酸铵盐干粉灭火器及二氧化碳灭火器。一旦发生火灾，可随时启用扑救。

（11）其他防火防爆安全措施

通信工程采用工业以太网+光纤传输方案。此外，沿线所设工艺站场附近均有中国电信网络接入和中国移动信号覆盖，脱水站、各集气站、各采气平台及阀室采用GPRS无线公网作为仪表数据信号的备用传输方式。站场设置工业电视监控系统、周界防御系统、语音告警广播系统、火灾报警与消防联动系统、巡线抢修及应急通信系统、火灾报警系统。

安防、视频监控采用工业电视监视系统，集气站和平台的工艺设备区配置室外网络防爆高清球型摄像机，大门口设置室外网络高清枪式摄像机，围墙对角设置非防爆型高速网络高清球机，用以对周围的情况进行监视，以便预防意外闯入和及时发现险情给予报警及火灾确认等。

集气站及平台均安装周界防越报警系统，每面围墙上安装一对光纤入侵探测装置，形成周界封闭警戒系统。

集气站及平台设置语音告警广播系统，工业电视监控及周界防御系统发现警情时，自动向可疑目标发出语音警告或警报信号，威慑和阻止非正常入侵行为。高噪声、和高危险度场合下运行和调试检修人员流动作业对调度通信的需要，并在事故状态下紧急疏散相关工作人员提供广播呼叫服务。

为有效管理站内、平台上的进出，防止不法分子和未经许可的人员进出。平台及集气站内设门禁系统，设门禁控制器。系统采用国际最通用的非接触IC卡门禁系统。在通信设备与自控设备、供电设备接口处设置电涌保护器。通信设备机房工作接地、保护接地和防雷接地采用三合一的联合接地，各站场阀室通信设备与电力专业设计的共用联合接地装置端子做可靠的连接，接地电阻≤4Ω。

补充的安全对策措施及建议

建设项目选址的安全对策措施

涉及企业机密，不予公开。

管道线路和站场平面布置的安全对策措施

涉及企业机密，不予公开。

主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施的安全对策措施

涉及企业机密，不予公开。

公用工程和辅助生产设施的对策措施

涉及企业机密，不予公开。

安全管理建议

涉及企业机密，不予公开。

评价结论

评价项目组在对涪陵页岩气田江东区块焦页90号评价井组存在的危险、有害因素进行全面分析的基础上，运用了安全检查表法、预先危险性分析法及事故后果模拟进行了分析评价，并提出了减少危险发生的相应对策措施。

项目主要特点及主要危险、有害因素评价结果

- 钻井施工过程中涉及的危险有害物质有页岩天然气（以下均称天然气）、汽油、柴油，天然气中含有二氧化碳，以及钻井用钻井液、固井化学品，配浆用氢氧化钠，测井过程中使用放射源等。根据可行研究报告，焦页1HF井气样分析解释结果，本项目天然气中不含硫化氢。采气工程涉及的主要危险有害物质有天然气、液氮、火工品、酸液（盐酸）、汽油、柴油等。地面工程涉及的危险有害物质主要有天然气、二氧化碳（压缩的或液化的）、氮气（压缩的或液化的）、化学助剂（防垢剂、杀菌剂、缓蚀剂）等。

- 本工程在施工及生产运行过程中可能存在的主要危险有害因素为火灾爆炸、物体打击、机械伤害、起重伤害、容器爆炸、高处坠落、触电、中毒和窒息、灼烫、坍塌等。

- 自然环境中存在的主要危险有害因素为地震、雷电、高温和低温、洪涝、大风、山体滑坡、泥石流、腐蚀等，自然条件中的不利因素在本区无明显突出现象，均可通过一定的技术和管理措施得到有效控制。

- 本项目不构成危险化学品重大危险源。

- 运用安全检查表法对该项目进行检查，工艺技术成熟，设备选型合理，对于方案未提及的内容本报告在安全对策措施中提出了建议。

应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议

本工程重点防范的危险因素为天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故。

- 通过安全检查表分析，本工程可研报告对钻井工程、采气工程及地面工程各种主要危害按规定做了考虑，需补充的措施见“补充的安全对策措施及建议”章节。

- 通过预先危险性分析，本工程采气工程主要的危险是井喷事故，应进行重点防范。

- 通过事故后果模拟分析可以看出，天然气发生泄漏后发生闪火及云爆的危险性，应进行重点防范。计算采用数学模型运用软件得出事故模拟结果，事故发生的概率是极低的，可以根据实际情况参照计算结果，将天然气站场周围可能受事故影响的人群纳入应急体系，编制详细应急疏散和救援方案，有针对性地进行宣传教育，并定期演练。

本工程在实施过程中，除需满足设计中已有的安全措施外，还应重视本报告第7章中提出的相关安全对策措施及管理建议，并做好相关管理记录。

项目潜在的危险、有害因素控制

本项目方案设计中提出的相关安全措施基本满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《气田集输设计规范》（GB50349-2015）、《陆上石油天然气开采安全规程》（GB42294-2022）、《页岩气气田集输工程设计规范》（NB/T14006-2020）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《页岩气安全规程》（NB/T10399-2020）等标准、规范的要求。在下一步设计、施工、运行过程中，按照方案设计中提出的相关安全措施实施、充分重视本报告提出的补充安全措施要求，本工程的危险有害因素能够得到有效控制。

综合评价结论

综上所述，中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司涪陵页岩气田江东区块焦页90号评价井组若按可研报告和本报告所提出的相关建议、措施执行，并在设计、施工和运行管理中严格执行HSE管理体系，特别是焦页90号平台新钻井井口距离周边居民散户距离不足问题，应该严格落实、执行本报告提出的安全措施后，本工程的安全性和可靠性均可得到保障，项目在安全上可行。