报告编号：SH-2024-SY-YPJ-0301

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司

涪陵页岩气田焦石坝区块

焦页7号立体开发完善井网井组

安全预评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2024年04月09日

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司

涪陵页岩气田焦石坝区块

焦页7号立体开发完善井网井组

安全预评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

项目负责人：林更鹏

2024年04月09日

评价人员签字表

| 项目组 | 姓 名 | 专业 能力 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 | 林更鹏 | 安全 | S011037000110192001823 | 025977 |  |
| 项目组 成员 | 程燕 | 储运 | 1100000000303278 | 020694 |  |
|  | 袁梅 | 电气 | S011037000110192002127 | 025979 |  |
|  | 柳绪颂 | 机械 | S011037000110192001759 | 036948 |  |
|  | 周菲菲 | 安全 | S011037000110192001722 | 025976 |  |
|  | 吴超 | 采油 | S011032000110203000804 | 040136 |  |
| 报告 编制人 | 林更鹏 | 安全 | S011037000110192001823 | 025977 |  |
| 报告 审核人 | 杨志刚 | 安全 | S011037000110192001679 | 028120 |  |
| 过程控制 负责人 | 邓清 | 电气 | S011037000110191000752 | 019130 |  |
| 技术 负责人 | 吴佳东 | 安全 | S011037000110191000859 | 025862 |  |

前 言

天然气作为能源利用具有方便、干净、热效率高等优点，在全世界许多地方越来越多的领域代替煤炭或石油，用于居民生活、工业发电、化工生产等，是有利于提高人类生活质量、促进经济发展的“绿色能源”。天然气作为燃料，除了用在工业炉窑之外还大量进入城镇居民家庭，方便了生产、生活，改善了环境，促进了社会进步和经济发展。天然气作为化工原料用在合成氨、甲醇、甲醛等许多化工产品生成中，较用其他原料（煤炭、石油、粮食等），不仅取得巨大的经济效益，而且取得明显的社会环境效益。因此，页岩气作为一种纯净、高效、优质的燃料，具有环保和经济双重意义，为改善大气环境，实现我国经济可持续发展，国家已确定把开发利用天然气作为优化能源消费结构、改善大气环境的一项重要举措。

中国石化涪陵地区探矿权勘查面积7307.77km2，包括重庆市南川、武隆、涪陵、丰都、长寿、垫江、忠县、梁平、万州等九区县，区块极值坐标：东经107°05′00″～108°13′00″，北纬29°16′00″～30°41′00″。2013年8月中国石油化工股份有限公司将涪陵矿权区整体申报为国家页岩气示范区。

为弥补焦石坝一期产量递减，为气田稳产提供保障，同时为缓解下游用气地区资源与环境的压力，中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司（以下简称涪陵页岩气公司）拟新建焦石坝区焦页7号扩立体开发完善井网井组项目。本项目扩建平台2个，钻井9口，平均水平段长2133m，标定单井日产能力3.636×104m3/d（按前3年平均年产量折算），新建产能1.08×108m3/a，新增可采储量6.93×108m3。预计提高采收率11.82%，调整后采收率为35.88%。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号发布，主席令[2009]第18号、主席令[2014]第13号、主席令[2021]第88号修正）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号，第77号修订）等有关规定，山东实华安全技术有限公司受中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司的委托，对本工程项目进行安全预评价。

接受委托后，山东实华安全技术有限公司成立了评价项目组，评价项目组遵循有关法律、法规、政策和标准，开展评价工作。在现场调查的基础上，仔细分析本工程项目的可研报告，及时与设计单位交换意见，并严格按照国家有关法律法规、技术标准的要求，综合运用了预先危险性分析（PHA）、安全检查表（SCL）、定量风险模拟评价等定性定量分析方法，对该工程项目存在的危险有害因素进行了分析评价，并提出了切实可行的安全对策措施和建议，为本工程项目的初步设计和今后安全生产管理提供依据。

本报告在评价、编制过程中，得到了涪陵页岩气公司的大力支持，在此表示由衷的感谢！

2024年04月

目  录

1 概  述	8

1.1 评价目的	8

1.2 评价依据	8

1.3 评价范围	18

1.4 评价程序	19

2 建设项目概况	21

2.1 建设项目基本情况	21

2.2 自然和社会环境概况	21

2.3 开发方案及气藏概况	25

2.4 钻井工程	27

2.5 采气工程	33

2.6 集输工程	38

2.7 采出水处理	40

2.8 公用工程及辅助生产设施	42

2.9 安全管理情况	51

3 危险、有害因素辨识与分析	52

3.1 主要物质危险、有害因素分析	52

3.2 生产工艺及设备设施危险、有害因素分析	67

3.3 自然和社会危险因素分析	86

3.4 重大危险源辨识	89

3.5 事故案例与事故原因分析	90

4 评价单元划分和评价方法选择	98

4.1 评价单元划分	98

4.2 评价方法选择	98

5 定性、定量评价	102

5.1 选址及外部安全条件评价	102

5.2 技术、工艺安全可靠性评价	102

5.3 设备、装置、设施配套及可靠性评价	105

5.4 公用工程及辅助生产设施单元	106

5.5 风险程度评价	106

6 安全管理和应急管理评价	110

6.1 安全管理	110

6.2 应急管理	111

7 安全对策措施及建议	116

7.1 可研报告中提出的主要安全对策措施	116

7.2 补充的安全对策措施及建议	127

8 评价结论	130

8.1 项目主要特点及主要危险、有害因素评价结果	130

8.2 应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议	130

8.3 项目潜在的危险、有害因素控制情况	131

8.4 安全评价结论	131

附图1地理位置	错误！未定义书签。

附图2项目环境关系示意图	错误！未定义书签。

附件1委托书	错误！未定义书签。

附件2建设单位营业执照	错误！未定义书签。

附件3重庆市企业投资项目备案证	错误！未定义书签。

附件4项目选址意见表	错误！未定义书签。

附件5中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司生产安全事故应急预案封面	错误！未定义书签。

附件6应急救援预案备案证明	错误！未定义书签。

附件7可行性研究报告批复	错误！未定义书签。

附件8可行性研究报告编制单位资质	错误！未定义书签。

概  述

评价目的

- 贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，分析与辨识本工程项目施工及投产运行后可能存在的主要危险有害因素；确定本项目与安全生产法律、法规、规章、标准的符合性。

- 预测本项目运行过程中发生事故的可能性及其严重程度；并提出消除、预防和降低危险、危害后果的安全对策措施和建议。

- 为本项目安全运行提供技术性指导，为应急管理部门实施监督提供参考依据，为建设项目初步设计提供依据。

评价依据

国家法律法规、部门规章和地方性法规

法律

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号发布，主席令[2009]第18号、主席令[2014]第13号、主席令[2021]第88号修正，2021年9月1日起施行）

- 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（中华人民共和国主席令第30号，2010年6月25日通过，2010年10月1日施行）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2008]第6号，主席令[2019]29号修订，[2021]81号修订，2021年4月29日起施行）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令[2013]第4号，2014年1月1日起施行。）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令[2008]第7号修订版，2009年5月1日起施行）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第69号，2007年11月1日起施行）

- 《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令[1997]第88号，2016年第48号主席令修正，2016年9月1日起施行）

行政法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，第591号、第645号修订，2013年12月7日起施行）

- 《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令[2000]第279号，国务院令第714号修改，2019年4月23日实施）

- 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令[2003]第393号，2004年2月1日起施行）

- 《中华人民共和国工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2010]第586号，2011年1月1日起施行）

- 《中华人民共和国生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令[2019]第708号，2019年4月1日起施行）

- 《国务院关于修改<特种设备安全监察条例>的决定》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）

- 《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，国务院令第653、666、703号、国办函[2017]120号、国办函[2021]58号增补修正，2005年11月1日起施行）

- 《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务院令第190号，国务院令588号修改，2011年1月8日起施行）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年6月1日起施行）

- 《建设工程抗震管理条例》（国务院令第744号，2021年9月1日起施行）

- 《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2004年3月1日起施行）

部门规章及规范性文件

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2011]第36号，国家安全生产监督管理总局令第77号修改，2015年4月2日实施）

- 《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第60号，自2013年9月1日起施行。）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第17号，2019年应急管理部令第2号修改，2019年9月1日起施行）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安监总局令第40号，总局令第79号修正，2015年7月1日起施行）

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令[2005]第3号，2015年国家安全生产监督管理总局令第80号修改，2015年7月1日起施行）

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号，原总局令80号修订版，2015年7月1日起施行）

- 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（原国家安监总局令第77号，2015年5月1日起施行）

- 《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》（原国家安监总局令第79号，2015年7月1日起施行）

- 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安监总局令第80号，2015年7月1日起施行）

- 《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理局等十部门公告2015年第5号，应急管理部等十部委公告2022年第8号，2023年1月1日）

- 《产业结构调整指导目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2023]第7号，自2024年2月1日起施行）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资[2022]136号，2022年12月12日起实行）

- 《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局第24号令，2013年6月1日起施行）

- 《质检总局关于修订<特种设备目录>的公告》（国家质量监督检验检疫总局公告[2014]第114号，2014年10月30日起施行）

- 《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号，2020年6月3日起施行）

- 《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版，2013年2月5日起施行）

- 《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版，2013年2月6日起施行）

- 《易制爆危险化学品目录（2017年版）》（2017年5月11日起施行）

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部 工业和信息化部 公安部 交通运输部公告2020年第3号，2020年5月30日起施行）

- 《卫生部关于印发<高毒物品目录>的通知》（卫法监发[2003]142号，2003年6月10日起施行）

- 《中国严格限制的有毒化学品名录（2023年版）》（2023年10月18日起施行）

- 《质检总局关于实施新修订的<特种设备目录>若干问题的意见》（国质检特[2014]679号，2014年10月30日起施行）

地方性法规、规章

- 《重庆市安全生产条例》（渝人常[2024]第29号，2024年07月01日施行）

- 《重庆市建设工程安全生产管理办法》（重庆市人民政府令[2015]第289号，2015年5月1日起施行）

- 《重庆市突发事件应对条例》（重庆市第三届人民代表大会常务委员会第30次会议通过，2012年7月1日起施行）

- 《重庆市安全生产委员会办公室关于印发〈重庆市生产安全事故应急预案管理办法实施细则〉的通知》（渝安办[2020]110号，2020年11月12日起施行）

标准规范

国家标准

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441-1986）

- 《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

- 《安全色》（GB2893-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《3～110kV高压配电装置设计规范》（GB50060-2008）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）

- 《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB4053.2-2009）

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）

- 《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

- 《石油天然气站内工艺管道工程施工规范（2012年版）》（GB50540-2009）

- 《油气田集输管道施工规范》（GB50819-2013）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

- 《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

- 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264-2013）

- 《电力设施抗震设计规范》（GB50260-2013）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-2014）

- 《埋地钢质管道直流干扰防护技术标准》（GB50991-2014）

- 《气田集输设计规范》（GB50349-2015）

- 《油田油气集输设计规范》（GB50350-2015）

- 《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）

- 《混凝土结构设计规范（2015年版）》（GB50010-2010）

- 《通信线路工程设计规范》（GB51158-2015）

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

- 《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015）

- 《油田采出水处理设计规范》（GB50428-2015）

- 《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）

- 《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

- 《天然气》（GB17820-2018）

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）

- 《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166-2019）

- 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》（GB39800.1-2020）

- 《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）

- 《陆上石油天然气开采安全规程》（GB42294-2022）

- 《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）

- 《安全防范工程通用规范》（GB55029-2022）

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

- 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）

- 《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》（GB/T50698-2011）

- 《石油天然气工业 井下设备 井下安全阀》（GB/T28259-2012）

- 《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T50892-2013）

- 《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（GB/T50823-2013）

- 《石油天然气管道工程全自动超声波检测技术规范》（GB/T50818-2013）

- 《石油天然气工业 管道输送系统 管道阀门》（GB/T20173-2013）

- 《钢质管道焊接及验收》（GB/T31032-2023）

- 《石油天然气钻井井控技术规范》（GB/T31033-2014）

- 《石油天然气工业 钻井和采油设备 钻井和修井井架、底座》（GB/T25428-2015）

- 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T21448-2017）

- 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB/T50470-2017）

- 《石油天然气工业 钻机和修井机》（GB/T23505-2017）

- 《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2018）

- 《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）

- 《油气管道运行规范》（GB/T35068-2018）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》（GB/T21246-2020）

- 《钢质管道内腐蚀控制规范》（GB/T23258-2020）

- 《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》（GB/T3836.1-2021）

- 《石油天然气钻采设备 井下安全阀系统设计、安装、操作、试验和维护》（GB/T22342-2022）

- 《石油天然气钻采设备 井口装置和采油树》（GB/T22513-2023）

- 《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》（GB/T9711-2023）

- 《石油天然气工业 管道输送系统》（GB/T 24259-2023）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

- 《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ/T230-2010）

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

- 《石油石化系统治安反恐防范要求 第1部分：油气田企业》（GA1551. 1-2019）

- 《石油石化系统治安反恐防范要求 第6部分：石油天然气管道企业》（GA1551.6-2021）

行业标准和地方标准

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）

- 《页岩气钻井井控安全技术规范》（AQ/T2076-2020）

- 《页岩气井独立式带压作业机起下管柱作业安全技术规范》（AQ/T2077-2020）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

- 《电子巡查系统技术要求》（GA/T644-2006）

- 《石油天然气管道系统治安风险等级和安全防范要求》（GA1166-2014）

- 《页岩气气田集输工程设计规范》（NB/T14006-2020）

- 《页岩气安全规程》（NB/T10399-2020）

- 《套管柱试压规范》（SY/T5467-2007）

- 《石油放射性测井辐射防护安全规程》（SY5131-2008）

- 《油气井射孔用多级安全自控系统安全技术规程》（SY6350-2008）

- 《天然气管道运行规范》（SY/T5922-2012）

- 《石油工业用加热炉安全规程》（SY0031-2012）

- 《石油天然气站场阴极保护技术规范》（SY/T6964-2013）

- 《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）

- 《油（气）田测井用放射源贮存库安全规范》（SY6322-2013）

- 《丛式井平台布置及井眼防碰技术要求》（SY/T6396-2014）

- 《油气井井喷着火抢险作法》（SY/T6203-2014）

- 《石油天然气地面建设工程供暖通风与空气调节设计规范》（SY/T7021-2014）

- 《石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范》（SY/T7036-2016）

- 《油气架空管道防腐保温技术标准》（SY/T7347-2016）

- 《油气田工程安全仪表系统设计规范》（SY/T7351-2016）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《石油天然气工程建筑设计规范》（SY/T0021-2016）

- 《石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范》（SY/T7036-2016）

- 《油气输送管道监控与数据采集（SCADA）系统安全防护规范》（SY/T7037-2016）

- 《输气管道系统完整性管理规范》（SY/T6621-2016）

- 《固井设计规范》（SY/T5480-2016）

- 《防止静电、雷电和杂散电流引燃的措施》（SY/T6319-2016）

- 《石油天然气工业 钻井和采油设备 节流和压井设备》（SY/T5323-2016）

- 《固井作业规程 第1部分：常规固井》（SY/T5374.1-2016）

- 《井筒作业用民用爆炸物品安全规范》（SY5436-2016）

- 《井身结构设计方法》（SY/T5431-2017）

- 《钻井完井交接验收规则》（SY/T5678-2017）

- 《油气田电业带电作业安全规程》（SY/T5856-2017）

- 《油气田防静电接地设计规范》（SY/T0060-2017）

- 《钻井井身质量控制规范》（SY/T5088-2017）

- 《油气管道线路标识设置技术规范》（SY/T6064-2017）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》（SY/T6671-2017）

- 《防静电安全技术规范》（SY/T7385-2017）

- 《本安型人体静电消除器安全规范》（SY/T7354-2017）

- 《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）

- 《油气输送管道并行敷设技术规范》（SY/T7365-2017）

- 《石油钻、修井用吊具安全技术检验规范》（SY/T6605-2018）

- 《石油工程建设施工安全规范》（SY/T6444-2018）

- 《石油测井作业安全规范》（SY/T5726-2018）

- 《天然气地面设施抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂金属材料技术规范》（SY/T0599-2018）

- 《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T6607-2019）

- 《天然气井试井技术规范》（SY/T5440-2019）

- 《防喷器检验、修理和再制造》（SY/T6160-2019）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

- 《油气厂、站、库给水排水设计规范》（SY/T0089-2019）

- 《油气输送管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》（SY/T4108-2019）

- 《石油与天然气井井控安全技术考核管理规则》（SY/T5742-2019）

- 《钻井井控装置组合配套、安装调试与使用规范》（SY/T5964-2019）

- 《陆上石油天然气录井作业安全规程》（SY/T6348-2019）

- 《石油天然气管道安全规范》（SY/T6186-2020）

- 《油气田变配电设计规范》（SY/T0033-2020）

- 《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T5974-2020）

- 《井下作业安全规程》（SY/T5727-2020）

- 《油（气）田容器、管道和装卸设施接地装置安全规范》（SY/T5984-2020）

- 《油气田及管道工程雷电防护设计规范》（SY/T6885-2020）

- 《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）

- 《石油天然气管道安全规范》（SY/T6186-2020）

- 《阴极保护管道的电绝缘标准》（SY/T0086-2020）

- 《油气管道仪表及自动化系统运行技术规范》（SY/T6069-2020）

- 《油气管道安全预警系统技术规范》（SY/T6827-2020）

- 《油气管道完整性管理等级评估规范》（SY/T7472-2020）

- 《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2020）

- 《油气输送管道工程竣工验收规范》（SY/T4124-2020）

- 《常规射孔作业技术规范》（SY/T5325-2021）

- 《输气管道工程过滤分离设备规范》（SY/T6883-2021）

- 《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（SY/T7628-2021）

- 《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T6503-2022）

- 《陆上油气田油气集输安全规程》（SY/T6320-2022）

- 《输油气管道工程安全仪表系统设计规范》（SY/T6966-2023）

- 《固井作业规程 第2部分：特殊固井》（SY/T5374.2-2023）

- 《下套管作业规程》（SY/T5412-2023）

- 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSGD0001-2009）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）

- 《压力管道监督检验规则》（TSGD7006-2020）

- 《通信线路工程设计规范》（YD5102-2010）

建设项目批复性文件及其它资料

- 《涪陵页岩气田焦石坝区块焦页7号扩立体开发完善井网井组方案可行性研究报告》（中石化江汉石油工程设计有限公司，2023年12月编制）

- 《关于焦页7号扩立体开发完善井网井组的批复》（江油工单[2024]14号）

- 《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2312-500102-04-01-881629）

- 现场踏勘、调查及收集的相关资料

- 安全预评价委托书

评价范围

本安全评价报告评价对象和范围包括：钻井工程、采气工程、集输工程，以及与之配套的仪表及自动控制、供配电、给排水及消防、热工、防腐保温、采暖通风、通信、建筑与结构等辅助生产系统和公用工程。主要包括：

1、钻井工程

本次部署2个平台9口井，均为利用老平台扩建，其中焦页7扩平台部署水平井4口（分别为焦页7-Z1HF井、焦页7-Z2HF井、焦页7-Z3HF井、焦页7-4HF井），焦页8扩平台部署水平井5口（分别为焦页8-8HF井、焦页8-9HF井、焦页8-10HF井、焦页8-Z5HF井、焦页8-Z6HF井），均采用单钻机单排布井，井口间距8m。

- 采气工程

采用桥塞射孔联作的压裂方式，首段射孔拟选用趾端滑套。螺旋式布孔，设计20孔/m，孔径9.5mm，每段6簇射孔为主。

压裂液体系：一体化减阻水采用0.1～0.4%乳液减阻剂+0.02%消泡剂+0.02%杀菌剂。

支撑剂以石英砂为主，覆膜砂封口模式。采用70/140目石英砂+40/70目石英砂+30/50目覆膜砂组合。

采气井口材料级别选用EE级，井口装置压力等级选用70兆帕。生产管柱采用23/8英寸油管+多级气举阀。

- 集输工程

本次焦石坝区块焦页7号扩立体开发完善井网井组项目共扩建2个平台，新增9口井。本项目主要依托焦石坝乌江北建成的集气站、集气管线、供电线路等主体工程实施，具体建设内容如下。

1）新建产能1.08×108m3/a，作为焦石坝一期产量递减的补充，气田现有集气能力和脱水能力满足焦石坝区块焦页7号井组开发调整项目新增气量要求，产气经白涛脱水站处理后交接涪陵输配站和涪陵增压站外输。

2）集气依托已建焦页7号集气站，焦页7号平台扩建4口井，新增4具两相流量计、1座4井式智能计量泵撬；焦页8号平台扩建5口井，新增7具两相流量计、5座单井式旋流过滤除砂撬、2座7井式智能计量泵撬；焦页7号集气站新增1座压缩机。同时结合排水采气措施，增加井口配套的气举管线及阀门。

3）焦页7号平台新建1座采出水外输泵站，经新建“焦页7-焦页8”采出水管线及已建“焦页8-焦页18”采出水管线（地面敷设油管）将采出水先管输至焦页18号平台，再经新建“焦页18-焦页19-焦页85”采出水管线及配套焦页18、19采出水外输泵站，最终管输至焦页85号产出水泵站，进入江东产出水收集干线处理。其中，“焦页7-焦页8”采出水管线采用地面敷设修复油管，长度1.1km（单管），规格D88.9×6.45mm；“焦页18-焦页19-焦页85”采出水管线利旧1.6km（已建柔性复合管DN100 PN6.4MPa），新建管线采用地面敷设修复油管，长度5km（双管），规格D73.2×5.51。修复油管做3PE外防腐及内衬处理。

4）扩建平台（集气站）属于五级站场，平台生产设备和辅助生产设施移动式灭火器随搬迁利旧，消防棚新建。

5）焦页7号扩平台钻井依托35kV中原线供电，新建35kV线路1.3km。焦页8号扩平台钻井依托35kV中原线供电，新建35kV线路0.3km。新建平台（集气站）增加生产供电、照明电缆及防雷接地设施。

6）扩容扩建采气平台及集气站控制系统，新增井口及设备信号就近接入已建控制系统。

7）通信依托新建集气站工业电视监控系统，无站外通信光缆，视频监控系统数据存储在本地。

8）道路依托现有焦石坝区块已建道路，维修地方破损道路110m。

凡涉及本工程项目的环保问题、职业卫生评价等，则应执行国家有关规定和相关标准，不在本评价范围。

评价程序

安全预评价工作程序大体可分为三个阶段：第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，详细了解建设项目的基本情况，对工程进行初步分析和危险、有害因素识别，选择评价方法；第二阶段为实施评价阶段，运用适当的评价方法进行评价，提出相应的安全对策措施；第三阶段为安全预评价报告书的编制阶段，主要是汇总前两个阶段所得到的各种资料数据，总结评价成果，通过综合分析，得出安全预评价结论，提出建议，最终完成安全预评价报告书的编制。

安全预评价程序见图1.4-1。

图 1.4-1 安全预评价程序框图

建设项目概况

建设项目基本情况

项目概况

项目名称：涪陵页岩气田焦石坝区块焦页7号扩立体开发完善井网井组

项目性质：扩建

建设单位：中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司

设计单位：中石化江汉石油工程设计有限公司

建设地点：重庆市涪陵区焦石坝镇

项目总投资：41095万元

工程规模：（企业信息保密未公开）。

建设单位基本情况

（企业信息保密未公开）。

生产管理单位基本情况

（企业信息保密未公开）。

自然和社会环境概况

地理位置

涪陵地区页岩气田焦石坝区块位于川东南涪陵区块南部，行政区划隶属于重庆市涪陵区焦石坝镇，地处涪陵区东部，属经济较发达区。

北

图2.2-1 焦石坝区块焦页7号扩立体开发完善井网井组项目区域位置图

自然环境

气象条件

涪陵地区属亚热带季风性湿润气候，常年平均气温15~17℃。其总的特点是：四季分明，热量充足，季风影响突出；地势由西北向东南升高，气温递降，降水递增，立体气候明显。四季特点：春早，常有“倒春寒”和局部的风雹灾害；夏长，炎热，旱涝交错，伏旱频繁；秋短，凉爽而多绵雨；冬迟，无严寒，雨雪少，常有冬干。

涪陵地区降水丰沛，年降水量1100至1200mm，年雨日170至190d左右。四季降雨量分配，夏秋两季最多，占全年的66%；冬春次之，占34%。无霜期317d，日照1248h。

累年平均气温                  18.5℃

年极端最高温度                43.0℃

年极端最低温度                -2.7℃

累年平均风速                  1.4m/s～1.7m/s

年最大风速                    24m/s

年主导风向                    WSW（西南西）

年夏季主导风向                WS（西南）

年平均湿度                    66％左右

累年平均气压                  734.6mmHg

累年平均降雨量                1056.9mm

年最高降雨量                  1522.0mm

累年平均雷电日数              53d

累年平均晴天日数              50d～150d

累年平均雾天日数              10d～140d

水文

涪陵地区降水丰沛，年降水量1100～1200mm，年雨日170～190d左右。四季降雨量分配，夏秋两季最多，占全年的66%；冬春次之，占34%。无霜期317d，日照1248h。

涪陵地区境内的溪河总归长江水系。长江自西向东横贯涪陵市境北部，略成“W”形，乌江由南向北于涪陵城东汇入长江，略成“S”形，两江支流众多。按河道汇流关系分：直接汇入长江的一级支流有35条（含乌江），直接汇入乌江的一级支流有10条。

其中流域面积大于100km2的河流有乌江、梨香溪、小溪、渠溪河等12条。境内河流大多为雨源补给型，径流因季风降水而比较丰富，多夏洪秋汛，暴涨暴落，水位变幅大。

地形地貌

涪陵地区地处四川盆地和盆缘山地过渡地带，境内地势以低山丘陵为主，横跨长江南北、纵贯乌江东西两岸。地势大致东南高而西北低，西北-东南断面呈向中部长江河谷倾斜的对称马鞍状。涪陵地区海拔最高1977m，最低138m，多在200～800m之间；焦石坝地区东部为铜矿山脉，山脉南北走向，山脊呈“一山一槽二岭”形态，出露最老岩层为二叠系灰岩，山顶峰丛发育，主要山峰有：大顶山（海拔1372m）、鸡石尖（1319m）、大耳山（1224m）等；工区总体为丘陵山地，具有北东高、南西低特点，海拔最高851m，最低200m，多在400～700m之间。

地质条件

工区区域构造位置位于四川盆地川东南构造区川东高陡褶皱带万县复向斜包鸾-焦石坝背斜带中的焦石坝背斜，构造呈北东向展布。

川东高陡褶皱带是四川盆地川东南构造区最重要的二级构造单元，也是四川盆地的重要产气区。西侧以华蓥山深大断裂为界与川中构造区相接，东侧以齐西深大断裂为界与湘鄂西断褶带相邻，北侧与秦岭褶皱带相接。本区从南至北，构造走向由北北西转向北北东，再转向北东，形成四川盆地最具特征的弧形褶皱带。本区燕山期受太平洋板块向北西的强烈挤压，形成一系列背斜高陡、向斜宽缓的典型侏罗山型构造；喜山期印度板块向欧亚板块俯冲，本区在来自北西方向的挤压应力作用下，构造得到进一步改造和重建，以正向构造为主，各背斜带之间以宽缓向斜带为界。

地震烈度

场地抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度为0.05g。场地土类型属中硬土，场地类别为Ⅰ类，属于可进行建设的一般场地。

社会环境

涪陵地区交通较为方便，公路通车里程达到4346km，其中高速公路21km，涪陵城区可通过国道、省道及铁路等西至重庆、成都，东达万州、宜昌、武汉及上海，距江北国际机场约80km，交通运输条件便利；涪陵地处乌江与长江汇合处，历来是川东南水上交通枢纽和乌江流域最大的物资集散地，区内港口23个，同时大型新建集装箱码头已投入使用，水运条件便利。区内各城镇间均有公路通连，全区行政村公路通达率达100％。

周边环境

焦页7号平台

（企业信息保密未公开）。

焦页8号平台

（企业信息保密未公开）。

焦页7号集气站

站场周边主要为林区，分布有散居农户。站场500m范围内无100人以上的居住区、村镇、学校、医院、公共福利设施等特殊保护目标。

北

图2.2-2 区域布置图

集输管道周边

（企业信息保密未公开）。

开发方案及气藏概况

开发方案

涪陵页岩气田焦石坝区块于2019年至今，在三层立体开发区已基本完成部署，部署中部气层井70口，同时两层立体开发正多维度开展评建，焦页24号扩、焦页34号扩中部气层完善井网井组评价中上部联合开发潜力，焦页26号井组探索两层小井距开发；焦页56-Z1HF井评价上部气层减薄区两层立体开发潜力；焦页68号立体评价井组探索北部复杂区两层立体开发潜力。针对焦石坝东北部靠大耳山区域，对一次井网产能相对较好、剩余储量丰度较大的区域通过对断裂带的重新勾画、剩余资源的重新评价，开发技术政策的优化，明确两层立体开发调整有进一步东扩潜力。

按照“整体部署、分批实施”的思路共部署加密和中上部联合开发水平井43口，选择焦页7扩立体开发完善井网井组优先实施。研究表明焦页7号扩井区现有井网条件下储量动用程度尚不充分，具有进一步增加储量动用程度、提高采收率、开展立体开发适应性评价的潜力。因此，本项目拟部署扩建平台2座，钻井9口，水平段长1500～2720m，平均水平段长2133m。

图2.3-1 涪陵页岩气田7号扩立体开发完善井组井位部署图

焦页7号扩井组基本信息见表2.3-1。

表2.3-1  焦页7号扩井组基本信息统计表

| 井组 | 平台号 | 靶前距 | 井数 | 井号 | 水平段长 | A靶 | B靶 | 井组水平段平均垂深（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 垂深 | 垂深 |  |
| 焦页7号扩立体开发完善井网井组方案 | 7号 | 940 | 4 | 7-Z1 | 1800 | 2384 | 2468 | 2426 |
|  |  | 1183 |  | 7-Z2 | 2400 | 2362 | 2453 | 2407 |
|  |  | 1283 |  | 7-Z3 | 1970 | 2333 | 2393 | 2363 |
|  |  | 1290 |  | 7-4 | 2200 | 2385 | 2461 | 2423 |
|  | 8号 | 854 | 5 | 8-8 | 1580 | 2373 | 2365 | 2369 |
|  |  | 1188 |  | 8-9 | 1450 | 2409 | 2412 | 2411 |
|  |  | 692 |  | 8-10 | 2720 | 2465 | 2647 | 2527 |
|  |  | 486 |  | 8-Z5 | 3000 | 2383 | 2362 | 2372 |
|  |  | 1076 |  | 8-Z6 | 1500 | 2378 | 2371 | 2374 |

气藏概况

气藏地质

（企业信息保密未公开）。

储层特征

焦石坝区块的主体区，下部气层的TOC含量自东南向西北增加趋势，TOC值3.6～3.8%，上部气层的TOC含量比较稳定，TOC值2.0～2.2%。

焦石坝区块五峰-龙马溪组含气页岩段下部气层沉积时期，以生物化学沉积作用为主，脆性矿物主要以生物成因硅质为主，其次为碳酸盐岩矿物，平面展布总体稳定；上部气层沉积时期，脆性矿物以陆源石英为主，其次为碳酸盐岩，但由于焦石坝地区处于远离物源区的深水陆棚沉积区，因此其脆性矿物含量平面展布总体较为稳定。

将页岩储层的储集空间主要划分为孔隙和裂缝两大类，孔隙进一步可划分为有机质孔隙、无机孔隙，无机孔隙主要包括粘土孔隙、碎屑孔隙，裂缝进一步可划分为微裂缝和宏观裂缝两大类。

表征页岩含气性的主要参数有气测显示值、含气量、含气饱和度、压力系数等。从目前已钻水平井的显示对比情况来看，焦石坝地区五峰-龙马溪组下部38m段气测异常显示活跃，具备整体含气的典型特征。

流体性质

（企业信息保密未公开）。

地质储量

7号扩井区目前采出程度为13.51%，预计采收率为21.93%，剩余地质储量50.56×108m3。

钻井工程

钻井规模及总体要求

（企业信息保密未公开）。

井身结构

（企业信息保密未公开）。

井眼轨道

（企业信息保密未公开）。

钻机及钻具组合

钻机型号选择

（企业信息保密未公开）。

钻具组合

（企业信息保密未公开）。

钻井液

一开、二开茅口组（造斜点）以浅地层采用清水钻井，二开其余井段采用钙钾基聚合物钻井液钻井；三开井段采用油基钻井液钻井。

表2.4-17  分段钻井液体系设计

| 开钻序号 | 井眼尺寸（mm） | 推荐钻井液体系 |
| --- | --- | --- |
| 一开 | 346.1/374.7 | 清水 |
| 二开 | 250.8/269.9 | 钙钾基聚合物钻井液 |
| 三开 | 171.5/190.5 | 油基钻井液 |

表2.4-18  分段钻井液性能参数设计

| 井段（m） | 0～茅口组底或造斜点 | 二开余下井段 | 三开 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钻井液类型 | 清水 | 钙钾基聚合物钻井液 | 油基钻井液 |
| 密度（g/cm3） | 1.02～1.05 | 1.15～1.25 | 1.32～1.42 |
| 漏斗粘度（s） | 26～29 | 40～70 | 50～70 |
| API滤失量（ml） |  | ≤10 | ≤2 |
| pH |  | 8.0～10.0 |  |
| 碱度（Pom）（ml） |  |  | 1.5～3.5 |
| Φ6 |  |  | 9.0～18 |
| Φ3 |  |  | 8.0～15 |
| API泥饼厚度（mm） |  | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 静切力（Pa） |  | 1～3/3～6 | 2～6/4～10 |
| 含砂量（%） |  | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 塑性粘度（mPa.s） |  | 12～25 | 18～28 |
| 动切力（Pa） |  | 5～10 | 8～15 |
| 固相含量（%） |  | ≤12 | ≤20 |
| HTHP滤失量（ml） |  |  | ≤3 |
| MBT（g/l） |  | 30～40 | 20～30 |
| Kf |  | ＜0.18 | <0.10 |
| 破乳电压（V） |  |  | ≥500 |
| 未溶石灰（kg/m3） |  |  | 5～17 |
| CaCl2 水相中的质量百分数（万ppm） |  |  | 6～16 |
| 油/水比 |  |  | 70～90/10～30 |

钻头选型及钻井参数设计

（企业信息保密未公开）。

固井工艺

（企业信息保密未公开）。

测录井工艺

（企业信息保密未公开）。

井控装置及措施

各次开钻主要井控装置选择和试压要求

（企业信息保密未公开）。

各次开钻井口装置及节流压井管汇示意图（以瘦身I型为例）

- 第一次开钻井口装置见图2.4-2。

图2.4-2  一开井口装置示意图

- 第二次开钻井口装置见图2.4-3。

图2.4-3  二开井口装置示意图

- 第三次开钻井口装置见图2.4-4。

图2.4-4  三开井口装置示意图

4、节流压井管汇见图2.4-5。

图2.4-5  节流压井管汇示意图

5、井控重点要求

（1）一级井控重点要求

①一开保证井眼规则稳定，按设计深度下好套管，采用插入法固井，水泥浆返到井口，否则要补打水泥帽，且固井质量良好。

②二开后用优质钻井液钻进，保证井眼稳定和每次固井质量。

③钻井施工过程中严格执行设计，情况发生变化时，须及时调整钻井液密度，保证安全施工。

④按钻井液设计要求储备足够的重钻井液及加重处理剂。

⑤钻时变快时，必须停钻停泵观察溢流。钻开气层发生井漏后要及时采取堵漏措施，并持续向井内灌入钻井液，以保持液柱压力，控制气侵。

⑥钻进中应有专人观察记录钻井液出口管，发现钻井液液面升高、油气侵、钻井液密度降低、粘度升高等情况应停止钻进，采取相应措施并汇报。

⑦下钻控制速度，防止压力激动造成井漏。分段循环以防止后效诱喷；下钻到底先顶通水眼，形成循环再提高排量，以防蹩漏地层中断循环，失去平衡造成井喷。

⑧下钻要注意悬重变化和钻井液返出量是否正常，若连续五柱悬重增加不明显和钻井液返出量过大，可能钻头水眼被堵，应停止下钻灌满钻井液，接方钻杆小排量顶通，如开泵不通，可蹩通旁通接头循环好后再分段循环下钻到底，充分循环后再起钻换钻具，也可灌好钻井液、在能保证井控安全的前提下低速档起出钻具。

⑨井下使用不带小通孔的内防喷工具，下钻时应往钻具内灌好、灌满钻井液，分段循环好，防止诱导井喷。

⑩井眼要畅通，防止拔活塞起钻，起钻灌好钻井液（每起出一柱灌满一次），管内外都要注意灌满钻井液。灌入的钻井液性能与井内钻井液性能相同，灌入量与起出钻具体积相符。

⑪钻遇油气层和复杂层位，一次不宜钻开太多，在压稳不漏并对井下情况准确判断且没有安全隐患后才继续钻进。

⑫钻开油气层每次起钻前应充分循环钻井液，认真观察，至少测量一个循环周的钻井液密度，并记录、对比，达到循环均匀、进出口平衡。

⑬钻开油气层后起钻，必须控制起钻速度，全井用低速档起钻，起钻前应采取措施证实地层流体已被切实压稳并有安全的起下钻、作业时间，起完钻应立即下钻，尽量缩短空井时间。

⑭下列情况需进行短程起下钻检查油气浸：

a 当钻开油气层后每次起钻前。

b 溢流压井后起钻前。

c 钻开油气层井漏堵漏后或尚未完全堵住起钻前。

d 钻进中曾发生严重油气浸但未溢流起钻前。

e 钻头在井底连续长时间工作后中途需刮井壁时。

f 需长时间停止循环进行其他作业（电测、下套管、下油管、中途测试等）起钻前。

⑮换钻头、完钻后或中途电测起钻前，应调整钻井液，充分循环达到进出口平衡，起钻中途若发现溢流应下钻到底加重，达到密度合适均匀（循环一周以上证实），性能稳定，溢流停止，有安全的起下钻时间方可起钻。

⑯完井电测时专人观察井口，正常情况下每测完一趟至少灌满一次钻井液。若发现溢流须停止电测作业，起出电缆或将电缆切断，强行下钻，控制好井口，进入井控程序。若电测时间过长，中途应及时下钻通井。

⑰电测、起下钻前必须采取措施确保有安全的作业时间。

⑱认真做好防火工作，井场按消防规定备齐消防器材，电器设备、照明器具、输电线路及其开关符合安全规定和防火放爆要求，钻台与机泵房下面应无积油；井喷失控时，应立即停车、停炉、断电、断掉一切火源。

⑲固井中发生井漏应及时按固井施工设计有关要求处理。

⑳对钻进、起下钻、空井、测井、起下套管、处理事故复杂等所有工况，施工单位均应安排专人坐岗观察溢流情况，出现异常及时处理汇报。

（2）二级井控重点要求

井控装置应随时处于完好的工况，及时更换疲劳、老化的部件，易损件、抢装工具、抢修工具应在现场有备用并妥善保存。还应特别注意：

A.防喷器的安装及使用主要要求

①安装钻井四通及其它井控装置时，应认真检查、清洗钢圈和钢圈槽，确保其完好、清洁，各连结部位平整，螺栓受力均匀、匀称。

②试用手动锁紧装置关闭及锁紧闸板，必须灵活好用。

③溢流、井喷时可用闸板防喷器封闭空井或与闸板尺寸相同的钻具。需较长时间关闭时，应手动（或液动）锁紧闸板并挂牌标明开关和锁紧状态，以免误操作。锁紧或解锁后，手轮均不得强行扳紧，扳到位后回转0.25～0.5圈。

④手动放喷阀、闸板处于浮动状态才能密封，因此，开关到位后必须再回转0.25～0.5圈，严禁开关扳死。

⑤液动放喷阀，应在1～3s内即可开关。严禁井内高压关闭的情况下用来节流，节流可用针形阀进行。进入目的层，每起下钻一次，应开关活动液动放喷阀1～2次。

B.控制系统的安装及使用主要要求

①远程控制台应按规定位置摆放。

②司钻控制台安装在钻台上司钻工作位置附近，便于司钻操作。

③电源线必须接在井队总电闸之前，专线控制。

④不允许在储能器旁堆放氧气瓶，储能器只允许充氮气。

⑤正常钻进时，每周应全面检查一次控制系统，接近油气层到完井，每天检查一次（设备运转是否正常、各压力是否达标、油量是否充足、气液管汇密封是否良好等）。

C.严格执行“防喷措施”有关规定，熟练“关井操作程序”，钻开油气层前进行一次各工况的防喷演习。熟练掌握司钻法、工程师法的压井方法。

采气工程

完井工程

完井方式

完井方式采用带趾端滑套的套管射孔（分段压裂）完井。

完井管柱

（企业信息保密未公开）。

射孔工艺

（企业信息保密未公开）。

井口配置

（企业信息保密未公开）。

压裂工艺

压裂方案及压裂工具

（企业信息保密未公开）。

返排工艺

（企业信息保密未公开）。

试气施工工艺

1、施工前期准备

（1）刮管：下Φ73mm钻杆底带套管刮削器至井底，并分别在桥塞坐封处反复刮削不少于3次，用活性水以＞0.5m³/min的排量反循环至进出口液性一致，起出刮管管柱。

（2）通井：管柱组合（自上而下）为2寸连续油管+Φ73mm安全接头+Φ88mm通井规。

（3）试压：套管、井口及封井器试压95MPa，稳压30min，压降不超过0.5MPa为合格；起钻。

（4）拆防喷器组合：拆掉防喷器组合，关闭上部大阀门，并在上面盖上铁板并固定，防止落物入井或落物损坏大闸门。

（5）换压裂井口：清水对井筒、压裂井口试压95MPa，稳压30min，压降不超过0.5MPa为合格。

（6）安装固定地面流程：安装两级地面测试流程和放喷测试管线，固定牢固；上油管头三通连接好测试流程，流程试压合格。

（7）开工验收：由现场施工总指挥召集作业监督、各施工单位负责人、设计单位负责人、各工序和岗位负责人，对施工准备情况、人员配置、HSE进行检查，同时明确试气运行组织机构及相关注意事项，各工艺负责人就工艺衔接相互进行交底。

2、第一段压裂

（1）连接地面设备及试压流程，地面流程试压95MPa。第1段采用趾端滑套施工，按照第1段泵注程序表施工。

（2）顶替

使用低温可溶桥塞的压裂段，施工后期顶替结束时降排量至1～2m3/min，泵入对应段号浓度的KCl溶液3m3，后用清水将KCl溶液替至桥塞位置，加快可溶桥塞溶解。

3、第二段压裂

第二段及余下压裂段施工全部采用电缆泵送-桥塞+射孔联作技术进行桥塞坐封、射孔、压裂等工艺。

（1）电缆泵送-桥塞+射孔联作

①安装模拟枪试压

处理后返排液水质与配液水质指标比较接近，则不需要进一步处理，在重复利用时  主要将返排液稀释安装电缆压力控制设备并用模拟枪装入试压，进行70MPa和3.5MPa的高低压测试各10min，压降小于0.5MPa为合格。检查仪器重量是否足够克服因井下压力而产生的举力而自由下井，卸压并拆下模拟枪串。

②组装射孔工具串

射孔工程师排出枪柱图并组织装枪，射孔人员严格按射孔操作规程和安全规定进行操作，确保装枪质量合格。

③校深

当磁定位仪下到第一个短套管以下适当深度（以能伸直并绷紧电缆为准），然后上提用磁定位仪校深。

④坐封桥塞

⑤验封：在上一段压裂施工停泵压力基础上增加压力15MPa，稳压15min，压降小于0.5MPa，则验封合格。

⑥重复步骤完成剩下的设计射孔簇。

⑦上提电缆，检验射孔发射率。

（2）第二段进行压裂。

（3）顶替

使用低温可溶桥塞的压裂段，施工后期顶替结束时降排量至1～2m3/min，泵入对应段号浓度的KCl溶液3m3，后用清水将KCl溶液替至桥塞位置，加快可溶桥塞溶解。

4、其余井段射孔及压裂施工

其余各段按照第二段施工工序施工，最后一段不顶替KCl溶液。

5、对井口1#闸门试压，试压60Mpa，30min压降低于0.5MPa为合格，井口试压合格则进行下一步钻塞施工。如井口试压不合格，采用电缆下入全封式可钻复合桥塞。试压50MPa，稳压30min合格后，更换井口1号闸门，准备进行下步钻塞施工。

6、钻塞作业

推荐钻塞钻具组合，针对不同类型桥塞，选用适应的磨鞋类型和规格，使碎屑大小适中，提高钻磨效率。针对深井的自锁问题，应用水力振荡器+金属减阻剂。

钻塞技术：针对前期钻塞过程中存在的问题，主要为“泡沫液加KCl溶液钻进+胶液携屑+短起返排”钻塞技术，提高了碎屑返出能力，降低了施工风险；“强磁+文丘里打捞”技术，解决了前期钻后井筒清理问题。

钻塞参数：综合考虑井深和井眼轨迹对钻磨效果的影响：

（1）在井斜角≤90°、井眼轨迹较平缓且无反复上下波动的水平井内，在不同水平段长下的施工参数如下表所示。

表2.5-11 井斜角≤90°水平井段连续油管钻塞施工参数

| 施工参数 | 水平段长 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <1000m | 1000-1500m | 1500-2000m |
| 泵压（MPa） | 25-30 | 30-35 | 32-40 |
| 排量（L/min） | 380-420 | 380-420 | 380-420 |
| 钻压（kN） | 5-10 | 5-15 | 10-20 |

（2）针对井斜角>90°、井眼轨迹复杂且反复上下波动的水平井施工参数如下表所示。

表2.5-12 井斜角＞90°水平井段连续油管钻塞施工参数

| 施工参数 | 水平段长 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <1000m | 1000-1500m | 1500-2000m |
| 泵压（MPa） | 28-32 | 30-42 | 35-45 |
| 排量（L/min） | 380-420 | 380-420 | 380-420 |
| 钻压（kN） | 5-15 | 5-20 | 10-40 |

7、下连续油管打捞井筒碎屑

8、放喷排液

为避免地层吐砂，开始返排的速度小于200 L/min（12m3/h），分别采用4mm、6mm、8mm油嘴放喷，每个油嘴放喷时间4-6小时，再改用10mm、12mm油嘴放喷排液，根据排液情况和井口压力再定进入求产阶段；具体的要根据井口压力及出砂情况相应调整。井口压力原则上不低于12MPa。因采用套管放喷，临界携液流量高，在放喷见气、有一定喷势后应提高放喷气量使之高于临界携液流量，适当加快排液。对井口压力较低的井实施液氮气举排液。

9、测试求产

当产液量小于10m3/h或者产气量高于临界携液流量时，进入测试求产阶段。为减小 井下积液的影响，采用油嘴从大到小的方式测产。分别采用12mm、10mm、8mm、6mm、 4mm油嘴求产，如井筒压力低于12MPa，则从8mm油嘴开始求产，用6mm油嘴求产时，产气量小于10×104m3/d，再用4mm油嘴求产。

单井压裂工艺

针对剩余气动用程度不高井：单段6簇为主，段长65-68m，用液强度22.0-23.0m3/m， 加砂强度2.05-2.1t/m；针对剩余气动用程度较高井：单段6-8簇，段长68-70m，用液强度21.0-22.0m3/m，加砂强度2.0-2.05t/m，具体参数如下表所示：

表2.5-13 单井压裂工艺参数表

| 井数 | 井号 | 水平段 长（m） | 典型剩余气类型 | 单段 簇数 | 单段长度 （m） | 段数 | 单段规模m3 |  | 单段规模m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单段液量 | 单段砂量 | 用液强度m3/m | 加砂强度t/m |
| 1 | 7-Z1 | 2670 | 两侧未动用用 | 6 | 65 | 41 | 1498 | 91 | 23.0 | 2.10 |
| 2 | 7-Z2 | 2400 | 两侧未动用用 | 6 | 65 | 37 | 1492 | 91 | 23.0 | 2.10 |
| 3 | 7-Z3 | 1970 | 两侧未动用用 | 6 | 65 | 30 | 1511 | 92 | 23.0 | 2.10 |
| 4 | 7-4 | 2200 | 两侧未动用+单侧动用 | 6 | 65 | 34 | 1424 | 88 | 22.0 | 2.05 |
| 5 | 8-8 | 1580 | 两侧均动用+两侧未动用 | 6-8 | 68 | 23 | 1512 | 94 | 21.0 | 2.00 |
| 6 | 8-9 | 1450 | 两侧未动用用 | 6 | 65 | 22 | 1516 | 92 | 23.0 | 2.10 |
| 7 | 8-10 | 2670 | 两侧未动用用 | 6 | 65 | 41 | 1498 | 91 | 23.0 | 2.10 |
| 8 | 8-Z5 | 2760 | 单侧动用+两侧均动用 | 6-8 | 68 | 41 | 1481 | 92 | 22.0 | 2.05 |
| 9 | 8-Z6 | 1500 | 单侧动用 | 6 | 68 | 23 | 1435 | 89 | 22.0 | 2.05 |

采气工艺

生产管柱

（企业信息保密未公开）。

采气方式

按照气藏方案及邻井的实际生产数据，本项目优选以泡排为主、辅以气举、柱塞、中心管等排水采气工艺，最大限度延长气井连续生产周期。

集输工程

工程总体布局

总体布局

本次焦页7号扩立体开发完善井网井组共涉及2个扩建平台，位于乌江北，平台产气利旧已建采气管线输送至焦页7号集气站处理后外输至1号、2号脱水站，经脱水净化处理后交接至涪陵输气站和涪陵增压站外输。扩建平台公用系统依托气田内部已建公用系统，平台的供水、供电、自控、通信等就近从集气站或者管网接入。

表2.6-1 焦页7号扩立体开发完善井网井组2个扩平台（9口井）总体布局表

| 扩平台 | 部署井数 | 接入集气站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焦页 7 号扩 | 4 | 焦页 7 号集气站 | 集气站处理 |
| 焦页 8 号扩 | 5 |  |  |

区域位置

8号平台与7号集气站直线距离约为450m，7号平台与7号集气站直线距离约为350m。

图2.6-1 区域位置图

集输工程现状及依托情况

工程现状

（企业信息保密未公开）。

（2）生产参数

（企业信息保密未公开）。

（3）平面布置

（企业信息保密未公开）：

依托情况

1、扩建平台压裂供水、供电、通信、仪控、道路

压裂供水：依托一期工程已建供水系统，从一期工程供水干线引水，利旧聚氨酯软管地面敷设供水。

供电：新建平台增加生产供电、照明电缆及防雷接地设施。

通信：依托已建集气站通信设备，安装及修复平台和集气站激光对射周界防御系统。

仪控：依托已建集气站站控系统，扩容焦页7号集气站控系统。

道路：依托现有焦石坝区块已建道路，维修地方破损道路110m。

2、增压设施

本工程焦页7号集气站已配置2台10×104m3/d压缩机，最大处理量20×104m3/d，本次新增9口井，新建产能为1.08×108m3/a，本站新增配置1台10×104m3/d压缩机（利旧），满足7号平台和8号平台新部署井口增压需求。

井场布置及工艺设备

平面布置

（企业信息保密未公开）。

工艺流程及工艺参数

1、设计参数

（1）井口天然气物性

井口压力：15～35MPa

井口温度：30～35℃

高位发热值：36.1MJ/m3

（2）天然气组分

焦石坝区块页岩气组分分析表明，页岩气中以甲烷为主，摩尔百分含量为97.780％～98.140％，乙烷为0.337％～0.405％，丙烷及以上重烃组分含量为0.011%，CO2含量为0.581％～0.643％。页岩气相对密度0.5658，临界温度191.1K，临界压力4.61MPa，井产气特点为低重烃，不含H2S，为优质天然气气源。气体组分见下表。

表2.6-2气体组分表

| 组分 | He | H2 | N2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | i-C4H10 | n-C4H10 | C6+ | CO2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摩尔分数 （%） | 0.052 | 0.005 | 0.987 | 97.963 | 0.371 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.611 | 0 |

2、工艺流程

（企业信息保密未公开）。

主要设备设施

（企业信息保密未公开）。

集输管道

（企业信息保密未公开）。

主要工程量

（企业信息保密未公开）。

采出水处理

采出水处理方案

（企业信息保密未公开）。

采出水处理主要工程量

表2.7-2采出水处理主要工程量

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 焦页7号、8号平台 |  |  |
| 1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MFZ/ABC5 | 4 具 |  |
| 2 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC50 | 4 个 |  |
| 3 | 灭火器箱 XMDDD32 型 | 2 个 |  |
| 4 | 消防棚 1.7m×1.2m×1.5m | 2 座 |  |
| 5 | 外输泵撬Q=10m3/h H=320m；附防爆电机：N=22kW | 1 台 |  |
| 6 | 真空引水罐 D800mm×1400mm | 1 座 |  |
| 7 | 泵棚铁丝网围栏H=2.5m | 18m |  |
| 8 | 配套电气、仪表 | 1 项 |  |
| 9 | 钢管内衬超高分子量聚乙烯（基材利旧废油管） Φ88.9×6.45 | 1.1km |  |
| 二 | 焦页7号集气站 |  |  |
| 1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MFZ/ABC5 | 2 具 |  |
| 2 | 手提式二氧化碳灭火器 MT7 | 2 具 |  |
| 3 | 灭火器箱 XMDDD42 型 | 1 个 |  |
| 4 | 灭火器箱 XMDDD32 型 | 1 个 |  |
| 三 | 焦页18号泵站 |  |  |
| 1 | 外输泵 Q=25m3/h H=20m；附防爆电机：N=5.5kW | 2 台 | 1 用 1 冷备 |
| 2 | 真空引水罐 | 1 座 |  |
| 3 | 管线及管件 | 1 项 |  |
| 4 | 阀门（含闸阀、止回阀、安全阀等） | 1 项 |  |
| 5 | 泵棚铁丝网围栏 H=2.5m | 18m |  |
| 6 | 钢制遮阳棚 1 座 2m×1m×1.5m | 1 座 |  |
| 7 | 配套电气、仪表、通信 | 1 项 |  |
| 四 | 焦页19号泵站 |  |  |
| 1 | 外输泵 Q=30m3/h H=220m；附防爆电机：N=45kW | 2 台 | 1 用 1 冷备 |
| 2 | 真空引水罐 | 1 座 |  |
| 3 | 管线及管件 | 1 项 |  |
| 4 | 阀门（含闸阀、止回阀、安全阀等） | 1 项 |  |
| 5 | 泵棚铁丝网围栏 H=2.5m | 18m |  |
| 6 | 钢制遮阳棚 1 座 3m×1m×1.5m | 1 座 |  |
| 7 | 配套电气、仪表、通信 | 1 项 |  |
| 五 | 焦页18#~焦页19#平台产出水管线 |  |  |
| 1 | 钢管内衬超高分子量聚乙烯（基材利旧废油管）Φ73×5.51 | 4.4km |  |
| 2 | 管线附属工程（标志桩、警示带、阀井等） | 1 项 |  |
| 3 | 穿跨越 |  |  |
| 1） | S105 省道 | 20 米/1 处 |  |
| 2） | 地下管道 | 50 米/5 处 |  |
| 3） | 地下光缆 | 30 米/3 处 |  |
| 4 | 地貌恢复、复耕 | 29.04 亩 |  |
| 5 | 征地 |  |  |
| 1） | 永久征地 | 0.07 亩 |  |
| 2） | 临时征地 | 29.94 亩 |  |
| 6 | 经济作物赔偿 | 1 项 |  |
| 7 | 水保 |  |  |
| 1） | 浆砌石 | 475m3 |  |
| 2） | 干砌石 | 200m3 |  |
| 3） | 混凝土 | 160m3 |  |
| 8 | 清管试压 | 1 项 |  |
| 六 | 焦页19#~焦页85#平台产出水管线 |  |  |
| 1 | 钢管内衬超高分子量聚乙烯（基材利旧废油管）Φ73×5.51 | 4km |  |
| 2 | 管线附属工程（标志桩、警示带、阀井等） | 1 项 |  |
| 3 | 穿跨越 |  |  |
| 1） | S105 省道 | 40 米/4 处 |  |
| 2） | 地下管道 | 50 米/5 处 |  |
| 3） | 地下光缆 | 30 米/3 处 |  |
| 4 | 地貌恢复、复耕 | 15.84 亩 |  |
| 5 | 征地 |  |  |
| 1） | 永久征地 | 0.08 亩 |  |
| 2） | 临时征地 | 16.23 亩 |  |
| 6 | 经济作物赔偿 | 1 项 |  |
| 7 | 水保 |  |  |
| 1） | 浆砌石 | 600m3 |  |
| 2） | 干砌石 | 250m3 |  |
| 3） | 混凝土 | 300m3 |  |
| 8 | 清管试压 | 1 项 |  |

公用工程及辅助生产设施

供配电

用电负荷

1、用电负荷

（企业信息保密未公开）。

2、负荷等级

根据《气田集输设计规范》（GB50349-2015），页岩气田工程集气站、集气平台用电负荷为二级负荷，通讯、仪表控制负荷为重要负荷，其它生产、生活辅助设施为三级负荷。

供电现状

（企业信息保密未公开）。

防雷、防静电及接地

各站场、平台内建筑物的防雷措施严格按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定执行。

低压配电系统的接地型式采用TN-S系统，在供配电系统的电源端安装与设备耐压 水平相适应的过电压（电涌）保护器。电气设备的下列金属部分可靠接地：配电屏、配电箱的框架；互感器的二次绕组；配电装置的金属构架及靠近带电部分的金属围栏和金属门等；电力电缆接线盒、终端盒的外壳，电缆的外皮、穿线的钢管等的金属部分。

露天布置的天然气钢制设备、容器做防雷防静电接地。直径大于或等于2.5m及容积大于或等于50m3的设备，其接地点不少于2处。地上或管沟内敷设的金属管道在进出装置或设施处、管道分支处等设防静电接地装置。长距离无分支管道每隔200m接地一次。平行管道净距小于100mm时，每隔20m进行跨接；当管道交叉净距小于100mm进行跨接。各阀门（螺栓连接少于5处）间拟采用BVR-6mm2多股铜芯软导线做跨接。长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时，连接处拟进行跨接。跨接材料采用BVR-16mm2多股铜芯软导线。各阀门（螺栓连接少于5处）间拟采用BVR-16mm2多股铜芯软导线做跨接。

站场所有的电气设备接地、仪表接地、防雷、防静电接地相连构成统一的接地网；接地极采用镀锌角钢接地极，间距不小于5m；接地线采用-40X4镀锌扁钢；接地装置埋深1m；接地电阻R≤4Ω。当接地电阻无法满足要求时，拟补打接地极。

表2.8-2电气主要工程量表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 焦页 7 号平台 |  |  |  |
| 1 | 35kV 架空线路 LGJ-185 | km | 1.3 |  |
| 2 | 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1kV 4×4 | m | 200 |  |
| 3 | 电力电缆 NH-YJV22-0.6/1kV 3×4 | m | 200 |  |
| 4 | 热镀锌角钢 L50×5×2500 | 根 | 10 |  |
| 5 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 100 |  |
| 二 | 焦页 7 号集气站 |  |  |  |
| 1 | 电力变压器 S20-M-160/10 160kVA | 台 | 1 | 更换 |
| 2 | 户外杆上配电柜 | 个 | 1 | 更换 |
| 3 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV 3×50 | m | 200 |  |
| 4 | 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1kV 5×25 | m | 200 |  |
| 5 | 电力电缆 NH-YJV22-0.6/1kV 3×4 | m | 200 |  |
| 6 | 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1kV 4×4 | m | 400 |  |
| 7 | 控制电缆 ZR-KYJVP22-750V 24×1.5 | m | 200 |  |
| 8 | 控制电缆 ZR-DJYJVP3-32 1×2×1.5 | m | 200 |  |
| 9 | 控制电缆 ZR-KYJV22-450/750V 6×2.5 | m | 50 |  |
| 10 | 控制电缆 ZR-KYJV22-450/750V 7×2.5 | m | 200 |  |
| 11 | 热镀锌角钢 L50×5×2500 | 根 | 10 |  |
| 12 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 100 |  |
| 三 | 焦页 8 号平台 |  |  |  |
| 1 | 35kV 电力线路 LGJ-120 | km | 0.3 |  |
| 2 | 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1kV 4×4 | m | 200 |  |
| 3 | 电力电缆 NH-YJV22-0.6/1kV 3×4 | m | 200 |  |
| 4 | 热镀锌角钢 L50×5×2500 | 根 | 10 |  |
| 5 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 100 |  |
| 四 | 焦页 18 号集气站 |  |  |  |
| 1 | 防爆配电箱 | 台 | 1 |  |
| 2 | 防爆软启动柜 75kW | 台 | 1 |  |
| 3 | 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1kV 3×70+1×35 | m | 200 |  |
| 4 | 热镀锌角钢 L50×5×2500 | 根 | 10 |  |
| 5 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 100 |  |
| 五 | 焦页 19 号集气站 |  |  |  |
| 1 | 电力变压器 S20-M-400/10 400kVA | 台 | 1 |  |
| 2 | 户外杆上配电柜 | 个 | 1 |  |
| 3 | 防爆配电箱 | 台 | 1 |  |
| 4 | 防爆软启动柜 160kW | 台 | 1 |  |
| 5 | 电力电缆 ZR-YJV22-0.6/1kV 3×70+1×35 | m | 700 |  |
| 6 | 热镀锌角钢 L50×5×2500 | 根 | 10 |  |
| 7 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 100 |  |

自控仪表

产能建设部分

一期产能建设工程采用以数字化和SCADA系统为核心的生产指挥控制系统，为四级控制方式。

第一级为涪陵页岩气指挥中心（涪陵页岩气田产能建设一期工程）：是数字化中心，采用空间地理信息与虚拟现实软件平台技术，实现数字化生产管理调度；

第二级为调度中心控制级：采用SCADA系统对页岩气田进行远程监控，实现生产统一调度管理；

第三级为站场控制级：由RTU、过程控制系统PLC、安全控制系统PLC和ESD远程I/O等站控系统实现；

第四级为就地控制级：由现场仪表、控制阀门等设施实现。

本次自动控制系统方案依托一期产能建设工程各井口采气平台及集气站原有控制系统控制结构方式。

主要检测参数

1、焦页7号平台扩建

（1）工程概况

焦页7号平台新部署4口井，新增8台井口压力变送器、4套井口智能控制切断阀、1具水套加热炉橇、4台两相流量计、7台可燃气体探测器；以上设备信息接入机柜预留点位，对系统进行软件组态扩容，最终完成对本工程工艺生产设施的监测和控制。

（2）井口数据远传内容

①井口压力、井口温度、井口套管压力；

②智能开关井系统数据采集；

③井口可燃气体显示报警；

④智能开关井系统：紧急切断功能和调节功能

（3）计量区监控内容

①加热炉状态显示、远程启停、紧急停炉；

②站内两相流量检测；

③装置区可燃气体显示报警

2、焦页8号平台扩建

（1）工程概况

焦页8号平台新部署5口井，新增10台井口压力变送器、5套井口智能控制切断阀、1具水套加热炉橇、7台两相流量计、5台可燃气体探测器；以上设备信息接入机柜预留点位，对系统进行软件组态扩容，最终完成对本工程工艺生产设施的监测和控制。

（2）井口数据远传内容

①井口压力、井口温度、井口套管压力；

②智能开关井系统数据采集；

③井口可燃气体显示报警；

④智能开关井系统：紧急切断功能和调节功能

（3）计量区监控内容

①加热炉状态显示、远程启停、紧急停炉；

②站内两相流量检测；

③装置区可燃气体显示报警

3、7号集气站扩建

（1）工程概况

7号集气站新增1座10万方/天压缩机，1座高压配电撬，拆除2具两相流量计和2座400kW水套加热炉。

（2）远传监控内容

①压缩机状态显示、远程启停、紧急停机；

②装置区可燃气体显示报警。

主要仪表选型

检测控制仪表是采集工艺过程变量、执行站控系统控制命令的关键环节，是整个系统安全可靠运行的重要因素。因此选择仪表必须能满足其所需的精确度要求，满足其所处位置的压力等级、温度和防爆等级的要求。

（1）远传仪表一般选用电动仪表，电动变送器为智能型，其输出信号为4～20mA（HART通信协议，二线制）。

（2）开关型仪表的输出采用无源接点，接点类型为DPDT。

（3）温度远传采用一体化智能温度变送器（检测元件为Pt100的铂热电阻）。

（4）压力远传采用智能型压力变送器。

（5）井口SSV阀选用智能开关井系统（切断调节一体式）。

（6）可燃气体检测装置：装置区采用红外点式可燃气体探测器。

（7）单井口计量采用湿气多相流量计。

（8）处于爆炸危险性场所的电动仪表及电气设备一般选用隔爆型，电气设备和电气连接一般按“GB/T3836”规定的爆炸危险性区域2区选型设计。

防爆等级：不低于ExdbⅡBT4 Gb；

防护等级：室外不低于IP65。

表2.8-3自控部分主要工程量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 7号平台（扩4口井） |  |  |  |
| 1 | 压力表 | 台 | 16 |  |
| 2 | 压力变送器 | 台 | 8 |  |
| 3 | 双金属温度计 | 台 | 4 |  |
| 4 | 智能开关井系统（切断调节一体式） | 套 | 4 |  |
| 5 | 可燃气体探测器 | 台 | 4 |  |
| 6 | 防爆挠性连接管 | 根 | 25 |  |
| 7 | 防爆密封接头 | 个 | 25 |  |
| 8 | 镀锌焊接钢管 | m | 200 |  |
| 9 | 仪表电缆 | km | 7.5 |  |
| 10 | 平台&集气站系统扩容 | 套 | 1 |  |
| 11 | DN50 两相流量计 | 套 | 4 |  |
| 12 | 站控系统（PCS&ESD）扩容（60点） | 套 | 1 |  |
|  | 调控中心扩容（60点） | 套 | 1 |  |
|  | 涪陵页岩气指挥中心扩容（60点） | 套 | 1 |  |
| 13 | 混凝土开挖恢复（0.7m×0.5m） | m | 200 |  |
| 二 | 7号集气站 |  |  |  |
| 1 | 可燃气体探测器 | 台 | 2 |  |
| 2 | 防爆挠性连接管 | 根 | 4 |  |
| 3 | 防爆密封接头 | 个 | 4 |  |
| 4 | 镀锌焊接钢管 | m | 20 |  |
| 5 | 仪表电缆 | m | 800 |  |
| 6 | 站控系统（PCS&ESD）扩容（10点） | 套 | 1 |  |
|  | 调控中心扩容（10点） | 套 | 1 |  |
|  | 涪陵页岩气指挥中心扩容（10点） | 套 | 1 |  |
| 7 | 混凝土开挖恢复（0.7m×0.5m） | m | 250 |  |
| 三 | 8号平台（扩5口井） |  |  |  |
| 1 | 压力表 | 台 | 20 |  |
| 2 | 压力变送器 | 台 | 10 |  |
| 3 | 双金属温度计 | 台 | 5 |  |
| 4 | 智能开关井系统（切断调节一体式） | 套 | 5 |  |
| 5 | 可燃气体探测器 | 台 | 8 |  |
| 6 | DN50两相流量计 | 套 | 7 |  |
| 7 | 防爆挠性连接管 | 根 | 50 |  |
| 8 | 防爆密封接头 | 个 | 50 |  |
| 9 | 镀锌焊接钢管 | m | 300 |  |
| 10 | 仪表电缆 | km | 8.5 |  |
| 11 | 站控系统（PCS&ESD）扩容（10点） | 套 | 1 |  |
|  | 调控中心扩容（10点） | 套 | 1 |  |
|  | 涪陵页岩气指挥中心扩容（10点） | 套 | 1 |  |
| 12 | 混凝土开挖恢复（0.7m×0.5m） | m | 200 |  |

通信工程

工业电视监控系统

（企业信息保密未公开）。

语音对讲及应急广播系统

本工程语音对讲及应急广播系统，主要对平台原有语音对讲及应急广播系统进行恢复，实现平台与调控中心双向通话和远程语音告警。

门禁系统

本工程门禁系统主要对平台原有大门门禁系统进行恢复，通过平台工业以太网光纤传输系统上传至调控中心的门禁系统管理工作站，实现远程控制。

通信电源系统及接地设计

（企业信息保密未公开）。

消防及给排水

消防

焦页7、8号平台及焦页7号集气站均为五级站场，只需配置移动式灭火器材，即可满足本平台的消防要求，一旦发生火灾，可随时启用扑救。拟在新增井台配置2具 MF/ABC8 手提式磷酸铵盐干粉灭火器，配置一定数量的推车式及移动式磷酸铵盐干粉灭火器及二氧化碳灭火器。一旦发生火灾，可随时启用扑救。

给排水

焦页7号集气站新增加热炉补水由罐车补水，平台无新增生活用水和排水设施。

采暖及通风

集气站为无人值守站，站内房屋建筑为仪控室和配电室，采用自然通风，无需供暖。

建构筑物

结构设计基本数据

1、根据《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）的要求，本工程建（构）筑物的建筑结构的安全等级为二级，主体结构设计工作年限为50年；

2、根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011），地基基础设计等级为丙级；

3、根据《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010），站内建（构） 筑物抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度0.05g；

4、根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）及《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB50453-2008），站内建（构）筑物抗震设防分为标准设防类及适度设防类，简称丙类及丁类；

5、根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012），各站场的建构筑物基本风压、雪压按n=50年取值，基本风压取0.30 kN/m2。

6、根据《混凝土结构设计规范（2015年版）》（GB50010-2010），本工程站场内各建（构）筑物与土壤直接接触、处于露天且干湿交替环境，混凝土结构的环境类别为二类b；结构构件的裂缝控制等级为三级。

建筑涉及范围

（企业信息保密未公开）。

主要工程量表

表2.8-6建筑构结主要工作量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 焦页 7 号平台 |  |  |  |
| 1 | 井口钢格栅盖板 | 座 | 4 |  |
| 2 | 方井钢梯及操作平台 | 套 | 4 |  |
| 3 | 设备基础 | m3 | 16 | C30 素混凝土 |
| 4 | 铁丝网围栏 | m | 150 |  |
| 二 | 焦页 7号集气站 |  |  |  |
| 1 | 设备基础C30 素混凝土 | m3 | 8 |  |
| 2 | 砖砌体 | m3 | 6 |  |
| 3 | 级配碎石垫层 | m3 | 21 |  |
| 三 | 焦页 8 号平台 |  |  |  |
| 1 | 井口钢格栅盖板 | 座 | 5 |  |
| 2 | 方井钢梯及操作平台 | 套 | 5 |  |
| 3 | 设备基础 | m3 | 16 | C30 素混凝土 |
| 4 | 铁丝网围栏 | m | 150 |  |

防腐

防腐内容及措施

1、防腐内容

本项目采气管线采用Φ76×8规格，集气支线采用Φ168×7规格。

2、防腐措施

集气管线采用3PE防腐层和牺牲阳极阴极保护联合防腐。

采气管线采用防腐涂层。

集气站站内管道、采气平台及非标设备等采用防腐涂层。

防腐涂层

（企业信息保密未公开）。

道路工程

1、焦页7号平台的进站道路维修

站外道路维修情况：焦页7号平台进场道路为混凝土路面， 路面现状整体良好，其 中部分转弯及雨毁段路面破损严重，需要对其进行开挖破除后重新浇筑维修，需维修总长约为0.02km，路宽平均4m，维修面积80m2。

2、焦页8号平台的进站道路维修。

站外道路维修情况：焦页8号平台进场道路为混凝土路面，路面现状整体良好，其中部分转弯及雨毁段路面破损严重，需要对其进行开挖破除后重新浇筑维修，需维修总长约为0.09km，路宽平均4m，维修面积360m2。

路面结构为：C30混凝土20cm+级配碎石10cm+切除破损混凝土板.

表2.8-8道路工程主要工量表

| 井组 | 平台 | 维修长度（m） | 维修宽度（m） | 维修面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 号井组 | 7 平台 | 20 | 4 | 80 |
|  | 8 平台 | 90 | 4 | 360 |
| 合计 |  | 110 | 4 | 440 |

安全管理情况

安全管理机构设置情况

（企业信息保密未公开）。

劳动定员及安全管理人员配置

1、劳动定员

本项目为老区开发调整项目，不考虑新增定员。

2、安全管理人员配置情况

（企业信息保密未公开）。

安全投资

（企业信息保密未公开）。

危险、有害因素辨识与分析

主要物质危险、有害因素分析

危险有害物质识别

- 钻井工程所涉及的主要危险有害物质

钻井施工过程中涉及的危险有害物质有页岩天然气（以下均称天然气）、汽油、柴油，天然气中含有二氧化碳，以及钻井用钻井液、固井化学品，配浆用氢氧化钠，测井过程中使用放射源等。根据可行性研究报告焦页1HF井气样分析解释结果，本工程天然气中不含硫化氢。

- 采气工程所涉及的主要危险有害物质

采气工程涉及的主要危险有害物质有天然气、液氮、火工品、酸液（盐酸）、汽油、柴油等。

- 地面工程所涉及的主要危险有害物质

地面工程涉及的危险有害物质主要有天然气、二氧化碳（压缩的或液化的）、氮气（压缩的或液化的）、化学助剂（防垢剂、杀菌剂、缓蚀剂）等。

根据《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理局等十部门公告2015年第5号，应急管理部等十部委公告2022年第8号）本项目中可能涉及的危险化学品包括天然气、汽油、柴油、二氧化碳（压缩的或液化的）、氮气（压缩的或液化的）、盐酸、氢氧化钠等。

根据《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）中规定，本项目涉及的危险物料中天然气、汽油属于重点监管的危险化学品。

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号），本项目不涉及高毒物品。

根据《各类监控化学品名录》（工信部令[2020]52号），无监控化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，国务院令第653、666、703号、国办函[2017]120号、国办函[2021]58号增补修正），该项目涉及的盐酸为第三类易制毒危险化学品。

根据《易制爆危险化学品目录》（2017年版）辨识，无易制爆危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号）的规定，汽油属于特别管控危险化学品。

主要危险物质及其危险有害特性

主要危险有害物质分布

主要危险有害物质分布情况见表3.1-1。

表3.1-1 主要危险有害物质分布情况一览表

| 序号 | 物质名称 | 分布 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 井场、油气集输系统和燃料气系统 | 重点监管的危险化学品 |
| 2 | 汽油 | 井场 | 重点监管的危险化学品 特别管控危险化学品 |
| 3 | 柴油 | 井场 | / |
| 4 | 盐酸 | 酸化 | 第三类易制毒危险化学品 |
| 5 | 氢氧化钠 | 井场及采出水处理 | / |
| 6 | 二氧化碳（压缩的或液化的） | 井场 | / |
| 7 | 氮（压缩的或液化的） | 井场、检维修、管网施工及更换 | / |
| 8 | 放射源 | 井场 | / |
| 9 | 火工用品 | 井场 | / |

主要危险有害物质特性

主要危险、有害物质的危险、危害特性如下：

表3.1-2 主要危险有害物质特性一览表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 常温 状态 | 沸点℃ | 自燃点℃ | 闪点℃ | 爆炸极限V% | 爆炸危险类别 |  | 火灾危险性分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 级别 | 组别 |  |
| 1 | 天然气 | 74-82-8 | 气 | -161.5 | 538 | -188 | 5.3～15 | IIA | T1 | 甲 |
| 2 | 二氧化碳（压缩的或液化的） | 124-38-9 | 气 | -78.5（升华） | / | / | / | / | / | 戊 |
| 3 | 汽油 | 86290-81-5 | 液 | 40~200 | 427 | -50 | 1.3～7.6 | ⅡA | T3 | 甲B |
| 4 | 柴油 | / | 液 | 280～370 | 257 | ≥38 | / | IIA | T3 | 乙 |
| 5 | 盐酸 | 7647-01-0 | 液 | 108.6 | / | / | / | / | / | 戊 |
| 6 | 氢氧化钠 | 8006-28-8 | 固 | 1390 | / | / | / | / | / | 戊 |
| 7 | 氮（压缩的或液化的） | 7727-37-9 | 气 | -196 | / | / | / | / | / | 戊 |

天然气

天然气的主要组分是甲烷，为易燃易爆气体，和空气混合后，天然气浓度达到5.3%~15%就会爆炸。

天然气是一种无色气体，比空气轻，具有以下危险特性：

1、易燃性

天然气具有易燃性，燃烧速度很快，并散发出大量的热量，产生的高热可致人员烧伤、设备、建筑物损坏、引燃周边可燃物及其他次生灾害。

2、易爆性

天然气具有易爆性，与空气混合形成可燃性混合物，当其浓度达到“爆炸浓度极限”时（在空气中的爆炸极限约为5.3%~15%（V）），遇到点火源发生爆炸，明火、撞击、摩擦、静电火花、雷电等都可构成点火源。爆炸可瞬间产生高温、高压，造成很大的破坏。

3、静电集聚性

天然气和管道、容器设备等发生碰撞、摩擦，会产生静电，静电得不到释放，则会集聚，达到一定量后，产生火花放电，引发火灾、爆炸事故。

4、毒性

天然气属低毒物质，当其经口、鼻进入人的呼吸系统，能使人体器官受损害而产生中毒。当空气中天然气含量过高时，还会造成急性中毒、缺氧窒息等。

5、易扩散性

天然气泄漏后容易扩散与空气形成爆炸性混合气体，并可顺风飘移，增加了爆炸的危险性；其中比空气重的组分，漂流在地面、沟渠等低洼处，长时间集聚不散，一旦遇火源可能燃烧和爆炸。

6、腐蚀性

天然气中含有CO2与水形成酸性水溶液，对集输管道的内壁产生腐蚀，造成管道破坏，在氧气存在的情况下，腐蚀会加剧。腐蚀到一定程度后，可引起设备和管道穿孔，造成泄漏。

天然气的主要危险有害特性见表3.1-3。

表3.1-3 天然气（甲烷）主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 甲烷 | CAS |  | 74-82-8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH4 | 危险货物编号 |  | 21007 |  |  |  |
|  | 分子量 | 16.04 | UN编号 |  | 1971 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 889.5 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 53.32/-168.8℃ |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.42/-164℃ | 临界温度（℃） |  | -82.6 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 0.55 | 临界压力（MPa） |  | 4.59 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | -188 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 538 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 5.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 15 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、氟、氯。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 第2.1类 易燃气体 | 危险货物包装标志 |  |  | 4 | 包装类别 | 无资料 |
|  | 储运注意事项： | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 苏联MAC：300mg/m3 美国TWA：ACGIH窒息性气体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风（室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |

二氧化碳（压缩的或液化的）

CO2具有窒息性、腐蚀性、溶解性。主要表现在：

1、窒息性

毒性是一个定量表达，它将危险物质的浓度、暴露时间与生物在此环境下产生的不良反应建立联系。CO2的毒性是通过窒息性来体现的。研究表明，暴露在3%浓度的二氧化碳中几个小时后，人类的呼吸系统就会产生不适，会造成头晕或呼吸不畅；暴露在7%浓度的二氧化碳中几分钟，就会造成意识丧失；而暴露在15%浓度的CO2中会立刻威胁到生命。CO2对人体造成危害的方式主要是通过排挤空气中的氧气，降低氧气浓度；同时提高血液中CO2的浓度，造成呼气系统、神经系统方面的损伤。

2、腐蚀性

二氧化碳腐蚀是最常见腐蚀之一，其主要表现为在有游离水的环境下会溶于水（呈弱酸性），对金属管材形成全面或局部的电化学腐蚀（也称失重腐蚀）。

3、溶解性

液态CO2是一种高效溶剂，可溶解非极性、非离子型和低分子量化合物，可能导致阀门、设备等的非金属密封材料失效，潜在影响阀门、泵等关键处的润滑脂性能，同时潜在对内检测设备密封性产生不利影响。其溶解性能随压力、温度升高而增强。

二氧化碳的主要危险有害特性见表3.1-4。

表3.1-4 二氧化碳主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 二氧化碳 | 俗名 |  | 碳酸酐 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CO2 | CAS |  | 124-38-9 |  |  |  |
|  | 分子量 | 44.01 | UN编号 |  | 1013 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 常温常压下是一种无色无味或无色无嗅而略有酸味的气体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 冷藏易腐败的食品、做制冷剂、制造碳化软饮料、灭火剂等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 可溶于水。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -56.6 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无意义 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | -78.5（升华） | 饱和蒸气压（kPa） |  | 1013.25（-39℃） |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 1.56（-79℃） | 临界温度（℃） |  | 31 |  |  |  |
|  | 相对密度 （空气=1） | 1.53 | 临界压力（MPa） |  | 7.39 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 不燃 | 危险特性 |  | 高浓度气体可导致没有预兆的窒息。与气体接触可能造成烧伤，严重伤害和/或冻伤。加热时，容器可能爆炸。暴露于火中的容器可能会通过压力安全阀泄漏出内容物。受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 无意义 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 无意义 | 燃烧（分解）产物 |  | / |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 本品不燃。尽可能将容器从火场移至空阔处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 | 禁忌物 |  |  | / |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 类别3 | 危险货物包装标志 |  |  | 2 | 包装类别 | O53 |
|  | 储运注意事项 | 装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混运。高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输前应先检查包装容器是否完整、密封。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 健康危害 | 吸入本品可能引起瞌睡和头昏眼花，可能伴随嗜睡、警惕性下降、反射作用消失、失去协调性并感到眩晕。吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。由于本品的物理状态，一般没有危害。在商业/工业场合中，认为本品不太可能进入体内。通过割伤、擦伤或病变处进入血液，可能产生全身损伤的有害作用。眼睛直接接触本品可导致暂时不适。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、皮肤接触 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 如有冻伤，就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 如有冻伤，就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 立即将患者移到新鲜空气处，保持呼吸畅通。如果呼吸困难，给于吸氧。如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸。如果呼吸停止。立即进行心肺复苏术。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 密闭操作，保持充分的自然通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 一般不需要特别防备，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需要特别防备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿一般作业工作服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴一般作业防备手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 防止高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其余高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 快速撤退泄露污染区人员至上风处，并进行隔绝，严格限制进出。建议应急办理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄露源。合理通风，加快扩散。漏气容器要妥当办理，修复、查验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |

汽油

汽油的主要危险有害特性见表3.1-5。

表3.1-5 汽油主要危险有害特性一览表

| 中文名称 | 汽油 |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 易燃液体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Gasoline；Petrol |  |  |  |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅱ类包装 |
| 危险化学品序号 | 1630 |  |  |  |  |  |  | CAS号 |  |  | 86290-81-5 |
| UN编号 | 1203 |  |  |  |  |  |  | 闪点（℃） |  |  | -50 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  | 熔点（℃） |  |  | <-60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 沸点（℃） |  |  | 40～200 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  |  | 0.72～0.77 |  |  | 引燃温度（℃） |  |  | 415～530 |
|  | 相对密度（空气＝1） |  |  |  | 3.5 |  |  | 最大爆炸压力（MPa） |  |  | 0.813 |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  |  |  | 1.3 |  |  | 爆炸上限〔％（V/V）〕 |  |  | 7.6 |
|  | 溶解性 | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。燃爆危险：本品极度易燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：67000mg/kg（小鼠经口）（120号溶剂汽油）；LC50：103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）（120号溶剂汽油）。刺激性：家兔经眼：2mg/24h，重度刺激。亚急性与慢性毒性：大鼠吸入3g/m3，12～24小时/天，78天（120号溶剂汽油），未见中毒症状。大鼠吸入2500 mg/m3，130号催化裂隙解汽油，4小时/天，6天/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不聚合 |  |  |
|  | 避免接触条件 |  |  |  |  | 禁配物 |  |  | 强氧化剂 |  |  |
| 操作处置 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防暴型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。罐装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库存不宜超过30℃.保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。存储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。夏季应早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理及废弃处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或转运至废物处理场所。废弃处置方法：用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 |  | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  | 呼吸系统防护 |  |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |
|  | 最高容许浓度 |  | 中国MAC（mg\m3）：300（溶剂汽油） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  | 身体防护 |  |  | 穿防静电工作服。 |  |
|  | 手防护 |  | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  | 其他防护 |  |  | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |

柴油

钻井施工、采气压裂施工过程中柴油发电机、大型车辆等使用柴油。柴油属于高闪点易燃液体，火灾危险类别乙B类，柴油是轻质石油产品，烃类（碳原子数约10～22）混合物，具有易燃、易扩散、毒性等特性。遇明火、雷击、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。吸入高浓度蒸气，表现为乏力，头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤，重者出现定力障碍，意识模糊等，皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。

柴油的主要危险有害特性见表3.1-6。

表3.1-6 柴油主要危险有害特性一览表

| 标识 | 中文名 | 柴油 | CAS |  | 无资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | 无资料 | 危化品序号 |  | 1674 |  |  |  |
|  | 分子量 | 无资料 | UN编号 |  | 无资料 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -18 | 燃烧热（kJ/mol） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 沸点（℃） | 282～338 | 饱和蒸气压（kPa） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.87～0.9 | 临界温度（℃） |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（空气=1） | 无资料 | 临界压力（MPa） |  | 无资料 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： | 易燃 | 危险特性 |  | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） | 58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 257 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（V/%） | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（V/%） | 无资料 | 燃烧（分解）产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不能出现 | 禁忌物 |  |  | 强氧化剂、卤素。 |  |  |
| 包装与储运 | 危险性类别 | 无资料 | 危险货物包装标志 |  |  | 无资料 | 包装类别 | Z01 |
|  | 储运注意事项： | 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与健康危害性 | 接触限值 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 接触、吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 密闭操作，注意通风。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护服 | 穿一般作业防护服。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |

盐酸

酸化采用盐酸和胶凝剂配制而成，盐酸具有腐蚀性，刺激皮肤发生皮炎，吸入蒸汽慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。

盐酸的主要危险有害特性见表3.1-7。

表3.1-7 盐酸主要危险有害特性一览表

| 中文名称 | 盐酸、氢氯酸 |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 腐蚀性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | hydrochlcric acid |  |  |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅱ |
| UN编号 | 1789 |  |  |  |  |  | CAS号 |  |  | 7647-01-0 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  | 纯盐酸为无色有刺激性臭的液体，工业盐酸为略带黄色的液体。 |  |  | 熔点/凝固点（℃） |  |  | -114.8 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  | 1.2 |  |  | 沸点（℃） |  |  | 108.6 |
|  | 相对蒸气密度 （空气＝1） |  |  | 1.26 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | / |
|  | 临界温度（℃） |  |  | / |  |  | 临界压力（MPa） |  |  | / |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  |  | 不适用 |  |  | 爆炸上限〔％（V/V）〕 |  |  | 不适用 |
|  | 引燃温度（℃） |  |  | 不适用 |  |  | 闪点（℃） |  |  | 不适用 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | / |  |  | n-辛醇/水分配系数 |  |  | / |
|  | 溶解性 |  |  | 与水混溶 |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品具有腐蚀性。接触能腐蚀眼睛、皮肤、呼吸道。吸入引起咳嗽、鼻、咽喉、上呼吸道发炎。高浓度吸入致肺炎、肺水肿和反应性呼吸器官功能紊乱综合征。食入灼伤口、咽喉、食道、胃肠道，引起恶心、呕吐、腹泻等症状。皮肤接触引起发红、疼痛、严重灼伤。眼睛接触引起严重灼伤和持久性损伤。长期反复接触引起慢性鼻炎、慢性支气管炎，牙齿酸蚀症和皮肤损伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LC50：3124ppm/1h（大鼠吸入）；1108ppm/1h（小鼠吸入）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：1.不可燃性；2.与金属接触会形成氢气（有爆炸危险）；3.被火围绕时会释放危害性蒸汽；4.在火灾时可能会有下列情形产生：氢氯酸。 有害燃烧产物：氢氯酸 灭火剂：储存区应备有随时可用的适当灭火器材。 灭火注意事项：1.消防人员必须佩带全身式化学防护衣及自携式空气呼吸器（必要时外加抗闪火铝质被覆外套）。 2.避免消防水用后直接进入地表或地下，以防二次污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  | 在正常条件下稳定 |  | 危险分解产物 |  |  | 氯化氢气体 |  |  |
|  | 避免接触条件 |  | 高热 |  | 禁配物 |  |  | 碱类、胺类、碱金属、强氧化剂等 |  |  |
| 操作处置 | 适当通风。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员戴防毒面罩、化学安全眼镜、耐酸碱手套，穿耐酸碱工作服。避免接触眼睛、皮肤，防止吸入、食入，操作后彻底清洗。避免与碱类、金属等接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。空的容器可能含有残留物，应小心处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 保持容器密封。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。严禁与金属、氧化剂、碱金属、碱等一起储存。严禁使用金属容器盛装。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 运输前应检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、金属、食用化学品等混装混运。运输过程应防高温、曝晒、雨淋。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。配备相应的消防器材和泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：以大量的水冲洗，并脱除沾有污染物的衣物。 眼睛接触：将眼睑打开并用缓和流动的温水冲洗污染的眼睛20-30分钟，若仍觉得 疼痛请立即就医。 吸入：立即移去污染源并将患者移到新鲜空气处，并看医生 食入：1、使患者喝大量的水；2、若有不舒服请通知医生。 急救人员防护：应适时选用个人防护具确保自身安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 应急处理：1、避免与此物质直接接触；2、勿吸入蒸汽和气溶胶。 消除方法：1、以液体吸收剂吸取此污染物质；2、清理废弃物；3、清洗污染区；4、勿触碰泄漏物，避免让其流入下水道或狭隘之处。 少量泄漏时： 1、用沙、泥土或其他惰性吸收剂围堵泄漏物；2、尽可能将外泄污染物挥手，置于适当且有标示的有盖容器中；3、用水清洗泄漏区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法 | 产品：建议中和、稀释后排入废水处理系统。 不洁的包装：把倒空的容器归还厂商或根据国家和地方法规处置。 废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 呼吸系统防护 | 可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急 事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 应以环境中有害物质浓度与量来选择此作业场所使用之防护衣。应穿着供应商确认可防护此化合物之防护衣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 丁基橡胶，聚乙烯，氯丁橡胶，聚氯乙烯，氟化弹性体等材质防渗手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 需戴化学安全护目镜，护面罩。 |  |  |  | 其他防护 |  |  | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后沐浴更衣，保持良好的卫生习惯。 |  |

氢氧化钠

有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

氢氧化钠的主要危险有害特性见表3.1-8。

表3.1-8 氢氧化钠主要危险有害特性一览表

| 中文名称 | 烧碱；氢氧化钠 |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 腐蚀品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Sodium hydroxide；Caustic soda |  |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅱ |
| UN编号 | 固碱1823；液碱1824 |  |  |  |  | CAS号 |  |  | 1310-73-2 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  | 固碱为白色不透明固体，易潮解；液碱为无色或略带暗红色的粘稠液体。 |  | 熔点（℃） |  |  | 318.4 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  | 固碱：2.12 液碱：浓30%～50%时为1.3279～1.5253（20℃） |  | 沸点（℃） |  |  | 1390 |
|  | 相对蒸气密度 （空气＝1） |  |  | / |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 0.13（739℃） |
|  | 临界温度（℃） |  |  | 无意义 |  | 临界压力（MPa） |  |  | 无意义 |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  |  | / |  | 爆炸上限〔％（V/V）〕 |  |  | / |
|  | 引燃温度（℃） |  |  | / |  | 闪点（℃） |  |  | 无资料 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 无意义 |  | n-辛醇/水分配系数 |  |  | 无资料 |
|  | 溶解性 |  |  | 易溶于水、乙醇、甘油。 |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品具有强烈腐蚀性和刺激性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；直接接触皮肤和眼可引起灼伤；误食可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：无资料 刺激性：家兔经眼：1%重度刺激；家兔经皮50mg/24小时，重度刺激。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。固碱易潮解，遇潮时对铝、锌和锡具有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸汽大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 灭火方法：用水和砂土扑救，但须防止固碱遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  | 稳定 |  |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
|  | 避免接触条件 |  | 潮湿空气（指固碱） |  |  | 禁配物 |  | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 |  |
| 操作处置 | 操作人员必须经过专门培训持证上岗，严格遵守工艺规程和操作法。操作人员穿耐酸碱服，戴耐酸碱手套，戴防护手套。避免与酸类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。应当注意倒空容器内残留物。稀释或配制溶液时应把碱倒入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 固碱储存于阴凉、干燥、通风良好的库房内，远离火种和热源。库内相对湿度不大于85%。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃物或可燃物、酸类等分开存放，切记混储。储区应备有合适的材料收容泄露物。液碱围槽应设有围堤，并有明显标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中应确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车应配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣物，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋青。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄露污染区，限制出入，固碱粉尘严重飞扬时应着穿防酸防碱工作服。 固碱泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥洁净有盖子的容器中。也可用大量的水冲洗，冲洗水稀释后排入废水系统。 液碱泄漏：收集回收后用水冲洗，冲洗水经过中和处理后排入废水系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法 | 废弃方法：废弃前应参阅国家和地方法规，中和稀释后，排入废水系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 密闭工作，提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  | 呼吸系统防护 |  | 可能接触粉尘时，必须佩戴头罩型送风式或过滤式防尘呼吸器，穿耐酸碱服，戴耐酸碱手套，戴防护手套。必要时佩戴空气或氧气呼吸器。 |  |  |
|  | 眼睛防护 | 呼吸系统中已作防护或佩戴防护眼镜。 |  |  | 皮肤和身体防护 |  | 穿耐酸碱服。 |  |  |
|  | 手防护 | 戴耐酸碱手套。 |  |  | 其他防护 |  | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴。注意个人清洁卫生。 |  |  |

氮（压缩的或液化的）

本工程在开停工及检修吹扫、系统置换时需要使用氮气。

氮气为惰性气体，有窒息性，在有限空间内氮气过量，使氧分压下降，会引起缺氧。常压下氮气无毒。当空气中氮含量超过84%时，引起吸入氧分压过低，人感觉呼吸不畅，有窒息感；高浓度氮（＞90%）可引起单纯性窒息，严重时迅速昏迷；液氮可致冻伤。

氮（压缩的或液化的）的主要危险有害特性见表3.1-9。

表3.1-9 氮（压缩的或液化的）主要危险有害特性一览表

| 中文名称 | 氮（压缩的或液化的） |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 非易燃无毒气体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Compressed nitrogen |  |  |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅲ |
| UN编号 | 1066 |  |  |  |  |  | CAS号 |  |  | 7727-37-9 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  | 无色无味压缩气体。 |  |  | 熔点/凝固点（℃） |  |  | -209.8 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  | 0.81（-196℃） |  |  | 沸点、初沸点和沸程（℃） |  |  | -196 |
|  | 相对蒸气密度 （空气＝1） |  |  | 0.97 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 1026.42（-173℃） |
|  | 临界温度（℃） |  |  | -147.1 |  |  | 临界压力（MPa） |  |  | 3.4 |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  |  | 不适用 |  |  | 爆炸上限〔％（V/V）〕 |  |  | 不适用 |
|  | 引燃温度（℃） |  |  | 不适用 |  |  | 闪点（℃） |  |  | 不适用 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 不适用 |  |  | n-辛醇/水分配系数 |  |  | 0.67 |
|  | 溶解性 |  |  | 微溶于水和乙醇，溶于液氨。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 皮肤接触液氮可致冻伤。 常压下氮气无毒。环境中氮气含量过高，氧气相对减少时，引起单纯性窒息作用。当浓度大于84%时，出现头痛、头昏、眼花、恶心、呕吐呼吸加快、脉率增加、血压升高、胸部压迫感，甚至失去知觉，出现阵发性痉挛、紫绀、瞳孔缩小等缺氧症状，如不及时脱离环境，可致死亡。氮麻醉出现一系列神经精神症状及共济失调，严重时出现昏迷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：本品为单纯窒息性气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 特别危险性：本品不燃。无特殊燃爆特性。内装加压气体，如受热可爆炸。 灭火方法和灭火剂：从上风向进入火场，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。本品不燃，根据火灾原因选择适当的灭火剂灭火。 特殊灭火方法及保护消防人员特殊的防护装备：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  | 稳定 |  | 危险分解产物 |  |  | 无 |  |  |
|  | 避免接触条件 |  | 高热 |  | 禁配物 |  |  | 镁粉、易燃物或可燃物等 |  |  |
| 操作处置 | 密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃。与镁粉、易燃物或可燃物等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与镁粉、易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：不会通过该途径接触。 眼睛接触：不会通过该途径接触。 吸入：将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 食入：不会通过该途径接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员佩戴正压自给式呼吸器，穿防寒服。尽可能切断泄漏源。 环境保护措施：防止气体通过下水道、通风系统和受限空间扩散。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：隔离并通风泄漏区直至气体散尽。 防止发生次生危害的预防措施：妥善处理泄漏物和容器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法 | 产品：废气直接排入大气中。 不洁的包装：将容器返还生产商，或按照国家和地方法规处置。 废弃注意事项：处置前，参阅国家和地方有关法规。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 密闭操作，提供良好的自然通风条件。 |  |  |  | 呼吸系统防护 |  |  | 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护，高浓度可佩戴安全防护眼镜。 |  |  |  | 皮肤和身体防护 |  |  | 穿一般作业工作服。 |  |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  | 其他防护 |  |  | 避免高浓度吸入。进入罐、受限空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |

钻井液

钻井液是用于钻井工艺中的一种循环液体。其主要功能是净化井底，携带岩屑，增加井壁的稳定性和防止井下发生卡、塌、漏、喷等问题。

钻井液主要由水、粘土、化学处理剂和加重剂等物质混合而成。具有一定的密度、粘度、切力、失水、泥饼、固相含量、PH值等性能指标要求，以满足安全、优质、快捷钻井的需要。钻井液的PH值较高，易对人的皮肤造成烧伤。化学处理剂大多是粉状的，加入过程中有粉尘污染，对人体呼吸道和肺部造成损害。含有的杀菌剂有强烈的杀生作用，对人或哺乳动物，特别是水生动物（鱼类）都有很大的毒性。可以引起急性和慢性中毒。

预防措施：在操作时应戴护目镜或面罩和橡皮手套。不要弄到眼睛里、皮肤或衣服上，它会使眼睛和皮肤受到严重损伤；不要在近火或明火附近储存、使用、倾倒或泄漏出来；要避免污染食物，否则吞食后会中毒或致死。

急救措施：溅到眼睛中或皮肤上时，应立即用大量清水冲洗至少15分钟，脱去被污染的衣服，再使用前必须洗净。如果溅到眼睛内，应请医生治疗；如果吞食了，不要催吐，要饮用大量流体，并立即请医生。如果粘膜受损，要禁止洗胃、灌肠。另外，尚需观察血液循环和呼吸情况，若出现异常应及时处理。

气田化学助剂

1、防垢剂：常见的防垢剂有聚磷酸盐、有机膦酸、膦羧酸、有机膦酸酯聚羧酸、聚羧酸类聚合物、铬酸盐、钼酸盐、硅酸盐、亚硝酸盐和有机杂环化合物。一般为低毒，不易燃、不易爆。

2、杀菌剂：如甲醛，对人体有一定的毒性。

3、缓蚀剂：对人体具有毒性，不易燃、不易爆。

放射源

测井施工时，放射源发射出的射线可对人体造成伤害，严重时会导致机体损伤，甚至死亡。放射源发射出的射线具有一定的能量，可以破坏细胞组织，对人体造成伤害。当人受到大量射线照射时，可能产生头晕乏力、食欲减退、恶心、呕吐等症状，严重时会导致机体损伤，甚至死亡；但当人只受到少量射线照射时，一般不会有不适症状发生，也不会伤害身体。超剂量的射线照射（国家卫生标准规定放射工作人员50mSv/a以下）会影响人体健康，甚至会引起放射病。

火工用品

火工用品包括射孔弹、雷管、导爆索、慢燃火药。射孔弹属于二类炸药，由于炸药经过钝化处理，具有金属外壳，其危险级别低于导爆索和雷管，但它在所有爆炸器材中用量最大，爆炸威力最大。雷管的灵敏度很高，装药量小，本身爆炸威力并不大。电雷管通以很小电流，撞击式雷管有撞击点受以较小撞击就能起爆。导爆索能以每秒6000m以上的速度传爆并能引爆与它接触的炸药、射孔弹、切割弹、传爆管等。

生产工艺及设备设施危险、有害因素分析

钻井工程危险有害因素分析

钻井是一个多工种、多工序、立体交叉、连续作业的系统工程。在钻井施工过程中，因为设备、人员、环境和管理上的缺陷，存在着众多的危险因素，并由此决定了钻井是石油工程各个部门中的一个相对高危的行业，钻井过程中的事故发生概率相对较高。

地质风险

江东区块下部气层构造分为南北两大构造体系，北部为北东向走向展布的焦石坝断 背斜，南部为北西向走向的乌江断背斜和沿江鞍部。江东区块边界受北东走向的天台场1号断层、吊水岩断层、石门1号断层与北西走向的大耳山西断层、乌江断层所夹持，断距均大于100m。区块内部构造变形较弱，构造主体断裂不发育，仅在边界断裂周缘2km范围内派生小断层，断距小于100m。

根据江东区块断层特性，焦页88号北立体开发调整井组主要存在井漏、井垮、井喷等地质风险。

钻前工程

钻前阶段主要涉及的是钻井设备的安装和拆卸，以及相关配套作业。钻前工程的施工环境通常比较复杂，涉及到的工种较多，所应用的机械设备也较多，经常需要交叉作业，施工过程中的风险隐患较多。

钻前工程主要危险有害因素包括：

- 高处坠落

钻前工程在建设过程中，护栏等防护设施不符合标准，跳板等蹬踏物强度较差，或者施工人员在高处作业时会受到大风、物体碰撞等因素的干扰，容易导致踏空、摔倒，从而引发高处坠落事故。

- 起重作业

由于地基下陷、受力矩失衡、人为失误等原因导致吊机重心不稳；或风载或者坡度的干扰，导致吊机斜滑；从而导致吊机失稳，产生翻倒事故。

在起重作业的过程中，如果钢丝绳、吊钩等吊装工具发生损坏；或者起升系统中的零部件出现故障；起重设备超负荷运作；挂钩使用不当，物件捆绑不牢等，均可能导致起重伤害。

吊机在作业过程中，由于场地受限，吊臂的安全运行通道受限，运行或者回转的机体很容易对施工人员造成挤压，此外制动器失灵、人为操作失误会导致溜车，也容易引发挤压事故。

当吊机在输电线路附近工作时，一旦吊物或者吊机构件触碰、感应带电体，就会发生触电事故。

- 机械伤害

各种机械设备高速运转的零部件，若未设置防护装置，或者防护装置缺失，就容易造成机械伤害。

- 物体打击

钻前工程中，施工人员需要频繁的进行移动、搬运、提举、装卸等活动，此外施工人员往往还需要安装各种管材，手提一些作业工具，一旦出现操作失误或者工具使用不合理的现象，很容易引起物体打击事故，造成人员伤亡。另一方面，在组装井架的过程中，需要进行多层交叉作业，容易出现施工现场混乱的局面，如果防护措施不到位，也可能发生物体打击事故。

- 触电

在钻前工程的施工现场中，存在很多小型移动机具，如：电焊机、焊条烤箱、电加热设备、手动砂轮等机具，都需要临时分布电缆和电线，致使施工场地中的用电系统十分混乱，容易造成触电事故。除此之外，施工场地中存有很多钢铁构件，这些构件材质坚硬，可能会损伤电缆，而电缆一旦出现破损，极易发生触电事故。另外，用电设备接地不良，而且使用的电缆有些已经老化，甚至局部已经破损，也可能导致触电事故的发生。

- 火灾

钻前工程的施工现场是敞开的，直接暴露在空气中，周围可能存在木材、天然气等可燃物质，并且施工过程中需要使用氧气和乙炔，加之施工场地内存在电弧积热、高温热源、机械摩擦、电焊和气焊火花、电火花，一旦把控不严，可能会出现火灾事故。

- 运输车辆

钻前工程的作业过程中，设备、人员、材料都需要频繁的运输。车辆在野外作业时，时常要在简易道路上行驶，简易道路大多比较狭窄，有时还需要环山傍水、盘山绕行，道路转弯较多，部分路段存在大量积水，十分泥泞，运输事故的发生几率较高。若钻前工程的场地受限，驾驶员疲劳驾驶，现场管理混乱，运输车辆带病运行等，均可能导致车辆伤害事故。

设备搬迁

设备搬迁是将一整套钻井设备从某地搬迁至待钻井位现场安装、调试，使之达到开钻水平的一道工序。这项工作头绪多，分工细，劳动强度大，使用施工车辆和机械多，并且受到作业现场客观条件的限制，如场地狭小，井场及道路泥泞，井场及道路上方有电力线路、通讯线路，地下有油、气、水管线等等，危险因素多，较易发生事故。在所发生事故中，尤以钻井队与运输队、拖拉机队因协作配合不好而导致的起重伤害和碰撞事故为最多见。在设备吊装过程中，还可能发生因吊车扒杆碰上电力线路而导致的触电事故。

1、设备整体搬迁过程中的危险因素

在搬迁距离近、地面平坦、空中无障碍的开阔地带或同台丛式井组，可以采用整体搬迁。即用拖拉机组将井架和钻台上的设备拖至待钻井井位。整体搬迁的危险因素主要有：因拖拉机组配合不好、地面条件差等可造成井架倾倒或井架变型；因地下情况不明，如有油、气、水管线通过，可能造成碰、压坏管线的事故。

2、零散搬迁过程中的危险因素

零散搬迁是钻井设备搬迁的一般形式。其工作内容是：将整套钻机拆卸成便于汽车运输的单体，用拖拉机将拆卸开的设备按钻台、泵房、机房等分组分别拖至几个便于装车的地点集中，然后用吊车将设备装上卡车，运往待钻井位。零散搬迁动用人员多，使用车辆多，相互协作的单位多，与整体搬迁相比，作业难度要大。其主要危险是：容易发生挤碰甚至碾轧事故；有时会拖断钢丝绳易发生伤人；吊装设备时易发生起重伤害事故；运输过程中易发生各种交通事故等。

设备安装

设备安装是指将搬迁到新井位的各种设备单体组装起来，经校正、固定、调试合格，使全套钻井设备达到正常运转水平的一项工作，其工作内容有：井架安装、穿大绳、绞车就位（俗称上钻机）、转盘就位（俗称上转盘）、安装悬吊设备、安装钻台工具、安装钻井液循环罐、安装井场电气设施、安装高压管线、油、气、水管线和各种安全防护装置等。

1、井架安装

井架是和其他钻井设备一起搬迁至待钻井位，由钻井队在井场对接、安装的。井架安装工作的顺序为安装井架底座、绞车就位、对接井架主体、天车、安装井架附件、照明电路及灯具、穿大绳、起升井架等。安装井架的危险因素有：使用吊车时，因配合不好，易发生起重伤害事故（特别是高位安装的绞车，需2台吊车同时起吊绞车，而且绞车的位置要放至5m以上，如配合不好，极易发生人员伤亡和设备损坏）；穿联接销时，易发生物体打击事故；在底座以上部位工作时，易发生高处坠落和落物伤人事故。若安装质量不高，起升井架时可能出现井架倾倒事故。

2、穿大绳

穿大绳，就是将符合钻机使用标准和规格的钢丝绳（大绳）按照一定顺序，穿过天车与游动滑车的滑轮，成为滑轮组，构成钻井施工的提升运行系统的工作过程。穿大绳的危险因素有：送引绳上天车平台工作人员需要进行特高处作业；在天车台倒绳头的工作人员与地面人员配合不好可能导致挤压手臂；如引绳与大绳连接不牢或引绳有问题，易造成断绳致使大绳坠落。

3、绞车、转盘就位

绞车及转盘就位，就是把绞车和转盘从地面提升到钻台特定的位置（低位安装的绞车除外）。绞车、转盘就位（上钻机、转盘）过程中主要的危险因素有：因指挥不当或操作失误可导致碰坏或摔坏绞车、转盘；挤伤工作人员或拉坏井架等。

4、钻台、机房、泵房设备安装

钻台、机房、泵房设备的安装需要进行电、气焊割作业和高处作业，有时还需要拖拉机配合作业，其危险因素较多。必须使用拖拉机时，若人员配合不好，无人指挥或指挥失误，可拉翻、拉坏设备，或崩断钢丝绳等情况的发生。此外，还可能发生触电、灼烫、高处坠落、物体打击、火灾等事故。

5、钻井液循环罐及固控设备安装

钻井液循环罐及固定设备现场装备有循环罐、震动筛、除砂泵、除砂器、除泥器、离心机和钻井液储备罐等。由于循环罐体积较大，其他设备也较笨重，安装时需使用吊车和拖拉机，容易引发拖拉机挤碰或起重事故。

6、电气设备、设施、装置安装

钻井施工现场的电气设施是指发电设备、用电设备、照明灯具及电路等。在安装电气设备、设施、装置的过程中，作业人员可能发生高处坠落及触电事故。

钻进施工

1、首次开钻施工

首次开钻时，设备运行状态是否正常，各气、电路控制系统是否存在漏气、漏电或接错等现象等，可能造成物体打击、机械伤害、触电、设备损害等事故；钻头、钻具、套管、工具等体积和重量都比较大，劳动强度大，在接方钻杆、起吊钻杆、装卸钻头、操作大钳、吊卡、推摆钻杆等过程中时，如钻台工作人员配合不好，容易发生物体打击、机械伤害等人身伤害事故；二层台操作人员操作不慎，也容易造成高处坠落、物体打击事故。下表层套管时，在钻台大门前扣好吊卡后，人员如不及时躲避，容易造成碰、砸、撞、挤、扭、擦伤事故。

2、再次开钻施工

第二次开钻的工作内容主要包括：高压试运转、下钻、钻进和起钻等。

1）高压试运转

高压试运转是第二次开钻前的最重要的准备工作，其目的是检查设备的安装质量，并在高压试运转中发现和整改问题，保证设备和高压管汇在钻进过程中能够正常工作，以实现安全、快速、高效钻井。

在一口井的施工中，如安全阀损坏，可能造成憋泵，轻则会造成钻井泵、高压管线等设备的损坏，重则会造成人员伤亡。若设备设施发生刺漏，可对高压区的人员造成伤害。

2）下钻

下钻过程可能会遇到的井下复杂情况很多，如井眼垮塌、缩径、沉砂、油气上窜、井涌等，如果司钻在操作过程中注意不够或判断失误，有可能将钻具贸然下入复杂井眼，造成卡钻、顿钻等事故；如果下钻速度快，会产生很大的激动压力，容易憋漏地层。另外，在下钻过程中，钻井大绳卡进指梁会挂坏井架或二层台，容易造成物体打击和高处坠落事故；下钻过程中，如果绞车高、低速离合器不放气，刹车失灵，可能导致顿钻重大事故；用大钳紧扣操作猫头时失误，有可能造成物体打击、机械伤害事故；在二层台工作时，有可能导致高处坠落或高处落物等人身伤害事故。

3）钻进

钻进过程中，在井浅时，因快速钻进，钻井液性能不完善，造壁性和悬浮性能差。可能造成井眼垮塌或沉砂埋钻具。井深时，可能会遇到地层压力异常，造成井漏、井涌、井喷以及井喷失控着火等严重事故。

4）起钻

起钻过程中，由于井下情况复杂，处理不当，可能引起上提遇卡、转盘憋劲大、打倒车、灌不进钻井液等情况。起钻速度快或钻头泥包，导致拔活塞，容易诱发井塌、井漏、油气水侵、井涌以及井喷和井喷失控事故；起钻过程中，如果绞车高、低速离合器不放气，防碰天车失灵，处理不当可能导致顶天车的恶性事故；在起钻过程中，如果司钻失误或与井口工作人员配合不当，可能造成单吊环起钻、崩砸井口工具、顶天车等事故的发生，可能导致一人或多人死亡的重大事故；井架工二层台操作时，容易发生高处坠落或高处落物伤人事故。

总之：钻进施工中由于各种原因造成的复杂情况和事故还有很多，这些复杂情况多数是由于操作失误造成的，另外由于井下情况复杂，发生如井涌、井漏、卡钻、缩径、钻头泥包、井下落物等事故时，地面需要采取压井、划眼、倒划眼、解卡、扩眼、打捞等作业来处理井下事故，这些非正常作业又容易导致井喷失控、井喷、顶天车、顿钻、单吊环起钻等地面事故的发生。

测井、录井

在测井过程中工作人员若不穿专用个体防护用具，有发生辐射伤害的危险，另外放射源若管理不善，或在运输过程管理不到位，极易丢失，一旦丢失将带来更大的危害。

测井过程中易发生落井事故，也可能发生溢流以及卡仪器、拔断电缆、仪器落井等事故。

录井施工过程中，人员安装排量探头等作业时，无任何梯子可用，存在录井安装人员坠井的危险；若电烤板破裂漏水，录井人员在烘烤岩屑时有发生触电的危险。

固井、完井

在固井施工过程中，泵压会越来越高，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近的流体存在伤人的危险性。固井过程中，需要使用机械设备，如果现场工作人员不注意，可能发生机械伤害。

在固技术套管或油层套管施工过程中，固井车辆摆放时可能危害供电线路，容易造成触电、火灾或中毒窒息事故同时泵压会越来越高，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近的流体伤人的危险性。摆放车辆未注意周围人员容易导致车辆伤害事故；管线连接及试压时容易发生物体打击事故；连接电路过程中容易发生触电事故；下灰管线连接不牢，人员站位不当，可能导致眼部伤害；替水泥浆过程中，井口、泵房、高压管汇、安全阀附近存在一定的流体伤人的危险性。完井后拆卸设备需要多工种配合作业，人员高处作业容易发生高处坠落事故，拆卸带压管线容易造成高压液体打击伤人事故；甩钻具过程中，容易发生物体打击事故。另外，电测及完井过程中存在着溢流、井涌、井喷、放射性伤害、高空坠落等危害。

完井后拆卸设备

完井后拆卸设备需要多工种配合作业，危险因素多，特别是拆卸钻具时，易发生吊钳伤人的事故。另外，在钻具下钻台时，也容易发生砸伤人员的事故。

检修与保养

在设备保养或检修时，存在机械伤害、电气伤害、高处坠落等危险，甚至因此造成卡钻事故，处理卡钻事故是发生人身伤害最多的过程。

处理复杂情况与井下事故处理

1、处理地面复杂情况

地面复杂情况是指在钻井施工过程中可能遇到的地面设备和操作失误造成的复杂情况。

1）顿钻

钻具在井下时，操作人员离开刹把；使用损坏、有缺陷或与钻具规范不相符的井口工具；刹带及曲拐下存有异物，或刹带与刹车毂之间有油污；刹带调节螺丝的保险帽缺失，与绞车底座的间隙不符合规定等原因，往往会发生顿钻事故。顿钻可能造成砸坏设备、工具、钻具落井甚至伤及人员等严重后果。

2）顶天车

顶天车事故大多是由于刹把的操作失误或机械故障（如绞车气路冻结、堵塞不放气、防碰天车失灵等）而引起的。顶天车可造成拉断大绳、砸坏设备、钻具落井、砸伤人员等后果。

3）单吊环起钻

单吊环起钻是指在起钻过程中，由于操作失误而造成的单吊环提起井下钻具的现象。这种情况的发生，轻则拉弯钻杆，重则折断钻具，导致落井，甚至造成人员伤亡。

4）水龙头脱钩

水龙头脱钩往往是由于在上部软地层快速钻进时因加压过大、大钩倒挂或接单根下放钻及活动钻具时下放过猛、井下突然遇阻且大钩锁销失灵而造成。

2、井下复杂情况和井下事故

井下复杂情况和井下事故包括：井涌、井漏、井塌、砂桥、泥包、缩径、键槽、卡钻、井喷、钻具或套管断落、井下落物等等。井喷失控是钻井、井下作业过程中可能发生的比较严重的事故，引起井喷的原因有：地层压力掌握不准；泥浆密度偏低；井内泥浆液柱高度降低；起钻抽吸；其他不当操作等。井喷事故发生后往往有大量易燃易爆、有毒气体喷出，可能会发生火灾、爆炸或中毒事故，对环境和人员造成较大的危害。

钻井井控

井控的特殊性在于其本身就是一种防止井喷的安全技术手段，但同时井控作业中存在着较大的危险性，处理不当反而会使井喷失控，带来更加严重的后果。现场和危险区域的人员如果撤离不及时，可能发生人员中毒和死亡的事故，危害范围大，影响恶劣。

一般情况下发生井喷风险的原因如下：

- 设计或施工失误：不能正确预测气层位置，钻井中遇到漏层或气层夹带漏层，钻井液漏失造液柱压力小于地层压力。

- 钻井液密度过低，液柱的压力不足以平衡地层压力；或钻井液粘度过高，滞留于钻井液中的气体不能很快排出，使钻井液密度降低。

- 钻井过程中技术套管破裂，气体从套管裂口喷出地面。

- 起钻抽汲、下钻产生激动压力，卡钻、或地面设备故障造成停工过长井筒内气侵严重造成井喷。

- 井口未安防喷器；防喷器不合格或安装不符合要求、试压不合格；防喷设施损坏。

- 发现溢流后处理措施不当。比如，发现溢流后不及时正确关井，继续循环观察，致使气侵段钻井液或气柱迅速上移。

- 井身结构设计不合理。表层套管下的深度不够，技术套管下的深度靠上，当钻到下地层遇有异常压力而关井时，在表层套管外憋漏，钻井液窜至井场地表，无法实施关井。

- 起下作业没有严格执行防喷器的使用规程操作；如：在未打开防喷器的情况下进行起下管柱作业；在未打开旋塞的情况下上、卸旋塞。

- 在起下封隔器等大直径工具时，没有控制起下钻速度，产生抽汲或压力激动，导致井喷。

- 思想麻痹，违章操作。由于思想麻痹，违章操作而导致的井喷失控。

- 操作井控设备失误。

采气工程危险有害因素分析

射孔作业

射孔作业过程中的危险、有害因素分析射孔作业是井下施工的重要工序，也是易发生井喷事故的施工。

施工前因地层压力数据不准确或没有合理选配压井液而引发井喷，或因没有合理选择射孔方式而增加事故发生的可能性，或因放喷装置没有检查、试压而发生井喷，没有准备好抢喷工具及配件，致使抢喷失败造成事故，或不按照井控要求进行操作可能导致井喷事故。

酸化压裂

酸化压裂作业：压裂设备包括压裂车、混砂车、仪表车、管汇车、砂罐车及立式砂罐、大罐等，压裂作业现场一般面积较小，造成人员与设备高度集中。井场布置易存在隐患，由于受井场场地的限制，施工车辆距离井口过近，压裂仪表车、其他辅助车辆和仪器距离高压区的距离较近，存在较大的安全隐患。施工过程危险性高，压裂作业施工极易造成井身结构破坏、管线爆裂，发生卡钻、砂堵油管、管柱断脱、井口设备刺漏等工程事故，极易引发井喷事故和物体打击事故。救援及逃生困难，由于井场摆放着各种车辆和压裂罐，视野较窄，一旦发生事故，很难迅速逃生和得到救援，极易升级为恶性事件。

在施工过程中，如果压裂不当将导致管柱破裂，还可能使井内的管线泄漏。压裂车释放出压裂液和有毒有害的气体导致人员中毒。

液氮返排时，若液氮泄漏至人身无防护处，可致冻伤。

采气过程

气井损坏后，在修井作业换套时，没有打水泥塞或桥塞封住生产层；或洗井液不合格；或洗井液没有灌满井筒就进行作业；或无法封堵生产层时，没有先安装防喷器，再进行换套施工；或没有按标准扭矩进行套管上扣；或套管对扣回接后，没有依据地质方案要求进行试压，均可能造成井喷失控事故等。

由于井口装置、管线等设备设施密封不严或因腐蚀穿孔、外部破坏等原因，以及正常取样造成天然气泄漏，当遇到明火、电路打火、静电打火时，可能引发火灾事故。若天然气发生泄漏，人员在无防护的情况下吸入过量天然气，可导致中毒和窒息事故。

地面工程施工过程中危险有害因素分析

本工程地面工程在施工过程中主要涉及到动火作业、动土作业、临时用电、高处作业、吊装作业等特殊作业，以及管道敷设、双边作业、交叉作业等危险作业，施工过程中的危险有害因素辨识如下：

1、动火作业

设备、管道进行焊接和切割等动火作业之前要办理动火作业许可证。现场监护不到位、防护措施不落实等，旧管线内部介质处理不当、焊接过程中熔渣和火星的四处飞溅等，易导致火灾和爆炸事故的发生；焊接过程存在的弧光辐射会对操作人员造成身体危害；焊接时使用的压力气瓶使用不当，如乙炔瓶倒放等，或者由于受热受冲击等原因，导致容器内气体压力升高，超过容器的极限压力，引发气瓶的物理性爆炸或喷射。

2、动土作业

构筑基础、敷设管线以及修路时，需要挖土、打桩、埋设接地极或地锚桩等对地面进行开挖和填埋。容易引起触电、机械伤害、车辆伤害、坍塌、高处坠落等事故。

1）地下情况复杂，容易造成地下电缆和管线被挖断，引起触电事故。

2）现场支撑不牢固，未设立警示标志，容易造成坍塌和高处坠落事故。

3）现场视线不良，推土机、挖土机等施工机械故障均容易造成车辆伤害和机械伤害。

3、临时用电

1）施工过程中的电气设备使用不合理、缺少保护装置，操作人员违章操作等原因，极易造成触电事故。

2）跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走可能造成触电事故。

3）施工现场混乱，造成电气设备安全设施不健全或损坏漏电，绝缘保护层破损或保护接地失效等，如未能及时发现并整改，可能造成触电或电气火灾事故。

4）手持电动工具是在人的紧握之下运行的，人与工具之间的接触电阻小，一旦工具带电，将有较大的电流通过人体，造成触电事故。

5）电线裸露、乱拉、乱扯电线、湿手触动电器开关设备、绝缘胶鞋破损透水或用湿物去接触电器设备，有引发触电事故的可能性。

6）在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施，缺少安全标志或标志不明显，工作面不使用安全电压照明均可能引发触电事故的发生。

7）敷设新电缆时，不慎将原来运行中的电缆损伤，能引起触电伤害，锯断电缆时，若锯错电缆或电缆带电，以及施工使用的机具若不慎碰触运行的电缆也能引起触电伤害。

4、高处作业

在对高处的设备进行安装或操作过程中，容易造成高处坠落、物体打击等事故，主要因素有：高处作业时安全防护装置不完善或缺乏安全防护装置，人员安全培训不到位，作业时未正确使用安全带或安全带存在缺陷，作业中存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的现象。

5、吊装作业

在新建井口装置、管线敷设时，需要对设备进行吊运，在吊运过程中，因违章作业、起重设备的安全装置及保护措施失灵、吊车吊钩、钢丝绳、吊索具超载断裂，吊运时钢丝绳从吊钩中脱出，吊货物捆扎不牢固或作业时吊物下有人等情况，易发生起重伤害事故。

6、管道敷设

在管道敷设的过程中，主要会存在下列危险有害因素：施工作业时，车辆碾压造成已建集输管线损伤，引起天然气泄漏事故；管沟开挖、回填作业过程中疲劳作业或违章驾驶等原因造成车辆伤害；管子组对时，手与管件近距离接触，易发生伤手事故；对口时需要使用切割机，容易发生机械伤害事故；管件堆放无防滑和倾倒措施，管线意外滚动或防护用具不当，易发生管道伤人事故；焊缝检测时，使用X射线探伤时，工作人员不注意防护，长时间接受慢性小剂量连续照射产生的慢性放射损伤；管道试压时，由于操作失误或管道材料缺陷等都可能造成高压介质泄漏伤人事故。在开工前未探明通信、电力、给水等地下管线的位置、埋深和走向，则施工中极易对其造成破坏，引发火灾、爆炸、触电等安全事故；在吊管过程中未与地面高压线保持安全距离，则极易发生触电事故。

7、双边作业

该工程气井为同井场布置，在作业过程中存在边生产边施工的情况，由于项目施工在同一井场内开展，作业设施与原有的采气设施交织在一起，使施工与生产相互影响比较大。同井场的气井潜在的风险可能给施工项目带来事故隐患，特别是生产区域的介质泄漏是施工环境的不安全因素，如果忽视不加防范可能引发更大的风险。而作业设施对采气设施的安全生产也构成了威胁。主要的风险包括：作业期间发生易燃或有毒物质泄漏、火灾爆炸，施工过程产生物体打击、车辆伤害、人员触电等风险。

8、交叉作业

本工程利用老井场，在建设过程中，以及在建成后生产过程中，均会存在交叉作业，交叉作业类型可能有：边采边钻的交叉作业；边采边钻及建设施工作业；边采边钻、建设施工、边修井施工；边采气与边修井的交叉作业；各单位车辆运输的交叉作业等。交叉作业过程中由于处于双方或多方单位共同在一个生产现场工作的交叉作业状态，可能会因为安全告知及安全协作出现误伤等事故。设备拆搬、安装、作业使用的车辆和设备多、人员劳动强度大、作业周期长、交叉作业频繁，较易发生井喷、火灾爆炸、车辆伤害、物体打击、起重伤害、高处坠落、触电、机械伤害等事故。

9、其他作业

由于在原井场内施工作业，可能存在边作业边施工的情况。施工现场混乱，施工人员多而杂，容易引起多种伤害同时发生的情况。在施工过程中，来往各种运输车辆可能对工作人员造成人身伤害。在管沟内对口、防腐时，土方松动、裂缝、渗水、地下塌方，护垫支撑不牢，易造成人员伤亡；各种施工机械的运动部件都可以构成对人体的机械伤害，如运动中的皮带轮、飞轮、开式齿轮，钢筋切断机刀片、搅拌机等。

集输过程中危险有害因素分析

根据经验及同类行业生产中的事故情况，该工程主要危险、有害因素分析如下。

- 火灾爆炸

发生火灾、爆炸是集输过程中天然气发生泄漏引起的，天然气具有易燃、易爆性，泄漏后遇点火源，可能发生火灾事故，若泄漏的天然气与空气混合后，达到爆炸极限，形成爆炸性混合气体，遇点火源可能发生爆炸事故。

在异常情况下，设备或管道、阀门、法兰等连接处腐蚀穿孔、破裂泄漏或操作失误将导致天然气泄漏，切割或焊接油气管道或设备时安全措施不当、电气设备损坏或导线短路遇明火、火花或静电可能引起火灾、爆炸事故。

此外，静电积聚在不导电的物质上，或者管道、设备和容器的某些部位。发生静电放电现象时产生的电火花，成为采气场所的引燃源。当天然气泄漏与空气形成爆炸性混合气体时，将发生爆炸和火灾事故。

- 中毒和窒息

若设备或管道、阀门、法兰等连接处腐蚀穿孔、破裂泄漏或操作失误将导致天然气泄漏，则可导致人员中毒和窒息。

- 容器爆炸

本工程利旧分离器属于压力容器的范畴，在下列情况下，可能发生压力容器爆炸事故：

压力容器壁厚设计不足，使容器在压力的作用下，产生过度的弹性变形和塑性变形，最终导致容器破坏；

压力容器选材不当，即便具有足够的壁厚，也可能在操作条件下，因为材料塑性的降低而发生脆性断裂。或因选材不当，由于介质的影响而产生过度腐蚀使容器遭到破坏；

压力容器的结构不合理，往往产生过大的局部应力，在应力集中的部位因压力波动产生疲劳应力导致容器损坏；

安全附件选用不当或失效，当压力超过额定工作压力时不能及时、迅速地进行报警或泄压，致使容器超压而遭到破坏；

日常管理维护不到位，如内外防腐措施不到位，压力容器在运行寿命期限内，产生过度腐蚀，壁厚减薄甚至局部穿孔，强度降低；或者未按规定进行强制性检验，压力容器存在缺陷未及时发现，致使设备带病运行；或者未按规定对其安全附件定期进行维护、校验或标定，安全附件失灵；

违章操作，在压力容器进口阀门未关闭的情况下，误关出口阀门，出现超压；上游流程压力波动，出现超压状况。

- 机械伤害

压缩机、计量泵等机械外露的运转部件若防护罩缺损或不符合规范，有可能发生机械伤害事故。对机械设备进行检修时，若设备未可靠停死、刹车失灵、误操作、未可靠断电、违章送电等，发生机械设备意外启动，引发机械伤害。

作业人员没有按照设备操作规程来操作，或者设备操作规程不完善，作业人员作业时，也会导致机械伤害的发生。

- 物体打击

操作人员若违章操作或操作不当发生意外，易发生物体打击事故。集输天然气管道带压管道，对集输过程各设备进行带压检修操作时，如带压更换压力表、拆装阀门、安全阀等过程，使用的工具或跟换的部件在压力的作用下可能飞出，打到人体会造成物体打击伤害。

在承压设备处，如果设备上的零部件固定不牢或设备超压也可能导致部件飞出，造成人员物体打击伤害。

操作人员在分离器平台作业时，工具和配件易从上面坠落砸伤下面配合作业的人员。

- 高处坠落

井口装置、分离器等超过2m的平台，若梯子扶手、栏杆由于日久失修、损坏或因腐蚀而失去了防护作用，特别在大风、雨雪天登高时，工作人员如果疏忽大意，就有可能发生高处坠落事故。

- 触电

在供电线路和用电设备中，如果防触电保护失效，工作人员由于疏忽或违章操作，碰到了带电导体，可能会产生触电伤亡事故。

电气系统中的设备和线路，如变压器、配电装置、电力线路、电缆等，电气设备老化、绝缘等级不够、绝缘失效、屏护失效、障碍失效、间距不足、防护措施失效、维护不良，或人员缺乏安全意识和知识，违反操作规程操作、失误、现场监护不力等，电气设备或线路的带电体直接或间接与人体接触，会造成人体的触电伤害。

在雷雨天气下，进行室外作业时，有可能导致雷电击伤事故。

- 灼烫

本工程利旧水套加热炉，如果设备、管道、阀门制造、安装、保温、隔热、维修存在缺陷，造成泄漏，如不采取防护措施，人体意外触及高温表面，有可能造成人员灼烫。

主要生产设备的危险有害因素分析

- 钻机及配套设备

钻井井架本体质量和安装质量的好坏对钻井施工至关重要，如果平台基础不均匀沉降；井架地基基础不牢固；井架质量低劣、安装质量有严重缺陷；井架绷绳失效；钻具严重偏放；机械事故或卡钻时强拔硬拉而造成；恶劣天气（如强风）或地质灾害（山体滑坡、泥石流）影响，均可能发生井架倒塌事故。

钻具在钻井时，由于地质条件复杂，钻井液性能不好或者技术措施不当等原因发生卡钻。常见的卡钻有：压差卡钻、缩径卡钻、沉砂卡钻、小井眼卡钻、键槽卡钻、落物卡钻和井塌卡钻等。

操作人员违章操作，未使用减震器或减震器失效，在强力震击、溜钻、顿钻等冲击力的作用下，折断钻杆。在强力扭转作用下，造成钻具断裂、胀扣。钻头材质不符合要求，违章操作、使用时间过长，造成落物事故。

钻井平台的护栏设置不规范，未能有效保护，可能发生高处坠落事故。平台上的管线较多，操作人员注意力不集中或者夜晚作业光线不足，都有可能绊倒伤人。未按照操作规程操作，可发生井口工具砸脚、夹手等事故。钻台上电气设备多，如果绝缘失效，可造成触电事故。

- 井口装置

本工程单井设有井口装置，井口装置长期在高压条件下连续运行，容易发生开裂；井口高低压截断阀故障，可能发生的故障有紧急关闭、突然开大、无法动作等，容易造成井口天然气泄漏无法控制；井口堵塞，易造成接口破裂。或者井口装置存在设计缺陷或选型不对，达不到所承受的压力，在生产运行过程中可能发生天然气泄漏，造成火灾、爆炸、中毒和窒息等事故。

- 水套加热炉

水套加热炉的特点是明火、高温、带压，属于操作危险性较高的设备。由于水套加热炉本身的高危险性或员工操作不当都会引发事故。水套加热炉存在的主要危险有：

1）燃料管线泄漏引起火灾

燃料管线由于法兰接头、开关、阀门出现故障或管道受损，泄漏的天然气，被燃烧器的火焰或其他点火源引燃而着火。

2）水套加热炉在长期运行过程发生火灾

加热炉在长期运行过程中，被加热介质的管路内壁长期与天然气、采出水接触，容易造成管路内壁腐蚀结垢，结垢后将不能把水蒸气的热量及时传出，造成水蒸气压力上升，若不及时处理有可能造成水蒸气的超压爆炸事故。泄漏出的高温蒸汽可能对设备附近的作业人员造成高温灼伤。

3）炉膛发生爆炸

发生爆炸有两种情况：一是发生在点火开工阶段，若供燃料管道的燃料漏进炉膛，可能与空气形成混合物；二是燃烧器或喷嘴的火焰突然熄灭而燃料继续供应时发生爆炸，熄火的原因有多种，如气体燃料管中产生了凝结水，临时中断进料，也可能发生熄火现象，熄火后，进入炉膛的燃料蒸发，其蒸气和空气可形成爆炸性混合物。

4）烟道发生爆炸

当空气不足，不能保证燃料完全燃烧的情况下，加热炉的烟道内可能发生爆炸。燃料不完全燃烧的产物含有的燃气，特别是氢、一氧化碳，和空气混合能发生燃烧爆炸。

5）操作不当引起事故

加热炉为明火设备，危险性较大，意外熄火后加热炉无熄火保护装置或保护装置失效，再次点火时由于炉膛未吹扫干净发生内爆。

- 分离器

分离器为特种设备，主要危险有害因素如下：

1）超压爆炸

分离器在设计制造过程中未按照规范进行设计，如分离器壳体所用材质强度未满足要求或者未考虑壳体开孔后的强度削弱因素等造成壳体承压能力不足，易引起超压容器爆炸事故，导致油气泄漏。

若安全阀失效、安全阀压力整定错误或失效，会造成容器超压时，不能及时泄压，导致超压爆炸事故。

2）泄漏

造成泄漏的原因有多种，腐蚀是造成分离器泄漏的主要因素，包括腐蚀减薄、应力腐蚀开裂、外部腐蚀、冲蚀等。

当容器内的天然气中含有水、CO2等物质时气体呈酸性，在容器内部无氧环境中，阴极发生析氢反应，铁作为阳极发生腐蚀。造成压力容器内壁腐蚀减薄，严重情况下造成天然气泄漏。

应力腐蚀开裂包括碳酸盐开裂、氯化物应力腐蚀开裂、氢致开裂等。低劣的焊接质量会造成焊接处裂纹等隐患，在容器工作过程中这些裂纹会随着压力增加而逐渐扩大最终导致天然气泄漏；裂纹也会加剧腐蚀效果。

外部腐蚀主要指大气腐蚀和保温层下的腐蚀。从失效机理来看外腐蚀损伤与腐蚀减薄和应力腐蚀开裂相同，不同的是腐蚀速率和裂纹开裂尺寸的差异。

天然气中含有水和泥沙等，会对分离器的封头造成冲蚀，造成泄漏。

另外，设计时未按照规范选取合适的腐蚀裕量，设备未能满足安全检验周期，也是导致分离器泄漏的重要因素。

- 输气管线

本工程主要为单井管线，管道输送的介质主要是含水天然气，其在输送过程中存在一定的压力和温度，正常情况下是在密闭的管线中及密闭性良好的设备间加热输送，设施危险、有害因素主要有天然气泄漏后遇明火造成的火灾、爆炸、中毒事故，造成天然气泄漏原因有以下几点。

1）设计缺陷

管道设计过程中根据输送能力选用管径、材质时存在缺陷，容易留下隐患。如未根据地区等级合理选择管道安全系数，管径选用过细，管壁过薄，导致管线流速大，压降过大，易加大管线的负荷，影响管线的运行寿命。站内架空管线高度不满足要求，车辆碰撞导致损坏等。

2）冲蚀、内磨蚀

井区水含盐、含砂等杂质较多，管路中天然气的流速过大，超过冲蚀速度时，会产生冲蚀现象，其结果会对弯头、三通等造成损害。同时水中存在的盐等砂粒，对管壁产生磨蚀。

3）外腐蚀

管线埋地敷设时，土壤颗粒中充满着空气、水和不同的盐类，其中水分和可溶性盐类的存在使土壤能进行离子导电，具有电解质溶液的特征，因而金属在土壤中将发生电化学腐蚀。土壤中由于细菌作用而引起的腐蚀，称为细菌腐蚀（或微生物腐蚀），也是埋地管道腐蚀的原因之一。

集气站内地面管线如果未采用管墩架设或架设高度无法达到规范要求，造成管线半埋于土壤之中，会加速腐蚀。

由于工业和民用用电有意、无意地排入或漏泄至大地，土壤中有杂散电流流入管道，因而发生电解作用，电解池的阳极是遭受腐蚀部位。

4）第三方破坏

包括施工破坏、打孔盗气、违章占压等，易造成输气管线的泄漏。

5）其他

管线埋深不足遇暴雨、洪水冲刷导致管线裸露在外遭受破坏；地震导致管线造成断裂等等。

目前部分单井管线越来越多的采用非金属材质，主要有塑料合金复合管、热塑性塑料复合管等。非金属管道具有防腐蚀性能强、输送能力高的优点，但也存在如耐温性差、质量参差不齐、施工维护要求高等问题，是造成管线破裂、泄漏的重要因素。

- 机泵类

1）压缩机

压缩机为强迫交变应力运转的设备，在交变应力的作用下运动的各部件极易发生机械故障，如连杆螺栓不断承受交变应力的作用，产生材质疲劳断裂、气缸与机身之间的连接固件断裂等。由于压缩机的运动造成出口气体管道按转速周期振动，如果管道系统设计或操作不当，容易产生气柱共振而发生疲劳破裂。

压缩机运行时，气缸或机壳内的润滑油（起润滑、密封和冷却的作用）在高温作用下会氧化而形成积炭，积炭是易燃物质，有可能引起燃爆事故。若压缩机出口管道堵塞，有可能发生爆炸事故。此外，如维修保养不当，造成压缩机上的垫圈损坏漏气，极易引起火灾、爆炸事故；设备带病运转（压缩机表面有裂纹），易造成事故，润滑油泄漏，可造成火灾。

压缩机外露的运转部件无防护罩或防护罩缺损，维修、检查时违章操作，未断电或监护不力导致设备意外启动等，人触及运转部件有可能造成绞手、卷入等机械伤害事故；或正常运转过程中，人员未按规定将长发束起或未按规定穿戴工作服装等，触及运转部件有可能造成卷入等机械伤害事故。

压缩机及其附属的管道，未合理设置静电接地线，可因静电而导致爆炸事故；若与之连接的管道、阀门、法兰、压力表管嘴等因密封不严、冲刷腐蚀等，可导致可燃气体泄漏，遇点火源，可发生火灾、爆炸事故。泄漏的气体中可能含有天然气等，人员未佩戴合格的防护用品，吸入可发生中毒事故。

2）计量泵

计量泵的传动件、转动部位，若防护罩失效或残缺，人体接触时就有机械伤害的危险。正常生产期间，作业人员在没有停机的情况下进行作业或维修，造成机械伤害事故发生。计量泵部件磨损老化、密封不良、设备维修、管道腐蚀等原因，可能造成天然气泄漏，如维修时使用非防爆工具、泵房内动火或操作人员未使用防静电劳动防护用品等，有可能造成火灾爆炸事故。

泵类设备的带电部位、带电导线是引发触电事故的危险源。人体触及带电的导线、漏电泵类设备的外壳都可能导致触电事故发生。

公用工程及辅助生产设施的危险有害因素分析

- 自控、通信

自控设备可靠性是系统安全运行的重要条件，井口的传感器由于各种原因（质量、安装、维护、自然条件等）造成失效，数据传输错误会导致远程控制错误，例如压力、温度数据错误造成系统超温超压运行。

在井口装置上安装RTU（远程终端单元），同时采集电参、运行状态及井口压力等信号，将井口RTU采集的信号通过无线方式传送至井场RTU，井场RTU将气井数据通过无线网桥方式传输至数控中心，从而实现数据采集和远程控制。

若温度、液位、压力、流量等传感器出现故障，生产过程中的各种参数不能正确显示，提供错误的信息，判断失误，从而发出错误的指令，进行错误的操作，影响安全生产，严重时发生火灾、爆炸等事故。若设置的可燃气体及有毒气体报警系统出现故障，当发生可燃气体或有毒气体泄漏时，不能及时发现，易错过处理的最佳时机，可发生火灾、爆炸或人员中毒事故。

- 供配电

变压器及配电箱未设置接地线或设置不符合规范，人员忽视警告，距离变压器太近，且无防护措施；跨越安全围栏或超越安全警戒线；工作人员跑错间隔误碰带电设备；以及在带电设备附近使用钢卷尺、皮卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；均可导致触电事故。

变压器过负荷运行时，将使设备温度过高，变压器里的绝缘材料在较高温度下作用将逐步发生老化，使绝缘强度降低；或者当变压器发生穿越性故障时；在过电压冲击时；检修质量不良使局部绝缘损坏等，造成短路，若没有一定的保护措施，就将发生火灾事故。

供配电设施应安装工作接地、保护接地，所有正常情况下不带电的电气设备金属外壳、工艺设备、工艺管线等均应可靠接地，否则有发生触电的危险。

电气设备若无接地保护或接地不良、绝缘破坏漏电，以及输配电线路绝缘破坏漏电，电气作业监护不力或违章操作等，人体触及带电体，有发生触电的危险。

电动机过负荷运行；金属物体及其他固体掉进电动机内造成绝缘受损；绕组受潮、高压击穿绝缘、电动机接线处各接线点接触不良或松动时；电动机单项运行、接触电阻过大或轴承过热、电动机的引线不牢，熔断器过大及其配电装置不符等；均有可能引起电器火灾或触电事故。电动机固定不牢时易造成对其它设备的损坏和人身伤害。

动力电缆的保护铅皮损坏或运行中电缆绝缘损伤；电缆长时间过负荷运行造成电缆过分干枯时；电缆接头盒的中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当；运行中接头氧化、发热流胶或灌注在接头盒内的绝缘剂质量不符合要求，灌注时盒内存有空气，以及电缆盒密封不好，漏入水或潮湿气体等引起绝缘击穿；电缆端头表面受潮、引出线间绝缘处理不当或距离过小；外界的火源和热源侵害电缆时，均有可能引起电缆火灾。

在爆炸危险区域内，电气设备选型不当，防爆等级不够，可引起火灾、爆炸事故发生。

室内电气设备，若质量不合格、安装不规范、绝缘等级不够、无安全防护措施等，有发生触电和电器火灾的危险。如电器过热、短路打火，引燃周围可燃物，发生火灾。

- 消防及其它

1）站场的消防设计为工程的初期事故提供自救条件，在防止事故扩大和争取外部救援时机方面起着重要的作用。一旦发生事故时，不能及时进行灭火，小事故将演变为大事故，事故将扩大。

消防车道、安全出口设置不合理、路面或安全出口有障碍物；消防器材设置不足、摆放不合理等，均可因消防的缺陷，导致火灾蔓延和扩大。

2）爆炸危险场所若未合理设置可燃气体泄漏报警器或报警器质量不合格，则不利于及时发现和处理气体泄漏事故，增大了发生火灾、爆炸的可能性。

3）未合理设置卸压装置或卸压装置故障，有引发容器爆炸的危险；压力表、温度计、液位计等选型不当、精度不够、显示失灵、故障等，可导致误操作，引起事故。

4）若未设置防雷防静电设施或设置不符合要求，有可能遭雷击或产生静电火花而导致火灾事故发生。

5）未配备个人防护用品或防护用品不符合规范，未正确佩戴均可导致人员伤害事故。

6）未设置监控系统或者监控系统损坏，不利于无人站场实时情况的反馈，易发生盗抢事件；并且出现设备损坏、天然气泄漏等事故时，不能及时发现，及时救援。

7）通向站场的道路不畅，使检维修人员、车辆进入井场较为困难，设备得不到及时维修保养，可导致事故发生或事故扩大。

8）站场的平面布局不合理，一旦发生事故，会波及到站内已建设备设施区；已建设备设施发生天然气泄漏时，同样会波及到新建设备设施。

自然和社会危险因素分析

自然环境危险有害因素分析

自然环境条件中对采气及其相关设施可以造成危险的因素主要包括地震、雷电、高温和低温、洪涝、大风、山体滑坡、泥石流、腐蚀等。

1、地震

地震具有破坏性巨大且难以预报的特点，一旦发生地震，根据地震强度的不同，不可避免的会造成破坏，甚至对采气设施带来灾难性的影响，并引发一系列的次生灾害事故。

地震是地球内部突然发生的一系列弹性波，一般出现在700m以下的深度。地震时会强烈振动并伴随着出现断层、地裂、地面隆起和下沉等现象，导致采气设施开裂或倾覆、管道及阀件断裂。因此，遭受地震时不仅损坏率极高，同时还会伴随发生火灾及爆炸等严重的二次事故。

2、雷电

雷电具有很大的破坏性，能够摧毁房屋，劈裂树木，损坏电气设备和电力线路。在雷电放电时，能产生高达数万伏，所产生的静电感应和电磁感应，足以烧毁电力系统的发电机、变压器、断路器等电气设备或将输电线路绝缘击穿而发生短路，导致可燃、易燃、易爆物品着火和爆炸。若雷击电流迅速通过人体，可立即使呼吸中枢麻痹，心室纤颤或心跳骤停，出现休克或突然死亡，雷击时产生的电火花，还可使人遭到不同程度的烧伤。雷击可能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾爆炸事故的发生。雷击可能造成站场的火灾爆炸、停电、设备损坏以及人体电击伤害等事故。

3、高温和低温

涪陵区属于中亚热带湿润季风气候，夏季温度较高。在夏季高温环境下作业，有可能会导致人体发生水盐平衡失调，出现无力、体温升高等症状。同时高温使血管扩张，末梢循环血量增加，使心跳加速，心脏负担加重。高温作业可使动作的准确性、协调性、反应速度以及注意力降低，易发生工伤事故。长期在高温环境下作业，还可能导致人员中暑。

高温除了对人具有危险性外，对生产设施具有以下危害：能够扩大可燃气体的爆炸极限范围，增大可燃气体的火灾、爆炸危险性；能够造成密闭容器内的介质受热膨胀，压力升高。

山区冬天气温低，易发生冻伤及管道冰堵。

外界的温差变化引起的热胀冷缩作用，会产生巨大的温度应力，导致设备、管线等损坏，这些损坏容易发生在管线与设备的连接部位、转弯处、焊缝等处。

4、洪涝

洪涝灾害不仅可淹没站场，给安全生产带来威胁；还可能引发泥石流，对居民点、井场公路、井场基础及设施造成危害；甚至引起山体滑坡，毁坏井场、设备设施及管线。

5、大风

大风会吹折或吹倒树木、电杆、井架及烟囱等细高直立的物体，它们在倒落过程中则可能发生砸伤人畜、砸毁房屋或设备、以及折断电线引发火灾等二次事故，更大的风力还可能直接摧毁站场内建筑物及采气设备。

6、山体滑坡、泥石流

本工程地处山区环境，根据井场当地的自然条件，井场可能直接遭受泥石流、滑坡等地质灾害影响，山体滑坡、泥石流均可能造成管线及设备损坏，甚至直接造成管线拉裂等，造成天然气泄漏，引起火灾、爆炸事故。

7、腐蚀

自然环境对埋地的设备设施及管道产生电化学腐蚀、化学腐蚀、微生物腐蚀、应力腐蚀和干扰腐蚀。

在大气中，由于氧的作用，雨水的作用，腐蚀物质的作用，裸露的设备、管线、阀、泵及其他设施会产生严重腐蚀，设备、设施、泵、螺栓、阀等锈蚀，会诱发事故的发生。

在管道连接处、衬板、垫片等处的金属与金属、金属与非金属间及金属涂层破损时，金属与涂层间所构成的窄缝于电解液中，会造成缝隙腐蚀。

由于金属表面露头、错位、介质不均匀等，使其表面膜完整性遭到破坏，成为点蚀源，腐蚀介质会集中于金属表面个别小点上形成深度较大的腐蚀。

如果设备、管道表面缺乏保护或保护不够、防腐层破损、焊接部位处理不当，则土壤中的水分与各种盐分等化学物质形成电解质溶液，会对金属管道造成化学腐蚀和电化学腐蚀，引起穿孔、变薄，发生腐蚀破裂。

天然气中可能含有其他杂质，其含量越多，腐蚀就越严重。

社会环境危险有害因素分析

在勘探、开发、输送过程中，若发生天然气泄漏会造成环境污染。井喷失控、设备、管道中的天然气泄漏，会对邻近的周边设施和人员安全造成威胁。若安全宣传不到位，附近农户安全意识不强，发生事故时，不能紧急避险或应急措施不当，可能引发人员伤亡事故。

集气站场设有栅栏与周边设施相隔，一般情况下，社会人员不会进入站场。但不法分子偷盗工程设施、打孔偷盗或恐怖袭击等为有意破坏，会影响站场的安全生产。同时，站场周边多为山地森林，一旦发生森林火灾，也会影响站场的安全生产。

重大危险源辨识

危险化学品重大危险源定义

危险化学品重大危险源的辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1、生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

2、生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1     ……………①

式中：

S—辨识指标；

q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

危险化学品重大危险源辨识

（企业信息保密未公开）。

事故案例与事故原因分析

重庆开县特大井喷事故

2003年12月23日22时，位于重庆市开县的某井发生天然气井喷失控和H2S中毒事故，造成井场周围居民和井队职工243人死亡，2142人中毒住院，6500余人紧急疏散转移，直接经济损失6432万元。

井况简介

该井是四川盆地川东断褶带罗家寨构造上的一口国家重点工程科研项目水平井，拟钻采高含硫天然气。同一井场还部署另外三口水平井组；已建成的邻井测试产量62.3×104m3/d，H2S含量125.53g/m3，暂时封井待脱硫厂建成后输气。该井设计井深4322m，垂深3410m，水平段长700m；水平段设计在邻井区飞仙关组第二套储层内（厚度20m以上），是培育100×104m3/d级的高产气井之一；预测目的层地层压力40.45MPa，地压系数1.28；井喷时井深4049.68m，水平段长424m；井口与邻井仅距3.8m。

事故发生及处理经过

2003年12月23日2时29分钻至井深4049.68m；3时30分至12时循环起钻过程中顶驱滑轨偏移，导致挂吊卡困难，强行起至安全井段（井深1948m套管内），灌满泥浆后，开始修顶驱滑轨；12时至16时20分修顶驱滑轨；16时20分至21时51分起钻至井深195.31m，发现溢流1.1m3，立即放钻具至197.31m；21时55分抢接回压凡尔、抢接顶驱未成功，发生强烈井喷，钻杆内气液喷高5～10m，钻具上行2m左右，大方瓦飞出转盘；21时59分关万能、半封防喷器，钻杆内液气同喷至二层台以上；22时01分钻杆被井内压力上顶撞击在顶驱上，撞出火花引发钻杆内喷出的天然气着火；22时03分关全封防喷器，钻杆末被剪断而发生变形，火虽熄灭，但井口失控，转盘面以上有约14m钻杆倾斜倒向指重表方向；22时32分向井内注入1.60g/cm3的钻井液，关油罐总闸，停泵、柴油机和发电机；24时井队人员全部撤离现场，24日13时30分井口停喷，两条放喷管线放喷，井口压力28MPa，24日16时点火成功。27日由14名专家及技术人员组成的前线总指挥部和75名抢险队员组成的10个抢险施工组共89人进入该井井场，27日8时至9时36分压井施工准备，3条放喷管线放喷，井口压力13MPa；9时36分至10时15分用3台压裂车向井内注密度1.85～2.0g/cm3压井泥浆182.9m3，井口最大施工压力48MPa；10时15分至10时45分用2台泥浆泵注入浓度10%、密度1.50g/cm3桥塞泥浆27m3；10时45分至11时用1台压裂车向井内注密度1.85～2.0g/cm3压井泥浆20m3，压井成功。

事故原因

1、溢流和井喷发生原因分析

2003年12月23日20时起钻，第一个小组起钻20余柱，未发现异常，2h后交由第二小组继续起钻，起出第一柱钻杆母接头泥浆是满的，没有外溢；起出两个单根后，钻杆母接头处溢流，接着发生井喷，作业人员想把钻杆下放，没下到转盘面，大方瓦就被冲飞，钻具也上顶，不能及时接回压阀，试图接顶驱也没有成功。

地质录井报告显示，21时51分起钻至195.31m时，发现溢流1.lm3（录井时间记录与钻井时间记录相差10～25min），当报告给钻台时，实际已发生了井喷。从起下钻实时，报告表上可以看出溢流开始时间为21时42分，井喷时间为21时57分。说明溢流的预兆发现较晚，失去了抢接回压阀的时机。

1）溢流预兆不能及时发现的原因

①钻台和钻井液岗未设专人观察井口和灌浆量变化。

②钻井液由泥浆泵直灌，很难发现灌不进或进少出多的情况；另外，通过泥浆池液面变化来预报溢流，会因泥浆池表面积大，当溢流刚开始且量少时难以及时发现。

③依据出口泥浆电导率的变化来预报，要待高电导率的天然气出来才能发现，预报时间过晚。

2）溢流发生的原因

溢流是井涌、井喷的初始阶段，是由于井底压力小于地层孔隙压力造成地层流体迸入井筒，使井口返出量大于泵入量或在停泵后钻井液从井口自动外溢的现象。造成井底压力下降而不能平衡地层压力的因素是多方面的，该井溢流的主要直接原因有：

①起钻前循环泥浆时间短，没有将井下岩屑和气体全部排除，井内钻井液密度尚未均匀就起钻，造成井底压力的降低。从记录曲线反映2时55分前井底加有钻压（130～160）kN，3时30分已停泵，可以确认循环时间是35min（迟到时间为62min），循环时的排量为26L/s，因为是按冲数计算，若考虑钻井泵上水效率96%，排量应为1.498m3/min（与钻井技术员提供的排量1.5m3/min是符合的），因此循环过程中共打入井内钻井液为52.55（35×1.5）m3。按照Φ215.9 mm的井径和Φ127mm钻杆形成的环行空间，52.55m3钻井液只占2178m长的井段，还有1870m的环行容积的钻井液含气。这些气体不断地滑移上窜，体积不断膨胀，当它上升到井筒上部时体积将逐渐膨胀顶出钻井液，这就造成井下液柱压力下降。因此，循环不干净是造成液柱压力下降的重要原因之一。

②起钻未按制度要求灌钻井液，造成井下液柱压力降低，是产生溢流的一个重要原因。

较长时间未灌钻井液或未灌满钻井液，会造成井筒内的液面下降，给地层流体进入井内并给井内的气体上窜提供了机会，到了一定的程度就会形成溢流，诱发井涌，甚至井喷。

按规定井队起钻每3柱灌满一次浆是合适的。但该井12月23日起钻时，通过实时参数记录的原始曲线反映，从起钻到事故发生共18.5h，起钻120柱，灌浆38次，其中有9次超过了3柱才灌，最长一次9柱（第87～95柱）才灌，时间是18时40分至19时40分共1h，连续起出9柱钻杆未灌浆造成液面降低38m，按1.43g/cm3密度计算，液柱压力下降0.55MPa。

③造成井底压力下降的因素是很多的，所以在设计钻井液密度时必须有一个附加量。本井的附加量是0.15g/cm3，按规范可以满足要求。但对本井产层发育、水平段长等特殊情况，附加量是否足够值得研究探讨。确定附加量要考虑很多实际因素，如起钻的抽汲作用所产生的负压问题，本井用的是PDC钻头，PDC钻头与井壁的间隙通道较牙轮钻头小，若有一点泥包或岩屑床，在起钻时极易造成“拔活塞”而使井下形成暂时的真空，将地层流体抽出来。另外，本井的水平段是产层，已钻开的424m产层裸露也为抽汲引流提供了长距离的条件，此为造成溢流的又一因素。

④在没有循环的情况下井内的气体由于与钻井液的密度差会滑移上窜，滑移上窜速度受地层压力、气体的性质及钻井液性能等因素的影响。本井的钻井工程设计要求钻井作业中需进行短程起下钻，并计算气体上窜速度，以测定每趟起下钻作业的安全时间。但本井没有做这项工作，停止循环的时间越长，气体上窜越高，体积膨胀越大，井底压力越低，因此钻井工程作业中都要求井下静止时间（不循环时间）越短越好。这次钻井中用了4小时20分钟（12时至16时20分）处理顶驱滑轨偏移问题后，如果下钻通井循环再起钻，情况可能会好得多。

造成井底压力下降可能还有其他因素，以上原因所产生的压力降叠加在一起，导致全井的井底压力低于地层压力，地层流体严重侵入井内，造成了此次井的溢流。

3）井喷原因分析

井喷是地层流体无控制地涌入井筒并喷出的一种现象。它有一个发展的过程，即井侵-溢流-井涌-井喷-井喷失控，每个环节若处理不好就会向下一个环节发展。每个环节的初始阶段都有预兆显示，早发现并及时正确处理就不会向下一个环节发展。本次事故是起钻过程中发生的，主要是溢流未被及时发现，当气测仪发现溢流1.1m3并报告时，实际已发生了井喷。该井是一口开发井，压力不高。钻井液附加值0.15g/cm3，相当于超地层压力5.lMPa。井内有钻具时，有近400m钻井液柱，即有11m3左右（除掉己发现的溢流1.1m3）钻井液被耗掉，各个环节都未及时发现。应该指出的是，起下钻的溢流预报不能按钻进工况的标准进行。此外，由于钻具上未带回压阀，导致井内流体（钻井液和天然气）直接从钻杆内喷出，失去了很好的关井控制溢流的条件，造成了严重的井喷后果。

2、井喷失控的原因分析

井喷失控是指井喷发生后，无法用正常的常规方法控制井口而出现敞喷的现象。这是钻井过程中最恶性的事故。该井当时井深4049.68m起钻至195.31m发现溢流时，钻杆提出转盘面2个多单根（长度19m左右）发生井喷，大方瓦被气流冲出转盘，无法抢接回压阀，抢接顶驱未成功，关防喷器又未能控制住，造成井喷失控。

1）钻具组合未装回压阀。如果装有回压阀，井喷时井内液体、气体就不会从钻杆内喷出。打开节流管线，关防喷器，可以正常实施井控操作。

2003年9月28日该井钻开油气层现场办公要求第一条内容是：从钻开油气层前到完钻作业结束必须始终在钻具上安装内防喷工具（包括钻具回压阀和方钻杆上下旋塞），这次下钻没有按此要求执行。

实际用的钻具组合没有安装回压阀，查其原因是：本趟在下钻时，由于更换了无线随钻测斜仪，仪器操作者认为由于使用MWD无线随钻测斜仪，钻具中安装回压阀影响测量，定向井现场施工人员决定拆除回压阀，卸下回压阀是本次井喷失控的直接原因。

2）防喷器组中没有装剪切闸板防喷器。剪切闸板能把井内的钻具切断，使井孔全部关闭。井队若当时安装有剪切闸板，井喷时用剪切闸板挤扁井口钻杆，在当时情况下是必要的，不但可以扑灭井口着火，同时使喷流大大减小形成套压，完全可以实现从放喷管线出口放喷点火，防止事态的扩大。

3、事态扩大的原因分析

井喷失控后，从井口喷出的高含硫的天然气迅速弥漫，H2S气体随空气流动会大面积扩散，危及周围的生态环境，特别是人员的生命安全。

由于H2S燃烧后能产生低毒性的SO2，点燃含H2S气体是有效制止井内喷出的有害气体大范围扩散、减少危害的有效措施。在多种行业规范及标准中都从不同角度较为明确地阐述了含硫天然气井井喷后需放喷点燃的必要性。按规范，井喷失控后，应立即组织放喷，同时在放喷口点燃。该井从发生井喷、井口失控到井场柴油机和发电机熄火之间至少有l小时17分钟以上的时间，当时井场天然气的浓度还未达到天然气与空气混合比和硫化氢与空气混合比的爆炸极限，组织放喷点火有充足的时间，点火也不致危及井场安全。但负有现场安全责任的钻井监督没有在最短的时间内安排放喷点火，失去了控制有害气体扩散的有利时机。在失去环境条件比较有利的第一点火时间后，生产指挥部门的决策者应根据高压天然气井井喷失控具有严重危害后果的特殊情况，迅速组织、明确指令井队准备实施点火，这是减少事态进一步扩大的必要措施。但该井在此期间，除疏散现场人员和村民外，一直未对井喷失控采取进一步的处理措施。

事故性质

经过专家组的分析论证，排除了不可抗力和人为破坏因素导致事故发生的可能性，认定中石油川东钻探公司“12·23”井喷特大事故是一起责任事故。

“12.14”某气井井喷着火事故

1、事故经过

2004年12月14日，在起管柱过程中，用电潜泵向井内添加压井液。约16时40分，当射孔管柱起到第40根时，突然发生溢流现象。之后，紧急安装悬挂器，游动滑车起升到接近井架顶部后，通井机熄火；王某停井场发电机并通知施工的水罐车离开。由于井内气体压力很大，悬挂器上下窜动，顶丝无法紧固，致使悬挂器提升短节没能拆下，无法关井，高压气流从提升短节和套管闸门向上和两侧喷出。约16时50分，井口上方突然起火，现场施工人员四散逃生，刘某少量头发被灼烧。

2、原因分析

1）井喷原因

一是发生井涌到井喷时间短，井底压力高，造成悬挂器上下窜动，短节无法拆卸；二是现场施工没有具体指挥人员，施工人员没有经过正规培训和防井喷演练，处理突发事件的能力差。最重要的原因是没有安装封井器。

2）着火原因

第一种可能是从悬挂器短节中喷出的气体压力很大，大钩上的吊环被气体吹得左右摇晃，吊环的剧烈晃动可能产生碰撞，产生火花引燃气体；第二种可能是气体内带出的沙粒与井架或吊环碰撞产生火花，引燃气体。因起火燃烧的部位距离井口有一段距离，因此在井口施工的人员没有造成伤亡。

3、防范措施

1）加强安全教育，增强现场人员的安全生产意识。

2）加强安全操作规程培训，杜绝违章操作，提高风险识别能力。

3）作业人员一定要按照操作规程进行正确操作，避免此次事故的发生。

天然气爆炸事故

1、事故经过简述

x年12月18日15时54分，某油田天然气调压站与天然气管线接口处突然爆裂。由于爆炸产生的巨大能量和冲击波，将爆管西侧约4m长的管线扭断，东侧16m长的管线撕裂扭断，北侧管线连同调压站阀门一起扭断并向北飞出70多米远，爆炸的碎片向南飞出70多米远，并将调压站院墙外的杂草引燃起火，外泄的天然气发生着火。事故造成了巨大的经济损失，引起油田各级领导的高度重视。

2、事故原因分析

通过事故发生后进行的宏观检查、厚度测定、腐蚀产物检测及扫描电镜分析的结果可知，爆管的主要原因为：

1）天然气中含有部分H2S，CO，CO2气体及部分水份等杂质，导致了管线的严重腐蚀。通过测厚检查发现，爆破的三通底部减薄最严重。根据三通部位的几何特殊性，可知该处天然气流速最慢，从而使天然气中的H2S，CO，CO2气体及部分水份等杂质有更为充足的时间与金属管壁发生各种反应，导致了该处腐蚀最为严重。

2）三通管线的选材没有按设计要求取材，管线不符合20#钢的要求和标准，焊接质量差，加速了材质的腐蚀和减薄。

3）塑性变形使金属内部产生大量的位错和空位，位错沿滑移面移动，在交叉处形成位错塞积，造成很大的应力集中，当材料达到屈服极限后，应力不能得到松弛，形成初裂纹，随着时间的延迟，裂纹不断扩展。

4）该管线从未进行过专业的技术检测，使用状况不明，也是造成事故的原因之一。长期使用13年的天然气管线遭受严重腐蚀之后，造成强度大大降低，实际壁厚小于计算厚度，远远不能满足使用条件，在微裂纹的诱导下，不能满足强度要求，发生了爆炸事故。

3、事故教训

这次事故的教训是非常深刻的，本次建设的天然气调压箱是易发生重大安全事故的部位，从设计、施工到监督检验，必须进行强有力的专业检查、验收，杜绝使用不合格的管线，确保施工质量。使用单位在加强自检的同时，必须定期的由专业检测单位进行定期检查，以便及早发现事故隐患，找出薄弱环节，防患于未然。

江汉油田“8.29”井架倾倒死亡事故

- 事故经过

2004年8月29日，钻井工程处20902JH队使用ZJ20型车载钻机，在广34C井进行起钻作业。19：55钻井三班接上一个班继续进行起钻作业，井下剩33柱。21：40，起至最后一柱钻柱，钻台上共摆有180柱中73mm（360根）钻杆，其中右侧141柱，左侧39柱．在卸通井接头时，因扣太紧，用液压大钳卸不开，准备改用B型大钳卸扣。

21：45，副司钻张继东在二层台发现二层台沿逆时针方向扭转，钻具发出摩擦声和撞击声，井架开始倾斜，便高声喊叫并发出信号。约4～5s时间，井架朝大门右侧倾倒。

在倾倒过程中，场地工陈忠、井架工周春松从大门左侧的梯子滑下，司钻李承超躲闪到控制台附近，正在岗位上的内钳工赵庭全逃离不及，从钻台右前方跳下，从钻台上倒落的钻杆将其头部右侧和左腿击伤，当场死亡。副司钻张继东因系有安全带，随井架一起倒下，落在泥浆池内，捡了一条命。

- 事故原因

1）地锚安装固定不符合规定要求是造成此次事故的主要原因。

一是绷绳坑未使用水泥砂浆浇灌；

二是绷绳坑深度均未达到1.8m的标准要求；

三是地锚（角钢）与地锚钢丝绳的连接不当，容易造成钢丝绳损伤；

四是受地形限制，绷绳坑相互距离及距井口距离不足，但在施工时未采取针对性加强措施，致使绷绳承受的拉力增大。

2）管理不严是造成此次事故的重要原因。

一是钻井工程处钻前大队在进行绷绳坑施工时未执行企业标准《钻井设备基础施工与井架安装质量验收》中16.3.1条的规定，违反了石油天然气行业标准《石油钻井队安全生产检查规定》中3.2.10.1条的规定。

二是钻井工程处调度室未按企业标准《开钻前验收项目及要求》第3条的规定，组织开钻前的验收。

三是《钻井井架安全检查标准》存在明显错误。该标准是1995年钻井工程处起草，但在绷绳地锚的安装上违反了行业标准的相关规定，将“地锚埋深”由行标的“1.8m”改为“1.2m”，并未按行标的要求“用水泥砂浆浇灌”；安全环保专业标准化委员会在审查时未发现这一明显错误，就由江汉石油管理局标准化委员会予以发布，造成执行标准混乱。

3）分公司地质工程设计监督中心对该井的工程监督不到位，是造成此次事故的间接原因。

监督中心作为甲方的监督部门，对该井的工程监督职责不到位，在该井施工中监督工作不落实。

评价单元划分和评价方法选择

评价单元划分

划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1、以危险、有害因素的类别为主划分；

2、以装置和物质的特性划分。

通过对本工程生产过程中的危险、有害因素分析，结合本工程的特点和具体情况，本次预评价按工艺流程，兼顾危险、有害因素的相似特性等进行评价单元的划分。

评价单元划分

根据本工程的生产工艺特点、危险有害因素的分布状况、便于实施评价的原则，本次评价划分为以下评价单元进行评价：

1、钻井工程单元及井下作业单元

2、采气工程单元

3、站场单元

4、集输管道单元

5、采出水处理单元

6、公用工程及辅助生产设施单元

评价方法选择

为了达到对工程项目进行系统、科学、全面的评价目的，针对本工程主要危险、有害因素的分析，遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则，定性评价与定量评价相结合，选择安全评价方法。根据本工程特点，本次评价选择以下四种评价方法：预先危险性分析法（PHA）、安全检查表法（SCL）、故障假设分析法和定量风险模拟评价方法。在具体评价中，针对各单元的不同特点，可有选择地应用上述评价方法。

各评价方法的具体操作程序如下表：

表4.2-1 各单元评价方法表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻井工程单元及井下作业单元 | 安全检查表 |  |
| 2 | 采气工程单元 | 预先危险性分析、安全检查表 |  |
| 3 | 站场单元 | 安全检查表、定量风险模拟评价 |  |
| 4 | 集输管道单元 | 安全检查表 |  |
| 5 | 采出水处理单元 | 安全检查表 |  |
| 6 | 公用工程及辅助生产设施单元 | 安全检查表 |  |

安全检查表（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽的分析和充分的讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、检查结果等内容的表格（或清单），在对工程设计中与国家有关法律、法规、技术标准的符合情况做出分析和判断，发现存在的问题及潜在的危险，并据此提出安全对策措施及建议。

安全检查表以下列格式列出，对于设计方案中已经涉及且符合要求的检查内容，在检查结果栏中标以“√”，对于可研应涉及而未涉及的检查项目在检查结果栏中标以“※”，对于不符合要求的检查项目在检查结果栏中标以“×”。见下表4.2-2。

表4.2-2 安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

预先危险性分析（PHA）

预先危险性分析法是一种对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。通常是在在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失，属定性评价。即：讨论、分析、确定系统存在的危险因素，及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故类型、事故后果和危险等级，有针对性的提出相应的安全防范措施。

1、预先危险性分析法的主要功能有：

1）大体识别与系统有关的危险；

2）鉴别产生危险的原因；

3）估计事故出现对系统的影响；

4）对已经识别的危险进行分级，并提出消除或控制危险性的措施。

2、预先危险性分析步骤

1）对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件，对周围环境进行充分的调查了解；

2）收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，判断所要分析对象中是否也会出现类似情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性；

3）根据经验、技术诊断等方法确定危险源；

4）识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件；

5）进行危险性分级，确定危险程度，找出应重点控制的危险源；

6）制定危险防范措施。

预先危险性分析结果最终以表格的形式表示。

3、危险、有害因素的危险性等级

PHA分析的结果用危险性等级来表示。危险性可划分为四个等级，见下表4.2-3。

表4.2-3 危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损失 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损失或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损失，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 会造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

定量风险模拟评价方法

采气站场是高风险存在和集中的场所。对其发生的事故后果进行分析计算是很有必要的。

事故后果模拟分析法是在数学、物理模型的基础上，选择适当的数值计算方法，对危险单元或系统进行模拟，预演事故的发生过程及事故后果的影响范围，从而能更加形象直观地认识所评估单元或系统的危险及危害性，事故后果模拟分析法通过运用相关的数学模型，定量地描述一个可能发生的重大事故对周边范围内的设施、人员以及对环境造成危害的严重程度，它是危险源危险性分析的一个主要组成部分。

本次评价是根据中国安全生产科学研究院研发的定量风险量化评估软件（CASST QRA）对焦页7号扩立体开发完善井网井组危险性较大的设备发生天然气泄漏事故后果进行模拟，得出在不同事故情景下，可能对周围环境造成的事故影响、伤害范围（轻伤、重伤、死亡）。

由于事故发生具有不可预见性，不一定按照设定的模式发生，因此本次事故后果模拟计算的结果仅供参考。

定性、定量评价

选址及外部安全条件评价

    - 5.1.1自然条件对工程建设和生产运行的影响评价

（企业信息保密未公开）。

表5.1-1  自然条件检查表

小结：经安全检查表检查，自然条件对工程建设和生产运行的影响较小，满足项目建设及运行需求。

    - 5.1.2与周边生产经营活动或居民生活的影响评价

（企业信息保密未公开）。

    - 5.1.3自然保护区等保护区域及法律、法规符合性评价

（企业信息保密未公开）。

技术、工艺安全可靠性评价

工艺、技术的安全可靠性评价

安全检查表评价

（企业信息保密未公开）。

预先危险性评价

本节采用预先危险性分析对采气工程涉及的气井测试作业进行评价分析。

表5.2-2  气井测试作业主要危险预分析

| 序号 | 危险/意外事故 | 阶段 | 起因 | 影响 | 危险 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸 | 测试中油 气泄漏遇 火源 | 流程管线损坏；接箍未上紧；丝扣损坏；未缠密封带；游壬未砸紧或垫子坏。 | 伤人财产损失 | Ⅲ | 施工前流程管线试压合格；丝扣上到位，并缠密封纸；游壬连接处装垫子并砸紧；现场严格控制火源；巡检，有泄漏当 即处理。 |
| 2 | 井喷 | 在试气施工中 | 没装井控装置；井控装置失败；设计有误；测量有误；没有及时边起边灌；误操作。 | 着火、爆炸污染、损坏设备、伤人 | Ⅳ | 必须装井控装置并保持其有效 状态；设计适当的压井液密度；保持测量仪表的有效状态；及时边起边灌。 |
| 3 | 阀门丝杠飞出伤人 | 开关阀门时 | 井口阀门型号不对； 井口阀门各部位未试压合格。 | 损坏设备、伤人、井喷 | Ⅲ | 根据井筒压力选择合适的采油 树并试压合格；开关阀门时应侧身操作。 |
| 4 | 油嘴飞出伤人 | 卸油嘴时 | 卸油嘴前未卸压；油嘴冻死；操作不当。 | 伤人 | Ⅲ | 卸油嘴前必须先放压；正确操 作；若有冻死的现象，必须先加温放压，再卸油嘴。 |
| 5 | 流程管线泄漏 | 测试过程中 | 流程管线损坏；节箍未上紧；丝扣损坏；未缠密封带；由壬未砸紧或垫子损坏 | 污染、伤人、着火、爆炸 | Ⅲ | 施工前，各种流程管线试压合 格；丝扣连接处缠密封脂并上 紧；由壬连接处装好垫子并砸紧。 |
| 6 | 管线飞起 | 测试施工 过程中 | 管线未固定或使用软管线施工 | 伤人 | Ⅲ | 地面管线每10-15m用地锚固定，严禁用软管线高压作业。 |
| 7 | 分离器爆炸 | 测试过程中 | 分离器、安全阀不在有效期内；结砂或冻结；出口管线堵；分离器不合格；误操作。 | 危机生命及财产 | Ⅲ | 安全阀、分离器必须在有效期 内使用；使用前认真检查安全 阀；清除结砂或冻结；保持管线畅通。 |
| 8 | 设备管线腐蚀、超压、泄漏 | 测试过程中 | 完井测试设计不合理 | 伤人、着 火、爆炸 | Ⅲ | 针对气井的压力、温度、流量 和气质特点有针对性的进行设计，并对设计进行审查。 |
| 9 | 设备管线腐蚀泄漏 | 测试中油 气泄漏 | 设备材质不满足要求、制造质量缺陷 | 伤人、着 火、爆炸 | Ⅲ | 加强设备制造阶段的质量监管、严格按要求进行设备试压 |

预先危险性分析小结：

通过预先危险性分析气井测试作业主要危险有害因素为火灾爆炸、井喷、阀门丝杠飞出伤人、油嘴飞出伤人、流程管线泄漏、管线飞起、分离器爆炸、设备管线腐蚀、超压、泄漏、设备管线腐蚀泄漏等，其中井喷的危险性为Ⅳ级（灾难性的），其余危险等级为Ⅲ（危险级）。在上述预先危险性分析中提出对策措施。

1、施工前流程管线试压合格；丝扣上到位，并缠密封纸；游壬连接处装垫子并砸紧；现场严格控制火源；巡检，有泄漏当即处理。

2、必须装井控装置并保持其有效状态；设计适当的压井液密度；保持测量仪表的有效状态；及时边起边灌。

3、根据井筒压力选择合适的井口阀门并试压合格；开关阀门时应侧身操作。

4、卸油嘴前必须先放压；正确操作；若有冻死的现象，必须先加温放压，再卸油嘴。

5、施工前，各种流程管线试压合格；丝扣连接处缠密封脂并上紧；由壬连接处装好垫子并砸紧。

6、地面管线每10-15m用地锚固定，严禁用软管线高压作业。

7、安全阀、分离器必须在有效期内使用；使用前认真检查安全阀；清除结砂或冻结；保持管线畅通。

8、严禁明火；禁止吸烟；严禁敲击储罐。

9、针对气井的压力、温度、流量和气质特点有针对性的进行设计，并对设计进行审查。

10、加强设备制造阶段的质量监管、严格按要求进行设备试压。

技术、工艺安全可靠性评价

1、钻井技术、工艺

（1）优选轨道钻机+高压地面循环系统设备，提高钻井效率。

（2）根据涪陵页岩气田中深层页岩气钻井地质特征，根据“瘦身”井及焦页26-Z1HF井钻井情况，优化钻井配套技术，固化成熟工艺工具，提高钻井效率；

（3）持续优化钻井作业工序，二开去通井作业和中完电测，三开采用“糖水”压塞工艺实现三开去钻刮通洗作业。

（4）由于本方案全部采用“瘦身井身结构+油基钻井液”钻井，每个平台选取一般的水平井进行三开固井质量测井。

2、采气技术、工艺

本井区开发调整井采用优选管柱+多级气举阀投产，完井下管工序与试气同步。中期结合排采工艺选型图版及生产气水比，优选以泡排为主、辅以气举、柱塞、中心管等排水采气工艺，后期采用增压开采工艺及增压复合工艺。

3、集输技术、工艺

新增井优先采用“井口-加热炉节流-（多相流量计）分离器”的“一对一”连续计量模式，同时为了充分利用新增气井的地层能量，新井和老井尽量采用独立的生产流程，新井在压力降至集气站输压之前利用气井压力直接进入集输系统，本次焦页88号北立体开发调整井组严格按照以上原则进行标准化设计，采用一体化集输处理撬两相流量计“一对一 ”计量流程。

（1）总体布局

沿用江东区块一期工程湿气输送工艺，依托一期工程已建集气站进行改造，近、远期结合，统筹考虑下部气层、加密井地面工程建设方案，兼顾增压工程的实施。

（2）布站方式

采用采气平台-集气站-脱水站的二级布站方式。

（3）工艺流程

1）集气原则：

①采用“一对一”连续计量工艺。

②充分考虑经济性、合理性，优先依托原有集输工艺流程建设。

统筹考虑新改扩建集气站后期增压的工艺流程建设，同时设计，同时施工，预留设备场地及相关接口；设计保证站内新老井形成独立集气系统，实现高低压分输和分批增压功能。

2）增压原则

本次加密调整后，增压开发优先采用集气站增压模式。

本工程所采取的钻井、采气、集输工艺技术不属于淘汰的工艺、技术，为成熟工艺，安全可靠性强。

新技术、新工艺安全可靠性评价

本工程未采用新工艺、新技术，无需进行安全可靠性分析评价。

设备、装置、设施配套及可靠性评价

设备、装置、设施布局合理性评价

平面布置

（企业信息保密未公开）。

安全检查表评价

（企业信息保密未公开）。

设备、装置、设施的安全可靠性评价

（企业信息保密未公开）。

设备、装置、设施与生产过程的匹配性评价

本工程设施设备按照设计规模进行选型，设备设施规模与生产过程相匹配。

焦页7、8号平台新井所产天然气经采气管道后进入焦页7号集气站分离器进行气液分离，分离出的天然气利用原有的集气管线外输。

改扩建的设备、装置、设施与已建设施影响评价

本工程扩建部分主要是在焦页7、8号平台以及焦页7号集气站内。在站内施工期埋设管道应注意是否与站内原有管道平行或交叉，需探明站内其他管道情况后进行施工，防止对已建设施造成影响。

新材料、新产品安全可靠性评价

本项目未采用新材料、新产品。

公用工程及辅助生产设施单元

安全检查表（SCL）

（企业信息保密未公开）。

公用工程及辅助生产设施单元评价小结

小结：根据检查表检查结果，公用工程及辅助生产设施基本符合相关规范要求，设计合理。下一步：

1、应明确可燃气体报警仪的设置位置、高度以及报警限值等内容。

2、应对火灾自动报警系统的设置情况进行明确。

3、应明确除砂器的差压变送器设置情况。

4、应明确站内安装的视频监控是否位于爆炸区域，是否防爆。

风险程度评价

根据工程实际情况，在生产过程中可能发生的泄漏是工艺管道、设备发生损坏，引发天然气泄漏，故本报告假设焦页7号集气站分离器（利旧）发生泄漏，站场工艺管道内天然气释放，进而发生火灾或爆炸事故。

利用中国安全生产科学研究院定量风险分析软件（CASST QRA，版本号：V2.1），对焦页7号集气站分离器（利旧）的天然气泄漏事故后果进行模拟。模拟后果图如下：

图5.5-1  本工程焦页7号集气站分离器（利旧）管道完全破裂（云爆）事故后果图

图5.5-2 本工程焦页7号集气站分离器（利旧）管道完全破裂闪火（静风，E类）事故后果图

表5.5-1 本工程焦页7号集气站分离器（利旧）事故后果表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径（m） | 重伤半径（m） | 轻伤半径（m） | 多米诺半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 24 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 管道完全破裂 | 闪火：静风，E类 | 24 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 24 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 管道中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 24 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 管道大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 24 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 管道完全破裂 | 云爆 | 23 | 40 | 67 | 32 |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 23 | 40 | 67 | 32 |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 23 | 40 | 67 | 32 |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 23 | 40 | 67 | 32 |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 23 | 40 | 67 | 32 |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 管道中孔泄漏 | 闪火：1.2m/s，E类 | 22 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 管道完全破裂 | 闪火：1.2m/s，E类 | 22 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 管道大孔泄漏 | 闪火：1.2m/s，E类 | 22 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：1.2m/s，E类 | 22 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：1.2m/s，E类 | 22 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 管道大孔泄漏 | 闪火：2.1m/s，D类 | 15 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 管道完全破裂 | 闪火：2.1m/s，D类 | 15 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 管道中孔泄漏 | 闪火：2.1m/s，D类 | 15 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：2.1m/s，D类 | 15 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：2.1m/s，D类 | 15 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 管道大孔泄漏 | 闪火：4.9m/s，C类 | 14 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：4.9m/s，C类 | 14 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 管道完全破裂 | 闪火：4.9m/s，C类 | 14 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：4.9m/s，C类 | 14 | / | / | / |
| 焦石7号集气站：焦页7号集气站分离器 | 管道中孔泄漏 | 闪火：4.9m/s，C类 | 14 | / | / | / |

安全管理和应急管理评价

安全管理

    - 组织机构及安全管理人员设置评价

涪陵页岩气公司配备安全环保总监，并设有安全环保部负责安全管理。公司以主要领导为安全生产第一责任人，设有专职安全生产管理人员，各井站值班人员负有安全生产职责。公司主要负责人经安全培训合格，取得安全管理资格证书。

小结：涪陵页岩气公司安全管理机构及安全管理人员设置合理。

    - 安全管理制度和安全规程

涪陵页岩气公司在安全管理上严格遵守国家安全生产的法律法规，并依据国家及行业标准，制定了相应的安全管理制度。结合实际，制定和完善了岗位作业规程。

小结：涪陵页岩气公司安全管理制度和安全技术规程设置符合要求。

    - 作业场所特种设备等重点部位安全管理

涪陵页岩气公司按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等法律法规对站场压力容器等特种设备进行管理。对重点部位则采取设置警示标志等措施加强了管控，安全管理充分有效。对本项目拟采用的特种设备拟按照以下要求进行管理：

1、采购、使用取得许可生产（含设计、制造、安装、改造、修理），并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备；

2、设置特种设备安全管理机构，配备相应的安全管理人员和作业人员，建立人员管理台账，开展安全培训教育，保存人员培训记录；按照本规则要求设置安全管理机构的使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。特种设备作业人员应当取得相应的特种设备作业人员资格证书。

3、建立并且有效实施特种设备安全管理制度和高耗能特种设备节能管理制度，以及操作规程；

4、办理使用登记；

5、建立特种设备台账及技术档案；

6、对特种设备作业人员作业情况进行检查，及时纠正违章作业行为；

7、对在用特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，及时排查和消除事故隐患，对在用特种设备的安全附件、安全保护装置及其附属仪器仪表进行定期校验（检定、校准）、检修，及时提出定期检验和能效测试申请，接受定期检验和能效测试，并且做好相关配合工作；

8、制定特种设备事故应急专项预案，定期进行应急演练；发生事故及时上报，配合事故调查处理等。

    - 安全管理适应性

本工程建成后由涪陵页岩气公司采气一区负责生产管理，涪陵页岩气公司采气一区建立有安全管理制度，能够保证项目投入运营后的安全管理。

涪陵页岩气公司采气一区严格按照国家和中石化的相关规定设置了专门的安全环保部门，配备了专职安全人员和必要的安全教育设施、检测仪器和设备；建立建全了各级人员安全生产责任制，并切实落到实处；制定了各种作业的安全操作技术规程。实行全员教育和培训，制定了培训计划，提高安全操作技能和事故应急能力，建立建全了各类安全管理规章制度。安全生产管理水平能够胜任本工程的安全施工和运营。

应急管理

    - 应急预案要求

应急组织机构

涪陵页岩气公司应急组织机构由涪陵页岩气公司应急指挥中心、应急指挥中心办公室、应急工作组（技术处置组、应急资源协调组、公共关系组、通信与后勤组、财力保障组）、专家组及现场应急指挥部组成。涪陵页岩气公司突发事件应急组织机构见下图：

图6.2-1 涪陵页岩气公司应急组织机构图

本工程现场生产管理单位为涪陵页岩气公司采气一区，组建有应急组织机构，如下图：

图6.2-2 涪陵页岩气公司采气一区应急组织机构图

应急预案体系

涪陵页岩气公司按照《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第17号，2019年应急管理部令第2号修改）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的要求，编制了《中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司生产安全事故应急预案》。

涪陵页岩气公司生产安全事故应急预案体系包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。

1、综合应急预案

综合应急预案是从总体上阐述处理事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。

《中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司生产安全事故综合应急预案》主要内容包括总则、应急组织机构与职责、应急响应、后期处置、应急保障、预案管理等。

2、专项应急预案

专项应急预案是针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。

涪陵页岩气公司专项应急预案主要包括：井喷失控事故专项应急预案、火灾爆炸事故专项应急预案、危险化学品泄漏和中毒事故专项应急预案、天然气管道泄漏事故专项应急预案、大面积停电和停水事故专项应急预案、特种设备事故专项应急预案等。

图6.2-2 专项应急响应基本流程图

3、现场处置方案

现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置方案应具体、简单、针对性强。现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。

涪陵页岩气公司制定的现场处置方案主要包括站场内天然气泄漏现场处置方案、站场外输气管道天然气泄漏现场处置方案、站场内火灾（爆炸）事故现场处置方案、站场外输气管道火灾（爆炸）事故现场处置方案、突发洪涝灾害事件现场处置方案等。

涪陵页岩气公司采气一区通过对事故风险辨识和评估，现场存在的主要事故风险是页岩气管道设备泄漏风险、火灾风险、井喷风险、生产异常风险、极端天气风险、高风险作业风险（承接涪陵页岩气公司风险），主要针对以上事故风险制定相应的应急处置措施，主要包括：管道泄漏事件应急处置、火灾事件应急处置、气井井喷应急处置、生产参数异常事件应急处置、极端天气事件应急处置、受限空间作业突发事件应急处置。

应急演练

涪陵页岩气公司及各下属单位制定年度应急演练计划，根据演练计划和生产经营任务及年度工作重点确定并组织应急演练。

演练采取桌面、实战的方式以及与地方政府协同等形式。

每次演练结束后，对演练效果进行评估和总结，评估应急救援的能力是否足够，查找《应急预案》存在的问题，总结如何提升应急能力和如何改进《应急预案》的可操作性，并撰写书面评估报告。

应急队伍

涪陵页岩气公司设置安全管理支撑机构消防应急中心，配备消防车辆10台，消防人员24人，并配备专业井控抢险设备和专业人员10人。

    - 应急资源建议

- 应急队伍

需针对本项目在项目现场建立与工程匹配的应急队伍和应急物资。

外部救援保障力量包括：应建立与井场与周边地方应急组织机构、地方医疗、公安、消防等部门的联系通道。

2、应急资金

落实日常应急工作所需费用，应急队伍建设的装置配备、物资储备、培训、演练、设备维护所需资金做出预算，管理办公室审核，经应急领导小组审定后列入年度预算。

突发事件应急处置结束后，对应急处置费用进行如实核销。

3、物资与装备

根据抢险实际需要和能力准备一定数量的应急物资，根据抢修需要，优先动用本单位储备抢修物资，本单位储备物资不能满足抢修时，及时向上级申请物资支援。

4、应急通信保障

现有的有线、无线等多种手段相结合的基础应急通信系统，保障救援现场抢险指挥的通信畅通，参与应急工作的人员要保持移动通讯工具24小时畅通。

5、其他保障

由相应应急处置小组保存并实时更新相关信息，包括站场流程图、井场布置图、参数等，为应急工作提供信息保障。

6、建议

建议设置但不限于以下应急物资：

工程抢险车、探管仪、防爆照明灯、便携式电焊机、空压机、弧焊发电机、消防水带、安全带、安全帽服、大功率录音喊话器、防护足趾电绝缘鞋、铜制工具、警示背心等。

    - 事故应急预案的演练、修订和备案

涪陵页岩气公司应按照《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第17号，2019年应急管理部令第2号修改）的规定，经过评审后，将本工程生产安全事故应急救援预案报当地应急管理部门和其他相关部门备案。《中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司生产安全事故应急预案》已在重庆市应急管理局备案登记，备案号：500000-2023-010R。

涪陵页岩气公司应当制定本工程的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

应急预案应当至少每三年修订一次.预案修订情况应有记录并归档。出现隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化、位生产工艺和技术发生变化、周围环境发生变化、应急组织指挥体系或者职责已经调整、依据的法律、法规、规章和标准发生变化、应急预案演练评估报告要求修订等情况，应及时组织修订、评审、发布和重新备案。

安全对策措施及建议

可研报告中提出的主要安全对策措施

钻井工程安全措施

安全技术措施

1、安全技术措施

（1）安全距离

1）本区块页岩气不含硫化氢，井场选址与周边建（构）筑物的安全间距应满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）第4.0.4条和第4.0.7条的规定。同时气井与公众安全防护距离应满足以下要求：井口距高压线及其他永久性设施不少于75m；距民宅不少于100m；距铁路、高速公路不少于200m；距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不少于500m。

2）放喷管线出口、火炬或燃烧筒出口等的安全距离为井口100m以外。

3）远程控制台距井口不小于25m，并在周围保持2m上的人行通道。

4）放喷排污池、距离井口大于100m。

5）井场值班房与锅炉房、储油罐、高压节流管汇、排污池的距离不小于25m。

6）井场边缘设施与主、副放喷池安全距离大于50m。

7）火炬或燃烧筒出口距离高压电线、民舍等固定设施的距离大于100m，井场周围有防火隔离墙或隔离带，隔离带宽度不小于50m。

8） 确保相邻两井不发生窜漏、井眼相碰等井下复杂情况，丛式井地面井口安全距离要求为：单钻机单排布井方式井间距8m；单钻机双排布井方式井间距8m、排间距13m。用双钻机双排布井方式井间距8m、排间距45～50m。

9） 在地下矿产采掘区钻井时， 井筒与采掘坑道、矿井坑道的安全间距大于 200m。

10） 井场设置两条逃生通道，其夹角不应小于90°。井场周围需要设置有明显的安全警示标识，并设置安全隔离带（沟）。

11） 在钻井作业过程中依据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019），钻井现场生活区与井口的距离应不小于100m；发电房、值班房、储油罐距离井口应不小于30m；锅炉房距井口应不小于50m。

（2）井控措施

1）根据所钻地层最高地层压力选用合适等级的液压防喷器和管汇，并同时进行低、高压密封试验。

2）重视浅层气井控和H2S防护工作。地质录井队在进入含H2S地层前100m，通知钻井队做好防范措施，穿越含H2S地层时，及时预报H2S含量； 钻井队钻至长兴组之前， 由泡沫钻转换成泥浆钻进，防止H2S溢出，并加强钻井液PH值的监测，及时补充除硫剂；空气钻穿越茅口组，井筒天然气含量超过规定值时，及时转换泥浆钻井。

3）为防止浅层气井喷，在浅层气区域要按照作业要求进行作业。

4）为防止钻井过程中遇到硫化氢发生溢流，出现硫化氢随空气流体返出至地面造成人员中毒事故，应有如下措施：

①凡在可能含有硫化氢场所工作的人员，均接受硫化氢防护培训，并取得“硫化氢防护技术培训证书”。

②每人配备1套正压式空气呼吸器（且留有备用）和便携式硫化氢检测仪，井场安装固定式硫化氢检测仪传感器，可燃气体检测仪、正压式空气呼吸器、便携式应急照明灯具、防火服、半封闭式防毒口罩等。

③在钻入气层时，依据现场情况加密对钻井液中硫化氢的测定，采取相应的硫化氢监测和预防措施等。

5）钻井过程井眼防碰防护措施

加强井网优化设计，设计时在开发井网的基础上，相邻两组井的水平段分别向西和 向东统一偏移25m，这样在着陆前相对应的水平段就有50m的理论间距，可以有效避免 相邻水平段着陆前相碰； 制定井筒的重点防碰措施， 采用预绕障和及时纠偏的措施， 根 据邻井实钻井眼轨迹数据进行防碰扫描，提前在上部井段进行预绕障设计，让轨迹朝着 偏离邻井的方向；实钻过程中及时进行随钻井眼轨迹数据的测量与防碰距离分析，一旦 出现与邻井距离变小的趋势，立即采用定向工具进行纠偏，使井眼轨迹朝着偏离邻井的方向发展。

同时根据老区加密井部署情况，对同台钻井防碰进行风险评估，多方识别防碰风险 隐患，建立开钻、二开验收、三开验收、完钻4节点防碰控制管理机制，针对防碰风险分别制定直径段及定向井段防碰管控措施。开钻前需进行防碰技术交底，重点提示防碰 点；合理选择钻具及钻进参数；加强电子单多点测斜仪的管理和维护工作，合理跟踪测斜，及时掌握下部井段轨迹变化情况。建立正钻井防碰统计表，每日跟踪各井钻井进度。 绘制工区正钻井防碰图，对存在防碰风险的井，使用防碰软件进行计算，确定防碰风险等级，及时向施工方做出防碰预警，协助完成轨迹调整方案。

6）钻井过程中的重点井控措施

①气层钻井过程中的井控作业

a.钻井队应严格按工程设计选择钻井液类型和密度值。当发现设计地层压力与实际不相符合时，应以井控安全为先进行处理，再及时上报。

b.从一开起，每次的入井钻具均应带有内防喷工具。

c.专人坐岗观察井口溢流显示和钻井液液面变化，发现溢流、井漏等异常情况立即报告等。

②溢流的处理和压井作业

a.钻进中出现钻速突然加快（一般为正常钻时的二分之一以下）或放空，进尺不得超过0.5m，应停钻、停泵观察，确认无溢流方可继续钻进。发现溢流应及时发出警报，一般用气喇叭报警，信号统一为：报警一长鸣笛信号（30s以上），关井两短鸣笛信号（鸣笛时间每声2s～3s，间隔2s），关井结束3短鸣笛信号（鸣笛时间每声2s～3s，间隔2s）。

b.应及时发现溢流，快速控制井口，做到：溢流1m3报警、2m3关井。关井后应及时求得关井立压、套压和溢流量。

c.起下钻中发生溢流，应尽快抢接钻具止回阀或旋塞阀。溢流量在规定范围内，在条件允许的情况下，尽可能多下一些钻具，然后关井。

（3）防范其他危险有害因素的措施

共包括以下防范措施：

1）高空坠落防范措施

2）起重伤害防范措施

3）机械伤害事故防治措施

4）触电事故防治措施

5）火灾事故防治措施

6）车辆伤害事故防治措施

7）其他安全措施

（4）弃井要求

1）封堵报废井施工作业应有施工设计，并按程序进行审批。作业前应进行压井，待井内液柱压力平稳后方可进行其他作业。

2）已封堵的井口套管接头应露出地面，并用厚度不低于5mm的圆形钢板焊牢，钢板面上应用焊痕标注井号和封堵日期。

3）对已完成封堵的报废井，每年至少应巡检一次，并记录相关巡井资料。

安全管理措施

（1）完善各项规章制度，包括安全生产规范制度、各岗位作业规程等，落实安全生产责任制。

（2）所有设计均按程序进行审批、签字，未经审批不得施工。如需变更设计时，由原设计单位按程序进行并出具设计变更单。

（3）井场、营地和搬迁途中设立醒目的警示标志。

（4）安全设施、气防设施和消防工具配置齐全，并做到使用方便、安全可靠。

（5）规范操作，严格执行岗位作业指导书和相关操作规程。

（6）开工前严格按照标准进行验收。施工队伍每天按岗位分工要求，对各自负责的设备或安全设施进行检查、保养，确保其安全可靠。

（7）井场严禁使用明火、不准吸烟。必须动火或使用电气焊时，实行动火申请制度，并远离井口、钻井液循环罐，在有可靠的防火措施下实施动火。

（8）钻井工程交叉作业严格执行《天然气井同台交叉作业安全要求》。

（9）交叉作业风险防范措施要严格落实作业票证制度，严格把关票证审批，同时明确主体责任， 签订同台安全协议，建立并演练同台应急联合预案。

应急措施

依托井区周边已有城镇及涪陵页岩气田应急救援中心， 制定合理的应急措施。各单位根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等的要求，结合工程特点给出应急要求，制定应急预案。

（1）根据《生产安全事故应急预案管理办法》规定，应当制定井场事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。

（2）应急预案应按照《生产安全事故应急预案管理办法》的要求进行编写。

（3）建立的泄漏、中毒、火灾和爆炸等突发事故的应急预案，经批准后，将应急措施和责任落实到有关管理和操作人员。

钻井过程中应制定钻井防碰应急处置预案，建立完善的事故报警、处置措施、应急报告、恢复生产等相关处置措施及负责人机制，严格坐岗，责任到人，遇突发事件，按应急管理规定及时报公司生产调控中心和上级部门。钻井工程项目部、采气中心加强信息沟通， 相关部门做好配合工作。同时应做好生产井的应急处置措施，及时修补已破损的生产井套管，减少气井产量损失。

压裂试气安全措施

安全技术措施

1、安全距离

（1）气井所在区域附近2km内没有学校，医院、油库等设施。

（2）立、放井架及吊装作业与高压电等架空线路保持安全距离，并采取措施防止损害架空线路。

（3）放喷管线出口接至距离井口75m以上的安全地带。

（4）经过分离器分离出的天然气和气井放喷的天然气应点火烧掉，火炬出口距离井口、建筑物及其他易燃物场所大于100m，且位于井口油罐区主导风向的上风侧，火炬出口应固定牢固。

（5）在草地等植被茂盛区域、油气站场等地试气作业时，设置隔离带或隔离墙。

2、井控措施

（1）射孔安全技术措施

1）按指令准时将射孔器材运到井场，并按危险品安全规定在井场存放，人员按甲方要求按时到井场。人员必需有危险品操作证资质。

2）在接到射孔通知单后，射孔工程师排出枪柱图并组织装枪，射孔人员严格按射孔操作规程和安全规定进行操作，确保装枪质量合格。

3）现场操作人员必须戴手套、戴安全帽、穿工衣、工鞋及其他劳动保护用品。

4）装枪作业范围30m内划为安全区，严禁吸烟、明火、电气焊和敲击作业。

5）穿导爆索时要特别小心，如果导爆索有接头、弯曲、打折或外壳损坏的地方，必须及时通知射孔工程师。

6）切导爆索、锁传爆管、丈量长度时，必须由射孔工程师操作或监督。

（2）压裂安全技术井控措施

1）压裂施工作业前的安全要求：

①压裂施工队应制定施工组织方案和应急预案以及人员的救护和撤离措施。施工前，现场由甲方或甲方代表召开所有施工作业人员参加的安全会，进行安全教育；各参加施工单位要对具体施工人员进行技术交底，严格完善交接手续，保证施工顺利进行。

②压裂高压管汇无裂纹、无变形、无腐蚀，壁厚符合要求；高压管汇中对应的压裂车出口管线都应配有单流（向）阀。

③压裂泵头，泵头内腔外表不应有裂纹；阀、阀座不应有沟、槽、点蚀、坑蚀及变形缺陷，若有应及时更换。

2）压裂施工作业中的安全要求：

①压裂施工期间由压裂队统一指挥。

②施工中，不许无关人员进入井场，非工作需要施工作业人员严禁进入高压区。

③施工现场设立安全警戒区，并有专人负责施工区外安全警戒。

3）压裂施工作业后的安全要求：

①按设计要求装好油嘴，观察油管、套管压力，控制放喷。

②查看出口喷势和喷出物时，施工人员应位于上风处；通风条件较差或无风时，应选择地势较高的位置。

③排液时，采取预先在放喷管线出口放置火种的方式进行点火。

（3）试气安全技术井控措施

1）在地质设计中应标注、说明试气井场周围2km范围内的居民、学校、厂矿、电力设备等情况，由试气机组现场安全负责人进行施工风险提示和应急措施告知。

2）试气井控设备。井口安装压力级别为35MPa的防喷器、井控装置及配套设备（压井管线、放喷管线、油管旋塞等）试压合格。

3）氮气气举前应安装防喷器。

（4）采气安全技术措施

1）针对井口方池内存在表层气体溢出的问题，在井口旁边装上集气罩，并由管线导入放喷池内进行放喷燃烧。

2）针对气井在生产过程中表套环空和技套环空压力逐渐升高的问题，采取定期放喷降压的方法（表套环空压力＞10MPa时放喷，技套环空压力＞15MPa时放喷）。

（5）完井安全技术措施

通过对各种完井方式的对比分析，从完井、储层压裂改造及从气井寿命和安全生产方面考虑，结合焦石坝页岩气藏主体的实际特点，综合考虑，推荐采用套管射孔完井方式。

（6）预防套管带压技术措施

预防套管带压技术措施包括以下三个方面：

1）制定合理的井控管理措施，严格执行工区《异常采气井口管理规定》文件，强化井控风险管理，落实巡检制度、汇报制度、放压制度。

2）安装各级套压表泄压放空管线，制作方井导管密封罩，将导管气引流到井场外。

3）严格按照采气规范执行，进一步细化环空带压管理，在井口安装电子传感器，便于在气田、气井中控室实时监测各环空压力， 对较高风险的井实施精细环空压力诊断和专门的漏点测井，有效管控环空压力风险。

安全管理措施

1、交叉作业防护措施

交叉作业风险防范措施要严格落实作业票证制度，严格把关票证审批，同时明确主体责任，签订同台安全协议，建立并演练同台应急联合预案。

（1）编制交叉作业HSE作业指导书，制定安全措施和应急预案。

（2）交叉作业前，现场监督组织召开各方参加的协调会，明确指挥人、监护人及各方职责，进行安全技术措施交底。由安全生产责任主体单位负责组织合同双方或多方对施工区域进行风险分析，确定风险类别，制定针对性防范措施；要结合实际制定合理的安全施工方案，经各方充分论证后实施。

2、火工品的购买、储存、运输

火工品在购买前必须做相关申请工作，首先需要向所在地县级政府及公安机关递交购买申请，对于条件符合的公安机关会颁发《民用爆炸物品购买许可证》，许可证内会根据企业性质、相关条件及业务范畴载明企业可以购买的火工品的数量及种类，对于许可证的有效期也会有明确说明。

火工品的运输时同样需要提交相关申请， 申请材料中除了要涵盖《民用爆炸物品生产许可证》、《民用爆炸物品销售许可证》、《民用爆炸物品购买许可证》这些必备的许可证明外，还应当对于火工品的种类、数量、包装等有所描述，对于运输中的路线、运输时间、经停地点等也要有相应说明。

火工品安全运输到企业后对于这些物品的存储管理同样有相关规定。火工品的库保管理人员必须有相关管理资质，管理人员在工作中要严格按照相关规章制度执行，在工作换班时要对于帐、卡、物交接清楚。

3、采气过程中制定相关应急预案，内容包括压裂施工应急预案、开关井期间安全技术应急措施等。

4、开工验收过程中对施工作业队伍进行安全能力评估，包括队伍编制、人员素质能力和机具设备设施状况，保证作业队伍具备安全生产的能力。

应急措施

依托井区周边已有城镇及涪陵页岩气田应急救援中心， 制定合理的应急措施。各单位根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等的要求，结合工程特点给出应急要求，制定应急预案。

1、试气施工时施工单位和业主方应分别成立各自的现场领导小组和应急机构，根据《生产安全事故应急预案管理办法》规定， 准备相应的应急材料（合金油嘴、堵头、油嘴套等）并制定测试应急预案，现场人员应熟悉流程和应急预案后再操作，以应对突发情况。

2、试气开工前要进行防井喷演习。一旦发生井喷事故，施工单位应立即向有关部门和领导汇报，立即启动应急预案。统一组织、集中领导，由一人负责现场施工指挥。

测定井口周围及附近有毒有害气体含量，划分安全范围，撤离危险区人员。

3、在放喷测试中，现场安排救护车辆1台， 医疗救护人员现场值班，并配足现场医疗急救药品和设施；施工中若发生员工中毒事故应中断测试工作，由现场测试领导小组组织检查、查明中毒事故原因并排除事故隐患后方能继续实施测试工作。

地面工程安全措施

安全技术措施

项目新建的各平台与周边建（构）筑物的安全间距应满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）第4.0.4条和第4.0.7条的规定。

1、自动控制和紧急停车（截断）系统

（1）项目在每个独立井口采气平台设置RTU系统1套；在每个井口采气平台和集气站合建站设置PLC系统1套。

（2）设置井口安全截断系统，当检测点压力超高或超低以及火灾情况下，该系统自动关闭井口，同时也能人工紧急关闭井口。

（3）在集气站进出站管线设置压力检测和压力高、低报警，压力超低时对出站管线进行安全联锁截断。

（4）在集气站设置固定式可燃气体检测报警系统，固定式气体检测报警系统由现场探测器、控制器及配套报警喇叭等设备组成。井口装置区设置可燃气体（甲烷）探测器，现场探测器的检测信号采用铠装控制电缆敷设至控制器，信号传入控制器进行显示、上传至RTU，当控制器接收到超标信号，传送至喇叭进行报警。

（5）为保证场站现场仪表的正常运行，本站场所有现场仪表都有防浪涌功能，同时在仪表信号进入电缆截图RTU前设置了浪涌保护器。

2、火气探测系统

（1）可燃气体检测报警1级报警值25％LEL，2级报警值50％LEL，站内工作人员根据报警值采取相处理措施。站内设置便携式可燃气体检测报警仪。

（2）在场站的主出入口和逃生门外分别设置有火灾手动报警按钮和声光报警器，当现场操作人员发现有火灾等紧急情况发生时，迅速逃离装置区并按下手动报警按钮触发井场安全联锁，同时触发声光报警器启动提醒其余操作人员迅速撤离，保证人身安全。

3、设备和管道的防腐

根据《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2018），《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T 21448-2017）的有关规定，本工程采用外防腐层加强制电流阴极保护联合防腐措施，站内、外埋地管道采用抗菌管材，外壁均采取防腐涂层保护方案，管道内壁未采取特殊腐蚀控制措施；为了防止雷击，避免强电流对阴极保护设备造成损坏，采用锌接地电池对绝缘接头进行保护；集气支线防腐层均为普通级3PE防腐，热煨弯头外防腐层采用无溶剂环氧涂料＋聚丙烯胶粘带，采气管线采用普通级3PE防腐。

4、建（构）筑物

1）结构安全等级：建筑结构安全等级为二级

2）使用年限：结构设计合理使用年限50年

3）耐火等级：建筑物的耐火等级为二级

4）防水等级：屋面防水等级为Ⅱ级

5）抗震烈度等级：建筑物抗震设防烈度为6度

6）建筑抗震设防类别：本工程建筑抗震设防类别为乙类

7）地基基础的设计等级：建筑物地基基础的设计等级为丙级

5、电气设备

站内工艺装置区采用《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》 （SY/T6671-2017）的相关条款进行划分。

危险区域的电气设备的选择应满足《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的相关规定。站场区域防爆划分为二区，电气设备采用隔爆型防爆设备。

动力线缆采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，室内部分采用穿钢管埋地敷设，室外部分采用电缆沟内或铠装电缆直接埋地或桥架敷设。爆炸和火灾危险场所的电缆，采用电缆沟内敷设电缆沟内充砂。且绝缘电线和电缆的截面选择符合有关规定。爆炸和火灾危险场所的照明线路采用钢管明配。

接地角钢与接地扁钢采用热镀锌防腐。

6、防雷、防静电

（1）低压配电系统的接地型式采用TN-S系统，配电箱处不得把N线和PE线相联，电缆在引入建筑物处，PE线做重复接地，电气装置外露可导电部分与PE线相连。

（2）所有正常非带电电气设备金属外壳、电缆终端头的金属外壳、管道、构架、电缆金属外皮、配线钢管、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管等金属物均作可靠接地。

（3）平行敷设的管道、构架和电缆外皮等长金属物，其净距小于100mm时采用金属线跨接，跨接点间距不大于30m，交叉净距小于100mm时，其交叉处亦跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时，连接处采用-25×4镀锌扁钢跨接。

7、应急电源及应急照明

集气站设10/0.4kV杆上变电站作为各站配电中心，其10kV电源就近引自气田10kV架空线路，并设在线式UPS电源装置为自控仪表、通信供电，UPS容量为10kVA，备用时间4h。

8、通风设施

集气站为无人值守站，站内房屋建筑为仪控室和配电室，采用自然通风。项目对脱水站、供水泵站配电室、化验间、卫生间采取了机械通风、自然通风的设计。

9、安全泄放

严格执行压力容器设计规定和监察规程，所有可能超压的压力容器、压力管道按规定装设安全泄放装置，安全阀泄放统一汇入安全泄放系统。

井场内设置有紧急切断、井口地面安全装置。

根据《泄压和减压系统指南》（SY/T10043-2002），在紧急泄放的情况下，对于压力容器应满足在15min内将压力降至0.69MPa或者压力容器设计压力的50%，取两者中较低的。

在每个标准化集气站的井口和出站管道上设置了紧急切断阀，设置了一套BDV泄压 系统，事故状态下BDV自动开启，保障站内工艺设备、管道安全，同时水套加热炉和分离器设置安全阀，安全阀泄放的气体引入同级压力的放空管线。

每个集气站的放空管统一规格，采用标准化设计。由于6～8井式每个标准化集气站站内设备和配管的水容积相差不大，所以放空量统一按8井式计算。按规范要求，集气站压力在15分钟内将压力从6.3MPa泄放到0.69MPa，泄放量为2.5×104m3/h，根据计算确定集气站的放空管规格采用DN150，高15m，3～4井式集气站选用DN100，高15m的放空管。

10、消防设施

消防设计遵照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）的规定，贯彻“预防为主，防消结合”的方针。井站、集气站属于五级站， 按要求配置灭火器材， 可扑灭初期火灾，可在新增井台配置2具MF/ABC8手提式磷酸铵盐干粉灭火器，配置一定数量的推车式及移动式磷酸铵盐干粉灭火器及二氧化碳灭火器。一旦发生火灾，可随时启用扑救。

11、其他防火防爆安全措施

通信工程采用工业以太网+光纤传输方案。此外，沿线所设工艺站场附近均有中国电信网络接入和中国移动信号覆盖，脱水站、各集气站、各采气平台及阀室采用GPRS无线公网作为仪表数据信号的备用传输方式。站场设置工业电视监控系统、周界防御系统、语音告警广播系统、火灾报警与消防联动系统、巡线抢修及应急通信系统、火灾报警系统。

安全管理措施

建设单位安全监督包括管理机构设置、人员配置、设备管理、教育培训、检测检验、安全检查、隐患排查及整改、现场监督等方面。

1、按照国家有关规定设置专门的安全生产管理机构，建立建全各类安全管理规章制度并建立管理体系和信息反馈体系。配备专职安全或兼职人员， 配备必要的安全卫生教育设施和安全卫生监督、检测仪器和设备。

2、制定各种作业的安全操作技术规程，强化操作纪律和劳动纪律，特种作业人员必须持证上岗。

3、加强全员教育和培训，制定培训计划和再培训计划，增强安全意识，提高安全操作技能和事故应急能力。

4、建立建全安全检查制度，经常进行安全检查，及时整改隐患，防止事故的发生。

5、制定特殊危险事件及突发事件的应急预案，并进行必要的实战演练，保证突发情况下的应急处理能力。

应急措施

各单位根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等的要求，结合工程特点给出应急要求，制定应急预案。

涪陵页岩气一期工程焦石坝区块在白涛镇设有应急救援中心，应急中心设置消防、气防、医疗救护、环境监测、井控五大功能，在焦石镇设有二级消防站，二级消防站站内有消防官兵24人，配置10辆消防车（重型水罐泡沫联用消防车2辆、中型消防车4辆、干粉消防车1辆、1辆移动供气车、1辆通信指挥车、1辆应急皮卡车。消防车可以在30分钟内赶到救援，满足规范要求，可为焦页7号井组提供消防支援。

补充的安全对策措施及建议

建设项目选址的安全对策措施

（企业信息保密未公开）。

管道线路和站场平面布置的安全对策措施

（企业信息保密未公开）。

主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施的安全对策措施

（企业信息保密未公开）。

公用工程和辅助生产设施的对策措施

（企业信息保密未公开）。

安全管理建议

1、依照《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三[2011]95号），该项目生产运行中涉及的天然气属于首批重点监管的危险化学品。在日常生产运行管理中应加强对危险化学品的管理，根据《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总管三[2011]142号），对天然气安全措施和事故应急处置要求见下表。

表7.2-1  甲烷、天然气

| 特别 警示 | 极易燃气体。 |
| --- | --- |
| 理化特性 | 无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。分子量16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度0.7163g/L，相对蒸气密度（空气=1）0.55，相对密度（水=1）0.42（-164℃），临界压力4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸汽压53.32kPa（-168.8℃），爆 炸极限5.3%～15%（体积比），自燃温度538℃，最小点火能0.28mJ，最大爆炸压力0.717MPa。 |
| 危害信息 | [燃烧和爆炸危险性] 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。 [活性反应] 与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂剧烈反应。 [健康危害] 纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异。 |
| 安全措施 | [一般要求] 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。 在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩戴供气式呼吸器。 生产、储存区域应设置安全警示标志。 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 [特殊要求] [操作安全] （1）天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 （2）生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区 30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。 [运输安全] ——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准； ——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩； ——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。 |
| 应急处置原则 | [急救措施] 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 [灭火方法] 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 [泄漏应急处置] 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。 |

2、依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020），完善各类生产安全事故的应急程序，并统一到涪陵页岩气公司的总体应急救援体系中，补充配备相应的应急救援物资，对应急预案定期进行演练，并及时进行修订完善。

3、承压管道投产运行前应进行强度和密封性试验，运行后应对密封、连接部位进行全面检查，发现问题，应及时处理并定期检测。

4、压力管道等特种设备应到相关部门办理注册登记，并定期检验；使用单位应当进行经常性维护保养和定期自行检查，应当对其安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录，相关资料应存档管理。

5、应落实项目安全生产费用的投入和使用，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号发布，主席令[2009]第18号、主席令[2014]第13号、主席令[2021]第88号修正）以及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）等有关规定。

6、加强对周边群众的沟通工作，可以通过告知栏或告知书的形式，使之明确气田生产中危险、有害因素，了解基本防护措施，提高安全意识；加强管线巡检工作，防止打孔偷气事故发生，减少人为破坏的发生。

7、工程建设完成后，正常生产前，应落实站场管理、管线管理应急预案、专项预案及现场处置方案。

评价结论

项目主要特点及主要危险、有害因素评价结果

工程主要特点

本工程为扩建项目，共扩建2个平台，新增9口井，均为利用老平台进行扩建，同时配套新建两相流量计、计量泵撬、天然气压缩机等设备设施。

工程主要危险、有害因素

1、本项目在钻井工程、采气工程、地面工程的各个阶段都存在危险有害物质，其中：

钻井施工过程中涉及的危险有害物质有页岩天然气（以下均称天然气）、汽油、柴油，天然气中含有二氧化碳，以及钻井用钻井液、固井化学品，配浆用氢氧化钠，测井过程中使用放射源等。根据可行性研究报告，本工程天然气中不含硫化氢。

采气工程涉及的主要危险有害物质有天然气、液氮、火工品、酸液（盐酸）、汽油、柴油等。

地面工程涉及的危险有害物质主要有天然气、二氧化碳（压缩的或液化的）、氮气（压缩的或液化的）、化学助剂（防垢剂、杀菌剂、缓蚀剂）等。

2、本工程在施工和生产运行中存在的主要危险因素有：火灾、爆炸、触电、物体打击、机械伤害、车辆伤害、起重伤害、高处坠落、容器爆炸、灼烫、淹溺等；有害因素有：辐射、噪声、高温等。

3、本工程不构成危险化学品重大危险源。

应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议

本工程不构成危险化学品重大危险源，无重大风险。应重视的安全对策措施如下：

1、应重视运营期天然气泄漏可能引发的火灾和爆炸。

2、应制定钻采同步、交叉作业安全措施并严格执行。

本工程在满足设计提出的安全措施外，还应重视采纳本报告第七章提出的补充安全对策措施建议。

项目潜在的危险、有害因素控制情况

本项目方案设计中提出的相关安全措施基本满足《陆上石油天然气开采安全规程》（GB42294-2022）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《气田集输设计规范》（GB50349-2015）、《页岩气气田集输工程设计规范》（NB/T14006-2020）、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）、《页岩气安全规程》（NB/T10399-2020）等标准、规范的要求。

在下一步设计及建设、运行过程中，按照设计中提出的相关安全措施实施充分重视本报告提出的补充安全措施并严格执行相关安全管理要求，本工程的危险有害因素能够得到有效控制。

安全评价结论

综上所述，中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司涪陵页岩气田焦石坝区块焦页7号扩立体开发完善井网井组若按照可研报告和本报告所提出的相关建议、措施执行，并在设计、施工和运行管理中严格执行HSE管理体系，特别是焦页7号、焦页8号平台新钻井井口与周边居民散户距离不足问题，应该严格落实、执行本报告提出的安全措施后，本工程的安全性和可靠性均可得到保障，项目在安全上可行。