报告编号：SH-2023-SY-YPJ-1203

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司

涪陵页岩气田焦石坝区块焦页68号立体评价井组

安全预评价报告

山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

2024年2月8日

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司

涪陵页岩气田焦石坝区块焦页68号立体评价井组

安全预评价报告

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

评价项目负责人：刘瑞峰

2024年2月8日

前　　言

中国石化涪陵地区探矿权勘查面积7307.77km2，包括重庆市南川、武隆、涪陵、丰都、长寿、垫江、忠县、梁平、万州等九区县。2013年8月中国石油化工股份有限公司将涪陵矿权区整体申报为国家页岩气示范区。

本项目是焦石坝区块焦页68号井组范围内的井组立体评价方案，对后续井组整体调整具有十分重要的意义。

本工程内容：①扩建焦页68平台，新部署焦页68-Z1HF、焦页68-Z2HF、焦页68-Z3HF、焦页68-7HF、焦页68-8HF共5口水平井，井口间距为8m；②新增两相流量计撬1具（含6台两相流量计）、DN800分离器1具、除砂撬5具、4井式计量泵撬3座，搬迁利旧水套加热炉1台，搬迁利旧压缩机1台；③新建消防棚1座；④新建1.4km长35kV电力线路及配套生产供电、照明电缆及防雷接地设施；⑤扩容扩建采气平台及集气站控制系统，新增井口及设备信号就近接入已建控制系统。

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，为建设项目提供科学依据，有利于建设项目本质安全，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，山东实华安全技术有限公司受中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司的委托，对《涪陵页岩气田焦石坝区块焦页68号立体评价井组》进行安全预评价。

我单位项目组在现场调查的基础上，仔细分析本工程的可研报告，及时与设计单位交换意见，并严格按照国家有关法律法规、技术标准的要求，综合运用了预先危险性分析（PHA）、安全检查表（SCL）、伤害（或破坏）范围评价法等定性定量分析方法，对该工程存在的危险源进行了分析评价，对危害职工安全与健康的有害因素进行了分析，并提出了相应的安全对策措施和管理建议，作为下步设计、今后管理的依据。

本报告在评价、编制过程中，得到了中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司的大力支持，在此表示由衷的感谢！

评价项目组

2024年2月

目　　录

第1章 概述	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价范围	1

1.3 评价依据	2

1.3.1 法律和行政法规	2

1.3.2 部门规章和地方性法规	3

1.3.3 国家标准和规范	4

1.3.4 行业标准和规范	6

1.3.5 其它标准	7

1.3.6 工程相关资料	7

1.4 评价程序	7

第2章 建设项目概况	9

2.1 建设项目基本情况	9

2.1.1 建设单位简介	9

2.1.2 项目概况	9

2.1.3 天然气组分	10

2.2 自然及社会环境概况	11

2.2.1 地理位置	11

2.2.2 气象	12

2.2.3 水文	12

2.2.4 地形地貌	12

2.2.5 社会环境	13

2.3 开发方案及气藏概况	13

2.3.1 部署区开发现状	13

2.3.2 井组部署方案	14

2.3.3 气藏基本特征	19

2.4 钻井工程	23

2.4.1 钻前工程	23

2.4.2 井身结构与套管	25

2.4.3 钻井工程质量要求	28

2.4.4 水平井轨道设计	28

2.4.5 钻机型号	31

2.4.6 钻具组合	32

2.4.7 钻井液方案	32

2.4.8 气层保护	34

2.4.9 钻头选型及钻井参数	35

2.4.10 固井方案	36

2.4.11 井控方案设计	37

2.4.12 完井方案	39

2.4.13 钻井井场符合性评价	40

2.5 采气工程	41

2.5.1 完井工程	41

2.5.2 压裂工艺	43

2.5.3 采气工艺	46

2.6 集输工程	49

2.6.1 总工艺流程	49

2.6.2 扩建焦页68号平台	51

2.7 公用工程及辅助生产设施	57

2.7.1 防腐	57

2.7.2 自动控制	58

2.7.3 通信	60

2.7.4 供配电	61

2.7.5 给排水及消防	62

2.7.6 通风	63

2.7.7 建（构）筑物	63

2.8 安全管理	64

2.8.1 组织机构及定员	64

2.8.2 安全投资	65

第3章 主要危险、有害因素识别	69

3.1 物料危险因素识别	69

3.2 自然环境危险有害因素分析	76

3.2.1 地震危害	76

3.2.2 气象、地质灾害	76

3.3 社会环境危险有害因素分析	77

3.4 钻井工程危险、有害因素分析	77

3.4.1 钻前工程危险、有害因素分析	77

3.4.2 钻井施工过程主要危险类别、分布及危险有害因素分析	78

3.5 采气工程危险有害因素分析	83

3.6 地面工程危险、有害因素分析	83

3.6.1 站场施工的危险、有害因素分析	83

3.6.2 工程运行期危险有害因素分析	84

3.7 公用工程及辅助生产设施的危险有害因素辨识与分析	85

3.8 检维修期间的危险有害因素辨识与分析	86

3.9 管理缺陷的危险有害因素辨识与分析	87

3.10 危险化学品重大危险源辨识	87

3.10.1 重大危险源单元划分	87

3.10.2 辨识过程	88

第4章 评价方法确定与评价单元划分	89

4.1 评价单元划分	89

4.1.1 单元划分原则	89

4.1.2 评价单元划分	89

4.2 评价方法选择	90

4.2.1 评价方法选择	90

4.2.2 安全检查表法（SCL）	90

4.2.3 预先危险性分析法（PHA）	90

4.2.4 故障假设分析法	91

4.2.5 定量风险模拟评价方法	92

第5章 定性、定量评价	93

5.1 政策符合性评价单元	93

5.2 钻井工程评价单元	93

5.2.1 钻前工程评价子单元	93

5.2.2 钻井工程评价子单元	99

5.3 采气工程评价单元	124

5.3.1 预先危险性分析	124

5.3.2 压裂施工作业故障假设分析	125

5.4 地面工程评价单元	138

5.4.1 站内工艺管道子单元	138

5.4.2 站场工程子单元	143

5.4.3 站场天然气泄漏后果模拟	148

5.5 自然条件对工程建设和生产运行的影响	150

5.6 建设项目生产、作业固有危险有害因素和可能发生的各类事故与周边生产经营活动或居民生活的相互影响	150

5.7 建设项目周边法律法规予以保护的区域及与法律法规的符合性分析	150

5.8 技术、工艺安全可靠性分析	151

第6章 安全管理及应急管理评价	152

6.1 安全管理情况	152

6.1.1 安全生产管理机构的设置	152

6.1.2 安全管理检查表	153

6.1.3 安全管理单元小结	154

6.2 应急管理	155

6.2.1 事故应急救援及事故应急管理	155

6.2.2 应急管理检查表	162

6.2.3 应急管理单元小结	163

第7章 安全对策措施及建议	164

7.1 可研报告中提出的主要安全对策措施	164

7.2 补充或需要强调的安全对策措施	167

7.2.1 下阶段应明确或补充的安全对策措施	167

7.2.2 施工期安全对策措施	169

7.2.3 正常运营期安全对策措施	176

7.2.4 检修安全生产对策措施	178

7.2.5 安全管理对策措施	178

7.3 建议	179

第8章 评价结论	181

8.1 项目主要特点及主要危险、有害因素评价结果	181

8.2 应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议	182

项目潜在的危险、有害因素控制	182

8.4 安全评价结论	182

附图附件	184

概述

评价目的

查找、分析和预测建设工程施工及生产运行过程中存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，使之达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益，实现工程本质安全。

评价范围

本安全评价报告评价对象和范围包括：钻井工程、采气工程、集输工程，以及与之配套的仪表及自动控制、供配电、给排水及消防、热工、防腐保温、采暖通风、通信、建筑与结构等辅助生产系统和公用工程。如下：

- 钻井工程

扩建焦页68号平台，按单排单钻机模式布井，均采用“瘦身Ⅰ型”、“三开次”井身结构。钻井总进尺2.38×104m，平均单井水平段长1924m，平均单井完井周期控制在37d以内。

- 采气工程

采用桥塞射孔联作分段压裂工艺，根据天然裂缝发育及井周储量动用情况，优化压裂工艺参数。平均单井压裂段数30段，采用一体化变粘减阻水压裂液体系，平均单井总液量42880m3，用液强度22.3m3/m；支撑剂为70/140目石英砂+40/70目石英砂+30/50目覆膜砂组合，平均单井总砂量2550m3，加砂强度2.0t/m。生产管柱选用23/8英寸油管+多级气举阀。焦页68-Z2HF井开展产剖测试、示踪剂监测各1次。

- 地面工程

依托焦石坝区块已建集输系统，扩建集气站1座，主要新建6井式两相流量计撬1套、除砂器5台、DN800计量分离器1台、4井式计量泵撬3座，利旧400KW水套加热炉1台、压缩机1台。

主要工程量如下：

①扩建焦页68平台，新部署焦页68-Z1HF、焦页68-Z2HF、焦页68-Z3HF、焦页68-7HF、焦页68-8HF共5口水平井，井口间距为8m；②新增两相流量计撬1具（含6台两相流量计）、DN800分离器1具、除砂撬5具、4井式计量泵撬3座，搬迁利旧水套加热炉1台（拆除集气站内已有设备并利旧），搬迁利旧压缩机1台（调配集气站外的设备并利旧）；③新建消防棚1座；④新建1.4km长35kV电力线路及配套生产供电、照明电缆及防雷接地设施；⑤扩容扩建采气平台及集气站控制系统，新增井口及设备信号就近接入已建控制系统。

评价依据

法律和行政法规

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号发布，主席令[2009]第18号、主席令[2014]第13号、主席令[2021]第88号修正，2021年9月1日起施行）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2008]第6号，主席令[2019]29号修订，[2021]81号修订，2021年4月29日起施行）

- 《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，2011年2月16日颁布，2011年7月1日起施行）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令[2008]第7号修订版，2009年5月1日起施行）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2013年6月29日颁布，2014年1月1日起施行）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第69号，2007年11月1日起施行）

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，第591号、第645号修订，2013年12月7日起施行）

- 《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令[2000]第279号，国务院令第714号修改，2019年4月23日实施）

- 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令[2003]第393号，2004年2月1日起施行）

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令[2019]第708号，2019年4月1日起施行）

- 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年5月1日起施行）

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年6月1日起施行）

部门规章和地方性法规

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年12月14日国家安全监管总局令第36号公布，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2009]第17号，2019年应急管理部令第2号修改，2019年9月1日起施行）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安监总局令第40号，总局令第79号修正，2015年7月1日起施行）

- 《危险化学品目录（2015年版）》（原国家安全生产监督管理局等十部门公告2015年第5号，应急管理部等十部委公告2022年第8号，2023年1月1日）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资[2022]136号，2022年12月12日起实行）

- 《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局第24号令，2013年6月1日起施行）

- 《重庆市安全生产条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告[2015]第37号，2015年12月08公布，2016年03月01日施行）

- 《重庆市生产安全事故应急预案管理办法实施细则》（渝安办发[2020]110号，2020年11月18日施行）

国家标准和规范

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441-1986）

- 《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T9711-2023）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

- 《陆上石油天然气开采安全规程》（GB42294-2022）

- 《钢质管道焊接及验收》（GB/T31032-2014）

- 《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）

- 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T21448-2017）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

- 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010[2016年版]）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018年版]）

- 《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

- 《动力机器基础设计标准》（GB50040-2020）

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《35kV~110kV变电站设计规范》（GB50059-2011）

- 《工业电视系统工程设计标准》（GB/T50115-2019）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

- 《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《气田集输设计规范》（GB50349-2015）

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

- 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

- 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-2014）

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

- 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB/T50470-2017）

- 《石油化工建（构）筑物抗震设防分类标准》（GB50453-2008）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）

- 《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》（GB50540-2009[2012年版]）（2012年版）

- 《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（GB/T50823-2013）

- 《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（GB/T50892-2013）

- 《压力容器》（GB150.1~150.4-2011）

行业标准和规范

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《安全预评价导则》（AQ8002-2007）

- 《页岩气安全规程》（NB/T10399-2020）

- 《页岩气气田集输工程设计规范》（NB/T14006-2020）

- 《页岩气井独立式带压作业机起下管柱作业安全技术规范》（AQ/T2077-2020）

- 《页岩气钻井井控安全技术规范》（AQ/T2076-2020）

- 《石油天然气工程管道和设备涂色规范》（SY/T0043-2020）

- 《卧式容器》（NB/T47042-2014）

- 《常压容器第1部分：钢制焊接常压容器》（NB/T47003.1-2022）

- 《承压设备无损检测》（NB/T47013.1~47013.6-2015）

- 《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048-2016）

- 《油气输送管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》（SY/T4108-2019）

- 《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2020）

- 《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY/T5225-2019）

- 《天然气管道运行规范》（SY/T5922-2012）

- 《油气管道线路标识设置技术规范》（SY/T6064-2017）

- 《石油天然气管道安全规范》（SY/T6186-2020）

- 《石油天然气生产专用安全标志》（SY/T6355-2017）

- 《石油工程建设施工安全规范》（SY/T6444-2018）

- 《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T6503-2022）

- 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）

- 《石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法》（SY/T6671-2017）

- 《石油天然气行业建设项目（工程）安全预评价报告编写细则》（SY/T6607-2019）

- 《输油气管道工程安全仪表系统设计规范》（SY/T6966-2023）

- 《通信工程建设环境保护技术暂行规定》（YD5039-2009）

- 《通信线路工程设计规范》（YD5102-2010）

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）

- 《钻井井场设备作业安全技术规程》（SY/T5974-2020）

其它标准

- 《页岩气开发地震监测技术要求》（DB50/T1234-2022）

- 《页岩气与煤层气绿色矿山建设规范》（DB50/T1260-2022）

工程相关资料

- 安全评价委托书；

- 现场踏勘、调查及收集的相关资料。

- 《涪陵页岩气田焦石坝区块焦页68号立体评价井组可行性研究报告》0版，中石化江汉石油工程设计有限公司，项目号FS23262，2023年10月；

评价程序

评价工作程序见下图：

图1.4-1 安全预评价流程框图

建设项目概况

建设项目基本情况

建设单位简介

（企业信息保密未公开）。

项目概况

项目名称：涪陵页岩气田焦石坝区块焦页68号立体评价井组

建设单位：中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司

项目性质：扩建

工程规模：

本工程标定单井日产能力3.34×104m3/d（按前3年平均年产量折算），新增产能0.55×108m3/a，新增可采储量3.6×108m3。

工程内容：

（企业信息保密未公开）。

天然气组分

根据焦页1HF井气样分析解释结果，天然气中不含硫化氢，CO2浓度为0.05%~0.22%，在地层压力为40.0MPa条件下，CO2分压为0.2MPa。

表2.1-2 焦石坝区块五峰－龙马溪组天然气组分分析表

| 组分（%） | 焦页1HF井 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 甲烷 | 98.26 | 98.10 | 97.22 | 98.34 | 98.34 | 98.41 | 98.58 |
| 乙烷 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.70 |
| 丙烷 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 正丁烷 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 异丁烷 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二氧化碳 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.22 |
| 氦气 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 氮气 | 0.87 | 0.82 | 2.19 | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.48 |
| 硫化氢 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 氢气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 99.97 | 100.00 | 99.96 | 99.97 | 99.96 | 99.96 | 100.00 |

自然及社会环境概况

地理位置

涪陵地区页岩气田焦石坝区块位于川东南涪陵区块南部，行政区划隶属于重庆市涪陵区焦石镇，地处涪陵区东部，属经济较发达区域。

图2.2-1 项目区域位置示意图

气象

涪陵地区属亚热带季风性湿润气候，常年平均气温15~17℃。其总的特点是：四季分明，热量充足，季风影响突出；地势由西北向东南升高，气温递降，降水递增，立体气候明显。四季特点：春早，常有“倒春寒”和局部的风雹灾害；夏长，炎热，旱涝交错，伏旱频繁；秋短，凉爽而多绵雨；冬迟，无严寒，雨雪少，常有冬干。

涪陵地区降水丰沛，年降水量1100至1200mm，年雨日170至190天左右。四季降雨量分配，夏秋两季最多，占全年的66%；冬春次之，占34%。无霜期317天，日照1248小时。

表2.2-1 主要气象要素统计表

| 累年平均气温15~17℃ | 年极端最高温度43.0℃ |
| --- | --- |
| 年极端最低温度-2.7℃ | 累年平均风速1.4m/s～1.7m/s |
| 年最大风速24m/s | 年主导风向WSW（东南） |
| 年夏季主导风向WS（东南） | 年平均湿度66%左右 |
| 累年平均气压734.6mmHg | 累年平均降雨量1100至1200mm |
| 年最高降雨量1522.0mm | 累年平均雷电日数53d |
| 累年平均晴天日数50d～150d | 累年平均雾天日数10d～140d |

水文

涪陵地区境内的溪河总归长江水系。长江自西向东横贯涪陵市境北部，略成“W”形，乌江由南向北于涪陵城东汇入长江，略成“S”形，两江支流众多。按河道汇流关系分：直接汇入长江的一级支流有35条（含乌江），直接汇入乌江的一级支流有10条。其中流域面积大于100km2的河流有乌江、梨香溪、小溪、渠溪河等12条。境内河流大多为雨源补给型，径流因季风降水而比较丰富，多夏洪秋汛，暴涨暴落，水位变幅大。

地形地貌

涪陵地区地处四川盆地和盆缘山地过渡地带，境内地势以低山丘陵为主，横跨长江南北、纵贯乌江东西两岸。地势大致东南高而西北低，西北－东南断面呈向中部长江河谷倾斜的对称马鞍状。涪陵地区海拔最高1977m，最低138m，多在200～800m之间；焦石坝地区东部为铜矿山脉，山脉南北走向，山脊呈“一山一槽二岭”形态，出露最老岩层为二叠系灰岩，山顶峰丛发育，主要山峰有：大顶山（海拔1372m）、鸡石尖（1319m）、大耳山（1224m）等；工区总体为丘陵山地，具有北东高、南西低特点，海拔最高851m，最低200m，多在400～700m之间。

场地抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度为0.05g。场地土类型属中硬土，场地类别为Ⅰ类，属于可进行建设的一般场地。

社会环境

涪陵地区交通较为方便，公路通车里程达到4346km，其中高速公路21km，涪陵城区可通过国道、省道及铁路等西至重庆、成都，东达万州、宜昌、武汉及上海，距江北国际机场约80km，交通运输条件便利；涪陵地处乌江与长江汇合处，历来是川东南水上交通枢纽和乌江流域最大的物资集散地，区内港口23个，同时大型新建集装箱码头已投入使用，水运条件便利。区内各城镇间均有公路通连，全区行政村公路通达率达100%。

开发方案及气藏概况

部署区开发现状

（企业信息保密未公开）。

井组部署方案

1、东北部两层立体开发整体部署

考虑东北部靠近边部断层，裂缝发育，北部构造陡，局部应力变化，按照“动用④～⑧小层，兼顾①～③小层”的两层立体开发技术路线，在东北部储量未动用的1区、2区整体部署两层立体开发调整井44口，其中1区24口井，2区20口井。预计部署区①～⑨小层采收率可提高15.22%，最终采收率可达24.8%。

图2.3-1 焦石坝东北部两层立体开发调整部署图

2、焦页68号立体开发评价井组实施方案

在一次井网老井产能相对较差的焦页68-1HF井周，优先部署焦页68井组两层立体开发评价井组，明确北部控边中部气层井产能，探索东北部两层开发调整潜力。

焦页68号立体开发评价井组利用老平台1座，钻井5口，水平段长1820～2102m，平均1924m。

图2.3-2 焦页68号立体开发评价井组井位图

表2.3-2 焦页68号评价井组设计参数表

| 井组 | 平台 | 序号 | 井号 | 靶前距 （m） | A靶 |  | B靶 |  | 水平段长 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 海拔（m） | 垂深（m） | 海拔（m） | 垂深（m） |  |
| 焦页68号评价井部署方案 | 68 | 1 | 焦页68-Z1HF | 386 | -1935 | 2566 | -2305 | 2936 | 1840 |
|  |  | 2 | 焦页68-Z2HF | 364 | -1910 | 2541 | -2288 | 2919 | 2020 |
|  |  | 3 | 焦页68-Z3HF | 363 | -1885 | 2516 | -2305 | 2936 | 1820 |
|  |  | 4 | 焦页68-7HF | 371 | -1970 | 2601 | -2340 | 2971 | 1840 |
|  |  | 5 | 焦页68-8HF | 477 | -1943 | 2574 | -2330 | 2961 | 2100 |

3、方案逆向化设计确定产量模型

以68-Z1HF井为例，根据剩余气分布特征，部署井采用分段压裂规模设计时，分三段进行差异化设计。基于剩余气分布特征设计差异化压裂方案并形成了相应模拟缝网，通过数值模拟预测评价井组30年累计产气3.6×108m3，平均单井EUR为0.72×108m3，预测井组最终采收率24.3%（图2.3-3、2.3-4、2.3-5、2.3-6）。

图2.3-3 井组部署井分段压裂规模设计

图2.3-4 焦页68井组差异化压裂方案并模拟缝网

图2.3-5 焦页68井组⑤小层目前动用情况

图2.3-6 焦页68井组⑤小层30年后动用情况

图2.3-7 焦页68井组产量预测曲线

焦页68号立体评价井组利用老平台1座，钻井5口，平均水平段长1924m，井组新建产能0.55×108m3，新增可采储量3.6×108m3，平均单井产能3.34×104m3/d，平均单井15年累产0.66×108m3，提高井组采收率12.87%，调整后井组采收率24.3%。

表2.3-3 焦页68号井组单井产能、可采储量及提高采收率预测表

| 平台 | 序号 | 井号 | 水平 段长 | 单井产能 （万方/天） | 新建产能 （亿方/年） | 15年累产气 （亿方） | 可采储量（亿方） | ①～⑨小层地质储量 （亿方） | 采收率增加 （%） | 井组最终采收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68号评价井组 | 1 | 焦页68-Z1HF | 1840 | 3.18 | 0.10 | 0.64 | 0.68 | 27.98 | 12.87 | 24.3 |
|  | 2 | 焦页68-Z2HF | 2020 | 3.47 | 0.11 | 0.70 | 0.74 |  |  |  |
|  | 3 | 焦页68-Z3HF | 1820 | 3.14 | 0.10 | 0.63 | 0.67 |  |  |  |
|  | 4 | 焦页68-7HF | 1840 | 3.32 | 0.11 | 0.65 | 0.73 |  |  |  |
|  | 5 | 焦页68-8HF | 2100 | 3.57 | 0.12 | 0.7 | 0.78 |  |  |  |
| 合计/ 平均 | / | / | 1924 | 3.34 | 0.55 | 3.32 | 3.60 |  |  |  |

根据单井产量模型，进行开发方案指标预测。焦页68号立体评价井组投产5口井，累计新建产能0.55×108m3，最高年产气量0.74×108m3，15年累计产气量3.32×108m3。

图2.3-8 焦石坝区块焦页68号立体评价井组开发指标预测曲线

气藏基本特征

（企业信息保密未公开）。

钻井工程

焦页68号立体评价井组部署平台1个，为利用老平台扩建，焦页68号平台部署水平井5口，总进尺23830m，平均完钻井深4766m，平均水平段长1924m，靶点平均垂深2762.5m，平均钻井周期控制31d以内，平均完井周期控制在37d以内。

钻前工程

（企业信息保密未公开）。

井身结构与套管

（企业信息保密未公开）。

钻井工程质量要求

1、井身质量要求

（1）直井段

对应井段的水平位移和连续三个测点的全角变化率不大于表2.4-4的规定值。

表2.4-4 直井段井身质量控制指标

| 井深（m） | 水平位移（m） | 全角变化率（°/30m） |
| --- | --- | --- |
| ≤1000 | ≤20或满足防碰要求 | 1.00 |
| 1000～造斜点 | ≤30或满足防碰要求 | 1.25 |

（2）造斜和扭方位井段

①Φ269.9mm井段，连续三个测点的全角变化率不大于6.6°/30m。

②Φ190.5mm井段，连续三个测点的全角变化率不大于7.5°/30m。

（3）水平段

①连续三个测点的全角变化率不大于3°/30m。

②均井径扩大率不大于15%。

2、固井质量要求

（1）表层套管：固井质量合格，水泥返至地面。

（2）技术套管：井底100m固井质量优等，全井段固井质量合格，水泥返至地面。

（3）生产套管

水平段及A靶点以上150m井段固井质量优良，以优等为主（不少于70％）；其它井段固井质量合格。水泥返至地面。

水平井轨道设计

（企业信息保密未公开）。

钻机型号

（企业信息保密未公开）。

钻具组合

（企业信息保密未公开）。

钻井液方案

（企业信息保密未公开）。

气层保护

（1）钻井过程中的要求

①精心组织钻井生产，提高钻井时效和机械钻速，提高一次成功率，缩短油气层浸泡时间。

②钻台上起下钻平稳操作，减少压力激动，降低抽汲效应对储层的伤害。在储层部位起钻速度不大于0.1m/s，下钻速度不大于0.5m/s，起下钻操作要平稳，避免产生压力激动。

③充分使用好固控设备，将钻井液中的固相含量控制在8%以内，控制含砂量小于0.5%。

④预防井下复杂事故的发生，一旦发生应采取得当措施尽快解除，以减少对储层的伤害。

（2）钻井液方面的要求

①选用强抑制强封堵高润滑油基钻井液。

②钻进油气层井段，在考虑井壁稳定、井漏、井喷等地层因素，保证井下安全的情况下，钻井液密度尽量靠低限，开展近平衡压力钻井，尽量减少压差对气层的损害。密度附加值：气层0.07～0.15g/cm3（水平井段适当增大附加值）。

③在油气层井段坚持以预防为主，防堵结合的原则，发生井漏应及时处理。

④钻开目的层后起下钻和开泵操作要平稳，减少压力激动，避免井漏及井喷事故的发生。

⑤预测目的层位有可能出现差别，现场技术人员应密切与地质录井配合，根据地质实际预测提前做好保护油气层工作。

⑥储集层尽量使用可酸化解堵的防漏、堵漏剂。

（3）固井时的储层保护要求

①使用API标准水泥和各种优质添加剂，改善水泥浆性能，根据产层特性和施工井况。采用减阻、降失水、调凝、增强、抗腐蚀、防止强度衰退等外加剂，合理调配水泥浆各项性能指标，以满足安全泵注、替净、早强、防损害、耐腐蚀及稳定性的要求。

②实行合理压差固井，严格按照地层破裂压力和地层压力设计水泥浆密度及浆柱结构，并采用密度调节材料满足设计要求，保证注水泥过程中不发生水泥浆漏失，漏失严重的井必须先堵漏后固井。

③提高水泥浆顶替效率，注水泥前处理好泥浆性能，使泥浆具备流动性好，触变性合理，失水造壁性好的特点。并采用优质冲洗液和隔离液，合理安放旋流扶正器位置，主封固段紊流接触时间不低于7-10min等方法，让滞留在井壁处的“死钻井液区”尽量顶替干净。

④降低水泥浆失水量。为了减少泥浆固相颗粒及滤液对气层的损害，需在水泥浆中加入降失水剂，控制API失水量小于50ml。增强水泥浆抗地层流体污染能力，提高固井封固质量，同时也减小水泥浆对气层的污染，达到气层保护的目的。

钻头选型及钻井参数

表2.4-16 单井钻头选型及钻井参数设计表

| 序号 | 钻头 尺寸 （mm） | 推荐使用 钻头型号 | 数量（只） | 井段 （m） | 机械参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 钻压 （kN） | 转速 （r/min） |
| 1 | 346.1 | PDC（KS1662SGAR） | 1 | 一开 | 80～120 | 120～180 |
| 2 | 250.8 | PDC（KSD1653DFRTY） | 1 | ～茅口底 | 80～120 | 120～180 |
| 3 | 250.8 | PDC（KSD1662DFRTY） | 1 | ～中完 | PDC：60～120 | PDC：120～180 |
| 4 | 171.5 | PDC（KPM1642ART） | 1 | ～A靶 | 80～120 | 50～70 |
| 5 | 171.5 | PDC（KSD1652AGR） | 1 | ～完钻井深 | PDC：80～100 | PDC：120～180 |

固井方案

（企业信息保密未公开）。

井控方案设计

1、井控装置选择

根据预测地层压力、井口最大关井压力及套管抗内压强度等情况，选择井控装置压力等级。

表2.4-20井控装置选择依据表

| 开钻次序 | 设计井深（垂深）m | 钻头直径mm | 地层压力系数 | 预测井底压力MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2150 | 250.8 | 1.20 | 25.31 |
| 3 | 2987 | 171.5 | 1.30 | 38.09 |

二开压力等级：闸板防喷器35MPa，环形防喷器为35MPa，旋转防喷器10.5/21MPa。

三开压力等级：闸板防喷器35MPa，环形防喷器为35MPa，旋转防喷器10.5/21MPa。

井控管汇压力等级为35MPa。

2、各次开钻井口装置及节流压井管汇示意图

（1）第一次开钻井口装置（见图2.4-1）

图2.4-1一开井口装置示意图

（2）第二次开钻井口装置（见图2.4-2）

图2.4-2二开井口装置示意图

注：半封闸板胶芯根据钻杆尺寸作相应变更，压力等级不变。

（3）第三次开钻井口装置（见图2.4-3）

图2.4-3三开井口装置示意图

注：半封闸板胶芯根据钻杆尺寸作相应变更，压力等级不变。

（4）节流压井管汇

图2.4-4节流压井管汇示意图

完井方案

（企业信息保密未公开）。

钻井井场符合性评价

（企业信息保密未公开）。

采气工程

完井工程

本次涪陵页岩气田焦石坝区块焦页68号立体评价井组方案采用套管射孔完井方式。

完井工艺

（企业信息保密未公开）。

射孔工艺

（企业信息保密未公开）。

井口选择

（企业信息保密未公开）。

压裂工艺

水平井分段压裂优化

以匹配剩余储量为目的，以多簇密切+暂堵转向为主导工艺，按照剩余储量情况分为三类，结合井网部署，天然裂缝特征，通过应用数值模拟和逆向设计方法，开展差异化参数优化。

表2.5-3 不同地质特征的工艺对策

| 类型 | 改造思路 | 优化方向 |
| --- | --- | --- |
| 类型①：天然裂缝发育、未动用 | 扩大改造体积，降低天然裂缝影响 | 段内少簇+限流射孔 高、中、低粘交替注入，变排量，保持缝内净压 |
| 类型②：天然裂缝发育，周围已动用 | 控缝长、控制裂缝沿天然裂缝突进、避免井间窜通 | 控制簇数+限流射孔 降粘控排、前置暂堵+二次暂堵 |
| 类型③：天然裂缝不发育，单侧动用 | 控制裂缝向低压区延伸，促近井复杂 | 多簇密切割+极限限流射孔 簇间+缝内暂堵、控制规模 |
| 类型④：天然裂缝不发育，未动用 | 扩大改造体积 | 段内多簇+暂堵转向 |

分段压裂工具选择

采用与套管内径配套的趾端滑套和可溶桥塞，首段射孔采用预置趾端滑套，复杂轨迹选用连续油管，其余段采用电缆，分段工具以全井可溶桥塞为主。可溶桥塞泵优化助溶工艺，后期配套通井、洗井措施。

图2.5-1 趾端破裂盘阀滑套

表2.5-4  趾端滑套基本参数

| 趾端压差 滑套长度 (mm) | 最大 外径 (mm) | 最大外 径长度 (mm) | 滑套最 小外径 (mm) | 抗内压 MPa | 抗外挤 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4470 | 与4-1/2in套管相匹配 |  |  | 124 | 144 |

首段射孔采用预置趾端滑套，在第一段套管射孔位置处，预置趾端破裂盘阀滑套，依靠绝对压力将破裂盘阀打开。性能见表2.5-4。

施工完成后钻塞管柱也难以下达第一个桥塞处，采用可溶桥塞，同时缩短作业周期，进一步降低作业费用。在返排液中完全可溶，无残渣无残留部分遗留井筒，不会伤害井筒和地面设备溶解后井筒保持全内通径，同时使后续井筒作业更便捷只可溶于返排液，在压裂阶段强度和密封性能不会降低，节省桥塞钻磨带来的时间，成本和安全风险。

图2.5-2  410型全可溶桥塞

返排工艺

焦石坝单井钻井污水量为800m³～1000m³；单井返排液400m³～1000m³。需进行污水重复利用。

- 钻井污水处理及重复利用

处理工艺如下图所示。其中：①氧化除菌可以有效去除COD；减少细菌含量、消除臭味，改变污水外观，同时可以氧化有机质，利于后续的絮凝处理；②絮凝沉淀使得悬浮物聚集并快速上浮，形成的泥饼不断变致密；③稳定剂用于降低配液过程中添加剂对减阻水性能的影响，便于高分子溶胀。

图2.5-3 钻井污水处理流程

现场处理：若钻井池皆满，采用潜水泵、缓冲罐进行内循环；若钻井池1满1空，则采用潜水泵、缓冲罐进行外循环。

图2.5-4 钻井污水现场处理方案

- 返排液处理及重复利用

处理后返排液水质与配液水质指标比较接近，则不需要进一步处理，在重复利用时主要将返排液稀释后配液使用。

单井压裂工艺

压裂施工参数：天然裂缝发育且井周储量未动用区簇间距15m，施工排量快提至16m3/min，单段液量1400～1600m3，单段砂量85～95m3；天然裂缝发育且井周储量已动用区簇间距15m，采取慢提排量16～18m3/min，单段液量1200m3，单段砂量75m3；天然裂缝弱发育且井周储量已动用区簇间距8～10m，采取慢提排量16～18m3/min，单段液量1400m3，单段砂量85m3；天然裂缝弱发育且井周储量未动用区簇间距10m，慢提排量至18m3/min，单段液量1600m3，单段砂量95m3；单井用液强度22～22.9m3/m，加砂强度2～2.1t/m。

采气工艺

（企业信息保密未公开）。

集输工程

总工艺流程

（企业信息保密未公开）。

扩建焦页68号平台

（企业信息保密未公开）。

公用工程及辅助生产设施

防腐

本次扩建工程集气管线采用3PE防腐层和牺牲阳极阴极保护联合防腐。采气管线采用防腐涂层。集气站站内管道、采气平台及非标设备等采用防腐涂层。

1、集气支线为普通级三层PE防腐。三层PE结构见下表。

表2.7-1 三层PE涂层结构表

| 管线规格 | 防腐层结构 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环氧粉末层厚度μm | 胶粘剂层厚度μm | 防腐层最小厚度mm mm |  |
| Φ114集气支线 | ≥150 | 170～250 | 2.0 | 普通级3PE |

2、Φ76采气管线用如下涂层结构：

底层：环氧富锌底漆2道，干膜厚度80～100μm；

面层：无溶剂液体环氧涂料2道，≥500μm；

总干膜厚度≥580μm。

3、热煨弯头外防腐层采用无溶剂环氧涂料＋聚丙烯胶粘带。

4、站内与集气管线管径相同的埋地管线外防腐层采用与站外集气管线相同的防腐层。

5、地上其他非保温工艺管线、设备以及钢结构外表面采用如下涂层结构：

底层：环氧富锌底漆2道，干膜厚度80～100μm；

中间层：环氧云铁中间漆1道，干膜厚度60μm；

面层：丙烯酸聚氨酯面漆2道，干膜厚度90～100μm；

总干膜厚度≥230m。

6、分离器等设备内表面采用如下涂层结构：

底层：环氧玻璃鳞片底漆2道，120μm；

面层：环氧玻璃鳞片面漆3道，180μm；

总干膜厚度≥300μm。

自动控制

1、总体控制

本工程根据工艺流程和平面布置情况，本次自动控制系统方案依托一期产能建设工程各井口采气平台及集气站原有控制系统控制结构方式。扩建新增和利旧的设备设施信息接入机柜预留点位，对系统进行软件组态扩容，最终完成对本工程工艺生产设施的监测和控制。

一期产能建设工程采用以数字化和SCADA系统为核心的生产指挥控制系统，为四级控制方式。

第一级为涪陵页岩气指挥中心（涪陵页岩气田产能建设一期工程）：是数字化中心，采用空间地理信息与虚拟现实软件平台技术，实现数字化生产管理调度；

第二级为调度中心控制级：采用SCADA系统对页岩气田进行远程监控，实现生产统一调度管理；

第三级为站场控制级：由RTU、过程控制系统PLC、安全控制系统PLC和ESD远程I/O等站控系统实现；

第四级为就地控制级：由现场仪表、控制阀门等设施实现。

2、主要检测参数

（1）井口采气平台监控内容

①井口压力、井口温度、井口套管压力；

②井口安全关断阀开关状态显示，安全关断阀液压系统压力显示；

③井口可燃气体显示报警；

④井口安全关断阀：井口超/欠压自动关断，调控中心远程关断。

（2）集气站监控内容

①计量分离器橇仪表由橇块厂家自带数据上传；

②站内两相流量检测；

③装置区可燃气体显示报警

④压缩机状态显示、远程启停、紧急停机；

⑤加热炉状态显示；远程点火、紧急停炉。

3、主要仪表选型

（1）远传仪表选用电动仪表，电动变送器为智能型，其输出信号为4～20mA（HART通信协议，二线制）。

（2）开关型仪表的输出采用无源接点，接点类型为DPDT。

（3）温度远传采用一体化智能温度变送器（检测元件为Pt100的铂热电阻）。

（4）压力远传采用智能型压力变送器。

（5）井口SSV阀选用液动关断闸阀。

（6）可燃气体检测装置：装置区采用红外点式可燃气体探测器。

（7）单井口计量采用湿气多相流量计。

（8）防爆和防护等级：

处于爆炸危险性场所的电动仪表及电气设备按隔爆型设计，电气设备和电气连接按爆炸危险性区域2区选型。

防爆等级：不低于ExdbⅡBT4Gb；

防护等级：室内不低于IP55；室外不低于IP65。

（9）防电涌保护

现场变送器仪表和可燃气体探测器首先接防浪涌保护器（SPD），仪表信号SPD技术要求：

①最大标称放电电流不低于：室内5kA/线（8/20µs）、室外10kA/线（8/20µs）；

②响应时间小于5ns；

③持续运行电压不小于30V；

④RS232/422/485通信端口限制电压≤12V，其他限制电压≤60V（线一线、线－地）（8/20µs组合波形）；

⑤同时具有线－线间、线－地间保护功能；

⑥机柜或接线箱内SPD为导轨式安装，保护接地可与导轨可靠连接。

⑦现场变送器另外设置防浪涌保护器，防浪涌保护器连接于变送器的第二个进线口。当变送器只有一个进线口的仪表采用连接型防浪涌保护器或使用防爆三通接头进行安装。

通信

焦页68号平台为已建无人值守五级站，站内已设置数据传输系统、话音通信系统、工业电视监视系统、火灾自动报警系统、有线电视系统、防爆对讲机等，主用通信为光纤通信。因平台扩井需要拆除部分围栏及现场摄像头，为此扩建平台需恢复工业电视监控系统。

1、工业电视监控系统

焦页68号平台内恢复室外摄像机4台。

2、语音对讲及应急广播系统

本工程语音对讲及应急广播系统，主要对平台原有语音对讲及应急广播系统进行恢复，实现平台与调控中心双向通话和远程语音告警。

3、门禁系统

本工程门禁系统主要对平台原有门禁系统进行恢复，通过平台工业以太网光纤传输系统上传至调控中心的门禁系统管理工作站，实现远程控制。

4、通信电源系统及接地

本次通信系统采用联合接地，接地电阻不大于4Ω；室外摄像机防雷接地电阻不大于4Ω。电源系统及接地（含室外摄像机接地）就近接入联合接地网。主要工程量见下表：

表2.7-2 通信系统工程工程量表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工业电视监控系统 |  |  |  |
| 1 | 监控杆地笼 | 套 | 4 |  |
| 2 | 监控杆预埋件 | 套 | 4 |  |
| 3 | 48口光纤配线架 | 套 | 2 |  |
| 4 | 8芯光纤终端盒（满配法兰、熔纤盘、尾纤） | 套 | 4 |  |
| 5 | 光缆GYTS12D | m | 500 |  |
| 6 | 六类屏蔽双绞线STP | m | 50 |  |
| 7 | 电源线ZR-YJV-3×1.5 | m | 500 |  |
| 二 | 语音对讲系统 |  |  |  |
| 1 | 8芯光纤终端盒（满配法兰、熔纤盘、尾纤） | 套 | 1 |  |
| 2 | 光缆GYTS12D | m | 100 |  |
| 3 | 六类屏蔽双绞线STP | m | 10 |  |
| 4 | 电源线ZR-YJV-3×1.5 | m | 100 |  |
| 三 | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 控制电缆 | m | 200 |  |
| 2 | 电源线ZR-YJV-3×1.5 | m | 100 |  |
| 四 | 线缆保护 |  |  |  |
| 1 | 硅芯管 | m | 1500 |  |

供配电

1、用电负荷

本工程用电负荷为二级负荷，通讯、仪表控制负荷为重要负荷，其它生产、生活辅助设施为三级负荷。焦页68号平台附近已建有10kV焦气二线，可满足正常生产供电。

2.变配电

正常生产期间，焦页68号平台均已建完善的低压供电系统，满足新增负荷需求。新增设备电源均从站内原有低压系统引出。

3、防雷、防静电接地

压缩机房、工艺装置区按照第二类防雷建（构）筑物设计；35kV变电站、变频设备间、综合值班室等主要辅助建筑物按照不低于三类防雷建（构）筑物设计。

根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中相关规定采取防直击雷及防雷击电磁脉冲措施。

站场所有的电气设备接地、仪表接地、防雷、防静电接地相连构成统一的接地网；接地极采用镀锌角钢接地极，间距不小于5m；接地线采用-40X4镀锌扁钢；接地装置埋深1m；接地电阻R≤4Ω。当接地电阻无法满足要求时，应补打接地极。

给排水及消防

给排水

本次扩建平台无新增生活用水和排水设施，均依赖已建焦页68号平台给排水设施。生活饮用水采用饮用桶装水，其他用水依托已建集气站给水系统，乌江北供水能力3.5万方/天，水压及水量均可满足要求。

平台钻采期间井口返排液排至各平台污水池后，经处理回用于井口压裂。生产期采出水采用罐车拉运至焦页85#采出水集中点。

消防

焦页68号平台为五级站场，本次扩建工程依托现有消防设施能满足消防需求。

表2.7-3消防主要工程量表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 焦页68号平台 |  |  |
| 1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MFZ/ABC5 | 4具 |  |
| 2 | 灭火器箱XMDDD32型 | 2个 |  |

焦页68号平台位于重庆市涪陵区焦石镇附近，其配置情况如下：

涪陵页岩气一期工程焦石坝区块在白涛镇设有应急救援中心，应急中心设置消防、气防、医疗救护、环境监测、井控五大功能，在焦石镇设有二级消防站，二级消防站站内有消防官兵24人，配置10辆消防车（重型水罐泡沫联用消防车2辆、中型消防车4辆、干粉消防车1辆、1辆移动供气车、1辆通信指挥车、1辆应急皮卡车）。消防车可以在30分钟内赶到救援，满足规范要求，可为焦页68号井组提供消防支援。

通风

集气站为无人值守站，站内房屋建筑为仪控室和配电室，采用自然通风。

建（构）筑物

工程结构包含设备基础、管道支墩、平台围墙等设施。

本工程建、构筑物安全等级为二级，结构设计使用年限为50年，建筑物的耐火等级为二级，建筑物抗震设防烈度为6度，抗震设防类别为乙类，建筑物地基基础的设计等级为丙级。

本工程基础垫层采用C20混凝土，其他部位采用C30混凝土；主体钢筋混凝土强度等级为C30。撬装设备（分离器、加热炉等）采用将设备撬座放置在站场碎石场坪上，设备到场后，将设备放置处的已建碎石场坪找平并压实，压实系数≥95%。

风荷载：根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012，建设地基本风压为0.30kN/m2。

表2.7-4 焦页68号平台扩建工程建筑构筑物主要工作量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备基础 | m3 | 8 | C30素混凝土 |
| 2 | 井口钢格栅盖板 | 座 | 5 | 钢结构 |
| 3 | 下方井钢梯 | 座 | 5 | 钢结构 |
| 4 | 铁艺大门4.8m×2.4m | 座 | 1 |  |
| 5 | 铁艺围墙 | m | 140 |  |

安全管理

组织机构及定员

（企业信息保密未公开）。

安全投资

（企业信息保密未公开）。

主要危险、有害因素识别

参照《企业职工伤亡事故分类》（GB/T6441-1986）综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，本工程施工和生产运行中存在的主要危险因素有：火灾、爆炸，其次有触电、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、淹溺、灼烫、高处坠落、坍塌、容器爆炸和窒息等；有害因素有：粉尘、噪声与振动、辐射等。

物料危险因素识别

钻井施工过程中涉及的危险有害物质有页岩天然气（以下均称天然气）、柴油、润滑油、配浆用氢氧化钠、二氧化碳，测井过程中使用放射源等，射孔需要火工用品。

采气工程涉及的主要危险有害物质有天然气、水合物抑制剂甲醇、液氮、酸化用盐酸及杀菌剂、缓蚀剂、阻垢剂等气田化学助剂等。

地面工程涉及的危险有害物质主要有天然气、氮气（压缩的）、空气（压缩的）、蒸汽、氧气、乙炔、水处理用氢氧化钠等。

根据《危险化学品目录（2015版）》，天然气、氮气（压缩的或液化的）、氢氧化钠、柴油、氧气（压缩的或液化的）、乙炔属于危险化学品。

根据《重点监管的危险化学品目录》（2013年完整版），天然气、乙炔属于重点监管的危险化学品。

1、天然气

表3.1-1  物料安全数据表（天然气）

| 物料安全数据表 MATERIALSAFETYDATASHEET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 8006-14-2 | RTECS | PA1490000 | UN | 1971 | 危编号2123 |
| 中文名称：天然气 |  |  | 英文名称：Naturalgas |  | 分子式：/ |  |  |
| 理化性质 | 外观及性状：无色、无臭气体。 溶解性：不溶于水。 相对密度：水：约0.45（液化） |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点：-188（℃） 爆炸极限（V%）：5.3～15 火灾危险类别：甲 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。能扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入 健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护 措施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴正压式空气呼吸器。 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触可戴化学安全防护眼镜。 手防护：必要时戴防护手套。 身体防护：穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |
| 运输与储存 | 易燃压缩天然气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃储存间，温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |

2、氮（压缩的或液化的）

表3.1-2  物料安全数据表（氮（压缩的或液化的））

| 中文名称 | 氮（压缩的或液化的） |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 非易燃无毒气体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Compressed nitrogen |  |  |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅲ |
| UN编号 | 1066 |  |  |  |  |  | CAS号 |  |  | 7727-37-9 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  | 无色无味压缩气体。 |  |  | 熔点/凝固点（℃） |  |  | -209.8 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  | 0.81（-196℃） |  |  | 沸点、初沸点和沸程（℃） |  |  | -196 |
|  | 相对蒸气密度 （空气＝1） |  |  | 0.97 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 1026.42（-173℃） |
|  | 临界温度（℃） |  |  | -147.1 |  |  | 临界压力（MPa） |  |  | 3.4 |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  |  | 不适用 |  |  | 爆炸上限〔％（V/V）〕 |  |  | 不适用 |
|  | 引燃温度（℃） |  |  | 不适用 |  |  | 闪点（℃） |  |  | 不适用 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 不适用 |  |  | n-辛醇/水分配系数 |  |  | 0.67 |
|  | 溶解性 |  |  | 微溶于水和乙醇，溶于液氨。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 皮肤接触液氮可致冻伤。 常压下氮气无毒。环境中氮气含量过高，氧气相对减少时，引起单纯性窒息作用。当浓度大于84%时，出现头痛、头昏、眼花、恶心、呕吐呼吸加快、脉率增加、血压升高、胸部压迫感，甚至失去知觉，出现阵发性痉挛、紫绀、瞳孔缩小等缺氧症状，如不及时脱离环境，可致死亡。氮麻醉出现一系列神经精神症状及共济失调，严重时出现昏迷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：本品为单纯窒息性气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 特别危险性：本品不燃。无特殊燃爆特性。内装加压气体，如受热可爆炸。 灭火方法和灭火剂：从上风向进入火场，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。本品不燃，根据火灾原因选择适当的灭火剂灭火。 特殊灭火方法及保护消防人员特殊的防护装备：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  | 稳定 |  | 危险分解产物 |  |  | 无 |  |  |
|  | 避免接触条件 |  | 高热 |  | 禁配物 |  |  | 镁粉、易燃物或可燃物等 |  |  |
| 操作处置 | 密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃。与镁粉、易燃物或可燃物等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与镁粉、易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：不会通过该途径接触。 眼睛接触：不会通过该途径接触。 吸入：将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 食入：不会通过该途径接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员佩戴正压自给式呼吸器，穿防寒服。尽可能切断泄漏源。 环境保护措施：防止气体通过下水道、通风系统和受限空间扩散。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：隔离并通风泄漏区直至气体散尽。 防止发生次生危害的预防措施：妥善处理泄漏物和容器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法 | 产品：废气直接排入大气中。 不洁的包装：将容器返还生产商，或按照国家和地方法规处置。 废弃注意事项：处置前，参阅国家和地方有关法规。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | 密闭操作，提供良好的自然通风条件。 |  |  |  | 呼吸系统防护 |  |  | 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护，高浓度可佩戴安全防护眼镜。 |  |  |  | 皮肤和身体防护 |  |  | 穿一般作业工作服。 |  |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  | 其他防护 |  |  | 避免高浓度吸入。进入罐、受限空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |

3、氧气、乙炔

表3.1-3  物料安全数据表（氧气）

| 物料安全数据表 MATERIALSAFETYDATASHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 7782-44-7 | RTECS |  | RS2000000 |  | 危序号 |  |  | 2528 |
| 中文名称 |  | 氧；氧气 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状：无色无臭气体。 |  |  |  |
| 英文名称 |  | Oxygen（cylinder） |  |  |  |  | 溶解性： 溶于水、 乙醇。 | 饱和蒸汽压（kPa）： 506.62／-164℃ |  |  |
| 分子式 |  | O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃）：无意义 |  |  | 自燃温度（℃）：无意义 |  |  |  | 相对密度 | 空气：1.43 |  |
|  | 爆炸极限（V%）：无意义 |  |  | 火灾危险性分类：乙 |  |  |  |  | 水：1.14／-183℃ |  |
|  | 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级：无意义 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 毒性资料：无资料 |  |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：无意义 |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |  |
|  | 禁忌物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 |  |  |  |  |  | MAC：无意义 |  |  |  |
|  | 避免接触的条件：无意义 |  |  |  |  |  | PC-TWA：无意义 |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、二氧化碳。 |  |  |  |  |  | PC-STEL：无意义 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：无意义 |  |  |  |  |  | 健康危害：常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒，吸入40%～60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿、窒息。吸入的氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。 |  |  |  |
|  | 眼睛接触：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入：无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：必要时戴防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿工作服。 |  |  |  |  | 储存 | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断火源。避免与可燃物或易燃物接触。切断气源，然后抽排（室内）或强力通风 （室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包 装 | 危险性类别：不燃气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险货物包装标志：5；38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1-4  物料安全数据表（乙炔）

| 物料安全数据表 MATERIALSAFETYDATASHEET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS |  | 74-86-2 | RTECS |  | AO9600000 |  | 危序号 |  | 2629 |
| 中文名称 |  | 乙炔；电石气 |  |  |  | 理化性质 | 外观及性状：无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。 |  |  |
| 英文名称 |  | Acetylene；Ethine；Ethyne |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  | C2H2 |  |  |  |  | 溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯 仿、苯 | 饱和蒸汽压（kPa）：4053／16.8℃ |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 闪点（℃）：＜-50℃ |  |  | 自燃温度（℃）：305℃ |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸极限（V%）：2.3～72.3 |  |  | 建规火险分类：甲 |  |  |  | 相对 密度 | 空气：0.91 |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  | 水：0.62 |
|  |  |  |  |  |  | 毒性与健康危害 | 职业性接触毒物危害程度分级：无资料 |  |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  | 毒性资料：无资料 |  |  |
|  | 禁忌物：强氧化剂、强酸、卤素。 |  |  |  |  |  | 职业接触限值 |  |  |
|  | 避免接触的条件：受热 |  |  |  |  |  | MAC：无资料 |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |  | PC-TWA：无资料 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：冻伤时用大量水冲洗，不要脱去衣服 |  |  |  |  |  | PC-STEL：无资料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 侵入途径及健康危害 |  |  |
|  | 眼睛接触：先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |  |  |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 健康危害：具有弱麻醉作用。急性中毒：接触10~20％乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。目前未见有慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的 问题，如磷化氢，应予注意。 |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护：无资料 |  |  |  |  | 包装 | 危险性类别：无资料 |  |  |
|  | 身体防护：穿工作服，必要时戴防护手套。 |  |  |  |  |  | 危险货物包装标志：无资料 |  |  |
| 储存 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排（室内）或强力通风 （室外）。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、柴油

表3.1-5  物料安全数据表（柴油）

| 标识 | 中文名：柴油 |  |  | 英文名：Dieseloil；Dieselfuel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：/ |  | 分子量：/ |  |  | CAS号：/ |
|  | 危规号：/ |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：稍有黏性的棕色液体。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-18 | 沸点（℃）：282～338 |  |  | 相对密度（水＝1）：0.87～0.9 |  |
|  | 临界温度（℃）：/ | 临界压力（MPa）：/ |  |  | 相对密度（空气＝1）：3.38 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：/ | 最小点火能（mJ）：/ |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：0.67（25℃，纯品） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：55 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：/ |  | 稳定性：稳定 |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：/ |  | 最大爆炸压力（MPa）：/ |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：257 |  | 禁忌物：强氧化剂、卤素。 |  |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。自在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：密闭操作，注意通风。 个人防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。经济事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿一般作业防护服。戴橡胶耐油手套。工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用可活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：UN编号：包装分类： 储运条件：储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备工具和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆配备相应的品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽车应有接地链，槽内可设隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

5、压缩空气

本工程使用了空气压缩机提供压缩空气，压缩空气受热后容器内压力增大，有爆炸危险；能使油脂剧烈氧化，甚至燃烧爆炸；压缩空气助燃。

表3.1-6 空气（压缩的）理化性质及危险、有害特性表

| 标识 | 中文名：空气（压缩的） |  |  |  |  | 英文名：Air，compressed |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  |  |  |  | 分子量：29 |  |
| 理化性质 | 外观与特性：纯净、干燥的空气是一种成分相对稳定的气体混合物。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | / |  |  | 沸点（℃） |  | / |
|  | 相对密度（水=1） | / |  |  | 相对密度（空气=1） |  | 1.293（0℃） |
|  | 溶解性 | 微溶于水和乙醇。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：助燃 |  | 引燃温度（℃）：/ |  |  |  |  |
|  | 聚合危害：不聚合 |  | 闪点（℃）（闭杯）：/ |  |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  | 爆炸极限（V%）：/ |  |  |  |  |
|  | 危险特性 |  | 若容器泄漏，喷射的压缩空气可能会伤人。若遇高热，容器内压增大，有引起容器爆裂的危险。 |  |  |  |  |
|  | 燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳 |  | 禁忌物：酸、油脂、乙炔、还原剂、可燃物、有机物。 |  |  |  |  |
| 灭火方式 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄火正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 |  |  | 吸入 |  |  |  |
|  | 人需要从空气中吸取新陈代谢所需要的氧气，排出无用的二氧化碳。人需要氧气的安全极限为15%左右（占空气的百分比）。氧气不足会导致呼吸困难，使中枢神经发生障碍，重者还会出现生命危险。当氧的浓度降至17%以下时，人出现痛苦的症状；至12%或更低时，就有生命危险；低于11%时，会丧失知觉；低于6%时，即停止呼吸。使用压缩空气作为氧气来源的潜水员或隧道工人容易患一种被称为减压病的职业病，这是由于在高压空气中工作的人员减压太快，使血液和人体组织中形成氮气泡。 |  |  |  |  |  |  |

6、放射性物质

钻井测井所使用的放射性物质，若使用、管理不当，可能造成人员伤害，若放射性物质丢失，可能扩大辐射危害范围。

7、火工品

射孔用火工品，具有爆炸危险性，若管理、存储不当，发生爆炸事故，危及人员安全。若火工品丢失，将造成潜在危害。

8、含有机物污水

含有机物污水的危害主要体现在对生态系统、植物、土壤、水体的严重影响，在安全方面主要是对设备的锈蚀。

9、润滑油

润滑油遇明火、高热可燃，具刺激性。急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

10、气田化学助剂

①防垢剂：常见的防垢剂有聚磷酸盐、有机膦酸、膦羧酸、有机膦酸酯聚羧酸、聚羧酸类聚合物、铬酸盐、钼酸盐、硅酸盐、亚硝酸盐和有机杂环化合物。一般为低毒，不易燃、不易爆。

②杀菌剂：如甲醛，对人体有一定的毒性。

③缓蚀剂：对人体具有毒性，不易燃、不易爆

自然环境危险有害因素分析

地震危害

- 造成电力、通信线路中断、毁坏；

- 永久性土地变形引起管线断裂或严重变形，也破坏站场设施和建构筑物；

- 地震波可能使那些遭受腐蚀或焊接质量较差的薄弱管段破坏；

- 地震产生的电磁场变化，干扰控制仪器、仪表正常工作。

气象、地质灾害

- 暴雨山洪对管道以及洪水对站场带来威胁。

- 地面沉降导致管道下部悬空或产生相应变形，严重时发生断裂；站场设备及建构筑物损坏，设备与管道连接处变形或断裂。

- 雷电危害：

（1）巨大的雷电流流入地下，在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可直接导致接触电压或跨步电压的触电事故；

（2）几十或上千安培的强大电流通过导体时，在极短时间内将转化成大量热能，故在雷击通道中产生高温，往往会造成火灾；

（3）被雷击的管道内部出现强大的机械压力，导致被雷击的管道遭受严重的破坏或爆炸。

社会环境危险有害因素分析

- 附近居民燃放烟花爆竹，火星窜入站内。

- 地面标识不清、当地施工作业、耕作时破坏等人为因素，可能压破、挖断管道，引发天然气泄漏，遇火发生天然气爆炸事故。

- 违章建筑占压管道，打孔盗气等人为破坏。

钻井工程危险、有害因素分析

钻前工程危险、有害因素分析

表3.4-1 钻前施工过程主要危险有害因素

| 阶段 | 主要危险、有害因素 | 危险有害因素类型 |
| --- | --- | --- |
| 井位、放喷池选址不合理 | 井口及放喷池与周边间距不足。 | 人员伤害 |
| 道路、场地平整，井架、设备安装 | 施工现场的人员在移动、提举、搬运、装载材料、工具、管材，装置的安装、拆卸，手动起重设备，各种供应品使用不安全的方法或判断失误，易发生物体打击，造成人身伤亡事故。 | 物体打击 |
|  | 本项目涉及原有平台扩建，施工过程中作业界面不明，地下管线、设施不明，造成已建站场设施、管线破坏，引发天然气泄漏，遇点火源，可引发火灾爆炸。 | 火灾、爆炸 |
|  | 施工过程中发电机、空气压缩机、引风机、铆钉机、砂轮机等动力的传动带、明齿轮、转轴、皮带轮、飞轮等危险部位，未安防护装置，或不齐全、不牢固，加上人为的违规操作，如在未停机状态下进行维修、保养作业，麻痹大意，将发生机械伤害事故。 | 机械伤害 |
|  | 施工中多使用临时用电，大量的用电设备，特别是一些小型移动机具，如焊条烤箱、电焊机、手动砂轮、电加热设备等的临时电线、电缆分布较乱；施工现场钢铁构件多，易对电缆造成损伤，或因电缆老化破损，尤其是潮湿的雨季，由于设备接地不良或使用操作不当，违章作业，将发生人员触电事故。 | 触电 |
|  | 1、作业人员缺乏高处作业的安全技术知识和自我保护意识（如未系安全带）；2、防高处坠落的安全设施、设备（护栏、网、工作台）不健全；3、高处蹬踏物（跳板等）材质强度不够，突然断裂；4、高处作业移动位置时踏空、滑倒、失稳；5、高处作业时，由于站位不当或操作失误，被物体碰撞、电击、风刮而坠落等；6、无明显标志。作业人员稍有疏忽大意或操作失误，都可能发生高处坠落事故。 | 高处坠落 |
|  | 在安装井架和钻井设备、架设电路和通讯设施等过程中，起重吊装作业时如果无起重指挥人员、机械操作人员、司索人员和辅助人员的密切配合、统一指挥、统一行动，作业前未对所有起吊机械、工具、绳索等按有关标准进行细致检查，正式吊装前未进行试吊检查，未详细了解当地风速、温度等气象条件，作业范围内无明显标志，超负荷使用起重设备等都均易造成严重的设备损毁及人员伤亡事故。 | 起重伤害 |
|  | 井架构件及底座材质不合要求、损坏、锈蚀、井架基础不牢固、钻塔不周正、水平、稳固、水平高差>5mm，安装不规整、螺栓或插销缺失、紧固不良、绷绳设置不规范或缺失、地锚不牢固等，将引起井架倒塌事故。 | 坍塌 |
|  | 施工中的各种设备将会产生噪声。在既未采取措施降低噪声强度，也未采用合理的防护措施的情况下，作业人员长时间在噪声环境中作业易产生噪声危害。施工中由于设备运转、撞击或运输工具行驶等都会产生生产性振动，从事风动、电动、运输工具等的作业人员会不同程度受到生产性振动的危害。 | 噪声和振动 |

钻井施工过程主要危险类别、分布及危险有害因素分析

钻井施工过程特有危险性

- 钻井时可能遭遇气藏异常高压带，该情况会使通过下套管或调节泥浆比重来维持钻井作业存在难度。

- 钻探过程中存在井壁垮塌的风险；位于直改平段的油管可能产生弯曲效应导致油管断裂。

- 井下天然气流、酸液等液体以及地层出来的固体颗粒，在高速流动时会对井下弯管冲蚀或剧烈的冲刷而损伤套管或油管。

- 在水平段如果泥浆性能维护不好，可能导致重晶石下沉，导致泥浆密度下降而引发井喷事故。

- 固井施工可能由于胶凝强度造成“失重”使整个环空液柱压力下降低于气层压力而发生气窜。

- 本项目集钻前、钻井、采气、集输工程于一体，各工程环节交接节点若不清晰，相关设施、工程未验收进入下步作业，可能引发事故。

- 若钻井过程中，不及时根据最新地质、钻探资料调整参数、方案、主要设备，可能因原设计方案不满足实际情况，引发事故。

- 若钻井过程中，不及时根据最新地质、钻探资料调整参数、方案、主要设备，可能因原设计方案不满足实际情况，引发事故。

钻井施工过程主要危险类别

表3.4-2 钻井作业主要危害和风险识别清单

| 序号 | 作业工序（部位） | 危害和风险类型 | 危害（潜在） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻进作业 | （1）井控（2）丛式井井眼相碰（3）高空坠落（4）起重伤害（5）物体打击（6）触电（7）机械伤人（8）人员跌倒（9）高压伤害（10）工具伤害（11）化学物品腐蚀（12）噪声危害（13）井漏、井塌（14）卡钻（15）井下落物（16）钻具事故（17）钻头事故（18）雷电、静电危害（19）火灾、爆炸 | 人员伤亡、财物受损、环境污染 |
| 2 | 起下钻作业 | （1）井控（2）雷电、静电危害（3）高空坠落（4）起重伤害（5）物体打击（6）触电（7）机械伤人（8）人员跌倒（9）高压伤害（10）工具伤害（11）化学物品腐蚀（12）噪声危害（13）卡钻（14）井下落物（15）钻具事故（16）火灾、爆炸（17）顿钻、淄钻（18）顶天车 | 人员伤亡、财物受损、环境污染 |
| 3 | 固井 | （1）井控（2）井漏（3）高空坠落（4）起重伤害（5）物体打击（6）触电（7）机械伤人（8）人员跌倒（9）高压伤害（10）工具伤害（11）化学物品腐蚀（12）噪声危害（13）井下套管断裂（14）实心套管（15）顿钻（16）顶天车（17）雷电、静电危害 | 人员伤亡、财物受损、环境污染 |
| 4 | 换装井口作业 | （1）高空坠落; （2）物体打击. （3）触电; （4）机械伤人. （5）起重伤害; （6）高压伤害. | 人员伤亡、财物受损 |
| 5 | 安装防（放）喷管线 | （1）高空坠落（2）物体打击（3）人员跌倒 | 人员伤亡、财物受损 |
| 6 | 泥浆净化与处理 | （1）高空坠落; （2）物体打击. （3）人员跌倒; （4）触电. （5）机械伤人; （6）高压伤害. （7）工具伤害; （8）化学物品腐蚀. （9）噪声危害; （10）钻井液的污染. （11）火灾、爆炸; （12）卡钻. | 人员伤亡、财物受损 |
| 7 | 测井 | （1）高空坠落（2）物体打击（3）人员跌倒（4）触电（5）机械伤人（6）工具伤害（7）放射源丢失（8）火灾（9）放射线危害（10）测井仪掉井（11）断电缆（12）爆炸（13）电缆被卡 | 人员伤亡、财物受损 |
| 8 | 综合录井 | （1）高空处坠落（2）物体打击（3）人员跌倒（4）触电（5）机械伤人（6）工具伤害（7）监测失败（8）火灾、爆炸（9）雷电、静电危害（10）井喷（11）化学物品腐蚀（12）录井资料漏取（13）仪器失灵或误操作 | 人员伤亡、财物受损 |
| 9 | 设备修理 | （1）高空坠落; （2）物体打击. （3）人员跌倒; （4）触电. （5）机械伤人; （6）工具伤害. （7）火灾、爆炸; （8）雷电、静电危害. | 人员伤亡、财物受损 |
| 10 | 辅助作业 | （1）高空坠落（2）物体打击（3）人员跌倒（4）触电（5）机械伤人（6）工具伤害（7）暴雨洪灾（8）火灾、爆炸（9）雷电、静电危害（10）化学物品腐蚀 | 人员伤亡、财物受损 |
| 12 | 其它 | （1）传染病（2）山体滑坡（3）营区火灾（4）营区人员触电（5）环境污染（6）其它伤害（7）交通事故 | 人员伤亡、财物受损、环境污染 |

钻井及相关作业主要危险有害因素分析

表3.4-3 钻井及相关作业主要危险、有害因素分析

| 实施阶段 | 编号 | 主要危险、有害因素 | 导致事故的原因 | 事故出现位置 | 事故可能后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻前搬迁 | 1 | 运输过程中可能出现各种交通事故 | 当地属山区，地形复杂、道路交通通行状况差 | 运输现场 | 人员伤亡 |
| 现场安装 | 1 | 现场容易发生挤碰甚至碾压事故；有时会拖断钢丝绳易发生伤人 | 平面布置的安全间距不够，现场安装时，场地有限，人员多，车辆多 | 井场 | 人员伤亡 |
|  | 2 | 易发生重物坠落伤害事故 | 起重吊装设备 | 井场 | 人员伤亡 |
|  | 3 | 管线、设备失效导致井喷 | 防喷器件、管线有刺漏，压力等级不符合要求；非金属材料不符合要求，密封失效；井口安装有跑、漏、穿现象，不经过处理仍然强行安装钻杆、井控设备及管材等选择不当或质量问题导致钻杆断裂 | 井场 | 人员伤亡、设备财产损失 |
|  | 4 | 井喷时导致事故后果扩大 | 井场布置忽略季节风影响，防喷管线只安装了一条，季节风改变时放喷 | 井场及其周围环境 | 人员伤亡 |
|  | 5 | 重物坠落伤害 | 井架安装过程中，使用吊车时，配合不好容易出现井架倾倒 | 井场 | 人员伤亡 |
|  | 6 | 井架易闪坏，摔坏 | 井架部件连接不可靠，起升大绳承载力不够或损坏 | 井场 | 人员伤亡、设备损坏 |
|  | 7 | 触电、火灾事故 | 电器绝缘不良、电缆、电线保护层破损 | 井场 | 人员伤亡、设备损坏 |
|  | 8 | 易发生高空坠物伤人事故 | 井架主体安装前，未对施工机具（滚筒车、钢丝绳、扒杆、滑轮等）进行安全检查 | 井场 | 人员伤亡 |
|  | 9 | 发生碰撞或高空坠物伤人事故 | 吊钻铤或套管上钻台时，绞车操作人员和其他工作人员配合不好 | 钻井平台 | 人员伤亡 |
|  | 10 | 易挤伤头部或压伤其脚部 | 井口工作人员在推、拉立柱入排位时操作不当 | 钻井平台 | 人员受伤 |
|  | 11 | 撞、砸伤作业人员 | 钻台上工作人员拉吊卡到套管上时 | 钻井平台 | 人员受伤 |
|  | 12 | 发生碰、砸、撞伤事故 | 下表层套管时，在钻台大门前扣好吊卡后 | 钻井平台 | 人员受伤 |
| 钻井 | 1 | 发生井漏事故 | 司钻控制下放速度不当或是操作不平稳，猛提、猛放、猛刹都有可能压漏地层 | 井下 | 经济损失 |
|  | 2 | 井喷失控、天然气燃烧爆炸 | 下完套管后，当套管内钻井液未灌满时，若直接水龙带开泵洗井，易发生井喷事故 | 井口 | 作业人员及周围群众伤亡、设备财产损失 |
|  | 3 | 可能井眼垮塌或沉砂埋住钻具而无法钻进 | 进尺快，钻井液性能尚不完善，造壁性和悬浮性能差 | 井下 | 经济损失 |
|  | 4 | 井喷失控、天然气燃烧爆炸 | 节流管汇与防喷器连接不平直，容易使节流管汇作用发挥不完全；节流管汇试压未到额定工作压力或稳压时间不够（小于30min），导致井控管汇失效 | 井口 | 作业人员及周围群众伤亡、设备财产损失 |
|  | 5 | 天然气燃烧爆炸 | 阀板与阀座之间密封不好或是井控装置部件表面生锈腐蚀使得节流压井管汇失效，漏气，方钻杆上下旋塞开关不灵活，有可能因不能正常开关而发生井喷事故 | 井口 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
|  | 6 | 可能发生井涌、井喷事故。 | 接单根时，未打开旋塞阀，憋泵 | 井口 | 作业人员及周围群众伤 |
|  |  |  | 钻具止回阀损坏未及时更换致使该部件失灵钻井液不清洁，钻头堵塞，使井下压力变化 |  | 亡、设备财产损失 |
|  | 7 | 容易抽喷气层 | 起钻速度过快或钻头泥包“拔活塞”，会产生很大的抽吸力 | 井口 | 人员伤亡、财产损失 |
|  | 8 | 造成单吊环起钻、砸飞井口工具、顶天车等事故 | 司钻操作失误或与井口操作人员配合不好 | 钻井平台 | 人员伤亡、设备财产损失 |
|  | 9 | 可能发生井眼相碰 | 井眼轨道设计未结合已建井口井眼数据进行，或数据不准确，操作过程中仪器失效等因素 | 井下 | 井下情况复杂化、人员伤亡 |
| 录井 | 1 | 引起天然气窒息 | 可燃气体报警仪失灵或安置位置不当 | 钻井平台、泥浆循环系统 | 人员伤亡 |
| 测井 | 1 | 引起天然气窒息 | 测井施工作业过程中，操作不当发生泄漏 | 钻井平台 | 人员伤害 |
|  | 2 | 井下落物 | 人员因素、仪器故障、测斜钢丝断裂、测斜仪器卡住 | 井下 | 可能停工、定向资料错误或增加工作量 |
|  | 3 | 落鱼事故 | 电测钢丝有断骨或是配合不当，将使仪器落井发生落鱼 | 井下 | 工期延误，经济损失 |
|  | 4 | 导致有毒气体中毒事故 | 压井液密度不符合要求等造成井喷，车辆放置位置没有考虑风向。 | 井场 | 人员伤害 |
|  | 5 | 气浸、溢流、井喷 | 测井施工时间过长，没定时循环钻井液，井没压稳导致井喷 | 井场 | 井下情况复杂化、人员伤亡 |
|  | 6 | 放射性伤害事故 | 测井过程中使用的放射源装备和防护措施不到位 | 井场 | 人员伤害 |
| 固井 | 1 | 高压流体伤人 | 技术套管或油层套管固井时，憋压造成高压危险 | 井口、泵房、高压管汇、安全阀附近 | 人员伤亡 |
|  | 2 | 影响固井质量 | 地面管线连接不紧、高压软管线老化、地面管线丝扣连接和游壬连接不当，泄压操作不规范或泄压过猛等可能导致高压刺漏 | 井场 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
|  | 3 | 高压气流冲击 | 在配合固井碰压时，可能发生保险阀憋坏 | 井场 | 造成人员的高压伤害 |
|  | 4 | 放射性伤害事故 | 测井过程中使用的放射源装备和防护措施不到位 | 井场 | 人员伤害 |
| 射孔 | 1 | 爆炸事件 | 在射孔施工过程中存在弹误发伤人危险 |  | 人员伤害 |
|  | 2 | 天然气燃烧爆炸 | 在射孔施工过程中存在井喷的危险 | 井口 | 人员伤害 |
|  | 3 | 井下事故 | 射孔施工过程中误操作将漏失层或其它层位打开 | 井下 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
| 管理 | 1 | 操作失误引发各种事故 | 作业人员未进行井控技术培训，未取得在含硫地区从事钻井作业的上岗证 | 钻井平台、柴油机房、泥浆岗位等 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
|  | 2 | 一旦发生井喷及井喷失控事件，会加大伤亡 | 缺乏与地方政府的联系，对村民未尽到通告责任，未告知他们有关钻井的情况；未准备好急救医疗等救助资源，应急预案内容不符合要求、操作性差，没有进行应急演练。 | 井场及井场周围 | 井场周围群众伤亡 |
| 钻机平移 | 1 | 1.钻机载重过重，平移过程中，可能因钻机底座受力过大，导致钻机底座变形，造成钻机倾斜、倒塌等。 | 钻机倾斜、倒塌 | 井场 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
|  | 2 | 2.平移过程中，因钻台上工具、钻杆等固定不牢，可能造成钻杆、工具滑脱。 | 钻杆、工具滑脱 | 井场 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |

采气工程危险有害因素分析

表3.5-1完井、压裂、试气作业过程中主要危险、有害因素分析表

| 序号 | 主要危险、有害因素 | 可能导致的事故 | 事故出现位置 | 事故可能后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作业后放喷时，由于地面放喷管线的固定问题、压力等级不合格以及布局不合理，造成地面放喷管线破裂。 | 火灾、爆炸、物体打击 | 井场、放喷点 | 人员伤亡 |
| 2 | 换装井口、起下管柱作业和循环施工作业中，对作业时间估计不足，压井时间过短，井内压力失衡导致井喷或井喷失控。 | 天然气燃烧爆炸 | 井口 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
| 3 | 安装井下安全阀，因作业所需时间较长，若压井时间不足，井内压力失衡可能导致井喷或井喷失控。 | 天然气燃烧爆炸 | 井口 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
| 4 | 在二次完井过程中，钻开水泥塞、补孔、下新生产管串作业过程中，若井内压力失衡可能导致井喷或井喷失控。 | 天然气燃烧爆炸 | 井口 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
| 5 | 酸化解堵过程中，酸液配置、液氮使用过程中易出现伤人事故；在施工过程中，若井口或管线刺漏易引起事故。 | 酸液烧伤，液氮冻伤，天然气燃烧爆炸 | 井场 | 人员伤亡 |
| 6 | 酸化后放喷，若放喷管线漏失或破裂。 | 设施腐蚀，酸液伤人 | 井场、放喷点 | 人员伤亡、设备财产损失 |
| 7 | 采气树及大四通、小四通、阀门因质量原因或安装、试压不符合规程而发生泄漏。 | 天然气燃烧爆炸 | 井口 | 人员伤亡 |
| 8 | 起下钻过程中遇长管柱落井，在打捞过程中发生井喷。 | 天然气燃烧爆炸 | 井口 | 人员伤亡 |
| 9 | 丛式井组中，一口井完井放喷测试时发生管线破裂等问题，另外一口井也会受影响。 | 天然气爆炸燃烧可能引发多个丛式井井口燃烧爆炸的连锁反应 | 井场、放喷点 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |
| 10 | 压裂中，压裂压力大于套管抗内压强度。 | 套管损坏 | 井场、放喷点 | 作业人员伤亡、设备财产损失 |

地面工程危险、有害因素分析

站场施工的危险、有害因素分析

站内施工时涉及场地平整、场地开挖、焊接作业等，若施工前未制定切实可行的施工方案，施工时未采取有效的安全防护措施，不严格执行相关安全操作规程，安全管理不到位，比如动火作业未经审批、人员随意使用站内设施、违章作业、违规动火等，导致火灾、爆炸及其它事故。

站场碰口作业时，若原有管线阀门未加盲板，出现阀门内漏，可能造成火灾、爆炸事故。

本项目在建设、运行过程中，将存在边施工边运行的交叉作业，若未采取有效隔离措施、防火防爆措施，可能因野蛮施工，站场设备、管道泄漏，引发火灾爆炸事故。

表3.6-1 站场建设施工中作业类型及可能的危险、有害因素汇总表

| 作业类型 | 可能的危险、有害因素 | 可能引发的事故 |
| --- | --- | --- |
| 管沟开挖 | 土石方塌方、滑坡 | 坍塌 |
| 管道运输 | 装车捆管不牢、路况差而发生钢管滑落、翻车 | 车辆伤害 |
| 管道补口、补伤 | 喷砂除锈时，喷砂枪射出的砂子可能伤人。热收缩套防腐预热时，可能发生烧伤事故。用电动设除锈时，可能触电 | 机械伤害、烧伤、触电 |
| 组对、焊管 | 使用各种机具发生割伤、烫伤、触电 | 机械伤害、触电 |
| 焊口检查 | 操作不当 | 灼烫 |
| 碰口作业 | 未采取有效的安全防护措施，平整场地及基础开挖，损伤原有管道 | 火灾或爆炸 |
| 管道交叉 | 未采取有效的保护措施，违章操作 | 火灾或爆炸 |
| 动火、动焊 | 安全防护措施不到位 | 火灾或爆炸 |
| 高温露天作业 | 未采取有效的防暑降温措施 | 中暑、跌落 |
| 用电作业 | 操作不当 | 触电 |
| 交叉作业 | 作业过程中破坏已建设施 | 火灾或爆炸 |
| 站场改造 | 违章作业 | 火灾、爆炸、触电 |

工程运行期危险有害因素分析

站场装置主要包括井口装置、节流装置、分离装置、计量装置装置等。引发站场事故的主要危险、有害因素表现为：站内管道破裂、站场设备故障和站场压力设备爆裂、泄漏等引发的火灾、爆炸事故。

根据站场在生产工艺方面、设备设施方面的危险性分析，对站场正常生产期主要危险有害因素汇总如下表：

表3.6-2 站场正常生产期主要危险有害因素分析

| 位置 | 危害、有害因素 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 总体流程 | 1、站场安全控制系统内部出现故障，不能控制安全截断阀。 2、未对站场操作人员进行安全阀工作原理、操作规范、维护保养等方面的知识培训，造成操作人员不了解安全阀原理未按要求进行包养及定期维护检验。 3、未做好设备管道维护保养工作，腐蚀严重导致设备局部薄弱。 4、仪器仪表失效。 | 设备超压爆炸、设施引起、火灾，人员伤亡，财产损失。 |
| 站场过滤 计量装置 脱水撬 | 1、压力容器可能出现超压或腐蚀。 2、过滤器内阀芯更换不及时，造成过滤器堵塞。 3、计量装置：因孔板阀上下腔密封不严，在清洗或更换孔板时可能发生孔板导板飞出伤人和天然气泄漏。 | 火灾、爆炸，压力容器爆炸，人员伤亡 |
| 站场放空排污系统 | 1、放空系统出现串压、堵塞和放空排污阀故障。 2、放空系统可能因阀门密封不严或破裂，导致天然气泄漏。 3、排污管线腐蚀，排污时液位过低造成天然气串入污水系统。 4、依托放空系统不满足要求。 | 天然气泄漏，低压设备超压 破裂 |
| 雷击和静电 | 进入装置区前人员未安要求穿戴衣服和接触静电消除装置，进入后可能由于人体静电在有天然气泄漏时，可能引发火灾或爆炸事故。 | 违规操作 |

公用工程及辅助生产设施的危险有害因素辨识与分析

本工程公用工程及辅助设施主要包括了供配电系统、自控系统、给排水系统、消防系统及通信系统，其危险有害因素总结如下表所示。

表3.7-1 公用工程及辅助设施危险有害因素总结

| 公用工程及辅助设施 | 主要危险、有害因素分析 | 危险有害因素分类 |
| --- | --- | --- |
| 供配电系统 | 1、线路、设备超载过热引发火灾。 2、电缆沟密封不好油气积聚遇火花发生火灾爆炸。 3、种配电装置、电气设备、电器、照明设施、电缆、电气线路等，安装不当造成电路运行不正常。 4、站用变压器跌落保险打火放电。 5、10KV开闭所瞬间失电。 6、电缆安装时没有注意电缆防火措施处理，若在运行过程中，一处电缆失火，会造成大面积电缆火灾。 | 设备、设施、工具、附件缺陷 |
| 自控系统 | 自动控制系统未按要求跟工艺装置投入使用，无法对井站运行进行监控，故障状态下无法执行远程操作，可能引起事故。 自动调节失灵，数据丢失，造成运行失控，导致电动阀门等自动动作，造成生产失控，引起事故。 自动控制系统内存在病毒，可能破坏系统，威胁生产安全。 站内报警系统未与自控系统联锁或联锁机制存在故障，一旦发生天然气泄漏，不能及时的关闭截断阀，造成事故。 控制阀、切断阀由于堵、卡、磨损、锈蚀等原因，使调节不灵，切断不力，引起误报警。 | 设备、设施、工具、附件缺陷 |
| 给排水系统 | 若站内排水系统不符合要求，污水可能排入环境中造成环境污染，雨季时可能造成站场内涝，引发事故。 | 环境污染 |
| 消防系统 | 部分灭火器失效，发生火灾时不能及时扑救，造成事故扩大。 应急设备种类、数量不足或损坏，设置点不合理，发生事故时没有相应的应急设备或设备不能使用，可能引起事故扩大。 | 设备、设施、工具、附件缺陷 |
| 通信系统 | 站内远程监控传输出现故障，不能对站场画面进行实时监控，一旦有人入侵井站，不能对非法闯入的外部人员进行驱离。同时，不能及时对站内紧急情况进行处置，造成事故的扩大。 | 设备、设施、工具、附件缺陷 |

检维修期间的危险有害因素辨识与分析

- 检维修设备、管道时若吹扫不彻底、置换不完全，或检修部位与易燃介质隔离不好，检维修设备和管道内残留部分可燃气体及粉尘，极易导致火灾、爆炸、中毒和窒息事故。

- 站场预留空间较小，检修作业可能对生产设备、管道产生如重物撞击等影响，甚至引发设备、管道破裂、天然气泄漏、中毒和窒息事故。

- 机械设备调试、检修易发生机械故障，存在机械作业伤人、高处坠落、设备损坏、停工停产的危险。尤其是设备的转动轴防护罩不完善时，可能发生人员绞伤事故。

- 检修期间，高处作业，拆检、敲打，高温露天作业，动火、动焊作业等较多，容易发生窒息，摔伤、砸伤、撞伤，中暑，火灾、爆炸、触电、物体打击等事故。

- 动火整改时，可能会因大量空气吸入容器内，且施工完毕后又没有严查火种和置换空气，而潜伏爆炸的危险。

- 当检修或事故放空时，伴有较大的噪声，将对附近居民造成一定程度的影响。

- 站场维修时可能放出的气体和粉尘可对人体健康产生影响。

- 检修时违规动火，引发火灾、爆炸、中毒和窒息事故。

- 站内设备检修因操作不当，可能造成机械伤害、触电事故。

管理缺陷的危险有害因素辨识与分析

虽然管理人员和作业人员均经过相应的技术、技能培训和安全教育，基本能满足安全生产的需要。但是，人的不安全因素不可避免地潜伏着，如果单位领导疏于教育、管理，职工个人疏于自我督促、约束，随时都有可能引发安全事故。

表3.9-1 作业人员及生产管理危险、有害因素分析

| 序号 | 主要危险、有害因素 | 危险有害因素分类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不严格执行规定的操作程序，以及习惯性违章，均可能造成设备、阀门和管道损坏或触电等事件，甚至导致火灾爆炸事故。 | 违章操作 |
| 2 | 人员责任心不强，未及时发现不安全因素，延误了维修时间，可能造成重大事故。 | 其他行为性危险和有害因素 |
| 3 | 不按规定对相关人员进行培训、教育，忽视安全教育，可能埋下安全隐患。 | 培训制度不完善 |
| 4 | 操作规程不完善，对作业步骤的规定解释不详细，对可能发生的危险性分析不全面，均可能在出现意外情况时，无法针对处理，造成更大损失。 | 操作规程不规范 |
| 5 | 生产管理部门没有按规定要求编制安全应急救援预案，或所编制的应急救援预案不完善、针对性和可操作性不强，可能导致事故发生时，不能及时启动或不能正常启动预案，引发重大财产损失和人员伤亡事故。 | 事故应急预案及响应缺陷 |
| 6 | 日常工作中疏于对相关人员应急演练，没有严格的应急启动程序，事故状态下相关人员不能及时到位或不能准确及时采取措施进行事故救助，可能造成重大损失。 | 事故应急预案及响应缺陷 |

危险化学品重大危险源辨识

重大危险源单元划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）范围，该标准不适用于危险化学品的厂外运输（包括铁路、道路、水路、航空、管道等运输方式），故该工程的线路不适用于危险化学品重大危险源辨识，故不进行危险化学品重大危险源辨识。

将平台的钻井、采气及地面工程阶段分别划分为1个生产单元进行辨识。

1、钻井生产单元

2、采气工程生产单元

3、地面站场工程评价单元

辨识过程

（企业信息保密未公开）。

评价方法确定与评价单元划分

评价单元划分

单元划分原则

评价单元是指在对工程危险、有害因素进行分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将整个系统划分成若干个有限的确定范围而分别进行评价的相对独立的装置、设施和场所。

划分评价单元的一般性原则是按生产工艺功能、生产设施设备相对独立空间、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显特征界限。

常用的评价单元的划分原则有：

1、以危险、有害因素的类别为主划分；

2、以装置和物质的特性划分

评价单元划分

根据本项目性质，将本项目划分为4个评价单元，具体如下：

1、政策符合性评价单元

2、钻井工程评价单元

（1）钻前工程评价子单元

（2）钻井工程评价子单元

3、采气工程评价单元

4、站场工程评价单元

（1）站内工艺管道单元

（2）站场工程评价子单元。

评价方法选择

评价方法选择

根据该工程的工艺特点和工艺布置，结合对系统危险有害因素的分析，本报告采用如下的评价方法：

表 4.2-1 各单元评价方法表

| 评价单元 | 评价方法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 政策符合性评价单元 | 安全检查表 | 立项、规划、许可 |
| 钻井工程评价单元 | 安全检查表 | 钻前、钻井工程子单元 |
|  | 预先危险性分析 | 钻前、钻井工程子单元 |
| 采气工程评价单元 | 预先危险性分析 | 气井测试作业 |
|  | 故障假设分析法 | 压裂作业过程 |
| 地面工程评价单元 | 安全检查表 | 站场工程、站内工艺管道评价子单元 |
|  | 定量风险模拟评价 | 天然气泄漏事故 |

安全检查表法（SCL）

安全检查表是一种定性的评价方法。安全检查表是由熟悉工程工艺、设备及操作，并且具备安全知识和经验的工程技术人员，经过事先对评价对象详尽分析，列出检查单元、检查项目、检查要求及检查结果等内容的表格。运用安全检查表进行安全检查，可做到全面周到，避免漏项，达到风险控制的目的。

预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析（PHA）是一种应用范围较广的定性评价方法。它是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。可在早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成事故，避免考虑不周所造成的损失。

表4.2-2 危险性等级划分

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡和系统破坏。 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时不至于造成人员伤亡、系统破坏或降低系统性能，但应予以排除，并采取控制措施。 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统破坏，必须立即采取防范措施。 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡和系统重大破坏的灾难性事故，必须予以果断排除，并进行重点防范。 |

故障假设分析法

故障假设分析（What...If Analysis）方法是对某一生产过程或工艺过程的创造性分析方法。使用该方法时，要求人员应对工艺熟悉，通过提出一系列“如果......怎么办?”的问题，来发现可能和潜在的事故隐患从而对系统进行彻底检查的一种方法。

故障假设分析很简单，它首先提出一系列问题，然后再回答这些问题。评价结果一般以表格的形式显示，主要内容包括：提出的问题，回答可能的后果，降低或消除危险性的安全措施。

故障假设分析法由三个步骤组成，即分析准备、完成分析、编制结果文件。

1、分析准备

（1）人员组成。进行该分析应由2～3名专业人员组成小组。要求成员要熟悉生产工艺，有评价危险经验。

（2）确定分析目标。首先要考虑的是取什么样的结果作为目标，目标又可以进一步加以限定。目标确定后就要确定分析哪些系统。在分析某一系统时应注意与其他系统的相互作用，避免遗漏掉危险因素。

（3）资料准备。

2、完成分析

（1）了解情况，准备故障假设问题。分析会议开始应该首先由熟悉整个装置和工艺的人员阐述生产情况和工艺过程，包括原有的安全设备及措施。参加人员还应该说明装置的安全防范、安全设备、卫生控制规程。

分析人员要向现场操作人员提问，然后对所分析的过程提出有关安全方面的问题。有两种会议方式可以采用。一种是列出所有的安全项目和问题，然后进行分析；另一种是提出一个问题讨论一个问题，即对所提出的某个问题的各个方面进行分析后再对分析组提出的下一个问题（分析对象）进行讨论。两种方式都可以，但是通常最好是在分析之前列出所有的问题以免打断分析组的“创造性思维”。

- 按照准备好的问题，从工艺进料开始，一直进行到成品产出为止，逐一提出如果发生那种情况，操作人员应该怎么办？分别得出正确答案。

3、编制结果文件

定量风险模拟评价方法

采气站场是高风险存在和集中的场所。对其发生的事故后果进行分析计算是很有必要的。

事故后果模拟分析法是在数学、物理模型的基础上，选择适当的数值计算方法，对危险单元或系统进行模拟，预演事故的发生过程及事故后果的影响范围，从而能更加形象直观地认识所评估单元或系统的危险及危害性，事故后果模拟分析法通过运用相关的数学模型，定量地描述一个可能发生的重大事故对周边范围内的设施、人员以及对环境造成危害的严重程度，它是危险源危险性分析的一个主要组成部分。

本次评价是根据中国安全生产科学研究院研发的定量风险量化评估软件（CASST QRA）对焦页68号平台危险性较大的设备发生天然气泄漏事故后果进行模拟，得出在不同事故情景下，可能对周围环境造成的事故影响、伤害范围（轻伤、重伤、死亡）。

由于事故发生具有不可预见性，不一定按照设定的模式发生，因此本次事故后果模拟计算的结果仅供参考。

定性、定量评价

政策符合性评价单元

（企业信息保密未公开）。

钻井工程评价单元

钻前工程评价子单元

安全检查表评价

（企业信息保密未公开）。

钻井工程评价子单元

（企业信息保密未公开）。

采气工程评价单元

预先危险性分析

本节采用预先危险性分析对采气工程涉及的气井测试作业进行评价分析。

表 5.3-1 气井测试作业主要危险预分析

| 序号 | 危险/意外事故 | 阶段 | 起因 | 影响 | 危险 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸 | 测试中天然 气泄漏遇 火源 | 流程管线损坏；接箍未上紧；丝扣损坏；未缠密封带； 由壬未砸紧或垫子坏。 | 伤人财产损失 | Ⅲ | 施工前流程管线试压合格；丝扣上到位，并缠密封纸；游壬连接处装垫子并砸紧；现场严格控制火源；巡检，有泄漏当 即处理。 |
| 2 | 井喷 | 在试气施工中 | 没装井控装置；井控装置失败；设计有误；测量有误； 没有及时边起边灌；误操作。 | 着火、爆炸污染、损坏设备、伤人 | Ⅳ | 必须装井控装置并保持其有效 状态；设计适当的压井液密 度；保持测量仪表的有效状态；及时边起边灌。 |
| 3 | 阀门丝杠飞出伤人 | 开关阀门时 | 井口阀门腐蚀损坏或不合格 | 损坏设备、伤人、井喷 | Ⅲ | 根据井筒压力选择合适的采油 树并试压合格；开关阀门时应侧身操作。 |
| 4 | 油嘴飞出伤人 | 卸油嘴时 | 卸油嘴前未卸压； 油嘴冻死；操作不当。 | 伤人 | Ⅲ | 卸油嘴前必须先放压；正确操 作；若有冻死的现象，必须先加温放压，再卸油嘴。 |
| 5 | 流程管线泄漏 | 测试过程中 | 流程管线损坏；节箍未上紧；丝扣损坏；未缠密封带；由壬未砸紧或垫子损坏 | 污染、伤人、着火、爆炸 | Ⅲ | 施工前，各种流程管线试压合 格；丝扣连接处缠密封脂并上 紧；由壬连接处装好垫子并砸紧。 |
| 6 | 管线飞起 | 测试施工 过程中 | 管线未固定或使用软管线施工 | 伤人 | Ⅲ | 地面管线每10-15m用地锚固定，严禁用软管线高压作业。 |
| 7 | 分离器爆炸 | 测试过程中 | 分离器、安全阀不在有效期内；结砂或冻结；出口管线 堵；分离器不合格；误操作。 | 危机生命及财产 | Ⅲ | 安全阀、分离器必须在有效期 内使用；使用前认真检查安全 阀；清除结砂或冻结；保持管线畅通。 |
| 8 | 设备管线腐蚀、超压、泄漏 | 测试过程中 | 完井测试设计不合理 | 伤人、着 火、爆炸 | Ⅲ | 针对气井的压力、温度、流量 和气质特点有针对性的进行设计，并对设计进行审查。 |
| 9 | 设备管线腐蚀泄漏 | 测试中油气泄漏 | 设备材质不满足要求、制造质量缺陷 | 伤人、着火、爆炸 | Ⅲ | 加强设备制造阶段的质量监管、严格按要求进行设备试压。 |

预先危险性分析小结

通过预先危险性分析气井测试作业主要危险有害因素为火灾爆炸、井喷、阀门丝杠飞出伤人、油嘴飞出伤人、流程管线泄漏、管线飞起、分离器爆炸、设备管线腐蚀、超压、泄漏、设备管线腐蚀泄漏等，其中井喷的危险性为Ⅳ级（灾难性的），其余危险等级为Ⅲ（危险级）。在上述预先危险性分析中提出对策措施。

1、施工前流程管线试压合格；丝扣上到位，并缠密封纸；游壬连接处装垫子并砸紧；现场严格控制火源；巡检，有泄漏当即处理。

2、必须装井控装置并保持其有效状态；设计适当的压井液密度；保持测量仪表的有效状态；及时边起边灌。

3、卸油嘴前必须先放压；正确操作；若有冻死的现象，必须先加温放压，再卸油嘴。

4、施工前，各种流程管线试压合格；丝扣连接处缠密封脂并上紧；由壬连接处装好垫子并砸紧。

5、地面管线每10～15m用地锚固定，严禁用软管线高压作业。

6、安全阀、分离器必须在有效期内使用；使用前认真检查安全阀；清除结砂或冻结；保持管线畅通。

7、针对气井的压力、温度、流量和气质特点有针对性的进行设计，并对设计进行审查。

8、加强设备制造阶段的质量监管、严格按要求进行设备试压。

压裂施工作业故障假设分析

本节运用故障假设分析法对压裂施工作业现场准备及作业过程进行评价。

井筒试压

表 5.3-2 井筒试压故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 1、在接受任务时无施工设计 | 施工组织不能按正常进度开展 | 1、设计终稿未出 | 1 | 5 | 低 | 1、无得到施工设计前不开展现场工作2、催要设计终稿或初稿，均无则要业主方提供施工设计的大致参数 |
|  |  | 2、设计终稿已出，但是未传达到实施单位项目负责人手中 | 1 | 5 | 低 | 从下到上逐级催要 |
| 2、无完全了解设计细节 | 准备工作遗漏 | 1、临时口头下达的任务，技术人员对详细情况不了解 | 1 | 5 | 低 | 让技术人员及时得到设计终稿 |
|  |  | 2、技术员无详阅读施工设计，忽略了关键细节 | 1 | 5 | 低 | 主管生产领导要详读设计、并就重要信息提示技术员 |
|  |  | 3、技术员不了解特殊工艺带来的特殊需求 | 1 | 5 | 低 | 技术员向主管领导或者同事请教 |
| 3、新工艺 | 现有工艺、设备不能满足需要 | 工艺技术发展进步 | 3 | 3 | 中 | 开专题会议讨论制定工艺方案、并做好工艺安全分析 |
| 4、设计细节有误 | 施工参数等调整 | 设计基础资料有误 | 3 | 2 | 低 | 技术人员现场核对关键环节、发现问题及时和业主方联系 |

通、洗井

表 5.3-3 通、洗井故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 通刮不彻底 | 后续下连续油管、泵送桥塞困难 | 通刮工具不匹配 | 4 | 2 | 中 | 建立标准、严格执行 |
|  |  | 通刮程序不合规，随意减少工序 | 4 | 1 | 低 | 主体方严格监督 |

液体准备

表 5.3-4 液体准备故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 高处作业时人员坠落 | 人员伤亡 | 高处作业无防护措施 | 5 | 2 | 中 | 高处作业必须佩带安全带 |
| 吊装过程中液罐坠落 | 设备损坏、人员伤亡 | 1、吊点强度不够 | 4 | 2 | 低 | 定期吊点检测 |
|  |  | 2、吊具强度不够 | 4 | 3 | 中 | 定期吊具检测，使用前检查 |
|  |  | 3、吊车操作不当 | 5 | 1 | 低 | 操作人员获得国家资质认证 |
|  |  | 4、吊具固定不当 | 4 | 2 | 低 | 吊钩保险装置完好，吊具挂牢，锁好 |
| 辅助摆罐人员站位不当 | 人员受重物撞击伤亡 | 人员风险识别能力不够，吊装作业无监管人员 | 5 | 1 | 低 | 吊装指挥及现场负责提示 |
| 吊车倾覆 | 设备损坏、人员伤亡 | 1、停放基础不坚固 | 5 | 2 | 中 | 停车选择安全区域 |
|  |  | 2、吊车没有在支撑腿垫枕木或者钢板 | 3 | 5 | 高 | 吊装指挥人员在吊装前检查支撑腿是否有枕木 |
|  |  | 3、重物离吊车距离太远 | 5 | 2 | 中 | 吊装指挥人员在吊装前确认是否在安全距离范围内 |
| 液罐基础不能承重 | 液罐装满水、液体后垮塌 | 1、井场基础不坚固 | 3 | 2 | 低 | 查看井场基础、整改 |
|  |  | 2、液罐太靠边 | 3 | 2 | 低 | 松软、高堡坎的井场不不要将液罐太靠摆放 |
| 液罐不在同一个水平面 | 高位液罐液体流入低位液罐，低位液罐液体溢出污染环境 | 液罐闸门关闭不严 | 1 | 5 | 低 | 不要将液罐放在落差较大的不同水平面，装液体前检查闸阀状况 |
| 杂物进入低压流程 | 压裂泵损坏，影响施工质量 | 连接流程时没有检查清洁管件内部有无杂物 | 1 | 5 | 低 | 连接管线前先检查清洁管线内部 |
| 端面密 封不好 | 液体渗漏，污 染环境 | 盘根衬垫不到位，接头 没有敲紧 | 1 | 5 | 低 | 衬垫盘根，敲紧。连接好后用清水试压 |
| 衬垫盘根人员手指受伤 | 指头包扎事件 | 配合提示不到位 | 1 | 5 | 低 | 作业人员相互提示，加强配合 |
| 敲榔头站位不当 | 伤及自己、他人 | 风险识别不到位、存在侥幸心理 | 1 | 5 | 低 | 加强相互提示 |
| 场地没有按要求腾空 | 影响施工进度和井场布局 | 相关单位责任人不配合、不重视 | 2 | 5 | 中 | 施工带队负责人反复沟通协调 |
| 交叉作业 | 安全事故 | 施工周期紧，井场小 | 4 | 3 | 中 | 合理安排施工进度，规划现场作业区域 |
| 受限空间作业 | 作业人员受有毒气体伤害 | 进入受限空间前没有检测空间有无有毒有害气体及浓度 | 5 | 2 | 中 | 进入液罐前先打开顶盖通风、进入方井等受限空间前先检查有毒有害气体情况 |
| 废液泄露 | 环境污染事故 | 闸阀关闭不严 | 3 | 3 | 中 | 装前检查闸阀好坏，及确定闸阀开关状态 |

电路安装

表 5.3-5 电路安装故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 接线错误 | 设备损坏，人员伤害 | 工作失误 | 5 | 2 | 中 | 操作人员具备专业电工资质，启用设备前再次确认线路正确 |
| 漏电 | 人员伤害 | 电缆线路损坏、绝缘破坏、没接地 | 5 | 3 | 高 | 接地，使用漏电保护开关，定期检查电缆和用电设备，使用前检查确认 |
| 短路 | 设备损坏，人员伤害 | 电缆线路损坏，用电设备损坏 | 5 | 2 | 中 | 使用漏电保护开关，定期检查电缆和用电设备，使用前检查确认 |
| 过载 | 导致过热，损坏绝缘 | 用电设备开启太多 | 3 | 2 | 低 | 使用漏电保护开关，限制用电设备功率 |

砂罐安装

表 5.3-6 砂罐安装故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 人员高处坠落 | 人员伤亡 | 高处作业无防护措施 | 5 | 2 | 中 | 高处作业必须佩带安全带 |
| 砂罐坠落倾倒 | 设备损坏、人员伤亡 | 吊点强度不够 | 4 | 2 | 低 | 定期吊点检测 |
|  |  | 吊具强度不够 | 4 | 3 | 中 | 定期吊具检测 |
|  |  | 吊车操作不当 | 5 | 1 | 低 | 操作人员获得国家资质认证 |
|  |  | 吊具固定不当 | 4 | 2 | 低 | 吊钩保险装置完好，吊具挂牢，锁好 |
| 人员站位不当 | 人员受重物撞击伤亡 | 人员站位不当，无法躲避重物撞击 | 5 | 1 | 低 | 吊装指挥及现场负责提示 |
| 吊车倾覆 | 设备损坏、人员伤亡 | 停放位置基础部坚固 | 5 | 2 | 中 | 停车选择安全区域 |
|  |  | 吊车没有在支撑腿垫枕木或者钢板 | 3 | 5 | 高 | 吊装指挥人员在吊装前检查支撑腿是否有枕木 |
|  |  | 重物离吊车距离太远 | 5 | 2 | 中 | 吊装指挥人员在吊装前确认是否在安全距离范围内 |
| 砂罐基础不能承重 | 砂罐在装支撑剂后倾倒 | 放砂罐处基础不坚固 | 4 | 2 | 中 | 查看井场基础、整改 |
|  |  | 砂罐底部衬垫不平 | 4 | 2 | 中 | 使用碎石或其他坚硬物垫平 |
| 吊砂过程中破袋器坠落 | 设备损坏，人员伤亡 | 破袋器和砂罐不匹配，不能固定卡死 | 5 | 1 | 低 | 加工尺寸精确，必须能保证匹配 |
|  |  | 违章操作，没有将破袋器固定 | 5 | 1 | 低 | 现场负责人监督检查作业人员对破带器的固定情况 |
| 吊砂过程中不使用破袋器 | 人员坠落伤亡 | 标准化作业程序规定吊砂必须安装破袋器，而实际作业中没有安装破袋器 | 2 | 5 | 中 | 现场负责人监督，没有破带起不允许吊砂 |
| 吊砂过程中砂袋坠落 | 设备损坏，人员伤亡 | 吊点强度不够 | 4 | 2 | 低 | 吊前检查吊点是否磨损 |
|  |  | 吊具强度不够 | 4 | 3 | 中 | 定期吊具检测 |
|  |  | 吊车操作不当 | 5 | 1 | 低 | 操作人员获得国家资质认证 |
|  |  | 吊具固定不当 | 4 | 2 | 低 | 吊钩保险装置完好，吊具挂牢，锁好 |

压裂车组就位

表 5.3-7 压裂车组就位故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 设备擦挂 | 设备损坏 | 没有人员指挥设备摆放 | 1 | 5 | 低 | 技术人员定位，台上人员指挥就位，专人指挥 |
|  |  | 指挥人员失误 | 1 | 3 | 低 |  |
|  |  | 操作失误 | 1 | 3 | 低 | 操作人员须具备资质 |
|  |  | 设备失控 | 1 | 2 | 低 | 设备日常修保和定期强制保养 |
| 设备撞击人员 | 人员伤亡设备损坏 | 无人员指挥设备摆放 | 4 | 3 | 中 | 专人指挥 |
|  |  | 指挥人员站位不正确 | 4 | 2 | 中 | 驾驶员鸣号提示 |
|  |  | 其他人员进入该区域 | 4 | 3 | 中 | 指挥人员提示离开 |
| 设备碾压灭火器 | 灭火器爆炸伤人 | 灭火器着地后设备移动，没有将灭火器移开 | 5 | 2 | 中 | 按标准化作业程序要求，压裂车组连接完毕后，才能将灭火器轻放就位；动车前巡视一圈 |
| 压裂车泵头正对操作人员 | 施工时泵头爆裂、刺漏伤人 | 场地局限，只能将泵头正对操作人员 | 4 | 2 | 中 | 要求操作人员尽量规避、该处使用安全性能高的泵车 |
|  |  | 场地布置不当，没有将泵头避开操作人员 | 4 | 2 | 中 | 按标准化作业程序要求，场地布局是要考虑将泵头避开操作人员 |
|  |  | 泵头质量问题 | 5 | 2 | 中 | 泵头质量和使用保养 |
| 车辆挂井架绷绳 | 绷绳断裂伤人，井架倾倒伤人和设备 | 没有人员指挥设备摆放 | 1 | 5 | 低 | 技术人员定位，台上人员指挥车辆就位，专人指挥 |
|  |  | 指挥人员失误 | 1 | 3 | 低 |  |
|  |  | 操作失误 | 1 | 3 | 低 | 必须是具备操作资质的人员才能操作 |
|  |  | 设备失控 | 1 | 2 | 低 | 设备日常修保和定期强制保养 |
| 车辆碾压硬物 | 轮胎受损 | 井场尖物刺穿轮胎 | 1 | 4 | 低 | 专人指挥 |
|  | 设备受损 | 车辆碾压地面设施 | 1 | 4 | 低 | 专人指挥，确需碾压时搭桥 |
|  | 固液体飞溅伤人和设备 | 地面碎石或矿泉水瓶被碾压 | 1 | 5 | 低 | 专人指挥 |
| 井场照明不足 | 设备擦挂或伤人 | 驾驶员视线不清 | 2 | 4 | 中 | 准备固定照明设施和手电筒 |
| 井场承压能力太差 | 陷车 | 井场地基太软 | 3 | 3 | 中 |  |
| 井场狭小 | 空间受限，没有安全通道 | 井场下，设备多 | 3 | 3 | 中 |  |

连接高压流程

表 5.3-8 连接高压流程故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 石子等杂物进入管汇 | 石子在排空旋塞阀处堵塞，排空压力高于 正常，压裂车超压停泵 | 搬运管线过程中石子进入管汇，连接管线前没有检查 | 1 | 3 | 低 | 先检查管线内有无杂物，再连接管线，排空时设好超压保护5MPa |
| 单流阀接反 | 排空时压裂车打死泵 | 连接时没有查看单流阀的方向箭头 | 3 | 2 | 低 | 连接时必须检查单流阀的方向箭头，看是否和泵注流体方向一致，连接后巡视确认，排空时设置压裂车超压5Mpa |
| 高压管线阀件在试压或者施工中爆裂 | 设备损坏、环境污染、人员伤亡 | 高压管线或者阀件已接达到疲劳极限； | 2 | 5 | 中 | 定期检测，建立管线发件使用情况记录表 |
|  |  | 高压管线和阀件本身存在质量问题 | 2 | 4 | 中 | 第一次使用前没有对高压件进行强度试压 |
| 高压流程没按规定缠绕 | 管线爆裂或者拉托后甩动伤人或者损坏设备 | 缠绕用的钢丝或者吊带强度不够 | 2 | 3 | 低 | 定期检查报废强度不够的吊带或者钢丝绳 |
|  |  | 缠绕方式不对 | 2 | 3 | 低 | 现场负责人加强监督 |
| 高压流程及井口震动剧烈 | 井口及流程扣连接松动刺漏 | 高压流程没有柔性连接 | 5 | 2 | 中 | 柔性连接 |
| 高压流程不在一条直线上 | 管线爆裂 | 管线受力不均 | 4 | 2 | 中 | 巡回检查，垫胶垫 |
| 连接配合不当 | 手指包扎事件 | 配合不当 | 2 | 3 | 低 | 相互提示 |
| 敲榔头站位不当 | 伤及自身或他人 | 8.1.站位培训和现场监督提示不到位 | 2 | 3 | 低 | 加强人员培训和现场人员间的监督和提示 |
| 井口安装时没有平台 | 人员坠落摔伤、撞伤 | 业主方没有提供； | 3 | 3 | 中 | 使用安全带 |
|  |  | 施工方没有准备 | 3 | 3 | 中 | 使用安全带 |
| 井口安装时下面有人 | 榔头、扳手、螺帽等下落伤人 | 作业现场无提示，无人员监控 | 3 | 3 | 中 | 安排负责人监控，确保安装设备下无人员 |
| 榔头、螺帽、扳手等下落 | 伤人、落入方井后很难找到、影响施工进度 | 无防止下落的措施 | 2 | 3 | 低 | 上井口法兰的专用扳手用绳子系住，一个人抓住绳子，一个人敲榔头 |
| 法兰连接不平 | 施工井口刺漏 | 安装方法不对，检查不仔细 | 2 | 5 | 中 | 按法兰连接的标准程序执行 |
| 管线最小通径小于投球直径 | 打死泵 | 连接之前没有试通过 | 3 | 3 | 中 | 按流程连接标准要求，连接前先是通过 |
| 排空管线未捆绑固定 | 排空或者泄压时管线甩动伤人 | 人员疏忽没按要求捆绑 | 2 | 4 | 中 | 巡回检查 |
| 巡检不到位 | 没有发现流程连接存在的隐患 | 作业人员没有自觉巡检，现场负责人又没有严格要求 | 5 | 1 | 低 | 现场负责人检查巡回检查表后再签字允许施工 |

连接高压流程

表 5.3-9 连接高压流程故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 平衡车连接的井口总闸没有关闭 | 试压时将压力传递到井筒内，井下射孔枪或者工具动作 | 人员疏忽 | 4 | 2 | 中 | 试压前检查流程并确认 |
|  |  | 闸门失效 | 4 | 2 | 中 | 先试一个射孔或工具额定压力之下的压力，待压力稳定确保闸门完好的情况下再试高压 |
| 与压裂车连接的井 口总闸没有关闭 | 试压时将压力传递到井筒内，井下射孔强或者工具动作 | 人员疏忽 | 3 | 2 | 低 | 试压前检查流程，并填写巡回检查表 |
|  |  | 闸门失效 | 3 | 2 | 低 | 先试一个较低压力，待压力稳定确保闸门完好的情况下再试高压 |
| 排空旋塞阀没有开启 | 打死泵 | 人员疏忽 | 3 | 1 | 低 | 试压前检查流程并确认 |
|  |  | 闸门失效 | 3 | 1 | 低 | 先对压裂车设定一个低值得超压，以确定闸门是否完好；更换闸门 |
| 主旋塞没有开启 | 打死泵 | 人员疏忽 | 3 | 1 | 低 | 试压前检查流程并确认 |
|  |  | 闸门失效 | 3 | 1 | 低 | 先对压裂车设定一个低值得超压，以确定闸门是否完好；更换闸门 |
| 压裂车排除没有开启 | 打死泵 | 人员疏忽 | 4 | 2 | 中 | 试压前检查流程并确认 |
|  |  | 闸门失效 | 4 | 2 | 中 | 先对压裂车设定一个低值得超压，以确定闸门是否完好；更换闸门 |
| 压裂车上水没有开启 | 不能正常排空，施工时走空泵 | 人员疏忽 | 1 | 2 | 低 | 试压前检查流程并确认 |
|  |  | 闸门失效 | 1 | 2 | 低 | 排空时观察压裂车起泵情况；更换闸门 |
| 排空不彻底 | 施工时走空泵 | 排空时间太短 | 1 | 3 | 低 | 排空时根据仪表车监测及地面观察确保排空的充分 |
| 试压时超过流程承压 | 流程受力薄弱处爆裂 | 操作失误 | 4 | 2 | 中 | 对压裂车进行超压设置 |
|  |  | 超压设置不合理 | 4 | 2 | 中 | 试压前对流程的承压能力进行了解并检查超压的设置 |
|  |  | 超压保护装置失效 | 4 | 2 | 中 | 先设置一个低压力的超压验证超压保护的完好 |
| 试压时有人员在高压区 | 管线爆裂伤人 | 人员违规进入高压区 | 5 | 1 | 低 | 仪表车用摄像头进行监控，严禁进入高压区 |
|  |  | 监控人员失职让他人进入高压区 | 5 | 1 | 低 | 加强高压区的巡视 |
| 试压时关闭其它压裂车上水 | 高压串入低压，上水管线憋压爆裂 | 指挥人员指挥不当，操作人员操作不当 | 1 | 3 | 低 | 试压前检查流程，并进行巡回检查表的填写，确保所有压裂车上水全部打开 |
| 酸车配合，排空时酸车酸罐憋压破裂 | 酸液流出污染环境、伤人 | 酸车灌顶盖没有打开 | 1 | 5 | 低 | 排空时检查流程，并填写巡回检查表 |
| 酸车配合，排空时酸液喷出酸罐 | 污染环境、伤人 | 供液压力太高 | 1 | 4 | 低 | 控制混砂车的供液压力 |
|  |  | 排空时间过长 | 1 | 4 | 低 | 根据仪表车监测情况确定排空时间 |
| 泄压时速度过快 | 软管爆裂伤人 | 操作不当 | 3 | 2 | 低 | 缓慢泄压并及时与仪表车进行沟通 |
| 泄压后没有关闭排空旋塞阀 | 开井口时井筒内流体喷出 | 指挥人员疏忽、操作人员没有提示 | 2 | 3 | 低 | 开井口时重新检查一遍流程，确保主旋塞处于关闭状态 |
| 泄压后没有关闭主旋塞阀 | 开井口时井内气体串入压裂泵，压裂车启泵后走空泵 | 指挥人员疏忽、操作人员没有提示 | 2 | 4 | 低 | 开井口时重新检查一遍流程，确保主旋塞处于关闭状态 |

泵送桥塞

表 5.3-10 泵送桥塞故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 遇阻、卡 | 设备损坏电缆拉断 | 前期井筒通刮不到位 | 2 | 4 | 中 | 前期通刮执行部到位、监督不到位 |
|  |  | 经压裂施工后井筒变形 | 2 | 4 | 中 | 保持合理的施工泵压，避免套管变形带来的后期复杂 |
| 钢丝绳 | 电缆拉 | 钢丝绳质量问题 | 3 | 3 | 中 | 加强检查、有质量问题或者损坏的电缆停止使用 |
| 断裂、射孔枪桥塞落井 | 断，工具串掉井延误工期增加作业复杂 | 钢丝绳和射孔枪接头问题 | 3 | 3 | 中 | 加强检查，防止接头连接不牢靠 |
|  |  | 电缆下放上提操作问题 | 3 | 3 | 中 | 保持合理的速度和电缆拉力 |
|  |  | 压裂泵车操作问题 | 3 | 3 | 中 | 严格按电缆操作人员的指挥操作，保持排量平稳 |
|  |  | 井筒轨迹问题 | 3 | 3 | 中 | 井筒轨迹扭曲，导致射孔枪在井筒内速度波动大 |

压裂泵注

表 5.3-11泵送桥塞故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 低替阶段套管头到排污池流程不畅通 | 未打开闸门以上流程压力升高，套管损坏，可能导致该井报废，井下油气串出地面 | 没有打开闸门 | 5 | 1 | 低 | 按sop规定，施工前施工指挥亲自指导作业人员导流程；导通流程后的流程巡视油套压监测、超压设置低于套管承压能力 |
|  |  | 闸门失效 | 5 | 1 | 低 | 油套压监测、超压设置低于套管承压能力 |
|  |  | 结冰堵塞 | 5 | 1 | 低 | 油套压监测、超压设置低于套管承压能力、该段流程电伴热和蒸汽加热 |
|  |  | 杂物堵塞 | 5 | 1 | 低 | 油套压监测、超压设置低于套管承压能力 |
|  |  | 井筒内不畅通 | 5 | 1 | 低 |  |
| 井口闸门不畅通 | 井口到压裂泵间最薄弱处爆裂、环境污染、人员伤亡 | 指挥人员疏忽 | 5 | 1 | 低 | 按sop规定，导通流程后的流程巡视油套压监测启泵初期超压设置5MPa，后期按需要调整吊带缠绕高压管线；视频监视高压区，禁止人员进入高压区 |
|  |  | 闸门失效 | 5 | 1 | 低 |  |
| 压裂车到井口流程不畅通 | 井口到压裂泵间最薄弱处爆裂 | 主旋塞没有打开 | 5 | 1 | 低 | 油套压监测超压设置5MPa吊带缠绕高压管线视频监视高压区，禁止人员进入高压区；启泵前，施工指挥通知压裂车巡视人员打开排除旋塞阀 |
|  |  | 压裂车排出旋塞没有打开 | 5 | 1 | 低 |  |
|  |  | 闸门失效 | 5 | 2 | 中 |  |
|  |  | 结冰堵塞 | 5 | 1 | 低 | 气温接近0度时，施工前一天不要让液体进入流程，排空试压完成后尽快施工井口装置、液罐闸门、液体加热融冰 |
| 没有供液 | 压裂车走空泵 | 人员过失 | 1 | 3 | 低 | 按标准要求执行，岗位人员相互提醒 |
| 供液种类不正确 | 影响施工质量 | 人员过失 | 3 | 3 | 中 | 按标准要求执行，岗位人员相互提醒 |
| 没有设置超压或过高 | 损坏油套管或者压裂设备 | 指挥者决策不当 | 5 | 1 | 低 | 按标准要求设置超压 |
|  |  | 操作者误操作 | 5 | 1 | 低 | 施工指挥监督提示 |
| 超压设置过低 | 提前超压停泵，影响施工质量 | 指挥者决策不当 | 3 | 1 | 低 | 按标准要求设置超压 |
|  |  | 操作者误操作 | 3 | 1 | 低 | 操作过程中，施工指挥监控 |
| 压裂车档位设置不正确 | 超压停泵、井筒内工具提前动作、影响施工质量 | 施工指挥没有给操作手交待清楚 | 5 | 1 | 低 | 施工指挥给操作手说明压力和排量控制；施工负责人监控 |
| 启泵后有人员在高压区 | 高压件爆裂、刺漏时人员伤亡 | 施工前交底会上没有给所有人员交待清楚，高压区严禁人员进入 | 5 | 1 | 低 | 交底会交待安全；施工期间严禁人员进入高压区 |
|  |  | 施工时高压区外围 | 5 | 1 | 低 | 施工时安排专人在外围监控 |

表 5.3-12 压裂泵注故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 流程和压裂设备刺漏 | 环境污染 | 连接质量问题 | 3 | 3 | 中 | 泄压整改 |
|  |  | 设备质量问题 | 3 | 3 | 中 | 定期检测、连接前检查 |
| 流程结冰 | 流程薄弱处爆裂 | 低温天气，流程提前充满水 | 5 | 1 | 低 | 要求：低温天气，施工前流程不能进入液体，液体要经过防冰冻处理后立即进行施工作业 |
| 井筒内气进入压裂泵 | 压裂车走空泵 | 未供液时开启有高压气体的井口，或未尽快启泵 | 1 | 5 | 低 | 井筒内有高压气体时，试压后流程保持一定压力，开启井口后压裂车立即启泵 |
| 转速过低 | 伤害压裂车动力端 | 人员过失 | 2 | 3 | 低 | 施工指挥提醒 |
|  |  | 工艺要求 | 2 | 3 | 低 |  |
| 压裂车走空泵 | 影响施工质量 | 供液不足 | 1 | 5 | 低 | 确保上游工艺，随时观察供液压力 |
|  |  | 液体体系含杂质 | 1 | 5 | 低 | 在供液设备上水出安装滤网 |
|  |  | 设备质量问题 | 2 | 3 | 低 | 增加关键部件的检查更换频率 |
| 压裂车到单流阀间的高压流程爆裂 | 高压流体伤人和设备 | 薄弱环节刺漏 | 3 | 5 | 高 | 高压件定期检测；跟踪记录，立即停泵泄压整改 |
| 单流阀到井口闸门的高压流程爆裂 | 高压流体伤人和设备 | 薄弱环节被刺漏 | 5 | 5 | 高 | 高压件定期检测，跟踪记录；出现刺漏立即停泵泄压整改 |
| 井口爆裂 | 高压流体伤人和设备 | 薄弱环节被刺漏 | 5 | 1 | 低 | 使用符合标准的材质 |
| 仪表显示压力不准确 | 影响施工质量 | 仪表系数不准 | 3 | 2 | 低 | 排空试压时校核 |
|  |  | 采集设备不可靠 | 3 | 2 | 低 | 定期检测，使用前检查，排空试压时校核 |
| 仪表显示排量不准确 | 影响施工指挥决策 | 仪表系数不准 | 3 | 2 | 低 | 排空试压是校核 |
|  |  | 采集设备不可靠 | 3 | 2 | 低 | 定期检测，使用前检查，排空试压时校核 |
| 现场油料泄漏 | 环节污染，火灾 | 储油设备损坏 | 3 | 3 | 中 | 每车配备灭火器，现场配备消防沙 |
| 高温中暑 | 人员受伤 | 温度过高，作业时间过长 | 1 | 5 | 低 | 准备防暑降温药品，人员换班 |
| 液罐上人员坠落 | 人员受伤 | 人员过失 | 1 | 5 | 低 | 罐上保证2人以上，相互看护 |
|  |  | 罐顶湿滑 | 1 | 5 | 低 |  |
| 夜间作业照明不足 | 人员视线不清 | 照明不足 | 1 | 5 | 低 | 安装应急照明灯，每车配备手电筒 |

油料补充

表 5.3-13 油料补充故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 施工中途加油 | 高压伤人 | 施工规模大、设备须中途补充油料 | 4 | 4 | 高 | 施工前或各层作业间隙补满设备油箱 |
| 火灾 | 1、设备损伤2、人员损伤 | 1、静电 | 4 | 4 | 高 | 1、大型作业配备消防车2、加油现场配备灭火器3、禁止携带火种进入现场4、现场设置静电消除装置 |
|  |  | 2、接触火源 | 4 | 4 | 高 |  |
|  |  | 3、碰撞或其它意外 | 4 | 4 | 高 |  |

液体及添加剂存放

表 5.3-14 液体及添加剂存放故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 酸液泄漏 | 污染环境、伤人 | 存放时间长、设备损坏 | 4 | 4 | 高 | 准备备用储酸罐、做好应急转酸准备 |
| 化学添加剂泄露 | 污染环境 | 包装损坏、防渗漏措施不完善 | 4 | 4 | 高 | 强化包装质量、防止装卸车过程损坏、做好防渗漏措施 |
| 化学添加剂包装桶被盗 | 添加剂污染环境、威胁到百姓的身体健康和生命安全 | 开放式井场，防盗能力差 | 4 | 4 | 高 | 加强井场看守 |

桥塞钻磨

表 5.3-15 桥塞钻磨故障假设分析表

| 假设问题 | 后果 | 发生原因 | 风险评估 |  |  | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （假如…） | （会怎样？） | （为什么会发生？） | 后果 | 频率 | 等级 |  |
| 钻具不能通过全井筒 | - 不能完成钻磨作业 - 影响后期生产 | 套管变形 | 2 | 6 | 中 | 1、换更小尺寸钻具2、若采取各种措施均不能通过，则放弃钻磨 |
| 钻具落井 | 1、设备损失2、影响后期生产 | / | 2 | 6 | 中 | 打捞 |
| 遇卡 | 1、设备损失2、延误工期 | 1、套管变形2、磨鞋尺寸不匹配，碎屑过大3、磨鞋与桥塞不匹配4、钻屑未返排或返排时在井筒堆积5、循环洗井中途供液突然停止 | 4 | 4 | 高 | 钻磨SOP |

压裂施工作业故障假设分析小结

通过运用故障假设分析对压裂作业过程中的13项作业的危害原因及等级进行分析，并根据分析结果针对风险高、中、低程度分别提出安全对策措施。

地面工程评价单元

站内工艺管道子单元

（企业信息保密未公开）。

站场工程子单元

（企业信息保密未公开）。

站场天然气泄漏后果模拟

在生产过程中可能发生的泄漏是工艺管道、设备发生损坏，引发天然气泄漏。故本报告假设焦页68平台分离器发生泄漏，站场工艺管道内天然气释放，进而发生火灾或爆炸事故。

利用中国安全生产科学研究院定量风险分析软件（CASST QRA，版本号：V2.1），对焦页68平台分离器的天然气泄漏事故后果进行模拟。模拟后果图如下：

图5.4-1 焦页68平台分离器阀门大孔泄漏云爆后果图

图5.4-2 焦页68平台分离器管道完全破裂云爆后果图

表 5.4-3 事故后果表

| 危险源 | 泄漏模式 | 灾害模式 | 死亡半径(m) | 重伤半径(m) | 轻伤半径(m) | 多米诺半径(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涪陵页岩气田：焦页68#分离器 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 33 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页68#分离器 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 33 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页68#分离器 | 管道中孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 33 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页68#分离器 | 管道大孔泄漏 | 闪火：静风，E类 | 33 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页68#分离器 | 管道完全破裂 | 闪火：静风，E类 | 33 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页68#分离器 | 阀门中孔泄漏 | 闪火：1.2m/s，E类 | 30 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页68#分离器 | 阀门大孔泄漏 | 闪火：1.2m/s，E类 | 30 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页68#分离器 | 管道中孔泄漏 | 闪火：1.2m/s，E类 | 30 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页68#分离器 | 管道大孔泄漏 | 闪火：1.2m/s，E类 | 30 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页68#分离器 | 管道完全破裂 | 闪火：1.2m/s，E类 | 30 | / | / | / |
| 涪陵页岩气田：焦页68#分离器 | 阀门中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 | 39 |
| 涪陵页岩气田：焦页68#分离器 | 阀门大孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 | 39 |
| 涪陵页岩气田：焦页68#分离器 | 管道中孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 | 39 |
| 涪陵页岩气田：焦页68#分离器 | 管道大孔泄漏 | 云爆 | 28 | 49 | 82 | 39 |
| 涪陵页岩气田：焦页68#分离器 | 管道完全破裂 | 云爆 | 28 | 49 | 82 | 39 |

自然条件对工程建设和生产运行的影响

1、涪陵地区属亚热带季风性湿润气候，常年平均气温15～17℃。其总的特点是：四季分明，热量充足，季风影响突出；地势由西北向东南升高，气温递降，降水递增，立体气候明显。四季特点：春早，常有“倒春寒”和局部的风雹灾害；夏长，炎热，旱涝交错，伏旱频繁；秋短，凉爽而多绵雨；冬迟，无严寒，雨雪少，常有冬干。项目拟于2024年6月底完成建设，建设期间可能受夏季高温天气影响，施工人员长时间在高温天气下露天施工，可能发生人员中暑。区域无极端气候，气候、气象条件对本项目无制约因素。

2、根据国家地震局编制的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010[2016年版]），本工程所属区域场地抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度为0.05g。场地土类型属中硬土，场地类别为Ⅰ类，属于可进行建设的一般场地。本工程建构筑物按抗震设防烈度6度要求进行设计。

建设项目生产、作业固有危险有害因素和可能发生的各类事故与周边生产经营活动或居民生活的相互影响

1、项目运行固有危险有害因素主要为天然气泄漏。天然气为易燃易爆性物质，遇点火源可能发生火灾、爆炸事故。

2、扩建平台周边主要分布有为散居民房和道路、农田区域，拟建工程距离民房距离满足要求，正常生产运行时，项目与周边居民生活、生产经营活动相互影响较小。但若发生大量天然气泄漏，可能影响周边居民生活、生产经营活动及安全。

建设项目周边法律法规予以保护的区域及与法律法规的符合性分析

本工程扩建平台远离城镇和居民区，项目周边无重要水工建筑、重要物资仓库、军事设施、易燃易爆仓库、机场、海（河）港码头、国家重点文物保护单位等法律法规予以保护的区域，符合要求。

技术、工艺安全可靠性分析

本工程未采用新工艺、新技术，未采用淘汰的工艺、技术，采用的集输工艺、技术为成熟工艺，符合《气田集输设计规范》（GB50349-2015）的要求，安全可靠性良好。

安全管理及应急管理评价

安全管理情况

安全生产管理机构的设置

（企业信息保密未公开）。

安全管理检查表

（企业信息保密未公开）。

安全管理单元小结

本节采用安全检查表对安全管理、教育培训等方面的符合性方面与国家现行法律法规进行了相应的检查，共设11项检查内容，未发现不符合项。

中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司、焦石坝采气一区管理基地成立了HSE委员会，成立有HSE管理部，配备了专职安全管理人员；制定了《HSE责任制》；作业人员均经过企业相关安全培训教育，考核合格后上岗，严格按照企业制定的安全管理、岗位操作规程进行作业；主要负责人及安全管理人员经过培训考核合格，项目安全生产管理及安全培训充分有效。

应急管理

事故应急救援及事故应急管理

1、事故应急救援预案

《中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司生产安全事故应急预案》（应急预案编号：FLYYQ-01-2023）内容包括：应急组织机构及其职责、应急预案体系与衔接、应急响应、应急处置、应急支援、应急保障措施、应急预案管理等内容，并涵盖井喷失控事故、火灾爆炸事故、危险化学品泄漏和中毒事故、天然气管道泄漏事故、大面积停电和停水事故、特种设备事故等专项应急预案和站场内天然气泄漏、站场外输气管道天然气泄漏、站场内火灾（爆炸）事故、站场外输气管道火灾（爆炸）事故、突发洪涝灾害事件等现场处置方案的相关内容，进行了事故风险评估和应急资源调查。

《中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司生产安全事故应急预案》已在重庆市应急管理局备案登记，备案号：500000-2023-010R。

2、事故应急救援组织

涪陵页岩气公司应急组织机构由涪陵页岩气公司应急指挥中心、应急指挥中心办公室、应急工作组（技术处置组、应急资源协调组、公共关系组、通信与后勤组、财力保障组）、专家组及现场应急指挥部组成。涪陵页岩气公司突发事件应急组织机构见下图。

财力保障组

涪陵页岩气公司应急指挥中心

应急值班

（生产调控中心）

图示

管理流程走向

技术支持走向

应急指挥中心办公室

（生产运行部）

技术处置组

公共关系组

应急资源协调组

通信与后勤组

专家组

现场应急指挥部

图6.2-1涪陵页岩气公司应急组织机构图

3、应急资源

（1）应急保障、培训演练及预案管理除按国家和地方政府有关应急管理的法律法规、规定、标准执行外，还应满足以下要求，详细规定按中国石化、江汉油田和涪陵页岩气公司有关安全生产应急管理的规定制度执行。

（2）调配应急救援队伍和应急物资装备渠道：

1）从请求公司及基层单位应急资源库内调配；

2）请求地方政府部门调配。

（3）涪陵页岩气公司设置应急救援中心，组建井控应急救援队、消防队、环境监测站。公司不断加强对应急救援队伍的业务培训和应急演练，以提高本公司应急救援队伍的素质。

基层单位组建义务应急队员应定期组织培训，必须懂得岗位安全风险、懂得事故预防措施、懂得初期处置知识、懂得逃生自救方法，会准确报警、会使用个体防护装备、会操作消防（气防）设施、会组织疏散逃生，具备泄漏、火灾等各类突发事件初期应急处置能力。

利用当地应急联动机制，整合社会应急资源，提高应急装备水平，与涪陵区公安局联合成立安全保卫委员会，达成互助协议，从而为事故应急期间的抢险提供消防、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等救援力量的保障。

表6.2-1 涪陵页岩气公司应急物资台账

| 序号 | 存储地点 | 物资分类 | 物资名称 | 所属队伍 | 规格 型号 | 数量 | 计量单位 | 适用事件类型 | 责任人 | 联系 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦石1#号库房 | 工程抢险类 | 直锹把 | 涪陵页岩气公司 | 1.2m | 80 | 根 | 石油天然气管道突发事件，建筑工程安全事故，特种设备事故 | 杜家澄 | 13163315877 |
| 2 | 焦石1#号库房 | 工程抢险类 | 铁锹 | 涪陵页岩气公司 | / | 14 | 把 | 石油天然气管道突发事件，建筑工程安全事故，特种设备事故 | 杜家澄 | 13163315877 |
| 3 | 焦石1#号库房 | 工程抢险类 | 镐把 | 涪陵页岩气公司 | 1.2m | 18 | 把 | 石油天然气管道突发事件，建筑工程安全事故，特种设备事故 | 杜家澄 | 13163315877 |
| 4 | 焦石1#号库房 | 防汛类 | 聚丙烯编织袋 | 涪陵页岩气公司 | 850*550150g | 350 | 条 | 防汛抗旱，气象灾害，地震，突发地质灾害 | 杜家澄 | 13163315877 |
| 5 | 焦石1#号库房 | 防汛类 | 草袋 | 涪陵页岩气公司 | 65*55cm | 480 | 条 | 防汛抗旱，气象灾害，地震，突发地质灾害 | 杜家澄 | 13163315877 |
| 6 | 焦石1#号库房 | 井控管理类 | 绝缘手套 | 涪陵页岩气公司 | 12KV | 40 | 双 | 石油天然气管道突发事件，特种设备事故 | 杜家澄 | 13163315877 |
| 7 | 焦石1#号库房 | 消防类 | 消防水带 | 涪陵页岩气公司 | DN65 | 10 | 盘 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 杜家澄 | 13163315877 |
| 8 | 焦石1#号库房 | 环境污染类 | 吸油棉 | 涪陵页岩气公司 | / | 100 | m2 | 突发水环境事件，饮用水水源地突发环境事件 | 杜家澄 | 13163315877 |
| 9 | 焦石1#号库房 | 环境污染类 | 吸油拖栏 | 涪陵页岩气公司 | 10M*0.2M | 464 | m | 突发水环境事件，饮用水水源地突发环境事件 | 杜家澄 | 13163315877 |
| 10 | 焦石1#号库房 | 通讯类 | 对讲机 | 涪陵页岩气公司 | / | 2 | 对 | 石油天然气管道突发事件，特种设备事故 | 杜家澄 | 13163315877 |
| 11 | 焦石1#号库房 | 消防类 | 手提式防爆探照灯 | 涪陵页岩气公司 | DC14.8-LED-9W锂电 | 1 | 把 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 杜家澄 | 13163315877 |
| 12 | 焦石1#号库房 | 气防类 | 便携可燃气体报警仪 | 涪陵页岩气公司 | 多点可燃气/H2S/O2/CO | 3 | 部 | 石油天然气管道突发事件，特种设备事故 | 杜家澄 | 13163315877 |
| 13 | 焦石1#号库房 | 通讯类 | 强光防爆电筒 | 涪陵页岩气公司 | DC3.7-3W-4.4AH/CT6Gb-IP66 | 2 | 部 | 石油天然气管道突发事件，特种设备事故 | 杜家澄 | 13163315877 |
| 14 | 焦石1#号库房 | 气防类 | 正压式消防空气呼吸器 | 涪陵页岩气公司 | / | 4 | 部 | 石油天然气管道突发事件，特种设备事故 | 杜家澄 | 13163315877 |
| 15 | 山窝基地库房 | 通讯类 | 对讲机 | 涪陵页岩气公司 | 3.5W有显示屏防爆有键盘一充两电 | 6 | 部 | 石油天然气管道突发事件，特种设备事故 | 晏鑫 | 15334629922 |
| 16 | 山窝基地库房 | 气防类 | 正压式空气呼吸器 | 涪陵页岩气公司 | RHZKF6.8/30 | 15 | 套 | 石油天然气管道突发事件，特种设备事故 | 晏鑫 | 15334629922 |
| 17 | 山窝基地库房 | 气防类 | 便携式红外测温仪 | 涪陵页岩气公司 | -32℃-600℃±0.5℃ | 28 | 台 | 石油天然气管道突发事件，特种设备事故 | 晏鑫 | 15334629922 |
| 18 | 山窝基地库房 | 工程抢险类 | 直锹把 | 涪陵页岩气公司 | 1.2m刷桐油硬杂木 | 20 | 根 | 石油天然气管道突发事件，建筑工程安全事故，特种设备事故 | 晏鑫 | 15334629922 |
| 19 | 山窝基地库房 | 工程抢险类 | 尖锹 | 涪陵页岩气公司 | 300×230mm铬钒钢 | 10 | 把 | 石油天然气管道突发事件，建筑工程安全事故，特种设备事故 | 晏鑫 | 15334629922 |
| 20 | 山窝基地库房 | 防汛类 | 聚丙烯编织袋 | 涪陵页岩气公司 | 1000×500140g内涂膜 | 50 | 条 | 防汛抗旱，气象灾害，地震，突发地质灾害 | 晏鑫 | 15334629922 |
| 21 | 山窝基地库房 | 防汛类 | 手编草袋 | 涪陵页岩气公司 | 65×55cm | 50 | 条 | 防汛抗旱，气象灾害，地震，突发地质灾害 | 晏鑫 | 15334629922 |
| 22 | 山窝基地库房 | 工程抢险类 | 绝缘手套 | 涪陵页岩气公司 | 12kV | 25 | 副 | 石油天然气管道突发事件，特种设备事故 | 晏鑫 | 15334629922 |
| 23 | 山窝基地库房 | 消防类 | 消防水带 | 涪陵页岩气公司 | 13型65涤纶涤纶聚氨酯卡式 | 100 | m | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 晏鑫 | 15334629922 |
| 24 | 山窝基地库房 | 环境污染类 | 吸油棉 | 涪陵页岩气公司 | 15200mm×125mm聚酯纤维 | 60 | m3 | 突发水环境事件，饮用水水源地突发环境事件 | 晏鑫 | 15334629922 |
| 25 | 消防队库房 | 消防类 | 暴2泡沫枪 | 涪陵消防站 | NYPTZ2 | 1 | 把 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 26 | 消防队库房 | 消防类 | 暴5泡沫枪 | 涪陵消防站 | QPZ8L/s-0.8MPa | 5 | 把 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 27 | 消防队库房 | 防汛类 | 橡皮艇 | 涪陵消防站 | 260型 | 2 | 台 | 防汛抗旱，气象灾害，地震，突发地质灾害 | 朱广智 | 15972276244 |
| 28 | 消防队库房 | 防汛类 | 救生衣 | 涪陵消防站 | DTS-96-1型 | 4 | 件 | 防汛抗旱，气象灾害，地震，突发地质灾害 | 朱广智 | 15972276244 |
| 29 | 消防队库房 | 防汛类 | 救生圈 | 涪陵消防站 | PY中型 | 2 | 个 | 防汛抗旱，气象灾害，地震，突发地质灾害 | 朱广智 | 15972276244 |
| 30 | 消防队库房 | 消防类 | 个人单兵绳 | 涪陵消防站 | FZL-S-T | 3 | 根 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 31 | 消防队库房 | 消防类 | 柴油发电机 | 涪陵消防站 | KDE6500E | 3 | 台 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 32 | 消防队库房 | 消防类 | 正压空气呼吸器 | 涪陵消防站 | CRPIII-145-6.8-30-T | 5 | 个 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 33 | 消防队库房 | 消防类 | 正压空气呼吸器 | 涪陵消防站 | CRPIII-145-9.0-30-T | 2 | 个 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 34 | 消防队库房 | 消防类 | 钢筋速断器 | 涪陵消防站 | DCC-1620 | 1 | 个 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 35 | 消防队库房 | 消防类 | 高压呼吸用空气充气系统 | 涪陵消防站 | MSA300 | 2 | 台 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 36 | 消防队库房 | 消防类 | 手提式汽油切割机 | 涪陵消防站 | STIHL-TS420 | 1 | 个 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 37 | 消防队库房 | 消防类 | 手提式汽油油锯 | 涪陵消防站 | STIHL-MS251 | 1 | 个 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 38 | 消防队库房 | 消防类 | 排烟机 | 涪陵消防站 | GF210 | 1 | 台 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 39 | 消防队库房 | 消防类 | 漏电检测仪 | 涪陵消防站 | PO.BOX-900 | 1 | 个 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 40 | 消防队库房 | 消防类 | 消防红外热像仪 | 涪陵消防站 | FLIR-K50 | 1 | 个 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 41 | 消防队库房 | 消防类 | 测温仪 | 涪陵消防站 | F568EX | 2 | 个 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 42 | 消防队库房 | 通讯类 | 对讲机 | 涪陵消防站 | 海能达3.5W数显 | 15 | 部 | 石油天然气管道突发事件，特种设备事故 | 朱广智 | 15972276244 |
| 43 | 消防队库房 | 通讯类 | 对讲机耳机 | 涪陵消防站 | 海能达EHN12-EX | 40 | 个 | 石油天然气管道突发事件，特种设备事故 | 朱广智 | 15972276244 |
| 44 | 消防队库房 | 消防类 | 灭火防护靴 | 涪陵消防站 | GA6-2004 | 6 | 双 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 45 | 消防队库房 | 消防类 | 消防头盔 | 涪陵消防站 | RMK-LYSGA44-2004 | 13 | 个 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 46 | 消防队库房 | 消防类 | 消防安全腰带 | 涪陵消防站 | FZL-YDGA494 | 20 | 条 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 47 | 消防队库房 | 消防类 | 消防战斗服 | 涪陵消防站 | RGF-FIAGA634 | 10 | 套 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 48 | 消防队库房 | 消防类 | 消防腰斧 | 涪陵消防站 | RYF285 | 37 | 个 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 49 | 消防队库房 | 消防类 | 消防安全绳 | 涪陵消防站 | 8MM100MM | 16 | 根 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 50 | 消防队库房 | 消防类 | 消防水带 | 涪陵消防站 | 20-80米 | 50 | 盘 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 51 | 消防队库房 | 消防类 | 消防水带 | 涪陵消防站 | 20-65米 | 80 | 盘 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 52 | 消防队库房 | 消防类 | 安全警示带 | 涪陵消防站 | 卷盘 | 32 | 副 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 53 | 消防队库房 | 消防类 | 手抬机动泵 | 涪陵消防站 | 30L/S80M | 2 | 台 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 54 | 消防队库房 | 消防类 | 消防水枪 | 涪陵消防站 | QLD5013L/S | 7 | 把 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 55 | 消防队库房 | 消防类 | 泡沫枪 | 涪陵消防站 | QPZ8L/S | 2 | 把 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 56 | 消防队库房 | 消防类 | 破拆工具组 | 涪陵消防站 | GYCD+JK+JQ+KZBJQ63MPa | 1 | 套 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 57 | 消防队库房 | 消防类 | 移动式消防炮 | 涪陵消防站 | PZKD24L/s0.7-1.2MPaZB | 2 | 个 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 58 | 消防队库房 | 消防类 | 多功能救援担架 | 涪陵消防站 | RC-E-7—120KG | 1 | 具 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 59 | 消防队库房 | 消防类 | 手提泛光灯 | 涪陵消防站 | FW6100GF-J | 3 | 具 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 60 | 消防队库房 | 消防类 | 泡沫液 | 涪陵消防站 | 3%水成膜泡沫灭火剂 | 9 | 吨 | 森林火灾，灭火救援，石油天然气管道突发事件 | 朱广智 | 15972276244 |
| 61 | 焦页7平台 | 井控管理类 | 1.4密度的柴油基泥浆 | 工程公司 | 密度：1.4 | 200 | m3 | 石油天然气管道突发事件，特种设备事故 | 刘再君 | 17726269207 |
| 62 | 白涛库 | 井控管理类 | 重晶石粉 | 工程公司 | 一级ρ≥4.2g/cm3散装Q/SHCG90 | 400 | 吨 | 石油天然气管道突发事件，特种设备事故 | 刘再君 | 17726269207 |
| 63 | 平桥库 | 井控管理类 | 重晶石粉 | 工程公司 | 一级ρ≥4.2g/cm3散装Q/SHCG90 | 150 | 吨 | 石油天然气管道突发事件，特种设备事故 | 刘再君 | 17726269207 |

4、外部依托

（1）应急消防

该工程位于重庆市涪陵区乌江北，涪陵区设有涪陵区消防支队，距离项目扩建平台38km，可以在1小时10min内赶到救援。

（2）医疗依托

本工程医疗外部资源可依托焦石镇卫生院，距离本工程约12km，约20min到达。

（3）依托当地社会救援力量。

应急管理检查表

（企业信息保密未公开）。

安全对策措施及建议

可研报告中提出的主要安全对策措施

- 根据所钻地层最高地层压力选用合适等级的液压防喷器和管汇，并同时进行低、高压密封试验。

- 重视浅层气井控和H2S防护工作。

- 在每个独立井口采气平台设置RTU系统1套；在每个井口采气平台和集气站合建站设置PLC系统1套。

- 在每个独立井口采气平台设置RTU系统1套；在每个井口采气平台和集气站合建站设置PLC系统1套。

- 在集气站进出站管线设置压力检测和压力高、低报警，压力超低时对出站管线进行安全联锁截断。

- 在集气站设置固定式可燃气体检测报警系统，固定式气体检测报警系统由现场探测器、控制器及配套报警喇叭等设备组成。井口装置区设置可燃气体（甲烷）探测器，现场探测器的检测信号采用铠装控制电缆敷设至控制器，信号传入控制器进行显示、上传至RTU，当控制器接收到超标信号，传送至喇叭进行报警。

- 所有现场仪表都有防浪涌功能，同时在仪表信号进入电缆截图RTU前设置了浪涌保护器。

- 可燃气体检测报警1级报警值25%LEL，2级报警值50%LEL，站内工作人员根据报警值采取相处理措施。站内设置便携式可燃气体检测报警仪。

- 在场站的主出入口和逃生门外分别设置有火灾手动报警按钮和声光报警器。

- 采用外防腐层加强制电流阴极保护联合防腐措施，站内、外埋地管道采用抗菌管材，外壁均采取防腐涂层保护方案，管道内壁未采取特殊腐蚀控制措施；为了防止雷击，避免强电流对阴极保护设备造成损坏，采用锌接地电池对绝缘接头进行保护；集气支线防腐层均为普通级3PE防腐，热煨弯头外防腐层采用无溶剂环氧涂料＋聚丙烯胶粘带，采气管线采用普通级3PE防腐。

- 危险区域的电气设备的选择满足《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的相关规定。站场区域防爆划分为2区，电气设备采用隔爆型防爆设备。

- 动力线缆采用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，室内部分采用穿钢管埋地敷设，室外部分采用电缆沟内或铠装电缆直接埋地或桥架敷设。爆炸和火灾危险场所的电缆，采用电缆沟内敷设电缆沟内充砂。且绝缘电线和电缆的截面选择符合有关规定。爆炸和火灾危险场所的照明线路采用钢管明配。

- 接地角钢与接地扁钢采用热镀锌防腐。

- 低压配电系统的接地型式采用TN－S系统，配电箱处不得把N线和PE线相联，电缆在引入建筑物处，PE线做重复接地，电气装置外露可导电部分与PE线相连。

- 所有正常非带电电气设备金属外壳、电缆终端头的金属外壳、管道、构架、电缆金属外皮、配线钢管、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管等金属物均作可靠接地。

- 平行敷设的管道、构架和电缆外皮等长金属物，其净距小于100mm时采用金属线跨接，跨接点间距不大于30m，交叉净距小于100mm时，其交叉处亦跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时，连接处采用-25×4镀锌扁钢跨接。

- 架空、埋地或地沟内的金属管道，在进出建筑物处，就近与防雷接地装置相连。距离建构筑物100m内的管道，每隔25m左右接地一次，其冲击接地电阻不大于10Ω。

- 可能产生静电危害的容器、储罐、装卸设施等做防静电接地；直径等于或大于2.5m或容积等于、大于50m3时，其接地点不少于两处；上述设备的金属浮体必须与罐体相接，与地绝缘的金属部件接地。

- 每个橇装设备至少两点与主接地干线连接，并与露出地面的工艺管道相互做电气连接。

- 接地极采用L50×5×2500的镀锌角钢，间距不小于5m；接地线采用-40×4的镀锌扁钢；接地装置埋深0.7m。

- 站内所有的电气设备接地、仪表接地、防雷、防静电接地相连构成统一的接地网，接地电阻R≤4Ω。

- 集气站设10/0.4kV杆上变电站作为各站配电中心，其10kV电源就近引自气田10kV架空线路，并设在线式UPS电源装置为自控仪表、通信供电，UPS容量为10kVA，备用时间4h。

- 集气站为无人值守站，站内房屋建筑为仪控室和配电室，采用自然通风。项目对脱水站、供水泵站配电室、化验间、卫生间采取了机械通风、自然通风的设计。

- 严格执行压力容器设计规定和监察规程，所有可能超压的压力容器、压力管道按规定装设安全泄放装置，安全阀泄放统一汇入安全泄放系统。

- 井场内设置有紧急切断、井口地面安全装置。

- 井站、集气站属于五级站，按要求配置灭火器材，可扑灭初期火灾，可在新增井台配置2具MF/ABC8手提式磷酸铵盐干粉灭火器，配置一定数量的推车式及移动式磷酸铵盐干粉灭火器及二氧化碳灭火器。一旦发生火灾，可随时启用扑救。

- 通信工程采用工业以太网+光纤传输方案。此外，沿线所设工艺站场附近均有中国电信网络接入和中国移动信号覆盖，脱水站、各集气站、各采气平台及阀室采用GPRS无线公网作为仪表数据信号的备用传输方式。站场设置工业电视监控系统、周界防御系统、语音告警广播系统、火灾报警与消防联动系统、巡线抢修及应急通信系统、火灾报警系统。

- 建设单位安全监督包括管理机构设置、人员配置、设备管理、教育培训、检测检验、安全检查、隐患排查及整改、现场监督等方面。

- 本工程新扩建井站按照常态三级防范要求的标准执行治安反恐防。

补充或需要强调的安全对策措施

下阶段应明确或补充的安全对策措施

钻井工程

（企业信息保密未公开）。

采气工程

（企业信息保密未公开）。

施工期安全对策措施

（企业信息保密未公开）。

正常运营期安全对策措施

（企业信息保密未公开）。

检修安全生产对策措施

（企业信息保密未公开）。

安全管理对策措施

（企业信息保密未公开）。

建议

- 在工程试运行之前，建议完善场站风险点源分布图。

- 经常对站场周边农户进行防火、防爆知识宣传，并组织周边农户进行应急事故预案演练。

- 加强对施工人员教育培训，严禁野蛮施工，避免对原管线、工艺设施造成破坏。

- 建议加强对操作规程实施过程中的监督，并对关键装置（如仪表、阀门等）进行定期检查。

- 为使本工程安全运营，有必要借鉴同类工程的安全生产、管理经验，吸取教训。建议建设单位收集国内外同类站场曾发生的事故，组织员工学习，提高全员安全意识。

评价结论

评价项目组在对涪陵页岩气田焦石坝区块焦页68号立体评价井组存在的危险、有害因素进行全面分析的基础上，运用了安全检查表法、预先危险性分析法、故障假设分析法、定量风险模拟评价法分别对工程进行了定性、定量评价，并提出了减少风险发生的相应安全对策措施及建议。

项目主要特点及主要危险、有害因素评价结果

- 钻井施工过程中涉及的危险有害物质有页岩天然气（以下均称天然气）、柴油、润滑油、配浆用氢氧化钠、二氧化碳，测井过程中使用放射源等，射孔需要火工用品。采气工程涉及的主要危险有害物质有天然气、水合物抑制剂甲醇、液氮、酸化用盐酸及杀菌剂、缓蚀剂、阻垢剂等气田化学助剂等。地面工程涉及的危险有害物质主要有天然气、氮气（压缩的）、空气（压缩的）、蒸汽、氧气、乙炔、水处理用氢氧化钠等。

- 本工程施工和生产运行中存在的主要危险因素有：天然气泄漏、火灾、爆炸，其次有触电、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、淹溺、灼烫、高处坠落、坍塌、容器爆炸、窒息等；有害因素有：噪声与振动、辐射等。

- 钻井工程中存在的主要危险因素有：井喷、中毒、火灾、起重伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、物体打击等。

- 本工程不构成重大危险源。

- 地面工程的主要有害因素是天然气泄漏，发生的火灾、爆炸事故等。

- 试运行期：如果操作不当，易引起燃烧、爆炸事故。

- 运营期：本工程天然气集输系统在正常运营期间，主要存在焊接质量、材质缺陷、管道腐蚀、自然灾害和第三方破坏等因素，可能引起天然气泄漏，造成燃烧、爆炸等危害。

- 检修作业：动火进行整改时，可能因大量空气吸入，或残留火种而潜伏爆炸危险。

应重点防范的重大风险和应重视的安全对策措施建议

- 通过安全检查表分析，本工程可研报告对钻井工程、压裂试气、地面工程等方面均采取了一定的有效安全技术措施，需补充的措施见“7.2补充或需要强调的安全对策措施”章节。

- 通过预先危险性分析，本工程主要的危险是天然气泄漏导致的火灾、爆炸事故；以及钻井工程中因处理不当发生的井喷事故，应进行重点防范。

- 通过运用故障假设分析对压裂作业过程中的13项作业的危害原因及等级进行分析，并根据分析结果针对风险高、中、低程度分别提出安全对策措施。

- 通过对站场天然气泄漏后果模拟可以看出，分离器易发生天然气泄漏的地方为管道、阀门等，发生火灾爆炸的灾害模式有闪火和云爆。

项目潜在的危险、有害因素控制

- 根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）和《气田集输设计规范》（GB50349-2015），本工程可研报告中关于工艺设计、管道防腐、管道敷设、站场工艺布置、站场工艺装置与居民区、工业企业以及其它建构筑物等之间的防火间距等均严格按国家现行标准、规范执行，安全设施的设置符合规范、标准的要求。从安全的角度看，站址及平面布置合理。

- 由于本工程可研报告中关于安全设施、安全要求等方面的问题尚有待补充之处，需要建设单位要求设计单位和施工单位结合本报告的评价结论、对策措施与建议，详尽考虑相关安全技术措施、安全管理措施，使本工程做到本质安全。同时，生产单位在生产管理过程中，结合项目主要危险有害因素、站场危险度、管道风险评价结果、事故危害影响及提出的相关对策措施，制定完善的安全生产管理制度、事故应急预案，并严格执行。

安全评价结论

综上所述，若按可研报告和本报告所提出的相关建议、措施执行，并在设计、施工和运行管理中严格执行HSE管理体系，本工程的安全性和可靠性均可得到保障，项目在安全上可行。