宁波立华制药有限公司

镇海厂区

安全现状评价报告

被评价单位主要负责人：姚德中

被评价单位经办人：周再强

被评价单位联系电话：0574-86446814

（被评价单位公章）

2024年12月

# 编号：

宁波立华制药有限公司

镇海厂区

安全现状评价报告

评价机构名称：山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

法定代表人：任红艳

审核定稿人：吴佳东

评价负责人：朱行郎

（安全评价机构公章）

2024年12月

宁波立华制药有限公司镇海厂区

安全现状评价人员

| 项目组 | 姓 名 | 专 业 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
| 项目组成员 | 邵静峰 | 化工工艺 | 1800000000200605 | 033414 |  |
|  | 马利登 | 安 全 | CAWS350000230200207 | 042738 |  |
|  | 周菲菲 | 自动化 | S011037000110192001722 | 025976 |  |
|  | 王强 | 电 气 | 1500000000302370 | 039299 |  |
|  | 张宁 | 安 全 | 1500000000300704 | 027082 |  |
| 报告编制人 | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
|  | 张宁 | 安 全 | 1500000000300704 | 027082 |  |
| 报告审核人 | 林更鹏 | 化工工艺 | S011037000110192001823 | 025977 |  |
| 过程控制负责人 | 邓清 | 电 气 | S011037000110191000752 | 019130 |  |
| 技术负责人 | 吴佳东 | 化工工艺 | S011037000110191000859 | 025862 |  |

- 安全评价报告摘要

| 一、项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 内容 | 备注 |
| 项目名称 |  | 宁波立华制药有限公司镇海厂区安全现状评价报告 |  |
| 项目地址 |  | 宁波市镇海区澥浦镇凤鸣路899号 |  |
| 二、评价报告基本情况 |  |  |  |
| 内容 |  |  | 备注 |
| 危险化学品 | 乙酸乙酯、乙醇、正丁醇、液碱、氮气、柴油、复合醇、重铬酸钾、硝酸、高氯酸、乙醚、硫酸、丙酮、甲苯、三氯甲烷、盐酸、沼气 |  | 3.2章节 |
| 剧毒化学品 | 不涉及 |  |  |
| 易制毒化学品 | 乙醚、硫酸、丙酮、甲苯、三氯甲烷、盐酸 |  |  |
| 易制爆危险化学品 | 重铬酸钾、硝酸、高氯酸 |  |  |
| 重点监管的危险化学品 | 乙酸乙酯、分析用的乙醚、甲苯、三氯甲烷 |  |  |
| 高毒物品 | 不涉及 |  |  |
| 特别管控危险化学品 | 乙醇 |  |  |
| 涉及的监控化学品 | 不涉及 |  |  |
| 重点危险工艺 | 不涉及 |  | 第3.12章节 |
| 危险化学品 重大危险源 | 未构成 |  | 第3.12章节 |
| 危险、有害因素分析 | 主要危险、有害因素为火灾、爆炸、中毒窒息等；次要危险有害因素是噪声危害、电气伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、腐蚀灼伤、粉尘危害、淹溺、起重伤害等 |  | 第3章 |
| 定性、定量分析过程 | 定性、定量分析过程包括：固有危险程度分析、风险程度分析、安全条件评价、安全生产条件评价等 |  | 第5章 |
| 安全对策措施与建议 | 安全对策措施与建议主要包括：存在的主要问题及整改措施、建议 |  | 第6章 |
| 总体评价结论 | 宁波立华制药有限公司镇海厂区已落实本报告所提出的6.1问题整改，企业安全现状能够满足安全生产法律、法规、标准规范等要求的安全生产的要求。 |  | 第7章 |

非常用的术语、符号和代号说明

| 序号 | 非常用的术语、符号和代号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UN | 联合国危险货物编号，由联合国危险货物运输专家委员会编制的4位阿拉伯数编号，用以识别一种物质或一类特定物质。该编号登录在联合国《关于危险货物运输的建议书》（Recommendations on the Transport of DangerousGoods）中 |
| 2 | CAS | CAS编号中文全称为“化学物质登录号”，由一组数字组成。CAS编号最早出现于美国化学摘要服务社（chemical abstracts service，CAS即为该服务社的缩写）出版的《化学摘要》，与其同时研发的网上检索系统，后来凭借无比的优越性，其他出版社也采用CAS编码来标明化学物质 |
| 3 | LD50/LC50 | 半数致死量/半数致死浓度，指某一化学物质能引起一群实验动物50%死亡所需的剂量/浓度 |
| 4 | PC-TWA | 时间加权平均容许浓度，即以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度 |
| 5 | PC-STEL | 短时间接触容许浓度，即在遵守PC-TWA前提下容许短时间（15min）接触的浓度 |
| 6 | 最大超限倍数 | 对未制定PC-STEL的化学有害因素，在符合8h时间加权平均容许浓度的情况下，任何一次短时间（15min）接触的浓度均不应超过的PC-TWA的倍数值 |
| 7 | MAC | 最高容许浓度，即工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度 |
| 8 | G2B | Possiblycarcinogenictohumans，可疑人类致癌物。按国际癌症组织（IARC）分级 |
| 9 | DCS | 集散控制系统，DistributedComputerSystem |
| 10 | SIS | 安全仪表系统，SafetyInstrumentationSystem |
| 11 | GDS | 可燃气体/有毒气体检测系统，Gas Detection System |
| 12 | UPS | 不间断电源，UninterruptiblePowerSupply |

- 前   言

宁波立华制药有限公司（以下简称“立华制药”）成立于1993年1月6日，注册地址为宁波市海曙区高桥镇新联村。

立华制药镇海厂区是立华制药镇海分公司，成立于2015年12月4日，位于宁波市镇海区澥浦镇凤鸣路899号。

本项目为立华制药镇海厂区现状评价。立华制药镇海厂区现生产规模为年产涉及企业机密，不予公开。等各种产品。在生产过程中，需要使用乙醇、乙酸乙酯、正丁醇、液碱等。另外，在浓缩产品和半成品过程中涉及乙醇、乙酸乙酯、正丁醇等危险化学品的蒸馏回收和循环使用。

根据《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改），乙醇、乙酸乙酯、正丁醇、液碱为危险化学品，此外，分析用的重铬酸钾、硝酸、高氯酸、乙醚、硫酸、丙酮、甲苯、三氯甲烷、盐酸；公用工程涉及的氮气、柴油、复合醇，污水处理涉及的沼气亦为危险化学品。

根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第89号，2017年修订）、《危险化学品安全使用许可适用行业目录》（2013年版）、《危险化学品使用量的数量标准》（2013年版）等，立华制药镇海厂区为“医药制造业”行业，属于危险化学品安全使用许可的适用行业，生产过程中涉及使用的乙酸乙酯属于使用安全许可品种，但企业在生产过程中使用的乙酸乙酯年使用量为36t，没有达到使用安全许可的年最低设计使用量标准18000t，因此立华制药镇海厂区不需要申领危险化学品安全使用许可证。此外，生产过程中虽涉及溶剂乙醇、乙酸乙酯、正丁醇的回收套用，但溶剂回收为蒸馏后直接套用，不需要申领危险化学品生产许可证。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《宁波市应急管理局关于印发<宁波市使用危险化学品从事生产的企业专项安全评价暂行办法>的通知》甬应急〔2020〕9号的规定，企业委托山东实华安全技术有限公司对立华制药镇海厂区进行安全现状评价。

评价项目组在对工程技术资料进行分析、研究的基础上，通过对本项目的现场考察，依照国家有关法律、法规、标准及规范，经过定性、定量分析，对其危险危害程度进行评价，提出消除、预防或降低系统危险性，提高安全运行等级的对策措施，编制完成了本评价报告。

在评价的过程中得到了各级应急管理部门、立华制药等有关单位的大力支持，在此谨表示衷心的感谢！

目  录

前   言	I

1  编制说明	1

1.1  安全现状评价目的	1

1.2  安全现状评价依据	1

1.2.1  主要法律、法规和规范性文件	1

1.2.2  主要国家标准和行业标准	4

1.2.3  有关技术文件、资料	7

1.3 评价原则	7

1.4 评价范围	7

1.5 评价程序	8

2  项目概况	10

2.1  企业简介	10

2.2  地理位置及自然条件	12

2.2.1  地理位置	12

2.2.2  周边环境	13

2.2.3  自然条件	16

2.3  总平面布置及建构筑物	19

2.3.1 总平面布置	19

2.3.2 建构筑物	20

2.3.3 厂内道路	21

2.4  原辅料、产品使用规模	21

2.5 生产工艺流程	24

2.5.1 10%白芍提取物工艺简介	25

2.5.2艾叶95%乙醇提取物工艺简介	26

2.5.3 八珍颗粒提取物工艺描述	28

2.5.4 白芍总苷工艺描述	29

2.5.5 板蓝根提取物工艺描述	31

2.5.6 产复康颗粒提取物工艺描述	33

2.5.7肝达片浸膏粉	34

2.5.8  咳舒糖浆提取物工艺流程图	36

2.5.9 气血康提取物工艺	37

2.5.10小儿健胃糖浆提取物工艺	39

2.6 主要设备设施	40

2.6.1 主要设备设施	40

2.6.2 特种设备	50

2.7 储运系统	55

2.7.1 储罐区	55

2.7.2 仓库储存情况	57

2.8  自动控制及仪表	57

2.8.1 DCS控制系统	57

2.8.2 GDS系统	61

2.8.3仪表选型	61

2.9  检测、检验情况	62

2.9.1 特种设备及强制检测的安全设施	62

2.9.2 防雷（防静电接地）装置检测情况	63

2.9.3 防爆电气检测情况	63

2.10  公用工程及辅助设施	64

2.10.1  给排水	64

2.10.2  供电	64

2.10.3  供汽	65

2.10.4  供气	65

2.10.5  循环冷却系统	65

2.10.6  通讯	66

2.10.7  消防	67

2.10.8  消防设施检测情况	69

2.10.9  外部消防	69

2.10.10 三废处理情况	69

2.11  安全管理情况	74

2.11.1  安全管理	74

2.11.2  安全管理制度	78

2.11.3  应急管理	80

2.11.4  个体防护设施	83

2.11.5  安全投入	83

2.11.6  安全检查情况	83

2.11.7  安全培训情况	83

2.12.8  HAZOP分析情况	84

3  危险、有害因素的辨识及依据说明	91

3.1危险、有害因素辨识的依据说明（辨识过程说明）	91

3.1.1 危险、有害因素定义	91

3.1.2 危险、有害因素辨识依据说明	91

3.2 物料固有的危险、有害因素分析	91

3.3  工艺过程的危险、有害因素分析	99

3.3.1 生产过程的危险性分析	99

3.3.2其他生产过程的危险性分析	103

3.4 设备、设施危险、有害因素分析	106

3.4.1 工艺装置、设备	106

3.4.2  特种设备	107

3.4.3 电气设施	109

3.4.4 安全设施	109

3.5  物料储运过程危险、有害因素分析	111

3.5.1 罐区储存的危险、有害因素分析	111

3.5.2 物料装卸作业危险有害因素分析	112

3.5.3 仓库储存	115

3.5.4 管道输送过程危险有害因素分析	116

3.6  建构筑物危险有害因素分析	118

3.7  公用工程的危险有害因素分析	119

3.7.1  供电	119

3.7.2  给排水	119

3.7.3  供热	120

3.7.4  压缩空气/氮气	120

3.7.5  三废处理	120

3.8 心理、生理性和行为性危险、有害因素	121

3.9 装置开、停车危险有害因素	121

3.10  检维修作业危险有害因素	122

3.11  地质条件危险性分析	124

3.12 其它危险、有害因素	124

3.12.1  电气伤害	124

3.12.2  噪声危害	124

3.12.3  高处坠落和物体打击	125

3.12.4  窒息伤害	125

3.12.5  粉尘危害	125

3.12.6  淹溺伤害	125

3.12.7  机械伤害	126

3.12.8  起重伤害	126

3.12.9  坍塌危害	126

3.12.10  高温危害	126

3.12.11  低温危害	127

3.12.12  安全管理缺陷	127

3.12.13  违章作业	128

3.13 “两重点一重大”辨识	128

3.13.1 重点监管的危险化学品	128

3.13.2  重点监管的危险化工工艺	129

3.13.3  危险化学品重大危险源辨识	129

4  评价方法和评价单元	133

4.1  评价单元的划分	133

4.2  评价方法	133

4.3 评价方法简介	134

4.3.1  安全检查表法	134

4.3.2  危险度评价法	135

4.3.3  事故后果模拟分析	136

5  定性、定量评价过程	138

5.1  固有危险程度的分析结果	138

5.1.1  爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的危险化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）	138

5.1.2  固有危险程度的分析	151

5.1.3  危险度评价	161

5.1.4  事故后果模拟	162

5.1.5 个人风险、社会风险	169

5.2 安全生产条件符合性评价	170

5.2.1  项目厂址及总平面布置	170

5.2.2  与周边环境的相互影响	174

5.2.3  自然条件的影响	174

5.3 安全生产条件评价	176

5.3.1  总平面布置评价	176

5.3.2  建构筑物布置评价	186

5.3.3  生产工艺、设备设施评价	190

5.3.4  防火防爆措施评价	195

5.3.5  防雷防静电评价	198

5.3.6  消防设施评价	199

5.3.7  电气、照明设施评价	201

5.3.8  常规设施评价	202

5.4 安全生产管理单元评价	204

5.5职业危害评价	208

5.6 劳动防护用品评价	210

5.7 重点监管的危险化学品	210

5.8 重大生产安全事故隐患判定	212

5.9 环保设施安全风险评价	215

6 安全对策措施与建议	217

6.1  存在的主要问题及整改措施	217

6.2  建议	220

7  评价结论	222

附件平面布置图等附图及安全评价过程制作的图表	223

附件1物料的理化及危险特性表	223

附件2被评价单位提供的原始资料目录	238

1  编制说明

1.1  安全现状评价目的

- 找出企业正常生产活动时存在的主要危险、有害因素及其产生危险、有害后果的主要条件。

- 对企业正常生产活动过程中固有危险、有害因素进行安全评价和科学分析。

- 提出消除、预防或降低企业正常生产活动时的危险性程度，提高企业正常生产活动时的安全对策措施，为企业正常生产活动时以及日常管理提供依据，并为政府应急管理部门和上级主管部门实行安全监察提供依据，以利于提高企业正常生产活动时的本质安全程度。

1.2  安全现状评价依据

1.2.1  主要法律、法规和规范性文件

- 《中华人民共和国安全生产法（2021年修订本）》中华人民共和国主席令[2014]第13号（主席令第88号修订）

- 《中华人民共和国消防法（2021年修订本）》中华人民共和国主席令[2008]第6号（主席令第29号、81号修订）

- 《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令[1994]第28号（2018年修订）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》中华人民共和国主席令[2007]第69号（2024年修订）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令[2013]第4号

- 《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第344号（591号、645号令修改）

- 《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第549号

- 《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令第586号

- 《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院令第708号

- 《易制毒化学品管理条例》中华人民共和国国务院令第445号（653号令、666号令、703号令修改、国办函[2014]40号、国办函[2017]120号、国办函[2021]58号补充）

- 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见>的通知》厅字〔2020〕3号

- 《国务院安全生产委员会关于印发<全国安全生产专项整治三年行动计划>的通知》安委〔2020〕3号

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第45号（79号令修改）

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安全生产监督管理总局令第40号（79号令修改）

- 《安全生产培训管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第44号（63号令、80号令修改）

- 《生产经营单位安全培训规定》原国家安全生产监督管理总局令第3号（63号令、80号令修改）

- 《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》原国家安全生产监督管理总局令第89号

- 《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》原国家安全生产监督管理总局令第88号（应急管理部2号令修改）

- 《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改）

- 《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则（试行）>》应急[2023]123号和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急〔2019〕78号

- 《特别管控危险化学品目录》（第一版）应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第1号

- 《关于修订<特种设备目录>的公告》国家质量监督检验检疫总局2014年第114号

- 《高毒物品目录》卫法监发[2003]142号

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号

- 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》安监总管三〔2013〕88号

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发企业非药品类易制毒化学品规范化管理指南的通知》安监总厅管三〔2014〕70号

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》安监总厅管三〔2015〕80号（应急厅函〔2022〕300号修改）

- 《应急管理部办公厅关于修改<危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）>涉及柴油部分内容的通知》应急厅函〔2022〕300号

- 《国家安全监管总局 交通运输部 国家铁路局关于印发<危险化学品储存场所安全专项整治工作方案>的通知》安监总管三〔2016〕53号

- 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》安监总管三〔2014〕68号

- 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号

- 《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》安监总管三〔2017〕121号

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》财资〔2022〕136号

- 《浙江省安全生产条例（2022年修订）》浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十九次会议第二次修订

- 《浙江省特种设备安全管理条例（2021年修订）》浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十次会议修改

- 《浙江省雷电灾害防御和应急办法（2018年修订）》浙江省人民政府令第190号，浙江省人民政府令第363号修订

- 《浙江省安全生产委员会办公室关于深刻吸取事故教训切实加强近期危险化学品安全生产工作的通知》浙安委办〔2022〕27号

- 《浙江省安全生产委员会关于印发<浙江省危险化学品安全风险集中治理实施方案>的通知》浙安委〔2022〕6号

- 《浙江省应急管理厅关于开展高危细分领域安全风险专项治理工作的通知》浙应急危化〔2022〕25号

- 《浙江省生态环境厅关于切实抓好危险废物等领域安全专项政治三年行动方案有关工作的通知》浙环函〔2020〕190号

- 《宁波市应急管理局关于印发<宁波市使用危险化学品从事生产的企业专项安全评价暂行办法>的通知甬应急〔2020〕9号

- 《宁波市生产经营单位安全生产主体责任规定》宁波市第十五届人民代表大会常务委员会公告第36号

1.2.2  主要国家标准和行业标准

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

- 《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014

- 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387-2008

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801-2008

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-1999

- 《防止静电事故通用导则》GB 12158-2006

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》GB 4053.1-2009

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》GB 4053.2-2009

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3-2009

- 《化学品作业场所安全警示标志规范》AQ 3047-2013

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB 30077-2023

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2019/XG1-2022

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007

- 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ/T 230-2010

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003

- 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

- 《安全色》GB 2893-2008

- 《安全评价通则》AQ 8001-2007

- 《危险场所电气防爆安全规范》AQ 3009-2007

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022

- 《化工过程安全管理导则》AQ/T 3034-2022

- 《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675-1990

- 《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097-2017

- 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH/T 3047-2021

- 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016及行业标准第1号修改单TSG 21-2016/XG1-2020

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2024年版）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

- 《危险化学品仓库储存通则》GB 15603-2022

- 《毒害性商品储存养护技术条件》GB 17916-2013

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB 17914-2013

- 《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB 17915-2013

- 《危险化学品储罐区作业安全通则》AQ 3018-2008

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018

- 《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》AQ 3053-2015

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019

- 《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T 50770-2013

- 《企业职工伤亡事故分类》GB 6441-1986

- 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

- 《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650-2011（2022年版）

- 《消防设施通用规范》GB 55036-2022

1.2.3  有关技术文件、资料

  - 立华制药生产经营现状及相关资料

  - 立华制药安全管理制度、事故应急预案等文件资料

  - 《宁波立华制药有限公司镇海分公司危险化学品使用项目安全现状评价报告》北京国石安康科技有限公司 2021年12月

  - 《宁波立华制药有限公司镇海厂区安全设计诊断报告》浙江天路工程设计有限公司 2021年10月

  - 山东实华安全技术有限公司与立华制药签订的安全现状评价技术服务合同

1.3 评价原则

本评价将按国家现行有关安全生产的法律、法规和标准要求进行，同时遵循下列原则：

- 严格执行国家、地方与行业有关安全生产方面的法律、法规和标准，保证科学、公正、合法、自主的开展评价。

- 采用可靠、先进、适用的评价技术和评价方法，最大程度上保证评价结论的正确性、对策措施的针对性和可行性，确保评价质量。

1.4 评价范围

根据山东实华安全技术有限公司与宁波立华制药有限公司签订的镇海厂区安全现状评价技术服务合同，本现状评价范围主要包括：

- 立华制药镇海厂区天然药物提取物生产过程涉及的生产工艺、设备设施等；

- 生产和储存的原辅料、成品及提取车间易制毒库存放的化验分析用危险化学品，见表2.4-1、2.4-2、表3.2-1；

- 涉及的建、构筑物，包括提取车间、原料药车间、动力/质检中心、综合车间一、综合车间二、综合车间三、甲类埋地罐区、乙醇罐区、污水处理一、污水处理二等；

- 与生产设施相配套的公用工程及其他辅助设施。

- 企业安全生产管理：包括涉及的安全生产管理制度、人员培训、设备设施管理、应急救援等。

以下内容不在本评价范围之内：

- 委托方因各种原因而主观上不愿或客观上不能提供准确的资料、信息而可能造成的危险危害。

- 艾叶95%乙醇提取物未生产，不包含在本次评价范围，其中涉及该产品的原料粉碎的设备停用，也不在本项目评价范围内。

- 凡涉及本项目的环保、厂外运输、职业卫生等方面的内容，应按照国家有关标准和规定执行，本评价引用到的环保标准和相关法规与安全评价有一定的关联，环保应符合国家相关法律、法规的规定，本项目只进行一般性检查、评价，环境保护的验收以其主管部门的意见为准。

- 地震、台风、海啸、洪水等不可抗拒的自然灾害和不可预测因素造成的危险危害。

1.5 评价程序

具体评价程序如图1.5-1。

图1.5-1  安全评价工作程序图

2  项目概况

2.1  企业简介

宁波立华制药有限公司（以下简称“立华制药”）成立于1993年1月6日，注册地址为宁波市海曙区高桥镇新联村。立华制药前身为宁波中药厂，已从事制药事业60余年，是宁波地区较大的医药企业。公司拥有符合GMP要求的标准厂房（涉及企业机密，不予公开）生产批文和一批经验丰富的医药技术人员，为国家高新技术企业。公司主要负责朗生医药旗下专科药产品和普药产品生产、普药产品的销售推广以及新产品的研发，核心产品白芍总苷胶囊（帕夫林）已成为国内风湿免疫领域的大品种药物，目前已启动进军国际化的征程。立华公司将始终秉承“认认真真制药、踏踏实实做人”、“立足中华做好药”的理念，努力为社会生产出安全、可靠的“放心药”、“良心药”。

立华制药镇海厂区是立华制药的分公司，成立于2015年12月4日，位于宁波市镇海区澥浦镇凤鸣路899号。镇海厂区产品包括：涉及企业机密，不予公开。其中有12个产品进入国家（基层部分）的基本药物目录，5个产品被列为浙江省医药制剂重点培育品种，现有多条生产线，配置多能提取罐，单、双效减压浓缩罐，离心喷干机，真空冷冻干燥机等设备，用于不同溶剂的提取、减压浓缩、离心萃取、层析分离、低温干燥等工序，其中精制、干燥工序按十万级净化要求配备。拥有国家SFDA认证通过的中药前处理和提取。白芍总苷、石杉碱甲、辣椒碱等拥有原料药批文。

立华制药镇海厂区在生产过程中，需要使用危险化学品乙醇、乙酸乙酯、正丁醇；污水处理需要使用危险化学品液碱等。另外，在浓缩产品和半成品过程中涉及乙醇、乙酸乙酯、正丁醇等危险化学品的蒸馏回收和循环使用。

根据《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改）乙醇、乙酸乙酯、正丁醇、液碱为危险化学品。

根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第89号，2017年修订）、《危险化学品安全使用许可适用行业目录》（2013年版）、《危险化学品使用量的数量标准》（2013年版）等，立华制药镇海厂区为“化学药品原料药制造”行业，属于危险化学品安全使用许可的适用行业，生产过程中涉及使用的乙酸乙酯属于使用安全许可品种，但企业在生产过程中使用的乙酸乙酯年使用量为36t，没有达到使用安全许可的年最低设计使用量标准18000t，因此立华制药镇海厂区不需要申领危险化学品安全使用许可证。此外，生产过程中虽涉及溶剂乙醇、乙酸乙酯、正丁醇的回收套用，但溶剂回收为蒸馏后直接套用，不需要申领危险化学品生产许可证。

立华制药镇海厂区基本情况见表2.1-1，已有相关证件信息见表2.1-2。

表2.1-1  立华制药镇海厂区基本情况表

| 企业名称 | 宁波立华制药有限公司 |  | 宁波立华制药有限公司镇海分公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 913302126102591167（1/1） |  | 91330200MA2819921K（1/1） |  |
| 类型 | 有限责任公司（港澳台法人独资） |  | 有限责任公司（港澳台法人独资）分支机构 |  |
| 法人代表 | 姚德中 |  | 王显波（负责人） |  |
| 注册资本 | 贰亿叁仟陆佰万人民币元 |  | / |  |
| 注册地址 | 宁波市海曙区高桥镇新联村 |  | 宁波市镇海区蟹浦镇凤鸣路899号 |  |
| 成立日期 | 1993年1月6号 |  | 2015年12月4日 |  |
| 企业人数 | 193人 |  | 94人（6月份在职人数54） |  |
| 专职安全生产管理人员 | 2人（兼职9人） |  | 2人（兼职5人） |  |
| 经营范围 | 许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专业化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；化妆品批发；保健用品（非食品）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |  | 许可项目：药品生产、药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；货物进出口；进出口代理；食品进出口；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品，限植物、动物提取物制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（在总公司经营范围内从事经营活动） |  |
| 其他相关证件 |  |  |  |  |
| 证件名称 |  | 编号或注册号 | 登记日期 | 发证机构 |
| 应急预案备案登记表 |  | 330218000000-2022-00020 | 2022.5.31 | 宁波市镇海区应急管理局 |
| 安全生产标准化证书 |  | 宁AQBYYⅢ202400001 | 2024.01.03 | 宁波市应急管理局 |

2.2  地理位置及自然条件

2.2.1  地理位置

立华制药镇海厂区位于宁波市镇海区蟹浦镇凤鸣路899号,在宁波石化经济技术开发区内。

立华制药镇海厂区地理位置见图2.2-1。

企业地理位置

图2.2-1  地理位置图

### 2.2.2  周边环境

立华制药镇海厂区东面为宁波市镇海盛润铜业有限公司，隔盛润铜业依次为南浦路，澥浦大河，为岚山水库；北面为宁波金亿合金材料有限公司、宁波固瑞特紧固件公司；西面为宁波康普化工有限公司；南面为南浦路。（按建北计）

立华制药镇海厂区周边情况见图2.2-2、2.2-3：

金亿合金

本项目区域

南浦路

康普化工

盛润铜业

图2.2-2  周边环境示意图

东面           宁波市镇海盛润铜业有限公司

北面  金亿合金材料有限公司

西面  宁波康普化工有限公司

南面 南浦路

图2.2-3  周边环境照片

2.2.3  自然条件

#### 2.2.3.1工程地质条件及地下水

（1）地质条件

立华制药镇海厂区位于宁波盆地东北部、杭州湾喇叭口南岸新近围垦而成的海涂地上，地势较低，地形平坦开阔，地貌类型单一，微向海方向倾斜，原为围海造陆而形成的滨海淤积平原，地势稍有起伏。厂区属华南加里东裙皱系浙东南裙皱将带，地质构造形迹以断裂为主，褶皱次之，不同展布方向和不同切割深度的断裂相互交织，形成了本区特有的网格状构造格局，并控制了区内的地质作用和地震活动。

（2）水文条件

场地潮汐主要受东海潮流的控制，同时还受钱塘江、长江两大流域的影响，其历史最高潮位4.93m，历史最低潮位0.96m，平均高潮位3.05m，平均低潮位1.29m，年平均涨潮历时6.23h，平均落潮历时6.02h。

50年一遇设计高潮位         5.23m

100年一遇设计高潮位        5.52m

200年一遇设计高潮位        5.78m

场地内地下水：分潜水和承压水两类，潜水位埋深一般为0.5～0.8m，积水区接近地表，受季节变化明显，雨季较浅，旱季较深；承压水位埋深为1.0m左右，这两类地下水均为高矿化度咸水，浅部潜水对混凝土具弱硫酸盐类腐蚀，深部承压水对混凝土无腐蚀性。

#### 2.2.3.2抗震设防参数

项目采用的抗震设防参数如下：

抗震设防烈度：      	7度

设计基本地震加速度值：	0.1g

设计地震分组：      	第一组

场地类别：          	Ⅳ类

#### 2.2.3.3气象情况

本区属亚热带季风气候，四季分明，光照强。冬季受蒙古高压控制，盛行西北风，平均风速（12、1、2月平均）1.9m/s，以晴冷干燥天气为主，是本地区低温少雨季节。春末夏初为过渡时期，气旋活动频繁，冷暖空气交替，空气湿润，习称“梅雨季”。夏秋7-9月间，受太平洋高压控制，盛行风向以东南偏南为主，平均风速1.9 m/s，并常有台风侵入及暴雨。最大台风瞬时风速为25.8 m/s。

A、气温

年平均气温：17.5℃

最冷月平均气温：5.6℃（1月）

最热月平均气温：27.8℃（7月）

最冷月最低平均气温：2.0℃

最热月最高平均气温：29℃（7月）

最高年平均温度：33.6℃

极端最低气温：-8.1℃（2021年1月1日）

极端最高气温：41℃（2013年8月7日）

一年中连续三次最热日昼夜平均温度：37℃（昼），30.8（夜）

B、气压

年平均气压：1015.7hPa

年极端最低气压：975.8 hPa

年极端最高气压：1042.9 hPa

夏季（7、8、9月）平均气压：1007.1 hPa

冬季（12、1、2月）平均气压：1024.7 hPa

C、降雨

年平均降水量：1691mm

年最大降水量：2180.8

年最小降水量：1209.4

任意24小时最大降水量：314.4

1小时最大降水量：91.6mm

一次最大暴雨量及持续时间：335.1mm，2015年9.28

最大连续雨天数：24

年平均降雨天数：157天

30分钟最大降水量：68.1mm

20分钟最大降水量：55.8mm

30分钟最大降水量：35.2mm

D、雷暴

年平均雷暴天数：35天

年最多雷暴天数：46 天（2010 年）

年最少雷暴天数：26 天（2013 年）

E、降雪

历年最大积雪深度：7cm

F、风速、风压值

平均风速：1.9m/s

全年主导风险：SSE\NW

夏季主导风向：SSE

冬季主导风向：NW

风速（气象台12m高度测定值）

夏季平均风速（6、7、8月平均）：1.9 m/s

冬季平均风速：（1、2、12月平均）：1.9 m/s

历年瞬时最大风速：25.8m/s

最大台风十分钟平均风速：12.4

G、风向

主导风向：SSE，频率9.4%

次主导风向：NW、NNW、NNE

H、湿度

年平均相对湿度：77%

月平均最小相对湿度：16.1%（2013年4月）

月平均最大相对湿度：90%（1999年6月）

年极端最小相对湿度：70%（2013年）

最热月平均相对湿度：77.5%

- 雾

年平均雾日：38天

年最多雾日：87天

年最少雾日：7天

2.3  总平面布置及建构筑物

2.3.1 总平面布置

立华制药镇海厂区有2个出入口，均位于厂区南面，其中南面靠西的为人流出入口，南面靠东的为物流出入口。

厂区内东侧第一排从南到北依次布置消防泵房、东西并列消防水池、工具间、提取车间；乙醇罐区及污水处理区一；中间从南到北依次布置动力质检中心、综合生产车间三、原料药车间；西侧从南到北依次布置控制室及食堂、综合生产车间一、综合生产车间二、污水处理区二及甲类埋地罐区、集水池、应急池、外排池、危废品仓库。

2.3.2 建构筑物

立华制药主要建构筑物见表2.3-1。

表2.3-1  主要主要建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积㎡ | 建筑面积㎡ | 层数 | 高度m | 结构类型 | 防爆等级 | 防雷等级 | 耐火等级 | 主要危险化学品 | 火灾危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提取车间（用防火墙分隔为南北两部分） | 556.2(北侧提取车间) | 556.2 | 1 | 14.1 | 钢砼框架 | 2区 | 第二类 | 二级 | 乙醇等 | 甲类 |
|  |  | 591.28(南侧中药前处理) | 1773.84 | 3 |  | 钢砼框架 | / | 第二类 | 二级 | / | 丙类 |
| 2 | 原料药车间（用防火墙分隔为东西两部分） | 448.96（东侧） | 448.96 | 1 | 9.9 | 钢砼框架 | 2区 | 第二类 | 二级 | 乙酸乙酯、正丁醇等 | 甲类 |
|  |  | 662.4（西侧） | 662.4 | 1 |  | 钢砼框架 |  | 第二类 | 二级 | / | 丙类 |
| 3 | 动力/质检中心 | 804.78 | 1609.56 | 2 | 10.2 | 钢砼框架 | / | 第三类 | 二级 | / | 丙类 |
| 4 | 综合车间三 | 550 | 1309.7 | 2 | 16.3 | 钢砼框架 | 2区 | 第二类 | 二级 | 乙醇等 | 甲类 |
| 5 | 乙醇储罐区 | 153.52 | 153.52 | / | / | / | 2区 | 第二类 | / | 乙醇 | 甲类 |
| 6 | 甲类埋地罐区 | 40.92 | 40.92 | / | / | / | 2区 | 第二类 | / | 乙酸乙酯、正丁醇 | 甲类 |
| 7 | 综合车间二 | 978.5 | 1957.1 | 2 | 13.6 | 钢砼框架 | 2区 | 第二类 | 二级 | 乙醇等 | 甲类 |
|  |  | 124.1 | 372.39 | 3 |  | 钢砼框架 |  | 第二类 | 二级 | / | 丙类 |
| 9 | 综合生产车间一 | 1857.04 | 5500.48 | 3 | 18.7 | 钢砼框架 | / | 第三类 | 二级 | / | 丙类 |
| 10 | 污水处理一 | 203 | / | / | / | / | / | / | / | 氢氧化钠 | / |
| 11 | 污水处理二 | 144.3 | / | / | / | / | / | / | / | 氢氧化钠 | / |
| 12 | 消防泵房 | 43.18 | 43.18 | 1 | / | 钢砼框架 | / | - | 二级 | / | 丁类 |
| 13 | 门卫 | 41.76 | 41.76 | 1 | / | 砖混结构 | / | - | 二级 | / | 民建 |
| 14 | 加药间一 | 30.11 | 30.11 | 1 | / | 砖混结构 | / | 第三类 | 二级 | / | 丁类 |
| 15 | 加药间二 | 29.03 | 29.03 | 1 | / | 砖混结构 | / | 第三类 | 二级 | / | 丁类 |
| 16 | 食堂 | 257.36 | 257.36 | 1 | / | 砖混结构 | / | / | 二级 | / | 民建 |
| 17 | 机柜间 | 43.6 | 43.6 | 1 | / | 砖混结构 | / | / | 二级 | / | 丁类 |
| 18 | 丁类仓库 | 17.69 | 17.69 | 1 | / |  | / | / | 二级 | / | 丁类 |
| 19 | 危废品仓库 | 20 | 20 | 1 | 4.3 | 砖混结构 | / | 第二类 | 二级 | / | 乙类 |
| 20 | 消防水池 | 96 | / | / | / | / | / | / | / | / | 有效容积300m3 |
| 21 | 应急池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 有效容积240m3 |

2.3.3 厂内道路

立华制药镇海厂区主要道路为从物流入口经动力质检中心楼前，其他为次要道路或消防道路，消防道路路面宽度≥4m，转弯半径为9m，净空高度不低于4m.

2.4  原辅料、产品使用规模

立华制药生产过程中使用的主要原料见表2.4-1、产品量见表2.4-2。

表2.4-1  主要原料情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

表2.4-2   产品情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

2.5 生产工艺流程

立华制药镇海厂区根据市场需求生产天然药物提取物。产品生产工艺及工艺步骤所在的车间见表2.5-1。

表2.5-1 本项目涉及的产品工艺及各工艺步骤对应的车间一览表

涉及企业机密，不予公开。

2.6 主要设备设施

### 2.6.1 主要设备设施

主要设备、设施见表2.6-1。

表2.6-1  主要生产设备一览表

涉及企业机密，不予公开。

### 2.6.2 特种设备

本项目涉及的特种设备主要有压力容器、压力管道、场（厂）内机动车辆、电梯等，压力容器、压力管道、厂内机动车辆、电梯清单见表2.6-2、2.6-3~2.6-5检测情况详见2.9.1章节。

表2.6-2 压力容器清单

| 序号 | 位 置 | 设备名称 | 自编名称 | 规格、型号 | 使用证号 | 检定证书编号 | 设备到 期日期 | 检测日期 | 检测到期日期 | 检测结论 | 检测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 提取 | 6 m3正锥型提取罐 | 2101-TQ-08 | R2016-0654 | 容17浙B01498（18） | RD2023-01757 | 2027 | 2023.03.01 | 2026.03.01 | 1级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 3 | 提取 | 6 m3正锥型提取罐 | 2101-TQ-09 | R2016-0652 | 容17浙B01499（18） | RD2023-01754 | 2027 | 2023.03.01 | 2026.03.01 | 1级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 4 | 提取 | 6 m3正锥型提取罐 | 2101-TQ-10 | R2016-0651 | 容17浙B01501（18） | RD2023-01755 | 2027 | 2023.03.01 | 2026.03.01 | 1级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 5 | 提取 | 球形浓缩器 | 球形浓缩器 | QZN-CZ | 容17浙BK0224（16） | RD2020-05330 | 2028 | 2023.06.12 | 2026.06.12 | 1级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 6 | 净化区 | 球型浓缩（刮板式） | 球形浓缩器 | GQZN-CZ，1000L | 容17浙BK20925（23） | RD2022-04949 | 2025 | 2024.06 | 2028.1 | 1级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 7 | 净化区 | 灭菌柜 | 灭菌柜 | HY13098 | 容17浙BK0052（14） | RD2022- 05581 | 2024 | 2023.11.09 | 2028.1 | 2级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 8 | 平转 | 多能提取罐 | 多能提取罐 | TQ-3.0 3000L | 容17浙B07303(20) | RD-2022- 08511 | 2029.10 | 2022.12.05 | 2025.1 | 1级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 9 | 平转 | 多能提取罐 | 多能提取罐 | TQ-3.0 3000L | 容17浙B07302(20) | RD-2022- 08513 | 2029.10 | 2022.12.05 | 2025.1 | 1级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 10 | 平转 | 多能提取罐 | 多能提取罐 | TQ-3.0 3000L | 容17浙B07301(20) | RD-2022- 08510 | 2029.10 | 2022.12.05 | 2025.1 | 1级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 11 | 平转 | 多能提取罐 | 多能提取罐 | TQ-3.0 3000L | 容17浙B07304(20) | RD-2022-08512 | 2029.10 | 2022.12.05 | 2025.1 | 1级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 12 | 水提 | 直筒提取罐 | 多能提取罐 | 6000L | 容17浙BK20932（23） | RD2022-04947 | 2026 | 2024.06 | 2026.1 | 1级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 13 | 水提 | 直筒提取罐 | 多能提取罐 | 3000L | 容1LC浙BK9805 | RD2022-09602 | 2022 | 2021.11. | 2026.1 | 1级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 14 | 水提 | 直筒提取罐 | 多能提取罐 | 6000L | 容1LC浙BK9806 | RD201-09603 | 2022 | 2021.11.26 | 2026.1 | 1级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 15 | 水提 | 直筒提取罐 | 多能提取罐 | 3000L | 容17浙BK0059（14） | RD2022-04950 | 2023 | 2022.08 | 2026.1 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 16 | 水提 | 真空减压浓缩罐 | 真空减压浓缩罐 | 2000L ZN-CZ | TS | RD-2023-03416 | 2029 | 2023.04.26 | 2026.04.25 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 17 | 净化区 | 球形浓缩器 | 球形浓缩器 | 1000L | 容17浙BK20940（23） | RD2022-04951 | 2029 | 2024.06 | 2027.1 | 1级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 18 | 净化区 | 第一类压力容器 | 蒸汽分气缸 | 1052-09 | 容17浙BK0032（15） | RD2017-06541 | / | 2023.09.12 | 2029.1 | 1级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 19 | 蒸汽泵房 | 第一类压力容器 | 蒸汽分气缸 | F21-020 | 容17浙B10954（21） |  | / | 2023.04.25 | 2029.04.24 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 20 | 空压机房 | 储气罐 | 储气罐 |  | 容17浙BK20920（23） |  | 2030 | 2024.06 | 2030.1 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 21 | 平转 | 100L提取罐 | 小型提浓一提 | 100L | 容17浙BK20553（22） |  | 2031 | 2021.01.05 | 2025.1 | 合格 | 浙江省市场监督局 |
| 22 | 平转 | 1000L提取罐 | 1000L提取罐 | 1000L | 容17浙BK20552（22） |  | 2032 | 2021.07.27 | 2025.1 | 1级 | 浙江省市场监督局 |
| 23 | 平转 | 300L提取罐 | 300L提取罐 | 300L | 容17浙BK20935（23） | RD2022-05495 | 2029 | 2024.06 | 2027.1 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 24 | 原料药车间楼顶 | 分汽缸 | 分汽缸 | / | 容17浙BK20639（22） |  | 2030 | 2022.8.29 | 2025.7.30 | 合格 | 浙江省市场监督局 |
| 25 | 水提 | 蒸流机筒体 | 灭菌器 | / | 容17浙BK20581（22） |  | 2033 | 2022.5.12 | 2025.8. | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 26 | 净化区 | 100L浓缩罐 | 球形浓缩罐 | 100L | 容17浙BK20924（23） | RD2022-05494 | 2031.4.26 | 2024.06 | 2027.1 | 1级 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 27 | 水提 | 蒸流机筒体 | 灭菌器 | / | 容17浙BK20786（22） |  | 2032 | 2022.11 | 2025.1 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 28 | 冷水机房（一期） | 冷凝器 | 冷凝器 |  | 容15浙BK24288（24） |  | 2030 | 2024.08 | 2029.8 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 29 | 冷水机房（一期） | 蒸发器 | 蒸发器 | / | 容17浙BK21417（24） |  | 2030 | 2024.08 | 2029.8 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 30 | 冷水机房（一期） | 油分离器 | 油分离器 |  | 容15浙BK24289（24） |  | 2030 | 2024.08 | 2029.8 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 31 | 冷水机房（二期） | 蒸发器 | 蒸发器 |  | 容15浙BK24290（24） |  | 2034 | 2024.08 | 2030.1 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 32 | 冷水机房（二期） | 冷凝器 | 冷凝器 |  | 容15浙BK24291（24） |  | 2034 | 2024.08 | 2030.1 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 33 | 冷水机房（二期） | 油分离器 | 油分离器 |  | 容15浙BK24287（24） |  | 2034 | 2024.08 | 2030.1 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |

表2.6-3 压力管道清单

| 序号 | 管道类别 | 管道编号 | 起点 | 终点 | 管道级别 | 公称直径mm | 管道壁厚mm | 管道长度m | 管道设计压力MPa | 设计温度℃ | 投用日期 | 登记日期 | 登记证号 | 下次定检日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业管道 | LS09 | LS03 | 原料药车间 | GC2 | 80 | 4 | 55 | 0.5 | 250 | 2021.05.20 | 2021.06.07 | 管30浙B00966(21) | 2030.06 |
| 2 | 工业管道 | LS08 | LS03 | 提取车间 | GC2 | 80 | 4 | 55 | 0.5 | 250 | 2021.05.20 | 2021.06.07 | 管30浙B00966(21) | 2030.06 |
| 3 | 工业管道 | LS07 | 分汽缸 | 综合车间三 | GC2 | 150 | 5 | 57 | 0.5 | 250 | 2021.05.20 | 2021.06.07 | 管30浙B00966(21) | 2030.06 |
| 4 | 工业管道 | LS03 | 分汽缸 | 提取原料车间 | GC2 | 150 | 5 | 180 | 0.5 | 250 | 2021.05.20 | 2021.06.07 | 管30浙B00966(21) | 2030.06 |
| 5 | 工业管道 | LS01 | 市政管 | 分汽缸 | GC2 | 200 | 7 | 87 | 1.3 | 250 | 2021.05.20 | 2021.06.07 | 管30浙B00966(21) | 2030.06 |
| 6 | 工业管道 | LS101 | 厂内分汽缸 | 车间分汽缸 | GC3 | 138 | 4.5 | 80 | 0.98 | 180 | 2015.3.12 | 2021.06.07 | 管30浙B00966(21) | 2030.06 |
| 7 | 工业管道 | LS | 原分汽缸 | 生产车间1、综合车间各设备 | GC3 | 200 | 6 | 274.5 | 0.4 | 152 | 2012.10.10 | 2021.06.07 | 管30浙B00966(21) | 2030.06 |

表2.6-4 电梯清单

| 序号 | 位 置 | 设备名称 | 自编名称 | 类别 | 规格、型号 | 使用证号 | 注册代码 | 检测到期日期 | 有效期 | 检测结论 | 检测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平转 | 曳引式电梯 | 3#电梯 | 载货电梯 | 1000KG | 梯12浙B08952（12） | 321 033 021 1201 2090005 | 2025.10.31 | 1年 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 2 | 中试 | 无机房客梯 | 1#电梯 | 乘客电梯 | 800KG | 梯11浙B12083（11） | 313 033 021 1201 1020001 | 2025.10.31 | 1年 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 3 | 提取 | 无机房货梯 | 2#电梯 | 载货电梯 | 2000KG | 梯12浙B14327（07） | 320 033 021 1200 7080003 | 2025.08.31 | 1年 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |
| 4 | 综合一 | 曳引式电梯 | 4#电梯 | 载货电梯 | 2000KG | 梯12浙B08951（12） | 323 033 021 1201 2090001 | 2025.10.31 | 1年 | 合格 | 宁波市特种设备检验研究院 |

表2.6-5 厂内机动车辆清单

| 序号 | 位 置 | 设备名称 | 自编名称 | 使用证号 | 注册代码 | 检测日期 | 检测到期日期 | 有效期 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库 | 电动叉车 | 叉车 | 车11浙BK11668（23） | 511 033 009 202 3D0 459 | 2023.10 | 2025.10.31 | 2年 | 合格 |
| 2 | 污水站 | 柴油叉车 | 叉车 | 车11浙BG47290（24） | 5110330092024K0553 | 2024.10 | 2026.10 | 3年 | 合格 |

2.7 储运系统

### 2.7.1 储罐区

公司东北角为地上储罐区，地上储罐区设有二只30m3乙醇储罐，西北角为埋地储罐区，埋地储罐区设有二台8 m3埋地储罐，其中一台用于存放乙酸乙酯，一台用于存放正丁醇。卸液口设于储罐区东侧路边，放散口设于储罐区北侧。储罐清单见表2.7-1。

表2.7-1储罐一览表

| 设备编号 | 物料名称 | 容积m3 | 火灾类别 | 数量 台 | 材料 | 操作温度/℃ | 操作压力 | 最大储存量/t | 储罐类别 | 尺寸（m） | 是否设置紧急切断阀 | 是否有泄压设施 | 是否设置氮封 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5101-CG-01 | 乙酸乙酯 | 8 | 甲类 | 1 | 不锈钢 | 常温 | 常压 | 7.2 | 埋地卧罐 | 4.35×1.6 | 有 | 有 | 有 |
| 5101-CG-02 | 正丁醇 | 8 | 乙类 | 1 | 不锈钢 | 常温 | 常压 | 6.5 | 埋地卧罐 | 4.35×1.6 | 有 | 无 | 无 |
| 6101-CG-01、02 | 乙醇 | 30 | 甲类 | 2 | 不锈钢 | 常温 | 常压 | 47.34 | 拱顶罐 | 2.8×5.7 | 有 | 有 | 有 |

备注：乙醇密度0.789；乙酸乙酯密度0.9、正丁醇密度0.8148

### 2.7.2 仓库储存情况

立华制药在提取车间南侧非防爆区二楼东侧第一个房间设置易制毒试剂库；综合车间一东出入口一楼与二楼之间夹层设置易制爆试剂库，储存试剂及量值见表2.7-2。

表2.7-2 易制毒、易制爆试剂库储存物料一览表

| 储存物料名称 | 危化品目录序号 | 火险 类别 | 包装形式及规格 | 储存场所 | 最大 储存量 | 防火分区面积m2 | 疏散门个数 | 使用场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重铬酸钾 | 2817 | 乙类 | 500g/瓶 | 易制爆试剂库 | 5kg | 5 | 1 | 研发实验室 |
| 硝酸 | 2285 | 乙类 | 2500ml/瓶 |  | 10L |  | 1 | 研发实验室 |
| 高氯酸 | 798 | 甲类 | 500ml/瓶 |  | 5 L |  | 1 | 研发实验室 |
| 乙醚 | 2625 | 甲类 | 500ml/瓶 | 易制毒试剂库 | 10 L | 18 | 1 | 研发实验室 |
| 硫酸 | 1302 | 乙类 | 500ml/瓶 |  | 50 L |  | 1 | 研发实验室 |
| 丙酮 | 137 | 甲类 | 500ml/瓶 |  | 10 L |  | 1 | 研发实验室 |
| 甲苯 | 1014 | 甲类 | 500ml/瓶 |  | 5 L |  | 1 | 研发实验室 |
| 三氯甲烷 | 1852 | 戊类 | 500ml/瓶 |  | 5 L |  | 1 | 研发实验室 |
| 盐酸 | 2507 | 戊类 | 500ml/瓶 |  | 5 L |  | 1 | 研发实验室 |

2.8  自动控制及仪表

根据浙江省应急管理厅浙应急危化〔2023〕31 号《浙江省应急管理厅关于印发危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等4个工作方案的通知》及2023年10月12日石化区管委会安发中心专项检查情况及电气防爆整改专项组检查内容：涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施的紧急切断装置、DCS控制系统装备和使用率必须达到100%的要求，立华制药镇海厂区于2023年开始实施自控化改造项目，并于2024年10月完成验收。

该自控化改造项目由浙江天路工程设计有限公司设计，由浙大中控技术有限公司负责安装。

新建自控室及机柜间布置在厂区人员出入口西侧。

### 2.8.1 DCS控制系统

通过DCS控制系统，能控制生产过程压力、温度、液位等参数，并对操作现场实现监视、报警及联锁等功能，操作站显示流程图、报警一览等画面并有导出打印报表等功能。

涉及企业机密，不予公开。

### 2.8.2 GDS系统

罐区、车间及废库设置固定式可燃气体探测器，并设置区域声光报警器。可燃气体探测器信号连接到控制室内可燃气检测仪主机进行实时监控，具备声光报警功能。

在生产综合车间二、原料药、提取车间、综合车间三分别设有区域声光报警。

### 2.8.3仪表选型

- 温度变送器:精度不低于2‰FS，带现场显示，安装数量满足工艺控制要求。

- 压力变送器:精度要求2‰FS，带现场显示，安装数量满足工艺控制要求。

- 涡街流量计、电磁流量计:流量变送器量程要求满足工艺参数要求；控制精度:误差≤1%。

- 质量流量计: 测量乙醇浓度采用精度不低于1.5‰FS的质量流量计。

- 浓缩器电容液位计、储罐电容液位计、雷达液位计、液位开关等根据工艺情况选取。

- 磁翻板液位计：液位变送器量程要求满足工艺参数要求，安装数量满足工艺控制要求。

- 气动开关阀：药液等工艺物料管道采用三片式气动球阀。清洗、排污、饮用水及溶媒管道阀门采用三片式气动球阀、纯化水用气动隔膜阀（双膜片），其余部位（如冷却循环水、排空等）采用卫生气动碟阀和卫生气动角座阀门。

2.9  检测、检验情况

### 2.9.1 特种设备及强制检测的安全设施

本项目涉及的特种设备主要有压力容器、压力管道、场（厂）内专用机动车辆、电梯等，企业配备了特种设备管理人员，建立了特种设备台账，专人管理特种设备登记、检测检验情况。相关登记证、检测报告代表样张见附件。

（1）压力容器、压力管道

本项目涉及的压力容器有32台，压力容器已登记并由宁波市特种设备检验研究院定期检验合格，在有效期内。压力容器清单、使用登记证、定期检测报告代表样张见附件。

本项目压力管道均为公用工程的蒸汽管道，共7条压力管道，由宁波市特种设备检验研究院定期检验合格并已取得特种设备使用登记证。管道级别为GC2。压力管道清单、特种设备使用登记证、定期检测报告代表样张见附件。

（2）场（厂）内专用机动车辆

立华制药镇海厂区目前在使用的场（厂）内专用机动车辆共2辆。已由浙江省特种设备科学研究院检验并已取得特种设备使用登记证。

（3）电梯

立华制药镇海厂区共有电梯(4)台，由由宁波市特种设备检验研究院定期检验合格并在有效期内。清单、特种设备使用登记证、定期检测报告代表样张见附件。

（4）强制检测（更换）的安全设施

本项目涉及需要强检测的安全设施有压力表、安全阀、可燃气体探测器等安全附件。

本项目共安装122个强检压力表，由中溯计量检测有限公司进行了校准，检定结论为合格，均在有效期。

本项目共安装111个安全阀，由宁波市劳动安全技术服务有限公司等进行了校验，校验结论为合格，在有效期。

本项目共安装55个固定式可燃气体检测报警器及2个便携式可燃气体报警仪，由浙江弘志计量测试有限公司等进行了校准，校准结论为合格，均在有效期。

压力表、安全阀、可燃气体报警仪清单及检测报告样张见附件。

### 2.9.2 防雷（防静电接地）装置检测情况

立华制药已委托宁波防雷安全检测有限公司进行防雷（防静电接地）装置检测，统计情况见表2.9-1。

表2.9-1 立华制药防雷（防静电接地）装置检测情况表

| 序号 | 检测区域及内容 | 检测单位 | 报告编号 | 检测结论 | 下次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力质检中心防雷装置 | 宁波防雷安全检测有限公司 | 甬雷检字【2024】第（C1753）号 | 所检项目结果符合标准要求 | 2025.5.30前 |
| 2 | 乙酸乙酯、正丁醇罐和乙醇罐防雷（防静电接地）装置 |  | 甬雷检字【2024】第（C3541）号 |  | 2025.5.30前 |
| 3 | 精制车间防雷装置 （原料药车间） |  | 甬雷检字【2024】第（C3542）号 |  | 2025.5.30前 |
| 4 | 提取车间防雷（防静电接地）装置 |  | 甬雷检字【2024】第（C3543）号 |  | 2025.5.30前 |
| 5 | 综合车间三防雷（防静电接地）装置 |  | 甬雷检字【2024】第（C3545）号 |  | 2025.5.30前 |
| 6 | 综合车间二防雷装置 |  | 甬雷检字【2024】第（C3546）号 |  | 2025.5.30前 |
| 7 | 危废仓库防雷（防静电接地）装置 |  | 甬雷检字【2024】第（C3544）号 |  | 2025.5.30前 |
| 8 | 综合车间一防雷装置 |  | 甬雷检字【2024】第（C3547）号 |  | 2025.5.30前 |

### 2.9.3 防爆电气检测情况

立华制药已委托浙江省应急管理科学研究院对提取车间、原料药车间、综合车间二、综合车间三、危险品仓库（易制毒、易制爆试剂库）、乙醇罐区及相关低压配电发的电气设施进行检测，检测结果为所检项目符合规范要求，下次检测时间在2026年9月7日前。

表2.9-2  立华制药防爆电气检测情况表

| 序号 | 检测区域 | 检测单位 | 报告编号 | 检测结论 | 下次检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提取车间、原料药车间、综合车间二、综合车间三、中试车间、危险品仓库（易制毒、易制爆试剂库）、乙醇罐区 | 浙江建安检测研究院有限公司 | GZ2023(DFJC)-0046(01) | 符合规范要求 | 2026.4.27 |

2.10  公用工程及辅助设施

2.10.1  给排水

立华制药镇海厂区生产、生活用水由碧海供水有限公司和澥浦镇自来水厂供给，其中碧海供水有限公司供水管径为DN100，供水压力＞0.3MPa；澥浦自来水厂供水管径为DN80，供水压力＞0.3MPa。厂内水管采用地埋式，管径为DN100、DN80。

企业建有事故应急池和初期雨水池，以满足紧急情况下临时污水不排 入市政排水系统。

2.10.2  供电

立华制药镇海厂区用电由镇海供电局供给，企业设有3台SCB9-500/10型变压器，原1台500kW柴油发电机组停用。

立华制药生产用电负荷为三级，消防、重要仪表用电负荷为一级。DCS系统、火灾报警、可燃气体报警、事故照明、消防电动阀等一级负荷中特别重要的负荷由UPS及EPS供电，供电持续时间大于30min。

配电房设置位置及供电范围见表2.10-2.

表2.10-2 各配电房位置及供电范围一览表

涉及企业机密，不予公开。

2.10.3  供汽

立华制药镇海厂区用蒸汽由久丰热电供给，供汽管径为DN200，架空布置，进汽压力1.1MPa，经减压后使用，蒸汽使用量56t/d。

2.10.4  供气

（1）压缩空气

立华制药镇海厂区在动力质检中心一楼东侧的北部设有2台螺杆空压机，一台型号为UD22A-8C，流量350m3/h。压力0.8MPa；一台型号为RM45n-A，排气压力0.7 MPa,流量510 m3/h。

（2）氮气

本项目氮气（99.2%）主要用于乙醇罐、乙酸乙酯罐氮封。

氮封用氮气来自氮气瓶组，布置在乙醇罐区东北角，氮气瓶组20瓶/组，现在使用周期约3个月，供气压力0.05mpa。氮气瓶压力11.5MPa左右。

2.10.5  循环冷却系统

立华制药镇海厂区根据生产需要，设置循环冷却系统，冷却水塔参数见表2.10-3.

表2.10-3 冷却塔一览表

| 车间 | 名称 | T进（℃） | T出（℃） | 循环量(m3/h) | 功率（kw） | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提取车间 | 冷却塔 | 40 | 30 | 30 | 1.1 | 1 | 真空泵旁边 |
|  | 冷却塔 | 40 | 30 | 150 | 5.5 | 1 | 出渣口旁边 |
|  | 冷却塔 | 40 | 30 | 200 | 7.5 | 2 | 屋顶 |
|  | 冷却塔 | 40 | 30 | 125 | 5.5 | 1 | 屋顶 |
|  | 冷却塔 | 40 | 30 | 150 | 7 | 2 | 屋顶 |
| 综合三车间 | 冷却塔 | 40 | 30 | 8 | 0.37 | 1 | 真空泵旁边 |
|  | 冷却塔 | 40 | 30 | 300 | 11 | 1 | 屋顶 |
|  | 冷却塔 | 40 | 30 | 30 | 1.1 | 1 | 屋顶 |
| 原料药车间 | 冷却塔 | 40 | 30 | 8 | 0.37 | 1 | 真空泵旁边 |
|  | 冷却塔 | 40 | 30 | 150 | 5.5 | 1 | 屋顶 |
|  | 冷却塔 | 40 | 30 | 150 | 3 | 1 | 屋顶 |
| 综合二车间 | 冷却塔 | 40 | 30 | 150 | 11 | 1 | 真空泵旁边 |
|  | 冷却塔 | 40 | 30 | 30 | 1.1 | 1 | 真空泵旁边 |
|  | 冷却塔 | 40 | 30 | 300 | 11 | 1 | 屋顶 |
| 综合一车间 | 冷却塔 | 40 | 30 | 150 | 5.5 | 1 | 屋顶 |
|  | 冷却塔 | 40 | 30 | 150 | 5.5 | 1 | 屋顶 |
|  | 冷却塔 | 40 | 30 | 150 | 5.5 | 1 | 屋顶 |

2.10.6  通讯

（1）火灾自动报警系统

公司门卫室为集中报警。根据场所特点分别设置烟感探测、手动报警按钮、温感、消报等。

（2）工业电视系统

在消控室（守卫）设工业电视监视系统的总监控界面，可在此台调出装置内必要区域工业电视系统中任一摄像和输出画面信号。视频监控的布置见表2.10-4。

表2.10-4 视频监控一览表

| 序号 | 监控主机型号 | 品牌 | 摄像头覆盖区域 | 主机存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DS-8832 | 海康威视 | 门卫室内 | 门卫 |
| 2 |  |  | 公司大门侧面 |  |
| 3 |  |  | 公司大门正面 |  |
| 4 |  |  | 食堂大门 |  |
| 5 |  |  | 综1综2中间道路 |  |
| 6 |  |  | 综2和污水中间道路 |  |
| 7 |  |  | 2期污水池 |  |
| 8 |  |  | 综2侧面 |  |
| 9 |  |  | 地墁罐 |  |
| 10 |  |  | 2期污水液碱区 |  |
| 11 |  |  | 行政楼大门 |  |
| 12 |  |  | 货车进出口大门 |  |
| 13 |  |  | 行政楼和质量楼中间道路 |  |
| 14 |  |  | 前处理车间后侧 |  |
| 15 |  |  | 配电间侧面 |  |
| 16 |  |  | 酒精罐侧面 |  |
| 17 |  |  | 1期污水池 |  |
| 18 | DS-8832 | 海康威视 | 酒精罐正面 | 门卫 |
| 19 |  |  | 危化品试剂间 |  |
| 20 | DS-8832 | 海康威视 | 中医顶楼 | 门卫 |
| 21 |  |  | 提前车间顶楼 |  |
| 22 |  |  | 提取车间货梯口 |  |
| 23 |  |  | 中医顶楼 |  |
| 24 |  |  | 检验室 |  |
| 25 |  |  | 中医货梯口 |  |
| 26 |  |  | 配电间侧面 |  |
| 27 |  |  | 提前车间顶楼 |  |
| 28 |  |  | 二期原料库 |  |

2.10.7  消防

（1）消防验收情况

立华制药镇海厂区分期建设，已取得消防验收意见书.见表2.10-5.

表2.10-5 消防验收意见书内容

| 消防验收意见书编号 | 验收范围 | 验收日期 |
| --- | --- | --- |
| （甬）公（镇消）验字（2007）第168号 | 动力质检中心（丙类）、危险品仓库（甲类）、物流门卫、提取车间（甲类）、精制车间（甲类）、罐区 | 2007年7月25日 |
| （甬）公消验【2013】第0009号 | 综合生产车间（丙类）、生产车间1（甲类） | 2013年1月23日 |
| 甬公消验【2011】第0110号 | 提取车间实验装置（甲类） | 2011年7月4日 |

（2）消防水系统

立华制药设有消防水泵站，站内设置消防水泵2台（其中一台为柴油备用泵），稳压泵2台，均为电泵，室内半地下布置。

泵房外设300m3消防水池1座。并配置稳压设备一套，使系统始终保持0.7-0.8MPa以上的压力。

厂区道路周边按要求设置室外消火栓，生产车间等处按要求设置了室内消火栓。厂区消防管网分为二路。室外消防栓管网用水由市政管网提供，室内消防栓管网用水由厂区内300m3消防水池提供。

根据安全设计诊断报告：“本厂区自2011年后没有进行改扩建，故本次诊断按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006复核，原厂区消防图纸经过正规设计审查合格。厂区消防管网分为二路。室外消防栓管网用水由市政管网提供，室内消防栓管网用水由厂区内300立方消防水池提供，消防栓之间的间距满足规范要求”。

（3）消防设施

立华制药镇海厂区消控室设置在门卫，并配备消控员值守（消控员外委）。

车间、变配电室及机泵集中场所，根据需要分别配备了二氧化碳、干粉灭火器。

本项目主要消防设施见表2.10-3。

表2.10-3 消防设施一览表

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾 自动 报警 系统 | 集中报警器 | JB-3101G | 1只 |
|  |  | 感烟探测器 | JTY-GD-3001 | 115只 |
|  |  | 感温探测器 | JTW-ZD-3004 | 6只 |
|  |  | 楼层显示器 | JB-YX-96 | 6只 |
|  |  | 模块 | HJ-1825 | 29只 |
|  |  | 手报按钮 | J-SAP-M-02B | 19只 |
|  |  | 声光报警器 | SGT-1 | 6只 |
|  |  | 消火栓按钮 | J-XAP-1 | 19只 |
| 2 | 消防水池 | 300m3 |  | 1个 |
| 3 | 消 火 栓 系 统 | 消防水泵 | XBD4.8/15-80KL；N＝1.1KW； Q-54m3 /h；H-43m | 2台 |
|  |  | 稳压泵 | 25KDG2-12×4型；N＝1.1KW； Q-2m3 /h；H-48m | 2台 |
|  |  | 气压罐 | KLQ-1000-1.0G | 1套 |
|  |  | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 11套 |
|  |  | 室内消火栓 | SN65 | 125套 |
|  |  | 水泵结合器 | SQS100-1.6 | 2只 |
| 4 | 防排 烟系 统 | 排烟风机 | 5023-7981m3 /h | 2只 |
|  |  | 排烟风机 | 6817-9824m3 /h | 1只 |
|  |  | 排烟风机 | 15300-21500m3 /h | 1只 |
|  |  | 排烟阀口 | 500mm×500mm | 3只 |
|  |  | 排烟阀口 | 600mm×800mm | 1只 |
| 5 | 灭火器 各建（构）筑物内 | 推车式干粉 | MFTZ\ABC35型 | 4具 |
|  |  | 推车式泡沫 | 50型 | 4具 |
|  |  | 手提干粉 | MFZ\ABC4\5 | 238具 |
| 6 | 其它 | 应急照明灯 |  | 87只 |
|  |  | 疏散指示标 志 |  | 46只 |
|  |  | 安全出口 |  | 11只 |
|  |  | 防火门 | 甲、乙级 | 23只 |

### 2.10.8  消防设施检测情况

立华制药最近一次建筑消防设施年度检测报告已委托浙江互通消防科技有限公司于2024年3月进行了检测，报告编号：ZJJ202403NO.04571,检测内容包括火灾自动报警及联动控制系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、泡沫灭火系统、火灾应急广播级警报装置、消防通讯、防火分隔、灭火器等，检测结果为合格。

### 2.10.9  外部消防

立华制药镇海厂区外部消防主要依托距离企业3公里内的宁波市消防救援支队特勤大队二站。该区域其他消防力量还有镇海炼化消防队、国家石油储备库消防队等，均可提供必要支援。

### 2.10.10 三废处理情况

  - 废水

1）废水来源

立华制药的污水排放采用清污分流形式，厂区设雨水管网。被污染的前期雨水经收集后与废水包括生活污水与生产废水通过废水处理设施进行预处后纳入宁波华清环保技术有限公司集中处理。

2）废水处理工艺流程简述

立华制药在厂区北与生产车间配套分期建设污水处理一（2007年建设）、污水处理二（2012年建设）。2014年针对一期污水处理设施的陈旧老化、UASB反应罐进水布水管的腐蚀、堵塞及罐体内部的腐蚀等问题，对污水处理一进行改造。本项目以污水处理一污水处理进行介绍。

污水处理工艺流程框图见图2.10.10-1

图2.10.10-1  生产废水处理工艺流程图

工艺流程描述：

- 生产废水自流入格栅池，在格柵池内设1台机械格栅，自动将废水中粗杂琐捞出，然后外运填埋。

- 格栅池出水自流入集水池，集水池内设有水下搅拌机，主要是均勾水质水量，集水池内设2台提升泵，1用1备。

- 集水池废水经泵提升至旋转筛网，旋转筛网对细杂质进一步进行分离后，经旋转筛网过滤后自流入预调池。

- 预调池内设水下不锈钢潜水搅拌机，在预调池中设有在线PH计，PH值控制6.8-7.2，碱液采用自动投加，预调池设有在线热电偶温度计，采用蒸汽加热，使预调池的水温控制35±1℃。

- 预调池废水经水泵提升进入UASB反应器，废水均匀进入UASB反应器底部，污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床，在厌氧状态下产生的沼气引起内部的循环，利于颗粒污泥的形成和維持，在污泥层形成的一些气体附着在颗粒污泥上，附着和没附着的气体向反应器顶部上升。上升到表面的污泥碰击三相分离器气体发射板的底部，引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面，附着和没附着的气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。包含一些剩余固体和颗粒污泥的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。由于分离器的斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加，因此上升流速在接近排放点降低。从而使污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀，累积在三相分离器上的污泥絮体在一定程度将超过其保持在斜壁上的摩擦力，其将滑回反应区，这部分污泥又可与进水有机物发生反应。

- UASB反应器出水自流入混凝絮凝池，经加PAC/PAM混凝絮凝后流入气浮池进行泥水分离，其中浮渣刮入污泥池，清水自流入清水池达标排放。

- UASB反应器的剩余污泥和气浮的浮渣自流入污泥池，污泥池主要储存浓缩污泥。污泥池设置隔膜泵1台，用于将污泥提升至板框压滤机脱水过滤。

- 板框压滤机主要作用是脱水，将含水率较高的污泥在压力作用下，通过滤布过滤，将水分挤出，自流入集水池。因污泥颗粒较大，透不过滤布。最终形成泥饼定期外运。

3）主要设备

污水处理场主要设备情况见表2.10.10-1.

表2.10.10-1污水站一主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | GS-300 | 1台 |
| 2 | 集水池提升泵 | DFCZ40-160 | 2台 |
| 3 | 循环泵 | DFCZ50-160 | 2台 |
| 4 | 旋转筛网 | 0800*2400 | 1台 |
| 5 | 水下搅拌机 | QJB1.5/8-400/3- QJB1.5/8-400/3- | 2台 |
| 6 | UASB反应器 | 0 6 X 1 0. 0 | 2台 |
| 7 | 混凝搅拌机 | JB-0.75 | 2台 |
| 8 | 气浮装置 | Q=10m3/h | 1台 |
| 9 | 加药系统 | 0 800*1200 | 2台 |
| 10 | 板框压滤机 | XMAY60/800-UB | 1台 |
| 11 | 隔膜泵 | 666270-EEBC | 1台 |
| 12 | 电磁流量计 | KEFN-50 | 1台 |
| 13 | PH计 | PC-3100 | 2台 |
| 14 | 集水池 | 30 | m3 |
| 15 | 预调池 | 60/60 | m3 |
| 16 | 一级沉淀池 | 30 | m3 |
| 17 | 二级沉淀池 | 30 | m3 |
| 18 | 污泥池 | 30 | m3 |
| 19 | 应急池 | 30 | m3 |
| 20 | 暂存池 | 50 | m3 |
| 21 | 曝气池 | 120 | m3 |
| 22 | 厌氧塔 | 300/300 | m3 |
| 23 | 气浮池 | 10 | m3 |
| 24 | 集水池 | 100 | m3 |
| 25 | 预调池 | 30/30 | m3 |
| 26 | 一级沉淀池 | 25 | m3 |
| 27 | 二级沉淀池 | 25 | m3 |
| 28 | 污泥池 | 60 | m3 |
| 29 | 暂存池 | 30 | m3 |
| 30 | 曝气池 | 168 | m3 |
| 31 | 气浮池 | 10 | m3 |
| 32 | 外排池 | 70 | m3 |
| 33 | 厌氧塔 | 150 | m3 |
| 34 | 液碱储罐 | / | 6T、3T |

4)涉及物料储存情况

污水处理场涉及物料储存情况见表2.10.10-2。

表2.10.10-2 涉及物料储存情况一览表

| 序号 | 原材料名称 | 状态 | 火灾危险性 类别 | 年用量（t/a） | 运输方式 | 存储位置 | 包装方式 | 最大储存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液碱 | 液体 | 戊类 | 240 | 槽罐车 | 污水站 | 桶装 | 6 |
| 2 | PAC | 固体 | 戊类 |  | 货车 | 污水物料间 | 袋装 | 0.2 |
| 3 | PAM | 固体 | 戊类 |  | 货车 |  | 袋装 | 0.2 |
| 4 | 无水氯化钙 | 固体 | 戊类 |  | 货车 |  | 袋装 | 0.2 |
| 5 | 纯碱 | 固体 | 戊类 |  | 货车 |  | 袋装 | 0.2 |

（2）废气

立华制药在生产过程使用乙醇、乙酸乙酯、正丁醇等溶剂对药材进行浸泡及提取过程中溶剂挥发产生废气；乙醇、乙酸乙酯、正丁醇储罐在进料、出料以及昼夜温差等大小呼吸作用产生废气；污水站处理废水过程中会产生乙醇、非甲烷总烃等废气；中药材切制粉碎后产生细粉等。其中中药材切制粉碎后产生细粉通过布袋除尘器经除尘后通过排气筒排放。

部分有机溶剂废气通过水喷淋+活性炭吸附的方式进行处理达标后排放，部分废气车间直排。

工艺流程图见图2.10-10-2。

图2.10.10-2 废气处理工艺流程框图

工艺流程描述：

废气分别来自生产车间、污水站、地下乙酸乙酯、丁醇及地上乙醇储罐。

污水站各个水池密封后收集废气、2 个乙醇储罐废气经废气管收集、2 个地下储罐的废气经风管收集后与生产车间的废气合并汇入废气喷淋塔中，经过水喷淋利用乙醇易溶于水的物性去除乙醇，其余废气中的水不溶的成分及恶臭经活性碳吸附处理去除后达标排放。

（3）固废

立华制药固体废弃物主要为药渣、除尘器收集粉尘以及职工日常生活产生的生活垃圾、VOCs废活性炭以及危险废物等。一般固废定期运送至绿网（宁波）环保科技有限公司进行处理，危险废物定期运送至宁波大地化工环保有限公司进行合规处置。处理方式见表2.10.10-3.

表2.10.10-3 固废及处理方式

| 序号 | 危废名称 | 主要成份 | 危险废物类别 | 危废代码 | 形态 | 危险特性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他一般工业固体废物 | 一般工业固体废物 | 第Ⅰ类工业 固体废物 | SW59 | 半固态 | / | 委托利用，自行贮存 |
|  | 废试剂瓶、废活性炭 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 第Ⅰ类工业 固体废物 | HW49 900-041-49 | 固态 | T/In | 委托利用，自行贮存 |
|  | 废试剂 | 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂 | 危险废物 | HW06 900-402-06 | 液态（高浓度液态废物L） | T，I，R | 委托利用，自行贮存 |

2.11  安全管理情况

2.11.1  安全管理

涉及企业机密，不予公开。

图2.11-1  安全生产管理网络图

涉及企业机密，不予公开。

2.11.2  安全管理制度

立华制药制定的主要安全管理制度和安全操作规程详见表2.11-6、表2.11-7。

表2.11-6 主要安全管理制度一览表

涉及企业机密，不予公开。

表2.11-7 主要安全操作规程一览表

涉及企业机密，不予公开。

2.11.3  应急管理

（1）事故应急救援预案的编制情况

立华制药根据自身的具体特点编制并定期修订应急预案，应急预案体系包括：《综合应急预案》、《专项应急预案》、《现场处置方案》，并于2022年5月31日在宁波市镇海区应急管理局进行备案，备案编号：330218000000-2022-00020。

（2）应急预案演练情况

立华制药每年年初制定应急预案演练计划，并按计划实施演练。近一年开展的演练情况统计见表2.11-8。

表2.11-8 2024年应急演练情况

| 序号 | 演练日期 | 演练内容 | 演练时长 | 参演对象 | 组织部门 | 参加人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年4月 | 危险化学品浓硫酸泄露应急演练 | 45分钟 | 研究院 | 研究院 | 8人 |
| 2 | 2024年6月 | 叉车车辆伤害专项应急演练 | 30分钟 | 供应链管理部 | 供应链管理部 | 9人 |
| 3 | 2024年5月 | 突发环境事件应急演练 | 30分钟 | 全员 | 安工部 |  |
| 4 | 2024年5月 | 防台防汛应急演练 | 30分钟 | 生产部 | 生产部 | 13人 |
| 5 | 2024年8月 | 综合应急演练以及消防应急演练 | 30分钟 | 全员 | 安工部 | 63人 |
| 6 | 2024年9月 | 突发环境事件应急演练 | 30分钟 | 全员 | 安工部 |  |
| 7 | 2024年11月 | 特种设备(压力容器)事故专项应急演练 | 30分钟 | 生产部、安工部 | 生产管理部 |  |
| 8 | 2024年12月 | 受限空间中毒窒息事故应急演练 | 30分钟 | 安工部 | 安工部 |  |

（3）应急设施

立华制药镇海厂区根据实际情况及相关规范要求配备了相应的应急器材，配置情况见表2.11-9。

表2.11-9 立华制药应急物资储备清单

| 序号 | 类 别 | 物资名称 | 配置数量 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护用品 | 安全帽 | 10顶 | 各部门 |
| 2 |  | 防尘口罩 | 6副 | 门卫室 |
| 3 |  | 防毒面具 | 10副 | 门卫室 |
| 4 |  | 防护眼镜 | 5副 | 门卫室、乙醇罐区应急物资柜 |
| 5 |  | 橡胶手套 | 2副 | 乙醇罐区应急物资柜 |
| 6 |  | 布手套 | 10双 | 门卫室 |
| 7 |  | 口罩 | 10只 | 门卫室 |
| 8 |  | 便携式可燃气体测报仪 | 2台 | 安工部办公室 |
| 9 |  | 正压式空气呼吸器 | 2台 | 乙醇罐区应急物资柜 |
| 10 |  | 绝缘手套 | 5双 | 机修间 |
| 11 | 抢险工具、用品 | 各种扳手 | 若干 | 机修间 |
| 14 |  | 沙包 | 300 | 沙袋安环部沙子中试车间东侧 |
| 15 |  | 潜水泵 | 2套 | 机修间 |
| 16 |  | 带漏保的绕线盘 | 2套 | 机修间 |
| 17 | 通讯工具 | 喊话喇叭 | 1只 | 门卫室 |
| 18 |  | 防爆对讲机 | 6台 | 生产部 |
| 19 | 警示用品 | 禁止通行标志 | 1卷 | 门卫室 |
| 20 |  | 夜间警示灯 | 4盏 | 门卫室 |
| 21 | 其他应急物资 | 雨衣 | 20套 | 行政部 |
| 22 |  | 雨靴（绝缘） | 20双 | 行政部（5双）门卫室（2双）各部门 |
| 23 |  | 防水防爆手电筒 | 20个 | 安环部（4个）行政部（6个）各部门 |
| 24 |  | 铁锹 | 3把 | 生产部（2把）安环部（1把） |

（4）近3年安全生产事故情况

表2.11-10 近3年安全生产事故情况

| 年份 | 发生事故起数 |
| --- | --- |
| 2022年 | 0 |
| 2023年 | 0 |
| 2024年 | 0 |

2.11.4  个体防护设施

立华制药根据岗位主要危害，制定了相应劳动防护用品发放标准，劳动防护用品领用记录代表样张见附件。

### 2.11.5  安全投入

立华制药制定了《安全生产费用管理规定》，近3年安全生产投入情况如下表所示，其中2022年11月开始按照新颁布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2022〕136号第二十一条“危险品生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下：（一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取；（二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取；（三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取；（四）上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。”提取。

表2.12-11  近2年安全生产投入情况

涉及企业机密，不予公开。

2.11.6  安全检查情况

立华制药制定了《危险源辨识与风险分级管控制度》、《安全检查与隐患排查治理管理制度》，定期进行内部检查发现的隐患问题整改的同时，对外部检查发现的问题也积极完成整改。

2024年共接受外部25部门66次检查，内部公司级检查21次，部门级及日常巡查24次。

2.11.7  安全培训情况

除定期进行外部培训外，立华制药建立人员个人档案，对每个新进员工上岗前进行三级安全教育，做好安全生产的岗前培训，部门和班组的安全教育，同时在各部门班组对员工进行以班会、早会的形式宣讲安全生产知识。

近二年内部培训情况见表2.11-12 ，三级安全教育培训代表样张见附件。

表2.11-12 近三年内部培训情况

| 序号 | 培训类别 | 培训项目 | 参与人次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |
| 1 | 外部培训 | 主要负责人、安全生产管理人员 | 3 |
| 2 | 内部培训 | 三级安全教1育 | 6 |
| 3 |  | 年度人员培训 | 310（包含外部人员培训） |
| 2024 |  |  |  |
| 1 | 外部培训 | 主要负责人、安全生产管理人员 | 3 |
| 2 |  | 特种设备作业人员 | 3 |
| 3 |  | 特种设备管理人员 | 5 |
| 4 | 内部培训 | 三级安全教育 | 4 |
| 5 |  | 年度人员培训 | 802（包含外部人员培训） |

2.12.8  HAZOP分析情况

（1）HAZOP分析

立华制药镇海厂区不涉及重点监管的化工工艺、不涉及重大危险源，涉及重点监管的危险化学品乙酸乙酯，因此，针对重点监管的危险化学品乙酸乙酯的储存及使用定期进行HAZOP分析。

最近一期HAZOP分析委托山东实华安全技术有限公司宁波分公司于2024年7月开展，并出具《宁波立华制药有限公司镇海厂区白芍总苷工艺乙酸乙酯相关流程危险和可操作性分析（HAZOP）报告》，报告中提出的建议见表2.11-13。

表2.11-13 立华制药HAZOP分析建议措施涉及企业机密，不予公开。

# 3  危险、有害因素的辨识及依据说明

3.1危险、有害因素辨识的依据说明（辨识过程说明）

### 3.1.1 危险、有害因素定义

危险、有害因素辨识，主要是确定系统内存在的主要危险、有害因素的种类、分布及可能产生的危险、危害方式和途径。

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制是危险因素产生的根本原因。

系统具有的能量越大，存在的危险物质越多，系统的潜在危险性和危害也越大。能量、有害物质的失控是危险、有害因素产生的条件，其失控主要体现在设备故障（含缺陷）、人员失误和管理缺陷三方面。

### 3.1.2 危险、有害因素辨识依据说明

参照现行国家标准《企业职工伤亡事故分类》（GB6441－86）进行分类，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类，即：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发 [2015] 92号令，将职业病危害因素分为粉尘、化学因素、物理因素、放射性因素、生物因素、其他因素六大类。

因此本评价按上述分类原则对本立华制药镇海厂区生产过程进行危险、有害因素的辨识。

3.2 物料固有的危险、有害因素分析

立华制药镇海厂区生产过程中涉及的产品及原辅料见2.4章节。

根据《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改），立华制药镇海厂区生产过程涉及的物料乙酸乙酯、乙醇、正丁醇；公用工程使用的液碱、氮气、柴油、复合醇，污水处理池产生的沼气等，属于危险化学品。化验分析用的重铬酸钾、硝酸、高氯酸、乙醚、硫酸、丙酮、甲苯、三氯甲烷、盐酸等亦为危险化学品。

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（原安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12号），乙酸乙酯、分析用的乙醚、甲苯、三氯甲烷为重点监管危险化学品。

根据《易制毒化学品的分类和品种目录》，生产用的原辅料不涉及易制毒化学品；分析用乙醚、三氯甲烷为第二类易制毒化学品；硫酸、丙酮、甲苯、盐酸为第三类易制毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版），生产用的原辅料不涉及易制爆危险化学品；分析用的重铬酸钾、硝酸、高氯酸为易制爆危险化学品。

根据《高毒物品目录》卫法监发[2003]142号，不涉及高毒物品。

根据《危险化学品目录》（2015版）原国家安全生产监督管理总局等部局公告2015年第5号（2022年第8号修改），不涉及剧毒品。

根据《各类监控化学品名录》，不涉及监控化学品。

根据《特别管控危险化学品目录》（第一版），乙醇为特别管控危险化学品。

表3.2-1  危险化学品及其危险性类别一览表

| 序号 | 名称 | 危化品序号 | 闪点 （℃） | 爆炸极限（V%） | 火灾危险性 | 危险性类别 | 工作场所空气中化学物质容许浓度OELs（mg/m3） |  |  | 毒理学数据 | 危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | MAC | PC-TWA | PC-STEL |  |  |
| 一 | 原辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乙酸乙酯 | 2651 | -4 | 2-11.5 | 甲类 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应 | / | 200 | 300 | LD50：5620mg/kg(大鼠经口)； 4940mg/kg(兔经口) LC50：5760mg/m³,8h(大鼠吸入) | Ⅲ 中度危害 |
| 2 | 正丁醇 | 2761 | 35 | 1.4-11.2 | 乙类 | 易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激、麻醉效应） | / | 100 | / | LD50：4360mg/kg(大鼠经口)；5300mg/kg(兔经皮) LC50：24240mg/m³,4h(大鼠吸入) | Ⅳ 轻度危害 |
| 3 | 乙醇 | 2568 | 12 | 3-19 | 甲类 | 易燃液体,类别2 | / | / | / | LD50：10800mg/kg(大鼠经口)； 7430mg/kg(兔经皮) LC50：37620mg/m³,10h(大鼠吸入) | Ⅳ 轻度危害 |
| 二 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氢氧化钠溶液 | 1669 | / | / | 戊类 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 2 | / | / | LD50：无资料 LC50：无资料 | Ⅲ 中度危害 |
| 2 | 氮气 | 172 | / | / | 戊类 | 加压气体 | / | / | / | LD50：无资料 LC50：无资料 | Ⅳ 轻度危害 |
| 3 | 柴油 | 1674 | ＞60 | / | 丙类 | 易燃液体,类别3 | / | / | / | LD50：无资料 LC50：无资料 | Ⅳ 轻度危害 |
| 4 | 复合醇 注2 | 2828 | 27 | 2.1-17.5 | 甲类 | 易燃液体,类别2 | / | / | / |  |  |
| 三 | 分析用试剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 重铬酸钾 | 2817 | 无意义 | 无意义 | 乙类 | 氧化性固体,类别2 急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-吸入,类别2* |  |  |  | LD50：190mg/kg(小鼠经口) LD50： | Ⅲ 中度危害 |
| 2 | 硝酸 | 2285 | 无意义 | 无意义 | 乙类 | 氧化性液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |  |  | LD50：— LD50：— | Ⅲ 中度危害 |
| 3 | 高氯酸 | 798 | 无意义 | 无意义 | 甲类 | 氧化性液体,类别1 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |  |  | LD50：1100mg/kg(大鼠经口)；400mg/kg(犬经口) | Ⅲ 中度危害 |
| 4 | 乙醚 | 2625 | -45 | 1.9-36 | 甲类 | 易燃液体,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） | / | 300 | 500 |  | Ⅳ 轻度危害 |
| 5 | 硫酸 | 1302 | 无意义 |  | 乙类 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |  |  | LD50：2140mg/kg(大鼠经口)； LD50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入) LD50：320mg/m3，2小时(小鼠吸入) | Ⅲ 中度危害 |
| 6 | 丙酮 | 137 | -20 | 2.5-13 | 甲类 | 易燃液体,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） | / | 300 | 450 | LD50：5800 mg/kg(大鼠经口)；20000 mg/kg(兔经皮) LD50： | Ⅳ 轻度危害 |
| 7 | 甲苯 | 1014 | 4 | 1.2-7 | 甲类 | 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | / | 50 | 100 | LD50：5000mg/kg(大鼠经口)； LD50：12124mg/kg(兔经皮)； LD50：20003mg/kg，8小时(大鼠吸入) | Ⅲ 中度危害 |
| 8 | 三氯甲烷 | 1852 | 无意义 | 无意义 | 戊类 | 急性毒性-吸入,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别2 | / | 20 | / | LD50：908mg/kg(大鼠经口)； LD50：47702mg/kg，4小时(小鼠吸入)； IARC致癌性性评论：对人可能致癌。 | Ⅱ 高度危害 |
| 9 | 盐酸 | 2507 | 无意义 | 无意义 | 戊类 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B |  |  |  | LD50：— LD50：— | 中度危害 |

注1：职业接触限值以《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2019/XG1-2022为准，危害程度以《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ/T 230-2010为准。

注2:复合醇为净化区清洁消毒使用，为正丙醇与乙醇的混合物。

（1）火灾、爆炸

从表3.2-1可知，本项目生产涉及的物料中乙酸乙酯、乙醇、复合醇的火灾危险性类别为甲类；正丁醇的火灾危险性类别为乙类；柴油的火灾危险性类别为丙类，易发生火灾、爆炸事故。此外，企业所用的中药原料、产品是可燃固体，火灾危险性为丙类。

乙酸乙酯易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

乙醇易燃，其蒸气能与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

丁醇易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高温能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。

柴油易燃,具刺激性。遇明火、高热有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热、容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，能与强氧化剂反应。

中药原料、产品物料及活性炭等虽为非危险化学品，也具有一定的可燃性。

此外，实验室用的易制毒易制爆试剂中高氯酸、乙醚、丙酮、甲苯火灾危险性类别为甲类；重铬酸钾、硝酸、硫酸火灾危险性类别为乙类；三氯甲烷、盐酸火灾危险性类别为戊类。

重铬酸钾强氧化剂。遇强酸或高温时能释放出氧气，从而促使有机物燃烧。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。有水时与硫化钠混合能引起自燃。与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应。具有较强的腐蚀性。

乙醚蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

硝酸强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、纸、麻袋、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。

高氯酸强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时，有引起燃烧爆炸的危险。在室温下分解，加热则会发生爆炸。无水物与不起猛烈作用而放热。具有强氧化作用和腐蚀性。强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时，有引起燃烧爆炸的危险。在室温下分解，加热则会发生爆炸。无水物与不起猛烈作用而放热。具有强氧化作用和腐蚀性。

硫酸遇水大量放热，可发生溅沸。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等剧烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。

丙酮其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

甲苯易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

三氯甲烷与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。

盐酸能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。

（2）中毒、窒息

由表3.2-1可知，本项目涉及的原辅料中乙酸乙酯、氢氧化钠溶液为Ⅲ级中度危害。其他为IV级轻度危害。

另外，若空气中氮气等含量过高，吸入气氧分压下降，易引起缺氧窒息。其他物料虽然不是危险化学品，但部分也具有一定的毒害性。

（3）腐蚀性

本项目涉及腐蚀性物质氢氧化钠溶液等，如人体接触到，极易引起化学灼伤事故，另会对设备、管道、建构筑物等腐蚀，可能导致其他事故。

（4）气体易积聚性

本项目涉及的易燃易爆物料等比空气重的如乙酸乙酯、乙醇、丁醇等，易在低洼处积聚，在火星、火花等引火源的作用下会发生燃烧、爆炸等事故。

（5）热膨胀性

本项目涉及的易燃易爆物料等在受热后会产生膨胀，造成容积内压力上升，从而易泄漏、扩散性导致火灾、爆炸等事故。

（6）易泄漏、扩散性

本项目涉及的易燃易爆物料等易泄漏，泄漏时容易扩散，遇火源造成火灾、爆炸等事故。

（7）易产生静电性

本项目涉及的易燃易爆物料等在管道输送或流动状态下易产生静电，若静电不导除，则易发生火灾、爆炸等事故。

（8）易挥发性

本项目涉及的易燃易爆物料等易挥发，挥发的气体与空气形成爆炸性气体，会在静电等引火源作用下产生火灾、爆炸等事故。

（9）禁忌性

企业生产需要的原辅料储存在储罐及仓库内，若生产及储存过程中接触禁忌物，会引发事故。本项目涉及物料禁忌性见表3.2-2.

表3.2-2 物料禁忌性一览表

| 序号 | 物料名称 | 危化品目录序号 | 禁忌物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸乙酯 | 2651 | 强氧化剂、碱类、酸类 |
| 2 | 正丁醇 | 2761 | 强氧化剂、酸酐、酰基氯、强酸。 |
| 3 | 乙醇 | 2568 | 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类 |
| 4 | 氢氧化钠溶液 | 1669 | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物。 |
| 5 | 氮气 | 172 | / |
| 6 | 柴油 | 1674 | 氧化剂 |
| 7 | 复合醇 | 2828 | 强氧化剂、酸类、酸酐、卤素 |
| 8 | 重铬酸钾 | 2817 | 强还原剂、易燃或可燃物、酸类、活性金属粉末、硫、磷 |
| 9 | 硝酸 | 2285 | 还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类、金属粉末、电石、硫化氢、松节油、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等 |
| 10 | 高氯酸 | 798 | 强酸、强碱、胺类、酰基氯、醇类、水、易燃或可燃物 |
| 11 | 乙醚 | 2625 | 强氧化剂、氧、氯、过氯酸 |
| 12 | 硫酸 | 1302 | 还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类 |
| 13 | 丙酮 | 137 | 强氧化剂、强还原剂、碱 |
| 14 | 甲苯 | 1014 | 强氧化剂 |
| 15 | 三氯甲烷 | 1852 | 碱类、铝 |
| 16 | 盐酸 | 2507 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物 |

3.3  工艺过程的危险、有害因素分析

本项目不涉及化学反应，工艺过程是以物理处理为主的单元操作。根据《重点监管危险化工工艺目录》(2013年完整版)，本项目不涉及危险化工工艺。

### 3.3.1 生产过程的危险性分析

根据报告2.5章节工艺流程描述可见，立华制药镇海厂区在产品白芍总苷、艾叶95%乙醇提取物、八珍颗粒提取物、气血康提取物咳舒糖浆提取物、小儿健胃糖浆提取物的生产过程中，需要使用乙醇、乙酸乙酯、正丁醇等危险化学品进行提取、浓缩产品和半成品。

（1）溶剂萃取及浓缩过程

- 若车间内各转移罐液位控制设施故障，导致物料乙酸乙酯、丁醇、乙醇等物料溢出，遇点火源发生火灾等事故。

- 物料输送过程中，若因输送泵参数选择有误、人员误操作、两端有阀门的管道间未设置安全阀管道因气温变化引发压力过高等导致泵密封、阀门、法兰、管道等泄漏导致火灾、爆炸等事故。

- 若储存乙酸乙酸、丁醇、乙醇的容器的呼吸阀故障致使在泵进料时气相压缩压力太高、在泵出料时抽空而压力太低，损坏容器造成乙酸乙酸、混合溶剂、正丁醇、乙醇等泄漏，遇点火源引发火灾爆炸事故。

- 相关联的转移罐等若阀门内漏或误开或未关闭，在一个罐进料时，可引发另外一个罐误入料，引发物料溢流遇点火源引发事故。

- 反应釜有空气，溶剂乙酸乙酯、丁醇或乙醇进料时，若流速过快，未及时导除静电引发火灾、爆炸事故。

- 反应釜萃取后下层提取液自流入转移罐时，若过量送入或操作失误或阀门内漏等导致转移罐中含有乙酸乙酯、丁醇或乙醇的提取液溢出，遇点火源等引发事故。

- 反应釜萃取后含有溶剂的提取液转移至转移罐的过程中，若转移罐液位控制设施发生故障或人员操作失误，导致物料满溢，遇点火源引发火灾爆炸事故。

- 外循环浓缩器温度自控系统故障，蒸发室急剧蒸发甚至冲料，超过冷凝能力，高浓度混合溶剂气体、液体进入抽真空系统，导致水环式真空泵排水口和水池附近混合溶剂气浓度过高，遇点火能量产生废气闪爆事故或产生人员中毒事故。

- 蒸发气体的冷凝系统故障，致使进入收集器的气、液温度过高，导致水环式真空泵排水口和水池附近乙酸乙酯废气浓度过高，遇点火源发生废气闪爆事故或产生人员中毒事故。

- 抽真空过程中抽真空阀门管路系统故障或操作失误，致使外循环浓缩装置形成正压，直至甚至超压，压力太高引发阀门、法兰等泄漏，甚至物理爆炸事故。

- 上游（进厂）蒸汽减压设施失效导致厂内蒸汽管网压力太高，致使外循环浓缩器加热室夹套超压而产生物理爆炸事故。

- 混合溶剂收集器满液进入抽真空管道，导致水环式真空泵排水口和水池附近混合溶剂废气浓度过高，遇点火能量产生废气闪爆事故或产生人员中毒事故。导致蒸发室真空度下降，甚至出现正压以及温度上升。

- 混合溶剂加料泵若因泵选型、误操作、停止输液后管道残液因气温上升热胀致使压力太高、管道阀门关闭混合溶剂进料泵憋压，致使管道阀门、法兰等泄漏，遇点火能量产生火灾爆炸事故

- 若浓缩液（产品）中混合溶剂浓度太高，后续喷雾干燥工段产生火灾爆炸事故

- 若原料药车间混合溶剂中间罐含有空气导致气相空间处于爆炸极限范围内，遇静电等点火能量产生火灾爆炸事故

- 在加混合溶剂或搅拌过程中遇静电等点火能量产生火灾爆炸事故

- 外循环浓缩器混合溶剂气相可能处于爆炸极限范围内，且存在空气以及真空抽吸产生的严重静电，易导致火灾爆炸事故。

- 反应釜气相可能处于爆炸极限范围内，且存在空气以及真空抽吸产生的严重静电，易导致火灾爆炸事故。

（2）溶剂萃取及浓缩过程

- 反应釜液位控制系统故障，从转移罐或物料罐加入反应釜乙酸乙酯溶剂过多，造成反应釜满溢，乙酸乙酯、丁醇或乙醇溶剂从放空管口流出，遇静电等点火源产生火灾爆炸事故

- 加入反应釜时乙酸乙酯、乙醇的流速（量）太大，静电未及时导除，若反应釜内有空气和乙酯乙酯、乙醇等溶剂气相空间达到爆炸区间，静电放电产生火灾爆炸事故

- 隔膜泵造型错误，致使隔膜泵出口管道压力太高；隔膜泵出口至反应釜加料管道上的阀门开度太小或关闭管道压力太高；加料结束后隔膜泵出口至反应釜进液口的阀门关闭，管道内液体在车间环境温度上长升时产生热胀超压，导致隔膜泵出口至反应釜进液口的阀门、法兰或垫片等泄漏,乙酸乙酯、乙醇等遇点火源产生火灾爆炸事故。

- 外循环浓缩器温度自控系统故障，蒸发室急剧蒸发甚至冲料，超过冷凝能力，高浓度乙酸乙酯气体、液体进入抽真空系统；蒸发气体的冷凝系统故障，致使进入收集器气、液温度过高导致水环式真空泵排水口和水池附近乙酸乙酯废气浓度过高，水环式真空泵排水口和水池附近乙酸乙酯废气浓度过高，遇点火能量产生废气闪爆事故或产生人员中毒事故

- 抽真空过程中抽真空阀门管路系统故障或操作失误，致使外循环浓缩装置3102-NS-01形成正压，甚至超压，导致乙酸乙酯泄漏，甚至发生物理爆炸事故。

- 上游（进厂）蒸汽减压设施失效导致厂内蒸汽管网压力太高，厂内蒸汽管网压力太高致使外循环浓缩装置加热室夹套超压而产生物理爆炸事故。

- 乙酸乙酯收集器满液进入抽真空管道，导致水环式真空泵排水口和水池附近乙酸乙酯废气浓度过高，遇点火能量产生废气闪爆事故或产生人员中毒事故。导致蒸发室真空度下降，甚至出现正压以及温度上升。

- 浓缩的乙酸乙酯、乙醇等残液脱溶不彻底，残液中乙酸乙酯、乙醇浓度过高，可能引发火灾爆炸及中毒事故。

### 3.3.2其他生产过程的危险性分析

- 在原料粉碎过程中，若药材粉碎涉及的电气非防粉尘爆炸或未采取防粉尘爆炸措施、抽风除尘系统不合理、粉尘长期堆积未处理等引发粉尘爆炸事故。

- 物料输送：输送易燃液体时，若操作不当或设备、管道泄漏，空气进入系统，会形成爆炸性混合物；如采用离心泵输送易燃液体，可能因撞击而产生火花；同时，若设备、管道没有良好的接地，法兰处没有金属导体跨接，物料流速超出安全要求的范围内，加料管没有插到距储罐、容器的底部200mm处，也易积聚静电引起火灾；若输送可燃液体、腐蚀性液体的设备、管道密封性不好，输送过程中管道（特别是胶管）受压易脱落漏料而引起火灾、中毒、灼伤等事故。

- 混合：利用机械搅拌进行混合的操作过程，如桨叶的强度不能满足要求，搅拌器转速过快，可能造成电机超负荷、浆叶断裂以及物料飞溅；涉及易燃物料的，混合设备如密闭性不强、设备未安装静电导除装置等可能发生事故。

- 加料过程，若加料过程发生泄漏，涉及溶剂乙醇、乙酸乙酯及丁醇的过程中，可能存在少量挥发，可与空气混合形成爆炸性混合气体，若遇火花、静电等点火源可能会发生火灾、爆炸事故。

- 加热：用蒸汽加热时，蒸汽夹套和管道的耐压强度会因材料腐蚀或老化而降低，或者如果所使用的蒸汽压力超过设备的工作压力时（如减压阀失效），容器或管道有可能爆裂，引起高温灼伤事故；加热的设备、管道应做好保温，否则，有可能引燃可燃物或发生烫伤。

- 冷却与冷凝：如冷却设备的密闭性不良，物料与冷却剂之间互窜，可造成生产事故或安全事故；冷却水中断，反应热不能及时移去，会使反应异常，系统压力增高，甚至发生爆炸；冷却、冷凝器如断水，会使后部系统温度升高，未凝的危险气体外逸排空，有可能导致火灾爆炸或中毒事故。

- 含乙酸乙酯废水直排入污水处理站，若浓度过大未及时分解，可燃液体积聚遇点火源引发火灾爆炸事故。

（8）其它燃烧、爆炸危险

其它燃烧、爆炸危险主要是指事故状态下的危险以及电缆、电机、雷电、静电等引起的燃烧爆炸危险。

- 生产过程中可能发生紧急情况，如突然停水、停电、停汽等事故。在发生停电、停水时，可能造成反应釜内局部温度过高、热量不能被及时的带出，系统压力增高，甚至发生爆炸。

- 操作过程中，由于危险性物料的泄漏导致地沟、电缆沟中的危险性物料蒸气浓度较大，再加上设备维护检修不及时，润滑油流入地沟、电缆沟的事故也常常发生，若烟火管制、现场动火管理制度执行不严或电缆使用年限长，由于外包的绝缘层破损而引起电火花等，都会造成电缆燃烧、电气设备烧毁等严重事故。

- 由于电缆、电气设备自身的安装、接头、超载等其它原因，也会引发电缆、电气设备烧毁。此外，若现场人员未按规定穿戴防静电服，在作业过程中，由于摩擦会形成很高的静电压，产生静电火花，具有一定的危险性。

- 雷雨季节，由于厂房、仓库的防雷、防静电设施不完善、破损、接地电阻超标等原因，在遭受直击雷、感应雷的侵入时，都将引起燃烧爆炸事故。

- 在加热过程中，加热设备加热不均，致使局部温度升温过快过高，容易使物料燃烧，甚至发生爆炸事故。

- 停电、搅拌系统故障、桨叶损坏、转速不够、桨叶形式不当、物料粉碎度不够等则会使反应物料在器内分散不均匀，造成散热不良或局部反应过于剧烈而发生危险。违反生产操作规程、物料超装、催化剂加入过多，原料配比、投料次序和时间不当、冷却剂阀门开关失误、升温速度过快、温度、压力指示数读错、计量仪器仪表有故障等原因均可引起物料化学反应的异常。

- 在加料及物料输送及混合搅拌过程中，管道、管件、搅拌机、泵等由于长期使用或选材不当被腐蚀，仪表长期使用以及其它原因引起的物料泄漏，泄漏的物料可能会使操作人员中毒，泄漏物遇明火或高温可能引起火灾、爆炸事故。

- 物料在混合搅拌过程中，可能因为排风设施不良，造成易燃易爆的蒸气积聚，易造成火灾、爆炸和中毒事故。

- 工人在操作工程中，穿易产生静电的服装，产生静电，特别是人工投料时，容易造成火灾、爆炸事故。

- 爆炸区域内的泵、照明等电气设备不防爆，容易造成电气火灾事故。

- 甲乙类物料等在管道内流动、晃动时容易积聚静电，如果积聚的静电未及时被消除，可能静电放电产生火花则引起火灾、爆炸事故。

- 操作过程中，工具使用不当或其他金属物掉入容器，会因摩擦起火或引发爆炸事故。

- 生产过程中，操作人员个体防护用品缺乏、通风措施不够，接触有毒有害物质的蒸汽或气体，易引起操作人员的中毒危险。

- 由于该生产系统都是互通的，管道间由阀门切换控制，因此各种阀门（包括安全阀等各种安全附件）的可靠性不够，有可能引起配料数据不准确，从而引起反应失常，发生各种事故。

3.4 设备、设施危险、有害因素分析

企业生产过程涉及的物料为易燃、易爆、有毒、腐蚀性物质，生产设备包括反应釜、中间槽、各类机泵和储罐等，并涉及压力容器、压力管道、叉车等特种设备。因此生产工艺要求所选用的设备、设施及附件有较好的密封性。

### 3.4.1 工艺装置、设备

企业在生产中使用的工艺设备有各类提取罐、反应槽、配制槽、计量槽、浓缩器、换热器、粉碎机、包装系统、以及风机、泵、储罐、空压机等，如果这些设备由于设计、制造上的问题，或是老化、疲劳运行，或是腐蚀降低了设备的强度，或是擅自对设备进行改造等原因，都将影响设备的使用安全性，埋下事故隐患。

（1）工艺装置、设备的选型不符合要求或擅自改造设备，都会形成事故隐患，如泄压安全装置发生故障，则可能因压力过高而导致容器破裂、有毒物质泄漏散发或与空气混合形成爆炸性混合气体，遇火源会引发火灾、爆炸事故。

（2）各工艺装置、设备如未安装安全附件或安全防护装置，如安全阀、压力表、温度计、水封井、放空阀、液位计、阻火器以及压缩机与各工段之间的切断阀、止逆阀等，或安装不符合要求，或损坏失效，造成超指标运行，均可导致火灾、爆炸事故的发生。

（3）各类装置、设备、压力管道的设计、制造、安装、调试、使用如未取得相应的资质或许可证都会形成事故隐患，可引发各类管道设备事故的发生。

（4）化工设备（机械）或装置（管道）管理维护不力，发生跑、冒、滴、漏，可能引发中毒、灼伤、火灾和爆炸事故。

（5）化工设备疲劳、蠕变等原因，平时检查不力，可能造成设备破坏或压力容器爆炸。

（6）因机器上轴承转动部分摩擦发热（或缺少润滑油）、运转设备、机泵类因振动、机件撞击等原因，有可能发生停机或起火。

（7）快速旋转的机械设备，如缺少防护或操作不当等，容易造成人员和机械的损伤。

（8）腐蚀性气体、液体会使铁件、走道锈蚀损坏，就会引起人员高处坠落（或从地面跌入地下池沟）或物件坠落伤害人员。

（9）走道不平、设备布置不合理，均会使作业人员走动中受到跌、滑、挤、压等伤害。

（10）输送泵、离心机等运转设备其不安全部位、危险场地不采取防护措施易对人体造成触电或手、脚、头部等伤害。尤其是发电机操作人员若缺乏专业知识，在开车、运行操作过程中，也存在着一定的危险性。

（11）储罐、管道若受到运输车辆的撞击或其它物体的意外打击，致使储罐、管道破裂、泄漏，引起事故。

（12）在防爆区内使用非防爆电气设备，或防爆电气设备因防爆性能失效，也易发生火灾、爆炸、事故。

（13）有隔热要求的设备，如蒸汽管道、冷冻管道等隔热材料选择不当或不采取隔热措施，也存在对操作人员烫伤、冻伤的危害。

（14）在设备进行检修时，如设备内的易燃性混合物未进行置换或置换不彻底，就进行动火作业，有可能引起火灾、爆炸等事故的发生。

（15）使用国家禁止的淘汰设备、工艺引发事故。

### 3.4.2  特种设备

立华制药生产过程中所涉及的特种设备主要有压力容器、压力管道（蒸汽管道）、叉车、电梯等。

压力容器常常伴随一定的化学腐蚀和热学环境，所处理的工艺介质多数为易燃、易爆、有毒，一旦发生泄漏，将会发生严重安全事故，甚至爆炸，所造成的损失要比一般设备、容器大得多。

本项目压力管道工艺介质为蒸汽，虽不具有易燃、易爆、有毒、强腐蚀等特性，但一旦发生事故，也具有危险性。腐蚀、磨蚀、低温、高压也会逐渐消弱管道及其管件的结构强度，振动容易造成管道连接件的松动泄漏和疲劳断裂。即使是很小的管线、阀门或连接管件的泄漏或破裂，都会造成甚为严重的灾害，如火灾、爆炸和中毒等。压力管道的事故频率及危害性丝毫不亚于压力容器。

（1）特种设备不严格遵守《特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》，易造成严重的人身或设备事故。

（2）生产使用的反应容器、贮储容器等特种设备及压力管道等如不是正规企业生产、无产品合格证或没有定期请有资质单位进行检测等都易因容器、管道本身缺陷而发生物理爆炸。

（3）压力容器、压力管道和其它特种设备如未按规定定期进行检验、注册登记，或使用过程中未严格按照相关操作规程作业；或违章作业，都可能引发设备事故。

（4）各设备设置的安全防护装置、安全阀、压力表等安全附件或承压元件失效，可使压力容器、压力管道等特种设备内具有一定温度的带压工作介质失控，可能产生泄漏或破裂爆炸，从而导致事故的发生。

（5）各类压力容器、压力管道、叉车等因设计和制造缺陷、老化、疲劳运行、保养不当、违章操作都可引发各类设备事故。

（6）吊装设备由于超机械工作能力范围运行、超过工作载荷、超过运行半径和运行时碰到障碍物等原因致使吊装设备钢丝绳、吊具及安全附件断裂、重物脱落，造成人员伤亡事故。

（7）企业蒸汽管道等均属于压力管道，由于是在一定压力下运行，因此一旦发生事故，不仅会影响管道的正常运行，而且会使整个系统发生连锁反应，使事故迅速蔓延和扩大，毁坏设备、装置等。压力管道未经有资质单位设计、安装、定期检测就投入使用是造成事故发生的主要因素。

（9）厂内机动车辆未按特种设备的要求进行制造、安装、检验和维修，存在故障或缺陷；操作人员无证操作或不按安全技术规程操作，可能造成车辆伤害等意外事故。厂内机动车辆未按规定行驶、停放，容易发生车辆伤害事故。

### 3.4.3 电气设施

（1）雷电伤害

厂区位于海涂围垦区，厂区内建有甲类生产厂房、储罐等，如防雷、避雷设施不良，在雷雨季节，就会有可能遭到雷击，引发设备毁坏和人员伤害事故。

（2）静电伤害

①易燃液体在输送过程中能够产生静电，当静电聚积到一定程度则会产生放电现象，因而引起着火爆炸的危险。因此，设备和管道的接地及防静电跨接十分重要，输送中产生的静电应以消除。

②塑料设备管路容易在物料输送过程中产生静电聚积，产生放电现象，有引起火灾爆炸的危险。

（3）漏电伤害

①腐蚀性液体、气体外逸会使电气设备管线受到损伤，引起设备绝缘下降，可能导致漏电或设备带电，甚至产生火花。这样，就很有可能造成人员伤害，严重时引起火灾爆炸。

②厂房电气布线及用电设备较多，各类电器使用频繁，操作人员接触面广，如果安全管理不善容易造成绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人员触电事故。

③安全措施不完善，操作人员违章作业，防护设施和保护设施缺陷，个体防护用品使用不当或未使用等，都会造成漏电伤害。

④电气设备管线、超负荷引起发热起火，可能导致发生火灾爆炸。

### 3.4.4 安全设施

厂内的安全设施是确保生产安全的重要保证。如厂区内无安全设施、安全标志或设置的安全设施失效等，均可能导致生产安全事故的发生或事故发生后的扩大或蔓延。

（1）可燃气体浓度报警器

散发可燃气体的作业场所若未设置可燃气体浓度检漏报警装置，一旦作业场所发生物料泄漏，不能及时有效报警，而导致事故发生和扩大。

（2）压力表、安全阀

生产时处于带压状态的设备若未设置压力表、安全阀，一旦容器内压力过高或出现超压，就易造成爆炸事故发生。反之受压容器设有压力表、安全阀，出现超压时安全阀会自动泄压，从而保证设备的压力不会超过规定值。

（3）应急设施

为防止厂内各生产装置可能发生的火灾、爆炸、中毒及窒息等事故发生，在有毒、易燃、易爆作业场所若没有设置事故应急柜、事故应急池、消火栓和配置足够灭火器、消火栓及个人防护、防毒用具等各种应急设施，一旦事故发生得不到及时有效施救，易造成事故扩大。

（4）安全防护栏

对坠落基准面2m以上工作位置没有设置供站立的平台和防坠护栏、护板或安全圈等，易造成破坏被盗和坠落等事故发生。

（5）安全标志及周知卡

在易燃、易爆、中毒和窒息等危险场所（特别是重大危险源场所）、设备、管线应设置醒目的安全警示标志、安全周知卡及安全操作规程，以防事故发生能及时有效得到施救。

（6）自动控制与安全连锁

仪表和自动控制系统是生产装置的重要组成部分。生产过程的重要数据应设置多点测量，多种测量方式，以增加测量所得数据的可靠性，防止数据不准确或误差引起的误操作。采用冗余技术也可以提高设备的可靠性。若生产设备缺少仪表自控系统，或相关显示仪表发生显示滞后、示数不准等以及调节器发生故障均可能引起设备超温、超压、物料泄漏，从而引起事故发生。仪表控制工作十分具体、细小、零散，每一个环节稍有不妥，例如某处仪表管线、阀门堵塞，导线接触不良，仪表部件出现失灵、损害、误动作，或者电源、气源发生故障等，都会成为隐患，有可能间接的诱发火灾、爆炸事故或其他生产事故。

①安装联动、手动的紧急切断装置，使出现异常的装置与其他生产装置隔开，或使发生泄漏的连续生产装置隔离或停止向异常反应设备供料，以达到防止事故传播或扩大。此类设备的缺失或失效会在一旦发生事故时造成严重后果。

②安全联锁系统设计的合理、可靠及平时的有效运转维护是生产装置本质安全的重要体现，一旦联锁失效，会造成大的事故。

3.5  物料储运过程危险、有害因素分析

立华制药物料储运过程主要包括来料卸车、物料贮存（地上储罐储存、埋地储罐储存），物料输送等。

### 3.5.1 罐区储存的危险、有害因素分析

罐区储存的物料乙酸乙酯、丁醇、乙醇均属于易燃易爆、有毒有害物质，主要存在火灾爆炸、中毒窒息等危险性。贮罐区危险、有害因素主要表现在：

  - 操作人员疏忽大意、未遵守操作过程、身体不适等原因，都有可能导致物料溢出、泄漏，如充装过量；物料输送过程中管道、阀门等破损，接头脱落，也会使在场物料泄漏；指示仪表失效，将可能导致物料溢出。

  - 储罐材质不符合设计要求，焊缝布置强度不够，储罐基础不平、发生沉降，长期使用被腐蚀老化等原因，造成罐体破裂引起事故。

  - 贮罐储存的易燃液体，由于容器本身的缺陷或环境温度变化大，从而造成易燃液体泄漏，进而引发火灾爆炸、中毒等各类事故；对于空罐，可能使罐内残留易燃液体蒸气与空气混合而处于爆炸极限范围内，进而引发爆炸。

  - 储罐若未设防火堤，罐体破裂会造成易燃易爆物料流散，将会造成更加严重的后果。

  - 储罐若未设防雷设施，在雷雨天有可能因雷击放电而产生火灾爆炸事故。易燃液体储罐未安装导除静电装置或导除静电装置失灵，由于物料冲击，在罐壁上集聚的静电荷在一定条件下放电打火，造成火灾、爆炸事故。

  - 贮罐运行中如果操作不当，设计中又无相应的报警、联锁装置或其他安全措施，则可能发生满溢事故和贮罐抽瘪事故。

  - 储罐安全阀、呼吸阀若被凝结、锈死或阻火器阻塞，罐体有可能受到强烈的憋压而破裂，导致物料泄漏。

  - 本项目乙酸乙酯、乙醇储罐采用氮封措施，若未定期检查氮封阀及与呼吸阀关联情况，在实际运行过程中，可能会出现氮封阀失效、补充不进氮气等现象。

### 3.5.2 物料装卸作业危险有害因素分析

- 进入厂区卸料的汽车未安装阻火帽；在装卸过程中，汽车启动发动机；雷雨天气进行作业，都有可能引起火灾；

- 槽罐车卸料过程中，没有专人进行监护，造成物料满溢；未及时检查，倘若管道有泄漏和渗出，造成可燃蒸汽在低洼处积累或可燃蒸汽挥发积聚，将可能引发火灾事故；

- 卸料物料未严格控制流速；或者使用非导电输料管时，未用导线将胶管两端的金属法兰进行跨接，容易产生静电；

- 槽罐车未设置接地链、接地链不符合导静电要求以及卸料前未做静电接地，致使静电消除不利；

- 车辆在卸料时，未停稳或停车后未实施车轮固定，车辆滑动，导致物料翻倒滚落或装卸接管脱落，造成物料泄漏事故；

- 操作人员未按操作规程操作，造成物料的渗漏、外溢、溅洒；

- 进厂车辆未按指定线路行驶，造成事故。

- 厂内运输道路与甲类车间间距不足，车辆厂内运输时引发事故。

3.4-1 罐区储存、装卸过程危险因素分析表

| 序号 | 主要危险因素 | 危害后果 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 罐区布置 |  |
| 1 | 贮罐及罐区与周围设施防火间距不足。 | 发生火灾、爆炸时，事故蔓延扩大。 |
| 2 | 未设置符合规范要求的防火堤：防火堤耐火极限不符合要求；高度不够，有效容积不够；贮罐与防火堤的距离不够；管道穿堤处未严密封闭；排水管穿堤处未设置防止液体流出堤外的设施。 | 一旦泄漏，尤其泄漏液体着火时，事故易蔓延扩大。 |
| 3 | 贮罐布置不符合规范要求：未按要求分组布置；罐组总容积超标；罐组内贮罐个数、排数超标；罐间距不符合规定。 | 一只罐发生火灾时，易蔓延至其它罐；难以进行有效的消防扑救；使罐组的风险加大。 |
| 4 | 火灾危险性不同、溶解性不同、互为禁忌物的贮罐间未设置隔堤。 | 甲、乙类贮罐与其他贮罐间未设隔堤，火灾危险性大的会影响到火灾危险小的贮罐；水溶性不同的贮罐间未设隔堤，将影响消防扑救有效进行；互为禁忌物的贮罐间未设隔堤，一旦泄漏，可能因物料接触反应而导致事故。 |
| 5 | 地质条件不当，或设计、建设缺陷，造成罐区地基沉降，贮罐基础下沉。 | 导致连接管道移位、断裂，甚至撕裂底板及壁板，造成物料泄漏，引发火灾、爆炸、中毒、灼烫事故。 |
| 6 | 消防车道的布置不符合要求。 | 火灾、爆炸发生时，不能及时有效地扑救。 |
| 二 | 贮罐及相关设备 |  |
| 1 | 贮罐、管道、阀门等设施的设计、制造和安装质量不符合要求。 | 设备损坏，发生火灾、爆炸、中毒、灼伤事故。 |
| 2 | 可燃液体储存采用非金属材料的贮罐、管道、阀门等。 | 因非金属材料在溶剂中的溶解性大、耐温性差、强度低、无法导除静电等因素，发生设备损坏泄漏及火灾、爆炸、中毒、灼烫事故。 |
| 3 | 贮罐、管道的设计、制造、安装、维修不符合要求。 | 可能导致物料泄漏、容器爆炸、管道爆炸并伴随空间爆炸、中毒窒息等事故。 |
| 4 | 贮罐基础、管架（墩）、保温层等采用可燃材料制造。 | 火灾发生时，易造成贮罐、管架跨塌。 |
| 5 | 贮罐进出口未采用柔性连接。 | 贮罐与管道之间的不均匀沉降可导致管道损坏，物料泄漏，导致事故。 |
| 三 | 安全设施 |  |
| 1 | 贮罐未设置液位计或高液位报警器、自动联锁进料切断装置或上述装置失灵。 | 易发生超装、冒顶、跑料，引发中毒、灼伤及火灾、爆炸。 |
| 2 | 贮罐未设置呼吸口。 | 贮罐可因憋压而损坏。 |
| 3 | 可燃液体贮罐呼吸口未设置阻火器。 | 排气遇点火源（尤其雷电火花），易发生火灾、爆炸。 |
| 4 | 可燃液体贮罐未采取防日晒升温的措施。 | 高温季节物料挥发加剧可导致事故。 |
| 5 | 防雷防静电设施： |  |
|  | 可燃物料贮罐未按规范要求采取防雷措施：未采取防雷接地（罐体）；测量装置的电缆外皮或配线钢管未与罐体作电气连接；接地电阻不符合要求。 | 雷暴季节，因雷击发生火灾、爆炸。 |
|  | 可燃物料贮罐、管道及其关设备未按规范要求采取防静电措施：从罐顶喷溅式进料；输送流速过大；贮罐、管道及过滤器、缓冲器等未接地、跨接；导电体未作等电位连接并接地；未设置槽车静电接地柱；未设置人体静电消除装置；接地电阻不符合要求。 | 因静电放电引发火灾、爆炸。 |
| 6 | 消防及抢险设施： |  |
|  | 未按规范要求设置消防设施（固定式/移动式消防水系统、泡沫灭火系统、灭火器、消防砂、灭火毯等）。 | 发生火灾时无法及时扑救，导致事故扩大。 |
|  | 未配置必要的抢险堵漏工具。 | 事故发生时，无法及时进行抢险堵漏工作。 |
|  | 未配置必要的防毒、防灼伤器具。 | 事故发生时或抢险时，可能导致人员伤亡。 |
| 7 | 其他安全设施： |  |
|  | 可燃物料罐区未设置可燃气体检测报警装置。 | 不能及时发觉泄漏，导致火灾、爆炸、中毒事故。 |
|  | 可燃物料罐区安装、使用的电气设施防爆性能不符合要求。 | 电气火花引发火灾、爆炸。 |
|  | 工艺设计失当，如一泵多用、一管多用，导致进错料、送错料；自动程度低或自控系统故障，或贮罐、管道、阀门、仪表等设备设施故障。 | 可能导致窜料、泄漏及火灾、爆炸及中毒事故。 |
| 8 | 贮罐未设置液位计、高液位报警器、自动联锁进料切断装置或上述装置失灵。 | 易发生超装、冒顶、跑料，或贮罐液位过低时，泵将空气抽入罐内及生产系统，形成爆炸性混合物。 |
| 四 | 装卸场所及设施 |  |
| 1 | 装卸场所布置不符合防火规范要求：装卸站进、出口未分开设置或未设置回车场；停车场地、泵之间防火间距不符合要求等。 | 装卸作业是动态的，装卸场所布置不规范，易发生事故并可使事故蔓延扩大至贮罐。 |
| 2 | 采用临时捆扎的软管装卸物料。 | 接管不牢，装卸时可能脱落导致事故。可燃液体装卸宜采用符合安全技术规范要求的万向充装管道系统代替软管装卸。 |
| 3 | 可燃物料卸料泵不符合防爆要求。 | 可燃物料装卸泵应符合防爆要求，否则会导致火灾、爆炸事故。 |
| 4 | 可燃物料槽车未设置专用静电接地装置。 | 可燃物料在运输过程中会产生大量静电，装卸前应将其导除，否则可能因静电放电导致火灾、爆炸事故。 |
| 5 | 机泵超温超压运转，泵体、密封渗漏，操作失误等。 | 引起跑料、着火及机泵损坏等事故。 |
| 五 | 不安全行为 |  |
| 1 | 不注意设备设施的维修、保养与检测，导致罐区基础设施、贮罐、贮罐安全装置、电气设施、防雷防静电设施、消防设施等发生故障、失去效用。 | 发生泄漏或中毒、灼伤、火灾、爆炸。 |
| 2 | 违章引入点火源：如在罐区不按动火程序违章动火作业，在罐区作业时吸烟，机动车辆不采取防火措施即进入罐区；违章使用不符合防爆要求的电气设施；未采用按规定流速设计、安装的机泵，临时使用其它机泵，物料输送流速过大，在输送过程中产生静电；或临时接管，从贮罐上部喷溅式进料，产生静电并放电；使用易产生火花的工具、穿戴有铁件的衣物和鞋子、穿戴易静电放电的化纤衣物等在罐区作业等。 | 点火源遇可燃液体，发生火灾、爆炸。 |
| 3 | 不按规定的装料系数灌装，使贮罐超装，液相上空未留足够的气相空间。 | 贮罐易因内压发生变形、胀裂。 |
| 4 | 违章作业造成跑料、冒料：如进料时不注意贮罐液位及高液位报警信号，造成跑料、冒料；卸料时，汽车不按规定熄火，车辆移动拉断料管，造成泄漏等。 | 发生泄漏或中毒、灼伤、火灾、爆炸。 |

### 3.5.3 仓库储存

本项目仓库储存危险化学品主要是实验室用的易制毒、易制爆危险化学品。仓库储存的危险有害因素主要包括：

- 着火源控制不严，容易引起火灾爆炸事故。着火源是指引起可燃物燃烧的一切热能源，包括明火焰、炽热体、火星、电火花、化学能等。

- 性质相互抵触的物品混放，接触后发生化学反应，放热引起火灾。

- 危险化学品存放制度不严、措施不力、操作不当，禁忌物料混放等都有可能引起各类事故。

- 应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距，否则，一旦发生火灾，损失惨重。

- 危险化学品仓库的建筑条件差，建筑设施不适应所储存物品的要求也往往导致火灾事故的发生。如通风不良、阳光直射，又不采取隔热、降温措施，使物品受热造成库房内温度过高等。

- 危险化学品包装容器的损坏，或者包装不符合安全要求都可能发生物料泄漏，从而引起事故。

- 部分危险化学品对温度要求比较严，在储存保管过程中往往因缺乏养护知识而导致火灾事故。

- 违反操作规程，如搬运危险化学品没有轻装轻卸，堆垛过高、不稳发生倒塌，易燃液体、过氧化物装卸违反操作规程等，往往造成事故。

- 设备和照明电器不防爆，电气线路安装不当，或年久失修、绝缘老化、破损，有可能因电气产生火花而发生燃烧、爆炸事故。照明灯具烤着可燃物，也有可能引起火灾、爆炸事故。

- 着火时因不熟悉危险化学品的性能和灭火方法，使用不当的灭火剂使火灾扩大，常常是使小火造成大火的一个原因。

- 由于危险化学品仓库防雷、防静电设施缺少或有缺陷，因雷击放电或产生静电火花而发生火灾爆炸事故。

- 仓库内通风条件差，有毒气体积聚，容易造成人员中毒或得职业病。

- 若危险化学品储存品种超出许可范围,对该产品的理化性质和危险性缺乏了解,易导致事故。

- 若忽视对职工安全培训教育，对所储存的危化品的理化性质，对危险化学品相关法律、法规、标准和规范缺乏足够的了解，易造成违章操作，而发生事故；

- 消防通道不畅通，灭火器材失效或没有明确标志，也会延误灾情，造成危险、危害的扩大。

- 危险化学品仓库配置的消防设施不符合要求，一旦出事，未能有效扑救而引起的危险、危害。 危险化学品仓库与明火距离过近，超范围储存可能引起的危险、危害。

- 作业人员没有经岗位培训上岗，不熟悉危险化学品特性及事故的处理程序和方法，违章作业可能引起的危险、危害。安全操作规程和管理制度不健全或没有严格执行可能引起的危险、危害。

- 仓库物料储存过程中，若未按要求进行堆垛管理，容易引发坍塌事故。

### 3.5.4 管道输送过程危险有害因素分析

管道输送过程中主要危险性分析如下：

（1）物料在管道输送过程中，由于所输送介质的危险特性，若管道本身及管道附件的材质不良、选型不合理，管道施工质量达不到要求，管道及其附件的维护保养等不及时或不到位，有可能导致输送介质泄漏，而引起火灾、爆炸、中毒、腐蚀等事故发生。

（2）输送易液体时若输送速度超过其安全流速，将会产生和积聚静电，则可能由于防静电措施的缺陷，进而有可能存在火灾的危险，严重时将会引发爆炸、中毒等事故的发生。

（3）针对管廊的危险性分析如下：

①地质报告不准确、提出的设计条件不完善等引起的桩基设计缺陷，可能造成管廊不均匀沉降，管廊基础不均匀沉降或沉降量超标引起管廊局部或整体下沉，导致管道损坏，引起物料泄漏，发生火灾、中毒事故。

②钢梁柱钢桁架强度、刚度不够、管廊跨距过大，管廊可能因结构及管道重量、物料重量、固定荷载、可变荷载和环境荷载、蒸气管道热胀冷缩等组合作用下，使构件和连接件破坏，导致管道损坏，物料泄漏甚至发生火灾、中毒事故。

③管廊宽度不够，使管道与管道间距不能够满足安全要求，有可能因可燃物泄漏、火花等，致发生火灾爆炸事故。

④管架下层梁底距地面净高不足、没设置限高标记，易发生车辆撞坏管廊等事故，有可能引起火灾爆炸事故。

⑤由于该管廊的重要性和管道所输送的物料存在易燃、易爆、腐蚀等危险性，钢结构防腐不当或失效，在爆炸区域范围内的主管廊的钢结构部分不做防火处理，钢结构会因周围环境的腐蚀而损坏或因局部火灾钢结构变形而致管架垮塌。

⑥柔性设计缺陷：管系对约束点（如管端设备接口处等）产生附加作用力和力矩。该作用力和力矩过大，在管道和设备或管道组成件的连接处易发生泄漏或损坏；也会导致与管道相连接的设备内部产生局部峰值应力和变形，甚至无法正常运行或引起机件的损坏。

⑦基础防腐设计及管架防腐工作未到位。可能因腐蚀（化学介质腐蚀，大气腐蚀、海水腐蚀、土壤腐蚀、杂散电流腐蚀、细菌腐蚀、磨损腐蚀、应力腐蚀和接触腐蚀等）造成管架破坏或寿命下降。

⑧防雷、防静电设计缺陷可能引起雷电危害。管架、管道等有可能遭受雷击或产生静电，引起火灾、设备损坏和人身伤害事故。

⑨接柱、接梁（网架）处未设置操作平台，可能造成坠落伤害。任一根管线的相邻两个截止阀之间应设放空阀、安全泄放阀等自动或手动泄压阀门，以防管道内气体或液体膨胀造成管道破裂或泄漏事故。

3.6  建构筑物危险有害因素分析

- 如果不符合生产工艺要求的建筑物，可能引起事故或在事故发生后，导致不应有的严重后果。

- 如果建（构）筑物未设置有效的防雷设施，雷雨季节就有可能受雷电危害，造成设备毁坏，人员伤亡。该项目中的生产场所和储存场所均具有火灾、中毒、腐蚀性等危险，火灾危险性类别为甲类、乙类。对于甲、乙类物料的生产、储存场所，防雷和防直击雷设施应及时检测。否则，一旦发生雷击招致的火灾事故，会迅速穿顶，甚至造成屋架倒塌等危险危害。

- 建（构）筑物内的各种通道（包括操作通道、安全通道、运输通道、检修通道等）、安全出口的数目、安全疏散距离、门和疏散走道以及楼梯的宽度及楼梯间的类型、门的开启方向等如果不符合规范要求，将无法满足事故状态下人员、物资等的安全疏散需要。安全出口如堆放货物等亦容易造成应急出口堵塞，紧急情况下人员难以安全撤离，人员受到伤害的可能会增大。

- 建（构）筑物的采暖、通风、保温、采光、照明等如果不符合国家规范要求，其危险和有害因素可影响作业人员健康、影响安全生产。如果厂房采光不足，光线昏暗，操作人员误操作的可能性会大大增加，从而大大增加事故的可能性。如果厂房通风设计不良，微量泄漏的危险物质难以在短时间内消散，甚至可能在厂房局部积聚，从而发生火灾、爆炸和人员中毒事故。

- 建（构）筑物若消防设施配置不足，如消火栓、灭火器等配置不足，在发生火灾情况时无法得到扑救，可能会使危险扩大。

- 缺少必要的事故应急照明，有可能造成作业人员和事故应急处理人员伤害。

- 厂房的耐火等级应根据生产火灾危险性类别进行选择，如果厂房的耐火等级选择过低，一旦发生火灾事故，火势容易蔓延，扑救和人员疏散都比较困难，事故后果加重。生产厂房每个防火分区的建筑面积应与该厂房的层数、耐火等级相适应。如果生产厂房的建筑面积选择过大、层数过高，发生火灾事故时，扑救和人员疏散都比较困难，使事故后果加重。

- 厂房内的管、沟应合理设置。如果厂房内设置管、沟且其盖板不严密时，可燃气体、蒸气等可能在地沟内积聚，当厂房内存在火源（厂房内火源较易发生，如明火、地面摩擦、静电火花、电气火花、碰撞火花等）时，极易发生火灾、爆炸事故。若厂房内设置的管、沟如果与相邻厂房的管、沟相通时，火灾事故容易蔓延。如果管、沟直接排入下水道，则易燃液体、蒸气等可能进入下水道并在下水道内积聚，遇火源时容易发生火灾、爆炸事故。

3.7  公用工程的危险有害因素分析

### 3.7.1  供电

变配电所是装置用电的枢纽，一方面，变配电所发生事故，会导致各生产、辅助场所供电异常或突然停电，从而使生产、辅助场所发生安全事故。另一方面，变配电所也存在发生电气火灾、触电等安全事故的危险。电气火灾主要由电气线路或装置绝缘损坏、短路、过载、电气火花引燃可燃物引起。触电主要由电气设施绝缘损坏、屏护不当或违章作业造成。

系统供电能力不足，未设置两路进线或未设置应急电源，在突发停电时容易造成生产系统正常生产中断，反应失控引发火灾、爆炸、中毒等一系列严重后果。

### 3.7.2  给排水

保障工艺水、冷却水的正常供应是安全生产的重要前提条件，供水不正常，换热失效，将导致系统超温、超压或危险物质泄漏，从而引发火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫等重大事故。

发生事故时，消防水不能及时有效地供应，初起火灾无法及时扑救，有关设备无法冷却，将导致事故蔓延扩大，造成严重后果。

本项目生产过程中需要使用易燃易爆，产生的工业污水中难以避免地混杂有易燃或有毒的物质，由于污水管网遍及厂区，在一定条件下，这些易燃液体或气体因气化在下水道系统和净化设施内与空气形成爆炸性混合物。可能会蔓延至整个厂区，导致大范围的火灾、爆炸事故。污水处理系统危险性辨识如下：

- 储存、使用可燃液体的场所的排水管沟未采取有效的阻隔措施，发生泄漏，尤其着火液体泄漏时，将会通过排水管沟蔓延至其它场所。

- 工艺排水中带有易燃或有毒物质，或者因为泄漏，危险物质进入排水系统，可引发火灾、爆炸、中毒事故。

- 如生产设备系统的密闭性损坏或违反操作规程造成溢料时，泄漏的易燃、易爆的液体或气体常易混入污水而进入下水道系统。

- 高温污水和蒸汽排入下水道，造成污水系统温度升高，可燃液体蒸发，形成爆炸性混合物。

- 洗涤、冲刷的污水，往往含有多种火灾危险性物质。这类污水也是下水道系统中形成蒸气（或气体）与空气的爆炸性混合物的来源。污水管道贯通整个企业区，发生的火灾或爆炸往往会沿着污水处理系统传播，导致连锁式的破坏。

- 污水未得到有效处理，或者无消防扑救水储存设施，污水流入地表水体中，将导致严重的环保事故。

### 3.7.3  供热

蒸汽系统的管道属压力管道，如果设备、管道本身存在缺陷，不能承压；管道内表面被蒸汽冲刷严重，造成管壁减薄，强度失效；或因仪表失灵、安全泄压装置失灵、操作失误等，可使管道、容器超压，发生爆炸（裂）。因蒸汽与化学品相比，无易燃、有毒、腐蚀性等危险特性，企业一般易忽视其危险性，但蒸汽管道发生爆炸（裂）事故的情况近几年的确较多，所以，本项目不应忽视其危险性。若供热系统不稳定，容易造成反应失控，继而引发火灾爆炸等事故。

### 3.7.4  压缩空气/氮气

生产装置采用自动控制系统，供气安全十分重要，尤其是气动阀之类的自动控制阀，如果供气不能保证，就可能导致阀门该开时打不开，该关时关不上，使自动控制失灵，发生安全事故。

### 3.7.5  三废处理

（1）生产过程不可避免会产生废水，废气、废渣。三废产物一般为易燃、易爆、有毒，若处理不当，会引起火灾、中毒危险、危害外，同时也会对环境造成严重污染。

（2）废气主要为乙酸乙酯、丁醇、乙醇以及也为易燃、易爆、有毒、有腐蚀窒息性气体，产生的废气如无组织排放或没有按规范要求设置气体吸收装置等都易对环境造成一定的污染，对人体造成一定的毒害。生产过程中涉及的可燃气体在电缆沟或污水排放系统中积聚，遇火源极易引发火灾、爆炸的危险。若未设置尾气处理装置或未正常运作，一旦发生泄漏，容易引发人员中毒等事故。

（3）废渣中含有有毒有害及易燃易爆物质，若未委托有资质单位进行处理，容易引发人员中毒、火灾爆炸等事故。

3.8 心理、生理性和行为性危险、有害因素

由于不正确的工作态度、技能或知识不足、健康或生理状态不佳和劳动条件（设施条件、工作环境、劳动强度和工作时间）影响等造成的不安全行为容易引起事故。人的心理、生理状态和人的行为主要危险、有害因素见表3.8-1。

表3.8-1  心理、生理性和行为性危险、有害因素主要分类

| 危险有害因素 | 主要分类 | 体现及造成后果 |
| --- | --- | --- |
| 心理、生理性危险和有害因素 | - 负荷超限（包括体力负荷、听力负荷、视力负荷、心理负荷等）健康状况作业； 2.从事禁忌作业 3.心理异常（包括情绪异常、冒险心理、过度紧其他心理异常） 4.辨识功能缺陷（包括感知延迟、辨识错误、其他功能缺陷） | 作业人员在疲劳、劳损、伤害等情况下继续作业；受伤、带病作业；女工在经期、孕期从事禁忌作业；嗅觉迟钝、色盲；未成年人从事高危作业等。从而导致人为事故发生。 |
| 行为性危险和有害因素 | 1.指挥错误；2.指挥失误；3.操作错误4.违章指挥；5.监护失误；6.误操作；7.其他错误；8.违章作业 | 操作中发生人为失误，导致人为事故发生。 |

3.9 装置开、停车危险有害因素

为了维持正常生产使生产装置能够“安、稳、长、满、优”运行，装置、设备要定期进行计划检修，及时消除缺陷和隐患，以提高装置和设备的可靠程度。在装置的停车、检修和开工过程中，如果安全措施不到位或违章指挥和操作，会发生火灾、爆炸、中毒、高处坠落、物体打击、触电等事故。在检修中如果未确定装置完全停车，带压操作，易燃有毒、腐蚀性的物料喷射出来，造成灼伤和中毒等人身伤害事故，同时产生静电而易引起火灾爆炸事故。

3.10  检维修作业危险有害因素

（1）在检修时容易出现危险化学品物料泄漏或在储罐、设备、管道中残存，在试车阶段则可能因设备中混入空气，形成爆炸性混合气体，一旦发生火灾、爆炸事故往往损失严重。

（2）企业生产往往工艺过程较复杂，生产连续性较强，操作条件较严格，若某一环节或设备发生故障，即会破坏正常的生产链，造成事故。本项目部分生产设备处于加温、冷却及腐蚀、磨损等状态，设备检修使原本处于正常状态的连续生产中断，设备（如阀门、开关等）状态和工艺参数发生变化，检修完毕后存在设备状态及工艺参数返回正常值的过程，这一过程中容易出现操作失误及设备故障，造成火灾、爆炸事故。

（3）设备、管道多采用金属材料，检修过程离不开动火、敲打，有时还需要进入容器内或上下立体交错作业，极易产生静电及火花等着火源，大大增加了检修的火灾危险性。

（4）检修管理

①在设备检修前，未明确检修工作负责人和安全管理责任人、未建立安全管理制度、未执行相应的动火作业证制度、未落实安全责任制均有可能因管理不善引发事故。

②设备检修前未对装置进行针对性的危害识别，未对装置停工情况进行检查均有可能因不了解情况野蛮施工引发事故。

③设备检修前未将物料全部回收到指定的容器、随意排放易燃、易爆、有毒、有腐蚀物料，可能引发火灾、爆炸、中毒、灼烫等事故。

④进入设备内进行清洗检查作业时，如设备内的惰性气体或有毒有害气体置换不彻底，未进行敞开处理并通足够的空气，未进行氧气浓度分析或分析不合格，设备外无人监护，进入设备内作业的人员极易发生中毒和窒息事故。

⑤设备吹扫时未关闭压力表、安全阀，未关严机泵的前后截止阀及放空阀均有导致安全附件、泵体因杂质的吹入而损坏引发事故。

⑥检修前未对与运行时设备、管道及系统相连处、留有易燃、易爆、有毒等有害介质的容器出入口或与设备连接处插加盲板或者盲板质量不过关均有可能在设备检修时因物料的泄漏、冲料引发火灾、中毒等事故。

⑦在对存有易燃、易爆物料容器、设备、管线进行作业时采用不防爆工具，使用汽油或者挥发性溶剂洗刷机具，可燃污液、有毒有害物质排入下水道、明沟、地面均有可能引发火灾、爆炸、中毒等事故。

⑧未对检修现场进行清理、存有大量易燃易爆等物品，有可能在使用氧气、乙炔等明火作业时引发火灾、爆炸等事故。

⑨对检修现场损坏、拆除的栏杆、平台未加临时的防护措施、作业人员未穿戴好劳动安全保护用品有可能引发高处坠落、物体打击等事故。

⑩起重作业时违反“起重十不吊”等要求。

⑪动火作业和进入有限空间作业的危险性：

a.动火作业

首先，动火作业使用的乙炔、氧气气瓶具有爆炸危险性。其次，在有燃烧、爆炸危险的场所或设施上（内）动火作业前未进行隔绝、清洗、置换、通风、监测、监护等措施，未按规定程序办理动火作业许可，可导致火灾、爆炸事故。

b.有限空间作业

进入设备、池井内等有限空间前，未采取分析、检测、清洗、置换、隔离等措施，其内存在有毒物质或腐蚀性物质，可导致中毒或灼烫事故。作业过程中未采取必要的劳动防护措施也是导致事故发生的重要原因。

3.11  地质条件危险性分析

企业所使用介质有涉及易燃易爆、毒害性物质，存在着由于地质条件的不良、打桩深度不够、地下水对桩基等的侵蚀等原因，造成建筑物、设备、设施等的沉降，特别是不均匀沉降，将会造成建筑物的倒塌、设备设施等的倾斜和倒塌、高处物品坠落等，进而可能引起易燃易爆物质的泄漏，甚至进一步引起火灾爆炸、中毒等重大事故的发生。特别是储罐、反应器等重大设备、设施的倒塌或损坏，将会造成较严重的事故后果。

3.12 其它危险、有害因素

3.12.1  电气伤害

（1）雷电伤害：生产装置所处区域，有雷击危险的可能。雷击危险可能导致火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤亡等事故。

（2）静电危险：物料在生产、运输、输送、装卸过程中，因流动易产生和积聚静电，如在物料输送过程中，设备和管道的导静电措施不到位，静电火花可能引发火灾、爆炸，人体也可能因静电电击引起精神紧张而摔倒、坠落，造成二次事故。

（3）漏电伤害：该厂有动力、照明配电箱等电器设备，在江南地区春夏之交的多雨、潮湿季节，由于电器绝缘不好引起漏电，有可能引起人员的触电事故。另外，危险物料集中的场所附近，由于电气线路短路等原因也可能引起火花而导致火灾、爆炸事故发生。

（4）违章作业触电事故：如存在设备缺陷、防护设施不到位、防护措施不落实或不遵守操作规程、违章作业等也会有触电的危险。

3.12.2  噪声危害

本项目噪声源主要来自粉碎机、机泵、空压机等，如未采取相应的降噪、隔声、防振措施，可能会造成作业现场噪声超标。噪声对人体的危害是多方面的，对听觉系统，噪声会造成暂时性或永久性听觉损伤，特别是长期接触高强度噪声会导致内耳耳蜗底部的感受器发生不可逆病变，或者永久性听觉损伤，形成噪声性耳聋，而这种耳聋一旦发生就难以治愈。因此，噪声对听觉系统的影响很大，进而会影响到作业人员的日常工作或生活。噪声强度越大，接触时间越长，其危害也越严重。

3.12.3  高处坠落和物体打击

操作员工在进行生产操作、巡回检查、设备维修时，经常需要登高、下梯及在高处走动，若防护栏杆、平台设计、制造、保养有缺陷，容易发生高处坠落等伤害。高处坠落事故主要原因有：高处作业人员有不适应的疾病，或酒后从事高处作业，致使高处坠落；高处作业人员情绪不好，注意力不集中，造成失误；违反高处作业操作规程；防护措施不当，安装质量问题；维护不及时、腐蚀；照明不足等。

在设备、管道等检修、安装等作业过程中可能因防范措施缺少或不当、作业人员操作失误、疏忽、违反安全操作规程要求从高处向下抛掷物体等原因，存在对人体物体打击危险性。也可能因高处物体未固定受到如大风、振动等环境、气候因素影响引起高处物体坠落伤人事故。

3.12.4  窒息伤害

在罐、釜等设备内作业时，如果在罐、釜内的含氧量过低或罐、釜内的有害物质尚未置换干净或氮气作业场所发生氮气泄漏，都有可能造成作业人员窒息伤害。

3.12.5  粉尘危害

本项目原料粉碎及产品涉及粉尘，如设备选型不当、通风条件不良、员工操作不当或管理不善，均有可能造成工作场所空气中粉尘浓度过高，如遇明火有发生粉尘爆炸风险。如现场员工缺乏良好防护设施即会对人体健康造成一定影响，有尘作业工人长时间吸入粉尘，能引起肺部组织纤维化为主的病变、硬化，丧失正常的呼吸功能，导致尘肺病。

3.12.6  淹溺伤害

企业设有循环水池、污水处理池等，如水池四周未设置围栏等安全设施，人员有可能坠落水池中，发生淹溺事故。

3.12.7  机械伤害

企业生产使用较多的机械设备，若使用不当，可能造成财产和人员伤亡。某些设备的快速转动部件、快速移动部件、摆动部件、啮合部位若缺乏良好的防护设施，也有可能伤及人体。

3.12.8  起重伤害

本项目电梯属起重设备，在生产使用中可能发生如下危险：

（1）电梯的零件故障（特别是制动器失灵、钢丝绳断裂）等都会引发重物坠落。处于高位置的物体具有势能，当坠落时，势能迅速转化为动能，上吨重的吊载物意外坠落，或电梯的金属构件破坏、坠落，均可能造成严重后果。

（2）电梯轨道两侧缺乏良好的安全通道或与建筑结构之间缺乏足够的安全距离，使运行或回转的金属构件对人员造成夹挤伤害；运行机构的操作失误或制动器失灵引起溜车，造成碾压伤害等。

（3）电梯本身质量有问题、长久失修或无出厂合格证，均可能造成起重伤害事故。

（4）电梯操作人员无操作证、起重操作时注意力不集中或违章操作、违规操作，均可能造成起重伤害事故。

（5）人体与电梯运动零部件接触可引起绞、碾、戳等伤害；飞出物体可能会引起打击伤害。

（6）电梯长期受腐蚀其承重构件承重量下降，容易对人员造成起重伤害。

3.12.9  坍塌危害

成品、原料以及包装容器在存放过程中，如堆码过高或堆置不合理，有可能引起堆置物的倒塌而造成事故；操作钢平台上堆置物过重超过平台自身的强度极限或因结构稳定性破坏，也可能造成操作平台的坍塌事故。

3.12.10  高温危害

本项目的生产性热源主要指反应槽、蒸汽管道等高温设备、管道，其保温不良或操作人员防护不当均可引起人员烫伤。操作人员在露天作业、长输管道巡检时容易引起中暑危险。在高温季节，当大气环境的温度达到当地通风设计温度及以上时，生产热源附近的空气温度有可能高于大气环境温度的2度或以上，会对工作人员产生高温危害。

高温还对储存危险化学品的储罐有影响，高温会增加挥发量，导致储罐内部饱和蒸气压升高，增加设备的危险性。另外，还会影响正常生产，如导致进料困难。

3.12.11  低温危害

冬季气温低或制冷系统冷媒流过的部位，作业人员的巡检、检修等有可能处于露天作业或直接接触冷媒，如防护措施不到位，会造成人员冻伤，特别是冬季管道巡检人员存在人员冻伤的可能。另外，设备、管道等隔热措施不到位，可能导致冻裂引起物料的泄漏，继而引发事故。

### 3.12.12  安全管理缺陷

安全管理是一个系统工程，贯穿在企业的生产全过程，任何一个过程出现缺陷都有可能引发事故的发生。因此，安全管理缺陷也会存在各个过程中。

（1）生产过程中未按生产操作规程进行操作，如温度、压力等工艺指标等未按要求控制，易引发事故的发生。

（2）生产过程中未按要求进行巡回检查，没有及时发现现场存在的问题，使隐患扩大，导致事故的发生。

（3）生产工况或工艺发生变化，未能及时修改操作规程，仍用旧的操作规程操作易引发事故。

（4）工艺改变如未执行工艺更改审批程序，也易引发事故的发生。

（5）生产岗位如没有适宜的操作规程，也易导致事故的发生。

（6）设备管理未按要求进行，易引发事故的发生。

（7）设备未及时进行维护保养，未及时进行检查，不能及时消除隐患，会导致设备泄漏，发生故障，引发事故的发生。

（8）检修作业未制定检修方案或虽制定检修方案但未制定完善的安全防范措施，或者未按检修方案进行检修，都易引发事故的发生。

（9）未落实安全管理责任、或者安全管理责任不明确、安全管理制度不完善、安全操作规程不完善都会产生安全管理漏洞，会导致事故的发生。

（10）日常的安全管理不到位，如日常的安全检查、季节性的安全检查未执行，隐患整改不到位等都会导致事故的发生。

（11）应急救援预案制订不完善，未进行定期演练而产生的事故扩大等一系列意想不到的危险有害因素。

（12）未严格执行仪表及自动控制系统管理制度，随意摘除联锁引发事故。

（13）生产区未严格外来人员管理，外来人员带火种进入生产区，引发事故。

### 3.12.13  违章作业

违章作业主要是指错误指挥、违章操作、误动作、违反动火作业规程、擅离工作岗位、纪律松驰以及思想麻痹等行为或表现，严重违反规章制度、工作不负责任、纪律松驰是事故的重要原因。有些事故表面上看是自然灾害，如雷击、静电等，但实际上多是违反操作规定，平时对设备管理不当，操作中出现漏洞和失误等人为因素为自然灾害创造了条件。据统计，违章作业引起的火灾事故要占全部事故的60%以上。

在生产、检修、装卸车、清洗、搬运等作业过程中，都需要作业人员的监护和相互的配合，若操作上出现失误或违章操作，很可能造成生产异常，发生超温、溢流、泄漏等事故，进而引发火灾、爆炸事故的可能性和加重事故危害程度。

3.13 “两重点一重大”辨识

3.13.1 重点监管的危险化学品

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（原安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12号），本项目生产及储存过程涉及的乙酸乙酯为重点监管的危险化学品。

3.13.2  重点监管的危险化工工艺

本项目涉及的工艺是将不同原料中药材根据工艺要求，经过净制、切制、炮炙、干燥、粉碎中几步或全部操作，制成净药材或者提纯后生产成中成药。主要使用危险化学品阶段为产品提纯，无化学反应发生。根据《关于公布首批重点监管的危险工艺目录》原安监总管三[2009]116号）及《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原安监总管三[2013]3号）辨识，不属于重点监管危险化工工艺。

3.13.3  危险化学品重大危险源辨识

#### 3.13.3.1术语和定义

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对本项目进行危险化学品重大危险源辨识，以下是危险化学品重大危险源辨识过程中几个相关概念：

（1）危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

（2）单元指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施和场所，分为生产单元和储存单元。

（3）临界量是某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

（4）危险化学品重大危险源是长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

（5）生产单元是危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

（6）储存单元是用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以储罐防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

（7）混合物由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

#### 3.13.3.2 重大危险源的辨识指标

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

a）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

b）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（a）计算，若满足式（a），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+…+ qn/Qn≥1……………………（a）

S——辨识指标；

q1，q2，…，qn——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

#### 3.13.3.3 辨识过程及结果

（1）重大危险源辨识

根据GB18218-2018结合企业实际情况，将立华制药镇海厂区生产用的原辅料涉及危险化学品所在的车间（提取车间、原料药车间、综合车间二、综合车间三）作为生产单元进行辨识；将生产用的原辅料的储存场所埋地储罐区、乙醇罐区分别作为储存单元进行辨识。

列入重大危险源辨识的物质的临界量、实际量具体数据见表3.13-1、表3.13-2。

表3.13-1生产单元重大危险源辨识表

涉及企业机密，不予公开。

根据表3.12-1、表3.12-2 立华制药镇海厂区生产单元、储存单元均未构成危险化学品重大危险源。

# 4  评价方法和评价单元

4.1  评价单元的划分

评价单元就是在危险、有害因素分析的基础上。根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成有限的、确定范围进行评价的单元。

单元划分的原则主要有两条：

（1）以危险、有害因素的类别为主划分评价单元；

（2）以装置、设施和工艺流程的特征划分。

本评价根据企业产、储存的实际情况，本着全面分析、重点评价的原则，确定固有危险程度、分析生产设施、安全生产条件评价、安全管理评价、事故应急救援评价、重点监管的危险化学品评价、工贸企业重大事故隐患判断、《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）的通知》、职业卫生等作为主要评价单元进行评价。

4.2  评价方法

根据该企业的工艺过程、生产特点、危险物料特性的分析，结合国内外评价方法，本评价采用定性、定量相结合的方法进行综合性安全评价。确定采用的评价方法有：

（1）安全检查表法（SCL）—— 定性分析法

（2）危险度评价法—— 定量分析法

（3）综合评价法——定性分析法

（4）重大事故后果模拟分析法

评价单元与评价方法划分见表4.2-1。

表4.2-1  评价单元的评价方法及因子划分表

表5.2-1  评价方法选择表

| 评价单元 | 主要评价单元的评价因子 | 评价方法选择 |
| --- | --- | --- |
| 固有危险程度分析 | 危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况分析 | 综合分析法 |
|  | 定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度 | 综合分析法 |
|  | 定量分析车间、储罐区危险度 | 危险度评价法 |
| 风险程度分析 | 个人风险和社会风险 | 事故后果模拟分析（软件计算法） |
|  | 事故后果模拟 | 事故后果模拟分析（软件计算法） |
| 安全条件分析 | 选址及周边环境 | 安全检查表 |
|  | 与周边环境的相互影响 | 综合分析法 |
|  | 自然条件的影响 | 综合分析法 |
| 安全生产条件评价 | 总平面布置评价 | 安全检查表 |
|  | 建构筑物布置评价 | 安全检查表 |
|  | 生产工艺、设备设施评价 | 安全检查表 |
|  | 防火防爆设施评价 | 安全检查表 |
|  | 防雷防静电评价 | 安全检查表 |
|  | 消防设施评价 | 安全检查表 |
|  | 电气、照明设施评价 | 安全检查表 |
|  | 常规设施评价 | 安全检查表 |
|  | 劳动防护用品评价 | 综合分析法 |
|  | 两重点一重大评价 | 安全检查表 |
|  | 安全生产管理评价 | 安全检查表 |
|  | 重点监管的危险化学品评价 | 安全检查表 |
|  | 重大生产安全事故隐患判定 | 安全检查表 |
|  | 环保设施安全风险评价 | 安全检查表、综合分析法 |

4.3 评价方法简介

4.3.1  安全检查表法

安全检查表分析(Safety checklist Analysis)是系统安全工程一种广泛应用的最简便的危险性评价方法。它是将一系列项目包括工艺过程、设备、储运、操作、管理等各个方面进行分析评价以确定系统状态的方法。通过列出检查单元和部位、检查项目、检查要求，确定各项有关标准、规范和规定，进行对照分析而得出一系列基于缺陷或差异的结论。对安全检查表提出问题回答：“是”、“否”，“不适用”或“需要更多的信息”。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将做出与标准或规范是否一致的结论。

安全检查表分析包括三个步骤：

（1）选择或拟定合适的安全检查表。

（2）完成分析。

（3）编制分析结果文件。

4.3.2  危险度评价法

“危险度评价法””是借鉴日本劳动省“六阶段法”；结合我国《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008（2018版）），《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》（HG/T 20660-2017）等有关标准、规范；规定评价单元或装置危险度由物质、容量、温度、压力、操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分、B=5分、C=2分、D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度，见表4.3-2，危险度评价取值方法见表4.3-1。

表4.3-1  危险度评价取值

| 项 目 | 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| 物质（系指原材料中间或产品中危险程度最大的物质） | 1.甲类可燃气体； 2.甲A及液态烃类； 3.甲类固体； 4.极度危害介质 | 1.乙类可燃气体； 2.甲B、乙A类可燃液体； 3.乙类固体； 4.高度危害介质 | 1.乙B、丙A、丙B类可燃液体； 2.丙类固体； 3.中、轻度危害介质 | 不属左述之A、B、C项物质 |
| 容 量 | 1.气体1000m3以上； 2.液体100 m3以上 | 1.气体500-1000 m3； 2.液体50-100 m3 | 1.气体100-500 m3； 2.液体10-50 m3 | 1.气体<100 m3； 2.液体<10 m3 |
|  | （1）有触媒的反应，应去掉触媒层所占空间； （2）气液混合反应应按照其反应的形态选择上述规定。 |  |  |  |
| 温 度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | （1）在1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； （2）在250-1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | （1）在250-1000℃使用，但操作温度在燃点以下； （2）在低于250℃使用，操作温度在燃点以上 | 在低于250℃使用，操作温度在燃点之下 |
| 压 力 | 100 MPa以上 | 20-100 Mpa | 1-20 Mpa | 1Mpa以下 |
| 操 作 | （1）临界放热和特别剧烈的放热反应操作； （2）在爆炸极限范围内或其附近的操作 | （1）中等放热反应（如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应）操作； （2）系统进入空气中的不纯物质，可能发生危险的操作； （3）使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的可能； （4）单批式操作 | （1）轻微放热反应（如加氢、水解、异构化、磺化、中和等反应）操作； （2）精制操作中伴有的化学反应； （3）单批式，但开始用机械等手段进行程序操作； （4）有一定危险的操作。 | 无危险的操作 |

表4.3-2  危险程度分级

| 分值 | ≥16分 | 11～15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

4.3.3  事故后果模拟分析

采用有关事故分析软件对重大事故后果进行模拟分析。火灾、爆炸、中毒是常见的重大事故，可能造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失，影响社会安定。重大事故后果模拟分析评价主要是根据不同的事故类型、不同的数学模型，定量地描述了一个可能发生的重大事故，对企业及外部周围环境所造成危害的严重程度。同时也为政府主管部门对重大危险源进行宏观分级监控和管理提供依据。

重大事故后果分析评价主要依据重大危险源可能导致的事故后果进行评价，主要考虑三种灾害形式：爆炸危险、火灾危险、毒物泄漏扩散危险。通过爆炸伤害模型、火灾伤害模型、毒物泄漏扩散模型的计算，以预测事故发生的死亡和受伤半径为主要评价指标，以死亡或受伤半径的大小进行重大危险源的分级。该方法应用时有如下原则与假设条件：

原则：

①最大危险原则。如果危险源具有多种危险物质或多种事故形态，按后果最严重的危险物质或事故形态考虑；如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差悬殊，则按后果最严重的事故形态考虑。

②概率求和原则。如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差不太悬殊，则按统计平均原理估计总的事故后果。

假设条件：

（1）在估算事故后果时假设事故的伤害效用是各向相同性的，且无障碍物；

（2）伤害区域是以单元的中心为圆心，以伤害半径为半径的圆形区域。

# 5  定性、定量评价过程

5.1  固有危险程度的分析结果

### 5.1.1  爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的危险化学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）

本项目涉及的危险化学品其数量、浓度、状态、部位及其状况（温度、压力）分析详见表5.1-1。

表5.1-1  危险化学品的浓度（含量）、状况、分布一览表

涉及企业机密，不予公开。

### 5.1.2  固有危险程度的分析

（1）具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

本项目涉及的可燃化学品产生的热量=总质量×燃烧热，见表5.1-2。

表5.1-2危险化学品燃烧热一览表

涉及企业机密，不予公开。

（2）有毒性的化学品的浓度及质量

本项目毒性化学品浓度及量值见表3.2-1。

（3）具有腐蚀性的化学品的浓度及质量。

本项目水处理涉及的腐蚀性化学品，浓度及量值见表2.4-1。

### 5.1.3  危险度评价

根据本项目主要工艺装置的具体情况、工艺特点和物料特性，以及危险有害因素分析的结果，选择危险性较大的提取车间多功能提取罐、配制罐、掺混罐、醇沉罐、中转罐；原料药车间浓缩器、搪玻璃釜、物料罐、配制罐；综合车间二配制罐、中转罐、物料罐；综合车间三配制罐、物料罐、搪瓷反应罐；埋地储罐及乙醇储罐等作为危险单元进行评价，见表5.1-3。

表5.1-3危险度定性评价结果

涉及企业机密，不予公开。

根据本项目各单元的工艺特点，采用危险度评价法评价可知：所进行评价的单元均属Ⅲ级低度危险单元。虽属于低度危险，但因在车间内中转频繁，涉及的设备设施较多，企业在日常生产中仍应加强安全管理，防止火灾、爆炸、人员窒息事故的发生。

### 5.1.4  事故后果模拟

本项目采用南京安元科技有限公司所开发的 区域定量风险评价（QRA）软件V6.0，选取乙醇储罐进行事故后果模拟。

（1）数据录入

1）气象条件

| 参数名称 | 参数取值 |
| --- | --- |
| 所在区域 | 宁波 |
| 地面类型 | 分散的高矮建筑物（城市） |
| 辐射强度 | 中等(白天日照) |
| 大气稳定度 | C |
| 环境压力（pa） | 101000 |
| 环境平均风速（m/s） | 1.91 |
| 环境大气密度（kg/m3） | 1.293 |
| 环境温度（K） | 298 |
| 建筑物占地百分比 | 0.03 |

- 风玫瑰图

3)人口区域密度

区域人口密度（个/m2）:0.002

4)计算参数

装置名称: 乙醇储罐1
装置编号：101
装置坐标: 569.2，379.22
物料名称: 乙醇
装置类型: 固定的常压容器和储罐
是否修正: 否
装置体积（m³）：30

涉及企业机密，不予公开。

(3) 事故后果模拟（输出距离是距离装置原点的距离）

表5.1-4 事故后果模拟表

涉及企业机密，不予公开。

从表5.4-1可见，储罐中孔泄漏引发的蒸气云爆炸的事故后果最大，影响范围见图5.1-1.

涉及企业机密，不予公开。

图5.1-1 中孔泄漏的蒸汽云爆炸后果示意图

（4）多米诺影响范围

涉及企业机密，不予公开。

### 5.1.5 个人风险、社会风险

依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019及报告3.10.3章节辨识，本项目不涉及爆炸物的危险化学品，不涉及毒性气体，可燃液体生产和储存场所设计最大量未超过GB18218中规定的临界量。

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019 第4.4条：“本标准4.2及4.3规定以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范的距离要求”。本项目与周边东面、南面、西面企业建构筑物间的防火间距在符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的要求，与北面企业临时建筑防火间距不满足规范要求，该企业建筑晚于本项目企业内建构筑物实施，根据5.1.4章节选定事故情景下事故后果在本企业范围内，立华制药已对金亿合金进行风险告知，本项目个人风险、社会风险满足要求。

5.2 安全生产条件符合性评价

5.2.1  项目厂址及总平面布置

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012等标准规范的要求，对选址及周边环境距离等方面进行检查，见表5.2-1。

表5.2-1  选址及周边环境安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择应符合国家工业布局和当地城镇总体规划及土地利用总体规划的要求。厂址选择应严格执行国家建设前期工作的有关规定。 | GB 50489-2009 第3.1.1条 | 立华制药镇海厂区位于宁波石化开发区，符合用地规划 | 符合 |
| 2 | 厂址选择应由有关职能部门和有关专业协同对建厂条件进行调查，并全面论证和评价厂址对当地经济、社会和环境的影响，同时应满足防灾、安全、环境保护及卫生防护的要求。 | GB 50489-2009 第3.1.2条 | 建厂时已经相关部门论证，并经消防验收 | 符合 |
| 3 | 厂址选择应同时满足交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 | GB 50489-2009 第3.1.4条 | 厂址交通运输便利，多年运行能源、动力等条件能满足要求 | 符合 |
| 4 | 厂址宜靠近主要原料和能源供应地、产品主要销售地及协作条件好的地区。 | GB 50489-2009 第3.1.5条 | 主要原料就近企业供应 | 符合 |
| 5 | 厂址应具有充足、可靠的水源和电源，且应满足企业发展需要。 | GB 50489-2009 第3.1.7条 | 水电供应有保障，能满足企业需要 | 符合 |
| 6 | 厂址应位于城镇或居住区的全年最小频率风向的上风侧。 | GB 50489-2009 第3.1.8条 | 建厂时已综合考虑 | 符合 |
| 7 | 可能散发有害气体工厂的厂址，应避开易形成逆温层及全年静风频率较高的区域。 | GB 50489-2009 第3.1.9条 | 所在地地势开阔，通风良好，不易形成逆温层 | 符合 |
| 8 | 产生环境噪声超过现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348规定的工厂，不应在噪声敏感区域内选择厂址；对外部噪声敏感的工厂，应根据其正常生产运行的要求选择厂址。 | GB 50489-2009 第3.1.12条 | 厂址附近不属噪声敏感区域 | 符合 |
| 9 | 厂址不应选择在下列地段和地区： | GB 50489-2009 第3.1.13条 |  |  |
|  | 地震断层及地震基本烈度高于9度的地震区。 |  | 地震设防烈度7度 | 符合 |
|  | 工程地质严重不良的地段。 |  | 不属于工程地质严重不良的地段 | 符合 |
|  | 重要矿床分布地段及采矿陷落（错动）区。 |  | 不属所述区域 | 符合 |
|  | 国家和地方规定的风景区、自然保护区及历史文物古迹保护区。 |  | 不在风景区、自然保护区 | 符合 |
|  | 对飞机起降、电台通信、电视传播、雷达导航和天文、气象、地震观测以及军事设施等有影响的地区。 |  | 不属所述区域 | 符合 |
|  | 供水水源卫生保护区。 |  | 不在供水水源卫生保护区 | 符合 |
|  | 易受洪水危害或防洪工程量很大的地区。 |  | 不属所述区域 | 符合 |
|  | 不能确保安全的水库，在库坝决溃后可能淹没的地区。 |  | 附近无不能确保安全的水库 | 符合 |
|  | 在爆破危险区域范围内。 |  | 附近无爆破危险区 | 符合 |
|  | 大型尾矿库及废料场（库）的坝下方。 |  | 附近无尾矿库及废料场 | 符合 |
|  | 有严重放射性物质污染影响的地区。 |  | 附近无放射性物质污染区 | 符合 |
|  | 全年静风频率超过60%的地区。 |  | 静风频率小于60% | 符合 |
| 10 | 工业企业的建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 | GB50187-2012 第5.1.10条 | 见表5.2-1-1 |  |

表5.2-1-1 立华制药与相邻工厂或设施的防火间距检查表

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：经检查，立华制药位于宁波石化开发区，符合当时用地规划。东面、南面、西面与周边企业防火间距满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)版要求。

存在问题：

原料药车间（甲类）、储罐区（乙醇2台30m3、甲类）北侧与金亿合金与金亿合金（丁类厂房、违建）不满足《建筑设计防火规范》GB50116-2014(2018)版要求。

### 5.2.2  与周边环境的相互影响

立华制药位于宁波石化开发区内，与周边环境、除北面外与其他方向相邻企业的防火间距符合要求；周围无军事禁区、军事管理区法律、行政法规规定予以保护的其他区域，远离居民区、商业中心、公园等人口密集区域，学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。原料药车间（甲类）北侧与金亿合金（丁类车间、违建）、储罐区（乙醇2台30m3、甲类）与金亿合金（丁类车间、违建）防火间距不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)版要求，立华制药原料药车间及储罐区建设早于金亿合金内建筑，立华制药已对相邻设施风险情况对该企业进行书面告知。

立华制药在正常生产情况下，不会对周围环境造成影响。但是若发生重大火灾、爆炸，有毒物料泄漏等事故，且得不到有效控制，将会波及周边环境、相邻企业。

周边企业主要危险为康普化工、金亿合金、盛润铜业等企业发生火灾、爆炸、中毒以及周边道路危险化学品运输车辆等，一旦发生事故，且得不到有效控制，将对立华制药造成一定影响。

### 5.2.3  自然条件的影响

自然条件的影响主要包括气象条件和地质条件两方面。自然条件可能对本项目的安全生产影响具体分析如下：

（1）气温

立华制药镇海厂区所处地域年最高气温41℃，若在高温条件下未采取有效的降温、惰性气体保护、防爆等措施，易发生火灾、爆炸事故。所处地域极端最低气温-8.1℃；寒冷的气温可使阀门冻结，使一些无防冻措施的附件操作失灵，工程设计中若有关设施的材质选择，特别是关键设备如管道、反应器等，设备没采取必要的保温措施，未严格控制反应过程的压力、温度等。有发生事故的可能。

所处地域年平均相对湿度79%；空气中含有较多的湿气和盐分，易对设备、管道、钢结构框架、钢筋混凝土支柱造成腐蚀，影响其工作寿命，应加强防腐保护。埋地管道等同样易受含盐地下水和潮气腐蚀，应加强防腐保护。

（2）风况

立华制药所在地为台风多发地，台风产生强烈的增水，潮位异常抬高。当台风增水遭遇天文大潮时，常形成特大潮位，造成严重灾害。若防潮汛、抗台风措施不力，有可能造成厂区进水、停产、停电、设备、管线毁坏、原料或产品损毁，台风、暴雨对高大的设备（如储罐、反应器等生产装置等设备），由此可能引发次生灾害事故，影响安全生产。

因此，应根据气象部门提供的该地区大风恶劣天气可能出现的几率，对高大设备、储罐等应进行风压强度校核，提高高大设备、储罐等构筑物的抗风能力，并制定防台抗灾的应急预案。

（3）雷电

雷电易引起生产过程中的火灾、爆炸事故，因而防雷设施的可靠性是本项目安全生产的重要因素之一。企业已对厂区内建（构）筑物、储罐区及设备设施已采取防雷保护且防雷防静电接地设施已检测合格，符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的要求，能控制雷电危害。

（4）地震

立华制药镇海厂区所在地地震震级小，强度弱，频率较低。该地区抗震设防烈度为Ⅶ度，强烈地震可给生产设施带来灾难性后果。

建（构）筑物、储罐等在设计、建设时已按照相关抗震的标准规范进行设防，地震对企业生产经营的影响在可接受范围内。

（5）地质

立华制药镇海厂区已运行近17年，从现场情况看，不均匀地质沉降对本项目主要建筑设施、储罐区影响较小。

小结：立华制药镇海厂区所在地自然条件中气温、风况、地震、地质等均对安全生产有一定的影响，就目前采取的措施，不利的自然条件对项目安全生产的影响基本可控。但是，企业在日后的生产过程中仍应重视自然条件的不利影响，定期维护保养各类工艺设备和辅助设备；加强与防雷（防静电接地）装置定期检测。

5.3 安全生产条件评价

### 5.3.1  总平面布置评价

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012等标准及现场状况编制总平面布置安全检查表，见表5.3-1。

表5.3-1总平面布置情况检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总平面布置 |  |  |  |
| 1 | 总平面布置应在总体布置的基础上，根据工厂的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求，并结合当地自然条件进行布置，经方案比较后择优确定。 | GB50489-2009第5.1.1条 | 企业分期建设，根据生产流程及管理情况进行布置 | 符合 |
| 2 | 厂区总平面应按功能分区布置，可分为生产装置区、辅助生产区：公用工程设施区、仓储区和行政办公及生活服务区。辅助生产和公用工程设施也可布置在生产装置区内。功能分区布置应符合下列要求： 1各功能区内部应布置紧凑、合理并与相邻功能区相协调。 2各功能区之间物流输送、动力供应便捷合理。 3生产装置区宜布置在全年最小频率风向的上风侧，行政办公及生活服务设施区宜布置在全年最小频率风向的下风侧，辅助生产和公用工程设施区宜布置在生产装置区与行政办公及生活服务设施区之间。 | GB50489-2009第5.1.4条 | 厂区根据功能分布 | 符合 |
| 3 | 除本规范另有规定外，厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定，与甲类仓库的防火间距应符合本规范第3.5.1条的规定。 | GB 50016-2014（2018年版）第3.4.1条 | 见报告表5.3-1-1 | 不符合 |
| 4 | 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m，与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。 | GB 50016-2014（2018年版）第3.4.2条 | 机修间无固定明火点 | 符合 |
| 5 | 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与铁路、道路等的防火间距不应小于表3.4.3的规定，但甲类厂房所属厂内铁路装卸线当有安全措施时，防火间距不受表3.4.3规定的限制。 | GB 50016-2014（2018年版）第3.4.3条 | 附近无铁路，甲类厂房距离主要道路间距见表5.3-1-1 | 符合 |
| 6 | 桶装、瓶装甲类液体不应露天存放 | GB 50016-2014（2018年版）第4.1.2条 | 现场勘察时未发现未露天存放情况 | 符合 |
| 7 | 甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区和可燃材料堆场，应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。 | GB 50016-2014（2018年版）第4.1.4条 | 储罐区与辅助生产区及办公区分开布置 | 符合 |
| 8 | 甲、乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐和可燃材料堆垛，与架空电力线的最近水平距离应符合本规范第10.2.1条的规定。 | GB 50016-2014（2018年版）第4.1.5条 | 见表5.3-1-1 | 符合 |
| 10 | 甲、乙、丙类液体储罐（区）和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距，不应小于表4.2.1的规定。 | GB 50016-2014（2018年版）第4.2.1条 | 见表5.3-1-1 | 符合 |
| 11 | 甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距不应小于表4.2.2的规定 | GB 50016-2014（2018年版）第4.2.2条 | 见表5.3-1-2 | 符合 |
| 12 | 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐区，其每个防火堤内宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。沸溢性油品储罐不应与非沸溢性油品储罐布置在同一防火堤内。地上式、半地下式储罐不应与地下式储罐布置在同一防火堤内。 | GB 50016-2014（2018年版）第4.2.4条 | 无沸溢性油品，乙醇储罐区独立布置，地下储罐区物料（乙酸乙酯、丁醇）火灾类别相同 | 符合 |
| 13 | 甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组，其四周应设置不燃性防火堤。防火堤的设置应符合下列规定： 1 防火堤内的储罐布置不宜超过2排，单罐容量不大于1000m³且闪点大于120℃的液体储罐不宜超过4排； 2 防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶罐，防火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半； 3 防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m； 4 防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m，且应为1.0m～2.2m，在防火堤的适当位置应设置便于灭火救援人员进出防火堤的踏步； 5 沸溢性油品的地上式、半地下式储罐，每个储罐均应设置一个防火堤或防火隔堤； 6 含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施，雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置。 | GB 50016-2014（2018年版）第4.2.5条 | 储罐及罐组设有防火堤； 储罐布置未超过2排； 防火堤内有效容积超过最大储罐容积的一半； 不涉及沸溢性油品 含油污水排水管在防火堤的出口处设水封 | 符合 |
| 14 | 进出储罐组的各类管线、电缆应从防火堤、防护墙顶部跨越或从地面以下穿过。当必须穿过防火堤、防护墙时，应设置套管并应采用不燃烧材料严密封闭，或采用固定短管且两端采用软管密封连接的形式。 | GB50351-2014 第3.1.4条 | 乙醇罐区管道穿越防火堤未采用不燃烧材料严密封闭 | 不符合 |
| 15 | 甲、乙、丙类液体储罐与铁路、道路的防火间距不应小于表4.2.9的规定。 | GB 50016-2014（2018年版）第4.2.9条 | 注1 | 符合 |
| 16 | 管线敷设方式，可根据管道内介质的性质、地形、生产安全、交通运输、施工、检修等因素综合确定，并应符合下列规定： 1有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设。 2有条件的管线宜采用共架或共沟敷设。 3在散发比空气重的可燃、有毒性气体的场所，不宜采用管沟敷设，否则应采取防止气体积聚和沿沟扩散的措施。 | GB50489-2009第7.1.2 条 | 管道地上敷设 | 符合 |
| 17 | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施等。 | GB50489-2009第7.1.4条 | 相关管道未穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施 | 符合 |
| 18 | 跨越道路上空架设管线距离路面的最小净高不得小于5m,现有低于5m的管线在改、扩建时应予以解决跨越道路上空的建构筑物距路面的最小净高，应按行驶车辆的最大高度或车辆装载物料后的最大高度另加0.5-1m的安全间距采用，并不宜小于5m,如有足够依据确保安全通行时，净空高度可小于5m，但不得小于4.5m，跨越道路上空的建构筑物以及管线，应增设限高标志和限高设施 | GB 4387-2008第6.1.2条 | 跨越道路上的架空管线净高不低于5m，有限高标志 | 符合 |
| 二 | 厂内道路 |  |  |  |
| 19 | 工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房，占地面积大于3000m²的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | GB 50016-2014（2018年版）第7.1.3条 | 设有消防通道 | 符合 |
| 20 | 可燃材料露天堆场区，液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区，应设置消防车道。消防车道的设置应符合下列规定： 1 储量大于表7.1.6规定的堆场、储罐区，宜设置环形消防车道。 | GB 50016-2014（2018年版）第7.1.6条 | 储罐区设有消防通道 | 符合 |
| 21 | 消防车道应符合下列要求： 1 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m； 2 转弯半径应满足消防车转弯的要求； 3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物； 4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 5 消防车道的坡度不宜大于8%。 | GB 50016-2014（2018年版）第7.1.8条 | 消防车道的净宽度和净空高度均大于4.0m | 符合 |
| 22 | 管架支柱（边缘）、照明电杆、行道树或标志杆等距道路路面边缘不应小于0.5m。 | GB 50160-2008 （2018年版） 第4.3.8条 | 管廊支架等距离道路边缘不小于0.5m | 符合 |
| 23 | 厂内道路路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，并有完好的照明设施。 | GB 4387-2008第6.1.1条 | 道路完好、照明设施齐全 | 符合 |
| 24 | 管道及其桁架跨越厂内铁路线的净空高度不应小于5.5m；跨越厂内道路的净空高度不应小于5m。在跨越铁路或道路的可燃气体、液化烃和可燃液体管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。 | GB 50160-2008 （2018年版） 第7.1.2条 | 管道跨越道路净高不小于5m，设有限高标识。跨越管道上未设置阀门及易发生泄漏的附件 | 符合 |
| 25 | 厂区道路应设置交通标志。 | GB 4387-2008第6.1.3条 | 设置限速标识 | 符合 |
| 26 | 易燃易爆区、储存库区将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设标志。 | GB 4387-2008第6.1.4条 | 设置禁行标识 | 符合 |
| 27 | 厂区道路在弯道交叉路口的横净距范围内，不得有妨碍驾驶员视线的障碍物。 | GB 4387-2008第6.1.10条 | 厂区道路视线良好 | 符合 |
| 28 | 管线的敷设方式，应该根据管道内介质的性质、厂区地形、生产安全、交通运输、施工、检修等因素综合考虑确定。 - 管线应尽量架空、共架、共沟、多层敷设； - 有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，应采用地上敷设。 | SH/T 3054-2005 第4.2条 | 管道采用架空、多层敷设，有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，采用地上敷设 | 符合 |
| 29 | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒介质的管道，不应穿越与其无关的生产装置、建筑、构筑物、辅助生产及仓储设施内。 | SH/T3054-2005 第4.3条 | 根据管线实际布置，未穿越无关的生产装置、建筑等 | 符合 |
| 30 | 管线综合布置应符合下列要求： - 应满足生产、安全、施工和检修的要求； - 管线应敷设在规则的管线带内，管线带应与所在通道内的道路和建筑红线平行； - 减少管线与铁路、道路交叉，必须交叉是，交叉角度不宜小于45゜ | SH/T 3054-2005 第4.4条 | 管线布置符合所述要求 | 符合 |
| 31 | 地上管线的敷设方式，主要有高架、低架式、地面式及建筑支撑式，敷设方式应根据介质性质、生产操作、安全、维护管理、交通运输和厂容等因素，综合考虑确定。 | SH/T 3054-2005 第6.1条 | 高架、地面敷设 | 符合 |
| 32 | 管架布置，应符合下列要求： - 管架基础的设置和净空高度不得影响交通运输、消防和检修； - 沿地面或低支架敷设的管道，不应环绕工艺装置或罐区的四周布置； - 不宜妨碍建筑物的自然采光和通风。 | SH/T 3054-2005 第6.2条 | 管架基础的设置和净空高度不影响交通运输、消防和检修；沿地面或低支架敷设的管道，未环绕工艺装置或罐区的四周布置；未妨碍建筑物的自然采光和通风 | 符合 |
| 33 | 有甲、乙类火灾等级、腐蚀性及有毒介质的管道，除使用该管道的建筑、构筑物外，均不得采用建筑物支撑式的附属方式。 | SH/T 3054-2005 第6.3条 | 未采用建筑物支撑式的附属方式 | 符合 |
| 34 | 架空管线、管架跨越道路的最小净空高度不应小于5m。 | SH/T 3054-2005 第6.6条 | 最小净空高度≥5米 | 符合 |

注1：根据企业实际乙醇、乙酸乙酯及丁醇的运输频次（正常生产情况下，乙酸乙酯约半个月左右进料一次；正丁醇1个半月到2个月进料1次；乙醇约1个月进料一次），除动力质检中心南侧为主要道路外，其他为次要道路或消防道路。见附件总平面布置图。

表5.3-1-1  主要建（构）筑物间距核查一览表

涉及企业机密，不予公开。

表5.3-1-2  罐区内部间距核查一览表

涉及企业机密，不予公开。

小结：依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012等标准对本项目总平面布置进行检查，存在问题：

提取车间南侧与消防泵房柴油桶间、动力质检中心北墙外柴油发电机房与综合生产车间三南、生产车间二南与综合车间一北面冷冻干燥设备附房之间防火间距不满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）要求。

5.3.2  建构筑物布置评价

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012对本项目建构筑物进行检查，见表5.3-2。

表5.3-2  建构筑物布置检查表

| 序号 | 检查项目 | 依据标准 | 检查情况描述 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厂房及仓库耐火等级 |  |  |  |
| 1 | 厂房和仓库的耐火等级可分为一、二、三、四级，相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限，除本规范另有规定外，不应低于表3.2.1的规定。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.2.1条 | 采用防火墙等材料 | 符合 |
| 2 | 高层厂房，甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级，建筑面积不大于300m²的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.2.2条 | 见表5.3-2-1 | 符合 |
| 3 | 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库，其耐火等级不应低于二级。 单层乙类仓库，单层丙类仓库，储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库，其耐火等级不应低于三级。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.2.7条 | 见表5.3-2-1 | 符合 |
| 4 | 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火极限不应低于4.00h。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.2.9条 | 采用实体墙分隔 | 符合 |
| 二 | 厂房和仓库的层数、面积和平面布置 |  |  |  |
| 5 | 除本规范另有规定外，厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的规定 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.3.1条 | 见表5.3-2-2 | 符合 |
| 6 | 除本规范另有规定外，仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.3.2条 | 见表5.3-2-3 | 符合 |
| 7 | 甲、乙类生产场所（仓库）不应设置在地下或半地下。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.3.4条 | 甲类厂房地上建设 | 符合 |
| 8 | 员工宿舍严禁设置在厂房内。 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，确需贴邻本厂房时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔，且应设置独立的安全出口。 办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.3.5条 | 综合生产车间一三楼设置的办公室与车间未进行有效的防火隔离 | 不符合 |
| 9 | 厂房内设置中间仓库时，应符合下列规定： 1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过1昼夜的需要量； 2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔； 3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔； 4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.3.6条 | 仓库与车间采用防火墙分隔；耐火等级级面积符合要求 | 符合 |
| 10 | 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。 乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时，应采用甲级防火窗 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.3.8条 | 变、配电站未设置在甲、乙类厂房内 | 符合 |
| 11 | 员工宿舍严禁设置在仓库内。 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻。 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.3.9条 | 综合生产车间1三楼设置的研发室与车间未进行有效的防火隔离 | 不符合 |
| 三 | 厂房和仓库的防爆 |  |  |  |
| 12 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.1条 | 甲类厂房独立设置；钢砼框架结构 | 符合 |
| 13 | 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.2条 | 原料药车间三面外墙采用百百叶窗泄爆、综合车间二顶层泄爆；综合车间三一侧均为安全玻璃泄爆；提取车间顶部气窗泄爆 | 符合 |
| 14 | 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.3条 | 泄压采用泄压窗、屋顶及安全玻璃等 | 符合 |
| 15 | 散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房，宜采用轻质屋面板的全部或局部作为泄压面积。顶棚应尽量平整、无死角，厂房上部空间应通风良好。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.5条 | 车间通风良好 | 符合 |
| 16 | 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房应采用不发火的地面。厂房内不宜设地沟。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.6条 | 厂房内为不发火的地面； | 符合 |
| 17 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.8条 | 总控制室独立设置 | 符合 |
| 18 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置，当贴邻外墙布置时，应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.9条 | 无分控室 | 符合 |
| 19 | 使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房，其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.11条 | 厂房间管、沟不与相邻厂房的管、沟相通 | 符合 |
| 20 | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.6.12条 | 提取车间南部二楼的易制毒化学品仓库未设置防止液体流散的设施 | 不符合 |
| 四 | 厂房的安全疏散 |  |  |  |
| 21 | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.7.1条 | 厂房的安全出口分散布置 | 符合 |
| 22 | 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.7.2条 | 厂房安全出口经设计设置，每个防火分区不少于2个 | 符合 |
| 23 | 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表3.7.4的规定。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.7.4条 | 安全出口距离符合 | 符合 |
| 24 | 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房，应采用防烟楼梯间或室外楼梯。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.7.6条 | 设有疏散楼梯 | 符合 |
| 五 | 仓库的安全疏散 |  |  |  |
| 25 | 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.8.1条 | 无独立仓库，与仓房布置在一个建筑物内，相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5m。 | 符合 |
| 26 | 每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m²时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积不大于100m²时，可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 | GB 50016-2014（2018年版） 第3.8.2条 | 仓库安全出口部小于2个 | 符合 |

表5.3-2-1 厂房耐火等级检查表

涉及企业机密，不予公开。

附表2.4-2-2 厂房防火分区检查表

涉及企业机密，不予公开。

存在问题：

- 综合生产车间一的三楼设置的办公室与车间未进行有效的防火隔离。

- 综合生产车间一的三楼设置的研发室与车间未进行有效的防火隔离

- 提取车间南部二楼的易制毒化学品仓库未设置防止液体流散的设施。

5.3.3  生产工艺、设备设施评价

依据《中华人民共和国安全生产法》、《化工过程安全管理导则》AQ/T 3034-2022、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014、《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016及行业标准第1号修改单TSG 21-2016/XG1-2020、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010、《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999、《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801-2008等规范，对项目生产工艺及设备设施情况进行检查，见表5.3-3。

表5.3-3 生产工艺及设备设施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查结果 | 实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产工艺方法是否为国家明令淘汰、禁止使用的工艺方法 | 《安全生产法》 第三十一条 | 符合 | 未采用淘汰、禁止使用工艺 |
| 2 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》 第三十五条 | 不符合 | 车间货梯未设置警示标识；车间内多处停用设备缺少警示标识、未进行能量隔离 |
| 3 | 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。 省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《安全生产法》 第三十八条 | 符合 | 未使用淘汰设备淘汰工艺 |
| 4 | 原材料和材料是否为国家明令淘汰、禁止使用、经营、生产的危险化学品 | 《危险化学品生产安全管理条例》第六章第五十七条 | 符合 | 未使用国家明令淘汰、禁止使用、经营、生产的危险化学品 |
| 5 | 具有危险和有害因素的生产过程，应设计可靠的监测仪器、仪表，并设计必要的自动报警和自动连锁装置 | HG 20571-2014 第2.3.5条 | 符合 | 生产过程设有自控系统 |
| 6 | 表面温度超过60℃的设备和管道，在下列范围内应设防烫伤隔热层：距地面或工作台高度2m以内者；距操作平台周围0.75m以内者。 | SH/T 3047-2021 第2.10.6条 | 不符合 | 表面温度超过60℃的设备和管道已设置隔热层；蒸汽安全阀面向人员通道 |
| 7 | 生产、储存危险化学品的单位，应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志，并对危险化学品管道定期检查、检测。 | 《危险化学品安全管理条例》第十三条 | 不符合 | 压力管道定期检测；部分管道缺少物料名称、流向标识 |
| 8 | 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十一条 | 不符合 | 乙醇储罐、车间内危险化学品中间罐液位计缺少上下限标识 |
| 9 | 对具有或能产生危险和有害因素的工艺、作业、施工过程，应采用综合机械化、自动化或其他措施，实现遥控或隔离操作。 | GB/T 12801-2008 第5.3.1c条 | 符合 | 已采用自控操作 |
| 10 | 企业应委托具备国家资质要求的设计单位承担建设项目工程设计职责.涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源(“两重点一重大”)的大型建设项目,其设计单位资质应为工程设计综合甲级资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气(海洋石油)行业、专业资质甲级 | AQ/T 3034-2022 第4.7.2.1条 | 符合 | 经有资质单位设计及诊断 |
| 11 | 企业应建立安全生产信息管理制度明确责任部门,对装置规划、设计、建设和生产过程中的相关信息及时收集获取,明确收集获取的时间间隔、途径、识别方法、应用管理等内容,保证安全 生产信息及时、准确、完整 | AQ/T 3034-2022 第4.4.1条 | 不符合 | 乙醇、乙酸乙酯冷却器采用常温水冷却，且乙酸乙酯微溶于水，不凝乙酸乙酯气体浓度过高车间外墙直接排放，乙酸乙酯水环真空泵的水系统中乙酸乙酯浓度过高，未进行风险识别 |
| 二 | 设备设施 |  |  |  |
| 12 | 在设备、设施、管线上有发生坠落危险的部位，应配置便于人员操作、检查和维修的扶梯、平台、 围栏和系挂装置等附属设施。 | GB/T 12801-2008 第5.7.1条 | 不符合 | 综合车间三二层作业平台超过100m2仅设置一个疏散通道 |
| 13 | 易被腐蚀或空蚀的生产设备及其零部件应选用耐腐蚀或耐空蚀材料制造，并应采取防蚀措施。同时，应规定检查和更换周期。 | GB 5083-1999 第5.2.4条 | 符合 | 采取防蚀措施 |
| 14 | 若操作人员进行操作、维护、调节的工作位置在坠落基准面2m以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的护栏、护板或安全圈等。 | GB 5083-1999 第5.7.4条 | 符合 | 配有护栏及网罩 |
| 15 | 生产设备应具有良好的防渗漏性能。对有可能产生渗漏的生产设备，应有适宜的收集和排放装置，必要时，应设有特殊防滑地板。 | GB 5083-1999 第5.7.4条 | 不符合 | 乙醇泵区、乙酸乙酯及丁醇泵区等缺少防流散围堰 |
| 16 | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2ｍ之内的所有转轴、传动链、联轴节等危险零、部件及危险部位，都必须设置防护装置。 | GB 5083-1999 第6.1.6条 | 符合 | 现场勘察时轴等设有防护罩 |
| 17 | 危险性作业场所，应设置安全通道；应设应急照明、安全标志和疏散指示标志；门窗应向外开启；通道和出口应保持畅通；出入口的设置应符合有关规定。 | GB/T 12801-2008第5.4.6条 | 符合 | 设有安全通道、应急照明及疏散标志 |
| 18 | 凡容易发生事故的地方，应按GB 2894的要求设置安全标志，或在建(构)筑物及设备上按GB 2893的要求涂安全色。 | GB/T 12801-2008 第6.8.1条 | 符合 | 已在设备上涂安全色 |
| 19 | 设备和管线应按有关标准的规定涂识别色、识别符号和安全标识。 | GB/T 12801-2008 第6.8.4条 | 不符合 | 个别设备、物料管道标识缺失 |
| 20 | 生产设备及其零部件，必须有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性。在按规定条件制造、运输、贮存、安装和使用时，不得对人员造成危险。 | GB5083-1999 第4.1条 | 符合 | 根据设计购买合格设备，特种设备定期检测 |
| 21 | 在不影响使用功能的情况下，生产设备可被人员接触到的部分及其零部件应设计成不带易伤人的锐角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的部位。 | GB5083-1999 第5.4条 | 符合 | 生产设备可被人员接触到的部分表面无突出部位 |
| 22 | 生产设备必须保证操作点和操作区域有足够的照度，但要避免各种频闪效应和眩光现象。对可移动式设备，其灯光设计按有关专业标准执行。其他设备，照明设计按GB50034执行。 | GB5083-1999 第5.8.1条 | 符合 | 照明充足 |
| 23 | 高速旋转零部件必须配置具有足够强度、刚度和合适形态、尺寸的防护罩，必要时，应在设计中规定此类零部件的检查周期和更换标准。 | GB5083-1999 第6.2.1条 | 符合 | 高速旋转零部件有防护罩 |
| 24 | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。安全标志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合GB2893、GB2894、GB15052等标准规定。 | GB5083-1999 第7.1条 | 符合 | 现场有安全标志 |
| 25 | 涉及“两重点一重大”的在役化工装置，是否开展HAZOP分析，HAZOP分析报告提出的建议是否得到有效落实。 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 已定期进行HAZOP分析 |
| 26 | 企业是否制订工艺安全信息文件，包括：危险品危害信息；工艺技术信息；工艺设备信息。 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 制订有工艺安全文件 |
| 27 | 企业是否制定操作规程，应至少包括工艺控制指标，并明确正常控制范围、高低报警值、高高低低报警值、联锁值，开车、临时操作、应急操作、正常停车、和紧急停车操作步骤等。 | 浙安委〔2019〕8号 | 不符合 | 药材粉碎岗位未制定粉尘安全管理制度，使用金属软管卸车，但槽车操作规程中出现“出现”鹤管 |
| 28 | 企业是否建立操作记录，定时进行巡回检查 | 浙安委〔2019〕 8号 | 符合 | 建立操作记录定期巡回检查 |
| 29 | 是否建立工艺报警处置程序，及时处置工艺报警并记录。 | 浙安委〔2019〕 8号 | 符合 | 建立工艺报警处置程序 |
| 30 | 有氮气保护设施的储罐氮封系统是否完好在用 | 浙安委〔2019〕 8号 | 符合 | 现场检查时投用氮封完好 |
| 31 | 汽车是否安装阻火器，是否定位并熄火，汽车罐车和装卸场所，是否设置防静电专用接地线 | 浙安委〔2019〕 8号 | 符合 | 现场检查时未发现不符合项 |
| 32 | 企业是否建立设备防腐蚀管理制度，并依据制度定期对易腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚，有监测记录。 | 浙安委〔2019〕 8号 | 符合 | 有相关管理制度 |
| 33 | 企业是否建立安全附件管理制度，或在有关制度中明确安全附件的管理内容 | 浙安委〔2019〕 8号 | 符合 | 制度中已包含 |
| 34 | 安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用 | 浙安委〔2019〕 8号 | 不符合 | 乙醇罐区氮气安全阀未加防误关警示牌和铅封 |
| 35 | 1、承重钢结构未进行耐火保护 2、露天生产设施支承设备的钢构（支）架及球罐的钢支架的耐火极限不应低于2.00h； 3、主管廊钢构架跨越进出生产设施、罐区消防车道和扑救场地处，其立柱和底层托梁的耐火极限不应低于2.00h | GB51283-2020第5.1.11条 | 不符合 | 甲类车间内多处承重钢结构未进行耐火保护 |
| 三 | 特种设备及其管理 |  |  |  |
| 36 | 压力容器使用单位应当按照《特种设备使用管理规则》的有关要求，对压力容器进行使用安全管理，设置安全管理机构，配备安全管理负责人、安全管理人员和作业人员，办理使用登记，建立各项安全管理制度，制定操作规程，并且进行检查 | TSG 21-2016/XG1-2020 第7.1.1条 | 符合 | 有特种设备管理人员、压力容器定期检测 |
| 37 | 使用单位应当按照规定在压力容器投入使用前或者投入使用后30日内，向所在地负责特种设备使用登记的部门（以下简称使用登记机关）申请办理《特种设备使用登记证》（以下简称《使用登记证》） | TSG 21-2016/XG1-2020 第7.1.2条 | 符合 | 压力容器已进行登记 |
| 38 | 使用单位应当在压力容器定期检验有效期届满的1个月以前，向特种设备检验机构提出定期检验申请，并且做好定期检验相关的准备工作。 | TSG 21-2016/XG1-2020 第7.1.6条 | 符合 | 压力容器定期检测，在有效期内 |
| 39 | 安全阀一般每年至少校验一次，符合本规程7.2.3.1.3.2、7.2.3.1.3.3 校验周期延长的特殊要求，经过使用单位安全管理负责人批准可以按照其要求适当延长校验周期 | TSG 21-2016/XG1-2020 第7.2.3.1条 | 不符合 | 现场勘察时，提取车间蒸煮锅020073安全阀未定期校验 |
| 四 | 其他 |  |  |  |
| 40 | 涉及“两重点一重大”的在役化工装置，是否开展HAZOP分析，HAZOP分析报告提出的建议是否得到有效落实。 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 已定期进行HAZOP分析 |
| 41 | 企业是否制订工艺安全信息文件，包括：危险品危害信息；工艺技术信息；工艺设备信息。 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 已制订工艺安全信息文件 |
| 42 | 企业是否制定操作规程，应至少包括工艺控制指标，并明确正常控制范围、高低报警值、高高低低报警值、联锁值，开车、临时操作、应急操作、正常停车、和紧急停车操作步骤等。 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 已制定操作规程 |
| 43 | 企业是否建立操作记录，定时进行巡回检查 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 已建立操作记录、定时巡检 |
| 44 | 是否建立工艺报警处置程序，及时处置工艺报警并记录。 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 已建立工艺报警处置程序，及时处置工艺报警并记录。 |
| 45 | 有氮气保护设施的储罐氮封系统是否完好在用 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 现场勘察时，氮封储罐系统正常 |
| 46 | 汽车是否安装阻火器，是否定位并熄火，汽车罐车和装卸场所，是否设置防静电专用接地线 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 现场勘察时，卸车车辆定位并熄火，防静电接地 |
| 47 | 压力表的选取应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。 | 浙安委〔2019〕8号 | 不符合 | 现场勘察时蒸煮锅020073压力表未划定压力范围、消防泵房2个压力表误差较大未定期校验 |
| 48 | 企业是否建立设备防腐蚀管理制度，并依据制度定期对易腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚，有监测记录。 | 浙安委〔2019〕8号 | 不符合 | 制度里已包含防腐管理制度，现场勘察时有塔器地脚螺栓缺少防腐措施已生锈 |
| 49 | 企业是否建立安全附件管理制度，或在有关制度中明确安全附件的管理内容 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 已建立安全附件管理制度并定期检查 |
| 50 | 连接件螺栓配备是否齐全 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 现场勘察时，连接件螺栓齐全 |
| 51 | 企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。 | 浙安委〔2019〕8号 | 符合 | 已建立安全附件台账 |

存在问题：

- 车间货梯未设置警示标识；车间内多处停用设备缺少警示标识、未进行能量隔离。

- 蒸汽安全阀面向人员通道。

- 部分设备、管道缺少物料名称、流向标识。

- 乙醇储罐、车间内危险化学品中间罐液位计缺少上下限标识。

- 乙醇、乙酸乙酯冷却器采用常温水冷却，且乙酸乙酯微溶于水，不凝乙酸乙酯气体浓度过高车间外墙直接排放，乙酸乙酯水环真空泵的水系统中乙酸乙酯浓度过高，未进行风险识别。

- 乙醇泵区、乙酸乙酯及丁醇泵区等缺少防流散围堰。

- 药材粉碎岗位未制定粉尘安全管理制度

- 使用金属软管卸车，但槽车操作规程中出现出现“鹤管”。

- 乙醇罐区氮气安全阀未加防误关警示牌和铅封。

- 现场勘察时，提取车间蒸煮锅020073安全阀未定期校验。

- 现场勘察时蒸煮锅020073压力表未划定压力范围、消防泵房2个压力表误差较大未定期校验。

- 制度里已包含防腐管理制度，现场勘察时有塔器地脚螺栓缺少防腐措施已生锈。

- 综合车间三二层作业平台超过100m2仅设置一个疏散通道。

- 甲类车间内多处承重钢结构未进行耐火保护。

5.3.4  防火防爆措施评价

依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019的要求，对企业生产场所、储罐区等区域电气系统与防火防爆设施进行检查，见表5.3-4。

表5.3-4  防火防爆措施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 实际情况说明 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电气防爆系统 |  |  |  |
| 1 | 电气线路应敷设在爆炸危险性较小的区域或距离释放源较远的位置。应避开易受机械损伤、振动、腐蚀、粉尘积聚以及有危险温度的场所。当不能避开时，应采取预防措施。 | AQ 3009-2007 第6.1.1.1.1条 | 防爆区电气线路采取了防爆措施 | 符合 |
| 2 | 敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞应采用非燃性材料严密封堵 | GB 50058-2014 第5.4.3条 | 电气线路穿越隔墙、楼板的孔洞处有封堵 | 符合 |
| 3 | ###### 防爆电气设备的类型、级别、组别、环境条件以及特殊标志等，应符合设计的规定。 | AQ 3009-2007 第6.1.2.1.1条 | 按作业场所选择防爆电气 | 符合 |
| 4 | 防爆电气设备的铭牌、防爆标志、警告牌应正确、清晰。 | AQ 3009-2007 第6.1.2.1.2条 | 现场勘察时铭牌、防爆标志、警告牌清晰 | 符合 |
| 5 | 防爆电气设备的外壳和透光部分应无裂纹、损伤。 | AQ 3009-2007 第6.1.2.1.3条 | 现场未见裂纹、损伤部位 | 符合 |
| 6 | 防爆电气设备的紧固螺栓应有放松措施，无松动和锈蚀。 | AQ 3009-2007 第6.1.2.1.4条 | 未见明显松动及锈蚀 | 符合 |
| 7 | 变电所、配电所（包括配电室，下同）和控制室应布置在爆炸危险区域范围以外，当为正压室时，可布置在1区、2区内。 | GB 50058-2014 第5.3.5条 | 变电所等均位于防爆区域范围以外 | 符合 |
| 8 | 爆炸危险环境电力装置的设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 | GB 50016-2014 （2018年版） 第10.2.6条 | 提取车间药材粉碎涉及粉尘爆炸工艺已停用 | 符合 |
| 二 | 可燃气体检测报警仪的布防 |  |  |  |
| 1 | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | GB50016-2014 (2018年版) 第8.4.3条 | 乙酸乙酯真空泵区域、乙醇罐泵区未设置可燃气体报警器 | 不符合 |
| 2 | 在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内，泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时，应设置有毒气体探测器；既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质，应设有毒气体探测器；可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体，泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值，应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器 | GB/T 50493-2019 第3.0.1条 | 污水处理区一、二的厌氧罐泵区缺少H2S报警仪 | 不符合 |
| 3 | 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。 | GB/T 50493-2019 第3.0.3条 | 可燃气体报警器信号送入控制室 | 符合 |
| 4 | 控制室操作区应设置可燃气体和有毒气体声、光报警；现场区域警报器宜根据装置占地的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点进行设置。现场区域警报器应有声、光报警功能。 | GB/T 50493-2019 第3.0.4条 | 可燃气体报警人员值守室有声光报警； 区域警报器有声、光报警功能 | 符合 |
| 5 | 可燃气体探测器必须取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书、防爆合格证和消防产品型式检验报告。 | GB/T 50493-2019 第3.0.5条 | 有相关报告 | 符合 |
| 6 | 需要设置可燃气体、有毒气体探测器的场所，宜采用固定式探测器；需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所，宜配备移动式气体探测器。 | GB/T 50493-2019 第3.0.6条 | 相关场所已采用固定式并配便携式气体探测器 | 符合 |
| 7 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系统单独设置。 | GB/T 50493-2019 第3.0.8条 | 可燃气体检测报警系统独立设置 | 符合 |
| 8 | 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T 50493-2019 第4.2.1条 | 可燃气体报警器布置符合规范要求 | 符合 |
| 9 | 液化烃、甲B、乙A、类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内，应设探测器。可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于10m。有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m。 | GB/T 50493-2019第4.3.1条 | 乙醇罐区内设置可燃气体报警仪，覆盖范围满足要求 | 符合 |
| 10 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷，应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑，宜采用UPS电源装置供电。 | GB/T 50493-2019第3.0.9条 | 按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑，采用UPS供电 | 符合 |
| 三 | 安委〔2020〕3号要求 |  |  |  |
| 1 | 2022年底前所有涉及硝化、氯化、氧化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置必须实现自动化控制，最大限度减少作业场所人数。 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》安委〔2020〕3号 | 不涉及硝化、氯化、氧化、重氮化、过氧化工艺 | / |
| 2 | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内，已建成投用的必须于2020年底前完成整改;涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB 50779-2012），在2020年底前完成抗爆设计、建设和加固。 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》安委〔2020〕3号 | 控制室重新设计布置在厂区南侧靠守卫处 | 符合 |
| 3 | 具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室，2020年8月前必须予以拆除。 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》安委〔2020〕3号 | 相关场所未设置办公室、休息室、外操室、巡检室 | 符合 |

存在问题：

- 乙酸乙酯真空泵区域、乙醇罐泵区、乙酸乙酯及丁醇泵区未设置可燃气体报警器。

- 污水处理区一、二的厌氧罐泵区缺少H2S报警仪。

5.3.5  防雷防静电评价

依据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650-2011（2022年版）、《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097-2017等的要求，对生产装置区、罐区等区域进行防雷、防静电安全设施检查，见表5.3-5。

表5.3-5 防雷防静设施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 评价依据 | 检查结果 | 实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。 | 《防雷减灾管理办法》 第十九条 | 符合 | 防雷设施定期进行检测 |
| 2 | 对爆炸和火灾危险环境内可能产生静电危害的物体，应采取工业静电接地措施（以下简称静电接地）。 | HG/T 20675-1990 第2.1.1条 | 不符合 | 提取车间电机接地线连接到电缆套管上、提取车间丙类厂房部分设备缺少静电接地 |
| 3 | 在可能产生静电危害的爆炸危险环境的入口处外侧，应设置按地的裸路金属体，如栏杆、金属门、金属支架等。 | HG/T 20675-1990 第2.9.4条 | 不符合 | 提取车间及前处理车间二楼进入提取车间出入口缺少静电消除仪 |
| 4 | 在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具及人体等，有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，应采取静电接地措施 | SH/T 3097-2017第4.1.1条 | 符合 | 已采取静电接地措施 |
| 5 | 汽车槽车宜携带一端已与车体相连的专用接地电缆，以便汽车到位后，在装卸作业前接地。也可用接地现场准备的连接线，接到汽车槽车的连接端头上。接地的方法可用螺栓紧固或合用的夹头进行夹接。汽车槽车的连接端头应焊接在远离料口的不易受损的车体侧面。 为及时导走汽车行驶时产生的静电，可采用导电橡胶范地带，不宜采用拖地链条。 | HG/T 20675-1990 第3.4.1条 | 符合 | 卸车处已设置静电接地夹 |
| 6 | 金属罐体应做防直击雷接地，接地点不应少于2处，并应沿罐体周边均匀布置，引下线的间距不应大于18m。每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。 | GB 50650-2011（2022年版） 第5.5.1条 | 符合 | 储罐已进行防雷检测合格 |
| 7 | 1．0．3 静电接地是防止静电危害的主要措施之一。石油化工企业的防静电设计，应由工艺、配管、设备、储运、通风、电气等专业相互配合，综合考虑，并采取下列防止静电危害措施： 1 改善工艺操作条件，在生产、储运过程中应尽量避免大量产生静电荷： | SH3097－2000第1.0.3条 | 不符合 | 操作规程中未对初始入料流速等参数提出明确 |
| 8 | 当用软管输送易燃液体时，应使用导电软管或内附金属丝、网的橡胶管，且在相接时注意静电的导通性。 | GB12158-2006第6.3.11 条 | 符合 | 软管为防静电型 |
| 9 | 第二十二条 生产经营单位在生产经营过程中使用或者产生可燃爆的粉尘、气体、液体等爆炸性危险物质的，应当保证作业场所的建筑物、构筑物、电气设备以及通风除尘、防静电、防爆等安全设施，符合国家相关防燃爆标准要求，并落实下列安全措施： （一）执行爆炸性危险作业场所安全管理制度； （二）按照国家标准、行业标准定期对电气设备和通风除尘、防静电、防爆等安全设施进行检测和维护保养； | 《浙江省安全生产条例》第二十二条 | 不符合 | 部分管道未进行防静电检测 |
| 10 | 任何技术措施都有可能随时间的推移而失效，在工作中应按照静电危害控制方案对采取的防静电措施进行定期检查。检查的频率取决于控制对象的用途、耐久性及失效的风险。 | GB12158-2006 第5.3条 | 符合 | 定期检查，巡检内容包含静电有效跨接检查 |

小结：立华制药防雷定期检测合格并在有效期内；卸车场所设有静电接地夹。

存在问题：

- 提取车间电机接地线连接到电缆套管上、提取车间丙类厂房部分设备缺少静电接地。

- 提取车间及前处理车间二楼进入提取车间出入口缺少静电消除仪。

- 操作规程中未对初始入料流速等参数提出明确。

- 部分管道未进行防静电检测。

5.3.6  消防设施评价

依据《中华人民共和国消防法》、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008等规范，对消防设施进行检查，见表5.4-6。

表5.4-6  消防设施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 实际情况说明 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案： 1）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收； 2）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。 | 《中华人民共和国消防法》第十三条 | 车间已进行消防验收 | 符合 |
| 2 | 甲、乙、丙类液体储罐（区）内的储罐应设置移动水枪或固定水冷却设施。高度大于15m或单罐容积大于2000m³的甲、乙、丙类液体地上储罐，宜采用固定水冷却设施。 | GB50016-2014 (2018版) 第8.1.4条 | 储罐设置移动冷却设施 | 符合 |
| 3 | 消防水泵房的设置应符合下列规定： 1单独建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级； 2附设在建筑内的消防水泵房，不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层； 3疏散门应直通室外或安全出口。 | GB50016-2014 (2018版) 第8.1.6条 | 消防泵房独立设置；疏散门直通室外 | 符合 |
| 4 | 设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑（群）应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定： 1 单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于二级； 2 附设在建筑内的消防控制室，宜设置在建筑内首层或地下一层，并宜布置在靠外墙部位； 3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近； 4 疏散门应直通室外或安全出口。 5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能，应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《消防控制室通用技术要求》GB 25506的规定。 | GB50016-2014 (2018版) 第8.1.7条 | 已设置消控室 | 符合 |
| 5 | 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | GB50016-2014 (2018版) 第8.1.8条 |  | 符合 |
| 6 | 设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志。 | GB50016-2014 (2018版) 第8.1.12条 | 设有明显标志；综合车间二2处消防箱门被遮挡 | 不符合 |
| 7 | 甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置应符合下列规定： 1 单罐容量大于1000m³的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统； 2 罐壁高度小于7m或容量不大于200m³的储罐可采用移动式泡沫灭火系统； 3 其他储罐宜采用半固定式泡沫灭火系统； 4 石油库、石油化工、石油天然气工程中甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置，应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074等标准的规定。 | GB50016-2014 (2018版) 第8.3.10条 | 乙醇罐高度小于7m、容量不大于200m³采用移动式干粉灭火器 | 符合 |

小结：企业厂房已通过消防验收，消防设施已检测合格，并在生产装置区、储罐区配备消防器材。

存在问题：综合车间二2处消防箱门被遮挡。

5.3.7  电气、照明设施评价

依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《供配电系统设计规范》GB 50052-2009、《低压配电设计规范》GB 50054-2011、《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013、《用电安全导则》GB/T 13869-2017等规范，对企业现有的电气、照明设施进行检查，见表5.3-7。

表5.3-7电气、照明设施检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 实际情况说明 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 | GB 50016-2014 （2018年版） 第10.1.6条 | 消防用电设有备用电源 | 符合 |
| 2 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | GB 50016-2014 （2018年版） 第10.3.3条 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室均已设置应急照明，断电后可持续照明不小于90min | 符合 |
| 3 | 疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 | GB 50016-2014 （2018年版） 第10.3.4条 | 提取车间配电室缺少疏散照明灯 | 不符合 |
| 4 | 甲、乙、丙类单、多层厂房应设置灯光疏散指示标志。 | GB 50016-2014 （2018年版） 第10.3.5条 | 厂房/装置已按要求设置疏散指示标志 | 符合 |
| 5 | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。 | GB 50054-2011 第4.3.7条 | 已设置防止小动物进入的挡鼠板，窗户设置纱窗 | 符合 |
| 6 | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | GB 50053-2013 第6.4.1条 | 无其他管道和线路通过 | 符合 |
| 7 | 从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。 | GB/T 13869－2017 第9条 | 电工作业人员持证上岗 | 符合 |
| 8 | 变电所、配电所（包括配电室，下同）和控制室应布置在爆炸性环境以外，当为正压室时，可布置在1区、2区内。 | GB 50058-2014 第5.3.5条 | 控制室、配电室位于爆炸危险区域范围以外 | 符合 |
| 9 | 配电装置室的门应设置向外开启的防火门，并应装弹簧锁，严禁采用门闩；相邻配电装置室之间有门时，应能双向开启。 | GB 50060-2008 第7.1.4条 | 配电间防火门向外开启 | 符合 |
| 10 | 落地式配电箱的底部宜抬高，室内宜高出地面50mm以上，室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | GB 50054-2011 第4.2.1条 | 配电箱高出地面50mm以上 | 符合 |
| 11 | 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩，其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）GB4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨\雪飘入的措施。 | GB 50054-2011 第4.3.7条 | 已设置网罩 | 符合 |
| 12 | 配电室内除本室需用的管道外，不应有其它的管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水、汽管道与散热器的连接应采用焊接，并应做等电位联结.配电屏的上、方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。 | GB 50054-2011 第4.1.3条 | 配电室无其他管道通过 | 符合 |

存在问题：提取车间配电室缺少疏散照明灯。

### 5.3.8  常规设施评价

依据《中华人民共和国安全生产法》、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387-2008、《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3-2009 、 《个体防护装备配备规范第1部分：总则》GB 39800.1-2020等，企业对现场安全标志、安全色、道路交通标志标线进行检查，见表5.3-8。

表5.3-8  常规设施检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 实际情况说明 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全标志、安全色、道路交通标志标线 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《安全生产法》 第三十二条 | 车间内货梯未设置警示标识 |  | 不符合 |
| 2 | 标志牌应设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。 | GB 2894-2008 第9.1条 | 现场标示牌较为醒目 |  | 符合 |
| 3 | 生产单位应在危险化学品作业点，利用“安全周知卡”或“安全标签”等方式，标明其危险性。 | 《工作场所安全使用化学品规定》第九条 | 危废库、车间内危化品使用场所缺少安全周知卡；已设置的安全周知卡内容不符合GB/T 30000.31-2023 |  | 不符合 |
| 4 | 阀门布置比较集中，易因误操作而引发事故时，应在阀门附近标明输送介质的名称、称号或高明显的标志。 | SH/T 3047-2021 第2.6.3条 | 阀门处设有标识牌 |  | 符合 |
| 5 | 使用有毒物品作业场所应当设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。 高毒作业场所应当设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警设备。 | 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 第12条 | 不涉及高毒 |  | 符合 |
| 二 | 固定式登高梯、台、防护栏杆 |  |  |  |  |
| 1 | 距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。 | GB 4053.3-2009 第4.1.1条 | 平台、通道或工作面的所有敞开边缘已设置防护栏杆 | 符合 |  |
| 2 | 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 | GB 4053.3-2009第4.1.2条 | 已设置踢脚板 | 符合 |  |
| 三 | 作业人员个体防护用品 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位应按照本单位的职业性危害因素，为作业人员配置、配备、发放具有相应防护功能的个体防护装备，且装备本身不应导致任何其他额外的风险。 | GB 39800.1-2020 第4.3条 | 已制定劳动保护用品管理规定，定期发放相应劳动防护用品 | 符合 |  |
| 2 | 当气体爆炸危险场所的等级属于0区和1区，且可燃物的最小点燃能量在0.25mJ以下时，工作人员需穿防静电鞋、防静电服。当环境相对湿度保持在50%以上时，可穿棉工作服。 | GB 12158-2006 第6.5.1条 | 劳动防护用品发放有防静电工作服 | 符合 |  |
| 四 | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显的标志和指示箭头。 | SH/T 3047-2021 第2.6.4条 | 现场勘察时综合车间一疏散门上锁 | 不符合 |  |
| 2 | 厂区各种井、沟应有盖板。 | GB/T 12801-2008 | 已设置盖板 | 符合 |  |
| 3 | 公司应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。鼓励公司投保有关安全生产责任险。 | 浙安监管危化[2012]11号 第十七条 | 已缴纳工伤保险 | 符合 |  |
| 4 | 公司应当按照国家规定足额提取与安全生产有关的费用，并优先保证安全生产所必须的资金投入。 | 浙安监管危化[2012]11号 第十六条 | 已按要求提取安全生产费用，见2.11.5章节 | 符合 |  |

存在问题：

- 车间内货梯未设置警示标识。

- 危废库、车间内危化品使用场所缺少安全周知卡；已设置的安全周知卡内容不符合GB/T 30000.31-2023。

- 现场勘察时综合车间一疏散门上锁。

5.4 安全生产管理单元评价

依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《浙江省安全生产条例》等相关法律、法规要求，对企业的安全生产管理进行检查，见表5.4-1。

表5.4-1  安全管理安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机构设置及从业人员 |  |  |  |  |
| 1 | 矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造或者拆解、道路运输单位，危险物品的生产、经营、储存单位，以及使用危险化学品数量构成重大危险源的生产单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员： （一）从业人员三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员； （二）从业人员一百人以上不足三百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员； （三）从业人员五十人以上不足一百人的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员； （四）从业人员不足五十人的，应当配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员三百人以上的，应当设置安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员;从业人员一百人以上不足三百人的，应当配备专职安全生产管理人员;从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员。 国家有关行业管理部门的规定严于本条例规定的，从其规定。 | 浙江省安全生产条例 第14条 | 符合 | 镇海产区员工人数94人，配备了专职安全管理人员2人，并有1人注册安全工程师 |
| 2 | 生产经营单位应当对下列从业人员及时进行安全生产教育和培训： （一）新进或者换岗的从业人员； （二）属于国家规定的高危行业、领域离岗三个月以上，以及其他行业、领域离岗六个月以上的从业人员； （三）采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的有关从业人员。 未经安全生产教育和培训的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当通过电子或者书面形式，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 鼓励大型企业和其他有条件的生产经营单位建立安全生产教育实践基地，开展从业人员安全生产技能培训。安全生产教育实践基地可以向社会开放。 | 浙江省安全生产条例 第17条 | 符合 | 从业人员已进行安全教育和培训 |
| 二、安全管理制度及操作规程 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 安全生产法 第4条 | 符合 | 已制定了安全生产责任制、安全管理制度 |
| 2 | 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。 | 安全生产法 第19条 | 符合 | 安全生产责任制明确了各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并定期对责任制落实情况进行考核 |
| 3 | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。 | 安全生产法 第37条 | 符合 | 定期进行重大危险源评估 |
| 4 | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 安全生产法 第38条 | 符合 | 已制定隐患排查治理制度，定期检查 |
| 5 | 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 | 安全生产法 第41条 | 符合 | 已告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施 |
| 三、现场安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位应当建立健全安全风险分级管控制度，对本单位安全风险进行辨识、评估和分级，实行安全风险责任和管控措施清单化管理，并根据动态评估情况进行调整，提高安全生产水平和事故防范能力。 生产经营单位应当在生产经营区域显著位置设置安全风险公告栏，公布安全生产主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施、管控责任人，并及时更新。 | 浙江省安全生产条例 第17条 | 符合 | 已进行风险辨识 |
| 2 | 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 安全生产法 第33条 | 符合 | 对设备定期维护保养 |
| 3 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 安全生产法 第42条 | 符合 | 有劳动防护用品配备标准，现场人员按要求佩戴、使用 |
| 4 | 生产、储存危险化学品的单位，应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志，并对危险化学品管道定期检查、检测。 | 危险化学品安全管理条例 第13条 | 不符合 | 危废库、车间内危化品使用场所缺少安全周知卡；已设置的安全周知卡内容不符合GB/T 30000.31-2023 |
| 5 | 生产经营单位应当建立健全安全风险分级管控制度，对本单位安全风险进行辨识、评估和分级，实行安全风险责任和管控措施清单化管理，并根据动态评估情况进行调整，提高安全生产水平和事故防范能力。 生产经营单位应当在生产经营区域显著位置设置安全风险公告栏，公布安全生产主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施、管控责任人，并及时更新。 | 浙江省安全生产条例 第18条 | 符合 | 已建立风险管控制度 |
| 四、变更管理 |  |  |  |  |
| 1 | 企业应建立变更管理制度，变更管理制度至少包含需纳入变更管理的范围、变更分类分级原则、管理职责和程序、变更风险辨识及控制、变更实施及验收等内容。 | AQ/T 3034-2022第4.15.1条 | 符合 | 企业已建立变更管理制度，制度包含了所述内容 |
| 2 | 企业应根据变更的内容、期限和影响对变更进行分类、分级管理。 | AQ/T 3034-2022第4.15.2.1条 | 符合 | 已对变更进行分类、分级管理 |
| 3 | 企业应对需求单位提出的变更进行必要性评估，确认变更的必要性。 | AQ/T 3034-2022第4.15.4.1条 | 符合 | 已对需求单位提出的变更进行必要性评估 |
| 4 | 应采用合适的危害辨识和风险评估方法开展变更风险评估、制定管控措施。 | AQ/T 3034-2022第4.15.5.1条 | 符合 | 已开展变更风险评估、制定管控措施 |
| 5 | 变更申请表及风险评估材料应按照管理制度要求，上报相应部门及负责人审批。 | AQ/T 3034-2022第4.15.6.1条 | 符合 | 经相应部门及负责人审批 |
| 6 | 变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，实施过程中应严格落实风险控制措施。 | AQ/T 3034-2022第4.15.7.1条 | 符合 | 能按变更审批确定的内容和范围实施，并落实风险控制措施 |
| 7 | 企业应在变更投用具备验收条件时及时完成验收工作，验收包括对变更与预期效果符合性的评估。 | AQ/T 3034-2022第4.15.8.1条 | 符合 | 验收内容包括对变更与预期效果符合性的评估 |
| 五、事故应急管理 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 安全生产法 第78条 | 符合 | 已制定应急救援预案，预案已备案并定期演练 |
| 1 | 企业应根据生产经营规模及风险特点,建立应急准备与响应的组织机构和管理制度,明确相关单位和人员的职责、指挥和运行机制 | AQ/T 3034-2022第4.16.1.1条 | 符合 | 已建立应急组织及职责 |
| 2 | 企业应根据风险评估的结果,辨识可能发生的突发事件和异常情况,结合运行经验和事故教 训,按规定要求编制针对性的综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等;基层岗位应在现场处置方案的基础上,针对工作场所、岗位特点,编制简明的应急处置卡,明确报告、处置、救援和避险等事故初期 应急处置要求. | AQ/T 3034-2022第4.16.1.3条 | 符合 | 已编制综合、专项及现场处置方案 |
| 3 | 企业应根据应急预案的要求配备应急装备和物资,建立应急资源台账,定期进行检查、测试 和维护保养,保证状态完好 | AQ/T 3034-2022第4.16.1.5条 | 符合 | 已配备应急物质 |
| 4 | 企业应制定本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故风险特点,每年至少组织一次综 合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练;应急演练结束后应及 时对演练效果进行评估,对存在的问题及时整改,并持续完善应急预案. | AQ/T 3034-2022第4.16.2.2条 | 符合 | 定期进行应急演练 |
| 六、安全投入 |  |  |  |  |
| 1 | 危险品生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。具体如下： （一）上一年度营业收入不超过1000万元的，按照4.5%提取； （二）上一年度营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2.25%提取； （三）上一年度营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.55%提取； （四）上一年度营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 | 企业安全生产费用提取和使用管理办法 第二十一条 | 符合 | 安全投入满足要求，见2.11.5章节 |

小结：立华制药镇海厂区与立华制药同一安全管理体系，由公司总经理担任安全生产第一责任人，设置安全生产管理委员会，配备专职安全管理员，其中立华制药镇海厂区有2名。

存在问题：危废库、车间内危化品使用场所缺少安全周知卡；已设置的安全周知卡内容不符合GB/T 30000.31-2023。

5.5职业危害评价

（1）毒物防护措施评价

生产过程虽为密闭自动化控制操作，但在操作和检修过程中不可避免地会接触到有毒物质，对作业人员的身体健康造成危害。

本项目采取的防毒措施有：车间通风并设有强制通风设施，不易产生有害气体的积聚，减少了中毒、火灾和爆炸的危险。同时，作业场所设置喷淋洗眼器。配置相关安全防护用品，如便携式气体检测仪、空气呼吸器、简易过滤式防毒口罩、化学防护服等，并加强员工培训，使其能够正确使用相关安全防护用品。设备检修和事故处理时，操作人员在进入作业场所必须佩戴相应的安全防护用品，并按操作规程进行操作。在醒目区域设置带有危险、有毒、窒息性等信息的危险化学品周知卡。厂区设置风向标，便于发生事故时确定撤离方向。

依法参加工伤保险、安全生产责任险，并定期组织职业健康体检（包括在岗、岗前及离岗），建立职工健康档案。最近的一次在岗职业健康检查时间是2024年1月，检查医院是宁波市镇海龙赛医院，编号：宁波市镇海龙赛医院职检字第20230153-a-3号。本次职业健康检查受检人数41人，发现职业禁忌症9人（已进行转岗），疑似职业病0人。

工伤保险费、职业健康检查报告书代表样张详见附件。

通过采取一系列防毒措施后，操作人员接触毒物浓度能控制在国家规定的最高允许浓度以下，可以达到安全作业。

（2）噪声防护措施评价

本项目的噪声主要来自各类风机、机泵、粉碎机等动力设备等。

本项目采取的噪声防护措施如下：在符合工艺要求的情况下，本项目对易产生噪声的设备优先选用了低噪声设备，采取隔声、吸声、隔振、减震等措施来控制噪声水平；为可能接触高噪声的操作人员配备防噪声耳塞等防护用品，减少员工在噪声区域的停留时间等。操作人员进入噪声操作环境时佩戴防噪声耳塞。在日常操作中，应进行检查，督促岗位人员按要求佩戴劳动防护用品，降低噪音危害。

通过以上分析，本项目噪声防护措施能够符合规范要求。

（3）高低温防范措施评价

高温危害主要是高温季节，员工在车间作业、巡检、检修或其他露天作业、蒸汽管道等温度较高区域作业，易发生中暑现象。低温危害主要是员工在接触低温物料的工艺设备、管道。另外，本地区夏季气温较高（极端最高气温：41.9℃），冬季气温较低（极端最低气温：-8.8℃），给这些岗位上作业人员带来一定的危害。

本项目对于防范高低温危害采取了以下措施：

本项目涉及表面温度超过 60℃的设备和管道，在距地面或工作平台高度2.1m范围内或距操作平台周围0.75m范围内均设防烫伤隔热层。除根据工艺需要对设备及管道进行保温、保冷，降低能耗，并在有高低温危险区域张贴安全警示标识。给员工配备了手套等防护用品，减少员工在高低温区域的停留时间等。高温季节，减少装卸等重体力作业的劳动强度，调整作业时间，供应防暑用品等。低温季节发放相应的防冻用品。

通过以上分析，本项目高低温防范措施能够符合规范要求。

（4）粉尘防范措施评价

本项目中的粉尘危害主要来自原料有机植物粉碎、投料及产品包装。操作人员在装卸、粉碎、投料、包装时均按要求穿戴防护设施，能防护对呼吸系统产生粉尘危害。

通过以上分析，本项目粉尘防范措施能够符合规范要求。

（5）职业危害监测情况

立华制药于2024年10月委托浙江中一检测研究院股份有限公司对原料药车间、原料药车间洁净区、前处理及提取车间、一期污水处理站、二期污水处理站、空压机房、蒸汽泵房等岗位职业病危害因素（化学因素、物理因素等）进行检测，检测结论：“宁波立华制药有限公司在正常生产并且职业病防护 设施正常运行的情况下，不断持续改进，佩戴有效的个人职业病防护 用品后，各岗位工人实际接触的职业病危害因素浓度或强度基本能够 符合国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求”。

综上所述，本项目职业危害防护能够符合规范要求。

5.6 劳动防护用品评价

该公司能根据作业特点和防护要求，按有关标准和规定发放个体防护用品。防护用品均采购自有相关资质的正规厂家，并且公司建立了《个人防护用品管理细则》，规定了劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用、回收和报废的相关内容，符合安全生产及GB39800.1-2020要求。

## 5.7 重点监管的危险化学品

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》原安监总管三〔2011〕95号及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》原安监总管三〔2013〕12号，立华制药涉及的物料乙酸乙酯属于重点监管的危险化学品。根据《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》原安监总厅管三〔2011〕142号对本项目重点监管的危险化学品进行检查，见表5.7-1。

表5.7-1 重点监管危险化学品检查表

| 重点监控危险化学品 |  |  | 乙酸乙酯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 要求 |  | 检查结果 |  | 实际情况说明 |
| 一 | 安全措施一般要求 |  |  |  |  |
| 1 | 操作人员必须经过专门培训，应具有防火、防爆、防静电事故和预防职业病的知识和操作能力，严格遵守操作规程 |  | 符合 | 操作人员均已经操作的培训考核，具备一定应急处置的知识和能力 |  |
| 2 | 生产过程密闭，全面通风。防止乙酸乙酯蒸气泄漏到工作场所空气中；在有乙酸乙酯存在或使用乙酸乙酯的场所，设置可燃气体检测报警仪，并与应急通风联锁。禁止接触高温和明火。可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具，穿防静电工作服。戴乳胶手套。工作现场禁止吸烟。工作毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴正压自给式空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  | 符合 | 密闭作业，生产场所设置可燃气体报警仪、车间通风良好、作业人员穿戴防静电服及相关劳动防护用品、配备正压式空气呼吸器、防护眼镜；相关场所设有安全淋浴和洗眼设备。 |  |
| 3 | 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置 |  | 符合 | 乙酸乙酯埋地罐设有液位计及温度计，并有远传及报警 |  |
| 4 | 避免与强氧化剂、酸类、碱类接触。 |  | 符合 | 单独储存 |  |
| 5 | 生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。进入作业场所时，应去除身体携带的静电。 |  | 符合 | 设有安全警示标识，现场勘察时未发现使用易产生火花的机械设备和工具装卸 |  |
| 二 | 安全措施特殊要求 |  |  |  |  |
| 1 | 操作安全 | （1）乙酸乙酯挥发性极强，在大量存在乙酸乙酯的区域或使用乙酸乙酯作业的人员，应配备便携式可燃气体检测报警仪。 | 符合 | 配备固定及便携式可燃气体报警仪 |  |
|  |  | （2）灌装时控制管道内流速小于3m/s，且有良好接地装置，防止静电积聚。 | 不符合 | 操作规程中未明确管道流速内容 |  |
|  |  | （3）避免将容器置于调温环境中，以免发生泄漏和爆炸。 | 符合 | 储罐埋地设置 |  |
|  |  | （4）生产装置中宜采用微负压操作，以免蒸气泄漏。 | 符合 | 装置中根据生产情况输入中间罐 |  |
| 2 | 储存安全 | （1）储存于阴凉，通风的库房。远离火种，热源。库房内温度不宜超过30℃。保持容器密封。 | 符合 | 储存在储罐中 |  |
|  |  | （2）应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在室外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 符合 | 未与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混存。储罐区周边配备消防器材 |  |
| 3 | 运输安全 | （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 | / | 不涉及厂外运输 |  |
|  |  | （2）运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防爆晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区，勿在居民区和人口稠密区停留。高温季节最好早晚运输。 | / | 不涉及厂外运输 |  |

小结：根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》原安监总管三〔2011〕95号及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》原安监总管三〔2013〕12号对重点监管危险化学品设置的安全措施及应急处置措施检查，存在问题：操作规程中未明确管道流速内容。

## 5.8 重大生产安全事故隐患判定

（1）工贸企业重大生产安全事故隐患判定

根据宁波市局依据《落实大型油气储存基地安全风险管控措施工作方案》等6个工作方案的通知，立华制药镇海厂区为 C25～C28大类中不属于33小类的企业，作为一般工贸企业进行管理。

根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》应急管理部令第10号，对本项目是否存在重大生产安全事故隐患进行判定。见表5.8-1。

表5.8-1  重大生产安全事故隐患判定表

| 序号 | 判定情形 | 判定 结果 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的； | 否 | 有承包商、供应商管理制度 |
| 2 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的； | 否 | 特种作业人员培训取证上岗 |
| 3 | 金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。 | / | 不涉及金属冶炼 |
| 4 | 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等5类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的； | / | 不涉及熔融金属调运及浇筑 |
| 5 | 铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施的； | / | 不涉及铸造 |
| 6 | 生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等8类区域存在积水的； | / | 不涉及铸造 |
| 7 | 铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁的； | / | 不涉及铸造 |
| 8 | 使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的； | / | 不涉及煤气（天然气）使用 |
| 9 | 使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施的； | / | 不涉及有机溶剂清洗设备 |
| 10 | 使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的。 | / | 不涉及调漆间、喷漆室 |

根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》应急管理部令第10号，未发现重大事故隐患。

(2)根据安监总管三〔2017〕121号文

立华制药镇海厂区虽在2024年被划定作为一般工贸企业进行管理，但其为医药化工行业，生产过程中涉及使用较多的危险化学品，因此，根据《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》安监总管三〔2017〕121号文，对立华制药镇海厂区是否存在重大生产安全事故隐患进行判定。见表5.8-2。

表5.8-2 重大生产安全事故隐患判定表

| 序号 | 判定情形 | 实际情况说明 | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人、安全管理人员均已取证 | 否 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 特种作业人员持证上岗 | 否 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 符合国家标准要求 | 否 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 不涉及重点监管危险化工工艺 | / |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 不涉及一、二级重大危险源罐区；储罐设有紧急切断功能 | 否 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 不涉及 | / |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及液化烃、液氨、液氯 | 否 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 未穿越公共区域 | 否 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 未穿越生产区 | 否 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 装置经正规设计 | 否 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备 | 否 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 乙酸乙酯真空泵区域、乙醇罐泵区、乙酸乙酯及丁醇泵区未设置可燃气体报警器；污水处理区一、二的厌氧罐泵区缺少H2S报警仪 | 是 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧满足防火防爆的要求 | 否 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 控制系统设置UPS | 否 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 安全附件正常投用 | 否 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 已建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制 | 否 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 已制定操作规程和工艺控制指标 | 否 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度 | 否 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及新开发的危险化学品生产工艺、国内首次使用的化工工艺、精细化工企业反应安全风险评估，新改扩装置制定试生产方案投料开车 | 否 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 分类储存危险化学品 | 否 |

存在问题：乙酸乙酯真空泵区域、乙醇罐泵区未设置可燃气体报警器；污水处理区一、二的厌氧罐泵区缺少H2S报警仪。

5.9 环保设施安全风险评价

立华制药三废来源及三废处理情况见报告2.10.10章节。

（1）废气

- 废气来自生产过程使用乙醇、乙酸乙酯、正丁醇等溶剂对药材进行浸泡及提取过程中溶剂挥发产生废气；乙醇、乙酸乙酯、正丁醇储罐在进料、出料以及昼夜温差等大小呼吸作用产生废气；污水站处理废水过程中会产生乙醇、非甲烷总烃等废气；中药材切制粉碎后产生细粉等。

- 其中中药材切制粉碎后产生细粉通过布袋除尘器经除尘后通过排气筒排放。有机溶剂废气通过水喷淋+活性炭吸附的方式进行处理达标后排放。

- 来自乙酸乙酯储罐、乙醇储罐的废气，因储罐含有氮气，使废气中乙酸乙酯及乙醇进行惰性化，降低了火灾爆炸风险。废气总管按照了阻火器，能进一步使废气管与其他单元废气管进行防止回火。

- 生产废气为高浓度乙酸乙酯、乙醇及丁醇气体，其废气含空气有可能到达爆炸极限，因此，该废气存在火灾爆炸风险。该废气管道改为吸风罩收集方式，吸入大量空气将可燃气体浓度稀释至其爆炸极限以下。

- 污水站调节池不密闭，其废气含空气有可能到达爆炸极限，因此，该废气存在火灾爆炸风险。调节池管道改为吸风罩收集方式，吸入大量空气将甲烷、硫化氢气体浓度稀释至其爆炸极限以下。

- 各废气分支管路增设放爆轰型阻火器，防止发生事故时影响其他生产单元。

  - 废水

立华制药镇海厂区污水来自各生产车间，主要含有乙醇、乙酸乙酯、丁醇、药材中天然有机物木质素、色素、生物碱等。

在进行检修时，涉及进入有限空间作业，可能会接触有毒有害气体H2S等，人员有限空间后可能会发生中毒和窒息事故；在日常巡检及作业时，操作人员涉及登高、走动等，可能发生高处坠落、淹溺等事故。

企业应加强有限空间作业管理、设置警示标识，关注岗位人员健康情况。

  - 固废

固废包括废活性炭、试剂瓶、药渣等，具有易燃及毒性等危害。固废若长期在企业内堆积存放未及时处理，有可能引发火灾、中毒等事故。

企业已委托宁波景明安全科技有限公司于2022年10月进行专项风险评估，并出具《宁波立华制药有限公司重点环保设施安全风险评估及隐患排查报告》。立华制药根据该报告提出的整改建议进行整改，目前企业环保设施保持完好，该企业环保设施安全风险可控。

# 6 安全对策措施与建议

6.1  存在的主要问题及整改措施

通过对立华制药镇海厂区进行安全现状评价，本项目存在的主要问题及整改措施见表6.1-1。

表6.1-1  存在的主要问题和整改措施

| 序号 | 存在的主要问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原料药车间、乙醇储罐区（2台30m3）北侧与金亿合金（丁类厂房、违建）之间防火间距不满足规范要求 | 金亿合金（厂房）晚建于立华制药厂内设施，应对金亿合金进行风险告知并择机拆除或移位或增设防火措施等，保证双方企业相邻建筑物间间距满足防火间距要求 |
| 2 | 提取车间南侧与消防泵房柴油桶间、动力质检中心北墙外柴油发电机房与综合生产车间三南、综合生产车间二南与综合车间一北面冷冻干燥设备附房之间防火间距不满足规范要求 | 消防泵房柴油桶间内柴油桶移位，该房间空置或存放丁戊类器材；动力质检中心北柴油发电机房停用；综合车间一北冷冻干燥设备附房北墙采用防火墙，屋顶材料耐火极限不低于1h； |
| 3 | 综合生产车间一的三楼设置的办公室与车间未进行有效的防火隔离、综合生产车间一的三楼设置的研发室与车间未进行有效的防火隔离 | 综合生产车间一的三楼设置的办公室与车间进行有效的防火隔离、综合生产车间一三楼设置的研发室与车间进行有效的防火隔离 |
| 4 | 车间货梯未设置警示标识；车间内多处停用设备缺少警示标识、未进行能量隔离 | 车间货梯设置警示标识；车间内多处停用设备设置警示标识、进行能量隔离 |
| 5 | 蒸汽安全阀面向人员通道 | 蒸汽安全阀更改朝向不面向人员通道 |
| 6 | 部分设备、管道缺少物料名称、流向标识 | 缺少物料名称、流向标识的设备、管道补充物料名称、流向标识 |
| 7 | 乙醇储罐、车间内危险化学品中间罐液位计缺少上下限标识 | 乙醇储罐、车间内危险化学品中间罐液位计补充上下限标识 |
| 8 | 乙醇、乙酸乙酯冷却器采用常温水冷却，且乙酸乙酯微溶于水，不凝乙酸乙酯气体浓度过高车间外墙直接排放，乙酸乙酯水环真空泵的水系统中乙酸乙酯浓度过高，未进行风险识别 | 增加乙酸乙酯冷却塔、乙酸乙酯水环真空泵处增加可燃气体报警探测器 |
| 9 | 乙醇泵区、乙酸乙酯及丁醇泵区、提取车间南部二楼的易制毒化学品仓库等缺少防流散围堰 | 乙醇泵区、乙酸乙酯及丁醇泵区、提取车间南部二楼的易制毒化学品仓库增加防流散围堰 |
| 10 | 药材粉碎岗位未制定粉尘安全管理制度 | 药材粉碎岗位制定粉尘安全管理制度 |
| 11 | 使用金属软管卸车，但槽车操作规程中出现出现“鹤管” | 槽车操作规程中修订 |
| 12 | 乙醇罐区氮气安全阀未加防误关警示牌和铅封 | 乙醇罐区氮气安全阀加防误关警示牌和铅封 |
| 13 | 现场勘察时，提取车间蒸煮锅020073安全阀未定期校验 | 提取车间蒸煮锅已停用，该蒸煮锅重新投入使用时配套020073安全阀应校验后使用 |
| 14 | 现场勘察时蒸煮锅020073压力表未划定压力范围、消防泵房2个压力表误差较大未定期校验 | 蒸煮锅已停用，该蒸煮锅重新投入使用时该压力表应检定及划定压力范围后投入使用、消防泵房2个压力表定期校验 |
| 15 | 制度里已包含防腐管理制度，现场勘察时有塔器地脚螺栓缺少防腐措施已生锈 | 地脚螺栓进行防腐 |
| 16 | 乙酸乙酯真空泵区域、乙醇罐泵区未设置可燃气体报警器、污水处理区一、二的厌氧罐泵区缺少H2S报警仪 | 乙酸乙酯真空泵区域、乙醇罐泵区设置可燃气体报警器、污水处理区一、二的厌氧罐顶部设置固定式H2S报警仪、泵区作业及巡检时佩戴四合一报警仪 |
| 17 | 提取车间电机接地线连接到电缆套管上、提取车间丙类厂房部分设备缺少静电接地、提取车间及前处理车间二楼进入提取车间门口缺少静电消除仪 | 提取车间电机接地线有效接地、提取车间丙类厂房部分设备缺少静电接地设备接地、提取车间及前处理车间二楼进入提取车间门口增设静电消除仪 |
| 18 | 操作规程中未对初始入料流速等参数提出明确 | 操作规程中应对初始入料流速等参数明确 |
| 19 | 部分管道未进行防静电检测 | 及时对未进行防静电检测部分管道进行静电检测 |
| 20 | 综合车间二2处消防箱门被遮挡 | 综合车间二2处消防箱门被遮挡处相关设备移位 |
| 21 | 提取车间配电室缺少疏散照明灯 | 提取车间配电室增设疏散照明灯 |
| 22 | 危废库、车间内危化品使用场所缺少安全周知卡；已设置的安全周知卡内容不符合GB/T 30000.31-2023 | 危废库、车间内危化品使用场所补充安全周知卡；安全周知卡内容按照GB/T 30000.31-2023要求调整 |
| 23 | 甲类车间内多处承重钢结构未进行耐火保护。 | 甲类车间内未进行耐火保护的承重钢结构涂刷防火漆 |
| 24 | 综合车间三二层作业平台超过100m2仅设置一个疏散通道。 | 综合车间三二层作业平台增设一个疏散通道 |
| 25 | 现场勘察时综合车间一疏散门上锁 | 全厂各车间应急疏散门应保持通畅 |

对于这些整改措施，山东实华安全技术有限公司经现场核查已完成整改。整改落实情况见报告附件。

6.2  建议

- 应于周边企业签订安全协议，并互相告知双方的危险有害因素，加强联合应急演练。

- 加强管理制度的实施，强化操作规程的落实，加强操作员工在异常工况下的处置能力培训。

- 应根据《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》原国家安全生产监督管理总局令第88号（应急管理部2号令修改）中要求制定并实施应急演练。

- 及时落实HAZOP分析中的建议整改内容。

- 加强检维修作业的安全管理，做好动火、有限空间、高处作业等的安全管理，要配备安全监护人员，做好空气有害浓度的检测，检测合格后再进行检维修作业，严防事故的发生。

- 车间内无声光报警的可燃气体报警探测器需及时更换成带有现场声光报警的探测器。

- 定期检查易燃易爆管线、设备等的静电跨接、静电接地设施，并定期检测。定期对企业内涉及防爆电气使用的场所进行全面检测。

- 加强车间空置房间管理，严禁无关人员进入。加强厂区内生产区域管理，严禁无关人员随意进入生产区。

- 严格危险化学品管理，对不再使用的分析用的危险化学品及时清理。

- 企业目前乙醇、乙酸乙酯冷却器采用常温水冷却，建议采用冷冻水冷却。

- 建议含有乙醇、乙酸乙酯、丁醇等甲、乙类物料的储罐、反应釜、中间槽等设置氮封。

- 应加强相关人员对工艺报警、可燃气体报警、火灾报警等的应急处置能力，避免应处置不当扩大事故后果。

- 应定期对可燃气体检测报警仪、对灭火器材的有效性进行检查，一旦发现失效，及时更换，保证安全设施的完好有效。

- 厂内车辆运输应严格按照划定的路线行驶。运输乙醇、乙酸乙酯及丁醇的槽车进入厂内时，车辆应佩戴阻火器，车辆途径区域应做好防护措施，卸车时车辆尽量远离储罐，并配备好应急器材及人员监护。

- 根据市市场监督管理局、市交通局、市应急管理局印发《关于全面加强在用危险化学品常压储罐和常压罐车定期检验的指导意见》的通知 （甬市监特【2023】97号）要求，及时进行常压储罐检验。

- 停用的设备设施应及时清空物料，断开管道或加盲板隔离。

- 定期进行安全附件、呼吸阀、阻火器等维护保养及检查。

- 动力质检中心不得有与动力质检无关的管理部门人员办公。

- 实验室用的易制爆危险化学品应根据《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》GA 1511—2018要求落实相关治安防范措施。

- 根据企业说明，产品艾叶95%乙醇提取物暂时不生产，该产品生产过程中的药材粉碎涉及粉尘爆炸，相关粉碎机非防爆电气，若该产品投入使用，应重新进行评价。

- 原料药车间丙类区域部分南面道路离厂房间距不足5m，需划出警戒线，防止机动车辆进入甲类厂房5m范围。

# 7  评价结论

通过对宁波立华制药有限公司镇海厂区安全现状评价，得出以下结论：

- 立华制药镇海厂区位于宁波市镇海区蟹浦镇凤鸣路899号,在宁波石化经济技术开发区内。

- 本项目在生产、储存等过程中存在的主要危险有害因素是火灾、爆炸、中毒窒息等；次要危险有害因素是噪声危害、电气伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、腐蚀灼伤、粉尘危害、淹溺、起重伤害等。

- 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018进行辨识，本项目无构成危险化学品重大危险源单元。

- 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号，本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

- 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号，本项目涉及的物料中乙酸乙酯属于重点监管的危险化学品。

- 本报告对本项目在安全生产方面存在的主要问题提出了一系列的整改措施，企业必须按“§6.1整改措施”逐条进行整改。

宁波立华制药有限公司镇海厂区已落实本报告所提出的6.1问题整改，企业安全现状能够满足安全生产法律、法规、标准规范等要求的安全生产的要求。

附件平面布置图等附图及安全评价过程制作的图表

附件1物料的理化及危险特性表

附表1.1-1 氮气的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：氮；氮气 |  |  | 英文名： nitrogen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： N2 |  |  | 分子量：28.01 | UN编号： 1066 |
|  | 危险性类别：加压气体 |  |  | 危化品目录序号：172 | CAS号：7727-37-9 |
|  | 包装标志：不燃气体 |  |  | 包装类别和方法： Ⅲ类包装； 钢质气瓶 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色无臭气体 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇 |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃):-209.8 |  |  | 沸点℃:-195.6 |  |
|  | 相对密度(水＝1) :0.81(-196℃) |  |  | 相对密度(空气＝1) :0.97 |  |
|  | 临界温度(℃) :-147 |  |  | 临界压力(MPa) :3.40 |  |
|  | 燃烧热(kJ/mol) :无意义 |  |  | 饱和蒸气压(kPa) :1026.42(-173℃) |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性:不燃 |  |  | 引燃温度(℃) :无意义 |  |
|  | 闪点(℃) :无意义 |  |  | 最小点火能(mJ) :无意义 |  |
|  | 爆炸极限(体积分数)/% :无意义 |  |  | 最大爆炸压力(MPa) :无意义 |  |
|  | 稳定性:稳定 |  |  | 聚合危害:不聚合 |  |
|  | 燃烧（分解）产物:氮气 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物： |  |  |  |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。用雾状水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |
| 健 康 危 害 | 侵入途经：吸入。 |  |  |  |  |
|  | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。 |  |  |  |  |
| 毒性 |  |  | LD50:无资料 LC50:无资料 |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，就医。 |  |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。眼睛防护：一般不需特殊防护。身体防护：穿一般作业工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度作业区，须有人监护。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处理 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。泄漏容器要妥善处理，修复、检测后再用。 |  |  |  |
| 储 运 | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |  |  |

附表1.1-2乙酸乙酯的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：醋酸乙酯；乙酸乙酯 | 英文名：ethyl acetate；acetic ester |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H802 | 分子量： 88.10 |  | UN编号：1173 |
|  | 危险类别：易燃液体,类别2 | 危化品目录序号： 2651 |  | CAS号：147-78-6 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。 |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－83.6 |  | 沸点（℃）：77.2 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.90 |  | 相对密度（空气＝1）：3.04 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13.33(27℃) |  | 燃烧热（kJ/mol）：2244.2 |  |
|  | 临界温度（℃）：250.1 |  | 临界压力（MPa）：3.83 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  | 闪点（℃）：－4 |  |
|  | 爆炸下限（%）：2.0 |  | 爆炸上限（%）：11.5 |  |
|  | 引燃温度（℃）：426 |  | 最小点火能（mJ）：0.46 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.850 |  | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、碱类、酸类。 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。但可用水保持火场中容器。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：5620mg/kg(大鼠经口)； LD50：4940mg/kg(兔经口)； LD50：5760mg/kg，8小时(大鼠吸入) |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。 慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撒离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴乳胶手套。其他：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否的泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |  |

附表1.1-3乙醇的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：乙醇；酒精 | 英文名： ethyl alcohol；ethanol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C2H60 | 分子量： 46.07 |  | UN编号：1170 |
|  | 危险类别：易燃液体,类别2 | 危化品目录序号： 2568 |  | CAS号：64-17-5 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体，有酒香。 |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－114.1 |  | 沸点（℃）：78.3 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.79 |  | 相对密度（空气＝1）：1.59 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：5.33(19℃) |  | 燃烧热（kJ/mol）：1365.5 |  |
|  | 临界温度（℃）：243.1 |  | 临界压力（MPa）：6.38 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  | 闪点（℃）：12 |  |
|  | 爆炸下限（%）：3.3 |  | 爆炸上限（%）：19.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：363 |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.735 |  | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气能与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：5060 mg/kg(兔经口)； LD50：7430 mg/kg(兔经皮)； LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入) |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心里循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特殊防护。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他：工作现场严禁吸烟。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火放爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。 |  |  |  |

附表1.1-4 正丁醇的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：丁醇 ；正丁醇 | 英文名：butyl alcohol；1-butanol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H100 | 分子量： 74.12 | UN编号：1120 |
|  | 危险类别：易燃液体,类别3 | 危化品目录序号： 2761 | CAS号：71-36-3 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体，具有特殊气味。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、醚、多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－88.9 | 沸点（℃）：117.5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.81 | 相对密度（空气＝1）：2.55 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.82(25℃) | 燃烧热（kJ/mol）：2673.2 |  |
|  | 临界温度（℃）：287 | 临界压力（MPa）：4.90 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：35 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.4 | 爆炸上限（%）：11.2 |  |
|  | 引燃温度（℃）：340 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、酸酐、酰基氯、强酸。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高温能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、雾状水、1211灭火剂。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：4360mg/kg(大鼠经口)； LD50：3400mg/kg(兔经皮)； |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 本品具有刺激和麻醉作用。主要症状为眼、鼻、喉部刺激，在角膜浅层形成半透明的空泡，头痛、头晕和嗜睡，手部可发生接触性皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：一般不需特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火放爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否的泄漏现象。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |

附表 1.1-5  氢氧化钠溶液（液碱）的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氢氧化钠（水溶液）；液碱 |  | 英文名：sodiun hydroxide |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH |  | 分子量：40.1 | UN编号：1824 |
|  | 危险类别：皮肤腐蚀/刺激,类别1A |  | 危化品目录序号：1669 | CAS号：1310-73-2 |
|  | 包装标志：腐蚀品 |  | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体。 |  |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） 无资料 |  | 沸点（℃） 无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1） 无资料 |  | 相对密度（空气＝1） 无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）无资料 |  | 燃烧热（kJ/mol） 无意义 |  |
|  | 临界温度（℃） — |  | 临界压力（MPa） — |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 不燃 |  | 闪点（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）无意义 |  | 爆炸上限（%） 无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）无意义 |  | 最小点火能：（mJ） 无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 无意义 |  | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物： 可能产生有害的毒性烟雾。 |  |
|  | 避免接触的条件 |  |  |  |
|  | 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物。 |  |  |  |
|  | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：用水、砂土扑救、但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |
| 性 |  | LD50— LC50— |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 |  |  |  |
|  | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼睛和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼睛直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入 ：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸仃止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其它防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断泄漏源，防止泄漏物进入下水道和限制性空间。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |  |  |  |
| 储运 | 储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放，分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |  |  |

附表1.1-6 柴油的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：柴油 |  | 英文名：Diesel oil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  | 分子量： |  |  | UN编号：1202 |
|  | 危险类别：易燃液体,类别3 |  | 危化品目录序号：1674 |  |  | CAS号： |
|  | 包装标志： |  | 包装类别：Ⅰ类 |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：棕色。 |  |  | 溶解性 ：不溶于水 |  |  |
|  | 熔点（℃）：无资料 |  | 沸点（℃）：无资料 |  |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.81-0.845 |  | 相对密度（空气＝1）： |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 |  | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 |  | 临界压力（MPa）：无资料 |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 |  | 闪点（℃）：＞61 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 |  | 爆炸上限（%）：无资料 |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：257 |  | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |  |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）： |  | 稳定性： 稳定 |  | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 避免接触的条件： 明火、高热 |  | 燃烧分解产物： |  | 禁忌物：氧化剂 |  |
|  | 危险特性: 本品易燃,具刺激性。遇明火、高热有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热、容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，能与强氧化剂反应。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴空气呼吸器、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 |  | LD50： LD50： |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |
|  | 过度接触的影响包括刺激鼻、咽喉、消化道，出现恶心、呕吐和神经系统抑制。眼睛接触，引起轻微刺激。皮肤接触，引起严重刺激，出现发红、刺痛、灼伤等症状，严重损害皮肤。长期反复接触，引起干燥、龟裂、皮炎。食入有低毒。但是食入或呕吐时进入肺部，可引起肺炎或肺损害。吸入有低毒。慢性影响：皮肤接触柴油可出现红斑、丘疹和水疱，长期接触柴油后，皮疹可转为慢性。 |  |  |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制: 密闭操作,注意通风。呼吸系统防护: 空气中浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。身体防护: 穿防静电工作服。手防护: 戴橡胶耐油手套。其它: 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。。 |  |  |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料吸收，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内 |  |  |  |  |  |
| 储 运 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

附表1.1-7 乙醚的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名: 乙醚 | 英文名: ethyl ether |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H10O | 分子量：74.12 | UN编号：1155 |
|  | 危险类别：易燃液体,类别1 | 危化品目录序号：2625 | CAS号：60-29-7 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体，有芳香气味，极易挥发。 |  |  |
|  | 溶解性 ：微溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-116.2 | 沸点（℃）：34.6 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.71 | 相对密度（空气＝1）：2.56 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：58.92（20℃） | 燃烧热（kJ/mol）：2748.4 |  |
|  | 临界温度（℃）：194 | 临界压力（MPa）：3.61 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）： -45 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.9 | 爆炸上限（%）：36.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：160 | 最小点火能（mJ）：0.33 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件：受热、接触空气。 | 禁忌物：强氧化剂、氧、氯、过氯酸。 |  |
|  | 危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：1215 mg/kg(大鼠经口) LD50：221190mg/m3，2小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 本品的主要作用为全身麻醉。急性大量接触，早期出现兴奋，继而嗜睡、呕吐、面色苍白、脉缓、体温下降和呼吸不规则，而有生命危险。急性接触后的暂时后作用有头痛、易激动或抑郁、流涎、呕吐、食欲下降和多汗等。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。慢性影响：长期低浓度吸入，有头痛、头晕、疲倦、嗜睡、蛋白尿、红细胞增多症。长期皮肤接触，可发生皮肤干燥、皲裂。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触: 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制: 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护: 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护: 必要时，戴化学安全防护眼镜。身体防护: 穿防静电工作服。手防护: 戴橡胶耐油手套。其它: 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 通常商品加有稳定剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过26℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 采用铁路运输，每年 4~9月使用小开口钢桶包装时，限按冷藏运输。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |

附表1.1-8 重铬酸钾的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：重铬酸钾；红矾钾 | 英文名：potassium dichromate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：K2Cr2O7 | 分子量：294.21 | UN编号： |
|  | 危险类别：氧化性固体,类别2 | 危化品目录序号：2817 | CAS号：7778－50－9 |
|  | 包装标志：氧化剂 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：桔红色结晶。 |  |  |
|  | 溶解性 ：溶于水，不溶于乙醇。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：398 | 沸点（℃）：无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：2.68 | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 分解温度（℃）：500 | 临界压力（MPa）： 临界温度（℃）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：可能产生有害的毒性烟雾。 |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 禁忌物：强还原剂、易燃或可燃物、酸类、活性金属粉末、硫、磷。 |  |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。遇强酸或高温时能释放出氧气，从而促使有机物燃烧。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。有水时与硫化钠混合能引起自燃。与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应。具有较强的腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：雾状水、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：190mg/kg(小鼠经口) LD50： IARC致癌性评论：动物致癌缺乏证据，人类致癌证据充分。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 急性中毒：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛和血便等；重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。慢性影响：有接触性皮炎、铬溃疡、鼻炎、鼻中隔穿孔及呼吸道炎症等。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和流动清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲冼。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者用水漱口，用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴自给式呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护： 穿聚乙烯防毒服。手防护： 戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。保持容器密封。应与易燃物或可燃物、还原剂、硫、磷、铵化合物、金属粉末等分开存放，切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |

附表1.1-9 硝酸的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：硝酸 | 英文名：nitric acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HNO3 | 分子量：63.02 | UN编号：2031 |
|  | 危险类别：氧化性液体,类别3 | 危化品目录序号：2285 | CAS号：7697－37－2 |
|  | 包装标志：腐蚀品；氧化剂 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：纯品为无色透明发烟液体，有酸味。 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-42（无水） | 沸点（℃）：86（无水） |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.5（无水） | 相对密度（空气＝1）：2.17 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：4.4(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能（mJ）： 无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氧化氮 |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 禁忌物：还原剂、碱类、醇类、碱金属、铜、胺类。 |  |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、纸、麻袋、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：本消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：— LD50：— |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 其蒸气有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。·眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 ※食入：误食者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备 ※呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撒离时佩戴氧气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其他：工作场所禁止吸烟，进食、饮水和饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。勿在居民区和人口稠密区停留 |  |  |

附表1.1-10 高氯酸的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：高氯酸；过氯酸 |  | 英文名：perchloric acid |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HclO2 |  | 分子量：10046 | UN编号：1873 |
|  | 危险类别：氧化性液体,类别1 |  | 危化品目录序号：798 | CAS号：7601－90－3 |
|  | 包装标志：氧化剂；腐蚀品 |  | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明的发烟液体。 |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-122 |  | 沸点（℃）：130（爆炸） |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.76 |  | 相对密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：2.00(14℃) |  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： | 分解温度（℃）：90（约） |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 |  | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 |  | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 |  | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  | 稳定性： 不稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 |  | 燃烧分解产物：氯气氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |  |
|  | 禁忌物：强酸、强碱、胺类、酰基氯、醇类、水、易燃或可燃物。 |  |  |  |
|  | 危险特性：强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时，有引起燃烧爆炸的危险。在室温下分解，加热则会发生爆炸。无水物与不起猛烈作用而放热。具有强氧化作用和腐蚀性。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。考虑到火场中可能存在有机物会引起爆炸，不可轻易接近。 |  |  |  |
| 毒 性 | LD50：1100mg/kg(大鼠经口)；400mg/kg(犬经口) LD50： |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |
|  | 本品有强烈腐蚀性。皮肤粘膜接触、误服或吸入后，引起强烈刺激症状。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器。紧急事态抢救或撒离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿聚乙烯防毒服。手防护：戴橡胶手其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储 运 | 储存于郊外专业仓库内，仓内要求阴凉、干燥、通风。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与还原剂、易燃或可燃物、硫、磷等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止阳光曝晒。禁止震动、撞击和摩擦。运输应按规定路线行驶，中途不得停留。 |  |  |  |

附表1.1-11 硫酸的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：硫酸 | 英文名：sulfuric acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2SO4 | 分子量：98.08 | UN编号：1830 |
|  | 危险类别：皮肤腐蚀/刺激,类别1A | 危化品目录序号：1302 | CAS号：7664-93-9 |
|  | 包装标志：腐蚀品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：10.5 | 沸点（℃）：330.0 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.83 | 相对密度（空气＝1）：3.4 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(145.8℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：10.4 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 避免接触的条件： — |  |  |
|  | 禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |  |  |
|  | 危险特性：遇水大量放热，可发生溅沸。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等剧烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：2140mg/kg(大鼠经口)； LD50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入) LD50：320mg/m3，2小时(小鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。·慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：误食者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撒离时佩戴氧气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其他：工作场所禁止吸烟，进食、饮水和饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |

附表1.1-12 丙酮的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名: 丙酮；阿西通 | 英文名: acetone |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C3H6O | 分子量：58.08 | UN编号：1090 |
|  | 危险类别：易燃液体,类别2 | 危化品目录序号：137 | CAS号：67-64-1 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。 |  |  |
|  | 溶解性 ：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-94.6 | 沸点（℃）：56.5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.80 | 相对密度（空气＝1）：2.0 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：53.32（39.5℃） | 燃烧热（kJ/mol）：1788.7 |  |
|  | 临界温度（℃）：235.5 | 临界压力（MPa）：4.72 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）： -20 |  |
|  | 爆炸下限（%）：2.5 | 爆炸上限（%）：13.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：220 | 最小点火能（mJ）：1.157 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.870 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂、强还原剂、碱。 |  |
|  | 危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：5800 mg/kg(大鼠经口)；20000 mg/kg(兔经皮) LD50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触: 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制: 生产过程密闭，全面通风。呼吸系统防护: 空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护: 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。身体防护: 穿防静电工作服。手防护: 戴橡胶耐油手套。其它: 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过26℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |

附表1.1-13 甲苯的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：甲苯 | 英文名：methylbenzene；Toluene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C7H8 | 分子量： 92.14 | UN编号：1294 |
|  | 危险类别：易燃液体,类别2 | 危化品目录序号： 1014 | CAS号：108-88-3 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－94.9 | 沸点（℃）：110.6 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.87 | 相对密度（空气＝1）：3.14 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：4.89(30℃) | 燃烧热（kJ/mol）：3905.0 |  |
|  | 临界温度（℃）：318.6 | 临界压力（MPa）：4.11 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：4 |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.2 | 爆炸上限（%）：7.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：535 | 最小点火能（mJ）：2.5 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.666 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物 ：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：5000mg/kg(大鼠经口)； LD50：12124mg/kg(兔经皮)； LD50：20003mg/kg，8小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 对皮肤、粘膜有剌激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的剌激症状、眼结膜及咽部充血、头痛、头晕、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。 慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合症，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，加强通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撒离时，应佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴乳胶手套。其他：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火放爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。 |  |  |

附表1.1-14 三氯甲烷的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：三氯甲烷；氯仿 | 英文名：trichloromethane；chloroform |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CHCl3 | 分子量：119.39 | UN编号：1888 |
|  | 危险类别：急性毒性-吸入,类别3 | 危化品目录序号： 1852 | CAS号：67-66-3 |
|  | 包装标志：有毒品 | 包装类别：Ⅲ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于苯、醇、醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-63.5 | 沸点（℃）：61.3 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.50 | 相对密度（空气＝1）：4.12 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13.33(10.4℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：263.4 | 临界压力（MPa）：5.47 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能（mJ）：无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氯化氢、光气。 |  |
|  | 避免接触的条件：光照。 | 禁忌物：碱类、铝。 |  |
|  | 危险特性：与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下，酸度增加，因而对金属有强烈的腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：908mg/kg(大鼠经口)； LD50：47702mg/kg，4小时(小鼠吸入)； IARC致癌性性评论：对人可能致癌。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤湿热和粘膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动。同时可伴有肝、肾损害。误吸中毒时，胃有烧灼感，伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。液态可致皮炎、湿疹，甚至皮肤灼烧。慢性影响：主要引起肝脏损害，并有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状，少数有肾损害及嗜氯仿癖。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：立即给饮植物油15～30mL。催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，局部排风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸式过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴防化学品手套。其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。避免光照。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 |  |  |

附表1.1-15 盐酸的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：盐酸；氢氯酸 | 英文名：hydrochloric acid；chlorohydric acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HCl | 分子量：36.46 | UN编号：1789 |
|  | 危险类别：皮肤腐蚀/刺激,类别1B | 危化品目录序号：2507 | CAS号：7647-01-0 |
|  | 包装标志：腐蚀品 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，溶于碱液。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-114.8（纯） | 沸点（℃）：108. 6（200/0） |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.20 | 相对密度（空气＝1）：1.26 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：30.66(21℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）：无意义 | 爆炸上限（%）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 最小点火能（mJ）： 无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：氯化氢 |  |
|  | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 禁忌物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |  |  |
|  | 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：— LD50：— |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入。 |  |  |
|  | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻拗，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：误食者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撒离时佩戴氧气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其他：工作场所禁止吸烟，进食、饮水和饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃或可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 |  |  |

附件2被评价单位提供的原始资料目录

- 营业执照

- 应急预案备案表

- 标准化证书

- 消防验收证明

- 安全管理机构、安全管理人员任命文件

- 企业负责人、安全管理人员、特种作业人员证书复印件、自控人员培训证明

- 防雷检测报告样张

- 防爆电气检测报告样张

- 压力容器、压力管道、压力表、安全阀、可燃气体报警仪、厂内机动车、电梯清单

- 压力容器使用登记证、检验报告样张

- 压力管道使用登记证及检测报告

- 压力表检定证书样张

- 安全阀校验证书样张

- 厂内机动车登记证、检验报告

- 电梯检测报告

- 可燃气体报警仪检定证书样张

- HAZOP分析报告报告样张

- 劳动防护用品发放记录样张

- 工作场所职业病危害因素检测报告样张

- 职业病体检

- 消防设施年度检测报告样张

- 员工三级教育样张

- 企业工伤保险及安责险证明

- 设计院诊断确认

- 应急演练记录

- 总平面布置图

- 爆炸区域划分图

- 整改落实情况说明