宁波王龙科技股份有限公司

年产3万吨乙醛2万吨丁烯醛装置

安全环保节能提升技术改造项目

安全评价报告

建设单位：宁波王龙科技股份有限公司

建设单位法定代表人：王国军

建设项目单位：宁波王龙科技股份有限公司

建设项目单位主要负责人：王益挺

建设项目单位联系人：施红杰

建设项目单位联系电话：18268599951

（建设单位公章）

二〇二五年一月五日

编号：

宁波王龙科技股份有限公司

年产3万吨乙醛2万吨丁烯醛装置

安全环保节能提升技术改造项目

安全评价报告

评价机构名称：山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

法定代表人：任红艳

技术负责人：吴佳东

评价项目负责人：朱行郎

联系电话：0574-81877471

（安全评价机构公章）

二〇二五年一月五日

评 价 人 员 签 字 表

|  | 姓 名 | 专业 能力 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
| 项目组 成员 | 邵静峰 | 化工工艺 | 1800000000200605 | 033414 |  |
|  | 周菲菲 | 自动化 | S011037000110192001722 | 025976 |  |
|  | 王强 | 电气 | 1500000000302370 | 039299 |  |
|  | 张宁 | 安全 | 1500000000300704 | 027082 |  |
| 报告 编制人 | 朱行郎 | 化工机械 | 0800000000101508 | 002206 |  |
|  | 张宁 | 安全 | 1500000000300704 | 027082 |  |
| 报告 审核人 | 林更鹏 | 化工工艺 | S011037000110192001823 | 025977 |  |
| 过程控制 负责人 | 邓清 | 电气 | S011037000110191000752 | 019130 |  |
| 技术 负责人 | 吴佳东 | 安全 | S011037000110191000859 | 025862 |  |

# 前  言

宁波王龙科技股份有限公司（以下简称“王龙科技”）成立于2009年10月，注册地址为浙江省余姚经济开发区滨海新城朗海北路19号，注册资本壹亿零壹佰捌拾万元整。法定代表人王国军。

王龙科技厂区占地面积约254666m2(382余亩)。现有厂区根据项目实施时间分成一期及二期,其中二期占地面积1292360m2（193.855亩）。

二期位于厂区东面，为年产涉及企业机密，不予公开。

为取消冗余设备，调整设备布置；缩短工艺流程，提高工艺流畅性；优化能量利用；收集残液、凝液，减少物料消耗；增加流程安全性与可操作性；降低3万吨/年乙醛、2万吨/年丁烯醛装置区危险化学品在线量等，拟进行本项目安全环保节能提升技术改造。本项目的实施，不改变装置乙醛、丁烯醛的产能，此外，在乙醛、丁烯醛的生产过程中，虽涉及乙醛、乙醇的回收，但回收乙醛、乙醇为装置内直接套用，故回收的乙醛、乙醇不涉及安全生产许可证取证，因此，本项目的实施不涉及安全生产许可证取证量值的变化。

本项目已于2024年10月11日在余姚市经济和信息化局备案，项目代码：2410-330281-07-02-972673。

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的规定，本项目应进行安全评价。

山东实华安全技术有限公司受宁波王龙科技股份有限公司委托，对本项目进行安全评价。评价组依照国家现行有关安全方面的法律、法规和标准，通过收集查阅有关资料，征求有关人员的意见，采用先进可靠的安全评价技术，从工程项目的周边环境、总体布局、设备设施、工艺、物料等方面，进行了定性、定量的全面分析论证，提出了消除、预防或降低装置危险性、提高安全运行等级的对策措施。

在评价过程中得到了各级应急管理部门和宁波王龙科技股份有限公司等有关单位的大力支持，在此谨表示衷心的感谢！

安全评价报告摘要

| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 名称 | 宁波王龙科技股份有限公司年产3万吨乙醛2万吨丁烯醛装置安全环保节能提升技术改造项目安全评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品 | 名称 |  | 危化品 目录序号 |  | 现有安全生产许可证量值t/a | 本项目实施后安全生产许可证量值t/a |  | 备注 |  |
| 1 | 乙酸酐 |  | 2634 |  | 120000 | 120000 |  | 产品 |  |
| 2 | 二乙烯酮 |  | 2677 |  | 50000（自用30000） | 50000（自用30000） |  | 产品 |  |
| 3 | 丙酮（89.9%） |  | 137 |  | 726 | 726 |  | 副产品 |  |
| 4 | 醋酸（94%） |  | 2630 |  | 48466 | 48466 |  | 中间产品 |  |
| 5 | 乙醇（70%） |  | 2828 |  | 24042 | 24042 |  | 中间产品 |  |
| 6 | 丁烯醛溶剂 |  | 245 |  | 46624 | 46624 |  | 中间产品 、溶剂回收 |  |
| 7 | 泵后液（二乙烯酮77%、醋酐20%） |  | 2677 |  | 2673 | 2673 |  | 中间产品 |  |
| 8 | 氮气 |  | 172 |  | 1600Nm3/h | 1600Nm3/h |  | 自用 |  |
| 9 | 乙醛 |  | 2627 |  | / | /注 |  | 产品 |  |
| 10 | 丁烯醛 |  | 245 |  | / | /注 |  | 产品 |  |
| 注：乙醛、丁烯醛联合装置验收后申请乙醛（3万吨/年）、丁烯醛（2万吨/年）的安全生产许可，本项目实施不改变乙醛、丁烯醛生产量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、评价报告基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 |  |  |  |  |  |  | 所在章节 |  |  |
| 重点监管危险化工工艺 |  |  |  | 本项目不涉及重点监管的化工工艺，已在装置涉及重点监管的氧化工艺 |  |  | 第7.5、附件3.5.4章节 |  |  |
| 重点监管危险化学品 |  |  |  | 乙醛 |  |  | 第7.6、附件3.5.5章节 |  |  |
| 危险化学品重大危险源 |  |  |  | 本项目所在乙醛、丁烯醛装置为三级危险化学品重大危险源（改造前为二级危险化学品重大危险源） |  |  | 第3.16章节 |  |  |
| 安全评价过程 |  |  |  | 本报告通过对建设项目外部安全条件、总平面布置、主要装置（设施）、公用工程的分析评价对项目安全条件进行检查，并提出了安全对策措施与建议。 |  |  | 第6、7章 |  |  |
| 评价结论 |  | 本建设项目安全条件符合国家法律、法规的相关要求，安全专篇设计时应切实落实本评价报告8.1节的安全对策措施与建议。 |  |  |  |  |  |  |

目    录

前  言	I

安全评价报告摘要	III

1  安全评价工作经过	1

1.1  建设项目安全评价的目的	1

1.2  建设项目安全评价的前期准备情况	1

1.3  建设项目安全评价的对象及范围	1

1.4  建设项目安全评价的工作经过和程序	7

2  建设项目概况	9

2.1  建设项目单位概况	9

2.1.1  单位概况	9

2.1.2  企业的地理位置与周边环境	10

2.1.3  自然条件	11

2.1.4  王龙科技总平面布置	12

2.1.5  现有储罐区	15

2.2  改造项目概况	18

2.2.1 本项目改造内容及位置	19

2.2.2本项目主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况	45

2.2.3 本项目物料平衡	67

2.2.4本项目实施后生产许可证量值	68

2.2.5本项目涉及设备	68

2.2.6主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系	80

2.2.7公用工程	80

2.2.8 消防	87

2.2.9 自控与信息系统	90

2.3  工作制度与劳动定员	98

2.4  安全管理	99

2.4.1 安全管理机构	99

2.4.2 应急救援	101

2.5安全专项投资	102

3  危险、有害因素的辨识及依据说明	106

3.1  危险、有害因素辨识的依据说明（辨识过程说明）	106

3.2  物料固有的危险、有害因素	106

3.3	工艺过程的危险、有害因素	112

3.3.1	工艺危险、有害因素分析	113

3.3.2  其他工艺危险有害因素分析	117

3.4  设备设施的危险、有害因素	120

3.4.1  压力容器的危险、有害因素	120

3.4.2  压力管道的危险、有害因素	122

3.4.3  常压设备的危险、有害因素	122

3.4.4  其他配套设施的危险、有害因素	123

3.4.5  利旧设备的危险、有害因素	123

3.5  物料储存的危险、有害因素	123

3.6  物料输送的危险、有害因素	124

3.7  检维修作业过程的危险、有害因素	126

3.8  装置开、停车危险有害因素	128

3.9  建（构）筑物的危险、有害因素	128

3.10  公用单元的危险、有害因素	129

3.11  职业卫生的危险、有害因素	132

3.11.1有毒物质危害	132

3.11.2噪声危害	132

3.11.3高、低温危害	133

3.12  心理、生理与行为性危险、有害因素	133

3.12.1  心理及生理上的危险、有害因素	133

3.12.2  行为性危险、有害因素	134

3.12.3  管理缺陷	134

3.13  其它的危险、有害因素	134

3.14 边生产、边施工危险、有害因素分析	137

3.15 危险化学品重大危险源辨识	140

3.15.1术语和定义	140

3.15.2 重大危险源的辨识指标	140

3.15.3 重大危险源的分级	141

3.15.4  辨识过程及结果	144

3.16 危险、有害因素的辨识结果	150

4  安全评价单元的划分结果及理由说明	151

4.1  安全评价单元划分的依据（即理由说明）	151

4.2  安全评价单元的划分结果	151

5  采用的安全评价方法及理由说明	152

5.1  选择安全评价方法的依据（即理由说明）	152

5.2  安全评价方法的选择	152

6  定性、定量分析危险、有害程度的结果	153

6.1  固有危险程度的分析结果	153

6.1.1  危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况分析结果	153

6.1.2  定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度结果	153

6.1.3  定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度结果	153

6.2  风险程度的分析结果	153

6.2.1  危化品泄漏的可能性分析结果	153

6.2.2  易燃易爆化学品泄漏后具备爆炸、火灾的条件和需要时间分析结果	153

6.2.3 事故后果、个人风险和社会风险计算	154

7  安全条件和安全生产条件的分析结果	204

7.1  建设项目的安全条件	204

7.1.1  搜集、调查和整理建设项目的外部情况	204

7.1.2  分析建设项目的安全条件结果	204

7.2  主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性	206

7.3  主要装置、设备或者设施和配套、辅助工程与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况	206

7.4  消防的匹配情况	206

7.5  重点监管的危险工艺系统评价	207

7.6  重点监管的危险化学品评价	207

7.7  三废系统评价	207

8  安全对策与建议和结论	208

8.1  建设项目补充的安全对策措施与建议	208

8.1.1  设计、制造、施工资质	208

8.1.2  总平面布置对策措施和建议	208

8.1.3  技术、工艺、装置、设备、设施对策措施和建议	210

8.1.4  防雷、防静电、防爆对策措施	217

8.1.5  防中毒、防尘、防噪声、防烫伤的安全对策措施	218

8.1.6“两重点一重大”的安全对策措施	219

8.1.7  安全管理对策措施	220

8.1.8  施工过程中采取的安全对策措施	224

8.2  结论	227

9  与建设单位交换意见的情况结果	229

安全评价报告附件	230

附件1  物料的理化及危险特性	230

附件2  选用的安全评价方法简介	238

附件2.1  预先危险性分析（PHA）	238

附件2.2  安全检查表法	238

附件2.3  综合评价法	240

附件2.4  重大事故后果模拟分析法	240

附件2.5  危险度评价法	241

附件3  定性、定量分析危险、有害程度的过程	243

附件3.1  固有危险程度的分析	243

附件3.1.1  危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况分析	243

附件3.1.2  定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度	250

附件3.1.3  定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度	257

附件3.2  风险程度的分析	262

附件3.2.1  危化品泄漏的可能性分析	262

附件3.2.2  易燃易爆化学品泄漏后具备爆炸、火灾的条件和需要时间	263

附件3.2.3 危险度评价	264

附件3.3  同类装置事故案例的后果和原因	265

附件3.3.1  典型事故分析	265

附件3.3.2  世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故分析	271

附件3.4  建设项目的安全条件	274

附件3.4.1  搜集、调查和整理建设项目的外部情况	274

附件3.4.2  分析建设项目的安全条件	274

附件3.5  主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性	287

附件3.5.1  分析拟选择的主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性	287

附件3.5.2  分析拟选择的主要装置、设备或者设施和配套、辅助工程与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况	290

附件3.5.3  分析消防的匹配情况	295

附件3.5.4  重点监管危险工艺评价	295

附件3.5.5  重点监管的危险化学品评价	295

附件3.5.6  三废处理匹配性分析	297

附件4  安全评价依据的国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的目录	299

附件4.1  主要法律、法规、规章和规范性文件	299

附件4.2  主要国家标准和行业标准	301

附件5  收集的文件、资料目录	303

1  安全评价工作经过

1.1  建设项目安全评价的目的

根据《中华人民共和国安全生产法》规定：“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”。建设项目安全条件评价是落实“安全第一，预防为主，综合治理”这一安全生产方针的重要技术保障，是安全生产监督管理的主要手段，是使“三同时”工作进一步科学化和制度化的重要举措。本评价的基本目的是：

（1）从设计上，实现建设项目的本质安全。

（2）为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化，提供技术依据。

（3）为应急管理部门实施监察、管理提供决策依据。

1.2  建设项目安全评价的前期准备情况

（1）确定安全评价对象和范围：

根据建设项目的实际情况，与建设单位共同协商确定安全评价对象和范围。

（2）收集、整理安全评价所需资料：

在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据。

（3）编制依据

本项目编制依据王龙科技提供的宁波王龙科技股份有限公司年产3万吨乙醛2万吨丁烯醛安全环保节能提升技术改造项目备案文件及相关资料。

1.3  建设项目安全评价的对象及范围

本评价对象为宁波王龙科技股份有限公司年产3万吨乙醛2万吨丁烯醛装置安全环保节能提升技术改造项目涉及的安全相关的工艺、设备、人员、作业环境和管理体系等各个方面。具体如下：

- 年产3万吨乙醛2万吨丁烯醛装置安全环保节能提升技术改造项目涉及的生产单元，生产过程中涉及的新增、改造设备（新增设备设施见报告表2.2-4中新增）、生产工艺技术、电气、仪表控制系统。

- 涉及的原辅材料、产品等，见2.2.3章节。

- 上述装置依托的公用工程（一期的事故水池1、事故水池2、空压站、消防泵房；二期的三废处理区、事故火炬）、控制室（辅房二）、办公楼及酸碱罐区、罐区一、罐区二等。

评价范围见表1.3-1，管道起止点见表1.3-2.

表1.3-1 本项目评价范围

| 序号 | 建构筑物 | 改造内容 | 涉及主要危险化学品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 乙醛装置区 |  |  |
| 1 | 调整换热设备及网络，优化能量利用 | 增加乙醇循环泵，通过循环跟乙醇回收塔回收乙醇预热器E207进行换热节约蒸汽消耗 | 乙醇 |
|  |  | 回收乙醇预热器E207从列管式换热器变化为板式换热器 | 乙醇 |
|  |  | 为了节约能源，加大乙醛一级冷却器E105与乙醛二级冷却器E110的换热面积，把乙醛二级冷却器E110用的冷冻盐水冷凝改为循环水冷凝 | 乙醇 |
| 2 | 取消冗余设备，调整设备布置，缩短工艺流程，提高工艺流畅性。 | 因乙醇汽化器E102自身具有塔釜，故取消原蒸发锅排污槽V104,蒸发锅排污通过输送泵P102AB直接泵打入乙醇回收塔T201 | 乙醇 |
|  |  | 尾气一级冷凝器E208和尾气二级冷凝器E209下面的乙醇回收塔第二分离器N205和第三分离器N207拆除 | 乙醇 |
|  |  | 因能达到温度要求取消乙醇回收中冷器 | 乙醇 |
|  |  | 因尾气回收足够充分，取消醛塔第三冷凝器E205,取消醛塔第一分离器N201、第二分离器N202和第三分离器N203 | 乙醛 |
|  |  | 原中间罐区的两个乙醇原料罐拆除，其中一个乙醇缓冲罐V206移至装置区北侧 | 乙醇 |
| 3 | 收集残液、凝液，减少物料消耗 | 增加乙醇汽化器E102的凝液接收罐V108，为了节约蒸汽消耗 | 乙醇 |
|  |  | 增加乙醇回收塔再沸器E212和凝液接收罐V212，为了节约蒸汽消耗 | 乙醇 |
|  |  | 增加乙醛精馏塔再沸器E211和凝液接收罐V211，为了节约蒸汽消耗 | 乙醛 |
| 4 | 增加流程安全性与可操作性 | 因夏季气温过高，增设回收乙醛中却器E206B | 乙醛 |
|  |  | 为了产品转运方便，增设纯乙醛成品槽V202C | 乙醛 |
|  |  | 为了缩短物料管线，冷却水塔移至乙醛装置四层（顶层，总四层）西部布置 | / |
| 二 | 丁烯醛装置区 |  |  |
| 1 | 调整换热设备及网络，优化能量利用 | 脱水塔塔顶增加了一只脱水塔预热器E202A | / |
|  |  | 初馏塔塔尾气冷凝器E205B | 乙醛 |
| 2 | 取消冗余设备，调整设备布置，缩短工艺流程，提高工艺流畅性 | 为了缩短物料管线并集中布置设备，六楼、七楼（装置南侧）的设备都搬至五楼；冷却水塔移至车间四层东北（屋顶，局部四层，总7层） | 丁烯醛 |
|  |  | 原乙醛中间罐V101A/B拆除（V=100m³） | / |
| 3 | 收集残液、凝液，减少物料消耗。 | 增设重组分回收工段（新增提取塔T501、提取塔冷凝器、提取塔回流罐、提取塔成品槽等） | 重组分 |
| 4 | 增加流程安全性与可操作性 | 脱水塔塔顶增加了脱水塔回流泵P201A/B,把塔顶自然回流改为强制回流 | 丁烯醛 |
|  |  | 丁烯醛初馏塔顶增加了初馏塔回流泵P202A/B,把塔顶自然回流改为强制回流 | 丁烯醛 |
|  |  | 初醛精馏塔塔顶增加两只分层器进料泵P303A/B,并增加一只分层器进料冷却器E311 | 丁烯醛 |
|  |  | 初醛精馏塔侧采增加、冷却器E310B、接受罐尾气冷凝器E310C、丁烯醛成品接收槽V316和丁烯醛成品输送泵P301AB、丁烯醛出料冷却器E309 | 丁烯醛 |
|  |  | 残渣回收塔下增加一个塔底产品冷却器E405、V411回收塔产品接收罐和P404丁烯醛成品出料泵 | 丁烯醛 |
| 三 | 配套公用工程 |  |  |
| 1 | 原公用工程楼（区域配电、化验、更衣）占地面积缩小，化验、更衣等功能取消，配电功能保留，更名为区域配电室，同时整体位置左移，原公用工程楼占地面积为1188m2（长44m，宽27m），现区域配电室占地面积为675m2（长25m，宽27m） |  | 不涉及 |
| 2 | 原冷冻制氮中的制氮功能取消，只保留冷冻功能，更名为冷冻站，原占地面积为972m2（长36m，宽27m），现占地面积为1232m2（长44m，宽28m）。 |  | 氟利昂（制冷剂） |
| 3 | 原地下应急池改为地上应急池；地上事故应急池，2234m3，大小（长34.3m，宽14.5m，高4.5m）水量 配套新增事故污水收集池及配套机泵 （1）乙醛装置的事故污水收集池一只，位于装置一楼东北角，收集池规格为：3.6 m×2.6 m×1.9 m；设有输送泵一台，规格型号：FS80×65-30、流量30m3/h、扬程30m。 （2）丁烯醛装置的事故污水收集池一只，位于一楼西南角，收集池规格为：9.3 m×2.4 m×1.9 m；设有输送泵二台，规格型号：65ZW25-50PB，流量25m3/h、扬程50m。 |  | 不涉及 |
| 4 | 循环水池（为乙醛、丁烯醛联合装置、钾车间服务）原3个塔，现保留1个塔为钾车间服务，联合装置循环水量由装置内冷却塔提供。 |  | 不涉及 |
| 5 | 区域控制室操作机位（共7台）搬迁至中心控制室（一期辅房二） |  |  |

表1.3-2 本项目工艺管道起止点

| 序号 | 改造内容 | 上游点 | 下游点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 乙醛装置 |  |  |
| 1 | 增加乙醇汽化器E102循环泵，通过循环跟乙醇回收塔回收乙醇预热器E207进行换热，节约蒸汽消耗； | 从乙醇汽化器（E102）底部出口 | 到乙醇汽化器（E102）进料口 |
| 2 | 增加乙醇汽化器E102的冷凝液接收罐V108，为了节约蒸汽消耗； | 从乙醇汽化器（E102）壳程蒸汽凝液出口 | 到热水槽（V107） |
| 3 | 因乙醇汽化器E102自身具有塔釜，故取消乙醇蒸发锅排污槽V104，乙醇汽化器排污通过输送泵P102AB直接泵打入乙醇回收塔T202； | 从乙醇汽化器（E102）底部排污出口 | 到乙醇汽化器（E102）的P102AB排污泵入口 |
| 4 | 增加乙醇回收塔T202乙醇回收塔再沸器E212和冷凝液接收罐V212，为了节约蒸汽消耗； | 从乙醇回收塔（T202）底部乙醇回收塔再沸器蒸汽凝液出口 | 到热水槽（V107） |
| 5 | 乙醇回收塔T202回收乙醇预热器E207从列管式换热器更换为板式换热器； | 从乙醇回收塔（T202）上汽口 | 到乙醇回收塔（T202）汽液分离器（N204）入口 |
| 6 | 乙醇回收塔T202尾气一级冷凝器E208和尾二级冷凝器E209下面的乙醇回收塔第二分离器N205和第三分离器N207拆除； | 从乙醇回收塔（T202）尾气一级冷凝器E208与尾二级冷凝器E209出口 | 到乙醇回收塔回流槽（V203） |
| 7 | 因能达到温度要求取消乙醇回收中冷器E206B； | 乙醇回收塔回流槽（V203） | 到回收乙醇接收槽（V204AB） |
| 8 | 增加乙醛精馏塔T201乙醛精馏塔再沸器E211和冷凝液接受罐V211，为了节约蒸汽消耗； | 从乙醛精馏塔（T201）乙醛精馏塔再沸器E211蒸汽凝液出口 | 到热水槽（V107） |
| 9 | 因夏季气温过高增设回收乙醛回流冷却器E206B； | 从乙醛精馏塔回流槽（V201） | 到乙醛精馏回流泵（P201AB） |
| 10 | 为了产品转运方便增设纯乙醛成品槽V202C； | 从乙醛出料冷却器（E206A） | 到丁烯醛装置(乙醛成品输送泵（P205AB)) |
| 11 | 因扩大乙醛精馏冷凝器E203、尾气冷凝器E204的换热面积，取消乙醛精馏塔第三冷凝器E205,取消乙醛精馏塔第一分离器N201、第二分离器N202和第三分离器N203； | 从乙醛精馏冷凝器、尾气冷凝器E203、E204出口 | 到乙醛精馏塔回流槽（V201） |
| 12 | 为了节约能源，加大乙醛一级冷却器E105与乙醛二级冷凝E110的换热面积，把乙醛二级冷凝E110用的冷冻盐水冷凝改为循环水冷凝； | 从稀乙醛预热器E103进口 | 到乙醛三级冷却器E106的出口 |
| 13 | 原中间罐区的乙醇原料罐V206A拆除，乙醇原料罐V206B移到乙醛装置一楼，并更名为乙醇缓冲罐V206； | 不变 | 不变 |
| 14 | 为了节约能源，冷却水塔移至车间四楼； | 不变 | 不变 |
| 二 | 丁烯醛装置 |  |  |
| 1 | 丁醇醛脱水塔（T201）塔顶增加了一只脱水塔预热器E202A | 丁醇醛脱水塔（T201）塔顶出口 | 丁醇醛脱水塔（T201）脱水塔冷凝器E202B进料口 |
| 2 | 丁醇醛脱水塔塔顶增加了脱水塔回流泵P201A/B,把塔顶自然回流改为强制回流； | 丁醇醛脱水塔（T201）脱水塔冷凝器E202B出口 | 丁醇醛脱水塔（T201）回流口 |
| 3 | 丁烯醛初馏塔（T204）塔顶增加了一只初馏塔尾气冷凝器E205B； | 丁烯醛初馏塔（T204）初馏塔冷凝器E205A出口 | 初馏塔气液分离罐V211入口 |
| 4 | 丁烯醛初馏塔（T204）塔顶增加了初馏塔回流泵P202A/B,把塔顶自然回流改为强制回流； | 初馏塔气液分离罐V211出口 | 丁烯醛初馏塔（T204）回流口 |
| 5 | 粗醛精馏塔（T304）塔顶增加两只塔顶出料泵P303A/B,并增加一只分层器进料冷却器E311； | 塔顶产品接收罐（V314）出口 | 精馏塔分层器（V307）入口 |
| 6 | 粗醛精馏塔（T304）侧采增加丁烯醛成品冷却器E310B、接受罐尾气冷凝器E310C、增加丁烯醛成品接收槽V316、增加丁烯醛成品输送泵P301A/B、增加丁烯醛出料冷却器E309； | 丁烯醛成品出料冷却器E310A出口 | 精馏塔轻组分贮罐（V313）入口 |
| 7 | 1、轻组分回收塔（T403）下增加一个塔底产品冷却器E405 2、增加回收塔产品接收罐V411、增加丁烯醛成品出料泵P404； | 1、轻组分回收塔（T403）底部出口； 2、回收塔分层器（V407）上部出口 | 1、粗丁烯醛贮罐（V014）入口、精馏塔重组分贮槽（V310)底部入口 2、山梨酸装置 |
| 8 | 增设重组分回收工段； | / | / |
| 9 | 为了节约能源，冷却水塔移至车间四楼； | 不变 | 不变 |
| 10 | 为了节约能源，六楼、七楼的设备都搬至五楼； | 不变 | 不变 |
| 11 | 原中间罐（V101A/B）拆除； | 乙醛成品打料泵（P204AB）出口 | 乙醛进料罐（V102）入口 |

本项目所需资料，涉及企业部分均由企业提供。其中物料、工艺、设备、人员资质等内容，其真实性由企业负责，评价组依据上述资料对项目作出评价。

以下内容不在本评价范围之内：

- 王龙科技本装置区未涉及本项目改造部分设备、设施及工艺为体现工艺完整性会有所提及，但不在本项目评价范围内。

- 王龙科技公用工程及储罐区等不在本项目评价范围内，本项目只针对所依托的公用工程（给排水、电、气、消防、控制室、循环水）、三废处理及辅助设施的匹配性进行分析。

- 本项目在王龙科技二期乙醛、丁烯醛联合装置区内布置，不涉及王龙科技与周边企业的防火间距变化，因此王龙科技与周边企业防火间距符合性不在本项目评价范围内。

- 委托方因各种原因而主观上不愿或客观上不能提供准确的资料、信息而可能造成的危险危害。

- 本项目的卫生、环保等方面的内容，应按照国家有关标准和规定执行，本项目只进行一般性检查、评价，卫生、环境保护的验收以其主管部门的意见为准。

- 地震、台风、海啸、洪水等不可抗拒的自然灾害和人为破坏造成的危险危害。

1.4  建设项目安全评价的工作经过和程序

建设项目安全条件评价的工作经过和程序一般包括:前期准备；辨识危险、有害因素；划分评价单元；确定安全评价方法；定性、定量分析危险、有害程度；分析安全条件和安全生产条件；提出安全对策与建议；整理、归纳安全评价结论；与建设单位交换意见；编制安全评价报告等。

建设项目安全评价程序框图如图1.4-1所示。

前期准备

辨识危险、有害因素

划分评价单元

确定安全评价方法

定性、定量分析危险、有害程度

分析安全条件

提出安全对策与建议

整理、归纳安全评价结论

与建设单位交换意见

编制安全评价报告

图1.4-1  建设项目安全评价程序框图

2  建设项目概况

2.1  建设项目单位概况

### 2.1.1  单位概况

宁波王龙科技股份有限公司（以下简称“王龙科技”）成立于2009年10月，注册地址为浙江省余姚经济开发区滨海新城朗海北路19号，注册资本壹亿零壹佰捌拾万。法定代表人王国军。

王龙科技厂区占地面积约254666m2(382余亩)。现有厂区根据项目实施时间分成一期及二期,其中二期占地面积1292360 m2（193.855亩）。

二期位于厂区东面，为年产涉及企业机密，不予公开。等。

王龙科技一期已取得安全生产许可证，证书编号：（浙）WH 安许证字[2024]-B-0567，有效期：2024年7月8日至2027年7月7日。

王龙科技基本情况见表2.1-1。

表2.1-1 王龙科技基本情况表

| 单位名称 | 宁波王龙科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 余姚经济开发区滨海新城朗海北路19号 |  |  |  |  |  |  |
| 生产场所 | 余姚经济开发区滨海新城朗海北路19号 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表人 | 王国军 | 主要负责人 |  | 王益挺 |  | 联系人 | 施红杰 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |  |  | 注册资本 |  |  | 壹亿零壹佰捌拾万元整 |
| 企业员工 | 430人 |  |  | 专职安全管理人员 |  |  | 9人 |
| 经营范围 | 许可范围：危险化学品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证编号 | （浙）WH 安许证字[2024]-B-0567 |  |  |  |  |  |  |
| 现安全生产许可证许可范围 | 年产：涉及企业机密，不予公开。 |  |  |  |  |  |  |
| 消防验收意见书 | 余公消验字[2015]第0023号、甬公消验（2012）第0029号等 |  |  |  |  |  |  |
| 重大危险源备案 | 余姚市应急管理局 备案编号： BA3302812024005 （罐区二）、 BA3302812024003 （冷冻站）、BA3302812024004（罐区一） |  |  |  |  |  |  |
| 应急预案备案 | 余姚市应急管理局 备案编号：330281000000-2024-00006 |  |  |  |  |  |  |
| 现有生产装置 | 装置名称 |  | 产能万吨/年 |  | 备注 |  |  |
|  | 一期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 半成品山梨酸 |  |  |  |  |  |  |
|  | 精山梨酸 |  |  |  |  |  |  |
|  | 山梨酸（钾） |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙酸酐 |  |  |  | 柔性化生产 |  |  |
|  | 二乙烯酮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙酰乙酸甲(乙）酯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙醛 |  |  |  |  |  |  |
|  | 丁烯醛 |  |  |  |  |  |  |
|  | 山梨酸钾 |  |  |  |  |  |  |

2.1.2  企业的地理位置与周边环境

王龙科技位于宁波市余姚经济开发区滨海新城朗海北路19号，余姚化工集中区王龙区块。位于宁波市市域西部，余姚市小曹娥镇北部。

王龙科技占地约254666m2。整个厂区呈东北至西南走向(以下方位介绍按建北)，东面为乐山路、隔路为宁波科彩织造有限公司、余姚华高科防水技术有限公司；南面为兴曹路、隔路为余姚中淳高科桩业有限公司；西面为朗海北路和河流、隔朗海北路和河流为宁波昊阳科技股份有限公司；北面为兴海路、隔路为河流及滨海大道、领克汽车宁波余姚工厂。

厂区500m范围内无居民区和环境敏感点。

王龙科技地理位置见图2.1-1。

王龙科技

图2.1-1 王龙科技区域位置图

2.1.3  自然条件

（1）气象特征

项目所在区地处浙江东部，属亚热带季风气候区，气温温和湿润，四季分明。根据余姚市人民政府网站资料（2023年）显示，多年平均气温17.4℃，最低气温-3℃，最高气温41.6℃，多年平均降水量为1400毫米，多年平均水面蒸发量960毫米，年平均风速2.9m/s，年主导风向为ESE，风向频率为19%。设计流域较大洪水主要发生在梅、台两个汛期。各类地下水主要由大气降水直接补给。

（2）地形、地貌和地质

余姚市小曹娥镇滨海产业园工程地质现状为刚围垦的海涂，地势较为平坦，地面标高为1.8～3.2米（国家85高程）。根据钻孔及现场踏勘的结果，该场区在钻探深度范围内主要分布地层为粉质粘土夹粉土、淤泥质粉土、砂质粉土、淤泥质粉质粘土。

（3）本地区的地震烈度为Ⅵ度。

2.1.4  王龙科技总平面布置

整个厂区呈东北至西南走向(以下方位介绍按建北)。根据建设时间分为东西两部分，西面为一期厂区，东面为二期厂区。

王龙科技办公区位于厂区南部，生产区位于厂区北部，办公区与生产区域由厂内景观河及绿化带隔离。

一期厂区共设5个出入口：人流出入口（一个）位于厂区的西面的靠南；物流出入口（一个）厂区的西面的靠北；厂区南侧中部一个人流出入口；另与二期厂区有5个进出口（一个仅为人流出入口）。

一期厂区分为东西两部分，中间为12m宽的厂区道路。东部从南到北依次为涉及企业机密，不予公开。

二期厂区南部西侧为涉及企业机密，不予公开。

王龙科技总平面布置见图2.1-2。

一期

图2.1-2 王龙科技总平面布置图

涉及企业机密，不予公开。

现期控制室、配电室

空分装置区

污水处理系统、循环水池、应急池

乙醛、丁烯醛装置区（本项目改造所在区域）

山梨酸钾车间

图2.1-3 二期总平面布置图

### 2.1.5  现有储罐区

王龙科技现有储罐区规模及储存物料见表2.1-3.

表2.1-3 王龙科技现有储罐区一览表

涉及企业机密，不予公开。

2.2  改造项目概况

二期位于厂区东面，为年产涉及企业机密，不予公开。

其中涉及企业机密，不予公开。

本项目改造不涉及乙醛、丁烯醛装置生产工艺的改变，主要为取消冗余设备，调整设备布置；缩短工艺流程，提高工艺流畅性；优化能量利用；收集残液、凝液，减少物料消耗；增加流程安全性与可操作性；降低丁烯醛装置区危险化学品在线量等内容。本项目的实施，不改变装置乙醛、丁烯醛的产能，此外，在乙醛、丁烯醛的生产过程中，虽涉及乙醛、乙醇的回收，但回收乙醛、乙醇为装置内直接套用，故回收的乙醛、乙醇不涉及安全生产许可证取证，因此，本项目的实施不涉及乙醛、丁烯醛装置安全生产许可证取证量值的变化。

本项目于2024年10月11日在余姚市经济和信息化局进行立项备案，项目代码：2410-330281-07-02-972673。

拟建项目的基本概况见表2.2-1。

表2.2-1  拟建项目基本概况表

| 企业名称 | 宁波王龙科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年产3万吨乙醛2万吨丁烯醛装置安全环保节能提升技术改造项目 |  |  |  |  |
| 项目地址 | 余姚经济开发区滨海新城朗海北路19号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 王国军 |  | 主要负责人 | 王益挺 |  |
| 立项审批部门 | 余姚市经济和信息化局 |  | 建设性质 | 改建 |  |
| 联系人 | 施红杰 |  | 联系电话 | 18268599951 |  |
| 项目总投资 | 576万元 |  |  | 新增土地面积 | 无 |
| 项目备案编号及备案时间 |  | 2410-330281-07-02-972673 |  |  |  |

### 2.2.1 本项目改造内容及位置

#### 2.2.1.1 本项目生产装置涉及改造内容

本项目不涉及新增土地，改造内容除乙醇罐移位到装置区北外侧外，其他新增及改造的设备、设施均布置在已有装置框架内。

乙醛装置区改造内容及位置见表2.2-2、丁烯醛装置改造内容及位置见表2.2-3.

表2.2-2 乙醛装置区改造内容及位置

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.2.1.2 乙醛、丁烯醛装置区位置

本项目所在乙醛、丁烯醛装置区位于王龙科技二期南部。

涉及企业机密，不予公开。

本项目所在装置区及周边情况见图2.2-1、2.2-2。

乙醛、丁烯醛装置区

联合装置区南面 山梨酸钾车间                  联合装置西面 一期精馏装置区

联合装置东面空分装置区                                     控制室及配电室

控制室北面在建6万吨乙醛技术改造装置区                            冷冻站

在建机柜间

图2.2-2 本项目装置区及周边情况见图

2.2.2本项目主要技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况

本项目所在装置涉及乙醇氧化成乙醛的重点监管化工工艺（氧化反应），但本项目未对乙醇氧化成乙醛的氧化反应进行改造，本项目不涉及《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三〔2009〕116号重点监管化工工艺。

本项目新增重组分回收涉及精馏工艺，为常见工艺，王龙科技同类工艺已安全运行多年，工艺成熟可靠。其他新增机泵等涉及的储运工艺，亦为常见成熟工艺。

#### 2.2.2.1技术、工艺（方式）和国内、外同类建设项目水平对比情况

（1）本项目改造所在装置乙醛生产

1）生产工艺技术对比情况

涉及企业机密，不予公开。

目前国内外大多采用的乙醛生产工艺主要为乙醇氧化法和乙烯直接氧化法。

乙醛生产方法技术比对比情况见表2.2.2.1-1：

表2.2.2.1-1 乙醛生产工艺技术对比情况

| 技术方案 内容 | 本项目生产工艺（乙醇氧化法） | 国内外同类项目（乙烯氧化法） |
| --- | --- | --- |
| 原料 | 原料乙醇价格低廉、运输方便 | 原料乙烯价格不稳定 |
| 工艺流程 | 乙醇氧化法生产工艺，乙醇蒸汽与空气混合气在催化银（颗粒目）催化作用下，乙醇转化为乙醛，乙醛冷凝后进入乙醛浓缩塔，浓缩后的浓乙醛成产品，未反应的乙醇通过回收塔回收返回乙醇配制间 | 乙烯氧化法以氯化钯氯化铜盐酸水组成的溶液为催化剂，使乙烯直接氧化为乙醛 |
| 催化剂再生 | （银催化剂）每3个月左右再生 | （氯化钯催化剂）每1个月左右需再生 |
| 设备要求 | 对设备要求相对较低 | 设备条件要求相对较高 |
| 安全性与环境 | 风险小，安全可靠性高，安全系数大；对环境产生的污染小。 | 风险大，安全可靠性低，安全系数小；对环境产生的污染大。 |

国际上，乙醛的主要生产厂家有美国的伊斯曼化学公司、日本 Showa Denko公司、美国的塞拉尼斯公司等，在国内，主要生产厂家有中石油吉林石化、中海先锋化工（泰兴）有限公司、香港新实业国际集团（吉林）山梨酸有限公司、山东金沂蒙集团有限公司等。

2）乙醛生产技术来源

涉及企业机密，不予公开。

技术转让协议见报告附件。

D采用同类工艺，国内已有多家企业稳定运行（由江阴市华燕石化机械装备有限公司提供工艺包）的同类型企业见表2.2.2.1-2：

表2.2.2.1-2 乙醛同类生产企业及产能

| 序号 | 企 业 名 称 | 成立时间 | 年（万吨） | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东金沂蒙集团有限公司 | 2006年 | 8 | 正常 |
| 2 | 安徽来安化肥厂 | 1975年 | 1.5 | 正常 |
| 3 | 安徽来安县中驰生物科技有限公司 | 2000年 | 1 | 正常 |
| 4 | 江苏三木集团有限公司 | 1979年 | 2 | 正常 |

(2) 本项目改造所在装置丁烯醛生产

涉及企业机密，不予公开。

丁烯醛生产方法技术对比情况见表2.2.2.1-3。

表2.2.2.1-3 丁烯醛生产方法技术对比情况

| 序号 | 生产工艺 | 工艺技术描述 | 工艺对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 间歇生产法 | 往乙醛缩合反应器连续加入浓乙醛，在搅拌情况下连续投NaOH溶液，确保NaOH浓度在0.1%重量比左右，通过换热移走反应热并保持在常压和10~25℃下反应，缩合产物在中和槽中用稀醋酸酸化后进一步回收乙醛、脱水即得丁烯醛。 此法乙醛转化率为50~60%，收率为95%，每吨丁烯醛消耗乙醛1.405吨，氢氧化钠4.7公斤，醋酸4.0公斤。 | 间歇反应受批次影响，反应时间较长，因此规模受限，后续的提纯与精制能耗较高同。 |
| 2 | 连续生产法 | 将乙醛中杂有的弱酸HAc中和好，然后将混合物连续投入多重热交换器的边上。同时在回流管内投入稀NaOH溶液。使NaOH浓度保持在重量比0.02%~0.01%，反应器用冷水冷却，温度控制在20~50℃，根据反应器的大小和形状不同，反应时间从6~30min不等。将反应所得混合物不断抽出并用稀醋酸中和里面的碱，而后进入丁烯醛精制工序。 | 此工艺消耗定额与低温间歇生产法相近。由于此法反应器采用塔式平推流反应器，停留时间短，满足扩大生产能力的需求，同时节省低温法大量昂贵的冷凝工序的费用，降低生产成本，因而此法得到了广泛的应用。 |

国际上，丁烯醛的主要生产厂家有德国的塞拉尼斯、日本的大赛璐、伊斯曼。在国内，主要集中在吉林和山东两省，生产厂家为吉林市淞泰化工、中信化工、山东金沂蒙化工集团、山东昆达生物等。

2）丁烯醛生产技术来源

涉及企业机密，不予公开。

采用同类工艺，国内已有多家企业稳定运行，见表2.2.2.1-4.

表2.2.2.1-4丁烯醛主要生产企业及产能

| 生产企业 | 年产量（万吨） | 生产方法 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林市淞泰化工 | 4 | 乙醛缩合 | 25年 | 稳定、外售 |
| 吉林市中信化工 | 2 | 乙醛缩合 | 22年 | 稳定、外售 |
| 山东金沂蒙化工集团 | 4 | 乙醛缩合 | 20年 | 稳定、外售 |
| 中海（泰兴）化工 | 1 | 乙醛缩合 | 12年 | 稳定、外售 |

（3）本次技术改造的技术来源：

本次技术改造是在原项目的基础上为调整设备布置、缩短工艺流程、优化能量利用、收集残液，减少物料消耗、增加流程安全性与可操作性、降低生产装置区危险化学品在线量而进行局部技术改造改造；不涉及乙醛、丁烯醛装置生产工艺的改变。

本次改造中如涉及企业机密，不予公开。

以上这些改造，在国内已有先例，见表2.2.2.1-5.

表2.2.2.1-5 同类工艺改造生产企业及产能

| 序号 | 企 业 名 称 | 改造时间 | 生产规模 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东金沂蒙集团有限公司 | 2015年 | 2套4万吨乙醛、 1套2万吨丁烯醛 | 正常 |
| 2 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 2021年 | 3万吨乙醛 | 正常 |

#### 2.2.2.2  3万吨/年乙醛装置生产工艺介绍

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.2.2.3  2万吨/年丁烯醛装置工艺流程简述

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.2.2.4  反应热及物质热稳定性测试情况

根据《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）、《浙江省安全生产监督管理局转发<国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见>的通知》（浙安监管危化〔2017〕10号）、《浙江省经济和信息化厅 浙江省生态环境厅 浙江省应急管理厅关于实施化工园区改造提升推动园区规范发展的通知》（经信材料〔2021〕77号）等文件的要求，企业应对涉及的重点监管危险化工工艺开展反应风险研究与反应风险评估，同时对于其他工艺反应的反应中间产物必须进行热稳定性测试，掌握中间物料的分解温度和分解热等核心数据。

- 反应风险评估结果

涉及企业机密，不予公开。

- 反应风险评估的措施建议

涉及企业机密，不予公开。

2.2.3 本项目物料平衡

本项目实施后物料平衡见表2.2-6、表2.2-7。

涉及企业机密，不予公开。

2.2.4本项目实施后生产许可证量值

本项目的实施，不改变乙醛装置、丁烯醛装置的产能：年产乙醛

涉及企业机密，不予公开。

2.2.5本项目涉及设备

本项目设备清单见表2.2-7。

表2.2-7 乙醛、丁烯醛装置主要设备一览表

涉及企业机密，不予公开。

表2.2-7-1 重组分单元主要设备一览表

涉及企业机密，不予公开。

2.2.6主要装置（设备）和设施的布局及其上下游生产装置的关系

（1）主要装置（设备）和设施的布局

本项目主要装置（设备）和设施布局见报告2.2.2章节。

（2）上下游生产装置的关系

本项目所在乙醛装置原料乙醇来自一期罐区，产品乙醛供给丁烯醛装置作为该装置的原料，丁烯醛作为中间产品进入已有山梨酸项目的生产原料，经管道输入到老厂区山梨酸生产装置。当山梨酸车间检修时，丁烯醛暂时输送到一期罐区的丁烯醛储罐。

2.2.7公用工程

#### 2.2.7.1 给、排水系统

本项目所需的生活水、生产新鲜水依托王龙科技现有的供水管网。

（1）给水

1）已有给水系统

王龙科技供水来源于余姚市第二自来水公司，水压为0.3Mpa，给水管直径DN400,供应能力2500 m3/d，给水主要包括生产用水、生活用水、循环冷却水。无储水设施。

生产、生活给水

生产用水和生活用水直接利用接入水源能够满足水质要求。

循环水

涉及企业机密，不予公开。

（2） 排水

1)已有排水系统

采用雨污分流的排水方式，将排水系统分为生产污水、生活污水和雨排水三个系统。

生产污水通过厂区生产污水排水管道，进入厂区内污水处理站进行预处理，经预处理达到污水处理厂进水水质标准后接入园区内污水系统，由余姚市污水处理厂进行统一处理。

生活污水经公司内化粪池处理达到污水处理厂进水水质标准后，接入园区内污水系统，由余姚市污水处理厂进行统一处理。

屋面及路面雨水经厂区内雨水管道汇集后，就近排入附近河道。

当某生产系统产生不正常废水等应急情况下，可排入事故池，待事后进行特殊处理。

2）本项目排水系统依托已有，并入已有排水系统。

#### 2.2.7.2 供电

（1）已有供电系统

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.2.7.3 供热

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.2.7.4 供气

（1）已有供气系统

涉及企业机密，不予公开。

- 本项目供气系统依托已有。

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.2.7.5 供冷

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.2.7.6 电信现状

王龙科技通信系统主要包括电话通信系统、防爆无线对讲系统、火灾自动报警系统、电视监控系统及装置自动控制系统，具体包括一下内容：

          - 在办公楼、配电站、值班室、车间办公室等办公场所设置行政电话，接入厂区通讯网；

          - 整个厂区内覆盖无线通信信号，以满足运行过程中的通信需求；

          - 为防止火灾发生和及时发现火情，设有一套火灾自动报警系统，系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮组成；

          - 在重要场所设置电视监控系统，以对项目的生产情况、设备运行情况及厂区内突发情况进行监视；

          - 对主要生产装置实行自动控制，控制系统采用集散控制系统（DCS）。

#### 2.2.7.7三废情况

本项目涉及的废水及固废处理均依托已有。

（1）废气

本项目所在装置工艺废气产出情况具体见表2.2-8。

表2.2-8  废气产出情况一览表

涉及企业机密，不予公开。

(2)废水处理

本项目废水通过二期废水处理设施处理.

二期废水处理设施采用预处理+生化处理工艺相结合，配套废水预处理装置和一套生化处理装置，其中：预处理装置处理能力为500m³/d，处理工艺为采用铁炭微电解（FC）+Fenton试剂氧化+MVR蒸发；生化处理装置处理能力为2000m³/d。

1）废水预处理

A FC工艺

FC工艺路线中反应生成的产物具有较高的化学活性，在偏酸性溶液中，反应所产生的新生态[H]能与废水中的一些组分发生氧化还原反应，能破坏有色废水中的发色物质和发色机团，达到脱色的目的。将污染物还原成各单元体，并将有机物的环链与长链打断，使之还原成短链，再经氧化后，使污水中的各种难以降解的有机物氧化分解而得以降解，COD色度得到大幅度下降。更重要的是废水的可生化性得到提高，有利于后续更进一步的氧化处理，为后续的氧化处理创造了有利条件。FC工艺的实施，极大地提高了高浓度、含酸、高盐废水的处理效果，是一种最具经济的高效处理方式。

B  Fenton试剂氧化

丁烯醛废水是一种难生物降解、有毒有害的有机废水，可生化性极差，对环境和人体健康有较大危害，无法进行传统的生化处理工艺进行处理。Fenton试剂氧化可以无选择地氧化水中大多数有机物。Fenton氧化工艺特别适用于生物难降解和一般化学氧化难以奏效的有机废水的氧化处理。

C MVR蒸发

废水中的原生盐和在处理过程中添加药剂后生成的盐，采用MVR蒸发工艺，解决盐类对后续处理危害，MVR工艺，节能、环保，操作简单，适用范围广，从而对各类高浓度工业废水实行净化，确保毒害物质对后续生物降解的无冲出。

2）综合生化处理

本项目废水经预处理后进行生化处理，生化处理工艺采用AAO工艺。

A 厌氧处理

采用目前最为成熟稳定、已经获得广泛认可的UASB作为厌氧处理工艺。

B 水解酸化

厌氧水解酸化池采用上流式污泥床工艺，通过布水系统均匀的将进水分布到污泥床的横断面上，使进水有机物与污泥层进行充分的接触。酸化水解是简化的上流式厌氧污泥床，工艺过程仅限于水解酸化阶段，而不进入厌氧甲烷化阶段。故酸化水解池不设三相分离器，也无需密闭的池子，池内设搅拌器，合理设计水流上升流速可使污泥层处于一定的悬浮状态，以强化泥水接触的效果。上部设置填料，利用生物膜法的原理对废水进行进一步的处理，提高废水的COD的去除率。

出水收集系统设在水解池的上部，在汇水槽上加设三角堰。当反应器内污泥高度增加到一定的程度，需要进行排泥。排泥可采用定时排泥方式。剩余污泥的排泥点应选在污泥区的中上部，以首先排出低活性的污泥。由于反应器底部可能会积累颗粒物质和沙砾，故设有下部排泥。水解酸化池中的剩余污泥排至污泥储池中。

厌氧水解处理工艺是考虑到产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，在反应器中利用水流的淘洗作用造成甲烷菌在反应器中难于繁殖，将厌氧处理控制在反应时间的厌氧处理的第一阶段即在大量水解细菌、产酸菌作用下将不溶性的有机物水解为溶解性有机物，使废水中有机物如异丙胺、正辛胺分子等在厌氧条件下，经水解、酸化菌作用下转化为小分子有机物，将难降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质。该单元集沉淀、生物吸附、絮凝、降解为一体，不仅降解有机物（一部分有机物为水解酸化菌利用，实现增殖及代谢，并以产出污泥形式体现出来），提高废水B/C值，提高废水可生化性。

C 好氧生化

活性污泥法（Selector Activated Sludge System，简称SASS工艺）作为好氧生化处理工艺。在曝气池的前段设置生物选择器，进水和回流污泥进入选择器进行充分的接触混合，选择器的池子容积较小，污泥负荷很高。

生物选择器的最基本功能是防止活性污泥膨胀，在选择器中，污水中的溶解性有机物能通过酶反应机理而迅速去除。通过设置选择器可以有效避免有机废水中经常发生的污泥膨胀现象，进一步提高系统的运行稳定性。选择器活性污泥法工艺的主要特点为：设置有生物选择器，能有效避免丝状性微生物的过度生长繁殖，防止污泥膨胀，使系统运行的稳定性得到进一步的提高；工艺流程简单，投资费用低；处理效果好，工艺稳定性高，具有较高的缓冲水质水量冲击的能力。

D 混凝沉淀

为确保经过处理的出水达到规定的排放标准，在生化处理的最后设置了强化处理系统，强化处理系统为混凝解析系统。混凝解析系统可以进一步去除沉淀无法去除的颗粒，并可去除生化处理系统出水中残余的少量的难降解有机物。可以进一步保证出水水质达到排放标准。排放的尾水通过计量堰排放。

E 污泥处理系统

污泥处理系统采用带式压滤机，污泥压滤后通过汽车外运填埋。

(3)固废

企业危险固废目前暂存于危废堆放场，危废堆放场为防渗漏、防晒的标准厂房，与焚烧炉进料口合并在一起，占地面积约为190㎡，可存放100t危险废物。 根据企业提供的危险固废产出统计，企业2023年度危险废物产生量约11000t（含物化污泥、生化污泥）。

本项目主要危废为含高聚物的废液以及物化污泥、生化污泥，含高聚物废液暂存后依托现有危废焚烧炉焚烧处理，物化污泥、生化污泥定期清运并委托处置。

### 2.2.8 消防

#### 2.2.8.1内部消防

本项目消防系统依托已有。

- 消防水

王龙科技一期设有一座消防水池，消防水池总容积为1400m3，有效容积约1230m3。本项目依托已有一期消防消防水池。（6万吨乙醛装置将另行建设一座消防水泵房及消防水池，为专供乙烯制乙醛装置的区域性设施）。

根据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版）中表8.4.3 工艺装置消防用水量表（L/S），该企业除在建6万吨乙醛技术改造项目外的一、二期装置区的单个装置消防用水量取150L/s，火灾延续时间按3小时设计，则消防水用量为1620m³。

根据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版）中第8.4.4条、表8.4.5消防冷却水的供水范围和供水强度、第8.4.7条，本项目依托的罐区最大储罐为2000 m³储罐着火时，周围2000m³储罐（超过3个）作为邻近罐，此时冷却水量最大，冷却水系统消防用水量为77 L/s，加上室外消火栓流量15L/s，火灾延续时间按4小时设计，则消防用水量为1325m³。

王龙科技消防补水从厂外不同环状管网接入两路管径分别为DN250的自来水，以流速不低于1.5m/s的速度向消防水池补水，补水量为795 m³，不低于1.5m/s的速度向消防水池补水，补水量为795m³，因此可提供的消防供水量为1230+795=2025 m³，可满足消防需求。

- 消防泵房

消防泵房设消火栓主泵2台（电泵），流量Q=160L/s，扬程H=100m，功率 N=220KW，同时配有6D12D320B两台柴油机泵（备用泵、柴油罐1m×1m×1.7m，15h用量），功率360k，流量Q=160L/s；消防稳压系统一套（含稳压泵两台，流量Q=15L/s，扬程H=98m，功率 N=22KW，和气压罐一台，有效容积300L）；泡沫用泵三台（两用一备），流量Q=50L/s，扬程H=100m，功率 N=90KW；喷淋泵三台（两用一备），流量Q=60L/s，扬程H=100m，功率 N=110KW。

- 消火栓系统

厂区内设置独立消防水系统。室内外消火栓用水均由厂区内消防水池供给。罐区、装置、车间等周围设室外地上式消火栓，车间、仓库等建筑物内均设室内消火栓。

- 消防炮系统

装置周围设置有固定式消防水-泡沫两用炮，通过炮前阀门可以手动切换喷射介质，另在罐区周围设置消防水炮。在消防泵房西侧布置泡沫罐，罐容8m³，泡沫剂为3% S/AR，更换日期为2023年7月9日，下次更换时间为2025年7月8日。

- 消防竖管

乙醛、巴豆醛装置在各层楼梯附近均设有半固定式消防竖管。消防竖管共4根，直径为DN100，竖管位于一层设有供消防车供水的管牙接口，在各层均设有带阀门的管牙接口。

（6）王龙科技消防设施配备情况见表2.2-9、2.2-10。

表2.2-9  主要消防设施配备表

| 设施名称 | 规格型号 | 所在部位 | 数量 | 容积（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防水池 | 24.5*12*5 | 消防泵房 | 1座 | 1400 | / |
| 消防水管网 | ￠250-400 | 厂区四周 | 若干米 | / | / |
| 消防泵（电泵） | XBD10.0/160-200HYOS | 消防泵房 | 2台 | / | Q=160L/S，H=100m，N=220KW |
| 稳压泵（一用一备） | XBD9.8/15-65GDL | 消防泵房 | 2台 | / | Q=15L/S，H=98M，N=22KW |
| 隔膜气压罐 | WXQ-1000 | 消防泵房 | 1台 | 1.37 | 设计压力1.6MPa,常温 |
| 泡沫泵（两用一备） | XBD10.0/60-200GGL | 消防泵房 | 3台 | / | Q=50L/s，H=100m，N=90KW |
| 喷淋泵（两用一备） | XBD10.0/50-150GGL | 消防泵房 | 3台 | / | Q=60L/S，H=100 m，N=110KW |
| 柴油机泵 | 6D12D320B | 消防泵房 | 2台 | / | Q=160L/S，H=100m，电机360KW |
| 室外泡沫消火栓 | 100-65 | 厂区四周 | 22只 | / | SS100/65-1.0 |
| 室外水消火栓 | SS100/65-1.0 | 厂区四周 | 69只 | / | SS100/65-1.0 |
| 室内消火栓 | SN65 | 各车间 | 340只 | / | 配套25米长水带，19mm水枪 |
| 移动式消防炮 | PSY10/50W-D | 微型消防站 | 2门 |  | 工作压力1.0MPa—1.1MPa |
| 固定消防水炮 | PS50 | 厂区四周 | 9门 | / | PS50消防炮,额定工作压力1.0MPa，最大射程≥65米，工作范围0.5-1.6MPa,府抑角30-70度,最大喷雾角≥90度,水平回转角360度。主要布置在罐区 |
| 固定水-泡沫两用消防炮 | PL60 | 厂区四周 | 34门 | / | PL60泡沫-水两用消防炮,额定工作压力1.0MPa，最大水射程≥65米，工作压力范围0.5-1.6MPa,最大泡沫射程≥60米，府抑角30-70度,水转回转角360度。主要布置在罐区、裂解装置区、精馏装置区、冷冻站 |
| 水泵接合器 | SQS100-1.6-A | 厂区四周 | 29只 | / | 消防池边、原香兰素车间、综合精馏、综合钾车间边。 |
| 事故应急池 | / | 消防水池南 | 2个 | 1900、1840 | 本项目一个 |
| 600kw柴油发电机 | 12U138CZLDKa | 发电机房 | 1台 | / | 柴油机编号K112034,机体钢号110403,喷油泵编号01170803,增压器编号110525032/110324010,标定转速1500r/min。 |

表2.2-10 灭火器配备表

| 所在部位 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电仪班 | 35kg（干粉） | 5 |
|  | 5kg（二氧化碳） | 24 |
|  | 8kg（干粉） | 18 |
|  | 2L水雾 | 6 |
| 一期空压站 | 8kg（干粉） | 4 |
| 仓库 | 8kg（干粉） | 52 |
| 辅房一 | 4kg（干粉） | 12 |
| 辅房二 | 5kg（二氧化碳） | 12 |
|  | 8kg（干粉） | 2 |
| 办公大楼 | 4kg（干粉） | 46 |
| 一期污水站 | 8kg（干粉） | 18 |
| 二期冷冻站 | 8㎏ 干粉 | 8 |
| 二期配电室 | 7㎏二氧化碳 | 8 |
|  | 5㎏二氧化碳 | 14 |
|  | 4㎏干粉 | 6 |
| 二期中控 | 5kg二氧化碳 | 4 |
|  | 7kg二氧化碳 | 4 |
|  | 8kg干粉 | 4 |

#### 2.2.8.2周边可依托消防力量

小曹娥镇专职消防队位于小曹娥镇朗夹公路90号，距宁波王龙科技股份有限公司7.2公里，10min左右可到达企业。消防队配有专职消防员18人，现有3吨水罐消防车、6吨泡沫水罐消防车、10吨干粉泡沫（多剂）联用消防车各1辆、空气呼吸器15具、空气呼吸器填充泵1台、德国产液压机动泵1台、德国产液压扩张钳1把、手动破折工具组1套、美国产无齿锯1把和手抬机动泵4台等消防灭火设施。

### 2.2.9 自控与信息系统

#### 2.2.9.1 自控系统

本项目装置建设时同期建设二期控制室及机柜间，该控制室非抗爆性设计。

涉及企业机密，不予公开。

#### 2.2.9.2 检测报警系统

（1）可燃/有毒气体报警系统

本项目所在装置建设时依据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493-2009设置可燃、有毒气体报警设施。

（2）火灾报警系统

王龙科技在有火灾爆炸危险的场所安装火灾报警设施。

本项目火灾报警系统依托已有。

（3）视频监控系统

现场重要场所及设施，设置视频监控系统。

本项目在王龙科技已有装置区内进行，视频监控系统依托已有。

2.3  工作制度与劳动定员

涉及企业机密，不予公开。

人为常日期班，主要工作为负责装置辅助材料的配制。

## 2.4  安全管理

### 2.4.1 安全管理机构

涉及企业机密，不予公开。

图2.4-1 企业安全管理网络图

### 2.4.2 应急救援

本项目应急救援依托企业已有，在试生产前应对应急预案进行修订。

（1）应急救援预案

王龙科技应急预案体系划分为综合预案、专项预案、现场预案三个层次。公司建立了《宁波王龙科技股份有限公司生产安全事故综合应急预案》，包含危险化学品重大危险源、火灾爆炸事故、泄漏事故、特种设备事故、防自然灾害、停水、停电、停汽事故、中毒事故等7个专项应急预案及17个现场处置方案。

（2）应急救援物资

企业配备应急救援物资见表2.4-1。

表2.4-1 应急器材配置表

涉及企业机密，不予公开。

2.5安全专项投资

本技改项目总投资576万元，其中安全设施投资23万元，主要用于安全联锁系统、气体检测警系统、劳动安全卫生用品、事故应急措施费用及警示标志等费用等，占建设投资的4.0％。

安全措施见表2.5-1.

表2.5-1 本项目涉及的安全设施清单

| 序号 | 大类 | 小类 | 详细类别 |  |  |  | 型号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预防事故措施 | 检测报警设施 | 安全仪表 | 远传温度计 |  |  | 温度变送器 |  |  |
|  |  |  |  | 远传压力表 |  |  | 压力变送器 |  |  |
|  |  |  |  | 远传液位计 |  |  | 液位变送器 |  |  |
|  |  |  |  | 远传流量计 |  |  | 流量变送器 |  |  |
|  |  |  | 气体检测元件 | 氧含量 |  |  | 氧含量在线监测 |  |  |
|  |  |  |  | 可燃气体报警 |  |  | 催化燃烧式 |  |  |
|  |  |  |  | 有毒气体报警 |  |  | 电化学式 |  |  |
|  |  |  |  | 区域声光报警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 火灾自动报警系统 | 感烟火灾探测器（点型、防爆型）、隔爆型带电话插孔手动报警按钮、隔爆型声光报警装置、隔爆型消火栓起泵按钮、壁挂式火灾报警控制器等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备安全 防护措施 | 防护罩 | 电机防护 |  |  |  | 泵、风机 |  |
|  |  |  | 限速设施 | 减速机 |  |  |  | 泵、风机 |  |
|  |  |  | 防雷设施 | 接闪器与防雷网 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防静电设施 | 不超过10Ω接地电阻 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆设施 | 电气仪表 | 仪表防爆 |  | 采用防爆型仪表 |  |  |  |
|  |  |  | 抑制爆炸 | 氮气置换 |  | 各设备采用氮气进行置换 |  |  |  |
|  |  | 作业场所 防护设施 | 防噪音 | 设备电机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护栏 | 高处、室外钢梯、检修平台等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防滑 | 楼梯等湿滑区域设置防滑垫 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防灼烫 | 防烫 | 设备、管道外保温 |  |  |  |  |
|  |  | 安全警示标志 | 警示标志 | 包括安全标志、指示牌、安全告知卡等 |  |  |  |  |  |
| 2 | 事故控制措施 | 泄压止逆措施 | 安全阀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 止回阀 | 升降式/旋启式 |  |  | 氮气管线、尾气管线、泵出口管线等 |  |  |
|  |  | 紧急处理设施 | 备用电源 | UPS |  |  | 220VAC、30kVA | 变配电 |  |
|  |  |  |  | 柴发 |  |  | 630kVA | 变配电 |  |
|  |  |  | 紧急切断 | 紧急切断阀 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全联锁 | DCS联锁与SIS连锁 |  |  |  |  |  |
| 3 | 减少与消除事故影响设施 | 防止火灾蔓延 | 防流散 | 围堰 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阻火 | 阻火器 |  |  | 阻爆燃式阻火器 | 尾气管道 |  |
|  |  | 消防设施 | 消防水源 | 消防水池 |  |  | 1400m3 |  | 依托已有 |
|  |  |  | 消防泵房 | 消防泵（一用一备） |  |  | XBD10.0/160-200HYOS |  |  |
|  |  |  |  | 稳压泵（一用一备） |  |  | XBD9.8/15-65GDL |  |  |
|  |  |  |  | 隔膜气压罐 |  |  | WXQ-1000 |  |  |
|  |  |  |  | 泡沫罐 |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | 泡沫泵（两用一备） |  |  | XBD10.0/60-200GGL |  |  |
|  |  |  |  | 喷淋泵（两用一备） |  |  | XBD10.0/50-150GGL |  |  |
|  |  |  |  | 柴油机泵 |  |  | 6D12D320B |  |  |
|  |  |  | 消火栓及泡沫灭火系统 | 室外消火栓 |  |  | SS100/65-1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 室外泡沫消火栓 |  |  | 100-65 |  |  |
|  |  |  |  | 室外水消火栓 |  |  | SS100/65-1.0 |  |  |
|  |  |  |  | 室内消火栓 |  |  | SN65 |  |  |
|  |  |  |  | 移动式消防炮 |  |  | PSY10/50W-D |  |  |
|  |  |  |  | 固定消防水炮 |  |  | PS50 |  |  |
|  |  |  |  | 固定水-泡沫两用消防炮 |  |  | PL60 |  |  |
|  |  |  | 灭火器 | 空压站 |  |  | 8kg（干粉） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5kg（二氧化碳） |  |  |
|  |  |  |  | 配电室 |  |  | 7kg二氧化碳 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5kg二氧化碳 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4kg干粉 |  |  |
|  |  |  |  | 联合装置 |  |  | MF/ABC8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MPT/AR40 |  |  |
|  |  | 紧急个体 处理设施 | 喷淋洗眼器 |  |  |  | 带冲淋复合洗眼器DN25 |  |  |
|  |  | 应急救援设施 | 应急救援器材 |  |  |  |  |  | 依托已有 |
|  |  | 劳动防护 用品和装备 | 棉布工作服 |  |  |  |  |  | 依托已有 |
|  |  |  | 防静电鞋 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全帽 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全带 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 过滤式防毒面具 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 正压呼吸器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学防护服 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 便携式氧浓度检测仪 |  |  |  |  |  |  |

3  危险、有害因素的辨识及依据说明

3.1  危险、有害因素辨识的依据说明（辨识过程说明）

结合本项目的实际情况，本评价报告主要从物料特性、工艺过程、设备设施、物料储存与输送等方面进行危险、有害因素辨识。

根据《职业病分类和目录》国卫疾控发[2015]92号，将有害因素分为生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）及其他有害因素等7类。

3.2  物料固有的危险、有害因素

根据《危险化学品目录》（2015版），《关于调整<危险化学品目录（2015版）>的公告》应急管理部等10部门公告〔2022〕第8号,本项目涉及的原辅料、中间产物及产品中乙醇、乙酸、氢氧化钠溶液、乙醛、丁烯醛、3-丁醇醛（中间产物）等属于危险化学品。公用工程所用氮气、R22（冷冻站）为危险化学品。

根据《危险化学品目录》（2015版修订），本项目不涉及剧毒化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》，本项目不涉及易制毒化学品。

根据《高毒物品目录》（2003年版），本项目不涉及属于高毒物品。

根据《易制爆化学品目录》，本项目不涉及易制爆化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，本项目不涉及特别管控危险化学品。

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（原安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12号），本项目乙醛为首批重点监管危险化学品。

本项目生产过程中涉及危险化学品的理化特性表见附录，这些化学品具有易燃、易爆性，毒害性及腐蚀性等特点。

（1）火灾、爆炸

物料的火灾爆炸危险特性见表3.2-1。

表3.2-1  物料的火灾爆炸危险特性

| 序号 | 物料名称 | 危险化学品目录序号 | 闪点(℃) | 沸点(℃) | 爆炸上下限(V%) | 火险 分级 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁烯醛 | 245 | 13 | 104 | 2.1～15.5 | 甲B类 | 易燃液体,类别2 急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-经皮,类别3* 急性毒性-吸入,类别2* 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别1 生殖细胞致突变性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 |
| 2 | 乙醇 | 2568 | 13 | 78.3 | 3.3～19 | 甲B类 | 易燃液体,类别2 |
| 3 | 乙醛 | 2627 | -39 | 20.8 | 4～57 | 甲B类 | 易燃液体,类别1 严重眼损伤/眼刺激,类别2 致癌性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） |
| 4 | 乙酸 | 2630 | 39 | 118.1 | 5.4～16 | 乙类 | （1）乙酸溶液[含量＞80%]易燃液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 (2)乙酸溶液[10%＜含量≤25%]： 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 (3)乙酸溶液[25%＜含量≤80%]： 皮肤腐蚀/刺激,类别1 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |
| 5 | 氢氧化钠溶液（30%） | 1669 | / | / | / | 戊类 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |
| 6 | 3-丁醇醛 | 245 | 65.5 | 79 | 无资料 | 丙A类 | 易燃液体,类别2 急性毒性-经口,类别3* 急性毒性-经皮,类别3* 急性毒性-吸入,类别2* 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别1 生殖细胞致突变性,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 |
| 二 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氮气 | 172 | / | / | / | 戊类 | 加压气体 |
| 2 | 一氯二氟甲烷 （R22） | 2552 | -78 | -40.8 | 无意义 | 戊类 | 加压气体 严重眼损伤/眼刺激,类别2B 生殖毒性,类别1B 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 危害臭氧层,类别1 |

从表3.2-1中可以看到本项目涉及的主要物料丁烯醛、乙醛、乙醇等火险等级均属甲类，乙酸的火灾等级为乙类。这些物料中液体物料闪点低，而且燃烧速度很快，燃烧危险性较大，丁烯醛、乙醛、乙醇、乙酸的爆炸极限在10%以下，极易形成爆炸性气体，燃爆危险性较大。

乙醛极易燃，甚至在低温下的蒸气也能与空气形成爆炸性混合物，遇火星、高温、氧化剂、易燃物、氨、硫化氢、卤素、磷、强碱、胺类、醇、酮、酐、酚等有燃烧爆炸危险。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。受热可能发生剧烈的聚合反应。

丁烯醛高度易燃液体，火场温度下易发生危险的聚合反应。

乙醇高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物；乙酸易燃液体和蒸气，造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。

氢氧化钠溶液本身不燃，遇潮时对铝、锌、铅和锡及其合金有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。

氮、一氯二氟甲烷本身不燃，遇高热，均可使容器内压增大，气体贮存于钢瓶内，受热膨胀，压力升高，可能使钢瓶发生爆炸。

此外，生产过程产生的废液含有乙醛、丁烯醛等具有可燃性。

（2）毒害性

本项目涉及的危险化学品毒性见表3.2-2。

表3.2-2 危险化学品主要毒性数据一览表

| 序号 | 名称 | OELs(mg/m3) |  |  | 毒理学数据 | 危害程 度级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MAC | PC-TWA | PC-STEL |  |  |
| 1 | 丁烯醛 | 12 | - | - | LD50 240 mg/kg(小鼠经口)；380 mg/kg(兔经皮)；LC50 4000mg/m3，1/2小时(大鼠吸入)。 | Ⅱ级 高度危害 |
| 2 | 乙酸 | - | 10 | 20 | LD50：3530mg/kg(大鼠经口)； 1060mg/kg(兔经皮); LC50：13791mg/kg，1小时(小鼠吸入)； | Ⅲ级 中度危害 |
| 3 | 乙醛 | 45 | - | - | LD50 661mg/kg (大鼠经口) LC50 13300ppm (大鼠吸入,4h) | Ⅲ级 中度危害 |
| 4 | 乙醇 | - | - | - | LD50 7060mg/kg (大 鼠 经 口);7060mg/kg (兔 经 口);7430mg/kg (兔经皮) LC50 20000ppm (大鼠吸入,10h) | Ⅳ级 轻度危害 |
| 5 | 3-丁醇醛 | - | - | - | - | Ⅳ级 轻度危害 |
| 6 | 氢氧化钠溶液（30%） | - | - | - | - | Ⅳ级 轻度危害 |
| 7 | 氮气 | - | - | - | - | Ⅳ级 轻度危害 |
| 8 | 一氯二氟甲烷 （R22） | - | - | - | - | Ⅳ级 轻度危害 |

从表3.2-2可见，本项目中丁烯醛为高度危害物品，乙酸、乙醛为中度危害物品，其余物料为低度危害物品。长期接触有毒液体或吸入有毒气体，将对人体健康造成危害。短期吸入大量高浓度的有毒气体，则可能造成人员急性中毒。

氮易积聚，造成氧含量降低，会引发人员中毒窒息。

（3）易产生静电性

本项目中丁烯醛、乙醛、乙醇、乙酸等在输送的过程中，若流速过快，与管壁摩擦或者撞击容器壁，容易在管道、阀、泵、容器处产生和积聚静电。若静电不导除，或导除不及时，使静电压过高，则极易发生火灾、爆炸事故。

（4）禁忌配伍

本项目涉及的物料禁忌特性见表3.2-3。

表3.2-3 物料配伍禁忌一览表

| 序号 | 名称 | 禁忌物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丁烯醛 | 强氧化剂、碱类、氧 |
| 2 | 乙酸 | 碱类、强氧化剂 |
| 3 | 乙醛 | 强酸、强氧化剂、强还原剂、强碱、卤素、氧、易燃物、氨、硫化氢、磷、强碱、胺类、醇、酮、酐、酚等 |
| 4 | 乙醇 | 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类 |
| 5 | 氢氧化钠溶液 | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 |
| 6 | 3-丁醇醛 | 无资料 |
| 7 | 氮气 | 无资料 |
| 8 | 一氯二氟甲烷（R22） | 强氧化剂、易燃或可燃物 |

（5）易挥发性

乙醛、丁烯醛、乙醇、乙酸等等易挥发，挥发的气体与空气形成爆炸性气体，会在静电等引火源作用下产生火灾、爆炸、中毒等事故。

（6）易泄漏、扩散性

乙醛、丁烯醛、乙醇、乙酸等易燃液体蒸气易泄漏，泄漏时容易扩散，遇火源造成燃烧、爆炸事故。

（7）易积聚性

乙醛、丁烯醛、乙醇、乙酸等蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

（8）易膨胀

乙醛、丁烯醛、乙醇、乙酸等在受热后会产生膨胀，温度一旦升高，容器所受的压力就可能达到其爆破压力。因此，如果容器或者管道内的液体超量充装，在温度升高到一定程度时，就有可能因液体汽化膨胀或气体压力急剧上升而造成设备破裂和液体、气体泄漏，进而引发火灾爆炸、中毒窒息等事故。

（9）腐蚀性及化学灼伤

本项目涉及的乙酸、氢氧化钠溶液为腐蚀品物质，丁烯醛皮肤腐蚀/刺激,类别2。该类物料作用于皮肤、眼睛、肺部、食道，会引起表皮组织、粘膜的灼伤、炎症，甚至造成死亡；作用于建（构）筑物、设备、管道、容器等表面，设备设施若材质选型不当易受腐蚀，会造成和破坏而引发二次事故。

  - 工艺过程的危险、有害因素

本项目是为了取消冗余设备，调整设备布置；缩短工艺流程，提高工艺流畅性；优化能量利用；收集残液、凝液，减少物料消耗；增加流程安全性与可操作性；降低3万吨/年乙醛、2万吨/年丁烯醛装置区危险化学品在线量等进行的安全环保节能提升改造项目，不涉及装置工艺及主要设备的改变。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三[2009]116号及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原安监总管三[2013]3号，本改造项目所在装置中乙醛生产过程中的乙醇氧化工艺为重点监管的化工工艺。

氧化工艺具有的危险特性包括：反应原料及产品具有燃爆危险性；反应气相组成容易达到爆炸极限，具有闪爆危险；部分氧化剂具有燃爆危险性，如氯酸钾，高锰酸钾、铬酸酐等都属于氧化剂，如遇高温或受撞击、摩擦以及与有机物、酸类接触，皆能引起火灾爆炸；产物中易生成过氧化物，化学稳定性差，受高温、摩擦或撞击作用易分解、燃烧或爆炸。

    - 工艺危险、有害因素分析

      - 乙醛生产工艺过程的危险、有害因素分析

涉及企业机密，不予公开。

      - 丁烯醛生产工艺过程的危险、有害因素

涉及企业机密，不予公开。

      - 回收工艺过程的危险、有害因素

已有装置涉及溶剂乙醇、乙醛等的回收， 回收工艺采用常压蒸馏或精馏或减压蒸馏的方式回收，在回收的过程中，主要的危险、有害因素如下：

（1）若有空气进入系统，有引起着火、爆炸的危险，尤其是减压蒸馏，若密封不良，吸入空气，甚至产生冲料、物料分解和火灾。

（2）蒸馏过程中若加热温度过高，会导致蒸馏系统温度骤然升高，引起爆炸。

（3）物料毒害性

在蒸馏过程中，涉及的物料都为易挥发的物料，尤其在一些加料、输送、加热、蒸馏、分离等工艺过程中，有毒物蒸气吸入人体后会对人体造成毒害。另原料液中的其他有机物质也具有毒害性，对人体也有一定的毒害。

（4）系统泄漏

工艺过程中由于管道、设备接口或取样点，热电偶测温点、发生泄漏或放空管位置不当，泄漏或放出物料溅落到附近高温设备表面或遇明火，会引起燃烧。

（5）系统压力变化

系统压力变化时，若不按操作规程操作，可以造成物料倒流、正压系统变负压、负压系统变正压，最终引起事故。如停车时，系统的真空度未达到要求的范围即停泵，将导致水倒吸入接受槽，影响产品的质量，导致生产事故。

上塔精馏过程结束时，必须待系统冷却，用氮气进行破除真空后，方可进行下一步操作，否则，高温条件下，用空气进行真空，易燃气体与空气形成爆炸性混合气，遇火星或静电放电易引起燃烧爆炸事故。

（6）加料速度

若加料速度过快，系统来不及处理，冷凝能力跟不上，系统压力增加，造成物料冲出反应釜，出现火灾、爆炸等事故；若加料速度过慢，液位未达到最低操作液位，蒸汽加热液体过热，将导致蒸馏条件改变，影响产品质量。

（7）传热介质和传热方法不当

换热是化工生产中最常见的单元操作过程之一，传热介质选用不当或加热方法选择不当，都很容易发生事故。

（8）冷凝能力不足

回收中，需保证有足够的冷凝能力，否则容易发生冲料等现象。

乙醇、乙醛等物料均属危险化学品，具有易燃、易爆和有毒等特性在生产、使用、装卸、运输、储存过程中，如果操作不当或措施不力，都会引发事故。

（9）生产系统或检修系统串通

在生产中，很多情况下的临时性检修或小修都是在部分停车情况下进行的，如果没有采取可靠的措施（最常用的是加盲板）将生产系统与停车检修系统隔绝，就容易引发火灾、爆炸、中毒等事故。

（10）不可抗拒或不可预见的外部因素

在生产过程中，由于自然灾害、停水、停电、停汽等，不仅会造成设备停车，如果处理不当，也很容易引发各种事故。

（11）电气设备若未按防爆要求进行配置，电机接线处若未定期进行检查，未能确保接线完好，也易发生火灾、爆炸事故。

（12）输送有机溶剂的管道若使用易积聚静电的塑料或者橡胶管道，或者使用的是金属管道但是金属管道的法兰间未做静电跨接，易造成静电的积聚，从而发生火灾、爆炸事故。

#### 3.3.1.4 本项目改造危险、有害因素

本项目主要涉及新增乙醇循环泵、初馏塔回流泵、脱水塔回流泵、精馏塔回流泵及新增再沸器及换热器新增及更换等。

若新增回流泵失效，造成塔超温超压，导致物料泄漏引发火灾爆炸等事故。若换热器面积过小，达不到冷凝效果，然后尾气中含有的产品过多，若气相中可燃气体含量达到爆炸区域遇点火源引发火灾爆炸。

### 3.3.2  其他工艺危险有害因素分析

根据所涉及物料的易燃、易爆、毒性及腐蚀性，具体工艺过程中具有共性的主要危险、有害因素如下：

（1）物料输送过程

输送易燃可燃物时，流速过快能产生静电积累，其管内流速不应超过安全速。同时输送管道若采用易产生静电的管道，输送管道未良好接地，会因静电接地不良引起放电，引发火灾、爆炸事故。

物料送到高位槽的过程中，如果未安装高液位报警连锁装置，操作失误时易燃液体溢出高位槽而引发事故。

（2）备料过程

  - 接触高温物品，造成人员烫伤。

  - 接触化学品，会对人体产生刺激、毒害。

（3）加热过程

  - 升温速度过快容易因超温超压造成设备损坏。

  - 反应设备放空管未放空或堵塞，造成设备内压力上升可能造成爆炸事故。

  - 若反应过程温度过高或升温过快会导致反应剧烈，容易发生冲料，易燃物品大量气化后与空气形成爆炸性混合物，火灾危险性极大。因此，工艺操作时应严格控制升温上限和升温速度。

  - 蒸馏时加热太快，因冷凝器效果有限，易燃液体可能以气态形式大量散发到空气中，遇明火或火花可能造成燃爆事故。

  - 若反应锅夹套冷凝水残留，升温时造成水击。

（4）负压操作过程

减压蒸馏是一个负压操作过程，它的危险有害因素如下：

  - 负压系统的设备也要和压力设备一样，必须符合刚度要求，以防在负压下把设备抽瘪。

  - 负压系统必须有良好的密封，否则一旦空气或禁忌物进入设备内部，形成爆炸混合物，易引起爆炸。自燃点接近蒸馏温度或容易爆炸的物料，在减压蒸馏结束时应先停止加热，缓缓灌入惰性气体，然后停泵，否则易发生火灾、爆炸事故。

（5）冷却、冷冻过程

蒸馏、回流过程冷凝器冷却效果不足或冷却水停止供应，大量易燃液体以气态形式溢出至空气，可能发生燃爆事故。

冷却过程一般采用水、冷却水冷却。在放热反应中，如果冷却效果不佳，热量积聚，反应温度急剧上升，会使各类溶剂蒸发，引起反应冲料、易燃物质泄漏，有可能发生火灾、爆炸危险。

用冷冻盐水或乙二醇冷媒冷却物料时，应防止物料中带有游离水分。否则会因水分结冰造成设备（管道）堵塞，引发冲料、泄漏、爆炸等事故。

冷却操作时，如有凝固点较高的物料，遇冷易变得粘稠或凝固；如有溶解度变化较大的溶质，溶质容易析出。在冷却时要注意控制温度。防止粘稠、凝固或结晶物料卡住搅拌器或堵塞设备及管道，造成容器内压力增大。

冷却水必须与自来水供水系统隔绝，否则易导致物料流入冷却系统污染自来水。

（6）出料

  - 放料过程中如果放料管未预热造成放料管堵塞，引发事故；热的放料管与身体接触造成操作工灼伤。

  - 放料过程有机废气挥发造成人身伤害、污染环境。

（7）其它

操作过程还应注意以下几方面的问题：

1）长时间使用电机，若环境温度高或通风不良，造成散热不畅，使电机温度过高，而引发自燃或爆炸事故。

2）操作过程中，工具或其它金属物掉入反应釜等，因摩擦起火或引发爆炸。

3）使用溶剂擦洗设备、地面等，易引发意外事故。

4）蒸馏过程装料太满、或蒸汽开启过大，容易造成冲料，引发事故。

5）容器等长时间敞开，溶剂大量挥发，埋下事故隐患。

6）物料热稳定性能不掌握，或未根据相关数据进行工艺温度联锁，容易导致操作温度大于分解温度运行，引发事故。

7）物料粘度大容易引发管道堵塞，可能引发上下游憋压或抽空事故，严重时导致火灾爆炸事故。

（8）特殊作业危险有害因素分析

特殊作业主要包含动火作业、登高作业、罐内作业、起重作业、拆装作业等。若作业组织不严密、计划不周，容易发生事故。

1）动火作业危险性的主要表现：

    - 安全措施不到位．容器内存在死角、盲板插加不合理、相连物料管线未隔开、阀门内漏等，动火时易发生火灾爆炸事故。

    - 可燃、易爆介质吸附在设备、管道内壁表面的积垢或外表面的保温材料中，若处理不当，动火时易发生火灾爆炸事故。

    - 动火点周围存在易燃、易爆物品，易发生火灾爆炸事故。

    - 违章作业、不执行安全措施，易造成火灾爆炸事故。

2）设备内作业危险性的主要表现：

    - 有毒有害气体未经清洗置换、分析合格，可能造成中毒。

    - 容器中氧含量不符合要求，可能造成窒息。

    - 作业时间长，容器通风不好，有造成窒息的危险。

    - 容器内照明和电动工具使用的电源不是安全电压或电源线破损，工具设备漏电，都可能造成触电事故。

    - 未戴防毒器材进入有毒区、进入设备内作业时防毒器材缺陷、氧气气源不足、药剂失效等，可能造成中毒事故。

3）高处作业危险的主要表现：

    - 脚手架搭设不规范、稳定性差，造成高处坠落事故。

    - 周围环境变化，有毒气体突然散发时，易造成中毒及高处坠落事故。

    - 检修时围栏、楼板等移开后未采取相应的措施而发生坠落。

此外，在检修过程中，人员还存在被灼伤、烧伤的危险性；或在狭小场所碰撞摔倒、跌打损伤；或被卷入运转的机器设备里，断伤肢体，施工机械未经检查而发生事故等，也应引起高度重视。

## 3.4  设备设施的危险、有害因素

本项目涉及的设备设施很多，主要包括压力容器、冷凝器、再沸器等以及机泵类、管道、阀门和安全附件等。在生产过程中危及设备安全的因素主要有以下几方面：

3.4.1  压力容器的危险、有害因素

本项目使用的压力容器较多，其危险有害因素主要有以下几个方面：

- 若压力容器用材料的质量及规格，不符合相应的国家标准、行业标准的规定；压力容器选材除应考虑力学性能和弯曲性能外，未考虑与介质的相容性；压力容器的筒体、封头（端盖）、人孔盖、人孔法兰、人孔接管、膨胀节、开孔补强圈、设备法兰均作为主要受压元件；它们的材质选择若不符合《固定式压力容器安全技术监察规程》的有关规定，则会由于材质选择不当而造成爆炸、火灾、中毒等事故。带压塔器、容器的爆炸同时造成易燃、易爆介质泄漏，进而发生火灾和连环爆炸。

- 若压力容器的设计、制造、安装、使用、修理改造、定期检验不符合《固定式压力容器安全技术监察规程》的有关规定，也会造成爆炸、火灾、中毒等事故。

- 压力容器用的安全阀、紧急切断装置、压力表、液位计、测温仪表、安全联锁装置若不符合本规程的规定，也会造成爆炸、火灾、中毒等事故。

- 若未根据反应过程的工作压力、工作温度、介质特性等设计参数，特别是介质易爆、毒性、腐蚀性、反应受控性、杂质成份等进行选择设备，未从源头上提高容器的安全基础；在项目的建设过程中若未选择有相应资质的设计、制造、安装单位；在设备安装前后未按规定进行压力容器登记，在项目投产后未按《固定式压力容器安全技术监察规程》操作人员持证上岗、制订工艺操作规程和安全操作、应急预案、定期进行内外部检验，都会造成爆炸、火灾、中毒等事故。

- 我国对压力容器从设计到使用和定期检验制定了一系列的法规，对保障压力容器的安全起到了重要作用，对其设计、制造、安装、检验、修理改造、定期检验作出了相应资质和质量控制要求，锅炉压力容器及其安全附件的设计、制造、安装、使用、修理改造、定期检验必须严格按《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《固定式压力容器安全技术监察规程》等条例、规程、标准执行，否则将会造锅炉压力容器物理爆炸事故，其破坏力和杀伤力极大，而且工作介质的外泄又会引起二次的火灾爆炸事故、毒气扩散，事故后果十分严重。

- 本项目涉及的利旧压力容器等，若未经过压力核实或未经过检测直接投入使用，可能引发因为压力不匹配、承压不足等原因造成的事故。

3.4.2  压力管道的危险、有害因素

本项目涉及压力管道，主要有原料及产品输送管道。它们的主要危险有害因素如下所述：

- 本项目压力管道系统复杂、密封点众多，连接各类储罐、反应釜、塔、过滤器、泵、压缩机等机械设备，是泄漏事故容易发生的系统，如发现不及时、应急措施不到位，往往会引发火灾、爆炸、中毒等事故。

- 本项目为技改项目，若技改前后未对管道适用性进行核算，导致物料在管道内流速过高引发静电导致火灾事故。

- 在我国将压力管道的安全性地位提到与压力容器同等重要的位置，应严格按照《特种设备安全监察条例》对压力管道的界限定义：“压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体，且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm，且其最高工作压力小于1.6MPa（表压）的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外”进行压力管道的识别和管理。许多企业由于对压力管道的标准规范了解学习不够，经常会将有些压力管道当成非压力管道来对待，给竣工验收、安全生产及今后定期检验埋下难以整改的隐患。

- 压力管道系统及管道上使用安全附件的设计、制造、安装、使用、检验和修理改造单位必须严格执行《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》规定，否则易发生火灾、爆炸、腐蚀、中毒窒息等事故。

3.4.3  常压设备的危险、有害因素

对于不属于《特种设备安全监察条例》、《固定式压力容器安全技术监察规程》管辖范围的容器，除按产品标准等进行设计制造外，危险化学品包装物、容器的制造单位要严格把关，要有技检许可证。否则也可能因其设计不合理或制造质量有缺陷引起泄漏、中毒等事故。此外，在日常运行过程中，若制定设备管理制度及保养计划、未定期进行设备保养，未达到设备完好率要求，导致设备发生泄漏或运行过程发生事故。

3.4.4  其他配套设施的危险、有害因素

电机、泵：在运转或维修过程中造成人员触电，或防护措施不到位对人体造成机械伤害。电机防爆要求没有达到、离心机的密封性能不好、没有氮封系统，泵的密封性能不好，也会造成易燃物料甩出、泄漏，引起火灾、爆炸。

仪表、安全设施等附件应定期维护、校验，否则可能遭腐蚀而失灵、损坏，导致物料泄漏、工艺失常，而引起火灾、爆炸；采用非金属的脆性材料制作的槽罐，如破裂或者无液位计、液位计失效，都可能造成物料溢出，引发各种事故；设备阀门的破裂、密封件失效、设备基础的失效和设备支座失稳等设备事故，均可能造成物料泄漏、火灾、中毒及机械伤害等危险、伤害；配电室（柜）、电气开关、电缆沟等场所易发生火灾。电气系统中存在短路、接地、触电、火灾、爆炸等潜在危险、有害因素。

3.4.5  利旧设备的危险、有害因素

本项目涉及设备利旧使用的情况。

利旧设备若未进行彻底清洗，若与新用途物料互为禁忌性，引发事故。

利旧设备如果是属于国家明令淘汰的设备或工艺，可能不具备符合当前安全生产条件的安全设施，继续安装使用可能引起不可控的各类安全生产事故。

利旧设备若不满足新装置的工艺条件，发生压力容器事故

利旧设备经多年使用，利旧设备由于长期使用，如果前期安全设施保养维护不当，设备本体材料性能是否存在劣化、破损。若使用前没有对机械载荷、热力载荷、腐蚀等未及时检测、维护保养，设备将不符合工艺条件要求，留下事故隐患。

3.5  物料储存的危险、有害因素

本项目涉及的原料及产品依托已有罐区储罐储存。

- 储罐如选用的钢强度不够、罐体的壁厚没有经过严格的计算、选用材料不符合物料特性、焊接系数偏低以及施工造成质量缺陷等都可能引起可燃液体泄漏而发生火灾、爆炸事故。

- 储罐若没有设置防雷、防静电接地设施，有可能遭受雷击，引起火灾、爆炸等事故。

- 储罐之间防火间距不够，储罐不设防火堤、隔堤，或防火堤、隔堤高度不够，储罐不设呼吸阀、阻火器、液位计及冷却喷淋装置等，一旦温度过高、储罐泄漏或误操作造成储罐溢料等，极易发生火灾、爆炸的危险。

- 在长期作业中由于储罐阀门、管件等安全设施维护、保养不够、选材不当等均易引起火灾、爆炸事故。

- 储罐卸料口如不采用双阀或没有紧急切断装置，一旦阀门泄漏、破损，会造成重大泄漏而发生火灾、爆炸事故。

- 在装卸过程中采用不锈钢编织塑料软管或橡胶软管装卸，使用的软管虽然具有耐压、耐腐蚀等优点，但由于管道不固定，装拆、移动过程中波纹内管因疲劳、应力集中、敲击或软管自身的缺陷等因素，可能会造成管道的老化、破裂，以致物料泄漏而发生火灾事故。

- 物料在装卸过程中如流速过快，超过呼吸阀口径允许的进气速度，易引发静电事故，此外罐内出现负压，而引起火灾、爆炸事故。

- 物料装卸作业完成后，如装卸软管内的余液处理不当，易造成挥发、泄漏或与禁配物混合，而发生火灾、爆炸事故。

- 储罐区应做好防止地基或地面的不均匀沉降，罐区地面应防渗漏，否则易发生火灾、爆炸、中毒等事故。

- 内浮顶储罐若出现浮盘落底情况，若气相空间达到爆炸区间，容易引发火灾爆炸事故。

3.6  物料输送的危险、有害因素

本项目生产使用的物料、中间产品、产品厂内运输主要是通过管道输送，其运输过程中的危险、有害因素主要体现在：

- 物料在管道、装置等输送时，如控制系统出现故障、信号错误或操作、判断失误，也可能因溢罐、泄漏而引发火灾爆炸、中毒事故。

- 若物料输送过程中出现超压情况，容易引发管道法兰、阀门等泄漏引发火灾爆炸、中毒事故。

- 若管廊的设计条件不完善等引起的桩基设计缺陷，可能造成管廊不均匀沉降，管廊基础不均匀沉降或沉降量超标引起管廊局部或整体下沉，将导致管道损坏，引起物料泄漏，发生火灾、中毒事故。

- 若管廊管架基础未采用打桩处理，造成管架基础沉降，则易导致管道泄漏，引发火灾、爆炸、中毒等事故。

- 本项目新增管道布置在已有管廊架上，若管廊的梁、柱强度、刚度不够、管廊跨距过大，管廊可能因结构及管道重量、物料重量、固定荷载、可变荷载和环境荷载、蒸气管道热胀冷缩等组合作用下，管架荷载过大，使构件和连接件破坏，导致管道损坏，物料泄漏甚至发生火灾、中毒事故。

- 若管廊宽度不够，而使管道与管道间距不能够满足安全要求，有可能因可燃物泄漏、火花等，致发生火灾爆炸事故。

- 若管廊下层梁底距地面净高不足、未设置限高标记，易发生车辆撞坏管廊等事故，有可能引起火灾爆炸事故。

- 由于管廊的重要性和管道所输送的物料存在易燃、易爆、腐蚀等危险性，钢结构若防腐不当或失效，在爆炸区域范围内的主管廊的钢结构部分不做防火处理或耐火等级不够，钢结构则会因周围环境的腐蚀而损坏或因局部火灾钢结构变形而致管架垮塌。

- 若存在柔性设计缺陷：管系对约束点（如管端设备接口处等）产生附加作用力和力矩。该作用力和力矩过大，在管道和设备或管道组成件的连接处易发生泄漏或损坏；也会导致与管道相连接的设备内部产生局部峰值应力和变形，甚至无法正常运行或引起机件的损坏。

- 如果基础防腐设计及管架防腐工作未到位。可能因腐蚀（化学介质腐蚀，大气腐蚀、海水腐蚀、土壤腐蚀、杂散电流腐蚀、细菌腐蚀、磨损腐蚀、应力腐蚀和接触腐蚀等）造成管架破坏或寿命下降。

- 如果存在防雷、防静电设计缺陷可能引起雷电危害。管架、管道等有可能遭受雷击或产生静电，引起火灾、设备损坏和人身伤害事故。

- 接柱、接梁（网架）处若未设置操作平台，可能造成坠落伤害。任一根管线的相邻两个截止阀之间未设放空阀、安全泄放阀等自动或手动泄压阀门，会造成管道内气体或液体膨胀而导致管道破裂或泄漏事故。

- 如果管廊没有管道标识，则无法辨识输送管道中的介质，容易发生物料输送错误，继而造成事故。

- 物料乙酸熔点16.6℃，低温季节易凝结，如管道未采取保温等措施，易发生结晶堵塞情况。

- 本项目涉及物料乙醛沸点20.8℃，受热可能发生剧烈的聚合反应，若乙醛储存设施，未低温贮存，引发事故。

3.7  检维修作业过程的危险、有害因素

检维修作业是企业日常维护正常生产所必须的工作，在此过程中如不按有关的规定执行，易发生危险，主要有以下的表现：

（1）动火作业未按动火作业的相关规定进行，如未开动火作业票、未做动火分析、无动火监护人或者动火措施不到位均会发生火灾爆炸事故；

（2）如作业场所存在设备泄漏，会引起检维修人员窒息中毒；

（3）进入置换不彻底或者是氧含量不合格的容器、设备，也会发生人员窒息中毒；

（4）检维修作业过程中还会存在登高作业、携带工具、使用电气和机械设备等，就可能发生高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等事故。

（5）如登高作业中未系安全带、未穿防滑鞋或者检维修现场无防护措施、护栏缺损等，易发生高处坠落事故。

（6）移动式电动工具有缺陷、漏电、未安装漏电保护器或者在潮湿的地方使用都易发生触电事故，在金属容器中使用移动式电动工具、行灯等未使用安全电压，也易发生触电事故。

（7）焊接、切割等动火作业存在的危险；

焊接、切割是检维修作业最常见的过程，也是生产现场最主要的明火作业，危害特别大。这种作业引起火灾爆炸事故的因素和危险性主要表现有：

- 作业场所使用的能源，如乙炔、氧气等，都是易燃易爆气体，气瓶同时又是压力容器，所以焊割工艺本身就具有火灾、爆炸危险性。

- 作业中金属熔渣到处飞溅，是焊接、切割作业引起事故的主要原因，尤其是气割时，金属熔渣从割缝中被高压氧气喷吹，大量的氧化熔渣四处飞溅，其范围比焊接火星的范围要大得多，温度又高，当焊渣接触可燃气体或易燃易爆物品时，就会引起燃烧、爆炸。

- 焊接、切割时的热传导，也会引起火灾。这类事故一般发生在设备抢修过程中，由于热传导易使焊割部件的另一端或另一侧的可燃物着火或可燃气体爆炸。

- 对焊割部件的内部结构、性质未了解清楚就盲目焊接。化工储存区装卸、储运设备、设施种类很多，某些设备、设施构造复杂，如储罐本身及封闭式管线回路等，稍有不慎，容易发生意外事故。

- 未按规定办理动火作业票，就急于盲目动火，往往导致火灾、爆炸事故的发生。

- 生产过程中涉及的原料绝大多数是易燃、易爆介质，如要进行局部生产设备的动火检修，就必须要与生产系统隔绝。若未认真采取隔绝措施就盲目动火，易引发火灾、爆炸事故。因些必须制定严格的动火制度。

- 焊割金属容器(如储罐、桶、槽车等)时，由于对残存的易燃易爆气体和液体未彻底清除，未冲洗、置换，易发生爆炸事故。

- 对动火作业现场未认真检查，未按要求将周围易燃物质彻底清除，就冒然动火，易引发火灾事故。

- 动火作业结束后，遗留火种未熄灭而阴燃起火，发生事故。

- 电焊电源线、焊接导线特别是回路线，因乱搭乱接而引起火灾。原因是电焊回路线的搭头处接触不良容易产生火花，引燃附近可燃物而导致火灾爆炸。

- 气焊气割使用的乙炔、氧气，因焊割工具漏气或安放位置不妥，使得乙炔、氧气积聚在某一部位，遇焊割明火引起爆炸事故。

- 违反动火规定，没有进行动火分析，没有进行有效隔离，没有做好安全防范措施，就进行动火，易引起火灾爆炸事故。

- 在含易燃易爆物质的废液排放地沟上面或附近动火，也易引起火灾爆炸事故。

以上种种现象，根据事故的条件，均可造成火灾、爆炸、人身伤害、中毒、窒息和设备毁坏等事故的发生。

3.8  装置开、停车危险有害因素

为了维持正常生产使生产装置能够“安、稳、长、满、优”运行，装置、设备要定期进行计划检修，及时消除缺陷和隐患，以提高装置和设备的可靠程度。在装置的停车、检修和开工过程中，如果安全措施不到位或违章指挥和操作，会发生火灾、爆炸、中毒、高处坠落、物体打击、触电等事故。在检修中如果未确定装置完全停车，带压操作，易燃有毒、腐蚀性的物料喷射出来，造成灼伤和中毒等人身伤害事故，同时产生静电而易引起火灾爆炸事故。

3.9  建（构）筑物的危险、有害因素

（1）总平面布置不合理，如建（构）筑物防火间距不足等，不符合生产工艺要求的建（构）筑物，都可能引起事故或在事故发生后，导致不应有的严重后果。

（2）本项目中的生产场所和储存场所均具有火灾、爆炸、中毒、腐蚀灼伤等危险。火灾危险均为甲类。

对于甲类物料的生产、储存场所，其建筑物应为二级耐火等级的建筑。且应设置防雷和防直击雷设施。否则，一旦发生火灾或者因雷击招致的火灾事故，会迅速穿顶，甚至造成屋架倒塌等危险危害。同时，建筑物的间距应考虑到消防施救和人员疏散的要求，否则还可能造成火情或事故的扩大。

（3）建筑结构要考虑自然通风和强制通风的要求，建筑物的结构必须符合消防施救和安全疏散的要求。否则，易发生中毒、火灾等事故，在事故状态下不能及时疏散，导致事故的扩大。

（4）建（构）筑物安全出口一般宜不应少于二个，否则紧急情况下人员难以安全撤离。地面应平整但不能过于光滑，否则操作人员容易绊倒或滑倒，特别在紧急情况下，人员受到伤害的可能会增大。

（5）有爆炸危险场所的建（构）筑物泄压设施若没有足够面积，门窗未向外开启，未采用轻质屋盖和防火型材料，都可能会造成事故的损失增大。

（6）易燃易爆生产场所如果不采用不发火地坪，消除明火源，易燃液体泄漏后有可能引发可燃气体火灾爆炸事故。

3.10  公用单元的危险、有害因素

本项目公用单元依托已有，主要涉及：供水、供电、供热、供气、供氮、供冷、自控等，这些公用单元的正常运行对生产装置的安全运行具有重要作用，如冷却水中断或流量不足可能导致反应失控爆炸、自控系统需要的压缩空气失效进而引起生产事故等。它们的主要危险、有害因素分析如下：

（1）空压机

1）空气压缩机如进口的空气中含有油脂或其他可燃杂质时有可能引起压缩机发生爆炸。

2）空气压缩机如管理不善，表面油污过多，有可能因压缩机表面温度过高而引起着火。

3）空气压缩过程中由于冷却水中断或供应不足、电机温度过高、注油泵或油路故障使润滑油中断或供应不足等原因，会造成设备机件冷却不良。排气温度过高、空气净化不良等，易造成排气管内积碳氧化自燃引发着火。

4）在生产、储存、检修等过程中，涉及易燃易爆物料的设备、管道根据需要会使用压缩空气或氮气，如在使用完成后，隔绝不完全或内漏，可能造成氮气系统中漏入空气或空气中混入氮气，在使用时引发事故。

氮气为窒息性气体，若空气中的氮气的浓度超出范围会引起人员的窒息事故。

（2）变电站

变电站变压器等电气设备，在一定条件下可产生火种，与可燃物接触有可能引起火灾和爆炸。电力变压器内储油量较多，不仅在变电所内有较大的火灾和爆炸危险性，而且，一旦起火后，其火焰将随着油的流动而威胁其他生产区的安全。

（3）循环水、冷却水系统

循环水工艺本身无重大危险。主要危险因素有换热器泄漏。

工艺装置换热器泄漏，使易燃、易爆有毒物料漏入循环水中，进入循环水厂，被循环水析出释放，塔顶的非防爆电器电火花引燃闪爆，或在凉水塔池着火。对策是加强循环水水质监督，定期取样做比较详细的分析，提高供水可靠性。

循环水系统给人们的错觉是无易燃、易爆介质，施工动火不做现场分析就直接动火，这很危险。当循环水排空后，往往在管道中要残留换然器泄漏的易燃、易爆介质气体，遇到明火立即爆燃，这种事故曾发生过多次，动火前应做可燃物分析。

冷却水本身无重大危险，但是在反应过程中，若冷却水意外中断，导致反应热量不能及时排除，引发反应塔器等压力过高引发爆炸等事故。

（4）供水、供电、供氮气等设施

    - 工厂的新鲜水供应突然中断，会对用一次水的装置、设备、设施造成严重危害。如用于冷却的，水一中断会造成高温高压；工艺用水一中止，会使反应、操作失控，引发事故。

    - 工厂突然停电，会引起所有机、泵等停止运转，致操作混乱，极容易造成事故。

    - 工厂突然停止蒸汽供应，将使用蒸汽加热的操作无法进行，至使生产不能继续，处理不当会引发事故。

    - 工厂突然停氮气或氮气不纯，将使采用氮封的贮罐和氮气保护的设施失去了氮气的来源，如时间持续或处置不当，会引发事故。氮气瞬间大量泄漏，造成周围人员窒息。氮气质量不符合要求，纯度太低，用于置换和保护时间接引起火灾爆炸事故。

    - 仪表空气一般设有缓冲罐，空气压缩机停运后可继续供仪表气约30分钟。如时间过长，则气动仪表不能运行。

（5）电气系统危险有害因素分析

- 火灾、爆炸：电力系统中有很多电气元件是充油设备在系统电气故障情况下，遮断容量不够或设备不完好、绝缘电阻不合格、电气联接接触不良的电气元件，由于系统接地或过电压弧光和大电流过热，充油设备往往会发生爆炸喷油引起火灾，事故扩大。

- 人身触电伤害：全厂所有有用电设施的各地方和角落都有人身触电的危险，轻者烧伤，重者死亡。特别是三相用电设备，

- 可靠性：可靠的电源、合理的电力网主结线、高质量的电气元件、高水平的继电保护装置、健全的规范规程、高素质的专业技术人员和严格的管理是电力系统安全生产的根本保证。工艺装置的电气系统从设计、定货、采购、施工、安装都应当是高水平高质量的。当外部电源全部失电后，必须有可靠的应急保安电源和措施，确保整体装置安全停车。供电系统的可靠性对一、二级负荷尤为重要。

- 雷电伤害。该企业各建筑物、生产装置等均存在雷击危险的可能。雷击危险可能引起火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤亡等事故。因此有关设备、管道和建筑物均需采用防雷接地保护。

- 静电危险。易燃物料在生产、运输、装卸过程中易产生和积聚静电，如物料通过泵的输送过程，电气等设备的防静电措施未到位等。静电火花可能引起火灾、爆炸，人体也可能因静电电击引起精神紧张而摔倒、坠落，造成二次事故。

- 若选用的电源未采用双路，在一路出现问题后，没有备用电源，可能引发各种事故。

（6）自控系统的危险、有害因素

本项目的控制采用DCS系统，对生产过程中的关键参数（温度、压力、流量及液位等）实现自动控制，若该系统失效，在事故状态下不能启动应急救援装置，将会导致事故的扩大，人员伤亡与财产损失的加重。

3.11  职业卫生的危险、有害因素

### 3.11.1有毒物质危害

职业安全卫生中的毒物是指生产性毒物（又称职业性接触毒物），是指职工在生产过程中接触以固体、液体、气体、蒸气、烟尘等形式存在的原料、成品、半成品、中间体、反应副产品和杂质，并在操作时可经皮肤、呼吸道、消化道等进入人体，对健康产生损害、造成慢性中毒、急性中毒或死亡的物质。毒物对人体的危害程度与毒物的毒性、接触毒物的时间和剂量、人体健康状况及体质差异有关。

丁烯醛为高度危害物品，乙酸为中度危害物品，其余物料为低度危害物品。长期接触有毒液体或吸入有毒气体，将对人体健康造成危害。短期吸入大量高浓度的有毒气体，则可能造成人员急性中毒。

氮易积聚，造成氧含量降低，会引发人员中毒窒息。

### 3.11.2噪声危害

工业噪声，是指在作业环境中，由于劳动和生产性因素产生的噪声，归纳分为空气动力性噪声、机械性噪声和电磁性噪声等三类。本项目装置区内产生噪声的设备有机泵、调节阀等，其噪声级为80dBA-91dBA，因此在生产操作过程中存在着一定的噪声危害。另外还存在着邻近车间噪声的叠加影响和施工建设过程中的施工机械噪声等危害。

### 3.11.3高、低温危害

本项目设备、设施维护、管线日常巡视等多为露天作业，因本地区夏季气温较高（极端最高气温：42.4℃，最低气温-9.8℃），且湿度较大，因此给岗位上作业人员带来一定的危害。高温对人体的危害主要表现为对机体热平衡系统、心血管系统、消化系统、肝脏及水盐代谢功能等产生影响。低温对人体的危害则主要表现为使人体生理功能发生适应性改变，明显影响工作能力和造成肌体伤害如发生冻疮和冻伤。严重时会由于人的肌体冻僵而导致工伤事故的发生。

3.12  心理、生理与行为性危险、有害因素

3.12.1  心理及生理上的危险、有害因素

(1)负荷超限：心理及生理上的负荷超限，会使操作人员的身心疲惫，对外界的刺激信号反应迟钝，对事物的判断失常，产生错误，因而引发各种事故。违规加班、家庭矛盾等都会造成操作人员的负荷超限。

(2)健康状况异常：操作人员带病工作或发生突发性疾病有可能造成灾难性后果。

(3)从事禁忌作业：从事禁忌性作业会给操作人员造成身体伤害。

(4)心理异常：心理异常可能产生行为异常，因而引发各种事故。

(5)辨识功能缺陷：有色盲、立体盲的人或酒后操作都可能造成不应产生的危害。

3.12.2  行为性危险、有害因素

行为失误的危险、危害因素，主要有：

（1）指挥错误(指挥失误、违章指挥、其它指挥错误)

（2）操作失误(误操作、违章作业、其它操作失误)

（3）监护失误（如脱岗、未交接班等）

行为失误的结果可能造成极为严重的后果，如人员伤亡、火灾爆炸等。

3.12.3  管理缺陷

如动火作业、动土作业、临时用电作业、进入受限空间作业、易燃易爆场所检维修作业、开车停车作业等等未按规定程序、申请作业证、人员未训和持证上岗、未进行危险有害因素识别并采取相应检测预防等安全措施；未在容易发生事故危及生命安全的场所和设备，设立安全标志；对管道使用安全色以示明显区分等等，企业就有可能因管理不善造成火灾爆炸、中毒窒息、高处坠落、触电、烫伤等安全事故。

(1)管理不到位造成操作人员违反操作规程，会引起火灾爆炸等重大事故或中毒、伤害等事故。

(2)管理缺陷可能引起作业过程中的意外伤害。

(3)管理缺陷可能引起设备维修过程中的伤害。

3.13  其它的危险、有害因素

（1）电气伤害

- 雷电伤害。该企业各建筑物、生产装置等均存在雷击危险的可能。雷击危险可能引起火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤亡等事故。因此有关设备、管道和建筑物均需采用防雷（根据不同情况分别采用避雷针、避雷带和避雷网）接地保护。

- 静电危险。易燃物料在运输、装卸、输送、蒸馏等过程中易产生和积聚静电，如设备的防静电措施未到位等。静电火花可能引起火灾、爆炸，人体也可能因静电电击引起精神紧张而摔倒、坠落，造成二次事故。

- 漏电伤害。该企业有动力、照明配电箱等电气设备，在江南地区春夏之交的多雨、潮湿季节，由于电器绝缘不好引起漏电或不设动作电流小于0.5A的漏电保护器，有可能造成人员的触电事故。另外，危险物料集中堆放的场所附近，由于电气线路短路等原因也可引起火花而导致火灾、爆炸、中毒事故发生。

- 违章作业触电事故。如存在设备缺陷、防护设施不到位、防护措施不落实或不遵守操作规程、违章作业等，也会有触电的危险。

（2）灼烫

由于物料反应不正常，如冲料、热料溅出或防护措施差，易引起操作人员被烫伤。巡检人员不小心接触高热管道或热力设备，而引起烫伤。蒸汽管道的保温不良，蒸汽阀门，管道及其附件的破损，也可能造成人员烫伤事故。

（3）机械伤害

本项目的机械设备，主要包括各种反应器等固定设施和搅拌机及泵等运动设备。这些设备特别是设备的快速移动、摆动、旋转、啮合部位，若缺乏良好的防护设施、严格的操作规程等，也有可能伤及操作人员的手、脚、头部等部位。维修用的吊装设备也有可能伤及操作人员。可能对操作人员造成挤压、碰撞、剪切卷入、绞、碾、割、刺等机械伤害。

反应器底部、操作平台如果标高较低，出料过程中操作人员可能发生意外撞伤等伤害。反应器操作平台、梯子不符合有关规范要求，容易造成操作人员滑倒等意外事故。

（4）车辆伤害

本项目原料、产品的运输需要使用车辆，包括叉车、槽罐车、卡车等。由于厂内道路，车辆的装载和驾驶，车辆及驾驶员的管理等方面的缺陷均可能引发车辆伤害事故。

（5）物体打击

操作平台、反应器、换热器、塔、储罐等高处维修、作业时，携带物品、工具等不慎落下，可能造成物体打击伤害。

（6）高处坠落

生产过程中，操作人员需登高至操作平台进行操作，平台缺少护栏，直梯、斜梯设计、制造、维护有缺陷，在走动或攀登时，也有可能存在坠落造成伤亡的危险。

（7）淹溺

王龙科技的消防水池、污水池、事故水池等区域，如果防护不当或没有防护，可能造成人员跌入淹溺事故。

（8）选址、周边环境和总体布局危险、有害因素

1）选址

如果项目的选址不当，环境、自然条件对项目的安全性影响很大，将导致火灾、爆炸、中毒等人员伤亡事故的发生。

2）周边环境

如果项目的危险性很大，项目发生火灾、爆炸等事故时将对周边产生很大的影响。如果周边的企业、道路发生火灾、爆炸等事故时也会对项目造成危害。

3）总体布局

总体布局方面主要考虑在功能分区、厂内运输装卸、危险设施布置、强噪声源、振动源、建筑物自然通风及采光等方面，如果这些方面不能很好布置也会导致火灾、爆炸、中毒等人员伤亡事故的发生。

（9）装卸作业的危险、有害因素

本项目涉及的物料大多为易燃、易爆、有毒、腐蚀性物质，在这些物料的装卸作业过程中，如果管道及其附件、储罐、机泵、安全附件等设备发生故障，则易导致设备超温、超压、物料泄漏、冒罐等；电气设施选用不符合安全要求或发生故障、防雷防静电设施不完善而产生电气火花、静电火花，罐车运行时产生摩擦火花等火源，这两种因素如果同时存在的情况下，就会导致火灾、爆炸等重大事故的发生。因此，在装卸作业过程中应采取一系列的安全对策和措施来保证装卸设施的安全运行。这就要求根据装卸作业的特点，从设备的设计、选型、安装、检验检测等方面要符合相关标准规范的要求，保证设备的本质安全性。同时要加强装卸作业的安全管理，企业应制定切实可行的装卸作业规章制度、操作规程，建立出入车辆登记台帐（内容包括车辆人员资质情况、车辆型号、载重量、装卸量、出入时间、来往地点单位、随车携带的救援设施器材和防护用品、双方签字等），制定专门装卸作业现场处置方案并组织演练，按规定配备必要的救援设施器材和防护用品。在装卸作业前，查验危险化学品运输车辆的相关资质，准备好救援设施器材，穿戴好防护用品，全部符合要求后进行装卸作业。

（10）泄漏、废弃物处置的危险、有害因素

生产过程不可避免会产生废水，废气、废渣。三废产物有的有毒，有的易（可）燃，废弃处理不当，会引起人员中毒、产生火灾危险及对环境造成严重污染。如在反应过程中，尾气吸收装置泄漏或吸收处理能力不够，易引起对人体的毒害及环境污染。处理一些残渣过程中，如违反规程，个体防护不好，也会引起中毒，甚至引起火、爆炸。

企业应该注意尾气可能造成的火灾、爆炸、中毒的危险。

3.14 边生产、边施工危险、有害因素分析

本项目技改主要在已有乙醛、丁烯醛装置区，涉及已有设备拆除、新增设备安装、利旧设备移位等。

在设备拆除及桩基施工及基坑开挖等过程中可能发生各种施工事故。

（1）设备、设施拆除

本项目在设备拆除前，若未进行风险辨识或风险识别未做到位，相关管道未吹扫未彻底或未进行相关隔离，容易引发相关联管道、设备设施物料泄漏，引发火灾爆炸等事故。

拆除过程中，未按要求搭设脚手架等，容易引发高处坠落等人员伤亡事故。

拆除过程中，未制定好施工方案，规划好行进路线等，容易引发机械伤害，车辆伤害等。

施工前未进行应急培训，若发生泄漏等事故不能及时处理导致事故扩大。

（2）施工过程

- 施工安装工程队应有资格证书，并经有关职能部门资质审查合格后，方可施工安装。电焊工、电工、起重工等特种作业人员需持证上岗。

- 进入建设单位施工现场施工的一切外来施工安装人员，应先接受建设单位组织的安全教育，并登记名册。

- 要制定切实可行的施工安全方案，经建设方和施工安装单位双方审定后，分工负责，共同实施。

- 应制订现场施工安装安全管理制度和应急事故处理方案，建设单位和施工单位都要派出安全巡视人员，加强施工现场的安全监督和管理。

- 井字架、脚手架缺陷造成倒塌、人员高处坠落伤害。

- 简易升降机夹、挤、坠落等伤害事故。

- 大口径钻孔灌注桩：设备笨重，搬运、拆迁等配合不当存在坍塌、物体打击等危险，大齿轮、传动部位无护栏、无遮盖存在机械伤害等危险，施工完工的桩孔未设护栏、警示标牌存在高处坠落、坍塌等危险，灌注的桩孔其桩顶标高未达地面时，周边未设防同样存在高处坠落、坍塌等危险，施工用电未装设漏电保护存在触电等危险。

- 人工挖孔桩：绞架焊接脱落未修复存在高处坠落、物体打击等危险，起吊绳索不符合要求、绳卡不匹配、挂钩无保险、盛装容器不牢固、井内照明未变压、水泵质量绝缘差、护壁未按设计要求，厚度不够，强度不够等均存在各种危险；停止作业的桩孔孔口周围未设防、未设警示标牌、未牢固遮盖，次日下井作业未做到先通风后再下井作业，均存在窒息等危险；施工用电私拉乱接，拖地使用，开关保险漏电器无防雨设施等均存在触电危险。

（3）压力容器、压力管道的设计、安装由未取得相应的资质单位进行设计和安装引发事故。

本项目工艺管道与原有装置管线存在对接，若未严格执行作业票审批制度，未认真进行风险分析，未严格隔离、置换（蒸煮）吹扫，未严格检测可燃气体浓度及受限空间氧含量，以阀门代替盲板作为隔断措施，未经清洗置换的装置、管线进行动火作业、未制定应急制度、未严格执行承包商管理制度等导致火灾爆炸等事故。

（4）本项目实施过程中存在边施工边生产情况

- 进入施工现场的人员未正确佩戴安全帽，可能被物体打击头部发生人员伤亡。

- 拆除过程中存在生产人员和施工人员的交叉，如管理不力容易发生各类事故。

- 若未做好隔离及警示标示，施工人员误入生产区域引发事故。

- 施工过程中，若生产区域有物料泄漏未及时发现，引发施工人员中毒，若可燃气体泄漏，施工区未及时检测报警，引发火灾等事故。

- 施工过程若进行应急救援培训或未配备应急救援物资，若有事故发生，救援不及时导致事故扩大。

- 本项目利旧设备若未经过设备材质、力学性能等规范符合性复核；利旧管线流速、性能参数等核算；利旧设备设施未经检验后投入使用等引发设备设施问题导致或者爆炸等事故发生。

3.15 危险化学品重大危险源辨识

### 3.15.1术语和定义

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对本项目进行危险化学品重大危险源辨识。

以下是危险化学品重大危险源辨识过程中几个相关概念：

（1）危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

（2）单元指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施和场所，分为生产单元和储存单元。

（3）临界量是某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

（4）危险化学品重大危险源是长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

（5）生产单元是危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

（6）储存单元是用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以储罐防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

（7）混合物由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

### 3.15.2 重大危险源的辨识指标

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

            - 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

            - 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+…+ qn/Qn≥1……………………     （1）

式中S辨识指标

q1，q2…qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨(t)

Q1，Q2…Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)

### 3.15.3 重大危险源的分级

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，对本项目进行危险化学品重大危险源分级，以下是危险化学品重大危险源分级过程中几个相关概念：

（1）分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

（2）重大危险源的分级指标按式（2）计算

……………………（2）

式中：

R         —重大危险源分级指标

α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

β1，β2…,βn— 与每种危险化学品相对应的校正系数；

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

（3）校正系数β的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见表3.15-1和表3.15-2。

表3.15-1 毒性气体校正系数β取值表

表3.15-2 其他危险化学品校正系数β值取值表

（4）校正系数α的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数α值，见表3.15-3：

表3.15-3  校正系数α取值表

| 厂外可能暴露人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.2 |
| 1～29人 | 1.0 |
| 0人 | 0.5 |

（5）分级标准

根据计算出来的R值，按表3.15-4确定危险化学品重大危险源的级别。

表3.15-4  危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100>R≥50 |
| 三级 | 50>R≥10 |
| 四级 | R<10 |

根据国家标准《危险化学品重大危险源辩识》GB l8218-2018的规定，在3.15.4进行辨识、分级。

### 3.15.4  辨识过程及结果

本项目原料及产品依托已有储罐，本项目未新增罐区储存单元。根据GB18218-2018，结合本项目的实际情况，本辨识仅选取被评价项目所在乙醛、丁烯醛联合装置作为生产单元进行重大危险源辨识。

（1）重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018，本项目所在装置改造前、后列入危险化学品重大危险源辨识中危险物质，物质临界量、实际量具体数据参见表3.15-5、表3.15-6。

根据本项目生产工艺情况，本项目评价所在乙醛装置涉及重点监管危险化工工艺-氧化工艺。生产工艺过程温度、压力见报告2.2.2章节。

涉及企业机密，不予公开。

表3.15-5 本项目所在装置改造前危险物质的临界量和实际数量

从表3.15-5、表3.15-6可见，本项目所在乙醛装置、丁烯醛装置区改造前后均构成危险化学品重大危险源。

（2）重大危险源分级

根据《危险化学品重大危险源辩识》GB l8218-2018进行分级计算，计算结果见表3.15-7、表3.15-8。

表3.15-7 改造前本项目所在装置生产单元重大危险源分级计算表

涉及企业机密，不予公开。

表3.15-8 改造后本项目所在装置生产单元重大危险源分级计算表

涉及企业机密，不予公开。

从表3.15-7、表3.15-8可见，本项目所在装置区改造前构成二级危险化学品重大危险源，改造后构成三级危险化学品重大危险源。

3.16 危险、有害因素的辨识结果

本技改项目投产后在生产、储存等过程中存在的危险、有害因素如下：

（1）主要危险、有害因素：火灾、爆炸（物理爆炸）、中毒、窒息等。

（2）次要危险、有害因素：电气伤害、机械伤害、车辆伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、化学灼伤、灼烫、淹溺、低温冻伤等。

（3）根据危险化学品重大危险源辨识结果，技改项目所在乙醛、丁烯醛装置区构成三级危险化学品重大危险源。

（4）本项目的危险、有害因素及分布具体见表3.16-1。

表3.16-1 危险、有害因素及分布

| 项目 序号 | 危险、有害因素 | 主要危险场所、部位 | 主要物质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸、中毒窒息 | 乙醛装置区、丁烯醛装置区等 | 乙醛、丁烯醛、乙醇、乙酸等；氮气窒息，污水池（井、坑、沟）的（沼气、硫化氢、甲烷）中毒窒息、有限空间作业 |
| 2 | 压力容器、压力管道爆炸 | 相应的压力容器、压力管道处 | 乙醛、丁烯醛、乙醇、乙酸等 |
| 3 | 电气伤害 | 配电室，线路电器，电动机、控制室等 |  |
| 4 | 高处坠落 | 各操作平台及高大设备的上部 | / |
| 5 | 灼烫 | 蒸汽管线和用汽及高温物料的管线 | 蒸汽 |
| 6 | 机械伤害 | 在各场所进行检修时 | / |
| 7 | 车辆伤害 | 道路及其他车辆（如叉车）行驶处 | / |
| 8 | 噪声危害 | 配电室、泵房内及某些管道 | / |
| 9 | 低温冻伤 | 冷冻站、使用冷冻液的场所 | / |
| 10 | 物体打击 | 在各场所进行检修时 | / |
| 11 | 化学灼伤 | 使用腐蚀性化学品 | 乙酸、氢氧化钠溶液等 |
| 12 | 淹溺 | 事故水池 | / |

4  安全评价单元的划分结果及理由说明

4.1  安全评价单元划分的依据（即理由说明）

根据《安全预评价导则》AQ 8002-2007与《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》安监总危化〔2007〕255号的有关要求进行安全评价单元的划分。

《安全预评价导则》AQ 8002-2007中提到评价单元划分应考虑安全预评的特点，以自然条件、基本工艺条件、危险、有害因素分布及状况、便于实施评价为原则进行。

《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》安监总危化〔2007〕255号中6.4.2.1规定了评价单元的划分：根据建设项目的实际情况和安全评价的需要，可以将建设项目外部安全条件、总平面布置、主要装置（设施）、公用工程划分为评价单元。

4.2  安全评价单元的划分结果

根据4.1的分析结果结合本生产项目的实际情况与危险有害因素的分析结果，本着全面分析、重点评价的原则，确定建设项目外部安全条件、总平面布置、主要工艺及设备、公用工程、消防、两重点一重大等作为重点评价单元进行评价。

5  采用的安全评价方法及理由说明

5.1  选择安全评价方法的依据（即理由说明）

根据《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》安监总危化〔2007〕255号的有关要求选择安全评价的方法。

《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》安监总危化〔2007〕255号中6.4.2.2规定了安全条件评价方法的选择：

（1）可选择国际、国内通行的安全评价方法。

（2）对国内首次采用新技术、工艺的建设项目的工艺安全性分析，除选择其它安全评价方法外，尽可能选择危险和可操作性研究法进行。

5.2  安全评价方法的选择

根据5.1的分析结果结合本生产项目的实际情况，确定本评价报告选用的安全评价方法：

- 预先危险性分析（PHA）——定性评价方法

- 重大事故后果分析方法——定量评价方法

- 安全检查表法——定性评价方法

- 综合分析法

各评价单元所选用的评价方法见表5.2-1。

表5.2-1  评价方法的选择

| 评价单元的评价方法要素 | 主要评价单元的评价因子 |
| --- | --- |
| 预先危险性分析 | 火灾、爆炸，中毒、窒息，噪声危害，物体打击等 |
| 安全检查表法 | 外部安全条件、总平面布置、重点监管的危险工艺辨识 |
| 综合分析法 | 主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性、主要装置、设备或者设施和配套、辅助工程与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况 |
| 重大事故后果分析方法 | 个人风险、社会风险 |

6  定性、定量分析危险、有害程度的结果

6.1  固有危险程度的分析结果

6.1.1  危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况分析结果

本项目涉及的危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况（温度、压力）分析详见报告2.2章节及附表3.1-1。

6.1.2  定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度结果

通过预先危险性分析评价，小结如下：

（1）本项目投产以后存在火灾、爆炸、中毒、窒息的危险，其危险等级属于III～Ⅳ、Ⅲ级。

（2）本项目投产以后还存在物体打击、触电、噪声、机械伤害、车辆伤害等危险、危害，危险等级属于Ⅲ级、Ⅱ级。

针对可能发生的危险性，预先危险性分析表中提出了一系列的防范措施，企业在项目建成以后要加以落实，严防事故的发生。

6.1.3  定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度结果

可燃化学品的质量及燃烧后放出的热量计算

本项目涉及的可燃化学品较多，对生产区可燃化学品进行计算，产生的热量=总质量×燃烧热，具体结果见附表3.1-3，未列入附表3.1-3的易燃、可燃物料缺少相关的燃烧热数据。

6.2  风险程度的分析结果

6.2.1  危化品泄漏的可能性分析结果

从附件3.2.1分析结果可见，在作业人员遵照安全操作技术规程操作，各系统运行正常的情况下，本项目工艺可靠性良好。但存在发生泄漏导致发生火灾、爆炸、中毒、腐蚀等事故发生的可能性。

6.2.2  易燃易爆化学品泄漏后具备爆炸、火灾的条件和需要时间分析结果

（1）爆炸必须具备的条件

危险化学品泄漏后发生爆炸主要为化学性爆炸，发生化学性爆炸需要具备以下条件：

①存在可燃性气体；

②空间内形成爆炸性混合物，其浓度在该气体的爆炸极限范围内；

③有点火源；其能量必须大于爆炸性混合物的最小点火能量。

（2）火灾必须具备的条件

火灾是指失去控制并对人身或财产造成损害的燃烧现象。危险化学品泄漏后要发生燃烧，必须要具备燃烧三要素，即可燃物、助燃物（主要指氧气）和点火源。

危险化学品泄漏后发生燃烧，在燃烧初期如果处理及时，措施得当，也能抑制火灾事故的发生。

### 6.2.3 事故后果、个人风险和社会风险计算

本项目事故后果、个人风险和社会风险计算选取本项目实施后整个王龙科技生产装置和储存装置为目标进行整体计算。

依据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019第4.2、4.3条，本项目不涉及爆炸性危险化学品，不涉及有毒气体及易燃气体。结合王龙科技现状评价报告重大危险源结论：“宁波王龙科技股份有限公司裂解装置区、精馏装置区、钾车间、空压站等不构成危险化学品重大危险源，冷冻站、储罐区均构成三级危险化学品重大危险源。”王龙科技涉及液氨等设计最大量超过GB18218中规定的临界量，采用定量风险评价方法确定外部安全防护距离。

#### 6.2.3.1 个人风险计算模型

对于区域内的任一重大危险源，其在区域内某一空间地理坐标为（x，y）处产生的个人风险可由下式计算：

式中，R（x,y）为重大危险源在位置（x,y）处产生的个人风险；Fs为第s个装置泄漏事件发生的原始频率；Pw为气象条件概率；Pi为第i个事故情景发生的概率；Vi（x,y）为第i个事故情景在位置（x,y）处引起个体死亡的概率，S为装置泄漏事件的个数；W为气象条件的个数；I为事故情景的个数。

个人风险的计算通过划分网格的方法实现。将个人风险值相等的点相连即得到个人风险等值线。

根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018所确定的危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施周边防护目标所承受的个人风险基准见表6.2-1。

表6.2-1 本项目个人风险标准详细配置（单位：次/年）

| 风险等级 | 风险值 | 风险颜色 |
| --- | --- | --- |
| 一级风险 | 1.0E-5 |  |
| 二级风险 | 3.0E-6 |  |
| 三级风险 | 3.0E-7 |  |
| 四级风险 |  |  |
| 五级风险 |  |  |
| 六级风险 |  |  |

#### 6.2.3.2 社会风险计算模型

社会风险是指能够引起大于等于N人死亡的事故累积频率（F），也即单位时间内（通常为年）的死亡人数。通常用社会风险曲线（F-N曲线）表示。

通过两条风险分界线将社会风险划分为3个区域,即:不可接受区、尽可能降低区和可接受区。

①若社会风险曲线落在不可接受区，除特殊情况外，该风险无论如何不能被接受。

②若社会风险曲线进入尽可能降低区,应在可实现的范围内,尽可能采取安全改进措施降低社会风险。

③若社会风险曲线全部落在可接受区,则该风险可接受。

通过定量风险评价，危险化学品重大危险源产生的社会风险应满足下图中可容许社会风险标准要求。

图6.2-1可容许社会风险标准（F -N）曲线

#### 6.2.3.3定量风险计算

本节采用南京安元科技有限公司所开发的 区域定量风险评价（QRA）软件V6.0进行定量风险评价。

（1）数据录入

1）气象条件（数据来源余姚市气象信息查询2023）

表6.2-2 气象条件

| 参数名称 | 参数取值 |
| --- | --- |
| 所在区域 | 余姚 |
| 地面类型 | 分散的高矮建筑物（城市） |
| 辐射强度 | 中等(白天日照) |
| 大气稳定度 | D |
| 环境压力（pa） | 101000 |
| 环境平均风速（m/s） | 2.9 |
| 环境大气密度（kg/m3） | 1.293 |
| 环境温度（K） | 298 |
| 建筑物占地百分比 | 0.03 |

  - 风玫瑰图（数据来源余姚市气象信息查询2023）

  - 划分人口区块

| 区块名称 | 总人数 | 全天人员存在率 | 热辐射抵消系数 | 冲击波抵消系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 领克 | 300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 昊阳科技 | 80 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 中淳桩业 | 80 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 余姚华高科 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 余姚科彩 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

4）装置信息

根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019评估单元选择方法，选择王龙科技生产、储存单元中危险度≥11的单元进行风险评估。

涉及企业机密，不予公开。

本报告仅摘取乙烯储罐、乙醛储罐、乙醛反应器装置参数作为代表性介绍。

涉及企业机密，不予公开。

#### 6.2.3.4 个人风险、社会风险模拟

个人风险模拟见图6.2-2。

涉及企业机密，不予公开。

图6.2-2 个人风险模拟图

根据个人风险模拟图输出结果，在3×10-7范围内，不存在高敏感场所、重要目标、及一般防护目标中的一类防护目标；在3×10-6范围内，包含王龙科技厂区内部装置区及罐区，不存在一般防护目标中的二类防护目标；在1×10-5范围内，为王龙科技厂区内装置区及罐区等，不存在一般防护目标中的三类防护目标。个人风险满足要求。

6.2.3.5 社会风险模拟

社会风险模拟见图6.2-3.

涉及企业机密，不予公开。

图6.2-3 总体社会风险模拟图

根据图6.2-3，本项目社会风险在可接受区，符合相关要求。

#### 6.2.3.6 事故后果模拟

本项目事故后果模拟，是南京安元科技有限公司所开发的软件V6.0的理论计算结果。实际生产运行过程中，装置区及储罐设有温度、压力及液位等远传系统，同时，在有可能发生可燃液体泄漏的场所设有可燃液体报警仪。能够在事故发生时采取有效的措施及时处理，并能避免事故扩大化。

本项目选取的29个参与风险计算的设备设施事故后果见表6.2-3.

表6.2-3 事故后果表

涉及企业机密，不予公开。

#### 6.2.3.7 外部安全防护距离

本项目依据南京安元科技有限公司所开发的区域定量风险评价（QRA）软件V6.0输出的基于风险的区域总体外部安全防护距离效果见图6.2-4。

涉及企业机密，不予公开。

图6.2-4  基于风险的外部安全防护距离图

由图6.2-4可知，王龙科技基于风险的区域总体外部安全防护范围内无外部防护目标，因此外部安全防护距离符合要求。

#### 6.2.3.8多米诺效应

（1）多米诺事故模式

一个工厂的某个单元发生事故，可能会引起其他单元或邻近工厂发生次级事故，依次有可能发生三级或更高级别的事故，即事故的多米诺效应。事故的多米诺效应带来的灾害影响往往高于单个事故的影响，常造成灾难性的后果——多人伤亡和巨额财产损失。

本项目具备生产、储存设备多样化、复杂化以及过程连接管道化的特点。使得火灾爆炸事故，伤害和损失的很大一部分不是在事故的初始阶段，而是在事故的蔓延和扩散中形成的。也就是说，当一个单元内发生事故时可能导致相邻单元2次或2次以上事故的发生，将这种现象称为事故的多米诺效应。

多米诺效应复杂，下图为只考虑初始事故引起二次事故的多米诺效应事故模式图。

图6.2-8  多米诺效应事故模式

（2）计算结果

采用南京安元定量风险分析软件进行计算，结果见表6.2-4（输出距离是距离装置原点的距离）。

表6.2-4 事故多米诺半径计算结果

涉及企业机密，不予公开。

根据表6.2-4事故多米诺半径计算结果，乙烯储罐完全破裂引发的沸腾液体扩展蒸气爆炸，周边是常压容器的多米诺半径最大为155.18米，覆盖范围在东侧、南侧和西侧王龙科技厂区范围内，北侧覆盖到园区道路，不涉及周边企业。见图6.2-5.

图6.2-5 乙烯储罐完全破裂引发的沸腾液体扩展蒸气爆炸

周边是常压容器时多米诺图

王龙科技生产装置及储存设施设置事故后果响应系统（探测系统、隔离系统、减缓系统），设置安全防护措施；配备应急救援物资，同时应加强安全管理，提高应急响应速度，避免事故发生的同时减轻事故后果。

7  安全条件和安全生产条件的分析结果

7.1  建设项目的安全条件

7.1.1  搜集、调查和整理建设项目的外部情况

（1）本项目位于王龙科技已建装置区内，本技改项目能够符合规划的要求。

（2）建设项目周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况

王龙科技与周边敏感地点距离见附表3.4-3。

（3）搜集、调查和整理建设项目所在地的自然条件：具体见正文2.1.3。

7.1.2  分析建设项目的安全条件结果

（1）建设项目与国家、当地政府产业政策、布局和规划的符合性

1）政策规划符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》（国家发展和改革委员会令第7号），本项目不涉及该产业指导目录中的鼓励类、限制类以及淘汰类。

根据《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知》（应急厅〔2020〕38号）、《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知》（应急厅〔2024〕86号），本项目不涉及淘汰落后危险化学品安全生产技术设备.

2）省、市、县产业发展规划符合性

本项目改造位于王龙科技已有装置内部，王龙科技所在地为余姚经济开发区，余姚经济开发区是省经信厅、省生态环境厅、省应急管理厅认定为合格园区。有着优良的交通条件，是政府规划的发展能源化工、精细化工等工业基地。其原料来自周边地区，产品全部就近销售。本项目工艺、产品与企业已有保持一致，符合整体发展规划。

3）项目行政许可符合性

本项目于2024年10月11日在余姚市经济和信息化局进行立项备案，项目代码：2410-330281-07-02-972673。

因此本项目符合国家、浙江省和宁波市余姚当地的产业政策。

（2）建设项目与当地政府区域规划符合性

本项目建设地为王龙科技已有装置区。王龙科技位于余姚经济开发区，开发区配套设施齐全、区位条件好，具有良好的电力、电信配套，给水排水配套，供热、供气配套，化工产品原料配套，消防配套等。

王龙科技所在的余姚经济开发区滨海新城列入宁波市化工行业发展规划的化工集聚区，因此，本项目符合当地政府区域规划。

（3）建设项目选址与相关规范的符合性

本改造项目新增设备设施布置在王龙科技已有装置区，王龙科技在余姚经济开发区，技改项目选址符合《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009等有关安全技术规范要求对厂址选择的规定。现有的安全、环保、消防设施对本项目能起到很好的支持作用。

（4）建设项目对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

本项目所在地为余姚经济开发区滨海新城，周边无居民生活点。因此本项目建成投产后正常生产状态下基本不会对周边居民生活产生影响。

（5）建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或者使用后的影响

      - 本项目在王龙科技已有装置区进行，不涉及与周边企业、环境变化，因此正常生况下，周边企业、环境不会对本项目造成影响。但是周边企业、装置等涉及到众多的危险化学品，一旦发生重大的泄漏和爆炸事故，且事故未得到及时遏制而蔓延，可能会波及到本项目。

      - 本项目厂区周边道路如果发生危险品运输车交通事故，有可能引发危险品火灾、爆炸、毒性物质扩散事故而波及到本项目所在厂区。

综上所述，评价组认为建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或者使用后的影响在可接受范围内。

（6）建设项目当地自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响

建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响包括气象影响、地质、水文影响等，从自然条件的分析可见，只要在设计、施工、投入生产后落实了相关的安全措施后，能够满足安全的要求，详见附件3.4.2。

（7）总平面布置与防火间距分析评价

依据《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）采用安全检查表对本项目可行性研究中提出的总平面布置图进行了检查，本项目与周围建构筑物间的防火间距符合规范要求。

详见附件3.4.2。

7.2  主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性

本项目是王龙科技为取消冗余设备，调整设备布置；缩短工艺流程，提高工艺流畅性；优化能量利用；收集残液、凝液，减少物料消耗；增加流程安全性与可操作性；降低3万吨/年乙醛、2万吨/年丁烯醛装置区危险化学品在线量等实施的安全环保节能提升技术改造项目。

本项目新增重组分回收涉及精馏工艺，为常见工艺，王龙科技同类工艺已安全运行多年，工艺成熟可靠。其他新增机泵等涉及的储运工艺，亦为常见成熟工艺。

本项目部分设备利旧，部分设备新购，结合本项目的实际情况，安全设施设计时应对上下游相关匹配性进一步核实，利旧设备应根据工艺参数等进行核实，特种设备投用前应进行检测。

详见附件3.5.1

7.3  主要装置、设备或者设施和配套、辅助工程与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况

本项目依托企业已有配套的公用工程、运输优势，配套、辅助工程系统的给水、供热、供氮、供气等能够满足本项目生产需求。

详见附件3.5.2。

7.4  消防的匹配情况

本项目消防水源及消防泵等依托企业装置已有消防设施，应根据《石油化工企业设计防火标准》对依托消防设施的符合性进一步核实。

具体见附件3.5.3。

7.5  重点监管的危险工艺系统评价

本项目不涉及《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三〔2009〕116号和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 原安监总管三〔2013〕3号中所列的重点监管危险工艺。

详见附件3.5.4。

7.6  重点监管的危险化学品评价

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），本项目乙醛属于首批重点监管危险化学品。

安全专篇设计时应按照《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号的要求落实相关安全对策措施。

详见附件3.5.5。

7.7  三废系统评价

本项目三废处理情况见报告2.2.7.7章节。

本项目实施前后废气、固废产生量不发生改变，废水产生量由技改前的800t/d减少到600t/d，依托已有三废处理设施能力满足要求。

本项目所在装置目前工艺废气、事故废气直排放空。安全专篇设计时应对废气处理同步设计。

8  安全对策与建议和结论

8.1  建设项目补充的安全对策措施与建议

本项目存在的主要危险、有害因素是火灾爆炸、中毒窒息，同时还存在其它的危险有害因素，因此在建设过程中必须严格遵守相关的规范标准，任何降低标准的行为，都会留下隐患，给日后安全运转带来危害。在此提出补充的安全卫生对策措施，以进一步加强工程项目的本质安全性、安全管理的有效性。

8.1.1  设计、制造、施工资质

本项目已选择有化工项目设计资质的单位宁波天大工程设计有限公司（A233016586化工石化医药行业甲级）负责本项目的设计。

同时应注意本项目的施工单位除有化工工程施工建设资质外，还要有相应的压力管道安装、改造、维修许可等专项资质，以满足危险化学品建设项目设计、施工必须由相应资质单位进行设计、施工的强制性规定。建设单位要认真核实设计、施工、监理单位、监督检验、检测的资质证明材料，防止个人和单位盗用合法机构的名义承揽工程的设计、施工。

8.1.2  总平面布置对策措施和建议

- 本项目新增设备设施包括新增重组分回收工段设备设施、循环冷却塔机泵、再沸器等设备、设施布置在已有装置区框架上，应对已有装置载荷进行复核，是否满足新增载荷的要求，并根据复核结果确定装置框架等是否需进行加固等措施。

- 乙醇缓冲罐V206需要移位，应根据地质勘探情况，合理选择地基处理方式，不能采用振动桩，以防影响对在用装置和设备基础的影响。同时设备基础应经专业设计。

- 应建立沉降观测档案，定期进行观测记录，避免不均匀沉降引发的地上、地下设备设施等带来的设备倾斜、泄漏甚至倒塌的严重后果。

- 本项目新增设备布置在已有装置区内，新增设备间防火间距以及新增设备与已有设备间防火间距应满足《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）中表5.2.1中要求。

- 安全专篇设计时，应进一步明确新增管道及新增管道走向，新增管道布置在已有管廊架上，应对管廊架荷载进行核实，是否满足新增载荷的要求。

- 本项目单个容积等于或大于5m3的甲、乙A类液体设备的承重钢构架、支架、裙座；在爆炸危险区范围内，且毒性为高度危害的物料设备的承重钢构架、支架、裙座；在爆炸危险区范围内的钢管架；跨越装置区、罐区消防车道的钢管架；在爆炸危险区范围内的高径比等于或大于8 ，且总重量等于或大于25t的非可燃介质设备的承重钢构架、支架和裙座的承重钢结构，应采取耐火保护措施。承重钢框架、支架、群座、管架均覆盖耐火层，覆盖耐火层的具体部位应符合《石油化工企业设计防火标准》（2018年版）要求，耐火层的耐火极限不低于2.0h（耐火层材料满足介质火灾危险性的需要）。

- 竖向设计保持原来的竖向规划，场地标高确定为3.00m和3.20m（85国家高程），与原场地标高一致。

- 设置在路肩上，跨越道路的管线支柱、消火栓、照明电杆，应与道路路面边缘净距符合国家有关标准要求。

- 乙醇缓冲罐V206移位后应设置不低于150mm的围堰和导液设施。

- 设备的构架或平台的安全疏散通道应符合下列规定：①可燃气体可燃液体设备的联合平台或其他设备的构架平台应设置不少于2个通往地面的梯子，作为安全疏散通道。下列情况可设1个通往地面的梯子：a甲类气体和甲类液体设备构架平台的长度小于或等于8m；b乙类气体设备构架平台的长度小于或等于15m；c甲类气体和甲类液体设备联合平台的长度小于或等于15m；d乙类气体设备联合平台的长度小于或等于25m。②相邻的构架、平台宜用走桥连通，与相邻平台连通的走桥可作为一个安全疏散通道。③相邻安全疏散通道之间的距离不应大于50m。

- 现二期控制室西侧面向一期钾车间有未封堵窗，该控制室在搬迁前应将西侧面向一期钾车间的窗进行封堵。

- 本项目安全专篇设计时，应对本项目所在装置及依托的设备、设施周边消防道路进行核实，是否满足6m的要求。

8.1.3  技术、工艺、装置、设备、设施对策措施和建议

本项目的实施必须遵守《危险化学品建设项目安全监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令第45号、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理总局令第41号、第79号、第89号修改的有关规定。

#### 8.1.3.1  工艺技术的对策措施

- 企业已委托苏州玛瑞柯测试科技有限公司对本项目所在的乙醛装置、丁烯醛装置进行反应安全风险评估，并出具评估报告, 反应风险评估结果及反应风险评估的措施建议见报告2.2.2.3章节。本项目不涉及反应工艺的改变，安全专篇设计时应对本项目涉及的上下游关系对反应工艺的影响进行评估，并根据反应风险评估的建议措施对已有工艺安全措施、自控参数设计、预防温度失控时物料分解的安全措施等进行复核。

- 本项目新增机泵等涉及与已有装置对接，安全专篇设计时，应对物料流量、流速等进一步核实，避免因流速过快等引发静电事故。

- 安全设施设计时应对新增机泵、冷凝器、再沸器等上下游匹配性进一步核实。并对涉及的管道、泵流量、扬程、冷凝器、再沸器等工艺与设备参数进一步复核，保障满足工艺、设备的改造要求。

- 在安全专篇设计时，应考虑上下游物料供给间相互影响；装置设计时应考虑必要的裕度及操作弹性，以适应加工负荷上下波动的需要。

- 王龙科技已委托设计院根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019的要求,对已有装置区可燃气体和有毒气体检测报警仪及区域报警器进行复核，并根据复核结果进行调整及新增。应在控制室设置GDS系统。

- 本项目利旧设备应进行使用年限、材质、力学性能等规范符合性复核，要进行机械完整性检查，尤其腐蚀情况和寿命估算。利旧管道应进一步进行梳理，逐个核对管材、管径及流速是否符合技改项目安全要求。特种设备需检验检测后方能投入使用。

- 具有甲乙类火灾爆炸危险的工艺、储槽和管道，根据介质特点，选用氮气、蒸汽、水等介质置换及保护系统。同时应结合物料粘度及热稳定性合理设置管径及温度联锁。

- 对于易燃易爆物料，在操作条件下应置于密闭的设备和管道中，设备以及管线之间的连接处应采取相应的密封措施加强管道、设备密封，防止介质泄漏。

- 工艺流程设计时，已考虑正常开停车、异常操作处理及紧急事故处理时的安全对策措施和设施，同时还要考虑正常操作时的安全对策措施和设施。工艺安全系统的设计，应考虑设备及管线的设计压力，并应考虑物料泄漏时、停水、停电及停汽等事故状态下的排放量，选用可靠的安全设备设施。

- 应设计可靠的检测仪器、仪表，并设计必要的自动报警和自动联锁系统。对事故后果严重的生产装置，应按冗余原则设计备用装置和备用系统，并保证在出现故障时能自动转换到备用装置或备用系统。

- 有火灾爆炸危险物料的输送管道、生产装置、储存容器都应该进行静电接地，防止由于静电火花而发生火灾爆炸事故。

- 工艺管线的设计必须安全可靠，且便于操作，同时应考虑抗震、脆性破裂、温度应力、腐蚀破裂及密封泄漏等因素，应设置有效的安全设施。并应根据物料的特性，采取相应的保温、隔热、防腐等安全措施。

- 在工艺设计过程中，对于危害性较大物料的进出管道应设置双阀，同时考虑介质对设备设施材质的应力腐蚀。连续排放的可燃气体排放口应高压20m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上，位于排放口水平20m以外斜上45°的范围内不宜布置平台或建筑物；间歇排放的排气筒顶或放空管口应高出10m范围内的位于排放口水平10m以外斜上45°的范围内不宜布置平台或建筑物；安全阀排放管口不得朝向邻近设备货有人通过的地方，排放口应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上。排放管道应安装阻火器并进行防雷防静电接地。

- 对本项目所在装置的工艺废气、事故废气处理应采取安全合理的处置措施，并与本项目同步设计、同步施工。出口设置温度检测报警，确保排放废气温度低压闪点。

- 原企业RTO因防火间距不足取消，原进入RTO的废气应根据废气成分及溶水性等采取不同的安全处理方式；不凝废气若采取焚烧方式应将废气温度降至低于闪点9℃低于爆炸下限。废气管道须采用金属管道，且管件和焊缝内侧应园滑平整，不得有毛刺、尖角等缺陷，严格按防静电规范设计和安装，防止产生静电和静电放电。进入废气回收管道各支管及排放管道应加装防爆轰型阻火器。废气收集管道上应设置便于操作的切断阀。

- 做好惰性气体的保护工作，防止易燃气体、蒸气与空气形成爆炸性混合物。

- 爆破片泄放口或放空管口应接至安全区域（排放管口不得朝向邻近设备或有人通过的地方，排放管口应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上），并设安全警示标识，以防泄放物质造成的火灾爆炸中毒事故。

- 建议爆破片泄放口或放空管口处设可燃气体检测报警系统并联锁水雾喷淋设施，进行水溶性物料气体的吸收和抑爆。

- 在本项目安全专篇编制时应根据相关标准规范进行全流程危险与可操作性分析（HAZOP）审查及LOPA保护层分析，划分SIL等级，并根据SIL等级评估情况选择安全仪表系统。

- 本项目设备废气系统含乙醛、乙酸、乙醇、丁烯醛等可燃气体，因此废气系统不得含有空气，否则有废气回火或闪爆风险。建议企业所有设备开车时均应进行采取氮气置换或设氮封，且废气系统设在线氧含量监控设施。

- 本项目在装置区框架内、外新增设备，安全专篇设计时，应对消防用水量及消防管网进一步核实，并确定已有消防设施是否满足规范要求。

- 乙醛管道输送时，注意以下事项：乙醛管道架空敷设时，乙醛管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的乙醛管道下面，不得修建与乙醛管道无关的建筑物和堆放易燃物品；管道不应穿过非乙醛生产使用的建筑物

#### 8.1.3.2  工艺操作、控制的对策措施

- 本项目涉及新增回流泵，应严格控制温度、压力、液位、进料量、回流量等操作参数。涉及重点监管危险化学品必须采用自动控制系统，减少人员操作失误。同一工作面作业人员不宜超过3人，1个装置内作业人员不得多于9人。

- 本项目部分单元已完成，安全专篇设计时应根据工艺需要对已设置安装设备设施的温度、压力、液位、塔顶温度、压力释放等进一步与工艺要求进行核实，以及是否需要设置高低报警及联锁、温度高报警、压力高报警、液位低报警自动切断加热等。应对新增P109AB后是否对乙醇汽化器E102热平衡和蒸发速率的影响及对氧化工艺反应物料配比等重点参数的影响结果进行核实，并根据核实结果确定是否需要采取相应的措施保障生产工艺安全。并明确乙醇循环泵切换、联锁控制的要求。

- 再沸器、蒸汽管道应设置压力显示、控制阀，根据釜温调节气量；立式再沸器壳程走蒸汽时，在冷凝水管道上应设置控制阀、依据加热液体温度和釜温来调节加热液体流量。

- 冷凝器冷却水应具有流量集中显示、报警功能，当冷却水流量低低报警时应实现联锁切断加热介质。

- 设置压力或真空度集中显示，最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏设备，应设置安全阀或爆破片等泄压系统。

- 常压蒸馏系统物料应设置温度高限报警，高高联锁停加热介质。

- 加压蒸馏系统物料侧的放空管道应具备压力自动调节功能；减压蒸馏应设置塔釜真空度低限报警。因真空度降低导致温度升高而造成物料有爆炸危险的应通过塔釜真空度低低联锁切断加热物料。

- 有爆炸危险的蒸馏应设置安全联锁停车。

- 安全设施设计专篇应明确本项目安全控制的联锁基本要求，重要的控制参数应实行自控联锁。控制室的电子数据保存时间不小于6个月。

- 设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、自动联锁保护系统或紧急停车措施。

- 应根据工艺条件，对于可能引起超压的设备及管道设置安全阀安全阀、爆破片等泄压安全措施，并设置能够在紧急情况下将设备内物料排放至安全场所的紧急排放设施。可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器，泵的安全阀出口泄放管宜接至泵的入口管道、塔或其他容器；可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施。有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防堵措施。

- 两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的甲B、乙A类液体管道应采取泄压安全措施。当管道接管有压力差或开停车时候流体可能会倒流时采用止回阀等安全设施。

- 在管道输送过程中，由于管内外存在气压差，应根据输送介质的特性选用管材。对输送有毒、易燃、易爆液体的泵类，建议选择无泄漏泵，对所有输送易燃易爆有毒介质的管道、法兰、阀门，按照规范要求选则专用阀门，防止泄漏事故的发生。

- 应针对工艺特点，采取工艺控制措施保证关键设备如循环水泵等利用事故电源，以保证设备的安全。

- 生产过程中存在高温，因此在高温物体周围要采取隔离防护措施，同时设备及管道、管件等密封处应保持紧密，以防止烫伤事故发生。

- 涉及低沸点乙醛（20.8℃）的储存的应设置温度报警设施，采用低温贮存，同时应避免乙醛长期储存。

- 对位于非底层的可燃液体设备应采取措施防止可燃液体泄漏至下层，且应有效收集和排放泄漏的可燃液体。

- 乙醛管道不应靠近热源敷设。管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志。

- 本项目DCS、SIS的系统搬迁至一期控制室时、机柜间搬迁至6万吨乙醛技术改造项目配套机柜间，控制系统用冗余的光缆，应通过不同的途径进入控制室及机柜间。

- 本项目新增可燃液体的储罐（含装置内新增的物料中转罐、V202C等）应设液位计和高、低液位报警，必要时可设自动联锁切断进、出料设施。

- 本项目丁烯醛为高度危害物质，进入全厂性火炬系统，应设独立的排放系统或处理排放系统。应对在建的（地面）火炬系统防风墙内是否设置可燃气体探测器以及在其报警时是否联锁点火系统（不得点火））进行核实。

- DCS 应具备使网络中各个节点的时钟同步的功能。

#### 8.1.3.3  工艺设备选型对策措施

（1）化工设备设计应满足《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-2023，选用的通用机械与电气设备应符合国家或行业技术标准。

（2）选用密封性能好的阀门，输送管道采用焊接方式，法兰连接处采用可靠的密封垫片，从而有效地防止危险物料的泄漏，减少爆炸混合气体聚集的几率。

（3）在有压力的设备和管道上设置压力表、安全阀、爆破片以及报警系统，以防止设备与管道受到意外超压时损坏。当发生系统超压时，安全阀自动泄压。

（4）本项目所用管道设计应根据生产过程的特点和物料存在场所的温度、压力等情况依据《石油裂化用无缝钢管》GB/T 9948-2013、《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163-2018等明确管道等级、选择合适的材料。设备和管道的设计、制造、安装和试压等应符合国家标准和有关规范要求。

（5）本项目管道施工及验收应符合《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH/T3501—2021。

（6）主要设备、管道材料的选择，严格按照工艺介质的腐蚀特性进行设计。初步设计中应进一步明确本项目压力管道及级别。同时，对于本项目可能产生的其他腐蚀问题例如高温腐蚀等在设备、管道选择上给予重视，选用相应等级的压力管道及附件，在设计中进行相应的应力设计、防腐材料的选择。

（7）本项目涉及乙酸的物料，须采用超低碳不锈钢，如306L.另外焊接须按经过焊接工艺评定合格的施焊工艺进行焊接，同时在焊接坡口打磨和施焊过程须防止铁离子污染，以防焊缝防晶间腐蚀性能恶化。

（8）物料采用管道密闭输送，设备、管道和附件的连接采用法兰，其它部位应采用焊接。

（9）为防止地基或地面的不均匀沉降，管道的热胀冷缩、端点附加位移、管道支承设置不当，相关设备与管道的连接应采用柔性连接。

（10）本项目爆炸危险区域电气设备选型应按《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014、《危险场所电气防爆安全规范》AQ 3009-2007执行，作整体电气防爆设计和施工。

（11）本项目安全专篇设计时，应对本项目工艺设备及配套的公用工程和辅助设施匹配性进一步核实，确保本项目实施的安全可靠性。

（12）根据有关规定，设备设计中应充分考虑当地的风压、地震烈度及场地因素，强烈地震可给生产设施带来灾难性后果，设施应符合抗震要求。

（13）根据规范要求对必须在高空操作的设备，在必要的位置应设置平台、梯子、扶手、围栏等，以保证操作人员的人身安全。

（14）转动设备的外露部分设置隔离栏、防护罩。

（15）王龙科技临海，空气中含有较多的湿气和盐分，同时，因本项目腐蚀性物料较多，易对设备、管道外表造成腐蚀，影响其工作寿命，应加强防腐保护。

（16）本项目取消2台100m3的乙醛缓冲罐，安全专篇设计时，应对取消缓冲罐后是否满足联合装置生产进一步核实，避免出现溢流等事故。

（17）本项目涉及施工过程严格执行《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022。

（18）本项目丁烯醛为高度危害物料，涉及丁烯醛的泵应选用双端面机械密封离心泵，串联机械密封、干气密封离心泵或者屏蔽泵、磁力泵、隔膜泵等无泄漏泵。

#### 8.1.3.4  特种设备对策措施

- 特种设备及附件的选型、制造、安装、使用、检验、检修和管理必须按照《特种设备安全法》中华人民共和国主席令第四号、《特种设备安全监察条例》国务院令第549号及其相关的规定、技术规范执行。承担设计、制造、安装、检测检验的单位要具有相应的资质，并取得相应的符合技术规范要求的证明材料，建立技术档案，分类归档。

- 本项目的所有压力容器都应按《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016进行设计、制造、检验与验收。特别是要尽可能选择用列入《压力容器》GB 150-2011的材料。

（3）根据《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R21-2016、《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSG D0001-2009的规定：

- 应严格按照规范的要求进行压力容器、压力管道的辨识，对压力容器、压力管道严格按照规范的要求，根据物料性质进行选材、设计、安装、使用、改造、维修、定期检验。

- 管道与相邻管道的净距不应小于50mm，法兰外缘与相邻管道的净距不得小于25mm。管道距管廊或构架的立柱、建构筑物外墙的净距不应小于100mm。可燃介质管道之间，宜用不燃物料管道隔开或保持不低于250mm间距。

- 非压力管道的物料承压管道应参照压力管道要求进行设计、施工、检验和验收。

8.1.4  防雷、防静电、防爆对策措施

- 安全专篇设计时，应按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的规定，划分爆炸区域图，对于定为防爆场所的装置，按爆炸危险环境类别、等级、范围选择电气设备，设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表、按钮、保护装置全部选用密闭型。

- 采用漏电保护装置，在电器绝缘不良的情况下，使带电部分和地接触，对人身提供可靠的保护。

- 所有火灾危险区域内的测量仪器仪表均应符合相应电气防爆等级的要求。检测仪表的选用应符合现行国家标准《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GB 12358-2006的有关规定。

- 设置完善的防雷、接地及抗静电系统。对较高设备，设防直击雷和感应雷设施，并设接地装置。对接触易燃易爆物料的设备、管道做防静电接地，同时与电气设备、保护接地及防雷接地系统统一考虑。

- 乙醛管道消除静电接地装置和防雷接地线，单独接地。防雷的接地电阻值不大于10Ω，防静电的接地电阻值不大于100Ω。

- 雷暴天气可能使设施等遭受到雷击，有引发火灾或建筑物损坏的危险。对存在火灾、爆炸危险的建（构）筑物、工艺装置等要采取防雷保护，并应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的要求。

- 平行布置的间距小于100mm金属管道或交叉距离小于100mm的金属管道，应设计防雷电感应装置，防雷电感应装置可与防静电装置联合设置。

- 化工装置的架空管道以及变配电装置和低压供电线路终端，应设计防雷电波侵入的防护措施。

- 化工装置防静电设计应符合《防止静电事故通用导则》GB12158-2006和《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675-1990的规定。对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。易燃液体的装卸应有确保静电导除的安全设施。

- 电缆应选用阻燃型，在配电室电缆的出入口处，如电缆竖井、开关柜（屏）底部基础、穿墙孔及主控制室与电缆层之间等，应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃及分割措施。

- 供配电系统应采用TN-S系统。

- 接地应采取断接卡连接方式。

8.1.5  防中毒、防尘、防噪声、防烫伤的安全对策措施

- 采用先进、安全可靠的工艺技术，严格控制有毒有害物质在各岗位上的浓度，对有害气体排放前采取净化措施达标排空。

- 对有可能产生泄漏的设备、管道在满足工艺的条件下，尽量敞开布置。为防止有毒有害气体在厂房内积聚。

- 安全专篇设计时应对装置区的有腐蚀和毒害岗位区域设置的安全喷淋洗眼器覆盖范围进行核实，服务半径要小于15米。并加以明显标记，供事故时临时急救用。

- 对有毒有害物料的工艺管线的连接尽量采用焊接，最大限度地减少法兰连接，应按规范要求做好静电接地。

- 为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。涉及乙醛作业岗位人员应该佩戴过滤式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。

- 表面温度高于60℃的设备和管道、阀门等均应进行绝热保温。

8.1.6“两重点一重大”的安全对策措施

（1）重点监管的危险化工工艺安全对策措施

本项目不涉及《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三〔2009〕116号和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 原安监总管三〔2013〕3号中所列的重点监管危险化工工艺。

本项目所在装置涉及乙醇氧化成乙醛的重点监管化工工艺（氧化反应），安全专篇设计时应根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号），本项目氧化工艺安全控制进行复核，见表8.1-1，满足该重点监管化工工艺要求。

表8.1-1 重点监管的氧化工艺要求

| 自控单元 | 自控要求 |
| --- | --- |
| 重点监控工艺参数 | 氧化反应釜内温度和压力 |
|  | 氧化反应釜内搅拌速率 |
|  | 氧化剂流量 |
|  | 反应物料的配比 |
|  | 气相氧含量 |
|  | 过氧化物含量 |
| 安全控制的基本要求 | 反应釜温度和压力的报警和联锁； |
|  | 反应物料的比例控制和联锁及紧急切断动力系统 |
|  | 紧急断料系统 |
|  | 紧急冷却系统 |
|  | 紧急送入惰性气体的系统 |
|  | 气相氧含量检测、联锁、报警 |
|  | 安全泄放系统 |
|  | 可燃和有毒气体检测报警装置 |
| 宜采用的控制方式 | 将氧化反应釜内温度和压力与反应物的配比和流量 |
|  | 氧化反应釜夹套冷却水进水阀 |
|  | 紧急冷却系统形成联锁关系 |
|  | 在氧化反应釜处设立紧急停车系统， |
|  | 当氧化反应釜内温度超标或搅拌系统发生故障时自动停止加料并紧急停车 |
|  | 配备安全阀、爆破片等安全设施。 |

本项目设计、建设阶段应严格按照《浙江省安全生产监督管理局关于推行化工生产过程自动化安全控制系统的指导意见》（浙安监管危化[2008]200号）等文件要求对相应工艺过程采取自动化安全控制系统。自动化安全控制系统建议设置手动控制系统备用，考虑事故状态下能安全操作。

自动化安全控制系统应保证即使系统发生故障或损坏时也不致造成危害。系统内关键的元器件、控制阀等均应符合可靠性指标要求。

自动化安全控制系统应有事故应急电源及气源，确保在断电等事故状态下安全启动控制系统。

3）工艺设计中应提出保证供电、供水、供冷、供汽、供气等可靠性的措施。供电、供水、供冷、供汽、供气等系统的压力、流量、温度等工艺参数的信号应接入DCS控制系统，实行在线监控，并设置超限报警设施，在线检测及传感器均应为防爆设备。

（2）重点监管的危险化学品安全对策措施

本项目涉及的乙醛属于重点监管的危险化学品。

根据《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（原安监总管三〔2012〕87号）、《关于印发〈浙江省提升危险化学品领域本质安全水平专项行动工作方案〉的通知》（浙安监管危化[2012]115号）的相关要求，企业应针对所涉及到的重点监管的危险化学品，根据本企业工艺特点，装备功能完善的自动化控制系统。

（3）安全专篇设计时，应根据工艺及设备设施情况，进一步核实物料在线量、温度及压力，并根据具体参数对重大危险源进行计算。

8.1.7  安全管理对策措施

#### 8.1.7.1  总体要求

王龙科技为危险化学品生产企业，拟建项目建成后，须按《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》原国家安全生产监督管理总局令第41号、第79号、89号修改、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第45号、79号修改、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ 3013-2008要求，补充制定相关安全生产规定制度，纳入现有的安全标准化管理体系。

（1）本项目产品应按相关规定对危险化学品进行登记。

（2）企业应当组织相关专业技术人员或专家，按照有关安全生产法律、法规、 规章和国家标准、行业标准的规定，对建设项目安全设施施工情况和安全措施落实情况进行检查；应当开展试生产前安全审查，做好试生产阶段的风险防控，并按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，制定周密的试生产方案。试生产前，应组织相关技术专家对试生产方案进行论证，修改完善后的试生产方案应由主要负责人审批。试生产时，应当组织相关技术人员或专家对试生产条件进行确认，对试生产过程进行技术指导，将试生产方案报送所在地设区的市级和县级人民政府应急管理部门。同时，在试生产期间应做好人员组织、技术、全员培训、设备设施检测检验、物资及外部条件、管理制度等方面的试生产准备工作；要组织技术力量编制周全试生产方案，并需经专家评审方可进行实施，确保化工建设项目试生产能安全、持续、稳定运行。

（3）本项目不新增操作人员，依托已有安全管理机构。分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历；专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，企业有注册安全工程师。本项目操作人员均在高中以上学历，满足要求。应根据本项目生产工艺重新进行操作规程修订及应急演练修订，经安全教育和培训并考核合格。

（4）根据生产工艺、技术、设备、自动化控制特点和原辅料、产品危险性等实际情况，编制岗位安全操作规程，并张贴在操作现场，并对岗位员工进行培训考核上岗。

（5）本项目安全设施设计时，应依据《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南（试行）》《 化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》（应急部〔2024〕49号）对本项目所在装置是否涉及老旧装置进行评估，并根据评估结果采取对应的措施，保证装置安全运行。

8.1.7.2  日常管理要求

- 企业日常生产活动中，新、改、扩建项目应严格履行“三同时”程序，避免应盲目组织、盲目施工等带来安全生产事故。

- 企业应定期对器壁进行检查和测厚，并做好记录。在检修过程中，应通过碱洗、酸洗、高压水枪冲洗、手工清洗等措施，彻底清除存积在设备内的沉积物。

- 严格遵从动火作业、临时用电管理制度，现场设专人监火。对输送物料的管线、设备动火，必须用氮气或蒸汽吹扫置换干净，分析合格后方可动火；与其他系统相连的管线、设备，必须用盲板隔绝，并做好记录；地沟、地井必须做好掩盖工作等等。

- 加强对工艺、设备辅助流程的管理，对不用的设备和管线要及时拆除或盲断，并做好标识。在用的工艺、设备辅助流程要与主流程一样，明确操作方法，严格进行管理。

- 进入设备内检修作业前必须办理“受限空间作业许可证”，罐内作业除按规定清洗置换外，还应用空气置换。取样时间应在进入设备前半小时。

- 根据作业特点和防护要求配置事故柜、急救箱和个人防护用品，如防毒面具、防护服、呼吸供应系统、事故排风系统、应急救援预案、急救药品等。

- 严格明火管理，严禁带火种及易燃易爆危险品进人厂区，严禁在厂区吸烟，作业人员应着防静电服装和防静电鞋，防爆区域检修必须使用防爆工具。

- 做好消防设施、器材的管理工作，保证完好有效。做好消防培训，熟练掌握各种消防器材。做好安全防护用品的保管、正确使用，如防毒面具、空气呼吸器。

- 加强可燃/有毒气体报警器的定期校验管理。

- 加强压力容器、压力管道的检测工作，积极配合特种设备检测检验研究院的定期检验，及时发现和消除缺陷和隐患。定期检查设备的安全附件，确保安全使用。

- 建立好动静态设备台帐、压力管道台帐、检修台帐、设备维修记录、事故处理分析档案，以备查询。根据运行情况，制定详细检修计划，保证检修质量。

- 露天作业场所，应在作业点附近设置休息室。在夏季，针对室外作业人员采取必要的防暑降温措施，做好防暑工作；在冬季，为室外作业人员配备防寒用品。

- 按时巡检，对重点防护部位编制岗位应急处置卡，并定期演练。

- 危险化学品生产企业应根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和符合有关标准规定的作业安全规程。

- 应对工艺装置区的毒物浓度、噪声声级等进行定期检测。操作人员应适当缩短职业病健康检查周期。

- 本项目废水、废渣均依托已有一期、二期污水处理系统及二期焦油锅炉、危废焚烧炉焚烧，王龙科技应根据《浙江省安全生产委员会办公室关于深刻吸取事故教训切实加强近期危险化学品安全生产工作的通知》浙安委办〔2022〕27号、《宁波市危险废物等领域安全专项整治三年行动方案》、《宁波市生态环境局宁波市应急管理局关于加强生态环境和应急管理部门联动工作的通知》甬环发〔2021〕8号、《宁波市生态环境局关于开展重点环境治理设施安全风险评估和隐患排查治理工作的通知》甬环签〔2021〕272号等文件的要求，对未经有化工设计资质单位设计的环保设施应由具有相应资质的设计院进行设计诊断，并进行安全风险专项评估。

- 乙醛管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。

- 生产、贮存乙醛的场所需配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土等灭火剂。

#### 8.1.7.2  事故应急救援

- 本项目建成以后，企业应对事故应急救援预案进行修订，并定期进行演练，对于应急物资要加强检查、维护、保养，发现存在缺陷，马上修复或购买新的防护用品。

- 岗位现场应设置防护柜，防护柜内应配备合适的个人救生、急救防护器具。劳动安全卫生与专用设备、设施和器材以及个人防护用品（如空气呼吸器）等，要指定专人负责保管和维修，保证需要时能有效使用。

- 应根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2023中要求，对已有应急物资进行核对，对缺少的应急物资及时补充配备。

8.1.8  施工过程中采取的安全对策措施

企业在本项目工程建设期间，必须遵守“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入生产和使用”三同时的安全规定。

（1）拆除工程

- 王龙科技应委托具有相应资质的施工方承揽装置设施拆除工程，并与施工方签订合法合规的安全管理协议，明确各自权利和职责，装置设施的拆除，应制定安全专项施工方案并按方案执行。

- 在做局部拆除时，应做好拟拆除装置设施与在役生产系统之间的有效隔离。

- 应成立拆除工程组织机构，明确职责分工，指定专人负责安全监督管理。

- 应对拟拆除装置设施开展风险识别评估。

- 应编制拆除工程总体方案、装置设施清理置换方案、危险废物处置方案等

- 应对参与拆除工程的员工进行安全培训教育

- 施工方应编制施工组织设计及各安全专项施工方案，并得到企业认可。并应编制安全专项施工方案并应建立安全技术档案

（2） 清理置换

- 清理置换现场人员应按照《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》 GB 39800.1-2020要求正确配戴与作业环境相符的防护用品。

- 封盖、封堵拟清理置换装置设施及周边的所有下水井、地漏，防止易燃、易爆、有毒、有害介质排入雨水系统。

- 应在现场设置警示标识或围档，无关人员撤离现场。

- 对设备、管线内的易燃、易爆、有毒、有害介质进行抽净、排空、吹扫、置换、通风、检测。清理过程应确保清理、排空、置换无死角。

- 对附着在管道、弯头等设备隐蔽处，在拆除过程中可能产生有毒有害物质的，应进行风险辨识评估，采取必要的清除或保护措施。

- 采用化学清洗前进行工艺危害分析，防止可能产生的易燃、易爆、有毒、有害介质危害人体及污染环境。

- 清理置换过程中，同一作业平台或同一受限空间内不得超过 9 人。

- 清理置换过程中，严禁停用相关消防水、消防器材、可燃或有毒气体检测报警仪等安全设施。

- 清理置换后检测合格的局部设备、设施、管道等，进行有效隔绝，以防物料串入。

- 清理置换全部完成后，对地面、明沟、地池内的挥发性污染物进行清理、检查，防止地下系统残留易燃、易爆、有毒、有害介质。

- 清理置换全部完成后，将拟拆除装置设施置于自然通风状态，并确保相关水、电、气、汽、风等公用工程系统的有效隔绝。

- 清理置换过程中涉及的盲板抽堵、进入受限空间、高处、临时用电、动土、断路等特殊作业，按照 现行GB 30871 执行。

- 建立台账，详细记录清理置换作业过程、检测结果等。

（3）物料处置

- 及时回收和妥善处置清理置换出的各类危险化学品物料。

- 不得违规堆存、随意倾倒、私自填埋、任意排放或丢弃危险化学品物料。

- 确保危险废物的产生、收集、贮存、转移、运输、处置过程合法合规。

- 建立台账，详细记录清理出的危险化学品、危险废物的品种、数量、去向等。

（4）施工过程

- 应对施工人员进行安全技术交底及教育培训，未经安全教育培训及考核合格人员不得进入拆除施工现场，特种作业人员应持有资格证书。

- 对拟拆除装置设施的地上、地下、毗邻环境、安全距离以及可能影响施工的设施、树木、杂物等采取安全防护措施。

- 拆除作业使用的脚手架、安全网，必须由专业人员按专项施工方案搭设，经验收合格后方可使用。验收标准分别按 GB 51210、GB 5725 执行。

- 施工区域设置硬质封闭围挡及安全警示标志；保障消防通道畅通。

- 动火、进入受限空间、盲板抽堵、断路等特殊作业按照 GB 30871 执行。对于已经建立了大修装置检修界面交接管理制度，且已有制度有效运行实践的企业，可按照大修装置检修界面交作业人员应按照 JGJ 184 要求佩戴劳动防护用品。

- 人工拆除应从上至下逐层拆除，分段进行，不得垂直交叉作业。

- 作业人员应在稳固的结构或脚手架上操作，水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料。

- 拆除作业时，应对作业面的孔洞采取防止坠落的保护措施

- 人工拆除使用的小型机具严禁超负荷或带故障运行。人机配合施工时，人员不得与机械在同一作业面同时作业。

- 对管道或容器进行切割作业前，应检查并确认管道或容器内无有毒、可燃气体、爆炸性粉尘等。

- 拆除管道或容器过程中，如发现残留物应立即停止作业，保护现场并及时向负责人或安全管理人员报告，查清其性质并采取安全措施后方可继续作业。对拆除部位存在的安全风险采取有效的控制措施后，再进行拆除作业。

- 施工机械设备严禁超载作业或随意扩大使用范围，作业场地应满足安全空间。

- 当日施工结束或暂停施工，机械设备应停放在满足安全空间的场地，并采取固定措施。

8.2  结论

- 本技改项目位于宁波王龙科技股份有限公司现有装置区，不涉及新增土地，不新增建构筑物。

- 本建设项目为危险化学品生产项目，在建成投产后存在窒息、电气伤害、机械伤害、车辆伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、化学灼伤、灼烫、淹溺、低温冻伤等，其中火灾、爆炸（物理爆炸）、中毒为主要危险有害因素。

- 根据《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），本项目乙醛为重点监管危险化学品。

- 虽然本项目所在装置涉及乙醇氧化成乙醛的重点监管化工工艺（氧化反应），但本项目未对乙醇氧化成乙醛的氧化反应进行改造，故本项目不涉及《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三〔2009〕116号重点监管化工工艺。

- 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB l8218-2018，本项目所在乙醛、丁烯醛装置区构成三级危险化学品重大危险源。由改造前的二级危险化学品重大危险源降低为三级。

- 通过预先危险性分析评价，本项目投产以后存在火灾、爆炸、中毒、窒息的危险，其危险等级属于III～Ⅳ、Ⅲ级。还存在物体打击、触电、噪声、机械伤害、车辆伤害等危险、危害，危险等级属于Ⅲ级、Ⅱ级。通过采取各项安全对策措施，以上潜在危险是可以得到有效控制的。

- 根据南京安元软件定量风险评价软件V2.0版本进行定量风险评价，

在3×10-7范围内，不存在高敏感场所、重要目标、及一般防护目标中的一类防护目标；在3×10-6范围内，包含王龙科技厂区内部装置区及罐区，不存在一般防护目标中的二类防护目标；在1×10-5范围内，为王龙科技厂区内装置区及罐区等，不存在一般防护目标中的三类防护目标，个人风险满足规范要求。从社会风险曲线图可以看出，王龙科技社会风险位于可接受区。

（9）通过总体布局及防护措施评价，本项目选址、内外部防火间距及安全防护距离、工艺设备成熟可靠性、公用工程匹配性等有关设计符合规范要求。

（10）针对本项目的特点，8.1章节提出了一系列的安全对策措施，项目在设计、施工、安装、试生产、正式生产后应逐条加以落实、实施。

本建设项目安全条件符合国家法律、法规的相关要求，安全专篇设计时应切实落实本评价报告8.1节的安全对策措施与建议。

本建设项目安全条件评价报告只适用于现在的方案，如建设方案有变动需另行评价。

9  与建设单位交换意见的情况结果

自王龙科技委托我公司进行本项目的安全条件评价工作后，我公司针对本项目的基本情况组织成立了评价项目组。评价项目组多次到项目现场进行勘察，对项目周边环境进行论证。在安全评价报告编制过程中评价项目组一直与王龙科技的技术人员就本项目安全评价及项目进展情况保持着不间断的联系，并对项目安全评价相关问题随时进行交流。

双方交换的意见主要有以下几个方面：

- 安全评价范围的确定；

- 评价项目组与业主单位对项目涉及的物料、工艺、设备等参数进行多次讨论，工艺资料由企业提供，企业对资料真实性负责；

- 评价项目组到业主单位，与相关人员对项目的总平面布置、物料输送、技术来源等相关事宜进行讨论；

- 有关项目总平面布置图编制、设计进展情况；

- 评价工作进展情况及评价报告编写情况。

在进行多次交流的基础上评价组、项目业主单位基本达成一致意见。

安全评价报告附件

附件1  物料的理化及危险特性

附表1.1-1 氮的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名：氮；氮气 | 英文名：nitrogen |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：N2 | 分子量：28.01 | UN编号：1066 |
|  | CAS号：7727-37-9 | 危险化学品目录序号：172 |  |
| 理 化 性 质 | 性状： 无色无臭气体 |  |  |
|  | 熔点/℃：-209.8 | 溶解性：微溶于水、乙醇。 |  |
|  | 沸点/℃：-195.6 | 相对密度（水＝1）：0.81(-196℃) |  |
|  | 饱和蒸气压/kPa：1026.42(-173℃) | 相对密度（空气＝1）：0.97 |  |
|  | 临界温度/℃ ：-147 | 燃烧热（kJ·mol-1）：无意义 |  |
|  | 临界压力/MPa：3.40 | 最小引燃能量/mJ： 无意义 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃。 | 燃烧分解产物： 氮气。 |  |
|  | 闪点/℃ ：无意义 | 聚合危害 无资料 |  |
|  | 爆炸极限 (%) ：无意义 | 稳定性 无资料 |  |
|  | 自燃温度/℃ ：无意义 | 禁忌物 无资料 |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 爆炸性气体的分类、分级、分组 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：无资料；LC50：无资料 OELs(mg/m3)：MAC：-；PC-TWA：-；PC-STEL：- |  |  |
| 健 康 危 害 | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深替时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。 |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |
| 防 护 | •工程控制 密闭操作。提供良好的自然通风条件。•呼吸系统防护 一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。•眼睛防护 一般不需特殊防护。•身体防护 穿一般作业工作服。•手防护 戴一般作业防护手套。•其它 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |

附表1.1-2 丁烯醛的理化及危险特性表

| 标识 | 中文名：丁烯醛；β-甲基丙烯醛 |  |  | 英文名：crotonaldehyde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H6O |  |  | 分子量：70.9 |  |  |  |
|  | 危险类别：易燃液体,类别2 |  |  | CAS号：4170-30-3 |  |  |  |
|  | 危险化学品目录序号：245 | UN编号：1143 |  | 包装标志：易燃液体 |  |  | 包装类别：Ⅱ类 |
| 理化 特性 | 外观与性状：无色或淡黄色液体，有窒息性刺激臭味。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临界温度(℃)：无资料 |  |  | 临界压力(MPa)：无资料 |  |  |  |
|  | 饱和蒸气压(Kpa)：4.00(20℃) |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度(水=1)：0.85 相对密度(空气=1)： 2.41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧热(KJ/mol )：2268.0 |  | 熔点(℃): -76 |  |  | 沸点(℃)：104 |  |
| 燃烧 爆炸 危险 特性 | 燃烧性 ：易燃 |  | 引燃温度(℃)：230 |  |  | 闪点(℃)： 13 |  |
|  | 爆炸下限［%(V/V)］：2.1 |  |  |  | 爆炸上限［%(V/V)］：15.5 |  |  |
|  | 辛醇/水分配系数的对数值：0.63 |  |  |  | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 |  |  |
|  | 火灾危险性类别：甲类 |  |  |  | 禁配物：强氧化剂、碱类、氧。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。在空气中非常容易氧化生成过氧化物, 受热或撞击、甚至轻微摩擦即发生爆炸。在火场高温下，能发生聚合放热，使容器破裂。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防措施：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50 240 mg/kg(小鼠经口)；380 mg/kg(兔经皮)；LC50 4000mg/m3，1/2小时(大鼠吸入)。OELs(mg/m3)：MAC：12，PC-TWA：-；PC-STEL：-。 |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对眼结膜及上呼吸道粘膜有强烈刺激作用。长期接触引起慢性鼻炎、神经系统机能障碍。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 吸入气体的患者迅速脱离现场，至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 个体 防护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶手套。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 储存包装 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |

附表1.1-3  乙醛的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名: 乙醛 | 英文名: acetaldehyde；acetic aldehyde |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H4O | 分子量：44.05 | UN编号：1089 |
|  | 危险类别：易燃液体,类别1 | 危化品目录序号：2627 | CAS号：75-07-0 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体，有强烈的刺激臭味。 |  |  |
|  | 溶解性 ：溶于水，可混溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-123.5 | 沸点（℃）：20.8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.78 | 相对密度（空气＝1）：1.52 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：98.64（20℃） | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：188 | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）： -39 |  |
|  | 爆炸下限（%）：4.0 | 爆炸上限（%）：57.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：140 | 最小点火能（mJ）：0.376 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.710 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害：聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件：接触空气、受热。 | 禁忌物：强酸、强氧化剂、强还原剂、强碱、卤素、氧。 |  |
|  | 危险特性: 极易燃，甚至在低温下的蒸气也能与空气形成爆炸性混合物，遇火星、高温、氧化剂、易燃物、氨、硫化氢、卤素、磷、强碱、胺类、醇、酮、酐、酚等有燃烧爆炸危险。在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。受热可能发生剧烈的聚合反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：遇到大火，消防人员须在有防爆掩蔽处操作。抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：1930 mg/kg(大鼠经口) LD50：37000mg/m3，1/2小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 低浓度引起眼、鼻及上呼吸道刺激症状及支气管炎。高浓度吸入尚有麻醉作用。表现有头痛、嗜睡、神志不清及支气管炎、肺水肿、腹泻、蛋白尿肝和心肌脂肪性变。可致死。误服出现胃肠道刺激症状、麻醉作用及心、肝、肾损害。对皮肤有致敏性。反复接触蒸气引起皮炎、结膜炎。慢性中毒：类似酒精中毒。表现有体重减轻、贫血、谵妄、视听幻觉、智力丧失和精神障碍。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触: 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制: 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护: 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿防静电工作服。手防护: 戴橡胶耐油手套。其它: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过25℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、还原剂、酸类等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |

附表1.1-5  乙酸的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：乙酸；冰醋酸 | 英文名：acetic acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H402 | 分子量：60.05 | UN编号：2789 |
|  | 危险类别：易燃液体,类别3 | 危险化学品目录序号： 2630 | CAS号：64-19-7 |
|  | 包装标志：腐蚀品、易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体，有刺激性酸臭。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：16.7 | 沸点（℃）：118.1 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.05 | 相对密度（空气＝1）：2.07 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：1.52(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）：873.7 |  |
|  | 临界温度（℃）：321.6 | 临界压力（MPa）：5.78 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：39 |  |
|  | 爆炸下限（%（v/v））：4.0 | 爆炸上限（%（v/v））：17.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：463 | 最小点火能（mJ）：0.62 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 避免接触的条件：— | 禁忌物：碱类、强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性：易燃。蒸气与空气能形成混合性爆炸物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠，硝酸或其他氧化剂接触，有引起爆炸的危险。具有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：3530mg/kg(大鼠经口)； 1060mg/kg(兔经皮); LC50：13791mg/kg，1小时(小鼠吸入)； OELs(mg/m3)：MAC：-，PC-TWA：10；PC-STEL：20。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性，对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：误服者用水漱口。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：产生过程密闭，加强通风，提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防酸碱塑料工作服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其他：工作现场禁止吸烟。工作毕，淋浴更衣。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓间温度不宜超过30℃。冬天要做好防冻工作，防止冻结。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。分装和搬运作业时要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破坏。 |  |  |

附表1.1-5  乙醇的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：乙醇；酒精 | 英文名： ethyl alcohol；ethanol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： C2H60 | 分子量： 46.07 | UN编号：1170 |
|  | 危险类别：易燃液体,类别2 | 危化品目录序号：2568 | CAS号：64-17-5 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色液体，有酒香。 |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－114.1 | 沸点（℃）：78.3 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.79 | 相对密度（空气＝1）：1.59 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：5.33(19℃) | 燃烧热（kJ/mol）：1365.5 |  |
|  | 临界温度（℃）：243.1 | 临界压力（MPa）：6.38 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 易燃 | 闪点（℃）：12 |  |
|  | 爆炸下限（%）：3.3 | 爆炸上限（%）：19.0 |  |
|  | 引燃温度（℃）：363 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.735 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物：CO，CO2 |  |
|  | 禁忌物： 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气能与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | LD50：5060 mg/kg(兔经口)； LD50：7430 mg/kg(兔经皮)；LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)。OELs(mg/m3)：MAC：-，PC-TWA：50；PC-STEL：100。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、皮肤吸收。 |  |  |
|  | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心里循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其他：工作现场严禁吸烟。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火放爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s）,且有接地装置，防止静电积聚。 |  |  |

附表1.1-6  氢氧化钠溶液（液碱）的理化及危险特性表

| 标 识 | 中文名：氢氧化钠（水溶液）；液碱 | 英文名：sodiun hydroxide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH | 分子量：40.1 | UN编号：1824 |
|  | 危险类别：皮肤腐蚀/刺激,类别1A | 危化品目录序号：1669 | CAS号：1310-73-2 |
|  | 包装标志：腐蚀品 | 包装类别：Ⅱ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |
|  | 熔点（℃） 无资料 | 沸点（℃） 无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1） 无资料 | 相对密度（空气＝1） 无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）无资料 | 燃烧热（kJ/mol） 无意义 |  |
|  | 临界温度（℃） — | 临界压力（MPa） — |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 不燃 | 闪点（℃） 无意义 |  |
|  | 爆炸下限（%）无意义 | 爆炸上限（%） 无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）无意义 | 最小点火能：（mJ） 无意义 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa） 无意义 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不聚合 | 燃烧分解产物： 可能产生有害的毒性烟雾。 |  |
|  | 避免接触的条件 ： |  |  |
|  | 禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物。 |  |  |
|  | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：用水、砂土扑救、但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |
| 毒性 | LD50：无资料；LC50：无资料。 OELs(mg/m3)：MAC：2，PC-TWA：-；PC-STEL：-。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 |  |  |
|  | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼睛和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼睛直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入 ：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸仃止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其它防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断泄漏源，防止泄漏物进入下水道和限制性空间。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |  |  |
| 储运 | 储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放，分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |  |  |

附表1.1-7 一氯二氟甲烷的理化及危险特性表

| 标识 | 中文名：一氯二氟甲烷 |  |  |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：2552 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Chlorodifluoromethane |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1018 |  |  |
|  | 分子式：CHClF2 |  |  | 分子量：86.47 |  |  |  |  | CAS号：75-45-6 |  |  |
|  | 危险性类别：加压气体；严重眼损伤/眼刺激,类别2B；生殖毒性,类别1B；特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）；危害臭氧层,类别1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色气体，有轻微的甜气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -146 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 1.18 |  | 相对密度(空气=1) |  | / |
|  | 沸点（℃） | -40.8 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  |  | 13.33(-76.4℃) |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：1000000mg/m3，2小时(大鼠吸入)。 LC50： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品毒性低，但用其制备四氟乙烯所发生的裂解气，毒性较大，可引起中毒。吸入高浓度裂解气，初期仅有轻咳、恶心、发冷、胸闷及乏力感，但经24～72小时潜伏期后出现明显症状，发生肺炎、肺水肿，呼吸窘迫综合征，后期有纤维增生征象。可引起聚合物烟热。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳、氟化氢。 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  | / |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  | / |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不应过高。应与易（可）燃物、氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1.1-8  丁醇醛的理化及危险特性

| 标 识 | 中文名: 3-羟基丁醛 | 英文名: 3-hydroxybutyraldehyde；Aldol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C4H8O2 | 分子量：88.1051 | UN编号：2839 |
|  | 危险类别：易燃液体,类别1 | 危化品目录序号： | CAS号：107-89-1 |
|  | 包装标志：易燃液体 | 包装类别：Ⅰ类 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色稠厚液体 |  |  |
|  | 溶解性 ：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚 |  |  |
|  | 熔点（℃）：-88 | 沸点（℃）：79 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.11 | 相对密度（空气＝1）：3.04 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）：2284.8 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： 可燃 | 闪点（℃）：65.6(OC) |  |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |
|  | 引燃温度（℃）：250 | 最小点火能（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.710 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：巴豆醛气体 |  |
|  | 避免接触的条件：受热。 | 禁忌物：强氧化剂、强酸、酰基氯、酸酐。 |  |
|  | 危险特性: 遇高热、明火或与氧化剂接触, 有引起燃烧的危险。受热分解释出有毒的巴豆醛气体 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火 |  |  |
| 毒 性 | LD50:2180mg/kg(大鼠经口);140mg/kg(兔经皮) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 对眼、呼吸道和皮肤有刺激性 |  |  |
| 急 救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。皮肤接触: 立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 |  |  |
| 防 护 | 呼吸系统防护 空气中浓度超标时，必须佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器 眼睛防护 戴化学安全防护眼镜 皮肤和身体防护 穿防毒物渗透工作服 手防护 戴橡胶手套 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内 |  |  |
| 储 运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料 |  |  |

附件2  选用的安全评价方法简介

附件2.1  预先危险性分析（PHA）

预先危险性分析是(Preliminary Hazard Analysis,PHA)又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析。它常常用于项目装置等在开发初期阶段分析物料、装置、工艺过程以及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止这些危险发展成事故。

在分析系统危险性时，为了衡量危险性大小及其对系统破坏性影响的程度，将危险、有害因素划分为四个危险等级，见附表2.1-1。

附表2.1-1  危险有害影响程度等级划分及定义表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

本评价针对项目具体特点，可能发生的危险、有害因素，采用预先危险性分析方法，对项目进行全面分析。

附件2.2  安全检查表法

安全检查表法是由日本首先开始使 用的。二十世纪七十年代，日本为应对国内交通事故频繁，事故发生案例随机动车辆的剧增而直线上升的形势，在交通安全管理工作中开始采用安全检查表法以指导 事故预防工作。通过运用安全检查表法，日本交通安全事故得到了有效的控制，安全检查表法成了日本交通安全管理的重要方法之一。

安全检查表法在1975年左右传入我国，并得到认同和普遍采用。

（1）安全检查表法具有下列特点：

①全面性

由于安全检查表是事先组织对被检查对象熟悉的人员，经过充分讨论后编制出来的，所以可作系统化，完整化，不漏掉任何能导致危险的关健因素，因而克服了盲目性，避免了过去那种走过场的安全检查方法，起到了改进检查质量的作用。

②直观性

安全检查表用提问方式，有问有答，给人的印象深刻，能使人直观地知道如何做才是正确的，因而可起到安全教育的作用。

③广泛性

安全检查表国家、个人都可以编制，工厂、车间、班组都可以使用，水平不同的人员都可以掌握，因此具有广泛性。

（2）安全检查表内容

安全检查表应将所有能导致工伤事故、职业病的物的不安全状况、人的不安全行为和管理缺陷进行列举，尽可能作到无遗漏，一般从“人、机、物、管理、环境”五个方面考虑，通常包含以下内容：

①总体要求 包括建厂条件、工厂设置、平面布置、建筑标准，交通、道路、检查项目安全总要求等。

②生产工艺 包括原材料、燃料、生产过程、工艺流程、物料输送及储存等。

③机械设备 包括安全状态、防护装置、监控仪表等。

④电气装备 包括可靠性、防爆构造、接地、避雷器等。

⑤操作和管理 包括管理体制、规章制度、操作程序和方法等。

⑥人机工程 包括工作环境、工业卫生、人机结合面等。

⑦防灭措施 包括急救、消防、事故处理计划等等。

（3）安全检查表格式

安全检查表应包括序号、检查项目、检查结果、依据、实际情况和备注等栏目。其栏目格式见附表2.2-1。

附表2.2-1  安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 检查依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2.3  综合评价法

综合评价法是根据国家和行业主管部门颁发的安全生产法律、法规、标准、规范等，结合评价专家的工作经验和安全卫生理论知识，对建设企业的安全卫生状况进行综合性评价的方法。该方法要求评价人员具备较为丰富的实际工作经验和理论知识，并对国家安全生产法律、法规及行业标准、规范有着较为广泛和深入的了解，适合对建设企业的综合安全性进行评价。

附件2.4  重大事故后果模拟分析法

采用有关事故分析软件对重大事故后果进行模拟分析。火灾、爆炸、中毒是常见的重大事故，可能造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失，影响社会安定。重大事故后果模拟分析评价主要是根据不同的事故类型、不同的数学模型，定量地描述了一个可能发生的重大事故，对企业及外部周围环境所造成危害的严重程度。同时也为政府主管部门对危险化学品重大危险源进行宏观分级监控和管理提供依据。

重大事故后果分析评价主要依据重大危险源可能导致的事故后果进行评价，主要考虑三种灾害形式：爆炸危险、火灾危险、毒物泄漏扩散危险。通过爆炸伤害模型、火灾伤害模型、毒物泄漏扩散模型的计算，以预测事故发生的死亡和受伤半径为主要评价指标，以死亡或受伤半径的大小进行重大危险源的分级。该方法应用时有如下原则与假设条件：

原则：

①最大危险原则。如果危险源具有多种危险物质或多种事故形态，按后果最严重的危险物质或事故形态考虑；如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差悬殊，则按后果最严重的事故形态考虑。

②概率求和原则。如果一种危险物质具有多种事故形态，且它们的事故后果相差不太悬殊，则按统计平均原理估计总的事故后果。

假设条件：

（1）在估算事故后果时假设事故的伤害效用是各向相同性的，且无障碍物；

（2）伤害区域是以单元的中心为圆心，以伤害半径为半径的圆形区域。

附件2.5  危险度评价法

危险度评价采用原化工厂危险程度分级法，本评价方法是借鉴日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008（2018版））、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险度分类》（HGT20660-2017）等有关标准、规程提出。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分，赋值计分，由累计分值确定危险度。

危险度取值及分级见附表2.5-1、附表2.5-2。

附表2.5-1 危险度评价取值表

| 分值 项目 | A(10分) | B(5分) | C(2分) | D(0分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质(系指单元中危险、有害程度最大之物质) | ⑴甲类可燃气体； ⑵甲A类物质及液态烃类； ⑶甲类固体； ⑷极度危害介质**。 | ⑴乙类可燃气体； ⑵甲B、乙A类可燃液体； ⑶乙类固体； ⑷高度危害介质。 | ⑴乙B、丙A、丙B类可燃液体； ⑵丙类固体； ⑶中、轻度危害介质。 | 不属左述之A、B、C项之物质。 |
| 容量*** | ⑴气体1000m³以上； ⑵液体100m³以上。 | ⑴气体500～1000m³； ⑵液体50～100m³。 | ⑴气体100～500m³； ⑵液体10～50m³。 | ⑴气体＜100m³； ⑵液体＜10m³。 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上。 | ⑴1000℃以上使用,但操作温度在燃点以下； ⑵在250～1000℃使用,其操作温度在燃点以上。 | ⑴在250～1000℃使用，但操作温度在燃点以下；⑵在低于250℃时使用，操作温度在燃点以上。 | 在低于250℃时使用，操作温度在燃点以下。 |
| 压力 | 100MPa | 20～100MPa | 1～20MPa | 1MPa以下 |
| 操作 | ⑴临界放热和特别剧烈的放热反应操作； ⑵在爆炸极限范围内或其附近的操作。 | ⑴中等放热反应 (如硝基化、 酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应操作)； ⑵系统进入空气或不纯物质，可能发生的危险、操作； ⑶使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作； ⑷单批式操作。 | ⑴轻微放热反应 (如加氢、水合、异构化、烷基化、磺化、中和等反应)操作； ⑵在精制过程中伴有化学反应； ⑶单批式操作，但开始使用机械等手段进行程序操作； ⑷有一定危险的操作。 | 无危险的操作。 |

附表2.5-2 危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11～15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险度分级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

它是一种结合我国实际的危险度评价法，在我国化工行业等应用十分广泛，常作为全面分析、评价的一种初步方法。

附件3  定性、定量分析危险、有害程度的过程

附件3.1  固有危险程度的分析

附件3.1.1  危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况分析

本项目涉及的原辅材料都具有较大的危险性，危险化学品数量、浓度、状态、部位及其状况（温度、压力）分析见附表3.1-1附表3.1-2。

附表3.1-1 本项目所在乙醛装置物料温度、压力情况表

涉及企业机密，不予公开。

附件3.1.2  定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度

采用预先危险性分析方法对本项目的总的和各个作业场所的固有危险程度进行分析，预先危险性分析(PHA)又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析。它常常用于项目装置等在开发初期阶段分析物料、装置、工艺过程以及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止这些危险发展成事故。

通过对本项目的主要生产工艺、公用工程系统存在的危险有害因素及其造成事故的原因和后果进行分析，并评价了危险等级，最后针对这些危险因素，提出了事故防范措施。具体参见附表3.1-3。

附表3.1-3  预先危险性分析

| 潜在 事故 | 危险 因素 | 触发事件 | 发生 条件 | 事故原因 | 事故 后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、 爆炸 | 丁烯醛、乙醛、乙醇、乙酸等易燃、物料泄漏、积聚 | 1.故障泄漏 ①反应装置、储罐、管线、阀门、法兰等泄漏或破裂； ②泵破裂或转动设备，泵密封处泄漏； ③反应装置、储罐、泵、阀门、管道、流量计、仪表等连接处泄漏； ④反应装置、储罐、泵、阀门、管道等因质量不好(如制造加工质量、材质、焊接等)或安装不当泄漏； ⑤撞击(如车辆撞击、物体倒落)或人为破坏造成储罐等容器及管线等破裂而泄漏； ⑥由自然灾害造成的破裂泄漏，如雷击、台风等。 2.进出料泄漏 ①超温、超压造成破裂、泄漏； ②安全阀等附件失灵、损坏或操作不当； ③进出料速度不当造成容器、管道等破裂、泄漏； ④物料在储罐、管道中等堵塞造成破裂或泄漏； | ⑴易燃物浓度达到爆炸极限； ⑵易燃物质遇明火； ⑶存在点火源、静电火花、高温物体等引燃、引爆能量。 | 1.明火 ①点火吸烟； ②烟火； ③抢修、检修时违章动火，焊接时未按“十不焊”及有关规定动火； ④外来人员带入火种； ⑤物质过热引起燃烧； ⑥其他火源，如电动机不洁、轴承冒烟着火； ⑦其他火灾引发二次火灾等。 2.火花 ①穿带钉皮鞋； ②击打管道、设备产生撞击火花； ③电器火花； ④电器线路陈旧老化或受到损坏产生短路火花，以及因超载、绝缘层烧坏引起明火； ⑤静电放电； | 物料跑损、人员伤亡、停产、造成严重经济损失 | III～Ⅳ | 1.控制与消除火源 ①严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋进入燃爆区； ②动火必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施； ③易燃易爆场所使用防爆型电器； ④使用“防爆”工具，严禁钢质工具敲打，撞击、抛掷； ⑤按规定安装避雷装置，并定期进行检测； ⑥按规定采取防静电措施； ⑦加强门卫，严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区、运送物料的车辆必须配戴完好的阻火器等管制措施，正确行驶，防止发生任何故障和车祸。 2.严格控制设备质量及其安装 ①反应装置、储罐、管线、阀等设备及其配套仪表要选用质量好的合格产品，并把好质量、安装关； ②对设备、管线、泵、阀、仪表、报警器、监测装置等要定期进行检查、保养、维修，保持完好状态； ③按规定安装电气线路，定期进行检查、维修、保养，保持完好状态； ④有易燃易爆物质挥发或散落的场所，高温部件要采取隔热、密闭措施 |

| 潜在 事故 | 危险 因素 | 触发事件 | 发生 条件 | 事故原因 | 事故 后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾、 爆炸 | 丁烯醛、乙醛、乙醇、乙酸等易燃、物料泄漏、积聚 | ⑤垫片破裂造成泄漏； ⑥骤冷、急热造成器、槽、罐等破裂、泄漏； ⑦反应装置、储罐、管道、设备清洗时，残留易燃、易爆物质进入排水沟； ⑧转动部分不洁摩擦产生高温及高温物件遇易燃物品。 | ⑴易燃物浓度达到爆炸极限； ⑵易燃物质遇明火； ⑶存在点火源、静电火花、高温物体等引燃、引爆能量。 | ⑥雷击(直接雷击、雷电二次作用、沿着电气线路或金属管道侵入)； ⑦焊、割、打摩擦产生火花等 3.其他。 | 物料跑损、人员伤亡、停产、造成严重经济损失 | III～Ⅳ | 3.防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏 4.加强管理、严格工艺纪律 ①根据“170号公约”和危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标签及安全周知卡； ②杜绝“三违(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)”，严守工艺纪律，防止工艺参数发生变化； ③坚持巡回检查，发现问题及时处理，如液位报警器、呼吸阀、压力表、安全阀、管线防冻保温、防腐、连锁仪表、消防及救护设施是否完好，液位报警器是否正常；储槽、管线、进、出料截止阀等是否泄漏，消防通道是否畅通等； ④检修时，特别是易燃、有毒的设施，必须做好与其他部分的隔离(如安装盲板等)，并且要彻底吹扫，在分析合格后，并有现场监护通风良好的条件下方能进行动火等作业； ⑤检查有否违章、违纪现象； ⑥加强培训、教育、考核工作； ⑦防止车辆撞坏管线及管架等设施。 5.安全设施要齐全完好 ①安全设施(如消防设施、遥控装置)齐全并保持完好； ②高位槽、接受器安装高液位报警器； ③易燃有毒场所安装可燃气体监测报警装置。 |

| 潜在 事故 | 危险 因素 | 触发事件 | 发生 条件 | 事故原因 | 事故 后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中毒、 窒息 | (1)有毒物质丁烯醛、乙酸等物料泄漏、接触； (2)检修、抢修等作业时接触有毒或窒息性物质氮气等。 | 1.泄漏原因同“火灾，爆炸”项中的“1”“2”；检修、抢修时储罐、泵、阀、管道等中的有毒物料未彻底清洗干净。 | (1)有毒物料超过容许浓度； (2)毒物摄入体内； (3)缺氧。 | 1.毒物和窒息性物质浓度超标； 2.通风不良；无强制排风装置；换气次数不够； 3.缺乏泄漏物料的危险、危害特性及其应急预防方法的知识； 4.应急不当； 5.在有毒物场所无相应的防毒过滤器、面具、氧气呼吸器及其他有关的防护用品(或失效)； 6.因故未戴防护用品； 7.防护用品选型不当或使用不当； 8.救护不当； 9.在有毒或缺氧、窒息场所作业时无人监护。 | 物料跑损导致人员中毒、窒息； | Ⅲ | 1.严格控制设备及安装质量，消除泄漏的可能性，同上“火灾、爆炸”项中的“2”、“3”、“4”、“5”条。 2.防止车辆行驶时撞坏设备、管线。 3.泄漏后应采取相应措施； ①查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告； ②如若泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。 4.定期检查、维修保养，保持设备的完好状态。检修时，要彻底清洗干净，并检测有毒、有害物质浓度、氧含量，合格后方可作业。作业时要有人监护及抢救后备措施，作业人员要穿戴好防护用品。 5.在特殊场合下(如在有毒物场所抢救、急救等)，要有应急预案，抢救时要正确佩带好相应的防毒过滤器或隔离式呼吸器，穿戴好劳动防护用品。 6.组织管理措施： ①加强对毒物、有害物的检测，检查有毒、有害物质是否有跑、冒、滴、漏； ②教育培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法； ③要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程； ④设立危险、有毒、窒息性的标志； ⑤设立急救点，配备相应的急救药品、器材； ⑥培训人员对中毒、窒息等急救处理能力。 |

| 潜在 事故 | 危险 因素 | 触发事件 | 发生 条件 | 事故原因 | 事故 后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 危害 | 电机、泵、蒸汽泄漏、车辆等噪音 | 作业人员在噪声强度大的场所作业。 | 缺乏个体防护用品(如护耳器等)。 | 1.装置未设置减振、降噪音措施； 2.未戴护耳器： ①嫌麻烦不用护耳器； ②无护耳器； ③因故未戴。 3.护耳器无效： ①护耳器失效； ②选型不当； ③使用不当。 | 听力损伤 | Ⅱ | 1.采取隔声、吸声、消声等降噪措施； 2.设置减振装置； 3.佩戴适宜的护耳器； 4.实行时间防护，即事先做好充分准备，尽力减少不必要的停留时间。 |
| 物体 打击 | 物体坠落 | 1.高处有未被固定的浮物因被碰撞或因风吹等坠落； 2.工具、物体等上下抛掷； 3.物体倾覆； 4.设施倒塌； 5.爆炸碎片抛掷、飞散； 6.违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 | 坠落物击中人体 | 1.未戴安全帽； 2. 在高处有浮物或设施不牢固将要倒塌的地方进行或停留。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.将要倒塌的设施及时修复或拆除； 2.作业人员要穿、戴好劳动防护用品； 3.加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 4.加强对职工的安全教育，杜绝违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。 |

| 潜在 事故 | 危险 因素 | 触发事件 | 发生 条件 | 事故原因 | 事故 后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械 伤害 | 卷夹、绞、碾、碰、戳、压伤人体 | 1.在生产、检查、维修设备时，不注意，被碰、割、戳； 2.衣物等被绞入转动设备； 3.旋转、往复、滑动物撞击人体； 4.突出的机械部分及工具设备边缘锋利处碰伤； 5.机械旋转部分缺少防护罩。 | 人体直接碰到转动、移动等运动物体 | 1.工作时注意力不集中； 2.劳动防护用品未正确穿戴； 3.违章作业。 | 人体伤害 | Ⅱ | 1.工作时要集中注意力，要注意观察； 2.正确穿戴好劳动防护用品； 3.遵守操作规程进行作业； 4.采用防护罩、防护屏、挡板等固定、半固定防护装置； 5.危险运动部件的周围应设置防护围栏； 6.机器设备要定期检查、检修、保证其完好状态； 7.作业地面要清洁防滑； 8.当运动部件不能使用防护装置时，应设置转动连锁保护装置。 |
| 车辆 伤害 | 车辆撞人、撞设备及管线等 | 1.车辆有故障，如刹车、阻火器不灵、无效等； 2.车速太快； 3.路面不好，如有缺陷、障碍物、冰雪等； 4.超载驾驶。 | 车辆撞击人体、设备、管线等 | 1.驾驶员违章行驶； 2.驾驶员精力不集中； 3.酒后驾车； 4.疲劳驾车； 5.驾驶员心境差，激情驾驶等。 | 人员伤害、撞坏管线、设备等，造成泄漏，引发二次事故 | Ⅱ | 1.生产区(特别是易燃易爆区)严禁车辆入内； 2.增设交通标志(特别是限速行驶标志)； 3.保持路面状况良好； 4.管线等不设在紧靠马路边； 5.驾驶员遵守交通规则，不违章行驶； 6.加强对驾驶员的教育和管理； 7.行驶的车辆无故障，保持完好状态； 8.不超载、超速行驶。 |

| 潜在 事故 | 危险 因素 | 触发事件 | 发生 条件 | 事故原因 | 事故 后果 | 危险 等级 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触电 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 | 1.电机等设备漏电； 2.安全距离不够(如架空线路、室内线路、配电设备、用电设备及检修的安全距离等； 3.绝缘损坏、老化； 4.保护接地、接零不当。 | ⑴人体触及带电体； ⑵安全距离不够，空气击穿； ⑶流过人体的电流、时间超过30mAS。 | 1.手及人体其他部位，手持金属物体，触及带电体，或距离不够，造成空气击穿； 2.使用的电气设备漏电、绝缘损坏、老化等(如电焊机无良好的保护措施，外壳漏电、接线头裸露，接线板和导线绝缘损坏，更换焊条时人体触及焊钳或焊接变压器损坏，利用金属结构，管线或利用其他金属物作焊接回路等)； 3.在潮湿环境、金属容器中、夏季出汗情况下使用手持电动工具； 4.在潮湿环境、金属容器或狭小空间内，在夏季进行电焊作业不注意、无人监护； 5.电工违章作业，非电工违章进行电气作业； 6.雷电(直接雷、感应雷、雷电波侵入)等。 | 可能导致人员触电 员伤亡 | Ⅲ | 1.按规定对设备、线路采用与电气相符、与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期检查、维修，保持完好状态； 2.使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮拦、护罩(盖)箱匣等防护装置以及确保安全间距，将带电体同外界隔绝，防止人体接近或触及带电体； 3.架空线路、用电设备、检修作业应按规定要有一定安全距离； 4.根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零； 5.在金属容器内或潮湿环境中进行检修作业时，应采用12V电气设备，并要有现场监护； 6.电焊机接线端不能裸露，绝缘体不能损坏，注意检测有否漏电现象，电焊时要正确穿戴好劳动防护用品，应注意夏季的防触电问题，在特殊环境下进行焊割作业要有专人监护，并有抢救后备措施； 7.根据作业场所正确选择I、II、III类手持电动工具，安装漏电保护器并根据有关要求正确作业，做到安全可靠； 8.建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行； 9.对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法； 10.定期进行安全检查，杜绝“三违”； 11.对静电接地、防雷装置定期进行检查，检测、保持完好状态，使之有可靠的保护作用； 12.做好电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维修保养； 13.严禁非电工进行电气作业。 |

通过预先危险性分析评价，小结如下：

（1）本项目投产以后存在火灾、爆炸、中毒、窒息的危险，其危险等级属于III～Ⅳ、Ⅲ级。

（2）本项目投产以后还存在物体打击、触电、噪声、机械伤害、车辆伤害等危险、危害，危险等级属于Ⅲ级、Ⅱ级。

针对可能发生的危险性，预先危险性分析表中提出了一系列的防范措施，企业在项目建成以后要加以落实，严防事故的发生。

附件3.1.3  定量分析建设项目各个评价单元的固有危险程度

根据本项目危险有害因素分析结果结合安监总危化〔2007〕255号6.4.2.3中第3条的要求，项目投产以后将涉及较多的危险化学品，具体见附表3.1-1。

（1）具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

本项目涉及的可燃化学品产生的热量=总质量×燃烧热，具体结果见附表3.1-4附表3.1-5。

附表3.1-4 乙醛装置危险化学品燃烧热一览表

| 序号 | 设备名称 | 操作压力MPa | 操作温度℃ | 工作介质 | 物料名称 |  |  | 物料名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 乙醛 |  |  | 乙醇 |  |  |
| 一、 | 塔类 |  |  |  | 存在量（t） | 燃烧值（104 kJ/kg） | 燃烧热（107 KJ） | 存在量 | 燃烧值（104 kJ/kg） | 燃烧热（107 KJ） |
| 1 | 乙醛吸收塔 | 常压 | 30 | 乙醛、乙醇、水 | 0.368 | 4 | 1.472 | 0.186 | 2.96 | 0.55056 |
| 2 | 乙醛精馏塔 | 0.15 | 125 | 乙醛、乙醇、水 | 1.25 | 4 | 5 | 0.252 | 2.96 | 0.74592 |
| 3 | 乙醇回收塔 | 常压 | 110 | 水、乙醇 | — |  |  | 1.5 | 2.96 | 4.44 |
| 二、 | 换热器类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乙醇预热器 | 0.3 | 80 | 乙醇、水 | — |  |  | 0.576 | 2.96 | 1.70496 |
| 2 | 乙醇汽化器 | 0.4 | 85 | 乙醇、水 | — |  |  | 3.6 | 2.96 | 10.656 |
| 3 | 稀乙醛预热器 | 0.4 | 80 | 乙醛、乙醇、水 | 0.435 | 4 | 1.74 | 0.22 | 2.96 | 0.6512 |
| 7 | 一级循环冷却器 | 常压 | 50 | 乙醛、水 | 0.06 | 4 | 0.24 | — |  |  |
| 8 | 二级循环冷却器 | 常压 | 50 | 乙醛、水 | 0.06 | 4 | 0.24 | — |  |  |
| 9 | 废水第一取热器 | 0.4 | 75 | 乙醛、乙醇、水 | 0.94 | 4 | 3.76 | — |  |  |
| 10 | 废水第二取热器 | 0.4 | 75 | 乙醛、乙醇、水 | 0.94 | 4 | 3.76 | — |  |  |
| 11 | 乙醛精馏冷凝器 | 0.15 | 50 | 乙醛 | 0.367 | 4 | 1.468 | — |  |  |
| 12 | 尾气冷凝器 | 0.15 | 50 | 乙醛 | 0.256 | 4 | 1.024 | — |  |  |
| 13 | 乙醛出料冷却器 | 0.15 | 50 | 乙醛 | 0.15 | 4 | 0.6 | — |  |  |
| 14 | 回收乙醇预热器 | 常压 | 80 | 乙醇、水 | — |  |  | 0.326 | 2.96 | 0.96496 |
| 15 | 尾气一级冷凝器 | 常压 | 60 | 乙醇 | — |  |  | 0.301 | 2.96 | 0.89096 |
| 16 | 尾气二级冷凝器 | 常压 | 40 | 乙醇 | — |  |  | 0.237 | 2.96 | 0.70152 |
| 17 | 乙醛回流冷却器 | 常压 | 30 | 乙醛 | 0.15 | 4 | 0.6 | — |  |  |
| 18 | 乙醛精馏塔再沸器 | 0.5 | 150 | 乙醇、水、乙醛 |  |  |  | 0.5 | 2.96 | 1.48 |
| 19 | 乙醇回收塔再沸器 | 0.5 | 150 | 乙醇、水 |  |  |  | 0.03 | 2.96 | 0.0888 |
| 三、 | 容器类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 稀乙醛接收槽 | 常压 | 50 | 乙醛、乙醇、水 | 4.368 | 4 | 17.472 | 2.212 | 2.96 | 6.54752 |
| 2 | 乙醛精馏塔回流槽 | 0.15 | 50 | 乙醛 | 1.76 | 4 | 7.04 | — |  |  |
| 3 | 乙醛成品槽 | 0.15 | 15 | 乙醛 | 15.6 | 4 | 62.4 | — |  |  |
| 4 | 乙醇回收塔回流槽 | 常压 | 常温 | 乙醇、水 | — |  |  | 1.3 | 2.96 | 3.848 |
| 5 | 回收乙醇计量槽 | 常压 | 常温 | 乙醇、水 | — |  |  | 17.78 | 2.96 | 52.6288 |
| 6 | 乙醇进料混合器 | 常压 | 常温 | 乙醇、水 | — |  |  | 0.59 | 2.96 | 1.7464 |
| 7 | 乙醇原料罐 | 常压 | 常温 | 乙醇、水 | — |  |  | 25.3 | 2.96 | 74.888 |
| 8 | 乙醇成品槽 | 0.15 | 15 | 乙醛 | 11.7 | 4 | 46.8 | — |  |  |
| 四、 | 分离器类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气液分离器 | 常压 | 40 | 乙醇 | — |  |  | 0.476 | 2.96 | 1.40896 |
| 五、 | 反应器类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乙醛反应器 | 0.05 | 560 | 空气、乙醇 | 0.0378 | 4 | 0.1512 | 0.0162 | 2.96 | 0.047952 |

附表3.1-4 丁烯醛装置危险化学品燃烧热一览表

| 序号 | 设备名称 | 操作压力（MPa） | 操作温度（℃） | 乙醛 |  |  | 丁烯醛 |  |  | 乙酸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 存在量（t） | 燃烧值（104 kJ/kg） | 燃烧热（107 KJ） | 存在量 | 燃烧值（104 kJ/kg） | 燃烧热（107 KJ） | 存在量 | 燃烧值（104 kJ/kg） | 燃烧热（107 KJ） |
| 1 | 缩合塔冷凝器 | 0.05 | 25 | 2.62 | 4 | 10.48 | — |  |  | — |  |  |
| 2 | 初馏塔再沸器 | 0.8 | 175 | — |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 3 | 脱水塔冷凝器 | 0.25 | 118 | 0.475 | 4 | 1.9 | 0.481 | 3.24 | 1.55844 | — |  |  |
| 4 | 粗丁烯醛冷凝器 | 0.25 | 120 | — |  |  | 0.115 | 3.24 | 0.3726 | — |  |  |
| 5 | 粗丁烯醛冷却器 | 0.25 | 90 | — |  |  | 0.1 | 3.24 | 0.324 | — |  |  |
| 6 | 废水取热器 | 0.25 | 90 | — |  |  | 0.164 | 3.24 | 0.53136 | — |  |  |
| 7 | 精馏塔冷凝器 | 常压 | 84 | — |  |  | 0.499 | 3.24 | 1.61676 |  |  |  |
| 8 | 精馏塔再沸器 | 0.9 | 175 | — |  |  | 2.26 | 3.24 | 7.3224 | — |  |  |
| 9 | 精馏塔冷凝器 | 常压 | 50 | — |  |  | 0.15 | 3.24 | 0.486 | — |  |  |
| 10 | 回收塔塔顶冷凝器 | 常压 | 100 | — |  |  | 0.374 | 3.24 | 1.21176 | — |  |  |
| 11 | 回收塔轻组分冷却器 | 常压 | 50 | — |  |  | 0.15 | 3.24 | 0.486 | — |  |  |
| 12 | 回收塔顶冷却器 | 常压 | 50 | — |  |  | 0.22 | 3.24 | 0.7128 | — |  |  |
| 13 | 丁烯醛成品冷却器 | 常压 | 102 | — |  |  | 0.45 | 3.24 | 1.458 | — |  |  |
| 14 | 丁烯醛成品冷却器 | 常压 | 85 | — |  |  | 0.372 | 3.24 | 1.20528 | — |  |  |
| 15 | 丁烯醛成品冷却器 | 常压 | 30 | — |  |  | 0.34 | 3.24 | 1.1016 | — |  |  |
| 16 | 接收罐尾气冷凝器 | 0.2 | 40 | — |  |  | 0.31 | 3.24 | 1.0044 | — |  |  |
| 17 | 塔底产品冷却器 | 0.3 | 60 | — |  |  | 0.13 | 3.24 | 0.4212 | — |  |  |
| 18 | 提取塔冷凝器 | -0.1 | 50 | — |  |  | 0.25 | 3.24 | 0.81 | — |  |  |
| 19 | 提取塔再沸器 | 0.6 | 150 | — |  |  | 0.1 | 3.24 | 0.324 | — |  |  |
| 20 | 尾气冷凝器 | 常压 | 常温 | — |  |  | 0.085 | 3.24 | 0.2754 | — |  |  |
| 二 | 塔类 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1 | 乙醛缩合塔 | 0.05 | 76 | 1.26 | 4 | 5.04 | — |  |  | — |  |  |
| 2 | 尾气吸收塔 | 0.05 | 50 | 0.48 | 4 | 1.92 | — |  |  | — |  |  |
| 3 | 丁醇醛脱水塔 | 0.25 | 142 | 1.13 | 4 | 4.52 | 1.82 | 3.24 | 5.8968 | — |  |  |
| 4 | 丁烯醛初馏塔 | 0.25 | 140 | 0.6 | 4 | 2.4 | 1.69 | 3.24 | 5.4756 | — |  |  |
| 5 | 粗醛精馏塔 | 常压 | 130 | — |  |  | 0.95 | 3.24 | 3.078 | — |  |  |
| 6 | 轻组分回收塔 | 常压 | 150 | — |  |  | 1.96 | 3.24 | 6.3504 | — |  |  |
| 7 | 提取塔 | -0.1 | 130 | — |  |  | 0.969 | 3.24 | 3.13956 | — |  |  |
| 三 | 容器类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 醋酸配制罐 | 常压 | 常温 | — |  |  | — |  |  | 2.14 | 1.46 | 3.1244 |
| 2 | 粗丁烯醛贮罐 | 常压 | 常温 | — |  |  | 56.5 | 3.24 | 183.06 | — |  |  |
| 3 | 乙醛中间罐 | 0.25 | 常温 | 12.48 | 4 | 49.92 | — |  |  | — |  |  |
| 4 | 醋酸中间罐 | 常压 | 常温 | — |  |  | — |  |  | 2.14 | 1.46 | 3.1244 |
| 5 | 缩合塔回流缓冲罐 | 0.05 | 20 | 1.56 | 4 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 丁醇醛贮罐 | 0.05 | 76 | — |  |  | 1.76 | 3.24 | 5.7024 | — |  |  |
| 7 | 醋酸原料罐 | 常压 | 常温 | — |  |  | — |  |  | 21 | 1.46 | 30.66 |
| 8 | 粗醛分层器 | 0.25 | 常温 | — |  |  | 1.75 | 3.24 | 5.67 |  |  |  |
| 10 | 乙醛进料罐 | 0.25 | 常温 | — |  |  | 7.14 | 3.24 | 23.1336 | — |  |  |
| 11 | 初馏塔气液分离罐 | 0.25 | 40 | 0.78 |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 12 | 精馏塔分层器 | 常压 | 常温 | — |  |  | 0.6 | 3.24 | 1.944 | — |  |  |
| 13 | 精馏塔重组分贮罐 | 常压 | 常温 | — |  |  | 3.4 | 3.24 | 11.016 | — |  |  |
| 14 | 精馏塔轻组分贮罐 | 常压 | 常温 | — |  |  | 12.23 | 3.24 | 39.6252 | — |  |  |
| 15 | 丁烯醛成品槽 | 常压 | 常温 | — |  |  | 44.54 | 3.24 | 144.3096 | — |  |  |
| 16 | 塔顶产品接收罐 | 常压 | 常温 | — |  |  | 1.5 | 3.24 | 4.86 | — |  |  |
| 17 | 丁烯醛成品接收槽 | 常压 | 40 | — |  |  | 2.1 | 3.24 | 6.804 | — |  |  |
| 18 | 回收塔分层器 | 常压 | 常温 | — |  |  | 1.02 | 3.24 | 3.3048 | — |  |  |
| 19 | 高沸物接收罐 | 常压 | 常温 | — |  |  | 27.2 | 3.24 | 88.128 | — |  |  |
| 20 | 回收塔轻组分乙醛回收罐 | 常压 | 常温 | — |  |  | 0.76 | 3.24 | 2.4624 | — |  |  |
| 21 | 回收塔轻组分接收罐 | 常压 | 常温 | — |  |  | 10.2 | 3.24 | 33.048 | — |  |  |
| 22 | 塔底产品接收罐 | 常压 | 常温 | — |  |  | 2.55 | 3.24 | 8.262 | — |  |  |
| 23 | 提取塔成品槽 | 常压 | 常温 | — |  |  | 2.38 | 3.24 | 7.7112 |  |  |  |

（2）具有毒性的化学品的浓度及质量

本项目具有毒性的化学品的浓度及质量见附表3.1-1。

（3）具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

本项目具有腐蚀性的化学品的浓度及质量见附表3.1-1。

附件3.2  风险程度的分析

附件3.2.1  危化品泄漏的可能性分析

本项目生产过程中存在着易燃、易爆等物质及大量的设备、管道、阀门，一旦因操作失误、设备和包装自身因素，造成物料的泄漏和喷溅，或者加热速度控制不当，夹套冷却水未开、不足或断水，温度急剧上升，会造成冲料起火，易造成人员伤亡。因此，在生产过程中，控制加热速度，防止冲料、泄漏引起的火灾、爆炸、中毒、窒息等事故显得尤为重要。作业场所出现具有爆炸性、可燃性等化学品泄漏的可能性因素有以下几种。

①工艺技术因素

工艺技术设计不合理，操作中关键参数控制要求不严格。

②设备、阀门、管道、材料本身原因

设备、阀门、管道、本身缺陷，材料及安装质量未达到标准要求；生产、制造过程中不按照有关规定进行；材料选择不符合标准。

③人为因素

违章操作、误操作、缺少必要的安全生产和岗位技能知识；工作责任心不强。

④外来因素

外来物体的打击、碰撞，外来明火或外来人员吸烟乱丢抛烟头。

本项目采用的工艺技术不是国内首套，蒸馏塔精馏生产工艺可靠，技术成熟。

另外，本项目生产工艺、各设备布局、人员配备及各装置、设备和设施的设计、制造、安装、检验等均将按照国家法律法规及标准的要求执行。

由此可见，在人员遵照安全操作技术规程操作，各系统运行正常的情况下，本项目可靠性良好，发生泄漏导致发生火灾、爆炸、中毒、窒息的可能性很小。

附件3.2.2  易燃易爆化学品泄漏后具备爆炸、火灾的条件和需要时间

（1）爆炸必须具备的条件

危险化学品泄漏后发生爆炸主要为化学性爆炸，发生化学性爆炸需要具备以下条件：

①存在可燃性气体；

②空间内形成爆炸性混合物，其浓度在该气体的爆炸极限范围内；

③有点火源；其能量必须大于爆炸性混合物的最小点火能量。

（2）火灾必须具备的条件

火灾是指失去控制并对人身或财产造成损害的燃烧现象。危险化学品泄漏后要发生燃烧，必须要具备燃烧三要素，即可燃物、助燃物（主要指氧气）和点火源。

危险化学品泄漏后发生燃烧，在燃烧初期如果处理及时，措施得当，也能抑制火灾事故的发生。

（3）可能的激发能源

①明火：如火柴、打火机灯焰、油灯火、气焊火等。

②电气火花：如各种开关触头火花、保险丝熔断火花、线路短路以及接触不良的跳火等。

③撞击、摩擦发生的火花：如铁锤或其他铁器等撞击火花以及穿带钉鞋摩擦、撞击火花等。

④静电火花：易燃、易爆的物料在储运过程中要发生流动、喷射、冲击、灌注和剧烈晃动等一系列接触、分离现象，这就使易燃易爆物料在储运过程中产生静电。当静电聚集到一定程度时，就会放电产生静电火花。

另外，化纤服装穿脱也能产生静电火花等。

⑤雷电火花：包括直击雷和感应雷。

⑥火星：烟囱冒出的火星、排气管放出的火星等。

⑦电磁火花：如手机电磁火花。

⑧炽热表面：工作着的电器、炽热排气管和发电机壳等。

（4）发生火灾需要的时间分析

本项目装置区内正常生产情况下基本不具备点火源，点火源地点具有不确定性；化学品泄漏（挥发）成气态与空气混合达到爆炸极限范围或人体中毒极限的时间也具有不确定性。因此该装置设备发生泄漏导致发生火灾、爆炸和中毒需要的时间具有不确定性。

但如果发生泄漏，发现不及时或处理不及时，均会有可能导致火灾、爆炸和中毒的恶性事故发生。

附件3.2.3 危险度评价

根据危险度评价，结果见附表3.2-1。

附表3.2-1 危险度评价

| 序 号 | 单元名称 | 主要危险物质 | 物质评分 | 容量 评分 | 温度 评分 | 压力 评分 | 操作 评分 | 总分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙烯罐区 | 乙烯 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | Ⅰ |
|  |  | 甲醇 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ⅲ |
| 2 | 乙醛罐组 | 乙醛罐组 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ⅱ |
| 3 | 乙醛生产装置 | 乙烯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | Ⅲ |
|  |  | 乙醛 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | Ⅱ |
| 3 | 乙醛反应器 | 乙醇 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 17 | Ⅰ |
| 4 | 裂解炉 | 乙酸 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | Ⅰ |
| 5 | 丁烯醛缩合塔 | 丁烯醛 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ⅱ |
| 6 | 乙酸酐精馏塔 | 乙酸酐 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | Ⅱ |
| 7 | 液氨槽 | 氨 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | Ⅱ |
| 8 | 乙醇储罐 | 乙醇 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ⅱ |
| 9 | 甲醇储罐 | 甲醇 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ⅱ |
| 10 | 丁烯醛储罐 | 丁烯醛 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ⅱ |
| 11 | 乙酸储罐 | 乙酸 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ⅱ |
| 12 | 乙酸酐储罐 | 乙酸酐 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ⅱ |
| 13 | 乙酸储罐 | 乙酸 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ⅱ |
| 14 | 粗乙酸酐储罐 | 粗乙酸酐 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ⅱ |
| 15 | 成品乙酸罐 | 成品乙酸 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |

通过附表3.2-1，王龙科技乙烯储罐、乙醛反应器、裂解炉为高度风险；乙醛储罐、丁烯醛缩合塔、乙酸酐精馏塔、液氨槽、罐区一中乙醇储罐、甲醇储罐、丁烯醛储罐、罐区二中乙酸罐、乙酸酐罐、罐区三中乙酸罐、粗乙酸酐罐、成品乙酸罐为中度风险，其他为低度风险。企业在生产过程中必须引起高度重视，加强管理，并应采取防泄漏、防火、防爆等措施和设施

附件3.3  同类装置事故案例的后果和原因

附件3.3.1  典型事故分析

案例1 乙醛聚合事故

事故经过
　　2002年12月2日16点11分，车号为苏BK5820、容积为22.7m3的乙醛专用槽车，在扬子石化股份公司化工厂醋酸车间乙醛装车平台开始装醛，16点50分，装车结束，共装乙醛15吨。在关闭槽车进料阀后加盲板时，发现槽车温度、压力上升，槽车压力上升至8Pa、温度达70℃左右，伴有“咔嚓”的响声。操作人员武某立即向车间领导汇报，同时将槽车尾气盲板拆除，并将压力卸至6Pa，关闭放空阀，进料阀加盲板。
　　调查分析
　　1．在反应器内聚合
　　2002年12月2日槽车所装乙醛来自乙醛球罐R-501c罐，内有190吨乙醛，其中70吨左右是11月29日白班生产的产品。当日，由于反应波动大，分析工曾取原料乙烯分析三次，原料乙烯中氮气含量高达5．7%，对比乙醛装置原料乙烯的规格要求：
　　C2H4：≥99．7%
　　C2H4：≤30ppm
　　CH4、C2H6：≤50ppm
　　S（以H2S计）≤3ppm
　　杂质：≤0．3%
　　发现远远超过原料乙烯规格中所有杂质总和0．3%，原料乙烯中惰性组份增加后，循环气中乙烯含量会很快下降。因循环气中乙烯含量足乙醛装置安全生产的一个重要指标，其值低于60%时装置会有爆炸的危险。为了装置安全，尾气放空量被大幅增加，并强加盐酸，乙烯分压就降低了，造成反应速度下降，除沫器后部气量过大，催化剂中的氯化钯、氯化铜被循环气吹到除沫器简体挂壁，造成低沸物聚合。
　　2．在纯醛中间贮罐内聚合
　　催化剂中的钯、铜等重金属以及氯离子等微量物质被夹带到蒸馏系统后，部分会被带入乙醛成品中，在中间贮罐中的重金属离子以及卤素作用下，促使乙醛发生聚合反应，生成环状化合物三聚乙醛。
　　12月3日打开多处导淋排放，发现液体中带有催化剂痕迹，证明了我们的推断。
　　3．在成品球罐内聚合
　　1）未按要求分析
　　纯醛中间贮罐中的乙醛本身不合格，在向成品罐进料前，未按要求进行分析或分析的数据有误。很可能是金属离子、氯离子超标，中间贮罐向成品球罐R-501c送料时，在输送泵叶轮搅动下，引起了聚合反应。
　　2）贮存时间过长
　　乙醛在球罐中贮存时间过长，没有及时倒罐后再装车。有的乙醛贮存达半个月以上，乙醛变质，H+增多，乙醛在室温和H+存在时，发生聚合反应生成微溶于水的液体三聚乙醚在0℃或0℃以下时聚合成不溶于水的固态四聚乙醛。
　　4．在槽车内聚合
　　槽车中的乙醛发生聚合后，我们取乙醛球罐R-501c罐和槽车中的样品分析，发现R-501c罐中乙醛正常。
　　槽车中含三聚乙醛11．0%，含未知物0．5%，含金属离子Fe（mg/kg）1．0。从槽车样品中我们发现Fe离子超标，我们分析认为Fe离子是乙醛聚合的条件之一。所以，槽车本身带有杂质，槽车中Fe离子超标，也可能导制槽车中乙醛发生聚合反应。
　　乙醛聚合的防范措施
　　1．加强工艺管理，控制好压差
　　加强乙烯原料的监控，从根源上杜绝乙醛聚合的发生，减少反应波动，出现乙烯质量问题后，增加成品中重金属及氯离子分析。严格按《乙醛装置工艺技术规程》和《乙醛装置操作法》操作，调整好工艺参数，控制好各反应器的压差，避免催化剂的夹带。
　　2．加强巡检，优化报警设置
　　加强巡检，增加贮罐处巡检的次数，及时观察现场中间贮罐、球罐温度和压力的变化，现场罐区喷淋电磁阀前后的保护阀是否处于全开状态，以便在紧急情况下，中控室随时开启喷淋开关，给槽车和贮罐冷却降温。进一步完善乙醛贮罐监控系统，将现场贮罐温度、压力引入DCS集散控制系统，并设定报警值，动用历史曲线分析温度走势情况，实现实时监控，确保更高的安全系数。
　　3．规范装车作业
　　1）对装车工的要求
　　装车工须经技术培训，明确装车作业人员职责，取得上岗资格证后，方可操作。
　　2）装车前的准备
　　装车前槽车贮罐应做好氮气置换和氧含量的分析，氧含量应小于1%（VOL）。根据槽车容积、乙醛密度及90%的充装系数，认真核定装车数量，严禁超装。超装会造成槽车气体空间减少甚至没有气体空间，以至槽车内氧气浓度相对增大，随着环境的变化，易发生聚合、爆炸事故。装车前应认真填写罐装检查确认表，经装车工确认后，方可装车。
　　3）装车时的要求
　　装车时，球罐压力控制在0．25MPa一0．30MPa，根据流量计的读数，流量不得大于20t/h。
　　4）加强人员培训，不断提高处理水平
　　加强乙醛发生聚合反应的事故演练和乙醛聚合后处理步骤的学习。反复演练处理过程：迅速关闭进料管线上的考克，关闭贮罐上的放空，打开喷淋电磁阀给贮罐降温，关闭进出料阀手动阀，打开高压水枪，给容器或槽车降温。让每位职工都熟练掌握，不断提高职工的预防能力和应变能力，遇到紧急情况，才会做到心中有数，知道应该先“干什么”，然后再“做什么”。
乙醛是低闪点易燃A3级化学危险品，聚合后潜在危险很大。若发生爆炸，对人员的生命和环境都有很大的危害，但只要加强对乙醛聚合反应的认识，研究聚合的形成过程，加强管理，提高安全意识，规范装车作业程序，措施得力，就能完全预防乙醛在装车中聚合反应的发生。

案例2：压力管道泄漏爆炸事故

事故经过：

2003年10月30日15时33分，辽宁省某县化工有限公司车间，发生了一起压力管道泄漏燃烧爆炸事故。随着沉闷的爆炸声，蘑菇云状的烟尘冲天而起，重伤2人，40多万元的设备及8间房瞬间变为废墟，邻近住宅房屋有不同程度的震裂，200m开外的住房玻璃也被震裂。

原因分析：

经调查核实，该设备由某省化工学院设计、化工机械厂制造安装。其反应釜的加热采用导热油，釜内温度控制在80～120℃，釜内介质为甲苯，工作压力微正压，运行刚刚3个月，由于聚四氟乙烯软连接接头破裂，发生大量甲苯泄漏，遇火源发生爆炸。

事故的主要原因为：

1.设计不合理

反应釜出口处，有一软连接接头，采用聚四氟乙烯材料，波纹管状，其强度未经检验，没有产品合格证书，没有设计资料，也没有安全运行的可靠性依据，发生泄漏事故是不可避免的。

在反应釜的顶上部管路没有装设自动泄压保护装置，单靠人工观察来调节阀门。釜内介质是甲苯，而甲苯是有毒物质，易燃、易挥发，一旦因操作不当和设备温度、压力的急剧升高，造成元件受损，产生泄漏，亦会发生燃烧爆炸事故。

2.设备制造安装属于“三无产品”

反应釜出厂，没有图纸和产品质量证书，无法知道该设备出厂是否为合格产品；反应釜压力管道无设计资料，无法为安全运行提供可靠的科学数据。

反应釜既没有产品监检证书，又无质量证明，聚四氟乙烯软连接件被擅自拉长，强度降低，而压力容器和管道安装后又没经当地劳动部门检验而盲目投入使用，必然导致事故发生。

防范措施：

压力管道、压力容器等特种设备必须按照相关规定进行设计、安装和使用；

压力容器的各种附件必须完整；

按相关规定制定特种设备安全管理制度，建立管理台帐等。

案例3 ：蒸馏釜爆炸事故

事故时间：1988年10月22日

事故地点：江苏省南京助剂厂

事故经过：1988年10月22日，江苏省南京助剂厂防老剂DBH车间乙醇蒸馏锅因超压发生爆炸，造成4人死亡，3人重伤。事发时，乙醇蒸馏工做完准备工作后开始抽料、升温，由于乙醇蒸馏釜出料阀未打开，当开通蒸汽升温后，乙醇蒸馏釜从常压状态变为受压状态，将釜盖冲开，大量乙醇蒸气冲出后与空气混合形成爆炸混合物，遇火源发生爆炸。

案例3：有限空间作业

事故时间：2021年2月17日

事故地点：池州市青阳县盛石非金属材料有限公司

事故经过：2021年2月17日，池州市青阳县盛石非金属材料有限公司在设备调试过程中，因窑体内原料结块，2名刚聘来的湖北籍窑师和1名企业股东在未采取任何防护措施的情况下进窑疏通，发生中毒窒息事故，造成1名窑师和1名企业股东死亡，1人轻伤。事故暴露出企业和从业人员对有限空间风险辨识不清、试生产过程中安全防范措施不到位、盲目施救导致伤亡扩大等问题，也暴露出监督管理存在薄弱环节等问题。

案例4：未有效隔离引发爆炸事故

事故时间：1989年7月17日

事故地点：福建省厦门电化厂

事故经过：1989年7月17日，福建省厦门电化厂糖精车间在进行空苯储罐罐顶焊接作业时发生爆炸，造成3人死亡，2人重伤。事故的直接原因是储罐与生产系统连通，焊接前没有按要求与生产系统有效隔绝，物料流入施焊的储罐引发爆炸。

案例5：氮气窒息事故

一、事故经过

某年9月12日某厂加氢装置，因101反应器壁温超高，检修后于16:00开始烘衬里，由压缩车间开动一台压缩机，向101反应器送氮气置换。17：30 检查科一名女工在某公司一名瓦工的协助下，一起到101反应器取样做气体含氧分析。取样过程中不慎将负压取样器掉入反应器内距上盖1.5m的塔盘上。瓦工贸然跳入反应器，立即晕倒。在反应器上边的化验工看到后就大声呼救。一位班长在无防护措施情况下，跳进反应器内将倒在里面的瓦工托出，而自己又倒在其中， 19:30经努力才把班长救出反应器，终因氮气窒息时间过长，抢救无效死亡。

二、事故原因

①从事故经过看出，瓦工贸然跳入反应器和班长在无防护措施的情况下跳进反应器将瓦工托出，都反映出对氮气的危害性认识不足。否则，这一悲惨的事故完全可以避免。

②危险作业场所缺乏必要的抢救器具和设备，也是促成事故发生的一个原因。

三、防范措施

1）对职工（包括临时工、民工）要加强防毒知识的教育，考核合格后方可上岗。

2）应对易发生急性职业中毒事故的岗位或作业场所配备防毒口罩或面具等救护器具。

附件3.3.2  世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故分析

根据美国M & M Protection Consultants. W. G Garrison编制的“世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故汇编(11版)”中，论述了近年来国外发生的损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故，对这些事故进行分析，从中可以得到许多有益的规律，进行分析、借鉴。

按石油化工装置划分事故，根据“世界石油化工企业近30年发生的100起特大型火灾爆炸事故”可统计归纳出如下事故比率下表。

附表3.3-1 事故比率表

| 装 置 | 次数 | 所占比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 烷 基 化 | 6 | 6.3 |
| 加 氢 | 7 | 7.3 |
| 催化气分 | 7 | 7.3 |
| 焦 化 | 4 | 4.2 |
| 溶剂脱沥青 | 3 | 3.16 |
| 蒸 馏 | 3 | 3.16 |
| 罐 区 | 16 | 16.8 |
| 油 船 | 6 | 6.3 |
| 乙 烯 | 7 | 7.3 |
| 乙烯加工 | 8 | 8.7 |
| 聚乙烯等塑胶 | 9 | 9.5 |
| 橡 胶 | 1 | 1.1 |
| 天然气输送 | 8 | 8.4 |
| 合 成 氨 | 1 | 1.1 |
| 电 厂 | 1 | 1.1 |

从附表3.3-1中可以看出罐区发生火灾爆炸事故的比例最高。

如果按事故原因进行分析，见附表3.3-2。

附表3.3-2  按事故原因分类的事故频率分布表

| 序号 | 事故原因 | 事故频率数(件) | 事故频率(%) | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 2 | 泵、设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表、电气失控 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 突沸、反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |

经事故频率分布来看，由于阀门、管线泄漏而引起的特大火灾爆炸事故所占比重很大，占35.1%；而泵、设备故障及仪表、电气失控比重也不小，占30.6%；对于完全可以避免的人为损失失误亦达到15.6%；而装置内物料突沸和反应失控占10.4%；不可忽视的雷击也占到8.2%，因此，避雷应予以重视。

此外，在100起特大火灾爆炸事故中，报警及消防不力也是事态扩大的一个重要因素，有12起是因消防水泵无法启动而造成灾难性后果。值得注意的是烃类、蒸气等飘逸扩散的蒸气云团以及烃类、蒸气积聚弥漫在建筑物内产生的爆炸不仅所占事故比例高达至43%，而且这种爆炸是最具毁灭性的，其爆炸产生的冲击波、热辐射以及飞散抛掷物等还会造成二次事故。

另据原化学工业部科学技术情报研究所调查统计了全国1949-1982年事故案例13440例，按事故原因分类，违反操作规程6165例（45.87%），设备缺陷（含防护装置缺陷138例、保险装置缺陷57例）1271例（9.46%），个人防护缺陷651例（4.84%），设计缺陷（含防护装置缺乏、保险装置缺乏）824例（6.13），其它12类占33.7%。从事故发生原因来看，违反操作规程是发生事故的最主要原因。

  - 附图3.3-1  事故比例图

  - 从案例统计中可以看出（如附图3.3-1），违反操作规程和设备缺陷往往是造成事故的最主要原因。

以上事故案例所涉及的物料在本项目中都有使用，所以项目在建成投产以后要吸取以上案例的经验教训，落实相关安全防护措施，严防事故的发生。

附件3.4  建设项目的安全条件

附件3.4.1  搜集、调查和整理建设项目的外部情况

- 建设项目周边24小时内生产经营活动和居民生活的情况：

本项目在企业已有装置区内改造，不涉及企业与周边建构筑物间的防火间距的改变。

（2）搜集、调查和整理建设项目所在地的自然条件：具体见正文2.1.3章节。

附件3.4.2  分析建设项目的安全条件

（1）建设项目与国家、当地政府产业政策、布局和规划的符合性

1）政策规划符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年版）》（国家发展和改革委员会令第7号），本项目不涉及该产业指导目录中的鼓励类、限制类以及淘汰类。

根据《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知》（应急厅〔2020〕38号）、《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知》（应急厅〔2024〕86号），本项目不涉及淘汰落后危险化学品安全生产技术设备.

2）省、市、县产业发展规划符合性

本项目改造位于王龙科技已有装置内部，王龙科技所在地为余姚经济开发区，余姚经济开发区是省经信厅、省生态环境厅、省应急管理厅认定为合格园区。有着优良的交通条件，是政府规划的发展能源化工、精细化工等工业基地。其原料来自周边地区，产品全部就近销售。本项目工艺、产品与企业已有保持一致，符合整体发展规划。

3）项目行政许可符合性

本项目于2024年10月11日在余姚市经济和信息化局进行立项备案，项目代码：2410-330281-07-02-972673。

因此本项目符合国家、浙江省和余姚市当地的产业政策。

（2）建设项目与当地政府区域规划符合性

本项目建设地为王龙科技已有装置区。王龙科技位于余姚经济开发区，园区配套设施齐全、区位条件好，具有良好的电力、电信配套，给水排水配套，供热、供气配套，消防配套等。

本项目不改变王龙科技已有原辅料及产品，不改变生产工艺及主要设备，因此，技改项目符合当地政府区域规划。

（3）建设项目选址与相关规范的符合性

本项目位于王龙科技已有装置区，现根据《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009，使用安全检查表对厂址的选择进行检查。检查结果详见附表3.4-1。

附表3.4-1  厂址选择安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 实际情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择应符合国家工业布局和当地城镇总体规划及土地利用总体规划的要求。厂址选择应严格执行国家建设前期工作的有关规定。 | GB50489-2009 第3.1.1条 | 符合 | 王龙科技位于余姚经济开发区，本项目改造在企业已有装置区进行 |
| 2 | 厂址选择应由有关职能部门和有关专业协同对建厂条件进行调查，并全面论证和评价厂址对当地经济、社会和环境的影响，同时应满足防灾、安全、环境保护及卫生防护的要求。 | GB50489-2009 第3.1.2条 | 符合 | 已在余姚经济和信息化局取得项目备案 |
| 3 | 厂址选择应充分利用非可耕地和劣地，不宜破坏原有森林、植被，并应减少土石方开挖量。 | GB50489-2009 第3.1.3条 | 符合 | 原有厂区装置区内进行， 无新增土地 |
| 4 | 厂址选择应同时满足交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配套建设用地的要求。 | GB50489-2009 第3.1.4条 | 符合 | 经济开发区有相应配套设施 |
| 5 | 厂址宜靠近主要原料和能源供应地、产品主要销售地及协作条件好的地区。 | GB50489-2009 第3.1.5条 | 符合 | 已有装置原辅料配套供应良好 |
| 6 | 厂址应具有方便和经济的交通运输条件。临江、河、湖、海的厂址，通航条件能满足工厂运输要求时，应充分利用水路运输，且厂址宜靠近适于建设码头的地段。 | GB50489-2009 第3.1.6条 | 符合 | 王龙科技所在地交通便捷 |
| 7 | 厂址应有充足、可靠的水源和电源，且应满足企业发展需要。 | GB50489-2009 第3.1.7条 | 符合 | 本项目水、电依托已有，满足企业发展需要 |
| 8 | 厂址应位于城镇或居住区的全年最小频率风向的上风侧。 | GB50489-2009 第3.1.8条 | 符合 | 本项目布置在企业已有装置区，已综合考虑风向 |
| 9 | 可能散发有害气体工厂的厂址，应避开已形成逆温层及全年静风频率较高的区域。 | GB50489-2009 第3.1.9条 | 符合 | 本项目布置在已有装置区，未改变装置区布局 |
| 10 | 事故状态泄漏有毒、有害、易燃、易爆液体工厂的厂址，应远离江、河、湖、海、供水水源防护区。 | GB50489-2009 第3.1.11条 | 符合 | 有应急措施，远离保护区 |
| 11 | 厂址不应选择在下列地段和地区： 1 地震断层和设防烈度高于九度的地震区；2 工程地质严重不良地段；3 重要矿床分布地段及采矿陷落（错动）区；4 国家或地方规定的风景区、自然保护区及历史文物古迹保护区；5 对飞机起降、电台通信、电视传播、雷达导航和天文、气象、地震观测以及军事设施等有影响的地区；6供水水源卫生保护区；7 易受洪水危害或防洪工程量很大的地区；8 不能确保安全的水库，在库坝决溃后可能淹没的地区；9 在爆破危险区范围内；10大型尾矿库及废料场（库）的坝下方；11 有严重放射性物质污染影响区；12 全年静风频率超过60%的地区。 | GB50489-2009 第3.1.13条 | 符合 | 厂址在选择时已全面考虑该因素 |
| 12 | 厂区总平面应按功能分区布置，可分为生产装置区、辅助生产区、公用工程设施区、仓储区和行政办公及生活服务区。辅助生产和公用工程设施也可布置在生产装置区内。 | GB50489-2009 第5.1.4条 | 符合 | 原厂区已分区布置，本次改造设备设施布置在原有装置区 |
| 13 | 总平面布置应合理利用场地地形，并应符合下列要求：1 当地形坡度较大时，生产装置及建筑物、构筑物的长边宜顺地形等高线布置。2 液体物料输送、装卸的重力流和固体物料的高站台、低货位设施，宜利用地形高差合理布置。 | GB50489-2009 第5.17条 | 符合 | 利用地形合理布置 |
| 14 | 总平面布置应防止或减少有害气体、烟雾、粉尘、振动、噪声对周围环境的污染。 | GB50489-2009 第5.1.10条 | 符合 | 有相应措施防止和减少对周围环境的污染 |
| 15 | 产生环境噪声污染的设施，宜相对集中布置，并应远离人员集中和有安静要求的场所。总平面布置的噪声控制，应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定 | GB50489-2009 第5.1.11条 | 符合 | 噪音较大的设备设施集中布置 |
| 16 | 危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定： （一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所； （二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； （三）饮用水源、水厂以及水源保护区； （四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口； （五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地； （六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区； （七）军事禁区、军事管理区； （八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。 | 《危险化学品安全管理条例》第十九条 | 符合 | 与八大类场所距离均大于1km |

附表3.4-1-1 本项目与周边企业防火间距检查表

涉及企业机密，不予公开。

评价小结：

本项目技改单元设备设施布置在王龙科技已有装置区，王龙科技在余姚经济开发区，技改项目所在厂区选址符合《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009等有关安全技术规范要求对厂址选择的规定。园区配套的交通运输设施、能源和动力设施、防洪设施、环境保护工程及生活等满足企业建设项目的要求。

- 建设项目对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

王龙科技厂区东面隔乐山路为余姚华高科防水技术有限公司；南面为兴曹路，隔路为余姚中淳高科桩业有限公司，再往南为宁波世茂能源服务限公司；西面隔朗海北路为宁波昊阳科技股份有限公司；北面隔兴海路为海涂。厂区1000m范围内无居民区和环境敏感点。本项目改造位于已有装置区内，不涉及王龙科技与周边企业防火间距变化。

王龙科技位于余姚化工集中区王龙区块，选址规划符合当地要求，与相邻工厂或设施的防火间距满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）和《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）的要求。

本项目建成投产后可能对周边道路上的行人、车辆、相邻企业生产经营活动等产生影响的重大安全事故主要有丁烯醛、乙醛、乙醇等物料因泄漏、工艺失控或其它原因引发中毒、火灾爆炸等事故。

（5）建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或者使用后的影响

- 本项目厂区周边1000m范围内无常住人口，因此不会对本项目投产后构成影响。

- 本项目正常生况下，周边企业、环境不会对本项目造成影响。但是周边企业涉及到危险化学品，一旦发生重大的泄漏和爆炸事故，且事故未得到及时遏制而蔓延，可能会波及到本项目。

- 本项目厂区周边道路如果发生危险品运输车交通事故，有可能引发危险品火灾、爆炸、毒性物质扩散事故而波及到本项目所在厂区。

- 本项目厂区周边还有部分规划用地，具体的建设项目尚不确定，以后该规划用地上建立的项目可能会对本项目厂区造成一定的影响。当这些规划用地建设项目时，企业应与对方和当地主管部门沟通，了解对方设备设施布置情况，与本项目设备设施防火间距应符合《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）等的规定。

- 如果本项目在详细设计、建设过程中有关建（构）筑物的位置发生变化，则上述本项目与周边企业生产经营活动相互影响可能会发生变化，此时应按照实际情况进行确定。

- 企业在本项目建设和今后运行管理中应制定预防周边企业、道路危险品运输车辆等发生火灾、爆炸、毒性物质扩散的事故应急预案。

综上所述，评价组认为建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或者使用后的影响在可接受范围内。

（6）建设项目所在地的自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响

自然因素包括飓风、台风，洪水、地震等具有破坏性的突发事件，还有气温、湿度、雾等具有安全危害的因素。地质条件指地质状况，包括地震烈度和地质状况等。

①气象影响

a.本项目所处地域极端最高气温41.6℃，超过物料丁烯醛、乙醛、乙酸等的闪点、超过乙醛的沸点，若在建成投产后未采取有效的降温、惰性气体保护、防爆等措施，易发生火灾、爆炸事故，所以项目在安全设施设计时要采取措施防止高温对本项目安全的影响。本项目所处地域极端最低气温-3℃；寒冷的气温可使阀门冻结，使一些无防冻措施的附件操作失灵，工程设计中应注意有关设施的材质选择，特别是关键设备如管道、反应器等，设备应采取必要的措施，并严格控制反应过程的压力、温度等。如有大雾天气影响能见度，影响作业人员的视觉，造成发生事故的可能。

b.本项目所处地域平均相对湿度74%；空气中含有较多的湿气和盐分，易对设备、管道外表造成腐蚀，影响其工作寿命，应加强防腐保护。埋地管道等同样易受含盐地下水和潮气腐蚀，应加强防腐保护。

c.本项目所处地域主导风向为西北风；年平均风速2.9米/秒。风对本项目投产运营过程中的安全性的影响，主要表现在两个方面，一是正常情况下易燃、易爆、有毒气体的无组织排放（指系统泄漏量），风加速向外扩散，从而使泄漏的有害气体到达较远的区域；二是在事故情况下，易燃、易爆物质泄漏后遇到火源或者带压泄漏本身产生静电而引发火灾、爆炸事故。因此，有关易产生明火、高热、电火花的设施的布置，应在风向方面加以考虑。

d.雷暴天气可能使设施等遭受到雷击，有引发火灾或建筑物损坏的危险。因而防雷设施的可靠性是本项目安全生产的重要因素之一。因此对厂区内存在火灾、爆炸危险的建（构）筑物及生产装置要采取防雷保护，并应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010的要求。

e.东南沿海地区属暴风台风频发地带，夏季经常受到暴风影响，潮、汛、台风因素可能会对本项目的正常生产带来重大影响，本项目地处沿海地区，每年夏秋季节易受台风袭击，台风产生强烈的增水，潮位异常抬高。当台风增水遭遇天文大潮时，常形成特大潮位，造成严重灾害。若防潮汛、抗台风措施不力，有可能造成厂区进水、停产、停电、设备毁坏、原料或成品损毁，暴风对高大的塔器、设备、储罐等及其附件能造成损坏，建筑构物、门窗吹落甚至倒塌，露天设备移位，设备外壳或地面带电，或将其结构脆弱部分折断、扭断，设备倒下还会砸坏附近设备，甚至会砸伤人员。飓风、台风带来的暴雨可能破坏生产设施、破坏地基，导致管线的断裂、建筑物和防火墙的破坏。

②地质、水文影响

a.地质结构影响主要表现为地表下沉、隆起等，地质条件不好，影响地基均匀沉降及管线支撑的稳定性，从而导致设备不稳和紧密构造设备松动以及设备受损。本项目在已有装置区进行，涉及到设备搬迁，装置框架增加荷载，设计时应相关影响。

b.开发区地震基本烈度为7度区，应按7度设防。强烈地震可给生产设施带来灾难性后果，设施应符合抗震要求。

从自然条件的分析可见，只要在设计、施工、投入生产后落实了相关的安全措施后，能够满足安全的要求。

（7）总平面布置与防火间距分析评价

依据《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）、《化工企业安全卫生设计规范》HG 20571-2014等规范要求，采用安全检查表对本项目可行性研究中提出的总平面布置图进行检查.

1）总平面布置及工艺装置分析评价

附表3.4-2 总平面布置情况检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工企业厂区总平面应满足现行国家标准《化工企业总图运输设计规范》GB 50489的要求， 应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求按功能明确合理分区布置，分区内部和相互之间应保持一定的通道和间距。 | HG 20571-2014 第3.2.1条 | 办公区与生产区分区布置 | 符合 |
| 2 | 厂区内甲、乙类生产装置或设施，散发烟尘、水雾和嗓声的生产部分应布置在人员集中场所 及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧，厂前区、机电仪修和总变配所等部分应位 于全年最小频率风向的下风侧。 | HG 20571-2014 第3.2.2条 | 本项目未改变已有布局，厂区布置已经过审查 | 符合 |
| 3 | 总平面布置应在总体布置的基础上，根据工厂的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求，并结合当地自然条件进行布置，经方案比较后择优确定。 | GB 50489-2009 第5.1.1条 | 不改变企业已有平面布置 | 符合 |
| 4 | 运输路线的布置，应使物流顺畅、短捷，并应避免或减少折返迂回。人流、货流组织应合理，并应避免运输繁忙的路线与人流交叉和运输繁忙的铁路与道路平面交叉。 | GB 50489-2009 第5.1.13条 | 运输路线顺畅 | 符合 |
| 5 | 消防车道的路面宽度不应小于6m | GB 50160-2008 （2018版） 第4.3.4条 | 厂区内已有消防道路，不小于6m | 符合 |
| 6 | 在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内，应按区域控制和重点控制相结合的原则，设置可燃气体报警系统。 | GB 50160-2008 第5.1.3条 | 已按GB/T50493-2019进行设计符合，实施改造中 | 不符合 |
| 7 | 为防止结焦、堵塞、控制温降、压降、避免发生副反应等有工艺要求的相关设备，可靠近布置 | GB 50160-2008 （2018版） 第5.2.2条 | 在已有装置区改造 | 符合 |
| 8 | 分馏塔冷凝器、塔底重沸器与分馏塔，压缩机的分液罐、缓冲罐、中间冷却器等与压缩机，以及其他与主体设备密切相关的设备，可直接连接或靠近布置 | GB 50160-2008 （2018版） 第5.2.3条 | 冷凝器等在装置区内靠近主体设备布置 | 符合 |
| 9 | 设备宜露天或半露天布置，并宜缩小爆炸危险区域的范围 | GB50160-2008（2018版） 第5.2.8条 | 结合原装置结构布置 | 符合 |
| 10 | 布置在装置内的控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙 | GB50160-2008（2018版） 5.2.18 | 现二期控制室西侧面向一期钾车间有未封堵窗 | 不符合 |
| 11 | 根据现行国家标准《工业循环水冷却设计规范》GB/T50102-2003的条文说明，冷却塔分为三种，风机直径大于8m为大型，风机直径在4.7-8m的为中型、风机直径小于4.7m的为小型。而小型冷却塔水雾影响范围小，一般设置在建筑物屋顶上或紧靠建筑物设置，故在总平面布置时可不受本规范间距的限制 | GB50187-2012 第5.3.9条 条文解释 | 根据企业提供资料，拟采用的冷却塔型号:FBLIISJ-1200 材质:玻璃钢 风机直径:∅4600 | 符合 |

2）防火间距分析评价

依据《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）的相关规定，对本项目所在乙醛、丁烯醛装置区及相关建构筑物等与周边建构筑物防火间距见附表3.4-3。

附表3.4-3 本项目涉及建构筑物与周边建构筑物之间的防火距离检查表

涉及企业机密，不予公开。

小结：

本项目为取消冗余设备，调整设备布置；缩短工艺流程，提高工艺流畅性；优化能量利用；收集残液、凝液，减少物料消耗；增加流程安全性与可操作性；降低3万吨/年乙醛、2万吨/年丁烯醛装置区危险化学品在线量等的安全环保节能提升技术改造，本项目除乙醇罐V206移位外，其他均在装置框架内内进行。

本项目不改变已有乙醛装置、丁烯醛装置的生产工艺及主要设备，更换及新增的设备除V206外均在已有装置区框架内，依据《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）对本项目与周边建构筑物间防火间距检查，根据附表3.4-3检查结果，本项目所在装置区及涉及的控制室、配电及依托的机柜间与周边间距符合《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）及《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）。

存在问题：

  - 二期控制室西侧面向一期钾车间有未封堵窗。

  - 未实施GDS系统。

附件3.5  主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施及其安全可靠性

附件3.5.1  分析拟选择的主要技术、工艺和装置、设备、设施的安全可靠性

本项目实施的主要内容见表1.3-1。

（1）工艺技术、设备可靠性

本项目工艺技术见附表3.5-1。

附表3.5-1 工艺技术可靠性情况

| 序号 | 建构筑物 | 改造内容 | 涉及工艺 | 可靠性分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 乙醛装置区 |  |  |  |  |
| 1 | 调整换热设备及网络，优化能量利用 | 增加乙醇循环泵，通过循环跟乙醇回收塔回收乙醇预热器E207进行换热节约蒸汽消耗 | 储运工艺 | 成熟可靠 |  |
|  |  | 回收乙醇预热器E207从列管式换热器变化为板式换热器。 | 不涉及工艺 | 设备可靠 | 根据生产工艺需要更换设备 |
|  |  | 为了节约能源，加大乙醛一级冷却器E105与乙醛二级冷却器E110的换热面积，把乙醛二级冷却器E110用的冷冻盐水冷凝改为循环水冷凝 | 不涉及工艺 | 循环水匹配 | 节能，冷冻盐水更换循环水 |
| 2 | 取消冗余设备，调整设备布置，缩短工艺流程，提高工艺流畅性。 | 因乙醇汽化器E102自身具有塔釜，故取消原蒸发锅排污槽V104,蒸发锅排污通过输送泵P102AB直接泵打入乙醇回收塔T201 | 不涉及工艺 |  | 取消冗余设备 |
|  |  | 尾气一级冷凝器E208和尾气二级冷凝器E209下面的乙醇回收塔第二分离器N205和第三分离器N207拆除 | 不涉及工艺 |  | 取消冗余设备 |
|  |  | 因能达到温度要求取消乙醇回收中冷器 | 不涉及工艺 |  | 取消冗余设备 |
|  |  | 因尾气回收足够充分，取消醛塔第三冷凝器E205,取消醛塔第一分离器N201、第二分离器N202和第三分离器N203 | 不涉及工艺 |  | 取消冗余设备 |
|  |  | 原中间罐区的两个乙醇原料罐拆除，其中一个乙醇缓冲罐V206移至装置区北侧 | 不涉及工艺 |  | 取消冗余设备 |
| 3 | 收集残液、凝液，减少物料消耗 | 增加乙醇汽化器E102的凝液接收罐V108，为了节约蒸汽消耗 | 不涉及工艺 | 非落后、淘汰设备 | 根据生产工艺需要增加疏水罐 |
|  |  | 增加乙醇回收塔再沸器E212和凝液接收罐V212，为了节约蒸汽消耗 | 不涉及工艺 | 非落后、淘汰设备 | 根据生产工艺需要增加再沸器 |
|  |  | 增加乙醛精馏塔再沸器E211和凝液接收罐V211，为了节约蒸汽消耗 | 不涉及工艺 | 非落后、淘汰设备 | 根据生产工艺需要增加再沸器疏水罐 |
| 4 | 增加流程安全性与可操作性 | 因夏季气温过高，增设回收乙醛中却器E206A(E206B) | 不涉及工艺 | 非落后、淘汰设备 | 根据生产工艺需要增加设备 |
|  |  | 为了产品转运方便，增设纯乙醛成品槽V202C | 储运工艺 | 非落后、淘汰设备 | 根据生产工艺需要增加设备 |
|  |  | 为了缩短物料管线，冷却水塔就近移至车间四楼 | 不涉及生产工艺 | 原公用工程系统移位 | 缩短物料管线 |
| 二 | 丁烯醛装置区 |  |  |  |  |
| 1 | 调整换热设备及网络，优化能量利用 | 脱水塔塔顶增加了一只脱水塔预热器E202A | 不涉及工艺 | 非落后、淘汰设备 | 根据生产工艺需要增加设备 |
|  |  | 初馏塔塔尾气冷凝器E205B | 不涉及工艺 | 非落后、淘汰设备 | 根据生产工艺需要增加冷凝器 |
| 2 | 取消冗余设备，调整设备布置，缩短工艺流程，提高工艺流畅性 | 为了缩短物料管线并集中布置设备，六楼、七楼的设备都搬至五楼，冷却水塔就近移至车间四楼 | 不涉及生产工艺 | 原设备移位 | 缩短物料管线 |
|  |  | 原乙醛中间罐V101A/B拆除 | 不涉及工艺 |  |  |
| 3 | 收集残液、凝液，减少物料消耗。 | 增设重组分回收工段 | 常见精馏工艺 | 成熟可靠 |  |
| 4 | 增加流程安全性与可操作性 | 脱水塔塔顶增加了脱水塔回流泵P201A/B,把塔顶自然回流改为强制回流 | 储运工艺 | 成熟可靠 |  |
|  |  | 丁烯醛初馏塔顶增加了初馏塔回流泵P202A/B,把塔顶自然回流改为强制回流 | 储运工艺 | 成熟可靠 |  |
|  |  | 初醛精馏塔塔顶增加两只分层器进料泵P303A/B,并增加一只分层器进料冷却器E311 | 储运工艺 | 成熟可靠 |  |
|  |  | 初醛精馏塔侧采增加、冷却器E310B、接受罐尾气冷凝器E310C、丁烯醛成品接收槽V316和丁烯醛成品输送泵P301AB、丁烯醛出料冷却器E309 | 不涉及工艺 | 非落后、淘汰设备 | 塔出料位置调整，原液相出料改为气相出料，不涉及工艺改变 |
|  |  | 残渣回收塔下增加一个塔底产品冷却器E405、V411回收塔产品接收罐和P404丁烯醛成品出料泵 |  | 非落后、淘汰设备 | 根据生产工艺需要增加换热器、中间槽等 |
| 三 | 配套公用工程 |  |  |  |  |
| 1 | 原公用工程楼（区域配电、化验、更衣）占地面积缩小，化验、更衣等功能取消，配电功能保留，更名为区域配电室，同时整体位置左移，原公用工程楼占地面积为1188m2（长44m，宽27m），现区域配电室占地面积为675m2（长25m，宽27m）。（修改调整说明） |  | 不涉及工艺 |  |  |
| 2 | 原冷冻制氮中的制氮功能取消，只保留冷冻功能，更名为冷冻站，且占地面积扩大，原占地面积为972m2（长36m，宽27m），现占地面积为1232m2（长44m，宽28m）。 |  | 不涉及工艺 |  |  |
| 3 | 原地下应急池改为地上应急池；地上事故应急池，大小（长34.3m，宽14.5m，高4.5m）水量，总水量为2234m34 |  | 不涉及工艺 |  |  |
| 4 | 循环水池（为乙醛、丁烯醛联合装置、钾车间服务）原3个塔，现保留1个塔为钾车间服务，联合装置循环水量由装置内冷却塔提供。 |  | 不涉及工艺 |  |  |
| 5 | 区域控制室操作机位（共7台）搬迁至中心控制室（一期辅房二） |  | 不涉及工艺 |  |  |

从附表3.5-1可见，本项目新增重组分回收涉及精馏工艺，为常见工艺，王龙科技同类工艺已安全运行多年，工艺成熟可靠。其他新增机泵等涉及的储运工艺，亦为常见成熟工艺。

新增设备不涉及淘汰、落后设备，均为常规、成熟可靠设备。只要委托有资格单位设计、建造和安装，安全有保障。

（2）装置等事故状态下能量、物料释放应急处置措施的可靠性

本项目拟依托原DCS系统对本工程项目改造涉及的过程参数监控和报警管理，所有改造流程相关的I/O点在原有的DCS系统基础上进行扩容。

已有装置内设有的消防设施。主装置四周设置地上式消火栓；在装置内设有火灾报警系统、消防设施。

在装置区等设置火灾报警器及气体检测报警器，火灾和气体检测系统独立于DCS系统单独设置。火灾报警控制盘设置在控制室内，接受来自现场的火灾、及手动报警信号，启动警报系统并产生消防联动和装置的紧急停车，并传送一个集中报警信号至消防站。

因本项目所在装置可燃气体报警系统依据GB50493-2009设计施工。2024年，王龙科技委托宁波天大工程设计有限公司对乙醛、丁烯醛装置进行可燃有毒气体报警系统规范符合性进行诊断及重新布置，新增有毒气体探测器30只，可燃气体探测器18只。

小结：

宁波王龙科技股份有限公司年产3万吨乙醛2万吨丁烯醛安全环保节能提升技术改造项目采用的工艺技术可靠，新增及利旧设备在采取了相应措施后可靠，能满足安全生产要求。

附件3.5.2  分析拟选择的主要装置、设备或者设施和配套、辅助工程与危险化学品生产或者储存过程的匹配情况

本项目技改在王龙科技现有装置区，原料及产品储存、配套公用工程部分依托现有厂区。

  - 原料供应匹配性

本项目为安全环保节能技术改造，不涉及装置原料的增加及减少。原料乙醇、乙酸及氢氧化钠溶液得就近采购，均储存在一期罐区。目前一期乙醇罐区总储存量为500m3。

王龙科技乙醇主要来自周边乙醇经销商，如余姚市食用酒精有限公司、余姚市隆欣食用酒精公司、浙江甬川医疗器械有限公司、浙江柠静医疗器械有限公司等，其中浙江甬川医疗器械有限公司和浙江柠静医疗器械有限公司距王龙科技约为1.5公里，二家经销商共有乙醇储罐14个，储罐总容积为820m3。若满负荷生产，王龙科技可依托较近的两家乙醇经销商储存乙醇，此外，王龙科技实施的年产6万乙醛技术改造项目投产后，本装置3万吨乙醛将择机停用。因此，原料供应能满足其生产需求。

（2）产品储存及运输运输

本项目实施前后联合装置产品及产能均保持不变，其中3万吨/年乙醛直接供给丁烯醛装置作为原料， 2万吨丁烯醛作为中间产品进入已有山梨酸项目的生产原料，经管道输入到老厂区山梨酸生产装置。当山梨酸车间检修时，丁烯醛暂时输送到一期罐区的丁烯醛储罐。

（3）公用工程

本项目公用工程来源及相关使用情况见报告2.2.7章节。

本项目公用工程匹配情况见附表3.5-2。

附表3.5-2 本项目新增公用工程匹配能力说明

涉及企业机密，不予公开。

（4）事故水池

事故排水主要指发生事故时或处理事故期间的物料泄漏、消防后的喷淋水、设备的冷却水及混入该系统的雨水等。当发生一般事故时，事故排水主要通过罐区的围堰、装置区围堤收集，通过污染雨水排水系统进入污染雨水收集池，然后由泵提升送一期污水处理装置，进行集中处理；当发生重大火灾事故时，将产生大量的事故排水，这些污水部分进入污染雨水系统，其余部分则有可能溢流进入清净雨水管道系统，此时，需关闭厂区雨水总出口的切断阀，将事故污水导入事故池暂存，避免对环境造成污染，事故后将污水提升至一期污水处理装置，处理达标后排放。

事故水量计算依据《事故状态下水体污染的预防和控制规范》Q/SY08190-2019，事故水量按下列公式计算：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

V1：收集装置范围内发生事故的物料量，V1=0 m3；

V2：发生事故装置的消防水量，设计消防用水量为893m3/h，火灾延续供水时间按照6h计算，V2=5388m3；

V3：发生事故时可以转输到其它储存或者处理水量，V3=0 m3；

V4：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，V4=0 m3；

V5：发生事故时可能进入该收集系统的雨水量，V5=10q×f。V5=235.71m3；

其中：q平均日降雨量，本项目所在地平均日降雨量为q=1317.8÷150.9=8.73mm；f为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，本装置占地2.7ha。

本企业事故水量为5623.71m3

王龙科技一期有应急池容积分别为1900m3、1840m3，本项目地面事故应急池容积为2234m3。三座应急池总容积为5974m3，可满足事故水需要。

在事故水池一（事故水重力流先流经的第一个水池）设有2台事故水提升泵（自吸泵，防爆等级DIIBT4）一开一备，性能参数为：Q=450m³/h，H=30m，P=65kW，供电负荷为一级；事故水池一中液位上升0.5m时启动事故水提升泵，将部分事故废水提升至地上式事故应急池，根据地上式事故应急池液位到达最高液位关闭水泵。水泵流量按5小时充满地上式事故应急池设计，事故池设液位计与水泵连锁。事故污水提升泵上级电源情况为主电由220KV武胜变和35KV武王38F1线供电，备用电源由110KV曹娥变和10KV王龙C533线供电。厂内设有630KW柴油发动机机组，也可为事故提升泵供电。

小结：

- 本项目企业位于余姚经济开发区，周边交通便利。

- 本项目涉及到原料、产品的储存依托已有罐区，周转量满足要求。

- 配套、辅助工程系统的供电、循环水、供热、供氮、供气、事故应急池等能够满足本项目生产需求。

附件3.5.3  分析消防的匹配情况

王龙科技现有消防能力见报告2.2.9。

本项目系设备改造，有的设备只是作增、减或移位处理，同时建（构）筑物未发生变化，同时，原装置区设计安装的消防设施无拆除或取消，项目改造后消防系统依托原来设施可以匹配。

已有乙醛丁烯醛装置区周边已设置消防车道，本项目依托已有。

附件3.5.4  重点监管危险工艺评价

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三〔2009〕116号和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 原安监总管三〔2013〕3号中所列的重点监管危险化工工艺，本项目改造所在的乙醛、丁烯醛装置中的乙醛生产过程中的乙醇氧化工艺为重点监管的化工工艺。本项目改造不涉及重点监管危险工艺。

附件3.5.5  重点监管的危险化学品评价

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（原安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12号），本项目乙醛为首批重点监管危险化学品。

乙醛的安全措施和事故应急处置原则见附表3.5-3，涉及乙醛的装置需设自动化控制系统。

附表3.5-3 乙醛的安全措施和事故应急处置原则

| 特别警示 | 可疑人类致癌物，极易燃液体，火场温度下易发生危险的聚合反应。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色液体，有强烈的刺激臭味。溶于水，可混溶于乙醇、乙醚。分子量44.05，熔点-123.5℃，沸点20.8℃，相对密度(水=1)0.788，相对蒸气密度(空气=1)1.52，饱和蒸气压98.64kPa(20℃)，燃烧热1166.37kJ/mol，临界温度188℃，临界压力6.4MPa，辛醇/水分配系数0.63，闪点-39℃，引燃温度175℃，爆炸极限4.0％～60％（体积比）。 主要用途：主要用于制造醋酸、醋酐和合成树脂。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，甚至在低温下的蒸气也能与空气形成爆炸性混合物，遇火星、高温、氧化剂、易燃物、氨、硫化氢、卤素、磷、强碱、胺类、醇、酮、酐、酚等有燃烧爆炸危险。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 【活性反应】 在空气中久置后能生成有爆炸性的过氧化物。受热可能发生剧烈的聚合反应。 【健康危害】 低浓度引起眼、鼻及上呼吸道刺激症状及支气管炎。高浓度吸入有麻醉作用。表现有头痛、嗜睡、神志不清及支气管炎、肺水肿、腹泻、蛋白尿肝和心肌脂肪性变。误服出现胃肠道刺激症状、麻醉作用及心、肝、肾损害。对皮肤有致敏性。反复接触蒸气引起皮炎、结膜炎。 职业接触限值：MAC(最高容许浓度)(mg/m3):45。 IARC:可疑人类致癌物。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，全面排风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，操作人员应该佩戴过滤式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。 储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂、还原剂、酸类接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）打开乙醛容器时，确定工作区通风良好且无火花或引火源存在；避免让释出的蒸气进入工作区的空气中；穿戴大小合适的耐腐蚀的手套，长统靴和防护服及面罩。 （2）生产、贮存乙醛的车间要有可靠的防火、防爆措施。一旦发生物品着火，应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭火。 （3）乙醛生产和使用过程中注意以下事项： ——系统漏气时要站在上风口，同时佩戴好防毒面具进行作业； ——接触高温设备时要防止烫伤； ——设备的水压、油压保持正常，有关管线要畅通； ——维护保养好设备，消除跑、冒、滴、漏等现象，使设备处于完好状态。 （4）生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。 （5）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理合格后才可排放。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过29℃，保持容器密封。 （2）应与易燃物或可燃物、氧化剂、还原剂、酸类、碱类、碱金属、食用化学品等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。在乙醛储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。 （3）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施。 （4）每天不少于两次对各储罐进行巡检,并做好记录,发现跑、冒、滴、漏等隐患要及时联系处理，重大隐患要及时上报。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）乙醛装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封；运输车辆应符合符合消防安全要求（阻火器、危险品标志牌、静电导链），配备相应的消防器材。运输车辆进入厂区，必须安装静电接地装置和阻火器，保持安全车速。 （3）严禁与易燃物或可燃物、氧化剂、还原剂、酸类、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。 （4）在使用汽车、手推车运输乙醛容器时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电碰起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。 （5）乙醛管道输送时，注意以下事项：乙醛管道架空敷设时，乙醛管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的乙醛管道下面，不得修建与乙醛管道无关的建筑物和堆放易燃物品；管道不应穿过非乙醛生产使用的建筑物；管道消除静电接地装置和防雷接地线，单独接地。防雷的接地电阻值不大于10Ω，防静电的接地电阻值不大于100Ω。乙醛管道不应靠近热源敷设。管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志。乙醛管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 遇到大火，消防人员须在有防爆掩蔽处操作。抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用硫酸氢钠(NaHSO4)中和。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |

附件3.5.6  三废处理匹配性分析

根据附表3.5-2 ，本项目实施前后废气、固废产生量不发生改变，废水产生量由技改前的800t/d减少到600t/d，依托已有三废处理设施能力满足要求。

本项目所在装置目前工艺废气、事故废气直排放空。

本项目的实施，对废气处理进行同步改造，改造方案如下：

（1）3万吨乙醛装置的废气

1）正常工况下工艺废气

正常工况下废气包括乙醛吸收塔废气和乙醇精馏废气，主要含乙醛、乙醇等组分，拟采用二级水洗塔吸收后排放，废水去污水处理站处理。

2）事故废气

事故废气经水洗塔吸收泄压后排放。

（2）2万吨丁烯醛装置的废气

1）正常工况下工艺废气

利用不銹钢管道输送到一期的裂解炉焚烧。

2）事故废气

通过气柜（或緩冲罐），依托在建的乙烯制乙醛装置的火炬系统处置后排放。

附件4  安全评价依据的国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的目录

附件4.1  主要法律、法规、规章和规范性文件

- 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第88号

- 《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第81号

- 《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令第4号，

- 《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号，第645号修订

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》原国家安全生产监督管理总局令第45号、第79号修改

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》原国家安全生产监督管理总局令第40号、第79号修正

- 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》原国家安全生产监督管理总局令第41号、第79号、89号修正

- 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号

- 《防雷减灾管理办法（修订）》中国气象局令第24号

- 《危险化学品目录（2015版）》原国家安全生产监督管理总局 中华人民共和国工业和信息化部等十部门公告2015年第5号

- 《关于调整<危险化学品目录（2015版）>的公告》应急管理部等10部门公告〔2022〕第8号

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》原安监总管三[2009]116号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》原安监总管三〔2013〕3号

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》原安监总管三〔2011〕95号

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》原安监总管三〔2013〕12号

- 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》原安监总管三〔2014〕68号

- 《危险化学品建设项目安全设施目录（试行）》原安监总危化[2007]225号

- 《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》原安监总危化[2007]255号

- 《国家安全监管总局关于印发化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》原安监总管三〔2017〕121号

- 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急[2019] 78号

- 《关于开展全省危化品全生命周期安全重点整治的通知》（浙安委〔2020〕14号）

- 《高毒物品目录（2003年版）》卫法监发[2003]142号

- 《易制爆危险化学品名录（2017年版）》公安部2017年5月11日

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号

- 《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》应急〔2022〕52号

- 浙江省应急管理厅关于印发《浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》的通知（浙应急危化〔2023〕179 号）

- 应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号）

- 《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知》（应急厅〔2024〕86号）

- 《浙江省安全生产条例（2022年修订）》浙江省人民代表大会常务委员会公告[2022]第86号

- 《国务院安委会办公室关于印发<安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>子方案的通知》安委办 [2024]1号

附件4.2  主要国家标准和行业标准

- 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018版）

- 《化工企业总图运输设计规范》GB 50489-2009

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

- 《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014

- 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T  50493-2019

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231-2003

- 《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

- 《安全色》GB 2893-2008

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB 36894-2018

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022

- 《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T 50770-2013

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2023

- 《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007

- 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ 230-2010

- 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T 37243-2019

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2023

- 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD 0001-2009

- 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016

- 《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675-1990

- 《安全评价通则》AQ 8001-2007

- 《安全预评价导则》AQ 8002-2007

附件5  收集的文件、资料目录

- 营业执照

- 安全生产许可证

- 项目备案通知书

- 本项目平面布置图

- 爆炸区域划分图