# 其他需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计、施工简况

（1）污水处理依托设施

钻井废水全部泵至泥浆槽循环利用，不外排，现场没有发现废水乱排现象。钻井期生活污水排入旱厕，用于肥田。

（2）钻井固体废物处理依托设施

生活垃圾、施工垃圾已收集，由当地环卫部门统一清运处理，现场没有发现固废乱扔、乱堆现象；项目不同井段采用的泥浆体系有所不同，均为环保型钻井液。废弃泥浆和钻井岩屑全部由渤海钻井总公司进行“随钻随治” 处理，处理完的泥饼由工程车拉走，用于其他井场的推填平整。

1.2验收过程简况

本项目验收过程见表1。

表1  竣工环境保护验收过程一览表

| 项目名称 | 程序流程 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 济阳坳陷沾化凹陷渤南洼陷义284块义284-斜10、斜11油藏评价井项目竣工环境保护验收调查报告表 | 竣工时间 | 2018年7月10日 |
|  | 委托时间 | 2018年10月24日 |
|  | 现场踏勘、调查时间 | 2018年11月 |
|  | 检测时间 | 2018年11月 |
|  | 自主验收时间 | 2019年4月18日 |
|  | 竣工公示时间 | 2018年9月 |
|  | 报告公示时间 |  |
|  | 信息平台公示时间 |  |
|  | 批复文件时间 |  |

2其他环境保护措施的落实情况

2.1制度措施落实情况

2.1.1 环境管理机构设置

建设单位和施工单位均设置了环境管理人员，督促、监督施工单位加强环保意识，进行文明施工，负责在施工期落实各项环保措施。

针对施工期的环境管理工作，环保工作统一管理，建立了完备的管理机构；配备了持有上岗证的专业管理人员，主要负责设备的维护和管理工作等；对相关工作人员进行环保培训、教育和宣传，并制定了环保规章制度，提高职工的环保意识；聘请了有经验的专业技术人员负责项目的技术管理工作；组织专业技术人员参与工程现场施工工作，并定期进行考核，实行惩奖制度。

建设单位设置的环境管理机构比较完善，形成了一套完整的环境管理制度体系，使环保工作能够顺利稳定开展。

2.1.2 环境风险防范措施

项目的风险事故主要是施工期钻井期间的井喷事故对环境的影响。

在钻井过程中，当钻头钻开油层后，由于地层压力的突然增大，钻井泥浆开始湍动，并出现溢流，随之发生井喷，此时如能够及时关井，控制井口，并采取补救措施，如加重泥浆强行压井，平衡井内压力可使井喷得到控制。若井喷后，未能及时关井，失去对井口控制，大量油气将从井口喷射释放，这将使油气资源遭到破坏，并使周围自然环境受到污染。因此，井喷失控是钻井工程中性质严重、损失巨大的灾难性事故。

在项目有关钻井、井下作业的各种操作规范与技术规定中，均对井喷的防范措施做出了相应的规定与要求。特别是在各井的《钻井工程设计》中，有针对性地规定了防止井喷的一系列具体的管理、设备选用、钻井液配制、操作人员技术要求和异常情况（溢流、井涌）的处理程序与方法等。

项目在实施过程中，施工单位认真执行《胜利油田分公司钻井井控管理实施细则》（胜油公司发[2017]57号）的相关规定。根据不同的压力和井型，选用不同压力级别的井控装置组合。现场配备了2套液面报警器。井口设备及其配件均为中石化供应商生产的合格产品，规范安装井控设备。加强井控培训，作业工持证上岗，规范作业。施工前编制了项目的综合应急预案，对井控事故进行分级管理，定期培训演练。

3整改工作情况

本项目的整改内容为建设项目竣工环境保护验收意见整改情况，具体如下

3.1报告表中提出的原有工程整改情况

本项目为新建项目，不涉及。

3.2建设项目竣工环境保护验收意见整改情况

根据本项目验收报告表的意见，采油厂采取以下措施

（1）在以后的开发过程中，采取措施保护好农田土壤耕作层，便于以后复耕。

（2）加强设备定期检修和维护工作，防止设备漏油对土壤的污染。

（3）进一步加强环境管理工作，继续健全和完善各类环保规章制度和有关应急预案，并按照应急预案要求，定期进行演练，从而不断提高污染防治和环境风险防范水平，确保项目环境安全。

（4）经常对职工进行爱岗教育，使职工安心本职工作，遵守劳动纪律，避免因责任心不强、操作中疏忽大意、擅离职守等原因造成的事故。