# 其他需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计、施工简况

（1）废气处理依托设施

①油气集输过程采用密闭集输工艺；

②依托注汽锅炉采用天然气作为燃料，燃烧烟气通过排气筒排放。

（2）污水处理依托设施

施工期：钻井废水、压裂废液拉运至滨一作业废液处理站预处理，后经滨一联合站污水处理系统处理达标后回注地层，用于油田注水开发，不外排；管道试压废水进入集输系统经利津联合站进行处理后，回注地层，不外排；生活污水排入旱厕，定期由当地农民清掏作农肥，不外排。

运营期：井下作业废水、采出水经利津联合站处理达标后回注地层，用于油田注水开发，无外排。

（3）钻井固体废物处理依托设施

施工期：①钻井固废采取泥浆就地固化措施，在2个井场分别设置1个泥浆池；②建筑垃圾作为井场及道路基础的铺设；施工废料部分回收利用，剩余废料依托当地环卫部门清运；③生活垃圾由施工单位拉运至生活垃圾中转站后委托当地环卫部门统一处理。

运营期：本项目产生的油泥砂拉运至采油管理九区油泥砂贮存场集中贮存，委托胜利油田金岛实业有限责任公司农工贸分公司进行无害化处理。

1.2验收过程简况

本项目验收过程见表1。

表1  竣工环境保护验收过程一览表

| 项目名称 | 程序流程 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 滨南采油厂王庄油田郑41块郑41-2x23井区沙一段零散更新调整工程竣工环境保护验收调查报告表 | 竣工时间 | 2018年12月15日 |
|  | 委托时间 | 2019年4月4日 |
|  | 现场踏勘、调查时间 | 2019年4月 |
|  | 检测时间 | 2019年4月21-22日 |
|  | 自主验收时间 | 2019年7月5日 |
|  | 竣工公示时间 | 2018年12月25日 |
|  | 报告公示时间 | 2019年8月7日-9月4日 |
|  | 信息平台公示时间 |  |
|  | 批复文件时间 | 2019年8月5日 |

2其他环境保护措施的落实情况

2.1制度措施落实情况

2.1.1 环境管理机构设置

建设单位和施工单位均设置了环境管理人员，督促、监督施工单位加强环保意识，进行文明施工，负责在施工期落实各项环保措施。

针对运营期的环境管理工作，环保工作统一管理，建立了完备的管理机构；配备了持有上岗证的专业管理人员，主要负责项目设备的维护和管理工作等；对相关工作人员进行环保培训、教育和宣传，并制定了环保规章制度，提高职工的环保意识；聘请了有经验的专业技术人员负责设备的技术管理工作；组织专业技术人员参与工程现场调试工作，并定期进行考核，实行惩奖制度。

建设单位设置的环境管理机构比较完善，形成了一套完整的环境管理制度体系，使环保工作能够顺利稳定开展。

2.1.2 环境风险防范措施

项目的风险事故主要是施工钻井期间的井喷事故和运营期管道穿孔、破裂造成的泄漏事故。

（1）井喷事故

建设单位在有关钻井、井下作业的各种操作规范与技术规定中，均对井喷的防范措施做出了相应的规定与要求。特别是在各井的《钻井工程设计》中，有针对性地规定了防止井喷的一系列具体的管理、设备选用、钻井液配制、操作人员技术要求和异常情况（溢流、井涌）的处理程序与方法等。

（2）管道穿孔、破裂造成的泄漏

滨南采油厂根据埋地管线所处的不同环境，采用了相应的涂层防腐体系。建立了防腐监测系统，随时监测介质的腐蚀状况，能及时有针对性地制定、调整和优化腐蚀控制措施。加强施工质量监督，保证施工质量符合建设标准。运营阶段定期对设备、管道进行检测、维修、保养，及时更换易损及老化部件，确保其处于良好状态。采油工每2h巡检井场一次，并认真记录设备运行情况，发现第三方破坏管道，及时制止，发现风险事故及时上报。

（3）应急预案

滨南采油厂制定了《胜利油田分公司滨南采油厂利津县区域突发环境事件应急预案》，根据实际生产情况，滨南采油厂每3年对应急救援预案进行修订。

《胜利油田分公司滨南采油厂利津县区域突发环境事件应急预案》包括突发环境事件综合应急预案、专项应急预案以及现场处置方案。应急预案内容包含组织机构及职责、预防与预警、信息报告程序、应急处置、应急物资与装备保障等。该预案已在利津县环境保护局备案，备案号为370522-2017-037-M。

2.1.3关于“环评批复中提出的其他要求”落实情况

“环评批复中提出的其他要求”落实情况见表2。

表2  环评批复中提出的其他要求落实情况

| 序号 | 环评批复中提出其他要求要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 其他要求。报告表确定的卫生防护距离为项目井场50米。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口、采样孔口和采样监测平台。输油管道必须严格按照《输油管道工程设计规范》（GB 50253-2014）要求进行施工，进一步优化管线路由，避让居民区、医院、学校等敏感目标。 | 经现场勘查，报告表确定的卫生防护距离项 目井场50米范围内没有敏感保护目标，郑 41-1-斜22、郑41-2-斜22、郑41-1-斜26丛式井场最近敏感目标为盐窝镇张冯村南，距离290m，郑41-1-斜24单井井场最近敏感目标为盐窝镇前左家村西，距离290m。 项目依托注汽锅炉按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口、采样孔口和采样监测平台。本项目输油管道按照《输油管道工程设计规范》（GB 50253-2014）要求进行施工，管线周边没有居民区、医院、学校等敏感目标。 |

3整改工作情况

本项目的整改内容为建设项目竣工环境保护验收意见整改情况，具体如下

3.1报告表中提出的原有工程整改情况

本项目为改扩建项目，根据项目环评报告表，滨南采油厂东营油区的现有工程不存在环保问题。

3.2建设项目竣工环境保护验收意见整改情况

根据本项目验收报告表的意见，采油厂采取以下措施

（1）区块开发完成后，采取必要的闭井措施；采油设备运行完毕后，拆除设备，最后清理场地，清除、填埋好各种固体废物，恢复原有地貌。

（2）严格控制厂界无组织废气的排放，降低非甲烷总烃对周围环境的影响。

（3）加强管线非正常情况下泄漏的应急防范与监控。

（4）进一步加强环境管理工作，继续健全和完善各类环保规章制度、QHSE管理体系和有关应急预案，并按照应急预案要求，定期进行演练，从而不断提高污染防治和环境风险防范水平，确保项目环境安全。