# 其他需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计、施工简况

（1）污水处理依托设施

运行期产生的污水主要包括油田回注水、溢流水、反冲洗水、生活污水。废水全部处理达标后回注地下油层，无外排。生活污水收集用于站内绿化。

（2）污染性气体回收处理依托设施

项目施工期采取的措施为：及时洒水降尘，缩短扬尘污染的时段和范围；大风天禁止施工作业，散体材料装卸采取防风遮挡措施；对施工临时堆放的土方，加盖保护网、喷淋保湿防止扬尘；选用了技术先进的动力机械设备，使用了品质较好的燃油，加强了设备的管理和维护。

运营期排放的废气主要为700m3注水罐内的少量漂浮的原油通过呼吸阀排放的极少量无组织挥发的非甲烷总烃。

（3）噪声处理设施

施工期噪声主要来自施工作业挖掘机、吊装机。施工过程中选用了低噪音作业设备，合理安排作业时间，施工期结束后噪声随即消失。

本项目正常运营过程中主要噪声源是泵房内的注水泵、提升泵的运行噪声。运行期间选用了低噪声设备，采取了减震等措施，减轻噪声对周围环境的影响。

（4）固体废物、危险废物处理依托设施

本项目固体废物主要为少量的施工废料。施工废料能够回收的进行回收利用，不能回收的堆存，委托当地环卫部门清运。

本项目运行期间产生的固体废物主要有油泥砂。至验收阶段站内700m3污水接收罐内，未产生的油泥砂，后期运行产生的油泥砂暂存于纯梁首站油泥砂贮存池，最终由胜利油田金岛实业责任有限公司拉运进行无害化处置。

1.2验收过程简况

本项目验收过程见表1。

表1  竣工环境保护验收过程一览表

| 项目名称 | 程序流程 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司纯梁采油厂纯五注精细水处理扩容改造工程 | 竣工时间 | 2019年3月 |
|  | 竣工公示时间 | 2019年4月25日 |
|  | 委托时间 | 2018年12月10日 |
|  | 现场踏勘、调查时间 | 2019年4月3日 |
|  | 检测时间 | 2019年4月3日-7日 |
|  | 自主验收时间 | 2019年7月5日 |

2其他环境保护措施的落实情况

2.1制度措施落实情况

2.1.1环保组织机构

建设单位QHSE管理科负责全公司环保专业技术综合管理，机关各业务部门按各自环保管理职责负责分管业务范围内的环保管理。采油厂所属各单位、直属单位按采油厂环保管理实施细则负责本单位环保管理。

在施工期，项目管理部门设置专门的环保岗位，配备一名环保专业人员，负责监督各项环保措施的落实及环保工程的检查和预验收，负责协调与环保、土地等部门的关系，以及负责有关环保文件、技术资料的收集建档。由项目经理部委托工程监理单位，监督设计单位和施工单位具体落实设计中环保工程和环境影响报告书提出环保措施的实施。

在生产运营期，由建设单位QHSE管理科统一负责本项目的环保管理工作、环保文件和技术资料的归档，协助进行环保工程的验收，负责运营期间的环境监测、事故防范和外部协调工作。

2.1.2环境风险防范措施

为了确保各项设施的有效运行，胜利油田分公司纯梁采油厂制定了相关环保设备操作规程、设备运转记录、保养记录等。操作人员根据各项制度进行设备检修和保养，通过监测、巡查等方式及时发现该项目设施运行中出现的问题，由生产调度会安排解决问题，并严格督察解决的结果，以确保环保设施的正常运行。

项目的风险事故主要是，发生罐体、管线锈蚀穿孔泄漏事故对土壤生态环境及地表水环境的影响。

（1）及时发现并通知首站关闭泵和阀门外，泄漏的污水将通过收集系统，收集到污水回收池，由提升泵输送至完好的污水罐中，不会溢流至站外。

（2）运营期间为确保各项设施的有效运行，操作人员根据各项制度进行设备检修和保养，通过监测、巡查等方式及时发现该项目设施运行中出现的问题。从现场调查的情况看，建设单位加强运行管理，定期进行巡检，及时消除泄露隐患。

2.1.3环境监测计划

本项目已经按环评文件及审批决定要求制定环境监测计划，目前，企业刚通过竣工环保验收，工作时间较短，尚未进行环境监测。

通过现场调查发现，纯梁采油厂及其下属各施工单位和运营单位对环境保护工作比较重视，在施工期及运营期建立了HSE管理体系。

从现场调查和监测资料查阅来看，纯梁采油厂按照胜利油田QHSSE委员会的监测计划，对废气、固体废物处置、噪声进行了现场监测。

建设单位对污染源、污染治理设施运行效果制定了详细的环境监测计划，建设单位环境监测计划见表2。

表2  环境监测计划表

| 监测类别 | 监测项目 | 监测布点 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 非甲烷总烃 | 站场边界 | 每年1次，每次不少于2天 | 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放限值。 |
| 地表水环境 | pH、石油类、生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、挥发酚 | 工农河 | 每年1次 | 工农河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水域标准 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 站场边界 | 每年1次，每次监测1天，分昼间和夜间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 13348-2008）2类 |

3整改工作情况

3.1报告表中提出的原有工程整改情况

本项目为改扩建项目，不存在原有工程的整改情况。